МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 2 апреля 2019 года N 210

Об утверждении нормативного документа в области охраны окружающей среды "Технологические показатели наилучших доступных технологий производства цемента"

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. N 149 "О разработке, установлении и пересмотре нормативов качества окружающей среды для химических и физических показателей состояния окружающей среды, а также об утверждении нормативных документов в области охраны окружающей среды, устанавливающих технологические показатели наилучших доступных технологий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 8, ст.778)

приказываю:

Утвердить прилагаемый нормативный документ в области охраны окружающей среды "Технологические показатели наилучших доступных технологий производства цемента".

Министр

Д.Н.Кобылкин

Зарегистрировано

в Министерстве юстиции

Российской Федерации

29 апреля 2019 года,

регистрационный N 54543

УТВЕРЖДЕН

приказом Минприроды России

от 2 апреля 2019 года N 210

Нормативный документ в области охраны окружающей среды "Технологические показатели наилучших доступных технологий производства цемента"

Технологические показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, соответствующие наилучшим доступным технологиям

| Технические устройства, установки, оборудование | Наименование загрязняющего вещества* | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| Проектируемые технологические линии | Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20 процентов | мг/нм | 25 |
| Технологические линии, введенные в эксплуатацию после 2008 года | Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20 процентов | мг/нм | 50 |
| Технологические линии, введенные в эксплуатацию до 2008 года с модернизированными фильтрами | Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20 процентов | мг/нм | 500 |
| Технологические линии, введенные в эксплуатацию до 2008 года | Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20 процентов | мг/нм | 1000 |
| Печи с циклонным теплообменником | Азота диоксид Азота оксид | мг/нм | суммарно 500 |
| Длинные печи мокрого способа производства и печей Леполь | Азота диоксид Азота оксид | мг/нм | суммарно 800 |
| Технологические линии при использовании технологии селективного некаталитического восстановления оксидов азота | Аммиак | мг/нм | 30-50 |
| Вращающаяся печь | Серы диоксид | мг/нм | 400 |
|  | Углерода оксид | мг/нм | 600 |

________________

* В соответствии с перечнем загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 июля 2015 г. N 1316-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст.4524).