МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 21 мая 2019 года N 319

Об утверждении нормативного документа в области охраны окружающей среды "Технологические показатели наилучших доступных технологий переработки природного и попутного газа"

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. N 149 "О разработке, установлении и пересмотре нормативов качества окружающей среды для химических и физических показателей состояния окружающей среды, а также об утверждении нормативных документов в области охраны окружающей среды, устанавливающих технологические показатели наилучших доступных технологий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 8, ст.778)

приказываю:

Утвердить прилагаемый нормативный документ в области охраны окружающей среды "Технологические показатели наилучших доступных технологий переработки природного и попутного газа".

Министр

Д.Н.Кобылкин

Зарегистрировано

в Министерстве юстиции

Российской Федерации

18 июня 2019 года,

регистрационный N 54956

УТВЕРЖДЕН

приказом Минприроды России

от 21 мая 2019 года N 319

Нормативный документ в области охраны окружающей среды "Технологические показатели наилучших доступных технологий переработки природного и попутного газа"

Технологические показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, соответствующие наилучшим доступным технологиям (далее - НДТ)

| Производственный процесс | Наименование загрязняющего вещества | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| ________________ В соответствии с перечнем загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 июля 2015 г. N 1316-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст.4524). |  |  |  |
| Отбензинивание газов (извлечение целевых | Азота диоксид Азота оксид | кг/т продукции (год) | суммарно 0,1 |
| углеводородных компонентов | Углерода оксид | кг/т продукции (год) | 0,5 |
| из газов) низкотемпературной | Метан | кг/т продукции (год) | 0,1 |
| сепарацией | Углеводороды предельные (С1-С-5) (исключая метан) | кг/т продукции (год) | 0,5 |
|  | Серы диоксид | кг/т продукции (год) | 0,2 |
|  | Сероводород | кг/т продукции (год) | 0,01 |
| Извлечение углеводородов методом низкотемпературной | Азота диоксид Азота оксид | кг/т продукции (год) | суммарно 0,1 |
| конденсации (далее - НТК) | Углерода оксид | кг/т продукции (год) | 1,5 |
| или низкотемпературной | Метан | кг/т продукции (год) | 0,1 |
| конденсации и ректификации (далее - НТКР) | Углеводороды предельные (С1-С-5) (исключая метан) | кг/т продукции (год) | 0,1 |
| Сорбционное отбензинивание газов | Азота диоксид Азота оксид | кг/т продукции (год) | суммарно 0,1 |
|  | Углерода оксид | кг/т продукции (год) | 0,2 |
|  | Метан | кг/т продукции (год) | 1,4 |
|  | Углеводороды предельные (С1-С-5) (исключая метан) | кг/т продукции (год) | 0,02 |
| Очистка широкой фракции легких углеводородов | Метан | кг/т продукции (год) | 0,1 |
| (далее - ШФЛУ) от сернистых соединений | Углеводороды предельные (С1-С-5) (исключая метан) | кг/т продукции (год) | 0,2 |
| Получение сжиженных углеводородных газов | Азота диоксид Азота оксид | кг/т продукции (год) | суммарно 0,05 |
|  | Углерода оксид | кг/т продукции (год) | 0,03 |
|  | Метан | кг/т продукции (год) | 0,04 |
|  | Серы диоксид | кг/т продукции (год) | 0,03 |
| Стабилизация газового конденсата | Азота диоксид Азота оксид | кг/т продукции (год) | суммарно 0,06 |
|  | Углерода оксид | кг/т продукции (год) | 0,2 |
|  | Метан | кг/т продукции (год) | 0,02 |
|  | Углеводороды предельные (С1-С-5) (исключая метан) | кг/т продукции (год) | 0,02 |
|  | Серы диоксид | кг/т продукции (год) | 0,001 |
| Стабилизация сернистых газовых конденсатов | Азота диоксид Азота оксид | кг/т продукции (год) | суммарно 0,05 |
|  | Углерода оксид | кг/т продукции (год) | 0,02 |
|  | Метан | кг/т продукции (год) | 0,004 |
|  | Углеводороды предельные (С1-С-5) (исключая метан) | кг/т продукции (год) | 0,03 |
|  | Серы диоксид | кг/т продукции (год) | 0,01 |
|  | Сероводород | кг/т продукции (год) | 0,002 |
| Полная стабилизация конденсатов | Азота диоксид Азота оксид | кг/т продукции (год) | суммарно 0,002 |
|  | Углерода оксид | кг/т продукции (год) | 0,004 |
| Выделение гелия из природного газа | Азота диоксид Азота оксид | кг/т продукции (год) | суммарно 0,005 |
|  | Углерода оксид | кг/т продукции (год) | 0,004 |
|  | Метан | кг/т продукции (год) | 0,04 |
| Получение технического углерода из природного газа и газового конденсата | Метан | кг/т продукции (год) | 31 |
| Производство газовой серы на установке Клауса с доочисткой | Азота диоксид Азота оксид | кг/т продукции (год) | суммарно 0,3 |
| отходящих газов | Углерода оксид | кг/т продукции (год) | 40 |
|  | Метан | кг/т продукции (год) | 0,2 |
|  | Серы диоксид | кг/т продукции (год) | 47 |
|  | Сероводород | кг/т продукции (год) | 0,5 |
| Гранулирование и получение комовой серы | Азота диоксид Азота оксид | кг/т продукции (год) | суммарно 0,05 |
|  | Углерода оксид | кг/т продукции (год) | 0,04 |
|  | Серы диоксид | кг/т продукции (год) | 0,02 |
|  | Сероводород | кг/т продукции (год) | 0,06 |
| Извлечение углеводородов из попутного нефтяного газа | Азота диоксид Азота оксид | г/тыс.м ПНГ | суммарно 60 |
| (далее - ПНГ) методом НТКР, компрессора с электрическим | Углерода оксид | г/тыс.м ПНГ | 35 |
| приводом | Метан | г/тыс.м ПНГ | 15 |
|  | Углеводороды предельные (С1-С-5) (исключая метан) | г/тыс.м ПНГ | 65 |
| Извлечение углеводородов из ПНГ методом НТКР, | Азота диоксид Азота оксид | г/тыс.м ПНГ | суммарно 1380 |
| компрессора с газотурбинным приводом | Углерода оксид | г/тыс.м ПНГ | 590 |
|  | Метан | г/тыс.м ПНГ | 45 |
|  | Углеводороды предельные (С1-С-5) (исключая метан) | г/тыс.м ПНГ | 65 |
| Извлечение углеводородов из ПНГ методом | Азота диоксид Азота оксид | г/тыс.м ПНГ | суммарно 130 |
| низкотемпературной абсорбции (далее - НТА) | Углерода оксид | г/тыс.м ПНГ | 170 |
|  | Метан | г/тыс.м ПНГ | 34 |
|  | Углеводороды предельные (С1-С-5) (исключая метан) | г/тыс.м ПНГ | 32 |
| Извлечение углеводородов из ПНГ методом одновременной | Азота диоксид Азота оксид | г/тыс.м ПНГ | суммарно 60 |
| последовательной работы установок (НТК + НТКР) | Углерода оксид | г/тыс.м ПНГ | 60 |
|  | Метан | г/тыс.м ПНГ | 15 |
|  | Углеводороды предельные (С1-С-5) (исключая метан) | г/тыс.м ПНГ | 65 |
| Извлечение углеводородов из ПНГ методом одновременной | Азота диоксид Азота оксид | г/тыс.м ПНГ | суммарно 35 |
| последовательной работы установок (НТА + НТКР) | Углерода оксид | г/тыс.м ПНГ | 11 |
|  | Метан | г/тыс.м ПНГ | 11 |
|  | Углеводороды предельные (С1-С-5) (исключая метан) | г/тыс.м ПНГ | 65 |
| Ректификационное | Метан | г/т сырья | 18 |
| разделение ШФЛУ на газофракционирующих установках (далее - ГФУ) | Углеводороды предельные (С1-С-5) (исключая метан) | г/т сырья | 160 |
|  | Спирт метиловый | г/т сырья | 0 |
| Ректификационное | Метан | г/т сырья | 0 |
| разделение ШФЛУ на ГФУ с дополнительной азеотропной осушкой пропана | Углеводороды предельные (С1-С-5) (исключая метан) | г/т сырья | 20 |
|  | Спирт метиловый | г/т сырья | 0,08 |
| Компримирование ПНГ с электроприводом компрессоров | Азота диоксид Азота оксид | г/тыс.м ПНГ | суммарно 16 |
|  | Углерода оксид | г/тыс.м ПНГ | 22 |
|  | Метан | г/тыс.м ПНГ | 28 |
|  | Углеводороды предельные (С1-С-5) (исключая метан) | г/тыс.м ПНГ | 28 |
| Компримирование ПНГ с газотурбинным приводом | Азота диоксид Азота оксид | г/тыс.мПНГ | суммарно 225 |
| компрессоров | Углерода оксид | г/тыс.м ПНГ | 345 |
|  | Метан | г/тыс.м ПНГ | 14 |
|  | Углеводороды предельные (С1-С-5) (исключая метан) | г/тыс.м ПНГ | 7 |

Технологические показатели сбросов загрязняющих веществ в водные объекты, соответствующие НДТ

| Предприятие | Производственный процесс | Наименование загрязняющего вещества | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Газоперерабатывающий завод | Извлечение углеводородов из ПНГ методами НТКР, НТА, НТК + НТКР, НТА + НТКР | Нефтепродукты (нефть) | г/тыс.м ПНГ | 0,25 |
| ГФУ | Разделение ШФЛУ | Нефтепродукты (нефть) | г/т продукции | 1,15 |
|  |  | Метанол (метиловый спирт) | г/т продукции | 0,8 |
| Компрессорные станции | Компримирование ПНГ | Нефтепродукты (нефть) | г/тыс.м ПНГ | 0,03 |

________________

В соответствии с перечнем загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 июля 2015 г. N 1316-р.