# Утвержден и введен в действие

Приказом Федерального агентства

по техническому регулированию

и метрологии

от 23 декабря 2010 г. N 983-ст

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ

КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ

НАИЛУЧШИЕ ДОСТУПНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВЫБРОСОВ,

ОБРАЗУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ РАЗГРУЗКИ, ХРАНЕНИЯ

И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Resources saving. Stone and brown coals. Best available

techniques in prevention of emissions unloading, storage

and transportation

ГОСТ Р 54203-2010

Группа Т58

ОКС 13.020

Дата введения

1 января 2012 года

## Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", а правила применения национальных стандартов Российской Федерации - ГОСТ Р 1.0-2004 "Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения".

## Сведения о стандарте

1. Разработан Федеральным государственным унитарным предприятием "Всероссийский научно-исследовательский центр стандартизации, информации и сертификации сырья, материалов и веществ" (ФГУП "ВНИЦСМВ") совместно с Закрытым акционерным обществом "Инновационный экологический фонд" ("ИНЭКО" ЗАО).

2. Внесен ТК 349 "Обращение с отходами".

3. Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 декабря 2010 г. N 983-ст.

4. Настоящий стандарт разработан с учетом основных положений Справочника ЕС по наилучшим доступным технологиям "Европейская комиссия. Комплексное предупреждение и контроль загрязнений. Сжигание топлива на крупных промышленных предприятиях в энергетических целях. Июль 2006 г." ("European Commission. Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants. July 2006").

5. Введен впервые.

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячно издаваемых информационных указателях "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет.

## Введение

Настоящий стандарт целесообразно применять совместно с разделом "Как понимать и использовать этот справочник по наилучшим доступным технологиям" Справочника ЕС [1]. Технологии, связанные с ними выбросы/сбросы и/или вопросы потребления первичного сырья и энергии были рассмотрены в Справочнике ЕС [1] как циклический процесс, включающий следующие этапы:

- идентификация ключевых экологических проблем для сектора, в котором образуются выбросы в атмосферу, сбросы в воду, твердые отходы;

- экспертиза технологий, наиболее приемлемых для решения ключевых экологических проблем;

- идентификация наилучшего уровня экологической результативности на основе данных, доступных в Европейском союзе и на мировом уровне;

- экспертиза условий, при которых достигались эти уровни результативности, таких как затраты, воздействие на окружающую среду;

- выбор наилучших доступных технологий (НДТ) и определение связанных с ними выбросов/сбросов и/или потребления первичного сырья и энергии для этого сектора промышленности.

Ключевую роль в каждом из этих этапов и последующих способах представления полученной информации в Справочнике ЕС [1] играли экспертные оценки Европейского бюро по комплексному предупреждению и контролю загрязнений (EIPPCB), Института перспективных технологических исследований (Institute for Prospective Technological Studies - IPTS) (Испания, г. Севилья) и соответствующей Технической рабочей группы (Technical Working Group - TWG).

На основе этих оценок в Справочнике ЕС [1] представлены технологии и (в максимально возможной степени) уровни выбросов/сбросов и потребления сырья и энергии, связанные с использованием НДТ, которые соответствуют отрасли в целом и во многих случаях отражают текущую работу действующих установок в конкретной отрасли.

Справочник ЕС [1] предназначен для того, чтобы указать общую НДТ, являющуюся контрольной точкой при оценке текущей работы в существующих условиях или при их изменении.

Справочник ЕС [1] не устанавливает юридически обязательные нормы, так как он предназначен для того, чтобы дать общую руководящую информацию для отраслей промышленности, государств - членов ЕС и общественности о выбросах/сбросах и уровнях потребления, достижимых при использовании определенных технологий. Соответствующие предельные показатели для любого конкретного случая следует определять с учетом целей Директивы Европейского парламента и Совета ЕС 2008/1/ЕС от 15 января 2008 г. "О комплексном предупреждении и контроле загрязнений" (Directive 2008/1/ЕС of the European Parliament and of the Council of 15 January 2008 concerning integrated pollution prevention and control) [2] и местных условий.

Справочник ЕС [1] предназначен для того, чтобы рекомендовать НДТ, которые целесообразно применять при оценке существующей технологии или при оценке новой (проектируемой) технологии при разгрузке, транспортировании и хранении твердого топлива.

В будущем могут быть разработаны новые технологии и технические средства, которые будут соответствовать рекомендованным НДТ или окажутся лучше. Следует также допускать, что в существующих условиях можно достичь уровня НДТ или добиться большего успеха в каждом конкретном случае.

Настоящий стандарт дополняет действующие национальные стандарты Российской Федерации в сфере предотвращения выбросов, образуемых в процессах разгрузки, хранения и транспортирования каменного и бурого угля.

## 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает наилучшие доступные технологии (НДТ) в сфере предотвращения выбросов, образуемых в процессах разгрузки, хранения и транспортирования каменного и бурого угля.

Настоящий стандарт распространяется на методы совершенствования технологий разгрузки, хранения и транспортирования каменного и бурого угля на промышленных предприятиях за счет применения соответствующих НДТ, позволяющих снизить негативное влияние на состояние окружающей среды на территории и вблизи этих предприятий.

Настоящий стандарт не распространяется на технологии, связанные с биологическими, химическими и атомными предприятиями.

Настоящий стандарт рекомендуется использовать во всех видах документации и литературы, относящихся к сферам обеспечения ресурсосбережения, энергоэффективности и экологической безопасности в процессах хозяйственной деятельности при сжигании твердого топлива на крупных промышленных предприятиях.

## 2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р ИСО 9000-2004 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь

ГОСТ Р ИСО 14050-2009 Менеджмент окружающей среды. Словарь

ГОСТ Р 51387-99 Энергосбережение. Нормативно-методическое обеспечение. Основные положения

ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения

Примечание. При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

## 3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р ИСО 9000, ГОСТ Р ИСО 14050, ГОСТ Р 51387, ГОСТ 30772, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1. Наилучшая доступная технология; НДТ: технологический процесс, технический метод, основанный на современных достижениях науки и техники, направленный на снижение негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду и имеющий установленный срок практического применения с учетом экономических, технических, экологических и социальных факторов.

Примечания

1. НДТ означает наиболее эффективную и передовую стадию в развитии производственной деятельности и методов эксплуатации объектов, которая обеспечивает практическую пригодность определенных технологий для предотвращения или, если это практически невозможно, обеспечения общего сокращения выбросов/сбросов и образования отходов. Учет воздействий на окружающую среду производится на основе предельно допустимых выбросов/сбросов.

2. При реализации НДТ, имеющей установленный срок практического применения с учетом экономических, технических, экологических и социальных факторов, достигается наименьший уровень негативного воздействия на окружающую среду в расчете на единицу произведенной продукции (работы, услуги).

3. "Наилучшая" означает технологию, наиболее эффективную для выпуска продукции с достижением установленного уровня защиты окружающей среды.

4. "Доступная" означает технологию, которая разработана настолько, что она может быть применена в конкретной отрасли промышленности при условии подтверждения экономической, технической, экологической и социальной целесообразности ее внедрения. "Доступная" применительно к НДТ означает учет затрат на внедрение технологии и преимуществ ее внедрения, а также означает, что технология может быть внедрена в экономически и технически реализуемых условиях для конкретной отрасли промышленности.

5. В отдельных случаях часть термина "доступная" может быть заменена словом "существующая", если это определено законодательством Российской Федерации.

6. "Технология" означает как используемую технологию, так и способ, метод и прием, которым объект спроектирован, построен, эксплуатируется и выводится из эксплуатации перед его ликвидацией с утилизацией обезвреженных частей и удалением опасных составляющих.

7. К НДТ относятся, как правило, малоотходные и безотходные технологии.

8. Как правило, НДТ вносят в государственный реестр НДТ.

[ГОСТ Р 54097-2010, пункт 3.1]

3.2 Топливо: продукция, предназначенная для выработки тепловой энергии в процессе ее сжигания.

[ГОСТ Р 51750-2001, пункт 3.1.6]

Примечание. По физическому состоянию различают твердое топливо - торф, биомассу, жидкое топливо - мазут, газообразное топливо - природный газ, а также газ, выделяемый из отходов потребления в процессе их брожения.

## 4. НАИЛУЧШИЕ ДОСТУПНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ЭТАПАХ РАЗГРУЗКИ,

ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА И ПРИСАДОК

Рекомендуемые [1] НДТ предотвращения выбросов/сбросов, образующихся при погрузке, разгрузке, хранении и транспортировании каменного и бурого угля, а также таких присадок, как известь, известняк, аммиак и др., сведены в таблицы 1 и 2.

Таблица 1

Наилучшие доступные технологии обеспечения охраны

окружающей среды при погрузке, хранении

и транспортировании твердого топлива (каменных

и бурых углей) и присадок к нему

| Мероприятия по охране окружающей среды | Рекомендуемые наилучшие доступные технологии |
| --- | --- |
| Предотвращение выбросов макрочастиц (пыли) | Использование погрузочно-разгрузочного оборудования, которое минимизирует высоту падения топлива в штабель, сокращает образование летучей (тонкой) пыли. |
|  | В южных регионах страны, где не происходит замерзания топлива, использование систем водного распыления для уменьшения образования летучей (тонкой) пыли при складировании топлива. |
|  | Размещение транспортных конвейеров на безопасных открытых площадках таким образом, чтобы можно было предотвратить повреждения транспортных средств и другого оборудования. |
|  | Использование закрытых угольных транспортеров с правильно сконструированным надежным оборудованием для удаления и фильтрации (просеивания) в местах поступления топлива на конвейер для предотвращения выбросов. |
|  | Совершенствование транспортных систем в целях минимизации образования и выбросов пыли на производственном участке. |
|  | Использование рациональных методов проектирования и строительства и надлежащей эксплуатации. |
|  | Хранение извести или известняка в бункерах с хорошо сконструированным надежным оборудованием для удаления и фильтрации (просеивания) |
| Предотвращение загрязнения водных объектов | Складирование на уплотняемых поверхностях с дренажом, сбором дренажных вод и их обработкой для осаждения. |
|  | Содержимое топливного резервуара должно быть отражено на дисплее идентификации аварии; должна быть предусмотрена система автоматического контроля в целях предотвращения переполнения резервуаров для хранения твердого топлива. |
|  | Сбор ливневых вод на площадях, где расположены склады топлива и где дождевые воды смываются вместе с топливом, обработка этих ливневых вод (непосредственно на производственной площадке или на заводе по обработке сточных вод) перед их сбросом на рельеф местности |
| Предотвращение возгорания | Автоматизированное наблюдение за площадками, где осуществляется хранение твердого топлива, в целях обнаружения огня, вызванного самовоспламенением топлива, и идентификации риска |
| Предотвращение рисков, связанных с аммиаком, для здоровья и безопасности людей | Для обработки и хранения беспримесного жидкого аммиака: |
|  | - напорные резервуары для беспримесного жидкого аммиака вместимостью более 100 м3 должны быть сконструированы с двойными стенками и расположены под землей; |
|  | - резервуары вместимостью 100 м3 и менее должны быть изготовлены с применением процессов отжига. |
|  | С точки зрения безопасности использование водно-аммиачных растворов менее опасно, чем хранение и обработка беспримесного жидкого аммиака |

Таблица 2

Наилучшие доступные технологии, применяемые при погрузке,

разгрузке, хранении и транспортировании каменного

и бурого угля

| Технология | Экологический эффект | Предприятие |  | Эксплуатационный опыт | Эффект для других сред | Экономический эффект | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Проектируемое | Пригодное к модернизации |  |  |  |  |
| Погрузка, разгрузка и транспортирование каменного и бурого угля |  |  |  |  |  |  |  |
| Закрытый угольный транспортер, оснащенный оборудованием для обеспыливания | Сокращение выбросов пыли | Осуществимо | Осуществимо | Высокий | Нет | Нет данных | Ограничивается влагосодержанием |
| Открытый конвейер с противоветровой защитой | Сокращение выбросов пыли | Осуществимо | Осуществимо | Высокий | Нет | Нет данных |  |
| Разгрузочное оборудование, приспосабливаемое по весу | Сокращение выбросов пыли | Осуществимо | Осуществимо | Высокий | Нет | Нет данных |  |
| Устройства для очистки конвейерной ленты | Сокращение выбросов пыли | Осуществимо | Осуществимо | Высокий | Нет | Нет данных | Ограничивается влагосодержанием |
| Закрытое хранение извести или известняка в силосах с устранением пыли | Сокращение выбросов тонкодисперсных частиц | Осуществимо | Осуществимо | Высокий | Нет | Нет данных |  |
| Хранение каменного и бурого угля и присадок |  |  |  |  |  |  |  |
| Водораспылительная система | Сокращение выбросов пыли | Осуществимо | Осуществимо | Высокий | Загрязнение вод | Затраты на распыление воды и сбор дренажных вод |  |
| Уплотненная поверхность с дренажной системой | Предотвращение загрязнения почв и грунтовых вод | Осуществимо | Осуществимо | Высокий | Нет | Затраты на обработку сточных вод | Собранные дренажные воды нуждаются в обработке в отстойниках |
| Противоветровая защита | Сокращение выбросов пыли | Осуществимо | Осуществимо | Высокий | Нет | Нет данных |  |
| Хранение беспримесного жидкого аммиака |  | Осуществимо | Осуществимо | Высокий | Высокий риск в области безопасности | Высокие капитальные и эксплуатационные затраты |  |
| Хранение аммиака в виде водно-аммиачного раствора |  | Осуществимо | Осуществимо | Высокий | Меньший риск, чем в случае хранения жидкого аммиака под давлением | Нет данных | Повышение уровня безопасности |

## 5. ЗАГРЯЗНЕНИЕ И ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД ПРИ ХРАНЕНИИ

ТВЕРДОГО ТОПЛИВА

Крупные предприятия, на которых хранят различные виды твердого топлива, не только выбрасывают в атмосферу загрязняющие вещества в виде пыли, но и являются существенным источником сбросов (охлажденных и сточных вод) в реки, озера и морскую среду.

Любые ливневые (дождевые) воды, соприкасающиеся со складами для хранения каменного и бурого угля, содержат частицы топлива, поэтому воды должны быть собраны и надлежащим образом обработаны перед их сбросом на рельеф местности или в канализацию. Недопустимо сбрасывать бессистемно небольшие количества промывочных вод, загрязненных нефтепродуктами. Использование сепараторов-отстойников для нефтепродуктов рассматривают в качестве НДТ предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Рекомендации по применению НДТ десульфуризации с помощью мокрых скрубберов (таблица 3) относятся к сфере использования оборудования предприятий по очистке сточных вод, включая ливневые осадки. На предприятии по очистке сточных вод используют различные технологии химической обработки в целях удаления тяжелых металлов и сокращения количества твердых остатков перед сбрасыванием очищенных вод в водоемы. На предприятии по очистке сточных вод осуществляют регулирование уровня pH, осаждение тяжелых металлов и удаление твердых остатков.

Таблица 3

Наилучшие доступные технологии по обработке и контролю

сточных вод

| Технология | Экологический эффект | Предприятие |  | Эксплуатационный опыт | Эффект для других сред | Экономический эффект | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Проектируемое | Пригодное к модернизации |  |  |  |  |
| Мокрые скрубберы |  |  |  |  |  |  |  |
| Обработка сточных вод флоккуляцией, седиментацией и нейтрализацией | Удаление фторидов, тяжелых металлов, сокращение химического потребления кислорода и частиц | Осуществимо | Осуществимо | Высокий | Добавление отстоя к углю, летучей золе, гипсу из скруббера или повторное использование в качестве заполнителя в горнодобывающей промышленности | Специфика предприятия | Добавление отстоя к углю и гипсу из скруббера следует оценивать в каждом конкретном случае |
| Эксплуатация с замкнутым циклом | Сокращение сбросов сточных вод | Осуществимо | Осуществимо | Высокий |  | Специфика предприятия |  |
| Смешивание сточных вод с угольной золой | Предотвращение сброса сточных вод | Осуществимо | Осуществимо | Высокий | Стабилизированный материал может быть использован в качестве заполнителя в открытых шахтах | Специфика предприятия |  |
| Смыв осадков струей жидкости и транспортирование |  |  |  |  |  |  |  |
| Замкнутая циркуляция воды посредством фильтрации и седиментации | Сокращение сброса сточных вод | Осуществимо | Осуществимо | Высокий |  | Специфика предприятия |  |
| Стекание ливневых стоков |  |  |  |  |  |  |  |
| Седиментация или химическая обработка и периодическое повторное использование | Сокращение сброса сточных вод | Осуществимо | Осуществимо | Высокий |  | Специфика предприятия |  |

# БИБЛИОГРАФИЯ

[1]                       Справочник   ЕС   по   наилучшим    доступным

технологиям       "Европейская      комиссия.

Комплексное   предупреждение    и    контроль

загрязнений.  Сжигание   топлива  на  крупных

промышленных  предприятиях  в  энергетических

целях. Июль 2006 г."  ("European  Commission.

Integrated Pollution Prevention and  Control.

Reference   Document   on   Best    Available

Techniques for Large  Combustion Plants. July

2006")

[2]  Директива 2008/1/ЕС  Директива Европейского парламента и Совета ЕС

от  15  января   2008   г.   "О   комплексном

предупреждении   и   контроле    загрязнений"

(Directive    2008/1/ЕС   of   the   European

Parliament  and  of the Council of 15 January

2008    concerning    integrated    pollution

prevention and control)