МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 2 апреля 2019 года N 206

Об утверждении нормативного документа в области охраны окружающей среды "Технологические показатели наилучших доступных технологий добычи и обогащения руд цветных металлов"

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. N 149 "О разработке, установлении и пересмотре нормативов качества окружающей среды для химических и физических показателей состояния окружающей среды, а также об утверждении нормативных документов в области охраны окружающей среды, устанавливающих технологические показатели наилучших доступных технологий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 8, ст.778)

приказываю:

Утвердить прилагаемый нормативный документ в области охраны окружающей среды "Технологические показатели наилучших доступных технологий добычи и обогащения руд цветных металлов".

Министр

Д.Н.Кобылкин

Зарегистрировано

в Министерстве юстиции

Российской Федерации

29 апреля 2019 года,

регистрационный N 54555

УТВЕРЖДЕН

приказом Минприроды России

от 2 апреля 2019 года N 206

Нормативный документ в области охраны окружающей среды "Технологические показатели наилучших доступных технологий добычи и обогащения руд цветных металлов"

Технологические показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, соответствующие наилучшим доступным технологиям (далее - НДТ)

| Производственный процесс | Наименование загрязняющего вещества* | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| ________________ * В соответствии с перечнем загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 июля 2015 г. N 1316-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст.4524). |  |  |  |
| Разработка месторождений открытым способом | Взвешенные вещества | мг/м | 0,5 |
| Обогащение руд цветных металлов | Пыль неорганическая с содержанием кремния 20-70 процентов | г/с | 0,3 |

Технологические показатели загрязняющих веществ в сбросах в водные объекты, соответствующие НДТ

| Производственный процесс | Наименование загрязняющего вещества* | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| ________________ * В соответствии с перечнем загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 июля 2015 г. N 1316-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст.4524). |  |  |  |
| Разработка месторождений | Взвешенные вещества | мг/дм | 20 |
| открытым и закрытым способом | Кадмий | мг/дм | 0,05 |
|  | Медь | мг/дм | 0,3 |
|  | Свинец | мг/дм | 0,2 |
|  | Железо | мг/дм | 2 |
|  | Никель | мг/дм | 0,5 |
|  | Цинк | мг/дм | 0,5 |
|  | Марганец | мг/дм | 0,08 |
|  | Сульфат-анион (сульфаты) | мг/дм | 1300 |
|  | Алюминий | мг/дм | 0,85 |