МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 20 марта 2019 года N 176

Об утверждении нормативного документа в области охраны окружающей среды "Технологические показатели наилучших доступных технологий производства изделий дальнейшего передела черных металлов"

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. N 149 "О разработке, установлении и пересмотре нормативов качества окружающей среды для химических и физических показателей состояния окружающей среды, а также об утверждении нормативных документов в области охраны окружающей среды, устанавливающих технологические показатели наилучших доступных технологий" (официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 19.02.2019)

приказываю:

Утвердить прилагаемый нормативный документ в области охраны окружающей среды "Технологические показатели наилучших доступных технологий производства изделий дальнейшего передела черных металлов".

Министр

Д.Н.Кобылкин

Зарегистрировано

в Министерстве юстиции

Российской Федерации

11 апреля 2019 года,

регистрационный N 54360

УТВЕРЖДЕН

приказом Минприроды России

от 20 марта 2019 года N 176

Нормативный документ в области охраны окружающей среды "Технологические показатели наилучших доступных технологий производства изделий дальнейшего передела черных металлов"

Технологические показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, соответствующие наилучшим доступным технологиям

| Производственный процесс | Наименование загрязняющего вещества | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| Выбросы от производства горячекатаного плоского проката | Азота диоксид Азота оксид | кг/т | суммарно 0,4 |
|  | Углерода оксид | кг/т | 0,4 |
|  | Взвешенные вещества | кг/т | 0,024 |
| Выбросы от производства холоднокатаного плоского проката (включая прокат с | Азота оксид Азота диоксид | кг/т | суммарно 0,18 |
| покрытиями) | Углерода оксид | кг/т | 0,54 |
|  | Хлористый водород | кг/т | 0,03 |
| Выбросы от производства сортового проката (в том числе длинномерной продукции) | Азота оксид Азота диоксид | кг/т | суммарно 0,44 |
|  | Углерода оксид | кг/т | 0,5 |
|  | Взвешенные вещества | кг/т | 0,14 |
| Выбросы от производства горячедеформированных (горячекатаных | Азота оксид Азота диоксид | кг/т | суммарно 0,95 |
| и горячепрессованных) труб | Углерода оксид | кг/т | 1,55 |
|  | Взвешенные вещества | кг/т | 0,3 |
| Выбросы от производства холоднодеформированных труб | Азота оксид Азота диоксид | кг/т | суммарно 3,4 |
|  | Углерода оксид | кг/т | 0,15 |
|  | Серная кислота | кг/т | 1,2 |
| Выбросы от производства сварных (спиралешовных и прямошовных, изготовленных электродуговой сваркой | Азота оксид Азота диоксид | кг/т | суммарно 0,12 |
| под слоем флюса; электросварных; изготовленных непрерывной печной | Углерода оксид | кг/т | 0,12 |
| сваркой) труб | Взвешенные вещества | кг/т | 0,17 |
| Выбросы при нанесении покрытий на трубы (эпоксидное, полиэтиленовое, | Азота оксид Азота диоксид | кг/т | суммарно 0,08 |
| полипропиленовое, цинковое) и | Углерода оксид | кг/т | 0,22 |
| фосфатирование муфт | Хлористый водород | кг/т | 0,4 |
|  | Взвешенные вещества | кг/т | 0,14 |

________________

В соответствии с перечнем загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 июля 2015 г. N 1316-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст.4524).

При использовании огневой зачистки величина составляет 0,04.

Для производства проката из низкоуглеродистой стали величина составляет 0,6.

Для производства проката из низкоуглеродистой стали величина составляет 4,0.

При использовании доменного газа величина составляет 0,5.

При использовании доменного газа величина составляет 0,64.

Для спиралешовных труб большого диаметра величина составляет 0,65.

Для спиралешовных труб большого диаметра величина составляет 0,8.

Для спиралешовных труб большого диаметра величина составляет 1,0.

Для цинкового покрытия величина составляет 1,6.