МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 16 ноября 2021 года N 853

Об утверждении нормативного документа в области охраны окружающей среды "Технологические показатели наилучших доступных технологий производства специальных неорганических химикатов"

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 N 149 "О разработке, установлении и пересмотре нормативов качества окружающей среды для химических и физических показателей состояния окружающей среды, а также об утверждении нормативных документов в области охраны окружающей среды, устанавливающих технологические показатели наилучших доступных технологий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 8, ст.778)

приказываю:

1. Утвердить прилагаемый нормативный документ в области охраны окружающей среды "Технологические показатели наилучших доступных технологий производства специальных неорганических химикатов".

2. Признать утратившим силу приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 12.04.2019 N 235 "Об утверждении нормативного документа в области охраны окружающей среды "Технологические показатели наилучших доступных технологий производства специальных неорганических химикатов" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14.05.2019, регистрационный N 54622).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 г. и действует в течение шести лет.

Исполняющий обязанности Министра

К.А.Цыганов

Зарегистрировано

в Министерстве юстиции

Российской Федерации

30 ноября 2021 года,

регистрационный N 66111

УТВЕРЖДЕН

приказом Минприроды России

от 16 ноября 2021 года N 853

Нормативный документ в области охраны окружающей среды "Технологические показатели наилучших доступных технологий производства специальных неорганических химикатов"

Технологические показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, соответствующие наилучшим доступным технологиям (далее - НДТ)

| Продукт | Наименование загрязняющего вещества* | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| ________________ * Перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.07.2015 N 1316-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст.4524; 2019, N 20, ст.2472). |  |  |  |
| Цианид натрия | Аммиак | кг/т | 0,0826 |
|  | Азота диоксид |  | 0,0445 |
|  | Азота оксид |  | 0,0611 |
|  | Водород цианистый |  | 0,0186 |
|  | Сероводород | кг/т | 0,043 |
| Гидросульфид натрия | Сероуглерод |  | 0,012 |
|  | Серы диоксид |  | 2,72 |
|  | Азота диоксид | кг/т | 68,27 |
| Алюмоникелевый катализатор | Диалюминий триоксид (в пересчете на алюминий) |  | 70,99 |
| Алюмопалладиевый катализатор | Азота диоксид | кг/т | 113,07 |
|  | Диалюминий триоксид (в пересчете на алюминий) |  | 20,35 |
| Алюмоплатиновый (платино- | Азота диоксид | кг/т | 14,66 |
| рениевый) катализатор на основе активного оксида алюминия | Азота оксид |  | 60,06 |
| Никель-вольфрамовый | Сероводород | кг/т | 167,40 |
| катализатор | Серы диоксид |  | 4736,64 |
| Сульфокатионитный катализатор | Серная кислота | кг/т | 0,00081 |
| Железокалиевый катализатор | Магний оксид | кг/т | 0,06 |
| Катализатор "серебро на пемзе" | Азота диоксид | кг/т | 416,8 |
|  | Аммиак |  | 24,29 |
| Катализатор "палладий на угле" | Азота диоксид | кг/т | 974,08 |
|  | Углерода оксид |  | 298,11 |
| Алюмоникелькобальтмолиб- | Азота диоксид | кг/т | 27,60 |
| деновый катализатор | Диалюминий триоксид (в пересчете на алюминий) |  | 8,80 |
| Цинкхроммедный катализатор | Азота диоксид | кг/т | 70,05 |
|  | Углерода оксид |  | 105,62 |
|  | Азота диоксид | кг/т | 4,0 |
| Алюмоцинкхромовый катализатор | Диалюминий триоксид (в пересчете на алюминий) |  | 7,75 |
| Цинкхромовый катализатор | Азота диоксид | кг/т | 15,92 |
| Микросферический алюмохромовый катализатор | Хром (Cr6+) | кг/т | 0,120 |
| Железохромовый катализатор | Азота диоксид | кг/т | 4,06 |
|  | Хром (Cr6+) |  | 25,47 |
|  | Азота диоксид | кг/т | 7,37 |
| Цеолитсодержащий катализатор | Диалюминий триоксид (в пересчете на алюминий) |  | 1,24 |
| Хлорид фосфора (III) | Фосфорный ангидрид (дифосфор пентаоксид) | кг/т | 0,074 |
| Пористая и водоустойчивая аммиачная селитра | Аммиачная селитра (аммоний нитрат) | кг/т | 1,61 |
|  | Аммиак |  | 0,08 |
| Алюминий азотнокислый | Азота диоксид | кг/т | 0,0776 |
| 9-водный | Азота оксид |  | 0,0126 |
| Железо (II) сернокислое 7-водное | Серная кислота | кг/т | 0,088 |
| Железо (III) азотнокислое 9-водное | Азота диоксид | кг/т | 1,03 |
|  | Азота оксид |  | 0,258 |
|  | Азотная кислота |  | 0,104 |
| Реактив Несслера | Ртуть и ее соединения, кроме диэтилртути | кг/т | 0,0097 |
| Кадмия оксид | Кадмий и его соединения | кг/т | 0,912 |
|  | Азота диоксид |  | 0,630 |
|  | Азота оксид |  | 0,102 |
|  | Углерода оксид |  | 2,393 |
|  | Бензапирен |  | 0,00000328 |
| Кадмий сернокислый | Кадмий и его соединения | кг/т | 9,93 |
|  | Серная кислота |  | 6,37 |
|  | Серы диоксид |  | 48,87 |
| Кадмий углекислый | Кадмий и его соединения | кг/т | 1,920 |
|  | Азота диоксид |  | 53,74 |
|  | Азота оксид |  | 8,732 |
|  | Азотная кислота |  | 149,97 |
|  | Аммиак |  | 33,58 |
| Кадмий хлористый 2,5-водный | Кадмий и его соединения | кг/т | 0,595 |
|  | Хлористый водород |  | 10,23 |
| Кобальт азотнокислый 6-водный | Азота диоксид | кг/т | 3,97 |
|  | Азота оксид |  | 0,574 |
|  | Азотная кислота |  | 17,10 |
|  | Аммиак |  | 15,36 |
| Кобальт сернокислый 7-водный | Кобальт и его соединения (кобальта оксид, соли кобальта в пересчете на кобальт) | кг/т | 0,443 |
|  | Серная кислота |  | 25,0 |
| Кобальт углекислый основной водный | Кобальт и его соединения (кобальта оксид, соли кобальта в пересчете на кобальт) | кг/т | 0,525 |
|  | Карбонат натрия (динатрий карбонат) |  | 2,108 |
| Соединения меди (медь (II) | Азота диоксид | кг/т | 1,63 |
| азотно-кислая 3-водная 45%-ный | Азота оксид |  | 0,0852 |
| раствор, медь (I) оксид, | Углерода оксид |  | 1,53 |
| медь (II) оксид) | Медь, оксид меди, сульфат меди, хлорид меди (в пересчете на медь) |  | 1,98 |
| Медь (I) хлористая | Хлористый водород | кг/т | 0,0545 |
| активированная | Медь, оксид меди, сульфат меди, хлорид меди (в пересчете на медь) |  | 0,841 |
|  | Кислота уксусная |  | 0,0364 |
| Никель (II) азотнокислый 6-водный | Никель растворимые соли (в перерасчете на никель) | кг/т | 0,185 |
|  | Азота диоксид |  | 0,385 |
|  | Азота оксид |  | 0,0625 |
| Никель (II) амидосульфат 4-водный 55%-ный раствор | Никель растворимые соли (в перерасчете на никель) | кг/т | 0,326 |
| Никель (II) оксид | Никель растворимые соли (в перерасчете на никель) | кг/т | 1,436 |
| Никель (II) углекислый основной водный | Никель растворимые соли (в перерасчете на никель) | кг/т | 3,37 |
|  | Карбонат натрия (динатрий карбонат) |  | 0,645 |
| Соединения серебра (серебро | Взвешенные вещества | кг/т | 7,637 |
| азотнокислое, серебро уксуснокислое, серебро сернокислое, серебро йодистое) | Углерода оксид |  | 13,295 |
| Цинк азотнокислый 6-водный | Азота диоксид |  | 0,0905 |
|  | Азота оксид |  | 0,0147 |
| Железный купорос | Взвешенные вещества | кг/т | 0,065 |
| Треххлористый бор | Борная кислота (ортоборная кислота) | кг/т | 4,87 |
|  | Хлор |  | 0,72 |
|  | Хлористый водород |  | 5,5 |
|  | Дихлорфторметан (фреон 21) |  | 3,46 |
|  | Метилен хлористый |  | 4,42 |
| Диоксид титана | Серы диоксид | кг/т | 17,5 |
|  | Серная кислота |  | 10,5 |
|  | Взвешенные вещества |  | 2,8 |
| Железоокисный пигмент | Взвешенные вещества | кг/т | 0,065 |

Технологические показатели сбросов загрязняющих веществ в водные объекты, соответствующие НДТ

| Продукт | Наименование загрязняющего вещества* | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| ________________ * Перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.07.2015 N 1316-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст.4524; 2019, N 20, ст.2472). |  |  |  |
| Цианид натрия | Цианид-анион | кг/т | 0,0188 |
| Алюмоникелевый катализатор | Аммоний-ион | кг/т | 3,37 |
|  | Нитрат-анион |  | 29,24 |
|  | Нитрит-анион |  | 1,035 |
| Алюмопалладиевый катализатор | Аммоний-ион | кг/т | 14,71 |
|  | Нитрат-анион |  | 340,48 |
|  | Нитрит-анион |  | 8,90 |
| Алюмоплатиновый (платино- | Аммоний-ион | кг/т | 0,71 |
| рениевый) катализатор на основе | Нитрат-анион |  | 16,61 |
| активного оксида алюминия | Нитрит-анион |  | 0,38 |
| Никель-вольфрамовый | Алюминий | кг/т | 4,50 |
| катализатор | Никель |  | 5,65 |
|  | Нитрат-анион |  | 281,34 |
| Сульфокатионитный катализатор | ХПК | кг/т | 1,67 |
| Катализатор "палладий на угле" | Нитрат-анион | кг/т | 413,43 |
|  | Нитрит-анион |  | 40,88 |
| Алюмоникелькобальт- | Аммоний-ион | кг/т | 13,18 |
| молибденовый | Нитрат-анион |  | 307,55 |
| катализатор | Нитрит-анион |  | 22,63 |
| Цинкхроммедный катализатор | Аммоний-ион | кг/т | 18,27 |
|  | Хром шестивалентный |  | 9,51 |
| Алюмоцинкхромовый катализатор | Хром шестивалентный | кг/т | 0,85 |
| Цинкхромовый катализатор | Хром шестивалентный | кг/т | 0,5833 |
| Железохромовый катализатор | Аммоний-ион | кг/т | 15,87 |
|  | Хром шестивалентный |  | 9,23 |
| Цеолитсодержащий катализатор | Аммоний-ион | кг/т | 35,25 |
|  | Нитрат-анион |  | 822,33 |
|  | Нитрит-анион |  | 28,99 |
| Хлорид фосфора (III) | Фосфаты (по фосфору) | кг/т | 12,72 |
|  | Хлорид-анион (хлориды) |  | 19,18 |
| Пористая и водоустойчивая аммиачная селитра | Аммоний-ион | кг/т | 0,045 |
|  | Нитрат-анион |  | 0,235 |
| Треххлористый бор | Хлорид-анион | кг/т | 16,96 |