МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 2 апреля 2019 года N 209

Об утверждении нормативного документа в области охраны окружающей среды "Технологические показатели наилучших доступных технологий производства керамических изделий"

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. N 149 "О разработке, установлении и пересмотре нормативов качества окружающей среды для химических и физических показателей состояния окружающей среды, а также об утверждении нормативных документов в области охраны окружающей среды, устанавливающих технологические показатели наилучших доступных технологий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 8, ст.778)

приказываю:

Утвердить прилагаемый нормативный документ в области охраны окружающей среды "Технологические показатели наилучших доступных технологий производства керамических изделий".

Министр

Д.Н.Кобылкин

Зарегистрировано

в Министерстве юстиции

Российской Федерации

29 апреля 2019 года,

регистрационный N 54544

УТВЕРЖДЕН

приказом Минприроды России

от 2 апреля 2019 года N 209

Нормативный документ в области охраны окружающей среды "Технологические показатели наилучших доступных технологий производства керамических изделий"

Технологические показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, соответствующие наилучшим доступным технологиям

| Производственный процесс | Наименование загрязняющего вещества* | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| Выбросы при обжиге | Углерода оксид | кг/т продукции | 0,8 |
| кирпича | Азота диоксид Азота оксид | кг/т продукции | суммарно 0,5 |
|  | Серы диоксид | кг/т продукции | 0,2 |
| Выбросы при обжиге | Углерода оксид | кг/т продукции | 1,5 |
| керамической плитки | Азота диоксид Азота оксид | кг/т продукции | суммарно 0,8 |
|  | Серы диоксид | кг/т продукции | 0,2 |

________________

* В соответствии с перечнем загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 июля 2015 г. N 1316-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст.4524).