ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 января 2009 года N 17

Об утверждении Правил установления границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов *

(с изменениями на 30 ноября 2019 года)

___________________________________________________________

Документ с изменениями, внесенными:

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2016 года N 377 (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 05.05.2016, N 0001201605050013);

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2019 года N 1547 (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 03.12.2019, N 0001201912030017).

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Настоящий документ включен в Перечень нормативных правовых актов и групп нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, в отношении которых не применяются положения частей 1, 2 и 3 статьи 15 Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации", утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 года N 2467.

- Примечание изготовителя базы данных.

___________________________________________________________

________________

* Наименование в редакции, введенной в действие с 11 декабря 2019 года постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2019 года N 1547. - См. предыдущую редакцию.

В соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации

постановляет:

Утвердить прилагаемые Правила установления границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов.

(Абзац в редакции, введенной в действие с 11 декабря 2019 года постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2019 года N 1547. - См. предыдущую редакцию)

Председатель Правительства

Российской Федерации

В.Путин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 10 января 2009 года N 17

ПРАВИЛА

установления границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов *

(с изменениями на 30 ноября 2019 года)

________________

* Наименование в редакции, введенной в действие с 11 декабря 2019 года постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2019 года N 1547. - См. предыдущую редакцию.

1. Настоящие Правила определяют порядок установления границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе обозначения на местности посредством специальных информационных знаков (далее - установление границ).

(Пункт в редакции, введенной в действие с 11 декабря 2019 года постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2019 года N 1547. - См. предыдущую редакцию)

2. Установление границ направлено на информирование граждан и юридических лиц о специальном режиме осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира в границах водоохранных зон и о дополнительных ограничениях хозяйственной и иной деятельности в границах прибрежных защитных полос.

3. Установление границ осуществляется:

органами государственной власти субъектов Российской Федерации - при реализации переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, за исключением водоемов, которые полностью расположены на территориях соответствующих субъектов Российской Федерации и использование водных ресурсов которых осуществляется для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 2 и более субъектов Российской Федерации, в соответствии с перечнем таких водоемов, установленным Правительством Российской Федерации;

(Абзац в редакции, введенной в действие с 13 мая 2016 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2016 года N 377. - См. предыдущую редакцию)

Федеральным агентством водных ресурсов и его территориальными органами - в отношении водоемов, которые полностью расположены на территориях соответствующих субъектов Российской Федерации, использование водных ресурсов которых осуществляется для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 2 и более субъектов Российской Федерации и которые входят в перечень водоемов, установленный Правительством Российской Федерации, а также морей или их отдельных частей.

(Абзац в редакции, введенной в действие с 13 мая 2016 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2016 года N 377. - См. предыдущую редакцию)

4. В целях установления границ органы государственной власти, указанные в пункте 3 настоящих Правил, обеспечивают:

а) определение ширины водоохраной зоны и ширины прибрежной защитной полосы для каждого водного объекта в соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации;

б) графическое описание местоположения границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости;

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 11 декабря 2019 года постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2019 года N 1547. - См. предыдущую редакцию)

в) отображение границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов на картографических материалах;

г) обозначение границ на местности посредством специальных информационных знаков.

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 11 декабря 2019 года постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2019 года N 1547. - См. предыдущую редакцию)

4_1. При установлении границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов могут использоваться сведения, содержащиеся на включенных в федеральный или ведомственные картографо-геодезические фонды топографических картах наиболее крупных масштабов, созданных в отношении соответствующей территории.

Органы государственной власти, указанные в пункте 3 настоящих Правил, подготавливают сведения о границах водоохранных зон и границах прибрежных защитных полос водных объектов, которые должны содержать графическое описание местоположения границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости (далее - сведения о границах). Форма графического описания местоположения границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, требования к точности определения координат характерных точек указанных границ, формату электронного документа, содержащего сведения о границах, устанавливаются Министерством экономического развития Российской Федерации.

(Абзац в редакции, введенной в действие с 11 декабря 2019 года постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2019 года N 1547. - См. предыдущую редакцию)

(Пункт дополнительно включен с 13 мая 2016 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2016 года N 377)

5. Органы государственной власти, указанные в пункте 3 настоящих Правил, в течение 5 рабочих дней со дня подготовки сведений о границах направляют такие сведения:

а) в Федеральное агентство водных ресурсов для внесения в государственный водный реестр;

б) в орган местного самоуправления муниципального, городского округа, поселения, применительно к территориям которых устанавливаются границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос (в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия);

в) в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (ее территориальные органы) для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 11 декабря 2019 года постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2019 года N 1547. - См. предыдущую редакцию)

5_1. Пункт дополнительно включен с 13 мая 2016 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2016 года N 377; утратил силу с 11 декабря 2019 года - постановление Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2019 года N 1547. - См. предыдущую редакцию.

6. Органы государственной власти, указанные в пункте 3 настоящих Правил, обеспечивают размещение специальных информационных знаков на всем протяжении границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов в характерных точках рельефа, а также в местах пересечения водных объектов дорогами, в зонах отдыха и других местах массового пребывания граждан и поддержание этих знаков в надлежащем состоянии.

7. Собственники земель, землевладельцы и землепользователи земельных участков, на землях которых находятся водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов, обеспечивают беспрепятственный доступ представителей органов государственной власти, указанных в пункте 3 настоящих Правил, в целях осуществления размещения на соответствующих земельных участках специальных информационных знаков и поддержания их в надлежащем состоянии.

8. Образцы специальных информационных знаков для обозначения границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов утверждаются Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации.