Об утверждении границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водотоков бассейна реки Преголи Калининградской области

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 ноября 2017 года N 187

Об утверждении границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водотоков бассейна реки Преголи Калининградской области

В соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ, Федеральным законом "О кадастровой деятельности" от 24.07.2007 N 221-ФЗ, Правилами установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 января 2009 г. N 17, Правилами направления органами государственной власти и органами местного самоуправления документов, необходимых для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости, в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, кадастрового учета и ведения государственного кадастра недвижимости, а также требованиями к формату таких документов в электронной форме, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.02.2014 N 71, Положением о Министерстве природных ресурсов и экологии Калининградской области, утвержденным Постановлением Правительства Калининградской области от 23 ноября 2015 года N 642,

1. Утвердить:

границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос водотоков бассейна реки Преголи Калининградской области согласно приложению N 1 к настоящему Распоряжению;

правовой режим использования земельных участков в границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос водотоков бассейна реки Преголи Калининградской области согласно приложению N 2 к настоящему Распоряжению.

2. Контроль за выполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя министра - начальника департамента недропользования и водопользования Министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области Е.И. Войцеховскую.

Министр природных ресурсов

и экологии Калининградской области

О.А. Ступин

Приложение N 1. Перечень водотоков бассейна реки Преголи Калининградской области

Приложение N 1

к Распоряжению Министерства

природных ресурсов и экологии

Калининградской области

от 24 ноября 2017 г. N 187

| N п/п | Наименование водного объекта | Протяженность водотока, км |
| --- | --- | --- |
| Бассейн водотоков реки Преголи |  |  |
| 1 | р. Преголя | 123,0 |
| 2 | р. Гремячья (ДР) | 32,20 |
| 3 | р. Гурьевка (МПОО-11) | 26,60 |
| 4 | р. Байдуковка (МПГ-2) | 25,00 |
| 5 | р. Гвардейская (МПО-16) | 24,00 |
| 6 | р. Бобровая (МПО-18) | 24,00 |
| 7 | р. Торфяная (АУ) | 24,00 |
| 8 | р. Глубокая (НЕ) | 21,00 |
| 9 | р. Серебрянка (НЕ-13) | 18,00 |
| 10 | р. Большая (М) | 16,00 |
| 11 | р. Товарная (МПО-5) | 15,1 |
| 12 | р. Голубая | 13,9 |
| 13 | р. Загородка (ДР-2) | 13,7 |
| 14 | руч. Дальний (МПО-8) | 13,3 |
| 15 | р. Низовка (МПО-13) | 13,0 |
| 16 | р. Головенка (МПР-13) | 13,0 |
| 17 | р. Лесная (МПО-6) | 12,5 |
| 18 | р. Укрытая (МПРО-15) | 12,0 |
| 19 | кан. Смоляная | 12,0 |
| 20 | руч. Лесной | 11,6 |
| 21 | руч. Воздушный | 11,64 |
| 22 | р. Буйная (МПР-15) | 11,0 |
| 23 | р. Прегольна (МПО-14) | 11,0 |
| 24 | р. Новая (ПРЛ-4-1) | 10,1 |
| 25 | р. Шмаковка (АУ-5) | 10,0 |
| 26 | кан. Стрелка | 10,0 |
| 27 | р. Рингель (кан. Семерка) | 9,3 |
| 28 | р. Колечко (ДР-10) | 9,0 |
| 29 | р. Бочка (К) | 8,8 |
| 30 | р. Приток (М-5) | 8,0 |
| 31 | р. Русак | 7,5 |
| 32 | р. Подлесная (ДР-2-1) | 7,5 |
| 33 | руч. Золотой (МПРО-17) | 7,4 |
| 34 | руч. Северный (ОБ-2-2) | 6,4 |
| 35 | руч. Восточный | 6,2 |
| 36 | р. Прудная (ПР-1-3) | 6,2 |
| 37 | кан. Житная | 5,0 |
| 38 | кан. Лещевка | 5,0 |
| 39 | руч. Менделеевский (МПР-3-2) | 4,9 |
| 40 | кан. Луговая (АУ-1) | 4,7 |
| 41 | руч. Румынка (МПО-18-1) | 4,5 |
| 42 | руч. Парковый | 4,4 |
| 43 | руч. Борисовский | 3,9 |
| 44 | р. Перелесная (ПРГ-10-5) | 3,8 |
| 45 | р. Капитанка (АУ-2) | 3,7 |
| 46 | кан. Рустая | 3,0 |
| 47 | р. Лаковка | 2,9 |
| 48 | руч. Литовский | 2,5 |
| 49 | руч. Молодежный | 2,2 |
| 50 | руч. Парковый-1 | 0,4 |

Приложение N 2. Правовой режим использования земельных участков в границах водоохранных зон и границах прибрежных защитных полос водотоков бассейна реки Преголи Калининградской области

Приложение N 2

к Распоряжению Министерства

природных ресурсов и экологии

Калининградской области

от 24 ноября 2017 г. N 187

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации в границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам (централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения) допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранной зоны ограничениями запрещается:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.