МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 4 августа 2017 года N 435

Об утверждении критериев и срока категорирования объектов, накопленный вред окружающей среде на которых подлежит ликвидации в первоочередном порядке

В соответствии с пунктом 10 Правил ведения государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среде, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 апреля 2017 г. N 445 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 17, ст.2568),

приказываю:

1. Утвердить прилагаемые критерии категорирования объектов, накопленный вред окружающей среде на которых подлежит ликвидации в первоочередном порядке.

2. Установить, что категорирование объектов накопленного вреда окружающей среде осуществляется в течение 30 рабочих дней со дня включения указанных объектов в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра М.К.Керимова.

Исполняющий

обязанности Министра

С.Ю.Радченко

Зарегистрировано

в Министерстве юстиции

Российской Федерации

28 ноября 2017 года,

регистрационный N 49032

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Минприроды России

от 4 августа 2017 года N 435

Критерии категорирования объектов, накопленный вред окружающей среде на которых подлежит ликвидации в первоочередном порядке

1. Критерий 1 - объем загрязняющих веществ - оценивается в зависимости от объема компонента природной среды, содержание загрязняющих веществ в котором превышает установленное значение норматива качества окружающей среды, в соответствии со следующей таблицей:

| Объем компонента природной среды, содержание загрязняющих веществ в котором превышает установленное значение норматива качества окружающей среды, млн.м | Значение критерия 1 |
| --- | --- |
| до 0,75 включительно | 0 |
| от 0,75 до 7,5 включительно | 0,15 |
| от 7,5 до 15 включительно | 0,3 |
| от 15 до 30 включительно | 0,45 |
| от 30 до 60 включительно | 0,6 |
| свыше 60 | 0,75 |

2. Критерий 2 - масса размещенных отходов производства и потребления конкретного класса опасности - оценивается в соответствии со следующей таблицей:

| Масса отходов производства и потребления, млн. тонн всего | Класс опасности отходов | Значение критерия 2 |
| --- | --- | --- |
| до 1 включительно | V | 0 |
| от 1 до 5 включительно | V | 0,15 |
| свыше 5 | V | 0,3 |
| до 1 включительно | IV | 0,3 |
| от 1 до 5 включительно | IV | 0,45 |
| от 5 до 10 включительно | IV | 0,6 |
| свыше 10 | IV | 0,75 |
| до 50 включительно | III | 0,45 |
| от 50 до 100 включительно | III | 0,6 |
| свыше 100 | III | 0,75 |
| до 5 включительно | II | 0,6 |
| свыше 5 | II | 0,75 |
| вне зависимости от количества | I | 0,75 |

В случае размещения на объекте накопленного вреда окружающей среде отходов производства и потребления различных классов опасности, выбирается наибольшее значение критерия 2 для отходов, размещенных на данном объекте.

3. Критерий 3 - площадь территории (акватории), подверженной негативному воздействию (на которых расположен объект накопленного вреда окружающей среде) - оценивается в соответствии со следующей таблицей:

| Площадь территории (акватории), подверженной негативному воздействию (га) | Значение критерия 3 |
| --- | --- |
| до 1 включительно | 0 |
| от 1 до 10 включительно | 0,15 |
| от 10 до 20 включительно | 0,3 |
| от 20 до 50 включительно | 0,45 |
| от 50 до 100 включительно | 0,6 |
| свыше 100 | 0,75 |

4. Критерий 4 - уровень и объем негативного воздействия на окружающую среду - оценивается в зависимости от превышения предельно допустимых концентраций химических веществ (далее - ПДК), содержащихся в водах водных объектов, атмосферном воздухе, почве в соответствии со следующей таблицей:

| Кратность превышения ПДК | Значение критерия 4 |
| --- | --- |
| обследование и (или) мониторинг не проводились, или превышение |  |
| ПДК отсутствует | 0 |
| до 5 включительно | 0,15 |
| от 5 до 10 включительно | 0,3 |
| от 10 до 20 включительно | 0,45 |
| от 20 до 50 включительно | 0,6 |
| свыше 50 | 0,75 |

В случае выявления одновременного превышения нескольких установленных ПДК значение критерия 4 определяется по максимальной величине ПДК.

5. Критерий 5 - наличие на объектах накопленного вреда окружающей среде опасных веществ, указанных в международных договорах, стороной которых является Российская Федерация, - принимает нулевое значение в случае отсутствия указанных веществ или принимает значение равное 0,1 при наличии указанных веществ.

6. Критерий 6 - количество населения, проживающего на территории, на которой окружающая среда испытывает негативное воздействие объекта накопленного вреда окружающей среде - оценивается в соответствии со следующей таблицей:

| Количество населения, тыс. человек | Значение критерия 6 |
| --- | --- |
| не оказывает воздействие на население | 0 |
| до 0,1 включительно | 0,2 |
| от 0,1 до 5 включительно | 0,4 |
| от 5 до 20 включительно | 0,6 |
| от 20 до 100 включительно | 0,8 |
| свыше 100 | 1 |

7. Критерий 7 - количество населения, проживающего на территории, окружающая среда на которой находится под угрозой негативного воздействия вследствие расположения объекта накопленного вреда окружающей среде - оценивается в соответствии со следующей таблицей:

| Количество населения, тыс. человек | Значение критерия 7 |
| --- | --- |
| угроза негативного воздействия отсутствует | 0 |
| до 0,1 включительно | 0,1 |
| от 0,1 до 5 включительно | 0,2 |
| от 5 до 20 включительно | 0,3 |
| от 20 до 100 включительно | 0,4 |
| свыше 100 | 0,5 |

8. Критерий П - общее влияние объекта накопленного вреда окружающей среде на состояние экологической безопасности - определяется путем суммирования полученных значений критериев 1-7.