Введен в действие

Постановлением Госстандарта РФ

от 12 ноября 2002 г. N 408-ст

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ВОДА

НОРМЫ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОСТАВА И СВОЙСТВ

Water. Rates of measurement error

of characteristics of composition and properties

ГОСТ 27384-2002

Группа Т32

ОКП 01 3100

# Предисловие

1. Разработан УНИИМ, ВНИИстандарт, ГУП МосводоканалНИИпроект, ГУАК Минприроды России, ГУП ЦИКВ, ЗАО "РОСА", Департамент Госсанэпиднадзора Минздрава России, Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения, НПО "Тайфун" ИЭМ ЦММ, Уфаводоканал, ВСЕГИНГЕО, НИИ экологии и гигиены окружающей среды им. А.М. Сысина.

Внесен Госстандартом России.

2. Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (Протокол N 3 от 5 апреля 2002 г., по переписке).

За принятие стандарта проголосовали:

┌───────────────────────────┬────────────────────────────────────┐

│  Наименование государства │ Наименование национального органа  │

│                           │         по стандартизации          │

├───────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│Азербайджанская Республика │Азгосстандарт                       │

│Республика Армения         │Армгосстандарт                      │

│Республика Беларусь        │Госстандарт Республики Беларусь     │

│Республика Казахстан       │Госстандарт Республики Казахстан    │

│Кыргызская Республика      │Кыргызстандарт                      │

│Республика Молдова         │Молдовастандарт                     │

│Российская Федерация       │Госстандарт России                  │

│Республика Таджикистан     │Таджикстандарт                      │

│Туркменистан               │Главгосслужба "Туркменстандартлары" │

│Республика Узбекистан      │Узгосстандарт                       │

│Украина                    │Госстандарт Украины                 │

└───────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

3. Постановлением Государственного комитета по стандартизации и метрологии от 12 ноября 2002 г. N 408-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 27384-2002 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 2004 г.

4. Взамен ГОСТ 27384-87.

# 1. Область применения

Настоящий стандарт устанавливает нормы погрешности измерений показателей состава и свойств природных, питьевых и сточных вод (далее - вод).

Показатели состава и свойств вод измеряют по методикам выполнения измерений, соответствующим требованиям ГОСТ 8.010 <*>.

# 2. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 8.010-90 <*>. Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений

--------------------------------

<*> На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 8.563-96.

ГОСТ 17.1.1.01-77. Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения

ГОСТ 17.1.1.04-80. Охрана природы. Гидросфера. Классификация подземных вод по целям водопользования

ГОСТ 19179-73. Гидрология суши. Термины и определения

ГОСТ 27065-86. Качество вод. Термины и определения.

# 3. Определения

В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями:

3.1. Нормы характеристик погрешности измерений; нормы погрешности измерений: характеристики погрешности измерений, задаваемые в качестве требуемых или допускаемых.

В качестве норм погрешности измерений приняты границы допускаемого интервала (нижняя и верхняя), в которых погрешность измерений находится с вероятностью P = 0,95.

3.2. Приписанная характеристика погрешности измерений: характеристика погрешности измерений, приписываемая любому результату совокупности измерений, полученному при соблюдении требований стандартизованной или аттестованной методики.

В качестве приписанной характеристики погрешности измерений приняты границы интервала (нижняя и верхняя), в которых погрешность измерений находится с вероятностью P = 0,95.

3.3. Методика выполнения измерений: совокупность условий, операций и правил, выполнение которых обеспечивает получение результатов измерений с известной погрешностью.

3.4. Природная вода: по ГОСТ 19179.

3.5. Питьевая вода: по ГОСТ 17.1.1.04.

3.6. Сточная вода (в том числе сточная нормативно-очищенная): по ГОСТ 17.1.1.01.

3.7. Нормативы качества вод; НКВ: установленные количественные характеристики показателей качества вод по видам водопользования (предельно допустимые концентрации - ПДК, ориентировочно допустимые уровни - ОДУ, ориентировочно безопасные уровни воздействия - ОБУВ и т.п.).

3.8. Качество вод: по ГОСТ 27065.

# 4. Общие положения

4.1. Настоящий стандарт применяют при разработке и пересмотре методик измерений показателей состава и свойств вод, при организации контроля качества вод, оценке состояния измерений в лабораториях, аккредитации лабораторий, а также при метрологическом контроле и надзоре за деятельностью лабораторий, осуществляющих контроль качества вод.

4.2. Приписанные значения характеристик погрешности результатов измерений показателей состава и свойств вод, получаемых с применением методик, соответствующих требованиям ГОСТ 8.010, не должны превышать норм погрешности измерений, приведенных в данном стандарте. При выполнении этого условия для принятия решений по оценке превышения установленных нормативов качества вод (например ПДК) к рассмотрению принимают результаты измерений без учета значений приписанных характеристик погрешности измерений.

4.3. Нормы погрешности измерений установлены для доверительной вероятности P = 0,95 и приведены в относительной форме выражения для диапазонов измеряемых значений показателей состава и свойств вод, включая значения нормативов качества вод.

# 5. Нормы погрешности измерений показателей состава

и свойств вод на уровне нормативов качества вод

5.1. Нормы погрешности измерений (на уровне норматива качества вод) обобщенных показателей состава питьевой воды, органических и неорганических веществ, а также веществ, поступающих в воду и образующихся в процессе ее обработки, приведены в таблице 1.

Таблица 1

┌─────────────────────────────┬─────────────┬──────────────┬──────────────┐

│   Наименование показателя   │   Единица   │   Норматив   │    Нормы     │

│                             │  измерения  │качества воды,│ погрешности  │

│                             │             │   не более   │+/- дельта , %│

│                             │             │              │          н   │

├─────────────────────────────┴─────────────┴──────────────┴──────────────┤

│                         Обобщенные показатели                           │

│ Общая минерализация         │    мг/дм3   │     1000     │      10      │

│(сухой остаток)              │             │              │              │

│ Окисляемость перманганатная │    мг/дм3   │     5,0      │      30      │

│ Нефтепродукты (суммарно)    │    мг/дм3   │     0,1      │      50      │

│ Анионоактивные поверхностно-│    мг/дм3   │     0,5      │      30      │

│активные вещества (ПАВ)      │             │              │              │

│ Фенольный индекс            │    мг/дм3   │     0,25     │      20      │

│                        Неорганические вещества                          │

│ Алюминий                    │    мг/дм3   │     0,5      │      30      │

│ Барий                       │    мг/дм3   │     0,1      │      30      │

│ Бериллий                    │    мг/дм3   │     0,0002   │      50      │

│ Бромиды                     │    мг/дм3   │     0,2      │      40      │

│ Бор (суммарно)              │    мг/дм3   │     0,5      │      50      │

│ Железо (суммарно)           │    мг/дм3   │     0,3      │      25      │

│ Кадмий (суммарно)           │    мг/дм3   │     0,001    │      30      │

│ Марганец (суммарно)         │    мг/дм3   │     0,1      │      25      │

│ Медь (суммарно)             │    мг/дм3   │     1,0      │      25      │

│ Молибден (суммарно)         │    мг/дм3   │     0,25     │      25      │

│ Мышьяк (суммарно)           │    мг/дм3   │     0,05     │      30      │

│ Никель (суммарно)           │    мг/дм3   │     0,1      │      25      │

│ Нитраты                     │    мг/дм3   │      45      │      15      │

│ Нитриты                     │    мг/дм3   │     3,0      │      25      │

│ Перхлораты                  │    мг/дм3   │     5,0      │      40      │

│ Ртуть (суммарно)            │    мг/дм3   │     0,0005   │      50      │

│ Свинец (суммарно)           │    мг/дм3   │     0,03     │      30      │

│ Селен (суммарно)            │    мг/дм3   │     0,01     │      25      │

│ Стронций                    │    мг/дм3   │     7,0      │      25      │

│ Сульфаты                    │    мг/дм3   │     500      │      10      │

│ Фториды                     │    мг/дм3   │  1,2 - 1,5   │      15      │

│ Хлораты                     │    мг/дм3   │      20      │      40      │

│ Хлориды                     │    мг/дм3   │     350      │      15      │

│ Хлориты                     │    мг/дм3   │     0,2      │      40      │

│ Хром (шестивалентный)       │    мг/дм3   │     0,05     │      30      │

│ Цианиды                     │    мг/дм3   │     0,035    │      50      │

│ Цинк                        │    мг/дм3   │     5,0      │      20      │

│                         Органические вещества                           │

│ гамма-ГХЦГ (линдан)         │    мг/дм3   │     0,002    │      50      │

│ ДДТ (сумма изомеров)        │    мг/дм3   │     0,002    │      40      │

│ 2,4-Д                       │    мг/дм3   │     0,03     │      40      │

│ Четыреххлористый углерод    │    мг/дм3   │     0,006    │      40      │

│ Бензол                      │    мг/дм3   │     0,01     │      50      │

│ Бенз(а)пирен                │    мг/дм3   │     0,000005 │      70      │

│                           Вещества, поступающие в воду                  │

│                     и образующиеся в воде в процессе обработки          │

│ Хлор остаточный свободный   │    мг/дм3   │  0,3 - 0,5   │      30      │

│ Хлор остаточный связанный   │    мг/дм3   │  0,8 - 1,2   │      25      │

│ Хлороформ                   │    мг/дм3   │     0,2      │      30      │

│ Озон остаточный             │    мг/дм3   │     0,3      │      30      │

│ Формальдегид                │    мг/дм3   │     0,05     │      25      │

│ Полиакриламид               │    мг/дм3   │     2,0      │      20      │

│ Кремнекислота (по кремнию)  │    мг/дм3   │      10      │      20      │

│ Полифосфаты (по фосфат-иону)│    мг/дм3   │     3,5      │      30      │

│                      Органолептические показатели                       │

│ Мутность                    │ ЕМФ (единицы│     2,6      │      20      │

│                             │   мутности  │              │              │

│                             │по формазину)│              │              │

│                             │     или     │              │              │

│                             │    мг/дм3   │     1,5      │      20      │

│                             │ (по каолину)│              │              │

│                  Показатели радиационной безопасности                   │

│ Общая альфа-радиоактивность │    Бк/дм3   │     0,1      │      50      │

│ Общая бета-радиоактивность  │    Бк/дм3   │     1,0      │      50      │

└─────────────────────────────┴─────────────┴──────────────┴──────────────┘

5.2. Нормы погрешности измерений (на уровне нормативов качества вод) концентраций химических веществ, которые могут присутствовать в питьевой воде (за исключением указанных в таблице 1), приведены в таблице 2.

Таблица 2

┌───────────────────────────────┬────────────────────────────────┐

│    Норматив качества воды,    │Нормы погрешности +/- дельта , %│

│             мг/дм3            │                            н   │

├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤

│             До 0,000005       │               80               │

│От  0,000005 "  0,00001  включ.│               70               │

│Св. 0,00001  "  0,0001    "    │               60               │

│"   0,0001   "  0,001     "    │               50               │

│"   0,001    "  0,01      "    │               40               │

│"   0,01     "  0,1       "    │               30               │

│"   0,1      "  1         "    │               25               │

│"   1        " 10         "    │               20               │

│"  10                          │               15               │

└───────────────────────────────┴────────────────────────────────┘

5.3. Нормы погрешности измерений (на уровне норматива качества вод) водородного показателя, жесткости и цветности питьевых, природных и сточных вод, а также неорганических и органических веществ и других обобщенных показателей природных и сточных вод приведены в таблице 3.

Таблица 3

┌───────────────────────────────────┬──────────────────────┬──────────────┐

│      Наименование показателя      │   Норматив качества  │     Нормы    │

│                                   │         воды         │ погрешности  │

│                                   │                      │+/- дельта , %│

│                                   │                      │          н   │

├───────────────────────────────────┴──────────────────────┴──────────────┤

│                   Питьевая, природная и сточная вода                    │

│Водородный показатель,             │От 1 до 10 включ.     │      0,2     │

│единицы рН <*>                     │                      │              │

├───────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤

│Общая жесткость, ммоль/дм3 <**>    │Св. 2                 │      15      │

├───────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤

│Цветность, град                    │От  1 до 10 включ.    │      50      │

│                                   │ " 10 "  50   "       │      20      │

│                                   │Св. 50                │      10      │

├───────────────────────────────────┴──────────────────────┴──────────────┤

│                         Природная и сточная вода                        │

│Азот (суммарно), фосфор (суммарно),│От  0,01 до 0,1 включ.│      60      │

│нефтепродукты (суммарно), жиры,    │Св. 0,1  "  1,0   "   │      50      │

│смолы, масла, синтетические        │ "  1,0  "  100   "   │      40      │

│поверхностно-активные вещества     │ "  100               │      30      │

│(СПАВ), мг/дм3                     │                      │              │

├───────────────────────────────────┤                      │              │

│Биохимическое потребление кислорода│                      │              │

│(БПК); перманганатная окисляемость,│                      │              │

│бихроматная окисляемость           │                      │              │

│(химическое потребление кислорода, │                      │              │

│ХПК), мгО /дм3                     │                      │              │

│         2                         │                      │              │

├───────────────────────────────────┴──────────────────────┴──────────────┤

│    <*> Данные приведены в абсолютной форме.                             │

│                                  0                                      │

│    <**> В Российской Федерации -  Ж по ГОСТ Р 52029-2003.               │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

5.4. Нормы погрешности измерений (на уровне норматива качества вод) показателей состава и свойств природных и сточных вод (за исключением указанных в таблице 3) приведены в таблице 4.

Таблица 4

┌───────────────────────────────────┬────────────────────────────┐

│  Норматив качества воды, мг/дм3   │      Нормы погрешности     │

│                                   │       +/- дельта , %       │

│                                   │                 н          │

├───────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│             До   0,00001          │             80             │

│От   0,00001 "    0,0001  включ.   │             70             │

│Св.  0,0001  "    0,001    "       │             60             │

│"    0,001   "    0,01     "       │             50             │

│"    0,01    "    0,1      "       │             40             │

│"    0,1     "    1        "       │             35             │

│"    1       "   10        "       │             30             │

│"   10       "  100        "       │             25             │

│" 100        "  500        "       │             20             │

│" 500        " 1000        "       │             15             │

└───────────────────────────────────┴────────────────────────────┘

# 6. Нормы погрешности измерений показателей состава

и свойств вод для больших и меньших значений нормативов

качества вод

6.1. Нормы погрешности измерений показателя состава и свойств вод, за исключением водородного показателя, общей жесткости и цветности, приведенных в таблице 3, для больших и меньших значений нормативов качества вод (НКВ) приведены в таблице 5.

Таблица 5

┌──────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐

│Значение показателя, доли НКВ │ Нормы погрешности измерений <*> │

├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│От  0,01 до 0,05 включ.       │           2 дельта              │

│                              │                   н             │

│Св. 0,05 "  0,1   "           │           1,5 дельта            │

│                              │                     н           │

│"   0,1  "  0,5   "           │           1,2 дельта            │

│                              │                     н           │

│"   0,5  "  5     "           │           дельта                │

│                              │                 н               │

│"   5                         │           0,7 дельта            │

│                              │                     н           │

├──────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤

│    <*>  Значения  дельта  приведены  в  таблицах  1  -  4   для│

│                         н                                      │

│соответствующих типов вод.                                      │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘