МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 16 ноября 2021 года N 857

Об утверждении нормативного документа в области охраны окружающей среды "Технологические показатели наилучших доступных технологий производства твердых и других неорганических химических веществ"

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 N 149 "О разработке, установлении и пересмотре нормативов качества окружающей среды для химических и физических показателей состояния окружающей среды, а также об утверждении нормативных документов в области охраны окружающей среды, устанавливающих технологические показатели наилучших доступных технологий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 8, ст.778)

приказываю:

1. Утвердить прилагаемый нормативный документ в области охраны окружающей среды "Технологические показатели наилучших доступных технологий производства твердых и других неорганических химических веществ".

2. Признать утратившим силу приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 20.03.2019 N 175 "Об утверждении нормативного документа в области охраны окружающей среды "Технологические показатели наилучших доступных технологий производства твердых и других неорганических химических веществ" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11.04.2019, регистрационный N 54361).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 01.03.2022 и действует в течение шести лет.

Исполняющий обязанности Министра

К.А.Цыганов

Зарегистрировано

в Министерстве юстиции

Российской Федерации

30 ноября 2021 года,

регистрационный N 66079

УТВЕРЖДЕН

приказом Минприроды России

от 16 ноября 2021 года N 857

Нормативный документ в области охраны окружающей среды "Технологические показатели наилучших доступных технологий производства твердых и других неорганических химических веществ"

Технологические показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, соответствующие наилучшим доступным технологиям (далее - НДТ)

| Продукт | Технология | Наименование загрязняющего вещества* | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ________________ * Перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 8.07.2015 г. N 1316-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст.4524, 2019, N 20, ст.2472). |  |  |  |  |
| Водород, хлор и гидроксид натрия | Диафрагменный метод электролиза | Хлор | кг/т 100% NaOH | 0,035 |
|  | Диафрагменный метод электролиза (в производстве хлора) | Серная кислота | кг/т 100% NaOH | 0,006 |
|  | Мембранный метод электролиза | Хлор | кг/т 100% NaOH | 0,008 |
|  | Мембранный метод электролиза (в производстве хлора) | Серная кислота | кг/т 100% NaOH | 0,05 |
|  | Ртутный метод | Хлор | кг/т 100% NaOH | 0,05 |
|  | электролиза | Ртуть и ее соединения, кроме диэтилртути | кг/т 100% NaOH | 0,003 |
|  | Ртутный метод электролиза (в производстве хлора) | Серная кислота | кг/т 100% NaOH | 0,0051 |
| Кислота соляная | - | Хлористый водород | кг/т 100% HCl | 1,45 |
|  |  | Хлор | кг/т 100% HCl | 0,61 |
| Жидкий хлор | Получение из анодного хлоргаза производства | Хлор | кг/т 100% Сl | 0,01 |
|  | магния | Аммиак | кг/т 100% Сl | 0,007 |
|  |  | Серная кислота | кг/т 100% Сl | 0,006 |
|  | Разложение гипохлоритной пульпы | Хлор | кг/м отработанных гипохлоритных пульп | 0,0017 |
| Водород, хлор и гидроксид калия | Мембранный метод электролиза | Хлор | кг/т 100% KOH | 0,008 |
|  | Мембранный метод электролиза (в производстве хлора) | Серная кислота | кг/т 100% KOH | 0,006 |
| Гипохлорит натрия | - | Хлор | кг/т | 0,0033 |
| Гипохлорит кальция | - | Хлор | кг/т | 0,04 |
| Хлорид железа |  | Железа трихлорид (в пересчете на железо) | кг/т | 0,085 |
|  |  | Хлор |  | 0,227 |
| Сода кальцинированная | Аммиачный способ (по всем стадиям производства суммарно) | Аммиак | кг/т | 0,50 |
|  | Термическое разложение щелочных стоков производства | Карбонат натрия (динатрий карбонат) | кг/т | 3,47 |
|  | капролактама | Углерода оксид | кг/т | 12,38 |
| Натрий двууглекислый | Производство очищенного бикарбоната натрия | Карбонат натрия (динатрий карбонат) | кг/т | 3,83 |
|  |  | Углерода оксид | кг/т | 8,66 |
| Гранулированный | Выпаривание раствора | Азота диоксид | кг/т | 0,27 |
| хлористый кальций | жидкого хлористого кальция | Углерода оксид | кг/т | 0,36 |
| Сажа белая | Осаждение кремнезема | Азота диоксид | кг/т | 21,34 |
|  | из раствора силиката натрия углекислотой | Азота оксид | кг/т | 3,47 |
|  | (CO) | Углерода оксид | кг/т | 431,1 |
| Перкарбонат натрия | - | Карбонат натрия (динатрий карбонат) | кг/т | 0,01 |
| Технические соли на основе хлорида натрия различных марок | - | Азота диоксид | кг/т | 0,02 |
| Натриевая селитра и нитрит натрия | - | Азота оксид и азота диоксид (суммарно) | кг/т | 3,34 |
|  |  | Аммиак | кг/т | 0,93 |
| Карбонат кальция | Производство удобрений по азотнокислотной технологии | Аммиак | кг/т | 6,12 |
| Нитрат кальция | - | Азота оксид | кг/т | 1,18 |
| гранулированный |  | Азота диоксид | кг/т | 1,21 |
| Кальции хлористый жидкий | Солянокислотное разложение известесодержащего сырья | Хлористый водород | кг/т | 0,166 |
|  | Получение известкового молока обжигом | Азота диоксид | кг/т известкового молока | 0,028 |
|  | известнякового камня и гашением извести | Азота оксид | кг/т известкового молока | 0,007 |
|  |  | Серы диоксид | кг/т известкового молока | 0,007 |
|  |  | Углерода оксид | кг/т известкового молока | 0,16 |
|  |  | Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20, 20-70, а также более 70 процентов | кг/т известкового молока | 0,015 |
|  | Хлорирование | Хлор | кг/т | 0,07 |
|  | известкового молока | Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20, 20-70, а также более 70 процентов | кг/т | 0,001 |
| Кальций хлористый твердый | Солянокислотное разложение известесодержащего сырья с получением твердого продукта | Взвешенные вещества | кг/т | 23,87 |
| Сульфат кальция | Химически осажденный гипс (фосфогипс) | Фториды газообразные (гидрофторид, кремний тетрафторид) (в пересчете на фтор) | кг/т | 0,028 |
| Сульфат алюминия | - | Серная кислота | кг/т | 0,005 |
| Сульфат алюминия (побочный продукт производства диоксида титана) | - | Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20, 20-70, а также более 70 процентов | кг/т натуры жидкого сернокислого алюминия | 7,90 |
| Фтор | - | Фтористый водород, растворимые фториды | кг/т | 1,52 |
| Фторид кальция | - | Фтористый водород, растворимые фториды | кг/т | 2,41 |
| Гексафторид серы | - | Гексафторид серы | кг/т | 16,52 |
|  |  | Фториды газообразные (гидрофторид, кремний тетрафторид) (в пересчете на фтор) | кг/т | 0,011 |
| Фтористый водород безводный | - | Фториды газообразные (гидрофторид, кремний тетрафторид) (в пересчете на фтор) | кг/т | 0,0006 |
|  |  | Взвешенные вещества | кг/т | 0,447 |
| Алюминий фтористый технический | Осаждение тригидрата фторида алюминия | Фториды газообразные (гидрофторид, кремний тетрафторид) (в пересчете на фтор) | кг/т | 2,65 |
| Натрий кремнефтористый | Нейтрализация кремнефтороводородной кислоты содой | Фториды газообразные (гидрофторид, кремний тетрафторид) (в пересчете на фтор) | кг/т | 0,054 |
|  |  | Фтористый водород, растворимые фториды | кг/т | 1,32 |
| Дефторированный фосфат | Гидротермокислотная переработка апатитового концентрата | Фториды газообразные (гидрофторид, кремний тетрафторид) (в пересчете на фтор) | кг/т | 0,122 |
|  |  | Аммиак | кг/т | 0,467 |
| Фосфаты | Нейтрализация | Углерода оксид | кг/т | 0,19 |
| обесфторенные кормовые | полифосфорной кислоты мелом | Азота диоксид | кг/т | 0,066 |
| Триполифосфат натрия | Прокаливание смеси фосфатов натрия | Фториды газообразные (гидрофторид, кремний тетрафторид) (в пересчете на фтор) | кг/т | 0,177 |
| Технический и кормовой моноаммоний- фосфат | Аммонизация экстракционной фосфорной кислоты с последующим отделением твердой фазы, упариванием раствора и получением кристаллического продукта | Взвешенные вещества | кг/т | 0,0733 |
| Карбид кремния | - | Бензапирен | кг/т | 0,0003 |
|  |  | Сероводород | кг/т | 5,55 |
|  |  | Углерода оксид | кг/т | 718 |
| Монохромат натрия (бездоломитный способ) | - | Хром (Cr 6+) | кг/т | 0,03 |
| Монохромат натрия (классический способ) | - | Хром (Cr 6+) | кг/т | 0,03 |
| Бихромат натрия (валовый) | - | Хром (Cr 6+) | кг/т | 0,013 |
| Бихромат натрия (технический) | - | Хром (Cr 6+) | кг/т | 0,0006 |
| Бихромат калия (технический) | - | Хром (Cr 6+) | кг/т | 0,07 |
| Хромовый ангидрид | - | Хром (Cr 6+) | кг/т | 0,12 |
| Металлургическая окись хрома (через хромовый ангидрид) | - | Хром (Cr 6+) | кг/т | 0,13 |
| Металлургическая окись хрома (из бихромата аммония) | - | Хром (Cr 6+) | кг/т | 0,07 |
| Пигментная окись хрома | - | Хром (Cr 6+) | кг/т | 0,11 |
| Натрий сернокислый | - | Серы диоксид | кг/т | 0,027 |
| технический (сульфат натрия) |  | Углерода оксид | кг/т | 0,32 |
| Жидкое стекло (побочный продукт производства диоксида титана) | - | Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20, 20-70, а также более 70 процентов | кг/т натуры жидкого сернокислого алюминия | 7,90 |

Технологические показатели сбросов загрязняющих веществ в водные объекты, соответствующие НДТ

| Продукт | Технология | Наименование загрязняющего вещества* | Единицы измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ________________ * Перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.07.2015 N 1316-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст.4524; 2019, N 20, ст.2472). |  |  |  |  |
| Водород, хлор и гидроксид натрия | Диафрагменный метод электролиза | Хлорид-анион (хлориды) | кг/т 100% NaOH | 210 |
|  |  | Сульфат-анион (сульфаты) | кг/т 100% NaOH | 97 |
|  | Мембранный метод электролиза | Хлорид-анион (хлориды) | кг/т 100% NaOH | 210 |
|  |  | Сульфат-анион (сульфаты) | кг/т 100% NaOH | 97 |
|  | Ртутный метод электролиза | Хлорид-анион (хлориды) | кг/т 100% NaOH | 1100 |
|  |  | Сульфат-анион (сульфаты) | кг/т 100% NaOH | 0,86 |
|  |  | Ртуть и ее соединения | кг/т 100% NaOH | 0,00017 |
| Твердый гидроксид натрия | - | Сульфат-анион (сульфаты) | кг/т 100% NaOH | 1,31 |
| (едкий натр) |  | Хлорид-анион (хлориды) | кг/т 100% NaOH | 5,22 |
| Кислота соляная | - | Хлорид-анион (хлориды) | кг/т 100% HCl | 8,5 |
| Водород, хлор и гидроксид калия | Мембранный метод электролиза | Хлорид-анион (хлориды) | кг/т 100% KOH | 94 |
|  |  | Сульфат-анион (сульфаты) | кг/т 100% KOH | 4,2 |
| Гипохлорит натрия | - | Хлорид-анион (хлориды) | кг/т | 10,7 |
| Сода кальцинированная | Аммиачный способ (по всем стадиям | Хлорид-анион (хлориды) | кг/т | 574,8 |
|  | производства суммарно) | Аммоний-ион | кг/т | 0,35 |
| Перкарбонат натрия | - | Сульфат-анион (сульфаты) | кг/т | 0,0027 |
| Натриевая селитра и нитрит натрия | - | Натрий | кг/т нитрита натрия | 3,09 |
|  |  | Нитрат-анион | кг/т нитрита натрия | 7,99 |
|  |  | Нитрит-анион | кг/т нитрита натрия | 1,35 |
| Фтор | - | Фторид-анион | кг/т | 20,45 |
| Гексафторид серы | - | Фторид-анион | кг/т | 139,7 |
| Сырец железохромистый | Восстановление шестивалентного хрома | Сульфат-анион (сульфаты) | кг/т | 393 |
| (со стадии очистки | до трехвалентного | Железо | кг/т | 0,149 |
| промышленных стоков от | хрома с нейтрализацией стоков | Хром шестивалентный | кг/т | 0,01405 |
| производства хромовых соединений) | известковым молоком | Хром трехвалентный | кг/т | 0,0159 |