Об утверждении проекта зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения села Гришенское Мамонтовского района Алтайского края

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 14 марта 2014 года N 62

Об утверждении проекта зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения села Гришенское Мамонтовского района Алтайского края

На основании заявления МУП "Гришенское" и представленных документов, в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", постановлением Администрации Алтайского края от 31.05.2010 N 233 "О Порядке утверждения проектов округов и зон санитарной охраны водных объектов и установления границ и режима зон охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения", санитарно-эпидемиологическим заключением от 31.05.2012 N 22.01.14.000.Т.000401.05.12, выданным Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю:

1. Утвердить прилагаемый проект зон санитарной охраны (далее - "ЗСО") действующего водозабора подземных вод села Гришенское Мамонтовского района, источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, разработанный ООО "Алтайпроект" в 2012 году (далее – "проект").

Согласно утвержденному проекту водозабор МУП "Гришенское" представлен тремя рабочими скважинами с номерами БР-568А, А 15-90, БР-764.

2. Установить границы и режим ЗСО подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения села Гришенское Мамонтовского района Алтайского края согласно приложению.

3. Отделу водных ресурсов управления природных ресурсов и нормирования (Ткаченко О.В.) направить копию настоящего распоряжения вместе с проектом в Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края и администрацию Мамонтовского района Алтайского края, с предложением о внесении изменений в документы территориального планирования.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника управления природных ресурсов и нормирования Авцинова С.И.

Начальник Главного управления В.Н. Попрядухин

Приложение . Границы и режим ЗСО подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения села Гришенское Мамонтовского района Алтайского края

Приложение

к распоряжению Главного управления природных ресурсов и экологии

Алтайского края от 14.03.2014 N 62

1. Первый пояс ЗСО подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

1.1. Согласно гидрогеологическому обоснованию утвержденного проекта принять границу первого пояса ЗСО подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения:

для скважины N БР-568А размером 60х60 метров;

для скважины N А 15-90 размером 60х60 метров;

для скважины N БР-764 размером 60х60 метров.

1.2. Режим использования территории в границах первого пояса ЗСО источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения установить согласно пункту 3.2.1. СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 N 10 (далее - "СанПиН 2.1.4.1110-02"), и пунктам 10.31, 14.5 СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.", утвержденных постановлением Госстроя СССР от 27.07.1984 N 123 (далее - "СНиП 2.04.02-84"*).

Владельцу водозаборного сооружения обеспечить выполнение установленного режима ЗСО источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

2. Второй пояс ЗСО подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

2.1. На основании гидродинамических расчетов, выполненных в утвержденном проекте, принять границу второго пояса ЗСО подземных источ-

ников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения:

для скважины N БР-568А размером 130х130 метров;

для скважины N А 15-90 размером 142х143 метра;

для скважины N БР-764 размером 132х135 метров.

2.2. Режим использования территории в границах второго пояса ЗСО источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения установить согласно пунктам 3.2.2, 3.2.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 и пунктам 10.32, 10.33 СНиП 2.04.02-84*.

Владельцам объектов, расположенных в границе второго пояса ЗСО, обеспечить выполнение установленного режима в целях исключения влияния на качество воды подземных источников водоснабжения.

3. Третий пояс ЗСО подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

3.1. На основании гидродинамических расчетов, выполненных в утвержденном проекте, принять границу третьего пояса ЗСО подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения:

для скважины N БР-568А размером 693х1118 метров;

для скважины N А 15-90 размером 783х1188 метров;

для скважины N БР-764 размером 717х1135 метров.

3.2. Режим использования территории в границах третьего пояса ЗСО источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения установить согласно пункту 3.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 и пункту 10.34 СНиП 2.04.02-84*.

Владельцам объектов, расположенных в границе третьего пояса ЗСО, обеспечить выполнение установленного режима в целях исключения влияния на качество воды подземных источников водоснабжения.