ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ПИСЬМО

от 28 января 1997 года N 03-11/29-251

О "Справочных материалах по удельным

показателям образования важнейших видов

отходов производства и потребления"

Госкомэкология России направляет для использования в работе "Справочные материалы по удельным показателям образования важнейших видов отходов производства и потребления", подготовленные Научно-исследовательским центром по проблемам управления ресурсосбережением и отходами (НИЦПУРО).

Замечания и предложения по совершенствованию справочных материалов просьба направлять в НИЦПУРО по адресу: 141006, Московская обл., г.Мытищи, Олимпийский пр-т, д.42.

Заместитель Председателя

А.А.Соловьянов

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПО ПРОБЛЕМАМ УПРАВЛЕНИЯ

РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕМ И ОТХОДАМИ (НИЦПУРО)

ПРИ МИНЭКОНОМИКИ РОССИИ И МИНПРИРОДЫ РОССИИ

СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

по удельным показателям образования важнейших видов

отходов производства и потребления

1. Общие указания

1.1. Справочное руководство по удельным показателям образования важнейших видов отходов производства и потребления (далее Справочное руководство) представляет собой информационный и методический документ, содержащий данные о среднеотраслевых значениях удельных показателей образования отходов в важнейших материалоемких отраслях производства, а также об удельных показателях образования наиболее распространенных отходов производственного и бытового потребления.

1.2. Под удельным показателем образования отходов производства в данном Справочном руководстве понимается количество или доля отходов в расчете на единицу перерабатываемого сырья или продукции. Например, образование шлаков в доменном производстве составляет ориентировочно 0,5 т на тонну чугуна, или доля образования опилок при распиловке бревен на обрезные доски составляет 12-18%.

Под удельными показателями образования отходов потребления понимается количество возможных к сбору отходов, образующихся в расчете на единицу потребления весьма широкого набора разновидностей товаров и услуг. Например, доля возможных к сбору отработанных моторных масел, образования изношенных шин в расчете на автомобиль в зависимости от его вида и пробега, образование промасленной ветоши в расчете на станок или изделие, образование отработанных люминесцентных ламп в расчете на единицу освещаемого пространства и т.д. (Возможные к сбору отходы - это те, которые можно собрать в сложившихся условиях производственного и бытового потребления для последующего использования в качестве вторичного сырья или для последующего удаления на обезвреживание и захоронение).

Из-за многообразия видов удельных показателей образования отходов потребления и значительного разброса их значений наибольшую практическую значимость имеет не само значение показателя, а методический подход и исходные данные для их оценки с учетом конкретных условий в каждой ситуации. В этой связи в данном Справочном руководстве приведены также некоторые исходные данные и методические подходы для оценки ряда видов отходов потребления.

1.3. Справочное руководство предназначено для использования органами охраны окружающей природной среды (ОПС) в качестве ориентировочного справочного руководства при проверке результатов инвентаризации образования отходов на предприятиях (в организациях) и установлении им лимитов размещения отходов, а также при оценке масштабов образования отходов в подведомственных им районах или регионах.

Справочное руководство может быть использовано также любыми хозяйствующими субъектами при оценке эффективности использования ими сырья, материалов и ТЭР, а также при подготовке обоснований на лимиты размещения отходов.

1.4. Приведенные в Справочном руководстве данные по удельным показателям образования отходов не рекомендуется использовать в качестве нормативов, поскольку значения многих из них определены как среднеотраслевые, с усреднением значительных различий в уровне организации производства и в качестве перерабатываемого сырья на различных предприятиях.

Качество норматива удельный показатель образования отходов может иметь лишь в том случае, если его значение регламентировано специальным нормативно-техническим документом: ГОСТом, ОСТом, техническими условиями и т.д.).

1.5. В качестве источников информации для составления этого Сборника были использованы справочники по Вторичным материальным ресурсам ряда отраслей промышленности, подготовленные еще в 80-х годах, а также материалы НИЦПУРО по разработке по заказу бывшего Госснаба СССР сборников отраслевых норм сбора, переработки и использования вторичных материальных ресурсов, отчеты о НИР головных институтов важнейших материалоемких отраслей, материалы Украинского филиала НИИПиН при Госплане СССР.

1.6. Необходимо иметь в виду, что перечень удельных показателей, нашедших отражение в данном справочном руководстве, ограничен доступными для НИЦПУРО информационными источниками. Кроме того, значения ряда показателей могут измениться по результатам совершенствования производственной базы или, наоборот, в результате ее износа. В дальнейшем предполагается актуализация этого Справочного руководства, а также разработка дополнительных разделов по типовым значениям удельных показателей образования отходов для различных видов предприятий, в частности, для машиностроительных заводов, автохозяйств, железнодорожного транспорта, метро, узлов связи, торговых точек и т.д.

2. Удельные показатели образования отходов производства

+-------------------------------------------------------------------+

¦            ¦ Технологический процесс или ¦Удельные показатели     ¦

¦Вид отходов ¦ вид производства, в котором ¦образования отходов     ¦

¦            ¦      образуется отход       ¦                        ¦

+------------+-----------------------------+------------------------¦

¦      1     ¦             2               ¦          3             ¦

+-------------------------------------------------------------------¦

¦                                                                   ¦

¦                   2.1. Черная металлургия /1/                     ¦

¦                                                                   ¦

¦              Обогащение железных и                                ¦

¦              марганцевых руд                                      ¦

¦                                                                   ¦

¦Хвосты сухой  -"-                          5-12% от переработанной ¦

¦магнитной                                        руды              ¦

¦сепарации                                                          ¦

¦железных руд                                                       ¦

¦                                                                   ¦

¦Хвосты мокрой -"-                          35-80% от переработанной¦

¦магнитной                                         руды             ¦

¦сепарации                                                          ¦

¦железных руд                                                       ¦

¦                                                                   ¦

¦Хвосты от-    -"-                          до 30% от исходной руды ¦

¦садки                                                              ¦

¦                                                                   ¦

¦Хвосты мокрой -"-                          до 6% от переработанной ¦

¦магнитной                                        руды              ¦

¦сепарации                                                          ¦

¦марганцевых                                                        ¦

¦руд                                                                ¦

¦                                                                   ¦

¦Отходы        -"-                          до 45% от переработанной¦

¦флотации,                                         руды             ¦

¦дешламации                                                         ¦

¦                                                                   ¦

¦                                                                   ¦

¦                   Коксохимическое производство                    ¦

¦                                                                   ¦

¦Порода        Углеобогатительное           200-270 кг/т рядового   ¦

¦углеобогаще-  производство                 угля                    ¦

¦ния                                                                ¦

¦                                                                   ¦

¦Отходы        Углеобогатительное           120-130 кг/т рядового   ¦

¦флотации      производство                 угля                    ¦

¦                                                                   ¦

¦Фусы          Коксование угля              5-13 кг/т сухой шихты   ¦

¦каменно-                                                           ¦

¦угольные                                                           ¦

¦                                                                   ¦

¦Кислая смолка Коксование угля              4-5 кг/т сухой шихты    ¦

¦сульфатного                                                        ¦

¦отделения                                                          ¦

¦                                                                   ¦

¦Кислая смолка  Ректификация сырого бензола 30-32,6 кг/т сырого     ¦

¦при очистке                                бензола                 ¦

¦сырого бензола                                                     ¦

¦                                                                   ¦

¦Регенериро-   Ректификация сырого бензола  48-58 кг/т сырого       ¦

¦ванная серная                              бензола                 ¦

¦кислота                                                            ¦

¦                                                                   ¦

¦Отработанный  Очистка коксового газа       1,9-9,3 куб.м/т серы    ¦

¦р-р мышьяково-                                                     ¦

¦содовых                                                            ¦

¦сероочисток                                                        ¦

¦                                                                   ¦

¦Отработанный  Очистка коксового газа       0,35-0,51 куб.дм/1000   ¦

¦р-р вакуум-                                куб.м газа              ¦

¦карбонатных                                                        ¦

¦сероочисток                                                        ¦

¦                                                                   ¦

¦Кубовые                                    40-58 кг/т сухого       ¦

¦остатки                                    бензола                 ¦

¦окончательной                                                      ¦

¦ректификации                                                       ¦

¦                                                                   ¦

¦                                                                   ¦

¦                  Металлургическое производство                    ¦

¦                                                                   ¦

¦Доменные      Производство чугуна          471-478 кг/т чугуна     ¦

¦шлаки                                                              ¦

¦                                                                   ¦

¦Сталеплавиль- Производство стали           168-170 кг/т стали      ¦

¦ные шлаки                                                          ¦

¦                                                                   ¦

¦Ферросплавные Ферросплавное производство                           ¦

¦шлаки при                                                          ¦

¦выплавке:                                                          ¦

¦                                                                   ¦

¦Рафиниро-     -"-                          2500-3200 кг/т          ¦

¦ванного                                    ферросплавов            ¦

¦феррохрома                                                         ¦

¦                                                                   ¦

¦Передельного  -"-                          800-900 кг/т            ¦

¦феррохрома                                 ферросплавов            ¦

¦                                                                   ¦

¦Углеродистого -"-                          1000-1200 кг/т          ¦

¦ферромарганца                              ферросплавов            ¦

¦                                                                   ¦

¦Ферросилиция  -"-                          30-50 кг/т              ¦

¦                                           ферросплавов            ¦

¦                                                                   ¦

¦Окалина       Сталеплавильное производство 40-42 кг/т стали        ¦

¦                                                                   ¦

¦Металлоотходы Производство черных металлов 4-550 кг/т              ¦

¦(обрезь,      и металлопродукции                                   ¦

¦концы,                                                             ¦

¦брак)         в том числе:                                         ¦

¦                                                                   ¦

¦              чугуна                       4 кг/т продукции        ¦

¦                                                                   ¦

¦              стали                        34 кг/т продукции       ¦

¦                                                                   ¦

¦              стального литья              551 кг/т продукции      ¦

¦                                                                   ¦

¦              чугунного литья              330 кг/т продукции      ¦

¦                                                                   ¦

¦              проката                      225 кг/т продукции      ¦

¦                                                                   ¦

¦              поковок и штамповок          178 кг/т продукции      ¦

¦                                                                   ¦

¦              труб стальных                80 кг/т продукции       ¦

¦                                                                   ¦

¦              метизов                      65 кг/т продукции       ¦

¦                                                                   ¦

¦              прочих видов                 40 кг/т продукции       ¦

¦                                                                   ¦

¦                                                                   ¦

¦          Шламы газоочистных и сантехнических сооружений           ¦

¦                                                                   ¦

¦Шламы         Производство агломератов     30,5-31,2 кг/т          ¦

¦аглофабрик                                 агломерата              ¦

¦                                                                   ¦

¦Колошниковая  Производство чугуна          33-36 кг/т чугуна       ¦

¦пыль                                                               ¦

¦                                                                   ¦

¦Шлам           Доменное производство       25,4-28,3 кг/т чугуна   ¦

¦газоочисток                                                        ¦

¦доменных печей                                                     ¦

¦                                                                   ¦

¦Шлам          Доменное производство        11,5-15,9 кг/т чугуна   ¦

¦подбункерных                                                       ¦

¦помещений                                                          ¦

¦                                                                   ¦

¦Шлам          Сталеплавильное производство 6,7-13,9 кг/т стали     ¦

¦газоочисток                                                        ¦

¦мартеновских                                                       ¦

¦печей                                                              ¦

¦                                                                   ¦

¦Шламы         Сталеплавильное производство 13,6-16,2 кг/т стали    ¦

¦газоочисток                                                        ¦

¦конвертеров                                                        ¦

¦                                                                   ¦

¦Шламы         Сталеплавильное производство 5-25 кг/т стали         ¦

¦газоочисток                                                        ¦

¦электростале-                                                      ¦

¦плавильных                                                         ¦

¦печей                                                              ¦

¦                                                                   ¦

¦                                                                   ¦

¦                   2.2. Цветная металлургия /2/                    ¦

¦                                                                   ¦

¦Вскрышные и   Добыча руд цветных металлов  80% от горной массы     ¦

¦вмещающие                                                          ¦

¦породы                                                             ¦

¦                                                                   ¦

¦Хвосты        Обогащение руд цветных       60% от руды             ¦

¦обогащения    металлов                                             ¦

¦                                                                   ¦

¦Шлаки цветной Производство цветных         0,03-1 т/т металла      ¦

¦металлургии   металлов                                             ¦

¦                                                                   ¦

¦Шлаки         Шахтная плавка медных руд    50-100 т/т              ¦

¦              (сод.меди в концентрации     металла (14)            ¦

¦              1-2%)                                                ¦

¦                                                                   ¦

¦Шлаки         Шахтная плавка окисленной    100-200 т/т металла     ¦

¦              никелевой руды                                       ¦

¦              (сод.никеля 0,8-1,2%)                                ¦

¦                                                                   ¦

¦Огарки        Ртутное производство         0,75 т/т ртути          ¦

¦ртутного                                                           ¦

¦производства                                                       ¦

¦                                                                   ¦

¦Шламы         Производство глинозема                               ¦

¦производства                                                       ¦

¦глинозема:                                                         ¦

¦                                                                   ¦

¦Бокситового   -"-                          1,1 т/т глинозема       ¦

¦                                                                   ¦

¦Нефелинового  -"-                          7,0 т/т глинозема       ¦

¦                                                                   ¦

¦Алунитового   -"-                          4,5 т/т глинозема       ¦

¦                                                                   ¦

¦Углерод и     -"-                          30% от объема продукции ¦

¦графит-                                                            ¦

¦содержащие    Производство углеграфитовой                          ¦

¦отходы        продукции                                            ¦

¦                                                                   ¦

¦                                                                   ¦

¦            2.3. Топливно-энергетический комплекс /4/              ¦

¦                                                                   ¦

¦Золошлаковые отходы, образующиеся на теплоэлектростанциях от       ¦

¦сжигания твердого топлива:                                         ¦

¦                                                                   ¦

¦ЗШО           каменного угля:              50-500 кг/т             ¦

¦              (в том числе по бассейнам)                           ¦

¦                                                                   ¦

¦              Подмосковный                 270-360 кг/т            ¦

¦                                                                   ¦

¦              Кузнецкий                    100-385 кг/т            ¦

¦                                                                   ¦

¦              Донецкий                     147-400 кг/т            ¦

¦                                                                   ¦

¦              Экибастузский                216-420 кг/т            ¦

¦                                                                   ¦

¦              Канско-Ачинский              50-138 кг/т             ¦

¦                                                                   ¦

¦              Свердловский                 320-500 кг/т            ¦

¦                                                                   ¦

¦              Сахалинский                  180-240 кг/т            ¦

¦                                                                   ¦

¦              Карагандинский               270-400 кг/т            ¦

¦                                                                   ¦

¦              Челябинский                  346-383 кг/т            ¦

¦                                                                   ¦

¦ЗШО           Торфа                        44-85 кг/т              ¦

¦                                                                   ¦

¦              Торфа фрезерного             76 кг/т                 ¦

¦                                                                   ¦

¦ЗШО           Сланца                       400-570 кг/т            ¦

¦                                                                   ¦

¦              Кашпирских сланцев           550 кг/т                ¦

¦                                                                   ¦

¦                                                                   ¦

¦                     2.4. Машиностроение /5/                       ¦

¦                                                                   ¦

¦Металлоотходы  Металлообработка в среднем  180-195 кг/т потреб.    ¦

¦черных         по всей промышленности      черных металлов         ¦

¦металлов                                                           ¦

¦(куски,                                                            ¦

¦стружки, брак)                                                     ¦

¦                                                                   ¦

¦              В том числе:                                         ¦

¦                                                                   ¦

¦              Тракторное и сельско-        218 кг/т потреб.        ¦

¦              хозяйственное машино-        черных металлов         ¦

¦              строение                                             ¦

¦                                                                   ¦

¦              Станкостроение               205 кг/т потреб.        ¦

¦                                           черных металлов         ¦

¦                                                                   ¦

¦              Тепловозо- и вагоностроение  185 кг/т потреб.        ¦

¦                                           черных металлов         ¦

¦                                                                   ¦

¦              Судостроение                 235 кг/т потреб.        ¦

¦                                           черных металлов         ¦

¦                                                                   ¦

¦              Автомобилестроение           263 кг/т потреб.        ¦

¦                                           черных металлов         ¦

¦                                                                   ¦

¦              Производство стройматериалов 120 кг/т потреб.        ¦

¦                                           черных металлов         ¦

¦                                                                   ¦

¦              Химическое машиностроение    226 кг/т потреб.        ¦

¦                                           металлов                ¦

¦                                                                   ¦

¦              Горнорудная промышленность   142 кг/т потреб.        ¦

¦                                           черных металлов         ¦

¦                                                                   ¦

¦              Инструментальная пром-ть     419 кг/т потреб.        ¦

¦                                           черных металлов         ¦

¦                                                                   ¦

¦              Тяжелое машиностроение       213 кг/т потреб.        ¦

¦                                           черных металлов         ¦

¦                                                                   ¦

¦              Общее машиностроение         290 кг/т потреб.        ¦

¦                                           черных металлов         ¦

¦                                                                   ¦

¦              Приборостроение              463 кг/т потреб.        ¦

¦                                           черных металлов         ¦

¦                                                                   ¦

¦Металлическая Изготовление деталей из      15% от массы заготовки  ¦

¦стружка       проката                                              ¦

¦                                                                   ¦

¦-"-           Обработка чугунных отливок   35% от массы заготовки  ¦

¦                                                                   ¦

¦-"-           Обработка поковок            20% от массы заготовки  ¦

¦                                                                   ¦

¦-"-           Обработка отливок цветных    до 60% массы заготовки  ¦

¦              металлов                                             ¦

¦                                                                   ¦

¦Металлическая Металлорежущие станки        в среднем:              ¦

¦стружка                                                            ¦

¦              Расточной                    12-24 кг/за смену       ¦

¦                                                                   ¦

¦              Токарно-револьверный         20 кг/за смену          ¦

¦                                                                   ¦

¦              Продольно-строгальный        48 кг/за смену          ¦

¦                                                                   ¦

¦              Фрезерный                    48-72 кг/за смену       ¦

¦                                                                   ¦

¦              Карусельный                  до 90 кг/за смену       ¦

¦                                                                   ¦

¦Шламы гальва- Гальваническое производство                          ¦

¦нического     /6/                                                  ¦

¦производства                                                       ¦

¦              Реагентный способ обезвре-   3-10% от объема стоков  ¦

¦              живания сточных вод                                  ¦

¦                                                                   ¦

¦              Электрокоагуляционный способ 6-12% от объема стоков  ¦

¦              обезвреживания сточных вод                           ¦

¦                                                                   ¦

¦Формовочный   Литейное производство /7/    1 т/т литья             ¦

¦материал                                   (расход песка)          ¦

¦(кварцевый                                                         ¦

¦песок)                                                             ¦

¦                                                                   ¦

¦                                                                   ¦

¦         2.5. Промышленность строительных материалов /8/           ¦

¦                                                                   ¦

¦Бой кирпича   Производство кирпича         3,0% от объема продукции¦

¦керамического                                                      ¦

¦                                                                   ¦

¦Бой кирпича   Производство кирпича         1,3% от объема продукции¦

¦силикатного                                                        ¦

¦                                                                   ¦

¦Пыль          Производство керамзита /7/   5-10% от массы исходного¦

¦(керамзитовых                              сырья                   ¦

¦заводов,                                                           ¦

¦улавливаемая                                                       ¦

¦циклонами,                                                         ¦

¦электро-                                                           ¦

¦фильтрами,                                                         ¦

¦пылеосадитель-                                                     ¦

¦ными камерами)                                                     ¦

¦                                                                   ¦

¦                                                                   ¦

¦               2.6. Гидролизная промышленность /8/                 ¦

¦                                                                   ¦

¦Лигнин        Гидролизное производство     0,35 т/т сырья          ¦

¦                                                                   ¦

¦                                                                   ¦

¦          2.7. Промышленность минеральных удобрений /9/            ¦

¦                                                                   ¦

¦Вскрышные     Добыча апатитовых, фосфо-    5,34 т/т руды           ¦

¦породы:       ритных руд                                           ¦

¦                                                                   ¦

¦Скальные      -"-                          0,77 т/т руды           ¦

¦породы                                                             ¦

¦                                                                   ¦

¦Глина         -"-                          0,33 т/т руды           ¦

¦                                                                   ¦

¦Песок         -"-                          3,11 т/т руды           ¦

¦                                                                   ¦

¦Известняк     -"-                          0,85 т/т руды           ¦

¦                                                                   ¦

¦Известня-     -"-                          0,28 т/т известняка     ¦

¦ковая                                                              ¦

¦высевка                                                            ¦

¦                                                                   ¦

¦Отходы        Обогащение фосфоритовых руд  0,50 т/т фосфоритной    ¦

¦обогащения                                 муки                    ¦

¦фосфоритовых                                                       ¦

¦руд                                                                ¦

¦                                                                   ¦

¦Отходы        Обогащение апатитовых руд    1,92 т/т апатитового    ¦

¦обогащения                                 концентрата             ¦

¦апатитовых                                                         ¦

¦руд                                                                ¦

¦                                                                   ¦

¦Фосфоритная   Обогащение фосфоритовых руд  2,12 т/т фосфоритового  ¦

¦рудная                                     концентрата             ¦

¦мелочь                                                             ¦

¦                                                                   ¦

¦Фосфогипс     Производство экстракционной  4,27 т сухого фосфо-    ¦

¦              фосфорной кислоты (ЭФК)      гипса дигидрата на      ¦

¦                                           1 т ЭФК при переработке ¦

¦                                           апатитов,               ¦

¦                                           5,43-6,43 - при пере-   ¦

¦                                           работке фосфоритов      ¦

¦                                                                   ¦

¦Фосфо-        -"-                          4,37 т сухого           ¦

¦гипсдигидрат                               фосфогипса на 1 т ЭФК   ¦

¦                                           при переработке         ¦

¦                                           апатитов,               ¦

¦                                           6,58 - при пере-        ¦

¦                                           работке фосфоритов      ¦

¦                                                                   ¦

¦Фосфогипс-    -"-                          3,5 т сухого фосфогипса ¦

¦полугидрат                                 на 1 т ЭФК              ¦

¦                                                                   ¦

¦Борогипс      Производство борной кислоты  6 т/т борной кислоты    ¦

¦                                                                   ¦

¦Пиритные      Производство серной кислоты  0,64 т на 1 т моно-     ¦

¦огарки        из флотационного колчедана   гидрата серной кислоты  ¦

¦                                                                   ¦

¦Галитовые     Производство хлористого      4-6,45 т/т К(2)О        ¦

¦отходы        калия (обогащенные                                   ¦

¦              калийные удобрения)                                  ¦

¦                                                                   ¦

¦Отсев фосфо-  Добыча, транспортировка,     1-3,5 т/т продукции     ¦

¦ритной мелочи переработка фосфоритов                               ¦

¦              (производство желтого                                ¦

¦              фосфора)                                             ¦

¦                                                                   ¦

¦Шлак электро- Возгонка фосфора из          10 т/т желтого фосфора  ¦

¦термо-        расплава шихты                                       ¦

¦фосфорный                                                          ¦

¦                                                                   ¦

¦Вскрышные     Производство серы            0,56 т/т руды           ¦

¦породы                                                             ¦

¦серных место-                                                      ¦

¦рождений                                                           ¦

¦                                                                   ¦

¦в том числе:                                                       ¦

¦                                                                   ¦

¦Суглинки и    -"-                          0,46 т/т руды           ¦

¦неогеновые                                                         ¦

¦глины                                                              ¦

¦                                                                   ¦

¦Гипсовый      -"-                          0,07 т/т руды           ¦

¦камень                                                             ¦

¦                                                                   ¦

¦Щелочно-      -"-                          0,034 т/т руды          ¦

¦гравийно-                                                          ¦

¦песчаная                                                           ¦

¦смесь                                                              ¦

¦                                                                   ¦

¦Отвальные     Флотационное обогащение      4,5-5,3 т/т серного     ¦

¦хвосты        серных руд                   концентрата             ¦

¦флотации                                                           ¦

¦серных руд                                                         ¦

¦                                                                   ¦

¦                                                                   ¦

¦           2.8. Нефтеперерабатывающая и нефтехимическая            ¦

¦                       промышленность /10/                         ¦

¦                                                                   ¦

¦               Нефтеперерабатывающая промышленность                ¦

¦                                                                   ¦

¦Нефтешламы    Подготовка и переработка     2,0 кг/т нефти          ¦

¦              нефти                                                ¦

¦                                                                   ¦

¦Нефтешламы    Очистка нефтесодержащих      7,0 кг/т нефти          ¦

¦              сточных вод НПЗ /11/                                 ¦

¦                                                                   ¦

¦Сернисто-     Очистка бензина, керосина,   0,35 кг/т перерабаты-   ¦

¦щелочные      дизельного топлива, сжижен-  ваемой нефти            ¦

¦стоки от      ных газов с использованием                           ¦

¦процессов     5-20% р-ра едкого натра                              ¦

¦нефте-                                                             ¦

¦переработки                                                        ¦

¦                                                                   ¦

¦Сернисто-     Производство этилена         17,5 кг/т этилена       ¦

¦щелочные                                   (в пересчете на 100%    ¦

¦стоки от                                   содержание солей)       ¦

¦процессов                                                          ¦

¦нефтехимии                                                         ¦

¦                                           138-1710 кг/т прод.     ¦

¦Отработанная  Производство:                в пересчете на моно-    ¦

¦серная                                     гидрат                  ¦

¦кислота       спирта этилового методом                             ¦

¦              сернокислотной гидратации                            ¦

¦                                                                   ¦

¦              дитолилметана                1710 кг/т               ¦

¦                                                                   ¦

¦              метилэтилкетона              150 кг/т                ¦

¦                                                                   ¦

¦              Сернокислотное алкилирование 138-236 кг/т            ¦

¦                                                                   ¦

¦              изобутана олефинами                                  ¦

¦                                                                   ¦

¦Кислый        Производство сульфонатных    20 кг/т прод.           ¦

¦гудрон        присадок сульфированием                              ¦

¦              масла /8/                                            ¦

¦                                                                   ¦

¦                                                                   ¦

¦               Промышленность органического синтеза                ¦

¦                                                                   ¦

¦Кубовый оста- Производство бутиловых       94-122,5 кг/т бутадиена ¦

¦ток производ- спиртов                                              ¦

¦ства бутило-                                                       ¦

¦вых спиртов                                                        ¦

¦                                                                   ¦

¦Головка       -"-                          0,026 т/т бутанола      ¦

¦бутиловых                                                          ¦

¦спиртов                                                            ¦

¦                                                                   ¦

¦                                                                   ¦

¦                    Производство фенол-ацетона                     ¦

¦                                                                   ¦

¦Фенольная     Производство фенол-ацетона   145 кг/т фенола         ¦

¦смола                                                              ¦

¦                                                                   ¦

¦Фенольная     -"-                          200-300 кг/т фенола     ¦

¦вода                                                               ¦

¦                                                                   ¦

¦Альфа-метил-  -"-                          88 кг/т фенола          ¦

¦стирольная                                                         ¦

¦фракция                                                            ¦

¦                                                                   ¦

¦Кислые стоки  Производство синтетических   2,5 т на 1 т перераба-  ¦

¦              жирных кислот (СЖК)          тываемого парафина      ¦

¦                                           (с концентрацией 6-8%   ¦

¦                                           низкомолекулярных       ¦

¦                                           кислот) или 5 т на 1 т  ¦

¦                                           кислот фракции          ¦

¦                                           С(10)-С(20) 120 кг на   ¦

¦                                           1 т СЖК (в пересчете    ¦

¦                                           на 100% содержание      ¦

¦                                           НМК)                    ¦

¦                                                                   ¦

¦Сульфатные    -"-                          8-9 куб.м/т СЖК фрак-   ¦

¦стоки                                      ции С(10)-С(20) (с со-  ¦

¦                                           держанием сульфата      ¦

¦                                           натрия 8-12%)           ¦

¦                                                                   ¦

¦                                           830 кг/т (в пересчете   ¦

¦                                           на 100% содержание      ¦

¦                                           сульфата натрия)        ¦

¦                                                                   ¦

¦Полипропиле-  Получение изопрена           142 кг/т продукции      ¦

¦новая фрак-                                                        ¦

¦ция (в пере-                                                       ¦

¦счете на 100%                                                      ¦

¦содержание                                                         ¦

¦полипро-                                                           ¦

¦пилена)                                                            ¦

¦                                                                   ¦

¦                                                                   ¦

¦              Сланцеперерабатывающая промышленность                ¦

¦                                                                   ¦

¦Коксозольный  Коксование сланца в вер-     0,63 т/т технологичес-  ¦

¦остаток       тикальных камерах            кого сланца             ¦

¦                                                                   ¦

¦Зола газо-    Термическая переработка      0,55 т/т исходного      ¦

¦генераторов   сланцев в газогенераторах    сланца (зависит от ка-  ¦

¦                                           чества сланца)          ¦

¦                                                                   ¦

¦Фусы          Термическая переработка      0,075 т/т получаемой    ¦

¦              сланцев                      смолы                   ¦

¦                                                                   ¦

¦              -"-                          6,0 кг/т сланца         ¦

¦                                                                   ¦

¦Смола         -"-                          0,65 т/т сланца         ¦

¦                                                                   ¦

¦Конденсат,    Производство клеевой         0,5 т/т смолы           ¦

¦содержащий    мочевино-формальдегидной                             ¦

¦метанол       смолы М-19-62                                        ¦

¦                                                                   ¦

¦                                                                   ¦

¦              Промышленность синтетического каучука                ¦

¦                                                                   ¦

¦Каучуковые    Производство эмульсионных и                          ¦

¦отходы:       растворных каучуков, товар-                          ¦

¦крошка,       ных латексов,                                        ¦

¦куски                                                              ¦

¦каучука       в том числе:                                         ¦

¦                                                                   ¦

¦              бутадиен-стирольного каучука 2,4 кг/т каучука        ¦

¦                                                                   ¦

¦              бутадиен-нитрильного каучука 7,0 кг/т каучука        ¦

¦                                                                   ¦

¦              бутадиенового каучука        0,3 кг/т каучука        ¦

¦                                                                   ¦

¦              изопренового каучука         6,6 кг/т каучука        ¦

¦                                                                   ¦

¦              бутилкаучука                 39,7 кг/т каучука       ¦

¦                                                                   ¦

¦              товарных латексов            11,3 кг/т каучука       ¦

¦                                                                   ¦

¦Кубовые       Производство стирола         25,0 кг/т стирола       ¦

¦остатки рек-                               ректификата             ¦

¦тификации                                                          ¦

¦стирола                                                            ¦

¦(КОРС)                                                             ¦

¦                                                                   ¦

¦Полиалкил-    Производство этилбензола     50-75 кг/т этил-        ¦

¦бензольная                                 бензола                 ¦

¦смола                                                              ¦

¦                                                                   ¦

¦Шлам гидро-   Производство этилбензола     7,0 кг/т этилбензола    ¦

¦окиси алю-                                 в пересчета на 100%-    ¦

¦миния или                                  ный AlCl(3)             ¦

¦концентриро-                                                       ¦

¦ванный                                                             ¦

¦раствор                                                            ¦

¦хлористого                                                         ¦

¦алюминия                                                           ¦

¦                                                                   ¦

¦Отработанный  Производство бутадиена и     27 кг/т продукции       ¦

¦катализатор   изопрена                                             ¦

¦ИМ-2201                                                            ¦

¦(шлам)                                                             ¦

¦                                                                   ¦

¦Кубовые       Производство изопрена из     27 кг/т изопрена (за-   ¦

¦остатки про-  изобутилена и формальдегида  висит от объемной       ¦

¦изводства                                  скорости, температуры   ¦

¦изопрена                                   контактирования,        ¦

¦("зеленое                                  разбавления сырья)      ¦

¦масло")                                                            ¦

¦                                                                   ¦

¦Пиперленовая  Производство изопрена из     100 кг/т продукции      ¦

¦фракция       изопентана                                           ¦

¦                                                                   ¦

¦                                                                   ¦

¦           Промышленность резиновых технических изделий            ¦

¦                                                                   ¦

¦Резиновые     Производство формовых РТИ    0,035 т/т продукции     ¦

¦невулканизи-                                                       ¦

¦рованные от-  Неформовые РТИ               0,026 т/т продукции     ¦

¦ходы (рези-                                                        ¦

¦новые смеси)  Пластина техническая         0,008 т/т продукции     ¦

¦                                                                   ¦

¦              Резина товарная              0,015 т/т продукции     ¦

¦                                                                   ¦

¦              Рукава                       0,004 т/тыс. пог.м      ¦

¦                                           продукции               ¦

¦                                                                   ¦

¦Резиновые     Переработка резиновой смеси                          ¦

¦вулканизи-    на стадии вулканизации и                             ¦

¦рованные      отделки готовой продукции,                           ¦

¦отходы        брак изделий:                                        ¦

¦                                                                   ¦

¦              формовые РТИ                 0,199 т/т продукции     ¦

¦                                                                   ¦

¦              неформовые РТИ               0,085 т/т продукции     ¦

¦                                                                   ¦

¦              рукава                       0,012 т/т продукции     ¦

¦                                                                   ¦

¦              пластина техническая         0,035 т/т продукции     ¦

¦                                                                   ¦

¦Резиноткане-  Изготовление заготовок РТИ,                          ¦

¦вые невулка-  брак:                                                ¦

¦низированные                                                       ¦

¦отходы        формовые РТИ                 0,035 т/т продукции     ¦

¦                                                                   ¦

¦              неформовые РТИ               0,009 т/т продукции     ¦

¦                                                                   ¦

¦              ткани прорезиненные          0,026 тыс. пог.м        ¦

¦                                           продукции               ¦

¦                                                                   ¦

¦              пластина техническая         0,007 т/т продукции     ¦

¦                                                                   ¦

¦              ремни клиновые               0,029 т/тыс.усл.ед.     ¦

¦                                                                   ¦

¦              рукава напорные              0,01 т/тыс.пог.м        ¦

¦              прокладочные                                         ¦

¦                                                                   ¦

¦              рукава всасывающие           0,003 т/тыс.пог.м       ¦

¦                                                                   ¦

¦              рукава спиральные            0,015 т/тыс.пог.м       ¦

¦                                                                   ¦

¦Резино-       Вырубка и отделка готовых                            ¦

¦тканевые      изделий, брак:                                       ¦

¦вулканизиро-                                                       ¦

¦ванные        неформовые РТИ               0,04 т/т продукции      ¦

¦отходы                                                             ¦

¦              рукава напорные прокладоч-   0,044 т/тыс.пог.м       ¦

¦              ные                          продукции               ¦

¦                                                                   ¦

¦              рукава спиральные            0,126 т/тыс.пог.м       ¦

¦                                           продукции               ¦

¦                                                                   ¦

¦              рукава с нитяной оплеткой    0,189 т/тыс.пог.м       ¦

¦                                           продукции               ¦

¦                                                                   ¦

¦              рукава всасывающие           0,047 т/тыс.пог.м       ¦

¦                                           продукции               ¦

¦                                                                   ¦

¦              ткани прорезиненные          0,069 т/тыс.пог.м       ¦

¦                                           продукции               ¦

¦                                                                   ¦

¦              лента конвейерная            0,053 т/тыс.кв.м        ¦

¦                                           продукции               ¦

¦                                                                   ¦

¦Текстильные   Подготовка технических                               ¦

¦отходы        тканей к обработке на                                ¦

¦              каландрах и другом оборудо-                          ¦

¦              вании, при раскрое                                   ¦

¦              заготовок, обрезке                                   ¦

¦              кордшнура и т.д. при                                 ¦

¦              производстве:                                        ¦

¦                                                                   ¦

¦              ремни вентиляторные          0,01 т/тыс.шт.          ¦

¦                                           продукции               ¦

¦                                                                   ¦

¦              рукава                       0,01 т/тыс.пог.м        ¦

¦                                           продукции               ¦

¦                                                                   ¦

¦              ткани прорезиненные          0,126 т/тыс.пог.м       ¦

¦                                           продукции               ¦

¦                                                                   ¦

¦                                                                   ¦

¦          Промышленность асбестовых технических изделий            ¦

¦                                                                   ¦

¦Шлифовальная  Механическая обработка       1,5-75 кг/т             ¦

¦пыль          фрикционных изделий:         продукции               ¦

¦                                                                   ¦

¦              накладки тормозные           44 кг/тыс.шт. изд.      ¦

¦                                                                   ¦

¦              накладки сцепления           68 кг/тыс.шт.изд.       ¦

¦                                                                   ¦

¦              колодки тормозные            40 кг/тыс.шт.изд.       ¦

¦                                                                   ¦

¦Отходы        Производство паронита        1,5 кг/т прод.          ¦

¦паронита                                                           ¦

¦              Производство изделий из      75 кг/т прод.           ¦

¦              паронита                                             ¦

¦                                                                   ¦

¦                                                                   ¦

¦                      Шинная промышленность                        ¦

¦                                                                   ¦

¦Резиновые     При изготовлении резиновых   1,25-1,5% от объема     ¦

¦невулканизи-  смесей                       сырья и материалов      ¦

¦рованные                                                           ¦

¦отходы                                                             ¦

¦                                                                   ¦

¦Резино-       Обрезинка корда и тканей на  1,6-3,0% -"-            ¦

¦тканевые      каландровых линиях                                   ¦

¦невулканизи-                                                       ¦

¦рованные      При переработке изношенных                           ¦

¦отходы        шин                                                  ¦

¦                                                                   ¦

¦Резиноткане-  -"-                          135 кг/т продукции      ¦

¦вые невулка-                                                       ¦

¦низированные                                                       ¦

¦отходы                                                             ¦

¦                                                                   ¦

¦Металличес-   Изготовление бортовых колец, 3-5% от объема сырья и  ¦

¦кие отходы    обрезинка металлокорда       материалов              ¦

¦                                                                   ¦

¦-"-           Переработка изношенных шин   177 кг/т                ¦

¦              в продукцию                  продукции               ¦

¦                                                                   ¦

¦                                                                   ¦

¦        Промышленность резиновой обуви, товаров народного          ¦

¦              потребления и медицинского назначения                ¦

¦                                                                   ¦

¦Отходы        Производство фармацевтичес-  1-8,3 кг/тыс.шт.п       ¦

¦резины        ких пробок                   (в зависимости от типа  ¦

¦                                           пробок и качества       ¦

¦                                           резины)                 ¦

¦                                                                   ¦

¦              Производство обуви           0,049 т/тыс.пар         ¦

¦                                           продукции               ¦

¦                                                                   ¦

¦                                                                   ¦

¦                2.9. Химическая промышленность /8/                 ¦

¦                                                                   ¦

¦Отходы вис-   Производство искусственных   36 кг/т продукции       ¦

¦козных во-    волокон и нитей                                      ¦

¦локон и нитей                                                      ¦

¦                                                                   ¦

¦Отходы поли-  Производство синтетических   141 кг/т продукции      ¦

¦амидных       волокон и нитей                                      ¦

¦волокон и                                                          ¦

¦нитей                                                              ¦

¦                                                                   ¦

¦Отходы поли-  -"-                          110 кг/т продукции      ¦

¦эфирных                                                            ¦

¦волокон и                                                          ¦

¦нитей                                                              ¦

¦                                                                   ¦

¦Отходы поли-  -"-                          57 кг/т продукции       ¦

¦пропиленовых                                                       ¦

¦волокон и                                                          ¦

¦нитей                                                              ¦

¦                                                                   ¦

¦Отходы поли-  -"-                          35 кг/т продукции       ¦

¦винилхлорид-                                                       ¦

¦ных волокон                                                        ¦

¦                                                                   ¦

¦Отходы поли-  Производство полимеров и     19 кг/т продукции       ¦

¦этилена       пластических масс                                    ¦

¦высокого                                                           ¦

¦давления                                                           ¦

¦                                                                   ¦

¦Отходы поли-  -"-                          8 кг/т продукции        ¦

¦этилена                                                            ¦

¦низкого                                                            ¦

¦давления                                                           ¦

¦                                                                   ¦

¦Отходы поли-  -"-                          12 кг/т продукции       ¦

¦пропилена                                                          ¦

¦                                                                   ¦

¦Отходы        -"-                          70,7 кг/т продукции     ¦

¦атактичес-                                                         ¦

¦кого                                                               ¦

¦полипропилена                                                      ¦

¦                                                                   ¦

¦Отходы поли-  -"-                          36,0 кг/т продукции     ¦

¦стирола                                                            ¦

¦                                                                   ¦

¦Отходы поли-  -"-                                                  ¦

¦винилхлорида                                                       ¦

¦(ПВХ):                                                             ¦

¦                                                                   ¦

¦Суспензион-   -"-                          19,5 кг/т продукции     ¦

¦ного                                                               ¦

¦                                                                   ¦

¦Эмульсионного -"-                          30,2 кг/т продукции     ¦

¦                                                                   ¦

¦Массового     -"-                          10,0 кг/т продукции     ¦

¦                                                                   ¦

¦Отходы        -"-                          222 кг/т продукции      ¦

¦фторопласта                                                        ¦

¦                                                                   ¦

¦Дистиллерная  Производство кальцинирован-  1,05 т/т продукции      ¦

¦жидкость в    ной соды                                             ¦

¦пересчете на                                                       ¦

¦100% CaCl                                                          ¦

¦                                                                   ¦

¦Шлам дистил-  -"-                          250 кг/т продукции      ¦

¦лерной                                                             ¦

¦суспензии                                                          ¦

¦                                                                   ¦

¦Пиритный      Производство серной кислоты  0,69 т/т продукции      ¦

¦огарок                                                             ¦

¦                                                                   ¦

¦                                                                   ¦

¦     2.10. Лесная и деревообрабатывающая промышленность /12/       ¦

¦                                                                   ¦

¦Сучья,        Лесозаготовка /12/           5-37% от срубленной     ¦

¦вершинки                                   древесины               ¦

¦                                                                   ¦

¦Кора          -"-                          4-10% от срубленной     ¦

¦                                           древесины               ¦

¦                                                                   ¦

¦Малоценная    -"-                          до 11% от срубленной    ¦

¦древесина                                  древесины               ¦

¦(хворост,                                                          ¦

¦валежник,                                                          ¦

¦обломки                                                            ¦

¦стволов)                                                           ¦

¦                                                                   ¦

¦Отходы рас-   -"-                          3-12% от срубленной     ¦

¦кряжовки                                   древесины               ¦

¦                                                                   ¦

¦Корни, пни    -"-                          14-20% от срубленной    ¦

¦                                           древесины               ¦

¦                                                                   ¦

¦Древесная     -"-                          32-74 кг/куб.м от       ¦

¦зелень                                     срубленной древесины    ¦

¦                                                                   ¦

¦Горбыль,      Раскрой бревен на пило-      15-22% от сырья         ¦

¦рейки         рамах /13/                                           ¦

¦                                                                   ¦

¦Опилки        -"-                          7-18% от сырья          ¦

¦                                                                   ¦

¦Кора          -"-                          6-12% от сырья          ¦

¦                                                                   ¦

¦Отсев щепы    Агрегатная переработка       1,8-2,3% от сырья       ¦

¦              бревен /13/                                          ¦

¦                                                                   ¦

¦Кусковые      Шпалопиление /12/            1,5-2,0% от сырья       ¦

¦отходы от                                                          ¦

¦раскряжовки                                                        ¦

¦                                                                   ¦

¦Кусковые      -"-                          10-12% от сырья         ¦

¦отходы от                                                          ¦

¦распиловки                                                         ¦

¦                                                                   ¦

¦Опилки        -"-                          8-10% от сырья          ¦

¦                                                                   ¦

¦Обрезки       Тарное производство /12/     32% от исходных пило-   ¦

¦              (производство ящичной тары)  материалов              ¦

¦                                                                   ¦

¦Опилки        -"-                          16% от исходных пило-   ¦

¦                                           материалов              ¦

¦                                                                   ¦

¦Отходы        Окорка круглых лесоматериа-                          ¦

¦окорки:       лов /13/                                             ¦

¦                                                                   ¦

¦Луб                                        7, 8-11,2% от окари-    ¦

¦                                           ваемого сырья           ¦

¦                                                                   ¦

¦Корка         -"-                          1, 2-4, 8% от окари-    ¦

¦                                           ваемого сырья           ¦

¦                                                                   ¦

¦Отщеп         -"-                          0,4-0,5% от окари-      ¦

¦                                           ваемого сырья           ¦

¦                                                                   ¦

¦Карандаши     Фанерное производство /14/   10-13% от сырья         ¦

¦                                                                   ¦

¦Обрезки       -"-                          20-30% от сырья         ¦

¦шпона,                                                             ¦

¦шпон-рванина                                                       ¦

¦                                                                   ¦

¦Обрезки       -"-                          5-18% от сырья          ¦

¦фанеры                                                             ¦

¦                                                                   ¦

¦Опилки, шли-  -"-                          0,5-3,5% от сырья       ¦

¦фовальная                                                          ¦

¦пыль                                                               ¦

¦                                                                   ¦

¦Отрезки       -"-                          1,5-3,0% от сырья       ¦

¦кряжей                                                             ¦

¦                                                                   ¦

¦Обрезки (от-  Производство строганого                              ¦

¦торцовки      шпона /14/                                           ¦

¦заготовок)    -"-                          0,5-4,0% от сырья       ¦

¦                                                                   ¦

¦Горбыли       -"-                          15,0-25,0% от сырья     ¦

¦                                                                   ¦

¦Опилки        -"-                          3,0-5,0% от сырья       ¦

¦                                                                   ¦

¦Срезки от     -"-                          7,0% от сырья           ¦

¦выравнивания                                                       ¦

¦заготовок                                                          ¦

¦                                                                   ¦

¦Отструги      -"-                          7,0-11,0% от сырья      ¦

¦                                                                   ¦

¦Обрезки       -"-                          13,0-22,0% от сырья     ¦

¦шпона                                                              ¦

¦                                                                   ¦

¦Опилки,       Производство столярных изде- 15,0-19,0% от сырья#    ¦

¦стружка       лий (окна, двери) /15/                               ¦

¦                                                                   ¦

¦Кусковые      -"-                          25,0-30,0% от сырья#    ¦

¦отходы                                                             ¦

¦                                                                   ¦

¦Опилки,       Изготовление деревянных не-  10,0-12,0% от сырья#    ¦

¦стружка       строганых деталей для                                ¦

¦              домостроения                                         ¦

¦                                                                   ¦

¦Кусковые      (балки, лаги, стропила,      18,0-22,0% от сырья#    ¦

¦отходы        обрешетки и прочие) /16/                             ¦

¦                                                                   ¦

¦Опилки        Изготовление фрезерованных   13,0-16,0% от сырья#    ¦

¦              деталей (наличник, раскладка,                        ¦

¦Стружка       плинтус, поручни, обшивка    29,0-33,0% от сырья#    ¦

¦              и пр.) /15/                                          ¦

¦                                                                   ¦

¦Кусковые      -"-                          22,0-35,0% от сырья#    ¦

¦отходы                                                             ¦

¦                                                                   ¦

¦Обрезки       Производство мебели /16/     25,0-35,0% от сырья     ¦

¦пиломате-                                                          ¦

¦риалов                                                             ¦

¦                                                                   ¦

¦Стружка       -"-                          8,0-18,0% от объема     ¦

¦древесная                                  пиломатериалов*         ¦

¦                                                                   ¦

¦Опилки        -"-                          14,0-16,0% от объема    ¦

¦древесные                                  пиломатериалов*         ¦

+---------------                                                    ¦

¦    * Оценка НИЦПУРО                                               ¦

¦                                                                   ¦

¦Обрезки дре-  -"-                          10,0-15,0% от исходных  ¦

¦весных плит                                плит                    ¦

¦(ДВП, ДСтП,                                                        ¦

¦столярных)                                                         ¦

¦                                                                   ¦

¦Опилки,       -"-                          3,0-8,0% от исходных    ¦

¦стружки от                                 плит                    ¦

¦плит                                                               ¦

¦                                                                   ¦

¦Обрезки       -"-                          10,0-15,0% от исходной  ¦

¦фанеры                                     фанеры                  ¦

¦                                                                   ¦

¦Опилки от     -"-                          0,5-1,5% от исходной    ¦

¦раскроя фа-                                фанеры                  ¦

¦неры                                                               ¦

¦                                                                   ¦

¦Пыль шлифо-   -"-                          0,5-1,0% от сырья       ¦

¦вальная                                    всех видов              ¦

¦                                                                   ¦

¦Обрезки об-   -"-                          10,0-20,0% от исходных  ¦

¦лицовочных                                 материалов              ¦

¦материалов                                                         ¦

¦                                                                   ¦

¦Обрезки шпона -"-                          30-55% от исходного     ¦

¦                                           шпона                   ¦

¦                                                                   ¦

¦Вырезки,      Производство лыж /12/        2,0-9,0% от объема      ¦

¦обрезки                                    кряжей                  ¦

¦                                                                   ¦

¦Горбыли,      -"-                          3,0-8,0% от объема      ¦

¦рейки                                      кряжей                  ¦

¦                                                                   ¦

¦Опилки от     -"-                          14,0-16,0% от объема    ¦

¦раскряжовки                                кряжей                  ¦

¦                                                                   ¦

¦Опилки и пыль -"-                          10-12% от объема        ¦

¦от раскроя                                 заготовок               ¦

¦и обработки                                                        ¦

¦заготовок                                                          ¦

¦                                                                   ¦

¦Обрезки       -"-                          33-38% от объема        ¦

¦заготовок                                  заготовок               ¦

¦                                                                   ¦

¦Стружка       -"-                          15-18% от объема        ¦

¦                                           заготовок               ¦

¦                                                                   ¦

¦Обрезки шпона Производство древесных плас- 5,0-6,0% от сырья       ¦

¦              тиков /14/                                           ¦

¦                                                                   ¦

¦Опилки        -"-                          1,0-6,0% от сырья       ¦

¦                                                                   ¦

¦Отходы        -"-                          9,0-24,0% от сырья      ¦

¦форматной                                                          ¦

¦обрезки                                                            ¦

¦                                                                   ¦

¦Кусковые      Производство штучного        44,0-55,0% от сырья*    ¦

¦отходы        паркета /15/                                         ¦

¦                                                                   ¦

¦Опилки        -"-                          8,0-10,0% от сырья*     ¦

¦                                                                   ¦

¦Стружка       -"-                          12,0-14,0% от сырья*    ¦

¦                                                                   ¦

¦Кусковые      Производство паркетных       34,0-50,0% от сырья*    ¦

¦отходы        изделий /15/                                         ¦

¦                                                                   ¦

¦Опилки,       -"-                          20,0-23,0% от сырья*    ¦

¦стружки                                                            ¦

¦                                                                   ¦

¦Пыль          -"-                          0,5-0,8% от сырья*      ¦

¦шлифовальная                                                       ¦

+---------------                                                    ¦

¦    * - оценка НИЦПУРО                                             ¦

¦                                                                   ¦

¦                                                                   ¦

¦                 2.11. Легкая промышленность /17/                  ¦

¦                                                                   ¦

¦                Хлопкоочистительная промышленность                 ¦

¦                                                                   ¦

¦Улюк волок-   Первичная переработка        Нормативы отходов %     ¦

¦нистый при    хлопка-сырца                 к нормированной массе   ¦

¦переработке                                хлопка-сырца            ¦

¦хлопка-                                                            ¦

¦сырца                                                              ¦

¦                                                                   ¦

¦I сорта       -"-                          0,7%                    ¦

¦                                                                   ¦

¦II сорта      -"-                          1,0%                    ¦

¦                                                                   ¦

¦III сорта     -"-                          1,4%                    ¦

¦                                                                   ¦

¦IV сорта      -"-                          2,1%                    ¦

¦                                                                   ¦

¦Пух           -"-                                                  ¦

¦хлопковый:                                                         ¦

¦                                                                   ¦

¦при одно-     -"-                          0,172%                  ¦

¦кратном                                                            ¦

¦линтеровании                                                       ¦

¦                                                                   ¦

¦при двух-     -"-                          0,4%                    ¦

¦кратном                                                            ¦

¦линтеровании                                                       ¦

¦                                                                   ¦

¦при трех-     -"-                          0,7%                    ¦

¦кратном                                                            ¦

¦линтеровании                                                       ¦

¦                                                                   ¦

¦                                                                   ¦

¦                 Хлопчатобумажная промышленность                   ¦

¦                                                                   ¦

¦Пух под-      Прядильное производство      6,46 кг/т; 5,36 кг/т    ¦

¦вальный                                                            ¦

¦(циклонный)   (Гребенная и кардная                                 ¦

¦и с фильт-    системы)                                             ¦

¦ров (N 1)                                                          ¦

¦                                                                   ¦

¦Орешек и      -"-                          30,14 кг/т; 28,02 кг/т  ¦

¦пух трепаль-                                                       ¦

¦ный (N 2-3а)                                                       ¦

¦                                                                   ¦

¦Орешек и      -"-                          -           5,96 кг/т   ¦

¦пух трепаль-                                                       ¦

¦ный (N 4-4а)                                                       ¦

¦                                                                   ¦

¦Орешек и      -"-                          5,03 кг/т; 4,77 кг/т    ¦

¦пух трепаль-                                                       ¦

¦ный 2-го                                                           ¦

¦пропуска                                                           ¦

¦(N 5)                                                              ¦

¦                                                                   ¦

¦Подбор        -"-                          0,86 кг/т; 9,72 кг/т    ¦

¦крашеного                                                          ¦

¦волокна                                                            ¦

¦(N 6)                                                              ¦

¦                                                                   ¦

¦Орешек и      -"-                          12,92 кг/т; 20,50 кг/т  ¦

¦пух чесаль-                                                        ¦

¦ный (N 7,                                                          ¦

¦8а)                                                                ¦

¦                                                                   ¦

¦Очес кардный  -"-                          32,30 кг/т; 27,00 кг/т  ¦

¦(N 10-13а)                                                         ¦

¦                                                                   ¦

¦Очес          -"-                          244,04 кг/т  -          ¦

¦гребенной                                                          ¦

¦(N 14-16а)                                                         ¦

¦                                                                   ¦

¦Пух с палок   -"-                          2,58 кг/т; 2,38 кг/т    ¦

¦и чистителей                                                       ¦

¦(N 17)                                                             ¦

¦                                                                   ¦

¦Рвань ровни-  -"-                          3,50 кг/т    -          ¦

¦цы линейной                                                        ¦

¦плотности                                                          ¦

¦333,3 текс и                                                       ¦

¦менее                                                              ¦

¦(N 18-21а)                                                         ¦

¦                                                                   ¦

¦Колечки и     -"-                          21,53 кг/т; 19,67 кг/т  ¦

¦мычка                                                              ¦

¦(N 22-32а)                                                         ¦

¦                                                                   ¦

¦Подметь       -"-                          1,44 кг/т; 1,19 кг/т    ¦

¦чистая                                                             ¦

¦(N 33, 33а)                                                        ¦

¦                                                                   ¦

¦Подметь       -"-                          4,31 кг/т; 3,58 кг/т    ¦

¦загрязненная                                                       ¦

¦(N 34, 34а)                                                        ¦

¦                                                                   ¦

¦Подметь       -"-                          2,16 кг/т; 1,79 кг/т    ¦

¦грязная                                                            ¦

¦(N 35, 35а)                                                        ¦

¦                                                                   ¦

¦Путанка       Ткацкое производство         16,61 кг/т              ¦

¦(Nм-36-38)                                                         ¦

¦                                                                   ¦

¦Концы пряжи   -"-                          6,96 кг/т               ¦

¦(Nм-39-50)                                                         ¦

¦                                                                   ¦

¦Подметь       -"-                          7,58 кг/т               ¦

¦ткацкая                                                            ¦

¦(Nм-52)                                                            ¦

¦                                                                   ¦

¦Весовой       Отделочное производство      776,0 кг/млн.кв.м       ¦

¦лоскут                                                             ¦

¦                                                                   ¦

¦Обрезка       -"-                          345,0 кг/млн.кв.м       ¦

¦(лоскут-                                                           ¦

¦"лапша")                                                           ¦

¦                                                                   ¦

¦     (Удельные объемы ВМР даны на единицу основной продукции)      ¦

¦                                                                   ¦

¦                                                                   ¦

¦                      Льняная промышленность                       ¦

¦                                                                   ¦

¦Костра:       Первичная обработка льна и                           ¦

¦              прочих лубяных волокон                               ¦

¦                                                                   ¦

¦Льняная (от   -"-                          60-65%                  ¦

¦тресты)                                                            ¦

¦                                                                   ¦

¦Конопляная    -"-                          65-70%                  ¦

¦(от тресты)                                                        ¦

¦                                                                   ¦

¦Кенафная      -"-                          20-25%                  ¦

¦(от луба)                                                          ¦

¦                                                                   ¦

¦Кенафная      -"-                          70-75%                  ¦

¦(от семян-                                                         ¦

¦ной тресты)                                                        ¦

¦                                                                   ¦

¦Концы         Льночесальное производство   0,4%                    ¦

¦веревок и     (кол-во отходов в % к исход-                         ¦

¦крутцы        ной нормированной /кондици-                          ¦

¦              онной/ массе)                                        ¦

¦Вытряска                                   2,0%                    ¦

¦                                                                   ¦

¦                                                                   ¦

¦                     Прядильное производство:                      ¦

¦                                                                   ¦

¦Концы вере-   Оческовое мокрое (короткое)  0,4%                    ¦

¦вок и                                                              ¦

¦крутцы                                                             ¦

¦                                                                   ¦

¦Вытряска      -"-                          6,0%                    ¦

¦                                                                   ¦

¦Рвань мокро-  -"-                          2,5%                    ¦

¦прядильная                                                         ¦

¦("жвака")                                                          ¦

¦                                                                   ¦

¦Концы         Оческовое сухое (короткое)   0,4%                    ¦

¦веревок и                                                          ¦

¦крутцы                                                             ¦

¦                                                                   ¦

¦Вытряска      -"-                          10,0%                   ¦

¦                                                                   ¦

¦Рвань сухо-   -"-                          1,0%                    ¦

¦прядильная                                                         ¦

¦                                                                   ¦

¦Концы вере-   Льняное мокрое (длинное)     0,4%                    ¦

¦вок и крутцы                                                       ¦

¦                                                                   ¦

¦Рвань мокро-  -"-                          1,8%                    ¦

¦прядильная                                                         ¦

¦("жвака")                                                          ¦

¦                                                                   ¦

¦Концы вере-   Льняное сухое (длинное)      0,4%                    ¦

¦вок и крутцы                                                       ¦

¦                                                                   ¦

¦Рвань сухо-   -"-                          0,5%                    ¦

¦прядильная                                                         ¦

¦                                                                   ¦

¦Рвань пряжи   Ткацкое                      0,8-1.6%                ¦

¦                                                                   ¦

¦Подметь       -"-                          0,1%                    ¦

¦                                                                   ¦

¦Весовой       Отделочное                   0,1%                    ¦

¦лоскут и                                                           ¦

¦лоскут                                                             ¦

¦"лапша"                                                            ¦

¦                                                                   ¦

¦                                                                   ¦

¦                  Пенько-джутовая промышленность                   ¦

¦                                                                   ¦

¦Концы вере-   Канатное производство        0,4%                    ¦

¦вок и                                                              ¦

¦крутцы        (Кол-во отходов в % к исход-                         ¦

¦              ной нормированной массе)                             ¦

¦                                                                   ¦

¦Вытряска      -"-                          0,5%                    ¦

¦                                                                   ¦

¦Рвань пряжи   -"-                          0,6%                    ¦

¦                                                                   ¦

¦Концы каната  -"-                          0,015%                  ¦

¦                                                                   ¦

¦Концы верев-  Шпагатное производство       0,4%                    ¦

¦ки и крутцы                                                        ¦

¦                                                                   ¦

¦Вытряска      -"-                          7,5-12,3% в зависимости ¦

¦                                           от исходного сырья      ¦

¦                                                                   ¦

¦Рвань пряжи   -"-                          0,7%                    ¦

¦                                                                   ¦

¦Концы         -"-                          0,01%                   ¦

¦шпагата                                                            ¦

¦                                                                   ¦

¦Концы верев-  Веревочное производство      0,4%                    ¦

¦ки и крутцы                                                        ¦

¦                                                                   ¦

¦Вытряска      -"-                          5,3-14,3% в зависимости ¦

¦                                           от исходного сырья      ¦

¦                                                                   ¦

¦Рвань пряжи   -"-                          0,7%                    ¦

¦                                                                   ¦

¦Концы веревки -"-                          0,01%                   ¦

¦и их прядей                                                        ¦

¦                                                                   ¦

¦Концы верев-  Мешочное производство        0,02%                   ¦

¦ки и крутцы                                                        ¦

¦                                                                   ¦

¦Вытряска      -"-                          12-3,2% в зависимости   ¦

¦                                           от исх. сырья           ¦

¦                                                                   ¦

¦Рвань пряжи   Прядение                     0,7-0,025% в зависимости¦

¦                                           от исх.сырья            ¦

¦                                                                   ¦

¦Рвань пряжи   Ткачество                    1,6%                    ¦

¦                                                                   ¦

¦                                                                   ¦

¦                     Шерстяная промышленность                      ¦

¦                                                                   ¦

¦Прядомые      Первичная обработки шерсти   0,1%                    ¦

¦отходы                                                             ¦

¦                                                                   ¦

¦Непрядомые    -"-                          1,3%                    ¦

¦отходы                                                             ¦

¦                                                                   ¦

¦Шерстяной     -"-                          1,85%                   ¦

¦жир (по-                                                           ¦

¦бочный                                                             ¦

¦продукт)                                                           ¦

¦                                                                   ¦

¦Прядомые,     Прядение:                                            ¦

¦в т.ч.:                                                            ¦

¦(сдир, очес   Гребенное                    10,7%                   ¦

¦кардный,                                                           ¦

¦очес гребен-  Аппаратное                   4,5%                    ¦

¦ной крупный,                                                       ¦

¦концы пряжи)                                                       ¦

¦                                                                   ¦

¦Концы пряжи   Ткачество:                                           ¦

¦                                                                   ¦

¦              Камвольное                   1,0%                    ¦

¦                                                                   ¦

¦              Суконное                     1,8%                    ¦

¦                                                                   ¦

¦Лоскут        Отделка тканей:                                      ¦

¦весовой                                                            ¦

¦              Камвольных                   0,3%                    ¦

¦                                                                   ¦

¦              Суконных                     0,6%                    ¦

¦                                                                   ¦

¦Непрядомые,   Прядение:                                            ¦

¦в том числе:                                                       ¦

¦(выпады и     Гребенное                    3,3%                    ¦

¦обор, горо-                                                        ¦

¦шек кардный,  Аппаратное                   0,5%                    ¦

¦очес гребен-                                                       ¦

¦ной мелкий,                                                        ¦

¦подметь)                                                           ¦

¦                                                                   ¦

¦Подметь       Ткачество:                                           ¦

¦                                                                   ¦

¦              Камвольное                   0,3%                    ¦

¦                                                                   ¦

¦              Суконное                     0,8%                    ¦

¦                                                                   ¦

¦Сбой ворсо-   Отделка тканей:                                      ¦

¦вальный, кноп                                                      ¦

¦стригальный   Суконных                     3,7%                    ¦

¦                                                                   ¦

¦              Камвольных                   0,1%                    ¦

¦                                                                   ¦

¦                                                                   ¦

¦                     Шелковая промышленность                       ¦

¦                                                                   ¦

¦Рвань по      Крутильное производство                              ¦

¦видам сырья:                                                       ¦

¦                                                                   ¦

¦Шелк-сырец    -"-                          1,05%                   ¦

¦                                                                   ¦

¦Искусственные -"-                          1,43%                   ¦

¦нити                                                               ¦

¦                                                                   ¦

¦Синтетические -"-                          2,19%                   ¦

¦нити                                                               ¦

¦                                                                   ¦

¦Крученые      -"-                          2,22%                   ¦

¦изделия из                                                         ¦

¦сочетания                                                          ¦

¦искусственных                                                      ¦

¦и синтетичес-                                                      ¦

¦ких нитей                                                          ¦

¦                                                                   ¦

¦Отходы нитей  Ткацкое производство                                 ¦

¦и волокон                                                          ¦

¦по видам                                                           ¦

¦сырья:                                     основа  уток            ¦

¦                                                                   ¦

¦Нити искус-   -"-                          0,5%    0,8%            ¦

¦ственные                                                           ¦

¦                                                                   ¦

¦Нити синте-   -"-                          0,5%    0,8%            ¦

¦тические                                                           ¦

¦                                                                   ¦

¦Шелк-сырец    -"-                          0,4%    0,5%            ¦

¦и пряжа                                                            ¦

¦                                                                   ¦

¦Крученые      -"-                          0,58%   0,8%            ¦

¦изделия                                                            ¦

¦                                                                   ¦

¦Пряжа хлоп-   -"-                          0,7%    1,1%            ¦

¦чатобумажная                                                       ¦

¦                                                                   ¦

¦Весовой       Отделка тканей                                       ¦

¦лоскут тка-                                                        ¦

¦ней из на-                                                         ¦

¦турального                                                         ¦

¦шелка,                                                             ¦

¦искусствен-                                                        ¦

¦ных и                                                              ¦

¦синтети-                                                           ¦

¦ческих                                                             ¦

¦нитей                                                              ¦

¦                                                                   ¦

¦Шелковые      -"-                          0,58%                   ¦

¦                                                                   ¦

¦Шелковые      -"-                          0,7%                    ¦

¦с другими                                                          ¦

¦волокнами                                                          ¦

¦                                                                   ¦

¦Искусственные -"-                          0,88%                   ¦

¦                                                                   ¦

¦Искусственные -"-                          0,71%                   ¦

¦с др. волок-                                                       ¦

¦нами                                                               ¦

¦                                                                   ¦

¦Синтетические -"-                          1,23%                   ¦

¦                                                                   ¦

¦Синтетические -"-                          0,88%                   ¦

¦с др.волок-                                                        ¦

¦нами                                                               ¦

¦                                                                   ¦

¦Весовой       Отделка тканей                                       ¦

¦лоскут тка-                                                        ¦

¦ней из хими-                                                       ¦

¦ческих                                                             ¦

¦волокон                                                            ¦

¦(штапельных)                                                       ¦

¦                                                                   ¦

¦Пестротка-    -"-                          0,61%                   ¦

¦ные, вырабо-                                                       ¦

¦танные на                                                          ¦

¦жаккардовых                                                        ¦

¦станках                                                            ¦

¦                                                                   ¦

¦Прочие        -"-                          0,5%                    ¦

¦пестротканые                                                       ¦

¦ткани                                                              ¦

¦                                                                   ¦

¦Гладкокра-    -"-                          1,0%                    ¦

¦шеные                                                              ¦

¦                                                                   ¦

¦Набивные      -"-                          1,3%                    ¦

¦                                                                   ¦

¦                                                                   ¦

¦                    Трикотажная промышленность                     ¦

¦                                                                   ¦

¦Отходы по     Трикотажное производство                             ¦

¦видам                                                              ¦

¦используемого                                                      ¦

¦сырья         Технологические процессы                             ¦

¦              (перематывание или снование,                         ¦

¦              вязание, швейно-раскройно-                           ¦

¦              кеттельные операции)                                 ¦

¦                                                                   ¦

¦Шерстяная     -"-                          16,2%                   ¦

¦пряжа                                                              ¦

¦                                           (0,2%; 0,4%; 15,6%)     ¦

¦                                                                   ¦

¦Полушерстя-   -"-                          18,4%                   ¦

¦ная пряжа                                                          ¦

¦                                           (0,2%; 0,4%; 17,8%)     ¦

¦                                                                   ¦

¦Хлопчато-     -"-                          14,2%                   ¦

¦бумажная                                                           ¦

¦пряжа                                      (0,3%; 0,6%; 13,3%)     ¦

¦                                                                   ¦

¦Искусствен-   -"-                          21,4%                   ¦

¦ная пряжа                                                          ¦

¦и нити                                     (0,5%; 4,5%; 16,4%)     ¦

¦                                                                   ¦

¦Синтетичес-   -"-                          19,7%                   ¦

¦кая пряжа                                                          ¦

¦и нити                                     (0,6%; 3,0%; 16,1%)     ¦

¦                                                                   ¦

¦Смешанная     -"-                          18,6%                   ¦

¦(натуральная                                                       ¦

¦с химичес-                                 (0,5%; 3,0%; 15,1%)     ¦

¦кими нитями                                                        ¦

¦в различном                                                        ¦

¦%-ом со-                                                           ¦

¦отношении)                                                         ¦

¦                                                                   ¦

¦Средне-       -"-                          15,2%                   ¦

¦взвешенные                                                         ¦

¦для всех                                   (0,3%; 2,1%; 12,8%)     ¦

¦видов пряжи                                                        ¦

¦и нитей                                                            ¦

¦                                                                   ¦

¦                                                                   ¦

¦                      Швейная промышленность                       ¦

¦                                                                   ¦

¦Обрезки тка-  Швейное производство                                 ¦

¦ней:                                                               ¦

¦                                                                   ¦

¦Шерстяных и   -"-                          16,5%                   ¦

¦полушерстя-                                                        ¦

¦ных                                                                ¦

¦                                                                   ¦

¦Хлопчато-     -"-                          16,0%                   ¦

¦бумажных                                                           ¦

¦                                                                   ¦

¦Льняных       -"-                          10,5%                   ¦

¦                                                                   ¦

¦Шелковых      -"-                          17,5%                   ¦

¦                                                                   ¦

¦Пенько-       -"-                          9,0%                    ¦

¦джутовых                                                           ¦

¦                                                                   ¦

¦Нетканых      -"-                          12,5%                   ¦

¦материалов                                                         ¦

¦типа тканей                                                        ¦

¦(основные)                                                         ¦

¦                                                                   ¦

¦                                                                   ¦

¦     Промышленность искусственных кож и пленочных материалов       ¦

¦                                                                   ¦

¦Мягкая ис-    Производство мягких искус-   3,0%*                   ¦

¦кусственная   ственных кож                                         ¦

¦кожа                                                               ¦

¦                                                                   ¦

¦Картон        Производство обувного        13,0%*                  ¦

¦              картона                                              ¦

¦                                                                   ¦

¦Подошвенная   Производство подошвенной     10,0%*                  ¦

¦резина        резины                                               ¦

¦                                                                   ¦

¦Материалы для -"-                          6,0%*                   ¦

¦низа обуви                                                         ¦

¦на основе                                                          ¦

¦полиэфируре-                                                       ¦

¦танов                                                              ¦

+--------------                                                     ¦

¦    * удельные показатели  сбора ВМР                               ¦

¦                                                                   ¦

¦                                                                   ¦

¦                Кожевенно-обувная промышленность                   ¦

¦                                                                   ¦

¦Мездра        Кожевенное производство      150 кг/т сырья (шкуры)  ¦

¦                                                                   ¦

¦Обрезь голье- -"-                          154,2 кг/т сырья        ¦

¦вая спилковая                              (шкуры)                 ¦

¦и кантовочная                                                      ¦

¦                                                                   ¦

¦Стружка       -"-                          81,8 кг/т сырья         ¦

¦кожевенная                                 (шкуры)                 ¦

¦                                                                   ¦

¦Обрезь от     -"-                          4,0 кг/100 кв.м         ¦

¦хромовых кож                               продукции (кожи)        ¦

¦                                                                   ¦

¦Обрезь от     -"-                          4,0 кг/100 кв.м         ¦

¦юфтевых кож                                продукции (кожи)        ¦

¦                                                                   ¦

¦Обрезь от кож - " -                        4,1 кг/100 кв.м         ¦

¦для низа                                   продукции (кожи)        ¦

¦обуви                                                              ¦

¦                                                                   ¦

¦Обрезь        Обувное производство         21,7 кг/100 кв.м        ¦

¦хромовая                                   сырья (кожи)            ¦

¦                                                                   ¦

¦Вырубка из    - " -                        40,8 кг/100 кв.м        ¦

¦юфтевых кож                                сырья (кожи)            ¦

¦                                                                   ¦

¦Вырубка       - " -                        94,5 кг/100 кв.м        ¦

¦кожевенная                                 сырья (кожи)            ¦

¦(жестких кож)                                                      ¦

¦                                                                   ¦

¦                                                                   ¦

¦              Меховая промышленность                               ¦

¦                                                                   ¦

¦Шерсть из     Сырейно-красильное           9,0; 7,0 кг/1000 кв.дм  ¦

¦овчин         производство                                         ¦

¦(меховых,                                                          ¦

¦шубных)                                                            ¦

¦                                                                   ¦

¦Складская     - " -                        48,7; 55,7 кг/1000      ¦

¦обрядка                                    кв.дм                   ¦

¦овчин                                                              ¦

¦(меховых,                                                          ¦

¦шубных)                                                            ¦

¦                                                                   ¦

¦Головки от    - " -                        13,3 кг/1000 шт.        ¦

¦шкурок кро-                                                        ¦

¦лика                                                               ¦

¦                                                                   ¦

¦Пленка от     - " -                        14,9 кг/1000 шт.        ¦

¦стрижки шку-                                                       ¦

¦рок кролика                                                        ¦

¦                                                                   ¦

¦Шерсть от     - " -                        6,0; 2,0 кг/1000 шт.    ¦

¦шкурок кроли-                                                      ¦

¦ка (стрижен-                                                       ¦

¦ных, нестри-                                                       ¦

¦женных)                                                            ¦

¦                                                                   ¦

¦Мездра от ов- - " -                        300; 271 кг/1000 шт.    ¦

¦чин (меховых,                                                      ¦

¦шубных)                                                            ¦

¦                                                                   ¦

¦Лоскут от     - " -                        1,2; 3,8 кг/1000 шт.    ¦

¦шкурок кро-                                                        ¦

¦лика (скор-                                                        ¦

¦няжный, под-                                                       ¦

¦ножный)                                                            ¦

¦                                                                   ¦

¦Лоскут от     - " -                        6,0 кг/1000 шт.         ¦

¦шкурок кара-                                                       ¦

¦куля (под-                                                         ¦

¦ножный)                                                            ¦

¦                                                                   ¦

¦Мездра раз-   - " -                        2,0 - 60,0              ¦

¦личных видов                               кг/1000 шт.             ¦

¦шкурок                                                             ¦

¦                                                                   ¦

¦Лоскут от     Скорняжно-пошивочное про-                            ¦

¦меховых ов-   изводство                                            ¦

¦чин:                                                               ¦

¦                                                                   ¦

¦подножный     - " -                        2,1 кг/1000 кв.дм       ¦

¦                                           мех. полуфабриката      ¦

¦                                                                   ¦

¦скорняжный    - " -                        1,0 кг/1000 кв.дм       ¦

¦                                           мех. полуфабриката      ¦

¦                                                                   ¦

¦Лоскут от                                                          ¦

¦шубных ов-                                                         ¦

¦чин:                                                               ¦

¦                                                                   ¦

¦подножный     - " -                        2,9 кг/1000 кв.дм       ¦

¦                                           мех.полуфабриката       ¦

¦                                                                   ¦

¦скорняжный    - " -                        0,9 кг/1000 кв.дм       ¦

¦                                           мех.полуфабриката       ¦

¦                                                                   ¦

¦Лоскут от     - " -                        2,4 кг/1000 кв.дм       ¦

¦шкурок кара-                               мех.полуфабриката       ¦

¦куля: под-                                                         ¦

¦ножный                                                             ¦

¦                                                                   ¦

¦Лоскут от     - " -                        2,0 кг/1000 кв.дм       ¦

¦шкурок кро-                                мех.полуфабриката       ¦

¦лика: под-                                                         ¦

¦ножный                                                             ¦

¦                                                                   ¦

¦скорняжный    - " -                        1,6 кг/1000 кв.дм       ¦

¦                                           мех.полуфабриката       ¦

¦                                                                   ¦

¦                                                                   ¦

¦              2.12. Пищевая промышлен-                             ¦

¦                       ность /18/                                  ¦

¦                                                                   ¦

¦Свежий жом    Свекло-сахарное производ-    83% от массы перера-    ¦

¦(наличие су-  ство                         ботанной свеклы         ¦

¦хих вещ-в =                                                        ¦

¦6,5%)                                                              ¦

¦                                                                   ¦

¦Отжатый жом   - " -                        51,9 - 41,6% от массы   ¦

¦(сухих вещ-в                               переработанной свеклы   ¦

¦10-12%)                                                            ¦

¦                                                                   ¦

¦Прессованный  - " -                        37,4 - 16,5% от массы   ¦

¦жом (сухих                                 переработанной свеклы   ¦

¦вещ-в > 12%)                                                       ¦

¦                                                                   ¦

¦Меласса (кор- - " -                        3,5 - 5% от массы       ¦

¦мовая патока)                              свеклы                  ¦

¦                                                                   ¦

¦Дефекат       - " -                        5 - 9,2% от массы       ¦

¦(фильтрацион-                              свеклы                  ¦

¦ный осадок)                                                        ¦

¦влажность 20%                                                      ¦

¦                                                                   ¦

¦Рафинадная    - " -                        1,5 - 2% к массе        ¦

¦патока                                     сахарозы                ¦

¦                                                                   ¦

¦Свекловичный  - " -                        3,0% от массы           ¦

¦"бой" и хвос-                              свеклы                  ¦

¦тики свеклы                                                        ¦

¦                                                                   ¦

¦Подсолнечная  Масло-жировое производство   11,9 - 42% от объема    ¦

¦лузга                                      семян                   ¦

¦                                                                   ¦

¦Жмых подсол-  - " -                        34,3% от объема         ¦

¦нечный                                     семян                   ¦

¦                                                                   ¦

¦Шрот подсол-  - " -                        38,5% от объема         ¦

¦нечный                                     семян                   ¦

¦                                                                   ¦

¦Горчичный     - " -                        55,3 - 58% от объема    ¦

¦жмых                                       семян                   ¦

¦                                                                   ¦

¦Фосфатидные   - " -                        0,8 - 1,44% от объема   ¦

¦концентраты                                масла                   ¦

¦                                                                   ¦

¦Соапсточные   - " -                        5,46% от объема         ¦

¦жиры                                       продукции               ¦

¦                                                                   ¦

¦Шрот и жмых   - " -                        57,88% от объема        ¦

¦льняной                                    сырья                   ¦

¦                                                                   ¦

¦Отработанный  - " -                        1,4 кг (кизельгур)/     ¦

¦фильрующий                                 1 т масла               ¦

¦порошок                                                            ¦

¦                                                                   ¦

¦(вид порошка) - " -                        0,5 кг (перлит)/        ¦

¦                                           1 т масла               ¦

¦                                                                   ¦

¦Отработанный  - " -                        0,5 кг/т саломаса       ¦

¦катализатор                                (гидрированные          ¦

¦"никель на                                 жиры)                   ¦

¦кизельгуре"                                                        ¦

¦                                                                   ¦

¦Отработанный  - " -                        0,4 кг/т саломаса       ¦

¦катализатор                                                        ¦

¦"никель-мед-                                                       ¦

¦ный"                                                               ¦

¦                                                                   ¦

¦Глицерин сы-  - " -                        10% от массы расщепляе- ¦

¦рой                                        мых жиров               ¦

¦                                                                   ¦

¦Гудрон жир-   - " -                        3,5 - 9,5% от массы     ¦

¦ных кислот                                 сырых жирных к-т        ¦

¦                                                                   ¦

¦Зернокарто-   Спиртовое производство       13,8 - 13,5 дал/дал     ¦

¦фельная бар-                               спирта (содержание      ¦

¦да                                         спирта в бражке         ¦

¦                                           8 - 8,2%)               ¦

¦                                                                   ¦

¦Двуокись уг-  - " -                        3,5 кг/дал спирта       ¦

¦лерода бро-                                                        ¦

¦жения                                                              ¦

¦                                                                   ¦

¦Дрожжи-саха-  - " -                        1,8 кг/дал спирта       ¦

¦ромицеты                                                           ¦

¦                                                                   ¦

¦Послеспирто-  - " -                        11,7 дал/дал этило-     ¦

¦вая барда                                  вого спирта             ¦

¦                                                                   ¦

¦Последрожже-  - " -                        14 дал/дал этилового    ¦

¦вая барда                                  спирта                  ¦

¦                                                                   ¦

¦Гребни        Винодельческое производство  1,8 - 85 кг/100 кг      ¦

¦                                           винограда               ¦

¦                                                                   ¦

¦Выжимки слад- - " -                        пресса непрерывного     ¦

¦кие                                        действия - 7 - 12 кг/   ¦

¦                                           100 кг винограда        ¦

¦                                           пресса гидравлические,  ¦

¦                                           пневматические, вин-    ¦

¦                                           товые - 12 - 17 кг/100  ¦

¦                                           кг винограда            ¦

¦                                                                   ¦

¦Дрожжевые                                                          ¦

¦осадки:                                                            ¦

¦                                                                   ¦

¦жидкие        - " -                        2 - 7 кг/100 кг вино-   ¦

¦                                           града (4,5 дал/т)       ¦

¦                                                                   ¦

¦отжатые       - " -                        0,5 - 2,5 кг/100 кг     ¦

¦                                           винограда               ¦

¦                                                                   ¦

¦Зерновые      Пивоваренное производство    19 кг/т ячменя          ¦

¦отходы                                                             ¦

¦                                                                   ¦

¦Сплав ячменя  - " -                        10 кг/т ячменя (1%)     ¦

¦                                                                   ¦

¦Солодовые     - " -                        3,5 - 6% от массы       ¦

¦ростки                                     готового солода (нор-   ¦

¦                                           му берут 4%)            ¦

¦                                                                   ¦

¦Солодовая     - " -                        2,5 т/1000 дал пива     ¦

¦дробина                                    (влажность 86%)         ¦

¦(пивная)                                                           ¦

¦                                                                   ¦

¦Дрожжи пивные - " -                        1,0% от массы           ¦

¦жидкие                                     пива                    ¦

¦                                                                   ¦

¦Хмелевая      - " -                        60% от задаваемого      ¦

¦дробина                                    хмеля                   ¦

¦                                                                   ¦

¦Белковый от-  - " -                        35 кг/100 дал пива      ¦

¦стой (прес-                                                        ¦

¦сованный)                                                          ¦

¦                                                                   ¦

¦Картофельная  Крахмало-паточное производ-  3,85% к  массе  карто-  ¦

¦мезга                      ство            феля                    ¦

¦                                                                   ¦

¦Отцеживание   - " -                        45% к массе картофеля   ¦

¦мезги на                                   % (сод.сухих веществ -  ¦

¦центробежно-                               10%)                    ¦

¦лопастных                                                          ¦

¦ситах (ЦЛС)                                                        ¦

¦                                                                   ¦

¦Прессование   - " -                        11,25% к массе карто-   ¦

¦мезги на мез-                              феля (содержание су-    ¦

¦гопрессе ZPE                               хих  в-в - 25%)         ¦

¦                                                                   ¦

¦Картофельный  - " -                        4,5% к массе картофеля  ¦

¦сок (а, с, в)                                                      ¦

¦                                                                   ¦

¦Экстракт ку-  - " -                        6,0% к массе кукурузы   ¦

¦курузный (а,                                                       ¦

¦с, в)                                                              ¦

¦                                                                   ¦

¦Кукурузный    - " -                        6,0% к массе кукурузы   ¦

¦зародыш                                                            ¦

¦                                                                   ¦

¦Мезга куку-   - " -                        10,0% к массе кукурузы  ¦

¦рузная (а,                                                         ¦

¦с, в)                                                              ¦

¦                                                                   ¦

¦Глютен        - " -                        10,0% к массе кукурузы  ¦

¦(а. с. в)                                                          ¦

¦                                                                   ¦

¦                                                                   ¦

¦              Паточно-крахмальное произ-                           ¦

¦                     водство                                       ¦

¦                                                                   ¦

¦Фильтраци-                                                         ¦

¦онный осадок:                                                      ¦

¦                                                                   ¦

¦диатомитовый  - " -                        0,096 т/т тов.патоки    ¦

¦                                                                   ¦

¦угольный      - " -                        0,037 т/т тов.патоки    ¦

¦                                                                   ¦

¦Фильтрацион-                                                       ¦

¦ный осадок:                                                        ¦

¦                                                                   ¦

¦диамитовый    - " -                        0,155 т/т  глюкозы      ¦

¦                                                                   ¦

¦угольный      - " -                        0,138 т/т глюкозы       ¦

¦                                                                   ¦

¦Гидрол        - " -                        0,555 т/т глюкозы       ¦

¦                                                                   ¦

¦Мальтозный    - " -                        1,14 т/т патоки         ¦

¦жмых                                                               ¦

¦                                                                   ¦

¦Яблочные вы-  Плодовоовощное производ-     При переработке куль-   ¦

¦жимки              ство                    турных сортов -         ¦

¦                                           28 - 36% к массе        ¦

¦                                           сырья; при переработке  ¦

¦                                           дичков - 40%            ¦

¦                                                                   ¦

¦Отходы при    - " -                        1,96 - 2,74 кг/кг про-  ¦

¦переработке                                дукции (в зависимости   ¦

¦картофеля на                               от способа очистки)     ¦

¦сушеный кар-                                                       ¦

¦тофель                                                             ¦

¦                                                                   ¦

¦картофельные  - " -                        3,08 кг/кг гот.продук-  ¦

¦хлопья                                     ции                     ¦

¦                                                                   ¦

¦Картофельная  - " -                        3,14 - 4,13 кг/кг го-   ¦

¦крупка                                     товой продукции         ¦

¦                                                                   ¦

¦Отходы при      Производство пищевых       1,5% от общего кол-ва   ¦

¦производстве       концентратов            сырья или 15 кг/т про-  ¦

¦концентратов                               дукции                  ¦

¦первых и вто-                                                      ¦

¦рых блюд                                                           ¦

¦                                                                   ¦

¦Отходы при    Производство полуфабрикатов  1% от общего количест-  ¦

¦производстве                               ва используемого сырья  ¦

¦полуфабрикатов                                                     ¦

¦мучных изде-                                                       ¦

¦лий и сладких                                                      ¦

¦блюд                                                               ¦

¦                                                                   ¦

¦Отходы при    - " -                        189 кг/т продукции      ¦

¦производстве                                                       ¦

¦сухих продук-                                                      ¦

¦тов детского                                                       ¦

¦и диетическо-                                                      ¦

¦го питания                                                         ¦

¦                                                                   ¦

¦Шлам кофейный Производство растворимых     60-65% от исходного     ¦

¦              кофе и кофейных напитков     сырья или 1,5-2 т/т     ¦

¦                                           продукции               ¦

¦                                                                   ¦

¦Гипсовый шлам Производство лимонной,       1,2 т/т 100%-ой молоч-  ¦

¦              винной и молочных кислот     ной кислоты             ¦

¦                                                                   ¦

¦                                           1,3 т/т кристал. лимон- ¦

¦                                           ной кислоты (в пересче- ¦

¦                                           те на сухой шлам)       ¦

¦                                                                   ¦

¦Известковый   Производство молочной        60-90 кг/т 100%-ой      ¦

¦осадок        кислоты                      молочной кислоты        ¦

¦                                                                   ¦

¦Фильтрат      Производство лимонной кис-   7 куб.м/т крист.лимон-  ¦

¦цитрата каль- лоты                         ной к-ты - при поверх-  ¦

¦ция с содер-                               ностном способе пр-ва   ¦

¦жанием сухих                                                       ¦

¦веществ 10%                                15 куб.м/т - при глу-   ¦

¦                                           бинном способе пр-ва    ¦                  ¦

¦                                                                   ¦

¦Мицелий       - " -                        160 кг/т кислоты при    ¦

¦                                           поверхностном способе   ¦

¦                                           брожения                ¦

¦                                                                   ¦

¦                                           230 кг/т - при глубин-  ¦

¦                                           ном способе брожения    ¦

¦                                                                   ¦

¦Косточки      Плодоовощное производство    4,1 - 10,1% от массы    ¦

¦плодовые                                   перерабатываемых        ¦

¦(основных                                  плодов                  ¦

¦видов кос-                                                         ¦

¦точковых                                                           ¦

¦плодов)                                                            ¦

¦                                                                   ¦

¦Чайная пыль,  Чайная промышленность        80 кг/т сырья           ¦

¦черешки,                                                           ¦

¦сметки, во-                                                        ¦

¦лоски, замас-                                                      ¦

¦ленный и за-                                                       ¦

¦грязненный                                                         ¦

¦чай чайных                                                         ¦

¦фабрик пер-                                                        ¦

¦вичной обра-                                                       ¦

¦ботки                                                              ¦

¦                                                                   ¦

¦Чайная пыль,  - " -                        2,0 кг/т продукции      ¦

¦замасленный                                                        ¦

¦и загрязнен-                                                       ¦

¦ный чай чае-                                                       ¦

¦развесочных                                                        ¦

¦и чаепрес-                                                         ¦

¦совочных фаб-                                                      ¦

¦рик                                                                ¦

¦                                                                   ¦

¦Чайная пыль,  - " -                        9,0 кг/т продукции      ¦

¦замасленный                                                        ¦

¦и загрязнен-                                                       ¦

¦ный чай чае-                                                       ¦

¦развесочных                                                        ¦

¦фабрик зеле-                                                       ¦

¦ного кирпич-                                                       ¦

¦ного чая                                                           ¦

¦                                                                   ¦

¦Некондицион-  Табачная промышленность      0,5% от сырья           ¦

¦ная арматура                                                       ¦

¦(отходы при                                                        ¦

¦ферментации                                                        ¦

¦табака)                                                            ¦

¦                                                                   ¦

¦Срезы череш-  - " -                        9,0% от сырья           ¦

¦ков и средних                                                      ¦

¦жилок табач-                                                       ¦

¦ных листьев                                                        ¦

¦                                                                   ¦

¦                                                                   ¦

¦              2.13. Отходы сельскохозяйст-                         ¦

¦               венного производства /19/                           ¦

¦                    (животноводство)                               ¦

¦                                                                   ¦

¦Навоз         Животноводство               6 - 25 кг/кг привеса    ¦

¦                                           животных                ¦

¦                                                                   ¦

¦Птичий помет  Птицеводство                 5% массы 1 курицы       ¦

¦                                           в день                  ¦

¦                                                                   ¦

¦Навоз от мо-  Животноводство               7 - 8% от массы живот-  ¦

¦лочного скота                              ных в сутки             ¦

¦                                                                   ¦

¦Кал свиней    - " -                        6 - 8% от живой массы   ¦

¦                                           свиньи в сутки          ¦

¦                                                                   ¦

¦              Отходы убоя и переработки                            ¦

¦                      животных                                     ¦

¦                                                                   ¦

¦Жидкие        Предприятия по убою и        6870 - 12700 л/10000 кг ¦

¦              переработке бройлеров        живой массы             ¦

¦                                                                   ¦

¦                                           9 - 11 кг/1000 кг жи-   ¦

¦                                           вой массы (БПК)         ¦

¦                                                                   ¦

¦Жидкие        Предприятия по убою          3620 - 3800 л/1000 кг   ¦

¦              и переработке свиней         живой массы             ¦

¦                                                                   ¦

¦                                           6,5 - 9 кг/1000 кг      ¦

¦                                           живой массы (БПК)       ¦

¦                                                                   ¦

¦Жидкие        Скотобойня                   6520 - 30000 л/1000 кг  ¦

¦                                           живой массы             ¦

¦                                                                   ¦

¦                                           360 - 1880 мг/л         ¦

¦                                                                   ¦

¦             БПК - биохимическое потребление кислорода             ¦

¦                                                                   ¦

¦                                                                   ¦

¦              2.14. Осадки очистных соору-                         ¦

¦                      жений /20/                                   ¦

¦                                                                   ¦

¦Осадки очист- Очистка сточных вод на го-   0,5 - 1,0% от объема    ¦

¦ных сооруже-  родских станциях аэрации     сточных вод             ¦

¦ний (смесь                                                         ¦

¦осадка пер-                                                        ¦

¦вичных от-                                                         ¦

¦стойников и                                                        ¦

¦уплотненного                                                       ¦

¦избыточного                                                        ¦

¦активного                                                          ¦

¦ила при                                                            ¦

¦средней                                                            ¦

¦влажности                                                          ¦

¦96,2%,                                                             ¦

¦плотность                                                          ¦

¦- 1)                                                               ¦

¦                                                                   ¦

¦Осадки сточ-  Очистка сточных вод          800-900 мг/л            ¦

¦ных вод       промышленных предприятий     (среднее)               ¦

¦                                                                   ¦

¦                                                                   ¦

¦              Концентрация взвешенных                              ¦

¦              веществ в стоках по от-                              ¦

¦              ходам осадка в различных                             ¦

¦              отраслях промышленности                              ¦

¦                                                                   ¦

¦Осадки сточ-  Очистка сточных вод черной   до 700 - 1000 мг/л      ¦

¦ных вод       металлургии                                          ¦

¦                                                                   ¦

¦- " -         Очистка сточных вод цветной  от 100 - 700 до 7000 -  ¦

¦              металлургии                  8000 мг/л               ¦

¦                                                                   ¦

¦- " -         Очистка сточных вод целлю-   от 250 - 400 мг/л       ¦

¦              лозно-бумажной промышлен-                            ¦

¦              ности                                                ¦

¦                                                                   ¦

¦- " -         Очистка сточных вод коксо-   от 300 до 1800 мг/л     ¦

¦              химических заводов                                   ¦

¦                                                                   ¦

¦- " -         Очистка сточных вод нефте-   от 150 - 15000 мг/л     ¦

¦              перерабатывающих предпри-                            ¦

¦              ятий                                                 ¦

¦                                                                   ¦

¦- " -         Очистка сточных вод пред-    от 5000 - 20000 мг/л    ¦

¦              приятий основной химии                               ¦

¦                                                                   ¦

¦- " -         Очистка сточных вод пред-    до 120000 мг/л          ¦

¦              приятий по производству                              ¦

¦              кальцинированной соды                                ¦

¦                                                                   ¦

¦- " -         Очистка сточных вод текс-    от 250 - 12000 мг/л     ¦

¦              тильных предприятий                                  ¦

¦                                                                   ¦

¦- " -         Очистка сточных вод пищевой  от 350 - 2800 мг/л      ¦

¦              промышленности                                       ¦

¦                                                                   ¦

¦- " -         Очистка сточных вод свекло-  от 700 - 30000 мг/л     ¦

¦              сахарных заводов                                     ¦

¦                                                                   ¦

¦Осадки        Очистка сточных вод сель-    30000 - 60000 мг/л      ¦

¦сточных вод   ского хозяйства (в основном                          ¦

¦              животноводческих ферм)                               ¦

+-------------------------------------------------------------------+

2.15. Групповые отраслевые

нормативы образования вто-

ричных материальных ресурсов

в легкой промышленности /8/

+------------------------------------------------------------------+

¦ Вид отхода  ¦Технологический процесс или ¦Удельные показатели    ¦

¦             ¦вид производства, в котором ¦образования отходов    ¦

¦             ¦     образуется отход       ¦                       ¦

+-------------+----------------------------+-----------------------¦

¦    1        ¦           2                ¦        3              ¦

+------------------------------------------------------------------¦

¦                                                                  ¦

¦            Хлопчатобумажная промышленность                       ¦

¦                                                                  ¦

¦Отходы I      Прядильное производство      19,4% от сырья         ¦

¦группы                                                            ¦

¦прядомые                                                          ¦

¦                                                                  ¦

¦Отходы II     - " -                        4,52% от сырья         ¦

¦группы                                                            ¦

¦прядомые                                                          ¦

¦                                                                  ¦

¦Отходы III    - " -                        3,18% от сырья         ¦

¦группы ват-                                                       ¦

¦ные                                                               ¦

¦                                                                  ¦

¦Отходы IV     - " -                        3,34% от сырья         ¦

¦группы низ-                                                       ¦

¦косортные                                                         ¦

¦                                                                  ¦

¦Отходы V      - " -                        0,18% от сырья         ¦

¦группы об-                                                        ¦

¦тирочные                                                          ¦

¦                                                                  ¦

¦Отходы VI     - " -                        0,71% от сырья         ¦

¦группы кус-                                                       ¦

¦тарные                                                            ¦

¦                                                                  ¦

¦                                                                  ¦

¦              Трикотажная промышленность                          ¦

¦                                                                  ¦

¦Отходы за-    Швейное производство         2,85 - 6,1% от про-    ¦

¦кройного                                   дукции                 ¦

¦швейного                                                          ¦

¦проз-ва                                                           ¦

¦                                                                  ¦

¦                                                                  ¦

¦              Шелковая промышленность                             ¦

¦                                                                  ¦

¦Коконы пря-                                130 кг/т от массы      ¦

¦домые и                                    заготовки              ¦

¦двойные                                                           ¦

¦                                                                  ¦

¦Отходы произ- Производство пряжи из        5,59% от сырья         ¦

¦водства пряжи химических волокон                                  ¦

¦из химических                                                     ¦

¦волокон                                                           ¦

¦                                                                  ¦

¦                                                                  ¦

¦            Промышленность искусственных кож                      ¦

¦                                                                  ¦

¦Вторичные ко-                                                     ¦

¦жевенные ма-                                                      ¦

¦териалы:                                                          ¦

¦                                                                  ¦

¦Отходы                                     2,5% от продукции      ¦

¦производства                                                      ¦

+------------------------------------------------------------------+

2.16. Нормативы образования отходов при

переработке бумаги и картона /22/

+------------------------------------------------------------------+

¦ Вид бумаги и¦     Вид продукции          ¦Норматив образования   ¦

¦    картона  ¦                            ¦  отходов, %           ¦

¦             ¦                            ¦                       ¦

+-------------+----------------------------+-----------------------¦

¦    1        ¦           2                ¦        3              ¦

+------------------------------------------------------------------¦

¦                                                                  ¦

¦Газетная      Газеты на ротациях (90%      5,0                    ¦

¦              общего выпуска газет)                               ¦

¦                                                                  ¦

¦              Газеты на плоскопечатных     7,0                    ¦

¦              машинах (10% выпуска га-                            ¦

¦              зет)                                                ¦

¦                                                                  ¦

¦Типографская  Книжно-журнальная            16,0                   ¦

¦                                                                  ¦

¦Офсетная      Книжно-журнальная, изобра-   18,0                   ¦

¦              зительная на ролевых и                              ¦

¦              листовых машинах, в том                             ¦

¦              числе на ротапринтах                                ¦

¦                                                                  ¦

¦Для глубокой  Изобразительная и журнальная 22,0                   ¦

¦печати                                                            ¦

¦                                                                  ¦

¦Для множи-    Бланки, альбомы для рисова-  8,0                    ¦

¦тельных аппа- ния, записные книжки, бух-                          ¦

¦ратов         галтерские бланки                                   ¦

¦                                                                  ¦

¦Картографи-   Карты, альбомы, этикетки     15,0                   ¦

¦ческая                                                            ¦

¦                                                                  ¦

¦Оберточная*   Бланки, пакеты, кульки, бу-  3,0 - 8,0              ¦

¦              мажно-беловые товары                                ¦

¦---------------                                                   ¦

¦    * 3,0% - для предприятий пищевой и легкой промышленности;     ¦

¦8,0 - для предприятий полиграфии.                                 ¦

¦                                                                  ¦

¦                                                                  ¦

¦            Промышленность искусственных кож                      ¦

¦                                                                  ¦

¦Вторичные                                                         ¦

¦кожевенные                                                        ¦

¦материалы:                                                        ¦

¦                                                                  ¦

¦Отходы произ-                              2,5% от продукции      ¦

¦водства                                                           ¦

¦                                                                  ¦

¦Диаграмная    Диаграмная продукция         10,0                   ¦

¦                                                                  ¦

¦Этикеточная   Этикетки, обтяжки для                               ¦

¦              коробок                      20,0                   ¦

¦                                                                  ¦

¦                                                                  ¦

¦Обложечная*   Бумажно-беловые товары, об-  10,0 - 13,0            ¦

¦              ложки для тетрадей, книг,                           ¦

¦              альбомов, атласов и т.д.                            ¦

¦---------------                                                   ¦

¦    * Включает тетрадную и книжную: 10,0% - для тетрадей;         ¦

¦13,0% - для книжной.                                              ¦

¦                                                                  ¦

¦Мешочная      Бумажные мешки               3,9                    ¦

¦                                                                  ¦

¦Рисовальная   Альбомы для рисования,       9,0                    ¦

¦              бумажно-беловые товары                              ¦

¦                                                                  ¦

¦Чертежная     Бумажно-беловые товары, аль- 8,0                    ¦

¦              бомы для черчения                                   ¦

¦                                                                  ¦

¦Перфокарточ-  Перфокарты                   10,0                   ¦

¦ная                                                               ¦

¦                                                                  ¦

¦Мундштучная   Мундштуки для папирос и      6,0                    ¦

¦              сигарет                                             ¦

¦                                                                  ¦

¦Для обоев     Обои                         14,9                   ¦

¦                                                                  ¦

¦Пачечная и    Коробки, пакеты для папирос  3,0                    ¦

¦коробочная    и сигарет, бумажно-беловые                          ¦

¦              товары, пакеты для продуктов                        ¦

¦                                                                  ¦

¦Шпульная      Бумажные патроны для текс-   29,0                   ¦

¦              тильной промышленности,                             ¦

¦              обложки для общих тетрадей                          ¦

¦                                                                  ¦

¦Мелованная    Игрушки на экспорт, этикет-  22,0                   ¦

¦(основа)      ки для экспортной продук-                           ¦

¦              ции, вклейки, обложки,                              ¦

¦              проспекты                                           ¦

¦                                                                  ¦

¦Иллюстрацио-  Художественная, полиграфи-   3,0                    ¦

¦онная         ческая продукция                                    ¦

¦                                                                  ¦

¦Форзацная     Форзацы книг и брошюр        7,7                    ¦

¦                                                                  ¦

¦Папиросная    Папиросы                     3,0                    ¦

¦                                                                  ¦

¦Сигаретная    Сигареты                     3,0                    ¦

¦                                                                  ¦

¦Промокатель-  Промокательная бумага        4,0                    ¦

¦ная                                                               ¦

¦                                                                  ¦

¦Шпагатная     Шпагат                       5,0                    ¦

¦                                                                  ¦

¦Картон ко-    Упаковочная тара, коробки,   10,0 - 30,0            ¦

¦робочный*     альбомы, папки, блокноты,                           ¦

¦              скоросшиватели                                      ¦

¦---------------                                                   ¦

¦    * 10,0% - для предприятий с цехом ширпотреба; 30,0% - для     ¦

¦неспециализированных предприятий.                                 ¦

¦                                                                  ¦

¦Картон тарный Картонная транспортная тара, 9,0                    ¦

¦              альбомы                                             ¦

¦                                                                  ¦

¦Картон пере-  Переплеты: книжные, аль-     19,0                   ¦

¦плетный       бомные, журнальные, крышки,                         ¦

¦              блоки, галантерейные изде-                          ¦

¦              лия, игрушки                                        ¦

¦                                                                  ¦

¦Картон обли-  Сухая штукатурка, детали     5,0                    ¦

¦цовочный      для облицовки                                       ¦

¦                                                                  ¦

¦Картон чемо-  Чемоданы и хозяйственные     15,0                   ¦

¦данный        сумки, регистраторы,                                ¦

¦              игрушки, кожгалантерейные                           ¦

¦              изделия                                             ¦

¦                                                                  ¦

¦Прессшпан      Переплеты                   19,0                   ¦

+------------------------------------------------------------------+

3. Удельные показатели образования отходов

потребления

3.1. Сводные данные по удельным показателям

образования основных видов вторичного сырья

в сфере потребления /22/

+------------------------------------------------------------------+

¦ Вид вторич- ¦Вид продукции, из которой   ¦Удельный показатель об-¦

¦  ного сырья ¦образуется вторичное сырье  ¦разования вторичного   ¦

¦             ¦                            ¦сырья, %               ¦

+-------------+----------------------------+-----------------------¦

¦    1        ¦           2                ¦        3              ¦

+------------------------------------------------------------------¦

¦                                                                  ¦

¦Макулатура в  Оберточная и упаковочная     40 - 45                ¦

¦производст-   бумага                                              ¦

¦венном по-                                                        ¦

¦треблении     Бумажные мешки сухие         40 - 50                ¦

¦                                                                  ¦

¦              Архивная документация        100                    ¦

¦                                                                  ¦

¦              Коробочная тара (картон-     65                     ¦

¦              ная)                                                ¦

¦                                                                  ¦

¦              Картонная транспортная тара  45                     ¦

¦                                                                  ¦

¦              Шпули (неармированные)       35                     ¦

¦                                                                  ¦

¦              Гильзы, втулки               40 - 55                ¦

¦                                                                  ¦

¦Макулатура у  газетная                     60 - 75                ¦

¦населения                                                         ¦

¦              журнальная                   50 - 70                ¦

¦                                                                  ¦

¦              книги                        15 - 20                ¦

¦                                                                  ¦

¦              бумага использованная и      50 - 60                ¦

¦              беловые изделия                                     ¦

¦                                                                  ¦

¦              оберточная и упаковочная     60 - 70                ¦

¦              бумага, коробочная тара                             ¦

¦                                                                  ¦

¦Вторичные     Полиэтиленовая сельскохозяй- 80                     ¦

¦полимерные    ственная пленка                                     ¦

¦                                                                  ¦

¦              мешки из-под минеральных     80                     ¦

¦              удобрений                                           ¦

¦                                                                  ¦

¦              полимерная тара              80                     ¦

¦                                                                  ¦

¦              сетеснастные материалы       75                     ¦

¦                                                                  ¦

¦Вторичные     Шерстяные, п/шерстяные,      70                     ¦

¦текстильные   льняные                                             ¦

¦материалы                                                         ¦

¦              хлопчатобумажные             63                     ¦

¦                                                                  ¦

¦              шелковые                     75                     ¦

¦                                                                  ¦

¦              пенькоджутовые               40                     ¦

¦                                                                  ¦

¦Стеклобой     Бутылочный                   0,2 - 0,3              ¦

¦(у населения)                                                     ¦

¦              баночный                     8 - 8,5                ¦

¦                                                                  ¦

¦Стеклобой по  Вино виноградное             3                      ¦

¦видам затари-                                                     ¦

¦ваемой про-   Шампанское                   4                      ¦

¦дукции                                                            ¦

¦              Коньяк                       3                      ¦

¦                                                                  ¦

¦              Пиво                         3,5                    ¦

¦                                                                  ¦

¦              Безалкогольные напитки       3,5                    ¦

¦                                                                  ¦

¦              Минеральная вода             5                      ¦

¦                                                                  ¦

¦              Ликеро-водочные изделия      2,95                   ¦

¦                                                                  ¦

¦              Молочные продукты            2,1                    ¦

¦                                                                  ¦

¦              Растительное масло           3                      ¦

¦                                                                  ¦

¦              Соки, сиропы                 5                      ¦

¦                                                                  ¦

¦              Уксус                        3                      ¦

¦                                                                  ¦

¦              Национальные напитки         3                      ¦

¦                                                                  ¦

¦Стеклобой в   Отгрузка                     1                      ¦

¦строитель-                                                        ¦

¦стве          Транспортировка              2,8                    ¦

¦                                                                  ¦

¦              Разгрузка                    1,2                    ¦

¦                                                                  ¦

¦              Хранение на открытой площад- 1,3                    ¦

¦              ке                                                  ¦

¦                                                                  ¦

¦              Раскрой у потребителя        1,9                    ¦

¦                                                                  ¦

¦              Повторное остекление зданий  12 - 15                ¦

¦                                                                  ¦

¦Кость         Население                    15 от объема           ¦

¦                                                                  ¦

¦              Общепит                      19,5 потребленного     ¦

¦                                           мяса                   ¦

¦                                                                  ¦

¦Изношенные    Шины грузовых и легковых     75, в т.ч.             ¦

¦              автомобилей, а также сель-                          ¦

¦              скохозяйственных машин       13,5 износ,            ¦

¦                                                                  ¦

¦                                           10 - потери            ¦

¦                                                                  ¦

¦Отработанные  Моторные масла               5 - 30 (норматив       ¦

¦нефтепродукты                              сбора в зависимости    ¦

¦                                           от вида техники)       ¦

¦                                                                  ¦

¦              Индустриальные масла         35 - 50 (норматив      ¦

¦                                           сбора)                 ¦

¦                                                                  ¦

¦              Трансформаторные, комп-      55 - 60                ¦

¦              рессорные, турбинные                                ¦

¦              масла                                               ¦

+------------------------------------------------------------------+

3.2. Ориентировочные нормы накопления твердых

бытовых отходов от отдельно стоящих объектов

общественного назначения, торговых и

культурно-бытовых учреждений /23/

+------------------------------------------------------------------+

¦ Вид вторич- ¦Объект образования отходов  ¦Норма накопления отхо- ¦

¦  ного сырья ¦                            ¦дов (среднегодовая)    ¦

+-------------+----------------------------+-----------------------¦

¦    1        ¦           2                ¦        3              ¦

+------------------------------------------------------------------¦

¦                                                                  ¦

¦ТБО           Жилищно-коммунальное хо-     200-250 кг/на 1 челове-¦

¦              зяйство                      ка в год               ¦

¦                                                                  ¦

¦ТБО           Гостиница                    120 кг/0,7 куб.м/на 1  ¦

¦                                           место                  ¦

¦                                                                  ¦

¦- " -         Детский сад, ясли            95 кг/0,4 куб.м/на 1   ¦

¦                                           место                  ¦

¦                                                                  ¦

¦- " -         Школа, техникум, институт    19 кг/0,1 куб.м/на 1   ¦

¦                                           учащегося              ¦

¦                                                                  ¦

¦- " -         Театр, кинотеатр             30 кг/0,2 куб.м/на 1   ¦

¦                                           место                  ¦

¦                                                                  ¦

¦- " -         Учреждение                   40 кг/0,22 куб.м/на 1  ¦

¦                                           сотрудника             ¦

¦                                                                  ¦

¦- " -         Продовольственный магазин    160 кг/0,3 куб.м/на 1  ¦

¦                                           кв.м торговой пло-     ¦

¦                                           щади                   ¦

¦                                                                  ¦

¦- " -         Промтоварный магазин         30 кг/0,15 куб.м       ¦

¦                                                                  ¦

¦- " -         Рынок                        18 кг/0,036 куб.м/на 1 ¦

¦                                           кв.м торговой площади  ¦

¦                                                                  ¦

¦- " -         Санатории, пансионаты,       250 кг/0,9 куб.м/на 1  ¦

¦              дома отдыха                  место                  ¦

¦                                                                  ¦

¦- " -                                      125 кг/0,5 куб.м/на 1  ¦

¦                                           кв.м площади           ¦

+------------------------------------------------------------------+

3.3. Нормы расхода обтирочных материалов за смену

(с учетом расхода их в зависимости от средней категории

ремонтной сложности данной группы оборудования) /24/

+------------------------------------------------------------------+

¦                Станки                    ¦Норма расхода, г       ¦

+------------------------------------------------------------------¦

¦                                                                  ¦

¦Специальные токарные                       120                    ¦

¦                                                                  ¦

¦Токарно-винторезные, обдирочные            70-200                 ¦

¦                                                                  ¦

¦Токарно-отрезные, центровальные, одно-     70                     ¦

¦шпиндельные автоматы                                              ¦

¦                                                                  ¦

¦Карусельные, расточные, продольно-         150-200                ¦

¦строгальные, продольно-фрезеные                                   ¦

¦                                                                  ¦

¦Сверлильные                                50-80                  ¦

¦                                                                  ¦

¦Шлифовальные, копировальные, притироч-     80-100                 ¦

¦ные, универсально-заточные                                        ¦

¦                                                                  ¦

¦Заточные станки для резцов, пил, фрез,     35                     ¦

¦плашек и др.                                                      ¦

¦                                                                  ¦

¦Метизные станки                            40                     ¦

¦                                                                  ¦

¦Примечание: Слесари   ремонтники и монтажники получают 100 грамм  ¦

¦обтирочных материалов, электроремонтные слесари - 50 грамм в сме- ¦

¦ну.                                                               ¦

+------------------------------------------------------------------+

3.4. Рекомендуемые нормативы сбора отработанных

нефтепродуктов (Приложение 1 "Временного положения

об организации сбора и рационального использования

отработанных нефтепродуктов", 1994 год) /25/

+------------------------------------------------------------------+

¦Наименование    ¦  Перечень марок масел  ¦ Норма-  ¦  Группы ММО, ¦

¦  продукта      ¦                        ¦ тивы    ¦  МИО, СНО по ¦

¦                ¦                        ¦ сбора,  ¦  ГОСТ        ¦

¦                ¦                        ¦ %       ¦              ¦

+----------------+------------------------+---------+--------------¦

¦      2         ¦          3             ¦    4    ¦      5       ¦

+------------------------------------------------------------------¦

¦                                                                  ¦

¦1.  Авиационные                                                   ¦

¦    масла                                                         ¦

¦                                                                  ¦

¦    - масла типа МС-8п, МС-8, МС-8РК,     10        МИО           ¦

¦    МС-8         МК-8*                                            ¦

¦---------------                                                   ¦

¦    * Указанные марки масел в настоящее время в России не выраба- ¦

¦тываются. В случае применения этих масел на них распространяются  ¦

¦данные нормативы сбора                                            ¦

¦                                                                  ¦

¦    Примечание. На обработанные нефтепродукты группы СНО нормативы¦

¦сбора не устанавливаются.                                         ¦

¦                                                                  ¦

¦    - масла типа МС-14, МС-20, МС-20,     16        ММО           ¦

¦    МС-20        МК-22*                             21046-86      ¦

¦---------------                                                   ¦

¦    * Указанные марки масел в настоящее время в России не выраба- ¦

¦тываются. В случае применения этих масел на них распространяются  ¦

¦данные нормативы сбора                                            ¦

¦                                                                  ¦

¦    Примечание. На обработанные нефтепродукты группы СНО нормативы¦

¦сбора не устанавливаются.                                         ¦

¦                                                                  ¦

¦2.  Масла для кар-                                                ¦

¦    бюраторных                                                    ¦

¦    двигателей                                                    ¦

¦    (автолы)                                                      ¦

¦                                                                  ¦

¦    - масла      М-8А, М-4з/6В1 (АСЗп-6), 30        ММО           ¦

¦    группы А, Б, М-8В1, М-8В, М-6з/10В                            ¦

¦    В            (ДВ-АСЗп-10)                                     ¦

¦                                                                  ¦

¦    - масла      М-12ГК, М-5з/10Г1,       20        ММО           ¦

¦    групп        М-9ГИ, М-6з/12Г                                  ¦

¦    Г, Д, Е                                                       ¦

¦                                                                  ¦

¦3.  Масла мотор- М-10В", МТЗ-10п,         26        ММО           ¦

¦    ные для ди-  (М-6з/10В2), МТ-8п,                              ¦

¦    зельных дви- МТ-16п, М-16пЦ,                                  ¦

¦    гателей -    М-16ИХП-3(М-16В2)                                ¦

¦    масла                                                         ¦

¦    групп                                                         ¦

¦    А, Б, В                                                       ¦

¦                                                                  ¦

¦    - масла      М-8Г2, М-8Г2К, М-8Г2у,   20        ММО           ¦

¦    групп        М-10Г2, М-10Г2К,                                 ¦

¦    Г, Д, Е      М-10Г2(КИ), М-8Г2(КИ),                           ¦

¦                 М-10Г2ЦС, М8ДМ, М-10ДМ,                          ¦

¦                 М-10ДК                                           ¦

¦                                                                  ¦

¦4.  Дизельные                                                     ¦

¦    масла теп-                                                    ¦

¦    ловозные                                                      ¦

¦                                                                  ¦

¦    - масла      М-20п, М-12Б, М-14В2     23        ММО           ¦

¦    групп А,                                                      ¦

¦    Б, В                                                          ¦

¦                                                                  ¦

¦    - масла      М-14Г2                   16        ММО           ¦

¦    групп Г,                                                      ¦

¦    Д, Е                                                          ¦

¦                                                                  ¦

¦5.  Дизельные                                                     ¦

¦    масла судо-                                                   ¦

¦    вые                                                           ¦

¦                                                                  ¦

¦    - масла      М-14Б, М-20А*, М-20п,    8         ММО           ¦

¦    групп        М-10В2, М-10В2С, М-12В2,                         ¦

¦    А, Б, В      М-16В2, М-20В2Ф                                  ¦

¦                                                                  ¦

¦---------------                                                   ¦

¦    * Указанные марки масел в настоящее время в России не выраба- ¦

¦тываются. В случае применения этих масел на них распространяются  ¦

¦данные нормативы сбора                                            ¦

¦                                                                  ¦

¦    Примечание. На обработанные нефтепродукты группы СНО нормативы¦

¦сбора не устанавливаются.                                         ¦

¦                                                                  ¦

¦    - масла      М-10Г2ЦС, М-14Г2ЦС,      5         ММО           ¦

¦    групп Г,     М-16Г2ЦС, М-20Г2, М-10Д,                         ¦

¦    Д, Е         М-10ДЦЛ-20, М-14ДЦЛ-20,                          ¦

¦                 М-14ДЦЛ-30, М-16-Е-30,                           ¦

¦                 М-16-Е-60, М-20-Е-60                             ¦

¦                                                                  ¦

¦6.  Трансмис-                                                     ¦

¦    сионные                                                       ¦

¦    масла                                                         ¦

¦                                                                  ¦

¦    - требую-    ТС-14-5, ТСП-10 с ОТП,   -         СНО           ¦

¦    щие сезон-   Тс3п-8, нигрол (зимний),                         ¦

¦    ной заме-    нигрол (летний), ТСзп-9,                         ¦

¦    ны           ТСзп-9гип                                        ¦

¦                                                                  ¦

¦    - всесезон-  ТАП-15В, ТСП-15К,        -         СНО           ¦

¦    ные          ТСп-14гип ТАД-17И,                               ¦

¦                 ТЭп-15 с ЭФО                                     ¦

¦                                                                  ¦

¦7.  Гидравли-                                                     ¦

¦    ческие                                                        ¦

¦    масла                                                         ¦

¦                                                                  ¦

¦    - требующие  ВИГЗ, МГ-30, АУ*         80        МИО           ¦

¦    сезонной                                                      ¦

¦    замены                                                        ¦

¦---------------                                                   ¦

¦    * Указанные марки масел в настоящее время в России не выраба- ¦

¦тываются. В случае применения этих масел на них распространяются  ¦

¦данные нормативы сбора                                            ¦

¦                                                                  ¦

¦    Примечание. На обработанные нефтепродукты группы СНО нормативы¦

¦сбора не устанавливаются.                                         ¦

¦                                                                  ¦

¦                 Р, РГ-8А, ЭШ, МГ-30У                             ¦

¦                 (МГЕ-46В), ИГП-18,                               ¦

¦                 ГП-30, ИГП-38, ИГП-49,                           ¦

¦                 ИГП-72, ИГП-91,                                  ¦

¦                 ИГП-114, ВНИИНП-403,                             ¦

¦                 ИГП-49, ИГНСп-20,                                ¦

¦                 ИГНСп-40,                                        ¦

¦                 ГЖД-14С, РМ, ГТ-50,                              ¦

¦                 РМЦ, АУП,                                        ¦

¦                 МГП-10*                  60        МИО           ¦

¦---------------                                                   ¦

¦    * Указанные марки масел в настоящее время в России не выраба- ¦

¦тываются. В случае применения этих масел на них распространяются  ¦

¦данные нормативы сбора                                            ¦

¦                                                                  ¦

¦    Примечание. На обработанные нефтепродукты группы СНО нормативы¦

¦сбора не устанавливаются.                                         ¦

¦                                                                  ¦

¦                 МГЕ-4А, МГЕ-10А, АМГ-10  -         СНО           ¦

¦                                                                  ¦

¦8.  Индустриаль-                                                  ¦

¦    ные масла                                                     ¦

¦                                                                  ¦

¦    - без приса- И-5А, И-8А, И-12А,       50        МИО           ¦

¦    док          И-20А, И-30А, И-40А,                             ¦

¦                 И-50А, Се-                                       ¦

¦                 параторное "Л", Сепа-                            ¦

¦                 раторное "Т"                                     ¦

¦                                                                  ¦

¦    - с присад-  ИГП-2, ИГП-4, ИГП-6,     35        МИО           ¦

¦    ками         ИГП-8, ИГП-14, ИМТ-160,                          ¦

¦                 ИЦп-20, ИЦп-40, ИГПз-12,                         ¦

¦                 ИГПз-20, ИГСп-18,                                ¦

¦                 ИГСп-38Д, ИНСп-110,                              ¦

¦                 ИПт-20                                           ¦

¦                                                                  ¦

¦9.  Турбинные    Т-22*, Т-30*, Т-46*,     60        МИО           ¦

¦    масла        Т-57*, Турбинное 46,                             ¦

¦                 Тп-22С*, ТП-30, Тп-46,                           ¦

¦                 ТУП, масло для судовых                           ¦

¦                 газовых турбин                                   ¦

¦---------------                                                   ¦

¦    * Указанные марки масел в настоящее время в России не выраба- ¦

¦тываются. В случае применения этих масел на них распространяются  ¦

¦данные нормативы сбора                                            ¦

¦                                                                  ¦

¦    Примечание. На обработанные нефтепродукты группы СНО нормативы¦

¦сбора не устанавливаются.                                         ¦

¦                                                                  ¦

¦10. Трансфор-    Т-1500*, ТКп, масло      60        МИО           ¦

¦    маторные     трансформаторное                                 ¦

¦    масла        селективное очистки                              ¦

¦---------------                                                   ¦

¦    * Указанные марки масел в настоящее время в России не выраба- ¦

¦тываются. В случае применения этих масел на них распространяются  ¦

¦данные нормативы сбора                                            ¦

¦                                                                  ¦

¦    Примечание. На обработанные нефтепродукты группы СНО нормативы¦

¦сбора не устанавливаются.                                         ¦

¦                                                                  ¦

¦11. Кабельные    ПТ, КМ-25, МН-4, ВК-21,  55        МИО           ¦

¦                 С-220, ЭИМ-8, ГК, К-310,                         ¦

¦                 К-320, К-8з                                      ¦

¦                                                                  ¦

¦12. Компрессор-  Кп-8с*, К-12*, К-19,     55        МИО           ¦

¦    ные          КС-19, К-4-20, НКМ-40,                           ¦

¦                 КП-8С, ВЖР-1-1                                   ¦

¦---------------                                                   ¦

¦    * Указанные марки масел в настоящее время в России не выраба- ¦

¦тываются. В случае применения этих масел на них распространяются  ¦

¦данные нормативы сбора                                            ¦

¦                                                                  ¦

¦    Примечание. На обработанные нефтепродукты группы СНО нормативы¦

¦сбора не устанавливаются.                                         ¦

¦                                                                  ¦

¦13. Обкаточные   ОМ-2                               СНО           ¦

¦    масла                                                         ¦

¦                                                                  ¦

¦14. Осевые       Осевое летнее "Л", осе-            СНО           ¦

¦    масла        вое зимнее "З", осевое                           ¦

¦                 северное "С"*                                    ¦

¦---------------                                                   ¦

¦    * Указанные марки масел в настоящее время в России не выраба- ¦

¦тываются. В случае применения этих масел на них распространяются  ¦

¦данные нормативы сбора                                            ¦

¦                                                                  ¦

¦    Примечание. На обработанные нефтепродукты группы СНО нормативы¦

¦сбора не устанавливаются.                                         ¦

¦                                                                  ¦

¦15. Нефтяные     Уайт-спирт (нефрас-С4-155-         СНО           ¦

¦    промывоч-    200), нефрас С4-140/200,                         ¦

¦    ные жид-     нефрас С-150-200, нефрас                         ¦

¦    кости        С2-7-3/85, керосин для                           ¦

¦                 технических целей,                               ¦

¦                 керосин осветительный,                           ¦

¦                 Б-70                                             ¦

¦                                                                  ¦

¦16. Цилиндро-    11*, 24*, 38*, 52                  СНО           ¦

¦    вые                                                           ¦

¦    масла                                                         ¦

¦---------------                                                   ¦

¦    * Указанные марки масел в настоящее время в России не выраба- ¦

¦тываются. В случае применения этих масел на них распространяются  ¦

¦данные нормативы сбора                                            ¦

¦                                                                  ¦

¦    Примечание. На обработанные нефтепродукты группы СНО нормативы¦

¦сбора не устанавливаются.                                         ¦

¦                                                                  ¦

¦17. Вакуумные    ВМ-1С, ВМ-4*, ВМ-5С,               ММО           ¦

¦    масла        ВМ-6, ВМ-11                                      ¦

¦                                                                  ¦

¦                 ВМ-3                               МИО           ¦

¦---------------                                                   ¦

¦    * Указанные марки масел в настоящее время в России не выраба- ¦

¦тываются. В случае применения этих масел на них распространяются  ¦

¦данные нормативы сбора                                            ¦

¦                                                                  ¦

¦    Примечание. На обработанные нефтепродукты группы СНО нормативы¦

¦сбора не устанавливаются.                                         ¦

¦                                                                  ¦

¦18. Масла        МВП                                МИО           ¦

¦    приборные                                                     ¦

¦                 МЗ-52                              СНО           ¦

¦                                                                  ¦

¦19. Масла для    И100Р(с), ПС-28,                   ММО           ¦

¦    прокатных    П-40                                             ¦

¦    станов                                                        ¦

¦                 П-8п                               СНО           ¦

+------------------------------------------------------------------+

3.5. Методические рекомендации по оценке объемов образования важнейших видов отходов потребления

+--------------------------------------------------------------------------+

¦Вид отхода¦Формализованное выражение      ¦   Условные      ¦  Источник   ¦

¦          ¦      для оценки               ¦   обозначения   ¦ методических¦

¦          ¦                               ¦                 ¦рекомендаций ¦

+--------------------------------------------------------------------------¦

¦                    Кр.л. х Чр.л. х С                                     ¦

¦Люминис-    Ор.л. = -----------------      Ор.л. - кол-во                 ¦

¦центные                 Нр.л.                ртутных ламп,                ¦

¦лампы                                        подлежащих ути-              ¦

¦                                             лизации (шт.);               ¦

¦                                                                          ¦

¦                                           Кр.л. - кол-во ус-             ¦

¦                                             тановленных                  ¦

¦                                             ртутных ламп на              ¦

¦                                             предприятии;                 ¦

¦                                                                          ¦

¦                                           Чр.л. - среднее                ¦

¦                                             время работы в               ¦

¦                                             сутки одной                  ¦

¦                                             ртутной лампы                ¦

¦                                             (4,57 часа для               ¦

¦                                             1 смены);                    ¦

¦                                                                          ¦

¦                                           С - число рабочих              ¦

¦                                             суток в году;                ¦

¦                                                                          ¦

¦                                           Нр.л. - норматив-              ¦

¦                                             ный срок службы              ¦

¦                                           одной ртутной                  ¦

¦                                           лампы (15 тыс.                 ¦

¦                                           час.горения)                   ¦

¦                                                                          ¦

¦Шины изно-                                 Ош - масса изно-  "Краткий     ¦

¦шенные      Ош. = Ку х                       шенных шин на   автомо-      ¦

¦                                             предприятии     бильный      ¦

¦             i=n Пср.(i)хА(i)хК(i)хМ(j)      (т);            справоч-     ¦

¦            х E -----------------------                      ник"         ¦

¦             i=1          Н(j)             Пср.(i) - сред-   НИИАТ.       ¦

¦                                             негодовой про-  М., Тран-    ¦

¦                                             бег автомобиля  спорт,       ¦

¦                                             i-той марки;    1984 год,    ¦

¦                                                                          ¦

¦                                           А(i) - кол-во ав- "Справоч-    ¦

¦                                             томобилей i-той ник води-    ¦

¦                                             марки;          теля авто-   ¦

¦                                                             мобиля"      ¦

¦                                           Н(j) - норматив-  А.А.Малуш-   ¦

¦                                             ный пробег j-   кин, В.А.    ¦

¦                                             той мо-         Черняйкин,   ¦

¦                                             дели автопокры- М., Тран-    ¦

¦                                             шки;            спорт,       ¦

¦                                                             1985 год.    ¦

¦                                           К(i) - кол-во авто-            ¦

¦                                             покрышек, уста-              ¦

¦                                             новленных на i-              ¦

¦                                             ой марке автомо-             ¦

¦                                             биля;                        ¦

¦                                                                          ¦

¦                                           М(j) - масса j-той             ¦

¦                                             модели автопо-               ¦

¦                                             крышки;                      ¦

¦                                                                          ¦

¦                                           Ку - коэффициент               ¦

¦                                             утилизации авто-             ¦

¦                                             шин К-0,85;                  ¦

¦                                                                          ¦

¦                                           n- кол-во марок                ¦

¦                                             автомобилей на               ¦

¦                                             предприятии                  ¦

¦                                                                          ¦

¦Аккумулято-        i=n Ка.б.(i) х Ма.б.(i) Оа.б. - масса     Инструкция   ¦

¦ры отра-    Оа.б. = E --------------------   отработанных    по экс-      ¦

¦ботанные           i=1     На.б.(i)          аккумуляторных  плуатации    ¦

¦                                             батарей за год; "Батареи     ¦

¦                                                             аккумуля-    ¦

¦                                            Ка.б.(i) - кол-  торные       ¦

¦                                             во установлен-  свинцовые    ¦

¦                                             ных аккумуля-   стартер-     ¦

¦                                             торных батарей  ные",        ¦

¦                                             i-той марки на               ¦

¦                                             предприятии;    "Краткий     ¦

¦                                                             автомо-      ¦

¦                                            Ма.б.(i) - сред- бильный      ¦

¦                                             ний вес 1 акку- справоч-     ¦

¦                                             муляторной ба-  ник"         ¦

¦                                             тареи i-той     НИИАТ, М.,   ¦

¦                                             марки на пред-  Транспорт,   ¦

¦                                             приятии;        1984 год.    ¦

¦                                                                          ¦

¦                                            На.б.(i) - срок               ¦

¦                                             службы 1 акку-               ¦

¦                                             муляторной ба-               ¦

¦                                             тареи (лет);                 ¦

¦                                                                          ¦

¦                                            n - кол-во марок              ¦

¦                                             аккумуляторных               ¦

¦                                             батарей на                   ¦

¦                                             предприятии                  ¦

¦                                                                          ¦

¦                                                                          ¦

¦Электролит           Ообщ.э.               Оот.э. - кол-во   - " -        ¦

¦            Оот.э. = -------                 образования от-              ¦

¦                      На.б.                  работанного                  ¦

¦                                             электролита,                 ¦

¦                                             (т/год) на пред-             ¦

¦                                             приятии                      ¦

¦                                                                          ¦

¦                                           Ообщ.э. - общее                ¦

¦                                             кол-во элект-                ¦

¦                                             ролита в ак-                 ¦

¦                                             кумуляторных                 ¦

¦                                             батареях, (т)                ¦

¦                                                                          ¦

¦                                           На.б. - срок                   ¦

¦                     i=n Оn                службы одной ак-               ¦

¦            Ообщ.э. = E --- х 1,27 х 10_-3 кумуляторной ба-               ¦

¦                     i=1 N                 тареи (в среднем               ¦

¦                                           2-3 года)                      ¦

¦                                                                          ¦

¦                                           Оn - кол-во элек-              ¦

¦                                             тролита в ак-                ¦

¦                                             кумуляторной                 ¦

¦                                             батареи n-вида               ¦

¦                                                                          ¦

¦                                           N - число видов                ¦

¦                                             аккумуляторных               ¦

¦                                             батарей                      ¦

¦                                                                          ¦

¦                                           1,27 - плотность               ¦

¦                                             электролита                  ¦

¦                                                                          ¦

¦Промаслен-          Пп.                    Оф. - общее       - " -        ¦

¦ные фильт-  Оф. = ------- х Мф               кол-во отра-                 ¦

¦ры                  Нп.                      ботанных филь-               ¦

¦                                             тров на пред-                ¦

¦                                             приятии за год,              ¦

¦                                             (т);                         ¦

¦                                                                          ¦

¦                                           Пп. - общий про-               ¦

¦                                             бег по пред-                 ¦

¦                                             приятию                      ¦

¦                                                                          ¦

¦                                           Нп. - нормативный              ¦

¦                                             пробег для за-               ¦

¦                                             мены фильтра                 ¦

¦                                                                          ¦

¦                                           Мф. - масса филь-              ¦

¦                                             тра в тоннах                 ¦

¦                                                                          ¦

¦Промаслен-           М х Л                 Овет. - общее     "Нормы       ¦

¦ная ве-     Овет. = -------                  кол-во промас-  расхода      ¦

¦тошь от              10000                   ленной ветоши,  материа-     ¦

¦эксплуата-                                   (кг);           лов и ин-    ¦

¦ции авто-                                                    струмента    ¦

¦транспорта                                 М/10000 - удель-  на ремонт    ¦

¦                                             ная норма       и эксплу-    ¦

¦                                             расхода обти-   атацию       ¦

¦                                             рочного мате-   грузовых     ¦

¦                                             риала на 10     автомоби-    ¦

¦                                             тыс.км пробега, лей с кар-   ¦

¦                                             (кг/км)         бюратор-     ¦

¦                                                             ными дви-    ¦

¦                                           Л - планируемый   гателями".   ¦

¦                                             пробег, тыс.км  НИИАТ, М.,   ¦

¦                                                             Транспорт,   ¦

¦                                                             1977 год.    ¦

¦                                                                          ¦

¦Промаслен-  Овет. = М х З х Ф х К х 0,001  Овет. - общее     "Нормы       ¦

¦ная ветошь                                   кол-во промас-  расхода      ¦

¦от эксплу-                                   ленной ветоши,  материа-     ¦

¦атации ме-                                   (кг);           лов и ин-    ¦

¦ханичес-                                                     струмента    ¦

¦кого обо-                                  М - удельная      на ремонт    ¦

¦рудования                                    норма расхо-    и эксплу-    ¦

¦                                             да обтирочного  атацию       ¦

¦                                             материала на    легковых     ¦

¦                                             1 ремонтную     автомоби-    ¦

¦                                             единицу в тече- лей"         ¦

¦                                             ние 8 часов     НИИАТ, М.,   ¦

¦                                             работы мех.     Транспорт,   ¦

¦                                             оборудования,   1977 год.    ¦

¦                                             М = 6/8г/.....               ¦

¦                                                                          ¦

¦                                           З - количество                 ¦

¦                                             ремонтных еди-               ¦

¦                                             ниц на едини-   "Единая      ¦

¦                                             це установлен-  система      ¦

¦                                             ного мех. обо-  ППР и ра-    ¦

¦                                             рудования       циональной   ¦

¦                                                             эксплуата-   ¦

¦                                           Ф - годовой       ции меха-    ¦

¦                                             фонд рабочего   нического    ¦

¦                                             времени, Ф =    оборудо-     ¦

¦                                             2016 час.       вания ма-    ¦

¦                                                             шиностро-    ¦

¦                                           К - коэффициент,  ительных     ¦

¦                                             учитывающий     заводов"     ¦

¦                                             "чистое" вре-                ¦

¦                                             мя работы                    ¦

¦                                             механического                ¦

¦                                             оборудования,                ¦

¦                                             К = 0,3 (акт                 ¦

¦                                             об установле-                ¦

¦                                             нии коэффи-                  ¦

¦                                             циента, учиты-               ¦

¦                                             вающего "чис-                ¦

¦                                             тое" время                   ¦

¦                                             работы мех.                  ¦

¦                                             оборудования                 ¦

¦                                                                          ¦

¦                                           0,001 - перевод-               ¦

¦                                             ной коэффици-                ¦

¦                                             ент, г в кг                  ¦

¦                                                                          ¦

¦Отработан-  Количество                     Мотр.мот. -       Инструкция   ¦

¦ные масла   отработанного                    кол-во отрабо-  по орга-     ¦

¦            масла принимается из расчета:    танного мотор-  низации      ¦

¦                                             ного масла,     сбора от-    ¦

¦            25% - от расхода моторного       (т);            работанных   ¦

¦                  масла                                      нефтепро-    ¦

¦                                           Мб - нормативное  дуктов на    ¦

¦            Мотр.мот. = (Мб + Мд) х 0,25     кол-во израс-   предприя-    ¦

¦                                             ходованного мо- тиях и ор-   ¦

¦                  Vб х Н х 0,93              торного масла   ганизаци-    ¦

¦            Мб = ---------------             по автотранс-   ях Минис-    ¦

¦                      100                    порту,          терства      ¦

¦                                             работающему на  сельского    ¦

¦                                             бензине, (т);   хозяйства    ¦

¦                  Vд х Н х 0,93                              и строи-     ¦

¦            Мд = ---------------           Мд - нормативное  тельства     ¦

¦                      100                    кол-во израс-   СССР от      ¦

¦                                             ходованного     10.10.84     ¦

¦                                             моторного мас-  ГОСТ 2517-69 ¦

¦                                             ла по авто-     "Нефть и     ¦

¦                                             транспорту,     нефтепродук- ¦

¦                                             работающему на  ты"          ¦

¦                                             диз. топливе,                ¦

¦                                             (т);            "Краткий     ¦

¦                                                             автомо-      ¦

¦                                           Vб - расход бен-  бильный      ¦

¦                                             зина за год,    справоч-     ¦

¦                                             (л);            ник"         ¦

¦                                                             НИИАТ, М.,   ¦

¦                                           Vд - расход диз.  Транспорт,   ¦

¦                                             топлива за      1985 год.    ¦

¦                                             год, (л);                    ¦

¦                                                                          ¦

¦                                           930 кг/куб.м -                 ¦

¦                                             плотность мо-                ¦

¦                                             торного масла;               ¦

¦                                                                          ¦

¦                                           885 кг/куб.м -                 ¦

¦                                             плотность                    ¦

¦                                             трансмиссион-                ¦

¦                                             ного масла;                  ¦

¦                                                                          ¦

¦            30% - от расхода трансмис-     Мотр.транс. -                  ¦

¦                  сионного масла             кол-во отрабо-               ¦

¦                                             танного транс-               ¦

¦                                             миссионного                  ¦

¦            Мот.транс. = (Тб + Тд) х 0,30    масла, (т);                  ¦

¦                                                                          ¦

¦                                           Тб - нормативное               ¦

¦                  Vб х Н х 0,885             кол-во израс-                ¦

¦            Тб = ---------------             ходованного                  ¦

¦                      100                    трансмиссион-                ¦

¦                                             ного масла по                ¦

¦                                             автотранспор-                ¦

¦                  Vд х Н х 0,885             ту, работающе-               ¦

¦            Тд = ---------------             му на бензине,               ¦

¦                      100                    (т);                         ¦

¦                                                                          ¦

¦                                           Тд - нормативное               ¦

¦                                             кол-во израс-                ¦

¦                                             ходованного                  ¦

¦                                             трансмиссион-                ¦

¦                                             ного масла по                ¦

¦                                             автотранспор-                ¦

¦                                             ту, работающему              ¦

¦                                             на диз. топливе,             ¦

¦                                             (т)                          ¦

¦                                                                          ¦

¦                                           Н - норма расхода              ¦

¦                                              масел, л/100 л              ¦

¦                                              расхода топлива по          ¦

¦                                              автотранспорту ра-          ¦

¦                                              ботающему на бен-           ¦

¦                                              зине, диз.топливе           ¦

+--------------------------------------------------------------------------+

Приложение 1

Средняя масса новых и изношенных шин,

выпускаемых шинной промышленностью в России /22/

+------------------------------------------------------------------+

¦       Типоразмеры              ¦      Масса шины, кг             ¦

¦                                +---------------------------------¦

¦                                ¦     новой     ¦      изношенной ¦

+--------------------------------+---------------+-----------------¦

¦             1                  ¦      2        ¦      3          ¦

+------------------------------------------------------------------¦

¦                                                                  ¦

¦       Грузовые                                                   ¦

¦                                                                  ¦

¦40, 00-57                        3500            2880             ¦

¦                                                                  ¦

¦37,5-39 (2550-95-990)            1253            1168             ¦

¦                                                                  ¦

¦36,00-51                         83              720              ¦

¦                                                                  ¦

¦33,00-51                         2050            1773             ¦

¦                                                                  ¦

¦27,00-51                         1980            1712             ¦

¦                                                                  ¦

¦27,00-33 (760-838)               683             590              ¦

¦                                                                  ¦

¦27,00-49                         1262            1090             ¦

¦                                                                  ¦

¦26-56А                           1400            1211             ¦

¦                                                                  ¦

¦26,5-25 (1770-670-635)           386             355              ¦

¦                                                                  ¦

¦24,00-49                         1020            882              ¦

¦                                                                  ¦

¦24-4,5                           27              23               ¦

¦                                                                  ¦

¦23,5-6а                          27              23               ¦

¦                                                                  ¦

¦25-8                             30              26               ¦

¦                                                                  ¦

¦23-5                             27              23               ¦

¦                                                                  ¦

¦22-4,5                           25              22               ¦

¦                                                                  ¦

¦21,00-28                         290             250              ¦

¦                                                                  ¦

¦21,00-33                         485             420              ¦

¦                                                                  ¦

¦21-4,6                           27              23               ¦

¦                                                                  ¦

¦20,5-28                          228             200              ¦

¦                                                                  ¦

¦18,00-25 (500-636)               317             252,6            ¦

¦                                                                  ¦

¦18,00-24 (500-610)               242             175,8            ¦

¦                                                                  ¦

¦18,00-32                         350             289,5            ¦

¦                                                                  ¦

¦18-7-8                           22              19               ¦

¦                                                                  ¦

¦16,00-20                         133             114              ¦

¦                                                                  ¦

¦16,00-24 (430-610)               130             118,4            ¦

¦                                                                  ¦

¦15,00-20                         138             115              ¦

¦                                                                  ¦

¦14,00-24 (370-610)               100             86,5             ¦

¦                                                                  ¦

¦14,00-20 (370-508)               100             85,1             ¦

¦                                                                  ¦

¦13,00-18 (340-457)               66              56,7             ¦

¦                                                                  ¦

¦12,00-18 (320-457)               60              51,6             ¦

¦                                                                  ¦

¦12,00-20 (32-508)                70              65               ¦

¦                                                                  ¦

¦11,00-18 (300-457)               52              47               ¦

¦                                                                  ¦

¦11,00-20 (300-508)               69              59,4             ¦

¦                                                                  ¦

¦10,00-18                         52              44,2             ¦

¦                                                                  ¦

¦10,00-20 (280-508)               58              49,6             ¦

¦                                                                  ¦

¦10,2-20 (290-508)                43,2            38               ¦

¦                                                                  ¦

¦9,00-20 (260-508)                50              42,1             ¦

¦                                                                  ¦

¦8,25-20 (240-508)                45,4            36               ¦

¦                                                                  ¦

¦7,00-12                          15              13               ¦

¦                                                                  ¦

¦7,50-20 (220-508)                30,7            27,2             ¦

¦                                                                  ¦

¦6,50-20 (180-508)                20,5            16,7             ¦

¦                                                                  ¦

¦6,00-13 (155-330)                9               7,8              ¦

¦                                                                  ¦

¦6,00-9                           7               6                ¦

¦                                                                  ¦

¦4,00-8                           4,5             4                ¦

¦                                                                  ¦

¦       1140-700                  100             90               ¦

¦                                                                  ¦

¦       1100-400-533              92              80,6             ¦

¦                                                                  ¦

¦       1300-750                  142             126              ¦

¦                                                                  ¦

¦       1300х530-533              136             107,3            ¦

¦                                                                  ¦

¦       1200х500-508              84,9            77,4             ¦

¦                                                                  ¦

¦       1140-600                  75              65               ¦

¦                                                                  ¦

¦       1600-600-685              248             220              ¦

¦                                                                  ¦

¦       1600х670-685              250             220              ¦

¦                                                                  ¦

¦       1220х400х533              96,1            83               ¦

¦                                                                  ¦

¦       1630х600х635              226             209,5            ¦

¦                                                                  ¦

¦       1500х600-635              193             162,5            ¦

¦                                                                  ¦

¦       Легковые                                                   ¦

¦                                                                  ¦

¦9,35-15 (235-380)                36              31,8             ¦

¦                                                                  ¦

¦9,00-15 (235-380)                36              31,8             ¦

¦                                                                  ¦

¦8,40-15 9215-380)                19,7            17               ¦

¦                                                                  ¦

¦8,20-15 (210-380)                15,5            13,2             ¦

¦                                                                  ¦

¦8,25-15 (240-381)                30              26               ¦

¦                                                                  ¦

¦7,00-14                          14,4            12,7             ¦

¦                                                                  ¦

¦7,10-15                          15,4            12,7             ¦

¦                                                                  ¦

¦7,35-14 (185-355)                10,3            9,5              ¦

¦                                                                  ¦

¦6,00-13                          7,8             6,9              ¦

¦                                                                  ¦

¦6,15-13 (155-13)                 6,6             5,7              ¦

¦                                                                  ¦

¦6,40-13                          9,3             7,0              ¦

¦                                                                  ¦

¦6,40-15                          10,3            8,9              ¦

¦                                                                  ¦

¦6,45-13 (165-13)                 7,3             6,4              ¦

¦                                                                  ¦

¦6,50-16 (180-406)                17,6            15,2             ¦

¦                                                                  ¦

¦6,70-15 (170-380)                11              10               ¦

¦                                                                  ¦

¦6,95-13 (175-13)                 7,9             6,8              ¦

¦                                                                  ¦

¦6,95-16 (175-16)                 9,4             8,4              ¦

¦                                                                  ¦

¦5,00-16                          7,2             6,3              ¦

¦                                                                  ¦

¦5,20-13 (130-330)                7               6,1              ¦

¦                                                                  ¦

¦5,60-15 (145-380)                8,2             7,6              ¦

¦                                                                  ¦

¦5,90-13                          8,5             7,0              ¦

¦                                                                  ¦

¦       155/80Р13                 7,9             6,5              ¦

¦                                                                  ¦

¦       185/0Р15                  10              8,9              ¦

¦                                                                  ¦

¦       165/80Р13                 7,9             6,5              ¦

¦                                                                  ¦

¦       175/70Р13                 7,3             6,6              ¦

¦                                                                  ¦

¦       (160-254)                 13              10,7             ¦

¦                                                                  ¦

¦       (205-70Р14)               13,5            12,1             ¦

¦                                                                  ¦

¦       Сельскохозяйственные                                       ¦

¦                                                                  ¦

¦28,1 Р26 (720-665)               280             259              ¦

¦                                                                  ¦

¦       700-665                   280             231              ¦

¦                                                                  ¦

¦28,1-25 (720-635)                346             263              ¦

¦                                                                  ¦

¦23,1-25 (720-635)                196,7           166,4            ¦

¦                                                                  ¦

¦21,3Р-24 (530-610"Р")            142             125,8            ¦

¦                                                                  ¦

¦18,4-34                          138             114              ¦

¦                                                                  ¦

¦18,4/15-30 (465-762)             117             101              ¦

¦                                                                  ¦

¦18,4/15-24 (400-610)             110             101,4            ¦

¦                                                                  ¦

¦16,9 Р30 (16,9/14-30)            97              84,5             ¦

¦                                                                  ¦

¦16-20                            90              78               ¦

¦                                                                  ¦

¦16,5/70-18 (1065х420-457)        70,4            62               ¦

¦                                                                  ¦

¦15,5Р-39 (400-965 "Р")           94              87               ¦

¦                                                                  ¦

¦15,5-38                          88              77               ¦

¦                                                                  ¦

¦15-30 (420-762)                  87              75               ¦

¦                                                                  ¦

¦15-24 (400-610)                  80              71               ¦

¦                                                                  ¦

¦14-38                            85              73,5             ¦

¦                                                                  ¦

¦14,9/13-30 (360-762)             84              72               ¦

¦                                                                  ¦

¦13,6/12-38 (330-965 "Р")         78              70,5             ¦

¦                                                                  ¦

¦12,4/11-38 (300-965)             73,4            66               ¦

¦                                                                  ¦

¦12-16  (310-406)                 34,3            30               ¦

¦                                                                  ¦

¦11,2/10-28 (280-711)             43              38               ¦

¦                                                                  ¦

¦10-38                            60              52               ¦

¦                                                                  ¦

¦100,00-15                        30              22,7             ¦

¦                                                                  ¦

¦10,2-20 (990-508)                43,2            38               ¦

¦                                                                  ¦

¦9,5-42 (240-1067)                58              51               ¦

¦                                                                  ¦

¦9-42                             57              49               ¦

¦                                                                  ¦

¦9,5-32 (240-813)                 39              33,6             ¦

¦                                                                  ¦

¦9-32                             38              33,5             ¦

¦                                                                  ¦

¦9,00-20                          35              28,3             ¦

¦                                                                  ¦

¦9,00-16 (240-406)                33,6            31               ¦

¦                                                                  ¦

¦8,3-20 (210-508)                 32,2            28,3             ¦

¦                                                                  ¦

¦8-36                             40              34,6             ¦

¦                                                                  ¦

¦8-32 (210-813)                   35              30,3             ¦

¦                                                                  ¦

¦8,25-40                          25,7            22,4             ¦

¦                                                                  ¦

¦7,50-20 (200-508)                38              33               ¦

¦                                                                  ¦

¦6,50-16 (180-406)                26              21,4             ¦

¦                                                                  ¦

¦6,00-16 (170-406)                19,5            15,2             ¦

¦                                                                  ¦

¦5,50-16 (150-406)                13,3            12,2             ¦

¦                                                                  ¦

¦5,00-10 (135-254)                11,0            9,2              ¦

¦                                                                  ¦

¦5,00-16                          5,6             4,3              ¦

¦                                                                  ¦

¦4,5-9 (130-228)                  7,0             6,2              ¦

¦                                                                  ¦

¦4,0-16 (155-406)                 4,5             3,8              ¦

¦                                                                  ¦

¦980х390-457                      6,7             6,0              ¦

¦                                                                  ¦

¦                                 58              48               ¦

+------------------------------------------------------------------+

Приложение 2

Потери массы изделий в процессе их эксплуатации /22/

+------------------------------------------------------------------+

¦N  ¦            Наименование изделия            ¦Потеря массы, %  ¦

¦пп ¦                                            ¦                 ¦

+------------------------------------------------------------------¦

¦                                                                  ¦

¦1    Текстильные изделия                                          ¦

¦                                                                  ¦

¦     - шерстяные и п/шерстяные                   20               ¦

¦                                                                  ¦

¦     - хлопчатобумажные                          20               ¦

¦                                                                  ¦

¦     - льняные                                   20               ¦

¦                                                                  ¦

¦     - шелковые из химических волокон            10               ¦

¦                                                                  ¦

¦2    Полимерные изделия                                           ¦

¦                                                                  ¦

¦     - тара, с/х пленка                          20               ¦

¦                                                                  ¦

¦     - сетеснастные материалы                    10               ¦

¦                                                                  ¦

¦3    Кожаные изделия                                              ¦

¦                                                                  ¦

¦     - юфтевые                                   8                ¦

¦                                                                  ¦

¦     - хромовые                                  3                ¦

¦                                                                  ¦

¦     - жесткие                                   10               ¦

¦                                                                  ¦

¦4    Шины изношенные                             Вес изношенных   ¦

¦                                                 шин по типо-     ¦

¦                                                 размерам дан     ¦

¦                                                 в Справочнике    ¦

¦                                                 "ВМР номенклату- ¦

¦                                                 туры Госснаба    ¦

¦                                                 СССР" с.201.     ¦

¦                                                 /13,5/           ¦

¦                                                                  ¦

¦5    Кость                                                        ¦

¦                                                                  ¦

¦     Потери при варке и обработке                33               ¦

+------------------------------------------------------------------+

Приложение 3

Нормы расхода масел

+------------------------------------------------------------------+

¦Виды масел       ¦ Нормы расхода масел (л) на 100 л расхода топ-  ¦

¦                 ¦      лива, рассчитанного для:                  ¦

¦                 +------------------------------------------------¦

¦                 ¦автомашин, работающих¦   автомашин и тракторов, ¦

¦                 ¦    на  бензине      ¦работающих на диз.топливе ¦

+------------------------------------------------------------------¦

¦                                                                  ¦

¦Масло моторное                 2,4               3,2              ¦

¦                                                                  ¦

¦Масло трансмис-                0,3               0,4              ¦

¦сионное                                                           ¦

+------------------------------------------------------------------+

Список использованных источников

1. Справочник ВМР черной металлургии. М., Экономика, т.1, 2, 1988 год.

2. Справочник ВМР цветной металлургии. М., Экономика, 1984 год.

3. Справочник ВМР угольной промышленности. М., Экономика, 1984 год.

4. Переработка золошлаковых отходов тепловых электростанций (1993-2000 годы), Подпрограмма. М., МХА "Экоресурс", 1993 год.

5. Заготовка и переработка вторичных металлов, И.И.Довгий, Н.В.Анкудинов, В.Ф.Волобуев, М., Металлургия, 1972 год.

6. Исследование возможности извлечения ценных компонентов из шламов гальванических производств и других промышленных отходов с целью их использования в качестве микроудобрений для сельского хозяйства. Отчет. М., ВНИИ ВМР, 1987 год.

7. Анализ ресурсосбережения строительных материалов в СССР социалистических и капиталистических странах. Отчет. Донецк. ДМТЦНТИ, 1989 год.

8. Теоретические и методические проблемы планирования и использования вторичных ресурсов в народном хозяйстве. Отчет. (закл.) - Киев, Украинский филиал НИИПИН при Госплане СССР, 1988 год.

9. Представить предложения по объемам использования вторичных материальных ресурсов в производстве минеральных удобрений на период до 2000 года. Отчет. УНИХИМ НПО "Кристалл", 1988 год.

10. Справочник ВМР нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. М., Экономика, 1984 год.

11. Экология производства химических продуктов из углеводородов нефти и газа. П.С.Белов, И.А.Голубева, С.А.Низова, М., Химия, 1991 год.

12. Справочник ВМР лесной и деревообрабатывающей промышленности. М., Экономика, 1984 год.

13. Справочник по лесопилению. М., Лесная промышленность, 1980 год.

14. Нормы расхода сырья и материалов в лесной и деревообрабатывающей промышленности (справочник). М., Лесная промышленность, 1977 год.

15. Отраслевые руководящие технические материалы (РТМ) на производство столярных изделий, деталей для строительства, стандартного деревянного домостроения, паркетных изделий (Минлегпром СССР).

16. Справочник мебельщика. М., Лесная промышленность, 1985 год.

17. Справочник ВМР в легкой промышленности. М., Экономика, 1983 год.

18. Справочник ВМР пищевой промышленности. М., Экономика, 1984 год.

19. Переработка отходов производства и потребления как средство сохранения природных ресурсов и защиты окружающей среды от загрязнений. Отчет. М., "Промэкознание", 1995 год.

20. Обработка осадков сточных вод. И.С.Туровский, М., Стройиздат, 1988 год.

21. Утилизация осадков сточных вод. А.З.Евилевич, М.А.Евилевич, М., Стройиздат, 1988 год.

22. Справочник номенклатуры Госснаба СССР. М., Экономика, 1987 год.

23. Санитарная очистка и уборка населенных мест. Справочник. М., Стройиздат, 1985 год.

24. Справочник молодого машиностроителя. М.В.Данилевский, М., Высшая школа, 1967 год.

25. Временное положение об организации сбора и рационального использования отработанных нефтепродуктов. Вторнефтепродукт. Утв. 28.04.94.

26. Уточнение ресурсов вторичного сырья по номенклатуре Госснаба СССР и территориальным органам Госснаба СССР на период до 2010 года. Отчет ВНИИР, Мытищи, 1989 год.

27. Анализ состояния и прогноз использования важнейших видов отходов производства и потребления и развития рынка вторичного сырья в РФ. Отчет ВНИИР, Мытищи, 1992 год.