МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 12 ноября 2021 года N 845

Об утверждении нормативного документа в области охраны окружающей среды "Технологические показатели наилучших доступных технологий производства прочих основных неорганических химических веществ"

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 N 149 "О разработке, установлении и пересмотре нормативов качества окружающей среды для химических и физических показателей состояния окружающей среды, а также об утверждении нормативных документов в области охраны окружающей среды, устанавливающих технологические показатели наилучших доступных технологий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 8, ст.778)

приказываю:

1. Утвердить прилагаемый нормативный документ в области охраны окружающей среды "Технологические показатели наилучших доступных технологий производства прочих основных неорганических химических веществ".

2. Признать утратившим силу приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 12.04.2019 N 234 "Об утверждении нормативного документа в области охраны окружающей среды "Технологические показатели наилучших доступных технологий производства прочих основных неорганических химических веществ" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15.05.2019, регистрационный N 54627).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 г. и действует в течение шести лет.

Исполняющий обязанности Министра

К.А.Цыганов

Зарегистрировано

в Министерстве юстиции

Российской Федерации

30 ноября 2021 года,

регистрационный N 66120

УТВЕРЖДЕН

приказом Минприроды России

от 12 ноября 2021 года N 845

Нормативный документ в области охраны окружающей среды "Технологические показатели наилучших доступных технологий производства прочих основных неорганических химических веществ"

Технологические показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, соответствующие наилучшим доступным технологиям (далее - НДТ)

| Продукт/Производственный процесс | Наименование загрязняющего вещества* | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| Азотная кислота концентрированная | Азота диоксид | кг/т | 0,05 |
| Трихлорсилан и тетрахлорсилан | Хлористый водород | кг/т | 2,94 |
| Стронций азотнокислый | Азота диоксид | кг/т | 0,0007 |
| Пероксид водорода (изопропиловый | Спирт изопропиловый | кг/т | 0,074 |
| способ производства) | Ацетон |  | 0,095 |
| Пероксид водорода (антрахиноновый способ производства) | 1,3,5 -Триметилбензол (мезитилен) | кг/т | 0,0009 |

Технологические показатели сбросов загрязняющих веществ в водные объекты, соответствующие НДТ

| Продукт/Производственный процесс | Наименование загрязняющего вещества* | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| Азотная кислота концентрированная | Нитрат-анион | кг/т | 1,73 |
|  | Сульфат-анион (сульфаты) |  | 0,32 |
| Трихлорсилан и тетрахлорсилан | Хлорид-анион (хлориды) | кг/т | 48,8 |
| Пероксид водорода (изопропиловый | Ацетон | кг/т | 0,6 |
| способ производства) | Уксусная кислота |  | 0,7 |
| Пероксид водорода (антрахиноновый способ производства) | ХПК | кг/т | 0,29 |
| Водород (электролизом воды) | ХПК | кг/тыс.нм | 3,0 |

_______________

* Перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.07.2015 N 1316-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст.4524; 2019, N 20, ст.2472).