МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 12 апреля 2019 года N 231

Об утверждении нормативного документа в области охраны окружающей среды "Технологические показатели наилучших доступных технологий производства продукции тонкого органического синтеза"

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. N 149 "О разработке, установлении и пересмотре нормативов качества окружающей среды для химических и физических показателей состояния окружающей среды, а также об утверждении нормативных документов в области охраны окружающей среды, устанавливающих технологические показатели наилучших доступных технологий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 8, ст.778)

приказываю:

Утвердить прилагаемый нормативный документ в области охраны окружающей среды "Технологические показатели наилучших доступных технологий производства продукции тонкого органического синтеза".

Министр

Д.Н.Кобылкин

Зарегистрировано

в Министерстве юстиции

Российской Федерации

14 мая 2019 года,

регистрационный N 54625

УТВЕРЖДЕН

приказом Минприроды России

от 12 апреля 2019 года N 231

Нормативный документ в области охраны окружающей среды "Технологические показатели наилучших доступных технологий производства продукции тонкого органического синтеза"

Технологические показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, соответствующие наилучшим доступным технологиям (далее - НДТ)

| Производственный процесс | Наименование загрязняющего вещества* | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| ________________ * В соответствии с перечнем загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 июля 2015 г. N 1316-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст.4524). |  |  |  |
| Производство моноалкилфенола | Азота диоксид | кг/т | 0,29 |
|  | Азота оксид | кг/т | 0,048 |
|  | Серы диоксид | кг/т | 0,018 |
|  | Фенол | кг/т | 0,62 |
|  | Углерода оксид | кг/т | 0,85 |
| Производство -олефинов | Азота диоксид | кг/т | 5,85 |
| (бутен-1, гексен-1, октен, | Азота оксид | кг/т | 0,95 |
| додецен-1, децен-1, тетрадецен) | Серы диоксид | кг/т | 0,0375 |
|  | Углерода оксид | кг/т | 11,11 |
| Производство | Углерода оксид | кг/т | 1,52 |
| диизобутилалюминийгидрида | Азота диоксид | кг/т | 4,46 |
| (ДИБАГ) | Азота оксид | кг/т | 0,73 |
| Производство дициклопентадиена | Углеводороды предельные С1-С-5 (исключая метан) | кг/т | 2,61 |
| Производство неодеканоата неодима | Углеводороды предельные С6-С10 | кг/т | 0,2 |
| Производство | Азота диоксид | кг/т | 0,29 |
| оксиэтилированных | Азота оксид | кг/т | 0,048 |
| алкилфенолов | Углерода оксид | кг/т | 0,85 |
| Производство очищенного | Азота диоксид | кг/т | 1,005 |
| гексанового растворителя | Азота оксид | кг/т | 0,164 |
|  | Углерода оксид | кг/т | 1,0 |
| Производство полиэтиленгликолей | Этилена окись | кг/т | 0,027 |
| Производство пропиленгликоля | Пропилена окись | кг/т | 0,204 |
| Производство | Азота диоксид | кг/т | 9,0 |
| триизобутилалюминия | Азота оксид | кг/т | 6,0 |
|  | Углерода оксид | кг/т | 55 |
|  | Углеводороды предельные С1-С-5 (исключая метан) | кг/т | 52 |
|  | Метилбензол (толуол) | кг/т | 17,9 |
| Производство тримеров | Азота диоксид | кг/т | 0,45 |
| и тетрамеров пропилена | Азота оксид | кг/т | 0,073 |
|  | Углерода оксид | кг/т | 3,68 |
| Производство триэтилалюминия | Диалюминий триоксид (в пересчете на алюминий) | кг/т | 0,03 |
|  | Углеводороды предельные С1-С-5 (исключая метан) | кг/т | 0,04 |
|  | Углеводороды предельные С6-С10 | кг/т | 105 |
|  | Этилен | кг/т | 14 |
|  | Минеральное масло | кг/т | 29 |
| Производство | Углерода оксид | кг/т | 1,52 |
| этилалюминийсесквихлорида | Хлористый водород | кг/т | 147,61 |
|  | Азота диоксид | кг/т | 4,46 |
|  | Азота оксид | кг/т | 0,73 |
| Производство этилцеллозольва | Спирт этиловый | кг/т | 4,07 |
| Производство пара-третичного бутилфенола (ПТБФ) | Фенол | кг/т | 0,045 |
|  | Азота диоксид | кг/т | 0,371 |
| Производство ацетальдегида | Азота оксид | кг/т | 0,0004 |
|  | Углерода оксид | кг/т | 4,705 |
|  | Азота диоксид | кг/т | 1,934 |
| Производство ацетилена | Азота оксид | кг/т | 0,113 |
|  | Углерода оксид | кг/т | 10,063 |
|  | Углерода оксид | кг/т | 4,479 |
| Производство винилацетата | Азота диоксид | кг/т | 0,537 |
|  | Азота оксид | кг/т | 0,087 |
| Производство метилацетата | Спирт метиловый | кг/т | 0,0024 |
| Производство метанола | Спирт метиловый | кг/т | 0,243 |
|  | Углерода оксид | кг/т | 0,788 |
| Производство бутанола | Ацетальдегид | кг/т | 0,527 |
| Производство уксусной кислоты | Кислота уксусная | кг/т | 0,0526 |
|  | Углерода оксид | кг/т | 0,553 |
|  | Азота диоксид | кг/т | 0,357 |
|  | Азота оксид | кг/т | 0,007 |
| Производство меламина | Азота диоксид | кг/т | 2,053 |
|  | Азота оксид | кг/т | 0,307 |
|  | Углерода оксид | кг/т | 0,273 |
| Производство терефталоилхлорида | Хлор | кг/т | 0,001 |
|  | Хлористый водород | кг/т | 0,01 |
|  | Трихлорметан (хлороформ) | кг/т | 5,0 |
| Производство простых полиэфиров | Этилена окись | кг/т | 0,141 |
|  | Пропилена окись | кг/т | 0,917 |
| Производство противоизносных присадок для дизельного топлива | Углеводороды предельные С12-С-19 | кг/т | 0,021 |
| Производство депрессорных присадок | Углеводороды предельные С6-С10 | кг/т | 0,005 |
| Производство хлороформа | Трихлорметан (хлороформ) | кг/т | 2,11 |
| Производство хладонов | Тетрафторэтилен | кг/т | 11,6 |
| Производство синтанолов | Азота диоксид | кг/т | 0,08** |
|  | Азота оксид | кг/т | 0,01** |
|  | Углерода оксид | кг/т | 0,2** |
| Производство сульфированных | Азота диоксид | кг/т | 0,08** |
| продуктов | Азота оксид | кг/т | 0,01** |
|  | Углерода оксид | кг/т | 0,2** |
| Совместное производство | Азота диоксид | кг/т | 0,08** |
| полиэтиленгликолей и | Азота оксид | кг/т | 0,01** |
| метоксиполиэтиленгликолей | Углерода оксид | кг/т | 0,2** |

________________

** Удельное значение на тонну суммарной товарной продукции производства поверхностно-активных веществ.

Технологические показатели сбросов загрязняющих веществ в водные объекты, соответствующие НДТ

| Наименование производства | Наименование загрязняющего вещества*** | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| ________________ *** В соответствии с перечнем загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 июля 2015 г. N 1316-р. |  |  |  |
| Производство моноалкилфенола | Фенол, гидроксибензол | кг/т | 0,00036 |
| Производство дициклопентадиена | ХПК | кг/т | 0,09 |
| Производство очищенного гексанового растворителя | ХПК | кг/т | 2,25 |
| Производство триизобутилалюминия | Алюминий | кг/т | 0,02 |
|  | ХПК | кг/т | 3,1 |
| Производство триэтилалюминия | Алюминий | кг/т | 15 |
|  | Нефтепродукты (нефть) | кг/т | 3,4 |
| Производство бутилацетата | ХПК | кг/т | 6,808 |
| Производство ацетальдегида | ХПК | кг/т | 135 |
| Производство ацетилена | ХПК | кг/т | 1,714 |
| Производство винилацетата | ХПК | кг/т | 74,937 |
| Производство метилацетата | ХПК | кг/т | 19,233 |
| Производство метанола | ХПК | кг/т | 6,9 |
| Производство бутанола | ХПК | кг/т | 316 |
| Производство поливинилового спирта | ХПК | кг/т | 246,146 |
| Производство уксусной кислоты | ХПК | кг/т | 3,756 |
| Производство терефталоилхлорида | Хлорид-анион (хлориды) | кг/т | 352,5 |
|  | Сульфат-анион (сульфаты) | кг/т | 25 |
| Производство противоизносных присадок для дизельного топлива | Аммоний-ион | кг/т | 0,04 |
| Производство депрессорных присадок | Нефтепродукты (нефть) | кг/т | 0,032 |
| Производство хладонов | Хлорид-анион (хлориды) | кг/т | 0,101 |
| Производство мономеров (дегалоидирование 1,1,2- трифторхлорэтана цинковым порошком в водной среде при постоянном перемешивании) | Хлорид-анион (хлориды) | кг/т | 0,047 |