# Введен в действие

Постановлением Государственного

комитета СССР по стандартам

от 17 декабря 1983 г. N 6107

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ОХРАНА ПРИРОДЫ

ПОЧВЫ

КЛАССИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Nature protection. Soils.

Classification of chemicals for pollution control

ГОСТ 17.4.1.02-83

Группа Т58

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17 декабря 1983 г. N 6107 срок введения установлен с 01.01.1985.

Переиздание. Август 2008 г.

1. Настоящий стандарт устанавливает классификацию химических веществ антропогенного происхождения по степени опасности для контроля загрязнения и прогноза состояния почв.

Классификация химических веществ, устанавливаемая настоящим стандартом, должна применяться в документации всех видов, учебниках, учебных пособиях и справочной литературе по охране природы.

Термины, использованные в настоящем стандарте, и их пояснения к ним приведены в Приложении 1.

2. По степени опасности химические вещества подразделяют на три класса:

1 - вещества высоко опасные;

2 - вещества умеренно опасные;

3 - вещества мало опасные.

Класс опасности химических веществ устанавливают не менее чем по трем показателям в соответствии с таблицей.

──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────

Показатель            │      Нормы для классов опасности

├───────────┬───────────────┬────────────

│   1-го    │     2-го      │    3-го

──────────────────────────────────┼───────────┼───────────────┼────────────

Токсичность, ЛД                  │До 200     │От 200 до 1000 │Свыше 1000

50                │           │               │

Персистентность в почве, мес     │Св. 12     │От   6 до 12   │Менее 6

ПДК в почве, мг/кг               │Менее 0,2  │От 0,2 до 0,5  │Св. 0,5

Миграция                         │Мигрирует  │Слабо мигрирует│Не мигрирует

Персистентность в растениях, мес │3 и более  │От   1 до 3    │Менее 1

Влияние на пищевую ценность      │Сильное    │Умеренное      │Нет

сельскохозяйственной продукции    │           │               │

3. При определении приоритетности химических веществ, попадающих в почву любым антропогенным путем, для контроля загрязнения почв следует учитывать класс опасности веществ.

Отнесение химических веществ к классам опасности приведено в Приложениях 2 и 3.

# Приложение 1

Справочное

ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ,

И ПОЯСНЕНИЯ К НИМ

─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────

Термин          │                   Пояснение

─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────

Класс опасности         │ Градация химических веществ по степени

│возможного отрицательного воздействия на почву,

│растения, животных и человека

Токсичность             │ По ГОСТ 27593-88

ЛД                      │ Средняя смертельная доза препарата в

50                    │миллиграммах действующего вещества на 1 кг живого

│веса, вызывающая гибель 50% подопытных животных

Персистентность         │ По ГОСТ 27593-88

Предельно допустимое    │ По ГОСТ 27593-88

количество вещества (ПДК)│

# Приложение 2

Справочное

ОТНЕСЕНИЕ ПЕСТИЦИДОВ К КЛАССАМ ОПАСНОСТИ

────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────┬────────────

Наименование  │ Токсичность ЛД  , мг/кг │ Персистентность,  │ПДК или ОДК,

пестицида    │               50        │        мес        │мг/кг почвы

────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────┴────────────

1-й класс

Атразин         │От 1400 до 3300 включ.   │От 18 до  20 включ.│    0,5

Гексахлор-      │От   51 до  165 включ.   │      до  24 включ.│    0,5

бутадиен        │                         │                   │

Гранозан        │От   30 до   50 включ.   │         -         │    0,1

ГХЦГ            │От   25 до  200 включ.   │От  6 до  18 включ.│    0,1

Гептахлор       │От   82 до  500 включ.   │      до  36 включ.│    0,05

ДНОК            │От   40 до   85 включ.   │От  1 до   2 включ.│     -

ДДТ             │От  200 до  500 включ.   │      до 144 включ.│    0,1

Карбатион       │От  146 до  450 включ.   │         -         │     -

Метафос         │От   15 до   35 включ.   │      до   3 включ.│    0,1

ПХК             │От   45 до   90 включ.   │От  6 до  24 включ.│    0,5

ПХП             │От  350 до  525 включ.   │От  6 до  24 включ.│    0,5

Севин           │От  153 до  850 включ.   │      до  12 включ.│    0,05

Тордон          │От 1500 до 3750 включ.   │      до  24 включ.│    0,05

Тиодан          │От   32 до  100 включ.   │         -         │    0,1*

ТМТД            │        до  400 включ.   │         -         │     -

2-й класс

Агелон          │            -            │От  6 до 12 включ. │     -

(атразин+       │                         │                   │

прометрин)      │                         │                   │

2,4-Д           │От  490   до 1500 включ. │От  1 до 1,5 включ.│     -

Далапон         │          до 4700 включ. │От  6 до  12 включ.│    0,5

Карбофос        │От  400   до 1400 включ. │      до   3 включ.│    2,0

Купрозан        │          до  400 включ. │От  1 до   6 включ.│     -

Кельтан         │От  430   до  900 включ. │От  5 до  12 включ.│    1,0

Нитрафен        │От  450   до  700 включ. │         -         │     -

Пропанид        │От  360   до 2500 включ. │От  6 до  12 включ.│    1,5

Симазин         │От 1300   до 4000 включ. │      до  12 включ.│    0,2

Трефлан         │От 3500   до 5000 включ. │От  6 до  12 включ.│    0,1

Хлорофос        │От  225   до 1200 включ. │      до   3 включ.│    0,5

Ялан            │От  350   до  720 включ. │От  2 до   6 включ.│    0,9*

Рогор           │От  139,5 до 220,5 включ.│         -         │    0,3

3-й класс

Банвел Д        │От 1200 до 3000 включ.   │От  2 до   4 включ.│    0,25

Дактал          │        до 3000 включ.   │От  4 до   6 включ.│    0,1*

Дилор           │От 2000 до 9000 включ.   │         -         │    0,5

Мильбекс        │От 1200 до 2000 включ.   │         -         │     -

Полидим         │От  800 до 4000 включ.   │      до   6 включ.│     -

Поликарбацин    │            -            │От  1 до   6 включ.│     -

Прометрин       │От 1800 до 3500 включ.   │От  3 до   4 включ.│    0,5

Трихлорацетат   │От 3500 до 6000 включ.   │От  2 до   6 включ.│    0,2

натрия          │                         │                   │

Тедион          │От  500 до 1000 включ.   │      до   2 включ.│     -

Цинеб           │        до 5200 включ.   │      до   1 включ.│    1,8

Эрадикан        │        до 4450 включ.   │От 1,5 до  3 включ.│     -

Примечание. Знаком * отмечены ОДК.

# Приложение 3

Справочное

ОТНЕСЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, ПОПАДАЮЩИХ В ПОЧВУ

ИЗ ВЫБРОСОВ, СБРОСОВ, ОТХОДОВ, К КЛАССАМ ОПАСНОСТИ

───────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────

Класс   │                      Химическое вещество

опасности │

───────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────

1     │ Мышьяк, кадмий, ртуть, селен, свинец, цинк, фтор, бенз(а)пирен

2     │ Бор, кобальт, никель, молибден, медь, сурьма, хром

3     │ Барий, ванадий, вольфрам, марганец, стронций, ацетофенон