МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 16 ноября 2021 года N 855

Об утверждении нормативного документа в области охраны окружающей среды "Технологические показатели наилучших доступных технологий производства драгоценных металлов"

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. N 149 "О разработке, установлении и пересмотре нормативов качества окружающей среды для химических и физических показателей состояния окружающей среды, а также об утверждении нормативных документов в области охраны окружающей среды, устанавливающих технологические показатели наилучших доступных технологий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 8, ст.778)

приказываю:

1. Утвердить прилагаемый нормативный документ в области охраны окружающей среды "Технологические показатели наилучших доступных технологий производства драгоценных металлов".

2. Признать утратившим силу приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 20 марта 2019 г. N 173 "Об утверждении нормативного документа в области охраны окружающей среды "Технологические показатели наилучших доступных технологий производства драгоценных металлов" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 апреля 2019 г., регистрационный N 54362).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 г. и действует в течение шести лет.

Исполняющий обязанности Министра

К.А.Цыганов

Зарегистрировано

в Министерстве юстиции

Российской Федерации

30 ноября 2021 года,

регистрационный N 66082

УТВЕРЖДЕН

приказом Минприроды России

от 16 ноября 2021 года N 855

Нормативный документ в области охраны окружающей среды "Технологические показатели наилучших доступных технологий производства драгоценных металлов"

Технологические показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, соответствующие наилучшим доступным технологиям (далее - НДТ)

| Производственный процесс | Наименование загрязняющего вещества* | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| ________________ * Перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 июля 2015 г. N 1316-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст.4524; 2019, N 20, ст.2472). |  |  |  |
| Комплекс технологических процессов переработки шламов | Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20, 20-70, а также более 70 процентов | мг/нм | 120 |
|  | Взвешенные вещества | мг/нм | 120 |
|  | Серы диоксид | мг/нм | 1500 |
| Комплекс технологических процессов аффинажа | Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20, 20-70, а также более 70 процентов | мг/нм | 10 |
|  | Взвешенные вещества | мг/нм | 10 |
|  | Азота диоксид | мг/нм | 840 |
|  | Азота оксид | мг/нм | 360 |
|  | Серы диоксид | мг/нм | 100 |
|  | Хлористый водород | мг/нм | 10 |
|  | Хлор | мг/нм | 2,5 |
|  | Аммиак | мг/нм | 5 |

Технологические показатели значений концентрации загрязняющих веществ в сбросах в водные объекты, соответствующие НДТ

| Наименование загрязняющего вещества* | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- |
| ________________ * Перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 июля 2015 г. N 1316-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст.4524; 2019, N 20, ст.2472). |  |  |
| Серебро | мг/дм | 0,6 (Среднесуточное значение) |
| Мышьяк и его соединения | мг/дм | 0,1 (Среднесуточное значение) |
| Кадмий | мг/дм | 0,5 (Среднесуточное значение) |
| Медь | мг/дм | 0,3 (Среднесуточное значение) |
| Ртуть и ее соединения | мг/дм | 0,05 (Среднесуточное значение) |
| Никель | мг/дм | 0,5 (Среднесуточное значение) |
| Свинец | мг/дм | 0,5 (Среднесуточное значение) |