МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 2 апреля 2019 года N 208

Об утверждении нормативного документа в области охраны окружающей среды "Технологические показатели наилучших доступных технологий производства извести"

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. N 149 "О разработке, установлении и пересмотре нормативов качества окружающей среды для химических и физических показателей состояния окружающей среды, а также об утверждении нормативных документов в области охраны окружающей среды, устанавливающих технологические показатели наилучших доступных технологий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 8, ст.778)

приказываю:

Утвердить прилагаемый нормативный документ в области охраны окружающей среды "Технологические показатели наилучших доступных технологий производства извести".

Министр

Д.Н.Кобылкин

Зарегистрировано

в Министерстве юстиции

Российской Федерации

29 апреля 2019 года,

регистрационный N 54545

УТВЕРЖДЕН

приказом Минприроды России

от 2 апреля 2019 года N 208

Нормативный документ в области охраны окружающей среды "Технологические показатели наилучших доступных технологий производства извести"

Технологические показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при производстве извести, соответствующие наилучшим доступным технологиям

| Наименование аппарата | Наименование загрязняющего вещества* | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| ________________ * В соответствии с перечнем загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 июля 2015 г. N 1316-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст.4524). |  |  |  |
| Длинные вращающиеся | Азота диоксид Азота оксид | мг/м | суммарно 300-2000 |
| печи | Серы диоксид | мг/м | 5-1500 |
|  | Углерода оксид | мг/м | 60-360 |
|  | Хлористый водород | мг/м | 0,1-40 |
|  | Диоксины (полихлорированные дибензо-п- диоксины и дибензофураны) в пересчете на 2,3,7,8-тетрахлордибензо-1,4-диоксин | нг-I-TEQ/м | 0,01 |
| Вращающиеся печи с запечным | Азота диоксид Азота оксид | мг/м | суммарно 180-1800 |
| теплообменником | Серы диоксид | мг/м | 5-45 |
|  | Углерода оксид | мг/м | 40-310 |
|  | Хлористый водород | мг/м | 0,1-20 |
|  | Диоксины (полихлорированные дибензо-п- диоксины и дибензофураны) в пересчете на 2,3,7,8-тетрахлордибензо-1,4-диоксин | нг-I-TEQ/м | 0,07 |
| Шахтные печи | Азота диоксид Азота оксид | мг/м | суммарно 100-420 |
|  | Серы диоксид | мг/м | 240-400 |
|  | Углерода оксид | мг/м | 2000-2900 |
|  | Хлористый водород | мг/м | 0,1-20 |
|  | Диоксины (полихлорированные дибензо-п- диоксины и дибензофураны) в пересчете на 2,3,7,8-тетрахлордибензо-1,4-диоксин | нг-I-TEQ/м | 0,05 |
| Циклонные фильтры | Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20, 20-70, а также более 70 процентов | мг/м | 40-160 |
| Рукавные фильтры | Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20, 20-70, а также более 70 процентов | мг/м | <20 |
| Электрофильтры | Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20, 20-70, а также более 70 процентов | мг/м | 5-30 |