Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИКАЗ

от 31 октября 2016 года N 216

Об утверждении Правил использования водных ресурсов Верхневолжского водохранилища на р.Волге

В соответствии с Положением о разработке, согласовании и утверждении правил использования водохранилищ, в том числе типовых правил использования водохранилищ, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2009 года N 349 "Об утверждении Положения о разработке, согласовании и утверждении правил использования водохранилищ, в том числе типовых правил использования водохранилищ" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 18, ст.2247), и Положением о Федеральном агентстве водных ресурсов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июня 2004 года N 282 "Об утверждении Положения о Федеральном агентстве водных ресурсов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 25, ст.2564; N 32, ст.3348; 2006, N 24, ст.2607; N 52, ст.5598; 2008, N 22, ст.2581; N 42, ст.4825; N 46, ст.5337; 2009, N 6, ст.738; N 33, ст.4081; 2010, N 26, ст.3350; 2011, N 14, ст.1935, ст.1942; 2013, N 45, ст.5822; 2014, N 10, ст.1050; N 18, ст.2203; 2015, N 2, ст.491; N 52, ст.7603; 2016, N 2, ст.325)*,

________________

* N 28, ст.4741; N 29, ст.4816

приказываю:

Утвердить прилагаемые Правила использования водных ресурсов Верхневолжского водохранилища на р.Волге.

Врио руководителя

В.А.Никаноров

Зарегистрировано

в Министерстве юстиции

Российской Федерации

22 ноября 2016 года,

регистрационный N 44382

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом

Федерального агентства

водных ресурсов

от 31 октября 2016 года N 216

Правила использования водных ресурсов Верхневолжского водохранилища на р.Волге

1. Правила использования водных ресурсов Верхневолжского водохранилища на р.Волге (далее - Правила) разработаны в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 3 июня 2006 года N 74-ФЗ, Положением о разработке, согласовании и утверждении правил использования водохранилищ, в том числе типовых правил использования водохранилищ, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2009 года N 349, Положением о Федеральном агентстве водных ресурсов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июня 2004 года N 282, Методическими указаниями по разработке правил использования водохранилищ, утвержденными приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 26 января 2011 года N 17.

_______________

Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 23, ст.2381; N 50, ст.5279; 2007, N 26, ст.3075; 2008, N 29, ст.3418; N 30, ст.3616; 2009, N 30, ст.3735; N 52, ст.6441; 2011, N 1, ст.32; N 29, ст.4281; N 30, ст.4590, ст.4594, ст.4596, ст.4605; N 48, ст.6732; N 50, ст.7343, ст.7359; 2012, N 26, ст.3446; N 31, ст.4322; 2013, N 19, ст.2314; N 27, ст.3440; N 43, ст.5452; N 52, ст.6961; 2014, N 26, ст.3387; N 42, ст.5615; N 43, ст.5799; 2015, N 1, ст.11, ст.12, ст.52; N 29, ст.4347, ст.4350, ст.4359, ст.4370; N 48, ст.6723.

Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 18, ст.2247.

Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 25, ст.2564; N 32, ст.3348; 2006, N 24, ст.2607; N 52, ст.5598; 2008, N 22, ст.2581; N 42, ст.4825; N 46, ст.5337; 2009, N 6, ст.738; N 33, ст.4081; 2010, N 26, ст.3350; 2011, N 14, ст.1935, ст.1942; 2013, N 45, ст.5822; 2014, N 10, ст.1050; N 18, ст.2203; 2015, N 2, ст.491; N 52, ст.7603; 2016, N 2, ст.325; N 28, ст.4741; N 29, ст.4816.

Зарегистрирован Минюстом России 4 мая 2011 года, регистрационный N 20655.

2. Правила являются обязательным документом для организаций, эксплуатирующих Верхневолжский гидроузел и водохранилище, отдельные гидротехнические сооружения, расположенные на них, а также для всех водопользователей и водопотребителей, независимо от их ведомственной принадлежности.

3. Все инструкции по эксплуатации отдельных сооружений Верхневолжского гидроузла и другие документы, регламентирующие его работу, должны разрабатываться в соответствии с настоящими Правилами.

4. Настоящие Правила, разработанные Федеральным государственным унитарным предприятием "Центр Регистра и Кадастра", действуют до 31 декабря 2026 года.

5. В настоящих Правилах все отметки уровней воды и высотные отметки сооружений даны в Балтийской системе высот 1977 года.

I. Характеристики гидроузла, водохранилища и их возможностей

1.1. Верхневолжский гидроузел (бейшлот) находится на р.Волге около поселка Селище Селижаровского района Тверской области в 106 км от истока и в 3580 км от устья р.Волги.

Водохранилище, образованное Верхневолжским гидроузлом, включает в себя озера Стерж, Вселуг, Пено и Волго.

Акватория Верхневолжского водохранилища располагается в Пеновском, Осташковском и Селижаровском административных районах Тверской области.

1.2. Верхневолжское водохранилище образовано низконапорным гидроузлом, в состав основных сооружений которого входят: железобетонная водосливная плотина, левобережная земляная дамба и правобережная земляная дамба. Гидроузел относится ко II классу капитальности.

Верхневолжское водохранилище озерное, равнинного типа, полезный объем водохранилища позволяет осуществлять многолетнее регулирование стока р.Волги.

1.3. Строительство Верхневолжского гидроузла осуществлялось в 1843-1845 годах. В 1941 году во время военных действий плотина была разрушена.

В 1943 году на месте старого деревянного бейшлота была построена новая железобетонная плотина. Нормальный подпорный уровень (далее - НПУ) реконструированной плотины был увеличен на 1 метр, водохранилище было наполнено до отметки 206,5 м.

1.4. Технический проект Верхневолжского гидроузла выполнен 20-ым Управлением оборонительного строительного резерва Главного командования НКО.

Проектная документация Верхневолжского гидроузла и водохранилища хранится в техническом архиве Вышневолоцкого гидроузла и в архиве Федерального государственного бюджетного учреждения "Канал имени Москвы" (далее - ФГБУ "Канал имени Москвы").

1.5. Задачами, возложенными на Верхневолжский гидроузел, согласно техническому проекту являлись:

- поддержание навигационных глубин на участке р.Волги от г.Ржева до г.Твери путем попусков воды из Верхневолжского водохранилища в навигационный период;

- увеличение выработки электроэнергии на Иваньковской и Угличской гидроэлектростанциях (далее - ГЭС) путем наполнения полезной емкости Верхневолжского водохранилища в половодный период и ее сработки в последующем;

- повышение надежности снабжения водой канала имени Москвы.

В современных условиях регулярное судоходство на участке р.Волги от г.Ржева до г.Твери прекращено. Верхневолжское водохранилище стало водным объектом, имеющим рыбохозяйственное значение, в акватории которого нерестятся, нагуливаются, зимуют водные биологические ресурсы. Водохранилище используется для спортивного и любительского рыболовства. Одновременно выросло значение водохранилища, как места отдыха населения.

1.6. Ранее режим использования водных ресурсов Верхневолжского водохранилища устанавливался в соответствии с Основными положениями правил использования водных ресурсов Верхневолжского водохранилища на р.Волге.

1.7. Схема Верхневолжского водохранилища с указанием границ гидрографических единиц, водохозяйственных участков и гидроузла с нанесением положения постов гидрометрической сети наблюдений за водным режимом водных объектов представлена в Приложении N 1* к настоящим Правилам.

________________

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.

1.8. При строительстве и реконструкции Верхневолжского гидроузла, а также в действовавших ранее Основных положениях правил использования водных ресурсов Верхневолжского водохранилища на р.Волге использовалась абсолютная непереуравненная система высот. В настоящих Правилах все высотные отметки приведены в Балтийской системе высот 1977 года. Для пересчета отметок из непереуравненной системы в Балтийскую систему высот используется поправка +0,10 м.

1.9. Настоящие Правила разработаны для сниженного на 0,5 м по отношению к проектной отметке НПУ (206,60 м) основного эксплуатационного подпорного уровня (далее - ЭПУ) с отметкой 206,10 м. При этом используемая часть полезного объема Верхневолжского водохранилища сократилась с 466 млн.м до 379 млн.м.

II. Основные характеристики водотока

2.1. Верхневолжское водохранилище расположено в центральной части Валдайской возвышенности и представляет собой затопленные котловины озер Стерж, Вселуг, Пено, Волго.

Створ гидроузла, образующего Верхневолжское водохранилище, расположен в 106 км от истока р.Волги.

Исток р.Волги расположен у села Волговерховье Осташковского района Тверской области. До впадения в Верхневолжское водохранилище р.Волга протекает через небольшие озера Малые и Большие Верхиты.

Площадь водосбора в створе Верхневолжского гидроузла составляет 3330 км.

На участке от истока до плотины Верхневолжского водохранилища р.Волга принимает несколько притоков, из которых наиболее крупный - р.Жукопа (правый). Длина р.Жукопа - 96 км, площадь бассейна - 1340 км, впадает в р.Волгу между озерами Пено и Волго.

2.2. Параметры естественного годового стока р.Волги в створе гидроузла Верхневолжского водохранилища:

| N п/п | Характеристика | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средний многолетний объем стока за период 1914/15-2010/11 годов | млн.м | 935 |
| 2 | Объем стока в многоводный год - март 1953 - февраль 1954 года | млн.м | 1670 |
| 3 | Объем стока в маловодный год - март 1964 - февраль 1965 года | млн.м | 359 |
| 4 | Максимальный наблюденный среднесуточный расход воды (1999 год) | м/с | 537 |
| 5 | Максимальный наблюденный среднедекадный расход воды (1999 год) | м/с | 409 |
| 6 | Минимальный наблюденный среднесуточный расход воды (1996 год) | м/с | 3 |
| 7 | Минимальный наблюденный среднедекадный расход воды (1996 год) | м/с | 3 |
| 8 | Коэффициент изменчивости объемов годового стока (С) |  | 0,30 |
| 9 | Коэффициент асимметрии (C) |  | 2С |

Обеспеченность объемов расчетного естественного годового стока:

| Обеспеченность, % | 1 | 5 | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | 95 | 97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем стока, млн.м | 1700 | 1440 | 1310 | 1100 | 907 | 733 | 598 | 528 | 483 |

Кривая обеспеченности объема годового стока (март-февраль) в створе Верхневолжского гидроузла на р.Волге за 1914/15-2010/11 годы представлена в Приложении N 2* к настоящим Правилам.

________________

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.

Распределение объема расчетного естественного годового стока по сезонам года для различных по водности лет:

| Показатель | Весна (III-V) | Лето-осень (VI-XI) | Зима (ХII-II) | Год (III-II) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Маловодный 1996/97 г. (Р95%) |  |  |  |  |
| Объем стока, млн.м | 219 | 161 | 123 | 503 |
| Доля от годового стока, % | 43,6 | 32,0 | 24,4 | 100 |
| Средневодный 1978/79 г. Р50% |  |  |  |  |
| Объем стока, млн.м | 539 | 171 | 226 | 936 |
| Доля от годового стока, % | 57,6 | 18,2 | 24,2 | 100 |
| Многоводный 1998/99 г. (Р5%) |  |  |  |  |
| Объем стока, млн.м | 487 | 780 | 165 | 1431 |
| Доля от годового стока, % | 34,0 | 54,5 | 11,5 | 100 |

2.3. По характеру водного режима бассейн Верхневолжского водохранилища относится к восточно-европейскому типу, для него характерно высокое весеннее половодье, низкая летняя и зимняя межень и осенний паводочный режим стока.

В распределении стока внутри сезона наибольшая доля весеннего стока приходится на апрель. В летне-осенний период наибольшая доля стока приходится на ноябрь, наименьшая - на август. Зимний сток характеризуется наличием максимума в декабре и минимума в феврале.

Режим стока рек бассейна Верхневолжского водохранилища отличается значительной естественной зарегулированностью вследствие большого количества озер, расположенных на водосборе.

Половодье на реках бассейна обычно начинается в первой декаде апреля с устойчивым переходом температуры воздуха через 0°С. Продолжительность половодья на реках бассейна изменяется от 30 до 45 дней.

Максимальные расходы осенних дождевых паводков в отдельные годы могут превышать максимальные расходы весеннего половодья.

2.4. Статистические параметры расчетного естественного максимального стока воды:

| Параметры |  |  |  | Максимальные расходы воды (м/с) и объема стока (млн.м) вероятностью превышения Р, % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , м/с | , млн.м | C | C | 0,1 | 1 | 3 | 5 | 10 |
| Максимальные расходы воды весеннего половодья (по 60-летнему ряду 1951-2010 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 296 | - | 0,36 | 2C | 739 | 600 | 527 | 492 | 440 |
| Максимальные расходы воды дождевых паводков (по 60-летнему ряду 1951-2010 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | - | 0,46 | 2C | 551 | 429 | 367 | 337 | 293 |
| Объемы стока весеннего половодья (по 97-летнему ряду 1914-2010 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | 435 | 0,29 | 2C | 933 | 779 | 704 | 662 | 603 |

Кривая обеспеченности объема стока за половодье в створе Верхневолжского гидроузла на р.Волге за 1914-2010 годы и кривая обеспеченности максимальных расходов весеннего половодья в створе Верхневолжского гидроузла на р.Волге за 1951-2010 годы приведены в Приложениях N 3* и N 4* соответственно к настоящим Правилам. В Приложении N 5* к настоящим Правилам представлена кривая обеспеченности максимальных расходов дождевых паводков в створе Верхневолжского гидроузла на р.Волге за 1951-2010 годы.

________________

* Приложения см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.

III. Состав и описание гидротехнических сооружений водохранилища

3.1. В состав основных сооружений Верхневолжского гидроузла входят: железобетонная водосливная плотина, левобережная земляная дамба и правобережная земляная дамба. Гидроузел относится к сооружениям II класса. План расположения сооружений Верхневолжского гидроузла представлен в Приложении N 6*.

________________

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.

3.2. Железобетонная водосливная плотина имеет 6 водосливных пролетов: четыре боковых (по два с каждой стороны) и два средних. Длина плотины по гребню составляет 29,8 м, ширина плотины 16,1 м, максимальная высота плотины - 10,5 м. Отметка порога четырех боковых (глубоких) отверстий 200,6 м, двух средних отверстий - 203,6 м. Ширина каждого отверстия 3,6 м. Отметка гребня плотины равна 208,10 м.

Гасящие устройства в нижнем бьефе представлены водобойным колодцем и рисбермой.

Водобойный колодец выполнен из железобетона с двумя продольными стенками толщиной 1,2 м, высотой 6,0 м, делящими его на три секции. Отметка днища крайних секций колодца 198,6 м, средней секции - 199,1 м, верха передней стенки - 200,1 м.

Рисберма состоит из двух частей: железобетонной и каменной. Железобетонная часть выполнена из плит размером 3,24 x 3,24 x 0,3 м с отверстиями для выхода фильтрационных вод. Плиты опираются на кирпичные шпоры ранее существовавшей рисбермы. Промежутки между шпорами заполнены трехслойным обратным фильтром. Общая длина железобетонной части 17,4 м. Каменная часть длиной 46,2 м выполнена из поперечных кирпичных шпор, промежутки между которыми заполнены камнем, слоем толщиной 1,5 м.

Водосливные отверстия перекрываются металлическими плоскими ригельными затворами с опорами скольжения сварной конструкции размером 4,0 x 2,0 м. Нижнее и верхнее уплотнение затворов - деревянный брус, боковое - лигнофоль. Всего 16 затворов - по 3 затвора в каждом боковом (глубоком) отверстии и по 2 затвора в каждом среднем. Схема расположения отверстий и затворов приведена на схематичном продольном профиле водосливной плотины в Приложении N 7* к настоящим Правилам.

________________

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.

Открытие отверстий плотины производится по схеме: I и IV, II и III, средние отверстия А и Б открываются в последнюю очередь (нумерация затворов - согласно Приложению N 7* к настоящим Правилам). Возможно также неполное открытие щитов.

________________

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.

Для подъема затворов смонтирована металлическая эстакада с грузовой тележкой, на которой размещены 4 электротельфера мощностью по 1,2 кВт для подъема основных и резервных затворов. Грузоподъемность 1 пары тельферов - 10 т.

На полное открытие всех отверстий затрачивается около двух часов.

Пропускная способность одного, двух, четырех боковых (глубоких) отверстий водосливной плотины в зависимости от количества поднятых щитов приведены в Приложениях* N 8, N 9, N 10 соответственно к настоящим Правилам.

________________

* Приложения см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.

Пропускная способность двух средних отверстий водосливной плотины при полном открытии приведена в Приложении N 11* к настоящим Правилам.

________________

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.

Характеристика максимальной суммарной пропускной способности водосливной плотины Верхневолжского гидроузла:

| Уровень верхнего бьефа, м | 200,6 | 201,1 | 201,6 | 202,1 | 202,6 | 203,1 | 203,6 | 204,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход воды, м/с | 0 | 8,6 | 24,2 | 44,4 | 68,4 | 95,6 | 125,8 | 162,9 |
| Уровень верхнего бьефа, м | 204,6 | 205,1 | 205,6 | 206,1 | 206,6 | 207,1 | 207,6 |  |
| Расход воды, м/с | 205,8 | 253,4 | 304,9 | 360,4 | 419,0 | 481,6 | 544,2 |  |

Полная пропускная способность гидроузла при полном открытии всех водосливных отверстий представлена в Приложении N 12* к настоящим Правилам.

________________

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.

3.3. Земляные дамбы, примыкающие к железобетонной плотине, отсыпаны из песчаного грунта. Длина левобережной дамбы 1190 м, правобережной - 380 м. Ширина дамб по гребню 3,5 м. Отметка гребня дамб 208,1 м. Напорный верховой откос имеет уклон 1:2, низовой откос - 1:1,5. Напорный откос укреплен мощением до отметки 207,1 м, в примыкании к верхним открылкам - двойным мощением. Низовой откос укреплен одерновкой. Левобережная дамба на участке, примыкающем к болоту Малявик, в 1980-1982 годах была уширена на 2-3 м в связи с появлением бобровых ходов на берме и низовом откосе. Уширение выполнено отсыпкой из известкового камня.

IV. Основные параметры водохранилища

Основные параметры Верхневолжского водохранилища:

| N п/п | Параметр |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Единица измерения |  | Значение параметра |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Характерные уровни воды в водохранилище |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Нормальный подпорный уровень, НПУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  | 206,60 |  |  |
| 1.1 | Основной эксплуатационный подпорный уровень, ЭПУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  | 206,10 |  |  |
| 2 | Минимальный допустимый уровень (мертвого объема, далее - УМО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  | 203,10 |  |  |
| 3 | Уровень принудительной предполоводной сработки на 1 марта (далее - УПС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  | 204,10 |  |  |
| 4 | Расчетные форсированные уровни (далее - ФПУ) при пропуске максимальных расходов воды вероятностью превышения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФПУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  | 207 |  |  |
|  | - 0,1%, ФПУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  | 206,43/ 207,60* |  |  |
|  | - 1%, ФПУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  | 206,18 |  |  |
|  | - 3%, ФПУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  | 206,10 |  |  |
|  | - 5%, ФПУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  | 206,10 |  |  |
| _______________ * В числителе приведена отметка форсировки, полученная по результатам гидравлических расчетов, в знаменателе - проектный уровень. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Морфометрические характеристики водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Площадь зеркала при НПУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | км |  | 183 |  |  |
| 2 | Площадь зеркала при УМО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | км |  | 56 |  |  |
| 3 | Объем водохранилища при УМО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | млн.м |  | 58 |  |  |
| 4 | Объем водохранилища при НПУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - полный |  |  |  |  |  |  |  |  |  | млн.м |  | 524 |  |  |
|  | - полезный (между НПУ и УМО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 466 |  |  |
| 4.1 | Объем водохранилища при ЭПУ - полный - используемой части полезного (между ЭПУ и УМО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | млн.м |  | 437 379 |  |  |
| 5 | Объем водохранилища при ФПУ (Р = 0,1%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | млн.м |  | 720/505** |  |  |
| 6 | Объем форсировки водохранилища (между ФПУ и НПУ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | млн.м |  | 196/68** |  |  |
| _______________ ** В числителе приведены объемы при проектном ФПУ, в знаменателе - при ФПУ, полученном по результатам гидравлических расчетов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. Водопропускные сооружения гидроузла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пролеты водосливной плотины с отметкой порога 200,6 м (боковые) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - число отверстий |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ед. |  | 4 |  |  |
|  | - максимальная суммарная пропускная способность |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м/с |  | 312 |  |  |
|  | при полном открытии и стоянии уровня верхнего бьефа на отметке ЭПУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - максимальная суммарная пропускная способность при полном открытии и стоянии уровня верхнего бьефа на отметке проектного НПУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м/с |  | 355 |  |  |
|  | - максимальная суммарная пропускная способность при полном открытии и стоянии уровня верхнего бьефа на отметке ФПУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м/с |  | 346 |  |  |
| 2 | Пролеты водосливной плотины с отметкой порога 203,6 м (средние) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - число отверстий |  |  |  |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  | 2 |  |
|  | - максимальная суммарная пропускная способность при полном открытии и стоянии уровня верхнего бьефа на отметке ЭПУ |  |  |  |  |  |  |  |  | м/с |  |  |  | 48 |  |
|  | - максимальная суммарная пропускная способность при полном открытии и стоянии уровня верхнего бьефа на отметке проектного НПУ |  |  |  |  |  |  |  |  | м/с |  |  |  | 63,4 |  |
|  | - максимальная суммарная пропускная способность при полном открытии и стоянии уровня верхнего бьефа на расчетной отметке ФПУ |  |  |  |  |  |  |  |  | м/с |  |  |  | 60 |  |
| 3 | Максимальная суммарная пропускная способность гидроузла при отметке ЭПУ, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | м/с |  |  |  | 360 |  |
|  | - пролеты водосливной плотины с отметкой порога 200,6 м |  |  |  |  |  |  |  |  | м/с |  |  |  | 312 |  |
|  | - пролеты водосливной плотины с отметкой порога 203,6 м |  |  |  |  |  |  |  |  | м/с |  |  |  | 48 |  |
| 4 | Максимальная суммарная пропускная способность гидроузла при расчетной отметке ФПУ, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | м/с |  |  |  | 406 |  |
|  | - пролеты водосливной плотины с отметкой порога 200,6 м |  |  |  |  |  |  |  |  | м/с |  |  |  | 346 |  |
|  | - пролеты водосливной плотины с отметкой порога 203,6 м |  |  |  |  |  |  |  |  | м/с |  |  |  | 60 |  |
| 4.4. Характерные расходы воды в нижнем бьефе гидроузла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Средний многолетний |  |  |  |  |  |  |  | м/с |  |  |  | 30 |  |
| 2 |  | Среднегодовой обеспеченностью 95% |  |  |  |  |  |  |  | м/с |  |  |  | 16 |  |
| 3 |  | Максимальный среднедекадный |  |  |  |  |  |  |  | м/с |  |  |  | 241 |  |
| 4 |  | Минимальный среднедекадный |  |  |  |  |  |  |  | м/с |  |  |  | 3 |  |
| 5 |  | Гарантированный в период навигации (с 1/V по 10/XI) |  |  |  |  |  |  |  | м/с |  |  |  | 25 |  |
| 6 |  | Санитарный |  |  |  |  |  |  |  | м/с |  |  |  | 0,5 |  |
| 4.5. Расчетные уровни воды в нижнем бьефе гидроузла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | При среднем многолетнем расходе воды |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  | 200 |  |
| 2 |  | При расходе воды обеспеченностью 95% |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  | 200 |  |
| 3 |  | При гарантированном расходе воды |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  | 200 |  |
| 4 |  | При минимальном среднедекадном расходе воды |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  | 199 |  |
| 4.6. Основные показатели использования водных ресурсов водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Обеспеченность гарантированного расхода воды по числу бесперебойных лет за период навигационных попусков (с 1/V по 10/XI) |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  | 86 |  |
|  |  |  | Уровни воды у плотины на 11 ноября обеспеченностью: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 25% |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  | 204 |  |
| 2 |  |  | - 35% |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  | 204 |  |
|  |  |  | - 50% |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  | 204 |  |
|  |  |  | - 75% |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  | 204 |  |
|  |  |  | - 90% |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  | 204 |  |
| 4.7. Расчетный средний многолетний водохозяйственный баланс водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Приходные статьи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Полезный приток в водохранилище |  |  |  | млн.м/год |  |  |  | 935 |  |
| 2 |  |  | Расходные статьи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Поступление воды в нижний бьеф, всего |  |  |  | млн.м/год |  |  |  | 935 |  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - через водосливную плотину |  | млн.м/год |  |  |  | 919 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - фильтрация |  | млн.м/год |  |  |  | 16 |  |
| 4.8. Максимальные расходы и уровни воды в нижнем бьефе гидроузла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Максимальные расходы воды в нижнем бьефе вероятностью превышения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 0,1% |  |  |  |  |  |  | м/с |  |  |  | 399 |  |
|  |  |  | - 1% |  |  |  |  |  |  | м/с |  |  |  | 371 |  |
|  |  |  | - 3% |  |  |  |  |  |  | м/с |  |  |  | 319 |  |
|  |  |  | - 5% |  |  |  |  |  |  | м/с |  |  |  | 285 |  |
|  |  |  | - 10% |  |  |  |  |  |  | м/с |  |  |  | 241 |  |
| 2 |  |  | Максимальные уровни воды в нижнем бьефе вероятностью превышения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 0,1% |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  | 204 |  |
|  |  |  | - 1% |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  | 204 |  |
|  |  |  | - 3% |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  | 204 |  |
|  |  |  | - 5% |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  | 203 |  |
|  |  |  | - 10% |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  | 203 |  |

Кривые зависимости статических объемов воды и площадей зеркала Верхневолжского водохранилища от уровней воды представлены в Приложении N 13* к настоящим Правилам, интерполяционные таблицы статических объемов и площадей водной поверхности Верхневолжского водохранилища - в Приложении N 14* к настоящим Правилам, кривая зависимости расходов от уровней воды в нижнем бьефе - в Приложении N 15* к настоящим Правилам.

________________

* Приложения см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.

V. Требования по безопасности в верхнем и нижнем бьефах

5.1. Рекомендуемый порядок маневрирования затворами водосливной плотины приведен в пункте 3.2 настоящих Правил.

5.2. Для обеспечения безопасности населения уровень воды у плотины Верхневолжского гидроузла может превышать отметку НПУ 206,60 м только в случае пропуска максимальных расходов вероятностью превышения менее 0,1% при полном использовании пропускной способности водосливной плотины.

VI. Водопользование и объемы водопотребления

6.1. Забор воды из Верхневолжского водохранилища для нужд промышленности, коммунально-бытового водоснабжения и сельского хозяйства не производится.

6.2. Санитарные попуски из Верхневолжского водохранилища в размере 0,5 м/с обеспечиваются фильтрацией через тело плотины гидроузла и уплотнения затворов.

6.3. Требования рыбного хозяйства сводятся к обеспечению сохранения и воспроизводства водных биологических ресурсов.

VII. Порядок регулирования режима функционирования водохранилища

7.1. Режим использования водных ресурсов Верхневолжского водохранилища назначается исходя из отметок уровня воды у плотины Верхневолжского гидроузла, в соответствии с диспетчерским графиком режима работы Верхневолжского водохранилища на р.Волге, приведенным в Приложении N 16* к настоящим Правилам.

________________

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.

7.2. Поле диспетчерского графика, построенного в координатах отметок уровней воды у плотины Верхневолжского гидроузла и времени, разбито на пять режимных зон.

7.2.1. Зона I - зона неиспользуемого объема водохранилища, расположена ниже линии 1 диспетчерского графика. В пределах этой зоны водосливная плотина полностью закрывается. Санитарный расход 0,5 м/с обеспечивается фильтрацией через тело плотины гидроузла и уплотнения затворов.

7.2.2. Зона II - зона сниженной отдачи, расположена между линиями 1 и 2 диспетчерского графика, предназначена для обеспечения максимального наполнения водохранилища в период половодья. В пределах этой зоны в нижний бьеф подается расход 3 м/с .

7.2.3. Зона III - зона гарантированной отдачи, расположена между линиями 2 и 3 диспетчерского графика. В пределах этой зоны гидроузел работает сбросными расходами 25 м/с.

7.2.4. Зона IV - зона повышенной отдачи, расположена между линиями 3 и 4 диспетчерского графика.

В пределах этой зоны сбросной расход в нижний бьеф Верхневолжского гидроузла назначается в пределах от 60 м/с на нижней границе зоны до 80 м/с на ее верхней границе.

В зависимости от даты начала половодья границы режимных зон II, III, IV смещаются в следующем порядке. За начало половодья принимаются сутки, в которые среднесуточный приток превышает 50 м/с. От начала половодья отсчитывается 10 суток и проводится граница зон II и III (линия 3 диспетчерского графика) так, чтобы достигнуть отметки ЭПУ в течение 10 дней. Граница зон III и IV на следующие сутки после начала половодья устанавливается на отметке 204,30 м и далее проводится с нарастанием 0,2 м/сутки до достижения отметки ЭПУ.

Координаты границ зон II, III, IV диспетчерского графика для случаев начала половодья 1 марта или ранее, 1 апреля, 11 апреля или позже приведены в Приложении N 17* к настоящим Правилам.

________________

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.

7.2.5. Зона V - зона работы гидроузла с максимально возможной пропускной способностью, расположена выше линии 4 диспетчерского графика.

С целью дополнительной срезки максимальных расходов воды допускается неполное открытие водосливной плотины до достижения уровнем воды у плотины проектной отметки НПУ 206,60 м. Выше отметки 206,60 м величина сбросных расходов воды определяется максимальной пропускной способностью гидроузла, приведенной в пункте 3.2 настоящих Правил.

7.3. Регулирование режима работы Верхневолжского гидроузла по диспетчерскому графику осуществляется в соответствии с интервалами регулирования, составляющими одну декаду в период с марта по июнь (начинающуюся с 1, 11 и 21 числа каждого календарного месяца) и один календарный месяц с июля по февраль.

В период пропуска максимальных расходов воды при высокой интенсивности наполнения Верхневолжского водохранилища и интенсивном росте притока воды к водохранилищу интервал регулирования назначается равным 1 суткам.

7.4. Отдача Верхневолжского водохранилища назначается в соответствии с приведенным ниже порядком.

7.4.1. Сбросы воды из Верхневолжского водохранилища назначаются исходя из расчетного значения отметки у плотины Верхневолжского гидроузла на конец конкретного интервала регулирования таким образом, чтобы средний сбросной расход через гидроузел за указанный интервал был равен сбросному расходу, соответствующему той зоне диспетчерского графика, в которой окажется отметка уровня воды в водохранилище в конце интервала регулирования. Таким образом, изменение режима работы гидроузла может осуществляться до пересечения линий, разграничивающих режимные зоны диспетчерского графика.

В случае если расчетное значение отметки на конец интервала регулирования попадает точно на границу зон диспетчерского графика, средний за интервал расход сброса через гидроузел должен лежать в пределах значений сбросных расходов, соответствующих режимным зонам графика, разграничиваемым данной линией.

7.4.2. При назначении режимов работы Верхневолжского водохранилища на поле диспетчерского графика наносится отметка уровня воды у плотины на начало расчетного интервала времени (интервала регулирования) и определяется режимная зона, в которой начинает работать гидроузел в этот интервал времени.

В соответствии с определенной режимной зоной диспетчерского графика определяется среднеинтервальный расход в нижнем бьефе гидроузла (отдача водохранилища).

Расчет отметки уровня воды на конец интервала регулирования выполняется по заданным расходу в нижний бьеф и притоку в Верхневолжское водохранилище (прогнозному или оценочному).

7.5. В зависимости от режимной зоны диспетчерского графика отклонение фактического расхода воды в нижнем бьефе Верхневолжского гидроузла, среднего за прошедший интервал, от расхода воды, требуемого по диспетчерскому графику, не должно превышать:

- ±0,3 м/с в зоне II;

- ±3 м/с в зоне III;

- ±10 м/с в зоне IV;

- ±30 м/с в зоне V.

7.6. В условиях отсутствия прогнозов притока к створу Верхневолжского гидроузла приток на предстоящий интервал регулирования вычисляется путем экстраполяции изменения фактического притока воды в водохранилище за предшествовавший период продолжительностью до 10-15 суток.

7.7. Порядок работы Верхневолжского гидроузла в зимних условиях и при пропуске высоких вод весеннего половодья устанавливается согласно диспетчерскому графику в соответствии с общим порядком, определенным пунктами 7.2-7.6 настоящих Правил.

7.8. Регулирование расходов в соответствии с диспетчерским графиком осуществляется за счет неполного поднятия щитов водосливной плотины.

Ко времени наполнения Верхневолжского водохранилища до отметки ЭПУ избыток воды сбрасывается через боковые отверстия, открываемые равномерно по всему фронту.

В целях более спокойного нарастания сбросных расходов и уменьшения их максимальных величин, открытие щитов должно производиться заблаговременно, до достижения предельной отметки.

При полном открытии четырех боковых отверстий и продолжающемся увеличении притока воды при уровне водохранилища 206,10 м открываются средние отверстия плотины. Форсировка уровня водохранилища может иметь место только при полном открытии всех сбросных отверстий плотины.

7.9. Кривые обеспеченности основных элементов режимов работы Верхневолжского водохранилища представлены:

- расчетные обеспеченности средних за интервалы регулирования расходов притока в Верхневолжское водохранилище - в Приложении N 18* к настоящим Правилам;

________________

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.

- расчетные обеспеченности средних за интервалы регулирования суммарных расходов воды в нижнем бьефе Верхневолжского гидроузла - в Приложении N 19* к настоящим Правилам;

________________

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.

- расчетные обеспеченности конечных для интервала регулирования уровней воды у плотины Верхневолжского гидроузла - в Приложении N 20* к настоящим Правилам;

________________

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.

- расчетные обеспеченности средних за интервалы регулирования уровней воды в нижнем бьефе Верхневолжского гидроузла - в Приложении N 21* к настоящим Правилам;

________________

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.

- расчетные обеспеченности средних за интервал регулирования напоров на Верхневолжском гидроузле - в Приложении N 22* к настоящим Правилам.

________________

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.

7.10. Расчетные режимы работы гидроузла Верхневолжского водохранилища в характерные по водности годы приведены в Приложении N 23* к настоящим Правилам.

________________

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.

Многоводные годы представлены 1953/54, 1962/63, 1998/99, 1987/88 водохозяйственными годами, объемы годового стока за которые соответствует обеспеченностям 1, 3, 5 и 10%.

Средние по водности годы представлены 1978/79 водохозяйственным годом, объем годового стока которого соответствует обеспеченности 50%.

Балансы за среднемаловодные годы приведены для 1965/66 и 1938/39 водохозяйственных лет, что соответствует обеспеченностям 75 и 80%.

Маловодные годы обеспеченности 90 и 95% представлены 1920/21 и 1996/97 водохозяйственными годами.

7.11. В Приложении N 24* к настоящим Правилам приведен расчетный режим работы гидроузла Верхневолжского водохранилища в 2-летнем маловодном периоде с 1963/64 (Р = 97%) по 1964/65 (Р = 99%) годы.

________________

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.

7.12. Расчетные режимы пропуска через Верхневолжский гидроузел весенних половодий расчетных обеспеченностей 0,1; 1; 3; 5 и 10% по модели гидрографа притока 1955 года представлены в Приложении N 25* к настоящим Правилам. В Приложении N 26* к настоящим Правилам приведены кривые свободной поверхности Верхневолжского водохранилища при пропуске максимальных расходов весеннего половодья расчетной обеспеченности по модели 1955 года.

________________

* Приложения см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.

VIII. Порядок проведения работ и предоставления информации в области гидрометеорологии

8.1. Регулярные наблюдения за гидрометеорологическими условиями в зоне Верхневолжского водохранилища, нижнего бьефа Верхневолжского гидроузла, а также в зонах формирования притока воды в водохранилище осуществляются Тверским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (далее - Тверской ЦГМС - филиал ФГБУ "Центральное УГМС").

В верхнем бьефе Верхневолжского гидроузла наблюдения проводятся Тверским районом гидротехнических сооружений - филиалом ФГБУ "Канал имени Москвы".

8.2. Водный режим Верхневолжского водохранилища и метеорологические условия в зоне его влияния освещаются регулярными наблюдениями сети наблюдательных станций и постов гидрометеорологического обслуживания:

| N п/п | Пункт наблюдений | Водный объект, расположение | Состав информационных элементов |
| --- | --- | --- | --- |
| Верхний бьеф Верхневолжского гидроузла (Верхневолжское водохранилище) |  |  |  |
| 1* | деревня Коковкино | Верхневолжское водохранилище, озеро Стерж | Уровни воды на 8-00 часов, температура воды, ледовые явления, толщина льда |
| 2* | поселок Пено | Верхневолжское водохранилище, озеро Пено | Уровни воды на 8-00 часов, температура воды, ледовые явления, толщина льда |
| 3 | Верхневолжский гидроузел | Верхневолжское водохранилище | Уровни воды у плотины на 8-00 часов, среднесуточные сбросные расходы воды, температура воды |
| _______________ * Гидрологические посты закрыты в 2005 году. |  |  |  |
| Нижний бьеф Верхневолжского гидроузла |  |  |  |
| 1 | село Ельцы | р.Волга, 3369 км от устья | Уровни воды на 8-00 и 20-00 часов, температура воды, ледовые явления, толщина льда |
| 2 | г.Ржев | р.Волга, 3267 км от устья | Уровни воды на 8-00 и 20-00 часов, температура воды, температура воздуха, ледовые явления, толщина льда |
| 3 | г.Зубцов | р.Волга, 3242 км от устья | Уровни воды на 8-00 и 20-00 часов, температура воды, температура воздуха, ледовые явления, толщина льда |
| 4 | г.Старица | р.Волга, 3178 км от устья | Уровни воды на 8-00 и 20-00 часов, температура воды, температура воздуха, ледовые явления, толщина льда, расходы воды |

8.3. Службой эксплуатации Верхневолжского гидроузла ведутся ежедневные наблюдения за уровнем воды в Верхневолжском водохранилище, уровнем воды в нижнем бьефе гидроузла, объемом воды в водохранилище, сбросным расходом через гидроузел, слоем осадков, вычисляется общий приток в Верхневолжское водохранилище в соответствии с локальными актами, регламентирующими порядок проведения наблюдений на судоходных гидротехнических сооружениях.

8.4. Службой эксплуатации Верхневолжского гидроузла в Московско-Окское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов (далее - Московско-Окское БВУ) ежедневно предоставляются данные о режиме работы водохранилища:

- уровне воды в верхнем бьефе на 8-00;

- уровне воды в нижнем бьефе на 8-00;

- сбросе воды через гидроузел за предыдущие сутки;

- притоке воды в водохранилище за предыдущие сутки.

8.5. Службой эксплуатации Верхневолжского гидроузла в Московско-Окское БВУ ежеквартально передается информация в виде справок об основных элементах режима работы Верхневолжского водохранилища (данные водных балансов).

8.6. Тверской ЦГМС - филиал ФГБУ "Центральное УГМС" предоставляет в Московско-Окское БВУ сведения о ежедневных уровнях воды на водомерных постах село Ельцы, г.Ржев, г.Зубцов, г.Старица.

8.7. Организация оповещения заинтересованных органов государственной власти и организаций о чрезвычайных гидрологических явлениях в зоне влияния Верхневолжского водохранилища осуществляется уполномоченными органами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

IX. Порядок оповещения органов исполнительной власти, водопользователей, жителей об изменениях водного режима водохранилища, в том числе о режиме функционирования водохранилища при возникновении аварий и иных чрезвычайных ситуаций

9.1. Регулирование режима работы гидроузла Верхневолжского водохранилища в порядке, устанавливаемом настоящими Правилами, осуществляется Тверским районом гидротехнических сооружений - филиалом ФГБУ "Канал имени Москвы".

Режим использования водных ресурсов Верхневолжского водохранилища устанавливается Московско-Окским БВУ.

9.2. Указания по ведению режимов работы Верхневолжского водохранилища составляются Московско-Окским БВУ, оформляются соответствующим документом и доводятся до исполнителей по имеющимся каналам связи (факс, электронная почта) за два дня до начала реализации установленных режимов.

Копия указаний передается в Федеральное агентство водных ресурсов.

Примерная форма документа, содержащего указания по ведению режимов работы Верхневолжского водохранилища, список исполнителей, которым рассылаются указания, и порядок оформления указаний (подписи, контактные лица) приведена в Приложении N 27* к настоящим Правилам.

________________

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.

9.3. Перевод Верхневолжского водохранилища на режим работы, не предусмотренный настоящими Правилами или запрещенный в условиях нормальной эксплуатации, допускается только при возникновении угрозы подтопления населенных пунктов, непредвиденных обстоятельств, угрожающих безопасности основных сооружений и требующих принятия экстренных мер. В указанных обстоятельствах режим работы Верхневолжского гидроузла изменяется по распоряжению лица, непосредственно отвечающего за его эксплуатацию, с одновременным уведомлением об этом Московско-Окского БВУ, органов исполнительной власти Тверской области, Верхневолжского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, а в случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации - Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - МЧС России) по Тверской области, единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований, расположенных на территории Тверской области.

9.4. Доступ населения к оперативной информации о фактических режимах функционирования Верхневолжского гидроузла и образуемого им водохранилища, а также об установленных на ближайший период режимах, обеспечивается путем ее размещения на официальном интернет-портале Московско-Окского БВУ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

9.5. Порядок информирования организаций о возможных и возникших на сооружении чрезвычайных ситуациях определен Планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Тверского района гидротехнических сооружений - филиала ФГБУ "Канал имени Москвы", утвержденным генеральным директором ФГБУ "Канал имени Москвы" и согласованным с Главным управлением МЧС России по Тверской области, в соответствии с Федеральным законом "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ.

_______________

Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 35, ст.3648; 2002, N 44, ст.4294; 2004, N 35, ст.3607; 2006, N 50, ст.5284; N 52, ст.5498; 2007, N 45, ст.5418; 2009, N 1, ст.17; N 19, ст.2274; N 48, ст.5717; 2010, N 21, ст.2529; N 31, ст.4192; 2011, N 1, ст.24, ст.54; 2012, N 14, ст.1549; 2013, N 7, ст.610; N 27, ст.3450, ст.3477; N 52, ст.6969; 2014, N 30, ст.4272; N 42, ст.5615; 2015, N 10, ст.1408; N 18, ст.2622; N 48, ст.6723; 2016, N 1, ст.68; N 7, ст.919; N 26, ст.3887.

Оповещение диспетчера Тверского района гидротехнических сооружений - филиала ФГБУ "Канал имени Москвы" о возникновении чрезвычайной ситуации осуществляется дежурным персоналом Верхневолжского гидроузла по телефонной связи.