ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 марта 2022 года N 355

О критериях отнесения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к регулируемым организациям

В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона "Об ограничении выбросов парниковых газов" Правительство Российской Федерации

постановляет:

1. Утвердить прилагаемые критерии отнесения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к регулируемым организациям.

2. Министерству экономического развития Российской Федерации до 1 марта 2024 г. представить в Правительство Российской Федерации предложения по установлению критериев отнесения к регулируемым организациям юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, хозяйственная и иная деятельность которых сопровождается выбросами парниковых газов, масса которых эквивалентна 50 и более тыс. тонн углекислого газа в год.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 г. и действует до 1 января 2025 г.

Председатель Правительства

Российской Федерации

М.Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 14 марта 2022 года N 355

Критерии отнесения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к регулируемым организациям

1. Юридические лица и индивидуальные предприниматели относятся к регулируемым организациям в случае, если их хозяйственная и иная деятельность одновременно удовлетворяет следующим требованиям:

а) сопровождается выбросами парниковых газов, масса которых эквивалентна 150 и более тыс. тонн углекислого газа в год;

б) соответствует производственным процессам и (или) видам хозяйственной и иной деятельности по перечню и показателям согласно приложению.

2. Отнесение юридического лица и индивидуального предпринимателя к регулируемым организациям осуществляется исходя из массы выбросов парниковых газов, определяемой посредством умножения показателя производственного процесса и (или) вида хозяйственной и иной деятельности за отчетный период на соответствующий удельный коэффициент, предусмотренный приложением к настоящему документу.

За отчетный период принимается год с 1 января по 31 декабря.

Для определения массы выбросов в отношении каждого парникового газа, выделение которого свойственно производственному процессу и (или) виду хозяйственной и иной деятельности, используется коэффициент пересчета величин выбросов парниковых газов в эквивалент диоксида углерода, установленный перечнем парниковых газов, в отношении которых осуществляются государственный учет выбросов парниковых газов и ведение кадастра антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов, определенным в соответствии с частью 2 статьи 8 Федерального закона "Об ограничении выбросов парниковых газов".

Приложение

к критериям отнесения юридических лиц

и индивидуальных предпринимателей

к регулируемым организациям

Перечень и показатели производственных процессов и (или) видов хозяйственной и иной деятельности, используемые для отнесения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к регулируемым организациям

| Производственные процессы и (или) виды хозяйственной и иной деятельности |  | Парниковые газы, выделение которых свойственно производст- венному процессу и (или) виду хозяйственной и иной деятельности | Показатель производственного процесса и (или) вида хозяйственной и иной деятельности за отчетный период | Масса эквивалента на единицу показателя производствен- ного процесса (или) вида хозяйственной и иной деятельности за отчетный период (коэффициент пересчета), тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стационарное сжигание газообразного, жидкого и твердого топлива, включая следующие виды топлива |  |  |  |
|  | газ горючий природный (естественный) |  | суммарный расход топлива, млн.куб.м | 1,83 |
|  | газ сжиженный |  | суммарный расход топлива, млн.куб.м | 2,59 |

|  | пропан и бутан сжиженные, газы углеводородные и их смеси сжиженные |  | суммарный расход топлива, млн.куб.м | 2,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | газ попутный нефтяной (нефтяные месторождения) |  | суммарный расход топлива, млн.куб.м | 2,04 |
|  | газ попутный нефтяной (газоконденсатные месторождения) |  | суммарный расход топлива, млн.куб.м | 1,89 |
|  | газ попутный нефтяной (газовые месторождения) |  | суммарный расход топлива, млн.куб.м | 1,87 |
|  | газ горючий искусственный доменный |  | суммарный расход топлива, млн.куб.м | 3,28 |
|  | кокс металлургический |  | суммарный расход топлива, тыс. тонн | 3,11 |
|  | кокс нефтяной и сланцевый |  | суммарный расход топлива, тыс. тонн | 3,09 |
|  | мазут (мазут топочный) |  | суммарный расход топлива, тыс. тонн | 3,11 |
|  | уголь, за исключением бурого |  | суммарный расход топлива, тыс. тонн | 2,61 |
|  | уголь бурый |  | суммарный расход топлива, тыс. тонн | 1,38 |
|  | торф топливный, брикеты и полубрикеты торфяные |  | суммарный расход топлива, тыс. тонн | 1,87 |
| 2. | Сжигание на факельных установках углеводородных смесей - природного газа или попутного нефтяного газа | , | суммарный расход топлива, млн.куб.м | 1,77 |
| 3. | Проведение технологических операций, осуществляемых при разведке, добыче, переработке, транспортировке, хранении нефти и газа |  |  |  |
|  | добыча нефти и газового конденсата | , | объем производства продукции, тыс. тонн | 0,09 |
|  | транспортировка нефти по магистральным трубопроводам | , | суммарная масса транспортируемой нефти, тыс. тонн | 0,0012 |
|  | нефтепереработка | , | суммарный объем переработанной нефти, тыс. тонн | 0,2 |
|  | добыча природного газа | , | суммарный расход топлива, млн.куб.м | 0,04 |
|  | транспортировка природного газа | , | суммарный объем транспортируемого газа, тыс. тонн | 0,12 |
| 4. | Проведение технологических операций, осуществляемых при добыче, обработке, транспортировке и хранении угля |  |  |  |
|  | добыча угля открытым способом | , | объем производства продукции, тыс. тонн | 0,11 |
|  | добыча угля подземным способом (высокая газоносность шахт) | , | объем производства продукции, тыс. тонн | 0,43 |
|  | добыча угля подземным способом | , | объем производства продукции, тыс. тонн | 0,35 |
| 5. | Черная металлургия |  |  |  |
|  | производство кокса | , | объем производства продукции, тыс. тонн | 0,56 |
|  | производство агломерата | , | объем производства продукции, тыс. тонн | 0,2 |
|  | производство железорудных окатышей |  | объем производства продукции, тыс. тонн | 0,03 |
|  | производство железа прямого восстановления | , | объем производства продукции, тыс. тонн | 0,53 |
|  | производство чугуна |  | объем производства продукции, тыс. тонн | 1,5 |
|  | производство кислородно-конвертерной и мартеновской стали |  | объем производства продукции, тыс. тонн | 0,13 |
|  | производство электростали |  | объем производства продукции, тыс. тонн | 0,05 |
|  | производство ферросплавов |  |  |  |
|  | производство феррохрома |  | объем производства продукции, тыс. тонн | 1,3 |
|  | производство металлического кремния | , | объем производства продукции, тыс. тонн | 5,03 |
|  | производство ферросилиция | , | объем производства продукции, тыс. тонн | 4,83 |
|  | производство силикомарганца |  | объем производства продукции, тыс. тонн | 1,4 |
| 6. | Цветная металлургия |  |  |  |
|  | производство свинца первичного |  | объем производства продукции, тыс. тонн | 0,52 |
|  | производство цинка |  | объем производства продукции, тыс. тонн | 0,62 |
|  | производство алюминия (технология CWPB/PFPB) | , , | объем производства продукции, тыс. тонн | 1,83 |
|  | производство алюминия (технология SWPB) | , , | объем производства продукции, тыс. тонн | 4,06 |
|  | производство алюминия (технология HSS) | , , | объем производства продукции, тыс. тонн | 2,74 |
|  | производство алюминия (технология VSS) | , , | объем производства продукции, тыс. тонн | 2,67 |
| 7. | Производство минеральных материалов |  |  |  |
|  | производство цемента |  | производство продукции, тыс. тонн | 0,53 |
|  | производство извести |  | производство продукции, тыс. тонн | 0,75 |
|  | производство всех видов стекла |  | объем производства продукции, тыс. тонн | 0,1 |
|  | производство керамических изделий |  | объем производства продукции, тыс. тонн | 0,05 |
| 8. | Химическая промышленность |  |  |  |
|  | производство аммиака |  | объем производства продукции, тыс. тонн | 2,17 |
|  | производство азотной кислоты |  | объем производства продукции, тыс. тонн | 0,6 |
|  | производство капролактама |  | объем производства продукции, тыс. тонн | 2,68 |
|  | производство глиоксаля |  | объем производства продукции, тыс. тонн | 0,03 |
|  | производство карбида кальция |  | объем производства продукции, тыс. тонн | 1,09 |
|  | производство карбида кремния | , | объем производства продукции, тыс. тонн | 2,91 |
|  | производство диоксида титана |  | объем производства продукции, тыс. тонн | 1,34 |
| 9. | Нефтехимическое производство и производство сажи |  |  |  |
|  | производство метанола | , | объем производства продукции, тыс. тонн | 0,73 |
|  | производство этилена | , | объем производства продукции, тыс. тонн | 2,33 |
|  | производство этилендихлорида и хлористого винила | , | объем производства продукции, тыс. тонн | 0,29 |
|  | производство этиленоксида | , | объем производства продукции, тыс. тонн | 0,91 |
|  | производство акрилонитрила | , | объем производства продукции, тыс. тонн | 1 |
|  | производство сажи (углерод технический) | , | объем производства продукции, тыс. тонн | 2,62 |
| 10. | Сжигание топлива в транспорте |  |  |  |
|  | авиационный бензин |  | суммарный расход, тыс. тонн | 3,16 |
|  | топливо для реактивных двигателей |  | суммарный расход, тыс. тонн | 3,1 |
|  | дизельное топливо (железнодорожный транспорт) |  | суммарный расход, тыс. тонн | 3,15 |
|  | бензин (А70 (АИ-80), АИ-92, АИ-93, АИ-95, АИ-98) в автотранспорте |  | суммарный расход, тыс. тонн | 3,03 |
|  | дизельное топливо (летнее, зимнее, арктическое) в автотранспорте |  | суммарный расход, тыс. тонн | 3,15 |
|  | сжиженный нефтяной газ (пропан, изобутан, н-бутан) |  | суммарный расход, тыс. тонн | 2,9 |
|  | газ сжиженный (морской и внутренний водный транспорт) |  | суммарный расход, тыс. тонн | 2,71 |
|  | мазутное топливо (мазут флотский) |  | суммарный расход, тыс. тонн | 3,25 |
|  | компримированный природный газ (КПГ) |  | суммарный расход, тыс. тонн | 1,84 |
| 11. | Обращение с отходами |  |  |  |
|  | компостирование | , | масса обработанных отходов, тыс. тонн | 0,19 |
|  | сжигание твердых коммунальных отходов (небиологическая фракция) |  | расход отходов, тыс. тонн | 0,97 |
|  | захоронение твердых коммунальных отходов | , | масса захоронения отходов, тыс. тонн | 0,1 |