ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 апреля 2010 года N 332-ПП

Об экологических требованиях к качеству и техническим
характеристикам продукции, закупаемой по государственному
заказу города Москвы, и направлениях совершенствования
систем экологической сертификации и аудита

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р, а также в целях стимулирования развития рынка экологичных товаров и услуг, снижения энергоемкости, уменьшения объема отходов, улучшения состояния окружающей среды города Москвы Правительство Москвы

постановляет:

1. Признать необходимой закупку для государственных нужд города Москвы экологически безопасной и энергоэффективной продукции (товаров, работ, услуг), в том числе имеющей возможность вторичного использования или полученной с использованием вторичных ресурсов.

2. Утвердить Экологические требования к качеству и техническим характеристикам отдельных видов продукции, закупаемой по государственному заказу города Москвы (приложение).

3. Департаменту природопользования и охраны окружающей среды города Москвы:

3.1. До 31 июня 2010 года совместно с Департаментом города Москвы по конкурентной политике и Управлением информатизации города Москвы разработать и согласовать в установленном порядке техническое задание и технико-экономическое обоснование на разработку подсистемы Единой автоматизированной информационной системы торгов (далее ЕАИСТ) по контролю и мониторингу соответствия предъявляемых к закупаемой продукции требований экологическим требованиям к качеству и техническим характеристикам продукции, утвержденным настоящим постановлением.

3.2. В III квартале 2010 года провести сравнительную оценку существующих добровольных экологических систем сертификации продукции и представить предложения о дальнейшем развитии системы экологической сертификации и экологического аудита в городе Москве, в частности:

- по развитию системы экологической сертификации Московской системы добровольной сертификации "Экологичные продукты";

- по развитию экологического аудита в Москве, включая систему сертификации ГОСТ Р ИСО 14024-2000;

- об организации добровольной экологической сертификации строительных материалов, закупаемых и используемых при выполнении строительных работ.

3.3. Осуществлять мониторинг соблюдения городскими государственными заказчиками экологических требований к качеству и техническим характеристикам отдельных видов продукции (п.2), закупаемой по государственному заказу города Москвы.

3.4. На основании предложений органов исполнительной власти города Москвы начиная с 2011 года ежегодно осуществлять актуализацию экологических требований к качеству и техническим характеристикам продукции в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, города Москвы, а также перечня продукции, для которой могут быть установлены экологические требования к качеству и техническим характеристикам при размещении государственных заказов.

4. Государственным заказчикам при закупке отдельных видов продукции (п.2) включать в техническое задание на продукцию, закупаемую по государственному заказу, экологические требования к качеству и техническим характеристикам продукции согласно приложению к настоящему постановлению.

5. Рекомендовать государственным унитарным предприятиям города Москвы при закупке продукции руководствоваться экологическими требованиями к качеству и техническим характеристикам продукции согласно приложению к настоящему постановлению.

6. Управлению информатизации города Москвы предусмотреть финансирование мероприятий по развитию ЕАИСТ в 2010 году за счет средств Городской целевой программы "Электронная Москва" в соответствии с техническим заданием и технико-экономическим обоснованием (п.3.1).

7. Департаменту города Москвы по конкурентной политике в трехмесячный срок после выполнения пункта 6 настоящего постановления обеспечить в установленном порядке разработку подсистемы ЕАИСТ по контролю и мониторингу соответствия требований, предъявляемых к качеству и техническим характеристикам закупаемой продукции, экологическим требованиям, утвержденным настоящим постановлением, с рабочими местами в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды города Москвы для осуществления мониторинга в соответствии с техническим заданием и технико-экономическим обоснованием (п.3.1).

8. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальных изданиях Мэра и Правительства Москвы.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра Правительства Москвы Бочина Л.А.

Мэр Москвы
Ю.М.Лужков

Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 20 апреля 2010 года N 332-ПП

Экологические требования к качеству и техническим
характеристикам отдельных видов продукции, закупаемой
по государственному заказу города Москвы

| N п/п | Наименование продукции | Код ОКДП | Экологические требования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Автомобили (указанные требования предъявляются также к автомобилям, | 3410000- 3410380 | 1. Соответствие по выбросу вредных веществ требованиям: |
|  | используемым при оказании транспортных услуг)* |  | - для легковых автомобилей с бензиновым двигателем внутреннего сгорания - не ниже экологического класса 3 ("Евро-3"); |
|  |  |  | - для легковых автомобилей с дизельным двигателем внутреннего сгорания - не ниже экологического класса 4 ("Евро-4"); |
|  |  |  | - для автобусов и грузовых автомобилей с бензиновым либо дизельным двигателями внутреннего сгорания - не ниже экологического класса 4 ("Евро-4"); |
|  |  |  | - для автотранспорта, принадлежащего государственным унитарным и казенным предприятиям, государственным учреждениям, подведомственным Департаменту здравоохранения города Москвы, оказывающим транспортные услуги лечебно-профилактическим учреждениям города Москвы - не ниже экологического класса 2 ("Евро-2") |
|  |  |  | 2. Автомобили экологического класса 4 (Евро-4), работающие на альтернативных видах топлива (газ, электричество и др.) |
| 2. | Оборудование для озеленения насе- ленных пунктов - | 2944150- 2944158 | 1. Для техники, оснащенной двигателями с искровым воспламенением: |
|  | средства малой механизации (га- зонокосилки, пи- лы, машины руби- тельные и пр.) |  | - удельный выброс оксида углерода (CO) должен составлять не более 190 г/(кВт*ч) для четырехтактных двигателей и не более 120 г/(кВт*ч) для двухтактных; |
|  |  |  | - удельный выброс суммарных углеводородов (СН) должен составлять не более 4 г/(кВт*ч) для четырехтактных двигателей и не более 20 г/(кВт*ч) для двухтактных; |
|  |  |  | - удельный выброс оксидов азота (NO) должен составлять не более 10 г/(кВт*ч) для четырехтактных двигателей и не более 7,5 г/(кВт*ч) для двухтактных |
|  |  |  | 2. Для техники, оснащенной дизельным двигателем, указанные в п.1 показатели не должны превышать 11 г/(кВт*ч), 6 г/(кВт*ч) и 18 г/(кВт*ч) соответственно |
| 3. | Автомобильное топливо | 2320212 | 1. Бензин автомобильный, отвечающий требованиям экологического класса не ниже 3 ("Евро-3") *** |
|  |  | 2320230 | 2. Дизельное топливо, отвечающее требованиям экологического класса не ниже 4 ("Евро-4") |
| 4. | Бумажная тара и упаковка (указанные требования предъявляются также к бумажной упаковке при поставке любых видов продукции, поставляемой в такой упаковке) | 2102490 | 1. Для упаковки пищевых продуктов, имеющей непосредственный контакт с продуктом - оберточная бумага марок А, В, О1, О2; чисто целлюлозный мелованный картон из небеленой целлюлозы. В исключительных случаях применяется целлюлоза, отбеленная без применения хлора и его соединений |
|  |  |  | 2. Для всех остальных случаев - оберточная бумага марки Е (из макулатуры и волокнистых отходов целлюлозно-бумажного производства); макулатурный картон (из вторичных волокон) |
| 5. | Туалетная бумага, бумажные полотенца | 2109365 | Туалетная бумага и бумажные по- лотенца вторичной переработки с содержанием вторичного сырья 100% |
| 6. | Кондиционеры воздуха | 2925253 | 1. Воздушные кондиционеры (сплит-системы) |
|  |  |  | 2. Компрессор - спиральный |
|  |  |  | 3. Мощность кондиционера по охлаждению (обогреву) воздуха - от 3 до 12 кВт |
|  |  |  | 4. Потребляемая мощность - от 0,75 до 3,8 кВт |
|  |  |  | 5. Класс энергоэффективности "А" |
|  |  |  | 6. Коэффициент энергоэффективности - EER > 3,2 |
|  |  |  | 7. Уровень шума внутреннего блока при максимальной скорости вентилятора до 35 дБ |
|  |  |  | 8. Диапазон поддерживаемых температур от 16оС до 28 град.С |
| 7. | Твердые поверхностные покрытия (покрытия из переработанных металлов, бетонномозаичная плитка, керамическая плитка) | 2723112 | Без содержания свинца и кадмия либо с содержанием свинца не более 0,5% от общего веса продукции и кадмия - не более 0,1% от общего веса продукции |
| 8. | Чистящие и моющие средства | 2424872, 2424882 | Чистящие и моющие средства, не содержащие в своем составе хлора, хлорорганических соединений, фосфатов |
| 9. | Электрическая и электронная техника, осветительные приборы общего назначения |  | Класс энергоэффективности "А" |
| 10. | Бумага для принтеров, копировально-множительной техники** | 2919515, 2101383, 2101511 | Бумага с содержанием вторичного сырья не менее 35% |

_____________________

* Экологические требования к качеству и техническим характеристи- кам автомобилей подлежат обязательной оптимизации не позднее II квартала 2011 года.

** Требования к качеству и техническим характеристикам бумаги для принтеров, копировально-множительной техники вводятся с 1 января 2015 года.

*** Бензин автомобильный экологического класса не ниже 4 ("Ев- ро-4") вводится с 1 января 2011 года.