МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВРЕМЕННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу

в результате сгорания на полигонах твердых бытовых

отходов и размера предъявляемого иска

за загрязнение атмосферного воздуха

___________________________________________________________

Данный документ действует в части, не противоречащей

Федеральному закону от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"

___________________________________________________________

Утверждены

Министерством экологии и

природных ресурсов

Российской Федерации

2 ноября 1992 года

1. Общие положения

Настоящие рекомендации предназначены для территориальных органов Минэкологии России.

Сгорание твердых бытовых отходов (ТБО) рассматривается как аварийный выброс загрязняющих веществ в атмосферу, вследствие чего применяется десятикратный тариф к нормативам платы за допустимые выбросы загрязняющих веществ, установленный действующим порядком применения нормативов платы за загрязнение природной среды на территории Российской Федерации.

Рекомендации разработаны в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации "Об охране окружающей природной среды " и действующих в стране нормативных актов.

Сумма иска определяется в зависимости от нормативов платы за выбросы загрязняющих вредных веществ в атмосферный воздух, установленных постановлением Правительства России от 28 августа 1992 года N 632 "Об утверждении Порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия" . До первого января 1993 года сумма иска определяется в зависимости от нормативов платы за выбросы загрязняющих вредных веществ в атмосферный воздух, установленных постановлением Совета Министров РСФСР от 9 января 1991 года N 13 "Об утверждении на 1991 год нормативов платы за выбросы загрязняющих веществ в природную среду и порядка их применения" , с учетом пятикратного повышающего коэффициента. После ввода новых базовых нормативов платы за выбросы и коэффициентов, учитывающих экологические факторы, необходимо внести соответствующие изменения при расчете размера иска.

2. Расчет выбросов и сумм исков

Расчетная насыпная масса одного кубического метра ТБО принимается равной 0,25 тонн на куб.м. Значения удельных выбросов загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу в результате сгорания одной тонны ТБО, и нормативы платы приведены в таблице.

| Вещество ___________________________ Твердые частицы Сернистый ангидрид Окислы азота Окись углерода Сажа | Удельный выброс (тонн вещества на тонну ТБО) _________________________ 0,00125 0,003 0,005 0,025 0,00062 5 | Норматив платы за аварий- ный выброс (руб. за тонну) ______________________________ 1100,5 3300,0 4102,5 54,5 3300,0 |
| --- | --- | --- |

По мере получения данных об удельных выбросах для других веществ будут вноситься соответствующие дополнения и изменения.

Данные о массе или объеме сгоревших ТБО принимаются по справке руководства полигона. Масса сгоревших ТБО определяется как произведение объема и расчетной насыпной массы ТБО (0,25 тонн на куб.м). Для уточнения рекомендуется объем сгоревших ТБО определять как разницу между поступившими на свалку (полигон) и оставшимися после сгорания ТБО. Количество поступивших на полигон ТБО берется по учетной документации, а объем оставшихся (не сгоревших) ТБО определяется с помощью обмеров, принимая за начальные размеры проектные отметки.

Количество образовавшихся вредных веществ определяется как произведение массы сгоревших ТБО на величину удельного выброса, указанного в таблице, а размер платы за выброс этого вещества - умножением полученной массы на величину соответствующего норматива платы за аварийный выброс. Сумма иска за загрязнение атмосферного воздуха в результате сгорания ТБО определяется суммированием платежей за выбросы указанных в таблице веществ.

При определении величины иска следует учитывать коэффициенты экологической ситуации и экологической значимости. В соответствии с "Порядком применения нормативов платы за загрязнение природной среды на территории Российской Федерации" эти коэффициенты могут увеличиваться для городов и крупных промышленных центров на 20 процентов, а в случае выбросов от пожаров на полигонах, расположенных в зонах экологического бедствия, районах Крайнего Севера, на территориях национальных парков, особо охраняемых и заповедных территориях, а также на территориях, подпадающих под действие международных конвенций, - в 2 раза.

Следует иметь в виду, что предприятия, учреждения, организации, должностные лица, виновные в возгорании свалок, рассматриваются как нарушители экологических требований по обезвреживанию, переработке, утилизации, складированию и захоронению производственных и бытовых отходов, подвергаются штрафу, налагаемому в административном порядке. Сумма штрафа определяется статьей 84 Закона Российской Федерации "Об охране окружающей природной среды"  для предприятий от 50 до 500 тыс.руб., должностных лиц - от трехкратного до двадцатикратного.

3. Пример расчета иска за загрязнение атмосферы

в результате сгорания ТБО на полигоне

Исходные данные:

Центральный экономический район, коэффициент экологической ситуации и экологической значимости - 1,9. Полигон расположен в черте города - коэффициент увеличивается на 20 процентов: 1,9 х 1,2 = 2,28.

Объем сгоревших ТБО - 1000 куб.м.

Насыпная масса отходов - 0,25 тонны на куб.м ТБО.

Удельные выбросы и нормативы платы согласно таблице.

Определяем массу сгоревших ТБО (как произведение объема и насыпной массы ТБО): 1000 куб.м х 0,25 т/куб.м = 250 т.

Определяем количество выброшенных в атмосферу вредных веществ (как произведение массы сгоревших ТБО и величин удельных выбросов): твердые частицы - 250 тонн ТБОх0,00125 тонн/тонн ТБО = 0,3125 тонны; сернистый ангидрид - 250 тонн ТБОх0,003 тонн/тонн ТБО = 0,75 тонны; окислы азота - 250 тонн ТБОх0,005 тонн/тонн ТБО = 1,25 тонны; окись углерода - 250 тонн ТБОх0,025 тонн/тонн ТБО = 6,25 тонны; сажа - 250 тонн ТБОх0,000625 тонн/тонн ТБО = 0,15625 тонны.

Определяем размер платы за выброс вещества (как произведение массы вещества на норматив платы за аварийный выброс): твердые частицы 0,3125 тонны х 1100,5 руб./тонну = 344 руб.; сернистый ангидрид - 0,75 тонны х 3300 руб./тонну = 2475 руб.; окислы азота - 1,25 тонны х 4102,5 руб./тонну = 5128 руб.; окись углерода - 6,25 тонны х 54,5 руб./тонну = 340 руб.; сажа - 0,15625 тонн х 3300 руб./тонну = 515 руб.

Плата за загрязнение атмосферного воздуха определяется суммированием плат за выбросы этих веществ: 344 + 2475 + 5128 + 340 + 515 = 8802 руб.

С учетом коэффициента экологической ситуации и экологической значимости сумма иска должна составить: 8802 руб. х 2,28 = 20068 руб.

Зарегистрировано

в Министерстве юстиции

Российской Федерации

16 ноября 1992 года,

Регистрационный N 87