МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 13 декабря 2016 года N 552

Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения

(с изменениями на 10 марта 2020 года)

___________________________________________________________

Документ с изменениями, внесенными:

приказом Минсельхоза России от 12 октября 2018 года N 454 (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 28.02.2019, N 0001201902280022);

приказом Минсельхоза России от 10 марта 2020 года N 118 (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 16.06.2020, N 0001202006160052).

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Настоящий документ включен в Перечень нормативных правовых актов и групп нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, в отношении которых не применяются положения частей 1, 2 и 3 статьи 15 Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации", утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 года N 2467.

- Примечание изготовителя базы данных.

___________________________________________________________

В соответствии с пунктом 1 постановления Правительства Российской Федерации от 28 июня 2008 г. N 484 "О порядке разработки и утверждения нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 27, ст.3286; 2012, N 44, ст.6026)

приказываю:

1. Утвердить прилагаемые нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения.

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении трех месяцев со дня его официального опубликования.

Министр

А.Н.Ткачев

Зарегистрировано

в Министерстве юстиции

Российской Федерации

13 января 2017 года,

регистрационный N 45203

Приложение

к приказу

Минсельхоза России

от 13 декабря 2016 года N 552

(с изменениями на 10 марта 2020 года)

Таблица N 1.

Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения

| Показатели качества | Категории водного объекта рыбохозяйственого значения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| воды водных объектов рыбохозяйственного значения | высшая и первая |  |  |  | вторая |
| Взвешенные вещества | При сбросе возвратных (сточных) вод конкретным водопользователем, при производстве работ на водном объекте и в прибрежной зоне содержание взвешенных веществ в контрольном створе (пункте) не должно увеличиваться по сравнению с естественными условиями более чем на: |  |  |  |  |
|  | 0,25 мг/дм |  |  |  | 0,75 мг/дм |
|  | В водных объектах рыбохозяйственного значения при содержании в межень более 30 мг/дм природных взвешенных веществ допускается увеличение содержания их в воде в пределах 5%. Возвратные (сточные) воды, содержащие взвешенные вещества со скоростью осаждения более 0,4 мм/с, запрещается сбрасывать в водотоки, при скорости осаждения более 0,2 мм/с - в водоемы |  |  |  |  |
| Плавающие примеси (вещества) | На поверхности воды водных объектов рыбохозяйственного значения в зоне антропогенного воздействия не должны обнаруживаться пленки нефтепродуктов, масел, жиров и скопления других примесей |  |  |  |  |
| Температура | Температура воды не должна повышаться под влиянием хозяйственной деятельности (в том числе, при сбросе сточных вод) по сравнению с естественной температурой водного объекта более чем на 5°С, с общим повышением температуры не более чем до 20°С летом и 5°С зимой для водных объектов, где обитают холодолюбивые рыбы (лососевые и сиговые) и не более чем до 28°С летом и 8°С зимой в остальных случаях. В местах нерестилищ налима запрещается повышать температуру воды зимой более чем на 2°С |  |  |  |  |
| Водородный показатель (рН) | Должен соответствовать фоновому значению показателя для воды водного объекта рыбохозяйственного значения |  |  |  |  |
| Растворенный кислород |  | Содержание растворенного кислорода не должно опускаться ниже 6,0 мг/дм под влиянием хозяйственной деятельности (в том числе, при сбросе сточных вод) Содержание растворенного кислорода в период ледостава не должно опускаться ниже |  |  |  |
|  |  | 6,0 мг/дм |  | 4,0 мг/дм |  |
|  |  | В летний период от распадения льда до периода ледостава во всех водных объектах должен быть не менее 6 мг/дм |  |  |  |
| (Строка в редакции, введенной в действие с 11 марта 2019 года приказом Минсельхоза России от 12 октября 2018 года N 454. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |
| Биохимическое потребление кислорода за 5 суток БПК | При температуре 20°С под влиянием хозяйственной деятельности (в том числе, при сбросе сточных вод) не должно превышать |  |  |  |  |
|  | 2,1 мг/дм |  |  |  | 2,1 мг/дм |
|  | При температуре 20°С под влиянием хозяйственной деятельности (в том числе, при сбросе сточных вод) не должно превышать |  |  |  |  |
|  | 3,0 мг/дм |  |  |  | 3,0 мг/дм |
| Биохимическое потребление кислорода БПК | Если в зимний период содержание растворенного кислорода в водных объектах высшей и первой категории снижается до 6,0 мг/дм, а в водных объектах второй категории до 4 мг/дм, то можно допустить сброс в них только тех сточных вод, которые не изменяют БПК воды водного объекта |  |  |  |  |
| Токсичность воды | Вода водных объектов рыбохозяйственного значения в местах сброса сточных вод не должна оказывать острого токсического действия на тест-объекты. Вода водного объекта в контрольном створе не должна оказывать хронического токсического действия на тест-объекты |  |  |  |  |
| Анионные синтетические поверхностно-активные вещества (АСПАВ) | Суммарная массовая концентрация АСПАВ в воде водных объектов рыбохозяйственного значения не должна превышать 0,1 мг/дм |  |  |  |  |
| (Строка дополнительно включена с 11 марта 2019 года приказом Минсельхоза России от 12 октября 2018 года N 454) |  |  |  |  |  |

Таблица N 2.

Нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения

| Нормируемое вещество |  |  |  |  | CAS | ЛПВ | ПДК, мг/дм | Класс опас- ности | Метод контроля, контролируемый показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Абиетиновая кислота CHO |  |  |  |  | 514-10-3 | токс | 0,001 | 2 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| Авиксил 70% с.п. |  |  |  |  |  | токс | 0,0003 | 2 | ГХ, ТСХ по оксадиксилу, колориметрия |
| Состав: |  | оксадиксил, 2,6-Диметил-N-(2-метоксиацетил)-N-(2- оксо-1,3-оксазолидинил-3)-анилин д.в. CHNO - 9 или 8%, поликарбацин технический, комплекс цинковой соли этилен-бис-дитиокарбаминовой кислоты с этилен- тиурамдисульфидом д.в. - 74% |  |  |  |  |  |  | по поликарбацину |
| Адипат аммония CHNO |  |  |  |  | 19090-60-9 | сан | 0,5 | 4 | ГХ, ГХМС |
| Адипиновая кислота, гександиовая кислота CHO |  |  |  |  | 124-04-9 | токс | 6,0 | 4 | ГХ, ГХМС |
| Адипиновой кислоты диметиловый эфир CHO |  |  |  |  | 627-93-0 | токс | 0,2 | 4 | ГХ, ГХМС |
| Азоцен 5% с.п. Триадимефон, 3,3-диметил-1-(1H-1,2,4-триазолил-1)-1-(4-хлор- фенокси)-бутанон-2 д.в. - 5,5% |  |  |  |  | 43121-43-3 | сан-токс | 0,1 | 3 | ГХ, ТСХ по триадимефону |
| Акриламид, пропенамид CHNO |  |  |  |  | 79-06-1 | токс | 0,35 | 4 | ГХ, ГХМС |
| Акриловая кислота, этиленкарбоновая кислота, пропеновая кислота CHO |  |  |  |  | 79-10-7 | токс | 0,003 | 3 | ГХ, ГХМС |
| Акриловая эмульсия сополимерная МБМ-3, сополимер метилакрилата, бутилакрилата, метакриловой кислоты |  |  |  |  |  | сан | 0,01 | 3 | ГХ, ГХМС |
| Акриловой кислоты 2-этилгексиловый эфир, 2ЭГА CHO |  |  |  |  | 103-11-7 | орг | 0,001 | 3 | ГХ, ГХМС |
| Акрилонитрил, нитрил акриловой кислоты, нитрил пропеновой кислоты CHN |  |  |  |  | 107-13-1 | сан-токс | 0,01 | 3 | ГХ, ГХМС |
| Акромидан - ЛК, метакрилоксиэтилтриметиламмония сульфометильная соль CHNOS |  |  |  |  | 6891-44-7 | токс | 0,0001 | 2 | ВЭЖХ |
| Алифатические амины высшие, смесь первичных алифатических аминов CHNH, n = 17-20 |  |  |  |  |  | токс | 0,0003 | 3 | ГХ, ГХМС по компонентам |
| Алкилбензолсульфонат натрия CHNaOS |  |  |  |  | 69669-44-9 | токс | 0,03 | 3 | ВЭЖХ |
| Алкил C-C-диметил-бензолметанаммоний хлорид Синонимы: N,N-Диметил-N-алкил C10-16-бензиламмоний хлорид, алкил C10-16-диметилбензиламмоний хлорид, алкилбензилдиметиламмоний хлорид, АБД - хлорид, катапин АБ, бензилдиметилалкиламмоний хлорид, (алкил) (бензил) (диметил)-аммоний хлорид Продукт R-8099 Е CHClN |  |  |  |  | 8001-54-5/ 63449-41-2/ 68424-85-1 | токс токс | 0,005 0,005** | 3 3 | ВЭЖХ Спектрофотометрия |
| Алкилпиридиний бромиды (смесь солей гептил, октил, нонил пиридиния) Синонимы: бромистые соли алкилпиридиния |  |  |  |  |  | токс | 0,8** | 4 | ВЭЖХ |
| n = 7, 8, 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Алкилполиамин, N-алкил (жирных кислот таллового масла) полиэтенполиамин, [{RCOOH}{-CH-NH-}] |  |  |  |  | 68910-93-0 | сан-токс сан-токс | 0,1 0,1** | 4 4 | ВЭЖХ |
| Алкилсульфат первичный (в техническом препарате до 16% сульфата натрия) |  |  |  |  |  | орг (пена), токс | 0,2 | 4 | ВЭЖХ |
| RSO; R=CH |  |  |  | n = 12-14 |  |  |  |  |  |
| Алкилсульфаты натрия (смесь первичных алкилсульфатов натрия) CHOSONa, n = 10-12 |  |  |  |  |  | сан | 0,5 | 4 | ВЭЖХ |
| Алкилсульфонат натрия (в техническом препарате до 15% хлорида натрия) CHSONa, n = 12-15 |  |  |  |  |  | токс | 0,5 | 4 | ВЭЖХ |
| Алкилсульфонат натрия на керосиновой основе, натриевые соли алкилсульфокислот CHSONa, n = 11-12 |  |  |  |  |  | токс | 0,5 | 4 | ВЭЖХ |
| Алкилсульфонат натрия на синтине, натриевые соли алкилсульфокислот (паста) CHSONa, n = 13-14 |  |  |  |  |  | токс | 1,0 | 4 | ВЭЖХ |
| Аллилацетат CHO |  |  |  |  | 591-87-7 | токс | 0,05 | 4 | ГХ, ГХМС |
| 1-(-Аллилокси-2,4-дихлорфенетил) имидазол Имазалил CHClNO |  |  |  |  | 35554-44-0 | токс | 0,001 | 3 | ГХ |
| Алмазис 600 г/кг, в.д.г. |  |  |  |  |  | токс | 0,01 | 3 | ВЭЖХ по метсульфурон- |
| Состав: | метсульфурон-метил д.в. - 60% сульфонол Н-1 неонол АФ-12 кальция хлорид каолин |  |  |  |  |  |  |  | метил |
| Альбит |  |  |  |  |  | сан-токс | 1,0 | 4 | Фотоколометрия по фосфат-аниону |
| Состав: | гидролизат бактерий Bacillus Megaterium - 30,77%, поли-бета-гидромасляная кислота (нерастворимые гранулы) - 0,62%, калий азотнокислый - 9,23% калий фосфорнокислый - 9,23% карбамид (мочевина) - 18,46% магний сернокислый - 6,15% вода - до 100% |  |  |  |  |  |  |  | в соответствии с трофностью водного объекта |
| Алюминий Al |  |  |  |  | 7429-90-5 | токс | 0,04 | 4 | ААС, ИСП |
| Алюминия оксихлорид (гидроксихлорид) AlClO (AlCl(OH)) |  |  |  |  | 1327-41-9 | сан.-токс | 0,5** 0,04** ион Al | 3 | ААС по алюминию |
| Алюминия сульфат, алюминий сернокислый Al(SO) |  |  |  |  | 10043-01-3 | токс | 0,5 по веществу 0,04 в пересчете на Al | 4 | ААС, ИСП по Al |
| Алюмокалиевые квасцы, калия-алюминия сульфата додекагидрат KAl(SO)·12HO |  |  |  |  | 7784-24-9 | токс | 0,63 по веществу 0,04 в пересчете на Al | 4 | ААС, ИСП по Al |
| Алюмокремниевый коагулянт-флокулянт (АККФ) |  |  |  |  |  | токс | 2,45 по веществу 0,04 | 4 | ААС, ИСП по Al норматив рН |
| Состав: | сернокислый алюминий Al(SO) - 8,4-9,4% кремниевая кислота НSiO - 3,8-4,4% NaSO - 2,8% KSO - 1,15% вода - 80-82% рН - 1,7-2,3 |  |  |  |  |  | в пересчете на Al |  |  |
| Алюмосиликат гидрооксид натрия, бентонит, С 101 |  |  |  |  | 1302-78-9 | орг, сан-токс | 10,0** | 4 | Гравиметрия по взвешенным веществам |
| Альфа-бутил-омега-гидроксиполи[окси(метил-1,2- этандиил)] CHO(CHO)n-H |  |  |  |  | 9003-13-8 | орг | 12,5** | 3 | ВЭЖХ-МС |
| Альфа-гидро-омега-гидроксиполи[окси(метил-1,2-этандиил)] H-O(CHO)n-H |  |  |  |  |  | орг | 100,0** | 3 | ВЭЖХ-МС |
| Амид ацетоуксусной кислоты CHNO |  |  |  |  | 5977-14-0 | сан | 0,01 | 4 | ГХ, ГХМС |

| Амидим |  |  | токс | 0,001 | 4 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Состав: | 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты диметиламинная соль - 88% |  |  |  |  |  |
|  | трихлорбензойной кислоты диметиламинная соль - 12% |  |  |  |  |  |
| Амидосульфурон, 3-(4,6-диметоксипиримидин-2-ил)- 1- (N - метил-N - метилсульфонил-аминосульфонил) - мочевина, д.в. Секатор CHNOS |  | 120923-37-7 | токс | 1,0 | 3 | ВЭЖХ |
| О-3-Амино-6[4-амино-4-дезокси--Д-глюко- пиранозилокси-(2,3,4,4,,,6,7,8,8--оксигидро-8-гидрокси-7 -метиламинопирано-3,2)пиран-2-ил]-2-дезокси-Д-стрептамин Апрамицин CHNO |  | 37321-09-8 | сан | 0,4 | 4 | ВЭЖХ |
| 6-Амино-2-(4-аминофенил)-бензимидазол CHN |  | 7621-86-5 | токс | 0,0001 | 1 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| Аминогексаметилен-аминометилтриэтоксисилан, АДЭ-3 CHNOSi |  | 15129-36-9 | орг (цвет, запах), сан, рыб-хоз (запах мяса рыбы) | 0,0001 | 2 | ГХ, ГХМС |
| О-13-Амино-3-дезокси--D-глюкопиранозил-(1-4)-O-2,3,6- тридезокси--D-рибогексапиранозил-(1-6)-2- дезоксистрептамин Тобрамицин CHNO |  | 2986-56-4 | сан | 0,4 | 4 | ВЭЖХ |
| 4-Амино-3,5-дихлор-6-фтор-2-пиридилоксиуксусная кислота и ее 1-метилгептиловый эфир Флуроксипир, старане-200 |  | 69377-81-7 | токс | 0,001 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| 4-Амино-N,N-диэтиланилинсульфат, ЦПВ-1 CHN·HSO |  | 6283-63-2 | токс | 0,01 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по амину |
| 4-Амино-3-метил-6-фенил-1,2,4-триазинон-5 Метамитрон CHNO |  | 41394-05-2 | токс | 0,005 | 3 | ТСХ |
| Аминопропилтриэтоксисилан, АГМ-9 |  |  | токс | 0,01 | 4 | ГХ, ГХМС |
| Состав: | -аминопропилтриэтоксисилан NH(CH)Si(OCH) -аминопропилтриэтоксисилан |  |  |  |  |  |
|  | тетраэтоксисилан - не более 9% Si(OCH) |  |  |  |  |  |
| Аминосульфоновая кислота, сульфаминовая кислота, амидосульфокислота, амидосерная кислота NHSOH |  | 5329-14-6 | сан-токс | 0,3 по веществу 0,007 в пересчете на NHSO | 4 | Ионная хроматография по NHSO |
| 4-Амино-6-третбутил-3-метилтио-1,2,4-триазин-5-он Зенкор CHNOS |  | 21087-64-9 | токс | 0,000001 | 1 | ВЭЖХ |
| 4-Амино-1,2,4-триазол CHN |  | 584-13-4 | сан-токс | 0,01 | 3 | ГХ, ГХМС |
| Амифол |  |  | токс | 0,8 | 4 | ВЭЖХ по компонентам |
| Состав: | аммонийная соль нитрилотриметилфосфоновой кислоты, аммонийная соль метилиминодиметил- фосфоновой кислоты, аммонийная соль фосфористой кислоты, аммонийная соль соляной кислоты, вода - 15% |  |  |  |  |  |
| Аммиак NH·nHO |  | 7664-41-7 | токс | 0,05 | 4 | Колориметрия, электрохимия, ионная хроматография по иону NH |
| Аммоний-ион NH |  | 14798-03-9 | токс токс | 0,5 (в пересчете на азот 0,4); 2 9** при 13-34% | 4 | Колориметрия, электрохимия, ионная хроматография |
| Аммоний перхлорат, аммоний хлорнокислый NHCIO |  | 7790-98-9 | токс | 0,044 по веществу 0,038 в пересчете на ClO | 3 | Колориметрия, электрохимия, ионная хроматография по иону ClO |
| Аммоний сульфаминовокислый, аммония сульфамат NHSONH |  | 7773-06-0 | токс | 0,01 по веществу 0,007 в пересчете на NHSO | 3 | Колориметрия, ионная хроматография по NHSO |
| Аммоний тиосернокислый, аммоний серноватокислый, аммония тиосульфат (NH)SO |  | 7783-18-8 | сан-токс | 1,6 по веществу 0,5 в пересчете на NH | 4 | Колориметрия, электрохимия, ионная хроматография по иону NH |
| Аммония меркаптоацетат |  | 5421-46-5 | токс | 1,0 | 4 | ВЭЖХ |
| Аммония этосульфат четвертичный, тетраалкиламмония этосульфат Продукт R-8293 Е |  |  | токс | 0,02** | 3 | Спектрофотометрия |
| Амфикор, аммонийная соль алкилфосфористой кислоты RHPO·NH, R = CH, n = 8-10 |  |  | сан-токс | 0,2 | 4 | ВЭЖХ |
| Анилин, аминобензол CHN |  | 62-53-3 | токс | 0,0001 | 2 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| Анилин солянокислый CHNCl |  | 142-04-1 | токс | 0,001 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| Антинат Состав: спорокристаллический комплекс, содержащий эндотоксин бактерий Bacillus thuringiensis - 89,5% питательная среда: уксусная кислота - 0,5% хлористый натрий - 10,0% |  |  | сан-токс | 0,01 | 3 | Микроскопия численности клеток |

| Антипиттинговая добавка НИА-1 |  |  |  |  | орг (запах, | 0,03 | 4 | ВЭЖХ по компонентам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Состав: |  | сульфирол-8 лимед НИБ-3, раствор натриевой соли аллилсульфокислоты |  |  | пена) |  |  |  |
|  |  | и хлористого натрия, полиоксипропиленгликоль, м.в. 600 |  |  |  |  |  |  |
| Антихлорозин-А, смесь аммонийных солей гидроксиэтилидендифосфонатов железа |  |  |  |  | сан-токс | 1,0 | 4 | Ионная хроматография, ААС, ВЭЖХ |
| Антихлорозин-Б, железный комплекс нитрилотриметилфосфоновой кислоты |  |  |  |  | сан | 0,3 | 4 | ААС, ВЭЖХ |
| Антраниловая кислота, орто-аминобензойная кислота CHNO |  |  |  | 118-92-3 | токс | 0,001 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| Антрахинон CHO |  |  |  | 84-65-1 | токс | 0,5 | 4 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| Арцерид 70% с.п. |  |  |  |  | токс | 0,0007 | 1 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по металаксилу, ВЭЖХ по |
| Состав: |  | поликарбацин д.в. - 53-66,5% металаксил (ридомил) д.в. - 7,6% концентрат СДБ - 7% белая сажа - 3% каолин до 100% |  |  |  |  |  | поликарбацину |
| Ассерт (смесь изомеров) |  |  |  |  | токс | 0,001 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| Состав: |  | метил-2-(4-изопропил-4-метил-5-оксо-2- Имидазолин-2-ил)-пара-толуат - 60% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Метил-2-(4-изопропил-4метил-5-оксо-2- Имидазолин-2-ил)-мета-толуат - 40% |  |  |  |  |  |  |
| Асфальт сульфонат натрия, Солтекс, С 305 |  |  |  | 68201-32-1 | токс | 0,5** | 4 | Спектрофотометрия |
| "Атеми - S" |  |  |  |  | токс | 0,07 | 3 | ВЭЖХ по ципроконазолу |
| Состав: |  | ципроконазол - 0,8% д.в. сера - 80% |  |  |  |  |  |  |
| Ацетальдегид, этаналь CHO |  |  |  | 75-07-0 | орг | 0,25 | 4 | ГХ, ГХМС |
| Ацетанилид, N-фенилацетамид, N-фениламид уксусной кислоты CHNO |  |  |  | 103-84-4 | токс | 0,004 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| Ацетат 2-алкил-1(2-аминоэтил)-1H-4,5-дигидроимидазола, где алкил - радикал талловых масел Продукт PR 4659 |  |  |  | 68140-11-4 | токс | 0,01** | 3 | ВЭЖХ |
| Ацетат аммония, аммоний уксуснокислый CHCOONH |  |  |  | 631-61-8 | сан | 0,1 | 4 | Ионная хроматография по ионам NHи CHCOO |
| Ацетат кальция одноводный, кальций уксуснокислый Ca(CHСОО)·HO |  |  |  | 5743-26-0 | токс | 1,9 | 4 | Ионная хроматография по CHCOO |
| Ацетат кобальта тетрагидрат Co(CHCOO)·4HO |  |  |  | 6147-53-1 | токс | 0,01 | 4 | ААС, ионная хроматография по Co |
| Ацетат октанола-2, уксусный эфир вторичного октилового спирта, 2-октилацетат CHO |  |  |  | 112-14-1 | токс | 0,001 | 3 | ГХ, ГХМС |
| Ацетаты полипренолов Н(CH)CHO где n = 14-20 |  |  |  |  | сан-токс | 2,5 | 3 | ВЭЖХ |
| Ацетилацетон, 2,4-пентандион CHO |  |  |  | 123-54-6 | токс | 0,39 | 4 | ГХМС, ВЭЖХ |
| Ацетилацетонат марганца (CHCOCHCOCH)Mn |  |  |  | 14024-58-9 | токс | 0,01 | 4 | ГХМС, ВЭЖХ ААС |
| Ацетон, пропанон-2 CHO |  |  |  | 67-64-1 | токс | 0,05 | 3 | ГХ, ГХМС |
| Ацетонитрил, метил цианистый CHN |  |  |  | 75-05-8 | сан-токс | 0,7 | 4 | ГХ, ГХМС |
| Ацетопропилацетат, ацетат -ацетопропилового спирта CHO |  |  |  | 5185-97-7 | сан-токс | 0,1 | 4 | ГХ, ГХМС |
| -Ацетопропиловый спирт, метил-3-гидроксипропилкетон, левулиновый спирт, АПС CHO |  |  |  | 1071-73-4 | сан-токс | 0,5 | 2 | ГХ, ГХМС |
| Ацетофенон, метилфенилкетон, 1-фенилэтанон-1 CHO |  |  |  | 98-86-2 | рыб-хоз (запах мяса рыб) | 0,04 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| Базагран М |  |  |  |  | сан | 0,2 | 4 | ГХ по бентазону, по МСРА |
| Состав: | бентазон д.в. (базагран) - 25% 2-метил-4-хлорфеноксиуксусная кислота, МСРА, (2М-4Х) - 12,5% силиконовая эмульсия - 0,01% вода - до 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| Базагран-ХИТ в.р., |  |  |  |  | сан | 1,7 | 4 | ВЭЖХ по базаграну |
| Состав: | базагран (бентазон) д.в. - 40% 2,4-Д-аминная соль д.в. - 1,25% вода - до 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| Норматив установлен суммарно для веществ, входящих в состав препарата, без учета реальной концентрации водного раствора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базис 75% с.т.с. |  |  |  |  | сан | 0,6 | 4 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по римсульфурону, по |
| Состав: | римсульфурон д.в. (титус) - 50% тиофенсульфуронметил д.в. (хармони) - 25% техническая примесь - 1,5% дисперсионный агент - 7% смачивающий агент - 1,5% связывающее вещество - 5% разбавитель - 10% |  |  |  |  |  |  | тиофенсульфурон- метилу |

| Байтан универсал 19,5 WS |  |  |  |  |  |  | токс | 0,01 | 3 | ГХ по триадименолу, по фуберидазолу, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Состав: | триадименол, 3,3-диметил-1-(1Н-1,2,4-триазолил-1)- 1-(4-хлорфенокси) бутанол-2 д.в. CHClNO - 15,0% фуберидазол, 2-(фурил-2)бензимидазол д.в. CHNO - 2,0% имазалил, 1-(-Аллилокси-2,4- дихлорфенетил)имидазол CHClNO д.в. - 2,5% |  |  |  |  |  |  |  |  | по имазалилу |
| Байфидан 25% к.э. триадименол, 3,3-диметил-1-(1H-1,2,4-триазолил-1)-1- (4хлорфено-кси)-бутанол-2 д.в. CHCINO - 23% |  |  |  |  |  | 55219-65-3 | токс | 0,1 | 3 | ГХ по триадименолу |
| Барий Ва |  |  |  |  |  | 7440-39-3 | токс орг | 0,74 2,0** при 12-18‰ | 4 4 | ИСП, ААС по Ba |
| Бария бис(динонилнафталинсульфонат) Синоним: динонилнафталинсульфоновой кислоты бариевая соль CHBaOS |  |  |  |  |  | 25619-56-1 | орг, токс | 10,0** | 3 | ВЭЖХ-МС |
| Бария сульфат BaSO |  |  |  |  |  | 7727-43-7 | сан-токс | 2,0 по веществу 0,74 в пересчете на Ba | 4 | ИСП, ААС |
| Бензгуанамина формальдегидный олигомер, БГФО (продукт сополиконденсации бензгуанамина салициловой кислоты HOCHCOOH сульфаниловой кислоты NHCHSOH формальдегида) HCHO |  |  |  |  |  |  | сан-токс | 0,01 | 4 | ГХ, ГХМС по формальдегиду |
| Бензойная кислота CHCOOH |  |  |  |  |  | 65-85-0 | токс | 0,01 | 3 | ВЭЖХ |
| Бензол CH |  |  |  |  |  | 71-43-2 | токс | 0,5 | 4 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| 1,2,4,5-Бензолтетракарбоновая кислота (в виде солей щелочных и щелочноземельных металлов), соли пиромеллитовой кислоты CH(COO)Me |  |  |  |  |  |  | сан | 1,0 | 4 | ВЭЖХ, ААС,ИСП, ионная хроматография |
| Бенлат |  |  |  |  |  |  | токс | 0,005 | 3 | ГХ по беномилу |
| Состав: | беномил, N-[1-(бутилкарбамоил) бензоимидазолил- 2]-O-метилкарбамат д.в. - 50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CHNO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бензоат натрия, диоктилсульфат натрия, октаацетат сахарозы, стабилизатор - 7% сахароза - 43% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бериллий Be |  |  |  |  |  | 7440-41-7 | токс | 0,0003 | 2 | ИСП, ААС |
| Бетанал-Прогресс AM, 18% к.э. |  |  |  |  |  |  | токс | 0,0006 | 3 | ТСХ, ГХ, ГХМС по фенмедифаму, по десмедифаму |
| Состав: | фенмедифам, О-[3-(метоксикарбониламино)фенил]- N-(3-метилфенил)карбамат д.в. CHNO - 5,7%, десмедифам, N-(3-фенилкарбомоилоксифенил)-О- этил-карбамат д.в. CHNO - 5,7% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Биофлавоноид дигидрокверцетина CHO |  |  |  |  |  | 480-18-2 | сан-токс | 1,0 | 3 | ВЭЖХ |
| Биферан, 0,1% водный раствор бензимидазольной соли -хлорэтилфосфоновой кислоты |  |  |  |  |  |  | сан | 0,01 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по компонентам |
| CHNOPCI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блескообразователь Лимеда ПОС-1 |  |  |  |  |  |  | токс | 0,0001 | 2 | ГХ ГХМС, ВЭЖХ по компонентам |
| Состав: | 2-окси-1-нафтальдегид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CHO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | гидрохинон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CHO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блескообразователь НИБ-3 |  |  |  |  |  |  | токс | 0,29 | 4 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ, ААС |
| Состав: | натриевая соль аллилсульфокислоты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CHOSNa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | хлористый натрий NaCl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блоксополимер ГДПЭ-067, блоксополимер окисей этилена и пропилена на основе алифатических спиртов RO(CHO)(CHO)H, R=CH, n = 7-12 |  |  |  |  |  |  | орг (пена) | 0,1** | 4 | ГХ, ГХМС по спиртам |

| Бор аморфный В |  |  |  |  |  | 7440-42-8 | токс | 0,1 | 4 | АСС, ИСП по В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бор (ионные формы за исключением боргидридов) |  |  |  |  |  |  | сан сан-токс | 0,5 10,0** при 12-18‰ | 4 4 | ИСП, ААС, ионная хроматография по борсодержащим ионам |
| Борная кислота HBO |  |  |  |  |  | 10043-35-3 | сан | 2,86 по веществу 0,5 в пересчете на бор | 3 | Ионная хроматография по BO |
| Бромбензол CHBr |  |  |  |  |  | 108-86-1 | токс токс | 0,1** 0,0001 | 2 2 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| Бромид-анион Br |  |  |  |  |  | 7726-95-6 | сан токс | 1,35; 12,0** в дополнение к естест- венному содержанию бромидов | 4 4 | Электрохимия, ионная хроматография по Br |
| Бромид калия KBr |  |  |  |  |  | 7758-02-3 | сан | 2,0 по веществу 1,35 в пересчете на Br | 4 | Электрохимия, ионная хроматография по Br |
| Бромистые алкилы |  |  |  |  |  |  | токс | 0,1** | 4 | ГХ, ГХМС |
| CHBr |  | n = 10-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бромистый бутил, 1-бромбутан CH(CH)CHBr |  |  |  |  |  | 109-69-3 | токс | 0,005 | 3 | ГХ, ГХМС |
| -Бромнафталин CHBr |  |  |  |  |  | 90-11-9 | токс | 0,000001 | 1 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| 2-Бром-2-нитропропандиол-1,3 д.в. Пирор-70 CHNOBr |  |  |  |  |  | 52-51-7 | токс | 0,005 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| Бромоформ, трибромметан CHBr |  |  |  |  |  | 75-25-2 | токс | 0,001 | 3 | ГХ, ГХМС |
| Бульдок 025 ЕС, бетабайтроид |  |  |  |  |  |  | токс | 0,0000001 | 1 | ГХ по -цифлутрину |
| Состав: | -цифлутрин, FCR 4545, (1RS)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2- диметилциклопропанкарбоновой кислоты (RS)-- циано-4-фтор-3-феноксибензиловый эфир д.в. - 2,5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CHCIFNO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | эмульгатор - 10% алкилбензол - до 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,4-Бутандиол CHO |  |  |  |  |  | 110-63-4 | сан | 0,1 | 4 | ГХ, ГХМС |
| Бутилакрилат, бутиловый эфир акриловой кислоты CHO |  |  |  |  |  | 141-32-2 | токс | 0,0005 | 3 | ГХ, ГХМС |
| 2-третбутиламино-3-изо-пропил-5-фенилпергидро-1,3,5- тиадиазин-4-он д.в. Апплауд CHNOS |  |  |  |  |  | 69327-76-0 | токс | 0,1 | 4 | ВЭЖХ |
| Бутилацетат, бутиловый эфир уксусной кислоты CHO |  |  |  |  |  | 123-86-4 | сан-токс | 0,3 | 4 | ГХ, ГХМС |
| Бутилбензольная фракция (ББФ) |  |  |  |  |  |  | токс | 0,1 | 4 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по компонентам |
| Состав: | бутилбензол >- 70% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | изопропилбензол < 15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | триметилбензол < 25% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-третбутил-5-(4-третбутилбензилтио)-4-хлорпиридазин-3- -(2Н)-он д.в. Санмайт, пиридабен, NC-129 CHNOClS |  |  |  |  |  | 96489-71-3 | токс | 0,0001 | 1 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| Бутил--бутоксипропионат |  |  |  |  |  |  | токс | 0,001 | 3 | ГХ, ГХМС |
| CHO |  |  | CHOCHCHCOOCH |  |  |  |  |  |  |  |
| третБутил-4-[(1,3-диметил-5-феноксипиразол-4-ил)- метиленаминооксиметил]бензоат д.в. Ортус - 5% д.в. CHNO |  |  |  |  |  | 134098-61-6/ 111812-58-9 | токс | 0,0003 | 2 | ВЭЖХ |
| Бутилкарбитол, монобутиловый эфир диэтиленгликоля CHO |  |  |  |  |  | 112-34-5 | сан-токс | 5,0 | 4 | ГХ, ГХМС |
| Бутилксантогенат натрия CHOSNa |  |  |  |  |  | 141-33-3 | токс | 0,03 | 4 | ВЭЖХ |
| Бутилметакрилат, бутиловый эфир метакриловой кислоты CHO |  |  |  |  |  | 97-88-1 | токс | 0,001 | 3 | ГХ, ГХМС |
| Бутиловый спирт, 1-бутанол Синонимы: н-Бутанол, бутиловый спирт CHО |  |  |  |  |  | 71-36-3 | токс сан-токс | 0,03 0,5** | 3 4 | ГХ, ГХМС ГХ-МС |
| Бутиловый спирт третичный, 2-метилпропанол-2, триметилкарбинол CHО |  |  |  |  |  | 75-65-0 | сан | 1,0 | 4 | ГХ, ГХМС |
| Бутиловый эфир 2,4-Д, 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты бутиловый эфир CHClO |  |  |  |  |  | 94-80-4 | рыб-хоз (привкус и запах мяса рыбы и бульона), токс | 0,004 | 2 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| Бутил-2-[4-(5-трифторметил-2-пиридокси)-фенокси]-пропионат д.в. Фюзилад, галакон, F-292 CHNOF |  |  |  |  |  | 69806-50-4 | токс | 0,001 | 3 | ВЭЖХ |

| цис-4-[3-(4-третбутилфенил)-2-метилпропил]-2,6- диметилморфолин д.в. Корбел (75% д.в.), фенопропиморф, фунбас, форбель, мильдо- фикс, 36/01, РO14-3169 CHNO |  | 67306-03-0/ 67564-91-4 | токс | 0,0001 | 1 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-(4-третбутилфенокси) циклогексилпропин-2-илсульфит Омайт CHOS |  | 2312-35-8 | токс | 0,004 | 3 | ВЭЖХ |
| Бутилцеллозольв, бутоксиэтанол, монобутиловый эфир этиленгликоля CHO |  | 111-76-2 | орг (пена), токс | 0,01 | 3 | ГХ, ГХМС |
| -Бутиролактон CHO |  | 96-48-0 | токс | 2,3 | 4 | ГХ, ГХМС |
| "Валентис", деструктор нефти Acinetobacter valentis |  |  | сан, орг (запах) | 1,0 2,510 кл/мл | 4 | Микроскопия численности клеток |
| Валуб НТ*, смесь жирных кислот, спиртов и их эфиров в алкановой фракции с температурой кипения 200-300°С |  |  | токс | 0,05 | 3 | ГХ, ГХМС, ИК, гравиметрия по алканам, кислотам и сложным эфирам |
| Ванадий V |  | 7440-62-2 | токс | 0,001 | 3 | ИСП, ААС |
| Вектра 10% с.к. Состав: бромуконазол, 1-[(2RS,4RS; 2RS,4SR)-4=бром-2- (2,4-дихлорфенил)тетрагидрофурфурил]-1-Н- 1,2,4-триазол д.в. - 10% |  |  | токс | 0,1 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по бромуконазолу 0,01*** |
| CHBrClNO |  |  |  |  |  |  |
| сополимер алкилфенолэтоксипропоксилат - 8% этоксилированный алкилфенол - 1% антифриз монопропиленгликоль - 1% эмульсия силиконового масла - 2,4% алюминат кремния - 12,5% полисахарид - 0,3% биоцид (1,2-бензизотиазолин-3,1) - 0,15% вода - до 100% |  |  |  |  |  |  |
| Взвешенные вещества инертная природная минеральная взвесь, состоящая из неорганического осадочного материала (глинистые и обломочные минералы, горные породы, силикаты, карбонаты и др.) с дисперсностью частиц от 0,5 мкм |  |  | орг, сан-токс | 10,0** | 4 | Гравиметрия по взвешенным веществам |
| Для континентальной шельфовой зоны морей с глубинами более 8 м |  |  |  |  |  |  |
| Винилацетат, виниловый эфир уксусной кислоты, уксусновиниловый эфир CHO |  | 108-05-4 | токс | 0,01 | 4 | ГХ, ГХМС |
| Винилиденхлорид, хлористый винилиден, 1,1-дихлор-этилен CHCI |  | 75-35-4 | токс | 0,1 | 4 | ГХ, ГХМС |
| Винилтриэтоксисилан, ГВС-9 CHOSi |  | 78-08-0 | токс | 0,01 | 3 | ГХ, ГХМС |
| Винилхлорид, монохлорэтилен, хлорэтен, хлорвинил CHCl |  | 75-01-4 | токс | 0,000008 | 1 | ГХ, ГХМС |
| Витасил 385 г/л, к.с. Состав: (г/л): карбоксин (д.в.) - 17,5%; тирам д.в. - 17,5%; лигносульфонат натрия; пропиленгликоль; декстрин; пеногаситель (КЭ-10-12); краситель красный катионный 18, сигнальный краситель; вода - 42% |  |  | токс | 0,0002 | 3 | ВЭЖХ по карбоксину, по тираму (тетраметилтиурам- дисульфид) |
| Вольфрам W |  | 7440-33-7 | токс | 0,0008 | 3 | ИСП, ААС |
| Вольфрамат анион WO |  |  | токс | 0,0011 по веществу 0,0008 в пересчете на W | 2 | ИСП, ААС, ионная хроматография по WO |
| ВПК-101, поливинилбензилтриметиламмоний хлорид |  |  | токс | 0,0001 | 2 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по мономеру |
| ВПК-402, ВПК-402а, полидиметилаллиламмоний хлорид |  | 26062-79-3 | токс | 0,00001 | 1 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по мономеру |
| Выравниватель "А" * (смесь четвертичных аммониевых солей моно- и диалкилфенолов) |  |  | токс | 0,1 | 4 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по моно- и диалкилфенолам; колориметрия по летучим с паром фенолам |
| Галлий Ga Данные по ПДК в ФГУ "ЦУРЭН" |  | 7440-55-3 |  |  |  |  |
| Гаучо 600 FS Имидаклоприд, 4,5-Дигидро-N-нитро-1-[(6-хлор-3-пиридил) метил]имидазолидин-2-иленамин д.в. CHCINO - 60% |  | 138261-41-3/ 105827-78-9 | сан | 1,0 | 4 | ГХ по имидаклоприду |
| Гаучо 70 WS Имидаклоприд, 4,5-Дигидро-N-нитро-1-[(6-хлор-3-пиридил) метил]имидазолидин-2-иленамин д.в. CHCINO - 70% |  | 138261-41-3/ 105827-78-9 | сан-токс | 1,0 | 4 | ГХ по имидаклоприду |
| ГАЧ дистилляторный* (нефтепродукт, смесь парафинов твердых - 85%, жидких - 15%) |  |  | сан-токс | 0,1 | 4 | ГХ, ГХМС, гравиметрия |
| ГДПЭ-064 *, блоксополимер окисей этилена и пропилена на основе алифатических спиртов фракции C-C |  |  | токс | 0,1** | 4 | ВЭЖХ |
| ГДПЭ-106*, блоксополимер окисей этилена и пропилена на основе алифатических спиртов |  |  | сан | 0,2** | 4 | ВЭЖХ |
| Гексан CH |  | 110-54-3 | токс | 0,5 | 3 | ГХ, ГХМС |
| Гексаоксиэтиленовый эфир стеариновой кислоты Стеарокс-6 CHCOO(CHCHO)H |  |  | сан-токс | 0,01 | 4 | ВЭЖХ |
| Гексафторпропилен CF |  | 116-15-4 | токс | 0,02 | 3 | ГХ, ГХМС |

| Гексахлоран, гексахлорциклогексан (смесь изомеров 1,2,3,4,5,6,- гексахлорциклогексана) CHCl |  |  | 319-84-6 | токс | 0,00001 | 1 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2,3,4,7,7-Гексахлорбицикло-[2,2,1]-гептен-5,6- диметиленсульфит д.в. Тиодан CHClOS |  |  | 115-29-7/ 33213-65-9/ 8003-45-0/ 959-98-8 | токс | 0,00002 | 1 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| Гексахлорофен 2,2’-Метилен-бис-(3,4,6-трихлорфенол) д.в. CHOCl |  |  | 70-30-4 | токс | 0,0005 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| Гексахлорофен в смеси с моногомополимером 1,2-диметил-5-винилпиридинийметилсульфата |  |  |  | токс | 0,00002 | 1 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по гексахлорофену и мономеру |
| 2-экзо-4,5,7,8,3’-Гептахлор-3’,4’,7,7’-тетрагидро-4,7- метанинден, -дигидрогептахлор д.в. Дилор - 80% д.в. CHCl |  |  | 14168-01-5 | сан | 0,0005 | 2 | ГХ, ГХМС |
| Гептил, 1,1-диметилгидразин CHN |  |  | 57-14-7 | токс | 0,0005 | 2 | ГХ, ГХМС |
| Гибберсиб |  |  |  | токс | 0,1 | 4 | ВЭЖХ |
| Состав: | натриевые соли гибберелиновой кислоты, натриевые соли карбоновых кислот, карбонат натрия |  |  |  |  |  |  |
| Гидравлическая жидкость ГЖ-ФК, смесь эфиров фосфорной кислоты, сложный эфир пара-третичного бутилфенола, фенола и ортофосфорной кислоты |  |  |  | токс | 0,03 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по фенолу, по третичному бутилфенолу |
| Гидразингидрат HNNH·HO |  |  | 10217-52-4 | токс | 0,0003 | 2 | ГХ, ГХМС, колориметрия |
| 5-Гидрокси-1,3-бензокситиолон-2 Тиолон (Тиоксолон) CHOS |  |  | 4991-65-5 | токс | 0,01 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| 4-Гидрокси-3,5-дииодбензонитрил д.в. Тотрил CHNOI |  |  | 1689-83-4 | токс | 0,00001 | 1 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| Гидроксиламин сернокислый (HNOH)·HSO |  |  | 10039-54-0 | токс | 0,15 | 4 | ГХ, ГХМС, колориметрия |
| 3-Гидрокси-5-метилизоксазол Тачигарен CHNO |  |  | 10004-44-1 | токс | 0,04 | 3 | ГХ, ГХМС |
| 4-Гидрокси-2,4,6-триметил-2,5-циклогексадиенон-1, Мезитилхинол CHO |  |  | 16404-66-3 | токс | 0,5 | 3 | ГХ, ГХМС |
| (1-Гидроксиэтилиден) бисфосфонат динатрия, Масквол CHNaOP |  |  | 7414-83-7 | токс | 0,5** | 4 | ВЭЖХ |
| Гидроксиэтилидендифосфоновой кислоты марганец-дикалиевая соль |  |  |  | сан | 2,5 | 4 | Ионная хроматография |
| CHOKMnP |  |  |  |  |  |  |  |
| Гидроксиэтилидендифосфоновой кислоты медь-дикалиевая соль |  |  |  | токс | 0,007 | 2 | Ионная хроматография |
| CHOKCuP |  |  |  |  |  |  |  |
| Гидроксиэтилидендифосфоновой кислоты цинк-динатриевая соль |  |  |  | сан-токс | 1,0 | 4 | Ионная хроматография |
| CHONaZnP |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-Гидрокси-5-(2-этилтиопропил)-2-[1-(этоксиимно) бутил] цикло-гексен-2-он-1 Сетоксидим технический (51%) CHNOS |  |  | 74051-80-2 | токс | 0,002 | 3 | ГХ, ТСХ по сетоксидиму |
| Гидропероксид изо-пропилбензола CHO |  |  | 80-15-9 | токс | 0,1 | 4 | ВЭЖХ |
| Гидрохинон, пара-диоксибензол CHO |  |  | 123-31-9 | токс | 0,001 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| ГИПХ-3*, хлоргидраты первичных аминов вторичных алкилов, алкиламингидрохлориды |  |  |  | токс | 0,001 | 2 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по алкиламинам |
| ГИПХ-4*, первичные амины вторичных алкилов |  |  |  | токс | 0,0001 | 2 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| ГКЖ-11 (раствор мононатриевой соли метилсилантриола) CHONaSi |  |  | 4493-34-9 | сан-токс | 1,0 | 4 | ГХ, ГХМС |
| Гликолят натрия, оксиацетат натрия CHNaO |  |  | 2836-32-0 | токс | 0,15 | 4 | ВЭЖХ, ионная хроматография |
| Глицерин Синонимы: 1,2,3-пропантриол, 1,2,3-тригидроксипропан CHO |  |  | 56-81-5 | сан сан-токс | 1,0 0,5** | 4 3 | ГХ, ГХМС ВЭЖХ |
| Глицидола винилоксиэтиловый эфир Винилокс, винилокс-1 CHO |  |  | 16801-19-7 | токс | 0,01 | 3 | ГХ, ГХМС |
| Глутараль поливинилового спирта |  |  |  | токс | 1,3** | 3 | Спектрофотометрия |
| Глутаровый альдегид, глутараль, пентандиаль CHO |  |  | 111-30-8 | токс | 0,06 0,1** | 4 | ГХМС |
| Глуфосинат аммония, DL-гомоаланин-4-ил (метил) - фосфинат аммония, д.в. Баста CHNOP |  |  |  | сан | 1,0 | 3 | ГХ |
| Голтикс 70% с.п. Метамитрон, 4-амино-3-метил-6-фенил-1,2,4-триазинон-5 д.в. (IUPAC) CHN - 700 г/п |  |  | 41394-05-2 | сан-токс | 0,007 | 3 | ТСХ по метамитрону |

| Гранит 20% с.к. |  |  |  |  |  | токс | 0,05 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по бромуконазолу 0,01*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Состав: |  | бромуконазол д.в. - 20% антифриз пропиленгликоль - 5% дисперсионные агенты - 3% минеральные масла - 20% эмульсия силиконового масла - 0,2% полисахарид - 0,2% биоцид (1,2-бензизотиазолин-3,1) - 0,1% вода - до 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| Гуаровая смола, галактоманнан, неионогенный полисахарид |  |  |  |  | 9000-30-0 | сан | 2,5** | 4 | Спектрофотометрия |
| ДДТ, 2,2-бис (пара-дихлорфенил)-1,1,1-трихлорэтан, ,-бис (пара-дихлорфенил)-, ,-трихлорэтан д.в. CHCI |  |  |  |  | 50-29-3 | токс | 0,00001 | 1 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| Деворойл (деструктор нефти) Rhodococcus sp. 367-2: VKM Ac-1500D Rh.maris 367-5: VKM Ac-1501D Rh.erythropolis 367-6: VKM Ac-1502D Pseudomonas stutzeri 367-1: VKM B-1972D Candida sp. 367-3: VKM Y-2778 Dbr |  |  |  |  |  | сан-токс | 1,0 | 4 | Микроскопия численности клеток |
| Декабромдифенилоксид, декабромдифениловый эфир CBrO |  |  |  |  | 1163-19-5 | токс | 10,0** | 4 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| Демитан, феназахин 4-третбутилфенилэтилхиназолин-4-иловый эфир д.в. CHNO |  |  |  |  | 120928-09-8 | токс | 0,0001 | 2 | ВЭЖХ по д.в. |
| Десмедифам технический 97% с.п. N-(3-фенилкарбомоилоксифенил)-О-этилкарбамат д.в. CHNO |  |  |  |  | 13684-56-5 | токс | 0,0002 | 2 | ТСХ |
| "Дестройл", (деструктор нефти) Acinetobacter sp. штамм 1N-2 |  |  |  |  |  | сан | 0,5 | 3 | Микроскопия численности клеток |
| 1,4-Диазабицикло-(2,2,2)-октан CHN |  |  |  |  | 280-57-9 | токс | 0,5 | 4 | ГХ, ГХМС |
| Диален |  |  |  |  |  | сан | 1,0 | 4 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по д.в. |
| Состав: | дикамба, диметиламинная соль (ДМА); диметиламинная соль 2-метокси-3,6- дихлорбензойной кислоты д.в. - 3,5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CHClNO |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,4-Д ДМА, диметиламинная соль 2,4-дихлорфенокси- уксусной кислоты д.в. - 31,6% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CHClNO |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нейтрализующий агент - 12% вода - до 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диален-Супер |  |  |  |  |  | сан | 1,0 | 4 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по д.в. |
| Состав: | дикамба, диметиламинная соль (ДМА) диметиламинная соль 2-метокси-3,6-дихлорбензойной кислоты д.в. - 12% 2,4 Д ДМА, диметиламинная соль 2,4-дихлорфенокси- уксусной кислоты д.в. - 33% компенсирующий агент - 1% нейтрализующий агент - 16,9% вода - до 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,4-Диаминодифениловый эфир, 4,4’-диаминодифенилоксид CHON |  |  |  |  | 101-80-4 | токс | 0,001 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| 1,3-Диаминопропанол-2 CHNO |  |  |  |  | 616-29-5 | токс | 0,45 | 4 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| Диангидрид пиромеллитовой кислоты, диангидрид 1,2,4,5-бензолтетракарбоновой кислоты CHO |  |  |  |  | 89-32-7 | сан-токс | 0,1 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| 2,3-Дибромпропанол CHBrO |  |  |  |  | 96-13-9 | токс | 1,0** | 4 | ГХ, ГХМС |
| О,О-Дибутилдитиофосфат натрия CHOPSNa |  |  |  |  | 36245-44-0 | токс | 0,0006 | 2 | ВЭЖХ |
| Дибутилмалеинат, дибутиловый эфир малеиновой кислоты CHO |  |  |  |  | 105-76-0 | токс | 0,006 | 3 | ГХ, ГХМС |
| Дибутиловый эфир, дибутилоксид CHO |  |  |  |  | 142-96-1 | токс | 0,002 | 2 | ГХ, ГХМС |
| Дибутилоловодихлорид CHClSn |  |  |  |  | 683-18-1 | токс | 0,001 | 3 | ГХ, ГХМС, АСС |
| Дибутилсебацинат, дибутиловый эфир себациновой кислоты, ДБЦ CHO |  |  |  |  | 109-43-3 | токс | 0,0001 | 2 | ГХ, ГХМС |
| Дибутилфталат, ди-н-бутиловый эфир орто-фталевой кислоты CHO |  |  |  |  | 84-74-2 | сан-токс | 0,001 | 2 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| Дигексадецилпероксидикарбонат CHO |  |  |  |  | 26322-14-5 | токс | 0,01 | 3 | ВЭЖХ |
| 2,3-Дигидро-5,6-диметил-1,4-дитиин-1,1,4,4-тетраоксид д.в. Харвейд, диметипин CHOS |  |  |  |  | 55290-64-7 | токс | 0,0007 | 2 | ВЭЖХ по д.в. |
| 4,5-Дигидро-N-нитро-1-[(6-хлор-3-пиридил) метил] имидазо- лидин-2-иленамин Имидаклоприд CHCINO |  |  |  |  | 138261-41-3/ 105827-78-9 | сан-токс | 1,0 | 4 | ГХ |
| Диизопропаноламин CHNO |  |  |  |  | 110-97-4 | токс | 0,25** | 4 | Спектрофотометрия |
| N,N-Диизопропил-S-(2,3,3-трихлораллил)тиокарбамат д.в. Триаллат CHNOSCl |  |  |  |  | 2303-17-5 | токс | 0,0004 | 2 | ВЭЖХ |
| Диизопропиловый эфир CHO |  |  |  |  | 108-20-3 | орг | 0,5 | 4 | ГХ, ГХМС |
| Ди-пара-ксилилен CH |  |  |  |  | 1633-22-3 | орг (взвесь) | 0,25 0,75 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |

| Дималеат триэтиленгликоля, МТ |  |  | сан-токс | 0,1 | 2 | ВЭЖХ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CHO |  |  |  |  |  |  |
| Диметакриловый эфир триэтиленгликоля, ТГМ-3 CHO |  | 109-16-0 | токс | 0,01 | 3 | ВЭЖХ |
| Диметиламин CHN |  | 124-40-3 | сан-токс | 0,005 | 3 | ГХ, ГХМС |
| 4-Диметиламинометил-5-гидрокси-2-метилинден д.в. Амбиол, БИО-40 |  |  | сан | 0,07 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| CHNO |  |  |  |  |  |  |
| Диметиламиноэтилметакрилат, диметиламинометиловый эфир метакриловой кислоты, ДМАЭМ CHNO |  | 2867-47-2 | токс | 0,0001 | 2 | ГХ, ГХМС |
| 2,6-Диметиланилин CHN |  | 87-62-7 | токс | 0,03 | 2 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| Диметилацетамид, N,N-диметилацетат CHNO |  | 127-19-5 | сан | 1,2 | 4 | ГХ, ГХМС |
| 1,2-Диметил-5-винилпиридиний метилсульфат CHNOS |  | 37260-74-5 | сан-токс | 0,01 | 3 | ВЭЖХ |
| 5,5-Диметилгидантоин CHNO |  | 77-71-4 | токс | 0,01 | 3 | ГХ, ГХМС |
| транс-бис-Диметилглиоксиматодитиокарбамид кобальта (III) нитрат, Димо |  |  | рыб-хоз (привкус мяса рыбы и бульона), токс | 0,1 | 4 | ВЭЖХ, ААС |
| Диметилдиаллиламмоний хлорид, ДМДААХ CHNCl |  | 7398-69-8 | токс | 0,001 | 3 | ВЭЖХ |
| О,О-Диметил-(4,6-диамино-1,3,5-триазинил-2-метил)- дитиофосфат д.в. Сайфос CHNOPS |  | 78-57-9 | токс | 0,0002 | 1 | ВЭЖХ |
| 5,6-Диметил-2-диметиламино-4-пиримидинил-N,N- диметилкарбамат д.в. Пиримор CHNO |  | 23103-98-2 | токс | 0,0007 | 2 | ВЭЖХ |
| Диметилдисульфид, метилдисульфид CHS |  | 624-92-0 | токс | 0,00001 | 1 | ГХ, ГХМС |
| Диметилдитиокарбамат кальция Кальциевая соль ДМДТ CHNSCa |  | 20279-69-0 | токс | 0,00001 | 1 | ВЭЖХ, ААС |
| Диметилдитиокарбамат натрия д.в. Карбамат-МН CHNSNa |  | 128-04-1 | токс | 0,00005 | 1 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| О,О-Диметил-2,2-дихлорвинилфосфат д.в. ДДВФ, дихлофос CHOPCI |  | 62-73-7 | токс | 0,00001 | 1 | ВЭЖХ |
| N’, N’-Диметил-N-дихлорфторметилтио-N-пара- толилсульфамид д.в. Толилфлуанид CHClFNOS |  | 731-27-1 | токс | 0,025 | 3 | ТСХ |
| Диметилизофталат, диметиловый эфир мета-фталевой кислоты CHO |  | 1459-93-4 | токс | 0,4 | 4 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| О,О-Диметил-S-(1,2-карбэтоксиэтил)-дитиофосфат д.в. Карбофос, малеиновая кислота CHOPS |  | 121-75-5 | токс | 0,00001 | 1 | ВЭЖХ |
| Диметилкетазин (ацетоназин) CHN |  | 627-70-3 | токс | 0,01 | 1 | ГХ, ГХМС |
| О,О-Диметил-S-(N-метил-карбонилметил)-дитиофосфат Фосфамид, демитоат CHNOPS |  | 60-51-5 | токс | 0,001 | 3 | ВЭЖХ |
| О,О-Диметил-О-(3-метил-4-метилтиофенил)тиофосфат д.в. Байтекс, фентион CHOPS |  | 55-38-9 | токс | 0,00001 | 1 | ВЭЖХ |
| О,О-Диметил-S-(N-метил-N-формилкарбамоилметил)-дитиофосфат д.в. Антио CHNOPS |  | 2540-82-1 | токс | 0,003 | 3 | ВЭЖХ |
| 2,6-Диметил-N-(2-метоксиацетил)-N-(2-оксо-1,3-оксазолиди- нил-3)-анилин д.в. Оксадиксил, сандофан, сандоз - 96% д.в. CHNO |  | 77732-09-3 | токс | 0,003 | 2 | ВЭЖХ |
| Диметилмочевина, 1,3-диметилмочевина CHNO |  | 96-31-1 | сан-токс | 1,0 | 4 | ВЭЖХ, колориметрия |
| О,О-Диметил-О-(4-нитрофенил)тиофосфат д.в. Метафос, метилпаратион CHNOPS |  | 298-00-0 | токс | 0,00003 | 1 | ВЭЖХ |
| Диметиловый эфир, метиловый эфир CHO |  | 115-10-6 | токс | 1,0 | 4 | ГХ, ГХМС |
| Диметиловый эфир орто-фталевой кислоты, диметил-орто-фталат, диметилфталат CHO |  | 131-11-3 | токс | 0,5 | 4 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| Диметиловый эфир терефталевой кислоты, диметилтерефталат CHO |  | 120-61-6 | токс | 0,3 | 4 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| Диметилсульфид, метилсульфид, сернистый метил CHS |  | 75-18-3 | токс | 0,00001 |  | ГХ, ГХМС |
| Диметилсульфоксид, ДМСО CHOS |  | 67-68-5 | орг (запах), сан | 10,0 | 4 | ГХ, ГХМС |
| (RS)-4,4-Диметил-3-(1Н-1,2,4-триазол-1-илметил)-1-n-хлор- фенилпентан-3-ол Тебуконазол CHClNO |  | 107534-96-3/ 80443-41-0 | токс | 0,1 | 3 | ГХ |
| 3,3-Диметил-1-(1Н-1,2,4-триазолил-1)-1-(4-хлорфенокси)-бутанол-2 Триадименол CHNOCl |  | 55219-65-3 | токс | 0,1 | 3 | ГХ |
| 3,3-Диметил-1-(1Н-1,2,4-триазолил-1)-1-(4-хлорфенокси)- бутанон-2 д.в. Байлетон CHNOCI |  | 43121-43-3 | токс | 0,001 | 3 | ВЭЖХ |
| 3,3-Диметил-1-(1Н-1,2,4-триазолил-1)-1-(4-хлорфенокси)-бутанон-2 Триадимефон CHCINO |  | 43121-43-3 | токс | 0,2 | 3 | ГХ, ТСХ |
| N,N-Диметил-N’-(3-трифторметилфенил) мочевина д.в. Которан CHFNO |  | 2164-17-2 | токс | 0,0007 | 2 | ВЭЖХ |
| О,О-Диметил-(2,2,2-трихлор-1-оксиэтил)фосфонат д.в. CHOPCl |  | 52-68-6 | токс | 0,00002 | 1 | ВЭЖХ |
| Диметилфенилкарбинол, фенилизопропиловый спирт CHO |  | 617-94-7 | сан-токс | 1,0 | 4 | ГХ, ГХМС |
| N-(2,6-Диметилфенил)-N-(2-метоксиацетил)аланина метиловый эфир д.в. Ридомил CHNO |  | 57837-19-1 | токс | 0,01 | 2 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |

| 3,5-Диметилфенол, 3,5-ксиленол CHO |  |  |  | 108-68-9 | токс | 0,01 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диметилформамид, ДМФА CHNO |  |  |  | 68-12-2 | токс | 0,25 | 4 | ГХ, ГХМС |
| Диметилфосфит, фосфористой кислоты диметиловый эфир (примеси менее 0,8%) CHOP |  |  |  | 868-85-9 | сан | 0,005 | 2 | ВЭЖХ |
| N,N-Диметил-N-(-хлорэтил)-гидразиний хлорид д.в. Квартазин CHNCl |  |  |  | 13025-56-4/ 149204-51-3 | токс | 0,001 | 3 | ВЭЖХ |
| 1-(4,6-Диметоксипиримидин-2-ил)-3-(3-этилсульфонил-2-пиридилсульфонил) мочевина д.в. Титус, Римсульфурон CHNOS |  |  |  | 122931-48-0 | токс | 0,3 | 3 | ВЭЖХ |
| Диморфолинфенилметан ВНХЛ-20 CHNO |  |  |  | 6425-08-7 | токс | 0,16 | 4 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| Динатриевая соль алкилполифосфорных кислот Полифос 108Н |  |  |  |  | токс | 0,05** | 3 | ВЭЖХ, ионная хроматография |
|  |  |  | R=CnH, |  |  |  |  |  |
| n= 10-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Динатриевая соль 4,4’-бис-(2’-метокси-4’-фениламино-1’,3’,5’- триазин-6’-иламино) стильбен-2,2’-дисульфокислоты д.в. Белофор КБ CHONSNa |  |  |  | 7342-13-4 | сан-токс | 0,01 | 3 | ВЭЖХ |
| Диниконазол М, 4,4-диметил-2 (1Н-1,2,4-триазол-1-ил)-1- (2,4-дихлорфенил)-1-пептен-3-ол, д.в. Суми-8 - 94%-ный CHClNO |  |  |  | 83657-18-5 | токс | 0,0003 | 2 | ГХ |
| Динил, даутерм А |  |  |  |  | токс | 0,01 | 2 | ГХ, ГХМС по компонентам |
| Состав: | дифенил - 26,5% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | диметиловый эфир дифенилоксида - 73,5% |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,6-Динитро-N,N-дипропил-4-трифторметиланилин д.в. Трефлан, Трифлуралин CHNOF |  |  |  | 1582-09-8 | токс | 0,0003 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| 2,4-Динитро-6-метилфенол, 2,4-динитро-орто-крезол, ДНОК CHNO |  |  |  | 534-52-1 | токс | 0,002 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| 3,5-Динитросалициловая кислота CHNO |  |  |  | 609-99-4 | орг (цвет), сан-токс | 0,2 | 4 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| 2,4-Динитрофенол CHNO |  |  |  | 51-28-5 | токс | 0,0001 | 2 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| 2,4-Динитрохлорбензол CHNOCI |  |  |  | 97-00-7 | токс | 0,01 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| Диоктилсебацинат, ДОС CHO |  |  |  | 2432-87-3 | токс | 0,001 | 3 | ГХ, ГХМС |
| Диоктилфталат, ДОФ CHO |  |  |  | 117-84-0 | токс | 0,01 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| Дипропиламин CHN |  |  |  | 142-84-7 | токс | 0,01 | 3 | ГХ, ГХМС |
| N,N-Дипропил-S-этилтиокарбамат, 2-этил-N,N-ди- пропилтиокарбамат д.в. Эптам CHNOS |  |  |  | 759-94-4 | токс | 0,00008 | 1 | ВЭЖХ |
| Диспергатор НФ, продукт конденсации нафталинсульфокислоты с формалином |  |  |  |  | токс | 0,25 | 4 | ВЭЖХ |
| -(2,4-Дитретамилфенокси)-бутиламид 1-окси-2-нафтойной кислоты Компонента голубая ЗГ-97 |  |  |  |  | сан | 9,0 | 4 | ВЭЖХ |
| CHNO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -(2,4-Дитретамилфенокси) - масляная кислота, 4-[2,4- Бис(1,1-диметилпропил)фенокси]бутановая кислота CHO |  |  |  | 50772-35-5 | токс | 0,03 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| 2,4-Дитретамилфеноксиуксусная кислота CHO |  |  |  | 13402-96-5 | токс | 0,1 |  | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| 2,4-Дитретамилфенол, 2,4-ДТАФ CHO |  |  |  | 120-95-6 | токс | 0,0001 | 1 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |

| Дифезан - 50% в.р. |  |  | токс | 0,1 | 4 | ВЭЖХ по хлорсульфурону, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Состав: | диэтилэтаноламинная соль дикамбы - 30,1% (в пересчете на дикамбу) диэтилэтаноламинная соль хлорсульфурона - 0,2% (в пересчете на хлорсульфурон) ОП-7) - 3,5% вода - до 100% |  |  |  |  | по дикамбе |
| Дифезан-УМО (ультрамалообъемное опрыскивание) |  |  | токс | 1,0 | 4 | ВЭЖХ по хлорсульфурону |
| Состав: | диэтилэтаноламинная соль дикамбы - 4% (в пересчете на дикамбу) диэтилэтаноламинная соль хлорсульфурона (в пересчете на хлорсульфурон) < 0,2% ОП-7 или синтанол - 1% карбамид (мочевина) - 25,0% аммиачная селитра - 25,0% вода - до 100% |  |  |  |  |  |
| Диформаль пентаэритрита CHO |  | 126-54-5 | токс | 10,0 | 4 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| N-(2,6-Дифторбензоил)-N’-(4-хлорфенил)мочевина д.в. Димилин, дифлубензурон CHCIFNO |  | 252-529-3 | токс | 0,0004 | 2 | ВЭЖХ |
| Дифторхлорметан Хладон-22 CHFCl |  | 75-45-6 | токс | 1,0 | 4 | ГХМС |
| Дифторэтилен, 1,1-дифторэтилен CHF |  | 75-38-7 | токс | 0,25 | 4 | ГХ, ГХМС |
| 3,4-Дихлоранилин (технический) CHNCl |  | 95-76-1 | токс | 0,001 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| Дихлорбензол (смесь изомеров) CHCl |  | 25321-22-6 | токс | 0,001 | 2 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| Цис, транс-3-(2,2-Дихлорвинил)-2,2-диметилциклопро- панкарбоновой кислоты 3-феноксибензиловый эфир д.в. Талкорд, Перметрин CHCIO |  | 52645-53-1 | токс | 0,000017 | 1 | ВЭЖХ |
| 4,4’-Дихлордифенил-2,2,2-трихлорэтанол д.в. Кельтан, дикофол CHOCl |  | 115-32-2 | токс | 0,00001 | 1 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| 2,5-Дихлорнитробензол CHNOCl |  | 89-61-2 | токс | 0,01 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| 3,6-Дихлорпиридин-2-карбоновая кислота д.в. Клопиралид, лонтрел 3 CHClNO |  | 1702-17-6 | токс | 0,06 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по д.в. |
| 1,2-дихлорпропан CHCl |  | 78-87-5 | токс | 0,05 | 3 | ГХ |
| 1,3-дихлорпропен-транс CHCl |  | 10061-02-6 | сан-токс | 0,01 | 3 | Хроматография с детектором электронного захвата |
| 1,3 - дихлорпропен-цис CHCl |  | 10061-01-5 | сан-токс | 0,005 | 3 | Хроматография с детектором электронного захвата |
| 1,3 - дихлорпропен-транс, 1,3 - дихлорпропен-цис смесь изомеров CHCl-CH=CHCl |  |  | сан-токс | 0,005 | 3 | Хроматография с детектором электронного захвата |
| 3,4-Дихлорпропиоанилид, N-(3,4-дихлорфенил)-пропионамид д.в. Пропанид, пропанил CHNOCl |  | 709-98-8 | токс | 0,0003 | 2 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| ,-Дихлопропионат натрия д.в. Далапон, 80% д.в. CHOClNa |  | 127-20-8 | токс | 3,0 | 4 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| N-(3,4-Дихлорфенил)-N,N’-диметилтиомочевина д.в. Диурон CHClNO |  | 330-54-1 | токс | 0,002 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| 2-(2,4-Дихлорфенил)-4-пропил-2-(1Н-1,2,4-триазолил-1- метил)-1,3-диоксолан д.в. Тилт, трифон, пропиконазол CHNOCl CAS 60207-90-1 |  | 60207-90-1 | токс | 0,00006 | 2 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| О-2,4-Дихлорфенил-изопропиламидохлорметилтио-фосфонат д.в. Изофос - 50% д.в. CHNOPSCl |  | 118361-88-1 | токс | 0,00001 | 1 | ВЭЖХ |
| 2,4-Дихлорфеноксиуксусной кислоты диметил и диэтиламинные соли Аминная соль 2,4-Д CHClOCHCOOH·NН(СН) CHClOCHCOOH·NН(СН) |  |  | токс | 0,1 | 4 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по аминной соли 2,4-Д |
| 2,4-Дихлорфеноксиуксусной кислоты натриевая соль Натриевая соль 2,4-Д, агрион CHOClNa |  | 2702-72-9 | токс | 0,6 |  | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по натриевой соли 2,4-Д |
| 2,4-Дихлорфенол CHOCl |  | 120-83-2 | токс | 0,0001 | 1 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| 3,7-Дихлорхинолин-8-карбоновая кислота д.в. Фацет CHNOCl |  | 84087-01-4 | токс | 0,01 | 2 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| 1,2-дихлорэтан CHCl |  | 107-06-2 | токс | 0,1 | 3 | ГХ, ГХМС |
| Ди-,-дихлорэтиловый эфир винилфосфоновой кислоты Винифос CHClOP |  | 115-98-0 | токс | 0,001 | 2 | ВЭЖХ |
| Дихромат аммония, аммоний двухромовокислый (NH) CrO |  | 7789-09-5 | сан-токс | 0,05 по веществу 0,02 в пересчете на Cr | 3 | ААС, ИСП по Cr; ионная хроматография, колориметрия по CrO |
| Дихромат калия, калия дихромат, калий двухромовокислый KCrO |  | 7778-50-9 | токс | 0,05 по веществу 0,02 в пересчете на Cr | 3 | ААС, ИСП по Cr; ионная хроматография, колориметрия по CrO |
| Дихромат натрия, натрия дихромат, натрий двухромовокислый дигидрат NaCrO·2HO |  | 7789-12-0 | сан-токс | 0,05 по веществу 0,02 в пересчете на Cr | 3 | ААС, ИСП по Cr; ионная хроматография, колориметрия по CrO |
| Дициклогексиламин азотистокислый, нитрит дициклогексиламина, НДА CHNO |  | 3129-91-7 | сан-токс | 0,025 | 4 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| Дициклопентадиен, ДЦПД CH |  | 77-73-6 | токс | 0,01 |  | ГХ, ГХМС |
| Диэтаноламин, бис (-Гидроксиэтил)амин CHNO |  | 111-42-2 | токс | 0,01 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |

| 1,1-Диэтанол-2-гептадецил-4-метилимидазолиний хлорид д.в. Имидостат ЭС-17 - 90% д.в. |  |  | токс | 0,001 | 3 | ГХ, ГХМС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CHNOCl |  |  |  |  |  |  |
| Диэтиламин CHN |  | 109-89-7 | сан-токс | 0,01 | 3 | ГХ, ГХМС |
| 2-Диэтиламино-6-метилпиримидин-4-ил диметил-фосфат д.в. Актеллик - 20% д.в. CHNOPS |  | 29232-93-7 | токс | 0,00001 | 1 | ВЭЖХ |
| -Диэтиламиноэтиловый эфир n-аминобензойной кислоты гидрохлорид - 99,5% CHNO·HCl влажность - 0,5% |  | 51-05-8 | токс | 0,01 | 3 | ГХ, ГХМС, Спектрофотометрия |
| N,N-Диэтиланилин CHN |  | 91-66-7 | токс | 0,0005 | 2 | ГХ, ГХМС |
| Диэтилбензол CH |  | 25340-17-4 | токс | 0,005 | 3 | ГХ, ГХМС |
| Диэтиленгликоль, диоксидиэтиловый эфир, 2,2-оксидиэтанол, дигликоль CHO |  | 111-46-6 | токс | 0,05 |  | ВЭЖХ |
| Диэтилентриамин, бис(-аминоэтил)амин CHN |  | 111-40-0 | токс | 0,1 | 4 | ВЭЖХ |
| Диэтилентриаминпентауксусной кислоты динатриевой соли железный комплекс CHNONaFe |  |  | токс | 0,9 | 4 | ВЭЖХ, ААС, ИСП, ионная хроматография |
| Диэтилентриаминпентауксусной кислоты тринатриевой соли медный комплекс дигидрат CHNONaCu·2HO |  |  | токс | 0,2 | 3 | ВЭЖХ, ААС, ИСП |
| O,O-Диэтил-O-(2-изопропил-4-метил-6-пиримидинил)-тиофосфат д.в. Базудин, Диазинон CHNOPS |  | 333-41-5 | токс | 0,00001 | 1 | ВЭЖХ |
| Диэтиловый эфир CHO |  | 60-29-7 | токс | 1,0 | 4 | ГХ, ГХМС |
| Диэтиловый эфир щавелевой кислоты CHO |  | 95-92-1 | сан-токс | 0,008 | 3 | ГХ, ГХМС |
| Диэтилдитиокарбамат натрия тригидрат CHNSNa·3HO |  | 20624-25-3 | токс | 0,0001 | 2 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| О,О-Диэтилтиофосфорил--оксимино-фенилнитрил уксусной кислоты д.в. Валексон, Фоксим CHNOPS |  | 14816-18-3 | токс | 0,00000001 | 1 | ВЭЖХ |
| О,О-Диэтил-(3,5,6-трихлорпиридил)-2-тиофосфат д.в. Дурсбан CHNOPSCI |  | 2921-88-2 | токс | 0,00001 | 1 | ВЭЖХ |
| О,О-Диэтил-(S-2,3-дигидро-6-хлор-2-оксобензоксазол-3- илметил)-дитиофосфат д.в. Фозалон CHClNOPS |  | 2310-17-0 | токс | 0,00001 | 1 | ВЭЖХ |
| S,N-Диэтил-N-циклогексилтиокарбамат д.в. Ронит, Циклоат CHNOS |  | 1134-23-2 | токс | 0,0001 | 2 | ВЭЖХ |
| ДК-дрилл, (модифицированный сополимер акриламида (25%) и натриевой соли акриловой кислоты (75%)) |  |  | токс | 0,0001 | 2 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по мономерам (акриламиду и |
|  |  |  |  |  |  | акриловой кислоте) |
| ДКС-экстендер, полиакриламид модифицированный |  | 9003-05-8 | токс | 0,001 | 3 | ГХ, ГХМС по мономеру |
| Додекалактам, лаурилактам CHNO |  | 947-04-6 | сан-токс | 1,0 | 4 | ГХ, ГХМС |
| 1-Додеканол Додекан-1-ол CHO |  | 112-53-8 | орг | 0,1** | 3 | ГХ-МС |
| Додецилбензол CH |  | 123-01-3 | токс | 0,0001 | 2 | ГХ, ГХМС |
| Додецилбензолсульфоновая кислота CH-CH-SOH |  | 27176-87-0 | токс | 0,03** | 3 | Экстракционная спектрофотометрия |
| ДПФ-1Н, фосфанол натриевая соль оксипропилендиамина тетраметилен- тетрафосфоновой кислоты |  |  | сан-токс | 10,0 | 4 | Ионная хроматография |

| 2,4 Д-этилгексиловый эфир |  |  |  |  |  |  | токс | 0,1 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по д.в. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Состав: | 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты 2-этил-гексиловый эфир д.в. - 66,8% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CHCIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | примеси: прилипатели, суспензионные агенты, антифриз - 12,0%; вода - до 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Железо Fe |  |  |  |  |  | 7439-89-6 | токс токс | 0,1 0,05** | 4 2 | ИСП, ААС |
| Железооксидный пигмент желтый FeO > 84-86%, SO < 2% |  |  |  |  |  |  | токс | 0,5 по веществу 0,1 в пересчете на Fe | 4 | ИСП, ААС по Fe |
| Железооксидный пигмент красный (марка КБ) FeO |  |  |  |  |  | 1309-37-1 | токс | 0,5 по веществу 0,1 в пересчете на Fe | 4 | ИСП, ААС по Fe |
| Жирные кислоты таллового масла RCOOH, где R - алкил таллового масла RCOOH, где R - радикал с 12-20 атомами углерода |  |  |  |  |  | 61790-12-3 | орг | 0,5** | 3 | ГХ-МС |
| Закрепитель ДЦМ |  |  |  |  |  |  | орг | 0,5 | 3 | ГХ, ГХМС по мономерам |
| Состав: |  | продукт конденсации дициандиамина |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | с формальдегидом НСНО - 90% ацетат меди - 10%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Закрепитель ДЦУ, продукт конденсации дициандиамина |  |  |  |  |  |  | сан-токс | 0,5 | 4 | ГХ, ГХМС по мономерам |
|  |  | с формальдегидом НСНО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замасливатель А-1 (смесь диметилэтаноламина - 4,9% и алкилфосфата - 95,1%) CHNO |  |  |  |  |  | 108-01-0 | сан | 0,05 | 3 | ГХ, ГХМС по диметилэтанол- амину |
| "Зелек-Супер", галоксифоп-R-метил R-Метил-2[4-(3-хлор-5-трифторметил-2-пиридил-окси)фенокси] пропионат д.в. CHCIFNO |  |  |  |  |  | 72619-32-0 | токс | 0,001 | 2 | ВЭЖХ по д.в. |
| И-1-А* (смесь высших синтетических алкилпиридинов) |  |  |  |  |  |  | токс | менее 0,00001 | 1 | ВЭЖХ |
| Иввиоль-3, (смесь изомеров три-орто-ксиленилфосфатов) |  |  |  |  |  |  | токс | 0,00001 | 1 | ВЭЖХ |
| Изобутилен, 2-метилпропен CH |  |  |  |  |  | 115-11-7 | токс | 0,03 | 4 | ГХ, ГХМС |
| Изобутиловый спирт, 2-метилпропанол-1 CHO |  |  |  |  |  | 78-83-1 | токс | 2,4 | 4 | ГХ, ГХМС |
| Изоксафлютол, 5-циклопропил-4-(2-метилсульфонил-4- трифторометилбензоил)-изоксазол д.в. Мерлин CHFNOS |  |  |  |  |  | 141112-29-0 | токс | 0,01 | 3 | ГХ |
| Изопрен, 2-метилбутадиен-1,3 CH |  |  |  |  |  | 78-79-5 | сан-токс | 0,01 | 3 | ГХ, ГХМС |
| Изопропанол, изопропиловый спирт, пропанол-2 CHO |  |  |  |  |  | 67-63-0 | токс токс | 0,01 0,01** | 3 4 | ГХ, ГХМС |
| 4,6-бис (Изопропиламино)-2-(N-метил-N-цианамино)-1,3,5- триазин д.в. Метазин CHN |  |  |  |  |  | 67704-68-1 | орг | 1,0 | 4 | ВЭЖХ |
| 4,6-бис (изопропиламино)-2-этилтио-1,3,5-триазин д.в. Котофор, Дипропетрин CHNS |  |  |  |  |  | 4147-51-7 | токс | 0,0003 | 2 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| Изопропилацетат, изопропиловый эфир уксусной кислоты CHO |  |  |  |  |  | 108-21-4 | токс | 0,1 | 4 | ГХ, ГХМС |
| Изопропилбензол, кумол CH |  |  |  |  |  | 98-82-8 | орг | 0,1 | 3 | ГХ, ГХМС |
| 3-Изопропилбензол-2,1,3-тиазинон-4-диоксид-2,2 д.в. Базагран, Бентазон CHNOS |  |  |  |  |  | 25057-89-0 | сан-токс | 1,4 | 4 | ВЭЖХ |
| Изопропил бромистый, 2-бромпропан CHBr |  |  |  |  |  | 75-26-3 | токс | 3,0 | 4 | ГХ, ГХМС |
| Изопропил-2-вторбутил-4,6-динитрофенилкарбонат д.в. Акрекс CHNO |  |  |  |  |  | 973-21-7 | токс | 0,00001 | 1 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| 2-(4-Изопропил-4-метил-5-оксо-2-имидазолин-2-ил)-никотиновой кислоты изопропиламинная соль д.в. Арсенал CHNO·CHN |  |  |  |  |  | 81510-83-0 | токс | 0,0001 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| 2-(4-Изопропил-4-метил-5-оксо-2-имидазолин-2-ил)-хинолин- 3-карбоновая кислота д.в. Скептер CHNO |  |  |  |  |  | 81335-37-7 | сан-токс | 0,1 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| N-Изопропил-2-хлорацетанилид д.в. Рамрод CHClNO |  |  |  |  |  | 1918-16-7 | токс токс | 0,00001 0,001** | 1 1 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| Изопропилциклогексан, гидрокумол CH |  |  |  |  |  | 696-29-7 | токс | 0,005 | 2 | ГХ, ГХМС |
| N-(Изопропоксикарбонил)-О-(4-хлорфенилкарбамоил)- этаноламин д.в. Картолин-2 - 20% д.в. CHCINO |  |  |  |  |  |  | токс | 0,001 |  | ВЭЖХ |
| ИКЛУБ-Р частично гидролизованный технический рыбий жир сульфированный триглицерид ненасыщенных жирных кислот |  |  |  |  |  |  | токс | 0,5 | 4 | ВЭЖХ |
| ИКПОЛ (ПБР ИКПОЛ), полимерный буровой раствор Состав (%): бентонит - 12,0 Na-карбоксиметилцеллюлоза - 0,6 полиакриламид частично гидролизованный - 0,5 карбонат кальция - 10,0 буровой детергент - 0,2 гидроокись натрия - 0,1 динатрия карбонат - 0,1 калий хлористый - 10,0 ИКЛУБ - 1,0 анионный водорастворимый полимер ИКПАН Р ИКПАН LV - 0,6 вода - 64,9 |  |  |  |  |  |  | орг, сан | 0,7 | 4 | Гравиметрия по взвеси (бентонит) |
| Ингибитор коррозии ИКБ-4АФ 2-(N,N-ди--гидроксиэтил)аминоэтилфосфат |  |  |  |  |  |  | сан | 0,3 | 4 | ВЭЖХ |
| CHNOP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ингибитор коррозии ИБС-500 |  |  |  |  |  |  | сан-токс | 0,1 | 3 | ВЭЖХ по компонентам |
| Состав: | нитрилотриметилфосфоновая кислота фосфористая кислота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ингибитор коррозии ПБ-5 |  |  |  |  |  |  | токс | 0,002 | 2 | ГХ, ГХМС по анилину |
| Состав: | продукт конденсации анилина с уротропином (гексамети- лентетрамином) соляная кислота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ингибитор отложения минеральных солей ИОМС-1 (водный раствор натриевых солей аминометилфосфоновых кислот, в т.ч. нитролотриметилфосфоновой) |  |  |  |  |  |  | токс | 0,1 | 4 | ВЭЖХ |

| Ингибитор отложения минеральных солей ИСТ-1 |  |  |  |  | токс | 0,1 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по кислоте, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Состав: |  | оксиэтилидендифосфоновая кислота ОЭДФ - 22% этиленгликоль - 40% тиомочевина - 0,1% катапин, алкилбензилпиридинийхлорид - 0,5% вода - 37,4% |  |  |  |  |  | по этиленгликолю |
| Индий In Данные по ПДК в ФГУ "ЦУРЭН" |  |  |  | 7440-74-6 |  |  |  |  |
| Инсегар 25 с.п. |  |  |  |  | токс | 0,0004 | 3 | ГХ по феноксикарбу |
| Состав: |  | феноксикарб (д.в.) - 25% лигносульфонат натрия - 4% сульфирол-8 - 2% SiO- 15% каолин - до 100% |  |  |  |  |  | 0,0001 |
| Иод - анион |  |  |  | 7553-56-2 | токс токс | 0,4 0,2** дополнение к естест- венному содержанию иодидов | 4 4 | Титрометрия, ионная хроматография, электрохимия, колориметрия по I |
| Иодид калия KI |  |  |  | 7681-11-0 | токс | 0,5 0,4 в пересчете на I | 4 | Титрометрия, ионная хроматография, электрохимия, колориметрия по I |
| Иодосульфурон-метил натрия, метил-4-иодо-2-[ 3-(4-метокси- 6-метил-1,3,5-триазин-2-ил) -уреидосульфонил]-бензоат соль натрия, д.в. Секатор CHNJNaOS |  |  |  |  | токс | 0,001 | 3 | ВЭЖХ |
| ИППС-1М (антикоррозийный состав из продуктов переработки нефти на основе спецбитума) Сброс в водоем регламентированных остатков воды с отходами ингибиторного состава после обработки емкостей запрещается |  |  |  |  | орг (пленка), токс | 0,1 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по компонентам, гравиметрия по сумме нефтепродуктов |
| ИСБ-М-смесь (маточный раствор для получения нитрилотриметилфосфоновой кислоты) |  |  |  |  | токс | 0,1 | 3 | ВЭЖХ по компонентам |
| Состав: | нитрилотримитилфосфоновая кислота 25-30% фосфористая кислота 7-9% ингибитор коррозии КАИ-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| К-100, гомополимер метилсульфата диметиламиноэтил-метакрилата |  |  |  |  | токс | 0,0001 | 2 | ГХ, ГХМС по |
|  |  |  |  |  |  |  |  | метилсульфоновой кислоте, по мономеру, по диметилсульфату, по диметиламину |
| К-131-35, катионный флокулянт на основе акриламида и диметиламиноэтилметакрилата |  |  |  |  | токс | 0,00001 | 1 | ГХ, ГХМС ВЭЖХ по мономерам |
| Кадмий Cd |  |  |  | 7440-43-9 | токс токс | 0,005 0,01** | 2 2 | ИСП, ААС |
| Калий K |  |  |  | 7440-09-7 | сан-токс токс | 50 10 для водоемов с минера- лизацией до 100 мг/л, 390** при 3-18‰ | 4э | ИСП, ААС |
| Калия гексафторцирконат (ГФЦ) K[ZrF] |  |  |  | 16923-95-8 | токс | 0,01 | 3 | Ионная хроматография по ZrF |
| Калия дифосфат Капирофос Синонимы: Калий диполифосфат, калий пирофосфат, тетракалийпирофосфат, тетракалийдифосфат KOP |  |  |  | 7320-34-5 | токс | 0,05** | 4 | Спектрофотометрия по пирофосфат- иону |
| Калия карбонат, углекислый калий, поташ KCO Сброс в водоем до полного завершения процесса гидролиза запрещен |  |  |  | 584-08-7 | - | - | - | - |
| Калия пиросульфит, метабисульфит калия KSO |  |  |  | 16731-55-8 | токс | 2,6 по веществу 1,7 в пересчете на SO | 4 | Ионная хроматография по SO |
| Калия-хрома сульфата додекагидрат, хромокалиевые квасцы KCr(SO)·12HO |  |  |  | 7788-99-0 | сан | 0,1 по веществу 0,07 в пересчете на Cr | 3 | ААС, ИСП по Cr |

| Кальциевый комплекс 1-оксиэтилидендифосфоновой кислоты |  |  |  |  |  |  |  |  | орг (мут- | 0,9 | 4 | ВЭЖХ, ААС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CHCaOP·nHO |  |  |  |  |  |  |  |  | ность), сан |  |  |  |
| Кальций Ca |  |  |  |  |  |  |  | 7440-70-2 | сан-токс токс | 180,0 610** при 13-18% | 4э 4э | ААС, ИСП |
| Кальция (2+) 12-гидроксиоктадеканоат Синоним: 12-гидроксиоктадеканоат кальция(2:1) CHCaO |  |  |  |  |  |  |  | 3159-62-4 | сан-токс | 5,0** | 3 | ВЭЖХ-МС |
| Кальция бис(динонилнафталинсульфонат) синоним: динонилнафталинсульфоновой кислоты кальциевая соль CHCaОS |  |  |  |  |  |  |  | 57855-77-3 | токс | 3,6** | 3 | ВЭЖХ-МС |
| Кальция оксид CaO Сброс в водоем до полного завершения процесса гидролиза запрещен |  |  |  |  |  |  |  | 1305-78-8 |  |  |  | ААС, ИСП по Ca |
| Камбио в.р. Состав: базагран (бентазон), д.в. - 27,35% дикамба д.в. - 7,7% вода - до 100% Норматив установлен суммарно для веществ, входящих в состав препарата, без учета реальной концентрации водного раствора |  |  |  |  |  |  |  |  | сан | 2,5 | 4 | ВЭЖХ по базаграну |
| Камфен Состав: камфен - 85% |  |  |  |  |  |  |  |  | токс | 0,25 | 4 | ГХ, ГХМС по компонентам |
| CH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | трициклен - 13.8% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| неидентифицированное вещество - 1,2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Каолиновое волокно, стекловолокно |  |  |  |  |  |  |  |  | токс | 0,03 | 4 | ААС, гравиметрия |
| Капролактам, лактам -аминокапроновой кислоты, 2-оксогексаметиленимин CHNO |  |  |  |  |  |  |  | 105-60-2 | токс | 0,01 | 3 | ГХ, ГХМС |
| Каратан |  |  |  |  |  |  |  |  | токс | 0,00007 | 1 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| Смесь |  | изомеров в соотношении 1:(2-2,5) 2,6-динитро-4-(1-метилгептил)фенилкротонат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CHNO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2,4-динитро-6-(1-метилгептил)фенилкротонат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Карбамидная смола КС-35 продукт поликонденсации мочевины, формальдегида, полиэтиленполиаминов свободный формальдегид < 3,5% |  |  |  |  |  |  |  |  | токс | 5,0 | 4 | ГХ, ГХМС по формальдегиду |
| Карбоксиметилированный крахмал модифицированный эпихлоргидрином Floplex C 115 |  |  |  |  |  |  |  |  | орг | 10 | 4 | Спектрофотометрия |
| Карбоксин (витавакс) Состав: |  |  |  |  |  |  |  | 5234-68-4 | токс | 0,02 | 4 | ГХ, ГХМС по карбоксину |
|  | карбоксин, 2,3-дигидро-6-метил-5-фенилкарбамоил-1,4- оксатиин д.в. - 96% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CHNOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| примеси: анилин, ацетоацетанилид, хлорацето-ацетанилид - 4% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Карбамол, мочевино-формальдегидный предконденсат |  |  |  |  |  |  |  |  | орг | 1,0 | 4 | ВЭЖХ |
| CHNO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Карибу |  |  |  |  |  |  |  |  | сан | 1,0 | 4 | ВЭЖХ по д.в. |
| Состав: |  | трифлусульфуронметил, метил-2,4-диметил-амино-6-(2,2,2-трифторэтоксил)сульфамоил-толуат CHFN OS д.в. - 50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | силикат магния - 15,3% лигносульфат натрия - 15% сахароза - 15% диэтилсульфосукцинат натрия - 2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кармидол |  |  |  |  |  |  |  |  | токс | 0,05** при 34‰ | 4 | ГХ, ГХМС по спиртам |
| Состав: |  | мочевина - 75% CH NO жирные спирты - 25% CHOH n = 10-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Каротин, -каротин, провитамин А (CH) (масляный препарат с содержанием д.в. 5-10 г/кг) |  |  | 7235-40-7 | сан | 1,0 | 4 | ВЭЖХ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Каротин микробиологический (CH) с содержанием д.в. от 10 до 45 г/кг |  |  |  | сан-токс | 0,05 | 4 | ВЭЖХ |
| Каротиново-липидный препарат (д.в. - -каротин от 0,8 до 2 г/кг) |  |  |  | сан | 1,0 | 4 | ВЭЖХ |
| Картоцид 50% с.п. |  |  |  | токс | 0,02 | 3 | ГХ, ГХМС по капролактаму; ААС, ИСП |
| Состав: | трикапролактам меди (II) дихлорид, моногидрат д.в. капролактам - 45,5% медь (II) - 6,5% |  |  |  |  |  | по меди |
| Касторовое масло CH(CHO) |  |  | 8001-79-4 | сан, орг | 1,0** | 3 | ВЭЖХ |
| Катапин Алкилбензилпиридиний хлорид CHClN |  |  | 2667-22-3 | токс | 0,0007 | 1 | ВЭЖХ |
| Клейстер катионного эфира крахмала, 3% |  |  |  | токс | 0,1 | 4 | ГХ, ГХМС по эфиру |
| Состав: | картофельный крахмал - 3,58 г дистиллированная вода - 100 г Есть добавка диэтилового эфира |  |  |  |  |  |  |
| Кобальт Co |  |  | 7440-48-4 | токс токс | 0,01 0,005** | 3 3 | ААС, ИСП |
| Кобальта оксид CoO |  |  | 1308-06-1 | токс | 0,1 по веществу или 0,05 по Co | 4 | ААС, ИСП по осадку |
| Коко-алкилбис-(2-гидроксиэтил) - метиламмоний хлорид этоксилированный |  |  | 61791-10-4 | токс | 0,16 | 4 | ВЭЖХ |
| Комманд |  |  |  | токс | 0,01 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по кломазону |
| Состав: | кломазон, 2-(2-хлорбензил)-4,4-диметил-1,2- оксазолидин-3-он д.в. - 47% |  |  |  |  |  |  |
|  | CHCINO |  |  |  |  |  |  |
|  | прилипатель - 7% ксилен - 8% ароматический растворитель - 20% бутанол - до 100% |  |  |  |  |  |  |
| Комплексное органоминеральное удобрение (КОМ) |  |  |  | сан-токс | 0,1 | 4 | Фотоколометрия по P (фосфаты) |
| Состав: | окисленный лигнин - 13%; калий азотнокислый - не более 13% дигидрофосфат калия - более 18% дигидрофосфат аммония - более 30% карбонат аммония - более 20% |  |  |  |  |  |  |
| Конфидор в.к. |  |  |  | сан | 1,0 | 3 | ГХ по имида-клоприду |
| Состав (%): |  |  |  |  |  |  |  |
|  | имидаклоприд, д.в. - 17,8 эмульгатор PS - 2,5 лувискол VA, поливинилпирролидон - 1,0 N-метилпирролидон-2 - 40,3 диметилсульфоксид - 38,4 |  |  |  |  |  |  |
| Корексит - 7664 |  |  | 12774-30-0 | сан-токс | 0,2 | 4 | ГХ, ГХМС по изопропанолу |
| Состав: | оксиэтилированные жирные кислоты - 30% изопропиловый спирт - 62% вода - 8% |  |  |  |  |  |  |
| Краситель активный черный К* CHClCrCoN х NaOS |  |  | 57406-50-5 | сан | 0,5 | 4 | Колориметрия |
| Краситель активный ярко-зеленый 4ЖШ |  |  |  | орг (цвет) | 0,1 | 3 | Колориметрия |
| Краситель активный ярко-красный 5СХ |  |  | 17804-49-8 | орг (цвет) | 0,25 | 4 | ВЭЖХ, Колориметрия |
| Краситель вофалан зеленый 5GL |  |  |  | токс | 0,1 | 4 | ВЭЖХ, ААС, ИСП |
| Краситель вофалан коричневый BL* |  |  |  | токс | 0,1 | 4 | Колориметрия |
| Краситель глубокочерный СВ для алюминия, 17-20% водный раствор |  |  |  | токс | 0,8 | 4 | Колориметрия |
| Состав: | черный СВ для алюминия - 85% активный красно-коричневый КТ - 15% |  |  |  |  |  |  |
| Краситель дисперсный алый Ж |  |  |  | токс | 0,007 | 3 | Колориметрия |
| Краситель дисперсный желтый прочный 2К CHNO |  |  | 119-15-3 | токс | 0,01 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ, колориметрия |
| Краситель дисперсный коричневый |  |  |  | токс | 0,06 | 3 | ВЭЖХ, Колориметрия |
| Состав: | краситель дисперсный синий краситель дисперсный красно-коричневый краситель дисперсный желтый прочный 2К (или 4К) |  |  |  |  |  |  |
| Краситель дисперсный сине-зеленый 1,4-бис(-гидроксиэтиламино)-5,8-дигидрокси-антрахинон CHNO |  |  | 3179-90-6 | токс | 0,003 | 3 | ВЭЖХ, колориметрия |
| Краситель дисперсный синий К 1-метиламино-4--гидроксиэтиламиноантрахинон CHNO |  |  | 2475-46-9 | токс | 0,002 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| Краситель катионный синий - 19 |  |  |  | токс | 0,005 | 2 | Колориметрия |
| Краситель кислотный желтый светопрочный CHNNaOS |  |  | 6359-82-6 | орг (цвет) | 0,25 | 3 | ВЭЖХ, Колориметрия |
| Краситель кислотный черный С |  |  | 3071-73-6 | токс | 0,05 | 3 | Колориметрия |
| Краситель кислотный ярко-синий антрахиноновый CHNOSNa |  |  | 4474-24-2 | токс | 0,002 | 2 | ВЭЖХ, колориметрия |
| Краситель красный катионный 18 |  |  |  | токс | 0,06 | 4 | ВЭЖХ по д.в., Колориметрия |
| Состав: | 2-хлор-4-нитроазобензол-4-N,N-(этил-- диметоксиэтил)аммоний ацетат - 42,4% уксусная кислота - 15% этиленгликоль - 21,4% моноазокраситель - 1% вода - 20-21% |  |  |  |  |  |  |
| Краситель кубовый золотисто-желтый ЖХП |  |  |  | орг (цвет) | 0,5 | 3 | Колориметрия |
| Краситель кубовый тиоиндиго красный С |  |  |  | сан | 0,01 | 4 | ВЭЖХ, Колориметрия |
| CHOS |  |  |  |  |  |  |  |
| Краситель органический прямой голубой |  |  |  | токс | 0,01 | 3 | Колориметрия |
| Краситель основной синий К CHNCI |  |  | 2185-86-6 | токс | 0,0001 | 2 | ВЭЖХ, колориметрия |
| Краситель основной фиолетовый К CHNCI |  |  | 8004-87-3 | токс | 0,001 | 2 | ВЭЖХ, Колориметрия |
| Краситель основной ярко-зеленый (оксалат) CHNO |  |  | 23664-66-6 | токс | 0,0001 | 2 | ВЭЖХ, Колориметрия |

| Краситель прямой алый, азокраситель |  |  |  |  |  | орг (цвет), сан-токс | 0,02 | 3 | ВЭЖХ, Колориметрия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CHNOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краситель прямой бирюзовый светопрочный К (на основе сульфированного фталоцианина меди) CHONSCuNa |  |  |  |  | 67968-25-6 | токс | 0,04 | 4 | ВЭЖХ, Колориметрия |
| Краситель прямой красный 2С CHONSNa |  |  |  |  | 28706-25-4 | токс | 0,01 | 4 | ВЭЖХ, колориметрия |
| Краситель прямой оранжевый светопрочный 2Ж, диазокраситель CHONSNa |  |  |  |  | 39363-31-0 | сан | 0,01 | 4 | ВЭЖХ, Колориметрия |
| Краситель прямой светопрочный синий* CHNNaOS |  |  |  |  | 4399-55-7 | орг (цвет) | 0,08 | 2 | Колориметрия |
| Краситель прямой фиолетовый С CHONSNa |  |  |  |  |  | сан-токс | 0,05 | 4 | ВЭЖХ, Колориметрия |
| Краситель прямой черный 2С* CHNNaOS |  |  |  |  | 6428-38-2 | токс | 0,5 | 4 | Колориметрия |
| Краситель прямой черный 3* |  |  |  |  |  | токс | 0,2 | 4 | Колориметрия |
| Краситель прямой чистоголубой |  |  |  |  |  | сан-токс, орг (цвет) | 0,01 | 4 | ВЭЖХ, колориметрия |
| CHONSNaK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краситель хромовый черный О CHNNaOS |  |  |  |  | 5850-21-5 | токс | 0,03 |  | ВЭЖХ, колориметрия |
| орто-Крезоксиуксусной кислоты триэтаноламинная соль д.в. |  |  |  |  | 55543-68-5 | сан-токс | 0,1 | 3 | ГХ, ГХМС |
| Крезацин CHNO |  |  |  | Регулятор роста растений |  |  |  |  |  |
| орто-Крезол, орто-метилфенол, 2-метилфенол CHO |  |  |  |  | 95-48-7 | токс | 0,003 | 2 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| Кремнеземное стекловолокно КВ-11 |  |  |  |  |  | токс | 0,1 | 4 | ААС, Гравиметрия |
| Кремния диоксид кристаллический Синоним: Кварц SiO (sepiolite) |  |  |  |  | 14808-60-7 | орг | 10,0** | 3 | гравиметрия |
| Кротоновый альдегид, бутен-2-аль CHO |  |  |  |  | 123-73-9 | токс | 0,01 | 4 | ГХ, ГХМС |
| орто-Ксилол, ксилол, 1,2-диметилбензол CH |  |  |  |  | 95-47-6 | орг (запах) | 0,05 | 3 | ГХ, ГХМС |
| Кубовые остатки производства бутанола (КОПБ) * (смесь спиртов, альдегидов и углеводородов) |  |  |  |  |  | токс | 0,5 | 4 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по компонентам |
| Курцат Р |  |  |  |  |  | сан-токс | 0,001 | 2 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| Состав: | цимоксанил, N-(2-метоксимино-2-цианоацетил)-N’- этилмочевина д.в. - 5% хлорокись меди, комплекс гидроксида и хлорида меди, гидрат д.в. - 70% смачивающие, дисперсионые добавки - 10%; каолин - 15% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лайма Кальциевая соль 1-(2-хлорэтоксикарбонилметил)- нафталин-3-сульфокислоты д.в. |  |  |  |  |  | токс | 0,004 | 2 | ВЭЖХ, ААС |
| CHOSCICa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лайма А-5 Магниевая соль 1-(этанолкарбамидметил)-нафталин-3- сульфокислоты д.в. |  |  |  |  |  | токс | 0,0004 | 2 | ВЭЖХ, ААС |
| CHNOSMg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лакрис-20 марка А Натрий моноэтаноламинная соль сополимера метилметакрилата с метакриловой кислотой |  |  |  |  | 82153-85-3 | токс | 0,05 | 4 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по мономерам и этаноламину |
| Лакрис-20 марка Б Натриевая соль сополимера метилметакрилата с метакриловой кислотой |  |  |  |  | 26950-79-8 | токс | 0,01 | 4 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по мономерам, ААС по Na |
| Лакрис-95 Сополимер эмульсионный метилметакрилата с бутилакрилатом |  |  |  |  |  | токс | 0,05 | 4 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по мономерам |
| Ламинарный буфер |  |  |  |  |  | сан-токс | 2,0** | 4 | ВЭЖХ по (1-гидроокси- этилиден) бис- |
| Состав: |  | бентонит - 50% (1-гидроксиэтилиден) бисфосфонат динатрия - 25% полисахарид (глюкоза + манноза) (CHO)n - 25% |  |  |  |  |  |  | фосфонату динатрия |

| Ланцет |  |  |  |  |  |  | токс | 0,004 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по флуроксипиру |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Состав: | флуроксипир д.в. - 27,5% 2,4-Д - аминная соль д.в. - 46,5% этиленгликоль - 13% двунатриевая соль этилендиамин-тетрауксусной кислоты - 2% вода - до 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Норматив установлен суммарно для веществ, входящих в состав препарата, без учета реальной концентрации водного раствора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лапроксид 503 Триглицидиловый эфир полиоксипропилентриола |  |  |  |  |  | 83712-85-0 | сан | 0,1 | 4 | ВЭЖХ |
| Лапрол 503 Полиоксипропилированный глицерин |  |  |  |  |  | 25791-96-2 | сан-токс | 0,1 | 4 | ВЭЖХ |
| Лапрол 805 Полиоксипропиленпентол |  |  |  |  |  | 39290-21-6 | сан | 0,1 | 4 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| Лапрол 2502 Продукт присоединения оксиэтилена и оксипропилена к 1,2- пропиленгликолю |  |  |  |  |  | 77448-18-1 | токс | 0,25 | 4 | ВЭЖХ. ГХ, ГХМС по этиленгликолю, по пропиленгликолю |
| Лапрол 3003 Полиокспропилентриол |  |  |  |  |  | 25791-96-2 | токс | 0,03 | 4 | ВЭЖХ |
| Лапрол 5003-2Б-10 Полиалкилированный глицерин |  |  |  |  |  | 9082-00-2 | токс | 0,02 | 4 | ВЭЖХ |
| Лапрол 294 Тетраоксипропилированный этилендиамин, N-тетраизо- пропанолэтилендиамин CHNO |  |  |  |  |  | 52930-44-6 | токс | 0,02 | 4 | ВЭЖХ |
| Ласет-1 |  |  |  |  |  |  | токс | 0,05 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| Состав: | этаноламин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CHNO |  |  | NHCHCHOH |  |  |  |  |  |  |
|  | бензтриазол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CHN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ласет-2 |  |  |  |  |  |  | токс | 0,05 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| Состав: | бензтриазол - 10% олеат калия - 20% C COOK вода - 70% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Латекс сополимера винилиденхлорида, бутилакрилата и итаконовой кислоты ВД БАИК 73Е-ПАЛ |  |  |  |  |  |  | токс | 0,01 | 4 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по мономерам |
| Латекс сополимера винилиденхлорида, винилхлорида, бутилакрилата и итаконовой кислоты ВДВХ БАИК 63Е-ПАЛ |  |  |  |  |  |  | токс | 0,01 | 4 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по мономерам |
| Лаурилпиридиний сульфат |  |  |  |  |  |  | сан | 0,001 | 3 | ВЭЖХ |
| CHN HSO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Ленок" |  |  |  |  |  |  | токс | 0,01 | 3 | ВЭЖХ по д.в. |
| Состав: | калиевая соль 2-хлор[N-(4-метокси-6-метил-1,3,5- триазин- 2-ил)аминокарбонил]-бензолсульфонамид д.в. - 85% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CHNOSCIK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин - 1,5% 2-хлорбензолсульфонамид - 2,5% вода - 3,5% сульфонол - 7,5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лентагран 640 ЕС |  |  |  |  |  |  | токс | 0,001 | 3 | ВЭЖХ по пиридату |
| Состав: | пиридат, 3-фенил-6-хлорпиридазинил-4-S-октилтио- карбонат д.в. - 64% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CHNOSCI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жирные кислоты, растительное масло - 5% диэтиленгликольдиметиловыйэфир - до 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лентагран Комби |  |  |  |  |  |  | токс | 0,001 | 3 | ВЭЖХ по пиридату |
| Состав: | пиридат, 3-фенил-6-хлорпиридазинил-4-S-октилтио- карбонат д.в. - 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CHNOSCI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | атразин, 2-хлор-4-этиламино-6-изопропиламино-1,3,5- триазин д.в. - 16% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CHNCI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | эфир, жирный спирт, полиоксиэтилен - 14% минеральное масло - до 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лигнин сульфатный |  |  |  |  |  | 8062-15-5 | токс | 2,0 | 3 | Фотометрический |
| Лигносульфонат натрия D800 |  |  |  |  |  | 8061-51-6/ 8062-15-5 | сан-токс | 3,0 | 4 | Фотометрия |
| Лигносульфонат натрия д.в. - 95% Борре-Син Na Дирес-100 |  |  |  |  |  |  | сан-токс токс | 3,0 3,0 | 4 4 | УФ спектрофото- метрия |

| Лигносульфонаты натрия и кальция D 013 Retarder |  |  | токс | 2,0 | 4 | Фотометрия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лигнотин модифицированный лигносульфонат железа |  | 39331-38-9 | сан-токс | 1,0 в пересчете на лигно- сульфоновые к-ты 0,9 | 4 | Спектрофото- метрия, флуорометрия по лигносульфоновым кислотам |
| "Лидер", деструктор нефти Rhodococcus maris |  |  | орг (цвет, запах, пленка), сан-токс | 0,001 1,7x10 кл/мл | 4 | Микроскопия численности клеток |
| Лизина Е-531 продуцент (штамм) |  |  | сан | 100 кл./мл | 4 | Микроскопия численности клеток |
| Лизина НИТИА-88 продуцент (штамм) |  |  | сан | 100 кл./мл | 4 | Микроскопия численности клеток |
| Ликонда 24 |  |  | токс | 0,07 | 3 | ГХ, ГХМС, ААС, ИСП, ионная |
| Состав: | 1,4-фенилендиамин |  |  |  |  | хроматография |
|  | полисульфат гидроксида хрома нитрат цинка нитрат натрия фторид натрия аминсульфоновая кислота |  |  |  |  |  |
| Лимонная кислота CHO |  | 77-92-9 | токс | 1,0 | 4 | ВЭЖХ |
| Лимонная кислота Синонимы: 2-гидрокси-1,2,3-пропантрикарбоновая кислота, бета-оксипропан-альфа, бета, гамма-трикарбоновая кислота CHO |  | 77-92-9 | сан-токс | 1,0** | 3 | ВЭЖХ-МС |
| Литий Li Лития соединения растворимые по веществу Литий Li (Лития катион) |  | 7439-93-2 | токс токс | 0,08 0,08** | 4 4 | ААС, ИСП ИСП-МС |
| Лития гидроксид LiOH |  | 1310-65-2 | сан-токс | 0,25** 0,08** в пересч. на Li | 4 | ИСП-МС по литию МВИ |
| Лития хлорид, литий хлористый LiCl |  | 7447-41-8 | токс | 0,5 по веществу 0,08 в пересчете на литий | 4 | ААС, ИСП по литию |
| Лонтрим |  |  | сан-токс | 0,1 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по д.в. |
| Состав: | клопиралид - 3.5% д.в. 2,4 Д- этилгексиловый эфир, 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты этилгексиловый эфир - 36% д.в. хелатирующий агент - 0,5% деионизированная вода - до 100% |  |  |  |  |  |
| Люфенурон CHClFNO |  | 103055-07-8 | токс | 0,1 | 3 | ВЭЖХ |
| Лямбда-цигалотрин CHCIFNO |  | 91465-08-6 | токс | 0,00000007 | 1 | ВЭЖХ |
| Магний Mg |  | 7439-95-4 | сан-токс токс | 40,0; 940** при 13-18% | 4 4 | ААС, ИСП |
| Малеиновый ангидрид, ангидрид этилен-1,2-цис-дикарбоновой кислоты CHO |  | 108-31-6 | токс | 0,01 | 4 | ГХ, ГХМС |
| Марганец двухвалентный Mn |  | 7439-96-5 | сан-токс токс | 0,01 0,05** | 4 4 | ААС, ИСП, ионная хроматография, электрохимия |
| Масло легкое таловое |  |  | токс | 0,1 | 4 | ГХ |
| Масло соляровое * (смесь углеводородов) |  |  | орг (запах) | 0,01 | 3 | ИК или гравиметрия по сумме УВ |
| Масляный альдегид, бутальдегид, бутаналь CHO |  | 123-72-8 | токс | 0,24 | 4 | ГХ, ГХМС |
| Меди дихлорид CuCl |  | 7447-39-4 | токс | 0,002 (0,001 по меди) | 3 | ААС по меди |
| Меди сульфат пентагидрат, медный купорос CuSO·5HO |  | 7758-99-8 | токс | 0,004 | 3 | ИСП, ААС по меди |
| Медь Cu |  | 7440-50-8 | токс токс | 0,001 0,005** | 3 3 | ИСП, ААС |
| Мезитилоксид, 4-метил-3-пентан-2-он CHO |  | 141-79-7 | сан-токс | 0,5 | 4 | ГХ, ГХМС |
| Меламиноформальдегидная смола [(CHN)(CHO)] |  | 9003-08-1 | токс | 0,1 | 3 | ГХ, ГХМС по формальдегиду и по меламину |
| 2-Меркаптобензотиазол Каптакс CHNS |  | 149-30-4 | токс | 0,05 | 4 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| Метан CH |  | 74-82-8 | токс | 0,01 | 3 | ГХ |
| Метанамин, N-метил-N-нитрозо- Синонимы: N,N - диметилнитрозоамин, N-мeтил-N-нитpoзoмeтaнaмин |  | 62-75-9 | токс | 0,8 | 2 канце- роген | ГХ |
| Метанол, метиловый спирт CHO |  | 67-56-1 | сан сан-токс | 0,1 0,1** | 4 4 | ГХ, ГХМС ГХМС |

| Метатион, метилнитрофос, сумитион |  |  | токс | 0,0000001 | 1 | ВЭЖХ по компонентам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Состав: | О,О-диметил-О-(3-метил-4-нитрофенил)- тиофосфат - 70%; |  |  |  |  |  |
|  | CHNOPS |  |  |  |  |  |
|  | О,О-диметил-О-(3-метил-6-нитрофенил)-тиофосфат - 30% |  |  |  |  |  |
| Метасулам |  |  | токс | 0,05 | 3 | ВЭЖХ по метасуламу |
| Состав: | метасулам, N-(2,6-дихлор-3-метилфенил)-5,7- диметокси-1,2,4-триазоло-1,5а-пиримидин-2-сульфонамид, д.в. CHClNOS - 10% вода - до 100% |  |  |  |  |  |
| Метаупон (продукт конденсации хлорангидрида олеиновой кислоты CHCOCI и натриевой соли метилтаурина CHNHCHCHSONa) |  |  | сан-токс, рыб-хоз (запах мяса рыбы) | 0,1 | 4 | ВЭЖХ |
| -Метилакриловая кислота, метакриловая кислота CHO |  | 79-41-4 | токс | 0,005 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| Метилаль, диметоксиметан CHO |  | 109-87-5 | токс | 0,1 | 4 | ГХ, ГХМС |

| Метиламиннитрофенилкарбинола солянокислая соль Оксиамин |  | токс сан | 0,05** 0,01 | 4 4 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CHNOCl |  |  |  |  |  |
| пара-N-Метиламинофенол сульфат Метол CHNOS (CHNHCHOH)·HSO | 55-55-0 | токс | 0,0006 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| 2-Метил-5-винилпиридин CHN | 140-76-1 | орг (запах) | 0,0001 | 2 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| Метилвинилэтилгидридсилоксан, МВГС-25 R = -OCH, -OH - небольшое количество |  | сан | 0,1 | 3 | ААС, гравиметрия |
| k=25, m=50, n=25 |  |  |  |  |  |
| Метил-2-[(4,6-диметоксипиримидин-2)-аминокарбонил- аминосульфонилметил]бензоат д.в. Лондакс CHNOS | 83055-99-6 | токс | 0,3 | 3 | ВЭЖХ |
| N-Метилдиэтаноламин, бис-2-оксиэтилметиламин МДЭА CHNO | 105-59-9 | сан-токс | 0,1 | 4 | ВЭЖХ |
| 4,4’-метилен бис(дибутилдитиокарбамат) Синонимы: Метиленовый эфир дибутилдитиокарбаминовой кислоты, метиленовый эфир дибутилкарбамодитиовой кислоты C NS | 10254-57-6 | сан-токс | 2,5** | 3 | ВЭЖХ |
| Метилен-бис-нафталинсульфоновой кислоты динатриевая соль | 9008-63-3 | токс | 0,15 | 4 | ВЭЖХ |
| Метилен хлорид, хлористый метилен CHCl | 75-09-2 | токс | 9,4 | 4 | ГХ, ГХМС |
| Метилизобутилкетон, 2-метилпентанон-4, изопропилацетон, гексон, 4-метилпентанон-2 Продукт R-4522 | 108-10-1 | сан, орг | 1,0** | 4 | ГХМС по 4-метилпентанон- 2 |
| Метилкарбитол, монометиловый эфир диэтиленгликоля, 2-(-метокси-этокси)этанол CHO | 111-77-3 | токс | 1,5 | 4 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| N-Метил-N-метокси-N’-(3,4-дихлорфенил)мочевина д.в. Линурон CHNOCl | 330-55-2 | токс токс | 0,000006 0,001** | 1 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| Метил-2[(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-ил)-N- метиламинокарбониламиносульфанил]бензоат д.в. Гранстар CHNOS | 101200-48-0 | сан | 0,2 | 3 | ВЭЖХ |
| 2-Метил-2-метоксипропан, метил-третбутиловый эфир CHO | 1634-04-4 | токс | 0,001 | 3 | ГХ, ГХМС |
| Метиловый эфир акриловой кислоты, метилакрилат CHO | 96-33-3 | токс, рыб-хоз (привкус мяса рыбы) | 0,001 | 3 | ГХ, ГХМС |
| Метиловый эфир бензойной кислоты, метилбензоат CHO | 93-58-3 | токс | 0,05 | 3 | ГХ, ГХМС |
| Метиловый эфир метакриловой кислоты, метилметакрилат CHO CAS 80-62-6 | 80-62-6 | токс | 0,001 | 3 | ГХ, ГХМС |
| Метиловый эфир 3-метоксипропионовой кислоты CHO | 3852-09-3 | токс | 0,005 | 3 | ГХ, ГХМС |
| Метиловый эфир муравьинной кислоты, метилформиат CHO | 107-31-3 | сан-токс | 0,1 | 4 | ГХ, ГХМС |
| Метиловый эфир пара-толуоловой кислоты, метил-пара- метилбензоат CHO | 89-71-4 | токс | 0,05 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| Метиловый эфир уксусной кислоты, метилацетат CHO | 79-20-9 | токс | 0,3 | 4 | ГХ, ГХМС |
| Метиловый эфир -хлормолочной кислоты, метил--хлорлактат CHOCl |  | токс | 0,01 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |

| Метиловый эфир 2-хлорпропионовой кислоты, метил-2-хлорпропаноат CHOCl |  | 17639-93-9 | токс | 0,01 |  |  | 3 | ГХ, ГХМС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-Метилпентанол-2, метилизобутилкарбинол МИБК CHO |  | 108-11-2 | токс | 0,002 |  |  | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |  |  |  |  |
| 2-Метилпентен-2-аль CHO |  | 623-36-9 | токс | 0,2 |  |  | 4 | ГХ, ГХМС |  |  |  |  |
| N-Метилпирролидон-2 CHNO |  | 872-50-4 | токс | 15,4 |  |  | 4 | ГХ, ГХМС |  |  |  |  |
| 2-Метилтио-4,6-бис-(изопропиламино)-1,3,5-триазин д.в. Прометрин CHNS |  | 7287-19-6 | сан-токс | 0,05 |  |  | 2 | ВЭЖХ |  |  |  |  |
| 2-Метилтио-4-метиламино-6-изопропиламино-1,3,5-триазин д.в. Семерон CHNS |  | 1014-69-3 | токс | 0,0005 |  |  | 2 | ВЭЖХ |  |  |  |  |
| (R)-3-Метил-2-(4-трифторметил-2-хлорфениламино)- бутановой кислоты (RS)-3-фенокси--цианобензиловый эфир, маврик 2Е CHNOCIF |  | 69409-94-5 | токс | 0,0000005 |  |  | 1 | ВЭЖХ |  |  |  |  |
| Метилфенилкарбинол, 1-фенилэтанол CHO |  | 98-85-1 | сан | 0,01 |  |  | 4 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |  |  |  |  |
| 3-Метил-1-фенилпиразолон-5 CHNO |  | 89-25-8 | токс | 0,001 |  |  | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |  |  |  |  |
| -Метилфуран, 2-метилфуран, сильван CHO |  | 534-22-5 | токс | 0,01 |  |  | 3 | ГХ, ГХМС |  |  |  |  |
| 2-Метил-4-хлорфеноксиуксусная кислота д.в. 2М-4Х CHOCl |  | 94-74-6 | токс | 0,02 |  |  | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |  |  |  |  |
| Метилциклопропилкетон CHO |  | 765-43-5 | сан | 1,0 |  |  | 4 | ГХ, ГХМС |  |  |  |  |
| 2-Метил-5-этилпиридин CHN |  | 104-90-5 | сан | 0,001 |  |  | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |  |  |  |  |
| 2-Метокси-3,6-дихлорбензойная кислота д.в. Дикамба, Банвел-Д - 48% д.в. CHClO |  | 1918-00-9 | токс | 50,0 |  |  | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |  |  |  |  |
| О-[3-(Метоксикарбониламино)фенил]-N-(3-метил- фенил)карбамат д.в. Бетанал CHNO |  | 13684-63-4 | токс | 0,00006 |  |  | 2 | ВЭЖХ |  |  |  |  |
| 2-Метоксикарбонил-N[(4,6-диметил-1,3-пиримидин- 2-ил)аминокарбонил]бензолсульфамида калиевая соль Калиевая соль "Анкора" |  |  | токс | 0,01 |  |  | 4 | ВЭЖХ |  |  |  |  |
| CHNOSK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-[(4-Метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-ил)-амино- карбониламиносульфонил]-2-тиофенметилкарбоксилат д.в. Хармони CHNOS |  | 79277-27-3 | сан-токс | 0,7 |  |  | 3 | ВЭЖХ |  |  |  |  |
| N-(2-метоксимино-2-цианоацетил)-N’-этилмочевина д.в. Цимоксанил, курцат - 95% д.в. CHNO |  | 57966-95-7 | токс | 0,0003 |  |  | 2 | ВЭЖХ |  |  |  |  |
| Метсульфурон-метил, д.в. 2-(3-(6-метил-4-метокси-1,3,5-триазин-2-ил) уреидосульфонил) бензойной кислоты метиловый эфир CHNOS |  | 74223-64-6 | токс | 0,007 |  |  | 3 | ВЭЖХ |  |  |  |  |
| Мефенпир-диэтил, д.в. Секатор диэтил 1-(2,4-дихлорфенил)-5-метил-2-пиразолин -3, 5- дикарбоксилат CHCNO |  | 135590-91-9 | токс | 0,05 |  |  | 3 | ГХ |  |  |  |  |
| Микал |  |  | токс | 0,002 |  |  | 3 | ВЭЖХ по д.в. |  |  |  |  |
| Состав: | фосэтил алюминия д.в. - 50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CHOPSAI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | фолпет, N-трихлорметилтиофталимид д.в. - 25% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CHNOSCl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дисперсионные и противовспенивающие агенты - 10% совместимый агент - до 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЛ-6, раствор с концентрацией 2 г/л |  |  | токс | 0,5 |  |  | 4 | ВЭЖХ по компонентам |  |  |  |  |
| Состав: | натриевые соли изомерных алкилсульфокислот со средним м.в. 280-300; натриевые соли алкилбензолсульфокислот; смачиватель ДБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мобильтерм - 605 (масляный теплоноситель на основе смеси очищенных парафинов) С-С, С-С, С-С в соотношении 0,2:2:1 |  |  | токс | 0,001 |  |  | 3 | ИК или гравиметрия по сумме парафинов |  |  |  |  |
| Молибден Мо |  | 7439-98-7 | токс | 0,001 |  |  | 2 | ААС, ИСП по Мо |  |  |  |  |
| Монометакрилат этиленгликоля CHO |  | 868-77-9 | токс | 0,1 |  |  | 4 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |  |  |  |  |
| Монометиламин, метиламин CHN |  | 74-89-5 | токс | 0,05 |  |  | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |  |  |  |  |
| Моносорбитовый эфир лауриновой кислоты, шпан-20 CHO |  | 1338-39-2 | токс | 0,01 |  |  | 4 | ВЭЖХ |  |  |  |  |
| Монохлорацетат натрия CHOClNa |  | 3926-62-3 | токс | 0,01 |  |  | 3 | ГХ, ГХМС, ААС |  |  |  |  |
| Моноэтаноламин, этаноламин, 2-Аминоэтанол, Коламин |  | 141-43-5 | сан-токс сан |  | 0,01 0,2** |  | 4 3 |  | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ ВЭЖХ-МС/МС |  |  |
| (Строка в редакции, введенной в действие с 11 марта 2019 года приказом Минсельхоза России от 12 октября 2018 года N 454. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монцерен ФС-250 |  |  | сан-токс | 0,1 |  |  | 3 | ВЭЖХ по д.в. |  |  |  |  |
| Состав: | пенцикурон, 3-фенил-1-(4-хлорбензил)-1- циклопентил- мочевина д.в. - 22,8% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CHCINO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | полисахариды - 10% красный пигмент - 1% моноэтиленгликоль - 10% эмульгатор - 0,2% сульфонамид - 5% вода - до 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Морфолины, смесь продуктов реакции этиленгликоля с аммиаком C-200 N, IDFILM 220 X |  | 68909-77-3 | сан-токс | 1,0** |  |  | 4 | ВЭЖХ |  |  |  |  |
| Мочевина, карбамид CHNO |  | 57-13-6 | токс | 80,0 |  |  | 4 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |  |  |  |  |
| Мочевиноформальдегидная смола КА-11 |  |  | сан-токс | 0,1 |  |  | 4 | ГХ, ГХМС по формальдегиду |  |  |  |  |
| Мочевиноформальдегидная смола модифицированная полиэтиленполиамином, ММФ |  |  | токс | 0,05 |  |  | 4 | ГХ, ГХМС по формальдегиду |  |  |  |  |
| Мочевиноформальдегидная смола МФ-17 |  |  | токс | 1,5 |  |  | 4 | ГХ, ГХМС по формальдегиду |  |  |  |  |
| Муравьиная кислота CHO |  | 64-18-6 | токс | 1,0 |  |  | 4 | ГХ, ГХМС |  |  |  |  |
| Мышьяк As |  | 7440-38-2 | токс токс | 0,05 0,01** |  |  | 3 | ААС, ИСП |  |  |  |  |
| Натриевая соль алкил С- бензолсульфоновой кислоты CHSONa |  | 90387-57-8 | токс | 0,3** |  |  | 3 | Спектрофото- метрия |  |  |  |  |
| Натриевая соль полианионного полисахарида на основе глюкозы, Финнфикс Бол; Финнфикс ЛЦ; Целпол Р; Целпол РХ; Целпол СЛХ; Целпол СЛ; ИДФ ФЛР; ИДФ ФЛР ХЛ; ПАК П. Р.; ПАК П.ЛВ; Вальдон-Б; Вальхор Ф.Р; Цекол 30; Цекол 150; Цекол 300; Цекол 500 Т; Цекол 700; Цекол 1000; Цекол 2000; Цекол 4000; Финнфикс 10; Финнфикс БВ; Финнфикс БД, Натрий карбоксиметилцеллюлоза (NaКМЦ), idpKАС XL; |  | 9004-32-4 | сан-токс | 5,0 |  |  | 4 | ЭМС по NaКМЦ ГХМС |  |  |  |  |
| Натрий Na |  | 7440-23-5 | сан-токс токс | 120,0 7100** при 13-18% |  |  | 4э 4э | ААС, ИСП |  |  |  |  |
| Натрий гипохлорит, натрий хлорноватистокислый NaCIO |  | 7681-52-9 | токс | 0,02 по веществу, 0,014 в пересчете на гипохлорит- анион 0,02** по веществу, 0,014** в пересчете на гипохлорит- анион |  |  | 4 4 | Спектрофото- метрия по гипохлорит- аниону |  |  |  |  |
| Натрий муравьинокислый, формиат натрия CHONa |  | 141-53-7 | сан-токс | 10,0 |  |  | 4 | ГХ, ГХМС, ААС |  |  |  |  |
| Натрий - синтаф 7-12 (смесь диалкилсульфатов и натриевых солей моноалкилсульфатов) ROSONa, ROSOR R, R = CH, n = 7-12 |  |  | токс | 0,01 |  |  | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по компонентам |  |  |  |  |
| Натрия гексаметафосфат (смесь конденсированных фосфатов натрия, полифосфат натрия) xNaO·yPO |  |  | токс | 18,5** по фосфат-иону или 7,26** по Р |  |  | 4 | Фотоколори- метрия по Р (фосфаты) |  |  |  |  |
| Натрия гидроксид NaOH |  | 1310-73-2 |  |  |  |  | 4э | Норматив рН |  |  |  |  |
| Натрия гидросульфит NaHSO |  | 7631-90-5 | токс | 0,02** по веществу, 0,016** в пересчете на гидросульфит- анион |  |  | 4 | ВЭЖХ по гидросульфит- аниону |  |  |  |  |
| Натрия глюконат D-глюконат натрия Синоним: D-глюконовой кислоты натриевая соль CHNaO |  | 527-07-1 | токс | 2,5** |  |  | 4 | ВЭЖХ |  |  |  |  |
| Натрия карбонат, кальцинированная сода, натрий углекислый NaCO Сброс в водоем до полного завершения процесса гидролиза запрещен |  | 497-19-8 | сан-токс | 5,0** 2,83** в пересчете на карбонат-ион |  |  | 3 4 | Ионная хроматография по карбонат- аниону, титрование |  |  |  |  |
| Натрия карбоната гидропероксосольват, перкарбонат натрия, "Персоль" NaCO·1,5HO |  | 15630-89-4 | токс | 0,03 по веществу 0,01 в пересчете на HO |  |  | 4 | Потенциометри- ческий метод, перманганато- метрическое титрование оценка HO |  |  |  |  |
| Натрия пероксобората гексагидрат Na[B(O)(OH)]·6HO |  |  | токс | 7,06 по веществу 0,5 в пересчете на бор |  |  | 4 | Ионная хроматография по борсодержащим анионам |  |  |  |  |
| Натрия перхлорат, натрий хлорнокислый NaClO |  | 7601-89-0 | токс | 0,06 по веществу 0,044 по ClO |  |  | 3 | Ионная хроматография по ClO |  |  |  |  |
| Натрия сульфонат нефтяной* |  |  | токс | 0,1 |  |  | 4 | ААС, ИСП по Na |  |  |  |  |
| Натрия тетраборат декагидрат, бура, тинкал (минерал) NaBO·10HO |  |  | сан | 4,41 по веществу 0,5 в пересчете на бор |  |  | 3 | ААС, ИСП по B |  |  |  |  |
| Натрия триполифосфат (ТПФН) |  | 7758-29-4 | токс | 0,16 |  |  | 4 | Фотоколометрия по Р (фосфаты) |  |  |  |  |
| Нафталин CH |  | 91-20-3 | токс | 0,004 |  |  | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |  |  |  |  |
| 1-Нафтил-N-метилкарбамат д.в. Севин, ветокс., денапон, эрапсин, эрилат, карбамат Инсектицид |  |  | токс | 0,0005 |  |  | 2 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |  |  |  |  |
| CHNO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Нафтойная кислота (натриевая соль) CHONa |  | токс | 0,15** | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нафтол, -гидроксинафталин CHO | 135-19-3 | токс | 0,05 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| Неонол 1020-3 Оксиэтилированные вторичные спирты |  | токс | 0,0001** | 3 | ВЭЖХ по компонентам |
| Неонол А-1620-4, Дефоамер П Полиэтиленгликолевые эфиры первичных высших жирных спиртов CH - О(CHO)Н n = 16-20 |  | токс токс | 0,26 0,01** | 3 3 | ВЭЖХ |
| Неонол АН-1214-5 Полиэтиленгликолевые эфиры синтетических первичных высших жирных спиртов CH - О(CHO)Н n = 12-14 | 37205-87-1 | токс | 0,005** | 3 | ВЭЖХ |
| Неонол АФ-9-4 Оксиэтилированный п-нонилфенол п-CH-CH- О(CHO)Н | 7311-27-5 | токс | 0,01** | 4 | ВЭЖХ |
| Неонол АФ-9-6 Оксиэтилированный нонилфенол CH-CH-О(CHO)Н | 34166-38-6 | токс | 0,05** | 3 | ВЭЖХ |
| Неонол АФ-9-10 Оксиэтилированный нонилфенол CH-CH-О(CHO)Н | 37205-87-1 | токс | 0,1** | 4 | ВЭЖХ |
| Неонол АФ-12 Оксиэтилированный нонилфенол CH-CH-О(CHO)Н |  | токс | 0,25 | 4 | ВЭЖХ |
| Неонол АФ-14 Оксиэтилированный октилфенол CH-CH-О(CHO)Н |  | токс токс | 0,25 0,1** при 34‰ | 4 | ВЭЖХ |
| Неонол 2В 1315-12 Оксиэтилированные вторичные спирты CH - О(CHO)Н n = 13-15 |  | токс | 0,3 | 4 | ВЭЖХ |
| Неонол 2В 1317-12 Оксиэтилированные вторичные спирты CH - О(CHO)Н n = 13-17 |  | токс токс | 0,3 0,1** при 34‰ | 4 4 | ВЭЖХ |
| Неонол П 1215-12 CH - О(CHO)Н n = 12-15 Оксиэтилированные первичные спирты |  | токс | 0,26 | 4 | ВЭЖХ |
| Нефтепродукты |  | токс | 0,05** | 3 | ГХ, ГХМС, ИК, гравиметрия |
| Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии |  | рыб-хоз (запах мяса рыб) | 0,05 | 3 | ГХ, ГХМС, ИК, гравиметрия |
| Никель Ni | 7440-02-0 | токс токс | 0,01 0,01** | 3 3 | ААС, ИСП |
| Нитрат-анион NO | 231-554-3 | токс | 40 9 в пересчете на азот нитратов | 4э | Ионная хроматография, колориметрия, электрохимия |
| Нитрилотриметилфосфоновая кислота, НТФ CHNOP | 6419-19-8 | токс | 0,05 | 4 | ВЭЖХ |
| Нитрилотриметилфосфоновой кислоты медный комплекс CHNOPCu |  | сан | 0,1 | 3 | ААС, ИСП по меди |
| Нитрилотриметилфосфоновой кислоты тринатриевая соль CHNOPNa·2HO |  | сан | 0,1 | 4 | ВЭЖХ, ионная хроматография |
| Нитрилотриметилфосфоновой кислоты цинкового комплекса тринатриевая соль 3-х водная |  | токс | 0,06 | 3 | ААС, ИСП по цинку |
| Нитрит-анион NO | 10102-44-0 | токс | 0,08 0,02 в пересчете на азот нитритов | 4э | Ионная хроматография, колориметрия, электрохимия |
| 4-Нитро-2-аминоанизол, 4-нитро-2-аминометоксибензол CHNO |  | орг (цвет) | 0,5 | 4 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| мета-Нитробензойная кислота CHNO | 121-92-6 | токс | 0,001 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| пара-Нитробензойная кислота CHNO | 62-23-7 | токс | 0,01 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| Нитробензол CHNO | 98-95-3 | токс | 0,01 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| 4-Нитро-N,N-диэтиланилин CHNO | 2216-15-1 | токс | 0,001 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |

| 1-(4-Нитрофенил)-2-амино-1,3-пропандиола-N-азотно- кислая соль Декстрамин CHNO |  | токс | 0,02 | 2 | ВЭЖХ, ионная хроматография |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-(4-Нитрофенил)-2-хлорэтанол CHNOCI |  | токс | 0,005 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| пара-Нитрофенол, 4-нитрофенол (примеси не более 3%) CHNO | 100-02-7 | токс | 0,01 | 2 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| орто-Нитроэтилбензол, 2-Нитроэтилбензол CHNO |  | токс | 0,001** | 2 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| пара-Нитроэтилбензол, 4-Нитроэтилбензол CHNO |  | токс | 0,01** | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| 4-Нитро-3-этокси-4’-трифторметил-2’-хлордифениловый эфир д.в. Гоал 2Е, Колтар, RH-2915, Оксифлуорфен CHClFNO | 42874-03-3 | токс | 0,001 | 3 | ВЭЖХ, ГХМС по д.в. |
| Окись пропилена, -пропиленоксид CHO | 75-56-9 | сан | 0,005 | 3 | ГХ, ГХМС |

| Оксанол КД-6, полиэтиленгликолевые эфиры синтетических спиртов CH O(CHCHO)mH n = 7-10, m = 6 |  |  | токс | 0,3 | 4 | ВЭЖХ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -Оксиизомасляная кислота CHO |  | 594-61-6 | токс | 0,005 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| N-Оксиметилстеаринамид препарат AM CHNO |  |  | орг | 1,0 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| Оксипропилендиамина натриевая соль Реалон CHNONa |  | 81133-29-1 | сан-токс | 1,0 | 4 | ВЭЖХ |
| Оксифос Б Калиевая соль диалкилполиэтиленгликолевого эфира фосфорной кислоты |  |  | токс | 0,0001 | 1 | ВЭЖХ |
| R = С - С, n = 6 |  |  |  |  |  |  |
| Оксифос КД-6 Диалкилполиэтиленгликолевый эфир фосфорной кислоты |  |  | токс | 0,0001 | 2 | ВЭЖХ |
| R = С - С, n = 6 |  |  |  |  |  |  |
| Оксифос МЭА Моноэтаноламинная соль диалкилполиэтилен-гликолевого эфира фосфорной кислоты [CH (OCH)O]POOH·HNCHOH n = 8-10, m = 6 |  |  | токс | 0,06 | 4 | ВЭЖХ |
| Оксихом 80% с.п. |  |  | токс | 0,005 | 2 | ГХ, ТСХ по оксадиксилу и по хлорокиси меди; |
| Состав: | оксадиксил технич., 2,6-диметил-N-(2-етоксиацетил)-N-(2-оксо-1,3-оксазолидинил-3)-анилин д.в. CHNO - 13-14% хлорокись меди, комплекс гидроксида и хлорида меди, гидрат д.в. 3Cu(OH) CuClxHO - 74,% |  |  |  |  | ААС по меди |
| 1-Оксиэтилидендифосфоновой кислоты молибденовый (VI) комплекс, молибден-ОЭДФ-аммоний гидроксид |  |  | сан | 0,9 | 3 | ААС по Mo, колориметрия, электрохимия |
| Оксиэтилированные амины жирного ряда (ОЖА) CHN[(CHCHO)H] n = 10-16 |  |  | токс | 0,2 | 4 | ВЭЖХ |
| -Оксиэтил-N-этилендиамин CHNOH OCHCHNHCHCHNH |  |  | сан | 0,05 | 3 | ВЭЖХ |
| 2-Оксо-2,5-дигидрофуран, (5Н)-фуранон-2 ДОН-1, кротонолактон CHO |  |  | токс | 0,07 | 3 | ГХ, ГХМС |
| 5-Оксо-6-перфторгептеновой кислоты натриевая соль CFONa |  |  | токс | 7,0 | 3 | ГХ, ГХМС по кислоте |
| Октадециламин, 1-аминооктадецен-9 OS-7ООC CHN |  |  | токс | 0,01 | 1 | Фотометрический |
| Октахлоркамфен, полихлоркамфен (смесь 20 хлорированных камфенов) Токсафен CHCl |  | 8001-35-2 | токс | 0,00001 | 1 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| н-Октилметакрилат, октиловый эфир метакриловой кислоты CHO |  | 688-84-6 | токс | 0,001 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| ОКФ, водный раствор полидиметиламинометилакриламида хлорида |  |  | орг (пена) | 0,45 | 4 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по мономеру |

| ОЛД-02-ЭМА, 25% раствор сополимера этилакрилата, метилметакрилата и аммонийной соли акриловой кислоты |  |  |  |  | токс | 0,1 | 4 | ГХ ГХМС по мономеру |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Олефинсульфонат натрия CHSONa n = 12-14 |  |  |  |  | токс | 0,5 | 4 | ВЭЖХ |
| Олефинсульфонат натрия CHSONa n = 15-18 |  |  |  |  | токс | 0,15 | 4 | ВЭЖХ |
| w- олефины: тетрадецен и гексадецен CH и CH С 380 |  |  |  |  | токс | 2,0** | 3 | ВЭЖХ |
| Олово Sn |  |  |  | 7440-31-5 | токс | 0,112 | 4 | ААС |
| Олова дихлорид, олово хлористое SnCl |  |  |  | 7772-99-8 | токс | 0,178 по веществу 0,112 в пересчете на олово | 4 | ААС, ИСП по Sn, электрохимия; колориметрия по Sn при рН<4 |
| Олова тетрахлорид, олово хлорное SnCl |  |  |  | 7646-78-8 | токс | 0,246 по веществу 0,112 в пересчете на олово | 4 | ААС, ИСП по Sn; электрохимия; колориметрия по Sn при рН<4 |
| ОМТИ, масло турбинное на основе триксиленилфосфатов |  |  |  |  | токс | 0,001 | 3 | ВЭЖХ |
| ОМТИ-2К, масло турбинное на основе фенил-ди-3,5- ксиленилфосфатов |  |  |  |  | токс | 0,0001 | 2 | ВЭЖХ |
| ОП-7, полиэтиленгликолевые эфиры моно- и диалкилфенолов |  |  |  |  | токс | 0,3 | 3 | ГХ, ВЭЖХ, колориметрия |
|  |  |  |  |  |  |  |  | по фенолам |
| R, R - в основном изооктил |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП-10, смесь моно- и диалкилфеноловых эфиров полиэтиленгликоля |  |  |  |  | токс | 0,5 | 4 | ГХ, ВЭЖХ |
|  |  |  |  |  | токс | 0,1** | 4 | по фенолам |
| R = CH, n = 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опус BAS 480 21 F |  |  |  |  | токс | 0,02 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по эпоксиконазолу |
| Состав: | эпоксиконазол, (2RS, 3SR)-1-[2-(4-фторфенил)-3-(2- хлорфенил)оксиран-2-илметил]-1Н-1,2,4-триазол д.в. - 12,5% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CHClFNO |  |  |  |  |  |  |  |
|  | смачивающее вещество - 25% растворитель - 16% диспергирующие вещества - 2% антифриз - 2% хелатирующий агент - 0,1% деионизированная вода - до 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| Отексин КС *, продукт оксиэтилирования синтетических жирных спиртов фракции С12-С14 с 10 молями оксиэтилена |  |  |  |  | сан-токс | 0,001 | 3 | ВЭЖХ |
| Пантера 40 ЕС Квизалофоп-п, (R)-2-[4-(Хлорхиноксалин-2-илокси)фенокси]- пропионовой кислоты (+)-тетрагидрофурфуриловый эфир д.в. CHClNO - 4,28% |  |  |  |  | токс | 0,008 | 3 | ВЭЖХ по квизалофопу |
| Пара-ксилол, п-ксилол, 1,4 - диметилбензол п-CHCHСH |  |  |  |  | сан-токс | 0,005 | 3 | ГХ |
| Паральдегид CHO |  |  |  | 123-63-7 | токс | 0,1 | 3 | ГХ, ГХМС, колориметрия |
| Парднер |  |  |  |  | токс | 0,0001 | 2 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по бромоксинилу |
| Состав: | бромоксинил, 3,5-дибромо-4-гидроксибензонитрил д.в. - 22,5% неионный и ионный эмульгатор - 7,5% ароматический растворитель - до 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАФ-13А (полиэлектролит азотфосфоросодержащий)* |  |  |  |  | токс | 0,1 | 4 | фотоколометрия по P и N |
| ПАФ-13 А-3 |  |  |  |  | токс | 0,2 | 4 | ВЭЖХ |
| Состав: |  | полиэтиленполиаминополиметиленфосфонат натрия - 15% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | этиленгликоль - 25%; соли фосфорных кислот - 10%; вода - 50% |  |  |  |  |  |  |

| ПАФ-41, смесь мононатриевых солей полиизопропиленполиамин-N- метиленфосфоновых кислот |  |  |  | сан-токс | 0,2 | 4 | ВЭЖХ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пек талловый |  |  |  | токс | 1,6 | 4 | ВЭЖХ, ГХ, ГХМС по компонентам |
| Состав: | олеиновая и линолевая кислоты - 37,3%; абиетиновая кислота - 21,3%; фитостерин - 30,2%; окисленные вещества - 11,2% |  |  |  |  |  |  |
| Пенообразователь ПО-А |  |  |  | токс | 0,01** | 3 | ГХ, ГХМС по алкилсульфатам |
| Состав: | триэтаноламминные соли алкилсульфатов ROSONH (CHCHOH) R = CH, n = 10-18 триэтаноламминные соли сульфатмоноэтаноламида жирных кислот R’CONHCHCHOSOH·HN(CHCHOH) R’ = CH, n= 10-16 |  |  |  |  |  | и по триэтано- ламину |
| Пенообразователь ПО-1Д (рафинированный алкиларилсульфат на основе сульфокислот керосиновой фракции) |  |  |  | токс | 1,1 | 4 | ВЭЖХ |
| Пенообразователь "Поток" |  |  |  | токс | 0,005** | 3 | ГХ, ГХМС по компонентам |
| Состав: | алкилсульфаты натрия ROSONa, R = CH, n = 10-13 мочевина NHCONH бутиловый спирт CHO |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,2,2,3-пентахлорпропан CHCl-CCl-CHCl |  |  |  | сан-токс | 0,001 | 3 | Хроматография с детектором электронного захвата |
| Пентахлорфенолят натрия COClNa |  |  | 131-52-2 | токс | 0,0005 | 2 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по пентахлорфенолу |
| Пентахлорфенолят терпеномалеинового аддукта |  |  |  | токс | 0,0005 | 3 | ВЭЖХ |
| Состав: | эфиры пентахлорфенола и терпеномалеинового аддукта аллосцимена и пироненов |  |  |  |  |  |  |
|  | CHOCI |  |  |  |  |  |  |
| Перкальцит, пероксид кальция, перекись кальция CaO |  |  |  | токс | 0,1 | 3 | Титрометрия CaO |
| Состав: | пероксид кальция - 60% гидроокись кальция и кальций углекислый - 35,6% вода - не более 2,3% окись магния - 1% окислы кремния, железа, алюминия (суммарно) - 0,6% |  |  |  |  |  |  |
| Пероксид водорода, перекись водорода (пергидроль) HO |  |  | 7722-84-1 | токс | 0,01 | 4 | Потенцио- метрический метод, перманганато- метрическое титрование, оценка HO |
| Перфторпеларгоновая кислота, перфторнонановая кислота CHOF |  |  | 375-95-1 | токс | 0,1 | 4 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| Перфтортриэтиламин CFN |  |  | 359-70-6 | токс | 0,5 | 3 | ГХ, ГХМС |
| Петролатум*, смесь твердых углеводородов |  |  |  | токс | 6,5 | 4 | ГХ, ГХМС по компонентам, ИК или гравиметрия по нефтепродуктам |
| Пивалоилпировиноградный эфир |  |  |  | токс | 0,2 | 4 | ГХ, ГХМС по компонентам |
| Состав: | метиловый эфир пивалоилпировиноградной кислоты - 80% |  |  |  |  |  |  |
|  | CHO |  |  |  |  |  |  |
|  | этиловый эфир пивалоилпировиноградной кислоты - 20% |  |  |  |  |  |  |
|  | CHO |  |  |  |  |  |  |

| Пивалоилуксусный эфир |  |  | сан-токс | 0,1 | 4 | ГХ, ГХМС по компонентам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Состав: | метиловый эфир пивалоилуксусной кислоты - 80% |  |  |  |  |  |
|  | CHO |  |  |  |  |  |
|  | этиловый эфир пивалоилуксусной кислоты - 20% |  |  |  |  |  |
|  | CHO |  |  |  |  |  |
| Пикраминовая кислота, 2-амино-4,6-динитрофенол CHNO |  | 96-91-3 | токс | 0,01 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| Пикриновая кислота, 2,4,6-тринитрофенол CHNO |  | 88-89-1 | токс | 0,01 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| Пиперазин, диэтилендиамин CHN |  | 110-85-0 | токс | 0,01 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| Пирамин-Турбо |  |  | токс | 0,02 | 4 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по феназону |
| Состав: | хлоридазон (феназон) д.в. - 52% этиленгликоль - 7% плюроник РЕ 10500 - 3% веттол Д 1 - 2,5% сапернет - 0,2% вода - до 100% |  |  |  |  |  |
| Норматив установлен суммарно для веществ, входящих в состав препарата, без учета реальной концентрации водного раствора |  |  |  |  |  |  |
| Пиридин CHN |  | 110-86-1 | токс | 0,01 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| Полиакриламид АК-617 катионоактивный |  |  | токс | 0,08 | 3 | ГХ, ГХМС по мономеру |
| Полиакриламид модифицированный, сополимер акриламида с квартенизованным бензилхлоридом и метилхлоридом 2-(N,N-диметил) этилакрилатом Продукт ЕС 6029 А |  |  | токс | 0,04** | 4 | Турбидимит- рическое титрование |
| Полиакриламид неионогенного типа, ДР1-4937 полиакриламид д.в. (CHON) |  | 9003-05-8 | токс | 0,01 | 3 | ГХ, ГХМС по мономеру |
| Полиакриламид частично гидролизованный АК-618, сополимер акрилата натрия и акриламида модифицированный |  |  | токс | 0,04 | 4 | ГХ, ГХМС по мономерам |
| циклогексан - 0,05% вода - 10% |  |  |  |  |  |  |
| Полиакриламид частично гидролизованный (до 50%), сополимер акрилата натрия и акриламида ГПАА, Валсвел, Гриндрил ФП С 116 |  |  | токс | 0,8 | 4 | ГХ, ГХМС по мономерам |
| Полиакриламид частично гидролизованный (24%), сополимер акрилата натрия и акриламида в алкановой фракции с температурой кипения 200-300°С Валшейл |  | 62649-23-4 | токс | 0,05 | 3 | ГХ, ГХМС по алканам |
| Полиакрилат натрия КЕМ-ПА -С, Валсперс (C HNaO)n |  | 9003-04-7 | токс | 0,01 | 4 | ГХ, ГХМС по мономеру |
| Полиакрилонитрил гидролизованный, сополимер акрилата натрия, акриламида и акрилонитрила ГИПАН |  |  | токс | 1,0 | 4 | ГХ, ГХМС по мономерам |
| Поливинилацетатная эмульсия ПВА - Э |  |  | токс | 0,3 | 4 | ГХ, ГХМС по мономерам |
| Поливинилметоксиметакриламид, ПВС-МОЛ |  |  | токс | 0,5 | 3 | ГХ, ГХМС по метакриловой |
|  |  |  |  |  |  | кислоте |
| Поливинилпирролидон, поли-1-этенилпирролид-2-он (CHNO) |  | 9003-39-8 | токс | 0,1** | 4 | Спектрофотометрия |
| Поливинилхлорид суспензионный (CHCl) |  | 9006-42-2 | токс | 0,01 | 3 | ГХ, ГХМС по продуктам гидролиза |
| Полигексаметиленгуанидин гидрохлорид Полисепт, Метацид, Биопаг (CHCl) |  | 57029-18-2 | сан-токс | 0,01 | 3 | ВЭЖХ-МС |
| Поли-1,2-диметил-5-винилпиридинийметилсульфат |  |  | токс | 0,01 | 3 | ВЭЖХ по мономеру |
| Поликарбацин комплекс полиэтилентиурамдисульфида и этилен-бис-дитиокарбамата цинка д.в. |  |  | токс | 0,0002 | 1 | ААС, ГХ, ГХМС по мономерам |

| Полимеламина сульфонат |  |  |  |  |  | 64787-97-9 | токс | 0,2** | 4 | ВЭЖХ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полимер бис (4-гидроксифенил) этена с [(4-гидроксифенил) этен] - бензолсульфонатом натрия (сульфонатный полимер) |  |  |  |  |  |  | токс | 1,0** | 4 | Спектрофотометрия |
| Полимер Д-глюкопирануровой кислоты с 6 деокси-L-маннозой, Д- глюкозой и Д-маннозой кальция калия натрия соль (Биозан, Welan Gum, С 359) |  |  |  |  |  |  | сан-токс | 1,0** | 4 | Спектрофотометрия |
| Полимер крахмала карбоксиметилированного с хлорметилоксираном |  |  |  |  |  | 59419-62-4 | орг | 10,0** | 4 | Спектрофотометрия |
| Полимер метилоксирана с 1,3-диизо-цианатометилбензолом и оксираном Компонент Z-8311 M |  |  |  |  |  |  | сан-токс | 0,01** | 4 | ВЭЖХ |
| Полимер 4,4’ - (1-метилэтилиден)бисфенола, (хлорметил)-оксирана и метилоксирана Компонент L-4999 M |  |  |  |  |  |  | токс | 0,01** | 4 | ВЭЖХ |
| Полимер проп-2-еновой кислоты с 2-гидроксипропил-проп-2- еноатом и проп-2-еноатом натрия (IDCAP) Синоним: сополимер акриловой кислоты с 2-гидроксипропилакрилатом и акрилатом натрия. ((CHO) i (CHO) m (CHNaO)n) |  |  |  |  |  | 86864-96-2 | сан | 25,0** | 3 | Турбидиметри- ческое титрование |
| Полимерная смесь: поливинилпирролидон (поли-1- этенилпирролид-2-он) и глутараль поливинилового спирта, на водной основе D 500 |  |  |  |  |  |  | токс | 0,2** | 3 | Спектрофотометрия по поливинил- пирролидону, по глутаралю поливинилового спирта |
| Полимерный буровой раствор, ПБР |  |  |  |  |  |  | токс | 4,5 | 4 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по полиакрилату натрия, |
| Состав: |  |  |  | бентонит - 2% NaКМЦ - 0,6% модифицированный крахмал - 1% частично гидролизованный полиакриламид - 0,05% д.в. - 1,2% бактерицид (ИКСАЙД, Вальцид Л) - 0,03% д.в. мел - 20% буровой детергент - 0,05% гидроокись натрия - 0,1% бикарбонат натрия - 0,25% хлористый калий - 3% ИКЛУБ - лубрикант - 1% полиакрилат натрия - 0,1% вода - до 100% |  |  |  |  |  | по полиакрил-амиду |
| Полимер формальдегида с 4-(1,1-диметилэтил) фенолом, метилоксираном и оксираном Компонент L- 10038 М |  |  |  |  |  | 30704-64-4 | токс | 0,01** | 4 | ВЭЖХ |
| Поли {окси (диметилсилилен)}, силоксан {Si(CH)O} |  |  |  |  |  | 9016-00-6 | токс токс | 3,0 1,0** | 4 4 | ГХМС |
| Полипропиленгликоль, сополимер пропиленгликоля и метилоксирана D 047 |  |  |  |  |  |  | токс | 1,25 | 4 | ИКС |
| Полифос 126-Т, триэтаноламинные соли диэфиров алкилполифосфорных кислот на основе первичных жирных спиртов |  |  |  |  |  |  | сан | 3,0 | 4 | ВЭЖХ по гидролизованным продуктам |
| Полихлорпинен |  |  |  |  |  |  | токс | 0,00001 | 1 | ГХ, ГХМС |
| Полиэтиленгликоль 35 (ПЭГ-35) HO(CHCHO)H |  |  |  |  |  |  | сан-токс | 0,001 | 3 | ВЭЖХ |
| Полиэтиленгликоль 115 (ПЭГ-115) HO(CHCHO)H |  |  |  |  |  |  | токс | 10,0** | 4 | ВЭЖХ |
| Полиэтиленимин модифицированный |  |  |  |  |  |  | токс | 0,5 | 3 | ГХ, ГХМС по мономерам |
| Состав: | полиэтиленимин модифицированный акриламидом - 10% акриловая кислота - 40% сульфат натрия - 5% вода - 45% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полиэфир П-515, производное адипиновой кислоты, этиленгликоля, 1,4- бутандиола |  |  |  |  |  |  | сан-токс | 2,5 | 4 | ВЭЖХ |
| Полиэфир П-6 производное адипиновой кислоты и этиленгликоля |  |  |  |  |  |  | сан | 0,05 | 4 | ВЭЖХ |
| Полиэфир П-514 производное адипиновой кислоты и 1,4-бутандиола |  |  |  |  |  |  | сан | 10,0 | 4 | ВЭЖХ |
| Превоцел NCE -10/16 |  |  |  |  |  |  | токс | 0,05 | 4 | ВЭЖХ по изононилфенолу |
| Состав: |  | оксиэтилированный и оксипропилированный изононилфенол |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вода - 0,5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Превоцел NG-12 |  |  |  |  |  |  | токс | 0,5 | 4 | ВЭЖХ по изононилфенолу |
| Состав: |  | оксиэтилированный, оксипропилированный изононилфенол - 80% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | технический спирт - 3% вода - 17% |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Превоцел WOF-P-100NF |  |  | сан | 0,2 | 4 | ГХ, ГХМС по этиленгликолю и |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Состав: | оксиэтилированные и оксипропилированные жирные спирты |  |  |  |  | по пропиленгликолю |
|  | оксиэтилированный полипропиленгликоль |  |  |  |  |  |
| Прекан (органоминеральный материал) Состав: Карбонат кальция - 55% углеводороды нефти - 20% механические примеси (песок кварцевый, глинистые карбонатные частицы) - 25% |  |  | сан-токс, орг | 0,25 | 4 | Гравиметрия, ИК, ГХ по нефтепродуктам |
| Препарат ВАС-195 3-Метил-4-(гидразинокарбонилэтил)-2-пиразолин-5-он CHNO |  |  | токс | 1,0 | 4 | ГХ, ГХМС |
| Препарат F 075 N |  |  | токс | 0,02 | 4 | ГХ, ГХМС по изопропанолу |
| Состав: | метанол - 5% изопропанол - 30-60% патентованный эфир алифатического спирта - 10-30% вода - до 100% |  |  |  |  |  |
| Норматив установлен суммарно для веществ, входящих в состав препарата, без учета реальной концентрации водного раствора |  |  |  |  |  |  |
| Препарат "Кама - М", противогололедная смесь |  |  | токс | 5,0 | 3 | ААС по K и Mg |
| Состав: | калий хлористый - 65-70% магний хлористый - 5-10% оксид магния - 1-7% хлориды натрия и кальция - до 100% |  |  |  |  |  |
| Препарат ОМТ |  |  | сан | 0,5 | 4 | ГХ, ГХМС по мономерам |
| Состав: | сополимер акриламида и натриевой соли акриловой кислоты |  |  |  |  | и по триэтанола- мину |
|  | триэтаноламин (HO-CH-CH)N |  |  |  |  |  |
|  | вода |  |  |  |  |  |
| Препарат ОС-20 смесь полиэтиленгликолевых эфиров высших жирных кислот CHCOO(CHCHO)H, n 15 |  |  | сан-токс | 0,01 | 3 | ВЭЖХ |
| Препарат СТА, сульфатотитанилат аммония (NH)TiO(SO)·HO |  |  | сан | 5,0 | 4 | ААС по Ti |
| Прогалит НМ 20-40 |  |  | токс | 0,5 | 4 | ГХ, ГХМС по метанолу |
| Состав: | блоксополимер окисей этилена и пропилена на основе гексантриолов |  |  |  |  |  |
|  | и другие возможные изомеры - 65% метанол вода |  |  |  |  |  |
| Проксамин 385, блоксополимер окисей этилена и пропилена на основе этилендиамина [H(CHO)(CHO)]NCHCHN[(CHO)(CHO)H] |  |  | токс | 7,5 | 4 | ГХ, ГХМС по этиленгликолю, пропиленгликолю и по этилендиамину |
| Проксанол 305, блоксополимер окисей этилена и пропилена на основе пропиленгликоля CHO |  | 9003-11-6 | орг (запах, привкус) | 6,3 | 4 | ГХ, ГХМС по этиленгликолю и по пропиленгликолю |
| Пропамокарб гидрохлорид, д.в. Превикур N-(диметиламинопропил)-сложный полиэфир карбоновой кислоты-гидрохлорид CHNOCl |  | 25606-41-1 | токс | 0,63 | 3 | ГХ |
| 1,2-пропиленгликоль альфа-пропиленгликоль, метилгликоль, пропиленгликоль, 1,2-диоксипропан, 1,2-пропандиол, пропандиол-1,2 CHO |  |  | токс | 0,5 0,3** | 4 | ВЭЖХ |
| S-Пропил-О-фенил-О-этилтиофосфат д.в. Гетерофос CHOPS |  | 57-55-6 | токс | 0,00001 | 1 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| 2-пропинил-R-[4-5-(хлор-3-фтор-2-пиридинил- окси)фенокси]пропионат, клодинафоп - пропаргил, д.в. Топик 080 с.п. CHCIFNO |  | 105512-06-9 | токс | 0,25 | 4 | ГХ |
| Пропионовая кислота, пропановая кислота CHO |  | 79-09-4 | токс | 0,6 | 4 | ГХ, ГХМС |
| Р-402 (смазка) Смесевой препарат |  |  | сан-токс | 0,04** | 3 | ААС по свинцу ВЭЖХ-МС по эфиру пентаэритрита с жир. кислотами |
| Раксил 060 FS Тебуконазол, (RS)-4,4-диметил-3-(1H-1,2,4- триазол-1-ил- метил)-1-n-хлорфенилпентан-3-ол д.в. CHCINO - 6% |  |  | токс | 0,1 | 4 | ГХ по тебуконазолу |
| Раксил 2 WS Тебуконазол, (RS)-4,4-диметил-3-(1Н-1,2,4- триазол-1-ил- метил)-1-n-хлорфенилпентан-3-ол д.в. CHCINO - 2% |  |  | токс | 0,1 | 4 | ГХ по тебуконазолу |

| Раксил Т 51.5 FS |  |  |  |  | токс | 0,0002 | 3 | ГХ по тебуконазолу ТСХ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Состав: |  | Тебуконазол, (RS)-4,4-диметил-3- (1H-1,2,4-триазол- 1-ил- метил)-1-n-хлорфенилпентан-3- ол д.в. CHCINO - 1,5% ТМТД, тирам д.в. CHNS - 50% |  |  |  |  |  | по тираму |
| Рапсовое масло CHO |  |  |  | 8002-13-9 | орг | 1,0** | 3 | ВЭЖХ |
| Регент 25 к.э. Состав: фипронил д.в. - 3,22% трибутилфосфат - 11,68% алкилполигликолевый эфир - 11,68% керосин - 73,41% |  |  |  |  | токс | 0,001 | 2 | ГХ по фипронилу 0,0001 |
| Регент 80 в.г. Состав: фипронил д.в. - 83,3% лигносульфонат натрия - 16,4% полидиметилсилоксановое масло - 0,3% |  |  |  |  | токс | 0,0001 | 2 | ГХ по фипронилу 0,0001 |
| Реджио к.с. 400 г/л |  |  |  |  | токс | 0,002 | 3 | ТСХ по фенмедифаму |
| Состав: |  | хлоридазон (феназон) д.в. - 30% фенмедифам д.в. - 5% десмедифам д.в. - 5% этиленгликоль - 7% плюроник - 3% веттол - 1,5% лимонная кислота - 0,4% келзан С - 0,3% вода - до 100% |  |  |  |  |  |  |
| Норматив установлен суммарно для веществ, входящих в состав препарата, без учета реальной концентрации водного раствора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резорцин, 1,3-диоксибензол CHO |  |  |  | 81133-29-1 | токс | 0,004 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| Рекс, BAS 483 00 F |  |  |  |  | токс | 0,02 | 3 | ВЭЖХ по д.в. |
| Состав: | эпоксиконазол, (2RS, 3SR)-1-[2-(4- фторфенил)-3-(2-хлор- фенил)оксиран-2-илметил]-1Н-1,2,4- триазол д.в. - 18,7% тиофанат-метил, 1,2-бис-(3- метоксикарбонил-2-тиоуредо)- бензол CHNOS д.в. - 31% диспергирующие вещества - 3,2% противопенная эмульсия - 0,5% загуститель - 0,3% антифриз - 9,8% стабилизатор - 0,2% вода - до 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| Ресорб, вспененная резина Препарат может использоваться при условии удаления нефтенасыщенного ресорба с поверхности водоема в срок не более 2-х суток |  |  |  |  | токс | 5,0 | 4 | Гравиметрия |
| Ридомил МЦ 72% с.п. |  |  |  |  | токс | 0,0002 | 2 | Спектрофотометрия ВЭЖХ по манкоцебу, |
| Состав: | манкоцеб д.в. - 64% металаксил д.в. (ридомил) - 8% нафтилинсульфокислота, полимеры с формальдегидом и сульфированным фенолом - 1,4% стеаринбензимидазол дисульфокислоты натриевая соль - 0,6% кремниевая кислота осажденная - 0,6% тетрамин - 2,8% лигносульфонат кальция - 6,1% каолин - до 100% |  |  |  |  |  |  | по металаксилу |
| Родамин-Б Краситель красный С-2108-Д 9-(2-карбоксифенил)-3,6-бис (диэтиламино) ксантилий ацетат CHNO |  |  |  | 64381-99-3 | орг, сан орг, сан | 0,05 0,05** | 4 4 | ВЭЖХ |
| Родер |  |  |  |  | сан-токс | 0,001 (1,7·10 кл/мл) | 3 | Микроскопия численности клеток |
| Состав: | родококки, штамм 1715 и 1418 полиглютин - 7,5% глицерин - 7,5% |  |  |  |  |  |  |  |
| РС-191 (Афон-302 (Нитрилотрис(метилен)трисфосфонатдинатрия гидрат и вода) CHNNaOP·НО |  |  |  | 4105-01-5 | сан | 10,0** | 3 | ВЭЖХ по аниону |
| РС-33 Этилендиаминтетрауксусной кислоты тетранатриевая соль Синоним: этилендиаминтетраацетаттетранатрия CHNNaO |  |  |  | 64-02-8 | сан | 10,0** | 3 | ВЭЖХ |
| РС-77 2-гидроксипропан-1,2,3-трикарбонат аммония Синонимы: цитрат аммония, 2-гидроксипропан-1,2,3- трикарбоновой кислоты аммониевая соль CHNO |  |  |  | 7632-50-0 | токс | 2,5** | 3 | ВЭЖХ-МС по цитрат-аниону |
| РС-99 Смесевой препарат |  |  |  |  | токс | 0,5** | 3 | Спектрофотометрия по пирофосфатиону |
| Ртути хлорид (II), ртуть хлористая (II), сулема HgCl |  |  |  | 7487-94-7 | токс | 0,00001 | 1 | ААС, ИСП по Hg, электрохимия, ионная хроматография по Hg |
| Ртуть Hg |  |  |  | 7439-97-6 | токс токс | 0,00001 0,0001** | 1 1 | ААС, ИСП |
| Рубидий Rb |  |  |  | 7440-17-7 | токс | 0,1 | 4 | ИСП, ААС |
| С-10 Моно- и диалкилфенилполиоксиэтиленсульфаты аммония |  |  |  |  | сан-токс | 0,1 | 3 | ВЭЖХ |

| С 132 Смесь карбоната кальция CaCO и основного хлорида магния алюминия MgAl(OH)Cl (содержание алюминия в препарате - 4,6%) Норматив не распространяется на буровые шламы, образующиеся в связи с исследованием, эксплуатацией и переработкой в море минеральных ресурсов морского дна |  |  |  |  | сан | 10,0 | 4 | Гравиметрия по взвешенным веществам, ААС по алюминию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сандолек-ПМ, катионный сополимер акриламида и триметилэтиламина |  |  |  |  | токс | 0,003 | 3 | ГХ, ГХМС по мономерам |
| Сандофан М-8 |  |  |  |  | токс | 0,0001 | 1 | ГХМС, ВЭЖХ по д.в. |
| Состав: |  | 2,6-Диметил-N-(2-метоксиацетил)-N-(2-оксо- 1,3-оксазолидинил-3)-анилин, оксадиксил - 8,0% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CHNO |  |  |  |  |  |  |
|  |  | комплексная соль полимерного этилен-бис- дитиокарбамата марганца с солью цинка, манкоцеб |  |  |  |  |  |  |
| Свинец Pb |  |  |  | 7439-92-1 | токс токс | 0,006 0,01** | 2 3 | ААС, ИСП по Pb |
| Свинец азотнокислый Pb(NO) |  |  |  | 10099-74-8 | токс | 0,01 по веществу 0,006 в пересчете на Pb | 2 | ААС, ИСП по Pb |
| Свинец хлористый PbСl |  |  |  | 7758-95-4 | токс | 0,01 по веществу 0,006 в пересчете на Pb | 2 | ААС, ИСП по Pb |
| Себациновая кислота, 1,8-октандикарбоновая кислота, декандиовая кислота, пиролевая кислота, ипоминовая кислота CHO |  |  |  | 111-20-6 | токс | 0,1 | 4 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| Себациновой кислоты диметиловый эфир CHO |  |  |  |  | токс | 0,05 | 4 | ГХ, ГХМС |
| Селен Se |  |  |  | 7782-49-2 | токс | 0,002 | 2 | ААС, ИСП |
| Сера элементарная S |  |  |  |  | токс | 10,0 | 4 | Гравиметрия по S |
| Сероуглерод CS |  |  |  | 75-15-0 | токс | 1,0 | 3 | ГХ, ГХМС |
| Силикат калия KSiO |  |  |  | 1312-76-1 | токс | 2,0 1,0 по SiO | 3 | Ионная хроматография по SiO |
| Синокс-7, полигликолевые эфиры синтетических жирных кислот CHCOO(CH-CH-O)H n = 17-20 |  |  |  |  | сан | 0,1 | 4 | ВЭЖХ, ГХ, ГХМС по жирным кислотам, по этиленгликолю |
| Синтамид-5, полиэтиленгликолевые эфиры моноэтаноламидов синтетических жирных кислот CHNO |  |  |  | 26635-75-6 | сан-токс | 0,1 | 4 | ВЭЖХ по компонентам |
| Синтанол АЛМ-7, полиэтиленгликолевые эфиры синтетических жирных спиртов CHO(CHCHO)H n = 12-14 m = 7 |  |  |  |  | токс | 0,002 | 3 | ВЭЖХ по компонентам |
| Синтанол ДС-6, оксиэтилированные первичные спирты CHO(CHCHO)H n = 10-18 m = 6 |  |  |  |  | токс | 0,1** | 3 | ВЭЖХ |
| Синтанол ДС-10, оксиэтилированные первичные спирты CHO(CHCHO)H n = 10-18 m = 10 |  |  |  |  | токс | 0,0005 | 3 | ВЭЖХ |
| Скипидар (терпентинное масло) |  |  |  | 8006-64-2 | сан-токс | 0,2 | 4 | ГХ |
| СКОР 250 к.э. Состав: дифеноконазол, цис,транс-4-[4-метил-2-(1Н- 1,2,4- триазол-1-илметил)-1,3-диоксолан-2-ил]-3-хлорфенил-4- хлорфениловый эфир (соотношение изомеров цис-транс 45:55) д.в.= 25% CHCINO кальциевая соль додецилбензолсульфоновой кислоты - 5% рикинузольполигликолетер - 36-37 - 7% генаполь - 4% ароматический растворитель 230 - до 100% |  |  |  |  | токс | 0,006 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по дифеноконазолу (0.0015)*** |
| Смолистые вещества, вымытые из хвойных пород древесины |  |  |  |  | токс | 0,2 | 4 | Гравиметрия |
| СНПХ-41-01 Состав: оксиэтилированный и оксипропилированный фенол CHO32 легкая пиролизная смола кубовые остатки производства бутанола |  |  |  |  | токс | 0,1 | 4 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по фенолу и по индивидуальным соединениям кубовых остатков бутанола |
| СНПХ-102 |  |  |  |  | токс | 0,07 | 4 | ГХ, ГХМС по фенолу и ацетону |
| Состав: | фенольная смола из отходов производства фенолов и ацетона по кумольному способу - 60% вода - 40% |  |  |  |  |  |  |  |
| СНПХ-103 |  |  |  |  | токс | 0,05 | 4 | ГХ, ГХМС по фенолу, |
| Состав: | фенольная смола - 45%, изопропиловый спирт - 50% карпатол - 5% |  |  |  |  |  |  | по изопропанолу |

| СНПХ-1002 марки А |  |  | токс | 0,01 | 3 | ГХ, ГХМС по фенолу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Состав: | фенольная смола - 35% щелочь - 5% вода - 50% бутилкарбитол RK-90 - 10% CHOCHCHOCHCHOH |  |  |  |  |  |
| СНПХ-1002 марки Б |  |  | токс | 0,05 | 3 | ГХ, ГХМС по фенолу |
| Состав: | фенольная смола - 35% щелочь - 5% вода - 50% флотореагент Т-66 - 10% примеси - до 10% |  |  |  |  |  |
| СНПХ-1003 1-Алкил-2-метил-5-этилпиридинийбромид |  |  | сан-токс | 0,1 | 3 | Ионная хроматография, ВЭЖХ |
| СНПХ-1004 антикоррозийный*, О-метилфосфит-N- алкиламмония в смеси изопропилового спирта и керосина |  |  | токс | 0,05 | 3 | ГХ, ГХМС по углеводородам и по изопропанолу |
| СНПХ-6011А |  |  | токс | 0,1 | 4 | ГХМС контроль по индивидуальным |
| Состав: | жирные кислоты кубовые остатки производства бутилового спирта |  |  |  |  | соединениям |
| СНПХ-6011Б |  |  | токс | 0,1 | 3 | ГХМС по компонентам |
| Состав: | жирные кислоты - 25% кубовые остатки производства бутилового спирта - 75% |  |  |  |  |  |
| СНПХ-6013*, (раствор анилиновой соли жирной кислоты в низших спиртах) |  |  | токс | 0,01 | 3 | ГХ, ГХМС по компонентам |
| СНПХ-6301А* |  |  | сан | 0,01 | 3 | ГХ, ГХМС по изопропанолу |
| Состав: | неонол АФ - 25% олеин - 20% изомерные аминопарафины - 5% изопропиловый спирт - 50% |  |  |  |  |  |
| СНПХ-6302Б* |  |  | сан-токс | 0,01 | 3 | ГХ, ГХМС по изопропанолу |
| Состав: | олеин; алкилпиридинийбромид неонол АФ 9-12 нефрас АР 120/200 изопропанол |  |  |  |  |  |
| СНПХ-7410* |  |  | токс, орг (запах) | 0,01 | 3 | ГХ, ГХМС по компонентам |
| Состав: | дипроксамин 157 - 50% бензол - 23,4% толуол - 5,15% пентан - 3,65% стиролы, триметилбензолы - 1,85% этил, диэтилбензол - 1,65% остальное - 13,15% |  |  |  |  |  |
| Соевое масло CHO |  | 8001-22-7 | орг | 1,0** | 3 | ВЭЖХ |
| Сойлекс нефтедеструктор, непатогенные штаммы культур: Pseudomonas fluorescens - 40% Pseudomonas putida - 35% Xanthomonas sp. - 25% в присутствии нефти - 0,05 мг/л |  |  | сан | 0,1 (1·10 кл/мл) | 4 | Микроскопия численности клеток |
| Сополимер акрилата натрия и акриламида, анионный полиакриламид ДМР - 410 |  |  | сан-токс | 0,2 | 3 | ВЭЖХ по полиакриламиду, по акриловой кислоте |
| Состав: | полимер - 90% мономер (акриловая кислота) - 0,1% вода - до 10% |  |  |  |  |  |
| Сополимер акрилата натрия и акриламида модифицированный Сайдрил |  |  | токс | 0,001 | 3 | ГХ, ГХМС по мономерам |
| Сополимер акрилата натрия и акриламида модифицированный Сайпан |  |  | токс | 0,0001 | 2 | ГХ, ГХМС по мономерам |
| Сополимер акрилата натрия и акриламида, анионный полиакриламид CS - 141 |  |  | токс | 0,2 | 3 | ВЭЖХ по полиакриламиду, по акриловой кислоте |
| Состав: | полимер - 90% мономер (акриловая кислота) - 0,05% вода - до 10% |  |  |  |  |  |
| Сополимер винилхлорида, винилацетата, винилового спирта марки А 150С |  |  | токс, орг (взвесь, осадок) | 1,0 | 4 | ГХ, ГХМС по мономерам |
| Сополимер винилхлорида с винилацетатом марки ВА-15 |  |  | токс | 0,5 | 4 | ГХ, ГХМС по мономерам |

| Сополимер диэтиламиноэтилметакрилата и амида метакриловой кислоты, модифицированный добавкой диметакрилата триэтиленгликоля |  |  | токс | 0,01 | 3 | ГХ, ГХМС по мономерам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сополимер марки "Метакрил 90"*, суспензионный полиметилметакрилат |  |  | токс | 0,1 | 4 | ГХ, ГХМС по мономеру |
| Сополимер окисей этилена и пропилена на основе этилендиамина (м.в. 5100) Дипроксамин157 [H(СHO)(СHO)]NСHСHN[(СHO)(СHO)H] |  | 109049-12-9 | токс, рыб-хоз (запах бульона и мяса рыб) | 3,2 | 4 | ГХ, ГХМС по этилендиамину |
| Сополимер этилена и малеинового ангидрида; ЭМАС-198 |  |  | сан-токс, рыб-хоз | 1,0 | 4 | ГХ, ГХМС по малеиновой |
|  |  |  | (привкус бульона и мяса рыб) |  |  | кислоте |
| Сосновое флотомасло сырец |  |  | токс | 0,1 | 4 | ГХМС |
| Состав: | терпеновые углеводороды <22% терпеновые спирты > 42% сесквитерпеновые углеводороды < 36% вода <0,5% |  |  |  |  |  |
| Спад-Ник 500 г/л, р. |  |  | токс | 0,05 | 4 | ВЭЖХ по хлорпрофаму, |
| Состав: | хлорпрофам д.в. - 47,8% изопропиловый спирт этиленгликоль |  |  |  |  | по изопропиловому спирту |
| Спироксамин, д.в. Фалькон 460 г/л к.э. (8 - трет-бутил- 1,4- диоксаспиро- 4, 5)-декан-2-ил - метил (этил)-(пропил) амин CHNO |  | 1181134-30-8 | токс | 0,01 | 3 | ГХ |
| Спирты первичные синтетические (жирные) CHOH, n = 16-21 |  |  | токс | 0,5 | 4 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| Спирт поливиниловый (CHO) |  | 9002-89-5 | орг (цвет), сан-токс | 1,0 | 4 | ГХ, ГХМС по ацетальдегиду |
| Спринт - 33 |  |  | орг, токс | 0,25** | 4 | ГХ, ГХМС по жирным кислотам |
| Состав: | триполифосфат натрия - 4-6% кальцинированная сода - 4-6% оксиэтилированные алкилфенолы, Неонол АФ 9-10 - 1,3% натриевые соли жирных кислот - до 100% |  |  |  |  |  |
| Стеарат натрия, натрия стеарат CHONa |  | 822-16-2 | токс | 0,2 | 4 | ГХМС |
| Стеарат калия, калия стеарат CHOK |  | 1592-23-0 | токс | 0,2 | 4 | ГХМС |
| Стеариновая кислота Октадекановая кислота Синонимы: 1-гептадеканкарбоновая кислота, н- октадекановая кислота CHO |  | 57-11-4 | сан | 0,5** | 3 | ГХ-МС |

| Стеарокс-920 |  |  |  |  | токс | 0,08 | 4 | ВЭЖХ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Состав: | стеарокс-9 - 80% CHCOO(CHCHO)H стеарокс-20 - 20% CHCOO(CHCHO)H |  |  |  |  |  |  |  |
| Стеклопыль алюмоборосиликатная |  |  |  |  | токс | 0,5 | 4 | Гравиметрия |
| Стирол, винилбензол CH |  |  |  | 100-42-5 | орг (запах) | 0,1 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| Стронций Sr |  |  |  | 7440-24-6 | токс токс | 0,4 4,14** | 3 4 | ААС, ИСП |
| Стронций азотнокислый, стронция нитрат Sr(NO) |  |  |  | 10042-76-9 | токс токс | 0,5 по веществу 0,4 в пересчете на Sr 8,14** по веществу 4,14** в пересчете на Sr | 3 4 | ААС, ИСП по Sr |
| Сульфат-анион SO |  |  |  | 7664-93-9 | сан-токс токс | 100 3500** при 12-18 |  | Ионная хроматография, электрохимия |
| Сульфид натрия, сернистый натрий NaS |  |  |  |  | сан-токс | 0,01 по веществу, 0,005 в пересчете на S. Для олиготрофных водоемов 0,001 по веществу и 0,0005 в пересчете на S | 3 3 3 | Ионная хроматография, электрохимия по S |
| Сульфирол-8, натриевая соль сернокислого эфира додецилового спирта CHONaS |  |  |  |  | сан-токс | 1,0 | 4 | ВЭЖХ, ионная хроматография |
| Сульфит-анион SO |  |  |  | 7446-11-9 | токс | 1,9 | 4 | Ионная хроматография |
| Сульфобутилолеиновой кислоты натриевая или аммониевая соль Авироль (содержание основного вещества > 75%) CHSONa(NH) |  |  |  |  | сан | 0,001 | 3 | ГХ, ВЭЖХ, ГХМС по д.в. |
| Сульфометилированный таннин, железная соль, ДЕСКО СФ, хром-фри-Деско |  |  |  | 68201-64-9 | орг, токс | 1,0** | 4 | Флуоресцентный анализ |
| Сульфонол НП-1 |  |  |  |  | токс | 0,2 | 4 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по основному |
| Состав: |  | додецилбензолсульфонат натрия - 63,3%; |  |  |  |  |  | компоненту |
|  |  | сульфат натрия - 34%; несульфированные соединения - 2,4% |  |  |  |  |  |  |
| Сульфонол НП-3 |  |  |  |  | токс | 0,1 | 4 | ВЭЖХ, ионная хроматография |
| Состав: |  | додецилбензолсульфонат натрия - 51,3% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сульфат натрия - 5,8% несульфированные соединения - 0,9% вода - 42,0% |  |  |  |  |  |  |
| Сульфонол НП-5 Натриевые соли додецилбензолсульфокислот |  |  |  |  | токс | 0,5 | 4 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по компонентам |
| Сульфонол хлорный |  |  |  |  | токс | 0,1 | 4 | ВЭЖХ, ионная хроматография |
| Состав: |  | алкилбензолсульфонат натрия - 89,5% |  |  |  |  |  | по д.в. |
|  |  | неомыляемые вещества - 2,32% сульфат натрия и сульфит натрия - 7,2% железо - 0,009% вода - 1,04% |  |  |  |  |  |  |
| Суми-8 - 2% с.п. |  |  |  |  | токс | 0,015 | 3 | ГХ по диниконазолу 0,0003 |
| Состав: |  | диниконазол - 94%-й д.в. - 2,0% лигносульфонаты - 7,0%, ОП-7 - 3,0% Na КМЦ - 7,0% родамин C - 1,0%, каолин - до 100% |  |  |  |  |  |  |
| Суми-8 - 2% к.с. |  |  |  |  | токс | 0,015 | 3 | ГХ по диниконазолу 0,0003 |
| Состав: |  | диниконазол - 94%-й д.в. - 2,0% лигносульфонаты - 5,0% неонол АФ 9-12 - 1,0% пеногаситель ПГКО-10-01 - 0,2% родамин C - 1,0% пропиленгликоль - 7,0% родопол 23 - 0,25% АИ-4П - 4,0% эросил - 1,0% вода - до 100% |  |  |  |  |  |  |
| Норматив установлен суммарно для веществ, входящих в состав препарата, без учета реальной концентрации водного раствора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суперкварцевое волокно СКВ |  |  |  |  | токс | 0,005 | 3 | Гравиметрия |
| Супертонкое кремнеземное волокно СТВК-99 |  |  |  |  | токс | 0,01 | 3 | Гравиметрия |
| Суперфлок А-100 |  |  |  |  | токс | 0,25 | 4 | Фотоколориметрия |
| Состав: |  | анионный полиакриламидный амин - 95% д.в. влага - 4,5% примеси - 0,5% |  |  |  |  |  |  |
| Суперфлок С-577 |  |  |  |  | токс | 0,02 | 3 | Фотоколориметрия |
| Состав: |  | полиакриламидный амин - 50% д.в. влага - 45% примеси - 5% |  |  |  |  |  |  |

| Танниды (танины) |  | 1401-55-4 | токс | 10,0 | 4 | Фотометрический |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теллур Te |  | 13494-80-9 | токс | 0,003 | 3 | ААС, ИСП |
| Терефталевая кислота CHO |  | 100-21-0 | сан | 0,05 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| Терефталевой кислоты динатриевая соль CHONa |  | 10028-70-3 | сан-токс | 0,5 | 2 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по кислоте |
| Тетрабутилолово CHSn |  | 1461-25-2 | токс | 0,0001 | 1 | ГХ, ГХМС, ААС |
| Тетрагидроинден CH |  |  | токс | 0,003 | 3 | ГХ, ГХМС |
| Тетрагидрофуран CHO |  | 109-99-9 | токс | 0,01 | 3 | ГХ, ГХМС |
| 1-Тетрадеканол CH(CH)CHOH |  | 112-72-1 | орг | 0,1** | 3 | ГХ-МС |
| Тетраметил-2-тетразен Синоним: 1,1,4,4-тетраметилтетраз-2-ен; CHN |  | 6130-87-6 | токс | 0,05 | 3 | ГХ |
| Тетраметиламмоний хлорид CHClN |  | 75-57-0 | токс | 0,1** | 4 | Спектрофото- метрия |
| 1,2,4,5-Тетраметилбензол Дурол CH |  | 95-93-2 | орг (запах), токс | 2,0 | 4 | ГХ, ГХМС |
| Тетраметиленсульфон, тетрагидротиофендиоксид, сульфолан CHOS(CH)SO |  | 126-33-0 | токс | 0,1 | 4 | ВЭЖХ |
| Тетраметилтиурамдисульфид д.в. Тирам, ТМТД CHNS |  | 137-26-8 | токс | 0,00006 | 1 | ВЭЖХ по тетраметилтиурам- дисульфиду |
| Тетрафторэтилен CF |  | 116-14-3 | сан-токс | 0,04 | 3 | ГХ, ГХМС |
| Тетрахлорметан, тетрахлорид углерода, четыреххлористый углерод (ЧХУ), перхлорметан, фреон-10, хладон-10 (ЧХУ - 99,994%, примеси хлорорганические - ХОП - 0,006%) CCl |  | 56-23-5 | токс | 0,001 | 2 | ГХМС, ГЖХ |
| 1,2,2,3-тетрахлорпропан CHCl-CCl-CHCl |  |  | токс | 0,0025 | 3 | Хроматография с детектором электронного захвата |
| 1,1,2,3-тетрахлорпропен CHCl-CCl=CHCl |  |  | сан-токс | 0,001 | 3 | Хроматография с детектором электронного захвата |
| 2,3,5,6-Тетрахлортерефталевой кислоты диметиловый эфир д.в. Дактал CHOCl |  | 1861-32-1 | токс | 0,08 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| 1,1,1,2 - тетрахлорэтан CCl-CHCl |  | 630-20-6 | токс | 0,01 | 3 | Хроматография с детектором электронного захвата |
| 1,1,2,2-тетрахлорэтан CHCl |  | 79-34-5 | токс | 0,05 | 3 | ГХ |
| Тетрахлорэтилен, перхлорэтилен CCl |  | 127-18-4 | токс | 0,16 | 3 | ГХ, ГХМС |
| Тетраэтиленпентамин CHN |  | 112-57-2 | токс | 0,01 | 3 | ВЭЖХ |
| 2-(4-Тиазолил)-бензимидазол д.в. Текто, тиабендазол CHNS |  | 148-79-8 | токс | 0,0005 | 1 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| Тиаметоксам CHClNOS |  | 153719-23-4 | сан-токс | 1,0 | 3 | ВЭЖХ |
| Тиомочевина CHNS |  | 62-56-6 | токс | 1,0 | 4 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| Тиомочевины двуокись CHNSO |  | 1758-73-2 | сан-токс | 0,1 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| Тиосульфат натрия, тиосернокислый натрий NaSO |  | 7772-98-7 | токс | 3,1 по веществу; 2,2 в пересчете на SO | 4 | Ионная хроматография по SO |
| Тиоцианат калия, роданид калия KNCS |  | 333-20-0 | токс | 0,15 по веществу 0,09 в пересчете на CNS | 4 | Ионная хроматография по CNS |
| Тиоцианат натрия, роданид натрия NaNCS |  | 540-72-7 | сан-токс | 0,19 по веществу 0,1 в пересчете на CNS | 3 | Ионная хроматография по CNS |
| 2-(Тиоцианатометилтио)бензтиазол д.в. Бусан-26, ТЦМБТ CHNS |  | 21564-17-0 | токс | 0,01 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| Титан Ti |  | 7440-32-6 | токс | 0,06 | 4 | ААС, ИСП |
| Титана диоксид TiO |  | 13463-67-7 | токс | 1,0 по веществу 0,06 в пересчете на Ti | 4 | ААС, ИСП по Ti |
| Толуол, метилбензол CH |  | 108-88-3 | орг (запах) | 0,5 | 3 | ГХ, ГХМС |
| Топаз 100 к.э. |  |  | токс | 0,005 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по пенконазолу (0.0005),*** |
| Состав: | пенконазол, 1-(2,4-дихлор--пропилфенэтил)-1H- 1,2,4-триазол д.в. - 10% |  |  |  |  | по циклогексанолу |
|  | CHClN |  |  |  |  |  |
|  | циклогексанон - 10% кальциевая соль додецилбензолсульфоновой кислоты - 5% полигликоль эфир касторового масла - 7% дипропиленгликоль монометиловый эфир - до 100% |  |  |  |  |  |

| Топик 080 с.п. Состав (г/л): Клодинафоп-пропаргил, д.в. - 80,0 Клоквинтосет-мексил д.в. - 20,0 лигносульфонат натрия - 125,0 сосновое масло - 300,0 циклогексанон - 100,0 подсолнечное масло - до 1000 |  |  |  | сан-токс | 0,005 | 3 | ГХ по клодинафоп- пропаргилу и по клоквинтосет- мексилу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тощий абсорбент |  |  |  | орг (запах), | 0,01 | 4 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по компонентам |
| Состав: | смесь ароматических углеводородов: бензол - 5% толуол - 20-25% ксилол - 15-20% |  |  | токс |  |  |  |
| Триадименол-премикс |  |  |  | токс | 0,001 | 3 | ВЭЖХ по основному |
| Состав: | триадименол, 3,3-диметил-1(1H-1,2,4,-три-азолил- 1)-1-(4-хлорфенокси)бутанол-2 - 80,5% азоцен - 0,7% 4-хлорфенол - 0,3% гидроксид алюминия - 17% вода - 1,5% |  |  |  |  |  | компоненту |
| 1,2,4-Триазол CHN |  |  | 288-88-0 | сан-токс | 0,03 | 3 | ГХ, ГХМС |
| Тиаклоприд, д.в. |  |  | 111988-49-9 | сан-токс | 2,35 | 4 | ГХ |
| Калипсо |  | Инсектицид |  |  |  |  |  |
| N-(3-((6-хлор-3-пиридинил)метил)-1,3-тиазолан-2-илиден) цианамид CHClNS |  |  |  |  |  |  |  |
| Триамилоловохлорид CHClSn |  |  | 14208-54-9 | токс | 0,0001 | 2 | ГХ, ГХМС, ААС |
| Трибенуронметил CHNOS |  |  | 101200-48-0 | сан-токс | 0,1 | 3 | ВЭЖХ |
| Трибутиламин CHN |  |  | 1120-24-7 | токс | 0,00005 | 1 | ГХ, ГХМС |
| Трибутилоловохлорид CHSnCl |  |  | 1461-22-9 | токс | 0,00001 | 2 | ГХ, ГХМС, ААС |
| Трибутилфосфат CHOP |  |  | 126-73-8 | токс | 0,02 | 3 | ГХ, ГХМС |
| Тригексилоловохлорид CHSnCl |  |  | 2791-60-8 | токс | 0,001 | 3 | ГХ, ГХМС, ААС |
| Триглицидиламин CHNO |  |  | 481-37-8 | сан-токс | 0,001 | 3 | ГХ, ГХМС |
| Триметиламин CHN |  |  | 75-50-3 | токс | 0,01 | 3 | ГХ, ГХМС |
| 2-(Триметиламмонийэтил)метакрилата метилсульфат CHNOS |  |  | 6891-44-7 | сан-токс | 0,1 | 3 | ВЭЖХ |
| трис-(Триметиламмонийэтил)-фосфат иодистый д.в. ФАМ, триаменол CHNOIP |  |  |  | токс | 0,01 | 3 | ВЭЖХ |
| 1,3,5-Триметилбензол, мезитилен CH |  |  | 108-67-8 | сан-токс | 0,5 | 4 | ГХ, ГХМС |
| 1,2,4-Триметилбензол, псевдокумол CH |  |  | 95-63-6 | сан-токс | 0,5 | 3 | ГХ, ГХМС |
| Триметилгидрохинон CHO |  |  | 80-15-9 | токс | 0,01 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| Триметилоловохлорид CHClSn |  |  | 1066-45-1 | токс | 0,01 | 3 | ГХ, ГХМС |
| 2,4,6-Триметилфенол, мезитол CHO |  |  | 527-60-6 | токс | 0,01 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| 3,5,5-Триметил-(циклогексен-2)-он-1, изофорон CHO |  |  | 78-59-1 | сан-токс | 1,0 | 4 | ГХ, ГХМС |
| Три(пропиленгликоль)метиловый эфир 2-(2-(2- метоксипропокси)пропокси) пропанол O-метилтрипропиленгликоль CHO |  |  | 25498-49-1 | орг | 0,5** | 3 | ГХМС |
| Трипропилоловохлорид CHClSn |  |  | 2279-76-7 | токс | 0,001 | 3 | ГХ, ГХМС |
| Трис-2,3-дибромпропилфосфат CHOBrP |  |  | 126-72-7 | токс | 1,0** | 4 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| Трис(диметиламино)сурьма Синонимы: Трис(дипентилкарбамо-дитиоат-S,S’) сурьма, Диамилдитиокарбамат сурьмы CHNSSb |  |  | 15890-25-2 | орг | 1,0** | 3 | ВЭЖХ-МС |
| Тритиконазол, д.в. Премис (IRS)-(E)-5((4-(хлорофенил) метилен)-2,2-диметил-1-(1H-1,2,4- триазол-1-илметил)-циклопентан-1-ол CHCLNO |  |  | 131983-72-7 | токс | 0,01 | 3 | ГХ |
| Трифенилоловохлорид CHClSn |  |  | 639-58-7 | токс | 0,00001 | 1 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ, ААС |
| Трифенилфосфат CHOP |  |  | 115-86-6 | токс | 0,04 | 4 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| Трифторпропилметилсилоксан, полиметил-3,3,3- трифторпропил-силоксан Продукт R 4524 |  |  | 68951-98-4 | орг | 25,0** | 4 | ГХМС по трифторпропил- силоксану |
| 1,1,1-Трифтор-2,2,2-трихлорэтан, хладон-113 CFCl |  |  | 354-58-5 | токс | 0,01 | 4 | ГХ, ГХМС |
| Трихлорацетат натрия COClNa |  |  | 650-51-1 | токс | 0,04 | 4 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по кислоте |
| 2,3,6-Трихлорбензойной кислоты диметиламинная соль CHNOCl |  |  | 3426-62-8 | токс | 0,003 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по кислоте и по амину |
| Трихлорбензол (смесь изомеров) 1,2,3-трихлорбензол; CHCl 1,2,4-трихлорбензол; CHCl |  |  | 87-61-6 120-82-1 | токс | 0,001 | 2 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| N-Трихлорметилтио-1,2,5,6-тетрагидрофталимид д.в. Каптан CHNOSCl |  |  | 133-06-2 | токс | 0,0006 | 2 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| 1,2,3-трихлорпропан CHCl |  |  | 96-18-4 | токс | 0,005 | 2 | ГХ |
| 5,6,7-Трихлор-3-фенил-2H-1,2,4-бензотиадиазин-оксид-1 д.в. Ресин CHNOClS |  |  |  | токс | 0,0000006 | 1 | ВЭЖХ |
| 2,4,6-Трихлорфенилгидразин солянокислый CHNCl |  |  | 2724-66-5 | токс | 0,00000001 | 1 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| N-(2,4,6-Трихлорфеноксиэтил)-N-пропил-(1-имидазол-ил)- карбоксамид д.в. Спортак-45, прохлораз CHClNO |  |  | 67747-09-5 | токс | 0,004 | 3 | ВЭЖХ |
| 2,4,6-Трихлорфенол CHClO |  |  | 88-06-2 | токс | 0,0001 | 1 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| Трихлорэтилен CHCl |  |  | 79-01-6 | орг (запах) | 0,01 | 4 | ГХ, ГХМС |
| Трихлорэтилфосфат CHOPCl |  |  | 115-96-8 | токс | 0,14 | 4 | ВЭЖХ |
| Трихлорпропилфосфат CHOPCl |  |  | 26248-87-3 | сан-токс | 0,13 | 4 | ВЭЖХ |
| Трихоцел, триходермин на основе хламидоспор гриба Tricodernia Zignorum |  |  |  | сан | 0,1 | 4 | Микроскопия численности спор гриба |
| Триэтаноламин CHNO |  |  | 102-71-6 | токс | 0,01 | 3 | ВЭЖХ |
| 1,3,5-(2H,4H,6H)-триэтанол-1,3,5-триазин IDCIDE L CHNO |  |  | 4719-04-4 | токс | 0,04 | 3 | ВЭЖХ |
| Триэтиламин CHN |  |  | 121-44-8 | сан-токс | 1,0 | 4 | ГХ, ГХМС |
| Триэтилентетрамин CHN |  |  | 112-24-3 | токс | 0,1 | 3 | ВЭЖХ |
| Триэтилоловохлорид CHClSn |  |  | 994-31-0 | токс | 0,01 | 3 | ГХ, ГХМС, ААС |

| ТС-197 Смесевой препарат |  |  | токс | 0,05** 0,02** полимерное производное дитиокарбамата | 3 | Фотометрический контроль по полимерному производному дитиокарбамата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тубарид 60% с.п. |  |  | токс | 0,005 | 3 | ИСП, ААС по меди; ГХ, ГХМС по металаксилу |
| Состав: | хлорокись меди, комплекс гидроксида и хлорида меди, гидрат д.в. - 56% металаксил (ридомил) д.в. - 11% ОП-7 ГОСТ 8433-81 - 3% концентрат СДБ ТУ 81-04-225-79 - 2% каолин - до 100% |  |  |  |  |  |
| Уксусная кислота, этановая кислота CHO |  | 64-19-7 | сан-токс сан-токс | 0,01 0,05** | 4 4 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ; ВЭЖХ |
| Уксуснокислый натрий, ацетат натрия CHONa |  | 127-09-3 | сан | 0,4 | 4 | ГХ, ГХМС |
| Ультрасупертонкое стекловолокно |  |  | токс | 0,1 | 4 | Гравиметрия, ИСП |
| Состав: | окись кремния - 61% окись бора - 3% окись алюминия - 7% окись железа - 1,5% окись цинка - 5% окись кальция - 7% окись натрия - 12,6% окись калия - 1,8% |  |  |  |  |  |
| Уротропин (марка C) (CH)N |  | 100-97-0 | сан-токс | 0,5 | 4 | Спектрофотометрия |
| Фалькон 460 г/л к.э., |  |  | токс | 0,01 | 3 | ГХ по спироксамину 0,01 |
| Состав: | тебуконазол д.в. - 17,2% (= 167 г/л) триадименол д.в. - 4,3% (= 43 г/л) спироксамин д.в. - 25,7% (= 250 г/л) N-метилпирролидон - 14,9% диметилацетонид - 37,9% |  |  |  |  |  |
| Фамоксадон, д.в. Танос 3-анилино-5-метил-5-(4-феноксифенил)-2,4-оксазолидиндеон CHNO |  | 131807-57-3 | токс | 0,005 | 3 | ВЭЖХ |
| Фастак Смесь 1:1 изомеров циперметрина CHNOCl |  | 67375-30-8 | токс | 10 | 1 | ВЭЖХ |
| 1-Фенил-4-амино-5-хлорпиридазон-6 д.в. Феназон CHNOCl |  | 1698-60-8 | токс | 0,01 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| Фенилгидразин солянокислый, гидразобензол солянокислый (примесей менее 10%) CHNCl |  | 59-88-1 | токс | 0,001 | 2 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| 5-Фенил-4-метилпиразолидон-3 Метилфенидон CHON |  | 2654-57-1 | сан-токс | 0,01 | 4 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| 1-Фенилпиразолидон-3 Фенидон CHNO |  | 92-43-3 | токс | 0,09 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| Фенмедифам технический 97% с.п. O-[3-(метоксикарбониламино)фенил]-N-(3-метилфенил)- карбамат д.в. CHNO |  | 13684-63-4 | токс | 0,0001 | 2 | ТСХ |
| Феноксапроп-П-этил, д.в. Пума Супер, Фуроре-Супер (D)-этил-2-(4-(6-хлоро-2-бензоксазолилокси)-фенокси)- пропаноат CHClNO |  | 71283-80-2 | токс | 0,05 | 3 | ВЭЖХ |
| Феноксикарб, д.в. Инсегар 25 с.п. 2-(4-феноксифенокси)-этил-O-этил-карбамат CHNO |  | 72490-01-8 | токс | 0,0001 | 3 | ГХ |
| 3-Фенокси--цианобензиловый эфир 2-хлорфенил-4- метилбутановой кислоты д.в. Сумицидин (фенвалерат) CHClNO |  | 51630-58-1 | токс | 0,00000012 | 1 | ВЭЖХ |
| Феноксол ВНС-15, оксиэтилированный фенол CHO |  |  | сан | 0,5 | 4 | ВЭЖХ |
| Фенол, гидроксибензол Карболовая кислота CHO |  | 108-95-2 | рыб-хоз | 0,001 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| Фенорам 70% с.п. |  |  | токс | 0,0002 | 1 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по ТМТД и по карбоксину |
| Состав: | карбоксин д.в. (витавакс) - 47%; тетраметилтиурамдисульфид /ТМТД/ д.в. - 27%; ОП-10 - 4% пеногаситель - 1% прилипатель КМЦ - 5,7% белая сажа БС-100 - до 100% |  |  |  |  |  |
| Фенорам-супер 70% с.п. |  |  | токс | 0,0002 | 1 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по ТМТД и по карбоксину |
| Состав: | карбоксин д.в. (витавакс) - 47% ТМТД д.в. - 27% ОП-7 или ОП-10 - 4% крахмал ячменный - 5,7% белая сажа БС-100 - до 100% |  |  |  |  |  |
| Фенфиз - 40% водный раствор |  |  | токс | 0,1 | 3 | ВЭЖХ по хлорсульфурону |
| Состав: | диметиламинная соль 2,4-Д кислоты (в пересчете на 2,4-Д кислоту) - 40% диэтиламинная соль хлорсульфурона (в пересчете на хлорсульфурон) - 0,25% комплекс цинка с ЭДТА (в пересчете на цинк) - 0,03% синтамид-5 - 1,0% вода - до 100% |  |  |  |  |  |
| Фенфиз - 26% водный раствор |  |  | токс | 0,15 | 3 | ВЭЖХ по хлорсульфурону |
| Состав: | диметиламинная соль 2,4-дихлорфенокси- уксусной кислоты (в пересчете на 2,4- дихлорфеноксиуксусную кислоту) - 26,1% диэтиламинная соль хлорсульфурона (в пересчете на хлорсульфурон) - 0,21% комплекс цинка с ЭДТА (в пересчете на цинк) - 0,03% хлорфенолы (в пересчете на хлорфенол) - 0,15% хлористый натрий - 0,04% вода - до 100% |  |  |  |  |  |
| Фипронил, д.в. Регент 25 к.э. и Регент 80 в.г. 5-амино-1-(2,6-дихлор-4- трифторметилфенил)-4-трифторметилсульфинил-3- цианопиразол CHClFNOS |  | 120068-37-3 | токс | 0,0001 | 2 | ГХ |
| Феррицианид калия, калий железосинеродистый, красная кровяная соль K[Fe(CN)] |  | 13746-66-2 | токс | 0,1 | 4 | Колориметрия, ионная хроматография по |

| Флирт BAS 523 01 H |  |  |  |  | токс | 0,1 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по д.в. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Состав: |  | хлоридазон, 5-амино-4-хлор-2-фенил-3(2H)- пиридазинон - 41,8% д.в. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CHNOCl |  |  |  |  |  |  |
|  |  | квинмерак, 7-хлор-3-метил-8- хинолинкарбоновая кислота - 4,2% д.в. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CHNOCl |  |  |  |  |  |  |
|  |  | антифриз, прилипатели, стабилизатор, антивспенивающая эмульсия, бактерицид - 25% вода - до 100% |  |  |  |  |  |  |
| Флокатон 109 поли-N-триметиламмонийэтилметакрилатабензолсульфонат (CHNOS) |  |  |  |  | токс | 0,006 | 3 | Спектрофото- метрия |
| Флокатон 100-40 сополимер акриламида и N-триметиламмонийэтил- метакрилатметилсульфата (CHNO)(CHNOS) |  |  |  | 26006-22-4; 39320-75-7; 39346-79-7; 72779-65-8 | токс | 0,006 | 3 | Спектрофото- метрия |
| Флокатон 200-40 сополимер акриламида и 1,2-диметил-5-винил- пиридинийметилсульфата (CHNO)(CHNOS) |  |  |  |  | токс | 0,003 | 3 | Спектрофото- метрия |
| Флокулянт анионного типа "Праестол" марки 2505, 2510, 2515, 2520, 2530, 2540 полиакриламид частично гидролизованный (м.в.= 14 млн.) [(CH-CH-CO-NH)-(CH-CH-COONa)] |  |  |  | 25085-02-3 | сан-токс | 0,05 | 4 | Седиментационный метод |
| Флокулянт катионного типа "Праестол" марки 611 ВС, 644 ВС, 650 ВС, 655 ВС, 690 ВС полиакриламид (м.в. = 6.8 млн.) (CHCONH) |  |  |  | 75150-29-7 | сан-токс | 0,05 | 4 | Седиментационный метод |
| Флокулянт неионогенного типа "Праестол" марки 2500 (м.в. до 14 млн.) [CHCH-CONH(CH)-N(CH)] nCl N-(-триметиламинопропил)-полиакриламида хлорид |  |  |  |  | токс | 0,05 | 4 | Седиментационный метод |
| Флорасулам, д.в. Прима 2,6,8-трифтор-5-метокси-s-триазоло-(1,5-c) пиримидин-2- сульфонанилид CHONFS |  |  |  | 145701-23-1 | токс | 0,1 | 3 | ГХ |
| Флотореагент таловый из лиственной древесины |  |  |  |  | токс | 0,05 | 4 | ВЭЖХ |
| Флуазифоп-П-бутил CHFNO |  |  |  | 79241-46-6 | токс | 0,001 | 3 | ВЭЖХ |
| Флуоресцеин 9-(2-карбоксифенил)-6-гидрокси-3H-ксантен-3-он; 3,6-диоксифлуоран; краситель желтый С-2099-Д, C.I. 45350: 1; Solvent Yellow 94 CHO |  |  |  | 2321-07-5 | орг, сан-токс орг, сан-токс | 0,1 0,1** | 4 4 | ВЭЖХ |
| Флуоресцеина натриевая соль CHONa |  |  |  |  | токс | 0,007 | 3 | ВЭЖХ |
| Фоликур БТ 225 |  |  |  |  | токс | 0,3 | 3 | ГХ, ТСХ по тебуконазолу, по триадимефону |
| Состав: | тебуконазол, (RS)-4,4-диметил-3-(1H-1,2,4- триазол-1-ил-метил)-1-n-хлорфенилпентан-3-ол д.в. CHClNO - 12,3% триадимефон, 3,3-диметил-1-(1Н-1,2,4-триазолил- 1)-1-(4-хлорфенокси)-бутанон-2 д.в. CHClNO - 9,8% |  |  |  |  |  |  |  |
| Фоликур 250 к.э. Тебуконазол, (RS)-4,4-диметил-3-(1Н-1,2,4-триазол-1- илметил)-1-n-хлорфенилпентан-3-ол д.в. CHClNO - 25% |  |  |  |  | токс | 0,1 | 3 | ГХ по тебуконазолу |
| Формалин, 35-40% раствор формальдегида в воде CHO |  |  |  | 50-00-0 | токс | 0,25 (0,1 мг/л формальдегида) | 4 | ГХ, ГХМС по формальдегиду |
|  |  |  |  |  | токс | 0,1** (0,05** по формальдегиду) | 3 | Фотометрия по формальдегиду |
| Формальдегида и бисульфита натрия аддукт Ронгалит NaHSO·CHO·2HO |  |  |  | 79-25-4 | сан-токс | 0,01 | 3 | ГХ, ГХМС по формальдегиду |
| Формамид, амид муравьиной кислоты CHNO |  |  |  | 75-12-7 | сан | 0,01 | 3 | ГХ, ГХМС |
| Фосфатный эфир олигоэтиленгликоля HPOOH(OCHCH)OCH |  |  |  |  | сан-токс сан-токс | 0,5 0,5** | 4 4 | ВЭЖХ |
| Фосфат-ион PO |  |  |  |  | сан | 0,05 (по P) - олиготрофные 0,15 (по P) - мезотрофные 0,2 (по P) - эвтрофные водоемы | 4э | Фотометрия по фосфору |
| Фосфоксит-7, триэтаноламинная соль алкилфенил- этоксифосфата |  |  |  |  | токс | 0,005** | 3 | ВЭЖХ |
| n = 10-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N-Фосфонометилглицин д.в. CHNOP |  |  |  | 1071-83-6 | токс | 0,001 | 3 | ВЭЖХ |
| Фосфористые кислоты мета HPO, орто HPO, пиро HPO |  |  |  |  | токс | 0,01 по веществу | 4э | Ионная хроматография по фосфорсодержащим анионам |
| Фосфор пятихлористый PCl |  |  |  | 10026-13-8 | сан | 0,1 по веществу 0,015 в пересчете на P | 3 | Ионная хроматография по фосфорсодержащим анионам |
| Фосфор треххлористый PCl |  |  |  | 7719-12-2 | сан | 0,1 по веществу; 0,022 в пересчете на P | 3 | Ионная хроматография по фосфорсодержащим анионам |
| Фосфор элементарный P |  |  |  | 7723-14-0 | сан | 0,00001 | 1 | Фотоколометрия по P (фосфаты) |
| Фталат меди (II) - свинца (II) - основного CHCuOPb |  |  |  |  | токс | 0,005 | 3 | ГХ, ГХМС, ААС |
| орто-Фталевая кислота, 1,2-Бензолдикарбоксильная кислота CHO |  |  |  | 88-99-3 | токс | 3,0 | 4 | ГХ, ГХМС |
| Фталевые кислоты, бензолдикарбоновые кислоты орто-фталевая кислота мета-фталевая кислота пара-фталевая кислота |  |  |  |  | токс | 2,0** | 4 | ГХ, ГХМС |

| Фталевый ангидрид CHO |  | 85-44-9 | токс | 0,05 | 3 | ГХ, ГХМС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фторид-анион F |  |  | токс | 0,05 (в дополнение к фоновому содержанию фторидов, но не выше их суммарного содержания 0,75 мг/л) | 3 | Электрохимия, ионная хроматография |
| Фумар, диметиловый эфир аминофумаровой кислоты CHNO |  | 2517-06-8 | токс | 0,02 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| Фумаровая кислота, транс-этилен-1,2-дикарбоновая кислота CHO |  | 110-17-8 | токс | 0,05 | 3 | ГХ, ГХМС |
| Фуран Фурфуран CHO |  | 110-00-9 | токс | 0,01 | 3 | ГХ, ГХМС |
| 2-(фурил-2)бензимидазол Фуберидазол CHNO |  | 3878-19-1 | токс | 0,01 | 3 | ГХ |
| 2-(2-Фурил)-1,3-диоксалан Фуролан CHO |  |  | токс | 0,001 | 3 | ГХ, ГХМС |
| Фурфурол, 2-фуральдегид, 2-фуранкарбальдегид CHO |  | 98-01-1 | токс | 0,01 | 3 | ГХ, ГХМС |
| Фюзилад-супер 12,5% в.к.э. |  |  | токс | 0,001 | 2 | ВЭЖХ по флуазифон-n- бутилу |
| Состав: | флуазифон-n-бутил, бутил-2-[4-(5-трифторметил-2- пиридокси)-фенокси]-пропионат (фюзилад, галакон) - 90% д.в. алкилбензолсульфонат кальция нефрас А150/330 ОП-10 ароматические углеводороды С9-С10 |  |  |  |  |  |
| Харнес 2-Хлор-N-этоксиметил-6-этилацет-о-толуидид д.в. CHCINO |  | 34256-82-1 | токс | 0,001 | 2 | ВЭЖХ |
| Хлор свободный растворенный Cl |  | 7782-50-5 | токс | 0,00001 | 1 | Титриметрия |
| Хлоральгидрат CHOCl |  | 302-17-0 | токс | 1,0 | 3 | ГХ, ГХМС |
| Хлорангидрид 2,4-дитрет-амилфеноксимасляной кислоты CHClO |  | 50772-29-7 | токс | 0,06 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по веществу и кислоте как продукту гидролиза |
| Хлорат магния Mg(ClO) |  | 10326-21-3 | токс | 0,22 по веществу 0,18 в пересчете на ClO | 4 | Ионная хроматография по ClO |
| Хлорат натрия NaClO |  | 7775-09-9 | токс | 0,06 по веществу 0,05 в пересчете на ClO | 3 | Ионная хроматография по ClO |
| S-(4-Хлорбензил)-N,N-диэтилтиокарбамат д.в. Сатурн (50% д.в.), бентиокарб, тиобенкарб CHNOSCl |  | 28249-77-6 | токс | 0,0002 | 1 | ВЭЖХ по д.в. |
| Хлорбензол, фенилхлорид CHCl |  | 108-90-7 | токс | 0,001 | 3 | ГХ, ГХМС |
| 2-Хлор-N-(2,4-диметилтиен-3-ил)-N-(2-метокси-1-метилэтил)- ацетамид д.в. Фронтьер CHNOClS |  | 163515-14-8 | токс | 0,01 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| 2-Хлор-N-(2,6-диметилфенил)-N-(1-пиразолилметил)- ацетамид д.в. Бутисан-С CHNOCI |  | 67129-08-2 | токс | 0,01 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| Хлорид-анион Cl |  |  | сан-токс токс | 300,0; 11900** при 12-18‰ | 4э 4 | Ионная хроматография, электрохимия |
| Хлористый аллил, хлораллил, 3-хлор-1-пропен, альфа- хлорпропилен, хлораллилен CHCl |  | 107-05-1 | орг, сан | 0,1 | 4 | ГХ |
| 1-Хлорметилсилатран Мивал CHNClSi |  |  | токс | 1,0 | 3 | ВЭЖХ |
| 2-Хлор-[(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-ил)- аминокарбонил] бензолсульфамида диэтилэтаноламинная соль д.в. Хардин CHNOSCl |  |  | токс | 0,004 | 3 | ВЭЖХ |
| -Хлормолочная кислота CHClO |  | 1713-85-5 | токс | 0,001 |  | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| Хлорокись меди (куприкол, купритокс.) Состав: комплекс гидроксида и хлорида меди, гидрат д.в. - 90% 3Cu(OH)xCuClxHO, х = 0-3 смачивающие добавки - 10% |  |  | токс | 0,004 0,001 в пересчете на медь | 3 | ААС по меди |
| S-(6-Хлор-2-оксобензоксазолин-3-ил) метил-О,О- диэтилдитиофосфат д.в. Бензофосфат CHClNOPS |  | 2310-17-0 | токс | 0,00003 | 1 | ВЭЖХ |

| Хлорополь Поли 1,4-дихлорбутилен |  |  | токс | 0,0001 | 2 | ГХ, ГХМС по летучей хлор- органике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хлорорганические токсиканты, ДДТ и его метаболиты, ПХБ, альдрин, линдан и др. |  |  | токс | 0,00001** | 1 | ГХ, ГХМС |
| Хлороформ, трихлорметан CHCl |  | 67-66-3 | токс | 0,005 | 1 | ГХ, ГХМС |
| 2-хлорпропен, хлористый изопропенил CHCl CH-CCl=CH |  | 557-98-2 | орг, сан | 0,1 | 4 | ГХ |
| (Е,Е)-(±)-2[1-(3-Хлор-2-пропил)-оксииминопропил]-5-[(2- этилтио)-пропил]-3-гидроксициклогексен-2-он-1 д.в. Клетодим, селект CHClNOS |  | 99129-21-2 | сан-токс | 0,01 | 4 | ВЭЖХ по д.в. |
| Хлорпрофам, д.в. Спад-Ник 500 г/л р. CHClNO |  | 101-21-3 | токс | 0,2 | 4 | ВЭЖХ |
| Хлорсульфурон, д.в. Кортес 1-(2-хлорсульфурон)3-(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2ил) мочевина CHCLNOS |  | 64902-72-3 | сан-токс | 0,065 | 3 | Иммуно- ферментный метод |
| Хлортетрациклина гидрохлорид Биомицин CHClNO |  | 64-72-2 | токс | 0,3 | 4 | ВЭЖХ |
| (Е,Z)-[3-(4-Хлорфенил)-3-(3,4-диметоксифенил)-акрилоил] морфолин д.в. Диметоморф, "Акробат" CHCINO |  | 110488-70-5 | сан-токс | 0,2 | 4 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| 3,6-бис-(2-Хлорфенил)-1,2,4,5-тетразин д.в. Клофентезин, "аполло" (50% д.в.) CHClN |  | 74115-24- 5/88025-82-5 | сан | 0,1 | 4 | ВЭЖХ по д.в. |
| (2-Хлорфенил)-(4’-хлорфенил)-5-пиримидинилкарбинол д.в. Фенаримол, рубиган CHCINO |  | 60168-88-9 | токс | 0,0006 | 2 | ГХМС, ВЭЖХ |
| 1-(4-Хлорфенил)-1-(1-циклопропилэтил)-2(1Н-1,2,4-триазол- 1-ил)-этанол д.в. Альто, ципроконазол CHClNO |  | 94361-06-5 | токс. | 0,007 | 3 | ВЭЖХ |
| 2-Хлорфенол, орто-хлоффенол, 2-хлороксибензол CHOCl |  | 95-57-8 | токс | 0,0001 | 1 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| (R)-2-[4-(Хлорхиноксалин-2-илокси)фенокси]пропионовой кислоты (+)-тетрагидрофурфуриловый эфир Квизалофоп-п, хизалофоп-п CHClNO |  | 119738-06-6 | токс | 0,004 | 3 | ВЭЖХ |
| 5-хлор-8-хинолиноксиуксусной кислоты 1-метилгексиловый эфир, клоквинтосет-мексил, д.в. Топик 080 с.п. CHClNO |  | 99607-70-2 | сан-токс | 0,5 | 4 | ГХ |
| Хлорхолинхлорид CHNCl |  | 999-81-5 | токс | 0,01 | 3 | ВЭЖХ |
| Хлорэндиковый ангидрид, ХЭА 1,4,5,6,7,7-Гексахлор-бицикло-[2,2,1]-5-гептен-2,3- дикарбоновый ангидрид д.в. CHOCl |  | 115-27-5 | сан-токс | 0,1 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| 2-Хлор-4-этиламино-6-изопропиламино-1,3,5-триазин д.в. Атразин CHClN |  | 1912-24-9 | токс | 0,005 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| 2-Хлор-4,6-бис-(этиламино)-1,3,5-триазин д.в. Симазин CHNCl |  | 122-34-9 | токс | 0,002 | 3 | ВЭЖХ |
| бис-(2-Хлорэтилфосфонат)-гидразиния д.в. Гидрел CHCINOP |  | 74968-27-7 | токс | 0,001 | 2 | ВЭЖХ |
| 2-Хлорэтилфосфоновой кислоты гексаметилтетраминовая соль кислая д.в. Геметрел CHNClOP |  | 134576-33-3 | токс | 0,03 | 3 | ВЭЖХ |
| 2-Хлорэтилфосфоновая кислота д.в. Этрел, композан, этефон CHOPCl |  | 16672-87-0 | сан | 0,004 | 2 | ВЭЖХ |
| Холинхлорид CHNOCl |  | 67-48-1 | токс | 0,01 | 3 | ВЭЖХ |
| Хризофенин (краситель) CHNOSNa CAS 2870-32-8 |  | 2870-32-8 | токс | 0,05 | 3 | Колориметрия |
| Хром трехвалентный Cr |  | 7440-47-3 | сан-токс | 0,07 | 3 | Ионная хроматография, электрохимия по Cr |
| Хром шестивалентный Cr |  | 7440-47-3 | токс | 0,02 | 3 | Ионная хроматография, электрохимия по Cr |
| Хромолан |  |  | орг | 0,5 | 3 | ААС или ИСП по хрому; ГХ, ГХМС |
| Состав: | водный раствор уротропина; соль хрома (III) |  |  |  |  | по уротропину |
| Цезий Cs |  | 7440-46-2 | токс | 1,0 | 4 | ААС, ИСП |
| Цетиловый спирт, гексадециловый спирт CHO |  | 14852-31-4 | токс | 0,05 | 4 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| Цианид-анион CN |  | 764-05-6 | токс | 0,05 | 3 | Ионная хроматография по CN |
| 2-Цианопропан, изобутиронитрил CHN |  | 78-82-0 | токс | 2,0 | 4 | ГХ, ГХМС |
| S--Циано-3-феноксибензил-(1R,3R)-3-(2,2-дибром-винил)- 2,2-диметилциклопропанкарбоксилат д.в. Децис CHBrNO |  | 52918-63-5/ 55700-96-4/ 62229-77-0 | токс | 0,0000002 | 1 | ВЭЖХ |
| -Циано-3-феноксибензиловый эфир 3-(2,2-дихлор-винил)- 2,2-диметилциклопропанкарбоновой кислоты д.в. Циперметрин, шерпа, рипкорд CHNOCl |  | 52315-07-8 | токс | 0,0000054 | 1 | ВЭЖХ |
| -Циано-3-феноксибензил-(1R,1S,цис,транс)-3-(2-хлор-3,3,3- трифторпропенил-1)-2,2-диметилциклопропан-карбоксилат (смесь двух изомеров 1:1) д.в. Карате CHNOClF |  | 68085-85-8 | токс | 0,00000002 | 1 | ВЭЖХ |
| -Цианэтиловый эфир пропаргилового спирта Блескообразователь НИБ-12 CHNO |  |  | сан | 0,07 | 3 | ГХ, ГХМС |
| Циклогексан CH |  | 110-82-7 | токс | 0,01 | 3 | ГХ, ГХМС |
| Циклогексаноксим CHNO |  | 100-64-1 | токс | 0,01 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |

| Циклогексанол CHO |  | 108-93-0 | токс | 0,001 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Циклогексанон CHO |  | 108-94-1 | токс | 0,0005 | 3 | ГХ, ГХМС |
| 3-Циклогексил-5,6-триметиленурацил д.в. Гексилур CHNO |  | 2164-08-1 | токс | 0,0004 | 2 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| N-Циклогексил-транс-5-(4-хлорфенил)-4-метил-2- оксотиазолидин-3-карбоксамид д.в. Гекситиазокс, ниссоран - 5% к.э., ниссоран - 10% с.п. CHCINOS |  | 78587-05-0 | токс | 0,001 | 3 | ВЭЖХ по д.в. |
| Циклододекан CH |  | 294-62-2 | токс | 0,1 | 3 | ГХ, ГХМС |
| Циклододекан оксим CHNO |  | 946-89-4 | токс | 0,05 | 4 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| Циклододеканол CHO |  | 1724-39-6 | токс | 0,005 | 2 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| Циклододеканон CHO |  | 830-13-7 | токс | 0,01 | 3 | ГХ, ГХМС |
| Циклододекатриен-1,5,9 CH |  | 706-31-0 | токс | 0,005 | 2 | ГХ, ГХМС |
| Циклопентадиен-1,3, ЦПД CH |  | 542-92-7 | токс | 0,1 | 3 | ГХ, ГХМС |
| Цинк Zn |  | 7440-66-6 | токс токс | 0,01 0,05** | 3 3 | ИСП, ААС |
| Цирконий Zr |  | 7440-67-7 | сан | 0,07 |  | ИСП, ААС |
| Экохим ДН-310* (сополимер на основе эфиров акриловой кислоты) |  |  | токс | 1,0 | 4 | ГХ, ГХМС по мономерам |
| Экспандер |  |  | токс | 0,001 | 3 | ТСХ по фенмедифаму |
| Состав: | Хлоридазон д.в. - 30% фенмедифам д.в. - 10% этиленгликоль - 7% плюроник - 3% кельзан С - 0,1% вода - до 100% |  |  |  |  |  |
| Норматив установлен суммарно для веществ, входящих в состав препарата, без учета реальной концентрации водного раствора |  |  |  |  |  |  |
| Эмультал 2-(N,N-Диэтаноламино)-этиловый эфир карбоновой кислоты (HOCHCH)NCHCHOCOR R = CH, CH, CH |  |  | токс | 0,03 | 3 | ВЭЖХ |
| Эпихлоргидрин (ЭПХГ), хлорметилоксиран, 3-хлор-1,2 эпоксипропан CHClO |  | 106-89-8 | токс | 0,01 | 3 | ГХ |
| ЭПН-3 (трехкомпонентный эмульгатор) |  |  | токс | 0,05 (в пересчете | 3 | ВЭЖХ |
| Состав: | оксифос Б - 45%, желатин - 7%, вода - 54% |  |  | на оксифос Б 0,023) |  |  |
| ЭПН-3 (трехкомпонентный эмульгатор в смеси с нефтью в соотношении 1:10) |  |  | токс | 0,002 | 3 | ГХМС, ГХ, ИК, гравиметрия по нефтепродуктам |
| ЭПН-5 |  |  | токс | 0,09 | 3 | ГХ, ГХМС по компонентам |
| Состав: | оксифос Б-19 - 4% желатин - 3% глицерин - 24,4% изопропиловый спирт - 7,7% вода - 44,5% |  |  |  |  |  |
| Эпоксипропокси-триэтоксисилан, ЭС-1 CHOSi |  | 2602-34-8 | токс | 0,01 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| Эриторбат натрия CHNaO |  | 6381-77-7 | токс | 2,5 | 4 | ВЭЖХ |
| Эстерон 850 г/л к.э. |  |  | токс | 0,1 | 4 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по 2,4- дихлорфенокси- |
| Состав: | 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты 2- этилгексиловый эфир (2-ЭГЭ 2,4-Д) д.в. - 77,1% додецилбензолсульфонат натрия - 7,0% лигносульфонат натрия - 6,9% керосин - 13,0% |  |  |  |  | уксусной кислоты 2-этилгексиловый эфир |
| Этамон ДС |  |  | сан | 0,5 | 4 | ГХ, ГХМС по компонентам |
| Состав: | диэтиламинометиловый эфир CHNO этилмочевина CHNO |  |  |  |  |  |
| Этан-1-ол-1,1-дифосфоновая кислота, 1-оксиэтилиден дифосфоновая кислота, ОЭДФ CHOP |  | 2809-21-4 | сан-токс | 0,9 | 4 | ВЭЖХ |
| Этиламинобензоат Состав: этиловый эфир N-аминобензойной кислоты д.в. - 99,5% CHNO вода - 0,5% |  | 94-09-7 | токс | 0,001 | 2 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| N-Этиланилин, моноэтиланилин, N-этиламинобензол CHN |  | 103-69-5 | токс | 0,0001 | 1 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| Этилацетат, этиловый эфир уксусной кислоты CHO |  | 141-78-6 | сан-токс | 0,2 | 4 | ГХ, ГХМС |
| Этилбензол CH |  | 100-41-4 | токс | 0,001 | 3 | ГХ, ГХМС |
| S-Этил-N-гексаметилениминотиокарбамат д.в. Ордрам, ялан, молинат CHNOS |  | 2212-67-1 | токс | 0,0007 | 1 | ВЭЖХ |
| 2-Этилгексаналь, 2-этиленгексановый альдегид, бутилэтилуксусный альдегид, капроальдегид-2-этил CHO |  | 123-05-7 | токс | 0,008 | 3 | ГХ, ГХМС |
| 2-Этилгексанол, 2-этилгексиловый спирт CHO |  | 104-76-7 | токс | 0,09 | 4 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| 2-Этилгексен-2-аль, -пропил--этилакролеин CHO |  | 26266-68-2 | токс | 0,02 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| 2-этилгексиловые эфиры жирных кислот таллового масла CHO |  | 61789-01-3 | орг | 1,0** | 3 | ВЭЖХ |
| 2-Этилгексиловый эфир акриловой кислоты, 2 ЭГА (2- этилгексилакрилат) CHO |  | 103-11-7 | рыб-хоз (запах мяса рыбы) | 0,001 | 3 | ГХ, ГХМС |
| 5-Этил-5-гидроксиметил-2-(фурил-2)-1,3-диоксан д.в. Краснодар - 1 CHO |  |  | токс | 0,01 | 3 | ВЭЖХ |

| Этил-5-[(4,6-диметоксипиримидин-2-ил-карбамоил- сульфамоил)]-1-метилпиразол-4-карбоксилат д.в. Сириус, пиразолсульфурон-этил CHNOS |  | 93697-74-6 | сан-токс | 0,03 | 3 | ВЭЖХ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этиленгликоль Моноэтиленгликоль, МЭТ Синонимы: 1.2-Дигидроксиэтан, гликоль, этилен дигидрат, 2-гидроксиэтанол CHO |  | 107-21-1 | сан сан | 0,25 0,5** | 4 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ ВЭЖХ-МС |
| Этилендиамин CHN |  | 107-15-3 | токс | 0,001 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| Этилендиаминдиянтарной кислоты железный(III) комплекс CHONFe·2HO |  |  | токс | 0,2 | 3 | ВЭЖХ, ААС |
| Этилендиамин сернокислый CHN·HSO |  | 22029-36-3 | сан | 1,25 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| Этилендиаминтетрауксусной кислоты динатриевая соль Трилон-Б, тетрадинатриевая соль ЭДТА CHNONa |  | 139-33-3 | сан-токс | 0,5 | 4 | ВЭЖХ, ионная хроматография |
| Этилендиаминтетрауксусной кислоты мононатриевой соли железный(III) комплекс 2-водный CHNONaFe·2HO |  |  | токс | 4,0 | 4 | ВЭЖХ, ААС |
| 1,1’- Этилен-2,2’-дипиридилийдибромид д.в. Дикват, реглон - 20% д.в., вода - 80% CHBrN |  | 85-00-7 | токс | 0,0004 | 2 | ВЭЖХ |
| Этил-бис-дитиокарбамат цинка, N,N’-этилен-бис- дитиокарбамат цинка Цинеб CHNSZn |  | 12122-67-7 | токс | 0,0004 | 2 | ВЭЖХ, ААС |
| Этилиденнорборнен, 5-этилиденбицикло(2,2,1)гептен-2 CH |  | 16219-75-3 | токс | 0,001 | 3 | ГХ, ГХМС |
| 5-Этил-2-(4-изопропил-4-метил-5-оксо-2-имидазолин-2- ил)никотиновая кислота д.в. Пивот, Имазетапир (ивент, посьют) CHNO |  | 81335-77-5 | токс | 0,01 | 4 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| Этилмеркурхлорид д.в. Гранозан CHHgCl |  | 107-27-7 | токс | 0,00001 | 1 | ГХ, ГХМС, ААС |
| N-(2-Этил-6-метилфенил)-N-(2-метокси-1-метилэтил)- хлорацетамид д.в. Дуал CHClNO |  | 51218-45-2 | токс | 0,0002 | 1 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| Этилнитробензоат, пара-нитробензойной кислоты этиловый эфир CHNO |  | 99-77-4 | токс | 0,001 | 2 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| Этиловый спирт, этанол CHO |  | 64-17-5 | сан-токс | 0,01 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| Этиловый эфир акриловой кислоты CHO |  | 140-88-5 | сан | 0,0001 | 2 | ГХ, ГХМС |
| Этиловый эфир N-бензоил-N-(3,4-дихлорфенил)-2- аминопропионовой кислоты д.в. Суффикс CHCINO |  | 22212-55-1 | токс | 0,00003 | 1 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| N-(1-Этилпропил)-3,4-диметил-2,6-динитроанилин д.в. Пендиметалин, стомп, пенитран CHNO |  | 40487-42-1 | токс | 0,006 | 2 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| O-Этил-S-пропил-O-(2,4-дихлорфенил)тиофосфат д.в. Этафос CHCIOPS |  | 38527-91-2 | токс | 0,00006 | 1 | ВЭЖХ |
| Этилфосфит алюминия д.в. Эфаль CHAlOP |  | 39148-24-8 | токс | 0,03 | 3 | ААС |
| Этил--этоксипропионат CHO |  | 763-69-9 | токс | 0,001 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| Этилцеллозольв, моноэтиловый эфир этиленгликоля CHO |  | 110-80-5 | сан | 0,1 | 4 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| Этилцеллозольв ацетат, 2-Этоксиэтанол ацетат CHO |  | 111-15-9 | сан-токс | 1,0 | 4 | ГХ, ГХМС |
| 2-Этокси-2,3-дигидро-3,3-диметилбензофуранил-5- метилсульфонат д.в. Этофумесат, кемирон CHOS |  | 26225-79-6 | токс | 0,007 | 2 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| Этоксиэтилакрилат CHO |  | 106-74-1 | сан-токс | 0,05 | 3 | ГХ, ГХМС |
| Этоксиэтиловый эфир 2-[4-(3,5-дихлорпиридил-2-окси)- фенокси]пропионовой кислоты д.в. Кентавр CHNOCI |  |  | токс | 0,0005 | 1 | ВЭЖХ |
| Эупарен-М 50 с.п. Толилфлуанид, N’,N’-диметил- N-дихлорфторметилтио-N- пара- толилсульфамид д.в. CHClFNOS - 580,8 г/кг |  | 731-27-1 | токс | 0,1 | 3 | ТСХ по толилфлуаниду |
| Эфасол* |  |  | токс | 0,001** при 10-13% | 2 | ВЭЖХ по триэтаноламину |
| Состав: | триэтаноламинная соль моноалкилфосфоновой кислоты триэтаноламинная соль диалкилфосфоновой кислоты спирты |  |  |  |  |  |
| Эфир пентаэритрита с жирными кислотами C 2,2-бис(гидроксиметил)пропан-1,3-диол эфир с жирными кислотами C Синонимы: эфир тетраметилолметана с жирными кислотами C RC(O)OH· (HOCH)C |  |  | сан-токс | 1,0** | 3 | ВЭЖХ-МС |
| Эфир сахарозы и высших жирных кислот |  |  | токс | 0,01 | 4 | ВЭЖХ |
| R = CH, n = 10-16 |  |  |  |  |  |  |

| Янтарная кислота, бутандиовая кислота, этан-1,2-дикарбоновая кислота CHO | 110-15-6 | токс | 0,01 | 4 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Baker Petrolite OSW 85380 |  | токс | 0,067** 0,016** - гидро- сульфит- анион | 3 | Фотометрический по ионам аммония и гидросульфита |
| Baker Petrolite XC 85177 Смесевой препарат |  | токс | 0,1** | 3 | ВЭЖХ по алкил C-C - диметилбензол- метанаминий хлорид |
| Bestolife 2010 Ultra Смесевой препарат |  | орг | 0,2** | 3 | ИК по нефтепродуктам ВЭЖХ- МС диамилдитиокар- бамат сурьмы |
| Bestolife 3010 Ultra Смесевой препарат |  | орг | 0,2** | 3 | ИК по нефтепродуктам ВЭЖХ по метиленовому эфирудибутилкар- бамодитиовой кислоты |
| Bestolife 72733 |  | орг | 0,03** |  | ИК по нефтепродуктам ААС по свинцу |
| DUOVIS Ксантановая смола, Вальбио П, Идвис, ХБ полимер. CHO | 11138-66-2 | орг, сан | 0,5** | 3 | Спектрофотометрия |
| Flowzan Смесевой препарат |  | сан-токс | 0,5** | 3 | ИК по нефтепродуктам |
| IDLUBE XL Смесевой препарат |  | орг | 0,5** | 3 | ГХ-МС по додеканолу и тетрадеканолу |
| Pipe-Lax ENV Смесевой препарат |  | сан | 5,0** | 3 | ВЭЖХ по соевому маслу |
| POLYPAC R Полианионная целлюлоза Синоним: карбоксиметилцеллюлозы натриевая соль CHO(OH)CHCOONa | 9004-32-4 | орг, сан-токс | 10,0** | 4 | Спектрофотометрия |
| RBW 85178 |  | орг, сан-токс | 0,1** | 3 | Фотометрический по полимерному производному дитиокарбамата |
| SAFE-CIDE 2,2’,2"-(гексагидро-1,3,5-триазин-1,3,5-триил)триэтанол CHNO | 4719-04-4 | токс | 0,05** | 3 | ВЭЖХ по гексагидро-1,3,5- трис (2-гидроксиэтил)- симм- триазину |
| SCW 82695 Смесевой препарат |  | сан | 1,0** | 3 | ВЭЖХ по этилендиамин- тетрауксусной кислоты тетранатриевой соли |

| 1,4-Бис(2-этилгексокси)-1,4- диоксобутан-2-сульфонат натрия | 577-11-7 | токс | 0,6** | 3 | ВЭЖХ-МС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Строка дополнительно включена с 11 марта 2019 года приказом Минсельхоза России от 12 октября 2018 года N 454) |  |  |  |  |  |
| -Бутил-- гидроксиполи(окси-1,2-этандиил) | 9004-77-7 | сан | 0,5** | 3 | ГХ-МС |
| (Строка дополнительно включена с 11 марта 2019 года приказом Минсельхоза России от 12 октября 2018 года N 454) |  |  |  |  |  |
| Гамма-Лактон D-эритро-гекс-2- еноата натрия | 6381-77-7 | сан | 1,0** | 3 | ВЭЖХ-МС/МС |
| (Строка дополнительно включена с 11 марта 2019 года приказом Минсельхоза России от 12 октября 2018 года N 454) |  |  |  |  |  |
| 1,3,4,6,7,9,9в- Гептаазафенален-2,5,8- триамин | 1502-47-2 | орг | 2,5 | 3 | ВЭЖХ |
| (Строка дополнительно включена с 11 марта 2019 года приказом Минсельхоза России от 12 октября 2018 года N 454) |  |  |  |  |  |
| 1,6-Диаминогексан | 124-09-4 | токс | 0,5** | 3 | ВЭЖХ-МС |
| (Строка дополнительно включена с 11 марта 2019 года приказом Минсельхоза России от 12 октября 2018 года N 454) |  |  |  |  |  |
| Димеры жирных С18 кислот Смесь димеров непредельных С18 кислот | 61788-89-4 | сан | 2,0** | 3 | ВЭЖХ-МС |
| (Строка дополнительно включена с 11 марта 2019 года приказом Минсельхоза России от 12 октября 2018 года N 454) |  |  |  |  |  |
| 2-метил-1,3-диоксолан | 497-26-7 | токс | 0,014** | 3 | ГХ |
| (Строка дополнительно включена с 11 марта 2019 года приказом Минсельхоза России от 12 октября 2018 года N 454) |  |  |  |  |  |
| (R)-1-Метил-4- (метилэтенил)циклогекс-1-ен | 5989-27-5 | орг | 0,25** | 3 | ГХ-МС |
| (Строка дополнительно включена с 11 марта 2019 года приказом Минсельхоза России от 12 октября 2018 года N 454) |  |  |  |  |  |
| Полистиролсульфонат натрия | 25704-18-1 | токс | 250,0** | 3 | УФ- спектроскопия |
| (Строка дополнительно включена с 11 марта 2019 года приказом Минсельхоза России от 12 октября 2018 года N 454) |  |  |  |  |  |
| Полиэтиленгликоль Альфа-Гидро- омега-гидроксиполи (окси-1,2- этандиил) | 25322-68-3 | сан | 2,5** | 3 | ВЭЖХ-МС |
| (Строка дополнительно включена с 11 марта 2019 года приказом Минсельхоза России от 12 октября 2018 года N 454) |  |  |  |  |  |
| Спирты С12-С15 этоксилированные, альфа-Алкил, С12-15-омега-гидроксиполи(окси-1,2-этандиил) линейные | 68131-39-5 | токс | 0,025** | 3 | ВЭЖХ-МС |
| (Строка дополнительно включена с 11 марта 2019 года приказом Минсельхоза России от 12 октября 2018 года N 454) |  |  |  |  |  |
| Толуиловая кислота | 99-94-5 | токс | 0,01** | 3 | ГХ |
| (Строка дополнительно включена с 11 марта 2019 года приказом Минсельхоза России от 12 октября 2018 года N 454) |  |  |  |  |  |
| 2,4,6-триамин-1,3,5-триазин | 108-78-1 | сан | 1,0 | 3 | ВЭЖХ |
| (Строка дополнительно включена с 11 марта 2019 года приказом Минсельхоза России от 12 октября 2018 года N 454) |  |  |  |  |  |

| Аминная соль карбоновой кислоты в моноэтаноламине |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сан- токс | 0,25** | 3 | ВЭЖХ-МС |
| (Строка дополнительно включена с 27 июня 2020 года приказом Минсельхоза России от 10 марта 2020 года N 118) |  |  |  |  |  |
| Гильсонит | 12002-43-6 | орг и сан | 5,0** | 3 | ВЭЖХ-МС |
| (Строка дополнительно включена с 27 июня 2020 года приказом Минсельхоза России от 10 марта 2020 года N 118) |  |  |  |  |  |
| 2,2-дибром-2-цианоацетамид, 2,2-дибром-2- карбамоилцетонитрил | 10222-01-2 | токс | 0,001 | 3 | ГХ-МС |
| (Строка дополнительно включена с 27 июня 2020 года приказом Минсельхоза России от 10 марта 2020 года N 118) |  |  |  |  |  |
| Диспергент нефти Корексит - 9527 А Состав: монобутиловый эфир этиленгликоля - до 50% бис-(2-этил)гексил сульфокцинат натрия - до 10% полиэтоксилированные жирные кислоты (олеиновая, линолевая и линоленовая) - до 10% полиэтиленгликоль - до 10% сорбитан моноолеат - до 12% пропиленгликоль - до 7% 2-этилгексанол - 1% |  | токс | 0,02** | 3 | ВЭЖХ-МС по монобутиловому эфиру этиленгликоля |
| (Строка дополнительно включена с 27 июня 2020 года приказом Минсельхоза России от 10 марта 2020 года N 118) |  |  |  |  |  |
| Диспергент нефти Финасол ОСР 52 Состав: дистилляты нефтяные гидрогенизированные легкие - до 7% метиловый эфир дипропиленгликоля - до 12% сорбитан моноолеат - до 15% этоксилированный сорбитан моноолеат - до 16% сорбитан триолеат - до 5% диоктил сульфоуцинат натрия - до 29% аминная соль карбоновой кислоты в моноэтаноламине - до 1,5% моноэтаноламин - до 0,5% вода - остальное |  | токс | 0,8** | 3 | ВЭЖХ-МС по сорбитан моноолеату |
| (Строка дополнительно включена с 27 июня 2020 года приказом Минсельхоза России от 10 марта 2020 года N 118) |  |  |  |  |  |
| Диэтаноламид кокосового масла, N,N-бис(2-гидроксиэтил), | 68603-42-9 | токс | 0,1** | 3 | ВЭЖХ-МС |
| (Строка дополнительно включена с 27 июня 2020 года приказом Минсельхоза России от 10 марта 2020 года N 118) |  |  |  |  |  |
| Дьютановая смола | 125005-87-0 | сан и орг | 2,5** | 3 | ВЭЖХ-МС |
| (Строка дополнительно включена с 27 июня 2020 года приказом Минсельхоза России от 10 марта 2020 года N 118) |  |  |  |  |  |
| Крахмал модифицированный | 68412-87-3 | сан | 1,0** | 3 | ВЭЖХ с УФ- детектированием |
| (Строка дополнительно включена с 27 июня 2020 года приказом Минсельхоза России от 10 марта 2020 года N 118) |  |  |  |  |  |
| Монобутиловый эфир этиленгликоля | 111-76-2 | токс | 0,01** | 3 | ГХ, ГХ-МС |
| (Строка дополнительно включена с 27 июня 2020 года приказом Минсельхоза России от 10 марта 2020 года N 118) |  |  |  |  |  |
| Монометиловый эфир дипропиленгликоля | 34590-94-8 | орг и сан- токс | 1,0** | 3 | ГХ-МС |
| (Строка дополнительно включена с 27 июня 2020 года приказом Минсельхоза России от 10 марта 2020 года N 118) |  |  |  |  |  |
| Натриевая соль нитрилотриметилентрифосфоновой кислоты в составе реагента Permatreat PC-191 Состав: натриевая соль нитрилотриметилентрифосфоновой кислоты - до 60% вода - остальное |  | сан | 10,0** в пере- счете на дейст- вующее вещест- во 3,0** | 3 | ВЭЖХ-МС по натриевой соли нитрилотриме- тилен- трифосфоновой кислоты |
| (Строка дополнительно включена с 27 июня 2020 года приказом Минсельхоза России от 10 марта 2020 года N 118) |  |  |  |  |  |
| Натриевая соль сополимера акриловой кислоты, полимер с 2-метил-2-(1-оксо-2-пропен- 1-ил-амино)-1-пропансульфонатом натрия | 37350-42-8 | сан- токс | 2,5 | 3 | МС |
| (Строка дополнительно включена с 27 июня 2020 года приказом Минсельхоза России от 10 марта 2020 года N 118) |  |  |  |  |  |
| Пентанатриевая соль этилендиаминтетраметилен- фосфоновой кислоты, фосфонометилированного диамина натриевая соль | 7651-99-2 | токс | 2,5 | 3 | ВЭЖХ-МС |
| (Строка дополнительно включена с 27 июня 2020 года приказом Минсельхоза России от 10 марта 2020 года N 118) |  |  |  |  |  |
| Реагент НАЛКО 5200М Состав: пентанатриевая соль этилендиаминтетраметиленфосфоновой кислоты - 20% натриевая соль сополимера акриловой кислоты - 5% вода - 75% |  | сан- токс | 12,5 | 3 | ВЭЖХ-МС по натриевой соли фосфоновой кислоты |
| (Строка дополнительно включена с 27 июня 2020 года приказом Минсельхоза России от 10 марта 2020 года N 118) |  |  |  |  |  |
| Реагент на основе 5-хлор-2-метил-2Н- изотиазол-3-она Смесевой реагент Permaclean РС-55 Состав: натрий нитрат - до 30% смесь 5-хлор-2-метил-2Н-изотиазол-3-он и 2-метил-2Н-изотиазол-3-он - до 5% магний (II) нитрат - до 5% вода - остальное |  | токс | 0,04** | 3 | ГХ-МС по 5-хлор-2-метил- 2Н-изотиазол-3- ону |
| (Строка дополнительно включена с 27 июня 2020 года приказом Минсельхоза России от 10 марта 2020 года N 118) |  |  |  |  |  |
| Сорбитан моноолеат | 1338-43-8 | токс | 0,1** | 3 | ВЭЖХ-МС |
| (Строка дополнительно включена с 27 июня 2020 года приказом Минсельхоза России от 10 марта 2020 года N 118) |  |  |  |  |  |
| Сорбитан моноолеат этоксилированный | 9005-65-6 | сан- токс | 0,5** | 3 | ВЭЖХ-МС |
| (Строка дополнительно включена с 27 июня 2020 года приказом Минсельхоза России от 10 марта 2020 года N 118) |  |  |  |  |  |
| Сорбитан триолеат | 26266-58-0 | сан- токс | 1,0** | 3 | ВЭЖХ-МС |
| (Строка дополнительно включена с 27 июня 2020 года приказом Минсельхоза России от 10 марта 2020 года N 118) |  |  |  |  |  |
| Талловое масло, талловый жир, жидкая канифоль | 8002-26-4 | сан | 1,0** | 3 | ВЭЖХ-МС/МС по ионному переходу 198-97 |
| (Строка дополнительно включена с 27 июня 2020 года приказом Минсельхоза России от 10 марта 2020 года N 118) |  |  |  |  |  |
| Тампонажная жидкость Состав: цемент класса G(D907) - 97,8% полипропиленгликоль - 0,2% кальция хлорид - 2% | 65997-15-1 | орг | 10,0** | 4 | Гравиметрия по взвешенным веществам |
| (Строка дополнительно включена с 27 июня 2020 года приказом Минсельхоза России от 10 марта 2020 года N 118) |  |  |  |  |  |
| Тринитроглицерин, нитроглицерин | 55-63-0 | токс | 0,01 | 3 | ВЭЖХ |
| (Строка дополнительно включена с 27 июня 2020 года приказом Минсельхоза России от 10 марта 2020 года N 118) |  |  |  |  |  |
| Триэтаноламин, нитрилотриэтанол, N,N-(2- гидроксиэтил)-2-аминоэтанол | 102-71-6 | токс | 0,01** | 3 | ВЭЖХ-МС |
| (Строка дополнительно включена с 27 июня 2020 года приказом Минсельхоза России от 10 марта 2020 года N 118) |  |  |  |  |  |
| 5-хлор-2-метил-2Н-изотиазол-3-он с 2-метил-2Н-изотиазол-3-оном | 55965-84-9 | ток | 0,002** | 2 | ГХ-МС |
| (Строка дополнительно включена с 27 июня 2020 года приказом Минсельхоза России от 10 марта 2020 года N 118) |  |  |  |  |  |
| Этанол-2,2’-иминобис, N-ацильные производные жирных кислот соевого масла | 73246-96-5 | токс | 0,001** | 3 | ВЭЖХ-МС |
| (Строка дополнительно включена с 27 июня 2020 года приказом Минсельхоза России от 10 марта 2020 года N 118) |  |  |  |  |  |
| 2-Этилгексанол, изооктиловый спирт | 104-76-7 | сан- токс | 0,01 | 3 | ГХ-МС |
| (Строка дополнительно включена с 27 июня 2020 года приказом Минсельхоза России от 10 марта 2020 года N 118) |  |  |  |  |  |
| Этоксилированные жирные кислоты (олеиновая, линолевая и линоленовая) |  | сан- токс | 0,1** | 4 | ВЭЖХ-МС |
| (Строка дополнительно включена с 27 июня 2020 года приказом Минсельхоза России от 10 марта 2020 года N 118) |  |  |  |  |  |

Таблица N 3.

Региональные нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения

| Нормируемое вещество | CAS | ЛПВ | ПДК мг/дм | Класс опас- ности | Метод контроля, контролируемый показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Бор (в составе бората кальция) для р.Рудной, Приморский край Региональная ПДК |  | сан | 2,67 | 4 | ИСП, АСС, ионная хроматография по борсодержащим ионам |
| Алюминий Al для озера Большой Вудъявр и реки Белая, Мурманская область Региональная ПДК | 7446-70-0 | сан- токс | 0,081 | 3 | ААС, ИСП |
| (Строка дополнительно включена с 27 июня 2020 года приказом Минсельхоза России от 10 марта 2020 года N 118) |  |  |  |  |  |
| Молибден Mo для озера Большой Вудъявр и реки Белая, Мурманская область Региональная ПДК | 7631-95-0 | сан- токс | 0,5 | 3 | ААС, ИСП |
| (Строка дополнительно включена с 27 июня 2020 года приказом Минсельхоза России от 10 марта 2020 года N 118) |  |  |  |  |  |

Примечания к таблицам N 2 и N 3:

В первой графе даны: химическое название вещества, его товарное название, через запятую даны названия-синонимы. Кроме того, графа содержит формулы вещества - эмпирическую и структурную или одну из них. В случае смесевых препаратов (наряду с их товарными названиями) перечислены конкретные химические компоненты смеси и их процентное содержание в рецептуре (рис.1).

Рис.1. Пояснение к таблицам N 2 и N 3

| 1 - химическое название вещества 2 - о эмпирическая формула 3 - структурная формула 4 - товарное название 5 - основной вид применения | 6 - содержание действующего вещества (д.в.) в препарате 7 - содержание компонентов в смесевом препарате 8 - д.в. - действующее вещество |
| --- | --- |

* точный химический состав препарата неизвестен;

** норматив для морской воды;

*** цифровой показатель используется только для контроля данного смесевого вещества;

в случае использования данных буровых растворов на скважинах других месторождений должны быть проведены дополнительные исследования, с учетом присутствия в выбуренных породах веществ, свойственных этому месторождению;

0,25 мг/дм к фоновому содержанию взвешенных веществ для водных объектов рыбохозяйственного значения высшей и 1 категории и 0,75 мг/дм для водных объектов рыбохозяйственного значения 2 категории;

все растворимые в воде формы;

ПДК смесевых препаратов применяются для экспертной оценки экологического риска применения препарата и при подготовке материалов для предъявления исков за ущерб, нанесенный водным биоресурсам.

Во второй графе приводится номер CAS (CAS registry number - уникальный численный идентификатор химических соединений, полимеров, биологических последовательностей нуклеотидов или аминокислот, смесей и сплавов, внесённых в реестр Chemical Abstracts Service. Номер CAS записывается в виде трёх групп арабских чисел, разделённых дефисами).

В третьей графе приводится лимитирующий показатель вредности (ЛПВ):

"токс" - токсикологический (прямое токсическое действие веществ на водные биологические ресурсы);

"сан" - санитарный (нарушение экологических условий при попадании вещества в воду водного объекта рыбохозяйственного значения): изменение трофности водных объектов; гидрохимических показателей: кислорода, азота, фосфора, рН; нарушение самоочищения воды водных объектов: БПК (биохимическое потребление кислорода за 5 суток); численность сапрофитной микрофлоры;

"сан-токс" - санитарно-токсикологический (действие вещества на водные биологические ресурсы и санитарные показатели водных объектов рыбохозяйственного значения);

"орг" - органолептический (образование в воде водных объектов рыбохозяйственного значения пленок и пены на поверхности воды, появление в воде посторонних привкусов и запахов, выпадение осадка, появление опалесценции, мутности и взвешенных веществ, изменение цвета воды водных объектов). При этом указывается расшифровка характера изменения органолептических свойств воды водных объектов рыбохозяйственного значения (зап. - запах; мутн. - мутность; окр. - окраска; пен. - пена; пл. - пленка; привк. - привкус; оп. - опалесценция).

В четвертой графе приводится значение ПДК (предельно допустимая концентрация).

В пятой графе - класс опасности, который определяется в соответствии с приложением N 1 к Методическим указаниям по разработке нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения, утвержденных приказом Росрыболовства от 4 августа 2009 г. N 695" (зарегистрирован Минюстом России 3 сентября 2009 г., регистрационный N 14702), с изменениями, внесенными приказом Росрыболовства от 22 декабря 2016 г. N 857 "О признании утратившими силу приказа Федерального агентства по рыболовству от 18 января 2010 г. N 20 и отдельных положений Методических указаний по разработке нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения, утвержденных приказом Федерального агентства по рыболовству от 4 августа 2009 г. N 695" (зарегистрирован Минюстом России 13 января 2017 г., регистрационный N 45202).

(Абзац в редакции, введенной в действие с 11 марта 2019 года приказом Минсельхоза России от 12 октября 2018 года N 454. - См. предыдущую редакцию)

В шестой графе - методы анализа и контролируемые вещества для смесевых препаратов.

Используемые сокращения (методы анализа вещества):

ААС - атомно-абсорбционная спектроскопия.

ВЭЖХ - высокоэффективная жидкостная хроматография.

ГХ - газовая хроматография.

ТСХ - тонкослойная хроматография.

ГХМС - хроматомасс-спектрометрия.

ИК - инфракрасная спектроскопия.

ИСП - метод индуктивно связанной плазмы.

ЭМС - электроспрей масс-спектрометрия.

ВЭЖХ-МС/МС - высокоэффективная жидкостная хроматография -тандемная - масс-спектрометрия.

(Абзац дополнительно включен с 11 марта 2019 года приказом Минсельхоза России от 12 октября 2018 года N 454)

ВЭЖХ-МС - высокоэффективная жидкостная хроматография - масс-спектрометрия.

(Абзац дополнительно включен с 11 марта 2019 года приказом Минсельхоза России от 12 октября 2018 года N 454)

ГХ - МС - газовая хроматография-масс-спектрометрия.

(Абзац дополнительно включен с 11 марта 2019 года приказом Минсельхоза России от 12 октября 2018 года N 454)

УФ- - ультрафиолетовая.

(Абзац дополнительно включен с 11 марта 2019 года приказом Минсельхоза России от 12 октября 2018 года N 454)

МС - масс-спектрометрия.

(Абзац дополнительно включен с 27 июня 2020 года приказом Минсельхоза России от 10 марта 2020 года N 118)