## МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

от 15 октября 2015 года N 211


Об утверждении Порядка проведения работ по регулированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий на территории Удмуртской Республики

(с изменениями на 3 июня 2021 года)

(в ред. приказов Минприроды Удмуртской Республики от 21.12.2016 N 242, от 16.05.2019 N 516, от 28.04.2020 N 407, от 03.06.2021 N 622)

Зарегистрировано в Управлении Минюста России по УР 27 октября 2015 г. N RU18000201500853

В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 4 мая 1999 года N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха", приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 17 ноября 2011 года N 899 "Об утверждении Порядка предоставления информации о неблагоприятных метеорологических условиях, требований к составу и содержанию такой информации, порядка ее опубликования и предоставления заинтересованным лицам", приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 28 ноября 2019 года N 811 "Об утверждении требований к мероприятиям по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий", Положением о Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики, утвержденным постановлением Правительства Удмуртской Республики от 26 декабря 2017 года N 554, приказываю:

(в ред. приказов Минприроды Удмуртской Республики от 16.05.2019 N 516, от 28.04.2020 N 407)

Утвердить Порядок проведения работ по регулированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий на территории Удмуртской Республики.

(в ред. приказа Минприроды Удмуртской Республики от 28.04.2020 N 407)

Исполняющий обязанности министра
А.Н.КОКОРИН

## Утвержден
приказом
Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Удмуртской Республики
от 15 октября 2015 г. N 211

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ В ПЕРИОДЫ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА ТЕРРИТОРИИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(в ред. приказов Минприроды Удмуртской Республики от 21.12.2016 N 242, от 16.05.2019 N 516, от 28.04.2020 N 407, от 03.06.2021 N 622)

### I. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации положений статьи 19 Федерального закона от 4 мая 1999 года N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" для защиты населения при изменении состояния атмосферного воздуха, угрожающего жизни и здоровью населения в периоды неблагоприятных метеорологических условий (далее - НМУ) на территории Удмуртской Республики, и определяет общие правила проведения работ по регулированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ на территории Удмуртской Республики.

(в ред. приказа Минприроды Удмуртской Республики от 28.04.2020 N 407)

2. Регулирование выбросов вредных веществ в атмосферный воздух осуществляется на основе информации о НМУ.

### II. Подготовка и передача информации о неблагоприятных метеорологических условиях

3. Информация о НМУ, составляемая по заказу органов государственной власти Удмуртской Республики, органов местного самоуправления муниципальных образований в Удмуртской Республике и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, имеющих источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на территории Удмуртской Республики (далее соответственно - органы государственной власти, органы местного самоуправления, хозяйствующие субъекты), в целях организации в городском или ином поселении работ по регулированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ, в том числе для отдельных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, состав и содержание которой соответствуют пункту 7 Порядка предоставления информации о неблагоприятных метеорологических условиях, требований к составу и содержанию такой информации, порядка ее опубликования и предоставления заинтересованным лицам, утвержденного приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 17 ноября 2011 года N 899 (далее - приказ N 899), предоставляется в форме прогнозов НМУ.

(в ред. приказа Минприроды Удмуртской Республики от 28.04.2020 N 407)

4. Информация, указанная в пункте 3 настоящего Порядка, составляется территориальными органами и подведомственными организациями федерального органа исполнительной власти в области гидрометеорологии и смежных с ней областей (далее - уполномоченные органы в области гидрометеорологии) в порядке, установленном приказом N 899, и предоставляется в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики (далее - Министерство), являющееся в соответствии с Положением о Министерстве, утвержденным постановлением Правительства Удмуртской Республики от 26 декабря 2017 года N 554, исполнительным органом государственной власти Удмуртской Республики, уполномоченным на осуществление регионального государственного экологического надзора, на безвозмездной основе по факсу, по электронной почте или с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

(в ред. приказа Минприроды Удмуртской Республики от 16.05.2019 N 516)

Информация, указанная в пункте 3 настоящего Порядка, составляемая по заказу иных органов государственной власти Удмуртской Республики, органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов, предоставляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 ноября 1997 года N 1425 "Об информационных услугах в области гидрометеорологии и мониторинга загрязнения окружающей природной среды".

### III. Разработка и согласование мероприятий по уменьшению выбросов в периоды НМУ

5. При расчете нормативов допустимых выбросов хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на объектах I, II и III категории, разрабатывают План мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ (далее - План мероприятий в периоды НМУ), а также осуществляют производственный экологический контроль за реализацией намеченных мероприятий в периоды НМУ в соответствии с Программой производственного экологического контроля, разрабатываемой в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 28 февраля 2018 года N 74.

(в ред. приказа Минприроды Удмуртской Республики от 28.04.2020 N 407)

Нормативы допустимых выбросов рассчитываются хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на объектах III категории, в отношении высокотоксичных веществ, веществ, обладающих канцерогенными, мутагенными свойствами (веществ I, II класса опасности).

Для объектов IV категории разработка Плана мероприятий в периоды НМУ не требуется.

(п. 5 в ред. приказа Минприроды Удмуртской Республики от 16.05.2019 N 516)

6. Разработка Плана мероприятий в периоды НМУ осуществляется в соответствии с требованиями к мероприятиям по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий, утвержденными приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 28 ноября 2019 года N 811.

Корректировка мероприятий при НМУ осуществляется хозяйствующим субъектом в случае изменения технологических процессов, объемов выпускаемой продукции, товаров, оказываемых услуг, объемов и (или) состава выбросов, в результате которых максимальные разовые выбросы источника, включенного в Перечень источников выбросов, на которых реализуются мероприятия по уменьшению выбросов при НМУ, изменились более чем на 25%.

(в ред. приказа Минприроды Удмуртской Республики от 03.06.2021 N 622)

(п. 6 в ред. приказа Минприроды Удмуртской Республики от 28.04.2020 N 407)

7. План мероприятий в периоды НМУ оформляется согласно приложению 1 к настоящему Порядку и согласовывается с Министерством.

8. Хозяйствующие субъекты назначают ответственных лиц, которые принимают информацию о НМУ, регистрируют ее в журнале регистрации информации о НМУ и незамедлительно доводят до сведения лиц, ответственных за проведение мероприятий в периоды НМУ. При получении информации о НМУ хозяйствующие субъекты обязаны незамедлительно начать проводить мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, согласованные с Министерством. Записи о выполнении Плана мероприятий в периоды НМУ регистрируются в журнале регистрации информации о НМУ, который оформляется согласно форме, приведенной в приложении 2 к настоящему Порядку.

(в ред. приказа Минприроды Удмуртской Республики от 28.04.2020 N 407)

### IV. Осуществление контроля за выполнением мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ

(в ред. приказа Минприроды Удмуртской Республики от 28.04.2020 N 407)

9. Контроль за проведением хозяйствующими субъектами согласованных мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". Записи о выполнении контроля за выполнением мероприятий по уменьшению выбросов в период НМУ оформляются согласно форме, приведенной в приложении 3 к настоящему Порядку.

(в ред. приказов Минприроды Удмуртской Республики от 28.04.2020 N 407, от 03.06.2021 N 622)

10. Хозяйствующие субъекты осуществляют контроль за выполнением мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ в соответствии с Программой производственного экологического контроля.

(п. 10 введен приказом Минприроды Удмуртской Республики от 16.05.2019 N 516; в ред. приказа Минприроды Удмуртской Республики от 28.04.2020 N 407)

### Приложение 1
к Порядку
проведения работ
по регулированию выбросов
загрязняющих веществ
в атмосферный воздух в периоды
неблагоприятных метеорологических
условий на территории
Удмуртской Республики

(в ред. приказа Минприроды Удмуртской Республики от 03.06.2021 N 622)

| Согласовано Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики ____________________________ "__" __________ 20__ года |  | Утверждаю Руководитель предприятия (уполномоченный представитель (по доверенности)) ____________________________ "__" __________ 20__ года |
| --- | --- | --- |

План мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ

в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных

метеорологических условий

1. Наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя, осуществляющего хозяйственную и (или) иную деятельность _________________

2. Наименование объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду _________________

3. Адрес объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду _________________

4. Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду _________________

5. Код объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду _________________

| N п/п | Степень опасности неблагоприятных метеорологических условий (далее - НМУ) | Структурное подразделение (цех) | Номер источника выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух | Наименование мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в периоды неблагоприятных метеорологических условий | Наименование загрязняющего вещества | Величины выбросов до мероприятия | Величины выбросов после мероприятия | Достигаемый экологический эффект от мероприятия по снижению выбросов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | г/с | г/с |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Ответственный исполнитель Минприроды УР   ________   __________________

подпись         Ф.И.О.

Ответственный исполнитель предприятия     ________   __________________

подпись         Ф.И.О.".

### Приложение 2
к Порядку
проведения работ
по регулированию выбросов
загрязняющих веществ
в атмосферный воздух в периоды
неблагоприятных метеорологических
условий на территории
Удмуртской Республики,

(в ред. приказа Минприроды Удмуртской Республики от 03.06.2021 N 622)

Форма журнала записи прогнозов о неблагоприятных

метеорологических условиях

| N п/п | Дата, время приема | Текст прогноза о неблагоприятных метеорологических условиях (далее - НМУ) | Фамилия, имя, отчество принявшего предупреждение о НМУ | Фамилия, имя отчество передавшего прогноз о НМУ | Проведенные мероприятия по уменьшению выбросов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

### Приложение 3
к Порядку
проведения работ
по регулированию выбросов
загрязняющих веществ
в атмосферный воздух в периоды
неблагоприятных метеорологических
условий на территории
Удмуртской Республики

(введен приказом Минприроды Удмуртской Республики от 03.06.2021 N 622)

Контроль выполнения мероприятий по уменьшению выбросов

загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды

неблагоприятных метеорологических условий на источниках

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

| N п/п | Степень опасности неблагоприятных метеорологических условий (далее - НМУ) | Структурное подразделение (цех) | Номер источника выбросов | Наименование мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в периоды НМУ | Наименование загрязняющего вещества | Периодичность контроля | Величины выбросов в период НМУ |  | Метод контроля (И - инструментальный, Р - расчетный) | Примечание (особые требования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | г/с | мг/м3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |