Утвержден и введен в действие

Постановлением Государственного

комитета СССР по стандартам

от 10 ноября 1986 г. N 3400

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ОХРАНА ПРИРОДЫ

ЗЕМЛИ

КЛАССИФИКАЦИЯ ВСКРЫШНЫХ И ВМЕЩАЮЩИХ ПОРОД

ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ

Nature protection. Lands. Classification of overburden

and enclosing rocks for biological recultivation of lands

ГОСТ 17.5.1.03-86

Группа Т58

ОКСТУ 0017

Дата введения

1 января 1988 года

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. Разработан и внесен Государственным агропромышленным комитетом СССР.

2. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 10.11.86 N 3400.

3. Взамен ГОСТ 17.5.1.03-78.

4. Ограничение срока действия снято по протоколу N 2-93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2-93).

5. Переиздание.

1. Настоящий стандарт устанавливает классификацию вскрышных и вмещающих пород, не содержащих радиоактивные элементы и токсичные соединения в концентрациях, опасных для жизни человека и животных.

Стандарт предназначен для исследования свойств вскрышных и вмещающих пород и их смесей при разведке месторождений полезных ископаемых, проектирования и выполнения рекультивационных работ на землях, нарушаемых в процессе горного производства и строительства.

2. Вскрышные и вмещающие породы классифицируют по пригодности их использования для биологической рекультивации в зависимости от показателей химического и гранулометрического состава и инженерно-геологической характеристики в соответствии с таблицей.

───────────────┬──────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Группа     │Инженерно-    │                                  Показатель химического и гранулометрического состава

пригодности  │геологическая ├──────┬──────┬───────┬─────────────┬───────┬───────┬────────┬──────────────┬──────────────┬─────────────────────────────

│характеристика│pH    │Сухой │Сумма  │CaSO  x 2H O,│CaCO , │Al под-│Na, % от│   Гумус, %   │Сумма фракций,│ Возможное использование для

│              │водной│оста- │токсич-│    4     2  │    3  │вижный,│емкости │              │       %      │ биологической рекультивации

│              │вытяж-│ток, %│ных со-│     % в     │% (оп- │мг/100 │поглоще-│              ├───────┬──────┤

│              │ки    │      │лей, % │солянокислой │ределя-│г (оп- │ния (оп-│              │ менее │более │

│              │      │      │в вод- │   вытяжке   │ют при │ределя-│ределяют│              │0,01 мм│300 мм│

│              │      │      │ной вы-│             │pH св. │ют при │при pH  │              │       │      │

│              │      │      │тяжке  │             │7,0)   │pH до  │св. 6,5)│              │       │      │

│              │      │      │       │             │       │6,5)   │        │              │       │      │

───────────────┼──────────────┼──────┼──────┼───────┼─────────────┼───────┼───────┼────────┼──────────────┼───────┼──────┼─────────────────────────────

Пригодные:    │              │      │      │       │             │       │       │        │              │       │      │

плодородный  │ Гумусирован- │5,5 - │0,1 - │ 0,0 - │   0 - 10    │0 - 30 │ 0 - 3 │ 0 - 5  │ Более 1 для  │10 - 75│  -   │ Под пашню, сенокосы, пастби-

слой почвы   │ные горизонты │ 8,2  │ 0,5  │  0,2  │             │       │       │        │лесной и полу-│       │      │ща и многолетние насаждения с

│почвы         │      │      │       │             │       │       │        │пустынной зон;│       │      │зональными типовыми агротех-

│              │      │      │       │             │       │       │        │более 2 для   │       │      │ническими мероприятиями; под

│              │      │      │       │             │       │       │        │степной и ле- │       │      │лесонасаждения различного

│              │      │      │       │             │       │       │        │состепной зон │       │      │назначения

потенциально │ Связные не-  │5,5 - │0,1 - │ 0,0 - │   0 - 10    │0 - 30 │ 0 - 3 │ 0 - 5  │ Менее 1 для  │10 - 75│Менее │ Под пашню, сенокосы и паст-

плодородные  │сцементирован-│ 8,4  │ 1,0  │  0,4  │             │       │       │        │лесной и полу-│       │  10  │бища со специальными агротех-

│ные осадочные │      │      │       │             │       │       │        │пустынной зон;│       │      │ническими мероприятиями; в

│породы        │      │      │       │             │       │       │        │менее 2 для   │       │      │качестве подстилающих под

│              │      │      │       │             │       │       │        │степной и ле- │       │      │пашню; под лесонасаждения

│              │      │      │       │             │       │       │        │состепной зон │       │      │различного назначения; под

│              │      │      │       │             │       │       │        │              │       │      │ложе водоемов

Малопригодные:│              │      │      │       │             │       │       │        │              │              │

по физическим│ Быстровывет- │5,5 - │0,1 - │ 0,0 - │   0 - 10    │0 - 30 │ 0 - 3 │ 0 - 5  │ Не определя- │ Различного   │ После улучшения физических

свойствам    │ривающиеся    │ 8,4  │ 1,0  │  0,4  │             │       │       │        │ется          │гранулометри- │свойств пород и специальных

│сцементирован-│      │      │       │             │       │       │        │              │ческого       │агротехнических мероприятий

│ные осадочные │      │      │       │             │       │       │        │              │состава       │под лесонасаждения различного

│породы        │      │      │       │             │       │       │        │              │              │назначения, сенокосы; траво-

│              │      │      │       │             │       │       │        │              │              │сеяние с противоэрозионной

│              │      │      │       │             │       │       │        │              │              │целью; под ложе водоемов

│ Несвязные не-│5,5 - │0,1 - │ 0,0 - │   0 - 10    │0 - 30 │ 0 - 3 │ 0 - 5  │ То же        │5 - 10 │Менее │ Под мелиоративные лесонасаж-

│сцементирован-│ 8,4  │ 1,0  │  0,4  │             │       │       │        │              │включ. │  10  │дения, травосеяние с противо-

│ные осадочные │      │      │       │             │       │       │        │              │       │      │эрозионной целью; после

│породы        │      │      │       │             │       │       │        │              │       │      │глинования и специальных

│              │      │      │       │             │       │       │        │              │       │      │агротехнических мероприятий

│              │      │      │       │             │       │       │        │              │       │      │под лесонасаждения, сенокосы

│ Связные не-  │5,5 - │0,1 - │ 0,0 - │   0 - 10    │0 - 30 │ 0 - 3 │ 0 - 5  │      "       │Св. 75 │Менее │ После улучшения физических

│сцементирован-│ 8,4  │ 1,0  │  0,4  │             │       │       │        │              │       │  10  │свойств пород и специальных

│ные осадочные │      │      │       │             │       │       │        │              │       │      │агротехнических мероприятий

│породы        │      │      │       │             │       │       │        │              │       │      │под лесонасаждения различного

│              │      │      │       │             │       │       │        │              │       │      │назначения, сенокосы, в

│              │      │      │       │             │       │       │        │              │       │      │качестве подстилающих под

│              │      │      │       │             │       │       │        │              │       │      │пашню; травосеяние с противо-

│              │      │      │       │             │       │       │        │              │       │      │эрозионной целью; под ложе

│              │      │      │       │             │       │       │        │              │       │      │водоемов

Малопригодные:│              │      │      │       │             │       │       │        │              │       │      │

по физическим│ Связные не-  │5,5 - │0,1 - │ 0,0 - │   0 - 10    │0 - 30 │ 0 - 3 │ 0 - 5  │ Не определя- │10 - 75│Св. 10│ После камнеуборочных работ,

свойствам    │сцементирован-│ 8,4  │ 1,0  │  0,4  │             │       │       │        │ется          │       │      │улучшения физических свойств

│ные осадочные │      │      │       │             │       │       │        │              │       │      │пород и специальных агротех-

│каменистые    │      │      │       │             │       │       │        │              │       │      │нических мероприятий под

│породы        │      │      │       │             │       │       │        │              │       │      │лесонасаждения различного

│              │      │      │       │             │       │       │        │              │       │      │назначения; травосеяние с

│              │      │      │       │             │       │       │        │              │       │      │противоэрозионной целью; под

│              │      │      │       │             │       │       │        │              │       │      │ложе водоемов

по химическо-│              │      │                                    │       │        │              │       │      │

му составу:  │              │      │                                    │       │        │              │       │      │

кислые       │ Связные не-  │3,5 - │          Не определяется           │3 - 18 │ Не оп- │ То же        │10 - 75│Менее │ После улучшения химических

│сцементирован-│ 5,5  │                                    │       │ределя- │              │       │  10  │свойств пород и специальных

│ные осадочные │      │                                    │       │ется    │              │       │      │агротехнических мероприятий

│породы        │      │                                    │       │        │              │       │      │под лесонасаждения различного

│              │      │                                    │       │        │              │       │      │назначения, сенокосы и паст-

│              │      │                                    │       │        │              │       │      │бища; в качестве подстилающих

│              │      │                                    │       │        │              │       │      │под пашню; под ложе водоемов

содержащие   │ Связные не-  │5,5 - │1,0 - │ 0,4 - │   10 - 20   │30 - 75│ Не оп-│ 5 - 20 │      "       │10 - 75│Менее │ После улучшения химических

легкораство- │сцементирован-│ 9,0  │ 2,0  │  0,8  │             │       │ределя-│        │              │       │  10  │свойств пород и специальных

римые соли,  │ные осадочные │      │      │       │             │       │ется   │        │              │       │      │агротехнических мероприятий

гипс,        │породы        │      │      │       │             │       │       │        │              │       │      │под лесонасаждения различного

карбонаты    │              │      │      │       │             │       │       │        │              │       │      │назначения, сенокосы и паст-

│              │      │      │       │             │       │       │        │              │       │      │бища; в качестве подстилающих

│              │      │      │       │             │       │       │        │              │       │      │под пашню

по физическим│ Быстровывет- │3,5 - │1,0 - │ 0,4 - │   10 - 20   │30 - 75│3 - 18 │ 5 - 20 │      "       │ Различного   │ После мелиорации пород и

свойствам и  │ривающиеся    │ 9,0  │ 2,0  │  0,8  │             │       │       │        │              │гранулометри- │специальных агротехнических

химическому  │сцементирован-│      │      │       │             │       │       │        │              │ческого       │мероприятий под лесонасажде-

составу      │ные осадочные │      │      │       │             │       │       │        │              │состава       │ния различного назначения,

│породы        │      │      │       │             │       │       │        │              │              │сенокосы; травосеяние с

│              │      │      │       │             │       │       │        │              │              │противоэрозионной целью

│ Несвязные не-│3,5 - │1,0 - │ 0,4 - │   10 - 20   │30 - 75│3 - 18 │ 5 - 20 │      "       │5 - 10 │Менее │ После мелиорации пород и

│сцементирован-│ 9,0  │ 2,0  │  0,8  │             │       │       │        │              │включ. │  10  │специальных агротехнических

│ные осадочные │      │      │       │             │       │       │        │              │       │      │мероприятий под лесонасажде-

│породы        │      │      │       │             │       │       │        │              │       │      │ния, сенокосы; травосеяние с

│              │      │      │       │             │       │       │        │              │       │      │противоэрозионной целью

Малопригодные:│              │      │      │       │             │       │       │        │              │       │      │

по физическим│ Связные не-  │3,5 - │1,0 - │ 0,4 - │   10 - 20   │30 - 75│3 - 18 │ 5 - 20 │ Не определя- │Св. 75 │Менее │ После мелиорации пород и

свойствам и  │сцементирован-│ 9,0  │ 2,0  │  0,8  │             │       │       │        │ется          │       │  10  │специальных агротехнических

химическому  │ные осадочные │      │      │       │             │       │       │        │              │       │      │мероприятий под лесонасажде-

составу      │породы        │      │      │       │             │       │       │        │              │       │      │ния, сенокосы; травосеяние с

│              │      │      │       │             │       │       │        │              │       │      │противоэрозионной целью

Непригодные:  │              │                                                                                          │

по физическим│ Трудновывет- │                                      Не определяется                                     │ Не следует выносить породы

свойствам    │риваемые      │                                                                                          │на поверхность. Необходимо

│скальные      │                                                                                          │совершенствовать технологию

│магматические,│                                                                                          │горных работ с учетом

│метаморфичес- │                                                                                          │захоронения пород

│кие, осадочные│                                                                                          │

│сцементирован-│                                                                                          │

│ные породы    │                                                                                          │

│ Несвязные не-│                                   То же                                   │ 0 - 5 │  -   │ Не следует выносить породы

│сцементирован-│                                                                           │       │      │на поверхность. При наличии

│ные осадочные │                                                                           │       │      │пород на поверхности необхо-

│породы        │                                                                           │       │      │димо глинование, после чего

│              │                                                                           │       │      │возможно создание мелиоратив-

│              │                                                                           │       │      │ных лесонасаждений; травосе-

│              │                                                                           │       │      │яние с противоэрозионной

│              │                                                                           │       │      │целью

по химическо-│              │      │                                    │       │                       │              │

му составу:  │              │      │                                    │       │                       │              │

содержащие   │ Связные и    │До 3,5│          Не определяется           │Св. 18 │    Не определяется    │ Различного   │ Не следует выносить породы

сульфиды     │несвязные не- │      │                                    │       │                       │гранулометри- │на поверхность. Необходимо

│сцементирован-│      │                                    │       │                       │ческого       │совершенствовать технологию

│ные, быстровы-│      │                                    │       │                       │состава       │горных работ с учетом захоро-

│ветривающиеся │      │                                    │       │                       │              │нения пород. При наличии по-

│сцементирован-│      │                                    │       │                       │              │род на поверхности необходима

│ные осадочные │      │                                    │       │                       │              │коренная химическая мелиора-

│породы        │      │                                    │       │                       │              │ция; создание экрана из ней-

│              │      │                                    │       │                       │              │трализующих токсичные свой-

│              │      │                                    │       │                       │              │ства пород; перекрытие потен-

│              │      │                                    │       │                       │              │циально-плодородными породами

│              │      │                                    │       │                       │              │с мощностью слоя, обеспечива-

│              │      │                                    │       │                       │              │ющего нормальное развитие

│              │      │                                    │       │                       │              │растений в данных природно-

│              │      │                                    │       │                       │              │климатических условиях

содержащие   │ Связные и    │ Св.  │ Св.  │Св. 0,8│   Св. 20    │Св. 75 │ Не оп-│Св. 20  │ Не определя- │ Различного   │ То же

легкораство- │несвязные не- │ 6,5  │ 2,0  │       │             │       │ределя-│        │ется          │гранулометри- │

римые соли,  │сцементирован-│      │      │       │             │       │ется   │        │              │ческого       │

гипс,        │ные, быстровы-│      │      │       │             │       │       │        │              │состава       │

карбонаты    │ветривающиеся │      │      │       │             │       │       │        │              │              │

│сцементирован-│      │      │       │             │       │       │        │              │              │

│ные осадочные │      │      │       │             │       │       │        │              │              │

│породы        │      │      │       │             │       │       │        │              │              │

3. Изменения свойств вскрышных и вмещающих пород, связанные с природно-климатическими условиями, должны быть учтены при проектировании рекультивационных работ.