Утвержден и введен в действие

Постановлением Государственного комитета

СССР по стандартам

от 3 ноября 1986 г. N 3375

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ОХРАНА ПРИРОДЫ. ПОЧВЫ

ПАСПОРТ ПОЧВ

Nature protection. Soils. Pasport of soils

ГОСТ 17.4.2.03-86

(СТ СЭВ 5299-85)

Группа Т58

ОКСТУ 0017

Дата введения

1 июля 1987 года

# Информационные данные

1. Разработан и внесен Государственным агропромышленным комитетом СССР.

Разработчики:

С.И. Носов, канд. экон. наук; Ю.В. Федорин, канд. с.-х. наук; Е.В. Киселева; Л.Л. Шишов, чл.-корр. ВАСХНИЛ; В.А. Большаков, канд. биол. наук; Е.В. Каплунова, канд. с.-х. наук.

2. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 3 ноября 1986 г. N 3375.

3. Введен впервые.

4. Ссылочные нормативно-технические документы:

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, подпункта перечисления, Приложения |
| --- | --- |
| ГОСТ 26640-85 | 5.10 |
| ГОСТ 17.4.2.01-81 | 7 |
| ГОСТ 17.4.3.06-86 | 4.2 |
| ГОСТ 26213-84 | 6.11 |
| ГОСТ 26107-84 | 6.12 |
| ГОСТ 26483-85 | 6.14 |
| ГОСТ 17.4.4.01-84 | 6.15 |
| ГОСТ 26423-85 | 6.18 |
| ГОСТ 26487-85 | 6.19 |
| ГОСТ 26205-84 | 6.20; 6.21 |

5. Переиздание.

Настоящий стандарт распространяется на почвы и устанавливает требования к составлению паспорта почв с целью определения и контроля загрязненности и деградации для установления мероприятий по их охране, повышению плодородия и рациональному использованию.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 5299-85.

# 1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПОЧВЫ

1.1. Координаты (географическая широта и долгота), область, район, землепользование.

1.2. Площадь обследуемой почвы в пределах землепользования, га.

# 2. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ МЕСТНОСТИ

2.1. Среднегодовая температура воздуха:

1) средняя температура января, °C;

2) средняя температура июля, °C.

2.2. Среднегодовая сумма осадков, мм.

2.3. Уровень грунтовой воды:

1) нижний уровень грунтовой воды, м;

2) верхний уровень грунтовой воды, м.

2.4. Вероятная частота наводнения в год или более длительный период.

2.5. Высота над уровнем моря, м.

2.6. Преобладающий угол наклона поверхности территории, занятой элементарным почвенным ареалом.

2.7. Экспозиция склона, занятого элементарным почвенным ареалом.

# 3. ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕСТНОСТИ

3.1. Вид использования (земли сельскохозяйственного и несельскохозяйственного значения с указанием конкретного вида использования).

3.2. Вид реализованных и/или запланированных мероприятий по мелиорации.

3.3. Место расположения почвы в охранной зоне (курорты, полоса охраны, заповедники, природные и национальные парки и др.).

# 4. ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОЧНИКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ И ДЕГРАДАЦИЯ ПОЧВЫ

4.1. Вид загрязнения:

1) промышленными, сельскохозяйственными и коммунальными отходами;

2) транспортом;

3) нефтью и нефтепродуктами;

4) средствами химизации сельского и лесного хозяйства.

4.2. Степень загрязнения по ГОСТ 17.4.3.06-86.

4.3. Вид и интенсивность деградации почв от эрозии.

# 5. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЧВЫ

5.1. Тип почвы по национальной классификации.

5.2. Подтип почвы по национальной классификации.

5.3. Самый низкий таксон национальной классификации.

5.4. Тип почвы по классификации ФАО-ЮНЕСКО.

5.5. Подтип почвы по классификации ФАО-ЮНЕСКО.

5.6. Мощность, м.

5.7. Степень эродированности.

5.8. Характеристика почвообразующей и подстилающей породы.

5.9. Нижняя граница корнеобитаемого слоя в почвенном разрезе, м.

5.10. Степень каменистости по ГОСТ 26640-85, м3/га.

5.11. Полевая влагоемкость, %.

5.12. Скорость инфильтрации, мм/мин.

# 6. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЧВЕННЫХ ГОРИЗОНТОВ

6.1. Обозначение горизонтов по национальной системе.

6.2. Обозначение почвенных горизонтов по системе ФАО-ЮНЕСКО.

6.3. Верхняя и нижняя граница горизонта.

6.4. Характер перехода между горизонтами.

6.5. Цвет горизонта (влажной и сухой почвы).

6.6. Влажность горизонта во время отбора проб.

6.7. Структура почвы.

6.8. Гранулометрический состав почвы.

6.9. Объемная масса почвы, г/см3.

6.10. Общая пористость почвы, %.

6.11. Содержание гумуса по ГОСТ 26213-84.

6.12. Содержание общего азота по ГОСТ 26107-84.

6.13. Соотношение углерод:азот (C:N).

6.14. Кислотность почв (pH):

1) pH солевой вытяжки по ГОСТ 26483-85;

2) pH водного раствора.

6.15. Емкость катионного обмена по ГОСТ 17.4.4.01-84.

6.16. Насыщенность основаниями, %.

6.17. Содержание карбоната кальция .

6.18. Электропроводимость насыщенного водного раствора по ГОСТ 26423-85.

6.19. Состав обменных катионов по ГОСТ 26487-85.

6.20. Содержание подвижного фосфора по ГОСТ 26205-84.

6.21. Содержание подвижного калия по ГОСТ 26205-84.

6.22. Состав и общее содержание солей в водной вытяжке по ГОСТ 26423-85 - ГОСТ 26428-85.

# 7. САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЧВЫ

Показатели санитарного состояния почвы - в соответствии с ГОСТ 17.4.2.01-81.