ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20 июня 2017 года N 1299-р

[Об утверждении перечня основного технологического оборудования, эксплуатируемого в случае применения наилучших доступных технологий]

(с изменениями на 9 августа 2021 года)

___________________________________________________________

Документ с изменениями, внесенными:

распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2018 года N 622-р;

распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 05.08.2019, N 0001201908050004) (о порядке вступления в силу см. пункт 2 распоряжения Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р);

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2020 года N 811-р (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 02.04.2020, N 0001202004020002);

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 12.08.2021, N 0001202108120015).

___________________________________________________________

1. В целях применения подпункта 5 пункта 1 статьи 259_3 Налогового кодекса Российской Федерации утвердить прилагаемый перечень основного технологического оборудования, эксплуатируемого в случае применения наилучших доступных технологий.

1_1. Актуализация перечня, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, осуществляется в течение 9 месяцев со дня опубликования информационно-технических справочников по наилучшим доступным технологиям для конкретной области применения.

(Пункт дополнительно включен распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2020 года N 811-р)

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2019 г., но не ранее первого числа очередного налогового периода по налогу на прибыль организаций.

Председатель Правительства

Российской Федерации

Д.Медведев

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 20 июня 2017 года N 1299-р

(В редакции, введенной в действие

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 7 апреля 2018 года N 622-р. -

См. предыдущую редакцию)

Перечень основного технологического оборудования, эксплуатируемого в случае применения наилучших доступных технологий

(с изменениями на 9 августа 2021 года)

| Наименование технологического оборудования в соответствии |  | Код | Существенные характеристики технологического оборудования | Количественный показатель, установленный в информационно-технических справочниках по наилучшим доступным технологиям |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с нормативно-технической документацией* |  | Общероссийского классификатора основных фондов |  | порядковый номер информационно- технического справочника по наилучшим доступным технологиям в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2014 г. N 2178-р | наименование показателя | единица измерения показателя | значение показателя |
| ________________ * Нормативно-техническими документами, подтверждающими отнесение технологического оборудования к технологическому оборудованию, эксплуатируемому при применении наилучших доступных технологий, являются технический паспорт, проектный показатель и (или) гарантийный показатель по договору. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Абсорбер | 330.28.25.14.129 | емкость - 100 куб.м | ИТС 01-2015 | емкость | куб.м | 100 |
| 2. | Аппарат выпарной | 330.28.95.11 | тип - трубчатый с принудительной циркуляцией с падающей пленкой давление греющего пара - (0,1-0,3) МПа | ИТС 01-2015 | общая площадь поверхности теплообмена | кв.м | 6000 |
|  |  |  | температура греющего пара - (85-(140-150)°С |  |  |  |  |
|  |  |  | концентрация упаренного щелока - (30-60) процентов абсолютно сухого вещества |  |  |  |  |
|  |  |  | температура упаренного щелока - (95-100)°С |  |  |  |  |
| 3. | Каландр | 330.28.95.11 | двухвальный | ИТС 01-2015 | количество каландров | шт. | 1 |
|  |  |  | максимальное давление в захвате валов - 235 кН/м |  | гладкость полотна на выходе | с | 30-200 |
| 4. | Каустизатор | 330.28.95.11 | объем - 40 куб.м | ИТС 01-2015 | вместимость | куб.м | 37,5-280 |
| 5. | Колонка барботажная эксгаустер | 330.28.95.11 | длина - 1,2 м | ИТС 01-2015 | длина | м | 1,2 |
| 6. | Колонка предварительной обработки целлюлозы | 330.28.95.11 | объем - 192 куб.м габаритные размеры: диаметр - 3500 мм высота - 20000 мм | ИТС 01-2015 | удельный расход энергии концентрация массы | кВт·ч/(т волокна) процентов | не более 2 не более 10 |
|  |  |  | расчетное давление - 0,4 мПа рабочее давление - 0,3-0,4 мПа температура - 85°С концентрация массы - (10-12) |  |  |  |  |
| 7. | Колонка предварительной обработки целлюлозы диоксидом хлора | 330.28.95.11 | объем колонки - 80 куб.м габаритные размеры: высота - 3000 мм длина - 2500 мм | ИТС 01-2015 | концентрация массы | процентов | не менее 4 |
|  |  |  | температура смеси - 67°С концентрация волокна - 4 процента |  |  |  |  |
| 8. | Колонна абсорбционная | 330.28.95.11 | давление - 4,5 кПа | ИТС 01-2015 | концентрация водного раствора двуокиси хлора | г/куб.дм | 6-8 |
| 9. | Колонна газопромывная | 330.28.95.11 | давление - 4,5 кПа | ИТС 01-2015 | концентрация водного раствора двуокиси хлора | г/куб.дм | 6-8 |
| 10. | Колонна отдувочная | 330.28.95.11 | давление - 4,5 кПа | ИТС 01-2015 | концентрация водного раствора двуокиси хлора | г/куб.дм | 6-8 |
| 11. | Конденсатор струйный | 330.28.95.11 | диаметр - 1000 мм высота - 4900 мм расчетное рабочее давление - 0,15 мПа температура нагрева - 120°С | ИТС 01-2015 | - | - | - |
| 12. | Котел варочный | 330.28.95.11 | производительность - 300 т/сут | ИТС 01-2015 | давление рабочее в верхней части | МПа | 0,9-1,2 |
|  |  |  |  |  | рабочая температура | °С | 130-180 |
| 13. | Котел варочный | 330.28.95.11 | объем - 1153 куб.м | ИТС 01-2015 | температура | °С | 130-180 |
|  |  |  | производительность - 826 т воздушно-сухой целлюлозы в сутки |  | давление | МПа | 1,2-1,5 |
| 14. | Котел варочный биметаллический | 330.28.95.11 | объем - (190-410) куб.м | ИТС 01-2015 | объем | куб.м | 190-410 |
| 15. | Котел содорегене- рационный | 330.25.30.1 | производительность - 700 т сухого вещества в сутки | ИТС 01-2015 | температура пара степень восстановления | °С процентов | 440 92 |
| 16. | Машина бумагоделательная | 330.28.95.11 | обрезная ширина - 3160 мм скорость рабочая - 330 м/мин производительность - 75 т/сут граммаж - (55-180) г/кв.м ассортимент - бумага офсетная, тетрадная, оберточная, крафт, картон упаковочный | ИТС 01-2015 | волокнистые полуфабрикаты (целлюлоза) наполнитель (мел природный) | кг/т | 948 (бумага с наполнителем)- 1050 (бумага без наполнителя) до 128 |
| 17. | Машина бумагоделательная | 330.28.95.11 | обрезная ширина - 4200 мм скорость рабочая - 110-260 м/мин производительность - 50 т/сут граммаж - 38-80 г/кв.м ассортимент - бумага односторонней гладкости | ИТС 01-2015 | волокнистые полуфабрикаты (целлюлоза) наполнитель (мел природный) | кг/т | 948 (бумага с наполнителем)- 1050 (бумага без наполнителя) до 128 |
| 18. | Машина бумагоделательная | 330.28.95.11 | обрезная ширина - 8400 мм производительность - 464 т газетной бумаги в сутки удельной массой 48,8 г/кв.м рабочая скорость - 1025 м/мин скорость по приводу - 1100 м/мин | ИТС 01-2015 | - | - | - |
| 19. | Машина бумагоделательная | 330.28.95.11 | обрезная ширина - 4200 мм скорость рабочая - 420 м/мин производительность - 122 т/сут граммаж - (55-160) г/кв.м ассортимент - бумага | ИТС 01-2015 | волокнистые полуфабрикаты (целлюлоза) наполнитель (мел природный) | кг/т | 948 (бумага с наполнителем)- 1050 (бумага без наполнителя) до 128 |
| 20. | Машина картоноделательная | 330.28.95.11 | производительность - до 1000 т/сут обрезная ширина - 6300 мм скорость по накату - до 730 м/мин | ИТС 01-2015 | производительность | т/сут | до 1250 |
| 21. | Машина картоноделательная | 330.28.95.11 | картон универсальный, бумага для гофрирования | ИТС 01-2015 | производительность | т/сут | до 1250 |
|  |  |  | производительность до 650 т/сут |  | обрезная ширина | мм | 3160, 4200, 6300, 8550 |
|  |  |  | обрезная ширина - 6300 мм скорость по накату до 550 м/мин |  | скорость по приводу | м/мин | до 1250 |
| 22. | Мельница дисковая | 330.28.92.40.120 | производительность - (70-210) т/сут диаметр дисков - 800 мм | ИТС 01-2015 | удельный расход энергии | кВт·ч/(т бумаги) | не более 60 |
| 23. | Мельница дисковая | 330.28.92.40.120 | производительность - (35-110) т/сут диаметр дисков - 630 мм | ИТС 01-2015 | удельный расход энергии | кВт·ч/(т бумаги) | не более 60 |
| 24. | Мельница молотковая | 330.28.92.40.125 | производительность - 30 т/сут | ИТС 01-2015 | производительность | т/сут | 30 |
| 25. | Осветлитель белого щелока | 330.28.95.11 | объем - 1200 куб.м | ИТС 01-2015 | производительность | куб.м/ч | 1500 |
| 26. | Осветлитель зеленого щелока | 330.28.95.11 | объем - 1200 куб.м | ИТС 01-2015 | объем | куб.м | 920-4400 |
|  |  |  | площадь осветления - 154 кв.м |  | площадь осветления | кв.м | 94-154 |
| 27. | Парогенератор | 330.28.95.11 | площадь нагрева - 716 кв.м расчетное рабочее давление - 0,46 мПа температура нагрева - 155°С | ИТС 01-2015 | - | - | - |
| 28. | Печь известерегене- рационная | 330.28.99.3 | производительность - 120 т/сут | ИТС 01-2015 | температура обжига | °С | 1100 |
| 29. | Печь серная | 330.28.99.3 | производительность - 50 т/сут | ИТС 01-2015 | производительность | т/сут | 10-50 |
| 30. | Плавильник серы конический | 330.28.95.11 | объем - 3 куб.м | ИТС 01-2015 | объем | куб.м | 3 |
| 31. | Подогреватель массы перед реактором | 330.28.95.11 | расчетное давление - 1,62 МПа расчетная температура - 202°С | ИТС 01-2015 | - | - | - |
| 32. | Пресс высокого давления | 330.28.95.11 | производительность 80-250 т/сут | ИТС 01-2015 | - | - | - |
| 33. | Пресс промывной | 330.28.41.33 | производительность - 45,4 т/сут воздушно-сухой целлюлозы концентрация на входе - (2,5-10) процентов концентрация на выходе - (25-35) процентов | ИТС 01-2015 | концентрация на входе | процентов | 4-8 |
| 34. | Пресс промывной | 330.28.41.33 | концентрация на входе - (3-4,5) процента концентрация на выходе - (28-32) процентов | ИТС 01-2015 | фактор разбавления | куб.м/(на воздушно- сухую т целлюлозной массы) | 2,5 |
| 35. | Пресс промывной | 330.28.95.11 | диаметр валов -1500 мм длина валов - 3200 мм концентрация поступающей массы - (5-7) процентов | ИТС 01-2015 | удельный расход энергии | кВт·ч/т | не более 3 |
| 36. | Пресс промывной | 330.28.95.11 | диаметр валов - 1500 мм длина валов - 3200 мм концентрация поступающей массы - (2,5-4,3) процента концентрация сходящей массы - (30-35) процентов | ИТС 01-2015 | удельный расход энергии | кВт·ч/т | не более 5 |
| 37. | Пресспат. Прессовая часть | 330.28.95.11 | давление прижимного вала гауч-пресса - (0,10-0,35) Мпа | ИТС 01-2015 | сухость целлюлозного полотна | процентов | 41-44 |
| 38. | Пресспат. Сеточная часть | 330.28.95.11 | вакуум на мокрых отсасывающих ящиках - (0-0,010) МПа вакуум на сухих отсасывающих ящиках - (0,010-0,023) МПа вакуум на 3-камерных отсасывающих ящиках - (0,010-0,048) Мпа | ИТС 01-2015 | сухость целлюлозного полотна | процентов | 24-32 |
| 39. | Пресспат. Сушильная часть | 330.28.95.11 | давление пара - (0,45-0,55) МПа температура пара - (155-165)°С | ИТС 01-2015 | сухость целлюлозного полотна | процентов | не менее 80 |
| 40. | Промыватель- уплотнитель каустизационного шлама | 330.28.95.11 | объем - 1200 куб.м общая площадь осветления - 615 кв.м | ИТС 01-2015 | производительность | т/сут по известковому шламу | 585 |
| 41. | Промыватель- уплотнитель шлама зеленого щелока | 330.28.95.11 | объем - 700 куб.м общая площадь осветлителя - 79 кв.м | ИТС 01-2015 | - | - | - |
| 42. | Промыватель щепы с отделением тяжелых включений и отстойником щепы | 330.28.95.11 | двигатель: мощность - 7,5 кВт частота вращения - 1500 об/мин | ИТС 01-2015 | удельный расход энергии | кВт·ч/(т волокна) | не более 1 |
| 43. | Пропиточный аппарат | 330.28.95.11 | диаметр - 440 мм высота - 10000 мм | ИТС 01-2015 | удельный расход энергии | кВт·ч/(т волокна) | не более 1 |
|  |  |  | двигатель маслонасоса: мощность - 11 кВт частота вращения - 1500 об/мин |  | удельный расход сульфита натрия | кг/(т волокна) | не более 10 |
| 44. | Рафинер | 330.28.95.11 | тип - конический | ИТС 01-2015 | производительность | т/сут | до 480 |
| 45. | Рафинер 1-й ступени размола | 330.28.95.11 | рабочее давление - до 0,45 мПа | ИТС 01-2015 | удельный расход энергии | кВт·ч/(т волокна) | не более 1000 |
| 46. | Рафинер 2-й ступени размола | 330.28.95.11 | рабочее давление - до 0,45 мПа | ИТС 01-2015 | удельный расход энергии | кВт·ч/(т волокна) | не более 1000 |
| 47. | Рафинер размола отходов | 330.28.95.11 | рабочее давление - 0,45 мПа | ИТС 01-2015 | удельный расход энергии | кВт·ч/(т волокна) | не более 1000 |
| 48. | Реактор кислородной делигнификации | 330.28.95.11 | объем - 172 куб.м диаметр - 3500 мм высота - 20000 мм высота общая - 22700 мм расчетное давление в верхней части - 1 МПа расчетная температура - 95°С продолжительность обработки - (20-30) мин | ИТС 01-2015 | - | - | - |
| 49. | Реактор кислородной делигнификации | 330.28.95.11 | объем - 370 куб.м диаметр - 3750 мм высота - 32000 мм высота общая - 34700 мм расчетное давление в верхней части - 0,7 МПа расчетная температура - 150°С продолжительность обработки - (60-80) мин | ИТС 01-2015 | удельный расход энергии | кВт·ч/т | не более 1 |

| 50. | Сгуститель | 330.28.29 |  |  | производительность - (200-300) т/сут | ИТС 01-2015 | производительность |  |  | т/сут |  |  | 60-380 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | поверхность фильтрации |  |  | кв.м |  |  | 17,5-70 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | концентрация на входе |  |  | процентов |  |  | 1-4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | концентрация на выходе |  |  | процентов |  |  | 8-30 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | диаметр барабана |  |  | м |  |  | (3,5-5,8)/1,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | мощность основного электродвигателя |  |  | кВт |  |  | (15-30)/110 |  |  |
| 51. | Сгуститель барабанный | 330.28.95.11 |  |  | барабан: диаметр - 3000 мм длина - 3000 мм площадь обезвоживания - 28 кв.м сетка нержавеющая - 12 меш | ИТС 01-2015 | удельный расход энергии |  |  | кВт·ч/(т волокна) |  |  | не более 1 |  |  |
| 52. | Сгуститель брака | 330.28.95.11 |  |  | производительность - 200 т/сут длина - 4500 мм комплектно: электродвигатель мощностью 11 кВт, скорость вращения - 1500 об/мин потребляемое напряжение - 220/380 В | ИТС 01-2015 | удельный расход энергии |  |  | кВт·ч/(т бумаги) |  |  | не более 1 |  |  |
| 53. | Сепаратор- каплеудалитель | 330.28.95.11 |  |  | диаметр - 1100 мм высота - 2500 мм расчетное рабочее давление - 0,33 мПа температура нагрева - 145°С | ИТС 01-2015 | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 54. | Система сортирования беленой целлюлозы | 330.28.95.11 |  |  | концентрация целлюлозной массы (на листве) - (0,9-1,6) процента концентрация целлюлозной массы (на хвое) - (0,8-1,4) процента | ИТС 01-2015 | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | температура массы - (25-60)°С рН массы - (3,6-6,5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | Станок для резки бракованных рулонов | 330.28.95.11 |  |  | электродвигатель мощностью 10 кВт скорость вращения - 970 об/мин потребляемое напряжение - (220-380) В | ИТС 01-2015 | удельный расход энергии |  |  | кВт·ч/(т бумаги) |  |  | не более 1 |  |  |
| 56. | Станок продольно- резательный | 330.28.95.11 |  |  | скорость - до 2000 м/мин | ИТС 01-2015 | количество в потоке машины |  |  | шт. |  |  | 1-2 |  |  |
|  |  |  |  |  | раскат: |  | производительность |  |  | т/сут |  |  | до 800 |  |  |
|  |  |  |  |  | мощность - 460 кВт производительность - 500 т/сут |  | скорость |  |  | м/мин |  |  | до 2300 |  |  |
| 57. | Станок продольно- резательный | 330.28.95.11 |  |  | обрезная ширина - 8400 мм рабочая скорость - 2200 м/мин размер раскраиваемого рулона: диаметр - 3400 мм длина - 848 мм размер наматываемого рулона: диаметр - 1250 мм длина - 8400 мм | ИТС 01-2015 | удельный расход энергии |  |  | кВт·ч/(т бумаги) |  |  | не более 2 |  |  |
| 58. | Суперкаландр десятивальный | 330.28.95.11 |  |  | ширина полотна бумаги на раскате - 8680 мм рабочая скорость - 800 м/мин максимальный диаметр рулона - 2400 мм | ИТС 01-2015 | удельный расход энергии |  |  | кВт·ч/(т бумаги) |  |  | не более 20 |  |  |
| 59. | Теплообменник | 330.28.25.11.1 10 |  |  | тип - кожухотрубный, горизонтальный, одноходовой диаметр кожуха - 450 мм расчетное давление - 0,6 МПа расчетная температура - 100°С | ИТС 01-2015 | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 60. | Труба варочная | 330.28.95.11 |  |  | длина- 10500 мм диаметр шнека - 940 мм | ИТС 01-2015 | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 61. | Труба пропарочная | 330.28.95.11 |  |  | длина - 6500 мм диаметр шнека - 940 мм | ИТС 01-2015 | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 62. | Труба пропиточная | 330.28.95.11 |  |  | длина- 10500 мм диаметр шнека - 940 мм | ИТС 01-2015 | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 63. | Установка вихревой очистки основного и | 330.28.95.11 |  |  | тип - многоступенчатая установка вихревых конических | ИТС 01-2015 | концентрация на выходе |  |  | процентов |  |  | до 2 |  |  |
|  | покровного слоя |  |  |  | очистителей |  | количество хорошей массы |  |  | процентов |  |  | 84-99,5 |  |  |
|  |  |  |  |  | производительность - (25050-68670) л/мин |  | количество отходов |  |  | процентов |  |  | 0,5-16 |  |  |
| 64. | Установка вихревых конических очистителей | 330.28.95.11 |  |  | производительность (1-я ступень, 2-я ступень, 3-я ступень, 4-я ступень, 5-я ступень, 6-я ступень): 123400 л/мин, 36000 л/мин, 17500 л/мин, 9000 л/мин, | ИТС 01-2015 | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | 3500 л/мин, 1500 л/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65. | Установка промывная | 330.28.95.11 |  |  | производительность - 500 т/сут диаметр - 3500 мм | ИТС 01-2015 | поверхность фильтрации |  |  | кв.м |  |  | 57-176 |  |  |
| 66. | Фильтр вакуумный дисковый | 330.28.29 |  |  | производительность - 8000 л/мин диаметр дисков - 3800 мм фильтрующая площадь - 400 кв.м количество дисков - 20 штук | ИТС 01-2015 | удельный расход энергии |  |  | кВт·ч/(т бумаги) |  |  | не более 1 |  |  |
| 67. | Фильтр вакуумный | 330.28.29 |  |  | концентрация на входе - (1,0-1,5) процента | ИТС 01-2015 | поверхность фильтрации |  |  | кв.м |  |  | 113 |  |  |
|  |  |  |  |  | концентрация на выходе - (10-15) процентов |  | фактор разбавления |  |  | куб.м/(на воздушно-сухую тонну целлюлозной массы) |  |  | 2-2,5 |  |  |
| 68. | Фильтр вакуумный | 330.28.29 |  |  | диаметр барабана - 2600 мм | ИТС 01-2015 | площадь фильтрации |  |  | кв.м |  |  | 40-50 |  |  |
| 69. | Фильтр вакуумный | 330.28.29 |  |  | производительность - 150 т/сут | ИТС 01-2015 | производительность |  |  | т/сут |  |  | 150 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | число оборотов |  |  | об/мин |  |  | 1450 |  |  |
| 70. | Фильтр вакуумный | 330.28.29 |  |  | диаметр барабана - 4000 мм длина барабана - 7000 мм | ИТС 01-2015 | удельный расход энергии |  |  | кВт·ч/(т волокна) |  |  | не более 10 |  |  |
|  |  |  |  |  | площадь фильтрации - 88 кв.м |  | удельный расход гидроксида натрия (NaOH) |  |  | кг/т |  |  | не более 3 |  |  |
|  |  |  |  |  | сетка двухслойная, усадочная, материал - полиэфир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71. | Фильтр дисковый | 330.28.29 |  |  | производительность - до 240 т/сут площадь обезвоживания - 442,4 кв.м диаметр дисков - 5000 мм количество дисков - 14/16 шт. концентрация массы: на входе - (0,6-0,9) процента на выходе - (12-14) процентов степень помола - (67-76) ШР (градусы Шоппер-Риглера) температура массы - (70-80)°С | ИТС 01-2015 | удельный расход энергии |  |  | кВт·ч/(т волокна) |  |  | не более 4 |  |  |
| 72. | Фильтр спрысковой воды | 330.28.29 |  |  | производительность - 5000 л/мин при давлении 8 атм | ИТС 01-2015 | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 73. | Абсорбер | 330.28.25.14.129 |  |  | остаточное содержание углекислого газа () в газе после абсорбера | ИТС 02-2019 | остаточное содержание углекислого газа () |  |  | процентов объемных |  |  | не более 0,05 |  |  |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74. | Абсорбер атмосферный | 330.28.25.14.129 |  |  | конструкция - исключение выбросов аммиаксодержащих газов | ИТС 02-2019 | производительность |  |  | т/ч |  |  | до 1000 |  |  |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75. | Абсорбер Вентури | 330.28.25.14.129 |  |  | производительность по газовоздушной смеси - до 130000 куб.м/ч | ИТС 02-2015 | объемный расход газа |  |  | куб.м/ч |  |  | до 130000 |  |  |
| 76. | Абсорбер насадочный двухступенчатый | 330.28.25.14.129 |  |  | эксплуатация в условиях высокой температуры серной кислоты | ИТС 02-2015 | производительность по газу |  |  | н куб.м/ч |  |  | до 180000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | концентрация серной кислоты |  |  | процентов массовых |  |  | 99-99,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | температура серной кислоты |  |  | °С |  |  | 80-227 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | процент абсорбции серного газа () |  |  | процентов |  |  | 99,95-99,99 |  |  |
| 77. | Абсорбер насадочный | 330.28.25.14.129 |  |  | повышенный процент абсорбции серного газа () | ИТС 02-2015 | производительность по газу |  |  | (н куб.м)/ч |  |  | до 180000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | процент абсорбции серного газа () |  |  | процентов |  |  | 99,95-99,99 |  |  |
| 78. | Абсорбер пенный скоростной (АПС) | 330.28.25.14.129 |  |  | повышение эффективности очистки газов от фтора, сокращение выбросов | ИТС 02-2015 | производительность по газу |  |  | куб.м/ч |  |  | до 130000 |  |  |
| 79. | Абсорбер среднего давления | 330.28.25.14.129 |  |  | конструкция - исключение выбросов газов из | ИТС 02-2019 | производительность |  |  | т/сут |  |  | до 1000 |  |  |
|  |  |  |  |  | узла среднего давления |  | теплообменная поверхность |  |  | теплооб- менная поверх- ность |  |  | до 290 |  |  |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80. | Агрегат машинный комплексный | 330.28.13 |  |  | компримирование воздуха и нитрозного газа | ИТС 02-2019 | расход воздуха |  |  | куб.м/ч |  |  | не более 24000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | давление воздуха (избыточное) |  |  | МПа |  |  | 0,2-0,37 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | расход нитрозного газа |  |  | куб.м/ч |  |  | не более 189000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | давление нитрозного газа (избыточное) |  |  | МПа |  |  | не более 1,16 |  |  |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81. | Аммонизатор- гранулятор (АГ) | 330.28.29 |  |  | производительность | ИТС 02-2019 | массовый расход |  |  | т/ч |  |  | 80-150 (по готовому продукту) |  |  |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82. | Аммонизатор- испаритель | 330.28.99.3 |  |  | производительность концентрация используемой | ИТС 02-2015 | объемный расход пульпы |  |  | куб.м/ч |  |  | до 130 |  |  |
|  | скоростной (САИ) |  |  |  | фосфорной кислоты |  | содержание фосфорного ангидрида () |  |  | процентов массовых |  |  | 25-46 |  |  |
| 83. | Аммонизатор трубный скоростной | 330.28.99.3 |  |  | смеситель потоков типа "труба в трубе" | ИТС 02-2019 | диаметр |  |  | мм |  |  | до 219 |  |  |
|  |  |  |  |  | аммонизация азотно- фосфорного раствора |  | длина |  |  | мм |  |  | до 530 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производительность по пульпе |  |  | куб.м/ч |  |  | до 50 |  |  |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84. | Аппарат воздушного охлаждения | 330.28.25.12.190 |  |  | повышенная эффективность теплообмена | ИТС 02-2015 | производительность: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | по пульпе |  |  | куб.м/ч |  |  | 3500-7000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | по охлажденному воздуху |  |  | куб.м/ч |  |  | 10000-60000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | площадь решетки охлаждения |  |  | кв.м |  |  | 1-4 |  |  |
| 85. | Аппарат выпарной | 330.28.99.3 |  |  | выпаривание воды из раствора аммиачной селитры до состояния плава | ИТС 02-2019 | температу- ра плава аммиачной селитры на выходе |  |  | °С |  |  | до 185 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | давление плава аммиачной селитры на выходе |  |  | МПа |  |  | не более 1,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | массовая доля аммиачной селитры () в плаве |  |  | процентов |  |  | не менее 97,5 |  |  |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86. | Аппарат выпарной (обогрев паром) | 330.28.99.3 |  |  | производительность | ИТС 02-2015 | испаряемая влага |  |  | т/ч |  |  | до 15 |  |  |
| 87. | Аппарат выпарной | 330.28.99.3 |  |  | упаривание раствора (плава) под давлением | ИТС 02-2015 | массовая доля аммиачной селитры () в плаве (I ступень) |  |  | процентов |  |  | 82-84 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | массовая доля аммиачной селитры () в плаве (II ступень) |  |  |  |  |  | 97,5-98 |  |  |
| 88. | Аппарат гидрирования | 330.28.25.14.129 |  |  | температура природного газа перед аппаратом гидрирования | ИТС 02-2019 | температура |  |  | °С |  |  | до 425 |  |  |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89. | Аппарат для охлаждения гранул в кипящем слое | 330.28.99.3 |  |  | охлаждение горячих гранул из башни | ИТС 02-2015 | температура продукта после кипящего слоя |  |  | °С |  |  | не более 60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производительность |  |  | т/час |  |  | не более 90 |  |  |
| 90. | Аппарат доупарочный | 330.28.99.3 330.28.29.60 |  |  | получение концентрированного плава аммиачной селитры | ИТС 02-2019 | температура плава на выходе |  |  | °С |  |  | 170-185 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | массовая доля аммиачной селитры () в плаве |  |  | процентов |  |  | 99,5-99,7 |  |  |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91. | Аппарат емкостной с перемешивающим устройством для нейтрализации | 330.28.99.3 |  |  | производство удобрений | ИТС 02-2015 | массовый расход по готовому продукту |  |  | т/ч |  |  | 80-150 |  |  |
| 92. | Аппарат пенноструйный | 330.28.99.3 |  |  | очистка отработанного воздуха после доупарочных аппаратов | ИТС 02-2015 | выбросы аммиачной селитры () |  |  | кг/т |  |  | менее 6,218 |  |  |
| 93. | Аппарат подготовки аммиака | 330.28.25.1 |  |  | производство азотной кислоты испарение аммиака | ИТС 02-2015 | давление (избыточное) |  |  | МПа |  |  | 0,8-1,2 |  |  |
| 94. | Аппарат погружной выпарной (сжигание природного газа) | 330.28.99.3 |  |  | производительность | ИТС 02-2015 | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 95. | Аппарат пятислойный контактный | 330.28.99.3 330.28.25.13.119 |  |  | повышенный процент конверсии сернистого газа () в серный | ИТС 02-2015 | производительность по газу |  |  | н куб.м/ч |  |  | до 190000 |  |  |
|  |  |  |  |  | газ () |  | процент конверсии сернистого газа () в серный газ () |  |  | процентов |  |  | 99,7-99,85 |  |  |
| 96. | Аппарат сероочистки | 330.28.25.14.129 |  |  | содержание серосодержащих соединений после сероочистки | ИТС 02-2019 | содержание серы в газовой смеси |  |  | мг/(н куб.м) |  |  | не более 4,5 |  |  |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97. | Барабан сушильный | 330.28.99.31.120 |  |  | производство удобрений | ИТС 02-2019 | пропускная способность |  |  | т/ч |  |  | до 600 |  |  |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98. | Барабан-гранулятор | 330.28.99.31.120 |  |  | производство известково- аммиачной селитры | ИТС 02-2019 | диаметр |  |  | мм |  |  | до 4750 |  |  |
|  |  |  |  |  | гранулирование продукта |  | длина |  |  | мм |  |  | до 18120 |  |  |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99. | Барабан- кондиционер (барабан для нанесения покрытий), барабан- холодильник, барабан- холодильник- кондиционер | 330.28.29.3 330.28.99.31.120 |  |  | нанесение покрытий и (или) охлаждение | ИТС 02-2019 | массовый расход продукта |  |  | т/ч |  |  | 15-150 |  |  |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100. | Барабан- кондиционер- холодильник | 330.28.29.3 |  |  | производительность | ИТС 02-2015 | массовый расход готового продукта |  |  | т/ч |  |  | 80-150 |  |  |
| 101. | Башня грануляционная | 330.28.29.3 |  |  | производство удобрений, в | ИТС 02-2019 | диаметр |  |  | м |  |  | 10-20 |  |  |
|  |  |  |  |  | том числе аммиачной селитры |  | или сечение |  |  | м |  |  | 8,3 х 11,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | высота |  |  | м |  |  | не более 120 |  |  |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102. | Брызготумано- уловитель патронный | 330.28.9 |  |  | снижение содержания брызг и тумана серной кислоты в | ИТС 02-2015 | скорость фильтрации газа: |  |  | м/сек |  |  |  |  |  |
|  | ударного и броуновского типа | 330.28.25.14.129 |  |  | выхлопных газах |  | броуновского типа улавливания |  |  |  |  |  |  | 0,11-0,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ударного типа улавливания |  |  |  |  |  |  | 1,0-3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | гидравлическое сопротивление: |  |  | Па |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | броуновского типа улавливания |  |  |  |  |  |  | 2000-3500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ударного типа улавливания |  |  |  |  |  |  | 500-1000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | эффективность улавливания брызг и тумана серной кислоты |  |  | процентов |  |  |  | 95-99 |  |
| 103. | Генератор- ректификатор |  | 330.28.25.13 |  | выделение аммиака из водоаммиачного раствора | ИТС 02-2019 |  | давление (избыточное) |  |  | МПа |  |  | не более 1,7 |  |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104. | Грохот (машина просеивающая) |  | 330.28.92.40.110 |  | производительность | ИТС 02-2019 |  | пропускная способность |  |  | т/ч |  |  | до 3000 |  |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105. | Гомогенизатор |  | 330.28.92.40.139 |  | приготовление гомогенной | ИТС 02-2019 |  | диаметр |  |  | мм |  |  | до 1450 |  |
|  |  |  |  |  | смеси раствора аммиачной селитры с доломитовой мукой |  |  | внутренний объем |  |  | куб.м |  |  | до 4 |  |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106. | Гранулятор- сушилка барабанный (БГС) |  | 330.28.99.31.120 |  | производство удобрений производство известково- аммиачной селитры | ИТС 02-2019 |  | массовый расход готового продукта |  |  | т/ч |  |  | 30-80 |  |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107. | Грохот |  | 330.28.92.40.110 |  | производительность | ИТС 02-2019 |  | пропускная способность |  |  | т/ч |  |  | 100-200 |  |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108. | Гранулятор плава аммиачной селитры, карбамида и NP/NPK удобрений акустический (разбрызгиватель (гранулятор) холина) |  | 330.28.29 330.28.29.3 |  | разбрызгивание плава в грануляционной башне (леечный тип) | ИТС 02-2019 |  | производи- тельность |  |  | т/ч |  |  | 15-45 |  |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109. | Гранулятор плава аммиачной селитры, карбамида и NP/NPK удобрений вращающийся |  | 330.28.29 330.28.99.3 330.28.29.22.1.90 |  | разбрызгивание плава в грануляционной башне (вибрационный тип) | ИТС 02-2019 |  | производи- тельность |  |  | т/ч |  |  | 27-105 |  |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 110. | Гранулятор-сушилка барабанный (БГС) | 330.28.99.31.120 | производство удобрений производство известково- аммиачной селитры | ИТС 02-2015 | массовый расход готового продукта | т/ч | не более 65 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 111. | Дистиллятор низкого давления | 330.28.99.3 | поверхность теплообмена | ИТС 02-2019 | производительность | т/сут | до 1000 |
|  |  |  | экономия энергии |  | теплообменная поверхность | кв.м | до 290 |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |
| 112. | Дистиллятор среднего давления (стриппер- | 330.28.99.3 | поверхность теплообмена | ИТС 02-2019 | производительность | т/сут | до 1000 |
|  | дистиллятор) |  | повышение эффективности работы узла |  | теплообменная поверхность | кв.м | до 809 |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |
| 113. | Донейтрализатор | 330.28.99.3 | донейтрализация избытка азотной кислоты | ИТС 02-2019 | температура раствора на выходе | °С | 120-170 |
|  |  |  | создание избытка аммиака перед выпаркой раствора аммиачной селитры |  | массовая концентрация свободного аммиака | г/куб.дм | 0,12-0,5 |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |
| 114. | Дробилка валковая | 330.28.92.40.123 | производство удобрений | ИТС 02-2019 | массовый расход материала | т/ч | 30-400 |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |
| 115. | Дробилка молотковая (мельница ударно- отражательного типа) | 330.28.92.40.125 | измельчение загружаемого материала при производстве удобрений | ИТС 02-2019 | массовый расход материала | т/ч | 10-400 |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |
| 116. | Дробилка цепная | 330.28.92.40.129 | производство удобрений | ИТС 02-2015 | массовый расход материала | т/ч | 30-50 |
| 117. | Испаритель жидкого аммиака | 330.28.25.1 | производство азотной кислоты | ИТС 02-2019 | давление (избыточное) | МПа | 0,48-2 |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |
| 118. | Колонна абсорбционная | 330.28.25.14.129 | абсорбция оксидов азота с образованием продукционной азотной кислоты | ИТС 02-2019 | концентрация азотной кислоты | процентов | до 60 |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |
| 119. | Колонна абсорбционная | 330.28.99.3 | получение раствора карбоната аммония из углекислого газа и аммиака | ИТС 02-2015 | концентрация карбоната аммония | процентов | 33-39 |
| 120. | Колонна продувочная | 330.28.25.14.129 | отдувка горячим воздухом растворенных в продукционной кислоте оксидов азота | ИТС 02-2019 | объемный расход воздуха | куб.м/ч | не более 28000 |
|  |  |  |  |  | концентрация азотной кислоты | процентов | не менее 56 |
|  |  |  |  |  | массовая доля растворен- ных окислов азота в продукционной кислоте | процентов | не более 0,15 |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |
| 121. | Колонна отпарная | 330.28.29.11.130 | очистка от аммиака | ИТС 02-2019 | остаточное содержание аммиака в технологи- ческом конденсате после колонны | мг/л | не более 10 |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |
| 122. | Колонна синтеза аммиака | 330.28.25.14.129 | температура циркуляционного газа | ИТС 02-2019 | температура | °С | до 550 |
|  |  |  | на выходе из катализаторного слоя колонны синтеза |  | содержание аммиака | процентов объемных | до 19,9 |
|  |  |  | содержание аммиака в циркуляционном газе на выходе из колонны синтеза содержание инертов в газе на входе из колонны синтеза |  | содержание инертов | процентов объемных | до 19 |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |
| 123. | Колонна сорбции- десорбции | 330.28.29.12.190 | очистка конденсата сокового пара методом непрерывного ионного обмена | ИТС 02-2019 | площадь фильтрующих патронов | кв.м | до 4,9 |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |
| 124. | Компрессор азотоводородной смеси (компрессор синтез-газа) | 330.28.13 | компримирование азотоводородной смеси | ИТС 02-2019 | давление на нагнетании (избыточное) | МПа | до 32 |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |
| 125. | Компрессор воздуха | 330.28.13 | компримирование воздуха | ИТС 02-2015 | давление на нагнетании (избыточное) | процентов объемных | не более 1030 |
| 126. | Конвертор метана | 330.28.25.14.129 | остаточное содержание метана в конвертированной парогазовой смеси на выходе из конвертора | ИТС 02-2019 | содержание метана в газовой смеси | процентов объемных | не более 0,5 |
|  |  |  | температура конвертированной парогазовой смеси после конвертора |  | температура | °С | не более 1030 |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |
| 127. | Конвертор оксида углерода II-й ступени | 330.28.25.14.129 | температура конвертированной парогазовой смеси на выходе из конвертора II-й ступени | ИТС 02-2019 | температура | °С | до 290 |
|  |  |  | остаточное содержание угарного газа (СО) в газе после конвертора II-й ступени |  | остаточное содержание угарного газа (СО) | процентов объемных | до 0,8 |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |
| 128. | Конвертор оксида углерода I-й ступени | 330.28.25.14.129 | температура конвертированной парогазовой смеси на выходе из конвертора I-й ступени | ИТС 02-2019 | температура | °С | до 482 |
|  |  |  | остаточное содержание угарного газа (СО) в газе после конвертора I-й ступени |  | остаточное содержание угарного газа (СО) | процентов объемных | не более 4 (на сухой газ), не более 10,5 |
|  |  |  | использование тепла конвертированного газа после конвертора I-й ступени для выработки пара |  | давление | МПа | до 4,2 |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |
| 129. | Котел-утилизатор | 330.25.30.11.110 | выработка пара | ИТС 02-2019 | давление пара | МПа | до 12,41 |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |
| 130. | Котел-утилизатор специализированный | 330.25.30.1 | утилизация низкопотенциального тепла абсорбции с получением | ИТС 02-2015 | производительность по пару | т/ч | до 70 |
|  |  |  | насыщенного пара |  | параметры насыщенного пара: |  |  |
|  |  |  |  |  | давление | МПа | 0,6-1 |
|  |  |  |  |  | температура | °С | 160-180 |
|  |  |  |  |  | температура серной кислоты | °С | 200-227 |
| 131. | Котел-утилизатор | 330.25.30.1 | повышенный выход пара, высокая надежность | ИТС 02-2019 | выработка пара | т/ч | до 120 |
|  |  |  | эксплуатации |  | температура газа | °С | до 1200 |
|  |  |  |  |  | давление энергетического пара | МПа | 4,0 |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |
| 132. | Кристаллизатор | 330.28.25.11.110 | вымораживание нитрата кальция из азотно-кислотной вытяжки (АКВ) | ИТС 02-2015 | объем | куб.м | 75 |
| 133. | Кристаллизатор регулируемой кристаллизации | 330.28.25.11.110 | производительность | ИТС 02-2019 | объемный расход солевого раствора | куб.м/ч | до 2500 |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |
| 134. | Машина механическая флотационная многокамерная | 330.28.92.40.110 | объем камеры 8 куб.м и 16 куб.м | ИТС 02-2015 | объемный расход пульпы на одну камеру | куб.м/мин | до 12-15 |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |
| 135. | Метанатор | 330.28.25.14.129 | остаточное содержание угарного газа (СО) и углекислого газа () в газе после метанирования | ИТС 02-2015 | остаточное содержание угарного газа (СО) и углекислого газа () | куб.см/куб.м | не более 20 (СО) и не более 5 () |
| 136. | Нагнетатель природного газа | 330.28.13 | компримирование природного газа | ИТС 02-2015 | давление на нагнетании (избыточное) | МПа | не более 4,5 |
| 137. | Нейтрализатор с использованием тепла реакции | 330.28.99.3 | получение раствора аммиачной селитры нейтрализацией азотной кислоты | ИТС 02-2019 | температура раствора | °С | не более 184 не более 130 (ас-60) |
|  |  |  | предварительная очистка сокового пара |  | массовая доля аммиачной селитры () в растворе | процентов | не менее 78 не менее 62 (ас-60) |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |
| 138. | Окислитель с подогревателем выхлопного газа 2-й ступени | 330.28.25.14.129 | окисление оксида азота в двуокись азота утилизация тепла нитрозного газа | ИТС 02-2015 | температура нитрозного газа на выходе | °С | не более 290 |
| 139. | Паросборник | 330.25.30.12.110 | производство аммиака | ИТС 02-2019 | расход пара | т/ч | до 470 |
|  |  |  | выдача насыщенного пара |  |  |  |  |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |
| 140. | Печь кипящего слоя | 330.28.21.13.119 330.28.99.31.120 | производительность | ИТС 02-2015 | массовый расход твердой фазы | т/ч | до 200 |
| 141. | Печь трубчатая | 330.28.21.13.119 | соотношение пар/газ перед подачей в трубчатую печь | ИТС 02-2019 | температура конвертиро- ванного газа на выходе из печи | °С | до 890 |
|  |  |  | температура газовой смеси на выходе из реакционных труб |  |  |  |  |
|  |  |  | остаточное содержание метана в газовой смеси на |  | содержание метана в газовой смеси | процентов объемных | до 13 |
|  |  |  | выходе из печи первичного риформинга |  | выбросы оксидов азота (NOx) | кг/т | не более 1,43 |
|  |  |  | эмиссии с производства (без очистки или с очисткой) |  | выбросы угарного газа (СО) | кг/т | не более 1,56 |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |
| 142. | Подогреватель выхлопного газа | 220.41.20.20.300 | нагрев выхлопного газа на входе в реактор каталитической очистки теплом очищенного, | ИТС 02-2015 | температура выхлопного газа на входе | °С | не более 50 |
|  |  |  | расширенного в газовой турбине выхлопного газа и природного газа, сжигаемого в топочной части |  | температура выхлопного газа на выходе | °С | 420-500 |
| 143. | Подогреватель огневой | 330.28.21.1 | эмиссии с производства | ИТС 02-2019 | выбросы оксидов азота (NOx) | кг/т | до 0,111 |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |
| 144. | Подогреватель химочищенной обессоленной воды | 330.28.25.14.129 | утилизация тепла нитрозного газа в подогревателе питательной воды | ИТС 02-2015 | температура питательной воды на выходе | °С | до 95 |
| 145. | Подогреватель азотной кислоты | 330.28.25.14.129 | нагрев азотной кислоты | ИТС 02-2019 | расход кислоты | кг/ч | 21000- 63000 |
|  |  |  |  |  | температура азотной кислоты на выходе | °С | 75-90 (ас-72) 70-80 (ас-67) 50-60 (ас-60) |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |
| 146. | Подогреватель воздуха | 330.28.25.14.129 | нагрев атмосферного воздуха | ИТС 02-2019 | объемный расход воздуха | куб.м/ч | 13000- 50000 |
|  |  |  |  |  | температура воздуха на выходе | °С | 175-200 |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |
| 147. | Подогреватель выхлопного газа | 330.28.25.14.129 | охлаждение нитрозных газов перед абсорбционной колонной и подогрев хвостовых газов | ИТС 02-2015 | температура нитрозного газа на выходе | °С | 110-130 |
|  |  |  | перед рекуперационной турбиной |  | температура выхлопного газа на выходе | °С | 200-270 |
| 148. | Подогреватель газообразного | 330.28.25.14.129 | нагрев аммиака | ИТС 02-2019 | объемный расход аммиака | куб.м/ч | до 18000 |
|  | аммиака |  |  |  | температура аммиака на выходе | °С | 100-200 50-70 (ас-60) |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |
| 149. | Подогреватель парогазовой смеси конвекционной зоны печи первичного риформинга | 330.28.25.14.129 | температура парогазовой смеси после подогревателя | ИТС 02-2019 | температура | °С | не более 525 |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |
| 150. | Подогреватель питательной воды | 330.28.25.14.129 | охлаждение нитрозного газа нагрев питательной воды | ИТС 02-2015 | температура нитрозного газа на выходе | °С | 145-165 |
|  |  |  |  |  | температура питательной воды на выходе | °С | не более 150 |
| 151. | Подогреватель питательной воды высокого давления | 330.28.25.14.129 | производство аммиака подогрев питательной воды технологической средой | ИТС 02-2019 | температура | °С | не более 380 |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |
| 152. | Промыватель газовый | 330.28.25.1 | охлаждение нитрозных газов и частичная конденсация водяного пара с образованием азотной кислоты промывка нитрозных газов от аммонийных солей | ИТС 02-2015 | температура нитрозного газа на выходе | °С | не более 80 |
| 153. | Промыватель нитрозного газа | 330.28.25.14.129 | промывка нитрозного газа от аэрозолей нитритнитратных солей циркулирующей | ИТС 02-2015 | температура нитрозного газа на выходе | °С | 40-50 |
|  |  |  | азотной кислотой, образующейся в аппарате |  | массовая доля азотной кислоты () в аппарате | процентов | не менее 35 |
|  |  |  |  |  | сопротивление аппарата | кПа | 6-10 |
| 154. | Промыватель сокового пара | 330.28.25.14.129 | промывка сокового пара после отделения грануляции | ИТС 02-2015 | массовая доля аммиачной селитры () в соковом паре на выходе | г/куб.дм | не более 2 |
| 155. | Реактор | 330.28.99.3 (330.28.25.14) | смешение компонентов, кислотное разложение | ИТС 02-2019 | объем | куб.м | до 30 |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |
| 156. | Реактор | 330.28.99.3 (330.28.25.14) | разложение апатита | ИТС 02-2019 | объем | куб.м | до 125 |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |
| 157. | Реактор каталитической очистки выхлопного газа | 330.28.99.3 330.28.25.14.120 (330.28.25.14) | очистка выхлопного газа от оксидов азота (NOx) | ИТС 02-2019 | содержание оксидов азота (NOx) в газе после реактора | процентов объемных | не более 0,005 |
|  |  |  |  |  | температура выхлопного газа на выходе | °С | 200-790 |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |
| 158. | Реактор каталитической очистки выхлопного газа | 330.28.93.1 | очистка выхлопного газа после абсорбции от остатков оксидов азота () | ИТС 02-2015 | содержание оксидов азота () в выхлопном газе после реактора | процентов объемных | не более 0,005 |
|  |  |  |  |  | температура выхлопного газа на выходе | °С | 220-300 |
| 159. | Реактор каталитической очистки выхлопного газа | 330.28.93.1 | восстановление оксидов азота на ванадиевом катализаторе | ИТС 02-2015 | содержание оксидов азота () в выхлопном газе | процентов объемных | не более 0,005 |

| 160. | Реактор окисления аммиака (контактный аппарат) | 330.28.99.3 330.28.25.14 | окисление аммиака () кислородом воздуха до окиси азота (NO) | ИТС 02-2019 | объемная доля аммиака в аммиачно- воздушной смеси | процентов | 9,0-11,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |
| 161. | Реактор полного жидкостного рецикла | 330.28.92.40.139 | конструкция (вихревой смеситель, насадка продольного секционирования, массообменные тарелки) увеличение степени конверсии снижение расхода пара на производство | ИТС 02-2019 | производительность | т/сут | до 1000 |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |
| 162. | Реактор с перемешивающим устройством и системой воздушного охлаждения | 330.28.99.3 | увеличение мощности и снижение энергопотребления | ИТС 02-2015 | производительность по пульпе | куб.м/ч | 300-450 |
| 163. | Реактор стриппинг процесса | 330.28.99.3 | конструкция (насадка продольного секционирования, массообменные тарелки) увеличение степени конверсии снижение расхода пара на производство | ИТС 02-2019 | производительность | т/сут | до 2500 |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |
| 164. | Реактор трубчатый | 330.28.99.3 | производительность, концентрация используемой | ИТС 02-2015 | массовый расход пульпы | т/ч | до 50 |
|  |  |  | фосфорной кислоты, влажность продукта после трубчатого реактора |  | содержание фосфорного ангидрида () | процентов массовых | 43-52 |
|  |  |  |  |  | содержание воды () (минимальные значения) | процентов массовых | 2-6 |
| 165. | Регенератор | 330.28.99.3 | производство аммиака очистка от углекислого газа () | ИТС 02-2015 | давление (избыточное) | МПа | не более 0,3 |
| 166. | Рекуператор газов дистилляции | 330.28.99.3 | поверхность теплообмена температура раствора карбамида | ИТС 02-2019 | производительность теплообменная поверхность | т/сут кв.м | до 2000 210-46000 |
|  |  |  | давление экономия энергии |  |  |  |  |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |
| 167. | Сгуститель | 330.28.29.12.190 | осветление азотно- кислотной вытяжки апатита | ИТС 02-2019 | объем | куб.м | до 726 |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |
| 168. | Сгуститель с периферическим или центральным приводом | 330.28.92.40.110 | производительность | ИТС 02-2019 | объемный расход суспензии | куб.м/ч | до 500 |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |
| 169. | Скруббер | 330.28.25.14.129 | производительность по газовоздушной (пылегазовоздушной) смеси | ИТС 02-2019 | объемный расход газа | куб.м/ч | до 280000 |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |
| 170. | Скруббер | 330.28.25.14.129 | очистка отходящих газов от аммиака () | ИТС 02-2015 | выбросы аммиачной селитры () | кг/т | менее 1 |
|  |  |  |  |  | выбросы аммиака () | кг/т | менее 0,662 |
| 171. | Скруббер | 330.28.28.14.124 | мокрая очистка пылегазовоздушной смеси перед выбросом в атмосферу | ИТС 02-2019 | объемный расход пылегазовоз- душной смеси | куб.м/ч | 150000 до 200000 |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |
| 172. | Скруббер промывной | 330.28.25.14.129 | глубокая очистка воздуха от аммиака () и аммиачной селитры () перед сбросом в атмосферу | ИТС 02-2015 | выбросы аммиачной селитры () | кг/т | менее 2,03 |
| 173. | Скруббер- промыватель с фильтрующими элементами | 330.28.25.14.129 | глубокая очистка воздуха от аммиака () и аммиачной селитры ) перед сбросом в атмосферу | ИТС 02-2015 | выбросы аммиачной селитры () | г/т | менее 1,88 |
| 174. | Теплообменник выносной | 330.28.25.11.110 | температура циркуляционного газа на выходе из теплообменного аппарата | ИТС 02-2019 | температура | °С | не более 361 |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |
| 175. | Теплообменник кондуктивный Холодильник кондуктивный (пластинчатый или трубчатый) | 330.28.25.11.110 330.28.25 | производство удобрений | ИТС 02-2019 | массовый расход продукта | т/ч | 25-150 |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |
| 176. | Теплообменник с псевдоожиженным слоем | 330.28.99.31.120 | производительность | ИТС 02-2015 | массовый расход продукта | т/ч | до 100 |
| 177. | Турбокомпрессор нитрозного газа | 330.28.13.25 | компримирование нитрозных газов перед подачей на абсорбционную колонну | ИТС 02-2019 | объемный расход нитрозного газа | куб.м/ч | до 32400 |
|  |  |  |  |  | давление нитрозного газа на выходе | МПа | не более 0,35 |
|  |  |  |  |  | температура нитрозного газа на выходе | °С | 220-285 |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |
| 178. | Турбокомпрессор газовый технологический (газотурбинный агрегат) | 330.28.13.25 | сжатие воздуха | ИТС 02-2019 | объемный расход по газу давление воздуха на выходе | куб.м/ч МПа | до 100000 не более 0,73 |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |
| 179. | Узел десорбции и гидролиза | 330.28.25.14.1 29 | конструкция десорбера и гидролизера температура давление | ИТС 02-2015 | производительность | куб.м/ч | 15-60 |
| 180. | Узел очистки синтез-газа от кислородо- содержащих примесей и масла | 330.28.25.11.110 | производство аммиака | ИТС 02-2015 | расход жидкого аммиака | куб.м/ч | не более 15,5 |
| 181. | Установка выпарная (аппарат выпарной) | 330.28.99.3 | упаривание растворов | ИТС 02-2019 | объем одного аппарата | куб.м | до 86,6 |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |
| 182. | Установка грануляции в кипящем слое | 330.28.99.3 | конструкция | ИТС 02-2019 | электрическая энергия тепловая энергия | кВт·ч/т Гкал/т | до 38 до 0,015 |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |
| 183. | Установка кислотного улавливания | 330.28.99.3 | конструкция поверхность теплообмена снижение концентрации аммиака в выбросах | ИТС 02-2019 | производи- тельность по готовому продукту | т/сутки | до 2000 |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |
| 184. | Установка фильтровальная | 330.28.25.14 | - | ИТС 02-2015 | объемный расход газов | куб.м/ч | до 32400 |
| 185. | Устройство топочно- горелочное | 330.28.21 | система контрольно- измерительных приборов и аппаратуры | ИТС 02-2015 | производительность по природному газу | куб.м/ч | не более 3000 |
|  |  |  | получение теплоносителя для сушки удобрений с обеспечением постоянного температурного контроля процесса сушки, полноты сжигания топлива и минимизации образования оксидов азота |  |  |  |  |
| 186. | Фильтр | 330.28.25.14 | очистка воздуха от пыли (механических примесей) | ИТС 02-2019 | объемный расход воздуха | куб.м/ч | до 55000 |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |
| 187. | Фильтр атмосферного воздуха | 330.28.25.14 | очистка атмосферного воздуха от механических примесей | ИТС 02-2015 | общее сопротивление | кПа | не более 5 |
|  |  |  |  |  | массовая концентрация механических примесей в воздухе на выходе | мг/куб.м | не более 0,007 |
| 188. | Фильтр вакуумный барабанный | 330.28.29.12 | отделение азотно-фосфорного раствора (АФР) от кристаллов и промывки кристаллов нитрата кальция | ИТС 02-2019 | поверхность фильтрации | кв.м | до 40 |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |
| 189. | Фильтр вакуумный ленточный | 330.28.29 | увеличение производительности, снижение энергозатрат | ИТС 02-2019 | рабочая поверхность | кв.м | до 120 |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |
| 190. | Фильтр газообразного аммиака | 330.28.25.14.120 | очистка газообразного аммиака от механических примесей и масла | ИТС 02-2015 | производительность по аммиаку | куб.м/ч | 17600 |
| 191. | Фильтр рукавный | 330.28.25.14.120 | производительность по газовоздушной смеси | ИТС 02-2015 | объемный расход газа | куб.м/ч | до 50000 |
| 192. | Фильтр рукавный | 330.28.25.14.120 | уменьшение выбросов пыли, уменьшение потерь сырья | ИТС 02-2015 | производительность по газовоздушной смеси | куб.м/ч | 5000-50000 |
| 193. | Холодильник- конденсатор II ступени | 330.28.25.1 | охлаждение нитрозного газа перед абсорбционной колонной оборотной водой | ИТС 02-2015 | температура нитрозного газа на выходе | °С | не более 70 |
| 194. | Холодильник-конденсатор | 330.28.25.13.119 | поверхность теплообмена повышение надежности работы оборудования охлаждения повышение стабильности работы в течение года | ИТС 02-2019 | производительность | т/сут | до 1800 |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |
| 195. | Холодильник КС | 330.28.25.12.190 | охлаждение гранул удобрений | ИТС 02-2019 | массовый расход удобрения | т/ч | до 100 |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |
| 196. | Холодильник серной кислоты специальный | 330.28.25.1 | эксплуатация в условиях высокой температуры серной кислоты | ИТС 02-2015 | концентрация серной кислоты | проценты массовые | 99-99,1 |
|  |  |  |  |  | температура серной кислоты | °С | 200-110 |
|  |  |  |  |  | коэффициент теплопередачи | ккал/ (кв.м)·ч·°С | 1000-1200 |
| 197. | Холодильники серной кислоты | 330.28.25.11.110 | повышенная эффективность теплообмена | ИТС 02-2015 | поверхность теплообмена | кв.м | до 750 |
|  |  |  |  |  | коэффициент теплопередачи | ккал/(кв.м)·ч· °С | до 30 |
| 198. | Холодильник- конденсатор | 330.28.25.1 | охлаждение нитрозного газа оборотной водой | ИТС 02-2015 | температура нитрозного газа на выходе | °С | 30-50 |
|  |  |  |  |  | температура оборотной воды на выходе | °С | не более 35 |
| 199. | Холодильник- конденсатор I ступени | 330.28.25.1 | охлаждение нитрозного газа оборотной водой конденсация водяных паров нитрозного газа с | ИТС 02-2015 | температура нитрозного газа на выходе | °С | не более 65 |
|  |  |  | образованием азотной кислоты |  | температура оборотной воды на выходе | °С | не более 36 |
| 200. | Циклон | 330.28.25.14.129 | производительность по газовоздушной смеси | ИТС 02-2015 | объемный расход газа | куб.м/ч | до 100000 |
| 201. | Циклон | 330.28.25.14.129 330.28.29.12 | очистка отходящих газов от твердых частиц | ИТС 02-2019 | объемный расход газов | куб.м/ч | до 85000 |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |
| 202. | Экономайзер | 330.28.25.1 | производство азотной кислоты подогрев питательной воды | ИТС 02-2015 | температура | °С | не более 260 |
| 203. | Агрегат совмещенной плавки- конвертирования | 330.28.91.11.110 | - | ИТС 03-2015 | - | - | - |
| 204. | Конвертер Пирса-Смита | 330.28.91.11.110 | - | ИТС 03-2015 | - | - | - |
| 205. | Конвертер поворотный с верхним дутьем | 330.28.91.11.110 | вращающаяся наклонная печь | ИТС 03-2015 | - | - | - |
| 206. | Печь Ванюкова | 330.28.91.11.110 | - | ИТС 03-2015 | - | - | - |
| 207. | Печь взвешенной плавки | 330.28.91.11.110 | - | ИТС 03-2015 | - | - | - |
| 208. | Печь кипящего слоя | 330.28.91.11.110 | - | ИТС 03-2015 | - | - | - |
| 209. | Печь наклонная вращающаяся кислородно- топливная | 330.28.91.11.110 | - | ИТС 03-2015 | - | - | - |
| 210. | Печь отражательная | 330.28.91.11.110 | - | ИТС 03-2015 | - | - | - |
| 211. | Печь цилиндрическая | 330.28.91.11.110 | - | ИТС 03-2015 | - | - | - |
| 212. | Печь шахтная | 330.28.91.11.110 | - | ИТС 03-2015 | - | - | - |
| 213. | Скруббер | 330.28.25.14.125 | - | ИТС 03-2015 | выбросы пыли неорганической при производстве анодной меди | мг/н.куб.м | менее 70 |
| 214. | Скруббер мокрый | 330.28.25.14.124 | - | ИТС 03-2015 | выбросы сернистого газа () при производстве первичной меди | мг/н.куб.м | 1700 и менее |
|  |  |  |  |  | выбросы сернистого газа () при производстве вторичной меди |  | 300 и менее |
| 215. | Скруббер сухой (полусухой) | 330.28.25.14.125 | - | ИТС 03-2015 | выбросы сернистого газа () при производстве первичной меди | мг/н.куб.м | 1700 и менее |
|  |  |  |  |  | выбросы сернистого газа () при производстве вторичной меди |  | 300 и менее |
| 216. | Фильтр рукавный | 330.28.25.14.120 | - | ИТС 03-2015 | выбросы пыли неорганической: | мг/н.куб.м |  |
|  |  |  |  |  | при подготовке сырья |  | 100 и менее |
|  |  |  |  |  | при выплавке первичной меди |  | 200 и менее |
|  |  |  |  |  | при выплавке вторичной меди |  | 70 и менее |
|  |  |  |  |  | при производстве анодной меди |  | менее 70 |
| 217. | Фильтр электростатический | 330.28.25.14.120 | - | ИТС 03-2015 | выбросы пыли неорганической при производстве анодной меди | мг/н.куб.м | менее 70 |
| 218. | Комплекс сушильно- обжиговый | 330.28.21.1 330.28.99.31.120 | производительность - 5000000 шт. в год | ИТС 04-2015 | удельное потребление энергии для кирпича | ГДж/т | 3 и менее |
| 219. | Очиститель мокрый | 330.28.25.14.124 | степень пылеудаления: для оросительных колонн (размер извлекаемых частиц должен составлять более 10 мкм) -80 процентов для скрубберов Вентури (минимальный размер удаляемой частицы составляет более 0,5 мкм) - не ниже 95 процентов степень сероочистке - 95 процентов | ИТС 04-2015 | скорость газа | м/с | (40-50)- (150-160) |
| 220. | Печь камерная (огнеупоры, посуда, техническая | 330.28.21.1 | - | ИТС 04-2015 | удельное потребление энергии: | ГДж/т |  |
|  | керамика) |  |  |  | для огнеупоров (магнезиальных) |  | 12 и менее |
|  |  |  |  |  | для огнеупоров (шамотных) |  | 7 и менее |
|  |  |  |  |  | для огнеупоров (динасовых) |  | 4 и менее |
|  |  |  |  |  | для посуды |  | 50 и менее |
|  |  |  |  |  | для изоляторов (техническая керамика) |  | 25 и менее |
| 221. | Печь роликовая (керамическая плитка) | 330.28.21.1 | - | ИТС 04-2015 | удельное потребление энергии | ГДж/т | 8,5 и менее |
|  |  |  |  |  | удельные выбросы при обжиге керамической плитки: | кг/т | 1,5 и менее |
|  |  |  |  |  | удельные выбросы при обжиге: |  |  |
|  |  |  |  |  | угарного газа (СО) оксидов азота () (в пересчете на диоксид азота () |  | 0,8 и менее |
|  |  |  |  |  | сернистого газа () |  | 0,2 и менее |
| 222. | Печь туннельная (кирпич, огнеупоры, сантехника) | 330.28.21.1 | - | ИТС 04-2015 | удельное потребление энергии: | ГДж/т |  |
|  |  |  |  |  | для кирпича |  | 3 и менее |
|  |  |  |  |  | для огнеупоров (магнезиальных) |  | 12 и менее |
|  |  |  |  |  | для огнеупоров (шамотных) |  | 7 и менее |
|  |  |  |  |  | для огнеупоров (динасовых) |  | 4 и менее |
|  |  |  |  |  | для сантехники удельные выбросы |  | 35 и менее |
|  |  |  |  |  | при обжиге: | кг/т |  |
|  |  |  |  |  | угарного газа (СО) |  | 0,8 и менее |
|  |  |  |  |  | оксидов азота () |  | 0,5 и менее |
|  |  |  |  |  | (в пересчете на диоксид азота () |  |  |
|  |  |  |  |  | сернистого газа () |  | 0,2 и менее |
| 223. | Сушила вертикальные корзинные (керамическая плитка) | 330.28.99.31.120 | мощность по теплоагрегатам - 2300, 1700 и 900 кВт (установлены все 3) | ИТС 04-2015 | удельное потребление энергии при производстве керамической плитки | ГДж/т | 8,5 и менее |
| 224. | Сушила горизонтальные многоярусные роликовые (керамическая плитка) | 330.28.99.31.120 |  | ИТС 04-2015 | удельное потребление энергии при производстве керамической плитки | ГДж/т | 8,5 и менее |
| 225. | Сушила камерные (кирпич, огнеупоры, сантехника) | 330.28.99.31.120 | температура - до 120°С | ИТС 04-2015 | удельное потребление энергии: | ГДж/т |  |
|  |  |  |  |  | при производстве кирпича |  | 3 и менее |
|  |  |  |  |  | при производстве огнеупоров (магнезиальных) |  | 12 и менее |
|  |  |  |  |  | при производстве огнеупоров (шамотных) |  | 7 и менее |
|  |  |  |  |  | при производстве огнеупоров (динасовых) |  | 4 и менее |
|  |  |  |  |  | при производстве сантехники |  | 35 и менее |

| 226. | Сушила туннельные непрерывного действия (кирпич, сантехника) | 330.28.99.31.120 | производительность - 60 млн. кирпича в год температура - до 120°С | ИТС 04-2015 | удельное потребление энергии: при производстве кирпича при производстве сантехники | ГДж/т | 3,0 и менее 35 и менее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 227. | Сушилка башенная распылительная (керамическая плитка, техническая керамика) | 330.28.99.31.120 | производительность - (4200/2700/1750) кг/ч температура сушки - до 300°С | ИТС 04-2015 | удельное потребление энергии: для керамической плитки для изоляторов (техническая керамика) | ГДж/т | 8,5 и менее 25 и менее |
| 228. | Фильтр рукавный | 330.26.51.53 |  | ИТС 04-2015 | степень улавливания пыли в технологических операциях производства керамических изделий, сопровождающихся значительным пылеобразованием | процентов | 95 и менее |
| 229. | Циклон | 330.28.25.14.120 | эффективность механической очистки газового потока: | ИТС 04-2015 | скорость газа | м/с | до 8 |
|  |  |  | для частиц с условным диаметром 20 мкм - не ниже 95 процентов |  |  |  |  |
|  |  |  | для частиц с условным диаметром 10 мкм - 95 процентов для частиц с условным диаметром 5 мкм - 83 процента |  |  |  |  |
|  |  |  | для частиц с условным диаметром 2,5 мкм -70 процентов |  |  |  |  |
| 230. | Электрофильтр | 330.28.25.14.120 | степень пылеулавливания твердых частиц (с минимальным размером менее 1 мкм) - не ниже 95 процентов | ИТС 04-2015 | скорость газа | м/с | 0,7-1,0 |
| 231. | Котел-утилизатор водогрейный | 330.25.30.11.110 | номинальный расход греющих газов на входе в котел-утилизатор - (30000-80000) н.куб.м/ч температура дымовых газов на входе в котел-утилизатор - (400-450)°С температура воды на выходе из котла-утилизатора - не более 130°С | ИТС 05-2015 | высвобождаемая энергия | ГДж/(т стекломассы) | не менее 0,5 |
| 232. | Котел-утилизатор паровой | 330.28.49 | номинальный расход дымовых газов -(50000-10000) н.куб.м/ч | ИТС 05-2015 | высвобождаемая энергия | ГДж/(т стекломассы) | не менее 0,5 |
|  |  |  | температура дымовых газов на входе в котел-утилизатор - (400-450)°С |  |  |  |  |
|  |  |  | температура пара на выходе из котла-утилизатора - 220°С |  |  |  |  |
| 233. | Машина стеклоформующая | 330.28.21 | машина стеклоформующая 8-секционная, двухкапельная с расстоянием между центрами форм 5 дюймов расход электроэнергии - 9,2 ГДж/(т стекломассы) | ИТС 05-2015 | энергопотребление (снижение до) | ГДж/(т стекломассы) | 9,2 |
| 234. | Печь ванная стекловаренная регенеративная с | 330.28.21.1 | производительность - более 250 т/сут | ИТС 05-2015 | выбросы загрязняющих веществ: | кг/(т стекломассы) | - |
|  | поперечным направлением |  |  |  | оксиды азота () |  | 10 и менее |
|  | пламени непрерывного |  |  |  | угарный газ (СО) |  | 1 и менее |
|  | действия |  |  |  | пыль неорганическая |  | 1,5 и менее |
|  |  |  |  |  | энергопотребление (снижение до) | ГДж/(т стекломассы) | 0,2 и менее |
| 235. | Печь отжига | 330.28.21.13.119 | максимальная температура - (600-1200)°С | ИТС 05-2015 | выбросы загрязняющих веществ: | кг/(т стекломассы) | - |
|  |  |  | расход электроэнергии (800-2000) кВт |  | оксиды азота () |  | 12 и менее |
|  |  |  | ширина транспортирующей сетки - (1000-3800) мм |  | угарный газ (СО) |  | 1 и менее |
|  |  |  |  |  | пыль неорганическая |  | 1,5 и менее |
| 236. | Печь стекловаренная | 330.28.21.13.119 | производительность - 340 т/сут | ИТС 05-2015 | выбросы загрязняющих веществ: | кг/(т стекломассы) | - |
|  |  |  | энергопотребление - 10,5 ГДж/т и менее |  | оксиды азота () |  | 10 и менее |
|  |  |  |  |  | угарный газ (СО) |  | 0,5 и менее |
|  |  |  |  |  | пыль неорганическая |  | 3 и менее |
| 237. | Печь стекловаренная | 330.28.25.14.120 | производительность - более 250 т/сут | ИТС 05-2015 | выбросы загрязняющих веществ: | кг/(т стекломассы) | - |
|  |  |  | энергопотребление - 9 ГДж/т и менее |  | оксиды азота () |  | 12 и менее |
|  |  |  |  |  | угарный газ (СО) |  | 1,0 и менее |
|  |  |  |  |  | пыль неорганическая |  | 1,5 и менее |
| 238. | Фильтр рукавный | 330.25.30.11.110 | - | ИТС 05-2015 | - | - | - |
| 239. | Барабан сушильный | 330.28.99.31.120 | сушка добавок | ИТС 06-2015 | - | - | - |
| 240. | Дробилка валковая | 330.28.92.40.123 | производительность - до 12000 т/ч | ИТС 06-2015 | - | - | - |
|  |  |  | мощность двигателя - до 1200 кВт |  |  |  |  |
|  |  |  | максимальная степень измельчения - (1:6) |  |  |  |  |
|  |  |  | размер куска на входе - до 2000 мм |  |  |  |  |
|  |  |  | размер куска на выходе - (15-400) мм |  |  |  |  |
| 241. | Дробилка молотковая (роторная) | 330.28.92.40.125 | производительность - до 3000 т/ч | ИТС 06-2015 | - | - | - |
|  |  |  | максимальная степень измельчения - (1:100) |  |  |  |  |
|  |  |  | мощность двигателя - до 3000 кВт |  |  |  |  |
|  |  |  | размер куска на входе - до 2500 мм |  |  |  |  |
|  |  |  | размер куска на выходе - (30 - 125) мм |  |  |  |  |
| 242. | Дробилка-сушилка | 330.28.92.40.129 | производительность - 150 т/ч и более тонкость - 15 процентов, R90 мкм и менее | ИТС 06-2015 | - | - | - |
| 243. | Дробилка щековая | 330.28.92.40.120 | дробление горной массы | ИТС 06-2015 | - | - | - |
| 244. | Комплекс рентгеноспектраль- ный | 330.26.51.5 | минимизация риска роста выбросов вредных веществ в окружающую среду диапазон элементов - (бор (N 5) - уран (N 92) | ИТС 06-2015 | - | - | - |
| 245. | Мельница самоизмельчения | 330.28.92.40.120 | диаметр - (5-7) м длина - (2,3) м | ИТС 06-2015 | производительность | т/сут | 2000-17000 |
| 246. | Мельница сырьевая валковая вертикальная | 330.28.92.40.123 | производительность - (300-1000) т/ч тонкость - 15 процентов, R90 мкм и менее | ИТС 06-2015 | - | - | - |
| 247. | Мельница сырьевая шаровая | 330.28.92.40.120 | диаметр - (2,6-4,2) м длина - (8-15) м | ИТС 06-2015 | производительность | т/сут | 800-11000 |
| 248. | Мельница цементная (шаровая/валковая вертикальная) | 330.28.92.40.123 | производительность цементной мельницы - (9-550) т/ч КПД - (3-5) процентов удельная поверхность - (3200-5000) кв.сантим/грамм (по Блейну) тонкость - 1,5 процента, R45 мкм | ИТС 06-2015 | - | - | - |
| 249. | Печь вращающаяся | 330.28.21.13.119 | производительность печи - (5000-14000) т/сут диаметр - (3-6,4) м | ИТС 06-2015 | удельный расход тепла на обжиг клинкера: | МДж/т (кг условного топлива)/т |  |
|  |  |  | длина - (40-95) м |  | для заводов сухого способа производства |  | 4120 и менее 160 и менее |
|  |  |  |  |  | для заводов мокрого способа производства |  | 6900 и менее 235 и менее |
|  |  |  |  |  | для заводов комбинированного способа производства | кВт·ч/(т цемента) | 4540 и менее 155 и менее |
|  |  |  |  |  | удельный расход энергии на производство 1 т портландцемента: |  |  |
|  |  |  |  |  | для заводов сухого способа производства |  | 140 и менее |
|  |  |  |  |  | для заводов мокрого способа производства |  | 135 и менее |
|  |  |  |  |  | выбросы оксидов азота () из вращающейся печи: | мг/(н.куб.м) |  |
|  |  |  |  |  | для печей с циклонным теплообменником |  | не более 500 |
|  |  |  |  |  | для длинных печей мокрого способа производства и печей Леполь |  | не более 800 |
|  |  |  |  |  | выбросы оксида углерода (СО) |  | не более 600 |
|  |  |  |  |  | проскок аммиака () |  | не более (30-50) |
|  |  |  |  |  | выбросы диоксида серы () |  | не более 400 |
| 250. | Пресс-фильтр | 330.28.29.12 | снижение влажности сырьевого шлама | ИТС 06-2015 | - | - | - |
| 251. | Сепаратор воздушно- проходной (центробежный) | 330.28.92.40.110 330.28.92.40.131 | удельная поверхность - (2800-5000) кв.см/г количество загружаемого материала - до 1550 т/ч | ИТС 06-2015 | - | - | - |
|  |  |  | удельный расход электроэнергии - не более 0,7 кВт·ч/(т цемента) |  |  |  |  |
| 252. | Теплообменник с декарбонизатором | 330.25.30.12.110 330.28.25.1 | производительность - (5000-14000) т/сут | ИТС 06-2015 | - | - | - |
| 253. | Фильтр рукавный | 330.28.25.14.120 | обеспыливание технологических газов | ИТС 06-2015 | эффективность обеспыливания по общему количеству пыли | процентов | 97-99 (по общему количеству пыли) |
|  |  |  |  |  |  |  | 98-99 (для частиц менее 10 мкм) |
|  |  |  |  |  |  |  | 95-99 (для частиц менее 2,5 мкм) |
| 254. | Фильтр электростатический | 330.28.25.14.120 | температура отходящих газов - до 400°С | ИТС 06-2015 | - | - | - |
|  |  |  | проектная эффективность обеспыливания - выше 99,99 процента |  |  |  |  |
|  |  |  | содержание пыли в отходящем газе - 210 мг/(н.куб.м сухой) и менее |  |  |  |  |
| 255. | Холодильник клинкера | 330.28.25 | производительность - 5000-14000 т клинкера/сут. | ИТС 06-2015 | - | - | - |
|  |  |  | температура на выходе - не более 75°С |  |  |  |  |
|  |  |  | тепловой коэффициент полезного действия - до 85 процентов |  |  |  |  |
| 256. | Циклон | 330.28.25.14.120 | обеспыливание технологических газов | ИТС 06-2015 | эффективность обеспыливания по общему количеству пыли | процентов | 70-75 (по общему количеству пыли) 52-55 (для частиц менее 10 мкм) 30-33 (для частиц менее 2,5 мкм) |
| 257. | Электрофильтр | 330.28.25.14.120 | обеспыливание технологических газов | ИТС 06-2015 | эффективность обеспыливания по общему количеству пыли | процентов | 95-99 (по общему количеству пыли) |
|  |  |  |  |  |  |  | 94-98 (для частиц менее 10 мкм) |
|  |  |  |  |  |  |  | 93-99 (для частиц менее 2,5 мкм) |
| 258. | Дробилка валковая | 330.28.92.40.123 | диаметр валков - до 1600 мм длина валков - до 2100 мм ширина щели решетки - до 130 мм производительность - до 900 т/ч | ИТС 07-2015 | удельный расход энергии | кВт·ч/(т известняка) | не более 1 |
| 259. | Дробилка молотковая | 330.28.92.40.123 | размеры ротора: диаметр - до 2000 мм | ИТС 07-2015 | удельный расход энергии | кВт·ч/(т известняка) | не более 1 |
|  |  |  | длина - до 3000 мм |  |  |  |  |
|  |  |  | ширина щели решетки - до 25 мм |  |  |  |  |
|  |  |  | производительность - до 1000 т/ч |  |  |  |  |
| 260. | Камера для гашения извести (гидратор, аппарат для гашения извести) | 330.28.92.40.110 | установленная мощность - до 45 кВт расход электроэнергии - (8-15) кВт·ч/т расход извести на 1 т гашеной извести - 0,75 т запыленность отходящих газов -(10-30) мг/куб.м | ИТС 07-2015 | производительность | т/ч | 3-5 |
| 261. | Печь вращающаяся | 330.28.92.40.125 | вращающиеся печи с запечным теплообменником с проектной мощностью 50 т/сут и более | ИТС 07-2015 | удельный расход известняка/доломита/мела на 1 т извести | т/т | 1,6-2,9 |
|  |  |  |  |  | среднесуточный уровень выброса угарного газа (СО) | мг/куб.м | 40-2900 |
|  |  |  |  |  | среднесуточный уровень выброса соляной кислоты (HCl) | мг/куб.м | 0,1-40 |
|  |  |  |  |  | среднесуточный уровень выброса оксидов серы () как сернистого газа () | мг/куб.м | 5-1500 |
|  |  |  |  |  | среднесуточный уровень выброса углерода | мг/куб.м | 0,2-110 |
|  |  |  |  |  | среднесуточный уровень выброса полихлордибензодиоксинов и полихлордибензофуранов | нг-I- TEQ/куб.м | 0,01-0,07 |
|  |  |  |  |  | суточный уровень выбросов оксидов азота () | мг/куб.м | 100-2000 |
|  |  |  |  |  | потребление тепловой энергии | ГДж/т | 3,4-9,2 |

| 262. | Печь шахтная | 330.28.21.1 | проектная мощность - 50 т/сут и более |  |  | ИТС 07-2015 |  |  | удельный расход известняка/доломита/мела на 1 т извести | т/т | 1,6-2,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | среднесуточный уровень выброса угарного газа (СО) | мг/куб.м | 40-2900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | среднесуточный уровень выброса соляной кислоты (HCl) | мг/куб.м | 0,1-40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | среднесуточный уровень выброса оксидов серы () как сернистого газа () | мг/куб.м | 5-1500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | среднесуточный уровень выброса углерода С | мг/(куб.м) | 0,2-110 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | среднесуточный уровень выброса полихлордибензодиоксинов и полихлордибензофуранов | нг-I- TEQ/куб.м | 0,01-0,07 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | суточный уровень выбросов оксидов азота () | мг/куб.м | 100-2000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | потребление тепловой энергии | ГДж/т | 3,4-9,2 |
| 263. | Скруббер | 330.28.21.1 | степень очистки газов от тонкодисперсной пыли - до 99 процентов |  |  | ИТС 07-2015 |  |  | снижение выбросов пыли | кг/т | до 0,11-0,14 |
| 264. | Фильтр электростатический | 330.28.25.14.120 | электрический степень пылеосаждения - 94-99 процентов |  |  | ИТС 07-2015 |  |  | среднесуточный уровень выброса пыли неорганической | мг/куб.м | 5-30 |
| 265. | Циклон | 220.41.20.20.750 330.28.92.30.150 | эффективность механической очистки газового потока: |  |  | ИТС 07-2015 |  |  | среднесуточный уровень выброса пыли неорганической | мг/куб.м | 40-160 |
|  |  |  | для частиц с условным диаметром 20 мкм - 99,5 процента, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | для частиц с условным диаметром 10 мкм - 95 процентов, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | для частиц с условным диаметром 5 мкм - 83 процента |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 266. | Гидроциклон напорный | 220.41.20.20.767 | производительность - (25-35) куб.м/ч применяется для выделения структурированной взвеси, может применяться для сгущения осадка, обработки возвратного активного ила давление рабочее - 0,25 Мпа |  |  | ИТС 08-2015 |  |  | - | - | - |
| 267. | Оборудование для диспергирования воздуха в аэротенках (аэрационные системы) | 220.41.20.20.767 | стандартная удельная эффективность передачи кислорода - не более (22-24) процентов полиэтиленовые трубы с двойным диспергированным слоем потери давления - (1,8-3) кПа |  |  | ИТС 08-2015 |  |  | - | - | - |
| 268. | Оборудование для подачи воздуха в аэротенки - турбокомпрессоры | 220.41.20.20.767 | производительность - (60-500) куб.м/мин коэффициент полезного действия использования электрической энергии - более 80 процентов |  |  | ИТС 08-2015 |  |  | - | - | - |
| 269. | Отстойник - | 220.41.20.20.767 | исполняется в открытом и напорном варианте |  |  | ИТС 08-2015 |  |  | - | - | - |
|  | нефтеловушка - |  | при самотечном отводе задержанных частиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нефтеотделитель |  | производительность - (3-300) куб.м/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 270. | Реактор глубокой биологической очистки (биореактор) | 220.41.20.20.767 | содержание взвешенных веществ на выходе - не более (8-15) мг/л используется для достижения требуемых нормативов на сброс в водоем |  |  | ИТС 08-2015 |  |  | - | - | - |
| 271. | Фильтр трехсекционный | 220.41.20.20.767 | эффективность очистки воды - (98-99) процентов |  |  | ИТС 08-2015 |  |  | - | - | - |
|  |  |  | гидравлическое сопротивление фильтрованной загрузки - до 5 м водного столба |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | фильтры напорные позволяют повысить компактность фильтрационных станций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 272. | Флотатор илоразделения | 220.41.20.20.767 | эффективность очистки: |  |  | ИТС 08-2015 |  |  | - | - | - |
|  |  |  | по взвешенным веществам - (70-90) процентов, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по БПК и ХПК - (30-40) процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | производительность - 50 куб.м/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 273. | Флотатор импеллерный | 220.41.20.20.767 | эффективность выделения загрязнений - до 0,25 м водного столба |  |  | ИТС 08-2015 |  |  | - | - | - |
|  |  |  | производительность - до 300 куб.м/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 274. | Флотатор комбинированный | 220.41.20.20.767 | давление насыщения воды воздухом - 4,5 атм. |  |  | ИТС 08-2015 |  |  | - | - | - |
|  |  |  | имеет прямоугольный корпус, включающий камеру реакции и хлопьеобразования и имеющий секции импеллерной и напорной флотации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 275. | Флотатор напорный реагентный | 220.41.20.20.767 | эффективность выделения загрязнений - до 0,2 м водного столба |  |  | ИТС 08-2015 |  |  | - | - | - |
|  |  |  | эффективность очистки стоков - 95 процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 276. | Инсинератор типа "ИН" | 220.41.20.20.750 | потребляемая мощность установки - 8-180 кВт |  |  | ИТС 09-2015 |  |  | - | - | - |
|  |  |  | производительность - (50-3000) кг/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | площадь помещения - (15-850) кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | рекуперация тепловой энергии: горячая вода, пар, электроэнергия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 277. | Инсинератор типа "КТО" | 220.41.20.20.750 | производительность - (50-3000) кг/ч |  |  | ИТС 09-2015 |  |  | - | - | - |
|  |  |  | потребляемая мощность установки - (14-180) кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | расход газа - (0,1 - 270) куб.м/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | рекуперация тепловой энергии - горячая вода, пар, электроэнергия, подогрев нефти, подогрев пластовой (подтоварной) воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 278. | Сжигатель циклонический бочкообразный | 220.41.20.20.750 | потребляемая мощность - 4,4 кВт производительность - (20-25) кг/ч остаточная зола - 3 процента размер топки - 200 л |  |  | ИТС 09-2015 |  |  | - | - | - |
| 279. | Установка мобильная типа УЗГ | 220.41.20.20.750 | потребляемая мощность - 9 кВт производительность - до 750 кг/ч температура термической обработки - до 900°С вес установки - 10800 кг |  |  | ИТС 09-2015 |  |  | - | - | - |
| 280. | Установка переработки шламов УПНШ | 220.41.20.20.750 | потребляемая мощность - 24 кВт производительность - 2-6 куб.м/ч температура термической обработки - до 1000°С вес комплекта установки - 8900 кг |  |  | ИТС 09-2015 |  |  | - | - | - |
| 281. | Установка типа "Факел" | 220.41.20.20.750 | потребляемая мощность - 1,1-2,2 кВт производительность - 60 кг/ч объем загрузки - до 0,15 куб.м температура термической обработки - до 1100°С |  |  | ИТС 09-2015 |  |  | - | - | - |
| 282. | Установка типа "Форсаж" | 220.41.20.20.750 | потребляемая мощность - (1,6-6,9) кВт производительность - от (25 - 200) кг/ч вес установки - (60 - 884) кг температура термической обработки - до 1200°С |  |  | ИТС 09-2015 |  |  | - | - | - |
| 283. | Установка утилизации твердых бытовых и промышленных отходов | 220.41.20.20.750 | потребляемая мощность - 10,0 кВт производительность - до 100 кг/ч вес установки - 5500 кг производство тепловой энергии |  |  | ИТС 09-2015 |  |  | - | - | - |
| 284. | Установка утилизации нефтешламов | 220.41.20.20.750 | потребляемая мощность - до 20 кВт производительность - (800-4000) кг/ч вес установки - 4100 кг площадь помещения - 250 кв.м |  |  | ИТС 09-2015 |  |  | - | - | - |
| 285. | Механическое оборудование для сооружений отстаивания сточных вод и иловой смеси, для перекачки иловой смеси и возвратного активного ила, перемешивания иловой смеси (насосы для рециркуляции ила, мешалки для аэротенков) | 220.41.20.20.767 | для насосов возвратного активного ила - работа при высоких расходах с низкими (до 10 м) напорами для насосов перекачки иловой смеси - работа со сверхнизкими (до 3 м) напорами |  |  | ИТС-10-2015 |  |  | - | - | - |
| 286. | Механическое оборудование для сооружений отстаивания сточных вод и иловой смеси, для перекачки иловой смеси и возвратного активного ила, перемешивания иловой смеси (насосы для рециркуляции ила, мешалки для аэротенков, илососы, илоскребы) | 220.42.21.13.127 330.28.30.39 330.28.13 330.28.29 330.28.99.3 310.29.10.59.130 330.25.30 | для насосов возвратного активного ила - работа при высоких расходах с низкими (до 10 м) напорами для насосов перекачки иловой смеси - работа со сверхнизкими (до 3 м) напорами |  |  | ИТС 10-2019 |  |  | технологичес- кие показатели НДТ 4, 7, 11, 15 (с учетом применимости) | в соответ- ствии с НДТ 4, 7, 11, 15 | в соответ- ствии с НДТ 4, 7, 11, 15 |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 287. | Оборудование для биологической очистки сточных вод (мембранные биореакторы, биореакторы с плавающим и стационарным загрузочным материалом, денитрифика- торы) | 220.42.21.13.127 | осуществление основного процесса очистки сточных вод (биологическая очистка и отстаивание (первичное и вторичное) в соответствии с технологическими показателями НДТ 4, 7, 9 ИТС 10-2019 (с учетом применимости) |  |  | ИТС 10-2019 |  |  | технологичес- кие показатели НДТ 4, 7, 9 (с учетом применимости) | в соответ- ствии с НДТ 4, 7, 9 | в соответ- ствии с НДТ 4, 7, 9 |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 288. | Оборудование для компостирования осадков сточных вод и для получения из них почвогрунтов | 220.42.21.13.120 330.28.99.3 330.29.20.21.110 330.28.99.3 330.28.22.18 | обеспечение проведения аэробной стабилизации осадка путем компостирования |  |  | ИТС 10-2019 |  |  | эффективность снижения органического вещества осадка в результате компостиро- вания | процентов | более 22 |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 289. | Оборудование для механического обезвоживания и сгущения осадков сточных вод (аппараты механического обезвоживания) | 220.25.29.11.910 220.41.20.20.300 310.29.10.59.130 330.28.12.1 330.28.13 330.28.13.1 330.28.22.18 330.28.30.39 330.28.99.3 330.29.20.21.110 | сокращение массы образующегося осадка путем обезвоживания в соответствии с технологическими показателями НДТ 10 ИТС 10-2019 (с учетом применимости) |  |  | ИТС 10-2019 |  |  | технологичес- кие показатели НДТ 10 (с учетом применимости) | в соответ- ствии с НДТ 10 | в соответ- ствии с НДТ 10 |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 290. | Оборудование для обеззараживания сточных вод (системы обеззараживания УФ) | 220.42.21.13.127 310.29.10.59.130 330.28.99.3 | обеззараживание очищенных сточных вод по санитарно- гигиеническим требованиям в соответствии с технологическими показателями НДТ 4 ИТС 10-2019 (с учетом применимости) |  |  | ИТС 10-2019 |  |  | технологичес- кие показатели НДТ 4 (с учетом применимости) | в соответ- ствии с НДТ 4 | в соответ- ствии с НДТ 4 |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 291. | Оборудование для подачи и диспергирования воздуха в сооружения биологической очистки и доочистки (воздуходувки и аэрационные системы) | 220.42.21.12.140 310.29.10.59.130 330.28.13 330.28.13.28 330.28.99.3 | обеспечение подпроцессов биологической очистки и доочистки необходимым количеством кислорода в соответствии с НДТ 4, 7, 9, 14 ИТС 10-2019 (с учетом применимости) |  |  | ИТС 10-2019 |  |  | технологичес- кие показатели НДТ 4, 7, 9, 14 (с учетом применимости) | в соответ- ствии с НДТ 4, 7, 9, 14 | в соответ- ствии с НДТ 4, 7, 9, 14 |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 292. | Оборудование для получения, хранения, очистки и утилизации биогаза из осадков сточных вод, рекуперации тепла сточных вод и осадков (установки когенерации на основе двигателей внутреннего сгорания (ДВС), специальные паровые котлы для биогаза (либо двухгорелочные котлы), фильтры, биореакторы- метантенки с перемешиваю- щими устройствами, оборудование для увеличения глубины распада осадка, газгольдеры, прочие компоненты газового хозяйства) | 220.25.29.12.191 220.42.21.12.110 220.42.21.13.120 330.28.30.39 330.28.29 | безопасная и эффективная генерация биогаза в метантенках в процессе анаэробного сбраживания и утилизация его энергии в соответствии с технологическими показателями НДТ 11 ИТС 10-2019 (с учетом применимости) |  |  | ИТС 10-2019 |  |  | технологичес- кие показатели НДТ 11 (с учетом применимости) | в соответ- ствии с НДТ 11 | в соответ- ствии с НДТ 11 |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 293. | Оборудование для приготовления, хранения и дозирования реагентов | 220.42.21.12.110 310.29.10.59.130 330.26.51.66 330.26.51.70 330.28.13 330.28.13.1 330.28.25.14.119 330.28.29 330.28.30.39 330.28.99.3 |  | автоматическое управление расходом реагентов для очистки сточных вод и обработки осадка, обеспечивающих их дозирование в количествах, минимально достаточных для осуществления технологических процессов в соответствии с НДТ 9, 14 ИТС 10-2019 |  |  | ИТС 10-2019 |  | технологичес- кие показатели НДТ 9, 14 (с учетом применимости) | в соответ- ствии с НДТ 9, 14 | в соответ- ствии с НДТ 9, 14 |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 294. | Оборудование для процеживания сточных вод и удаления из них грубодисперсных и быстрооседающих примесей, а также для обработки удержанных отбросов и осадков (решетки, песколовки, дробилки, мацератор, конвейер (транспортер), сепаратор, скребковый механизм, насос) | 220.42.21.13.120 330.28.22.14.120 330.28.22.18 330.28.99.3 330.28.13 330.28.13.1 310.29.10.59.130 |  | выделение грубодисперсных примесей и отмывка уловленных отбросов и песка от частиц органических загрязнений, обезвоживание по требованиям в соответствии с технологическими показателями НДТ 4, 15 ИТС 10-2019 (с учетом применимости) |  |  | ИТС 10-2019 |  | технологичес- кие показатели НДТ 4, 15 (с учетом применимости) | в соответ- ствии с НДТ 4, 15 | в соответ- ствии с НДТ 4, 15 |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 295. | Оборудование для сбора загрязненных выбросов с поверхности очистных сооружений, для очистки загрязненных выбросов вентиляционных систем и для мелкодисперсного распыления дезодорирующего состава для неорганизован- ных источников выбросов на сооружениях очистки городских сточных вод (перекрытия для сооружений, биофильтры, скрубберы, адсорбционные фильтры, системы электрохимичес- кой и фотохимической очистки, системы распыления составов) | 220.42.21.13.120 330.28.29 330.28.30.39 330.28.99.3 310.29.10.59.130 |  | предотвращение загрязнения воздушной среды и существенное снижение концентрации вредных веществ и неприятных запахов в соответствии с технологическими показателями НДТ 15 ИТС 10-2019 (с учетом применимости) |  |  | ИТС 10-2019 |  | технологичес- кие показатели НДТ 15 (с учетом применимости) | в соответ- ствии с НДТ 15 | в соответ- ствии с НДТ 15 |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 296. | Оборудование для сушки и термоутилизации осадков сточных вод (сушилки конвективного и кондуктивного типов, комбинированные установки, оборудование для сжигания осадков) | 220.42.21.13.120 |  | безопасное высушивание осадка безопасное обезвреживание осадков сточных вод использование (утилизация) тепла при сжигании осадков сточных вод для нужд предприятий снижение массы и объема отходов при обращении с осадками сточных вод |  |  | ИТС 10-2019 |  | - | - | - |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 297. | Оборудование для физико- химической очистки сточных вод (жиро- и нефтеловушки, флотаторы, коагуляторы, осветлители и др.) | 220.42.21.13.127 |  | очистка поверхностных сточных вод от взвешенных веществ и нефтепродуктов, городских сточных вод от фосфатов |  |  | ИТС 10-2019 |  | - | - | - |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 298. | Приборы и инструменты для измерения расхода сточных вод и осадков, отбора проб, приборы и аппаратура для анализа проб сточных вод и осадков, для автоматического регулирования или управления процессами очистки сточных вод и обработки осадка сточных вод | 320.26.30.11.190 330.26.51 330.26.51.43 330.26.51.53 330.26.51.6 330.26.51.65 330.26.51.66 330.26.51.70 330.26.70.2 330.28.13 330.28.29.31.115 330.28.99.3 330.30.20.31.117 330.32.50.50 |  | обеспечение контроля, стабильной и безопасной работы сооружений и оборудования очистки сточных вод и обработки осадка сточных вод в соответствии с требованиями НДТ 3, 4, 7, 9, 10, 11, 14, 15 ИТС 10-2019 (с учетом применимости) |  |  | ИТС 10-2019 |  | технологичес- кие показатели НДТ 3, 4, 7, 9, 10, 11, 14, 15 (с учетом применимости) | в соответ- ствии с НДТ 3, 4, 7, 9, 10, 11, 14, 15 | в соответ- ствии с НДТ 3, 4, 7, 9, 10, 11, 14, 15 |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 299. | Сооружения очистки сточных вод (в комплектной поставке или создаваемые строительным способом) | 220.42.21.12.110 220.42.21.12.140 220.42.21.13.120 220.42.21.13.126 |  | осуществление основного процесса очистки сточных вод (биологическая очистка и отстаивание (первичное и вторичное) в соответствии с технологическими показателями НДТ 4, 7, 9, 15 ИТС 10-2019 (с учетом применимости) |  |  | ИТС 10-2019 |  | технологичес- кие показатели НДТ 4, 7, 9, 15 (с учетом применимости) | в соответ- ствии с НДТ 4, 7, 9, 15 | в соответ- ствии с НДТ 4, 7, 9, 15 |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 300. | Автоклав | 330.28.92.40.140 | герметически закрытый сосуд, работающий под давлением | ИТС 11-2016 | полезный объем | куб.м | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 301. | Агрегат сушильный | 330.28.99.31.120 | производительность | ИТС 11-2016 | производительность | т/сут | не более 20 |
| 302. | Батарея выпарная | 330.28.99.3 | герметически закрытый сосуд, работающий под давлением и вакуумом | ИТС 11-2016 | расход пара | т/цикл | 466-1384 |
| 303. | Выщелачиватель трубчатый | 330.28.91.1 | аппарат непрерывного действия, работающий по принципу противотока | ИТС 11-2016 | производительность | т/сут | 1920-2160 |
| 304. | Грохот | 330.28.92.40 | производительность | ИТС 11-2016 | производительность | т/ч | 6-30 |
| (Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |
| 305. | Декомпозер | 330.28.91.1 | цилиндрический сосуд с коническим днищем | ИТС 11-2016 | рабочее давление | МПа | 0,49-0,93 |
| 305_1. | Дробилка | 330.28.92.40.120 | дробление фракций - (0-12,5) мм | ИТС 11-2016 | производительность | т/ч | 21-150 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 306. | Дробилка двухвалковая | 330.28.92.40.120 | дробление фракций до 12,5 мм | ИТС 11-2016 | производительность в зависимости от крупности дробленного материала | т/ч | 21-150 |
| 307. | Дробилка зубчатая | 330.28.92.40.120 | дробление фракций до 12,5 мм | ИТС 11-2016 | производительность в зависимости от крупности дробленного материала | т/ч | 21-150 |
| 308. | Дробилка конусная | 330.28.92.40.120 | дробление фракций до 12,5 мм | ИТС 11-2016 | производительность в зависимости от крупности дробленного материала | т/ч | 21-150 |
| 309. | Дробилка молотковая | 330.28.92.40.120 | дробление фракций до 12,5 мм | ИТС 11-2016 | производительность в зависимости от крупности дробленного материала | т/ч | 21-150 |
| 310. | Дробилка однороторная | 330.28.92.40.120 | дробление фракций до 12,5 мм | ИТС 11-2016 | производительность в зависимости от крупности дробленного материала | т/ч | 21-150 |
| 311. | Дробилка щековая | 330.28.92.40.120 | дробление фракций до 12,5 мм | ИТС 11-2016 | производительность в зависимости от крупности дробленного материала | т/ч | 21-150 |
| 312. | Камера пылевая | 330.28.25.14.120 | запыленность газов на выходе до 100 г/н куб.м | ИТС 11-2016 | запыленность газов на выходе | г/н куб.м | 100 |
| 313. | Карбонизатор | 330.28.91.1 | сосуд цилиндрической формы с конусным днищем сварной конструкции | ИТС 11-2016 | производительность | т/сут | 3000-19000 |
| 314. | Машина литейная | 330.28.91.11.140 | оборудована пультами управления основными параметрами (температура металла, скорость литья, давление в системе и расход охлаждающей воды) подготовка литейной оснастки к литью - до 1 ч отливка слитков - в среднем 1,15 ч | ИТС 11-2016 | отливка слитков | ч | 1,15 |
| 315. | Мельница | 330.28.92.40.120 | вращающаяся мельница с цилиндрической стальной обечайкой, загруженная мелющими телами (шары, цильпебсы), технологический аппарат с цилиндрической стальной обечайкой, загруженный мелющими телами (стержни) | ИТС 11-2016 | производительность | т/ч | 6-30 |
| (Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |
| 316. | Миксер | 330.28.21.13 | электрические отражательные печи емкость миксера - (15-80) т время заливки - до 1,5 ч доведение расплава до заданного химического состава - до 1 ч флюсование, отстой, снятие шлака - до 1 ч | ИТС 11-2016 | емкость миксеров | т | до 80 |
| (Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |
| 317. | Пекоплавитель | 330.28.21 | металлический резервуар различной емкости, обогреваемый паром | ИТС 11-2016 | температура пека в пекоприемнике | °С | 140-220 |
|  |  |  |  |  | температура пека в пекоплавителе | °С | 150-220 |
| 318. | Печь вращающаяся | 330.28.21 | производительность по прокаленному коксу три зоны термообработки: сушка - прогрев слоя кокса - (20-400)°С удаление летучих веществ - нагрев кокса - (400-1000)°С прокаливание - прогрев слоя кокса до 1250°С | ИТС 11-2016 | производительность по прокаленному коксу | т/ч | 10 |
| (Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |
| 319. | Печь индукционная | 330.28.21.13 | расплав чугуна для заливки ниппельных гнезд обожженных анодов вращающаяся трубчатая печь циклонно-вихревая печь обжиг производится за счет сжигания мазута и летучих веществ, выделяющихся при термообработке "зеленых" блоков, температура обжига (температура в камере полного огня) - 1250°С | ИТС 11-2016 | емкость печи | т | 2,5 |
| (Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |
| 320. | Реактор | 330.28.25.14.120 | степень очистки по пыли и остальным компонентам | ИТС 11-2016 | степень очистки: по пыли по остальным компонентам | процентов | 98 до 90 |
| (Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |
| 321. | Сгуститель однокамерный | 330.28.92.40.110 | стальные цилиндроконические резервуары, одноярусные и многоярусные сгустители | ИТС 11-2016 | площадь отлива | кв.м | 123 |
| 322. | Скруббер мокрый | 330.28.25.14.120 | КПД - (50-55) процентов остаточная запыленность газов - до 100 мг/н куб.м | ИТС 11-2016 | остаточная запыленность газов | мг/н куб.м | до 100 |
| 323. | Скруббер сухой | 330.28.25.14.120 | степень очистки газов от тонкодисперсной пыли - | ИТС 11-2016 | эффективность очистки: | процентов |  |
|  |  |  | менее 90 процентов |  | фториды газообразные |  | 70-99,8 |
|  |  |  |  |  | твердых фторидов |  | 99,5-99,8 |
|  |  |  |  |  | смолистых веществ |  | 99,4-99,7 |
|  |  |  |  |  | возгоны каменноугольного |  | 98,8-99,4 |
|  |  |  |  |  | пека |  | 70 |
|  |  |  |  |  | диоксид серы |  | 85-98,7 |
|  |  |  |  |  | степень очистки газов от тонкодисперсной пыли |  | менее 90 |
| 324. | Смеситель непрерывного действия | 330.28.92.40 | смешение пескококсовой композиции обеспечение гомогенизации и экструдирования в направлении выхода температура "зеленой" анодной массы - 220°С | ИТС 11-2016 | производительность | т/ч | 6-30 |
| (Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |
| 325. | Труба Вентури | 330.28.25.14.125 | производительность - (1700 - 6500) куб.м/ч | ИТС 11-2016 | эффективность очистки | процентов | 99,6-99,9 |
|  |  |  |  |  | производительность | куб.м/час | 1700-6500 |
| 326. | Устройство формовочное | 330.28.91.1 | продавливание через экструдер или прохождение специального формовочного устройства и охлаждение "оборотной" водой | ИТС 11-2016 | производительность | форм/сут | 4800 - 84000 |
| (Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |
| 327. | Электролизер | 330.28.21 330.28.91.1 | сила тока, выход по току | ИТС 11-2016 | сила тока | кА | до 600 |
|  |  | 330.28.99.39.190 330.28.22.18.180 |  |  | выход по току | процентов | 88-96 |
| (Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |
| 328. | Электрофильтр | 330.28.25.14 | коэффициент полезного действия - (90-99) процентов | ИТС 11-2016 | остаточная запыленность газов | мг/н куб.м | до 300 |
| (Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |
| 329. | Циклон | 330.28.25.14.120 | эффективность очистки - (70-93,9) процента | ИТС 11-2016 | эффективность очистки | процентов | 70,0-93,9 |
| (Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |
| 330. | Автоклав | 330.28.92.40.140 | сероплавильный, для дезинтеграции емкость - (32-125) куб.м рабочее давление - (0,49-1,176) МПа с перемешивающим устройством | ИТС 12-2016 | емкость | куб.м | 32-125 |
| 331. | Брикет-пресс валковый | 330.28.41.33.190 | производительность - (800-1000) кг/ч | ИТС 12-2016 | производительность | кг/ч | 800-1000 |
| 332. | Ванна электролизная | 330.28.22.18.180 | полимербетонная ванна, количество анодов - (50-51), количество катодов - (49-50), с рабочей поверхностью - 935х1085 м | ИТС 12-2016 | рабочая поверхность | мм | 935х1085 |
| 333. | Гидроциклон | 330.28.92.40.110 | - | ИТС 12-2016 | взвешенные вещества | мг/л | менее 50 |
| 334. | Дробилка щековая | 330.28.92.40.120 | - | ИТС 12-2016 | взвешенные вещества | мг/л | менее 50 |
| 335. | Камера пылевая | 330.28.25.14.120 | длина - 7,2 м | ИТС 12-2016 | пропускная способность | н куб.м/ч | 97200-151200 |
|  |  |  | ширина - 4,0 м |  |  |  |  |
|  |  |  | высота - 15,6 м |  |  |  |  |
|  |  |  | пропускная способность - (97200-151200) н.куб.м/ч |  |  |  |  |
|  |  |  | КПД - 30 процентов |  |  |  |  |
| 336. | Конвертер горизонтальный | 330.28.91.11.110 | вместимость по файнштейну - 3,6 куб.м (30 т) | ИТС 12-2016 | расход электроэнергии | кВт на 1 т файнштейна | 50 |
|  |  |  | количество фурм - (16-18) шт. |  |  |  |  |
|  |  |  | диаметр фурм - 50 мм |  |  |  |  |
|  |  |  | площадь сечения фурм - 294,37 кв.см |  |  |  |  |
|  |  |  | расход воздуха - 7200 куб.м/мин |  |  |  |  |
|  |  |  | давление дутья - (0,071-0,091) атм |  |  |  |  |
|  |  |  | расход электроэнергии - 50 кВт на 1 т файнштейна |  |  |  |  |
| 337. | Конвертер Пирса-Смита | 330.28.91.11.110 | длина кожуха - 12 м | ИТС 12-2016 | емкость | куб.м | 100 |
|  |  |  | внутренний диаметр кожуха - 3960 мм |  |  |  |  |
|  |  |  | число фурм - (44-48) шт. |  |  |  |  |
|  |  |  | диаметр фурм - 50000 мм |  |  |  |  |
|  |  |  | расход воздуха - (36000-45000) н.куб.м/с |  |  |  |  |
| 338. | Котел-утилизатор для | 330.25.30.11.110 | производительность по газу - до 125000 н. куб.м /час | ИТС 12-2016 | производительность по газу | н.куб.м /час | менее 125000 |
|  | конвертеров |  | по утилизационному пару - до 100 т/час |  | производительность по утилизационному пару | т/час | менее 100 |
| 339. | Миксер индукционный | 330.28.21.13.119 | мощность трансформатора - 1300 кВА | ИТС 12-2016 | мощность трансформатора | кВА | 1300 |

| 340. | Нутч-фильтр | 330.28.29.12 | номинальная вместимость - (1950-2600) кг | ИТС 12-2016 | номинальная вместимость | кг | 1950-2600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фильтрующая поверхность - 4 кв.м |  |  |  |  |
|  |  |  | разрежение - до 80 Па |  |  |  |  |
|  |  |  | объем заливаемого раствора - (1,5-2,0) куб.м |  |  |  |  |
| 341. | Пачук | 330.28.91.1 | для нейтрализации | ИТС 12-2016 | объем | куб.м | 225 |
| 342. | Печь взвешенной плавки | 330.28.21 | с устройствами распыления шихты и подачи кислородо-воздушной смеси с обогащением кислорода до 70 процентов | ИТС 12-2016 | площадь зеркала ванны | кв.м | 245 |
|  |  |  | печь оборудована газогорелочными устройствами и выпускными шпурами штейна и шлака |  |  |  |  |
| 343. | Печь кипящего слоя | 330.28.21 | высота печи - 9900 мм | ИТС 12-2016 | производительность | т/сут | 65 |
|  |  |  | расход воздуха - (3500-5000) куб.м/ч |  |  |  |  |
|  |  |  | давление воздуха под слоем - (0,025-0,04) Мпа |  |  |  |  |
| 344. | Печь руднотермическая | 330.28.21 | установленная мощность | ИТС 12-2016 | установленная мощность | МВт | не более 30 |
| 345. | Печь шахтная | 330.28.21 | площадь сечения в области фурм - 20 кв.м | ИТС 12-2016 | производительность | т/кв.мсут | 25-35 |
|  |  |  | число фурм - 28 шт. |  |  |  |  |
|  |  |  | диаметр фурм - 273 мм |  |  |  |  |
|  |  |  | топливо - кокс металлургический |  |  |  |  |
|  |  |  | воздушное дутье - (55000-75000) н куб.м/ч |  |  |  |  |
|  |  |  | число газоотводящих труб - 4 шт. |  |  |  |  |
|  |  |  | диаметр газоотводящих труб - 1812 мм |  |  |  |  |
| 346. | Печь трубчатая | 330.28.21 | частота вращения - (1,2-1,5) об./мин | ИТС 12-2016 | расход природного газа | куб.м/ч | 250-350 |
|  |  |  | топка - откатная, трубчатого типа |  | расход воздуха | куб.м/ч | 1600-1950 |
|  |  |  | топливо - газ |  |  |  |  |
|  |  |  | электродвигатель - 7,5 кВт, 1000 об./мин |  |  |  |  |
| 347. | Электропечь | 330.28.21 | мощность трансформаторов - менее 9000 кВА | ИТС 12-2016 | мощность трансформаторов | кВА | не более 9000 |
|  |  |  | номинальный линейный ток с высокой стороны - 288 А |  |  |  |  |
|  |  |  | номинальное линейное напряжение с низкой стороны - 135 В |  |  |  |  |
|  |  |  | номинальный линейный ток с низкой стороны - 12773 А |  |  |  |  |
|  |  |  | футеровка хромомагнезитовая или периклазовая |  |  |  |  |
| 348. | Машина разливочная | 330.28.91.11.120 | производительность | ИТС 12-2016 | производительность | т/ч | 25 |
| 349. | Реактор-охладитель | 330.28.93.1 | из двухслойной стали (или титана) | ИТС 12-2016 | емкость | куб.м | 50-80 |
|  |  |  | с перемешивающим устройством |  | рабочее давление | МПа | 0,49 |
| 350. | Реактор- подогреватель | 330.28.93.1 | - | ИТС 12-2016 | емкость | куб.м | 50 |
|  |  |  |  |  | рабочее давление | МПа | 0,5 |
| 351. | Сито ленточное | 330.28.92.40.140 | полимерный материал | ИТС 12-2016 | площадь фильтрации | кв.м | 0,825 |
| 352. | Смеситель шнековый | 330.28.93.17.119 | в кислотостойком исполнении с перемешивающим устройством | ИТС 12-2016 | частота оборотов шнека | об./мин | 15-40 |
|  |  |  | диаметр - 7200 мм высота - 7200 мм |  |  |  |  |
| 353. | Смеситель интенсивного | 330.28.93.17.119 | длина - 3000 мм | ИТС 12-2016 | полезный объем | куб.м | 1,5 |
|  | действия |  | диаметр - 1100 мм число оборотов мешалки - 107 об/м число оборотов завихрителя - 1500 об/м |  |  |  |  |
| 354. | Сушилка барабанная | 330.28.99.31.120 | с газовым воздухоподогревателем и | ИТС 12-2016 | диаметр | мм | 3000 |
|  |  |  | системой газоочистки температура материала при загрузке - (10-20)°С температура продукта на выходе - (70-90)°С температура отходящих газов - 190°С |  | длина | мм | 25000 |
| 355. | Установка грануляции отвального шлака | 330.28.29.3 | оборудована системой замкнутого оборотного водоснабжения | ИТС 12-2016 | производительность - до 250 | т/ч | не более 250 |
| 356. | Фильтр вакуумный барабанный | 330.28.29.12 | площадь фильтрации - 40 кв.м содержание влаги в кеке - (6-9) процентов | ИТС 12-2016 | площадь фильтрации | кв.м | 40 |
| 357. | Фильтр дисковый вакуумный | 330.28.29.12 | взвешенные вещества | ИТС 12-2016 | взвешенные вещества | мг/куб.м | менее 50000 |
| 358. | Фильтр керамический | 330.28.25.14.120 | площадь фильтрации (одного фильтра) - 60 кв.м влажность после фильтрации - до 12 процентов | ИТС 12-2016 | площадь фильтрации | кв.м | 60 |
| 359. | Фильтр ленточный | 330.28.29.12 | взвешенные вещества | ИТС 12-2016 | взвешенные вещества | мг/куб.м | менее 50000 |
| 360. | Фильтр вакуумный патронный | 330.28.25.14.120 | взвешенные вещества | ИТС 12-2016 | взвешенные вещества | мг/куб.м | менее 50000 |
| 361. | Фильтр рукавный | 330.28.25.14.120 | рабочий объемный расход газа - 100000 куб.м/ч | ИТС 12-2016 | площадь фильтрации | кв.м | 1642 |
|  |  |  | максимальная температура газов - 250°С расход воздуха на регенерацию - 100 куб.м/ч материал рукавов - политетрафторэтилен (тефлон, ПТФЭ) |  |  |  |  |
| 362. | Фильтр-пресс | 330.28.29.12 | количество фильтрующих плит - 16 шт. | ИТС 12-2016 | площадь фильтрации | кв.м | 96 |
|  |  |  | фильтровальная ткань - полипропилен |  |  |  |  |
|  |  |  | потребляемая мощность - 90 кВт |  |  |  |  |
|  |  |  | давление при подаче пульпы - (0,2-1,0) МПа |  |  |  |  |
|  |  |  | давление прессования - (0,5-1,6) МПа |  |  |  |  |
|  |  |  | давление при сушке - (0,4-1,2) МПа |  |  |  |  |
|  |  |  | давление воды для промывки ткани - (1,0-1,4) Мпа |  |  |  |  |
| 363. | Фильтр электрический | 330.28.25.14.120 | коэффициент полезного действия - более 92 процентов | ИТС 12-2016 | площадь сечения электрофильтра по осадительным электродам | кв.м | 60 |
| 364. | Флотомашина механическая | 330.28.92.40.110 | объем камеры - 6,3 куб.м | ИТС 12-2016 | производительность по потоку пульпы | л/мин | 12000 |
|  |  |  | производительность по потоку пульпы - до 12000 л /мин |  |  |  |  |
| 365. | Барабан-холодильник | 330.28.21.13.119 | длина - 14000 мм | ИТС 13-2016 | площадь охлаждения | кв.м | 43 |
|  |  |  | диаметр - 2200 мм |  |  |  |  |
| 366. | Ванна электролизная | 330.28.99.3 | полезный объем | ИТС 13-2016 | полезный объем | куб.м | 2,4 |
| 367. | Градирня отработанного электролита | 220.25.11.23.140 | номинальный расход охлаждаемой воды | ИТС 13-2016 | номинальный расход охлаждаемой воды | куб.м | 120 |
| 368. | Конвейер разливочный | 330.28.91.1 | для разливки свинца состоит из изложниц | ИТС 13-2016 | количество изложниц | шт. | 120 |
| 369. | Котел рафинировочный | 330.28.22.18.180 | емкость котла - 260 т | ИТС 13-2016 | емкость котла | т | 260 |
|  |  |  | расплавляемый металл - черновой свинец |  |  |  |  |
|  |  |  | температура расплава - 380°С |  |  |  |  |
|  |  |  | топливо-природный газ |  |  |  |  |
| 370. | Котел-утилизатор | 330.25.30.11.110 | площадь поверхности нагрева - 2124 кв.м | ИТС 13-2016 | паропроизводительность | т/ч | 13 |
|  |  |  | длина - 24000 мм |  |  |  |  |
|  |  |  | ширина - 9000 мм |  |  |  |  |
|  |  |  | высота - 27000 мм |  |  |  |  |
| 371. | Машина разливочная | 330.28.22.18.180 | с укладчиком | ИТС 13-2016 | производительность | т/ч | 25 |
| 372. | Мельница шаровая | 330.28.92.40.120 | длина - 10295 мм | ИТС 13-2016 | производительность | т/ч | 6,3 |
|  |  |  | ширина - 3518 мм |  |  |  |  |
|  |  |  | высота - 2520 мм |  |  |  |  |
| 373. | Печь кипящего слоя | 330.28.21.13.119 | площадь пода печи - 35 кв.м | ИТС 13-2016 | площадь форкамеры | кв.м | 1,9 |
|  |  |  | площадь форкамеры - 1,9 кв.м |  |  |  |  |
|  |  |  | две разгрузочные течки |  |  |  |  |
|  |  |  | один газовый стояк с пароиспарительным охлаждением |  |  |  |  |
|  |  |  | корпус сталь - 10 мм |  |  |  |  |
|  |  |  | футеровка шамотным или муллитокоррундовым кирпичом - 560 мм |  |  |  |  |
|  |  |  | свод, стояк, циклоны металлические пароиспарительного охлаждения |  |  |  |  |
|  |  |  | габариты внутренние: |  |  |  |  |
|  |  |  | диаметр - 6500 мм |  |  |  |  |
|  |  |  | высота - 8400 мм |  |  |  |  |
|  |  |  | габариты наружные: |  |  |  |  |
|  |  |  | диаметр - 7500 мм |  |  |  |  |
|  |  |  | высота - 11100 мм |  |  |  |  |
| 374. | Печь короткобарабанная роторно-наклонная | 330.28.21.13.119 | объем печи | ИТС 13-2016 | объем печи | куб.м | 8 |
| 375. | Печь отражательная | 330.28.21.13.117 | масса цинка - 13360 кг | ИТС 13-2016 | объем плавильной ванны | куб.м | 1,88 |
|  |  |  | площадь пода печи - 2,69 кв.м |  |  |  |  |
|  |  |  | производительность - 0,5 т/ч |  |  |  |  |
|  |  |  | температура - (490-520)°С |  |  |  |  |
|  |  |  | габариты печи - 2900x2970x1900 мм |  |  |  |  |
|  |  |  | топливо - природный газ |  |  |  |  |
| 376. | Печь ротационная | 330.28.21.13.119 | плавление сеток и полюсов | ИТС 13-2016 | вместимость | куб.м | 3,5 |
| 377. | Печь рудно- термическая | 330.28.21.13.113 | объем печи | ИТС 13-2016 | объем печи | куб.м | 9,2 |
| 378. | Печь тигельная | 330.28.21.1 | габаритные размеры - 1500x3430x3130 мм | ИТС 13-2016 | емкость тигля | тонн | 10 |
|  |  |  | высота с дымовой трубой - 16000 мм |  |  |  |  |
| 379. | Печь трубчатая | 330.28.21.1 | 3-х опорная трубчатая печь | ИТС 13-2016 | частота вращения | об/мин | 0,65 - 1,30 |
|  |  |  | длина - 41000 мм |  |  |  |  |
|  |  |  | диаметр - 2500 мм |  |  |  |  |
|  |  |  | угол наклона - 2 градуса |  |  |  |  |
|  |  |  | частота вращения - 0,65; 0,98; 1,0; 1,3 об/мин. |  |  |  |  |
| 380. | Реактор пневматический | 330.28.99.3 | цилиндрический аппарат с коническим днищем и аэролифтом в центре, стальной, футерованный кислотоупорным кирпичом с подслоем из полиизобутилена | ИТС 13-2016 | рабочая вместимость | куб.м | 50 |
|  |  |  | диаметр наружный - 3100 мм |  |  |  |  |
|  |  |  | высота цилиндра - 9080 мм |  |  |  |  |
| 381. | Реактор цементационной | 330.28.99.3 | цилиндрический аппарат с коническим днищем | ИТС 13-2016 | вместимость | куб.м | 65 |
|  | очистки |  | и пропеллерной мешалкой с диффузором (или без него) |  | мощность двигателя | кВт | 10-14 |
| 382. | Сгуститель | 330.28.92.40.110 | цилиндрический чан с коническим днищем, снабженный перегребающим механизмом | ИТС 13-2016 | объем | куб.м | 500 |
|  |  |  | площадь - 176 кв.м |  |  |  |  |
|  |  |  | объем - 500 куб.м |  |  |  |  |
|  |  |  | диаметр чана - 15000 мм |  |  |  |  |
|  |  |  | высота чана - 3000 мм |  |  |  |  |
| 383. | Теплообменник | 330.28.25.14.129 | производительность | ИТС 13-2016 | производительность | т/сут | 2000 - 20000 |
| 384. | Установка карбонизации свинцового кека | 330.28.91.1 | два фильтр-пресса два репульпатора | ИТС 13-2016 | объем реактора карбонизации | куб.м | 66 |
|  |  |  | площадь общая - 205,94 кв.м |  |  |  |  |
| 385. | Установка по переработке вторичного цинксодержащего сырья | 330.28.91.1 | длина - 8300 мм ширина - 3000 мм высота - 2700 мм | ИТС 13-2016 | рабочий объем | куб.м | 40 |
| 386. | Установка сушки свинцового концентрата | 330.28.99.31.120 | состоит из сушильного барабана - 2200x16000 мм | ИТС 13-2016 | влажность концентрата после сушки | процентов | 1 |
|  |  |  | теплоноситель - топочные газы |  |  |  |  |
| 387. | Фильтр рукавный | 330.28.25.14.120 | 10-ти секционный | ИТС 13-2016 | площадь фильтрации | кв.м | 280 |
|  |  |  | площадь фильтрации - 280 кв.м |  |  |  |  |
|  |  |  | количество рукавов - 12 шт. |  |  |  |  |
| 388. | Фильтр-пресс | 330.28.29.12 | вертикальный рамный | ИТС 13-2016 | площадь фильтрации | кв.м | 60 |
|  |  |  | длина - 6830 мм |  |  |  |  |
|  |  |  | ширина - 4570 мм |  |  |  |  |
|  |  |  | высота - 5250 мм |  |  |  |  |
| 389. | Ванна электролизная | 330.28.22.18.180 | объем | ИТС 14-2016 | объем | куб.м |  |
|  |  |  |  |  | для золота |  | 0,04 |
|  |  |  |  |  | для серебра |  | 0,5 |
| 390. | Горно электрическое | 330.28.91.1 | температура | ИТС 14-2016 | температура | °С | 500 |
| 391. | Дробилка валковая | 330.28.92.40.123 | мощность - (7,5-15) кВт напряжение - 380 В | ИТС 14-2016 | мощность | кВт | 7,5-15 |
| 392. | Дробилка щековая | 330.28.92.40.121 | мощность - (7,5-15) кВт напряжение - 380 В | ИТС 14-2016 | мощность | кВт | 7,5-15 |
| 393. | Пресс высокого давления | 330.28.41.33.130 330.28.41.33.190 | вырубной мощность - 40 т | ИТС 14-2016 | мощность | т | 40 |
| 394. | Печь индукционная | 330.28.21.13.117 | мощность - (100-400) кВт напряжение - 380 В сила тока - (1100-4100) А | ИТС 14-2016 | загрузка | кг | 300 |
| 395. | Печь силитовая | 330.28.21.13.119 | температура - 1200°С | ИТС 14-2016 | температура | °С | 1200 |
| 396. | Печь электродуговая | 330.28.21.13.112 | мощность - 400 кВт напряжение - 380 В сила тока - 1100 А | ИТС 14-2016 | загрузка по объему | куб.м | До 0,5 |
| 397. | Реактор нитритный | 330.28.29 | объем | ИТС 14-2016 | объем | куб.м | 0,8 |
| 398. | Станок разливочный | 330.28.22.18.180 | жаростойкость | ИТС 14-2016 | жаростойкость | °С | не ниже 1500 |
| 399. | Турило (сборник вакуумный) | 330.28.91.1 | объем | ИТС 14-2016 | объем | куб.м | 0,05-0,5 |

| 400. |  | Фильтр рукавный |  | 330.28.25.14.111 | размеры - (500-2200)х(800-1800) м |  |  |  |  |  | ИТС 14-2016 |  | скорость потока |  |  |  |  | куб.м/ч |  |  | 1500-40000 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 401. |  | Фильтр-пресс |  | 330.28.29.1 | производительность по фильтрату |  |  |  |  |  | ИТС 14-2016 |  | производительность по фильтрату |  |  |  |  | куб.м/ч |  |  | не менее 0,1 |  |  |  |  |
| 402. |  | Шкаф сушильный |  | 330.28.99.31.120 | температура |  |  |  |  |  | ИТС 14-2016 |  | температура |  |  |  |  | °С |  |  | 500 |  |  |  |  |
| 403. |  | Оборудование для утилизации изделий из резины физическим способом |  | 330.28.96.10.110 330.28.41.32 | предназначено для утилизации изделий из резины, утративших потребительские свойства, в том числе резиновых шин, покрышек и камер, физическим способом: |  |  |  |  |  | ИТС 15-2016 |  | степень утилизации отходов |  |  |  |  | процентов |  |  | не менее 95 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | механическая переработка (резка, дробление) изделий из резины до небольших кусков с последующим разделением на компоненты (резина различных фракций и вторичные отходы (текстильный и металлический корд)) механическое измельчение резины различных фракций с получением продукта (резиновой крошки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | оборудование включает вырезатель посадочного кольца, выжиматель резины из посадочного кольца, разрезатель колеса на ленту, разрезатель ленты на чипсы, истирающий агрегат, вибросито, сепаратор, конвейер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 404. |  | Печь пиролиза |  | 330.28.21.13.110 | снабжена очисткой выбросов в атмосферный воздух термическая деструкция изделий из резины, твердых коммунальных отходов (ТКО), жидких бытовых отходов (ЖБО) с получением вторичных ресурсов (пиролизный газ и пиролизная жидкость (газовая и жидкая фракции продуктов пиролиза)) и вторичных отходов (непрореагировавший остаток, включая металл и углеродный остаток) |  |  |  |  |  | ИТС 15-2016 |  | степень утилизации отходов концентрации загрязняющих веществ в выбросах в атмосферный воздух, по каждому загрязняющему веществу |  |  |  |  | процентов |  |  | не менее 95 |  |  |  |  |
| 405. |  | Трикантер |  | 330.28.29.12.190 | выделение из нефтесодержащих отходов углеводородного ресурса - нефти и нефтесодержащих продуктов, воды, твердого остатка |  |  |  |  |  | ИТС 15-2016 |  | содержание взвешенных веществ в воде (сточных водах) |  |  |  |  | процентов |  |  | не более 2 (без дополни- тельной очистки) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | технологические показатели по взвешенным веществам и нефтепродуктам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мг/куб.дм |  |  | не более 50 (с дополни- тельной очисткой) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | процентов |  |  | не более 4 (без дополни- тельной очистки) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мг/куб.дм |  |  | не более 50 (с дополни- тельной очисткой |  |  |  |  |
| 406. |  | Установка выделения вторичной ртути |  | 330.28.21.1 | выделение вторичной ртути путем возгонки ртути из оборудования, содержащего ртуть, с последующей конденсацией паров ртути и удалением продуктов переработки, в том числе с применением термовакуумной технологии и дополнительного получения вторичных материальных ресурсов (стекла и алюминия) |  |  |  |  |  | ИТС 15-2016 |  | содержание ртути в выбросах в атмосферный воздух |  |  |  |  | мг/куб.м |  |  | менее 0,0003 |  |  |  |  |
| 407. |  | Установка сверхвысокочастот- ного излучения (СВЧ) по обеззараживанию медицинских отходов |  | 330.32.50.50 | обеззараживание медицинских отходов микроволновым методом в установках СВЧ получение из отходов вторичных материальных ресурсов материалов (пластмасса, резина, металл, стекло), пригодных для утилизации |  |  |  |  |  | ИТС 15-2016 |  | степень обеззараживания |  |  |  |  | процентов |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 408. |  | Грохот инерционный самобалансный |  | 330.28.92.40.120 | производительность |  |  |  |  |  | ИТС 16-2016 |  | производительность |  |  |  |  | т/ч |  |  | 96-800 |  |  |  |  |
| 409. |  | Грохот линейный |  | 330.28.92.40.110 | площадь рассева |  |  |  |  |  | ИТС 16-2016 |  | площадь рассева |  |  |  |  | кв.м |  |  | 12 |  |  |  |  |
| 410. |  | Дробилка конусная |  | 330.28.92.40.122 | предел прочности при сжатии - до 300 МПа |  |  |  |  |  | ИТС 16-2016 |  | крупность дробленого материала |  |  |  |  | мм |  |  | 50-1000 |  |  |  |  |
| 411. |  | Дробилка ударного действия |  | 330.28.92.40.124 | установленная мощность - (110-500) кВт |  |  |  |  |  | ИТС 16-2016 |  | производительность |  |  |  |  | т/ч |  |  | 150-500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | скорость удара - (35-100) м/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 412. |  | Дробилка щековая |  | 330.28.92.40.121 | крупность дробленого материала - (150-500) мм |  |  |  |  |  | ИТС 16-2016 |  | производительность |  |  |  |  | куб.м/ч |  |  | не более 550 |  |  |  |  |
| 413. |  | Комбайн очистной |  | 330.28.92.12.110 | суммарная установленная мощность электродвигателей резания - (500-1000) кВт максимальная вынимаемая мощность пласта - не более 5000 мм |  |  |  |  |  | ИТС 16-2016 |  | удельный расход электрической энергии на извлечение 1 тонны угля при номинальной (расчетной) производительности |  |  |  |  | кВт·ч/т |  |  | не более 0,7 |  |  |  |  |
| 414. |  | Установка струговая для добычи угля и руды |  | 330.28.92.12.110 | максимальная вынимаемая мощность пласта - не более 5000 мм |  |  |  |  |  | ИТС 16-2016 |  | удельный расход электрической энергии на извлечение 1 тонны угля при номинальной (расчетной) производительности |  |  |  |  | кВт·ч/т |  |  | не более 0,7 |  |  |  |  |
| 415. |  | Мельница шаровая |  | 330.28.92.40.120 | для мокрого измельчения рудных и нерудных полезных ископаемых рабочий объем - (36-82) куб.м мощность двигателя - (1000-2500) кВт |  |  |  |  |  | ИТС 16-2016 |  | производительность |  |  |  |  | т/ч |  |  | не более 3040 |  |  |  |  |
| 416. |  | Машина отсадочная |  | 330.28.92.40.110 | размер фракции: каменные угли и антрациты - (0,5-13) мм, (13-150) мм, (0,5-150) мм |  |  |  |  |  | ИТС 16-2016 |  | производительность по исходному углю |  |  |  |  | т/ч |  |  | 500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | руды черных, цветных редких металлов -до 4 мм и (4 00) мм |  |  |  |  |  |  |  | производительность по руде |  |  |  |  | т/ч |  |  | 180-720 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | производительность по исходному углю - 500 т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | производительность по руде - (180-720) т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 417. |  | Машина флотационная |  | 330.28.92.40.110 | вместимость камеры - 12,5 куб.м производительность по исходному твердому продукту (при содержании твердого продукта в исходной пульпе 120 г/л) - не менее 80 т/ч |  |  |  |  |  | ИТС 16-2016 |  | объемная производительность |  |  |  |  | т/ч |  |  | не менее 700 |  |  |  |  |
| 418. |  | Сепаратор тяжелосредный |  | 330.28.92.40.110 | размер фракции - (6 - 250) мм |  |  |  |  |  | ИТС 16-2016 |  | производительность по исходному углю |  |  |  |  | т/ч |  |  | 90-590 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | производительность по исходной пульпе |  |  |  |  | куб.м/ч |  |  | 235-1500 |  |  |  |  |
| 419. |  | Сепаратор магнитный |  | 330.28.93.13.111 | диаметр рабочей части барабана - 900 мм, длина барабана - 2500 мм, магнитная индукция - 0,16 Тл, мощность электродвигателя - 4 кВт |  |  |  |  |  | ИТС 16-2016 |  | производительность по тяжелой среде |  |  |  |  | куб.м/ч |  |  | 160 |  |  |  |  |
| 420. |  | Фильтр-пресс ленточный |  | 330.28.29.1 | мощность электродвигателя привода - до (2х8,5) кВт средний расход воды для очистки фильтровочной ткани - до 26 куб.м/ч |  |  |  |  |  | ИТС 16-2016 |  | номинальная производительность по суспензии |  |  |  |  | куб.м/ч |  |  | не более 110-140 |  |  |  |  |
| 421. |  | Оборудование для сортировки отходов |  | 330.28.30.59.145 | механизированная сортировка отходов наличие сепараторов |  |  |  |  |  | ИТС 17-2016 |  | производительность |  |  |  |  | т/год |  |  | 10000-500000 |  |  |  |  |
| 422. |  | Пресс |  | 330.28.41.33.130 | прессование отходов перед размещением усилие прессования - (4-80) т |  |  |  |  |  | ИТС 17-2016 |  | производительность |  |  |  |  | куб.м/ч |  |  | 20-200 |  |  |  |  |
| 423. |  | Разрыватель пакетов |  | 330.28.93.17.119 | производительность |  |  |  |  |  | ИТС 17-2016 |  | производительность |  |  |  |  | т/час |  |  | 10-60 |  |  |  |  |
| 424. |  | Измельчитель |  | 330.28.93.17.119 | измельчение до фракции крупностью - (10-200) мм |  |  |  |  |  | ИТС 17-2016 |  | производительность |  |  |  |  | т/час |  |  | 10-60 |  |  |  |  |
| 425. |  | Адсорбер |  | 330.28.94.21 | объем |  |  |  |  |  | ИТС 18-2019 |  | объем |  |  |  |  | куб.м |  |  | 2,5-249 |  |  |  |  |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 426. |  | Аппарат испарительный |  | 330.28.25.11.110 | поверхность теплообмена |  |  |  |  |  | ИТС 18-2016 |  | поверхность теплообмена |  |  |  |  | кв.м |  |  | 4-150 |  |  |  |  |
| 427. |  | Биореактор |  | 330.28.93.1 | диаметр - 15000 мм |  |  |  |  |  | ИТС 18-2016 |  | объем |  |  |  |  | куб.м |  |  | 600 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | высота - 4000 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 428. |  | Воздухонагнетатель |  | 330.28.25.20.190 | производительность |  |  |  |  |  | ИТС 18-2016 |  | производительность |  |  |  |  | куб.м/мин |  |  | 5,17-310 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | давление |  |  |  |  |  |  |  | давление |  |  |  |  | МПа |  |  | 0,10-0,24 |  |  |  |  |
| 429. |  | Гидрататор |  | 330.28.93.1 | диаметр - (1400-4000) мм |  |  |  |  |  | ИТС 18-2016 |  | объем |  |  |  |  | куб.м |  |  | 82-229 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | высота - (31200-41725) мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 430. |  | Дегидрататор |  | 330.28.93.1 | диаметр - (1400-5800) мм |  |  |  |  |  | ИТС 18-2016 |  | объем |  |  |  |  | куб.м |  |  | 82-337 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | высота - 41725 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 431. |  | Дефлегматор |  | 330.28.25.14.129 | поверхность теплообмена |  |  |  |  |  | ИТС 18-2016 |  | поверхность теплообмена |  |  |  |  | кв.м |  |  | 16-758 |  |  |  |  |
| 432. |  | Колонна |  | 330.28.25.14.129 | диаметр - (600-3600) мм |  |  |  |  |  | ИТС 18-2019 |  | объем |  |  |  |  | куб.м |  |  | 1,25-191,4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | высота - (1700-65210) мм |  |  |  |  |  |  |  | давление |  |  |  |  | МПа |  |  | 0,035-4,22 |  |  |  |  |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 433. |  | Колонна- деметанизатор |  | 330.28.99.3 | диаметр - (1400-2800) мм |  |  |  |  |  | ИТС 18-2016 |  | объем |  |  |  |  | куб.м |  |  | 64,5-190 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | высота - 44500 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 434. |  | Колонна абсорбции |  | 330.28.25.14.120 | высота - (6000-33500) мм |  |  |  |  |  | ИТС 18-2019 |  | давление расч. |  |  |  |  | МПа |  |  | 0,15-4,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | диаметр - (500-5100) м |  |  |  |  |  |  |  | объем |  |  |  |  | куб.м |  |  | 6-550 |  |  |  |  |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 435. |  | Колонна водной промывки |  | 330.28.25.14.120 | объем |  |  |  |  |  | ИТС 18-2019 |  | объем |  |  |  |  | куб.м |  |  | 681-895 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | диаметр |  |  |  |  |  |  |  | диаметр |  |  |  |  | мм |  |  | 1000-7300 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | высота |  |  |  |  |  |  |  | высота |  |  |  |  | мм |  |  | 10500-36100 |  |  |  |  |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 436. |  | Колонна вторичной |  | 330.28.99.3 | объем |  |  |  |  |  | ИТС 18-2019 |  | объем |  |  |  |  | куб.м |  |  | 50-55 |  |  |  |  |
|  |  | депропанизации |  |  | диаметр |  |  |  |  |  |  |  | диаметр |  |  |  |  | мм |  |  | 1600 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | высота |  |  |  |  |  |  |  | высота |  |  |  |  | мм |  |  | 28955 |  |  |  |  |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 437. |  | Колонна вторичной |  | 330.28.99.3 | объем |  |  |  |  |  | ИТС 18-2019 |  | объем |  |  |  |  | куб.м |  |  | 58-65 |  |  |  |  |
|  |  | деэтанизации |  |  | диаметр |  |  |  |  |  |  |  | диаметр |  |  |  |  | мм |  |  | 1400-1800 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | высота |  |  |  |  |  |  |  | высота |  |  |  |  | мм |  |  | 26000 |  |  |  |  |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 438. |  | Колонна выделения |  | 330.28.25.14.120 | объем |  |  |  |  |  | ИТС 18-2019 |  | объем |  |  |  |  | куб.м |  |  | 31-828 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | диаметр |  |  |  |  |  |  |  | диаметр |  |  |  |  | мм |  |  | 1400-5000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | высота |  |  |  |  |  |  |  | высота |  |  |  |  | мм |  |  | 13000-76500 |  |  |  |  |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 439. |  | Колонна десорбции |  | 330.28.25.14.120 | высота |  |  |  |  |  | ИТС 18-2019 |  | высота |  |  |  |  | мм |  |  | 30840-53000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | диаметр давление расч. - (0,17-0,98) МПа |  |  |  |  |  |  |  | диаметр |  |  |  |  | мм |  |  | 1200-4500 |  |  |  |  |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 440. |  | Колонна насадочная |  | 330.28.99.3 | диаметр |  |  |  |  |  | ИТС 18-2019 |  | диаметр |  |  |  |  | мм |  |  | 300-4750 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | высота |  |  |  |  |  |  |  | высота общая |  |  |  |  | мм |  |  | 11680-30040 |  |  |  |  |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 441. |  | Колонна отгонки |  | 330.28.99.3 | объем |  |  |  |  |  | ИТС 18-2019 |  | объем |  |  |  |  | куб.м |  |  | 2,5-360 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | диаметр |  |  |  |  |  |  |  | диаметр |  |  |  |  | мм |  |  | 600-4150 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | высота |  |  |  |  |  |  |  | высота |  |  |  |  | мм |  |  | 10000-44600 |  |  |  |  |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 442. |  | Колонна отпарная |  | 330.28.99.3 | объем |  |  |  |  |  | ИТС 18-2019 |  | объем |  |  |  |  | куб.м |  |  | 0,747-1284 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | диаметр |  |  |  |  |  |  |  | диаметр |  |  |  |  | мм |  |  | 400-5900 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | высота |  |  |  |  |  |  |  | высота |  |  |  |  | мм |  |  | 6000-44900 |  |  |  |  |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 443. |  | Колонна отмывки |  | 330.28.99.3 | объем |  |  |  |  |  | ИТС 18-2019 |  | объем |  |  |  |  | куб.м |  |  | 2,44-181 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | диаметр |  |  |  |  |  |  |  | диаметр |  |  |  |  | мм |  |  | 600-3200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | высота |  |  |  |  |  |  |  | высота |  |  |  |  | мм |  |  | 9500-37700 |  |  |  |  |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 444. |  | Колонна очистки |  | 330.28.25.14.120 | объем |  |  |  |  |  | ИТС 18-2019 |  | объем |  |  |  |  | куб.м |  |  | 48-69 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | диаметр |  |  |  |  |  |  |  | диаметр |  |  |  |  | мм |  |  | 1200-3300 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | высота |  |  |  |  |  |  |  | высота |  |  |  |  | мм |  |  | 26500-68860 |  |  |  |  |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 445. |  | Колонна первичного фракционирования |  | 330.28.99.3 | объем |  |  |  |  |  | ИТС 18-2016 |  | объем цилиндрической части |  |  |  |  | куб.м |  |  | 31000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | диаметр |  |  |  |  |  |  |  | диаметр |  |  |  |  | мм |  |  | 7000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | высота |  |  |  |  |  |  |  | высота |  |  |  |  | мм |  |  | 820,8 |  |  |  |  |
| 446. | Колонна разделения |  |  | 330.28.99.3 |  | диаметр |  |  |  | ИТС 18-2019 |  |  |  | диаметр |  |  |  |  | мм |  |  | 2600-8500 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | высота |  |  |  |  |  |  |  | высота |  |  |  |  | мм |  |  | 52170-83500 |  |  |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 447. | Колонна ректификацион- |  |  | 220.41.20.20.318 |  | объем |  |  |  | ИТС 18-2019 |  |  |  | объем |  |  |  |  | куб.м |  |  | 11-1231 |  |  |
|  | ная |  |  |  |  | диаметр |  |  |  |  |  |  |  | диаметр |  |  |  |  | мм |  |  | 400-5300 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | высота |  |  |  |  |  |  |  | высота |  |  |  |  | мм |  |  | 12200-78300 |  |  |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 448. | Колонна стабилизации |  |  | 330.28.99.3 |  | объем |  |  |  | ИТС 18-2019 |  |  |  | объем |  |  |  |  | куб.м |  |  | 20-45 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | диаметр |  |  |  |  |  |  |  | диаметр |  |  |  |  | мм |  |  | 1200-3200 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | высота |  |  |  |  |  |  |  | высота |  |  |  |  | мм |  |  | 16290-31000 |  |  |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 449. | Колонна тарельчатая |  |  | 330.28.99.3 |  |  | объем |  |  | ИТС 18-2019 |  |  |  |  | объем |  |  |  | куб.м |  |  | 3,2-2250 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | диаметр |  |  |  |  |  |  |  | диаметр |  |  |  | мм |  |  | 600-8000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | высота |  |  |  |  |  |  |  | высота |  |  |  | мм |  |  | 11300-94700 |  |  |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 450. | Колонна экстрактивной дистилляции | 330.28.99.3 |  |  | нагрузка | ИТС 18-2016 |  |  | нагрузка по фракции С4 | т/ч | 15,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 451. | Колонна-скруббер | 330.28.25.14.120 |  |  | диаметр - 5000 мм | ИТС 18-2016 |  |  | объем | куб.м | 193 |
|  |  |  |  |  | высота - 8160 мм |  |  |  | давление расчетное | МПа | 0,28 |
| 452. | Компрессор | 330.28.13.1 |  |  | мощность - (132-67000) кВт | ИТС 18-2019 |  |  | производительность | н.куб.м/ч | 53-273689 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | давление | кПа | 0,98-22100 |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 453. | Конденсатор | 330.28.25.14.129 |  |  | поверхность теплообмена | ИТС 18-2016 |  |  | поверхность теплообмена | кв.м | 25,6-1600 |
| 454. | Котел | 330.25.30.1 |  |  | производительность | ИТС 18-2016 |  |  | производительность | т/ч | 8-140 |
| 455. | Осушитель | 330.28.99.3 |  |  | диаметр - (1800-6400) мм | ИТС 18-2019 |  |  | объем | куб.м | 3-405,6 |
|  |  |  |  |  | высота - (8500-14100) мм |  |  |  |  |  |  |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 456. | Пароперегреватель | 330.25.30.1 |  |  | производительность по пару - 120 т/ч | ИТС 18-2016 |  |  | теплопроизводительность | МВт | 32,0-39,2 |
| 457. | Печь | 330.28.21.12 |  |  | для нагрева сырья и технологических газов | ИТС 18-2019 |  |  | теплопроиз- водитель- ность | МВт | 5,8-95,4 |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 458. | Печь пиролиза | 330.28.21.12 |  |  | тепловая производительность - (8-105,6) Гкал/ч | ИТС 18-2019 |  |  | производи- тельность | т/ч | 8-64 |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 459. | Печь трубчатая | 330.28.21.12 |  |  | высота - (11300-45150) мм ширина - (2830-19000) мм | ИТС 18-2019 |  |  | теплопроиз- водитель- ность | МВт | 1,7-76 |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 460. | Реактор | 330.28.29 |  |  | высота - (1800-37000) мм | ИТС 18-2019 |  |  | давление | МПа | 0,004-32 |
|  |  |  |  |  | диаметр - (600-8500) мм |  |  |  | объем | куб.м | 3,7-727 |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 461. | Регенератор | 330.28.99.3 |  |  | высота - (19,3-36) м | ИТС 18-2016 |  |  | давление | МПа | 0,28-0,30 |
|  |  |  |  |  | диаметр - (5,0-6,5) м |  |  |  |  |  |  |
| 462. | Сепаратор | 330.28.99.3 |  |  | давление - (0,29-0,6) МПа | ИТС 18-2016 |  |  | объем | куб.м | 0,18-16,5 |
| 463. | Скруббер |  | 330.28.25.14.120 |  | диаметр |  | ИТС 18-2019 |  | диаметр | мм | 108-8000 |
|  |  |  |  |  | высота |  |  |  | высота | мм | 2550-35292 |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 464. | Теплообменник |  | 330.28.99.3 |  | поверхность теплообмена |  | ИТС 18-2019 |  | поверхность теплообмена | кв.м | 4-5185 |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 465. | Турбокомпрессор |  | 330.28.13 |  | производительность - (256-3500) куб.м/мин рабочий диапазон оборотов - (5300-15500) об/мин |  | ИТС 18-2019 |  | давление | МПа | 0,65-10,8 |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 466. | Фильтр рукавный | 330.28.25.14.120 | производительность по воздуху - 1600 куб.м/ч | ИТС 18-2016 | степень очистки | проценты | 90-99,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 467. | Холодильник | 330.28.25.13.119 | поверхность теплообмена | ИТС 18-2016 | поверхность теплообмена | кв.м | 0,3-1029 |
| 468. | Электрофильтр | 330.28.25.14.120 | пропускная способность по газу (44700-60000) куб.м/ч | ИТС 18-2019 | эффектив- ность очистки от пыли | проценты | не менее 80 |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р. - См. предыдущую редакцию) |  |  |  |  |  |  |  |
| 469. | Абсорбер Вентури | 330.28.25.14.120 | производительность | ИТС 19-2016 | производительность | куб.м/ч | 50000-120000 |

| 470. | Автоклав | 330.28.29.60 | автоматизированная крышка | ИТС 19-2016 | объем | куб.м | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 471. | Агрегат дробления | 330.28.92.40 | производительность | ИТС 19-2016 | производительность | куб.м/ч | 23-53 |
| 472. | Агрегат фильтровальный | 330.28.25.14.120 | производительность | ИТС 19-2016 | производительность | куб.м/ч | 1500 |
| 473. | Аппарат выпарной | 330.28.99.3 | выпарной аппарат с принудительной циркуляцией, выносной греющей камерой | ИТС 19-2016 | поверхность теплообмена | кв.м | 65-700 |
| 474. | Аппарат контактный | 330.28.29 | с платиноидными сетками | ИТС 19-2016 | активная поверхность | кв.м | 33,2 |
| 475. | Аппарат кипящего слоя | 330.28.21.12 | объем рабочий | ИТС 19-2016 | объем рабочий | куб.м | 40 |
| 476. | Барабан прокалочный | 330.28.21.12 | габарит | ИТС 19-2016 | длина | мм | 14000 |
|  |  |  |  |  | диаметр | мм | 2800 |
| 477. | Барабан гранулятор-сушилка (БГС) | 330.28.21.12 | производительность | ИТС 19-2016 | производительность | т/ч | 12-45 |
| 478. | Барабан сушильный (СБ) | 330.28.21.12 | производительность | ИТС 19-2016 | производительность | т/ч | 5-45 |
| 479. | Барабан- холодильник | 330.28.21.13.119 | производительность | ИТС 19-2016 | производительность | т/ч | 10-45 |
| 480. | Брызгоуловитель | 330.28.25.14.120 | габарит | ИТС 19-2016 | диаметр | мм | 1016-3410 |
|  |  |  |  |  | высота | мм | 4000-10150 |
| 481. | Вакуум-фильтр карусельный | 330.28.29.12 | производство карбоната кальция | ИТС 19-2016 | поверхность фильтрации | кв.м | 50 |
| 482. | Вибросито | 330.28.92.40.120 | производительность | ИТС 19-2016 | производительность | куб.м/ч | 20 |
| 483. | Гранулятор | 330.28.29.3 | вертикальный цилиндрический аппарат | ИТС 19-2016 | высота общая | мм | 30000 |
|  |  |  |  |  | диаметр | мм | 3200-4200 |
| 484. | Грохот | 330.28.92.40.120 | производительность | ИТС 19-2016 | производительность | т/ч | 1,9-70 |
| 485. | Декарбонатор | 220.25.29.11.140 330.28.25.14.12 | вертикальный цилиндрический аппарат барботажного типа и с тарелками "провального" типа | ИТС 19-2016 | производительность | т/сутки | 170 |
| 486. | Дробилка валковая | 330.28.92.40.123 | производство нитрата кальция | ИТС 19-2016 | производительность | куб.м/ч | 17 |
| 487. | Дробилка молотковая | 330.28.92.40.125 | одно- и двухроторная производительность | ИТС 19-2016 | производительность | т/ч | 3-50 |
| 488. | Дробилка щековая | 330.28.92.40.121 | производительность | ИТС 19-2016 | производительность | т/ч | менее 480 |
| 489. | Карбонизатор | 330.28.99.3 | аппарат с механической мешалкой | ИТС 19-2016 | объем | куб.м | 25 |
| 490. | Кальцинатор паровой | 330.28.99.3 | производительность | ИТС 19-2016 | производительность | т/ч по соде марки А | 27-33 |
| 491. | Каплеуловитель | 330.28.25.14.120 | вертикальный цилиндрический аппарат | ИТС 19-2016 | производительность по газу | куб.м/ч | 45000 |
| 492. | Колонна абсорбционная | 330.28.25.14.129 | приготовление аммонизированного рассола | ИТС 19-2016 | диаметр | мм | 2800 |
|  |  |  | вертикальный аппарат, состоящий из ряда аппаратов |  | высота | мм | 48000 |
| 493. | Колонна дистилляционная | 330.28.25.14.129 | регенерация аммиака из маточной жидкости и слабых | ИТС 19-2016 | диаметр | мм | 3000/3400 |
|  |  |  | жидкостей |  | высота | мм | 48000 |
|  |  |  | вертикальный аппарат, состоящий из ряда аппаратов, включающий дополнительно смеситель с мешалкой и испаритель |  |  |  |  |
| 494. | Колонна инверсионная | 330.28.29 | вертикальный цилиндрический аппарат, разделенный | ИТС 19-2016 | диаметр колонны | мм | 800 |
|  |  |  | по раствору на верхнюю и нижнюю части |  | высота колонны мм | мм | 7000 |
| 495. | Колонна карбонизационная | 330.28.25.14.129 | карбонизация аммонизированного рассола с | ИТС 19-2016 | габаритные размеры: |  |  |
|  |  |  | образованием гидрокарбоната натрия |  | диаметр | мм | 2680/2800; 2800/3000 |
|  |  |  | цилиндрический пустотелый аппарат колонного типа, состоящий из восьми холодильных бочек между отдельными царгами колонны установлены пассеты (барботажные тарелки) |  | высота | мм | 28338; 27985 |
| 496. | Колонна- промыватель | 330.28.25.14.129 | - | ИТС 19-2016 | диаметр | мм | 2800 |
|  |  |  |  |  | высота | мм | 11376 |
| 497. | Колонна-скруббер | 330.28.25.14.120 | - | ИТС 19-2016 | объем | куб.м | 193 |
|  |  |  |  |  | диаметр | мм | 5000 |
|  |  |  |  |  | высота | мм | 8160 |
|  |  |  |  |  | давление расчетное | МПа | 0,28 |
| 498. | Колонна-холодильник | 330.28.25.14.129 | - | ИТС 19-2016 | диаметр | мм | 2800 |
|  |  |  |  |  | высота | мм | 10624 |
|  |  |  |  |  | площадь теплообмена | кв.м | 1320 |
| 499. | Колонна холодильника и | 330.28.25.14.129 | вертикальный цилиндрический аппарат | ИТС 19-2016 | диаметр колонны | мм | 2800 |
|  | промывателя газа |  |  |  | высота колонны мм | мм | 34000 |
|  |  |  |  |  | количество холодильных бочек | шт | 11 |
|  |  |  |  |  | площадь охлаждения | м | 170x11 |
| 500. | Колонна тарельчатая | 330.28.99.3 | объем | ИТС 19-2016 | объем | куб.м | 5-36,5 |
|  |  |  | диаметр |  | диаметр | мм | 600-8000 |
|  |  |  | высота |  | высота | мм | 19100-94700 |
| 501. | Компрессор | 330.28.13.1 | тип - турбокомпрессор | ИТС 19-2016 | производительность | куб.м/ч | 8000 |
| 502. | Конвейер ленточный | 330.28.93.17.119 | производительность объемная | ИТС 19-2016 | производительность объемная | куб.м/ч | 10-15 |
| 503. | Конвейер трубный цепной | 330.28.22.1 | производительность | ИТС 19-2016 | производительность | куб.м/ч | 5-10 |
| 504. | Котел-утилизатор | 330.25.30.1 | производительность по пару | ИТС 19-2016 | производительность по пару | т/ч | 12 |
| 505. | Кристаллизатор | 330.28.25.11.110 | горизонтальный вращающийся | ИТС 19-2016 | диаметр | мм | 2800 |
|  |  |  | цилиндрический аппарат |  | длина | мм | 4250-6300 |
| 506. | Кристаллизатор вакуумный | 330.28.25.11.110 | вертикальный аппарат, состоящий из сепаратора с брызгоотделителем, циркуляционного насоса и циркуляционных труб | ИТС 19-2016 | объемная подача циркуляционного насоса | куб.м/ч | 2300 |
| 507. | Оборудование абсорбционное | 330.28.25.14.120 | производительность | ИТС 19-2016 | производительность | куб.м/ч | 18000-120000 |
| 508. | Охладитель переточный | 330.28.99.3 | производство нитрата кальция | ИТС 19-2016 | объем | куб.м | 7,6 |
| 509. | Печь вращающаяся | 330.28.21.12 | для сушки и прокаливания | ИТС 19-2016 | диаметр | мм | 2200-3600 |
|  |  |  |  |  | длина | мм | 14000-100000 |
| 510. | Печь кипящего слоя (КС) | 330.28.21.12 | производительность | ИТС 19-2016 | производительность | т/ч | 110 |
| 511. | Печь содовая | 330.28.21.12 | производительность | ИТС 19-2016 | производительность | т/ч по карбонату натрия | 15 |
| 512. | Промыватель воздуха фильтров | 330.28.25.14.129 | диаметр - 2800 мм высота - 6840 мм | ИТС 19-2016 | производительность | м/ч | 540 |
| 513. | Промыватель газа | 330.28.25.14.129 | диаметр - 2800 мм высота - 6840 мм | ИТС 19-2016 | производительность | м/ч | 180 |
| 514. | Реактор | 330.28.99.3 | производство нитрата кальция | ИТС 19-2016 | объем | куб.м | 80 |
| 515. | Реактор | 330.28.99.3 | очистка сырого рассола от солей кальция (Са2+) и магния (Мg2+) | ИТС 19-2016 | вместимость | м | 123, 148 |
|  |  |  | дозированием каустификата (смешанный раствор |  | габаритные размеры: |  |  |
|  |  |  | известкового молока и содового раствора) вертикальный |  | диаметр | мм | 4600, 5000 |
|  |  |  | цилиндрический аппарат с эллиптическими приварными днищем и крышкой |  | высота | мм | 9800, 10180 |
| 516. | Реактор каталитической очистки | 330.28.25.14 | вертикальный цилиндрический аппарат, загруженный катализатором | ИТС 19-2016 | высота слоя катализатора | мм | 800 |
| 517. | Сгуститель (отстойник) | 330.28.29.12 | производительность | ИТС 19-2016 | производительность | куб.м/ч | 2000 |
| 518. | Сито дуговое | 330.28.92.40.120 | площадь фильтрации | ИТС 19-2016 | площадь фильтрации | кв.м | 2-3 |
| 519. | Смеситель двухвальный | 330.28.29 | производительность | ИТС 19-2016 | производительность | т/ч | 5-15 |
| 520. | Смеситель- испаритель | 330.28.99.3 | среда - магния гидроксид | ИТС 19-2016 | частота вращения электродвигателя | об/мин | 1465 |
|  |  |  | длина - 4000 мм |  | мощность |  |  |
|  |  |  | ширина- 1315 мм |  | электродвигателя | кВт | 11 |
|  |  |  | высота - 575 мм |  |  |  |  |
| 521. | Смеситель плужный | 330.28.29 | производительность | ИТС 19-2016 | производительность | т/ч | 10-40 |
| 522. | Сушилка | 330.28.99.31.120 | производительность | ИТС 19-2016 | производительность | т/ч | 0,1-7 |
| 523. | Теплообменник кожухотрубчатый | 330.28.25.11.110 | рекуперация тепла отходящих газов | ИТС 19-2016 | площадь теплообмена | кв.м | 369 |
| 524. | Теплообменник пластинчатый | 330.28.25.11.110 | - | ИТС 19-2016 | площадь поверхности теплообмена | кв.м | 15-50 |
|  |  |  |  |  | длина аппарата | мм | 2607 |
|  |  |  |  |  | ширина | мм | 2704 |
|  |  |  |  |  | высота | мм | 1328 |
|  |  |  |  |  | диаметр кожуха | мм | 800 |
|  |  |  |  |  | длина трубного пучка | мм | 2000 |
|  |  |  |  |  | поверхность теплообмена | кв.м | 50,4 |
| 525. | Установка охлаждения тяжелой соды в кипящем слое | 330.28.21.13.119 | производительность по продукту | ИТС 19-2016 | производительность по продукту | т/ч | 1200 |
| 526. | Установка приготовления содового раствора | 330.28.99.3 | приготовление содового раствора для отделения очищенного бикарбоната натрия (ОБН) | ИТС 19-2016 | габаритные размеры | мм | 4150x1000x 1000 |
|  |  |  | станции рассолоочистки |  |  |  |  |
|  |  |  | отделения тяжелой соды цеха кальцинированной соды |  |  |  |  |
|  |  |  | приготовление содового раствора из некондиционной соды (станция содорастворения) |  |  |  |  |
|  |  |  | горизонтальный аппарат с перемешивающим устройством лопастного типа |  |  |  |  |
| 527. | Установка приготовления флокулянта | 330.28.99.3 | производительность | ИТС 19-2016 | производительность | л/ч | 1875 |
| 528. | Устройство топочно- горелочное | 330.28.21.1 | тепловая мощность | ИТС 19-2016 | тепловая мощность | МВт | 6,5-8,7 |
| 529. | Фильтр вакуумный барабанный | 330.28.29 | площадь фильтрации | ИТС 19-2016 | площадь фильтрации | кв.м | 5,6 |
|  |  |  |  |  | производительность | т/ч | 7,5 |
| 530. | Фильтр вакуумный ленточный | 330.28.29.12 | площадь фильтрации | ИТС 19-2016 | площадь фильтрации | кв.м | 10-12 |
| 531. | Фильтр ленточный | 330.28.92.40.110 | площадь фильтрации | ИТС 19-2016 | площадь фильтрации | кв.м | 66 |
|  |  |  |  |  | производительность | т/ч | 47 |
| 532. | Фильтр-пресс | 330.28.29.12 | площадь фильтрации | ИТС 19-2016 | площадь фильтрации | кв.м | 66-530 |
| 533. | Фильтр-пресс мембранный с гидроприводом | 330.28.29.1 | фильтр-пресс мембранный | ИТС 19-2016 | площадь фильтрации | кв.м | 150-650 |
| 534. | Фильтр рукавный | 330.28.25.14.120 | площадь фильтрации | ИТС 19-2016 | площадь фильтрации | кв.м | 30-520 |
| 535. | Фильтр-сгуститель | 330.28.29.12.130 | площадь фильтрации | ИТС 19-2016 | площадь фильтрации | кв.м | 38,0-56,5 |
| 536. | Холодильник барабанный | 330.28.25.14.129 | производительность | ИТС 19-2016 | производительность | т/ч | 4-7 |
| 537. | Холодильник вращающийся | 330.28.21.13.119 | габарит | ИТС 19-2016 | диаметр | мм | 2500 |
|  | трубчатый |  |  |  | длина | мм | 10000 |
| 538. | Холодильник кипящего слоя | 330.28.25.1 | производительность по продукту | ИТС 19-2016 | производительность по продукту | т/ч | 12-30 |
| 539. | Холодильник циркулирующей жидкости | 330.28.25.1 | пластинчатый теплообменник | ИТС 19-2016 | площадь теплообмена | кв.м | 60-65 |
| 540. | Центрифуга | 330.28.29.12 | поверхность фильтрации | ИТС 19-2016 | поверхность фильтрации | кв.м | 4-7 |
| 541. | Циклон | 330.28.25.14.120 | производительность по газу | ИТС 19-2016 | производительность по газу | куб.м/ч | 1500-77600 |
| 542. | Электрофильтр | 330.28.25.14.120 | производительность по газу | ИТС 19-2016 | производительность по газу | куб.м/ч | 85000 |
| 543. | Оборудование для оборотных водных систем | 220.41.20.20.765 | включает теплообменное оборудование, системы распределения воды, оросители, | ИТС 20-2016 | минимальное недоохлаждение | °С |  |
|  | промышленного охлаждения |  | каплеуловители |  | для одноконтурных систем |  | 6-10 |
|  |  |  |  |  | для двухконтурных систем |  | 9-15 |
| 544. | Оборудование для воздушных систем промышленного охлаждения | 330.28.25.1 | включает теплообменное оборудование (аппараты воздушного охлаждения, конденсаторы, калориферы, радиаторы) | ИТС 20-2016 | минимальное недоохлаждение | °С | 10-15 |
| 545. | Оборудование для прямоточных водных систем | 220.25.11.23.139 | включает теплообменное оборудование | ИТС 20-2016 | минимальное недоохлаждение | °С |  |
|  | промышленного охлаждения |  |  |  | для одноконтурных систем |  | 3-5 |
|  |  |  |  |  | для двухконтурных систем |  | 6-10 |
| 546. | Устройство брызгальное | 330.28.29.22.190 220.25.11.23.139 | механическое устройство для разбрызгивания, рассеивания и распыления воды | ИТС 20-2016 | удельная тепловая нагрузка на единицу площади поверхности охлаждения | кВт/кв.м | 5,8-23,0 |
| 547. | Автоклав с перемешивающим | 330.28.93.17.119 | высота аппарата - 10750 мм | ИТС 21-2016 | давление | МПа | 1,2 |
|  | устройством |  | диаметр корпуса - 3200 мм |  | температура рабочая | °С | 195 |
|  |  |  | давление рабочее - 1,2 МПа |  |  |  |  |
|  |  |  | температура рабочая - 190°С |  |  |  |  |
|  |  |  | частота вращения мешалки - (40-80) об/мин |  |  |  |  |
|  |  |  | мощность электродвигателя мешалки - 132 кВт |  |  |  |  |
| 548. | Аппарат выпарной с погружной горелкой | 330.28.99.3 | массовая производительность по выпаренной воде - (30-60) т/сут | ИТС 21-2016 | теплопроизводительность | кВт | 1200-2400 |
|  |  |  | массовая производительность по исходному раствору - (144-204) т/сут |  | температура рабочая | °С | 140-145 |
|  |  |  | давление рабочее - 0,069 Мпа |  |  |  |  |
| 549. | Гранулятор (капельно- | 330.28.25.11.110 | производительность - (84-108) т/сут | ИТС 21-2016 | производительность | т/сут | 84-108 |
|  | разливочная станция) |  |  |  | частота вращения | об/мин | 5-70 |

| 550. | Классификатор | 330.28.93.17.119 | мощность электродвигателя - 15 кВт | ИТС 21-2016 | частота вращения | об/мин | 1450 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | частота вращения электродвигателя - 3000 об/мин |  |  |  |  |
|  |  |  | среда - магния гидроксид |  |  |  |  |
| 551. | Компрессор | 330.28.93.17.119 | длина - 1040 мм | ИТС 21-2016 | производительность объемная | куб.м/ч | 1000 |
|  |  |  | ширина - 1000 мм |  |  |  |  |
|  |  |  | высота - 1446 мм |  |  |  |  |
|  |  |  | давление рабочее - (0-0,031) МПа |  |  |  |  |
|  |  |  | температура рабочая - (30-61)°С |  |  |  |  |
|  |  |  | мощность электродвигателя - 15 кВт частота вращения электродвигателя - 2945 об/мин |  |  |  |  |
| 552. | Конвейер ленточный | 330.28.93.17.119 | производительность объемная | ИТС 21-2016 | производительность объемная | куб.м/ч | 10-15 |
| 553. | Кристаллизатор ленточный | 330.28.25.11.110 | массовая производительность - (91,2-108) т/сут объемный расход солевого раствора - 2300 куб.м/ч | ИТС 21-2016 | производительность | т/сут | 84-108 |
| 554. | Мельница | 330.28.93.17.119 | количество роторов - 8 шт. температура рабочая - 400°С частота вращения - 1485 об/мин мощность электродвигателя - 160 кВт среда - магния гидроксид | ИТС 21-2016 | производительность объемная по воздуху | куб.м/ч | 20000-30000 |
| 555. | Печь многоподовая | 330.28.93.17.119 | высота корпуса - 27500 мм | ИТС 21-2016 | температура | °С | 150-1150 |
|  |  |  | диаметр внешний - 7850 мм |  | количество подов | единиц | 8-18 |
|  |  |  | количество подов - 12 шт. |  |  |  |  |
| 556. | Питатель секторный | 330.28.93.17.119 | диаметр - (250-360) мм давление рабочее - (0,103-0,138) МПа температура рабочая - (80-120)°С | ИТС 21-2016 | частота вращения электродвигателя | об/мин | 1375-1395 |
|  |  |  | мощность электродвигателя - (0,75-1,0) кВт |  |  |  |  |
|  |  |  | частота вращения электродвигателя - 1375 об/мин |  |  |  |  |
|  |  |  | среда - магния гидроксид |  |  |  |  |
| 557. | Питатель шнековый | 330.28.93.17.119 | длина - 3000 мм | ИТС 21-2016 | частота вращения | об/мин | 1445 |
|  |  |  | ширина - 390 мм высота - 390 мм |  |  |  |  |
|  |  |  | мощность электродвигателя - 11 кВт |  |  |  |  |
|  |  |  | среда - магния гидроксид |  |  |  |  |
| 558. | Реактор с перемешивающим устройством | 330.28.99.3 | высота цилиндрической части - 4000 мм | ИТС 21-2016 | температура рабочая | °С | 80-90 |
|  |  |  | диаметр - 3400 мм |  | температура рабочая | °С | 40-105 |
|  |  |  | общая высота аппарата - 8540 мм температура рабочая - (80-95)°С частота вращения мешалки - 40 об/мин |  | температура рабочая | °С | 60 |
|  |  |  | мощность электродвигателя мешалки - 15 кВт |  |  |  |  |
|  |  |  | среда - суспензия магния гидроксида |  |  |  |  |
| 559. | Скруббер Вентури | 330.28.25.14.129 | объемная производительность - 15000 куб.м/ч | ИТС 21-2016 | производительность объемная | куб.м/ч | 15000 |
|  |  |  |  |  | абсорбент - водный раствор с показателем рН | ед. рН | 8-10 |
| 560. | Смеситель | 330.28.93.17.119 | длина - 4000 мм | ИТС 21-2016 | частота вращения электродвигателя | об/мин | 1465 |
|  |  |  | ширина - 1315 мм |  |  |  |  |
|  |  |  | высота - 575 мм |  |  |  |  |
|  |  |  | мощность электродвигателя - 11 кВт |  |  |  |  |
|  |  |  | среда - магния гидроксид |  |  |  |  |
| 561. | Теплообменник | 330.28.93.17.119 | длина аппарата - 2607 мм ширина - 2704 мм | ИТС 21-2016 | площадь поверхности теплообмена | кв.м | 15-50 |
|  |  |  | высота - 1328 мм |  |  |  |  |
|  |  |  | диаметр кожуха - 800 мм |  |  |  |  |
|  |  |  | длина трубного пучка - 2000 мм |  |  |  |  |
|  |  |  | поверхность теплообмена - 50,4 кв.м |  |  |  |  |
| 562. | Турбокомпрессор | 330.28.93.17.119 | объемная производительность | ИТС 21-2016 | объемная производительность | куб.м/ч | 4000-6000 |
| 563. | Установка сушки и помола гидроксида магния комплектная | 330.28.93.17.119 | производительность объемная по воздуху | ИТС 21-2016 | производительность объемная по воздуху | куб.м/ч | 20000-30000 |
| 564. | Устройство топочно- горелочное | 330.28.93.17.119 | мощность тепловая | ИТС 21-2016 | мощность тепловая | кВт | 900-1000 |
| 565. | Фильтр кассетный силосный | 330.28.93.17.119 | площадь фильтрования - 30 кв.м | ИТС 21-2016 | площадь фильтрования | кв.м | 30 |
|  |  |  |  |  | расход объемный | куб.м/ч | 40 |
| 566. | Фильтр рукавный | 330.28.93.17.119 | количество фильтрующих рукавов - 340 шт. | ИТС 21-2016 | температура | °С | 200 |
|  |  |  | среда - магния гидроксид |  | количество фильтрующих рукавов | шт. | 340 |
| 567. | Фильтр электростатический | 330.28.93.17.119 | площадь поверхности фильтрования - 2340 кв.м | ИТС 21-2016 | температура | °С | 300-400 |
|  |  |  | температура рабочая - 380°С |  | площадь поверхности фильтрования | кв.м | 2400 |
|  |  |  | давление газа статическое - 0,0015 МПа |  |  |  |  |
|  |  |  | содержание пыли на входе - 100 мг/куб.м |  |  |  |  |
|  |  |  | содержание пыли на выходе - 70 мг/куб.м |  |  |  |  |
|  |  |  | ток орошения - 0,35 мА/кв.м |  |  |  |  |
| 568. | Фильтр-пресс мембранный | 330.28.29.1 | длина - 14255 мм | ИТС 21-2016 | площадь поверхности фильтрования | кв.м | 900 |
|  |  |  | ширина - 3500 мм |  |  |  |  |
|  |  |  | высота - 5230 мм |  |  |  |  |
|  |  |  | количество камер - (100-140) |  |  |  |  |
|  |  |  | вместимость полостей камер - (6,78-9,7) куб.м |  |  |  |  |
|  |  |  | давление расчетное - 3,0 МПа |  |  |  |  |
|  |  |  | площадь фильтрования - (495-736) кв.м |  |  |  |  |
|  |  |  | среда - суспензия магния гидроксида |  |  |  |  |
| 569. | Холодильник | 330.28.25.14.129 | диаметр кожуха - 600 мм | ИТС 21-2016 | температура | °С | 30 |
|  |  |  | диаметр трубок - 20 мм |  |  |  |  |
|  |  |  | длина трубного пучка - 3000 мм |  |  |  |  |
|  |  |  | поверхность теплообмена - 70 кв.м |  |  |  |  |
| 570. | Циклон | 330.28.99.31.120 | производительность по газовоздушной смеси - | ИТС 21-2016 | производительность по газу | куб.м/ч | 3000-5000 |
|  |  |  | (3000-5000) куб.м/ч |  | расход жидкости на орошение | куб.м/ч | 36-90 |
| 571. | Шнек реверсивный | 330.28.93.17.119 | диаметр шнека - 140 мм | ИТС 21-2016 | частота вращения электродвигателя | об/мин | 1430 |
|  |  |  | мощность электродвигателя - 1,1 кВт |  |  |  |  |
|  |  |  | среда - магния гидроксид |  |  |  |  |
| 572. | Очиститель мокрый | 330.28.25.14.124 | степень пылеудаления: | ИТС 22-2016 | скорость газа | м/с | 40-160 |
|  |  |  | для оросительных колонн (размер извлекаемых частиц должен составлять более 10 мкм) - 80 процентов |  |  |  |  |
|  |  |  | для скрубберов Вентури (минимальный размер удаляемой частицы составляет более 0,5 мкм) - 99 процентов |  |  |  |  |
|  |  |  | степень десульфуризации при соотношении кальций/сера (Са/S) (1,05-95) процентов |  |  |  |  |
| 573. | Фильтр волокнистый | 330.28.25.14.120 | степень пылеулавливания - 99 процентов | ИТС 22-2016 | концентрация дисперсной твердой фазы | мг/ куб.м | 0,5-5,0 |
| 574. | Фильтр тканевый | 330.28.25.14.120 | степень пылеулавливания - 99,9 процента | ИТС 22-2016 | скорость газа | м/мин | 1,6-1,8 |
| 575. | Циклон | 330.28.25.14.120 | эффективность механической очистки газового потока: | ИТС 22-2016 | скорость газа | м/с | не менее 8 |
|  |  |  | для частиц с условным диаметром 20 мкм - 99,5 процента |  |  |  |  |
|  |  |  | для частиц с условным диаметром 10 мкм - 95 процентов |  |  |  |  |
|  |  |  | для частиц с условным диаметром 5 мкм - 83 процента |  |  |  |  |
|  |  |  | для частиц с условным диаметром 2,5 мкм - 70 процентов |  |  |  |  |
| 576. | Электрофильтр | 330.28.25.14.120 | степень пылеулавливания твердых частиц (с минимальным размером менее 1 мкм) - 99,9 процента | ИТС 22-2016 | скорость газа | м/с | 0,7-1,0 |
| 577. | Анализатор вольтамперометри- ческий | 330.26.51.52 330.26.51.53 330.26.51.66 | качественный и количественный анализ различных объектов на содержание металлов и других электрохимически активных веществ в режиме инверсионной вольтамперометрии на вращающемся твердотельном рабочем электроде | ИТС 22.1-2016 | - | - | - |
| 578. | Анализатор жидкости многопараметри- ческий | 330.26.51.52 330.26.51.53 330.26.51.66 | измерение рН, окислительно- восстановительного потенциала (ОВП), удельной электрической проводимости (УЭП), температуры жидкости, массовой концентрации растворенных солей (TDS), массовой концентрации растворенного кислорода | ИТС 22.1-2016 | - | - | - |
| 579. | Анализатор пыли | 330.26.51.52 330.26.51.53 330.26.51.66 | автоматическое непрерывное измерение массовой концентрации взвешенных частиц в промышленных выбросах при технологическом контроле после проведения градуировки на конкретном источнике выбросов, а также скорости (объемного расхода) и температуры газопылевых потоков | ИТС 22.1-2016 | - | - | - |
| 580. | Анализатор фотометрический промышленный | 330.26.51.52 330.26.51.53 330.26.51.66 | измерение массовой концентрации нитратов и химического потребления кислорода в технологических растворах, питьевой и сточной воде | ИТС 22.1-2016 | - | - | - |
| 581. | Газоанализатор | 330.26.51.52 330.26.51.53 330.26.51.66 | непрерывное измерение объемной доли или массовой концентрации загрязняющих веществ | ИТС 22.1-2016 | - | - | - |
| 582. | Спектрометр атомно- абсорбционный | 330.26.51.52 330.26.51.53 330.26.51.66 | элементный анализ жидких проб различного происхождения и состава: в питьевой и природной воде, в промышленных сточных водах, в растворах-минерализатах, полученных после соответствующей обработки твердых и газообразных проб | ИТС 22.1-2016 | - | - | - |
| 583. | Фотометр | 330.26.51.52 330.26.51.53 330.26.51.66 | для измерения массовой концентрации натрия, калия, кальция, лития в растворах питьевых, минеральных, сточных и биологических жидкостей в исследовательских и научных лабораториях различных отраслей промышленности | ИТС 22.1-2016 | - | - | - |

| 584. | Грохот инерционный | 330.28.92.40.120 | самобалансный объемная масса насыпного груза - (1,4-2,8) т/куб.м | ИТС 23-2017 | производительность | т/ч | 96-800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 585. | Грохот линейный | 330.28.92.40.110 | размер грохота - 12 кв.м размер фильтровальной ткани - 3500/(12250-13000) мм | ИТС 23-2017 | производительность | т/ч | 300 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 586. | Дробилка конусная | 330.28.92.40.120 | размер - (500-3000) см содержание влаги - до 4 процентов | ИТС 23-2017 | предел прочности при сжатии | МПа | менее 300 |
|  |  |  |  |  | крупность дробленого материала | мм | 50-1000 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 587. | Дробилка ударного действия | 330.28.92.40.124 | установленная мощность - (110-500) кВт скорость удара - (35-100) м/с | ИТС 23-2017 | производительность | т/ч | 150-500 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 588. | Дробилка щековая | 330.28.92.40.121 | крупность дробленого материала - (150-500) мм предел прочности при сжатии - менее 300 МПа | ИТС 23-2017 | производительность | куб. м/ч | менее 550 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 589. | Концентратор центробежный | 330.28.29.12 | производительность по твердому | ИТС 23-2017 | производительность по твердому | т/ч | 15-35 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 590. | Машина отсадочная | 330.28.92.40.110 | размер фракции - 0,5-150 мм | ИТС 23-2017 | производительность | т/ч | 180-720 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 591. | Машина флотационная | 330.28.92.40.110 | тип - колонная вместимость камеры - 12,5-13,7 куб.м установленная мощность электродвигателей на одну камеру 38,03 кВт | ИТС 23-2017 | производительность по исходному твердому продукту (при содержании твердого продукта в исходной пульпе 120 г/л) | т/ч | более 80 |
|  |  |  |  |  | объемная производительность | куб. м/ч | более 700 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 592. | Мельница мокрого самоизмельчения | 330.28.92.40.120 | рабочий объем 80 куб.м мощность двигателя 1600 кВт | ИТС 23-2017 | производительность | т/ч | 80-600 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 593. | Мельница полусамоизмель- чения | 330.28.92.40.120 | диаметр барабана - 3-8,5 м мощность - 700-5000 кВт | ИТС 23-2017 | производительность | т/ч | 100-700 |
|  |  |  | максимальный размер куска: в питании в разгрузке |  | максимальный размер куска: |  |  |
|  |  |  |  |  | в питании | мм | 300 |
|  |  |  |  |  | в разгрузке | мм | 40 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 594. | Мельница сверхтонкого помола | 330.28.92.40.120 | мощность - 0,5-2,5 мВт | ИТС 23-2017 | номинальный объем | куб.м | 10-70 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 595. | Мельница шаровая | 330.28.92.40.120 | рабочий объем - (36-82) куб.м мощность двигателя - 1000-2500 кВт | ИТС 23-2017 | производительность | т/ч | до 3040 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 596. | Пылеуловитель барботажный (барботеры) | 330.28.25.14.129 | гидравлическое сопротивление - 500-1000 Па | ИТС 23-2017 | расход жидкости | куб.м на 1000 куб.м газа | 0,2-0,3 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 597. | Пылеуловитель инерционный | 330.28.25.14.129 | скорость газа на входе | ИТС 23-2017 | скорость газа на входе | м/с | 7,3-13,4 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 598. | Пылеуловитель камерный | 330.28.25.14.129 | рабочая температура | ИТС 23-2017 | рабочая температура | °С | менее 600 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 599. | Пылеуловитель мокрый | 330.28.25.14.124 | диаметр входного патрубка 315-940 мм | ИТС 23-2017 | расход воды | куб. м/ч | 0,27-2,36 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 600. | Пылеуловитель пленочный | 330.28.25.14.129 | эффективность очистки пыли | ИТС 23-2017 | эффективность очистки пыли | процентов | более 90 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 601. | Пылеуловитель прямоточный | 330.28.25.14.129 | длина канала - (160-315) мм | ИТС 23-2017 | производительность | куб. м/ч | 300-4000 |
|  |  |  |  |  | эффективность очистки пыли | процентов | до 90 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 602. | Пылеуловитель центробежный | 330.28.25.14.125 | рабочая скорость - (18-22) м/с | ИТС 23-2017 | производительность по воздуху | куб. м/ч | 2000 |
|  |  |  |  |  | эффективность очистки менее | процентов | до 99 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 603. | Сгуститель | 330.28.29.12 | высокопроизводительный пастовый диаметр чаши - (30-50) м | ИТС 23-2017 | производительность по сгущенному продукту | т/ч | 350-600 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 604. | Сепаратор магнитный | 330.28.93.13.111 | диаметр рабочей части барабана - 900 мм длина барабана - 2500 мм магнитная индукция - 0,16 Тл мощность электродвигателя - 4 кВт | ИТС 23-2017 | производительность по тяжелой среде | куб. м/ч | 160 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 605. | Сепаратор тяжелосредный | 330.28.92.40.110 | размер фракции - (6-250) мм | ИТС 23-2017 | производительность по исходному сырью | т/ч | 90-590 |
|  |  |  |  |  | производительность по исходной пульпе | куб. м/ч | 235-1500 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 606. | Скруббер центробежный | 330.28.25.14.120 | эффективность очистки | ИТС 23-2017 | эффективность очистки | процентов | до 99 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 607. | Установка аэрации воды (аэратор) | 330.28.29.12 | пропускная способность - 60 н. куб.м/ч | ИТС 23-2017 | эффективность подачи кислорода | кисло- рода/ куб.м | 30 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 608. | Установка обеззараживания УФ-излучением | 330.28.29.12.113 | условная производительность | ИТС 23-2017 | условная производительность | куб. м/ч | 145-400 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 609. | Установка озонирования | 330.28.29.12.113 | предварительное озонирование стоков дозой озона | ИТС 23-2017 | предварительное озонирование стоков дозой озона | мг/ куб.м | 2000-5000 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 610. | Установка окисления активным илом | 330.28.29.12 | пропускная способность | ИТС 23-2017 | пропускная способность | куб. м/сут | 12-700 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 611. | Фильтр боновый | 330.28.29.12.119 | площадь фильтрации | ИТС 23-2017 | площадь фильтрации | кв.м | 100-700 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 612. | Фильтр засыпной сорбционный | 330.28.25.14.111 | производительность | ИТС 23-2017 | производительность (номинальная/ максимальная) | куб.м/ч | 0,15/0,36- 0,8/1,92 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 613. | Фильтр рукавный | 330.28.25.14.120 | площадь фильтрации | ИТС 23-2017 | площадь фильтрации | кв.м | 280 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 614. | Фильтр-пресс камерный | 330.28.29.1 | размер плит - (1,5 х 1,5 м, 2 х 2) м | ИТС 23-2017 | производительность по твердому продукту | т/ч | 30-40 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 615. | Фильтр-пресс ленточный | 330.28.29.1 | мощность электродвигателя- привода - менее (2 х 8,5) кВт | ИТС 23-2017 | номинальная производительность по суспензии | куб.м/ч | 110-140 |
|  |  |  |  |  | средний расход воды для очистки фильтровочной ткани | куб.м/ч | 26 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 616. | Циклон батарейный | 330.28.25.14.125 | аэродинамическое сопротивление - 40 кгс/кв.м | ИТС 23-2017 | допустимая температура газов на входе | °С | 400 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 617. | Электрофильтр мокрый | 330.28.25.14.120 | площадь активного сечения - (4,5-10) кв.м | ИТС 23-2017 | площадь осаждения | кв.м | 230-700 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 618. | Электрофильтр сухой | 330.28.25.14.120 | объем очищаемого газа | ИТС 23-2017 | объем очищаемого газа | куб.м | 900-2000 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 619. | Аппарат возгоночный | 330.28.21 | материал - сталь элемент - спираль облицован асбестом | ИТС 24-2017 | номинальная вместимость | кг | 300 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 620. | Аппарат воздушного охлаждения | 330.28.25.13.110 | материал - сталь количество теплообменных секций - 3 | ИТС 24-2017 | условное давление | МПа | 160 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 621. | Аппарат с механическим перемешиваю- щим устройством | 330.28.99.3 | аппарат с эллиптическим днищем, перемешивающим устройством, отбойными перегородками, тепловой рубашкой, выполнен из титана, объем - 16 куб.м диаметр - 2400 мм высота - 6000 мм | ИТС 24-2017 | число оборотов | об./мин | 50-190 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 622. | Бак- выщелачиватель | 330.28.91.1 | материал - сталь | ИТС 24-2017 | объем | куб.м | 6,3 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 623. | Бак- нейтрализатор | 330.28.91.1 | материал - сталь футерована полипропиленом | ИТС 24-2017 | объем | куб.м | 5 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 624. | Бак-репульпатор | 330.28.21.13.119 | материал - сталь футерована полипропиленом | ИТС 24-2017 | объем | куб.м | 10 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 625. | Ванна электролизная | 330.28.22.18.180 | материал корпуса - сталь футерована винипластом | ИТС 24-2017 | полезный объем | куб.м | 2 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 626. | Вибросито | 330.28.92.40.120 | предназначено для разделения по крупности на товарные фракции - (- 2 + 0 и - 12 + 2) мм | ИТС 24-2017 | производительность | т/ч | 5-12 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 627. | Грохот барабанный | 330.28.92.40.110 | производительность по загрузке | ИТС 24-2017 | производительность по загрузке | т/ч | менее 3 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 628. | Дохлоратор | 330.28.91.1 | материал - сталь | ИТС 24-2017 | объем | куб.м | 36 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 629. | Дробилка валковая | 330.28.92.40.123 | длина валков - 325 мм проходное сечение между валками - 50 мм число оборотов валков - 15 об./мин | ИТС 24-2017 | производительность | т/ч | 60 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 630. | Дробилка молотковая | 330.28.92.40.120 | масса - 2300 кг диаметр ротора - 800 мм | ИТС 24-2017 | производительность в зависимости от крупности дробленного материала | т/ч | 20-160 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 631. | Испаритель четыреххлорис- того углерода | 330.28.25.11.110 | объем | ИТС 24-2017 | объем | куб.м | 0,15 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 632. | Колонна ректификационная | 220.41.20.20.318 | высота - 3,5 м диаметр - 600 мм | ИТС 24-2017 | количество тарелок (щелевые провального типа) | шт. | 4 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 633. | Куб-испаритель | 330.28.25.11.110 | объем | ИТС 24-2017 | объем | куб.м | 7 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 634. | Мельница вибрационная | 330.28.92.40.120 | производительность | ИТС 24-2017 | производительность | т/ч | 2,5 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 635. | Мельница шаровая | 330.28.92.40.120 | материал - сталь объем - (0,5-1,14) куб.м | ИТС 24-2017 | производительность по твердому веществу | т/ч | более 2 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 636. | Мельница шахтная тангенциальная | 330.28.92.40.120 | масса - 3400 кг диаметр ротора - 1300 мм | ИТС 24-2017 | частота вращения ротора | об./мин | 750-1000 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 637. | Микросепаратор | 330.28.92.40.110 | загрузочное устройство сепаратор рукавный фильтр вентилятор вес - 2000 кг площадь фильтров - 31 кв.м | ИТС 24-2017 | расход воздуха | куб.м/ мин | 17 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 638. | Нутч-фильтр | 330.28.29.12 | площадь фильтрации | ИТС 24-2017 | площадь фильтрации | кв.м | 1,23 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 639. | Печь индукционная | 330.28.21.13.117 | корпус - сталь нагревательный элемент - спираль вместимость - 300 кг | ИТС 24-2017 | емкость печи | т | 4-6,4 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 640. | Печь обжига | 330.28.21.13.119 | барометрическая труба эжектор - титан теплоизоляция - каолиновая вата | ИТС 24-2017 | температура обжига (температура в камере полного огня) | °С | 1250 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 641. | Пресс послойной резки | 330.28.41.33.190 | номинальное усилие | ИТС 24-2017 | номинальное усилие | Н | 1-107 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 642. | Реактор | 330.28.29 | стальной эмалированный с якорной мешалкой и рубашкой охлаждения | ИТС 24-2017 | объем | куб.м | 6,3 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 643. | Реактор восстановления | 330.28.29 | материал - титан, сталь | ИТС 24-2017 | объем | куб.м | 1,2 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 644. | Реактор выпарки | 330.28.91.1 | материал - сталь | ИТС 24-2017 | объем | куб.м | 5 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 645. | Реактор выщелачивания селена | 330.28.91.1 | объем | ИТС 24-2017 | объем | куб.м | 5,6 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 646. | Реактор осаждения селена | 330.28.91.1 | материал - титан | ИТС 24-2017 | объем | куб.м | 5,6 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 647. | Фильтр вакуумный барабанный | 330.28.29.12 | электродвигатель привода барабана: мощность - 3 кВт | ИТС 24-2017 | число оборотов привода барабана | об./ мин | 1500 |
|  |  |  | электродвигатель привода мешалки: мощность - 2,2 кВт |  | число оборотов привода мешалки | об./ мин | 750-1500 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 648. | Фильтр солевой оросительный | 330.28.29.12 | тип - двухкамерный с солевым орошением | ИТС 24-2017 | емкость солевой ванны | куб.м | 6,5-8 |
|  |  |  | рабочее сечение аппарата - 2,5 кв.м |  | плотность орошения | т/кв.м | 20 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 649. | Фильтр-пресс | 330.28.29.12 | фильтр-пресс с ручным зажимом и ручным перемещением плит и рам материал рам и плит - полипропилен количество рам и плит соответственно 10 и 11 шт. рабочее давление - 0,8 МПа | ИТС 24-2017 | площадь фильтрации | кв.м | 44136 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 650. | Хлоратор | 330.28.91.1 | солевой барботажный однокамерный | ИТС 24-2017 | суточная производительность по концентрату | т/сут | 30-35 |
|  |  |  |  |  | удельная производительность | т/кв.м | 5-6 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 651. | Холодильник- дефлегматор водный | 330.28.25.14.129 | поверхность теплообмена | ИТС 24-2017 | поверхность теплообмена | кв.м | 60 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 652. | Шкаф сушильный | 330.28.99.31.120 | материал - сталь | ИТС 24-2017 | рабочая температура | °С | 200-400 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 653. | Электропечь дистилляции | 330.28.21 | материал - сталь | ИТС 24-2017 | объем | куб.м | 6-12 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 654. | Электропечь фильтрации | 330.28.21 | материал - сталь | ИТС 24-2017 | объем | куб.м | 4-10 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 655. | Барабан сушильный | 330.28.99.31.120 | мощность электродвигателя - 315 кВт допускаемая температура загрузочной и средней части корпуса - менее 300°С | ИТС 25-2017 | допускаемая температура загрузочной и средней части корпуса | °С | 300 |
|  |  |  | допускаемая температура на выгрузке - менее 120°С |  | допускаемая температура на выгрузке | °С | 120 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 656. | Барботер нижнего уплотняющего газа | 330.28.29 | сосуд - сварная углеродистая сталь внутренний диаметр - 2450 мм | ИТС 25-2017 | производительность | н.куб. м/ч | 16000 |
|  |  |  | газоход нижнего уплотняющего газа к барботеру и вентиляционная труба-трубопровод (сталь) опоры, арматура |  | давление | Па | 0,25 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 657. | Вагоноопроки- дыватель | 330.28.22.18.140 | количество одновременно разгружаемых вагонеток - 3 шт. | ИТС 25-2017 | продолжительность одного оборота | с | более 20 |
|  |  |  |  |  | угол поворота |  | 170 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 658. | Вакуум-фильтр дисковый | 330.28.29.12 | мощность эл. двигателя - 8-17 кВт количество дисков - (12-15) шт. количество секторов - (12-18) шт. | ИТС 25-2017 | площадь поверхности фильтрования | кв.м | менее 160 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 659. | Виброгрохот | 330.28.92.40.110 | производительность | ИТС 25-2017 | производительность | т/ч | 450 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 660. | Гидроциклон | 330.28.25.14.124 | производительность диаметр цилиндрической части - 650 мм | ИТС 25-2017 | производительность | куб. м/ч | 10000 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 661. | Грохот | 330.28.92.40.110 | трехпродуктовый вибрационный отсев фракций 5-9 мм и менее 5 мм | ИТС 25-2017 | производительность | т/ч | 250 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 662. | Грохот роликовый | 330.28.92.40.110 | производительность | ИТС 25-2017 | производительность | т/ч | 400 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 663. | Дешламатор | 330.28.92.40.110 | диаметр чана - 12000 мм мощность электродвигателя - 4,0 кВт | ИТС 25-2017 | скорость вращения граблин | об./ мин | 0,6 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 664. | Дозатор дифференциаль- ный весовой | 330.28.29.3 | производительность диаметр разгрузочного шнека - 76 мм | ИТС 25-2017 | производительность | кг/ч | 2000 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 665. | Дробилка валковая | 330.28.92.40.123 | высокого давления мощность главных приводов - 1182 кВт | ИТС 25-2017 | производительность | т/ч (куб. м/ч) | 655 (220) |
|  |  |  | напряжение подводимого тока частоты 50 Гц - 6000 В диаметр валков - 1,5 м длина валков - 1 м |  | удельная пропускная способность | т/ч· куб.м | 327 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 666. | Дробилка конусная | 330.28.92.40 | ширина приемного отверстия - 475-2340 мм, ширина разгрузочной щели на открытой стороне - 14-230 мм мощность главного привода - 250-500 кВт напряжение подводимого тока частоты 50 Гц - 6000 В | ИТС 25-2017 | производительность | куб. м/ч | 425-2790 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 667. | Дробилка молотковая | 330.28.92.40.125 | размер поступающего куска -600 мм размер выходящего куска - (3-183) мм | ИТС 25-2017 | производительность | т/ч | 250-500 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 668. | Дробилка щековая | 330.28.92.40.121 | ширина разгрузочной щели - (115-195) мм | ИТС 25-2017 | производительность | куб. м/ч | 230-600 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 669. | Дымосос центробежный | 330.25.30.12.110 | скорость вращения ротора - (750-1000) об./мин | ИТС 25-2017 | рабочая производительность | куб. м/ч | 45000- 900000 |
|  |  |  |  |  | температура | °С | 250 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 670. | Заборщик роторный | 330.28.22.18.310 | производительность | ИТС 25-2017 | производительность | т/ч | 600-1200 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |

| 671. | Каплеуловитель | 220.25.11.23.139 | скорость газа в свободном сечении аппарата - (210-300) м/мин |  |  | ИТС 25-2017 | концентрация жидкости в газе | л/куб.м | менее 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предельная температура очищаемого газа | °С |  | 80 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производительность | тыс. куб. м/ч |  | 120-250 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 672. | Классификатор шнековый | 330.28.92.40.110 |  | диаметр спирали - (610-3000) мм длина спирали - 16857 мм |  | ИТС 25-2017 | удаление крупных взвешенных частиц с размером гранул | мм |  | 0,25-12 |  |
|  |  |  |  | двигатель привода - (2,2-90) кВт |  |  | число оборотов | об./ мин |  | 3,56-8 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 673. | Конвейер | 330.28.22.18 |  | ширина ленты - (1200-2000) мм |  | ИТС 25-2017 | производительность | т/ч |  | 430-7000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | скорость движения ленты | м/с |  | 0,8-5,5 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 674. | Конвейер загрузочный печи | 330.28.22.18 |  | мощность двигателя - 110 кВт частота - 14857 об./мин. ширина ленты - (1000-1600) мм |  | ИТС 25-2017 | производительность | т/ч |  | 350 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 675. | Конвейер охлаждающий | 330.28.22.18 |  | возвратно-поступательного действия |  | ИТС 25-2017 | охлаждение брикетов | °С |  | менее 80 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 676. | Котел- утилизатор | 330.28.25.11.110 |  | паропроизводительность |  | ИТС 25-2017 | паропроизводитель- ность | т/ч |  | 31-60 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 677. | Машина обжиговая | 330.28.92.40.140 |  | рабочая площадь машины - (108-768) кв.м |  | ИТС 25-2017 | проектная удельная производительность | т/(ч· кв.м) |  | 0,855-1,15 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 678. | Мельница валковая | 330.28.92.40.120 |  | диаметр валков - 1150 мм количество валков - 3 шт. мощность электродвигателя привода - 400 кВт |  | ИТС 25-2017 | производительность | т/ч |  | 12,5 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 679. | Мельница мокрого самоизмельчения | 330.28.92.40.120 |  | диаметр барабана внутренний - (9350-9500) мм длина измельчительной камеры - (2900-3100) мм |  | ИТС 25-2017 | рабочий объем барабана (номинальный) | куб.м |  | 172-175 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 680. | Мельница рудно- галечная | 330.28.92.40.120 |  | диаметр барабана внутренний - 5500 мм длина измельчительной камеры - 7500 мм |  | ИТС 25-2017 | рабочий объем барабана (номинальный) | куб.м |  | 160 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 681. | Мельница шаровая | 330.28.92.40.120 |  | внутренний диаметр барабана - (2700-4430) мм длина барабана - (3600-6010) мм номинальный объем барабана - 85 куб.м мощность электродвигателя привода - (400-2500) кВт |  | ИТС 25-2017 | производительность | т/ч |  | 73-440 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 682. | Окомкователь барабанный | 330.28.92.40.140 |  | диаметр барабана - 3,6 м длина барабана - 14 м мощность электродвигателя привода - 150 кВт |  | ИТС 25-2017 | производительность | т/кв.м в ч |  | 0,6-0,8 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 683. | Окомкователь чашевый | 330.28.92.40.140 |  | внутренний диаметр чаши - 7500 мм частота вращения - 42920 об./мин |  | ИТС 25-2017 | производительность | т/ч |  | 90-120 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 684. | Осушитель продувочного газа | 330.28.25.14.119 |  | тип - адсорбционный состоит из влагопоглотительного агрегата 2 башни точка росы - 40°С на выходе |  | ИТС 25-2017 | производительность | н.куб. м/ч |  | 1000 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 685. | Перемешиватель | 330.28.92.40.110 |  | диаметр чана - 11000 мм диаметр мешалки - 3150 мм |  | ИТС 25-2017 | производительность | т/ч |  | 109 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 686. | Печь шахтная | 330.28.21 |  | сварная металлическая емкость с огнеупорной футеровкой внутри вес - 177500 кг |  | ИТС 25-2017 | производительность | т/ч |  | 90-265 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 687. | Питатель ленточный | 330.28.92.11 |  | ширина полотна - 1600 мм |  | ИТС 25-2017 | производительность | куб. м/ч |  | 600-1500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | скорость движения полотна | м/с |  | 0,25-0,5 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 688. | Питатель пластинчатый | 330.28.92.11 |  | скорость движения полотна - (0,03-0,16) м/с ширина полотна - 2400 мм |  | ИТС 25-2017 | производительность | куб. м/ч |  | 116-1500 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 689. | Питатель разгрузочный | 330.28.29.3 |  | разгрузочный питатель шнекового типа с гидравлическим приводом для выгрузки окатышей из шахтной печи |  | ИТС 25-2017 | производительность | т/ч |  | 140 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 690. | Пресс брикетировоч- ный | 330.28.41.33.130 |  | пресс сегментного типа для получения брикетов мощность привода (номинальная/максимальная) - (484-579 кВт) полный вес - 66510 кг |  | ИТС 25-2017 | производительность (номинальная/ максимальная) | т/ч |  | 62-69 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 691. | Рама скребковая | 330.28.22.18 |  | состоит из: двух вращающихся штанг двух укороченных штанг направление штанг - внутрь предназначена для сбора и переноса шлама с поверхности дна сгустителя привод скребковой рамы с устройством сигнализации о перегрузке, с редукционным узлом, состоящим из 2 планетарных редукторов и зубчатого колеса |  | ИТС 25-2017 | число оборотов | об./ мин |  | 0,078 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 692. | Сгуститель | 330.28.92.40.110 |  | объем |  | ИТС 25-2017 | объем | куб.м |  | 700 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 693. | Сепаратор магнитный | 330.28.92.40.110 |  | диаметр барабана - (900-1500) мм длина барабана - (2000-3000) мм |  | ИТС 25-2017 | производительность по питанию | т/ч |  | 120-250 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 694. | Скип | 330.28.92.11.110 |  | грузоподъемность - (15-50) т |  | ИТС 25-2017 | номинальная вместимость | куб.м |  | 44013 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 695. | Скруббер колошникового газа | 330.28.25.14.124 |  | остаточная запыленность |  | ИТС 25-2017 | остаточная запыленность | мг/н. куб.м |  | 40-170 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 696. | Скруббер сбора пыли | 330.28.25.14.120 |  | вес - 14000 кг |  | ИТС 25-2017 | объемная производительность | куб. м/ч |  | 15000 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 697. | Смеситель | 330.28.92.40.134 |  | производительность |  | ИТС 25-2017 | производительность | т/ч |  | 1200 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 698. | Сосуд десульфурации | 220.41.20.20.305 |  | изолированный сосуд из нержавеющей стали внутренний диаметр - 5100 мм |  | ИТС 25-2017 | производительность | н.куб. м/ч |  | 204500 |  |
|  |  |  |  | наружный диаметр - 5944 мм вместимость - 182,5 куб.м внутри находится катализатор - оксид цинка |  |  | температура среды | °С |  | 450 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 699. | Станок буровой | 330.28.92.12.130 |  | установленная мощность - 650 кВт диаметр скважины - (140-311) мм максимальная частота вращения бурового става - (0-120) об./мин |  | ИТС 25-2017 | рабочее давление гидравлики (наибольшее) | МПа |  | 14,5 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 700. | Станция природного газа | 330.28.25.14 |  | давление на входе - 1,2 МПа давление на выходе - 0,6 МПа |  | ИТС 25-2017 | производительность | куб.м/ч |  | 58000 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 701. | Сушилка | 330.28.99.31.120 |  | сушилка инертного и уплотнительного газа рефрижераторного типа давление - 0,26 МПа |  | ИТС 25-2017 | производительность | н.куб.м/ ч |  | 2000 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 702. | Сушилка воздушная | 330.28.25.14.119 |  | адсорбционная давление - 0,7 МПа |  | ИТС 25-2017 | производительность | н.куб. м/ч |  | 610 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 703. | Труба Вентури | 330.28.25.14.124 |  | производительность |  | ИТС 25-2017 | производительность | тыс. куб.м/ч |  | 120-250 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 704. | Узел десульфурации | 220.41.20.20.305 |  | удельный расход газа- носителя - 0,5 куб.нм/ч |  | ИТС 25-2017 | степень десульфурации | про- центов |  | 30-70 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 705. | Укладчик качающийся | 330.28.92.40.140 |  | частота вращения - 901 об./мин |  | ИТС 25-2017 | производительность | т/ч |  | 220-770 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 706. | Укладчик роликовый | 330.28.92.40.140 |  | мощность мотора редуктора - 1 кВт |  | ИТС 25-2017 | скорость вращения | об./ мин |  | 90-120 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 707. | Фильтр гипербарический | 330.28.29.1 |  | мощность эл. двигателя (на дисках) - 11 кВт |  | ИТС 25-2017 | площадь поверхности фильтрования | кв.м |  | 360 |  |
|  |  |  |  | количество дисков - 10 шт. количество секторов - 20 шт. |  |  | производительность | т/ч |  | 333 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 708. | Фильтр песочный | 330.25.30.12.110 |  | для очистки технологической воды рабочее давление - 0,6 куб.м/ч пробное давление - 0,9 куб.м/ч объем - 37,5 куб.м масса конструкции фильтра - менее 10,5 т |  | ИТС 25-2017 | производительность | куб.м/ч |  | 180 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 709. | Фильтр рукавный | 330.28.25.14.129 |  | производительность |  | ИТС 25-2017 | производительность | тыс. куб.м/ч |  | 2,5-75 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 710. | Фильтр сетчатый | 330.28.29.12 |  | температура среды фильтра сетчатого муфтового - |  | ИТС 25-2017 | условное давление | МПа |  | 1,6 |  |
|  |  |  |  | (10-110)°С |  |  | условный проход | мм |  | 15-50 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 711. | Холодильник инертного газа | 330.28.25.11.110 |  | трубчатый газо-водяной теплообменник |  | ИТС 25-2017 | производительность | н. куб.м/ч |  | 2100 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 712. | Холодильник уплотнительного газа | 330.28.25.11.110 |  | холодильник внутри обложен огнеупорным материалом внутренний диаметр - 3600 мм объем - 9 куб.м |  | ИТС 25-2017 | производительность | н.куб. м/ч |  | 20000 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 713. | Циклон | 330.28.25.14.124 |  | производительность |  | ИТС 25-2017 | производительность | н.куб. м/ч |  | 8 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 714. | Штабелеуклад- чик | 330.30.20.31.110 |  | ширина ленты стрелкового конвейера - 1400 мм |  | ИТС 25-2017 | производительность | т/ч |  | 1200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | скорость передвижения | м/мин |  | 12 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 715. | Электрофильтр | 330.28.25.14.129 |  | производительность |  | ИТС 25-2017 | производительность | тыс. куб. м/ч |  | 800 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 716. | Агломашина (агломерацион- ная | 330.28.92.40.140 |  | площадь спекания производительность скорость движения |  | ИТС 26-2017 | площадь спекания | кв.м |  | 18-312 |  |
|  | конвейерная машина) |  |  | спекательных тележек |  |  | производительность | т/ч |  | 35-500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | скорость движения спекательных тележек | м/мин |  | 0,5-8 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 717. | Агрегат "ковш-печь" | 330.28.21.13.119 330.28.22.18.270 |  | номинальная емкость ковша скорость нагрева расплава |  | ИТС 26-2017 | номинальная емкость ковша | т |  | 40-330 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | скорость нагрева расплава | °С/мин |  | 2-5 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 718. | Аппарат воздушного охлаждения | 330.28.25.13.119 |  | поверхность теплообмена |  | ИТС 26-2017 | поверхность теплообмена | кв.м |  | 1-8020 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 719. | Аппарат теплообменный | 330.28.25.13.110 330.28.25.11.110 330.25.30.12.110 |  | поверхность теплообмена |  | ИТС 26-2017 | поверхность теплообмена | кв.м |  | 3000 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 720. | Бак-реактор | 330.28.99.3 330.28.93.17.290 |  | материал - нержавеющая сталь, полипропилен |  | ИТС 26-2017 | объем | куб.м |  | более 2 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 721. | Барабан сушильный | 330.28.99.31.120 330.28.92.40.140 330.28.21.13.111 |  | включает газовый воздухоподогреватель и систему газоочистки |  | ИТС 26-2017 | температура материала | °С |  | 10-20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | температура продукта на выходе |  |  | 70-90 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | температура отходящих газов |  |  | 190 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 722. | Вагоноопрокиды- ватель | 330.28.22.18.140 |  | грузоподъемность угол поворота |  | ИТС 26-2017 | грузоподъемность | т |  | 60-150 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | угол поворота | град. |  | 178 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 723. | Воздухонагре- ватель доменной печи | 220.25.11.23.139 |  | температура нагрева воздушного дутья |  | ИТС 26-2017 | температура нагрева воздушного дутья | °С |  | 1000-1400 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 724. | Грохот инерционный | 330.28.92.40.140 330.28.92.40.110 |  | производительность по загрузке |  | ИТС 26-2017 | производительность по загрузке | т/ч |  | 1-800 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 725. | Детектор сцинтилляцион- ный | 330.26.51.41 |  | детектор сцинтилляционный с кристаллом йодида цезия 40/50 предназначен для |  | ИТС 26-2017 | рабочая температура | °С |  | минус 20-50 |  |
|  |  |  |  | регистрации (обнаружения) гамма-излучения от |  |  | питание | В |  | 12-24 |  |
|  |  |  |  | источника ионизирующего излучения, проходящего через кристаллизатор с расплавленным металлом, в целях измерения уровня металла в кристаллизаторе |  |  | мощность | Вт |  | 1,2 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 726. | Дозатор ленточный весовой | 330.28.29.31.110 |  | дозатор ленточный весовой предназначен для подачи металлизованных окатышей |  | ИТС 26-2017 | максимальная подача | т/ч |  | 300 |  |
|  |  |  |  | в соответствии с технологией выплавки стали |  |  | насыпной вес | т/куб.м |  | 1,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | зернистость | мм |  | 3-25 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | максимальная температура | °С |  | 70 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предел интенсивности подачи | т/ч |  | 30-300 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ширина ленты | мм |  | 1000-1200 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 727. | Дробилка валковая | 330.28.92.40.123 330.28.92.40.125 330.28.92.40.129 |  | производительность для крупности - (10-40) мм |  | ИТС 26-2017 | производительность при крупности: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | производительность для крупности - (25-125) мм |  |  | 10-40 мм | т/ч |  | 15-30 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 25-125 мм | т/ч |  | 80-120 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 728. | Дробилка молотковая | 330.28.92.40.125 |  | производительность |  | ИТС 26-2017 | производительность | т/ч |  | 6-900 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 729. | Дробилка роторная | 330.28.92.40.124 |  | производительность мощность двигателя |  | ИТС 26-2017 | производительность | т/ч |  | 0,6-200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | мощность двигателя | кВт |  | 11-200 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 730. | Дробилка щековая | 330.28.92.40.120 330.28.92.40.121 |  | производительность |  | ИТС 26-2017 | производительность для кусков: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 40-100 мм | т/ч |  | до 250 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 150-500 мм | т/ч |  | до 550 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производительность для агломерата |  |  | до 700 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 731. | Кантователь слябов | 330.28.22.18 |  | грузоподъемность |  | ИТС 26-2017 | грузоподъемность | т |  | менее 60 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 732. | Каплеуловитель технологического | 330.28.99.3 |  | емкость |  | ИТС 26-2017 | емкость | куб.м |  | 18 |  |
|  | газа |  |  | расчетное давление |  |  | расчетное давление | бар |  | 2,3 |  |
|  |  |  |  | расчетная температура производительность |  |  | расчетная температура | °С |  | минус 37/ плюс 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производительность | н.куб. м/ч |  | 70000 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 733. | Классификатор спиральный | 330.28.92.40.110 | диаметр спирали |  |  | ИТС 26-2017 | диаметр спирали | мм | 1200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 734. | Комплекс газоаналитичес- кий | 330.26.51.53 |  | газоаналитический комплекс предназначен для анализа объемной доли оксида |  | ИТС 26-2017 | диапазон измерения СО | про- центов | 0-5 |
|  |  |  |  | углерода (СО) и кислорода () в отходящих газовых |  |  | погрешность измерения | про- центов | ±2,5 |
|  |  |  |  | потоках технологического процесса выплавки стали на электродуговой печи |  |  | диапазон измерения | про- центов | 0-25 |
|  |  |  |  |  |  |  | сигнал обратной связи | В | 4-20 |
|  |  |  |  |  |  |  | напряжение питания | мА | 220 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 735. | Комплекс дробильно- сортировочный по переработке доменного шлака | 330.28.92.40.129 330.28.22.18.270 |  | производительность |  | ИТС 26-2017 | производительность | млн. т/год | до 2,5 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 736. | Комплекс дробильно- сортировочный | 330.28.92.40.129 |  | производительность |  | ИТС 26-2017 | производительность | млн. т/год | менее 2,5 |
|  | по переработке сталеплавиль- ного шлака |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 737. | Конвейер ленточный | 330.28.22.18 |  | скорость движения ленты производительность |  | ИТС 26-2017 | скорость движения ленты | м/с | 0,1-4 |
|  |  |  |  |  |  |  | производительность | т/ч | 90-800 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 738. | Конвертер сталеплавиль- ный | 330.28.22.18.270 |  | плавильный агрегат грушевидной формы, предназначенный для |  | ИТС 26-2017 | масса садки | т | 50-350 |
|  |  |  |  | выплавки стали из жидкого |  |  | время продувки | мин | 12-25 |
|  |  |  |  | чугуна и металлолома путем продувки окислительными газами (кислород) |  |  | удельный расход кислорода | куб. м/т | 50-80 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 739. | Машина непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) | 330.28.22.18.270 330.28.21.13.111 330.28.91.11.149 330.28.25.11.110 |  | комплекс оборудования, включающий подъемно- поворотный стенд, промежуточный ковш, кристаллизатор, зону вторичного охлаждения, тянуще-правильный агрегат, резаки, рольганг для получения сортовой или слябовой заготовки сечение слитка - (150-360) мм диаметр непрерывнолитой заготовки - (145-600) мм |  | ИТС 26-2017 | скорость разливки | м/мин | 0,6-1,3 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 740. | Машина огневой зачистки слябов | 330.28.22.18.270 |  | скорость огневой обработки глубина зачистки |  | ИТС 26-2017 | скорость огневой обработки | м/мин | 4-24 |
|  |  |  |  |  |  |  | глубина зачистки | мм | 1,5-6 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 741. | Машина разливочная товарного чугуна | 330.28.22.18.180 330.28.22.18.270 |  | количество конвейеров на одной разливочной машине - 2 шт. |  | ИТС 26-2017 | производительность по чушковому чугуну | т/ч | до 100 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 742. | Мельница валковая среднеходная | 330.28.92.40.120 |  | производительность |  | ИТС 26-2017 | производительность | т/ч | менее 7 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 743. | Мельница стержневая | 330.28.92.40.120 |  | номинальная частота вращения барабана производительность |  | ИТС 26-2017 | номинальная частота вращения барабана | об./ мин | 20-40 |
|  |  |  |  |  |  |  | производительность | т/ч | 5-40 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 744. | Мельница трубчатая | 330.28.92.40.120 |  | диаметр - 1500 мм длина - 5600 мм вес - 26605 кг |  | ИТС 26-2017 | производительность | т/ч | 6 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 745. | Мельница шаровая | 330.28.92.40.120 |  | производительность |  | ИТС 26-2017 | производительность | т/ч | до 40 |
| 746. | Миксер | 330.28.21.13.119 |  | емкость миксера время заливки |  | ИТС 26-2017 | емкость миксера | т | 11-1300 |
|  |  |  |  | время доведения расплава чугуна до заданного химического состава |  |  | время заливки | ч | менее 2,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | время доведения расплава чугуна до заданного химического состава | ч | менее 2 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 747. | Модуль газокислородный | 330.28.21 |  | в ходе работ к газокислородному модулю на |  | ИТС 26-2017 | количество горелок | шт. | 3 |
|  |  |  |  | печи дополнительно |  |  | максимальная мощность | мВт | 4,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | максимальный расход газа | куб. м/ч | 600 |
|  |  |  |  |  |  |  | расход кислорода переф. | куб. м/ч | 600 |
|  |  |  |  |  |  |  | расход кислорода сверхзвуковой | куб. м/ч | 2500 |
|  |  |  |  |  |  |  | расход угольного порошка | кг/ мин | 40 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 748. | Окомкователь | 330.28.92.40.139 |  | производительность |  | ИТС 26-2017 | производительность | т/ч | менее 500 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 749. | Охладитель агломерата | 330.28.92.40.140 |  | производительность расход воздуха |  | ИТС 26-2017 | производительность | т/ч | 70-400 |
|  |  |  |  |  |  |  | расход воздуха | куб. м/т | менее 3000 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 750. | Пакетир-пресс | 330.28.29 |  | номинальное усилие прессования рабочее давление |  | ИТС 26-2017 | номинальное усилие прессования | т | 1200-1600 |
|  |  |  |  | гидравлической системы мощность электродвигателей насосов теоретическая |  |  | рабочее давление гидравлической системы | МПа | 0-30 |
|  |  |  |  | производительность пресса масса пакета |  |  | мощность электродвигателей насосов | кВт | 900-1050 |
|  |  |  |  |  |  |  | теоретическая производительность пресса | т/ч | менее 35 |
|  |  |  |  |  |  |  | масса пакета | т | менее 3 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 751. | Печь для прокаливания ферросплавов | 330.28.21 |  | садка ферросплавов |  | ИТС 26-2017 | садка ферросплавов | т | менее 5 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 752. | Печь доменная | 330.28.21.13.119 220.42.99.11.130 |  | полезный объем производительность (по чугуну) |  | ИТС 26-2017 | полезный объем | куб.м | 1000-2002 |
|  |  |  |  |  |  |  | производительность (по чугуну) | т/сут | 1500-4500 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 753. | Печь коксовая | 330.28.21.13.119 |  | производительность по коксу |  | ИТС 26-2017 | производительность по коксу | т/ч | 0,57-100 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 754. | Печь обжиговая | 330.28.21.13.129 |  | длина печи - (20-150) м |  | ИТС 26-2017 | диаметр барабана | м | 1,4-5 |
|  |  |  |  |  |  |  | температура обжига материалов | °С | 700-1300 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 755. | Печь одноподовая газовая | 330.28.21 |  | площадь пода производительность |  | ИТС 26-2017 | площадь пода | кв.м | 18,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | производительность | т/ч | 1,6 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 756. | Печь рафинировочная | 330.28.21.13.112 |  | активная мощность установленная мощность |  | ИТС 26-2017 | активная мощность | МВт | 2-10 |
|  |  |  |  | печных трансформаторов |  |  | установленная мощность печных трансформаторов | МВА | 2,5-12 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 757. | Печь руднотермичес- | 330.28.21 330.28.21.13.113 |  | активная мощность |  | ИТС 26-2017 | активная мощность | МВт | 8-80 |
|  | кая |  |  | установленная мощность печных трансформаторов |  |  | установленная мощность печных трансформаторов | МВА | 9-110 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 758. | Печь сушильная | 330.28.99.31.120 330.28.21.13.111 |  | номинальная температура в рабочем пространстве |  | ИТС 26-2017 | номинальная температура в рабочем пространстве | °С | 200 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 759. | Печь сушки- плавки пятиокиси ванадия | 330.28.21.13.119 330.28.22.18.180 330.28.21.13.112 |  | температура в рабочем пространстве |  | ИТС 26-2017 | температура в рабочем пространстве | °С | более 700 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 760. | Печь электродуговая | 330.28.21.13.112 |  | мощность источника питания садка |  | ИТС 26-2017 | мощность источника питания | MBА/т | 0,7-1 |
|  |  |  |  | удельный расход энергоресурсов |  |  | садка | т/ч | менее 150 |
|  |  |  |  |  |  |  | удельный расход энергоресурсов | кг у.т./т | менее 73 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 761. | Питатель барабанный | 330.28.93.17.119 |  | номинальная производительность температура материала |  | ИТС 26-2017 | номинальная производительность | куб.м/ч | более 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | температура материала | °С | менее 200 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 762. | Питатель вибрационный | 330.28.29.31 |  | производительность |  | ИТС 26-2017 | производительность | куб.м/ч | до 50 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 763. | Питатель дисковый | 330.28.29.31 |  | диаметр тарели |  | ИТС 26-2017 | диаметр тарели | мм | 2500 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 764. | Питатель электровибра- ционный | 330.28.29.31 |  | производительность |  | ИТС 26-2017 | производительность | т/ч | до 500 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 765. | Пресс-фильтр | 330.28.29.1 |  | автоматическая или полуавтоматическая машина, применяемая для накачивания |  | ИТС 26-2017 | поверхность фильтрации | кв.м | 80-152 |
|  |  |  |  | и последующего обезвоживания жидкой пульпы |  |  | размер пластин | мм | 1200 х 1200 |
|  |  |  |  | количество камер - 74 шт. количество мембранных плит - 36 шт. количество камерных плит - (2-35) шт. толщина камеры - 40 мм вес - (8430-20000) кг |  |  | рабочее давление | МПа | 0,6 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 766. | Пылеуловитель | 330.28.25.14.129 |  | эффективность очистки от грубой пыли |  | ИТС 26-2017 | эффективность очистки от грубой пыли | про- центов | 80-95 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 767. | Сгуститель | 330.28.92.40.110 220.41.20.20.300 |  | цилиндрический резервуар с коническим днищем, снабженный гребковым механизмом с центральным приводом, сгуститель выполнен из железобетона ферма металлическая сталь Ст.3 |  | ИТС 26-2017 | мощность электродвигателя механизма вращения | кВт | 2,8 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 768. | Сгуститель- отстойник | 330.28.92.40.110 220.41.20.20.300 |  | цилиндрический резервуар с коническим днищем |  | ИТС 26-2017 | объем | куб.м | более 36 |
|  |  |  |  |  |  |  | площадь осаждения | кв.м | более 12 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 769. | Сероочистка | 330.28.25.14.129 |  | степень десульфурации остаточная концентрация оксидов серы в газе на выходе |  | ИТС 26-2017 | степень десульфурации | про- центов | 85-95 |
|  |  |  |  |  |  |  | остаточная концентрация оксидов серы в газе на выходе | мг/н. куб.м | менее 200 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 770. | Система газоочистки | 220.41.20.20.750 |  | газоочистка к электропечи |  | ИТС 26-2017 | интенсивность отсоса газов | куб. м/ч | 600000- 800000 |
|  |  |  |  |  |  |  | производительность дымососа | куб. м/ч | 594655 |
|  |  |  |  |  |  |  | максимальная температура перед фильтром | °С | 140 |
|  |  |  |  |  |  |  | температура воды на входе | °С | 4-40 |
|  |  |  |  |  |  |  | температура воды на выходе | °С | 140 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 771. | Система гидроинжекции | 330.28.12.1 |  | давление объем воды, подаваемой |  | ИТС 26-2017 | давление | Па | 352 |
|  | для бездымной загрузки коксовых печей |  |  | на орошение |  |  | объем воды, подаваемой на орошение | куб. м/ч | 60 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 772. | Скруббер обеспыливания | 330.28.99.3 |  | диаметр - 2,8 м высота - 10130 м |  | ИТС 26-2017 | производительность по газу | куб. м/ч | 95000 |
|  |  |  |  |  |  |  | эффективность очистки | про- центов | 98,8 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 773. | Скруббер- холодильник инертного газа | 330.28.99.3 |  | производительность расчетное избыточное |  | ИТС 26-2017 | производительность | н.куб. м/ч | 9000- 12000 |
|  |  |  |  | давление |  |  | расчетное избыточное давление | бар | 1,8 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 774. | Смеситель | 330.28.93.17.119 330.28.92.40.139 |  | температура нагрева шихты (острым паром или факелом газовой горелки) - (55-70)°С |  | ИТС 26-2017 | производительность | т/ч | до 1200 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 775. | Стальковш | 330.28.22.18.270 |  | для перемещения жидкой стали |  | ИТС 26-2017 | объем | т | 150-160 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 776. | Станок зачистной | 330.28.4 |  | сечение |  | ИТС 26-2017 | сечение | мм | 100-350 |
|  |  |  |  | ширина |  |  | ширина | мм | 500-2300 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 777. | Стенд выжигания скардовин | 330.28.22.18.270 |  | рабочая среда - кислород |  | ИТС 26-2017 | давление | кг/ кв.см | 12 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 778. | Стенд для сушки колен вакуумкамер | 330.28.22.18.270 |  | стенд сушки колен вакуумкамер служит для сушки футеровки колена вакуумкамеры |  | ИТС 26-2017 | максимальный расход газа | куб. м/ч | 25 |
|  |  |  |  | рабочая среда - природный газ температура внутренней поверхности футеровки - 200°С |  |  | максимальная температура отходящих газов | °С | 600 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 779. | Стенд подъемно- поворотный | 330.28.22.18.270 |  | количество траверс - 2 шт. |  | ИТС 26-2017 | грузоподъемность | т | до 260 |
|  | МНЛЗ |  |  |  |  |  | вес траверсы | т | 80 |
|  |  |  |  |  |  |  | высота подъема траверсы | мм | 800 |
|  |  |  |  |  |  |  | угол поворота стенда | град. | 180 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 780. | Стенды разогрева сталеразливоч- ного ковша | 330.28.22.18.270 330.28.25.14.129 |  | температура разогрева |  | ИТС 26-2017 | температура разогрева | °С | до 1100 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 781. | Стенды сушки сталеразливоч- ных ковшей | 330.28.22.18.270 |  | температура сушки |  | ИТС 26-2017 | температура сушки | °С | до 1000 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 782. | Трайбаппарат | 330.28.22.18.270 |  | четырехручьевой предназначен для подачи 4 различных типов проволоки в расплав для получения определенной марки стали вес - 1860 кг |  | ИТС 26-2017 | скорость подачи | м/мин | 20-300 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 783. | Турбина газовая утилизационная бескомпрессор- ная (ГУБТ) | 330.28.22.18.270 |  | мощность |  | ИТС 26-2017 | мощность | МВт | 5-25 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 784. | Установка аспирационная | 330.28.92.40 330.28.25.14.120 220.41.20.20.300 |  | производительность |  | ИТС 26-2017 | производительность | куб.м/ч | 2000- 1400000 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 785. | Установка беспылевой выдачи кокса | 330.28.22.18.180 210.00.11.10.911 210.00.11.10.450 |  | начальная запыленность воздуха |  | ИТС 26-2017 | начальная запыленность воздуха | г/куб.м | 8 |
|  |  |  |  | запыленность после очистки |  |  | запыленность после очистки | мг/ куб.м | менее 30 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 786. | Установка вдувания пылеугольного топлива в доменные печи | 330.28.22.18.270 |  | расход пылеугольного топлива |  | ИТС 26-2017 | расход пылеугольного топлива | кг/т чугуна | менее 200 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 787. | Установка газоочистная мокрого типа | 330.28.25.14.124 220.41.20.20.750 |  | остаточная запыленность |  | ИТС 26-2017 | остаточная запыленность | мг/н. куб.м | 40-170 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 788. | Установка горн (печь-горн) | 330.28.91.1 330.28.21.13.113 |  | объем горна |  | ИТС 26-2017 | объем горна | куб.м | 3-8 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 789. | Установка гранулирования шлака | 330.28.29.3 330.28.22.18.270 |  | производительность |  | ИТС 26-2017 | производительность | куб. м/ч | до 250 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 790. | Установка десульфура- ции чугуна | 330.28.22.18.270 |  | степень десульфурации удельный расход газа-носителя |  | ИТС 26-2017 | степень десульфурации | про- центов | 30-70 |
|  |  |  |  |  |  |  | удельный расход газа-носителя | куб.м/ч | 0,5 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 791. | Установка продувки аргоном | 330.28.22.18.270 | очищение металла от неметаллических включений, неизбежно образующихся во | ИТС 26-2017 | полезный объем | куб.м | 1,5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | время раскисления- легирования, ввиду выноса их на поверхности пузырей |  | подача алюминиевой проволоки | мм |  | 12 |  |
|  |  |  | (флотации) дегазация металла (удаление водорода, частично азота) |  | расход вдуваемого аргона | куб. м/с |  | 0,5-3 |  |
|  |  |  | длина продувочной фурмы - 4900 мм |  | скорость подачи | м/с |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  | расход десульфурирующих реагентов | кг/т жидкой стали |  | 4-6 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 792. | Установка сухого тушения кокса (УСТК) | 330.25.30.12.110 330.28.22.18.270 | комплекс оборудования, обеспечивающий подачу раскаленного кокса в камеру | ИТС 26-2017 | удельная выработка теплоэнергии в паре | Гкал/т кокса |  | 0,3-0,6 |  |
|  |  |  | тушения и продувку через него охлаждающего газа с последующим производством пара |  | давление | МПа |  | 1,6-10 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 793. | Установка термокаталити- ческая | 330.28.25.14.129 | эффективность очистки от бенз(а)пирена | ИТС 26-2017 | эффективность очистки от бенз(а)пирена | про- центов |  | 90 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 794. | Установка улавливания аммиака круговым фосфатным способом | 330.28.29 | комплекс оборудования для улавливания аммиака содержание аммиака в коксовом газе на выходе с КФС - менее 0,03 мг/куб.м | ИТС 26-2017 | содержание аммиака в коксовом газе | мг/ куб.м |  | 0,03 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 795. | Установки вакуумирования стали | 330.28.22.18.270 | масса плавки | ИТС 26-2017 | масса плавки | т |  | до 150 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 796. | Устройство для передачи слябов | 330.28.29 | грузоподъемность | ИТС 26-2017 | грузоподъемность | т |  | 60 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 797. | Фильтр | 330.28.29.1 330.26.51.53 330.28.92.40.110 | площадь фильтрации | ИТС 26-2017 | площадь фильтрации | кв.м |  | более 25 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 798. | Фильтр вакуумный | 330.28.29.12 | содержание влаги в кеке | ИТС 26-2017 | содержание влаги в кеке | про- центов |  | 6-9 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 799. | Фильтр рукавный | 330.28.25.14.120 330.28.25.14.112 330.28.92.40.110 330.28.25.14.129 | эффективность очистки от тонкой пыли | ИТС 26-2017 | эффективность очистки от тонкой пыли | про- центов |  | 90-99 |  |
|  |  |  | остаточная запыленность |  | остаточная запыленность | мг/ куб.м |  | менее 10 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800. | Циклон | 330.28.25.14.120 330.28.92.40.110 | эффективность очистки остаточная запыленность | ИТС 26-2017 | эффективность очистки | про- центов |  | 70-85 |  |
|  |  |  |  |  | остаточная запыленность | мг/ куб.м |  | менее 600 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 801. | Циклон батарейный | 330.28.25.14.120 | эффективность очистки частиц - более 10 мкм эффективность очистки частиц - менее 10 мкм | ИТС 26-2017 | эффективность очистки частиц более 10 мкм | про- центов |  | 90-95 |  |
|  |  |  | остаточная запыленность |  | эффективность очистки частиц менее 10 мкм | про- центов |  | 60-80 |  |
|  |  |  |  |  | остаточная запыленность | мг/н. куб.м |  | 100-200 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 802. | Элеватор ленточный | 330.28.22.18 | высота, производительность | ИТС 26-2017 | высота | м т/ч |  | менее 40 |  |
|  |  |  |  |  | производительность |  |  | менее 30 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 803. | Элеватор цепной | 330.28.22.18 | производительность | ИТС 26-2017 | производительность | т/ч |  | до 30 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 804. | Электрофильтр | 330.28.25.14.120 330.28.22.18.270 | эффективность очистки температура отходящих газов производительность | ИТС 26-2017 | эффективность очистки | про- центов |  | 95-99 |  |
|  |  |  | остаточная запыленность |  | температура отходящих газов | °С |  | менее 300 |  |
|  |  |  |  |  | производительность | н.куб. м/ч |  | более 50000 |  |
|  |  |  |  |  | остаточная запыленность | мг/н. куб.м |  | менее 100 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 805. | Агрегат горячего лужения листов | 330.28.22.18.180 | толщина оловянного слоя - (10-15) мкм | ИТС 27-2017 | расход олова | кг/т |  | 19-21 |  |
|  |  |  | скорость движения жести - (6-15) м/мин |  | производительность | тыс. т/год |  | 10 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 806. | Агрегат горячего цинкования полос | 330.28.21.13.128 | размеры полосы: максимальная толщина - 4 мм максимальная ширина - 2000 мм | ИТС 27-2017 | скорость движения полосы | м/с |  | 3 |  |
|  |  |  | масса рулона - (5-45) т суммарная масса цинкового покрытия на двух сторонах полосы - (100-400) г/кв.м нагрев цинковальной ванны - индукционный |  | производительность | тыс. т/год |  | менее 500 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 807. | Агрегат горячего цинкования проволоки | 330.28.21.13.128 | состав оборудования: печь ванна с расплавом свинца для | ИТС 27-2017 | производительность | тыс.т/ год |  | 1,2-2,4 |  |
|  |  |  | высокоуглеродистой проволоки ванна промывки и охлаждения травильная ванна промывочная ванна ванна флюсования сушильное устройство ванна с расплавом цинка намоточное устройство - (12-30 катушек) патентирование (охлаждение с выдержкой при температуре 450-550°С) проволоки в ванне с расплавом свинца или селитры травление - соляная кислота диаметр проволоки - диаметр (0,8-6) мм |  | температура нагрева печи | °С |  | 800-1000 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 808. | Агрегат лазерной обработки | 330.28.21.13.128 | лазерный технологический комплекс размеры полосы: | ИТС 27-2017 | скорость транспортировки | м/мин |  | до 100 |  |
|  |  |  | толщина полосы - (0,15-0,3) мм ширина полосы - до 1000 м масса рулона - (5-10) т |  | производительность | т/ч |  | 4,3-5,7 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 809. | Агрегат нанесения полимерного | 330.28.22.18.180 | размеры полосы: толщина - (0,3-2) мм ширина - (600-1850) мм | ИТС 27-2017 | скорость движения полосы в агрегате | м/мин |  | 10-50 |  |
|  | покрытия |  | масса рулона - менее 10 т скорость движения полосы в агрегате - (10-50) м/мин производительность вид покрытия - органозоль пластизоль эмали |  | производительность | тыс. т/г |  | 200 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 810. | Агрегат непрерывного отжига | 330.28.22.18.180 | масса рулонов, поступающих на обработку, - до 45 т | ИТС 27-2017 | максимальная скорость транспортировки полосы | м/мин |  | 200 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 811. | Агрегат непрерывного отжига и | 330.28.22.18.180 | размеры полосы: толщина - (0,23-0,3) мм ширина - (970-1250) мм | ИТС 27-2017 | максимальная температура нагрева | °С |  | 1050 |  |
|  | азотирования |  | вес рулона - до 30 т |  | максимальная скорость обработки | м/мин |  | 76 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 812. | Агрегат непрерывной печной сварки труб | 330.28.41.1 | тип проходной печи - туннельный вид топлива: природный газ горелочные устройства температура - 500°С | ИТС 27-2017 | производительность | т/ч |  | 45 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 813. | Агрегат непрерывный травильный | 330.28.22.18.180 | количество ванн - 3 и более кислоты: соляная, серная, азотная, плавиковая щелочное травление - расплав гидроксида натрия | ИТС 27-2017 | максимальная скорость кислотного травления полосы | м/с |  | 6 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 814. | Агрегат обезуглерожи- вающего отжига | 330.28.22.18.180 | толщина полосы - (0,15-0,9) мм ширина полосы - до 1060 мм масса рулона - до 15 т | ИТС 27-2017 | скорость транспортировки полосы | м/ мин |  | до 60 |  |
|  |  |  |  |  | производительность | т/ч |  | до 6 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 815. | Агрегат патентирования | 330.28.21.13.128 | состав оборудования: печь | ИТС 27-2017 | температура нагрева | °С |  | 800-1000 |  |
|  | проволоки |  | селитровая ванна или ванна с расплавом свинца ванна промывки и охлаждения травильная ванна промывочная ванна ванна для нанесения подсмазочного покрытия сушильное устройство намоточное устройство - (12-30 катушек) |  | производительность | тыс. т/год |  | 1,2-24 |  |
|  |  |  | патентирование (охлаждение с выдержкой при температуре - (450-550°С) проволоки в ванне с расплавом свинца или селитры размеры проволоки: диаметр - (0,8-5) мм |  |  |  |  |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 816. | Агрегат подготовки | 330.28.21.13.128 | толщина полосы - (0,2-1) мм ширина полосы - до 1060 мм | ИТС 27-2017 | скорость обработки | м/мин |  | до 480 |  |
|  | рулонов |  | масса рулона - до 16,5 т ширина обрезаемой кромки - (10-30) мм |  | производительность | т/ч |  | 30 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 817. | Агрегат поперечной резки полосы | 330.28.41.33.190 | двухпозиционные разматыватель и отгибатель концов полос | ИТС 27-2017 | производительность | млн. т/год |  | менее 1 |  |
|  |  |  | дрессировочная клеть дисковые и кромкокрошительные ножницы правильная машина намоточное устройство |  | скорость | м/с |  | 3 |  |
|  |  |  | толщина разрезаемого листа - (1,2-12) мм |  |  |  |  |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 818. | Агрегат продольной резки | 330.28.41.33.190 | размеры исходного рулона: ширина - (600-1850) мм толщина полосы - (0,18-8,0) мм максимальная масса - 15 т | ИТС 27-2017 | максимальная скорость движения полосы | м/мин |  | 360 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 819. | Агрегат профилегибоч- ный | 330.28.41.33.190 | диаметр труб - (89-159) мм ширина заготовки - (100-600) мм толщина - (3-8) мм | ИТС 27-2017 | скорость профилирования | м/с |  | 0,2-1,2 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 820. | Агрегат рекрис- таллизационного отжига | 330.28.41.33.190 | нагрев электрический защитная газовая атмосфера камеры: нагрева, выдержки, регулируемого охлаждения и ускоренного охлаждения толщина полосы - (0,5-0,8) мм ширина полосы - (700-1050) мм масса рулона - до 16,5 т | ИТС 27-2017 | скорость транспортировки полосы через печь | м/мин |  | до 90 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 821. | Агрегат свинцевания | 330.28.22.18.180 | флюс - раствор хлористого цинка | ИТС 27-2017 | рабочая температура ванны свинцевания | °С |  | 370-400 |  |
|  |  |  | размеры листа: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | толщина - (0,5-1,5) мм ширина - (600-1000) мм длина - (1000-1200) мм полоса в рулонах: ширина - (100-350) мм масса - менее 5 т толщина покрытия - (6-12) мкм |  | рабочая температура жировой ванны | °С |  | 300-350 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 822. | Агрегат трубопрокатный | 330.28.22.18.180 | наружный диаметр готовых труб - (19-550) мм | ИТС 27-2017 | максимальная производственная мощность | тыс. т/год |  | 650 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 823. | Агрегат трубоэлектросва- рочный | 330.28.22.18.180 | геометрические размеры готовых труб: круглого сечения - наружный диаметр (3,2-1420) мм максимальная толщина стенки - 16 мм максимальная длина - 4500 м профильного сечения - размером полок - (15-250) мм максимальная толщина стенки - 12 мм | ИТС 27-2017 | максимальная производительность | тыс. т/год |  | 250 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 824. | Агрегат электролитичес- кого лужения | 330.28.22.18.180 | диаметр рулона: наружный - (1,5-2) м внутренний - 0,5 м | ИТС 27-2017 | температура электроосаждения | °С |  | 35-55 |  |
|  |  |  |  |  | скорость полосы в технологической части | м/с |  | 5-9 |  |
|  |  |  |  |  | температура электроосаждения | °С |  | 35-55 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 825. | Блок редукционно- калибровочный | 330.28.91.11.150 | среднесортной линии производство проката диметром - (25-83) мм | ИТС 27-2017 | максимальная скорость прокатки | м/с |  | 8,5 |  |
|  |  |  |  |  | производительность | т/ч |  | 240 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 826. | Ванна закалочная | 330.28.91.1 | наружный диаметр труб | ИТС 27-2017 | наружный диаметр труб | мм |  | 60-550 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 827. | Ванна кислотная | 330.28.41.3 | кислоты: серная, азотная, азотно-плавиковая геометрические размеры обрабатываемых труб: максимальная длина - 24000 м | ИТС 27-2017 | объем | куб.м |  | 45 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 828. | Ванна меднокупоросная | 330.28.41.3 | геометрические размеры обрабатываемых труб: максимальная длина - 24000 мм | ИТС 27-2017 | объем | куб.м |  | 70 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 829. | Ванна нанесения консервацион- ного покрытия | 330.28.41.3 | геометрические размеры труб: максимальная длина - 24000 мм | ИТС 27-2017 | емкость ванны | т |  | 240-490 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 830. | Ванна нейтрализации | 330.28.41.3 | размеры обрабатываемых труб: длина - 24000 мм | ИТС 27-2017 | объем | куб.м |  | 69 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 831. | Ванна пассивации | 330.28.41.3 | размеры обрабатываемых труб: длина - 24000 мм | ИТС 27-2017 | объем | куб.м |  | 81 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 832. | Ванна промывки | 330.28.41.3 | геометрические размеры обрабатываемых труб: максимальная длина - 24000 мм объем - 26 куб.м | ИТС 27-2017 | производительность | т/ч |  | 13 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 833. | Ванна промывная горячая | 330.28.41.3 | геометрические размеры обрабатываемых труб: максимальная длина - 24000 мм | ИТС 27-2017 | емкость производительность | т т/ч |  | 230 12 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 834. | Ванна травления | 330.28.41.3 | геометрические размеры обрабатываемых труб: максимальная длина - 24000 м объем - 26 куб.м | ИТС 27-2017 | производительность | т/ч |  | 12 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 835. | Ванна флюсования | 330.28.41.3 | геометрические размеры обрабатываемых труб: | ИТС 27-2017 | производительность | т/ч |  | 12 |  |
|  |  |  | максимальная длина - 24000 мм |  | объем | куб.м |  | 26 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 836. | Ванна фосфатная | 330.28.41.3 | геометрические размеры обрабатываемых труб: максимальная длина - 24000 мм | ИТС 27-2017 | объем | куб.м |  | 25-50 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 837. | Ванна химического обезжиривания | 330.28.41.3 | геометрические размеры обрабатываемых труб: максимальная длина - 24000 м объем - 26 куб.м | ИТС 27-2017 | производительность | т/ч |  | 15 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 838. | Ванна цинкования | 330.25.91.11 | рабочая среда: цинк геометрические размеры обрабатываемых труб: наружный диаметр - (15-159) мм максимальная толщина стенки - 10 мм максимальная длина - 10000 мм | ИТС 27-2017 |  |  | емкость ванны | т | 340-570 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 839. | Камера нанесения хроматного концентрата | 330.28.22.18.180 | геометрические размеры труб: бесшовные трубы: наружный диаметр - (114-426) мм толщина стенки - (6-36) мм длина - (8-12,5) м |  | ИТС 27-2017 |  | температура трубы | °С |  | до 60 |  |
|  |  |  | сварные трубы: наружный диаметр - (530-1420) мм толщина стенки - (7-48) мм максимальная температура трубы - 60°С |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 840. | Камера нанесения эпоксидного | 330.28.22.18.180 | бесшовные трубы: наружный диаметр - (114-426) мм толщина стенки - (6-36) мм |  | ИТС 27-2017 |  | наружный диаметр труб | мм |  | до 1422 |  |
|  | покрытия |  | сварные трубы: наружный диаметр - (530-1420) мм толщина стенки - (7-48) мм |  |  |  | длина труб | м |  | до 12,5 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 841. | Камера охлаждения | 330.28.29 | охлаждение поверхности труб с наружным антикоррозионным покрытием размеры труб: наружный диаметр |  | ИТС 27-2017 |  | наружный диаметр труб | мм |  | 114-1420 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 842. | Клеть "дуо" горячей прокатки | 330.28.22.18.180 | прокатка плоского проката размеры рабочих валков: |  | ИТС 27-2017 |  | производительность | млн.т/г |  | 1,25 |  |
|  |  |  | максимальный диаметр - 1250 мм длина бочки - 2800 мм |  |  |  | максимальное усилие прокатки | тн |  | 3250 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 843. | Клеть "кварто" горячей прокатки | 330.28.22.18.180 | размеры слябовой заготовки: ширина - (900-1135) мм |  | ИТС 27-2017 |  | производительность | млн.т/г |  | 1,25 |  |
|  | плоского проката |  | толщина - (130-300) мм длина - (1320-20600) мм масса - до 6,95 т размеры листа: толщина - (7-50) мм |  |  |  | максимальное усилие прокатки | тн |  | 600 |  |
|  |  |  | ширина - (1500-2650) мм длина - (5800-27000) мм размеры рабочих валков: максимальный диаметр - 1780 мм длина бочки - 2800 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 844. | Клеть сварочная |  | диаметр труб - (114-245) мм толщина стенки - (3,2-13,0) мм количество валков - 5 шт. рабочая частота - 220 кГц входная мощность - 900 кВт |  | ИТС 27-2017 |  | максимальная скорость сварки | м/мин |  | 55 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 845. | Клеть шово- направляющая |  | диапазон толщин стенок - (4-16) мм |  | ИТС 27-2017 |  | скорость сварки | м/мин |  | 40 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 846. | Линия двухстадийного охлаждения | 330.28.2 | камера водяного охлаждения: максимальное давление воды - 16 бар |  | ИТС 27-2017 |  | максимальная скорость прокатки | м/с |  | 50 |  |
|  | мелкосортного проката и катанки |  | линия воздушного охлаждения: максимальная длина - 120 м шахта виткосборника: максимальный диаметр - 1300 мм |  |  |  | максимальный наружный диаметр бунта | мм |  | 1400 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 847. | Линия двухстадийного охлаждения проката в прутках | 330.28.2 | скорость проката |  | ИТС 27-2017 |  | скорость проката | м/с |  | до 20 м/с |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 848. | Линия для плазменной резки бесшовных | 330.28.41.31 | тип - автоматическая длина отрезаемых концов - (60-300) мм |  | ИТС 27-2017 |  | наружный диаметр труб | мм |  | до 168 |  |
|  | труб |  |  |  |  |  | длина трубы | м |  | 4-12 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 849. | Линия механического удаления окалины | 330.28.41.31 | диаметр катанки - (5-12) мм масса бунта - (400-2200) кг диаметр барабана намотки - (1000-1100) мм |  | ИТС 27-2017 |  | скорость обработки | м/мин |  | до 180 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 850. | Линия нанесения внутреннего антикоррозион- ного покрытия | 330.28.22.18.180 | геометрические размеры труб: наружный диаметр - менее 1422 мм толщина стенки - менее 48 мм |  | ИТС 27-2017 |  | максимальный расход краски в покрасочной камере | л/мин |  | 4 |  |
|  | труб |  | максимальная длина - 12,5 м |  |  |  | максимальное давление жидкости в пистолете распыления краски | бар |  | 280 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | максимальная температура в рабочем пространстве камеры полимеризации | °С |  | 65 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 851. | Линия нанесения наружного антикоррозион- ного покрытия | 330.28.22.18.180 | геометрические размеры труб: наружный максимальный диаметр - 1422 мм максимальная толщина |  | ИТС 27-2017 |  | максимальная производительность нанесения покрытия | кв.м/ч |  | 650 |  |
|  | труб |  | стенки - 48 мм максимальная длина - 12,5 м максимальное давление в экструдере: адгезив - 165 бар полиэтилен - 350 бар максимальная частота вращения шнека экструдера: адгезив - 65 об./мин полиэтилен - 80 об./мин максимальная температура нагрева труб - 850°С максимальная температура |  |  |  | максимальная скорость движения труб в экструдере | м/мин |  | 5,5 |  |
|  |  |  | полиэтилена на выходе из насадки экструдера - 250°С максимальная температура воды в камере охлаждения - 35°С |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 852. | Линия покраски труб | 330.28.41.31 | наружный диаметр труб длина трубы |  | ИТС 27-2017 |  | наружный диаметр труб | мм |  | до 426 мм |  |
|  |  |  |  |  |  |  | длина трубы | м |  | до 12,5 м |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 853. | Линия производства проката в бунтах | 330.28.41.31 | масса бунта - до 2,1 т установка ускоренного охлаждения (2 секции длиной 5 м, давление |  | ИТС 27-2017 |  | наружный диаметр мотка | мм |  | до 1350 мм |  |
|  |  |  | воды - до 21 бар) четыре моталки скорость диска - (5,5-15) м/с диаметр мотка: внутренний - 880 мм наружный - 1350 мм |  |  |  | скорость прокатки | м/с |  | до 120 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 854. | Машина волочения проволоки | 330.28.41.3 | диаметр готовой проволоки - (0,1-8) мм диаметр чистового барабана - (150-1000) мм кратность волочения (количество барабанов) - (1-21) |  | ИТС 27-2017 |  | скорость волочения | м/мин |  | до 1500 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 855. | Машина вязальная | 330.28.22.18.180 | для автоматической обвязки пакетов или вручную в определенной точке |  | ИТС 27-2017 |  | усилие затяжки вязальной ленты | кН |  | до 32 |  |
|  |  |  | толщина вязальной ленты - 0,8 мм ширина вязальной ленты - 32 мм |  |  |  | скорость рольганга | м/с |  | 1 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 856. | Машина газовой резки листов | 330.28.41.3 | характеристика разрезаемого листа: толщина - (20-50) мм ширина - до 2600 мм длина - до 12200 мм вес - до 6,5 т ширина колеи (пути машины) - 3470 мм транспортная скорость - до 10 м/мин рабочая скорость - (250-800) мм/мин |  | ИТС 27-2017 |  | рабочая скорость | мм/ мин |  | до 800 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 857. | Машина газовой резки сляба | 330.28.41.3 | максимальная толщина разрезаемого сляба - (100-150) мм масса разрезаемого сляба - (14900) кг |  | ИТС 27-2017 |  | максимальная скорость порезки | мм/ мин |  | 260 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 858. | Машина зачистная | 330.28.91.11 | для зачистки концов труб от покрытия геометрические размеры труб: бесшовные трубы: наружный максимальный диаметр - 426 мм максимальная толщина стенки - 36 мм максимальная длина - 12,5 кв.м сварные трубы: наружный диаметр - (508-1422) мм максимальная толщина стенки - 48 мм |  | ИТС 27-2017 |  | максимальная частота вращения инструмента | об./ мин |  | 3600 |  |
|  |  |  | максимальная длина - 12,5 м максимальная длина обрабатываемых участков - 320 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 859. | Машина изгибо- растяжная | 330.28.41.31 | количество роликов - не менее 5 |  | ИТС 27-2017 |  | величина деформации (удлинения) | про- центов |  | 1 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 860. | Машина листогибочная | 330.28.41.31 | трехвалковая геометрические размеры обрабатываемых листов: ширина - (1430-4480) мм толщина - (6-42) мм длина - (8-12,5) м |  | ИТС 27-2017 |  | наружный диаметр готовых труб | мм |  | 508-1422 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 861. | Машина листоправильная | 330.28.41.31 | правка листа для производства труб размеров: |  | ИТС 27-2017 |  | скорость правки | м/с |  | 0,1-2,0 |  |
|  |  |  | наружный диаметр труб - (508-1067) мм толщина стенки - (7-32) мм длина труб - (9-12,5) м максимальный класс прочности - К60 (Х70) размер листа: максимальная ширина - 2800 мм максимальная толщина - 60 мм максимальная длина - 38 м максимальный диаметр рабочих роликов - 540 мм |  |  |  | предел текучести материала | МПа |  | до 800 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 862. | Машина правильная | 330.28.41.31 | с косорасположенными валками/роликами максимальное количество |  | ИТС 27-2017 |  | максимальная скорость прокатки | м/мин |  | 130 |  |
|  |  |  | валков - 14 шт., угол разворота валков - (25-60) град. размеры прутков: наружный диаметр - (28-67) мм длина - (2,5-6,5) м размеры труб: наружный максимальный диаметр - 550 мм максимальная толщина стенки - 55 мм максимальная длина - 27 м |  |  |  | максимальная температура | °С |  | 750 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 863. | Машина роликовая | 330.28.41.31 | закалочная размеры листа: толщина - (8-50) мм ширина - (1500-2500) мм длина - (4-12) м наибольшая масса металла - 7500 кг |  | ИТС 27-2017 |  | максимальная температура транспортируемой заготовки | °С |  | 1010 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 864. | Машина ролико- правильная | 140001000 | количество роликов шаг роликов |  | ИТС 27-2017 |  | количество роликов | шт. |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шаг роликов | м |  | 0,63 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 865. | Машина сплошной зачистки листа | 330.28.41.31 | размер листов: толщина - (8-150) мм ширина - 2700 мм |  | ИТС 27-2017 |  | число оборотов шлифовального круга | об./ мин |  | 1900 |  |
|  |  |  | длина - 13000 мм диаметр шлифовального круга - (400/210) мм |  |  |  | скорость поперечного перемещения суппорта | м/мин |  | 1,74 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | скорость продольного перемещения моста машины | м/мин |  | 28 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 866. | Машина упаковочная | 330.28.91.11 | для упаковки поверхности и торцов пакета прутков в пленку (фольгу) с ингибиторами коррозии с последующим перекрытием упакованного пакета прочной пленкой (фольгой) максимальное перекрытие краев фольги - 20 процентов диаметр кольца - 900 мм |  | ИТС 27-2017 |  | скорость обмотки | м/мин |  | 0-130 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 867. | Нагреватель индукционный | 330.28.21.13.129 | индукционный нагрев деталей (валков) |  | ИТС 27-2017 |  | максимальная температура нагрева | °С |  | 240 |  |
|  |  |  | максимальная масса детали - 100 кг |  |  |  | максимальный диаметр детали | мм |  | 420 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 868. | Ножницы гильотинные | 330.28.41.31 | максимальная толщина листа прочностью 80 кг/кв.мм - 50 мм длина реза - 2600 мм |  | ИТС 27-2017 |  | максимальное число резов в минуту | рез/ мин |  | 13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | максимальное усилие резания | кН |  | 6000 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 869. | Ножницы горячей резки | 330.28.41.32.110 | размеры разрезаемых штанг: диаметр - (120-160) мм |  | ИТС 27-2017 |  | усилие резания | кН |  | 1000 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 870. | Ножницы делительные | 330.28.41.32.110 | размеры разрезаемого листа: толщина - (7-30 мм) |  | ИТС 27-2017 |  | усилие резания | кН |  | 4000 |  |
|  |  |  | ширина - (1500-2800) мм |  |  |  | максимальный предел прочности | МПа |  | 1200 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 871. | Ножницы дисковые для разрезки листа | 330.28.41.32.110 | размеры листа: толщина - (4-25) мм ширина - (1000-2600) мм временное сопротивление разрезаемого материала - 80 кг/кв.мм |  | ИТС 27-2017 |  | максимальная длина реза | мм |  | 3000 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 872. | Ножницы кромко- крошительные | 330.28.41.32.110 | размеры листа: толщина - (4-25) мм максимальная ширина реза - 150 мм |  | ИТС 27-2017 |  | максимальная скорость передвижения подвижной станины | м/с |  | 9,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | число резов | рез/ мин |  | 21 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 873. | Ножницы маятниковые | 330.28.41.32.110 | усилие резания - до 400 кН |  | ИТС 27-2017 |  | максимальная скорость резания | рез/ мин |  | 38 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 874. | Ножницы с катящим резом | 330.28.41.32.110 | размер листа: толщина 8-50 мм |  | ИТС 27-2017 |  | усилие резания | кН |  | 9000 |  |
|  |  |  | ширина 1400-2700 мм число резов 10 резов/мин максимальный предел прочности материала листов 1000 МПа (для листов толщиной до 40 мм) |  |  |  | максимальная температура листа | °С |  | 500 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 875. | Ножницы холодной резки | 330.28.41.32.110 | размеры разрезаемого проката: штанги диаметром - (8-60) мм уголок - N (25-100) |  | ИТС 27-2017 |  | максимальное усилие резания | кН |  | 9800 |  |
|  |  |  | швеллер - N (8-10) количество - 2 шт. (по одной на каждую сторону) нижний нож - неподвижный верхний нож - подвижный |  |  |  | ход ножа | мм |  | до 180 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 876. | Ножницы четырех- кривошипные | 330.28.41.32.110 | максимальная скорость резанья - 550 резов/ч |  | ИТС 27-2017 |  | усилие резания | кН |  | 380 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 877. | Оборудование наружной сварки труб | 330.28.41.32.110 | геометрические размеры труб: наружный диаметр - (508-1422,4) мм толщина стенки - (6,4-48) мм длина труб - (8-12,5) м максимальный класс прочности до К80 (X100) | ИТС 27-2017 | скорость сварки | м/мин | 0,5-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 878. | Печь вакуумная | 330.28.41.32.110 | геометрические размеры обрабатываемых труб: максимальная длина - 9 м максимальная масса - 200 кг | ИТС 27-2017 | максимальная температура нагрева труб | °С | 950 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 879. | Печь выпрямляющего отжига | 330.28.21 | тип - проходная, непрерывная электрическая печь | ИТС 27-2017 | температура рабочего пространства печи | °С | 450-860 |
|  |  |  | тип атмосферы - защитная газовая |  | производительность | т/ч | до 6 |
|  |  |  | температура рабочего пространства печи - (450-860)°С толщина полосы - до 0,7 мм ширина полосы - (500-1060) мм масса рулона - до 10 т |  | скорость транспортировки | м/мин | до 90 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 880. | Печь газовая | 330.28.21 | геометрические размеры труб: бесшовные трубы: наружный диаметр - (114-4550) мм толщина стенки - (6-80) мм | ИТС 27-2017 | максимальная температура нагрева труб | °С | 250 |
|  |  |  | длина - (8-12,5) м сварные трубы: наружный диаметр - (508-1420) мм толщина стенки - (7-48) м длина - (9-12,5) м |  |  |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 881. | Печь газопламенная | 330.28.21 | способ нагрева: газопламенный нагрев размеры труб: наружный максимальный диаметр - 1422 мм максимальная толщина стенки - 20 мм максимальная длина - 12,5 м максимальное количество транспортных дисков - 18 | ИТС 27-2017 | максимальная температура нагрева труб | °С | 1050 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 882. | Печь гомогенизации | 330.28.21.13.111 | предназначена для нагрева заготовок сечением (300-360) мм | ИТС 27-2017 | максимальная температура нагрева | °С | 1180 |
|  |  |  | длиной (4,2-12) м |  | производительность | т/ч | 150 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 883. | Печь для патентирования | 330.28.21.13.1129 | состав: печь | ИТС 27-2017 | температура нагрева | °С | 800-1100 |
|  |  |  | селитровая ванна или ванна с расплавом свинца ванна промывки и охлаждения намоточное устройство (12-24 намотки мотков до 250 кг) патентирование (охлаждение с выдержкой при температуре 450-550°С) в ванне с |  | производительность | тыс. т/год | 3-9 |
|  |  |  | расплавом свинца или селитры диаметр проволоки - (5-10) мм |  |  |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 884. | Печь закалочная | 330.28.21 | способ нагрева: газопламенный нагрев размеры труб: наружный диаметр - (530-1420) мм длина - (9,3-12) м количество транспортных дисков - 18 шт. | ИТС 27-2017 | максимальная температура нагрева труб | °С | 1050 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 885. | Печь индукционная | 330.28.21.13.11 | размеры нагреваемых изделий: наружный диаметр - (114-1420) мм максимальная длина - 13 м | ИТС 27-2017 | максимальная температура нагрева | °С | 1150 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 886. | Печь колпаковая | 330.28.21 | одностопная с нижним расположением эжектора и | ИТС 27-2017 | температура отжига | °С | 650-850 |
|  |  |  | радиальным размещением инжекционных горелок топливо - смесь газа и воздуха (природного и доменного газов) общий расход газа - (80-140) куб.м/ч атмосфера защитного газа: азот - 25-97 процентов кислород - 0,001-0,002 процента водород - 3,5 процента - 75 процентов масса садки - до 200 т |  | расход защитного газа | куб. м/ч | 60-130 |
|  |  |  | ширина полосы - 350-1550 мм |  |  |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 887. | Печь кольцевая | 330.28.21 | геометрические размеры нагреваемых заготовок: | ИТС 27-2017 | максимальная производительность | т/ч | 140 |
|  |  |  | наружный диаметр - (105-400) мм максимальная длина - 3,8 м |  | максимальная температура в печи | °С | 1350 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 888. | Печь методическая | 330.28.21 | максимальное количество зон - 10 количество рядов: 1 и более движение заготовки: толкатель, подвижные (шагающие) балки принцип действия: противоток тип загрузки, выгрузки - торцевой, боковой топливо - природный газ, смесь газов | ИТС 27-2017 | максимальная производительность | тыс. т/год | 900 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 889. | Печь нормализации | 330.28.21 | скорость движения труб - (4-16) м/мин | ИТС 27-2017 | максимальная температура нагрева труб | °С | 1050 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 890. | Печь проходная | 330.28.21 | геометрические размеры нагреваемых изделий: трубы: | ИТС 27-2017 | наружный диаметр труб | мм | до 360 |
|  |  |  | наружный максимальный диаметр - 360 мм |  | толщина стенки труб | мм | до 55 |
|  |  |  | максимальная толщина стенки - 55 мм максимальная длина - 24 м |  | диаметр круглых штанг | мм | до 360 |
|  |  |  | максимальное число труб в пакете - 50 шт. |  | ширина листа | мм | до 2550 |
|  |  |  | круглые штанги: наружный максимальный диаметр - 360 мм длина - 10 м лист: ширина - (1400-2550) мм толщина - (6-50) мм максимальная длина - 12,2 м максимальная масса - 12 т |  | толщина листа | мм | до 50 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 891. | Печь роликовая | 330.28.21 | количество роликов - до 120 шт. привод роликов - индивидуальный площадь пода печи - до 200 кв.м температура нагрева: нормализация, закалка - (850-950) отпуск - (500-720)°С топливо: природный газ, смесь газов | ИТС 27-2017 | максимальная производительность | т/ч | 50 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 892. | Печь роликовая для нагрева слябов | 330.28.21.13 | размеры слябов: толщина - (115-250) мм ширина - (700-1550) мм длина - (1500-5500) мм максимальная масса - 7,5 т топливо: газ смешанный природно- доменный | ИТС 27-2017 | максимальная производительность печи по садке | т/ч | 100-110 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 893. | Печь роликовая для нагрева труб | 330.28.21.13.119 | температура рабочего пространства печи - (500°С - 1200)°С | ИТС 27-2017 | производительность печи | т/ч | 30 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 894. | Печь с | 330.28.21.13 | нагревательная печь | ИТС 27-2017 | температура: | °С |  |
|  | наклонным подом |  | двухзонная методическая с монолитным наклонным подом толкательного типа |  | в сварочной зоне |  | менее 1290 |
|  |  |  | размеры сечения заготовки - (106 х 106) мм |  | в томильной зоне |  | менее 1350 |
|  |  |  |  |  | производительность | т/ч | до 150 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 895. | Печь с шагающим подом | 330.28.21 | геометрические размеры нагреваемых круглых штанг: наружный максимальный | ИТС 27-2017 | максимальная температура нагрева | °С | 1280 |
|  |  |  | диаметр - 156 мм |  | максимальная производительность | т/ч | 75 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 896. | Печь с шагающими балками | 330.28.21.13 | геометрические размеры нагреваемых изделий: блюмы, слябы: | ИТС 27-2017 | максимальная температура нагрева | °С | 1100-1300 |
|  |  |  | (125 х 125-315 х 1860) мм круглые штанги: наружный максимальный диаметр - 410 мм трубы: наружный максимальный диаметр - 426 мм максимальная толщина стенки - 25 мм |  | максимальная производительность | т/ч | 200-360 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 897. | Печь секционная | 330.28.21 | максимальное количество секций - 20 шт. топливо: | ИТС 27-2017 | температура нагрева труб | °С | 750-1000 |
|  |  |  | природный газ размеры труб: наружный максимальный диаметр - 365,1 мм толщина стенки - (5,6-45) мм максимальная длина - 13 м |  | максимальная производительность | шт./ч | 120 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 898. | Печь термической обработки труб | 330.28.21.13.1129 | в защитной атмосфере или вакууме размеры обрабатываемых труб: наружный диаметр - (0,3-219) мм длина - до 31 м | ИТС 27-2017 | максимальная температура нагрева труб | °С | 1180 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 899. | Печь электрическая с роликовым подом | 330.28.21 | геометрические размеры обрабатываемых труб: максимальная длина - 22 м | ИТС 27-2017 | максимальная температура нагрева труб | °С | 1180 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 900. | Печь электроконтакт- ная | 330.28.21 | геометрические размеры обрабатываемых труб: наружный диаметр - (3,0-120) мм толщина стенки - (0,16-1) мм | ИТС 27-2017 | максимальная температура нагрева труб | °С | 1180 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 901. | Пила послойной резки | 330.28.21 | геометрические размеры труб: наружный диаметр - (28-365,1) мм толщина стенки - (2,5-40) мм максимальная длина - 75 м максимальный диаметр диска - 1600 мм максимальная ширина реза - 12 мм | ИТС 27-2017 | скорость резания | м/мин | 80-600 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 902. | Пресс вертикальный | 330.28.41.33.190 | тип - гидравлический размеры заготовок: | ИТС 27-2017 | усилие | МН | 6,5-25 |
|  | трубопрофиль- ный |  | наружный диаметр - (145-353) мм длина - (350-1350) мм диаметр отверстия (до |  | максимальная скорость экспандирования | мм/с | 400 |
|  |  |  | экспандирования) - (25-50) мм диаметр отверстия (после |  | максимальная скорость прошивки | мм/с | 300 |
|  |  |  | экспандирования) - (45-240) мм |  |  |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 903. | Пресс высадки концов труб | 330.28.41.33.190 | геометрические размеры высаженных концов труб: наружный диаметр - | ИТС 27-2017 | максимальное усилие высадки | кН | 2500 |
|  |  |  | (42,2-146,1) мм |  | максимальный ход цилиндра | мм | 1700 |
|  |  |  |  |  | максимальная скорость высадки | мм/с | 95 |
|  |  |  |  |  | максимальное рабочее давление | МПа | 28 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 904. | Пресс горизонтальный | 330.28.41.33.190 | трубопрофильный тип - гидравлический | ИТС 27-2017 | усилие пресса | МН | 20-55 |
|  |  |  | геометрические размеры гильз: наружный диаметр - (152-366) мм длина - (350-1350) мм геометрические размеры прессуемых труб: наружный диаметр - (42-273) мм толщина стенки - (3,5-30) мм длина - (4-35) м |  | максимальная скорость прессования | мм/с | 300 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 905. | Пресс горячей резки | 330.28.41.33.190 | механический кривошипный пресс | ИТС 27-2017 | усилие реза | т | 160 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 906. | Пресс для калибрования и формоизменения | 330.28.41.33.190 | геометрические параметры труб: наружный максимальный | ИТС 27-2017 | геометрические параметры труб: |  |  |
|  | концов труб |  | диаметр максимальная толщина стенки максимальная длина |  | наружный максимальный диаметр | мм | 356 |
|  |  |  |  |  | максимальная толщина стенки | мм | 30 |
|  |  |  |  |  | максимальная длина | м | 15,0 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 907. | Пресс для проведения гидроиспытаний | 330.28.41.33.190 | размеры труб: наружный диаметр - (10-1422) мм максимальная толщина | ИТС 27-2017 | максимальное испытательное давление | МПа | 150 |
|  |  |  | стенки - 48 мм длина - (4-13,3) м |  | максимальное время выдержки | с | 30 |
|  |  |  |  |  | максимальная производительность | шт/ч | 120 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 908. | Пресс для формовки труб | 330.28.41.33.190 | тип - гидравлический длина труб - (9-12,5) м | ИТС 27-2017 | наружный диаметр труб | мм | 508-1422 |
|  |  |  | максимальный класс прочности К80 (Х100) |  | толщина стенки | мм | до 48 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 909. | Пресс доформовочный | 330.28.41.33 | размеры труб: наружный диаметр | ИТС 27-2017 | наружный диаметр труб | мм | 508-1420 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 910. | Пресс калибровочный | 330.28.41.33.190 | геометрические размеры труб: наружный диаметр - (114,3-355,6) мм толщина стенки - (6-28,2) мм максимальная длина 15 м | ИТС 27-2017 | максимальное усилие | т | 500 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 911. | Пресс обрези | 330.28.41.33.190 | механический кривошипный пресс | ИТС 27-2017 | усилие реза | т | 180 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 912. | Пресс подгибки кромок | 330.28.41.33.190 | тип - гидравлический длина труб - (9-12,5) мм | ИТС 27-2017 | наружный диаметр труб | мм | 508-1422 |
|  |  |  | максимальный класс прочности К80 (X100) |  | толщина стенки | мм | до 48 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 913. | Пресс холодной ломки заготовок | 330.28.41.33.190 | геометрические размеры разрезаемых штанг: | ИТС 27-2017 | усилие | МН | 7,845 |
|  |  |  | наружный диаметр - (90-260) мм максимальная длина - 12 м геометрические размеры заготовок: максимальная длина - 4,3 м |  | производительность | изло- мов/ч | 230 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 914. | Пресс-ножницы | 330.28.41.33.190 | для холодной резки заготовок геометрические размеры разрезаемых штанг: наружный максимальный диаметр - 160 мм | ИТС 27-2017 | усилие резания | кН | 10000 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 915. | Рекуператор | 330.28.29 | подогрев вдуваемого воздуха | ИТС 27-2017 | температура подогрева | °С | 280 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 916. | Рольганг | 330.28.22.18.180 | рольганг предназначен для транспортировки прутков: длина - (13,2-40) м количество роликов - (12-40) шт. длина - 12000 мм мощность приводного электродвигателя рольганга - (0,55-2,2) кВт | ИТС 27-2017 | скорость транспортировки | м/с | 0,2-1,5 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 917. | Система измерения профиля | 330.26.51.66 | скорость сканирования точность измерения | ИТС 27-2017 | скорость сканирования | ска- нов/с | 500 |
|  |  |  |  |  | точность измерения | мм | ±0,015 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 918. | Система контроля ультразвуковая | 330.26.51.41 | контроль внутренних дефектов проката круглого сечения диаметром - (12-80) | ИТС 27-2017 | скорость контроля | м/с | 1 |
|  |  |  | мм |  | чувствительность контроля | мм | 2 |
|  |  |  |  |  | точность краскоотметки | мм | ±10 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 919. | Спрейер закалочный | 330.28.91.1 | наружный диаметр труб | ИТС 27-2017 | наружный диаметр труб | мм | 60-550 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 920. | Стан внутренней сварки труб | 330.28.29 | геометрические размеры труб: наружный диаметр - (508-1422,4) мм толщина стенки - (6,4-48) мм длина труб - (8-12,5) м максимальный класс прочности - до К80 (X100) | ИТС 27-2017 | скорость сварки | м/мин | 0,5-4 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |

| 921. | Стан горячей прокатки | 330.28.91.11 | непрерывный, полунепрерывный | ИТС 27-2017 | скорость прокатки | м/с | до 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | широкой полосы |  | количество клетей - (8-14) штук черновая группа - клети дуо горизонтальные, вертикальные, универсальные, в том числе реверсивные чистовая группа - кварто толщина полосы - (0,8-50) мм ширина - (810-2650) мм масса рулона - до 46 т максимальное усилие прокатки - 10000 т |  | производительность | млн. т/год | до 4 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 922. | Стан дрессировочный | 330.28.91.11 | толщина исходных полос - (0,25-3,5) мм ширина - (700-1700) мм масса рулона - до 30 т | ИТС 27-2017 | максимальная скорость прокатки | м/мин | 1500 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 923. | Стан калибровочный трубопрокатный | 330.28.91.11 | максимальное количество приводных клетей - 14 шт. геометрические размеры прокатываемых труб: наружный максимальный диаметр - 550 мм максимальная толщина стенки - 80 мм | ИТС 27-2017 | максимальная скорость перемещения труб | м/мин | 130 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 924. | Стан мелкосортный непрерывный | 330.28.41.3 | количество клетей - (7-30) диаметр валков чистовых клетей - (180-350) мм скорость прокатки - (3,9-120) м/с размеры сечения заготовки - (80 х 80 - 200 х 200) и (125 х 125 - 200 x 200) мм диаметр готового проката - (5,5-40) мм | ИТС 27-2017 | производительность | тыс. т/год | 250-1100 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 925. | Стан обжимной | 330.28.41.3 | тип - винтовой прокатки размеры заготовок: наружный диаметр - (120-160) мм размеры заготовок после проката: наружный диаметр - (115-123) мм | ИТС 27-2017 | максимальная производительность | шт./ч | 300 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 926. | Стан обкатной | 330.28.22.18.180 | выравнивание толщины стенки трубы по длине | ИТС 27-2017 | наружный диаметр прокатываемых труб | мм | 57-245 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 927. | Стан проволочный | 330.28.41.3 | максимальное количество ниток - 4 шт. | ИТС 27-2017 | скорость прокатки | м/с | до 50 |
|  |  |  | максимальное количество клетей: черновой группы - 9 шт. первой промежуточной группы - 4 шт. второй промежуточной группы - 2 шт. высокоскоростных блоков - 8 шт. максимальное суммарное количество клетей по одной нитке - 23 шт. геометрические размеры сечения заготовки - (106 х 106) мм диаметр готового проката - (5,5-13) мм максимальный диаметр валков чистовых клетей - 170 мм |  | производительность | тыс. т/год | до 800 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 928. | Стан прошивной | 330.28.41.3 | трубопрокатный количество валков - 2 шт. направляющий инструмент: линейки, диски дишера геометрические размеры исходных заготовок: наружный максимальный диаметр - 410 мм максимальная длина - 5 м | ИТС 27-2017 | максимальная скорость прокатки | м/с | 1,5 |
|  |  |  | геометрические размеры гильз: наружный максимальный диаметр - 520 мм максимальная толщина стенки - 60 мм максимальная длина - 10,4 м |  |  |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 929. | Стан раскатной | 330.28.41.3 | трубопрокатный максимальное количество клетей - 9 шт. геометрические размеры труб: наружный максимальный диаметр - 444 мм максимальная толщина стенки - 45 мм максимальная длина - 36 м | ИТС 27-2017 | максимальная скорость прокатки | м/с | 6 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 930. | Стан редукционно- растяжной | 330.28.22.18.180 | наружный диаметр | ИТС 27-2017 | наружный диаметр | мм | 32-108 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 931. | Стан редукционный | 330.28.41.3 | трубопрокатный максимальное количество клетей - 28 шт. геометрические размеры | ИТС 27-2017 | максимальная производительность | шт./ч | 300 |
|  |  |  | готовых труб: наружный максимальный диаметр - 219 мм максимальная толщина стенки - 25,4 мм |  | максимальная скорость прокатки | м/с | 5 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 932. | Стан сборочно- сварочный | 330.28.22.18.180 | геометрические размеры обрабатываемых труб: длина труб - (8,0-12,5) м | ИТС 27-2017 | наружный диаметр труб | мм | 508-1422 |
|  |  |  | максимальный класс прочности К80 (X100) |  | толщина стенки | мм | до 48 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 933. | Стан среднесортный | 330.28.41.3 | непрерывный стан горячей прокатки | ИТС 27-2017 | скорость прокатки | м/с | до 15 |
|  |  |  | однониточный количество клетей черновой группы - 5 шт. количество клетей чистовой группы - 3 шт. промежуточных клетей - 5 шт. диаметр валков чистовых клетей - (340-450) мм размеры сечения заготовки - (106 х 106) и (150 х 150) мм диаметр готового проката - (28-105) мм диаметр арматурного проката - (25-40) мм прокатываются шестигранный, угловой, швеллер и др. фасонные профили в состав входят 2 обводных аппарата и 2 шлеппера пилы горячей резки на линии переката |  | производительность | тыс. т/год | 1000 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 934. | Стан трубоволочиль- ный | 330.28.41 | размеры трубных заготовок: наружный диаметр - (0,3-219) мм | ИТС 27-2017 | усилие волочения | кН | 0,98-980,7 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 935. | Стан трубопрокатный |  | винтовой трехвалковый раскатка толстостенной гильзы в трубу | ИТС 27-2017 | наружный диаметр труб | мм | 60-203 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 936. | Стан формовочный | 330.28.41 | тип - валковый толщина штрипса - (1-16) мм диаметр формуемых труб - (10-530) мм | ИТС 27-2017 | максимальная скорость формовки | м/мин | 130 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 937. | Стан холодной прокатки | 330.28.91.11 | многовалковый количество валков - до 26 шт. тип - реверсивный минимальная толщина полосы - 0,1 мм ширина полосы - (600-1050) мм масса рулона - до 16,5 т скорость прокатки - до 10 м/с производительность - до 14 т/ч | ИТС 27-2017 | - | - | - |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 938. | Стан холодной прокатки | 330.28.91.11 | многоклетьевой непрерывный количество клетей - (1-5) шт. тип клетей - кварто | ИТС 27-2017 | максимальная скорость прокатки | м/мин | до 1000 |
|  |  |  | толщина полосы - (0,25-5,5) мм ширина полосы - (500-2350) мм минимальная толщина после прокатки - 0,22 мм максимальная толщина после прокатки - 0,5 мм, максимальная масса рулона - до 45 т |  | производительность | т/ч | 11,1 |
|  |  |  | максимальная производительность - 2,5 млн. т/год количество клетей - 4 шт. толщина входных полос - (1,6-3,5) мм ширина - (750-1250) мм максимальная скорость прокатки - до 1000 м/мин производительность - 11,1 т/ч |  |  |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 939. | Стан холодной прокатки труб | 330.28.91.11 | размеры готовых труб | ИТС 27-2017 | размеры готовых труб: |  |  |
|  |  |  |  |  | наружный диаметр | мм | 6-426 |
|  |  |  |  |  | максимальная толщина стенки | мм | 20 |
|  |  |  |  |  | максимальная длина | м | 24 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 940. | Станок бесцентрово- токарный | 330.28.41.21 | геометрические размеры труб до обработки: наружный диаметр - (50-550) мм длина - (3-9) м максимальная масса - 2,8 т геометрические размеры труб после обработки: наружный диаметр - (50-210) мм | ИТС 27-2017 | максимальная глубина срезаемого слоя | мм | 5 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 941. | Станок вальцетокарный | 330.28.41.21 | предназначен для переточки валков | ИТС 27-2017 | размеры обрабатываемой наружной поверхности: максимальный диаметр над суппортом | мм | 1360 |
|  |  |  |  |  | максимальная длина | мм | 6500 |
|  |  |  |  |  | максимальная глубина калибровки валка | мм | 250 |
|  |  |  |  |  | количество плоских резцедержателей | шт. | 2 |
|  |  |  |  |  | максимальный вес обрабатываемого валка | т | 42 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 942. | Станок глубокого сверления | 330.28.91.11 | геометрические размеры обрабатываемых заготовок: наружный диаметр - | ИТС 27-2017 | частота вращения заготовки | об./ мин | 300 |
|  |  |  | (130-400) мм глубина сверления - (250-1400) мм |  | максимальная частота вращения сверла | об./ мин | 1500 |
|  |  |  | диаметр сверления - (25-50) мм |  | максимальная подача сверла | мм/об. | 1 |
|  |  |  |  |  | быстрая подача сверла | мм/ мин | 3000 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 943. | Станок для обработки торцев прутков | 330.28.91.11 | диаметр обрабатываемых заготовок - (130-400) мм длина обрабатываемых заготовок - (330-1400) мм высота оси обработки над уровнем пола - 1200 мм ход узлов обработки - 600 мм вертикальный ход кареток для перемещения детали - 500 мм общий продольный ход кареток для перемещения деталей - 5000 мм длина рольганга - 8900 мм | ИТС 27-2017 | скорость перемещения каретки | м/ мин | 18 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 944. | Станок для обточки прутков | 330.28.91.11 | диаметр прутков до обточки -(134-400) мм диаметр прутка после обточки - (130-396) мм | ИТС 27-2017 | шероховатость поверхности после обточки | мкм | 0,5-3 |
|  |  |  | величина съема металла за один проход - (2-10) мм длина прутков - (3-12) м |  | частота вращения резцовой головки | об./ мин | 20-280 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 945. | Станок для порезки прутков | 330.28.91.11 | геометрические размеры разрезаемых прутков: наружный диаметр - (130-250) мм | ИТС 27-2017 | максимальная скорость рабочей подачи | м/мин | 200 |
|  |  |  | длина - (3-12) м геометрические размеры готовых заготовок: длина - (250-1400) мм максимальный ход диска пилы - 600 мм подача пилы - гидравлическая |  | скорость резания | м/мин | 8,0-23,5 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 946. | Станок заточный | 330.28.41.23.120 | для заточки пильных полотен | ИТС 27-2017 | вес | кг | 720 |
|  |  |  |  |  | рабочая скорость | м/с | 0,5-10 |
|  |  |  |  |  | диаметр пильного диска | мм | 80-810 |
|  |  |  |  |  | толщина пильного диска | мм | до 8 |
|  |  |  |  |  | шаг зубьев | мм | 6-120 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 947. | Станок зачистной | 330.28.41.23.130 | для зачистки квадратных заготовок | ИТС 27-2017 | сечение обрабатываемого материала | мм | 150 х 150, 170 х 170 |
|  |  |  | мощность - 650 кВА |  | производительность | тыс. т/год | 200 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 948. | Станок кромкострогаль- ный | 330.28.41.3 | обработка продольных кромок под сварку размеры труб: наружный диаметр | ИТС 27-2017 | наружный диаметр труб | мм | 508-1420 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 949. | Станок ленточнопиль- ный | 330.28.29 | порезка проката на мерные длины | ИТС 27-2017 | мощность диаметр разрезаемого материала | мм | 12-75 |
|  |  |  |  |  | длина разрезаемого материала | м | 40-100 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 950. | Станок ленточный | 330.28.41.24.130 | разрезка труб наружный диаметр труб | ИТС 27-2017 | наружный диаметр труб | мм | 32-245 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 951. | Станок муфтозаготови- тельный | 330.28.91.11.150 | геометрические размеры задаваемых труб: наружный максимальный диаметр - 365 мм максимальная толщина стенки - 25 мм | ИТС 27-2017 | максимальная длина муфт | мм | 328 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 952. | Станок муфто- наверточный | 330.28.22.18.180 | геометрические размеры труб: наружный максимальный диаметр - 550 мм максимальная толщина стенки - 20 мм максимальная длина - 13 м | ИТС 27-2017 | максимальный момент свинчивания | кНм | 50 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 953. | Станок муфтонарезной | 330.28.91.11.150 | геометрические размеры готовых муфт: наружный максимальный | ИТС 27-2017 | максимальная частота вращения шпинделя | мин | 8-500 |
|  |  |  | диаметр - 365 мм максимальная толщина стенки - 25 мм максимальная длина - 328 мм |  | максимальный крутящий момент шпинделя | Нм | 9000 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 954. | Станок отрезной | 330.28.41.24.130 | порезка проката на мерные длины | ИТС 27-2017 | мощность | кВА | 540 |
|  |  |  |  |  | диаметр разрезаемого материала | мм | 12-75 |
|  |  |  |  |  | длина разрезаемого материала | м | 40-100 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |

| 955. | Станок резьбонарезной | 330.28.91.11.150 | геометрические размеры труб: наружный максимальный диаметр - 550 мм | ИТС 27-2017 | частота вращения шпинделя | об./ мин | 14-600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | максимальная толщина стенки - 25 мм длина - (6-13,5) м максимальная мощность - 147 кВт |  | максимальная скорость подачи | мм/ мин | 4000 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 956. | Станок токарный | 330.28.41.3 | станок токарный с ЧПУ | ИТС 27-2017 | наибольший диаметр обработки над станиной | мм | 653,5 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 957. | Станок трубоотрезной | 330.28.41.24.130 | геометрические размеры труб: наружный максимальный диаметр - 550 мм | ИТС 27-2017 | максимальная длина отрезаемых концов | мм | 600 |
|  |  |  | максимальная толщина стенки - 43 мм максимальная длина - 15 м |  | максимальная длина отрезаемых труб | м | 13,7 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 958. | Станок шлифовальный | 330.28.41.23.130 | наружный диаметр труб | ИТС 27-2017 | наружный диаметр труб | мм | 5-120 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 959. | Установка автоматической сварки | 330.28.41.33.190 | номинальное напряжение питания - (3 х 480) В частота - (50/60) Гц максимальный номинальный линейный ток - 514 А | ИТС 27-2017 | максимальное давление воды охлаждения | МПа | 0,6 |
|  |  |  | номинальная выходная мощность - 600 кВт диапазон рабочих частот - (200-350) кГц |  |  |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 960. | Установка водоподготовки | 330.28.12.1 | расход воздуха число оборотов вентилятора | ИТС 27-2017 | расход воздуха | об./ мин | 138-207 |
|  |  |  |  |  | число оборотов вентилятора | куб. м/с | не менее 204,1 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 961. | Установка гидросбива окалины | 330.28.12.1 | для удаления окалины с поверхности блюмов сечением 360 х 300 мм напором воды с давлением 30 МПа перед их последующей прокаткой наружный диаметр труб - (60-550) мм | ИТС 27-2017 | давление воды | МПа | 30 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 962. | Установка для нанесения консервационно- го покрытия | 330.28.91.11.150 | геометрические размеры труб: наружный максимальный диаметр - 426 мм максимальная толщина стенки - 55 мм максимальная длина - 15 м | ИТС 27-2017 | максимальная скорость движения труб | м/мин | 60 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 963. | Установка для обработки торцов труб | 330.28.22.18.180 | геометрические размеры обрабатываемых труб: наружный максимальный диаметр - 1422 мм максимальная толщина стенки - 48 мм максимальная длина - 16 м максимальный класс прочности - К80(Х100) | ИТС 27-2017 | максимальная скорость резания | м/мин | 1-100 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 964. | Установка для очистки от окалины | 330.28.22.18.180 | для устранения окалины с поверхности горячекатаных прутков или горячекатаных и термически обработанных прутков за один проход через установку после дробеструйной обработки поверхность прутков черная без окалины состоит из 4 турбин мощность электродвигателя привода турбин - 37 кВт | ИТС 27-2017 | частота оборотов турбины | об./ мин | 2900 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 965. | Установка догибки кромок | 330.28.91.11.150 | подгибка кромок трубных заготовок для производства труб геометрических размеров | ИТС 27-2017 | подгибка кромок трубных заготовок для производства труб | мм | 508-1422,4 |
|  |  |  |  |  | геометрических размеров: |  |  |
|  |  |  |  |  | наружный диаметр | мм | 6,4-42 |
|  |  |  |  |  | толщина стенки | мм | 8-12,5 |
|  |  |  |  |  | максимальная масса | т | 21 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 966. | Установка дробеметной/ дробеструйной | 330.28.41.33.190 | применяемый материал: дробь | ИТС 27-2017 | максимальная скорость дроби | м/с | 100 |
|  | обработки поверхности труб |  |  |  | скорость обработки | м/мин | 150 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 967. | Установка контролируемого охлаждения | 330.28.41.33.190 | максимальное количество коллекторов: верхние - 14 нижние - 28 | ИТС 27-2017 | максимальная скорость охлаждения | м/с | 2,5 |
|  |  |  | геометрические размеры охлаждаемого материала: максимальная толщина - |  | расход воды | куб. м/ч | 2000 |
|  |  |  | 50 мм максимальная ширина - 2700 |  | давление | МПа | 1,6 |
|  |  |  | мм максимальная длина - 31000 мм |  |  |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 968. | Установка кромкофрезер- ная | 330.28.41.22.130 | механическая обработка кромок листа под сварку | ИТС 27-2017 | наружный диаметр труб | мм | 508-1420 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 969. | Установка локальной термической | 330.28.41.33.190 | геометрические размеры труб: наружный максимальный диаметр - 530 мм | ИТС 27-2017 | ширина нагреваемой зоны | мм | 25 |
|  | обработки |  | толщина стенки - (4-12,7) мм максимальная мощность, необходимая для нагрева, - 895 кВт |  | максимальная скорость движения трубы | м/мин | 35 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 970. | Установка соединительной сварки | 330.28.41.33.190 | геометрические размеры готовых труб: наружный диаметр - (508-1422,4) мм толщина стенки - (6,4-42) мм длина - (8-12,5) мм | ИТС 27-2017 | скорость сварки | м/мин | менее 10 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 971. | Установка фосфатирования | 330.28.41.33.190 | размеры труб: наружный диаметр - (42-219) мм | ИТС 27-2017 | температура сушки | °С | 70-80 |
|  | концов труб |  | толщина стенки - (4-20) мм длина - (6-13,3) м длина обрабатываемых участков труб - (150-300) мм толщина покрытия - (6-15) мкм |  | продолжительность обработки | мин | 3-10 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 972. | Устройство вертикальное | 330.28.41.24.130 | с дисковой пилой и двойными лезвиями | ИТС 27-2017 | скорость линии | м/мин | до 100 |
|  | отрезное |  | геометрические размеры обрабатываемых труб: наружный диаметр - (40-133) мм толщина стенки - (1,5-6) мм длина направляющих станины - 9000 мм ход каретки - 5500 мм наружный диаметр диска - 400 мм мощность двигателей каретки - 2 х 42 кВт мощность двигателей вращения лезвий - 2 х 16 кВт мощность двигателя вращения платформы - 3 кВт мощность двигателей гидростанции - 1 x 15, 2 х 7,5 кВт |  | наружный диаметр труб | мм | до 140 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 973. | Холодильник клинкерный | 330.28.29 | длина ширина | ИТС 27-2017 | длина | м | 26,6 |
|  |  |  |  |  | ширина | м | 11,4 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 974. | Экспандер | 330.28.22.18.180 | для получения точного внутреннего диаметра труб тип - механический, | ИТС 27-2017 | наружный диаметр труб | мм | до 1422 |
|  |  |  | гидромеханический геометрические размеры труб: максимальная длина труб - 12,5 мм максимальный класс прочности - К80(Х100) |  | толщина стенки | мм | до 48 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 975. | Электропечь сопротивления | 330.28.21.1 | колпаковая вакуумно- водородная атмосфера | ИТС 27-2017 | рабочая температура | °С | до 1200 |
|  |  |  | защитного газа |  | масса садки | т | до 60 |
|  |  |  |  |  | производительность | т/ч | до 0,35 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 976. | Блок измерения качества нефти | 330.26.51.66 | плотность влагосодержание давление на выходе | ИТС 28-2017 | плотность | кг/ куб.м | 850-891 |
|  |  |  |  |  | влагосодержание | про- центов | менее 0,5 |
|  |  |  |  |  | давление на выходе | МПа | 1,7-2,3 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 977. | Блок подачи реагента | 330.28.29 | устьевой подача деэмульгатора в начало технологического процесса | ИТС 28-2017 | объем | куб.м | 0,24 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 978. | Газосепаратор | 330.28.29 | сетчатый | ИТС 28-2017 | объем | куб.м | 16 |
|  |  |  |  |  | давление | МПа | 0,6 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 979. | Компрессор газовый | 330.28.13.28 | производительность -давление (всасывания) | ИТС 28-2017 | производительность | куб. м/ч | 36-2650 |
|  |  |  | давление (нагнетания) |  | давление всасывания | МПа | 0,001-0,7 |
|  |  |  |  |  | давление нагнетания | МПа | 0,78-6 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 980. | Котел электрический | 330.25.30.11.120 | коэффициент полезного действия | ИТС 28-2017 | коэффициент полезного действия | про- центов | не менее 98 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 981. | Насос винтовой | 330.28.13.1 | устройство для перекачки жидкости с возможностью перекачивания высоковязких жидкостей | ИТС 28-2017 | коэффициент полезного действия | про- центов | 50-70 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 982. | Насос вихревой | 330.28.13.14 | подача пресной воды для обессоливания нефти | ИТС 28-2017 | производительность | куб. м/ч | 7,2 |
|  |  |  |  |  | высота | м | 26 |
|  |  |  |  |  | число оборотов | об./ мин | 1450 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 983. | Насос полупогружной | 330.28.13.14 | производительность | ИТС 28-2017 | производительность | куб.м/ч | 80 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 984. | Насос струйный | 330.28.99.3 | для отбора газа из затрубного пространства добывающих скважин, оборудованных УЭЦН | ИТС 28-2017 | производительность | куб.м/ч | до 300 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 985. | Насос центробежный | 330.28.13.14 | откачка товарной нефти | ИТС 28-2017 | производительность | куб. м/ч | 60-240 |
|  |  |  |  |  | высота | м | 330 |
|  |  |  |  |  | число оборотов | об./ мин | 2950 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 986. | Насос шестеренный | 330.28.13.1 | частота вращения коэффициент полезного действия | ИТС 28-2017 | частота вращения | об./ мин | 980-1450 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 987. | Отстойник воды | 330.28.99.3 | давление объем | ИТС 28-2017 | давление | МПа | 1 |
|  |  |  |  |  | объем | куб.м | 50 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 988. | Отстойник нефти | 330.28.99.3 | объем рабочая температура | ИТС 28-2017 | объем | куб.м | 200 |
|  |  |  | давление |  | температура рабочая | °С | 65 |
|  |  |  |  |  | давление | МПа | 1 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 989. | Печь трубная блочная | 330.28.21.13.119 | тепловая мощность производительность | ИТС 28-2017 | тепловая мощность | Гкал/ч | 6,3 |
|  |  |  | коэффициент полезного действия |  | производительность | куб. м/ч | 200-469 |
|  |  |  |  |  | коэффициент полезного действия | процентов | 80 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 990. | Печь цилиндрическая | 330.28.21.13.119 | тепловая мощность производительность | ИТС 28-2017 | тепловая мощность | Гкал/ч | 200 |
|  | секционная |  | коэффициент полезного действия |  | производительность | т/ч | 500 |
|  |  |  |  |  | коэффициент полезного действия | процентов | 80 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 991. | Подогреватель путевой | 330.25.30.12.110 | производительность | ИТС 28-2017 | производительность | т/сут | 1100 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 992. | Подогреватель с комбинирован- ным подогревом | 330.25.30.12.110 | производительность | ИТС 28-2017 | производительность | т/сут | 800-1600 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 993. | Ресивер азота | 330.28.99.3 | объем рабочая температура | ИТС 28-2017 | объем | куб.м | 25 |
|  |  |  | давление |  | температура рабочая | °С | 60 |
|  |  |  |  |  | давление | МПа | 1,4 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 994. | Сепаратор нефтегазовый | 220.25.11.23.139 | объем давление расчетное | ИТС 28-2017 | объем | куб.м | 0,3-350 |
|  |  |  | температура расчетная условная производительность |  | давление расчетное | МПа | 1,3-6,3 |
|  |  |  | по жидкости |  | температура расчетная | °С | 100 |
|  |  |  |  |  | условная производительность по жидкости | куб.м | 1,6-100 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 995. | Сепаратор нефтегазовый | 220.25.11.23.139 | объем давление расчетное | ИТС 28-2017 | объем | куб.м | до 200 |
|  | со сбросом воды |  | температура расчетная |  | давление расчетное | МПа | до 1 |
|  |  |  |  |  | температура расчетная | °С | до 65 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 996. | Сепаратор факельный | 220.25.11.23.139 | давление объем | ИТС 28-2017 | давление | МПа | 0,06 |
|  |  |  |  |  | объем | куб.м | 4 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 997. | Серомер | 330.26.51.66 | диапазон измерения массовой доли серы | ИТС 28-2017 | диапазон измерения массовой доли серы | про- центов | 0,04-6 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 998. | Система роторно- управляемая | 142928370 | номинальный диаметр максимальная скорость вращения | ИТС 28-2017 | номинальный диаметр | мм | 120,7 |
|  |  |  | максимальное гидростатическое давление диапазон расхода |  | максимальная скорость вращения | об./ мин | 350 |
|  |  |  |  |  | максимальное гидростатическое давление | МПа | 138 |
|  |  |  |  |  | диапазон расхода | л/с | 10,75-20,8 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 999. | Система факельная | 330.28.99.3 | установка с автоматическим розжигом и факельным оголовком для бессажевого сжигания попутного нефтяного газа | ИТС 28-2017 | расход попутного нефтяного газа | тыс. куб. м/ч | до 450 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000. | Станция газокомпрес- сорная | 210.00.11.10.720 | производительность давление на выходе | ИТС 28-2017 | производительность | куб.м/ч | 100-7500 |
|  |  |  |  |  | давление на выходе | МПа | 0,7-3,1 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1001. | Станция насосная дожимная | 210.00.11.10.720 | объем сепараторов условная производительность по жидкости | ИТС 28-2017 | объем сепараторов | куб.м | 6-100 |
|  |  |  | число оборотов мощность |  | условная производительность по жидкости | куб. м/сут | 500-5000 |
|  |  |  |  |  | число оборотов | об./ мин | 3000 |
|  |  |  |  |  | мощность | кВт | 132 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1002. | Станция насосная | 330.28.13.1 | перекачка нефти | ИТС 28-2017 | производительность | куб.м/ч | 300 |
|  | внешней перекачки нефти |  |  |  | напор | м.в. ст. | 300 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1003. | Станция насосная закачки воды в пласт | 330.28.13.14 | закачка воды в пласт | ИТС 28-2017 | производительность | куб. м/ч | 180 |
|  |  |  |  |  | напор | м.в. ст. | 1900 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1004. | Станция насосная кустовая для | 330.28.13.14 | производительность давление закачки дифференциальный напор | ИТС 28-2017 | производительность | куб. м/сут | 200-1000 |
|  | закачки сточной воды в пласт |  | производительность |  | давление закачки | МПа | 15 |
|  |  |  |  |  | дифференциальный напор | м.в. ст. | 1345-2100 |
|  |  |  |  |  | производительность | куб. м/ч | 150-300 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |

| 1005. | Станция управления УЭЦН | 330.30.20.31.117 |  |  | номинальный ток силовой цепи номинальное напряжение | ИТС 28-2017 | номинальный ток силовой цепи | А | 250-1800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | силовой цепи |  | номинальное напряжение силовой цепи | В | 380 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1006. | Счетчик нефти турбинный |  | 330.26.51.66 |  | коэффициент преобразования | ИТС 28-2017 | коэффициент преобразования | имп./ мин | 38000- 75000 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1007. | Теплообменник кожухотрубчатый |  | 330.28.25.1 |  | температура теплообменивающих сред | ИТС 28-2017 | температура теплообменивающих сред | °С | минус 70-350 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1008. | Теплообменник пластинчатый |  | 330.28.25.1 |  | температура на выходе | ИТС 28-2017 | температура на выходе | °С | 40-60 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1009. | Установка буровая |  | 330.28.92.12 |  | грузоподъемность глубина бурения | ИТС 28-2017 | грузоподъемность | т | 3120 |
|  |  |  |  |  |  |  | глубина бурения | м | 5000 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1010. | Установка для сжигания нефтесодержа- |  | 330.28.21.12 |  | максимальный объем камеры загрузки температура отходящих газов | ИТС 28-2017 | максимальный объем камеры загрузки | л | 170 |
|  | щих промышленных и бытовых отходов |  |  |  | температура в камере сгорания производительность установки |  | температура отходящих газов | °С | менее 700 |
|  |  |  |  |  |  |  | температура в камере сгорания | °С | менее 1000 |
|  |  |  |  |  |  |  | производительность установки | кг/ч | 60 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1011. | Установка для утилизации замазученного |  | 330.28.21.12 |  | производительность установки производительность установки при загрязнении грунта до 5 | ИТС 28-2017 | производительность установки | кг/ч | 2000 |
|  | грунта |  |  |  | процентов и влажности до 25 процентов потребляемая электрическая мощность |  | производительность установки при загрязнении грунта до 5 процентов и влажности до 25 процентов | кг/ч | 1000 |
|  |  |  |  |  | расход жидкого топлива температура в камере утилизации |  | потребляемая электрическая мощность | кВт | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | расход жидкого топлива | л/ч | менее 20 |
|  |  |  |  |  |  |  | температура в камере утилизации | °С | менее 500 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1012. | Установка замерная |  | 330.26.51.66 |  | количество подключаемых скважин пропускная способность рабочее давление | ИТС 28-2017 | количество подключаемых скважин | шт. | 8-10 |
|  |  |  |  |  |  |  | пропускная способность | куб.м/ сут | 1-500 |
|  |  |  |  |  |  |  | рабочее давление | МПа | 4 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1013. | Установка мембранная газораспреде- лительная осушки и отбензинивания ПНГ |  | 220.41.20.20.304 |  | производительность | ИТС 28-2017 | производительность | куб.м/ сут | 30000 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1014. | Установка мультифазная насосная |  | 330.28.12.13.130 |  | давление на выходе | ИТС 28-2017 | давление на выходе | МПа | 5,9 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1015. | Установка подготовки |  | 220.41.20.20.300 |  | производительность рабочее давление | ИТС 28-2017 | производительность | куб. м/ч | 37-315 |
|  | нефти |  |  |  | расчетное давление объем |  | рабочее давление | МПа | 0,7-1 |
|  |  |  |  |  | рабочая температура |  | расчетное давление | МПа | 0,9-1 |
|  |  |  |  |  |  |  | объем | куб.м | 50-200 |
|  |  |  |  |  |  |  | рабочая температура | °С | минус 60-100 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1016. | Установка подготовки |  | 220.41.20.20.300 |  | производительность давление рабочее | ИТС 28-2017 | производительность | куб.м | 25-200 |
|  | нефтяного газа |  |  |  | температура рабочая |  | давление рабочее | МПа | 0,7-1 |
|  |  |  |  |  |  |  | температура рабочая | °С | 41-100 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1017. | Установка предваритель- ного сброса |  | 210.00.11.10.710 |  | производительность по жидкости давление рабочее | ИТС 28-2017 | производительность по жидкости | т/сут | 500-10000 |
|  | пластовой воды |  |  |  | расчетное давление |  | давление рабочее | МПа | 0,12-0,16 |
|  |  |  |  |  |  |  | расчетное давление | МПа | 1 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1018. | Установка трубопоршневая |  | 330.26.51.66 |  | производительность | ИТС 28-2017 | производительность | куб.м/ч | 0-300 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1019. | Установка улавливания нефтяных газов |  | 220.41.20.20.318 |  | уровень автоматически поддерживаемого избыточного давления в газовом пространстве резервуаров производительность по отбираемому газу | ИТС 28-2017 | уровень автоматически поддерживаемого избыточного давления в газовом пространстве резервуаров | мм вод. ст. | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  | производительность по отбираемому газу | куб. м/мин | 4,13-11,2 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1020. | Устройство предваритель- ного |  |  |  | диаметр длина | ИТС 28-2017 | диаметр | мм | 300 |
|  | отбора газа |  |  |  | давление расчетное |  | длина | мм | 6000 |
|  |  |  |  |  |  |  | давление расчетное | МПа | 2,5 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1021. | Экономайзер конденсацион- ный |  | 330.25.30.12.110 |  | мощность расчетная температура газов на выходе | ИТС 28-2017 | мощность расчетная | кВт | 3819 |
|  |  |  |  |  |  |  | температура газов на выходе | °С | 47 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1022. | Электродвига- тель погружной |  | 330.28.29 |  | номинальная мощность привода электроцентробежных насосов | ИТС 28-2017 | номинальная мощность привода электроцентробежных насосов | кВт | 15-250 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1023. | Электродегидра- тор |  | 330.28.99.3 |  | давление объем | ИТС 28-2017 | давление | МПа | 16-100 |
|  |  |  |  |  |  |  | объем | куб.м | 160-200 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1024. | Блок сбора конденсата |  | 330.25.30.12 |  | давление рабочее - (5,5-7,5) МПа | ИТС 29-2017 | давление рабочее | МПа | 0,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | температура рабочей среды (максимальная) | °С | 50 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1025. | Газгольдер |  | 220.25.29.11.100 |  | производительность | ИТС 29-2017 | производительность | кг/ч | 50-500 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1026. | Градирня |  | 220.25.11.23.140 |  | температура жидкости на выходе - 29,4°С | ИТС 29-2017 | расход охлаждаемой воды через градирню | куб. м/ч | 39-50 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1027. | Котел водогрейный |  | 330.25.30.11.120 |  | температура воды на выходе 150°С | ИТС 29-2017 | максимальное рабочее давление | МПа | 1,6-2,5 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1028. | Станция газопоршневая |  | 330.30.20.31.117 |  | эффективный коэффициент полезного действия - (38-44) процентов | ИТС 29-2017 | коэффициент использования топлива | про- центов | 75,2-88 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1029. | Станция компрессорная |  | 330.28.11.21.190 |  | газотурбинный привод - 1 шт. производительность (по расходу) | ИТС 29-2017 | производительность (по расходу) | куб.м/ мин | более 100 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1030. | Станция компрессорная дожимная |  | 330.28.11.21.190 |  | в составе с компрессорной установкой двигатель (мощность) - 2647 кВт производительность - (1106-4000) куб.м/мин | ИТС 29-2017 | производительность | куб.м/ мин | 1106-4000 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1031. | Установка абсорбционной очистки газа |  | 220.41.20.20.318 |  | производительность | ИТС 29-2017 | производительность по газу | млн. куб. м/сут | 40 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1032. | Установка буровая |  | 330.28.92.12 |  | глубина бурения - (5000-20350) м масса бурильной установки - 160 т мощность лебедки - 1200 кВт мощность буровых насосов - 1600 л.с. объем емкостей для бурового раствора - 300 куб.м | ИТС 29-2017 | объем емкостей для бурового раствора | куб.м | 300 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1033. | Установка комплексной подготовки газа |  | 330.28.29 |  | производительность по газу производительность по конденсату по СТО 089-2010 | ИТС 29-2017 | производительность по газу | тыс.н. куб. м/сут | 300-1500 |
|  |  |  |  |  |  |  | производительность по конденсату | т/сут | 100-250 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1034. | Установка низкотемпера- турной сепарации газа |  | 330.28.29 |  | расчетное давление 16 кг/кв.см по СТО 089-2010 | ИТС 29-2017 | производительность | н.куб. м/мин | 950-2800 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1035. | Установка осушки и отбензинивания газа |  | 220.41.20.20.346 |  | производительность 30000 куб.м/сут | ИТС 29-2017 | производительность | куб. м/сут | 30000 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1036. | Установка очистки газа от сероводорода и окиси углерода |  | 220.41.20.20.723 220.41.20.20.347 |  | производительность - 20/100/200 н. куб.м/ч | ИТС 29-2017 | производительность | н.куб. м/сут | 20/100/200 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1037. | Установка очистки и компримирова- ния газа среднего давления |  | 220.41.20.20.723 |  | производительность | ИТС 29-2017 | производительность | н.куб. м/ч | до 300 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1038. | Установка подготовки воды из водозабора |  | 220.41.20.20.762 330.28.9 |  | производительность | ИТС 29-2017 | производительность | куб. м/сут | 50 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1039. | Установка поддержания |  | 124521152 220.41.20.20.300 |  | мощность привода - менее 1000 кВт | ИТС 29-2017 | рабочее давление | МПа | менее 50 |
|  | пластового давления |  |  |  |  |  | расход жидкости | куб. м/ч | менее 180 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1040. | Установка регенерации гликоля |  | 330.28.9 |  | производительность по насыщенному гликолю | ИТС 29-2017 | производительность по насыщенному гликолю | куб. м/ч | 7,4-9,2 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1041. | Установка регенерации метанолов |  | 330.28.9 |  | рабочее давление смеси на входе в установку - менее 0,6 МПа | ИТС 29-2017 | концентрация регенерированного метанола | про- центов | более 90 |
|  |  |  |  |  |  |  | производительность по насыщенному метанолу | кг/ч | 300-1400 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1042. | Установка сжижения газа |  | 220.41.20.20.323 |  | производительность по перерабатываемому газу | ИТС 29-2017 | производительность по перерабатываемому газу | н.куб. м/ч | 3000- 15000 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1043. | Установка стабилизации газового конденсата |  | 330.28.29 |  | температура 30°С по СТО 089-2010 давление насыщенных паров | ИТС 29-2017 | давление насыщенных паров | мм.рт. ст | менее 500 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1044. | Установка стабилизации конденсата и обработки СВ |  | 330.28.99.3 |  | рабочее давление - (0,21-3,5) МПа | ИТС 29-2017 | рабочее давление | МПа | 0,21-3,5 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1045. | Установка факельная |  | 330.28.21 |  | расход - 54582 кг/ч максимальный расход сжигаемого газа - | ИТС 29-2017 | производительность | н. куб. м/ч | 1000- 150000 |
|  |  |  |  |  | (0,5-1,5) млн н.куб.м/сут допустимое давление на входе - 0,22 МПа |  | максимальная температура | °С | 55 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1046. | Установка факельная горизонтальная |  | 330.28.21 |  | производительность по промстокам | ИТС 29-2017 | производительность по промстокам | куб. м/ч | 6 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1047. | Фильтр грубой очистки |  | 330.28.29.12.114 |  | максимальная температура - 60°С | ИТС 29-2017 | производительность | куб. м/ч | 160 |
|  |  |  |  |  |  |  | рабочее давление | МПа | 1 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1048. | Абсорбер |  | 330.28.25.14.129 |  | диаметр высота | ИТС 30-2017 | диаметр | мм | 2000-2600 |
|  |  |  |  |  | давление расчетное |  | высота | мм | 25400- 28400 |
|  |  |  |  |  |  |  | давление расчетное | МПа | 0,1-1 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1049. | Агрегат компрессорный |  | 330.28.13 |  | массовый расход давление всасывания | ИТС 30-2017 | массовый расход | кг/ч | 2300-3800 |
|  | винтовой |  |  |  | давление нагнетания |  | давление всасывания | МПа | 0,08-0,12 |
|  |  |  |  |  |  |  | давление нагнетания | МПа | 1,2-2 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1050. | Аппарат воздушного охлаждения |  | 330.28.25.12.190 |  | площадь теплообмена давление расчетное температура расчетная | ИТС 30-2017 | площадь теплообмена | кв.м | 66-9950 |
|  |  |  |  |  |  |  | давление расчетное | МПа | 0,5-6 |
|  |  |  |  |  |  |  | температура расчетная | °С | 150-450 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1051. | Деизогексани- затор |  | 330.28.25.14.129 |  | диаметр высота | ИТС 30-2017 | диаметр | мм | 3000- 3400 |
|  |  |  |  |  |  |  | высота | мм | 55000- 58000 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1052. | Колонна |  | 330.28.25.14.129 |  | диаметр высота | ИТС 30-2017 | диаметр | мм | 400-9000 |
|  |  |  |  |  | давление расчетное |  | высота | мм | 5050- 73500 |
|  |  |  |  |  |  |  | давление расчетное | МПа | 0,4-0,6 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1053. | Колонна вакуумная |  | 330.28.25.14.129 |  | диаметр высота | ИТС 30-2017 | диаметр | мм | 400-3000 |
|  |  |  |  |  | давление расчетное |  | высота | мм | менее 27500 |
|  |  |  |  |  |  |  | давление расчетное | МПа | менее 0,1 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1054. | Колонна выделения изопентановой |  | 330.28.25.14.129 |  | диаметр высота | ИТС 30-2017 | диаметр | мм | 2600-3000 |
|  | фракции |  |  |  |  |  | высота | мм | 46000- 50000 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1055. | Колонна деэтанизации |  | 330.28.25.14.129 |  | диаметр высота | ИТС 30-2017 | диаметр | мм | 1400-2600 |
|  |  |  |  |  | давление расчетное |  | высота | мм | 10800- 46500 |
|  |  |  |  |  |  |  | давление расчетное | МПа | 1,6-3,3 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1056. | Колонна отбензиниваю- щая |  | 330.28.25.14.129 |  | диаметр высота давление расчетное | ИТС 30-2017 | диаметр | мм | менее 5000 |
|  |  |  |  |  |  |  | высота | мм | менее 38900 |
|  |  |  |  |  |  |  | давление расчетное | МПа | менее 0,7 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1057. | Колонна отпарная |  | 330.28.25.14.129 |  | диаметр высота давление расчетное | ИТС 30-2017 | диаметр | мм | 500- 34000 |
|  |  |  |  |  |  |  | высота | мм | 6900- 44000 |
|  |  |  |  |  |  |  | давление расчетное | МПа | 0,1-1,5 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1058. | Колонна пропановая |  | 330.28.25.14.129 |  | диаметр высота | ИТС 30-2017 | диаметр | мм | 1800-2200 |
|  |  |  |  |  |  |  | высота | мм | 28000- 32000 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1059. | Колонна реакционная |  | 330.28.25.14.129 |  | диаметр высота | ИТС 30-2017 | диаметр | мм | 900-1200 |
|  |  |  |  |  | давление рабочее |  | высота | мм | 17000- 19000 |
|  |  |  |  |  |  |  | давление рабочее | МПа | 3-3,4 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1060. | Колонна роторная |  | 330.28.25.14.129 |  | диаметр высота | ИТС 30-2017 | диаметр | мм | 500-800 |
|  |  |  |  |  |  |  | высота | мм | 1200-2000 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1061. | Колонна стабилизацион- ная |  | 330.28.25.14.129 |  | диаметр высота давление расчетное | ИТС 30-2017 | диаметр | мм | 1000-3200 |
|  |  |  |  |  |  |  | высота | мм | 27000- 41000 |
|  |  |  |  |  |  |  | давление расчетное | МПа | менее 1,4 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1062. | Колонна экстракционная |  | 330.28.25.14.129 |  | диаметр высота | ИТС 30-2017 | диаметр | мм | 2800-3300 |
|  |  |  |  |  | давление расчетное |  | высота | мм | 19800- 25000 |
|  |  |  |  |  |  |  | давление расчетное | МПа | 0,2-7,5 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1063. | Компрессор |  | 330.28.13 |  | производительность давление всасывания давление нагнетания | ИТС 30-2017 | производительность | н. куб. м/ч | 180-75000 |
|  |  |  |  |  |  |  | давление всасывания | МПа | 1,4-4,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | давление нагнетания | МПа | 0,8-6,2 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1064. | Компрессор циркуляционный |  | 330.28.13 |  | производительность давление | ИТС 30-2017 | производительность | н.куб. м/ч | 658- 108000 |
|  |  |  |  |  |  |  | давление | МПа | 0,6-32 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1065. | Котел- утилизатор | 330.25.30.11.110 | производительность давление | ИТС 30-2017 | производительность | т/ч | 10-55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | давление | МПа | 1,6-4,4 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1066. | Печь (атмосферная, вакуумная дистилляция) | 330.28.21.1 | тепловая нагрузка | ИТС 30-2017 | тепловая нагрузка | млн. ккал/ч | 2,9-72 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1067. | Печь (висбрекинг) | 330.28.21.1 | тепловая нагрузка | ИТС 30-2017 | тепловая нагрузка | млн. ккал/ч | 8-20 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1068. | Печь (гидроочистка) | 330.28.21.1 | тепловая нагрузка | ИТС 30-2017 | тепловая нагрузка | млн. ккал/ч | 0,9-13 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1069. | Печь (депарафини- зация рафината селективной очистки) | 330.28.21.1 | тепловая нагрузка | ИТС 30-2017 | тепловая нагрузка | млн. ккал/ч | 4-6 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1070. | Печь (изомеризация) | 330.28.21.1 | тепловая нагрузка | ИТС 30-2017 | тепловая нагрузка | млн. ккал/ч | 10-13 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1071. | Печь (каталитический риформинг) | 330.28.21.1 | тепловая нагрузка | ИТС 30-2017 | тепловая нагрузка | млн. ккал/ч | 0,1-56 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1072. | Печь (производство битума) | 330.28.21.1 | тепловая нагрузка | ИТС 30-2017 | тепловая нагрузка | млн. ккал/ч | 1,5-19 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1073. | Печь (производство водорода) | 330.28.21.1 | тепловая нагрузка | ИТС 30-2017 | тепловая нагрузка | млн. ккал/ч | 35-91 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1074. | Печь (селективная очистка масляного сырья фенолом) | 330.28.21.1 | тепловая нагрузка | ИТС 30-2017 | тепловая мощность | млн. ккал/ч | 4-22 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1075. | Печь реакционная | 330.28.21.1 | диаметр высота | ИТС 30-2017 | диаметр | мм | 1000-1400 |
|  |  |  | температура расчетная |  | высота | мм | 5000-8000 |
|  |  |  |  |  | температура расчетная | °С | 330-450 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1076. | Печь трубчатая | 330.28.21.1 | тепловая нагрузка | ИТС 30-2017 | тепловая нагрузка | млн. ккал/ч | 0,6-36 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1077. | Реактор (гидрирование | 330.28.29 | диаметр высота | ИТС 30-2017 | диаметр | мм | 3200-3600 |
|  | вторичных дистиллятов) |  |  |  | высота | мм | 10400- 11400 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1078. | Реактор (гидроочистка | 330.28.29 | давление рабочее температура рабочая | ИТС 30-2017 | давление рабочее | МПа | 9-10 |
|  | вакуумного газойля) |  |  |  | температура рабочая | °С | 400-430 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1079. | Реактор (гидроочистка | 330.28.29 | диаметр высота | ИТС 30-2017 | диаметр | мм | 2000-3600 |
|  | вторичных дистиллятов) |  |  |  | высота | мм | 6300- 15200 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1080. | Реактор (гидроочистка) | 330.28.29 | диаметр высота | ИТС 30-2017 | диаметр | мм | 2000-3600 |
|  |  |  |  |  | высота | мм | 9300- 10500 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1081. | Реактор (изомеризация) | 330.28.29 | диаметр высота | ИТС 30-2017 | диаметр | мм | 2300-3000 |
|  |  |  |  |  | высота | мм | 7700- 14300 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1082. | Реактор (каталитический риформинг с движущимся слоем) | 330.28.29 | объем | ИТС 30-2017 | объем | куб.м | 220-250 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1083. | Реактор (каталитический | 330.28.29 | диаметр высота | ИТС 30-2017 | диаметр | мм | 2400-4000 |
|  | риформинг со стационарным слоем) |  |  |  | высота | мм | 5400- 13950 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1084. | Реактор (производство | 330.28.29 | объем давление | ИТС 30-2017 | объем | куб.м | 0,05-0,1 |
|  | основы масел) |  |  |  | давление | МПа | 25-26,5 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1085. | Реактор (производство | 330.28.29 | диаметр высота | ИТС 30-2017 | диаметр | мм | 2000-3600 |
|  | серы) |  |  |  | высота | мм | 10000- 12000 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1086. | Реактор прямоточный (каталитический | 330.28.29 | диаметр прямоточной части высота прямоточной части | ИТС 30-2017 | диаметр прямоточной части | мм | 700-2400 |
|  | крекинг) |  |  |  | высота прямоточной части | мм | 30000- 48500 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1087. | Реактор трубчатый | 330.28.29 | диаметр труб высота труб | ИТС 30-2017 | диаметр труб | мм | 200-240 |
|  | (производство битума) |  |  |  | высота труб | мм | 10000- 14000 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1088. | Регенератор (каталитический крекинг) | 330.28.29 | диаметр высота | ИТС 30-2017 | диаметр | мм | 9000- 11000 |
|  |  |  |  |  | высота | мм | 22500- 27400 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1089. | Рекуператор дымовых газов | 330.28.29 | поверхность теплообмена | ИТС 30-2017 | поверхность теплообмена | кв.м | 850-950 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1090. | Сепаратор | 330.28.99.3 | диаметр высота | ИТС 30-2017 | диаметр | мм | 600-1200 |
|  |  |  | давление расчетное |  | высота | мм | 2400-8000 |
|  |  |  |  |  | давление расчетное | МПа | 3,4-32 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1091. | Скруббер | 330.28.25.14.129 | диаметр высота | ИТС 30-2017 | диаметр | мм | 1000-5700 |
|  |  |  | давление расчетное |  | высота | мм | 35000- 47000 |
|  |  |  |  |  | давление расчетное | МПа | 0,01-0,81 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1092. | Теплообменник | 330.28.25.1 | поверхность теплообмена | ИТС 30-2017 | поверхность теплообмена | кв.м | 0,6-900 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1093. | Теплообменник "труба в трубе" | 330.28.25.1 | температура расчетная | ИТС 30-2017 | температура расчетная | °С | 180-450 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1094. | Теплообменник пластинчатый | 330.28.25.1 | поверхность теплообмена | ИТС 30-2017 | поверхность теплообмена | кв.м | 4-95 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1095. | Установка факельная | 220.25.11.23.139 | диаметр ствола общая высота | ИТС 30-2017 | диаметр ствола | мм | 300-330 |
|  |  |  |  |  | общая высота | мм | 20000- 25000 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1096. | Фильтр-пресс | 330.28.29.1 | производительность площадь фильтрации | ИТС 30-2017 | производительность | куб. м/ч | 12-16 |
|  |  |  |  |  | площадь фильтрации | кв.м | 40-60 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1097. | Холодильник | 330.28.25.1 | поверхность теплообмена | ИТС 30-2017 | поверхность теплообмена | кв.м | 4-860 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1098. | Электродегид- ратор | 330.28.29 | объем | ИТС 30-2017 | объем | куб.м | 100-600 |
|  |  |  | давление рабочее |  | давление рабочее | МПа | 1,2-1,8 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1099. | Агрегат факельный | 220.25.11.23.139 | диаметр ствола | ИТС 31-2017 | диаметр ствола | мм | 150-325 |
|  |  |  | общая высота давление рабочее |  | общая высота | мм | 20700- 36000 |
|  |  |  |  |  | давление рабочее | МПа | 0,02-0,05 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1100. | Аппарат контактный | 330.28 | диаметр высота | ИТС 31-2017 | диаметр | мм | 1000-1500 |
|  |  |  |  |  | высота | мм | 5000- 10000 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1101. | Аппарат контактный для | 330.28.29 | диаметр высота | ИТС 31-2017 | диаметр | мм | 2800-2000 |
|  | окисления оксида серы (IV) в оксид |  | давление |  | высота | мм | 8000- 10000 |
|  | серы (VI) |  |  |  | давление | МПа | 0,5-0,8 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1102. | Аппарат контактный | 330.28.29 | давление температура | ИТС 31-2017 | давление | МПа | 0,6-0,9 |
|  | МДЭА |  |  |  | температура | °С | 55-65 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1103. | Аппарат с перемешиваю- | 330.28.29 | диаметр высота | ИТС 31-2017 | диаметр | мм | 2600-3000 |
|  | щим устройством |  | давление частота вращения |  | высота | мм | 5200-6000 |
|  |  |  |  |  | давление | МПа | 0-0,1 |
|  |  |  |  |  | частота вращения | об./ мин | 70-90 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1104. | Аппарат эмалированный с | 330.28.29 | диаметр высота давление расчетное | ИТС 31-2017 | диаметр | мм | 1600-1800 |
|  | мешалкой |  |  |  | высота | мм | 2300-2900 |
|  |  |  |  |  | давление расчетное | МПа | 0,1-0,3 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1105. | Дезинтегратор | 330.28.29 | производительность мощность привода | ИТС 31-2017 | производительность | куб.м/ч | 5-7 |
|  |  |  |  |  | мощность привода | кВт | 20-24 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1106. | Испаритель | 330.28.25.11.110 | поверхность теплообмена | ИТС 31-2017 | поверхность теплообмена | кв.м | 12-20 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1107. | Испаритель пленочный | 330.28.25.11.110 | производительность | ИТС 31-2017 | производительность | куб. м/ч | 4-6 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1108. | Карбонатор | 330.28.29 | диаметр высота | ИТС 31-2017 | диаметр | мм | 800-1200 |
|  |  |  | давление |  | высота | мм | 1800-2200 |
|  |  |  |  |  | давление | МПа | 0,1-0,3 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1109. | Колонна | 330.28.25.14.129 | диаметр высота | ИТС 31-2017 | диаметр | мм | 1000-3600 |
|  |  |  |  |  | высота | мм | 13000- 28000 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1110. | Колонна абсорбционная | 330.28.25.14.129 | диаметр высота | ИТС 31-2017 | диаметр | мм | 600-1600 |
|  |  |  |  |  | высота | мм | 4000- 19190 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1111. | Колонна выделения узкой | 330.28.25.14.129 | диаметр высота | ИТС 31-2017 | диаметр | мм | 3400-3600 |
|  | гексановой фракции |  |  |  | высота | мм | 46000- 48000 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1112. | Колонна дистилляции | 330.28.25.14.129 | диаметр высота | ИТС 31-2017 | диаметр | мм | 410-900 |
|  | триэтилалюми- ния |  | давление расчетное |  | высота | мм | 5600-5900 |
|  |  |  |  |  | давление расчетное | МПа | вакуум - 1,6 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1113. | Колонна нейтрализации | 330.28.25.14.129 | колонна насадочная насадка - кольца Рашига | ИТС 31-2017 | диаметр | мм | 240-400 |
|  |  |  |  |  | высота | мм | 6900-7880 |
|  |  |  |  |  | давление рабочее | МПа | 0,55-0,65 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1114. | Колонна промывная | 330.28.25.14.129 | диаметр высота | ИТС 31-2017 | диаметр | мм | 500- 1200 |
|  |  |  |  |  | высота | мм | 2600-7800 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1115. | Колонна ректификацион- ная | 330.28.25.14.129 | диаметр высота | ИТС 31-2017 | диаметр | мм | 300-1200 |
|  |  |  |  |  | высота | мм | 3630- 28000 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1116. | Компрессор | 330.28.13 | производительность давление | ИТС 31-2017 | производительность | н.куб. м/ч | 20-54200 |
|  |  |  |  |  | давление | МПа | 0,02-3,5 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1117. | Конденсатор | 330.28.25.13.119 | поверхность теплообмена | ИТС 31-2017 | поверхность теплообмена | кв.м | 6-280 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1118. | Конденсатор карбамата | 330.28.29 | давление | ИТС 31-2017 | давление | МПа | 0,2-1,6 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1119. | Кристаллизатор | 330.28.25.11.110 | давление производительность | ИТС 31-2017 | давление | МПа | 0,1-0,3 |
|  |  |  |  |  | производительность | л/ч | 200-300 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1120. | Охладитель газов | 330.28.25.1 | поверхность теплообмена | ИТС 31-2017 | поверхность теплообмена | кв.м | 32-600 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1121. | Печь пиролиза | 330.28.21.13.119 | материал - жаропрочная сталь | ИТС 31-2017 | длина | мм | 12000- 16000 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1122. | Печь риформинга | 330.28.21.1 | давление температура | ИТС 31-2017 | давление | МПа | 0,9-1,1 |
|  |  |  | расход |  | температура | °С | 860-880 |
|  |  |  |  |  | расход | н.куб. м/ч | 4100-6100 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1123. | Печь циклонная | 330.28.21.1 | диаметр циклона | ИТС 31-2017 | диаметр циклона | мм | 1200-1600 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1124. | Предкарбонатор | 330.28.29 | диаметр высота | ИТС 31-2017 | диаметр | мм | 900-1100 |
|  |  |  | давление |  | высота | мм | 5000-6000 |
|  |  |  |  |  | давление | МПа | 0,1-0,3 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1125. | Реактор | 330.28.29 | диаметр высота | ИТС 31-2017 | диаметр | мм | 280-6180 |
|  |  |  |  |  | высота | мм | 280-12200 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1126. | Сепаратор | 330.28.99.3 | давление | ИТС 31-2017 | давление | МПа | 0,02-0,4 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1127. | Скруббер | 330.28.25.14.129 | давление | ИТС 31-2017 | давление | МПа | 0,07-0,3 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1128. | Смеситель диафрагмовый | 330.28.29 | диаметр высота | ИТС 31-2017 | диаметр | мм | 120-180 |
|  |  |  | давление |  | высота | мм | 1200-1600 |
|  |  |  |  |  | давление | МПа | 0,3-0,4 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1129. | Теплообменник | 330.28.25.1 | поверхность теплообмена | ИТС 31-2017 | поверхность теплопередачи | кв.м | 1-250 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1130. | Турбокомпрессор | 330.28.13.25 | производительность давление | ИТС 31-2017 | производительность | н.куб. м/ч | 10000- 12000 |
|  |  |  |  |  | давление | МПа | 0,1-0,2 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1131. | Хлоратор | 330.28.99.3 | с барботером | ИТС 31-2017 | диаметр | мм | 1200 |
|  |  |  |  |  | высота | мм | 2290 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1132. | Центрифуга | 330.28.29.12 | число оборотов | ИТС 31-2017 | число оборотов | об./ мин | 1500-3000 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1133. | Аппарат воздушного охлаждения | 330.28.25.12.190 | площадь теплообмена | ИТС 32-2017 | площадь теплообмена | кв.м | 800-860 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1134. | Аппарат выпарной | 330.28.99.3 | объем | ИТС 32-2017 | объем | куб.м | 31-44 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1135. | Аппарат для растворения бутадиенового каучука | 330.28.99.3 | объем | ИТС 32-2017 | объем | куб.м | 90-104 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1136. | Башня грануляционная | 330.28.29.3 | температура давление рабочее | ИТС 32-2017 | температура | °С | 41-67 |
|  |  |  |  |  | давление рабочее | кПа | 1,3-1,7 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1137. | Вибросито | 330.28.29 | производительность мощность привода | ИТС 32-2017 | производительность | т/ч | 4-12,5 |
|  |  |  |  |  | мощность привода | кВт | 0,5-2 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1138. | Вибросушилка | 330.28.99.3 | мощность привода | ИТС 32-2017 | мощность привода | кВт | 18-30 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1139. | Высадитель газов-сдувок | 330.28.99.3 | вместимость | ИТС 32-2017 | вместимость | куб.м | 22,3 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1140. | Высадитель суспензии | 330.28.99.3 | вместимость | ИТС 32-2017 | вместимость | куб.м | 22,3 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1141. | Гранулятор | 330.28.29.31 | производительность | ИТС 32-2017 | производительность | кг/ч | 3500-8200 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1142. | Дегазатор | 330.28.99.3 | диаметр высота | ИТС 32-2017 | диаметр | мм | 3200-5000 |
|  |  |  | давление расчетное |  | высота | мм | 4350- 18200 |
|  |  |  |  |  | давление расчетное | МПа | 0,07-0,6 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1143. | Дегидратор | 330.28.99.3 | давление рабочее | ИТС 32-2017 | давление рабочее | МПа | 0,02-0,1 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1144. | Колонна | 330.28.25.14.129 | диаметр высота | ИТС 32-2017 | диаметр | мм | 1000-3200 |
|  |  |  |  |  | высота | мм | 4800- 23500 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |

| 1145. | Колонна выделения | 330.28.25.14.129 | объем | ИТС 32-2017 | объем | куб.м | 990-1050 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пропилена |  | давление рабочее |  | давление рабочее | МПа | 1,51-1,63 |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1146. | Колонна дегазации | 330.28.25.14.129 | диаметр высота | ИТС 32-2017 | диаметр | мм | 550-650 |  |  |
|  | сточной воды |  | давление рабочее |  | высота | мм | 10000- 10400 |  |  |
|  |  |  |  |  | давление рабочее | МПа | 0,02-0,05 |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1147. | Колонна дегазации | 330.28.25.14.129 | диаметр высота | ИТС 32-2017 | диаметр | мм | 1500-1800 |  |  |
|  | суспензии |  | давление рабочее |  | высота | мм | 15700- 20400 |  |  |
|  |  |  |  |  | давление рабочее | МПа | 0,015-0,05 |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1148. | Колонна для дегазации латекса | 330.28.25.14.129 | диаметр куба высота куба | ИТС 32-2017 | диаметр куба | мм | 2,2-2,4 |  |  |
|  |  |  |  |  | высота куба | мм | 6,9-7 |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1149. | Колонна осушки бутадиена | 330.28.25.14.129 | диаметр высота | ИТС 32-2017 | диаметр | мм | 900-1100 |  |  |
|  | ректификацион- ная |  | давление расчетное |  | высота | мм | 17000- 26000 |  |  |
|  |  |  |  |  | давление расчетное | МПа | 0,3-0,7 |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1150. | Колонна осушки и очистки | 330.28.25.14.129 | диаметр высота | ИТС 32-2017 | диаметр | мм | 1400-2200 |  |  |
|  | растворителя |  | давление расчетное |  | высота | мм | 24000- 26000 |  |  |
|  |  |  |  |  | давление расчетное | МПа | 0,2-0,6 |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1151. | Колонна отгонки фенола | 330.28.25.14.129 | давление рабочее | ИТС 32-2017 | давление рабочее | МПа | 0,01-0,1 |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1152. | Колонна отдувочная | 330.28.25.14.129 | объем давление рабочее | ИТС 32-2017 | объем | куб.м | 70-74 |  |  |
|  |  |  |  |  | давление рабочее | МПа | 2,2-2,23 |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1153. | Колонна очистки дифенилкарбо- ната | 330.28.25.14.129 | объем давление рабочее | ИТС 32-2017 | объем | куб.м | 118-126 |  |  |
|  |  |  |  |  | давление рабочее | МПа | 0,1-0,2 |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1154. | Колонна очистки этиленгликоля | 330.28.25.14.129 | объем давление рабочее | ИТС 32-2017 | объем | куб.м | 36-44 |  |  |
|  |  |  |  |  | давление рабочее | МПа | вакуум - 0,194 |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1155. | Колонна реакционно- | 330.28.25.14.129 | объем давление рабочее | ИТС 32-2017 | объем | куб.м | 600-650 |  |  |
|  | ректификацион- ная дифенилкар- боната |  |  |  | давление рабочее | МПа | 0,32-0,42 |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1156. | Колонна регенерации | 330.28.25.14.129 | объем давление рабочее | ИТС 32-2017 | объем | куб.м | 88-92 |  |  |
|  | фенола |  |  |  | давление рабочее | МПа | 0,1-0,3 |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1157. | Колонна ректификацион- | 330.28.25.14.129 | диаметр высота | ИТС 32-2017 | диаметр | мм | 600-2000 |  |  |
|  | ная |  | давление рабочее |  | высота | мм | 11800- 15000 |  |  |
|  |  |  |  |  | давление рабочее | МПа | 0,01-0,99 |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1158. | Колонна сепарации | 330.28.25.14.129 | объем | ИТС 32-2017 | объем | куб.м | 12,8-14,2 |  |  |
|  | анизола |  | давление рабочее |  | давление рабочее | МПа | 0,1-0,3 |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1159. | Колонна сепарации | 330.28.25.14.129 | объем | ИТС 32-2017 | объем | куб.м | 60-66 |  |
|  | диметилкарбо- ната |  | давление рабочее |  | давление рабочее | МПа | 1,6-1,9 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1160. | Колонна тарельчатая | 330.28.25.14.129 | диаметр | ИТС 32-2017 | диаметр | мм | 1200-3700 |  |
|  |  |  | высота |  | высота | мм | 24000- 30000 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1161. | Компрессор | 330.28.13 | производительность давление всасывания давление нагнетания | ИТС 32-2017 | производительность | н.куб. м/ч | 10-13500 |  |
|  |  |  |  |  | давление всасывания | МПа | 0,01-25 |  |
|  |  |  |  |  | давление нагнетания | МПа | 0,7-250 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1162. | Компрессор аммиачный | 330.28.13 | холодопроизводительность | ИТС 32-2017 | холодопроизводи- тельность | ккал/ч | 200000- 400000 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1163. | Конденсатор | 330.28.25.13.119 | поверхность теплообмена | ИТС 32-2017 | поверхность теплообмена | кв.м | 6-280 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1164. | Кристаллизатор | 330.28.25.11.110 | производительность | ИТС 32-2017 | производительность | куб.м/ч | 80-96 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1165. | Машина отжимная | 330.28.29 | скорость вращения шнека мощность привода | ИТС 32-2017 | скорость вращения шнека | об./ мин | 0-54 |  |
|  |  |  |  |  | мощность привода | кВт | 160-315 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1166. | Мельница виброкавитаци- онная | 330.28 | производительность | ИТС 32-2017 | производительность | кг/ч | 150-300 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1167. | Мельница скоростная | 330.28.92.40.120 | число оборотов | ИТС 32-2017 | число оборотов | об./ мин | 2900-3100 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1168. | Отделитель высокого | 330.28.99.3 | диаметр высота | ИТС 32-2017 | диаметр | мм | 510-530 |  |
|  | давления |  | давление рабочее |  | высота | мм | 5200-5300 |  |
|  |  |  |  |  | давление рабочее | МПа | менее 25 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1169. | Отделитель низкого давления | 330.28.99.3 | диаметр высота давление рабочее | ИТС 32-2017 | диаметр | мм | 800-1000 |  |
|  |  |  |  |  | высота | мм | 8500-8900 |  |
|  |  |  |  |  | давление рабочее | МПа | менее 25 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1170. | Отделитель циклонный | 330.28.99.3 | диаметр высота | ИТС 32-2017 | диаметр | мм | 320-340 |  |
|  |  |  | давление рабочее |  | высота | мм | 1900-2100 |  |
|  |  |  |  |  | давление рабочее | МПа | 32,1-32,8 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1171. | Пеноотбойник | 330.28.99.3 | вместимость | ИТС 32-2017 | вместимость | куб.м | 10 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1172. | Печь | 330.28.21.1 | тепловая нагрузка | ИТС 32-2017 | тепловая нагрузка | кВт | 300-7000 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1173. | Печь термоокисления отходов | 330.28.21.1 | тепловая нагрузка | ИТС 32-2017 | тепловая нагрузка | кВт | 2100-2200 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1174. | Печь трубчатая | 330.28.21.1 | тепловая нагрузка | ИТС 32-2017 | тепловая нагрузка | кВт | 2324-4100 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1175. | Питатель роторный | 330.28.29.31 | производительность | ИТС 32-2017 | производительность | куб. м/ч | 26-30 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1176. | Полимеризатор (реактор полимеризации, поликонден- сации) | 330.28.29 | объем | ИТС 32-2017 | объем | куб.м | 0,1-80 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1177. | Предполимери- затор | 330.28.29 | объем | ИТС 32-2017 | объем | куб.м | 0,4-29 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1178. | Предреактор (поликарбонаты) | 330.28.29 | объем давление расчетное | ИТС 32-2017 | объем | куб.м | 23-43 |  |
|  |  |  |  |  | давление расчетное | МПа | 0,1-0,3 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1179. | Реактор (АБС-пластики) | 330.28.29 | объем давление рабочее | ИТС 32-2017 | объем | куб.м | 13-25 |  |
|  |  |  |  |  | давление рабочее | МПа | 0,5-1 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1180. | Реактор (поликарбонаты) | 330.28.29 | объем | ИТС 32-2017 | объем | куб.м | 3-198 |  |
|  |  |  | давление расчетное |  | давление расчетное | МПа | 0,5-13 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1181. | Реактор (полипропилен) | 330.28.29 | объем давление рабочее | ИТС 32-2017 | объем | куб.м | 0,6-308 |  |
|  |  |  |  |  | давление рабочее | МПа | 2,4-4,6 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1182. | Реактор (полистирол) | 330.28.29 | диаметр высота | ИТС 32-2017 | диаметр | мм | 3900-4100 |  |
|  |  |  | давление рабочее |  | высота | мм | 4700-5000 |  |
|  |  |  |  |  | давление рабочее | МПа | 0-0,8 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1183. | Реактор (полиэтилен) | 330.28.29 | объем | ИТС 32-2017 | объем | куб.м | 0,25-539 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1184. | Реактор (синтетические | 330.28.29 | диаметр высота | ИТС 32-2017 | диаметр | мм | 300-4500 |  |
|  | каучуки) |  | давление рабочее |  | высота | мм | 2500- 17850 |  |
|  |  |  |  |  | давление рабочее | МПа | 0,015-0,6 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1185. | Реактор (термоэласто- пласты) | 330.28.29 | диаметр высота давление расчетное | ИТС 32-2017 | диаметр | мм | 3100-3260 |  |
|  |  |  |  |  | высота | мм | 11200- 12200 |  |
|  |  |  |  |  | давление расчетное | МПа | 1,2-1,6 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1186. | Реактор (этиленвинил- ацетат) | 330.28.29 | объем | ИТС 32-2017 | объем | куб.м | 0,3-0,6 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1187. | Реактор сепарации | 330.28.29 | объем | ИТС 32-2017 | объем | куб.м | 225-250 |  |
|  | диметилкарбо- ната |  | давление расчетное |  | давление расчетное | МПа | 0,1-0,3 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1188. | Реактор трубчатый | 330.28.29 | объем длина | ИТС 32-2017 | объем | куб.м | 2,2-2,4 |  |
|  | (полиэтилен) |  |  |  | длина | м | 1000-1100 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1189. | Реактор этерификации | 330.28.29 | объем | ИТС 32-2017 | объем | куб.м | 20-44 |  |
|  |  |  | давление рабочее |  | давление рабочее | МПа | 0,1-0,2 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1190. | Репульпатор | 330.28.29 | диаметр высота | ИТС 32-2017 | диаметр | мм | 1600-2000 |  |
|  |  |  |  |  | высота | мм | 2600-3000 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1191. | Скруббер | 330.28.25.14.129 | объем | ИТС 32-2017 | объем | куб.м | 6,8-17 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1192. | Скруббер Вентури | 330.28.25.14.129 | пропускная способность по неочищенному газу | ИТС 32-2017 | пропускная способность по неочищенному газу | куб.м/ч | 33000- 53900 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1193. | Смеситель полимера | 330.28.29 | производительность число оборотов роторов | ИТС 32-2017 | производительность | т/ч | 12,5-20 |  |
|  |  |  |  |  | число оборотов роторов | об./ мин | 280-500 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1194. | Сушилка кипящего слоя | 300.28.99.31.120 | производительность по сухому продукту | ИТС 32-2017 | производительность по сухому продукту | т/ч | 8-12,5 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1195. | Теплообменник | 330.28.25.1 | поверхность теплообмена | ИТС 32-2017 | поверхность теплообмена | кв.м | 6,6-100 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1196. | Теплообменник спиральный | 330.28.25.1 | поверхность теплообмена | ИТС 32-2017 | поверхность теплообмена | кв.м | 161-280 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1197. | Труба-сушилка | 300.28.99.31.120 | давление рабочее температура рабочая диаметр | ИТС 32-2017 | давление рабочее | МПа | 0,002- 0,0035 |  |
|  |  |  | длина |  | температура рабочая | °С | 110-150 |  |
|  |  |  |  |  | диаметр | мм | 750 |  |
|  |  |  |  |  | длина | мм | 26000- 26260 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1198. | Турбокомпрес- сор | 330.28.13.25 | производительность давление нагнетания | ИТС 32-2017 | производительность | н.куб. м/ч | 14000- 17500 |  |
|  |  |  |  |  | давление нагнетания | МПа | 1-1,3 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1199. | Усреднитель | 330.28.29 | вместимость | ИТС 32-2017 | вместимость | куб.м | 80-300 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1200. | Фильтр горшковый | 330.28.29.12 330.28.25.14 | поверхность фильтрации давление | ИТС 32-2017 | поверхность фильтрации | кв.м | 1,0-1,9 |  |
|  |  |  |  |  | давление | МПа | 0,6-0,8 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1201. | Фильтр ленточный | 330.28.29.12 | площадь фильтрования | ИТС 32-2017 | площадь фильтрования | кв.м | 2,9-4 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1202. | Фильтр мешочный высокого | 330.28.29.12 330.28.25.14 | пропускная способность давление рабочее | ИТС 32-2017 | пропускная способность | л/ч | 5600-5800 |  |
|  | давления |  |  |  | давление рабочее | МПа | 1,7-1,9 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1203. | Фильтр рукавный | 330.28.25.14.120 | объем давление рабочее | ИТС 32-2017 | объем | куб.м | 12-16 |  |
|  |  |  |  |  | давление рабочее | МПа | 0,06-0,075 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1204. | Холодильник | 330.28.25.1 | поверхность теплообмена | ИТС 32-2017 | поверхность теплообмена | кв.м | 60-120 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1205. | Центрифуга | 330.28.29.12 | число оборотов мощность | ИТС 32-2017 | число оборотов | об./ мин | 1300-2850 |  |
|  |  |  |  |  | мощность | кВт | 20-132 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1206. | Циклон-ловушка | 330.28.25.14.129 | диаметр высота | ИТС 32-2017 | диаметр | мм | 500-600 |  |
|  |  |  | давление рабочее |  | высота | мм | 2400-2800 |  |
|  |  |  |  |  | давление рабочее | МПа | 0,02-0,8 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1207. | Экстрактор | 330.28.99.3 | объем | ИТС 32-2017 | объем | куб.м | 125-240 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1208. | Экструдер | 330.28.96.10.120 | наружный диаметр шнеков | ИТС 32-2017 | диаметр шнеков | мм | 60-180 |  |
|  |  |  | производительность |  | производительность | т/ч | 0,4-11 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1209. | Адсорбер | 330.28.25.14 | насадка - активированный уголь, 3 слоя | ИТС 33-2017 | диаметр | мм | 1560-3000 |  |
|  |  |  | высота слоя - 800 мм давление рабочее |  | высота | мм | 7860- 41500 |  |
|  |  |  |  |  | давление рабочее | МПа | 2-19 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1210. | Аппарат выпарной | 330.28.99.3 | диаметр | ИТС 33-2017 | диаметр | мм | 800-1200 |  |
|  |  |  | высота |  | высота | мм | 1250-4250 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1211. | Аппарат прокалки | 330.28.21 | диаметр | ИТС 33-2017 | диаметр | мм | 1140-1260 |  |
|  |  |  | высота |  | высота | мм | 3100-3500 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1212. | Аппарат сушки | 330.28.99.31.120 | диаметр | ИТС 33-2017 | диаметр | мм | 1140-1260 |  |
|  |  |  | высота |  | высота | мм | 2800-3200 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1213. | Бегуны смесительные | 330.28.29 | футеровка нержавеющей сталью мощность привода - (2,8-5,5) кВт | ИТС 33-2017 |  |  | объем | куб.м | 0,5-2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1214. | Вакуум-фильтр барабанный | 330.28.29.12 | снабжен поворотным перемешивающим | ИТС 33-2017 |  |  | длина | мм | 7400-7500 |  |  |
|  |  |  | устройством и транспортировочным шнеком |  |  |  | ширина | мм | 3900-4000 |  |  |
|  |  |  | с двойными лопастями |  |  |  | высота | мм | 4400-4500 |  |  |
|  |  |  | площадь фильтрующей поверхности - 10 кв.м частота вращения барабана - (0,2-2) об./мин частота вращения транспортировочного шнека - 206 об./мин |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1215. | Вибросито | 330.28 | число колебаний мощность привода | ИТС 33-2017 |  |  | число колебаний | мин-1 | 1340-1460 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | мощность привода | кВт | 0,3-0,4 |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1216. | Ворошитель | 330.28.29.31 | мощность привода | ИТС 33-2017 |  |  | мощность привода | кВт | 0,5-0,6 |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1217. | Гидролизер | 330.28.29 | диаметр высота | ИТС 33-2017 |  |  | диаметр | мм | 1140-1260 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | высота | мм | 2900-3200 |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1218. | Гранулятор | 330.28.29.31 | производительность частота вращения | ИТС 33-2017 |  |  | производительность | кг/ч | 200-400 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | частота вращения | об./ мин | 10-12 |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1219. | Измельчитель | 330.28.92.40.120 | производительность - (200-400) кг/ч | ИТС 33-2017 |  |  | размер частиц исходного продукта | мм | 1-30 |  |  |
|  |  |  | частота вращения ротора - 10000 об./мин |  |  |  | размер частиц измельченного продукта | мкм | 50-150 |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1220. | Камера сгорания | 330.28.21 | номинальная мощность | ИТС 33-2017 |  |  | номинальная мощность | МВт | 0,6-1 |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1221. | Кипятильник | 330.28.25.1 | поверхность теплообмена | ИТС 33-2017 |  |  | поверхность теплообмена | кв.м | 70-650 |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1222. | Колонна абсорбционная | 330.28.25.14.129 | диаметр высота | ИТС 33-2017 |  |  | диаметр | мм | 1100-1400 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | высота | мм | 13000- 20000 |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1223. | Колонна концентрирова- ния азотной кислоты | 330.28.25.14.129 | концентрация моногидрата азотной кислоты | ИТС 33-2017 |  |  | концентрация моногидрата азотной кислоты | про- центов | не менее 98 |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1224. | Колонна отпарная | 330.28.25.14.129 | диаметр высота | ИТС 33-2017 |  |  | диаметр | мм | 800-1000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | высота | мм | 11700- 12900 |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1225. | Колонна ректификацион- ная | 330.28.25.14.129 | диаметр высота | ИТС 33-2017 |  |  | диаметр | мм | 900-1100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | высота | мм | 19000- 24000 |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1226. | Компрессор | 330.28.13 | производительность | ИТС 33-2017 |  |  | производительность | куб. м/ч | 550-650 |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1227. | Конденсатор | 330.28.25.13.119 | поверхность теплообмена | ИТС 33-2017 |  |  | поверхность теплообмена | кв.м | 10-290 |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1228. | Кристаллизатор | 330.28.25.11.110 | давление рабочее температура рабочая | ИТС 33-2017 |  |  | давление рабочее | МПа | 0,025-0,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | температура рабочая | °С | 100-120 |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1229. | Машина брикетировочная | 330.28.29 | диаметр валков - 520 мм рабочая ширина - 160 мм частота вращения валков - | ИТС 33-2017 |  |  | потребляемая мощность двигателя | кВт | 50-60 |  |  |
|  |  |  | (5-27) об./мин усилие гидравлического пресса - 750 кН частота вращения шнека - |  |  |  | потребляемая мощность двигателя привода шнека | кВт | 12-18 |  |  |
|  |  |  | (15-149) об./мин |  |  |  | потребляемая мощность двигателя гидравлического привода | кВт | 1,2-1,8 |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1230. | Машина месильная | 330.28.29 | объем | ИТС 33-2017 |  |  | объем | л | 180-220 |  |  |
|  |  |  | мощность привода |  |  |  | мощность привода | кВт | 23-27 |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1231. | Машина формовочная | 330.28.29 | диаметр шнека в рабочей зоне диаметр шнека в загрузочной зоне | ИТС 33-2017 |  |  | диаметр шнека в рабочей зоне | мм | 120-130 |  |  |
|  |  |  | длина рабочей части шнека скорость вращения шнека |  |  |  | диаметр шнека в загрузочной зоне | мм | 140-160 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | длина рабочей части шнека | мм | 540-580 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | скорость вращения шнека | об./ мин | 730-770 |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1232. | Мельница дисковая | 330.28.92.40.120 | диаметр диска производительность | ИТС 33-2017 |  |  | диаметр диска | мм | 700-900 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производительность | т/сут | 0,5-28,8 |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1233. | Мельница шаровая | 330.28.92.40.120 | производительность | ИТС 33-2017 |  |  | производительность | т/сут | 0,4-0,8 |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1234. | Печь для подогрева газов | 330.28.21.1 | количество горелок диаметр трубок змеевика | ИТС 33-2017 |  |  | количество горелок | шт. | 1-2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | диаметр трубок змеевика | мм | 25-100 |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1235. | Печь шнековая | 330.28.21.1 | мощность нагревательной секции | ИТС 33-2017 |  |  | мощность нагревательной секции | кВт | 75-85 |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1236. | Промыватель | 330.28.29 | диаметр | ИТС 33-2017 |  |  | диаметр | мм | 700-3000 |  |  |
|  |  |  | высота |  |  |  | высота | мм | 4200- 22500 |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1237. | Пропитыватель | 330.28.29 | объем | ИТС 33-2017 |  |  | объем | л | 100-1000 |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1238. | Пылеуловитель | 330.28.25.14.129 | площадь фильтрации количество рукавов | ИТС 33-2017 |  |  | площадь фильтрации | кв.м | 12-15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | количество рукавов | шт. | 16-20 |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1239. | Растворитель | 330.28.29 | объем | ИТС 33-2017 |  |  | объем | л | 100-1000 |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1240. | Реактор | 330.28.29 | диаметр высота | ИТС 33-2017 |  |  | диаметр | мм | 600-2000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | высота | мм | 1400- 17000 |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1241. | Сито барабанное с транспор- | 330.28.29 | размер ячейки сита толщина нити сита | ИТС 33-2017 |  |  | размер ячейки сита | мм | 10 |  |  |
|  | тировочным шнеком |  | частота вращения барабана частота вращения шнека |  |  |  | толщина нити сита | мм | 2,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | частота вращения барабана | об./ мин | 27 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | частота вращения шнека | об./ мин | 64 |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1242. | Сито полигональное | 330.28.29 | производительность | ИТС 33-2017 |  |  | производительность | т/ч | 0,9-1,1 |  |  |
|  |  |  | мощность привода |  |  |  | мощность привода | кВт | 1,1-1,5 |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1243. | Скруббер | 330.28.25.14.129 | диаметр высота | ИТС 33-2017 |  |  | диаметр | мм | 600-800 |  |  |
|  |  |  | давление рабочее |  |  |  | высота | мм | 6200-9300 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | давление рабочее | МПа | 0,05-0,1 |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1244. | Смеситель | 330.28.29 | объем | ИТС 33-2017 |  |  | объем | куб.м | 0,2-0,6 |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1245. | Сушилка | 330.28.99.31.120 | объем | ИТС 33-2017 |  |  | объем | куб.м | 1,4-7 |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1246. | Сушилка бункерная | 330.28.99.31.120 | диаметр высота | ИТС 33-2017 |  |  | диаметр | мм | 1400-1800 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | высота | мм | 2200-2600 |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1247. | Сушилка ленточная | 330.28.99.31.120 | производительность | ИТС 33-2017 |  |  | производительность | куб.м/ч | 7-11 |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1248. | Таблетмашина | 330.28 | производительность | ИТС 33-2017 |  |  | производительность | кг/ч | 50-360 |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1249. | Теплообменник | 330.28.25.1 | поверхность теплообмена | ИТС 33-2017 |  |  | поверхность теплообмена | кв.м | 8-150 |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1250. | Теплообменник- дефлегматор | 330.28.25.1 | поверхность теплообмена | ИТС 33-2017 |  |  | поверхность теплообмена | кв.м | 24-71 |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1251. | Транспортер винтовой | 330.28.22.1 | диаметр винта мощность привода | ИТС 33-2017 |  |  | диаметр винта | мм | 140-180 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | мощность привода | кВт | 1-1,2 |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1252. | Фазораздели- тель | 330.28.29 | объем | ИТС 33-2017 |  |  | объем | куб.м | 0,5-1,6 |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1253. | Фильтр герметичный | 330.28.29.12 330.28.25.14 | производительность площадь фильтрации | ИТС 33-2017 |  |  | производительность | куб. м/ч | 700-900 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | площадь фильтрации | кв.м | 8-11 |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1254. | Фильтр гопкалитовый | 330.28.25.14 | диаметр высота | ИТС 33-2017 |  |  | диаметр | мм | 400-440 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | высота | мм | 1400-1600 |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1255. | Фильтр рукавный | 330.28.25.14.120 | производительность | ИТС 33-2017 |  |  | производительность | куб. м/ч | 540-3840 |  |  |
|  |  |  | площадь фильтрации |  |  |  | площадь фильтрации | кв.м | 9-66 |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1256. | Фильтр ячейковый | 330.28.29.12 330.28.25.14 | площадь фильтрации - 0,88 кв.м | ИТС 33-2017 |  |  | эффективность очистки | про- центов | 80 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | допустимая запыленность | мг/ куб.м | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | сопротивление | кг/м | 6 |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1257. | Фильтр-пресс | 330.28.29.1 | мощность привода | ИТС 33-2017 |  |  | мощность привода | кВт | 2,8-3 |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1258. | Холодильник | 330.28.25.1 | поверхность теплообмена | ИТС 33-2017 |  |  | поверхность теплообмена | кв.м | 4-75 |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1259. | Циклон | 330.28.25.14.129 | диаметр высота | ИТС 33-2017 |  |  | диаметр | мм | 450-950 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | высота | мм | 1100-2500 |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1260. | Шнек-пресс | 330.28.29 | производительность | ИТС 33-2017 |  |  | производительность | т/сут | 2,1-2,9 |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1261. | Эжектор | 330.28.29 | диаметр длина | ИТС 33-2017 |  |  | диаметр | мм | 790-800 |  |  |
|  |  |  | диаметр сопла |  |  |  | длина | мм | 100-110 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | диаметр сопла | мм | 10 |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1262. | Экструдер | 330.28.29 | производительность | ИТС 33-2017 |  |  | производительность | кг/ч | 130-170 |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1263. | Электропечь камерная | 330.28.21.1 | длина | ИТС 33-2017 |  |  | длина | мм | 1900-2000 |  |  |
|  |  |  | ширина |  |  |  | ширина | мм | 1700-1800 |  |  |
|  |  |  | высота |  |  |  | высота | мм | 2800-2900 |  |  |
|  |  |  | температура |  |  |  | температура | °С | 890-910 |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1264. | Абгазоотдели- тель | 330.28.99.3 | диаметр | ИТС 34-2017 |  |  | диаметр | мм | 200-800 |  |  |
|  |  |  | высота |  |  |  | высота | мм | 1120-1630 |  |  |
|  |  |  | давление |  |  |  | давление | МПа | 0,35-1,6 |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1265. | Абсорбер - теплообменник | 330.28.25.14 330.28.25.1 | поверхность теплообмена | ИТС 34-2017 |  |  | поверхность теплообмена | кв.м | 10-370 |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1266. | Адсорбер | 330.28.25.14 | объем | ИТС 34-2017 |  |  | объем | куб.м | 20-25 |  |  |
|  |  |  | давление |  |  |  | давление | МПа | 0,05-0,8 |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1267. | Аппарат воздушного охлаждения | 330.28.25.12.190 | поверхность теплообмена | ИТС 34-2017 |  |  | поверхность теплообмена | кв.м | 2400-2440 |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1268. | Аппарат выпарной | 330.28.99.3 | поверхность теплообмена | ИТС 34-2017 |  |  | поверхность теплообмена | кв.м | 230-600 |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1269. | Аппарат гашения извести | 330.28.99.3 | производительность | ИТС 34-2017 |  |  | производительность | т/сут | 65-75 |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1270. | Аппарат фильтрации | 330.28.99.3 | диаметр | ИТС 34-2017 |  |  | диаметр | мм | 1400-2050 |  |  |
|  | влажного хлора |  | высота |  |  |  | высота | мм | 1370-5000 |  |  |
|  |  |  | давление |  |  |  | давление | МПа | вакуум 0,0008- 0,15 |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1271. | Аппарат фильтрации | 330.28.99.3 | диаметр | ИТС 34-2017 |  |  | диаметр | мм | 1800-2000 |  |  |
|  | сухого хлора |  | высота |  |  |  | высота | мм | 5650-7179 |  |  |
|  |  |  | вакуум |  |  |  | вакуум | мм вод. ст. | 580-620 |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1272. | Барабан сушильный | 330.28.99.31.120 | температура нагрева - 350°С | ИТС 34-2017 |  |  | производительность | т/ч | 1-6 |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1273. | Башня для осушки хлоргаза | 330.28.99.3 | диаметр | ИТС 34-2017 |  |  | диаметр | мм | 1600-2200 |  |  |
|  |  |  | высота |  |  |  | высота | мм | 8700- 13000 |  |  |
|  |  |  | вакуум |  |  |  | вакуум | кПа | 4,4-8,6 |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1274. | Башня для улавливания | 330.28.99.3 | диаметр | ИТС 34-2017 |  |  | диаметр | мм | 2600-2900 |  |  |
|  | абгазов хлора |  | высота давление |  |  |  | высота | мм | 7500-7600 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | давление | МПа | 0,01-0,05 |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1275. | Вакуум-фильтр барабанный | 330.28.29.12 | площадь фильтрующей поверхности | ИТС 34-2017 |  |  | площадь фильтрующей поверхности | кв.м | 4-6 |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1276. | Вибросито | 330.28.29 | производительность | ИТС 34-2017 |  |  | производительность | куб. м/ч | 2-5 |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1277. | Влагоотделитель | 330.28.99.3 | объем | ИТС 34-2017 |  |  | объем | л | 420-600 |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1278. | Восстановитель | 330.28.99.3 | диаметр | ИТС 34-2017 |  |  | диаметр | мм | 1600-2240 |  |  |
|  |  |  | высота |  |  |  | высота | мм | 5800-6900 |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1279. | Гидроциклон | 330.28.29.12 | производительность | ИТС 34-2017 |  |  | производительность | куб. м/ч | 60-100 |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1280. | Гранулятор | 330.28.29.31 | производительность | ИТС 34-2017 |  |  | производительность | кг/ч | 1000-4400 |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1281. | Грохот | 330.28.92.40.110 | мощность - 6 кВт | ИТС 34-2017 |  |  | производительность | т/ч | 10 |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1282. | Дефлегматор | 330.28.99.3 | площадь | ИТС 34-2017 |  |  | площадь | кв.м | 32-80 |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1283. | Дехлоратор | 330.28.99.3 | объем | ИТС 34-2017 |  |  | объем | куб.м | 2-9 |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1284. | Дробилка валковая | 330.28.92.40.123 | диаметр валков - (400-800) мощность - (15-60) кВт | ИТС 34-2017 |  |  | производительность | т/ч | 1-10 |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1285. | Дробилка щековая | 330.28.92.40.121 | мощность - 45 кВт | ИТС 34-2017 |  |  | производительность | т/ч | 7-35 |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1286. | Испаритель | 330.28.25.11.110 | поверхность теплообмена давление рабочее | ИТС 34-2017 |  |  | поверхность теплообмена | кв.м | 20-270 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | давление рабочее | МПа | 0,5-1,6 |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1287. | Камера греющая | 330.28.21 | поверхность теплообмена | ИТС 34-2017 |  |  | поверхность теплообмена | кв.м | 360-1070 |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1288. | Кипятильник | 330.28.25.1 | поверхность теплообмена | ИТС 34-2017 |  |  | поверхность теплообмена | кв.м | 60-120 |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1289. | Кислотоотдели- тель | 330.28.99.3 | объем | ИТС 34-2017 |  |  | объем | куб.м | 1,4-1,8 |  |  |
|  |  |  | давление рабочее |  |  |  | давление рабочее | МПа | 0,1-0,3 |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1290. | Колонна | 330.28.25.14.129 | диаметр | ИТС 34-2017 |  |  | диаметр | мм | 400-2400 |  |  |
|  |  |  | высота |  |  |  | высота | мм | 7500- 18000 |  |  |
|  |  |  | давление расчетное |  |  |  | давление расчетное | МПа | 0,015-0,6 |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1291. | Колонна абсорбционная | 330.28.25.14.129 | диаметр высота | ИТС 34-2017 |  |  | диаметр | мм | 400-1300 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | высота | мм | 5000- 22300 |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1292. | Колонна вакуумная | 330.28.25.14.129 | диаметр | ИТС 34-2017 |  |  | диаметр | мм | 2800-3200 |  |  |
|  |  |  | высота |  |  |  | высота | мм | 40000- 6000 |  |  |
|  |  |  | давление |  |  |  | давление | МПа | минус 0,08 - плюс 0,045 |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1293. | Колонна для отпарки хлорной | 330.28.25.14.129 | диаметр | ИТС 34-2017 |  |  | диаметр | мм | 1100-1300 |  |  |
|  | воды |  | высота |  |  |  | высота | мм | 6800- 74400 |  |  |
|  |  |  | вакуум |  |  |  | вакуум | кПа | не более 1,5 |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1294. | Колонна нейтрализации | 330.28.25.14.129 | диаметр | ИТС 34-2017 |  |  | диаметр | мм | 240-1200 |  |  |
|  |  |  | высота |  |  |  | высота | мм | 5000- 10000 |  |  |
|  |  |  | давление рабочее |  |  |  | давление рабочее | МПа | 0,01-0,65 |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1295. | Колонна осушки сырца | 330.28.25.14.129 | диаметр |  | ИТС 34-2017 |  | диаметр | мм |  | 400-600 |  |
|  |  |  | высота |  |  |  | высота | мм |  | 2850-3200 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1296. | Колонна осушки | 330.28.25.14.129 | диаметр |  | ИТС 34-2017 |  | диаметр | мм |  | 1800-2680 |  |
|  | хлора |  | высота |  |  |  | высота | мм |  | 8700- 15000 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1297. | Колонна ректификацион- | 330.28.25.14.129 | диаметр |  | ИТС 34-2017 |  | диаметр | мм |  | 150-3000 |  |
|  | ная |  | высота |  |  |  | высота | мм |  | 5000- 31600 |  |
|  |  |  | давление расчетное |  |  |  | давление расчетное | МПа |  | 0,1-1,5 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1298. | Колонна санитарная | 330.28.25.14.129 | среда - соляная кислота, хлористый водород |  | ИТС 34-2017 |  | поверхность теплообмена | кв.м |  | 5-12,5 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1299. | Компрессор | 330.28.13 | производительность |  | ИТС 34-2017 |  | производительность | куб.м/ч |  | 11-89000 |  |
|  |  |  | давление нагнетания |  |  |  | давление нагнетания | МПа |  | 0,3-6,5 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1300. | Компрессор винтовой | 330.28.13 | производительность |  | ИТС 34-2017 |  | производительность | куб. м/ч |  | 2100-6500 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1301. | Компрессор водородный | 330.28.13 | производительность |  | ИТС 34-2017 |  | производительность | куб.м/ч |  | 50-7200 |  |
|  |  |  | давление |  |  |  | давление | МПа |  | 0,1-0,9 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1302. | Компрессор хлорный | 330.28.13 | производительность |  | ИТС 34-2017 |  | производительность | куб. м/ч |  | 1700-7150 |  |
|  |  |  | давление нагнетания |  |  |  | давление нагнетания | МПа |  | 0,17-0,529 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1303. | Конвейер ленточный | 330.28.22.18 | скорость движения ленты |  | ИТС 34-2017 |  | скорость движения ленты | м/с |  | 1 |  |
|  |  |  | мощность |  |  |  | мощность | кВт |  | 3-11 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1304. | Конвейер скребковый | 330.28.22.18 | скорость движения ленты |  | ИТС 34-2017 |  | скорость движения ленты | м/с |  | 0,05-0,08 |  |
|  |  |  | мощность |  |  |  | мощность | кВт |  | 10-20 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1305. | Конденсатор | 330.28.25.13.119 | поверхность теплообмена |  | ИТС 34-2017 |  | поверхность теплообмена | кв.м |  | 22-490 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1306. | Машина холодильная | 330.28.25.13.110 | холодопроизводительность холод |  | ИТС 34-2017 |  | холодопроизводи- тельность | Гкал/ч |  | 0,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | холод | °С |  | минус 40 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1307. | Мельница воздушная | 330.28.92.40.120 | мощность привода |  | ИТС 34-2017 |  | мощность привода | кВт |  | 8-12 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1308. | Окислитель | 330.28.29 | диаметр |  | ИТС 34-2017 |  | диаметр | мм |  | 3140-3260 |  |
|  |  |  | высота |  |  |  | высота | мм |  | 24000- 26000 |  |
|  |  |  | давление расчетное |  |  |  | давление расчетное | МПа |  | 1,5-2,8 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1309. | Осветлитель | 330.28.29 | диаметр |  | ИТС 34-2017 |  | диаметр | мм |  | 5300- 18000 |  |
|  |  |  | высота |  |  |  | высота | мм |  | 5000- 12800 |  |
|  |  |  | производительность |  |  |  | производительность | куб. м/ч |  | 30-3100 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1310. | Очиститель пыли комбинирован- ный | 330.28.25.14.129 | производительность по очищаемому газу |  | ИТС 34-2017 |  | производительность по очищаемому газу | куб. м/ч |  | 25000- 30000 |  |
|  |  |  | расход воды на орошение |  |  |  | расход воды на орошение | куб. м/ч |  | 1,5-2 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1311. | Печь пиролиза | 330.28.21.13.119 | диаметр |  | ИТС 34-2017 |  | диаметр | мм |  | 150-200 |  |
|  |  |  | высота |  |  |  | высота | мм |  | 1200-2000 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1312. | Печь синтеза | 330.28.21.1 | объем |  | ИТС 34-2017 |  | объем | куб.м |  | 7-110 |  |
|  |  |  | диаметр |  |  |  | диаметр | мм |  | 2000-7000 |  |
|  |  |  | давление рабочее |  |  |  | давление рабочее | МПа |  | 0,01-0,07 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1313. | Печь электроплавиль- | 330.28.21.1 | мощность |  | ИТС 34-2017 |  | мощность | МВт |  | 3,5 |  |
|  | ная самоходная |  | длина |  |  |  | длина | мм |  | 18500 |  |
|  |  |  | ширина |  |  |  | ширина | мм |  | 3240 |  |
|  |  |  | высота |  |  |  | высота | мм |  | 3620 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1314. | Питатель циклонный | 330.28.29.31 | производительность |  | ИТС 34-2017 |  | производительность | кг/ч |  | 600-340 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1315. | Растворитель | 330.28.29 | объем |  | ИТС 34-2017 |  | объем | куб.м |  | 25-3100 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1316. | Реактор | 330.28.29 | диаметр |  | ИТС 34-2017 |  | диаметр | мм |  | 1400-5500 |  |
|  |  |  | высота |  |  |  | высота | мм |  | 2000- 12000 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1317. | Реактор горизонтальный | 330.28.29 | диаметр |  | ИТС 34-2017 |  | диаметр | мм |  | 150-200 |  |
|  | пятисекционный |  | длина |  |  |  | длина | мм |  | 3500-5000 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1318. | Сатуратор | 330.28.99.3 | диаметр |  | ИТС 34-2017 |  | диаметр | мм |  | 4500-8530 |  |
|  |  |  | высота |  |  |  | высота | мм |  | 8400- 10700 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1319. | Сепаратор | 330.28.99.3 | диаметр |  | ИТС 34-2017 |  | диаметр | м |  | 1-4,3 |  |
|  |  |  | высота |  |  |  | высота | м |  | 1,2-13,3 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1320. | Сепаратор циклонный | 330.28.99.3 | производительность |  | ИТС 34-2017 |  | производительность | кг/ч |  | 610-640 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1321. | Система для улавливания | 330.28.29 | диаметр |  | ИТС 34-2017 |  | диаметр | мм |  | 4500-8530 |  |
|  | хлора |  | высота |  |  |  | высота | мм |  | 8400- 10700 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1322. | Скруббер | 330.28.25.14.120 | диаметр |  | ИТС 34-2017 |  | диаметр | мм |  | 1140-2000 |  |
|  |  |  | высота |  |  |  | высота | мм |  | 1350- 20000 |  |
|  |  |  | производительность |  |  |  | производительность | куб. м/ч |  | 1300- 11000 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1323. | Смеситель | 330.28.29 | производительность |  | ИТС 34-2017 |  | производительность | куб. м/ч |  | 3-10 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1324. | Сушилка | 300.28.99.31.120 | производительность |  | ИТС 34-2017 |  | производительность | т/ч |  | 0,6-10 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1325. | Сушилка- гранулятор | 330.28.29.31 | вместимость |  | ИТС 34-2017 |  | вместимость | куб.м |  | 80-96 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1326. | Теплообменник | 330.28.25.1 | поверхность теплообмена |  | ИТС 34-2017 |  | поверхность теплообмена | кв.м |  | 3-755 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1327. | Турбокомпрес- сор | 330.28.13.25 | производительность |  | ИТС 34-2017 |  | производительность | куб. м/ч |  | 6400- 10000 |  |
|  |  |  | давление нагнетания |  |  |  | давление нагнетания | МПа |  | 0,5-8 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1328. | Установка калориферная | 330.28.21 | поверхность теплообмена производительность по воздуху |  | ИТС 34-2017 |  | поверхность теплообмена | кв.м |  | 166,25 |  |
|  |  |  | производительность по теплу |  |  |  | производительность по воздуху | куб. м/ч |  | 2500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производительность по теплу | кВт |  | 656,4 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1329. | Фильтр влажного хлора | 330.28.29.12 330.28.25.14 | поверхность фильтрации |  | ИТС 34-2017 |  | поверхность фильтрации | кв.м |  | 7-105 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1330. | Фильтр кассетный | 330.28.29.12 330.28.25.14 | поверхность фильтрации |  | ИТС 34-2017 |  | поверхность фильтрации | кв.м |  | 22-26 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1331. | Фильтр контактный | 330.28.29.12 330.28.25.14 | степень очистки производительность |  | ИТС 34-2017 |  | степень очистки | про- центов |  | 95 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производительность | куб. м/ч |  | 40000 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1332. | Фильтр очистки сырого рассола | 330.28.29.12 | поверхность фильтрации |  | ИТС 34-2017 |  | поверхность фильтрации | кв.м |  | 24-250 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1333. | Фильтр рукавный | 330.28.25.14.120 | степень очистки |  | ИТС 34-2017 |  | степень очистки | про- центов |  | 82-99,5 |  |
|  |  |  | поверхность фильтрации |  |  |  | поверхность фильтрации | кв.м |  | 30-420 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1334. | Фильтр сухого хлора | 330.28.25.14 | поверхность фильтрации |  | ИТС 34-2017 |  | поверхность фильтрации | кв.м |  | 6-25 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1335. | Фильтр тонкой очистки | 330.28.29.12 330.28.25.14 | производительность |  | ИТС 34-2017 |  | производительность | куб. м/ч |  | 12-16 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1336. | Фильтр улавливания ртути в сжатом водороде | 330.28.25.14 | производительность |  | ИТС 34-2017 |  | производительность | куб. м/ч |  | 5500-6500 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1337. | Фильтр-пресс | 330.28.29.1 | поверхность фильтрации |  | ИТС 34-2017 |  | поверхность фильтрации | кв.м |  | 24-56 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1338. | Хлоратор | 330.28.29 | диаметр |  | ИТС 34-2017 |  | диаметр | мм |  | 2000-2200 |  |
|  |  |  | высота |  |  |  | высота | мм |  | 5600-6000 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1339. | Холодильник | 330.28.25.1 | поверхность теплообмена |  | ИТС 34-2017 |  | поверхность теплообмена | кв.м |  | 100-200 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1340. | Центрифуга | 330.28.29.12 | производительность |  | ИТС 34-2017 |  | производительность | т/ч |  | 3-20 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1341. | Центрифуга отстойная | 330.28.29.12 | производительность по суспензии |  | ИТС 34-2017 |  | производительность по суспензии | т/ч |  | 12-40 |  |
|  |  |  | производительность по осадку частота вращения барабана |  |  |  | производительность по осадку | т/ч |  | 0,42-20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | частота вращения барабана | об./ мин |  | 800-1900 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1342. | Центрифуга фильтрующая | 330.28.29.12 | производительность |  | ИТС 34-2017 |  | производительность | т/ч |  | 7,5-25 |  |
|  |  |  | частота вращения барабана |  |  |  | частота вращения барабана | об./ мин |  | 1200-1500 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1343. | Циклон | 330.28.25.14.129 | диаметр - (630-800) |  | ИТС 34-2017 |  | степень очистки | процентов |  | 80 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1344. | Циклон батарейный | 330.28.25.14.129 | степень очистки |  | ИТС 34-2017 |  | степень очистки | процентов |  | 85 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1345. | Экспанзер | 330.28.29 | вместимость |  | ИТС 34-2017 |  | вместимость | куб.м |  | 15-19 |  |
|  |  |  | вакуум |  |  |  | вакуум | МПа |  | минус 0,0904 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1346. | Электролизер | 330.28.99.3 | токовая нагрузка |  | ИТС 34-2017 |  | токовая нагрузка | кА |  | 4,4-400 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1347. | Электролизер биполярный диафрагменный | 330.28.99.3 | номинальная токовая нагрузка анодная плотность тока массовая производительность |  | ИТС 34-2017 |  | номинальная токовая нагрузка | кА |  | до 72 |  |
|  |  |  | по 100 процентов хлору массовая производительность по 100 процентов |  |  |  | анодная плотность тока | А/кв.м |  | 2045 |  |
|  |  |  | электролитической щелочи расход электроэнергии на 1 т 100-процентного едкого натра в электрощелоках |  |  |  | массовая производительность по 100 процентов хлору | кг/ч |  | 1012 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | массовая производительность по 100 процентов электролитической щелочи | кг/ч |  | 1140 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | расход электроэнергии на 1 т 100-процентного едкого натра в электрощелоках | кВт·ч |  | 2450 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1348. | Электролизер расплава солей | 330.28.99.3 | токовая нагрузка |  | ИТС 34-2017 |  | токовая нагрузка | кА |  | 1-8 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1349. | Агрегат бондеризации шестикамерный | 220.42.99.11.190 | проходной, туннельного типа, струйный габариты - (23024 х 3330 х 4970) мм 6 зон обработки |  | ИТС 35-2017 |  | - | - |  | - |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1350. | Агрегат катафореза | 330.28.29.22.190 | габариты - (44200 х 9400 х 10600) мм мощность - 296 кВт |  | ИТС 35-2017 |  | - | - |  | - |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1351. | Агрегат подготовки поверхности | 330.28.29.22.190 | габариты - (113500 х 6200 х 7600)м мощность - 700 кВт |  | ИТС 35-2017 |  | - | - |  | - |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1352. | Ванна для покраски методом погружения | 330.28.9 | емкость - 1 куб.м |  | ИТС 35-2017 |  | - | - |  | - |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1353. | Камера грунтования и нанесения мастики | 330.28.29.22.190 | габариты - (24600 х 10500 x 9500) мм 114,5 кВт 1 пост |  | ИТС 35-2017 |  | - | - |  | - |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1354. | Камера для покраски методом пневматического распыления | 330.28.29.22.190 | кабина с вентиляционным отсосом |  | ИТС 35-2017 |  | - | - |  | - |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1355. | Камера нанесения антикоррозион- ного состава | 330.28.29.22.190 | габариты - (10000 х 12300 х 6000) мм мощность - 60 кВт |  | ИТС 35-2017 |  | - | - |  | - |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1356. | Камера нанесения эмали | 330.28.29.22.190 | габариты - (37900 х 7400 х 8900) мм мощность - 139,8 кВт 2 поста |  | ИТС 35-2017 |  | - | - |  | - |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1357. | Камера окрасочная | 330.28.29.22.190 | проходная на 2 рабочих поста с боковым отбором воздуха для ручного нанесения пневматическим распылением первого слоя габариты - |  | ИТС 35-2017 |  | - | - |  | - |  |
|  |  |  | (13000 x 4600 x 5890) мм с гидрофильтром, переоборудованным на "сухой" фильтр |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1358. | Камера окрасочно- сушильная проходного типа | 330.28.29.22.190 | состоит из 2 секций длиной по 9 м, шириной 5 м и высотой 5 м (размеры внутренние) |  | ИТС 35-2017 |  | - | - |  | - |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1359. | Камера охлаждения | 330.28.29.22.190 | габариты - (7000 х 3900 х 7600) мм мощность - 37 кВт |  | ИТС 35-2017 |  | - | - |  | - |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1360. | Камера очистная дробеметная | 330.28.22.18.180 | габариты - (3900 х 4850 х 5530) мм |  | ИТС 35-2017 |  | - | - |  | - |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1361. | Камера сушильная | 330.28.99.31.120 | проходная туннельного типа с газовым обогревом для сушки поверхности от влаги |  | ИТС 35-2017 |  | температура сушки | °С |  | 70-90 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1362. | Камера шлифования | 330.28.29.22.190 | габариты - (37900 х 7400 х 8900) мм мощность - 139,8 кВт 2 поста |  | ИТС 35-2017 |  | - | - |  | - |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1363. | Сушило камерное | 330.28.99.31.120 | температура - до 120°С |  | ИТС 35-2017 |  | - | - |  | - |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1364. | Фильтр атмосферного воздуха | 330.28.25.14.129 | очистка воздуха от лакокрасочного тумана |  | ИТС 35-2017 |  | - | - |  | - |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1365. | Циклон | 330.28.25.14.129 | производительность по газовоздушной смеси |  | ИТС 35-2017 |  | - | - |  | - |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1366. | Агрегат выпрямительный | 330.27.90.70.000 | тиристорный с естественным воздушным или водяным охлаждением | ИТС 36-2017 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1367. | Линия гальваническая автооператорная автоматическая | 330.28.49.12.130 | производительность - (2-20) кв.м/ч расход воды - (70-250) л/кв.м в составе линии: ванны для химической обработки металлов ванны для электрохимической обработки металлов, ванны для промывки ванны для сушки деталей автооператоры тельферного, консольного, портального типов | ИТС 36-2017 | - | - | - |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1368. | Линия гальваническая автооператорная механизирован- ная | 330.28.49.12.130 | производительность - (2-20) кв.м/ч расход воды - (70-250) л/кв.м в составе линии: ванны для химической обработки металлов ванны для электрохимической обработки металлов ванны для промывки ванны для сушки деталей автооператоры тельферного, консольного, портального типов | ИТС 36-2017 | - | - | - |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1369. | Линия гальваническая механизирован- ная | 330.28.49.12.130 | производительность - (2-60) кв.м/ч расход воды - (70-250) л/кв.м в составе линии: ванны для химической обработки металлов ванны для электрохимической обработки металлов ванны для промывки ванны для сушки деталей автооператоры механические (тельферы) | ИТС 36-2017 | - | - | - |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1370. | Линия кареточная автоматическая | 330.28.49.12.130 | производительность - (2-20) кв.м/ч расход воды - (70-250) л/кв.м в составе линии: ванны для химической обработки металлов ванны для электрохимической обработки металлов ванны для промывки ванны для сушки деталей автооператоры тельферного, консольного, портального типов | ИТС 36-2017 | - | - | - |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1371. | Аппарат пылеулавливаю- щий мокрый | 330.28.25.14.124 | пылеуловитель комбинированный пылеуловитель вентиляционный сливной мокрый центробежно- барботажный аппарат производительность по поступающему газу - 35000 куб.м/ч эффективность пылеулавливания 98-99 процентов (при улавливании угольной пыли, содержащей до 64-78 процентов частиц размером 14 млм) расход воды - 300 г/куб.м | ИТС 37-2017 | пыль неорганическая | г/т | не более 23,3 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1372. | Водоотлив карьерный | 220.42.99.11.110 | комплекс водоотлива шахты, в том числе шахтный | ИТС 37-2017 | кислотность воды | рН | 5,5-9 |
|  |  |  | водосборник, зумпф предварительная очистка сточных вод гравитационным |  | взвешенные вещества | г/т | не более 98 |
|  |  |  | методом |  | железо | г/т | не более 2,3 |
|  |  |  |  |  | нефть и нефтепродукты | г/т | не более 0,7 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1373. | Гидроциклон | 330.28.92.40.110 | производительность - 220 куб.м/ч | ИТС 37-2017 | пыль неорганическая | г/т | не более 23,3 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1374. | Грохот | 330.28.92.40.120 | производительность - 50-670 т/ч | ИТС 37-2017 | пыль неорганическая | г/т | не более 23,3 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1375. | Грохот самобалансный | 330.28.92.40.120 | производительность по питанию: при сухом грохочении - 680 т/ч при мокром грохочении - 880 т/ч | ИТС 37-2017 | пыль неорганическая | г/т | не более 23,3 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1376. | Дробилка однороторная | 330.28.92.40.120 | максимальный размер куска - 300 мм количество рядов бил ротора - 3 масса - 10 т производительность - 135 куб.м/ч | ИТС 37-2017 | пыль неорганическая | г/т | не более 23,3 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1377. | Дымосос | 330.28.25.14.129 | частота вращения - (1000-1500) об./мин | ИТС 37-2017 | производительность | куб. м/ч | 9930- 14900 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1378. | Железоотдели- тель электромагнит- ный | 330.28.92.40.110 | ширина ленты конвейера - (800-1400) мм | ИТС 37-2017 | глубина зоны извлечения | мм | 500 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1379. | Заграждение боновое | 330.28.29.12.110 | площадь фильтрации - (100-700) кв.м | ИТС 37-2017 | площадь фильтрации | кв.м | 100-700 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1380. | Инсинератор | 220.41.20.20.700 | сокращение объема образования отходов объем камеры сжигания 2000 л объем камеры дожигания 1500 л | ИТС 37-2017 | производительность | кг/ч | 1000 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1381. | Канализацион- ная станция биологической очистки | 220.42.21.13.126 | канализационные очистные сооружения биологической очистки сточных вод станции глубокой биологической очистки сточных вод установки окисления активным илом, в том числе вторичный вертикальный отстойник | ИТС 37-2017 | производительность | куб.м/ сут | до 200 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1382. | Конвейер ленточный | 330.28.22.18 | мощность - (132-2250) кВт, скорость ленты - (1-4,7) м/с ширина ленточного полотна - (800-1600) мм производительность - 270-330 куб.м/ч | ИТС 37-2017 | пыль неорганическая | г/т | не более 85 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1383. | Конвейер ленточный | 330.28.92.11.120 | суммарная мощность привода 1000 кВт | ИТС 37-2017 | удельный расход электроэнергии на транспортировку 1 тонны горной массы | кВт·ч/т | 0,83 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1384. | Конвейер скребковый | 330.28.22.18 | мощность - (500-2250) кВт скорость движения цепи - (1,1±0,4) м/с, производительность - (1500-4000) т/ч | ИТС 37-2017 | пыль неорганическая | г/т | не более 85 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1385. | Котел водогрейный | 330.25.30.11.110 | тепловая мощность - 146 кВт | ИТС 37-2017 | расход топлива (отработанное масло) | л/ч | 13,6 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1386. | Котел на отработанном | 330.25.30.11.110 | тепловая мощность | ИТС 37-2017 | тепловая мощность | кВт | 146 |
|  | масле |  | расход топлива (отработанное масло) |  | расход топлива (отработанное масло) | л/ч | 13,6 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1387. | Линия по переработке шин | 330.28.96.10.110 | сокращение объема образования отходов производительность на входящей линии | ИТС 37-2017 | производительность на входящей линии | т/ч | до 1 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1388. | Машина выемочная | 330.28.92.2 | мощность режущих двигателей - (285-1650) кВт | ИТС 37-2017 | вынимаемая мощность | м | 1,6-5,2 |
|  |  |  |  |  | число оборотов режущего шнека | об./ мин. | 29-41 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1389. | Машина поливоороси- тельная | 330.28.29.22.190 | емкость бака с водой - (40-130) куб.м эффективность пылеподавления - 50-100 процентов | ИТС 37-2017 | пыль неорганическая | г/т | 598 и менее |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1390. | Машина флотационная | 330.28.92.40.110 | эффективность флотации | ИТС 37-2017 | эффективность флотации | про- центов | 95-98 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1391. | Модуль пиролиза | 330.28.29 | номинальный объем загрузочной камеры установленная мощность | ИТС 37-2017 | номинальный объем загрузочной камеры | куб.м | 2,5 |
|  |  |  | электропитания высота установки с трубами |  | установленная мощность электропитания | кВт | 2,2 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1392. | Оборудование для | 330.28.29.12.110 | фильтры осветлительные фильтр засыпной | ИТС 37-2017 | кислотность воды | рН | 5,5-9 |
|  | фильтрования или очистки воды |  | сорбционный напорный боновое заграждение и другие, в том числе установки |  | взвешенные вещества | г/т | не более 98 |
|  |  |  | аэрации воды и другие установки для фильтрования или очистки воды |  | железо | г/т | не более 2,3 |
|  |  |  | эффективность очистки сточных вод 80-93 процентов |  | нефть и нефтепродукты | г/т | не более 0,7 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1393. | Отвалообразова- тель непрерывного действия | 330.28.29.12.119 330.28.29.12.110 | производительность | ИТС 37-2017 | производительность | куб.м/ч | 1250-5250 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1394. | Пылеуловитель | 330.28.25.14.129 | золоуловитель типа пылеулавливающая установка пылезолоуловитель пылеуловитель аспирационная система | ИТС 37-2017 | пыль неорганическая | г/т | не более 23,3 |
|  |  |  | аспирационная установка аппарат пылеулавливающий дымосос установки очистки газа производительность по газовоздушной смеси на входе до 25,07 тыс.куб.м/ч коэффициент полезного действия 80-97 процентов |  |  |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1395. | Распылитель | 330.28.29.22.190 | эффективность пылеподавления | ИТС 37-2017 | эффективность пылеподавления | про- центов | 70-98 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1396. | Сепаратор магнитный | 330.28.93.13.111 | масса - 95800 кг производительность сепаратора для регенерации суспензии по исходному материалу - 270-400 куб.м/ч | ИТС 37-2017 | пыль неорганическая | г/т | не более 23,3 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1397. | Система концевая | 330.28.92.11.120 | самопередвижная мощность гидропривода СКС до 37 кВт | ИТС 37-2017 | удельный расход электроэнергии на наращивание ленточного конвейера на 1 метр | кВт·ч/м | 0,6 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1398. | Сооружения для очистки сточных | 220.42.21.13.127 | очистка сточных вод от взвешенных веществ, | ИТС 37-2017 | кислотность воды | рН | 5,5-9 |
|  | вод |  | нефтепродуктов, металлов, от фосфатов и других загрязнений (установка |  | взвешенные вещества | г/т | не более 98 |
|  |  |  | флотации, фильтрации, УФ и аналогичные устройства) |  | железо | г/т | не более 2,3 |
|  |  |  |  |  | нефть и нефтепродукты | г/т | не более 0,7 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1399. | Сооружения очистные | 220.41.20.20.720 | очистка сточно-дренажных вод гравитационным методом | ИТС 37-2017 | кислотность воды | рН | 5,5-9 |
|  | шахтных вод |  | степень очистки воды после первичного осветления от взвешенных веществ - (50-99) |  | взвешенные вещества | г/т | не более 98 |
|  |  |  | процентов |  | железо | г/т | не более 2,3 |
|  |  |  |  |  | нефть и нефтепродукты | г/т | не более 0,7 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1400. | Станок буровой | 330.28.92.12.190 | диаметр бурения - (152-250) мм производительность станка - менее 500000 п.м./год | ИТС 37-2017 | производительность станка | п.м/ год | менее 500000 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1401. | Станция очистки шахтных сточных вод | 220.42.21.13.127 | контейнерное исполнение наличие напорной флотации, песчаного фильтра УФ | ИТС 37-2017 | производительность | куб. м/ч | до 90 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1402. | Тележка фильтрационная | 330.28.29.12.130 | для очистки масла сокращение объема образования отходов конструкция: рама тележки - сталь корпус фильтра - алюминий чаша фильтра - сталь рабочая температура от минус 40°С до 66°С фильтрующие элементы: вход - синтетика, опциональная сетка из нержавеющей стали максимальная рекомендуемая вязкость жидкости - 108 сст | ИТС 37-2017 | скорость подачи | л/мин | 38 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |

| 1403. | Установка аэрации воды | 330.28.29.12.110 | потребляемая мощность - 0,75 кВт | ИТС 37-2017 | производительность | куб. м/ч | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1404. | Установка брикетирования угля | 330.28.92.40.140 | производительность по сухим брикетам | ИТС 37-2017 | производительность по сухим брикетам | т/ч | 50 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1405. | Установка буровая проходческого комбайна | 330.28.92.12.130 | мощность гидропривода буровой установки проходческого комбайна до 45 кВт | ИТС 37-2017 | удельный расход электроэнергии на метров крепления кровли проходческой выработки | кВт·ч/м | 14 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1406. | Установка дегазационная | 330.28.29 | производительность | ИТС 37-2017 | производительность | куб.м/ мин | 60-200 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1407. | Установка для сжигания | 220.41.20.20.700 | сокращение объема образования отходов потребляемая мощность - | ИТС 37-2017 | потребляемая мощность | кВт | 1,6-6,9 |
|  |  |  | (1,6-6,9) кВт производительность - от |  | производительность | кг/ч | 25-200 |
|  |  |  | (25-200) кг/ч вес установки - (60-884) кг |  | вес установки | кг | 60-884 |
|  |  |  | температура термической обработки - до 1200°С |  | температура термической обработки | °С | до 1200 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1408. | Установка напорной флотации | 220.42.21.13.127 | сокращение объема образования отходов контейнерное исполнение наличие напорной флотации, встроенного автоматического фильтра, УФ | ИТС 37-2017 | производительность | куб. м/ч | до 90 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1409. | Установка обезвоживания | 330.28.92.11.120 | суммарная мощность привода 191 кВт | ИТС 37-2017 | удельный расход электроэнергии на обезвоживание 1 тонны горной массы | кВт·ч/т | 0,16 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1410. | Установка обеззараживания сточных вод | 330.28.29.12.113 | обеззараживание УФ излучением, озонированием, хлорированием | ИТС 37-2017 | уровень инактивации | про- центов | до 99,9 |
|  |  |  | потребляемая мощность - 0,8-8 кВт |  | максимальная производительность по озону | г/ч | 50-500 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1411. | Установка обеззараживания УФ излучением | 330.28.29.12.113 | уровень инактивации | ИТС 37-2017 | уровень инактивации | про- центов | до 99,9 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1412. | Установка озонирования | 330.28.29.12.113 | потребляемая мощность - (0,8-8) кВт | ИТС 37-2017 | максимальная производительность по озону | г/ч | 50-500 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1413. | Установка окисления активным илом | 330.28.29.12.119 | степень очистки воды по органическим загрязнениям | ИТС 37-2017 | степень очистки воды по органическим загрязнениям составляет | про- центов | 90 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1414. | Установка пылеулавливаю- щая | 330.28.25.14.129 | улавливаются частицы размером от 0,05 мкм рециркуляционный | ИТС 37-2017 | эффективность пылеулавливания | про- центов | до 99,9 |
|  |  |  | центробежно-барботажный установленная мощность электродвигателя - (0,75-5,5) кВт температурный диапазон очищаемого газа - (+5-+1600)°С |  | номинальная производительность типоразмерного ряда по воздуху/газу | куб.м/ч | 1000-5000 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1415. | Установка сжигания органических и нефтесодержа- щих отходов | 220.41.20.20.700 | сокращение объема образования отходов типа "форсаж" потребляемая мощность - (1,6-6,9) кВт вес установки - (60-884) кг температура термической обработки - до 1200°С | ИТС 37-2017 | производительность | кг/ч | 25-200 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1416. | Фильтр засыпной сорбционный | 330.28.29.12.110 | эффективность пылеподавления | ИТС 37-2017 | эффективность пылеподавления | про- центов | 80-93 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1417. | Фильтр осветительный | 330.28.29.12.110 | эффективность очистки сточных вод | ИТС 37-2017 | эффективность очистки сточных вод | про- центов | 80-93 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1418. | Фильтр-пресс | 330.28.29.1 | сокращение объема образования отходов отвод фильтрата: закрытый или открытый глубина фильтровальной камеры - 45 мм типоразмер применяемых фильтровальных плит - (1200 х 1200), (1500 х 1500), (1600 х 1600), (1500 x 2000), (2000 х 2000) количество силовых гидроцилиндров - (1-4) шт. емкость фильтровальных камер - 2-16 кв.м | ИТС 37-2017 | площадь фильтрации | кв.м | 100-700 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1419. | Циклон | 330.28.25.14.129 | батарейный цилиндрический габаритные размеры: длина - 2120 мм | ИТС 37-2017 | производительность | куб.м/ч. | 5800-6740 |
|  |  |  | ширина - 1610 мм высота - 4010 мм |  | гидравлическое сопротивление | Па | 450-600 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1420. | Циклон (батарейный циклон) | 330.28.25.14.129 | производительность по газовоздушной смеси на входе до 20,75 тыс.куб.м/ч коэффициент полезного действия 80-85 процентов гидравлическое сопротивление 450-600 Па габаритные размеры: длина - 2120 мм ширина - 1610 мм высота - 4010 мм | ИТС 37-2017 | пыль неорганическая | г/т не более | 23,3 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1421. | Глушитель воздушного тракта дутьевых вентиляторов | 210.00.11.10.110 210.00.11.10.120 210.00.11.10.130 210.00.11.10.740 | применение на контакторно- транзисторной системе управления | ИТС 38-2017 | аэродинамическое сопротивление | Па | не более 100 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1422. | Глушитель газового тракта дымососов | 210.00.11.10.110 210.00.11.10.120 210.00.11.10.130 210.00.11.10.740 | применение на контакторно- транзисторной системе управления | ИТС 38-2017 | аэродинамическое сопротивление | Па | не более 100 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1423. | Глушитель газораспреде- лительного пункта | 210.00.11.10.110 210.00.11.10.120 210.00.11.10.130 210.00.11.10.740 | применение на контакторно- транзисторной системе управления | ИТС 38-2017 | - | - | - |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1424. | Глушитель местной вентиляции | 210.00.11.10.110 210.00.11.10.120 210.00.11.10.130 210.00.11.10.740 | применение на контакторно- транзисторной системе управления | ИТС 38-2017 | аэродинамическое сопротивление | Па | не более 100 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1425. | Глушитель паровой | 210.00.11.10.110 210.00.11.10.120 | применение на контакторно- транзисторной системе управления | ИТС 38-2017 | аэродинамическое сопротивление | МПа | не более 0,5 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1426. | Детандер газовый (турбодетандер, агрегат детандер- генераторный, агрегат турбодетандер- ный) | 330.28.11.33 | применение в сети газоснабжения ТЭС | ИТС 38-2017 | электрическая мощность присоединенного генератора | МВт | не менее 0,5 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1427. | Золосмеситель конусный, эжекторного типа | 330.28.25.14.120 | эффективное смешивание золошлаков с высоконапорными струями воды в трубной части и | ИТС 38-2017 | удаление золошлаковых отходов | т/ч | 10-70 |
|  |  |  | струями вращения в приемном конусе |  | удельный расход воды | куб. м/т | 0,8-1,3 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1428. | Котел водогрейный | 330.25.30.11.120 | применение для производства тепловой энергии в виде горячей воды при применении твердого топлива в качестве основного для котельных установок с твердым шлакоудалением | ИТС 38-2017 | выбросы оксидов азота (в пересчете на NO): для котельных установок с твердым шлакоудалением, спроектированных по 31.12.1981 с тепловой мощностью: | мг/нм при нор- маль- ных усло- виях (тем- пера- тура |  |
|  |  |  |  |  | 50-100 мВт | 0°С, давле- | <1200 |
|  |  |  |  |  | 100-300 мВт | ние 101,3 | <1600 |
|  |  |  |  |  | более 300 мВт | кПа), сухой газ, | <1600 |
|  |  |  |  |  | для котельных установок с твердым шлакоудалением, спроектированных после 31.12.1981 и введенных по 31.12.2000: | содер- жание кис- лорода6 про- центов |  |
|  |  |  |  |  | 50-100 мВт |  | <1000 |
|  |  |  |  |  | 100-300 мВт |  | <1400 |
|  |  |  |  |  | более 300 мВт |  | <1400 |
|  |  |  |  |  | для котельных установок с твердым шлакоудалением, введенных с 01.01.2001: |  |  |
|  |  |  |  |  | 50-100 мВт |  | <640 |
|  |  |  |  |  | 100-300 мВт |  | <640 |
|  |  |  |  |  | более 300 мВт |  | <570 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1429. | Котел водогрейный | 330.25.30.11.120 | применение для производства тепловой энергии в виде горячей воды при применении твердого топлива в качестве основного для котельных установок с жидким шлакоудалением | ИТС 38-2017 | выбросы оксидов азота (в пересчете на NO): для котельных установок с жидким шлакоудалением, спроектированных по 31.12.1981 с тепловой мощностью: | мг/нмпри нор- маль- ных усло- виях (тем- пера- тура |  |
|  |  |  |  |  | 50-100 мВт | 0°С, давле- | <1200 |
|  |  |  |  |  | 100-300 мВт | ние 101,3 | <1600 |
|  |  |  |  |  | более 300 мВт | кПа), сухой | <1600 |
|  |  |  |  |  | для котельных установок с твердым шлакоудалением, спроектированных после 31.12.1981 и введенных по 31.12.2000: | газ, содер- жание кисло- рода 6 про- центов |  |
|  |  |  |  |  | 50-100 мВт |  | <1000 |
|  |  |  |  |  | 100-300 мВт |  | <1400 |
|  |  |  |  |  | более 300 мВт |  | <1400 |
|  |  |  |  |  | для котельных установок с твердым шлакоудалением, введенных с 01.12.2001: |  |  |
|  |  |  |  |  | 50-100 мВт |  | <640 |
|  |  |  |  |  | 100-300 мВт |  | <640 |
|  |  |  |  |  | более 300 мВт |  | <570 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1430. | Котел водогрейный | 330.25.30.11.120 | применение для производства тепловой энергии в виде горячей воды при применении газа в качестве основного топлива | ИТС 38-2017 | выбросы оксидов азота (в пересчете на NO): для котельных установок, спроектированных по 31.12.1981 | мг/нм при нор- маль- ных усло- виях (тем- | <400 |
|  |  |  |  |  | для котельных установок, спроектированных после 01.01.1982 и введенных по 31.12.2000 | пера- тура 0°С, давле- ние 101,3 кПа), | <350 |
|  |  |  |  |  | для котельных установок, введенных с 01.01.2001 | сухой газ, содер- жание кисло- рода 6 про- центов | <250 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1431. | Котел водогрейный | 330.25.30.11.120 | применение для производства тепловой энергии в виде горячей воды при применении жидкого топлива в качестве основного | ИТС 38-2017 | выбросы оксидов азота (в пересчете на NO): для котельных установок, спроектированных по 31.12.1981 | мг/нм при нор- маль- ных усло- виях (тем- | <600 |
|  |  |  |  |  | для котельных установок, спроектированных после 01.01.1982 и введенных по 31.12.2000 | пера- тура 0°С, давле- ние 101,3 кПа), | <500 |
|  |  |  |  |  | для котельных установок, введенных с 01.01.2001 | сухой газ, содер- жание кисло- рода 6 про- центов | <450 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1432. | Котел паровой | 330.25.30.11.110 | применение для производства тепловой энергии в виде пара при применении твердого топлива в качестве основного для котельных установок с твердым шлакоудалением | ИТС 38-2017 | выбросы оксидов азота (в пересчете на NO): для котельных установок с твердым шлакоудалением, спроектированных по 31.12.1981, с паропроизводитель- ностью: | мг/нм при нор- маль- ных усло- виях (тем- пера- тура 0°С, |  |
|  |  |  |  |  | 70-140 т/ч | давле- ние | <1200 |
|  |  |  |  |  | 140-420 т/ч | 101,3 кПа), | <1600 |
|  |  |  |  |  | более 420 т/ч | сухой газ, | <1600 |
|  |  |  |  |  | для котельных установок с твердым шлакоудалением, спроектированных после 01.01.1982 и введенных по 31.12.2000, с паропроизводитель- ностью: | содер- жание кисло- рода 6 про- центов |  |
|  |  |  |  |  | 70-140 т/ч |  | <1000 |
|  |  |  |  |  | 140-420 т/ч |  | <1400 |
|  |  |  |  |  | более 420 т/ч |  | <1400 |
|  |  |  |  |  | для котельных установок с твердым шлакоудалением, введенных с 01.01.2001, с паропроизводитель- ностью: |  |  |
|  |  |  |  |  | 70-140 т/ч |  | <570 |
|  |  |  |  |  | 140-420 т/ч |  | <640 |
|  |  |  |  |  | более 420 т/ч |  | <640 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |

| 1433. | Котел паровой | 330.25.30.11.110 | применение для производства тепловой энергии в виде пара при применении твердого топлива в качестве основного для котельных установок с жидким шлакоудалением | ИТС 38-2017 | выбросы оксидов азота (в пересчете на NO): для котельных установок с жидким шлакоудалением, спроектированных по 31.12.1981, с паропроизводитель- ностью: | мг/нм при нор- маль- ных усло- виях (тем- пера- тура 0°С, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 70-140 т/ч | давле- ние | <1200 |
|  |  |  |  |  | 140-420 т/ч | 101,3 кПа), | <1600 |
|  |  |  |  |  | более 420 т/ч | сухой газ, | <1600 |
|  |  |  |  |  | для котельных установок с жидким шлакоудалением, спроектированных после 01.01.1982 и введенных по 31.12.2000, с паропроизводитель- ностью: | содер- жание кисло- рода 6 про- центов |  |
|  |  |  |  |  | 70-140 т/ч |  | <1000 |
|  |  |  |  |  | 140-420 т/ч |  | <1400 |
|  |  |  |  |  | более 420 т/ч |  | <1400 |
|  |  |  |  |  | для котельных установок с жидким шлакоудалением, введенных с 01.01.2001, с паропроизводи- тельностью: |  |  |
|  |  |  |  |  | 70-140 т/ч |  | <570 |
|  |  |  |  |  | 140-420 т/ч |  | <640 |
|  |  |  |  |  | более 420 т/ч |  | <640 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1434. | Котел паровой | 330.25.30.11.120 | применение для производства тепловой энергии в виде пара при применении газа в качестве основного топлива | ИТС 38-2017 | выбросы оксидов азота (в пересчете на NO): для котельных установок, спроектированных по 31.12.1981 | мг/нм при нор- маль- ных усло- виях (тем- | <400 |
|  |  |  |  |  | для котельных установок, спроектированных после 01.01.1982 и введенных по 31.12.2000 | пера- тура 0°С, давле- ние 101,3 кПа), | <350 |
|  |  |  |  |  | для котельных установок, введенных с 01.01.2001 | сухой газ, содер- жание | <250 |
|  |  |  |  |  |  | кисло- рода 6 про- центов |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1435. | Котел паровой | 330.25.30.11.120 | применение для производства тепловой энергии в виде пара при применении жидкого топлива в качестве основного | ИТС 38-2017 | выбросы оксидов азота (в пересчете на NO): для котельных установок, спроектированных по 31.12.1981 | мг/нм при нор- маль- ных усло- виях (тем- | <400 |
|  |  |  |  |  | для котельных установок, спроектированных после 01.01.1982 и введенных по 31.12.2000 | пера- тура 0°С, давле- ние 101,3 кПа), | <350 |
|  |  |  |  |  | для котельных установок, введенных с 01.01.2001 | сухой газ, содер- жание кисло- рода 6 про- центов | <250 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1436. | Мельница ребернинговая и сепаратор динамический | 330.25.30.12.110 | применение в котлах на твердом топливе | ИТС 38-2017 | - | - | - |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1437. | Оборудование для инструменталь- ного контроля выбросов ЗВ | 330.26.51 | организация производственного экологического контроля на крупных установках в целях производства энергии | ИТС 38-2017 | - | - | - |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1438. | Оборудование для инструменталь- ного контроля качества сточных вод | 330.26.51 | организация производственного экологического контроля на крупных установках в целях производства энергии | ИТС 38-2017 | - | - | - |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1439. | Оборудование для организации подачи пыли высокой концентрации | 330.25.30.12.110 | применение в котлах на твердом топливе | ИТС 38-2017 | - | - | - |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1440. | Оборудование для организации сжигания пыли различного фракционного состава, подготовленной с применением мельниц- активаторов | 330.25.30.12.110 | применение в котлах на твердом топливе | ИТС 38-2017 | - | - | - |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1441. | Оборудование для разгрузки и транспортировки твердого топлива с системами аспирации | 330.25.30.12.110 | применение на тепловых электростанциях, сжигающих твердое топливо | ИТС 38-2017 | эффективность очистки воздуха перед выбросом в атмосферу | про- центов | 70 и более |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1442. | Ограждение ветрозащитное | 220.42.99.19.140 220.42.99.19.141 220.42.99.19.142 220.42.99.19.149 | применение на складе твердого топлива тепловых электростанций в целях снижения скорости ветра на территории склада | ИТС 38-2017 | - | - | - |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1443. | Плазмотрон | 330.25.30.12.110 | применение в котлах на твердом топливе | ИТС 38-2017 | - | - | - |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1444. | Система гидроуборки помещений топливоподачи | 330.28.29 | применение для гидроуборки осветленной воды систем гидрозолоудаления или оборотных систем водоснабжения топливоподачи | ИТС 38-2017 | - | - | - |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1445. | Система золо-, шлако- или золошлакоудале- ния оборотная гидравлическая, пневмогидравли- ческая, механическая, пневматическая или смешанная с сухими или гидравлическими сооружениями для накопления, хранения и захоронения золошлаков | 330.28.29 | применение на тепловой энергостанции, использующей твердое топливо в качестве основного | ИТС 38-2017 | - | - | - |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1446. | Система пневмовакуум- ной уборки помещений топливоподачи | 330.28.29 | применение на тепловых энергостанциях, сжигающих твердое топливо | ИТС 38-2017 | эффективность очистки воздуха перед выбросом в атмосферу | про- центов | 70 и более |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1447. | Скруббер мокрый с трубой Вентури в комплекте | 330.28.25.14.124 | очистка дымовых газов путем осаждения твердых частиц на каплях распыленной воды | ИТС 38-2017 | потенциальное сокращение выбросов (эффективность улавливания твердых частиц) | про- центов | не менее 95 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1448. | Сушилка барабанная | 300.28.99.31.120 | применение на тепловых энергостанциях для предварительной сушки твердого топлива | ИТС 38-2017 | - | - | - |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1449. | Сушилка электрическая панельная | 300.28.99.31.120 | применение для предварительной сушки твердого топлива | ИТС 38-2017 | - | - | - |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1450. | Турбина газовая | 330.28.11.23 | применение для производства электрической энергии | ИТС 38-2017 | выбросы оксидов азота (в пересчете на NO): для установок, введенных по проектам, утвержденным по 31.12.1981 | мг/нм при нор- маль- ных усло- виях (тем- пера- | <500 |
|  |  |  |  |  | для установок, введенных по проектам, утвержденным после 01.01.1982 | тура 0°С, давле- ние 101,3 | <50 |
|  |  |  |  |  |  | кПа), сухой газ, содер- жание кисло- рода 15 про- центов |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1451. | Укладчик- заборщик роторный (стакер- реклаймер) | 330.28.29 | применение на складе твердого топлива ТЭС | ИТС 38-2017 | - | - | - |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1452. | Установка для восстановления свойств и очистки масел стационарная или передвижная | 330.28.29 | применение на ТЭС | ИТС 38-2017 | - | - | - |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1453. | Установка для обезвреживания твердых и пастообразных замасленных отходов | 330.28.29 | применение на ТЭС | ИТС 38-2017 | - | - | - |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1454. | Установка нейтрализации сбросных вод водоподготови- тельной установки | 330.25.30.12.110 | нейтрализация и отстаивание сточных вод водоподготовительной установки | ИТС 38-2017 | водородный показатель | - | 6,5-8,5 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1455. | Установка рециркуляции дымовых газов | 330.28.13.27 | нестехиометрическое сжигание рециркуляция дымовых газов | ИТС 38-2017 | сокращение массовой концентрации NO в дымовых газах | про- центов | до 60 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1456. | Устройство нисходящей сушки (труба - сушилка) | 300.28.99.31.120 | применение для предварительной сушки твердого топлива | ИТС 38-2017 | - | - | - |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1457. | Фильтр рукавный | 330.28.25.14.120 330.28.25.14.122 330.28.25.14.129 | применение с котлами на твердом топливе для очистки дымовых газов от твердых частиц | ИТС 38-2017 | эффективность улавливания твердых частиц | про- центов | не менее 98 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1458. | Циклон батарейный | 330.28.25.14.120 330.28.25.14.125 330.28.25.14.129 | применение с котлами на твердом топливе в качестве первой ступени очистки дымовых газов от твердых частиц | ИТС 38-2017 | эффективность улавливания твердых частиц | про- центов | не менее 85 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1459. | Шумогаситель | 220.42.22.13 | установка на выхлопных, дренажных и продувочных трубопроводах и редукционно- охладительных установках высокоэффективных глушителей с акустической эффективностью | ИТС 38-2017 | уровень шума | дБ | не более 45 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1460. | Экран акустический | 210.00.11.10.110 210.00.11.10.120 210.00.11.10.130 210.00.11.10.740 | применение на крупной топливосжигающей энергогенерирующей установке | ИТС 38-2017 | - | - | - |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1461. | Электрофильтр | 330.28.25.14.120 330.28.25.14.129 | применение с котлами на твердом топливе для очистки дымовых газов от твердых частиц | ИТС 38-2017 | эффективность улавливания твердых частиц | про- центов | не менее 98 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1462. | Электрофильтр типа "УГ" | 330.28.25.14.120 | очистка дымовых газов путем осаждения твердых частиц на электродах | ИТС 38-2017 | сокращение выбросов твердых частиц | про- центов | не менее 96 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1463. | Эмульгатор | 330.28.25.14.120 330.28.25.14.124 330.28.25.14.129 | применение с котлами на твердом топливе для очистки дымовых газов от твердых частиц | ИТС 38-2017 | эффективность улавливания твердых частиц | про- центов | не менее 96 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1464. | Агрегат для непрерывной отварки | 330.28.94.21 | двухсекционный рабочая скорость - (15-45) м/мин ширина ткани - 1600 мм | ИТС 39-2017 | энергопотребление | кВт·ч/т | не более 33 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1465. | Агрегат отбельный | 330.28.94.21 | рабочая ширина - 2000 мм | ИТС 39-2017 | производительность | т.п. м/ч | не более 12 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1466. | Агрегат периодического крашения | 330.28.94.21 | горячая умягченная вода - (0,25-1,5) куб.м осветленная вода - (0,35-1,4) | ИТС 39-2017 | мощность | кВт | не более 23 |
|  |  |  | куб.м стоки - (0,35-1,85) куб.м |  | энергопотребление | кВт·ч/т | не более 115 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1467. | Аппарат типа Джиггер для крашения под | 330.28.94.21 | высокотемпературный красильный давление - 0,6 МПа | ИТС 39-2017 | энергопотребление | кВт·ч/т | не более 230 |
|  | давлением |  | ширина ткани - не более 1800 мм |  | температура крашения | °С | не более 143 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1468. | Барка пропиточная | 330.28.94.21 | средняя ширина ткани (вход/выход) - (1630/1600) мм | ИТС 39-2017 | мощность | кВт | не более 35 |
|  |  |  | осветленная вода - 0,84 куб.м стоки - 0,84 куб.м |  | энергопотребление | кВт·ч/т | не более 9 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1469. | Каландр отделочный | 330.28.94.21 | средняя ширина ткани (вход/выход) - (1500-2400)/(1510-2400) мм | ИТС 39-2017 | мощность | кВт | не более 143 |
|  |  |  |  |  | энергопотребление | кВт·ч/т | не более 55 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1470. | Линия беления | 330.28.94.21 | средняя ширина ткани (вход/выход) - (1560-2600)/(1500-2500) мм | ИТС 39-2017 | мощность | кВт | не более 160 |
|  |  |  | горячая умягченная вода -(15,6-50) куб.м осветленная вода - (913,93-27,86) куб.м стоки - не более 77,86 куб.м |  | энергопотребление | кВт·ч/т | не более 116 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1471. | Линия белосушильная | 330.28.94.21 | рабочая ширина - (2200-2600) мм | ИТС 39-2017 | производительность | т.п. м./ч | не более 5 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1472. | Линия восстановитель- | 330.28.94.21 | горячая умягченная вода - 17,7 куб.м | ИТС 39-2017 | мощность | кВт | не более 254 |
|  | ной отделки |  | осветленная вода - 10,14 куб.м стоки - 29 куб.м |  | энергопотребление | кВт·ч/т | не более 103 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1473. | Линия заварки и промывки шерстяных | 330.28.94.21 | рабочая скорость - не более 30 м/мин | ИТС 39-2017 | мощность | кВт | не более 30 |
|  | тканей |  |  |  | энергопотребление | кВт·ч/т | не более 54 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1474. | Линия красильная | 330.28.94.21 | рабочая ширина - (1400-2400) мм | ИТС 39-2017 | производительность | т.п. м./ч | не более 3 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1475. | Линия ламинирования | 330.28.94.21 | средняя ширина ткани (вход/выход) - (1510/1540) мм осветленная вода - 2,5 куб.м | ИТС 39-2017 | мощность | кВт | не более 161 |
|  |  |  |  |  | энергопотребление | кВт·ч/т | не более 20 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1476. | Линия несминаемой отделки | 330.28.94.21 | средняя ширина ткани (вход/выход) - (1515/1490) мм газ - 35 куб.м | ИТС 39-2017 | мощность | кВт | не более 60 |
|  |  |  | осветленная вода - 0,7 куб.м стоки - 0,7 куб.м |  | энергопотребление | кВт·ч/т | не более 39 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1477. | Линия отделочная | 330.28.94.21 | рабочая скорость - (25-70) м/мин рабочая ширина ткани - (800-2400) мм | ИТС 39-2017 | производительность | т.п. м./ч | 3-4,2 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1478. | Линия полимеризации | 330.28.94.21 | средняя ширина ткани (вход/выход) - 1520/1490 мм горячая умягченная вода - | ИТС 39-2017 | мощность | кВт | не более 85 |
|  |  |  | 4 куб.м осветленная вода - 8 куб.м стоки - 12 куб.м |  | энергопотребление | кВт·ч/т | не более 75 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1479. | Линия промывки | 330.28.94.21 | средняя ширина ткани (вход/выход) - (900-1600)/(900-1560) мм | ИТС 39-2017 | мощность | кВт | не более 175 |
|  |  |  | горячая умягченная вода - 28,1 куб.м осветленная вода - 9,94 куб.м стоки - 38 куб.м |  | энергопотребление | кВт·ч/т | не более 32 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |

| 1480. | Линия промывки и нейтрализации шерстяных тканей | 330.28.94.21 | рабочая скорость - не более 40 м/мин | ИТС 39-2017 | энергопотребление | кВт·ч/т | не более 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1481. | Линия расшлихтовки | 330.28.94.21 | горячая умягченная вода - 17,5 куб.м осветленная вода - 9,94 куб.м | ИТС 39-2017 | мощность | кВт | не более 36 |
|  |  |  | стоки - 29 куб.м |  | энергопотребление | кВт·ч/т | не более 60 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1482. | Линия термозольного крашения | 330.28.94.21 | горячая умягченная вода - 28,1 куб.м осветленная вода - 7,14 куб.м | ИТС 39-2017 | мощность | кВт | не более 1664 |
|  |  |  | стоки - (27,14-35,24) куб.м |  | энергопотребление | кВт·ч/т | не более 700 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1483. | Линия тканеусадочная | 330.28.94.21 | средняя ширина ткани (вход/выход) - (1400/1520) мм осветленная вода - 0,7 куб.м | ИТС 39-2017 | мощность | кВт | не более 36 |
|  |  |  |  |  | энергопотребление | кВт·ч/т | не более 43 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1484. | Машина ворсавальная | 330.28.94.21 | номинальная ширина - 1800 мм рабочая ширина ткани - до 1650 мм скорость движения ткани - 20 м/мин | ИТС 39-2017 | производительность | т.п. м/ч | 1,2 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1485. | Машина газопальная | 330.28.94.21 | средняя ширина ткани (вход/выход) - (1650/1630) мм газ - (12-42) куб.м | ИТС 39-2017 | мощность | кВт | не более 80 |
|  |  |  | осветленная вода - (0,7-2,93) куб.м стоки - не более 2,93 куб.м |  | энергопотребление | кВт·ч/т | не более 32 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1486. | Машина декатировочная | 330.28.94.21 | рабочая скорость - не более 50 м/мин | ИТС 39-2017 | энергопотребление | кВт·ч/т | не более 1 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1487. | Машина мерсеризацион- ная | 330.28.94.21 | средняя ширина ткани (вход/выход) - (1400-1550)/(1400-1500) мм | ИТС 39-2017 | мощность | кВт | не более 320 |
|  |  |  | номинальная мощность - 320 кВт горячая умягченная вода - 22,6 куб.м осветленная вода - 15,89 куб.м стоки - 38 куб.м |  | энергопотребление | кВт·ч/ т | не более 58 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1488. | Машина наждачная | 330.28.94.21 | мощность | ИТС 39-2017 | мощность | кВт | не более 23 |
|  |  |  | энергопотребление |  | энергопотребление | кВт·ч/ т | не более 9 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1489. | Машина стригальная | 330.28.94.21 | рабочая скорость - не более 60 м/мин | ИТС 39-2017 | энергопотребление | кВт·ч/ т | не более 6,5 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1490. | Машина сушильно- барабанная | 330.28.94.21 | средняя ширина ткани (вход/выход) - 1550/1530 мм номинальная мощность - 50 | ИТС 39-2017 | мощность | кВт | не более 50 |
|  |  |  | кВт осветленная вода - 4,2 куб.м стоки - 4,2 куб.м |  | энергопотребление | кВт·ч/ т | не более 58 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1491. | Машина сушильно- ширильная и стабилизацион- | 330.28.94.21 | средняя ширина ткани (вход/выход) - (1380-1500)/(1480-1570) мм рабочая скорость - (6-60) | ИТС 39-2017 | мощность | кВт | не более 993 |
|  | ная |  | м/мин ширина ширения - (600-1600) мм |  | температура стабилизации | °С | не более 240 |
|  |  |  | газ - (50-75) куб.м осветленная вода - 4,55 куб.м стоки - 4,55 куб.м |  | энергопотребление | кВт·ч/т | не более 777 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1492. | Машина тканепечатная | 330.28.94.21 | рабочая ширина - (1600-2400) мм | ИТС 39-2017 | производительность | т.п. м./ч | не более 3 |
|  |  |  | горячая умягченная вода - 4 куб.м осветленная вода - 3,85 куб.м |  | мощность | кВт | не более 80 |
|  |  |  | стоки - 7,85 куб.м |  | энергопотребление | кВт·ч/ т | не более 60 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1493. | Машина шгуторасправи- тельная | 330.28.94.21 | мощность | ИТС 39-2017 | мощность | кВт | не более 36 |
|  |  |  | энергопотребление |  | энергопотребление | кВт·ч/ т | не более 3 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1494. | Машина ширильно- сушильная | 330.28.94.21 | рабочая скорость - не более 100 м/мин | ИТС 39-2017 | энергопотребление на сушку | кВт·ч/ т | не более 76 |
|  | фиксирующая |  |  |  | энергопотребление на термофиксацию | кВт·ч/ т | не более 190 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1495. | Рама сушильно- ширильная | 330.28.94.21 | рабочая ширина - (1200-2400) мм | ИТС 39-2017 | производительность | т.п. м/ч | не более 4 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1496. | Тамблер | 330.28.94.21 | средняя ширина ткани (вход/выход) - (1440)/(1480) мм | ИТС 39-2017 | мощность | кВт | не более 212 |
|  |  |  | газ - 85 куб.м осветленная вода - 0,6 куб.м стоки - 0,6 куб.м |  | энергопотребление | кВт·ч/т | не более 100 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1497. | Установка зрельная | 330.28.94.21 | средняя ширина ткани (вход/выход) - (800-2600)/ (800-2600) мм | ИТС 39-2017 | мощность | кВт | не более 36 |
|  |  |  | газ - 15 куб.м стоки - 0,06 куб.м |  | энергопотребление | кВт·ч/т | не более 120 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1498. | Аппарат для нанесения грунта | 330.28.94.30.110 | ширина прохода | ИТС 40-2017 | ширина прохода | мм | 1800-3400 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1499. | Барабан для обессоливания | 330.28.94.30.110 | мощность | ИТС 40-2017 | мощность | кВт | 15 |
|  |  |  | загрузка |  | загрузка | т | 1 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1500. | Барабан дубильный | 330.28.94.30.110 | объем | ИТС 40-2017 | объем | куб.м | 11-21 |
|  |  |  | мощность |  | мощность | кВт | 15 |
|  |  |  | загрузка |  | загрузка | т | 2-7,5 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1501. | Барабан красильно- жировальный | 330.28.94.30.110 | объем | ИТС 40-2017 | объем | куб.м | 5-18 |
|  |  |  | мощность |  | мощность | кВт | 7,5-30 |
|  |  |  | загрузка |  | загрузка | т | 0,2-1,5 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1502. | Барабан отмочно- | 330.28.94.30.110 | объем | ИТС 40-2017 | объем | куб.м | 21-27 |
|  | зольный |  | мощность загрузка |  | мощность | кВт | 15 |
|  |  |  |  |  | загрузка | т | 6,5 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1503. | Барабан разбивочный | 330.28.94.30.110 | мощность | ИТС 40-2017 | мощность | кВт | не более 20 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1504. | Двоильно- ленточная | 330.28.94.30.110 | ширина прохода | ИТС 40-2017 | ширина прохода | мм | 3000-3100 |
|  | машина |  | мощность |  | мощность | кВт | 28,5 |
|  |  |  | степень защиты |  | степень защиты | IP | IР65 и выше |
|  |  |  | рабочая скорость |  | рабочая скорость | м/с | 6-45 |
|  |  |  | расход воды |  | расход воды | л/ч | 400 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1505. | Линия покрывного | 330.28.94.30.110 | ширина прохода | ИТС 40-2017 | ширина прохода | мм | 1800-3400 |
|  | крашения |  | мощность |  | мощность | кВт | 17-40 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1506. | Машина валичная | 330.28.94.30.110 | мощность | ИТС 40-2017 | мощность | кВт | 10 |
|  |  |  | температура |  | температура | °С | 25-70 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1507. | Машина для глажения и глянцевания | 330.28.94.30.110 | ширина прохода | ИТС 40-2017 | ширина прохода | мм | 3100 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1508. | Машина измерительная | 330.28.94.30.110 | ширина прохода | ИТС 40-2017 | ширина прохода | мм | 2400 |
|  |  |  | мощность |  | мощность | кВт | 2 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1509. | Машина мездрильная | 330.28.94.30.110 | ширина прохода | ИТС 40-2017 | ширина прохода | мм | 1800-3200 |
|  |  |  | мощность |  | мощность | кВт | 75 |
|  |  |  | скорость |  | скорость | м/мин | 25-35 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1510. | Машина отжимно- | 330.28.94.30.110 | ширина прохода | ИТС 40-2017 | ширина прохода | мм | 2400-3200 |
|  | разводная |  | мощность |  | мощность | кВт | 50 |
|  |  |  | давление |  | давление | бар | не более 100 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1511. | Машина полировальная | 330.28.94.30.110 | ширина прохода | ИТС 40-2017 | ширина прохода | мм | 1800 |
|  |  |  | мощность |  | мощность | кВт | 40 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1512. | Машина строгальная | 330.28.94.30.110 | ширина прохода | ИТС 40-2017 | ширина прохода | мм | 1800-2400 |
|  |  |  | мощность |  | мощность | кВт | не более 80 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1513. | Машина сушильная вакуумная | 330.28.94.30.110 | мощность | ИТС 40-2017 | мощность | кВт | не более 30 |
|  |  |  | вакуум |  | вакуум | бар | не более 70 |
|  |  |  | температура |  | температура | °С | 20-90 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1514. | Машина тянульно- | 330.28.94.30.110 | ширина прохода | ИТС 40-2017 | ширина прохода | мм | 1800-3200 |
|  | мягчильная |  | мощность |  | мощность | кВт | 20-30 |
|  |  |  | скорость |  | скорость | м/мин | не более 25 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1515. | Машина шлифовальная | 330.28.94.30.110 | ширина прохода | ИТС 40-2017 | ширина прохода | мм | 1500-3200 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1516. | Машина шпаклевочная | 330.28.94.30.110 | ширина прохода | ИТС 40-2017 | ширина прохода | мм | 3400 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1517. | Машина щеточная обеспыливаю- щая | 330.28.94.30.110 | ширина прохода | ИТС 40-2017 | ширина прохода | мм | 1800-3200 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1518. | Пресс гидромерийный | 330.28.94.30.110 | мощность | ИТС 40-2017 | мощность | кВт | не более 37 |
|  |  |  | давление поршня |  | давление поршня | т | не более 850 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1519. | Пресс отжимной проходной | 330.28.94.30.110 | давление отжима | ИТС 40-2017 | давление отжима | бар | 50-90 |
|  |  |  | мощность |  | мощность | кВт | не более 63 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1520. | Пресс проходной | 330.28.94.30.110 | мощность | ИТС 40-2017 | мощность | кВт | не более 85 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1521. | Ротопресс | 330.28.94.30.110 | ширина прохода | ИТС 40-2017 | ширина прохода | мм | 1800-3200 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1522. | Станок обрезной | 330.28.94.30.110 | мощность | ИТС 40-2017 | мощность | кВт | 0,55 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1523. | Суперпресс | 330.28.94.30.110 | ширина прохода | ИТС 40-2017 | ширина прохода | мм | 3200 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1524. | Аппарат кормовой | 330.28.30.86.110 | количество обслуживаемых животных - (10-100) | ИТС 41-2017 | длина | мм | 242-1522 |
|  |  |  | объем корма в лотке - (5-55) л масса - (12-55) кг |  | ширина | мм | 312-752 |
|  |  |  |  |  | высота | мм | 741-996 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1525. | Воздухонагре- ватель | 330.28.30.86.110 | вид топлива - природный газ, дизельное топливо коэффициент полезного действия - не менее 95 процентов производительность по воздуху - (1930-4500) куб.м/ч | ИТС 41-2017 | мощность | кВт | 45-55 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1526. | Глубокорыхли- тель | 330.28.30.34 | ширина внесения удобрений - до 8 м | ИТС 41-2017 | глубина заделки удобрений | см | до 50 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1527. | Дозатор сухого корма объемный | 330.28.30.86.110 | объем | ИТС 41-2017 | объем | л | 6 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1528. | Кормоавтомат | 330.28.30.86.110 | для кормления вволю поросят-отъемышей (2-6) кормоместа при одностороннем и (4-12) кормомест при двустороннем расположении для кормления вволю поросят-отъемышей весом от 6 кг до особей на последней стадии откорма соотношение кормомест и количества животных от (1/6) до (1/10) 11 ступеней регулировки подачи корма | ИТС 41-2017 | высота | мм | не менее 740 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1529. | Метантенк | 330.28.30.86.110 | обеспечение мезофильного или термофильного режима сбраживания | ИТС 41-2017 | объем | куб.м | в зависи- мости от влажности поступаю- щей массы по суточной дозе загрузки |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1530. | Миксер-аэратор понтонный | 330.28.30.86.110 | производительность миксера 3500 куб.м/ч компрессора 250 куб.м /ч глубина обработки жидкости до 8 м | ИТС 41-2017 | объем навоза на единицу оборудования | куб.м/ ч | 10000 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1531. | Обогреватель инфракрасный газовый | 330.28.30.86.110 | вид топлива - природный, сжиженный газ потребляемая электрическая мощность - 80 кВт | ИТС 41-2017 | мощность | кВт | 20-50 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1532. | Теплогенератор | 330.28.30.86.110 | вид топлива - природный, сжиженный газ производительность по воздуху - (1800-8500) куб.м/ч | ИТС 41-2017 | мощность | кВт | 120-2500 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |

| 1533. | Установка биогазовая | 330.28.30.86.110 | обеспечивает мезофильный или термофильный режим | ИТС 41-2017 | производительность | т/сут | 5-1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | проточного типа для |  | анаэробного метанового брожения |  | срок переработки | сут | 1 |
|  | биотермической ферментации навоза/помета, отходов бойни и осадков сточных вод производства |  |  |  | количество обслуживающего персонала | чел | 1 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1534. | Линия биотермической | 330.28.30.85 | производительность срок переработки | ИТС 42-2017 | производительность | т/сут | 0,05-10 |
|  | ферментации помета технологическая |  | количество обслуживающего персонала удельные эксплуатационные затраты |  | срок переработки | сут | 3-4 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1535. | Метантенк | 330.28.30.86.110 | обеспечение мезофильного или термофильного режима сбраживания | ИТС 42-2017 | объем | куб.м | в зависи- мости от влажности поступаю- щей массы по суточной дозе загрузки |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1536. | Оборудование для высокоэнерге- тической | 330.28.30.85 | запасенная суммарная электрическая энергия импульсного источника энергопитания - 80 кДж | ИТС 42-2017 | диапазон напряженности электрического поля | кВ/см | не более 6 |
|  | обработки кормов в целях обеззараживания |  |  |  | длительность экспозиции | с | 0,3 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1537. | Установка биогазовая | 330.28.30.86.110 | обеспечивает мезофильный или термофильный режим | ИТС 42-2017 | производительность | т/сут | 5-1000 |
|  | проточного типа для биотермической ферментации навоза/помета, отходов бойни и осадков сточных вод производства |  | анаэробного метанового брожения |  | срок переработки | сут | 1 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1538. | Автоклав для вытопки свиного жира | 330.28.93.17.170 | вместимость автоклава вместимость корзины число корзин | ИТС 43-2017 | вместимость автоклава | куб.м | 0,75 |
|  |  |  | давление рабочее в автоклаве давление рабочее |  | вместимость корзины | куб.м | 0,4 |
|  |  |  | в паровой рубашке потребление пара |  | число корзин | шт. | 1 |
|  |  |  | занимаемая площадь масса |  | давление рабочее в автоклаве | МПа | 0,3 |
|  |  |  |  |  | давление рабочее в паровой рубашке | МПа | 0,4 |
|  |  |  |  |  | потребление пара | кг/ч | 40-50 |
|  |  |  |  |  | занимаемая площадь | кв.м | 2,14 |
|  |  |  |  |  | масса | кг | 773 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1539. | Агрегат для обработки свиных голов | 330.28.93.17.170 | производительность | ИТС 43-2017 | производительность | голов/ч | 100 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1540. | Агрегат для сушки обезжиренной мясокостной шквары | 330.28.93.17.170 | температура в котле | ИТС 43-2017 | температура в котле | °С | 70-80 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1541. | Агрегат дробильно- сушильный для сушки вываренной кости и костного полуфабриката | 330.28.93.17.170 | производительность | ИТС 43-2017 | производительность | кг/ч | 1500 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1542. | Аппарат вытопки жира из кости | 330.28.93.17.170 | вместимость котла вместимость отделителя | ИТС 43-2017 | вместимость котла | куб.м | 2,5 |
|  | одностенный |  | вместимость одной машины число корзин потребляемая электроэнергия |  | вместимость отделителя | куб.м | 0,48 |
|  |  |  | масса котла масса отделителя производительность |  | вместимость одной машины | куб.м | 0,5 |
|  |  |  |  |  | число корзин | шт. | 3 |
|  |  |  |  |  | потребляемая электроэнергия | кВт·ч | 2,4 |
|  |  |  |  |  | масса котла | кг | 1445 |
|  |  |  |  |  | масса отделителя | кг | 294 |
|  |  |  |  |  | производительность | кг/ч | 300-400 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1543. | Барабан для консервирования свиных шкур | 330.28.93.17.170 | загрузка до 200 шкур (от 1 до 1,25 т) и 250 кг посолочной смеси | ИТС 43-2017 | длина | м | 2 |
|  | посолом |  |  |  | диаметр | м | 1,27 |
|  |  |  |  |  | мощность электродвигателя | кВт | 7,5 |
| 1544. | Вальцы для отжима кишок от содержимого и | 330.28.93.17.170 | производительность установленная мощность длина | ИТС 43-2017 | производительность | комп- лект/ч | 160 |
|  | удаления шляма из говяжьих, бараньих и |  | ширина высота масса |  | установленная мощность | кВт | 2 |
|  | свиных кишок |  |  |  | длина | мм | 1183 |
|  |  |  |  |  | ширина | мм | 1023 |
|  |  |  |  |  | высота | мм | 1465 |
|  |  |  |  |  | масса | кг | 394 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1545. | Волчок-дробилка для измельчения мясокостных | 330.28.93.17.170 | производительность мощность электродвигателя масса машины | ИТС 43-2017 | производительность | кг/ч | не более 6000 |
|  | конфискатов и сырой кости |  |  |  | мощность электродвигателя | кВт | 40 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1546. | Дозатор- нормализатор для отцеживания шквары | 330.28.93.17.170 | мощность | ИТС 43-2017 | мощность | кВт | 5,5 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1547. | Жироловка для очистки жиросодержащих сточных вод | 330.28.29.12.114 | производительность | ИТС 43-2017 | производительность | куб. м/ч | 15-20 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1548. | Жироуловитель для очистки жиросодержащих | 330.28.29.12.114 | пропускная способность | ИТС 43-2017 | пропускная способность | кв.м/ч | 0,05-0,5 |
|  | сточных вод |  | длина |  | длина | мм | 900 |
|  |  |  | ширина |  | ширина | мм | 780 |
|  |  |  | высота |  | высота | мм | 800 |
|  |  |  | масса жироуловителя |  | масса жироуловителя | кг | менее 340 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1549. | Измельчитель кости силовой | 330.28.93.17.170 | частота вращения ножевого вала мощность электродвигателя | ИТС 43-2017 | частота вращения ножевого вала | об./мин | 0,77 |
|  |  |  | размер загружаемых кусков масса машины производительность машины |  | мощность электродвигателя | кВт | 22 |
|  |  |  | при непрерывной загрузке |  | размер загружаемых кусков | мм | не более 750 х 755 |
|  |  |  |  |  | производительность машины при непрерывной загрузке | т/ч | до 5 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1550. | Комплекс непрерывного действия для сушки шквары | 330.28.93.17.170 | установленная мощность | ИТС 43-2017 | установленная мощность | кВт | 46,08 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1551. | Котел вакуумный для вытопки | 330.28.93.17.170 | вместимость расход воды | ИТС 43-2017 | вместимость | куб.м | 0,28-0,463 |
|  | жира |  | расход пара площадь поверхности нагрева частота вращения вала |  | расход воды | куб. м/ч | 6,5-8,5 |
|  |  |  | мешалки длина |  | расход пара | кг/ч | 324-503 |
|  |  |  | ширина высота масса |  | площадь поверхности нагрева | кв.м | 11-17,2 |
|  |  |  |  |  | частота вращения вала мешалки | об./с | 0,7 |
|  |  |  |  |  | длина | мм | 4980-6455 |
|  |  |  |  |  | ширина | мм | 1438-6438 |
|  |  |  |  |  | высота | мм | 3400-3660 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1552. | Котел вакуумный для переработки жира-сырца | 330.28.93.17.170 | мощность | ИТС 43-2017 | мощность | кВт | 50 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1553. | Котел для выварки кости и костного остатка | 330.28.93.17.170 | мощность | ИТС 43-2017 | мощность | кВт | 50 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1554. | Линия для вытопки жира мокрым способом | 330.28.93.17.170 | общая продолжительность процесса вытопки жира установленная мощность электродвигателей массовый расход пара | ИТС 43-2017 | общая продолжительность процесса вытопки жира | мин | 7 |
|  |  |  | объемный расход горячей воды производительность по сырью при вытопке свиного жира |  | установленная мощность электродвигателей | кВт·ч | 57,2 |
|  |  |  | производительность по сырью при вытопке говяжьего жира |  | массовый расход пара | кг/ч | 134 |
|  |  |  |  |  | объемный расход горячей воды | куб. м/ч | 1,3 |
|  |  |  |  |  | производительность по сырью при вытопке свиного жира | кг/ч | 1600 |
|  |  |  |  |  | производительность по сырью при вытопке говяжьего жира | кг/ч | 1120 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1555. | Линия для обезжиривания | 330.28.93.17.170 | производительность расход электроэнергии | ИТС 43-2017 | производительность | кг/ч | менее 1000 |
|  | кости |  | массовый расход пара |  | расход электроэнергии | кВт | 100 |
|  |  |  |  |  | массовый расход пара | кг/ч | 300 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1556. | Линия для обработки | 330.28.93.17.170 | производительность объемный расход горячей и | ИТС 43-2017 | производительность | голов/ч | 100 |
|  | говяжьих голов |  | холодной воды установленная мощность электродвигателей масса |  | объемный расход горячей и холодной воды | куб.м/ч | 2,65 |
|  |  |  |  |  | установленная мощность электродвигателей | кВт | 2,85 |
|  |  |  |  |  | масса | кг | 2600 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1557. | Линия для обработки свиных черев | 330.28.93.17.170 | обработка свиных черев | ИТС 43-2017 | мощность | кВт | 6,7 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1558. | Линия для обработки черев свиней и мелкого | 330.28.93.17.170 | производительность свиньи бараны установленная мощность | ИТС 43-2017 | производительность (свиньи) | черев/ч | 170 |
|  | рогатого скота |  | расход теплой воды с температурой 35-40°С занимаемая площадь |  | производительность (бараны) | черев/ч | 125 |
|  |  |  | масса линии |  | установленная мощность | кВт | 2,4 |
|  |  |  |  |  | расход теплой воды с температурой 35-40°С | куб. м/ч | не более 2,6 |
|  |  |  |  |  | занимаемая площадь | кв.м | не более 8,6 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1559. | Линия для обработки | 330.28.93.17.170 | производительность объемный расход | ИТС 43-2017 | производительность | кг/ч | 500 |
|  | шерстных субпродуктов |  | горячей/холодной воды суммарная мощность электродвигателей масса |  | объемный расход горячей/холодной воды | м/ч | 2/3 |
|  |  |  |  |  | суммарная мощность электродвигателей | кВт | 16,8 |
|  |  |  |  |  | масса | кг | 4000 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1560. | Линия для переработки кулаков и | 330.28.93.17.170 | давление греющего пара расход пара на 1 т сырья расход воды | ИТС 43-2017 | давление греющего пара | МПа | 0,4-0,6 |
|  | остальных видов кости |  | установленная мощность |  | расход пара на 1 т сырья | кг | 450 |
|  |  |  |  |  | расход воды | куб. м/ч | 0,1 |
|  |  |  |  |  | установленная мощность | кВт | 70 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1561. | Линия для производства кормовой муки и жира | 330.28.93.17.170 | производительность по сырью | ИТС 43-2017 | производительность по сырью | кг/ч | до 1500 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1562. | Линия для производства сухих животных кормов | 330.28.93.17.170 | производительность | ИТС 43-2017 | производительность | кг/ч | до 600 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1563. | Линия поточно- механизирован- ная для | 330.28.93.17.170 | производительность техническая суммарная мощность | ИТС 43-2017 | производительность техническая | черев/ч | 200-250 |
|  | обработки говяжьих черев |  | электродвигателей потребляемая электроэнергия масса линии |  | суммарная мощность электродвигателей | кВт | 8,2 |
|  |  |  | расход теплой воды |  | потребляемая электроэнергия | кВт/ч | 8,2 |
|  |  |  |  |  | масса линии | кг | 2540 |
|  |  |  |  |  | расход теплой воды | куб. м/ч | 6,5 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1564. | Машина для обезволашива- ния туш свиней | 330.28.93.17.170 | непрерывного действия | ИТС 43-2017 | производительность | голов/ч | до 240 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1565. | Машина для окончательной очистки черев мелкого рогатого скота | 330.28.93.17.170 | производительность | ИТС 43-2017 | производительность | черев/ч | до 300 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1566. | Машина мездрильная для обработки шкур | 330.28.93.17.170 | производительность мощность привода количество обслуживающего | ИТС 43-2017 | производительность | шкур/ч | 60 |
|  | крупного рогатого скота |  | персонала |  | мощность привода | кВт | 30 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1567. | Машина мездрильная для обработки шкур свиней | 330.28.93.17.170 | производительность окружная скорость ножевого вала скорость подачи мощность электродвигателя | ИТС 43-2017 | производительность окружная | шкур/ч | 200 |
|  |  |  | количество обслуживающего персонала |  | скорость ножевого вала | м/с | 16 |
|  |  |  |  |  | скорость подачи | м/с | 0,35 |
|  |  |  |  |  | мощность электродвигателя | кВт | 8 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1568. | Машина моечная для промывки малозагрязнен- ных субпродуктов | 330.28.93.17.170 | мощность | ИТС 43-2017 | мощность | кВт | 0,75 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1569. | Машина непрерывного или периодического действия для мойки мякотных и слизистых субпродуктов | 330.28.93.17.170 | производительность | ИТС 43-2017 | производительность | кг/ч | 1000 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1570. | Машина универсальная для | 330.28.93.17.170 | производительность (свиных черев) производительность (бараньих | ИТС 43-2017 | производительность (свиных черев) | черев/ч | до 80 |
|  | предварительной и окончательной очистки черев |  | черев) производительность (говяжьих черев) |  | производительность (бараньих черев) | черев/ч | до 60 |
|  | всех видов скота |  |  |  | производительность (говяжьих черев) | черев/ч | до 30 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |

| 1571. | Машина шлямодробиль- ная | 330.28.93.17.170 | очистка тонких кишок от слизистой оболочки | ИТС 43-2017 | производительность | черев/ч | до 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1572. | Машина шлямодробиль- ная | 330.28.93.17.170 | производительность | ИТС 43-2017 | производительность | чер/ч | 200 и более |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1573. | Мельница для измельчения крови | 330.28.93.17.170 | производительность | ИТС 43-2017 | производительность | кг/ч | 750 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1574. | Охладитель жира | 330.28.93.17.170 | охлаждение животных жиров после вытопки | ИТС 43-2017 | установленная мощность | кВт | 3 |
|  |  |  |  |  | температура хладоносителя | °С | 0-12 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1575. | Очиститель центробежный | 330.28.93.17.170 | производительность продолжительность цикла | ИТС 43-2017 | производительность | кг/ч | 100 |
|  | шерстных субпродуктов |  | обработки единовременная загрузка окружная скорость |  | продолжительность цикла обработки | мин | 12 |
|  |  |  | установочная мощность расход горячей воды температура воды |  | единовременная загрузка | кг | 25 |
|  |  |  | частота вращения ротора масса |  | окружная скорость | м/с | 2-5,3 |
|  |  |  |  |  | установочная мощность | кВт | 1,5 |
|  |  |  |  |  | расход горячей воды | куб. м/ч | 1 |
|  |  |  |  |  | температура воды | °С | 65-68 |
|  |  |  |  |  | частота вращения ротора | об./мин | 224 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1576. | Печь для опалки свиных туш | 330.28.93.17.170 | производительность | ИТС 43-2017 | производительность | туш/ч | менее 500 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1577. | Печь опалочная для опалки | 330.28.93.17.170 | производительность объемный расход газа | ИТС 43-2017 | производительность | кг/ч | 500 |
|  | шерстных субпродуктов непрерывного |  | мощность двигателя частота вращения барабана масса |  | объемный расход газа | куб. м/ч | 12-15 |
|  | действия |  |  |  | мощность двигателя | кВт | 0,6 |
|  |  |  |  |  | частота вращения барабана | об./с | 0,84 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1578. | Пила дисковая для разделения | 330.28.93.17.170 | мощность диаметр диска | ИТС 43-2017 | мощность | Вт | 2300 |
|  | туш на полутуши |  |  |  | диаметр диска | мм | 720 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1579. | Пила ленточная для разделения | 330.28.93.17.170 | мощность | ИТС 43-2017 | мощность | Вт | 1700 |
|  | туш на полутуши |  | диаметр диска |  | диаметр диска | мм | 500 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1580. | Подвесной барабан для консервирования | 330.28.93.17.170 | вместимость барабана | ИТС 43-2017 | вместимость барабана | куб.м | 5 |
|  | шкур крупного рогатого скота |  | загрузка |  | загрузка | кг | 1430 |
|  |  |  | частота вращения барабана |  | частота вращения барабана | об./с | 0,19 |
|  |  |  | мощность электродвигателя привода |  | мощность электродвигателя привода | кВт | 5,5 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1581. | Пресс шнековый для прессования мясокостной шквары | 330.28.93.17.170 | производительность | ИТС 43-2017 | производительность | кг/ч | 300 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1582. | Промыватель- разделитель | 330.28.93.17.170 | промывка и разделение кости | ИТС 43-2017 | производительность | кг/ч | 500 |
|  | кости |  |  |  | потребление воды | л/ч | 100 |
|  |  |  |  |  | температура подаваемой воды | °С | 90 |
|  |  |  |  |  | частота вращения ротора | об./мин | 600 |
|  |  |  |  |  | разгрузочного шнека | об./мин | 570 |
|  |  |  |  |  | установленная мощность | кВт | 2,2 |
|  |  |  |  |  | длина | мм | 1100 |
|  |  |  |  |  | ширина | мм | 820 |
|  |  |  |  |  | высота | мм | 1000 |
|  |  |  |  |  | масса | кг | 460 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1583. | Противоточный шнековый аппарат для тузлукования | 330.28.93.17.170 | производительность (крупный рогатый скот) производительность (свиньи) в секцию загружают шкуры | ИТС 43-2017 | производительность (крупный рогатый скот) | шкур/ч | 100 |
|  | шкур |  | продолжительность посола шкур крупного и мелкого рогатого скота |  | производительность (свиньи) | шкур/ч | 300 |
|  |  |  | продолжительность посола шкур свиней мощность привода |  | в секцию загружают шкур | куб.м | 7,85 |
|  |  |  | масса аппарата длиной 18 м без загрузки |  | продолжительность посола шкур крупного и мелкого рогатого скота | ч | 7 |
|  |  |  |  |  | продолжительность посола шкур свиней | ч | 4 |
|  |  |  |  |  | мощность привода | кВт | 14-20 |
|  |  |  |  |  | масса аппарата длиной 18 м без загрузки | т | 13,5 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1584. | Сепаратор для разделения | 330.28.93.17.170 | производительность производительность по крови | ИТС 43-2017 | производительность | л/ч | 250 |
|  | крови на фракции |  | выход плазмы частота вращения барабана установленная мощность |  | производительность по крови | л/ч | 140 |
|  |  |  | масса барабана масса |  | выход плазмы | про- центов | 70 |
|  |  |  |  |  | частота вращения барабана | об./мин | 6500 |
|  |  |  |  |  | установленная мощность | кВт | 0,55 |
|  |  |  |  |  | масса барабана | кг | 17,4 |
|  |  |  |  |  | масса | кг | 115 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1585. | Сепаратор- разделитель для очистки жира | 330.28.93.17.170 | производительность | ИТС 43-2017 | производительность | кг/ч | до 1500 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1586. | Скребмашина для удаления щетины со свиных туш | 330.28.93.17.170 | для удаления щетины со свиных туш весом до 150 кг | ИТС 43-2017 | производительность | туш/ч | до 300 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1587. | Сушилка с виброкипящим | 330.28.93.17.170 | производительность максимальная температура | ИТС 43-2017 | производительность | кг/ч | 60 |
|  | слоем для сушки крови |  | нагрева воздуха расход сжатого воздуха давление сжатого воздуха масса |  | максимальная температура нагрева воздуха | °С | 140 |
|  |  |  |  |  | расход сжатого воздуха | куб.м/ мин | 3,2 |
|  |  |  |  |  | давление сжатого воздуха | МПа | 0,08 |
|  |  |  |  |  | масса | кг | 4500 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1588. | Установка для извлечения жира "холодным" способом | 330.28.93.17.170 | производительность | ИТС 43-2017 | производительность | т/ч | 1 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1589. | Установка для комплексной переработки | 330.28.93.17.170 | продолжительность цикла обработки кости установленная мощность | ИТС 43-2017 | продолжительность цикла обработки кости | ч | 7-8 |
|  | трубчатой кости крупного рогатого скота |  | потребление пара, горячей воды длина |  | установленная мощность | кВт | 25,5 |
|  |  |  | ширина высота масса |  | потребление пара, горячей воды | кг/ч | не более 30 |
|  |  |  | производительность по опиленной кости |  | производительность по опиленной кости | кг/ч | 65 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1590. | Установка для обработки слизистых субпродуктов | 330.28.93.17.170 | производительность | ИТС 43-2017 | производительность | кг/ч | 600 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1591. | Установка для оглушения посредством СО | 330.28.93.17.170 | мощность | ИТС 43-2017 | мощность | голов свиней/ ч | менее 1200 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1592. | Установка для сбора крови | 330.28.93.17.170 | производительность | ИТС 43-2017 | производительность | живот- ных/ч | 50-100 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1593. | Установка для съемки шкур | 330.28.93.17.170 | съемка шкур | ИТС 43-2017 | производительность | циклов/ смена | 20 |
|  |  |  |  |  | установленная мощность | кВт | 2,2 |
|  |  |  |  |  | масса | кг | 700 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1594. | Установка для съемки шкур с туш крупного | 330.28.93.17.170 | съемка шкур | ИТС 43-2017 | производительность | голов/ч | 10-132 |
|  | рогатого скота |  |  |  | установленная мощность | кВт | 11,5 |
|  |  |  |  |  | масса | кг | 9600 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1595. | Установка сушильная для | 330.28.93.17.170 | производительность максимальная температура | ИТС 43-2017 | производительность | кг/ч | 11,5 |
|  | сушки крови |  | нагрева воздуха расход сжатого воздуха давление сжатого воздуха масса |  | максимальная температура нагрева воздуха | °С | 140 |
|  |  |  |  |  | расход сжатого воздуха | куб. м/мин | 0,25 |
|  |  |  |  |  | давление сжатого воздуха | МПа | 0,08 |
|  |  |  |  |  | масса | кг | 930 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1596. | Устройство для механического | 330.28.93.17.170 | пневмоустройство | ИТС 43-2017 | рабочее давление | бар | 10-12 |
|  | оглушения |  |  |  | диаметр стержня | мм | 16 |
|  |  |  |  |  | расход воздуха | л/удар | 15 |
|  |  |  |  |  | масса | кг | 8,8 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1597. | Устройство для электрооглуше- ния | 330.28.93.17.170 | электрооглушение пропускная способность - (50-130) голов/ч | ИТС 43-2017 | масса шкафа | кг | 30 |
|  |  |  |  |  | масса стека | кг | 2,5 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1598. | Центрифуга горизонтальная шнековая для отделения шквары из жиро- водной суспензии | 330.28.93.17.170 | частота вращения ротора | ИТС 43-2017 | частота вращения ротора | об./мин | 3000-4000 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1599. | Центрифуга для обезжиривания шквары | 330.28.93.17.170 | вместимость | ИТС 43-2017 | вместимость | л | 300 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1600. | Чан шпарильный для полной шпарки свиней | 330.28.93.17.170 | вес свиней - до 150 кг | ИТС 43-2017 | производительность | свиней/ ч | 60-1200 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1601. | Электрофлота- ционный аппарат для очистки жиросодержащих сточных вод | 330.28.29.12.114 | производительность | ИТС 43-2017 | производительность | куб. м/ч | 50 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1602. | Электрощипцы для оглушения овец, ягнят и коз | 330.28.93.17.170 | производительность | ИТС 43-2017 | производительность | туш/ч | менее 150 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1603. | Абсорбер | 3320.28.29 | давление расчетное температура расчетная | ИТС 44-2017 | давление расчетное | МПа | 1,8 |
|  |  |  |  |  | температура расчетная | °С | 68 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1604. | Абсорбер паров растворителя | 330.28.93.17.290 | тип - колонна с наполнителем габаритные размеры | ИТС 44-2017 | диаметр | мм | 700 |
|  |  |  |  |  | высота | мм | 9546 |
|  |  |  |  |  | масса | кг | 1950 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1605. | Аппарат автоматического приготовления | 330.28.93.17.150 | производительность по свекле концентрация рабочего раствора | ИТС 44-2017 | производительность по свекле | т/сут | до 1000 |
|  | раствора флокулянта |  |  |  | концентрация рабочего раствора | про- центов | до 0,5 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1606. | Аппарат второй ступени сатурации | 330.28.93.17.150 | производительность по свекле | ИТС 44-2017 | производительность | т/сут | 1500- 3000 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1607. | Аппарат выпарной пленочный с принудительной циркуляцией | 330.28.93.17.150 | площадь поверхности нагрева | ИТС 44-2017 | площадь поверхности нагрева | кв.м | до 6000 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1608. | Аппарат выпарной с естественной циркуляцией | 330.28.93.17.150 | площадь поверхности нагрева | ИТС 44-2017 | площадь поверхности нагрева | кв.м | 1250-4870 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1609. | Аппарат горячей основной дефекации | 330.28.93.17.150 | производительность по свекле установленная мощность | ИТС 44-2017 | производительность | т/сут | 1500- 25000 |
|  | вертикальный |  |  |  | мощность | кВт | 10-55 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1610. | Аппарат горячей основной дефекации горизонтальный | 330.28.93.17.150 | дефекатор теплой ступени | ИТС 44-2017 | производительность | т/сут | до 25000 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1611. | Аппарат диффузионный колонного типа | 330.28.93.17.150 | производительность по свекле установленная мощность | ИТС 44-2017 | производительность | т/сут | 1500- 10000 |
|  |  |  |  |  | мощность | кВт | 92-300 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1612. | Аппарат диффузионный | 330.28.93.17.150 | производительность по свекле установленная мощность | ИТС 44-2017 | производительность | т/сут | 1500-5000 |
|  | наклонного типа |  |  |  | мощность | кВт | 92-300 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1613. | Аппарат диффузионный ротационного | 330.28.93.17.150 | производительность по свекле установленная мощность | ИТС 44-2017 | производительность | т/сут | 1500- 10000 |
|  | типа |  |  |  | мощность | кВт | 92-300 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1614. | Аппарат диффузионный | 330.28.93.17.150 | тип - ротационный производительность по свекле установленная мощность | ИТС 44-2017 | производительность | т/сут | 1500- 10000 |
|  |  |  |  |  | мощность | кВт | 92-300 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1615. | Аппарат жомосушильный | 330.28.93.17.150 | производительность по жому | ИТС 44-2017 | производительность | т/сут | 40-450 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1616. | Аппарат известегасиль- ный | 330.28.93.17.150 | производительность | ИТС 44-2017 | производительность | т/сут | 135 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1617. | Аппарат отбельный | 330.28.12.13.190 | давление расчетное температура расчетная | ИТС 44-2017 | давление расчетное | МПа | минус 0,1-0,05 |
|  |  |  |  |  | температура расчетная | °С | 150 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1618. | Аппарат первой ступени сатурации | 330.28.93.17.150 | производительность по свекле | ИТС 44-2017 | производительность | т/сут | 1500- 13000 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1619. | Аппарат предварительной дефекации | 330.28.93.17.150 | производительность по свекле установленная мощность | ИТС 44-2017 | производительность | т/сут | 1500- 13000 |
|  | горизонтальный секционный |  |  |  | мощность | кВт | 10-55 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1620. | Аппарат сульфитации жидкостно- струйный | 330.28.93.17.150 | производительность по свекле | ИТС 44-2017 | производительность | т/сут | 3000-6000 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |

| 1621. | Аппарат холодной кристаллизации | 330.28.93.17.150 | производительность по свекле объем до 20 куб.м | ИТС 44-2017 | производительность | т/сут | не более 10000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1622. | Аппарат холодной кристаллизации (для 1-ой стадии маточного утфеля) | 330.28.93.17.150 | производительность по свекле объем до 20 куб.м | ИТС 44-2017 | производительность | т/сут | до 10000 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1623. | Аппарат холодной основной | 330.28.93.17.150 | производительность по свекле установленная мощность | ИТС 44-2017 | производительность | т/сут | 1500- 25000 |
|  | дефекации |  |  |  | мощность | кВт | 10-55 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1624. | Аэротенк | 220.41.20.20.767 | объем | ИТС 44-2017 | ХПК | мг кисло- рода/л | менее 500 |
|  |  |  |  |  | БПК5 | мг кисло- рода/л | менее 300 |
|  |  |  |  |  | взвешенные вещества | мг/л | менее 300 |
|  |  |  |  |  | фосфор общий | мг/л | менее 12 |
|  |  |  |  |  | масла и жиры | мг/л | менее 50 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1625. | Блендер с мешалкой | 330.28.93.17 | давление расчетное | ИТС 44-2017 | давление расчетное | МПа | минус 0,05-0,05 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1626. | Битер-сепаратор лузги | 330.28.93.13.111 | производительность по лузге - 40 т/сут | ИТС 44-2017 | мощность установленная | кВт | 16,1 |
|  |  |  |  |  | частота вращения ротора | об./мин | 620 |
|  |  |  |  |  | частота вращения барабана | об./мин | 20 |
|  |  |  |  |  | частота вращения шнека | об./мин | 75 |
|  |  |  |  |  | масса | кг | 1850 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1627. | Блок пароэжекторный секции гидрогенизации | 330.28.93.17.240 | объем системы - 105 куб.м масса - 500 кг высота- 1950 мм материал конденсатора и сепаратора - углеродистая сталь материал форсунки - нержавеющая сталь материал корпуса - углеродистая сталь | ИТС 44-2017 | выбросы в атмосферу газов, содержащих жировые вещества | куб. м/ч | 0 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1628. | Блок пароэжекторный секции переэте- рификации | 330.28.93.17.240 | барометрический конденсатор с пароструйной группой деаэрации материал корпуса, эжекторов - чугун материал конденсаторов, труб и фланцев - черная сталь | ИТС 44-2017 | выбросы в атмосферу газов, содержащих жировые вещества | куб.м/ч | 0 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1629. | Ботвосоломоло- вушка | 330.28.93.17.150 | производительность по свекле | ИТС 44-2017 | производительность | т/сут | 3000- 10000 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1630. | Вакуум-аппарат непрерывного действия вертикальный | 330.28.93.17.150 | поверхность нагрева | ИТС 44-2017 | поверхность нагрева | кв.м | 240-2500 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1631. | Вакуум-аппарат горизонтальный непрерывного действия | 330.28.93.17.150 | поверхность нагрева | ИТС 44-2017 | поверхность нагрева | кв.м | 240-1500 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1632. | Вакуум-аппарат периодического | 330.28.93.17.150 | поверхность нагрева масса сваренного утфеля за | ИТС 44-2017 | поверхность нагрева | кв.м | 85-550 |
|  | действия с естественной циркуляцией |  | один раз |  | масса сваренного утфеля | т | 15-80 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1633. | Вакуум-аппарат периодического | 330.28.93.17.150 | поверхность нагрева масса сваренного утфеля | ИТС 44-2017 | поверхность нагрева | кв.м | 85-550 |
|  | действия с принудительной циркуляцией |  | за один раз |  | масса сваренного утфеля | т | 15-80 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1634. | Вакуум-фильтр | 330.28.93.17.150 | площадь поверхности фильтрования 40 кв.м диаметр 3000 мм | ИТС 44-2017 | производительность | т свек- лы/сут | 1000 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1635. | Вальцы плющильные | 330.28.93.13.133 | производительность - т/сут 300 | ИТС 44-2017 | установленная мощность | кВт | 111,3 |
|  |  |  |  |  | масса | кг | 18700 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1636. | Виброконвейер влажного сахара (трясун) | 330.28.93.17.150 | производительность по сахару | ИТС 44-2017 | производительность | т/ч | 15,8-100 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1637. | Водоотделитель дисковый | 330.28.93.17.150 | производительность | ИТС 44-2017 | производительность | т/ч | 125-1000 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1638. | Водоотделитель | 330.28.93.17.290 | тип - горизонтальная емкость | ИТС 44-2017 | диаметр | мм | 1981 |
|  |  |  | с внутренними перегородками габаритные размеры |  | длина | мм | 6096 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1639. | Градирня | 330.28.93.17.150 | производительность по воде | ИТС 44-2017 | производительность | куб.м/ч | 350-1000 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1640. | Гранулятор сушеного жома | 330.28.93.17.150 | производительность по гранулам - 40-450 т/сут | ИТС 44-2017 | производительность | т/ч | 6-12 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1641. | Деаэратор | 330.28.93.17.240 | диаметр 1600 мм высота 9000 мм | ИТС 44-2017 | температура сырья на входе | °С | 40-70 |
|  |  |  |  |  | температура сырья на выходе | °С | 130-140 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1642. | Деаэратор масла | 330.28.29 | материал - нержавеющая сталь 316 | ИТС 44-2017 | объем | куб.м | 11-14,1 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1643. | Дезодоратор | 330.28.93.17.240 | корпус, змеевики и барабаны - нержавеющая сталь 304l полный объем - 82 куб.м рабочий объем - 27 куб.м | ИТС 44-2017 | объем | куб.м | 82 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1644. | Декантатор (скоростной отстойник) сока 1-ой сатурации | 330.28.93.17.150 | производительность по свекле | ИТС 44-2017 | производительность | т/сут | до 10000 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1645. | Декантер | 330.28.29.12 | производительность | ИТС 44-2017 | скорость вращения барабана | об./мин | 3650 |
|  |  |  |  |  | установленная мощность | кВт | 56 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1646. | Десольвентиза- тор-тостер | 330.28.93.17.240 | количество чанов - 10 основной привод 200 кВт | ИТС 44-2017 | установленная мощность | кВт | до 200,5 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1647. | Десорбер паров растворителя | 330.28.93.17.290 | тип - колонна с наполнителем габаритные размеры | ИТС 44-2017 | диаметр | мм | 700 |
|  |  |  |  |  | высота | мм | 10489 |
|  |  |  |  |  | масса | кг | 2177 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1648. | Десульфуратор | 3320.28.29 | давление расчетное температура расчетная | ИТС 44-2017 | давление расчетное | МПа | 2,2 |
|  |  |  |  |  | температура расчетная | °С | 426 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1649. | Дистиллятор | 330.28.25.11.110 | тип - кожухотрубный теплообменник с сепаратором | ИТС 44-2017 | поверхность теплообмена | кв.м | 94-500 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1650. | Дистиллятор окончательный | 330.28.93.17.240 | тип - вертикальная колонна с дисковыми и кольцевыми | ИТС 44-2017 | технологический пар | °С | 180-220 |
|  |  |  | насадками с зоной обработки масла в слое |  | давление пара | МПа | 0,3 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1651. | Дробилка лузги и сора | 330.28.93.13.141 | производительность - 2,8 т/ч габаритные размеры | ИТС 44-2017 | длина | мм | 2850 |
|  |  |  |  |  | ширина | мм | 1955 |
|  |  |  |  |  | высота | мм | 3140 |
|  |  |  |  |  | номинальная мощность | кВт | 160 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1652. | Жаровня | 330.28.93.1 | производительность рабочее давление пара | ИТС 44-2017 | производительность | т/сут | до 500 |
|  |  |  |  |  | рабочее давление пара | кгс/см. кв. | 6-10 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1653. | Жироловки цеховая и дворовая (сооружения механической очистки сточных вод) | 220.41.20.20.767 | тип - проточный, с механизированным или ручным сбором жировых отходов | ИТС 44-2017 | удаление жира | про- центов | до 70 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1654. | Камнеловушка | 330.28.93.17.150 | производительность по свекле | ИТС 44-2017 | производительность | т/сут | 3000- 10000 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1655. | Классификатор хвостиков и боя свеклы двухбарабанный | 330.28.93.17.150 | производительность по свекле | ИТС 44-2017 | производительность | т/сут | 1500-6000 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1656. | Классификатор хвостиков и боя свеклы ленточный | 330.28.93.17.150 | производительность по свекле | ИТС 44-2017 | производительность | т/сут | 1500-6000 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1657. | Коагулятор | 330.28.93.17.240 | объем рабочая температура | ИТС 44-2017 | объем | куб.м | 8 |
|  |  |  |  |  | рабочая температура | °С | 100 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1658. | Колонна/реактор хроматографи- ческие (дешугаризация - обессахарива- ние мелассы, ионообменная декальцинация соков) | 330.28.93.17.150 | производительность по мелассе производительность по свекле (декальцинация соков - до 25000 т/сут) | ИТС 44-2017 | производительность | т/год | до 250000 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1659. | Комбинатор (перфектор) | 330.28.93.17.240 | компьютеризованные системы автоматизации при производстве маргаринов и | ИТС 44-2017 | производительность | т/ч | не менее 2,8 |
|  |  |  | спредов |  | температура эмульсии на выходе | °С | 5-28 |
|  |  |  |  |  | давление | бар | 2-50 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1660. | Комкоотделитель классификатора (вибрационного, ротационного и типа "Ротекс" - круговое горизонтальное возвратно- поступательное движение) | 330.28.93.17.150 | производительность по сахару размер сит не менее 3,5 мм | ИТС 44-2017 | производительность | т/ч | 15,8-100 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1661. | Комплекс сухой подачи свеклы (ленточный транспортер горизонтальный, наклонный, предоттиратель/ барабан) | 330.28.93.17.150 | производительность по свекле | ИТС 44-2017 | производительность | т/ч | 125-1000 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1662. | Компрессор | 330.28.13 | давление нагнетания производительность | ИТС 44-2017 | давление нагнетания | МПа | 1,9 |
|  |  |  |  |  | производительность | куб. м/ч | 110 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1663. | Компрессор водорода | 330.28.13.28 | давление | ИТС 44-2017 | давление | МПа | 3,1-3,5 |
|  | поршневой |  | производительность |  | производительность | н.куб. м/ч | 300-368 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1664. | Конвертер замещения | 320.28.29 | объем давление расчетное температура расчетная | ИТС 44-2017 | объем | л | 229 |
|  |  |  |  |  | давление расчетное | МПа | 1,9 |
|  |  |  |  |  | температура расчетная | °С | 455 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1665. | Конденсатор конечный | 330.28.29 | давление корпуса расчетное температура стенки расчетная | ИТС 44-2017 | давление корпуса расчетное | МПа | 2,5 |
|  |  |  |  |  | температура стенки расчетная | °С | 200 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1666. | Конденсатор | 330.28.25.11.110 | тип - горизонтальный кожухотрубный теплообменник | ИТС 44-2017 | поверхность теплообмена | кв.м | 60-90 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1667. | Кондиционер горизонтальный | 330.28.93.13.129 | производительность - 1600 т/сут. | ИТС 44-2017 | объем | куб.м | 105 |
|  |  |  |  |  | поверхность теплообмена | кв.м | 801 |
|  |  |  |  |  | диаметр внутренний | мм | 3000 |
|  |  |  |  |  | номинальная мощность | кВт | 75 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1668. | Крекинг-реактор | 330.28.29 | давление корпуса расчетное температура стенки расчетная | ИТС 44-2017 | давление корпуса расчетное | МПа | 1,5 |
|  |  |  |  |  | температура стенки расчетная | °С | 325 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1669. | Кристаллизатор | 330.28.25.11.110 330.28.93.17.240 | объем | ИТС 44-2017 | объем | куб.м | 34-100 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1670. | Линия энзимной переэтерифика- ции | 330.28.93 | производительность | ИТС 44-2017 | производительность | т/сут | 60-100 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1671. | Маслообразова- тель | 330.28.93.17 | нержавеющая сталь производительность | ИТС 44-2017 | производительность | кг/ч | 3000 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1672. | Машина буртоукладочная | 330.28.93.17.150 | производительность по свекле | ИТС 44-2017 | производительность | т/ч | 120-500 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1673. | Мешалка сахара клеровочная | 330.28.93.17.150 | производительность по свекле | ИТС 44-2017 | производительность | т/сут | 10000 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1674. | Мешалка утфеля приемная | 330.28.93.17.150 | полезная вместимость утфеля | ИТС 44-2017 | вместимость | т | 10-160 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1675. | Мешалка- кристаллизатор горизонтальный с перемешиваю- щими устройствами | 330.28.93.17.150 | охлаждение непрерывное искусственное полезный объем | ИТС 44-2017 | полезный объем | куб.м | 38,5 и более |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1676. | Миксер - кондиционер | 330.28.93.13.149 | габаритные размеры: длина | ИТС 44-2017 | длина | мм | 3213 |
|  |  |  | ширина |  | ширина | мм | 1410 |
|  |  |  | высота |  | высота | мм | 3134 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1677. | Миксер | 330.28.93 | мощность | ИТС 44-2017 | мощность | кВт | 5,5-11 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1678. | Мойка пятиконтурная автоматическая с возможностью разделения фаз по электропровод- ности среды | 330.28.93 | производительность | ИТС 44-2017 | производительность | л/ч | 10000 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1679. | Мотуратор | 330.28.29 | объем | ИТС 44-2017 | объем | куб.м | 87 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1680. | Нагреватель жира | 330.28.93.17.240 | тип - пластинчатый материал пластин - нержавеющая сталь материал окладки - нитрил | ИТС 44-2017 | температура жира на выходе | °С | 100-120 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1681. | Нагреватель- отбеливатель непрерывного действия | 330.28.29 | материал - нержавеющая сталь 316 | ИТС 44-2017 | объем | куб.м | 4,5-13,5 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1682. | Нория | 330.28.22.18.222 | производительность по зерну шаг ковшей расход воздуха на аспирацию: | ИТС 44-2017 | производительность по зерну | т/час | 75-93 |
|  |  |  | головка |  | шаг ковшей | мм | 210 |
|  |  |  |  |  | расход воздуха на аспирацию: головка | куб.м/ час | 900 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1683. | Осушитель отходящего газа | 3320.28.29 | давление расчетное температура расчетная | ИТС 44-2017 | давление расчетное | МПа | 0,34 |
|  |  |  |  |  | температура расчетная | °С | 68 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1684. | Осушитель масла | 330.28.93.17.240 | тип - вертикальный включает: сепаратор капель масла | ИТС 44-2017 | технологический пар | °С | 180-220 |
|  |  |  | смотровые фонари и фонари с подсветкой распылитель масла |  | давление пара | МПа | 0,3 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |

| 1685. | Отбеливатель масла периодического действия | 330.28.93.17.240 | материал корпуса - углеродистая сталь диаметр - 2050 мм высота - 5000 мм материал змеевика - углеродистая сталь мощность мешалки - 2,2 кВт материал форсунки - нержавеющая сталь двойное торцевое уплотнение с охлаждением | ИТС 44-2017 | массовая доля никеля | мг/кг | 0,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1686. | Отбеливатель масла секции переэтерифика- ции | 330.28.93.17.240 | диаметр - 2050 мм высота - 5550 мм установленная мощность - 11 кВт | ИТС 44-2017 | наличие зажиренных стоков и отходов производства (соапсток) | куб.м/ч | 0 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1687. | Отстойник транспортерно- моечных вод вертикальный | 330.28.93.17.150 | объем | ИТС 44-2017 | объем | куб.м | до 500 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1688. | Отстойник транспортерно- моечных вод | 330.28.93.17.150 | эффект осветления | ИТС 44-2017 | эффект осветления | про- центов | 55 |
|  | радиальный |  | диаметр |  | диаметр | м | 50-60 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1689. | Охладитель | 330.28.25.13 | температура давление рабочее | ИТС 44-2017 | температура | °С | 150 |
|  |  |  |  |  | давление рабочее | МПа | 1 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1690. | Охладитель для воды | 330.28.25.13.119 | охлаждающая способность установленная мощность | ИТС 44-2017 | охлаждающая способность | ккал/ч | 385000 |
|  |  |  |  |  | установленная мощность | кВт | 110 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1691. | Охладитель пластинчатый | 330.28.25.13 | температура давление рабочее | ИТС 44-2017 | температура | °С | 125 |
|  |  |  |  |  | давление рабочее | МПа | 1 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1692. | Охладитель сушеного жома | 330.28.93.17.150 | производительность по гранулам 40-450 т/сут | ИТС 44-2017 | производительность | т/ч | 6-12 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1693. | Охладитель трубчатый | 330.28.25.13 | температура давление рабочее | ИТС 44-2017 | температура | °С | 150 |
|  |  |  |  |  | давление рабочее | МПа | 1 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1694. | Ошпариватель свекловичной | 330.28.93.17.150 | производительность по свекле установленная мощность | ИТС 44-2017 | производительность | т/сут | 1500-8000 |
|  | стружки |  |  |  | мощность | кВт | 32-75 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1695. | Установка для подачи свекловодяной | 330.28.93.17.150 | напор установленная мощность | ИТС 44-2017 | напор | м | 16-22 |
|  | смеси в завод (свеклонасос) |  |  |  | мощность | кВт | 75-320 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1696. | Парогенератор | 330.28.93.17.240 | теплопроизводительность | ИТС 44-2017 | теплопроизводитель- ность | Гкал/ч | 1 |
|  |  |  | разрешенное давление |  | разрешенное давление | бар | 75 |
|  |  |  | площадь поверхности нагрева |  | площадь поверхности нагрева | кв.м | 32,7 |
|  |  |  | расход газа |  | расход газа | куб.м | 32-174,6 |
|  |  |  | давление газа |  | давление газа | МПа | 0,02 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1697. | Пастеризатор пластинчатый | 330.28.25.11.110 | производительность | ИТС 44-2017 | производительность | л/ч | 13000 |
|  |  |  | давление пара |  | давление пара | МПа | 0,4 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1698. | Перфектор | 330.28.13.13 | нержавеющая сталь максимальное рабочее давление: на входе на выходе | ИТС 44-2017 | максимальное рабочее давление на входе | бар | 120 |
|  |  |  |  |  | максимальное рабочее давление на выходе | бар | 15 |
|  |  |  | температура эмульсии на входе |  | температура эмульсии на входе | °С | 40-70 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1699. | Печь известняково- обжигательная шахтная | 330.28.93.17.150 | производительность по СаО | ИТС 44-2017 | производительность | т/сут | 80-200 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1700. | Пинротор | 330.28.13.13 330.28.93.17.240 | производительность температура эмульсии на выходе температура воды в рубашке | ИТС 44-2017 | производительность | т/ч | не менее 2,8 |
|  |  |  | давление число оборотов пинротора |  | температура эмульсии на выходе | °С | 15-36 |
|  |  |  |  |  | температура воды в рубашке | °С | 30-60 |
|  |  |  |  |  | давление | бар | 2-120 |
|  |  |  |  |  | число оборотов пинротора | об./ мин | 50-300 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1701. | Питатель фильтроваль- ного порошка пневматический | 330.28.93.17.240 | тип - пневматический транспорт | ИТС 44-2017 | производительность | кг/ч | 800 и более |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1702. | Плавитель/ переплавитель | 330.28.25.11.110 | нержавеющая сталь температура воды на входе - 20°С температура циркулирующей воды ~ 55°С давление пара - 2-4 бар температура пара - до 150°С | ИТС 44-2017 | мощность | кг/ч | 700-1000 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1703. | Преобразова- тель/риформер | 330.28.21 | толщина стенки - 6,35 мм | ИТС 44-2017 | номинальный показатель выделения теплоты | ккал/ч | 965 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1704. | Преобразова- тель выходящей | 3320.28.29 | давление расчетное температура расчетная | ИТС 44-2017 | давление расчетное | МПа | 1,9 |
|  | фракции пароохладителя |  |  |  | температура расчетная | °С | 871 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1705. | Пресс | 330.28.93.17.240 | производительность потребляемая мощность | ИТС 44-2017 | производительность | т/сут | 75 |
|  |  |  | габариты |  | потребляемая мощность | кВт | 30 |
|  |  |  |  |  | длина | мм | 4600 |
|  |  |  |  |  | ширина | мм | 1500 |
|  |  |  |  |  | высота | мм | 2100 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1706. | Пресс камерный Фильтр ПКФ (камерно- | 330.28.93.17.150 | площадь поверхности фильтрования | ИТС 44-2017 | площадь фильтрования | кв.м | 140-1000 |
|  | мембранный, камерный) |  |  |  | мощность | кВт | 8-13 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1707. | Пресс отжима жома вертикальный | 330.28.93.17.150 | производительность по свекле установленная мощность | ИТС 44-2017 | производительность | т/сут | 1500-6000 |
|  |  |  |  |  | мощность | кВт | 21 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1708. | Пресс отжима жома | 330.28.93.17.150 | производительность по свекле установленная мощность | ИТС 44-2017 | производительность | т/сут | 1500-7000 |
|  | горизонтальный двухшнековый |  |  |  | мощность | кВт | 250-500 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1709. | Пресс шнековый | 330.28.93.17.240 | производительность - 600 т/сут | ИТС 44-2017 | номинальная мощность | кВт | 635 |
|  |  |  |  |  | масса | кг | 19100 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1710. | Пресс- гранулятор | 330.28.93.13.143 | производительность | ИТС 44-2017 | производительность | т/ч | 4-25 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1711. | Пресс- дегидратор шнековый | 220.41.20.20.772 | автоматизированное оборудование непрерывного действия для механического обезвоживания шлама | ИТС 44-2017 | влажность обезвоженного кека на выходе | про- центов | не более 81 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1712. | Пульполовушка (барабанный отделитель) диффузионного сока и жомопрессовой воды | 330.28.93.17.150 | длина барабана до 3 м диаметр барабана 900-920 мм ширина щели для диффсока 0,4-0,7 мм для воды 0,7-1,5 мм | ИТС 44-2017 | производительность | т/сут | 1500-3000 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1713. | Реактор водный | 330.28.29 | материал - черная сталь | ИТС 44-2017 | объем | куб.м | 0,5 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1714. | Реактор гидрогенизации | 330.28.29 | давление избыточное | ИТС 44-2017 | давление избыточное | МПа | 2,5 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1715. | Реактор дезактивации | 330.28.93.17.240 | материал - нержавеющая сталь | ИТС 44-2017 | расчетное давление | МПа | 0,125 |
|  |  |  |  |  | давление разряжения | мбар | не более 10 |
|  |  |  |  |  | рабочая температура | °С | 110 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1716. | Реактор кислотноземель- ный | 330.28.29 | материал - нержавеющая сталь 316 | ИТС 44-2017 | объем | куб.м | 3-3,9 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1717. | Реактор кислотный | 330.28.29 | объем | ИТС 44-2017 | объем | куб.м | 3,2-3,9 |
|  |  |  | частота вращения привода мешалки |  | частота вращения привода мешалки | об./ мин | 60 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1718. | Реактор пере- этерификации | 330.28.93.17.240 | корпус - углеродистая сталь змеевик - нержавеющая сталь | ИТС 44-2017 | расход пара | кг/тн | 200 |
|  |  |  | распылители - нержавеющая сталь уплотнение - торцовое |  | расход воды | куб.м/ тн | 0,36 |
|  |  |  | отсутствие соапстоков |  | расход электроэнергии | кВт·ч/ тн | 21,6 |
|  |  |  |  |  | давление разряжения | мбар | не более 10 |
|  |  |  |  |  | рабочая температура | °С | 110 |
|  |  |  |  |  | наличие зажиренных стоков (соапстоков) | куб.м/ ч | 0 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1719. | Реактор с мешалкой | 330.28.93.17 | давление расчетное температура расчетная | ИТС 44-2017 | давление расчетное | МПа | минус 0,1-0,05 |
|  |  |  |  |  | температура расчетная | °С | 150 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1720. | Реактор щелочной | 330.28.29 | нержавеющая сталь 316 объем обороты привода мешалки | ИТС 44-2017 | объем | куб.м | 14 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1721. | Реактор- гидрогинезатор | 330.28.93.17.240 | цилиндрический сосуд с выпуклыми днищами корпус - парокотельная углеродистая сталь змеевик - углеродистая сталь давление - 0,6 МПа температура - 230°С диаметр - 2050 мм высота - 5620 мм мешалка - 22 кВт, пятилопастная | ИТС 44-2017 | выбросы водорода в атмосферу | куб. м/ч | 0 |
|  |  |  | двойное торцевое уплотнение с охлаждением тип - реактор насыщения |  |  |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1722. | Реактор- переэтерифика- тор периодический | 330.28.93.17.240 | цилиндрический сосуд с выпуклыми днищами производительность - 10 т/партия диаметр - 2050 мм высота - 5620 мм установленная мощность давление - (минус 0,1-0,3)МПа | ИТС 44-2017 | установленная мощность | кВт | 22 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1723. | Реактор- экспозитор | 330.28.29 | материал - нержавеющая сталь 316 | ИТС 44-2017 | объем | куб.м | 20,7 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1724. | Сборник отходящих газов | 330.28.29 | давление расчетное температура стенки расчетная | ИТС 44-2017 | давление расчетное | МПа | 0,125 |
|  |  |  |  |  | температура стенки расчетная | °С | 30 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1725. | Свекломойка барабанная | 330.28.93.17.150 | производительность по свекле установленная мощность | ИТС 44-2017 | производительность | т/сут | 3000-6000 |
|  |  |  |  |  | мощность | кВт | 55-100 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1726. | Свекломойка корытная | 330.28.93.17.150 | производительность по свекле | ИТС 44-2017 | производительность | т/сут | 2000- 10000 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1727. | Свекломойка форсуночно- роликовая | 330.28.93.17.150 | производительность по свекле | ИТС 44-2017 | производительность | т/сут | 6000- 10000 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1728. | Свеклорезка барабанная | 330.28.93.17.150 | производительность по свекле | ИТС 44-2017 | производительность | т/сут | 1500- 10000 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1729. | Свеклорезка центробежная | 330.28.93.17.150 | производительность по свекле | ИТС 44-2017 | производительность | т/сут | 1500-6000 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1730. | Селектор | 220.41.20.20.767 | объем | ИТС 44-2017 | объем | куб.м | 74 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1731. | Семеновейка | 330.28.93.13.121 | производительность | ИТС 44-2017 | производительность | т/сут | 80-100 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1732. | Семенорушка | 330.28.93.13.131 | производительность | ИТС 44-2017 | производительность | т/сут | 50-100 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1733. | Сепаратор | 330.28.29 | давление рабочее - (2,1-2,5) МПа температура рабочая - 35°С | ИТС 44-2017 | выбросы в атмосферу метанола | куб.м/ч | 0 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1734. | Сепаратор гидратации | 330.28.29.12 | производительность - 45 куб.м/ч | ИТС 44-2017 | длина | мм | 1730 |
|  |  |  | габаритные размеры |  | ширина | мм | 1326 |
|  |  |  |  |  | высота | мм | 1999 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1735. | Сепаратор гранул | 330.28.93.13.149 | габаритные размеры: длина | ИТС 44-2017 | габаритные размеры: |  |  |
|  |  |  |  |  | длина | мм | 2140 |
|  |  |  | ширина |  | ширина | мм | 890 |
|  |  |  | высота |  | высота | мм | 1235 |
|  |  |  | номинальная мощность |  | номинальная мощность | кВт | 0,37 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1736. | Сепаратор для нейтрализации масла | 330.28.93.17.240 | тип - центробежный саморазгружающийся материал - нержавеющая | ИТС 44-2017 | частота вращения двигателя | об./мин | 1450-1500 |
|  |  |  | сталь |  | частота вращения барабана | об./мин | 6500 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1737. | Сепаратор для отделения соапстока | 330.28.99.3 | обработка масла фосфорной кислотой и щелочная рафинация | ИТС 44-2017 | обработка масла фосфорной кислотой и щелочная рафинация | про- центов | 0,3-10 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1738. | Сепаратор для промывки масла | 330.28.93.17.240 | тип - центробежный герметичный материал - нержавеющая | ИТС 44-2017 | частота вращения двигателя | об./мин | 1450-1500 |
|  |  |  | сталь |  | частота вращения барабана | об./мин | 4500 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1739. | Сепаратор для промывной воды | 330.28.99.3 | удаление остатков натриевых солей жирных кислот и нейтрализованного масла | ИТС 44-2017 | удаление остатков натриевых солей жирных кислот и нейтрализованного масла | про- центов | 0,05 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1740. | Сепаратор зерноочисти- тельный | 330.28.93.13.111 | производительность техническая при очистке зерна влажностью до 15 процентов и засоренностью до 3 процентов эффективность очистки от отделимой сорной примеси | ИТС 44-2017 | производительность техническая при очистке зерна влажностью до 15 процентов и засоренностью до 3 процентов | т/ч | 12-100 |
|  |  |  |  |  | эффективность очистки от отделимой сорной примеси | про- центов | не менее 20 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1741. | Сепаратор нисходящего | 3320.28.29 | объем давление расчетное | ИТС 44-2017 | объем | л | 170 |
|  | потока |  | температура расчетная |  | давление расчетное | МПа | 0,35 |
|  |  |  |  |  | температура расчетная | °С | 232 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1742. | Сепаратор отбельного аппарата | 330.28.93.17 | давление расчетное температура расчетная | ИТС 44-2017 | давление расчетное | МПа | минус 0,1-0,05 |
|  |  |  |  |  | температура расчетная | °С | 150 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1743. | Сепаратор охлажденного | 3320.28.29 | давление расчетное температура расчетная | ИТС 44-2017 | давление расчетное | МПа | 1,8 |
|  | конденсата |  |  |  | температура расчетная | °С | 68 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1744. | Сепаратор реактора | 330.28.93.17 | давление расчетное температура расчетная | ИТС 44-2017 | давление расчетное | МПа | минус 0,1-0,05 |
|  |  |  |  |  | температура расчетная | °С | 150 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |

| 1745. | Система пневмотранс- порта фильтроваль- ного порошка | 330.28.29 | расход | ИТС 44-2017 | расход | кг/ч | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1746. | Скруббер | 330.28.93.17 | давление расчетное температура расчетная | ИТС 44-2017 | давление расчетное | МПа | минус 0,1-0,05 |
|  |  |  |  |  | температура расчетная | °С | 150 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1747. | Скруббер (циклон) | 330.28.93.17.150 | производительность по воздуху | ИТС 44-2017 | производительность | куб. м/ч | 50000 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1748. | Скруббер (шротоловушка) | 330.28.25.14.120 | диаметр | ИТС 44-2017 | диаметр | мм | 965 |
|  |  |  | высота |  | высота | мм | 3505 |
|  |  |  | масса |  | масса | кг | 1819 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1749. | Скруббер водорода газовый | 330.28.25.14 | материал - углеродистая сталь установка имеет резервуар для воды в нижней части, слой насадки в середине и демистер в верхней части | ИТС 44-2017 | выбросы паров КОН | куб. м/ч | 0 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1750. | Скруббер для продувки фильтра | 330.28.93.17.240 | корпус - углеродистая сталь картридж - нержавеющая сталь распылитель - латунь | ИТС 44-2017 | расчетная температура | °С | 150 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1751. | Смеситель для масла и фосфорной кислоты/ щелочного раствора/воды | 330.28.93.17.240 | материал - кислотоустойчивая нержавеющая сталь | ИТС 44-2017 | число оборотов мешалки | об./ мин | 1000 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1752. | Станок вальцевый | 330.28.93.17.240 330.28.93.13.117 | производительность | ИТС 44-2017 | производительность | т/сут | 100-200 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1753. | Сушилка | 330.28.93.17.240 | рабочий объем | ИТС 44-2017 | рабочий объем | куб.м | 6 |
|  |  |  | рабочая температура |  | рабочая температура | °С | 80-90 |
|  |  |  |  |  | рабочее давление (вакуум) | бар | 0,9 |
|  |  |  |  |  | рабочая поверхность общая | кв.м | 3,6 |
|  |  |  |  |  | диаметр | мм | 1400 |
|  |  |  |  |  | высота | мм | 4830 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1754. | Сушилка масла | 330.28.25.11.110 330.28.93.17.240 | вертикальный аппарат с распределительными | ИТС 44-2017 | диаметр | мм | 914-960 |
|  |  |  | форсунками |  | высота | мм | 4312-5200 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1755. | Сушилка шахтная | 330.28.93.16 | проектная производительность по зерну проектное снижение влажности | ИТС 44-2017 | проектная производительность по зерну | т/ч | 32 |
|  |  |  | объем зерна в сушильной камере объем зерна в камере |  | проектное снижение влажности | про- центов | 5-63 |
|  |  |  | охлаждения |  | объем зерна в сушильной камере | куб.м | 5,9 |
|  |  |  |  |  | объем зерна в камере охлаждения | куб.м | 17,1 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1756. | Теплообменник | 330.28.25.1 | температура | ИТС 44-2017 | температура | °С | 150 |
|  |  |  | давление рабочее |  | давление рабочее | МПа | 0-1 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1757. | Теплообменник для охлаждения дезодорацион- | 330.28.93.17.240 | тип - пластинчатый материал пластин - нержавеющая сталь | ИТС 44-2017 | температура циркуляционной воды | °С | 20-60 |
|  | ного масла |  |  |  | температура дезодорированного масла | °С | 30-70 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1758. | Теплообменник нагрева масла | 330.28.93.17.240 | давление | ИТС 44-2017 | давление | МПа | 0,6-1 |
|  |  |  | температура |  | температура | °С | 30-150 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1759. | Теплообменник пластинчатый | 330.28.25.1 | температура | ИТС 44-2017 | температура | °С | 125 |
|  |  |  | давление рабочее |  | давление рабочее | МПа | 1 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1760. | Теплообменник приточно- отточный | 330.28.25.1 | давление корпуса расчетное | ИТС 44-2017 | давление корпуса расчетное | МПа | 2,5 |
|  |  |  | температура стенки расчетная |  | температура стенки расчетная | °С | 250 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1761. | Теплообменник рекуперацион- ный | 330.28.93.17.240 | тип - пластинчатый материал пластин - нержавеющая сталь | ИТС 44-2017 | температура масла на выходе | °С | 125 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1762. | Термопласт- автомат | 330.28.96.10.120 | усилие смыкания | ИТС 44-2017 | усилие смыкания | т | не более 100 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1763. | Транспортер ленточный | 330.28.22.18 | ширина ленты | ИТС 44-2017 | ширина ленты | мм | 500-650 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1764. | Установка автоматического приготовления раствора флокулянта | 330.28.93.17.150 | концентрация рабочего раствора до 0,5 процента | ИТС 44-2017 | производительность по свекле | т/сут | до 10000 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1765. | Установка батарейная циклонов | 330.28.93.13.129 | производительность - 9600 куб.м/ч | ИТС 44-2017 | длина | мм | 1304 |
|  |  |  |  |  | ширина | мм | 1244 |
|  |  |  |  |  | высота | мм | 5015 |
|  |  |  |  |  | мощность электродвигателя | кВт | 0,55 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1766. | Установка бестарного кондициониро- вания сахара | 330.28.93.17.150 | емкость | ИТС 44-2017 | емкость | т | менее 80000 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1767. | Установка вакуумная | 330.28.93.17.290 | конденсаторы - нержавеющая сталь эжекторы: форсунки - нержавеющая | ИТС 44-2017 | выбросы в атмосферу газов, содержащих жировые вещества | куб. м/ч | 0 |
|  |  |  | сталь 304 корпус - чугун соединения трубы и фланцы - черная сталь |  | температура воды в барометрическую коробку | °С | не более 45 |
|  |  |  | тип конденсаторов - смешения |  | давление барометрической воды | МПа | 0,15-0,5 |
|  |  |  |  |  | давление пара | МПа | 0,9-1,4 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1768. | Установка вакуумная пере- этерификации | 330.28.93.17.240 | тип - двухступенчатый пароэжекторный блок материал конденсатора - нержавеющая сталь | ИТС 44-2017 | выбросы в атмосферу газов, содержащих жировые вещества | куб. м/ч | 0 |
|  |  |  | эжекторы: корпус, форсунки - нержавеющая сталь отсутствие выбросов в |  | температура воды в барометрическую коробку | °С | не более 45 |
|  |  |  | атмосферу |  | давление барометрической воды | МПа | 0,15-0,3 |
|  |  |  |  |  | давление пара | МПа | не более 0,9 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1769. | Установка для охлаждения | 330.28.93.17.150 | производительность по сахару | ИТС 44-2017 | производительность | т/ч | 15,8-100 |
|  | сахара (барабанного, пластинчатого и псевдосжижен- ного типов) |  |  |  | мощность | кВт | 30 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1770. | Установка для сушки и охлаждения сахара | 330.28.93.17.150 | производительность по сахару установленная мощность | ИТС 44-2017 | производительность | т/ч | 15,8-100 |
|  | (барабанного, револьверного и псевдосжижен- ного типов) |  |  |  | мощность | кВт | 30 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1771. | Установка для сушки сахара | 330.28.93.17.150 | производительность по сахару | ИТС 44-2017 | производительность | т/ч | 15,8-100 |
|  | (барабанного и псевдосжижен- ного типов) |  | установленная мощность |  | мощность | кВт | 30 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1772. | Установка кристаллизаци- | 330.28.93.17.150 | полезный объем площадь поверхности нагрева | ИТС 44-2017 | объем | куб.м | 150-400 |
|  | онная вертикальная |  |  |  | поверхность нагрева | кв.м | 170-600 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1773. | Установка напорной реагентной | 220.41.20.20.772 | автоматизированная, проточного типа, с системами флокуляции, приготовления и | ИТС 44-2017 | расход электроэнергии | кВт·ч/ куб.м | 0,6-2,2 |
|  | флотации |  | подачи реагентов, приготовления водо- воздушной эмульсии путем |  | степень очистки по жирам | про- центов | 80 |
|  |  |  | растворения сжатого воздуха в воде в сосуде-сатураторе |  | степень очистки по химическому потреблению кислорода | про- центов | 55 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1774. | Установка циклонов | 330.28.93.13.129 | производительность - 9600 куб.м/ч | ИТС 44-2017 | длина | мм | 1304 |
|  | батарейная |  |  |  | ширина | мм | 1244 |
|  |  |  |  |  | высота | мм | 5015 |
|  |  |  |  |  | мощность электродвигателя | кВт | 0,55 |
|  |  |  |  |  | масса | кг | 585 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1775. | Устройство для дозировки | 330.28.29 | диаметр | ИТС 44-2017 | диаметр | мм | 9500 |
|  | фильтрата |  | длина |  | длина | мм | 2490 |
|  |  |  | мощность |  | мощность | кВт | 1,1 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1776. | Устройство дозирующее для | 330.28.93.17.240 | высота | ИТС 44-2017 | высота | мм | 590 |
|  | катализатора секции гидрогенизации |  | диаметр |  | диаметр | мм | 500 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1777. | Устройство дозирующее для | 330.28.93.17.240 | объем емкости | ИТС 44-2017 | объем емкости | л | 300 |
|  | лимонной кислоты секции переэтерифика- ции |  | установленная мощность |  | установленная мощность | кВт | 0,09 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1778. | Фильтр вертикальный | 330.28.29.12 330.28.25.14 | температура | ИТС 44-2017 | температура | °С | 150 |
|  |  | 330.28.93.17.240 | давление рабочее |  | давление рабочее | МПа | 0,55 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1779. | Фильтр вертикальный листовой | 330.28.29.12.190 | производительность 110 куб.м/ч | ИТС 44-2017 | производительность | куб. м/ч | 110 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1780. | Фильтр вертикальный секции гидрогенизации | 330.28.93.17.240 | площадь фильтрации - 20 куб.м диаметр - 1100 мм давление - 0,45 МПа | ИТС 44-2017 | массовая доля никеля | мг/кг | 0,2 |
|  |  |  | материал корпуса - углеродистая сталь материал фильтрующих пластин - нержавеющая сталь с сеткой |  |  |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1781. | Фильтр вибрирующий сетчатый | 330.28.29.12.190 | мощность двигателя | ИТС 44-2017 | сито | меш | 60 |
|  |  |  |  |  | мощность двигателя | кВт | 22 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1782. | Фильтр герметичный | 330.28.29.12.130 | давление расчетное температура рабочая | ИТС 44-2017 | давление расчетное | МПа | минус 0,1-1 |
|  |  |  |  |  | температура рабочая | °С | 150 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1783. | Фильтр горизонтальный | 330.28.29.12 330.28.25.14 330.28.93.17.240 | объем | ИТС 44-2017 | объем | куб.м | 4,54 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1784. | Фильтр картриджный секции гидрогенизации | 330.28.29.12 330.28.25.14 | фильтрационная поверхность - 15 кв.м площадь фильтрации - 40 кв.м высота - 2900 мм диаметр - 800 мм давление - не более 0,6 МПа температура рабочая - 120°С фильтровальный материал - полиэфир или полипропилен | ИТС 44-2017 | массовая доля никеля | мг/кг | 5 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1785. | Фильтр катализатора | 330.28.29.12 330.28.25.14 | температура | ИТС 44-2017 | температура | °С | 150 |
|  |  |  | давление рабочее |  | давление рабочее | МПа | 0,6 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1786. | Фильтр контрольный | 330.28.29.12.130 | расход давление расчетное температура рабочая | ИТС 44-2017 | расход | куб. м/ч | 20 |
|  |  |  |  |  | давление расчетное | МПа | 0-1 |
|  |  |  |  |  | температура рабочая | °С | 120 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1787. | Фильтр мешочный одно/ мультирукавный | 330.28.93.17.150 | производительность по свекле | ИТС 44-2017 | производительность | т/сут | до 1000 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1788. | Фильтр мисцеллы | 330.28.93.17.240 | самоочищающийся конструктивный материал - черная сталь | ИТС 44-2017 |  |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1789. | Фильтр отбеливающий | 330.28.93.17.240 | тип - герметичный, вертикальный, пластинчатый с коническим днищем материал фильтрующих | ИТС 44-2017 | площадь фильтрующей поверхности | кв.м | не менее 35 |
|  |  |  | пластин - сетка из нержавеющей стали расчетное давление |  | расчетное давление | МПа | не более 0,45 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1790. | Фильтр песчаный | 220.41.20.20.767 | объем | ИТС 44-2017 | объем | куб.м | 40 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1791. | Фильтр полировочный | 330.28.29.12 | объем | ИТС 44-2017 | объем | куб.м | 0,18 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1792. | Фильтр свечной | 330.28.29.12.130 | давление расчетное температура рабочая | ИТС 44-2017 | давление расчетное | МПа | минус 0,1- 0,6 |
|  |  |  |  |  | температура рабочая | °С | 150 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1793. | Фильтр сока/сиропа патронный (типа АМА, ТК-ФПИ, ФС), фильтр листовой (Диастар, ФИЛС, МВЖ), дисковый (ДФ) | 330.28.93.17.150 | площадь фильтрования | ИТС 44-2017 | площадь фильтрования | кв.м | 10-500 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1794. | Фильтр тонкой очистки |  | температура | ИТС 44-2017 | температура | °С | 120-150 |
|  |  |  | давление рабочее |  | давление рабочее | МПа | 0,6-1 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1795. | Фильтр транспортерно- моечной воды барабанный | 330.28.93.17.150 | материал нержавейка: ширина щели - 4-10 мм, производительность по свекле | ИТС 44-2017 | производительность | т/сут | 1500-3000 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1796. | Фильтр транспортерно- моечной воды ленточный горизонтальный | 330.28.93.17.150 | мощность - 1,1 кВт масса единицы - 6610 кг габаритные размеры - 7387 х 2995 х 2895 мм | ИТС 44-2017 | производительность | т/сут | 1500-3000 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1797. | Фильтр-пресс | 330.28.29.12.190 330.28.93.17.240 | материал рамы - сталь материал мембранного элемента фильтра - | ИТС 44-2017 | объем фильтруемого материала | л | 1240-7500 |
|  |  |  | полипропилен специального качества |  | давление рабочее максимальное | МПа | 1,6-3 |
|  |  |  |  |  | установленная мощность | кВт | 3-13 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1798. | Фильтр-пресс ленточный | 220.41.20.20.772 | автоматизированное оборудование непрерывного действия для механического обезвоживания шлама | ИТС 44-2017 | влажность обезвоженного кека на выходе | про- центов | не более 81 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1799. | Форпресс | 330.28.93.1 | производительность | ИТС 44-2017 | производительность | т/сут | 600 |
|  |  |  | номинальная мощность привода |  | номинальная мощность привода | кВт | 400 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1800. | Фузоловушка | 330.28.93.17.240 | объем - 27700 л габаритные размеры | ИТС 44-2017 | длина | мм | 6300 |
|  |  |  |  |  | ширина | мм | 2800 |
|  |  |  |  |  | высота | мм | 2200 |
|  |  |  |  |  | установленная мощность | кВт | 3,7 |
|  |  |  |  |  | масса | кг | 6250 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |

| 1801. | Фузоотстойник механический | 330.28.29.12 | объем наполнения | ИТС 44-2017 | объем наполнения | куб.м | 8,14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1802. | Холодильная машина | 330.28.13.23 | мощность | ИТС 44-2017 | мощность | кВт | 212 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1803. | Центрифуга гидратации | 330.28.29.12.190 | плотность жидкой фракции плотность твердой фракции частота | ИТС 44-2017 | плотность жидкой фракции | кг/ куб.м | 1000 |
|  |  |  |  |  | плотность твердой фракции | кг/ куб.м | 1950 |
|  |  |  |  |  | частота | об./мин | 5100 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1804. | Центрифуга декантр | 330.28.29.12.190 | производительность | ИТС 44-2017 | производительность | куб.м/ч | 50 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1805. | Центрифуга непрерывного | 330.28.93.17.150 | производительность по утфелю | ИТС 44-2017 | производительность | т/ч | 15-46 |
|  | действия |  | установленная мощность |  | мощность | кВт | 50-90 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1806. | Центрифуга периодического | 330.28.93.17.150 | производительность по утфелю | ИТС 44-2017 | производительность | т/ч | 17-37,5 |
|  | действия |  | установленная мощность |  | мощность | кВт | 110-250 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1807. | Циклон | 330.28.93.17 | давление расчетное температура расчетная | ИТС 44-2017 | давление расчетное | МПа | минус 0,1-0,05 |
|  |  |  |  |  | температура расчетная | °С | 150 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1808. | Шламовыпари- ватель | 330.28.25.11.110 | габаритные размеры: | ИТС 44-2017 | диаметр | мм | 762 |
|  |  |  | диаметр |  |  |  |  |
|  |  |  | высота |  | высота | мм | 2581 |
|  |  |  | длина масса |  | длина | мм | 1734 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1809. | Шнек-пресс | 220.41.20.20.767 | динамическое давление | ИТС 44-2017 | динамическое давление | МПа | 0,45-0,7 |
|  |  |  | фильтрация |  | фильтрация | мкм | менее 250 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1810. | Экономайзер | 330.28.93.17.240 | вертикальный с поднимающейся пленкой | ИТС 44-2017 | площадь теплообмена | кв.м | 640 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1811. | Экономайзер пластинчатый | 330.28.25.11.110 | тип - пластинчатый теплообменник | ИТС 44-2017 | длина | мм | 2030 |
|  |  |  | габаритные размеры |  | ширина | мм | 540 |
|  |  |  |  |  | высота | мм | 2002 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1812. | Экспозитор | 330.28.93.17.240 | лопастная мешалка материал - кислотоупорная сталь | ИТС 44-2017 | объем | куб.м | 26 |
|  |  |  | корпус - черная сталь змеевики - черная сталь объем - 26 куб.м |  | число оборотов мешалки | об./мин | 150/303 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1813. | Экстрактор | 330.28.93.17.240 | высота слоя экстрагируемого материала - 863 мм | ИТС 44-2017 | мощность электродвигателя | кВт | 7,5 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1814. | Элеватор свеклы | 330.28.93.17.150 | производительность по свекле | ИТС 44-2017 | производительность | т/сут | 3000-6000 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1815. | Электролизер низкого давления | 330.28.99.3 | биполярный производительность по водороду - 275 н.куб.м/ч оптимальная рабочая температура - 80°С давление рабочее - 800 мм вод.ст. | ИТС 44-2017 | выбросы в атмосферу водорода и азота | куб. м/ч | 0 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1816. | Гомогенизатор | 330.28.93.12 | производительность мощность | ИТС 45-2017 | производительность | т/ч | 8 и более |
|  |  |  |  |  | мощность | кВт | 112 и менее |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1817. | Деаэратор | 330.28.93.12 | производительность | ИТС 45-2017 | производительность | кг испа- ренной влаги/ ч | 300 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1818. | Маслообразова- тель | 330.28.93 | установленная мощность электродвигателей - (11-45) кВт | ИТС 45-2017 | производительность по продукту | кг/ч | 400-2500 |
|  |  |  | температура исходного продукта - (50-85)°С температура готового продукта - (10-16)°С |  | расход ледяной воды | куб. м/ч | 2,5-17 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1819. | Отделитель сыворотки барабанный | 330.28.93 | частота вращения барабана - (1,5-6,25) об/мин угол подъема барабана - (3-23) градусов установленная мощность электродвигателя вращения барабана - 1,1 кВт диаметр - 125 мм ход штока - 450 мм рабочее давление воздуха - 0,6 МПа | ИТС 45-2017 | производительность | кг/ч | 1000 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1820. | Пастеризатор молока | 330.28.93.12 | управление автоматическое | ИТС 45-2017 | производительность по сырому молоку | л/ч | 15000 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1821. | Реактор варочный | 330.28.93 | рабочая вместимость расход пара частота вращения мешалки | ИТС 45-2017 | рабочая вместимость | куб.м | не более 1,5 |
|  |  |  | мощность привода |  | расход пара | кг/ч | не более 100 |
|  |  |  |  |  | частота вращения мешалки | об./ мин | не более 23 |
|  |  |  |  |  | мощность привода | кВт | не более 5 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1822. | Сепаратор | 330.28.93.12 | производительность | ИТС 45-2017 | производительность | т/ч | 8 и более |
|  |  |  | мощность двигателя |  | мощность двигателя | кВт | 22 и менее |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1823. | Стерилизатор | 330.28.93.12 | производительность | ИТС 45-2017 | производительность | л/ч | 8800 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1824. | Сыроизготови- тель горизонтальный | 330.28.93.12 | объем | ИТС 45-2017 | объем | куб.м | 5 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1825. | Установка пастеризацион- | 330.28.93.12 | производительность коэффициент рекуперации | ИТС 45-2017 | производительность | л/ч | 10000 |
|  | ноохладительная |  |  |  | коэффициент рекуперации | - | 0,85-0,95 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1826. | Установка пастеризацион- ноохладительная пластинчатая | 330.28.93.12 | производительность | ИТС 45-2017 | производительность | т/ч | 5-25 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1827. | Установка пастеризацион- ноохладительная трубчатая | 330.28.93.12 | производительность | ИТС 45-2017 | производительность | т/ч | 5 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1828. | Установка теплообменная пластинчатая | 330.28.93.12 | производительность | ИТС 45-2017 | производительность | л/ч | 10000- 25000 |
| 1829. | Вагоноопроки- дыватель | 330.28.22.18.140 | тандемного типа с бункерами и цепными питателями производительность каждой оси - 3500 т/ч | ИТС 46-2017 | - | - | - |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1830. | Вагоноразмора- живатель | 220.41.20.20.700 | инфракрасный разогрев | ИТС 46-2017 | - | - | - |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1831. | Комплекс дробильно- сортировочный | 330.28.92.40.123 330.28.92.40.124 | производительность - 3500 т/ч | ИТС 46-2017 | - | - | - |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1832. | Компрессор винтовой с частотно- регулируемым клиноременным приводом | 330.28.13 | для подачи сжатого воздуха на продувку электродвигателей магистральных агрегатов | ИТС 46-2017 | - | - | - |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1833. | Конвейер накладной на петлевую тележку перегрузочной машины и наклонные части конвейеров | 330.28.22.18 | производительность - 3500 т/ч | ИТС 46-2017 | - | - | - |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1834. | Конвейер накладной на петлевую тележку стакерреклаймер | 330.28.22.18 | производительность - 4300 т/ч | ИТС 46-2017 | - | - | - |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1835. | Конвейер накладной на петлевую тележку судопогрузочной машины | 330.28.22.18 | производительность - 4300 т/ч | ИТС 46-2017 | - | - | - |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1836. | Конвейер радиально- штабелирующий | 330.28.22.18 | производительность - 900 т/ч с электроприводом оборудован противопыльными закрытиями конвейерных линий и формирователем потока в точке сброса | ИТС 46-2017 | - | - | - |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1837. | Конвейер телескопический | 330.28.22.18 | производительность - (900-1200) т/ч с электроприводом оборудован противопыльными закрытиями конвейерных линий и формирователем потока закрытого типа | ИТС 46-2017 | - | - | - |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1838. | Крыша резервуара плавающая | 220.25.2 | применение в резервуарах объемом до 50000 куб.м для приема, хранения, транспортировки нефти, снижение потерь от испарения - (95-99) процентов | ИТС 46-2017 | - | - | - |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1839. | Крыша резервуара плавающая двойная | 220.25.2 | применение в резервуарах объемом до 50000 куб.м для приема, хранения, транспортировки нефти, снижение потерь от испарения - (95-99) процентов | ИТС 46-2017 | - | - | - |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1840. | Машина для брикетирования угля | 330.28.30.39 | исключение пыления угля при дальнейшей транспортировке за счет спрессовывания угольной пыли в брикеты | ИТС 46-2017 | - | - | - |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1841. | Машина дробильно- фрезерная | 330.28.92.40.120 | фронт дробления - 5,7 м | ИТС 46-2017 | - | - | - |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1842. | Машина судопогрузочная | 330.28.22.18 | производительность - (3000-3500) т/ч оборудована системой водяного орошения с буферной цистерной и устройством централизованной подачи воды из магистрали, установленной в районе разбрасывателя, производительностью 36 л/мин на пересыпных узлах установлена система аспирации производительностью 2400 куб.м/ч | ИТС 46-2017 | - | - | - |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1843. | Модуль резательный самоходный | 330.30.20.31.112 | рыхление смерзшихся и слежавшихся насыпных материалов перед их разгрузкой из железнодорожных полувагонов | ИТС 46-2017 | - | - | - |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1844. | Оборудование магнитной очистки угля | 330.28.92.40.110 | самоочищающиеся подвесные электромагниты мощность - (от 15 до 75) кВт | ИТС 46-2017 | - | - | - |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1845. | Отстойник двухсекционный горизонтальный | 220.42.21.13.127 | с механическим удалением осадка производительность - 5 л/с оборудован скребковыми механизмами мостового типа, шламовыми насосами и шламоосушающими контейнерами | ИТС 46-2017 | - | - | - |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1846. | Питатель бункерный | 330.28.29.31 | производительность - 500 т/ч с электроприводом оборудован противопыльными закрытиями конвейерных линий, системой водяного орошения в точке сброса | ИТС 46-2017 | - | - | - |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1847. | Погрузчик вакуумный передвижной несамоходный | 310.29.10.5 | предназначен для вакуумной уборки просыпей угля и пыли | ИТС 46-2017 | - | - | - |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1848. | Понтон | 220.25.29.11 | применение в резервуарах от 1000 до 20000 куб.м для приема, хранения, транспортировки нефти и дизельного топлива | ИТС 46-2017 | - | - | - |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1849. | Понтон блочного типа | 220.25.29.11 | блочная конструкция понтона позволяет максимально перекрывать поверхность продукта, контактирующего с атмосферой, снижение потерь от испарения - (95-99) процентов | ИТС 46-2017 | - | - | - |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1850. | Понтон блочный алюминиевый | 220.25.29.11 | сокращение потерь нефти и нефтепродуктов от испарения при хранении в резервуарах - (70-99) процентов | ИТС 46-2017 | - | - | - |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1851. | Понтон блочный алюминиевый с универсальным затвором | 330.28.30 | снижение потерь от испарения - (70-99) процентов | ИТС 46-2017 | - | - | - |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1852. | Понтон из алюминиевых сплавов для вертикальных стальных резервуаров | 220.25.29.11 | сокращение потерь продукта от испарения по сравнению с резервуарами без понтона - (85-99) процентов удельная масса понтона - не более 11,8 кг/кв.м запас плавучести - не менее 2 | ИТС 46-2017 | - | - | - |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1853. | Понтон поплавковый | 220.25.29.11 | сокращение потерь нефти и нефтепродуктов от испарения при хранении в резервуарах объемом 50000 куб.м на (70-99,5) процента | ИТС 46-2017 | - | - | - |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1854. | Понтон поплавковый алюминиевый | 330.28.30 | снижение потерь от испарения - (96-99,5) процента | ИТС 46-2017 | - | - | - |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1855. | Пушка водяная | 330.28.29.22.190 | уменьшение пылеобразования на складах при погрузочно- разгрузочных работах и хранении навалочного груза | ИТС 46-2017 | - | - | - |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1856. | Резервуар вертикальный стальной с плавающей крышей | 220.25.2 220.41.20.20.631 220.25.29.11.120 | для хранения нефти/нефтепродуктов номинальной емкостью - до 100000 куб.м | ИТС 46-2017 | - | - | - |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1857. | Резервуар вертикальный стальной с понтоном | 220.25.2 220.25.29.11.120 220.41.20.20.631 220.25.29.11.140 | для хранения нефти/нефтепродуктов номинальным объемом - до 50000 куб.м | ИТС 46-2017 | - | - | - |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |

| 1858. | Резервуар вертикальный стальной со стационарной крышей | 220.25.29.11.120 | резервуар стальной вертикальный номинальным объемом до 50000 куб.м предназначен для аварийного слива нефти и хранения нефти/нефтепродуктов | ИТС 46-2017 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1859. | Резервуар вертикальный стальной со стационарной крышей | 220.25.2 220.25.29.11.121 220.41.20.20.631 220.25.29.11.120 | номинальный объем - до 50000 куб.м предназначен для аварийного слива нефти и хранения нефти/нефтепродуктов | ИТС 46-2017 | - | - | - |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1860. | Резервуар статического отстоя | 220.25.29.11 | для статического отстаивания сточных вод | ИТС 46-2017 | - | - | - |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1861. | Резервуар- накопитель производствен- но-дождевых сточных вод | 220.25.29.11 | для использования в технологии очистки сточных вод для накопления производственно-дождевых сточных вод | ИТС 46-2017 | - | - | - |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1862. | Реклаймер | 330.28.22.18 | производительность - 3500 т/ч | ИТС 46-2017 | - | - | - |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1863. | Система аспирационная вагоноопрокиды- вателей | 330.28.29.22.190 | оснащена вихревым циклоном | ИТС 46-2017 | - | - | - |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1864. | Система аспирационная дробильно- сортировочных комплексов | 330.28.2 | производительность - 60000 куб.м/ч | ИТС 46-2017 | - | - | - |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1865. | Система аспирационная пересыпных станций | 330.28.29.22.190 | рукавные и кассетные фильтры с обратной импульсной продувкой производительность - (12000-60000) куб.м/ч | ИТС 46-2017 | - | - | - |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1866. | Система вакуумная стационарная на вогоноопрокиды- вателях | 330.28.13.2 | предназначена для вакуумной уборки просыпей угля и пыли | ИТС 46-2017 | - | - | - |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1867. | Система водяного орошения открытых штабелей угля | 330.28.29.22.190 220.41.20.20.772 | максимальная производительность - 210 куб.м/ч уменьшение пылеобразования на складах при погрузочно- разгрузочных работах и хранении навалочного груза производительность каждой пушки - 118 куб.м/ч дальность распыления - 55 м рабочая среда - техническая вода | ИТС 46-2017 | - | - | - |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1868. | Система дисперсионная и оросительная форсуночная | 330.28.29.22.190 | сокращение пыли в воздухе рабочей зоны при перегрузке навалочных грузов площадь туманообразования - (0,4-1) м объем 1 куб.м для 1 форсунки спектр капли - (10-50) мкм режим работы - (20-40)°С | ИТС 46-2017 | - | - | - |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1869. | Система пылеподавления | 330.28.29.22.190 310.29.20.23 | стационарная/мобильная уменьшение пылеобразования на складах при погрузочно- разгрузочных работах и хранении навалочного груза дальность распыления - 150 м область вращения - (0-350) градусов мощность 120 кВт рабочая среда - (минус 20-40)°С | ИТС 46-2017 | - | - | - |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1870. | Система пылеподавления в зоне выгрузки полувагонов на вагоноопрокиды- вателей | 330.28.92.12.190 | принцип работы закрытие зоны выгрузки "сухим туманом" рабочее давление воды 70 бар | ИТС 46-2017 | - | - | - |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1871. | Система пылеподавления в пересыпных узлах конвейеров питателей и конвейеров | 330.28.92.12.190 | расход воды - 8 л/мин расход сжатого воздуха - 4 куб.м/мин режим работы - (минус 20-40)°С | ИТС 46-2017 | - | - | - |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1872. | Система пылеподавления на дробильно- сортировочном комплексе/ установке | 330.28.29.22.190 | размер капель - (1-100) мкм | ИТС 46-2017 | - | - | - |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1873. | Система пылеподавления на конвейерных линиях | 330.28.29.22.190 | производительность конвейерных линий - 3000 т/ч оборудована пылезащитными укрытиями | ИТС 46-2017 | - | - | - |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1874. | Система пылеподавления пеной на конвейерах | 330.28.29.22.190 | степень укрытия - 80 процентов давление подачи раствора - (0,5-0,6) МПа | ИТС 46-2017 | - | - | - |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1875. | Система туманообразова- ния | 330.28.92.12.190 | давление воздуха - (240-480) кПа рабочее давление воды - (7-100) кПа форсунки установлены в зонах интенсивного выделения мелкодисперсной пыли | ИТС 46-2017 | - | - | - |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1876. | Станция пересыпная | 220.41.20.20.700 330.28.29.22.190 | закрытого типа оборудована аспирационными системами | ИТС 46-2017 | - | - | - |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1877. | Транспортер | 310.30.20.33.117 330.28.22.18.181 | с минимальным количеством пересылок и с применением обеспыливающих устройств | ИТС 46-2017 | - | - | - |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1878. | Установка дробильная роторная | 330.28.92.40.120 | производительность - до 500 т/ч с дизель-гидравлическим приводом | ИТС 46-2017 | - | - | - |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1879. | Установка зачистная вакуумная | 330.28.13 | сухой сбор пыли и просыпей от навалочных грузов | ИТС 46-2017 | - | - | - |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1880. | Установка конденсации паров углеводородов | 220.41.20.20.300 | конденсация паров углеводородов, образующихся при наливе нефтепродуктов в цистерны на эстакадах налива сбор сконденсировавшихся углеводородов и отвод очищенного от паров воздуха через эжектор | ИТС 46-2017 | - | - | - |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1881. | Установка обеспыливания (аспирационная система с рядными фильтрами) | 330.28.29.22.190 | производительность - (5700-168000) куб.м/ч | ИТС 46-2017 | - | - | - |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1882. | Установка снегогенератор- ная мобильная | 330.28.29.22.190 | уменьшение пылеобразования на складах при погрузочно- разгрузочных работах и хранении навалочного груза дальность распыления - 150 м область вращения - (0-350) градусов мощность - 120 кВт рабочая среда - (минус 20-40)°С производительность по снегу - (96-130) куб.м/ч рабочее давление - до 40 бар дальность распыла - (30-80) м | ИТС 46-2017 | - | - | - |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1883. | Установка улавливания и рекуперации паров нефтепродуктов | 330.28.25.14.129 | рекуперация (улавливание) углеводородов из паров нефти/нефтепродуктов, образующихся при хранении/наливе нефти/нефтепродуктов | ИТС 46-2017 | - | - | - |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1884. | Установка утилизации паров углеводородов | 220.41.20.20.300 | адсорбционный способ утилизации активированным углем | ИТС 46-2017 | - | - | - |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1885. | Штабелеуклад- чик комбинирован- ный (стакер- реклаймер) | 330.28.22.18.180 | производительность - (3500-4300) т/ч | ИТС 46-2017 | - | - | - |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1886. | Экран пыле- ветрозащитный | 220.41.20.20.772 | снижение пыления на промышленной площадке, в санитарно-защитной зоне и селитебной территории | ИТС 46-2017 | - | - | - |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1887. | Агрегат насосный | 330.28.13.1 | расход - (50-200) куб.м высота напора - (35-1500) м | ИТС 47-2017 | - | - | - |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1888. | Адсорбер угольный | 330.28.25.14 | дополнительная очистка отходящих газов | ИТС 47-2017 | - | - | - |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1889. | Печь сжигания | 330.28.21.12 | температура | ИТС 47-2017 | температура | °С | 900-1300 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1890. | Скважина нагнетательная | 220.42.21.13.110 | кондуктор: диаметр - (420-430) мм длина - (380-490) м обсадная колонна: диаметр - (280-330) мм длина - (1700-1800) м | ИТС 47-2017 | - | - | - |
|  |  |  | водоподающая колонна: диаметр - (210-230) мм длина - (1680-1800) м открытый забой: диаметр - (73-280) мм интервал - (1420-2400) м |  |  |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1891. | Скруббер | 330.28.25.14 | диаметр | ИТС 47-2017 | диаметр | мм | 1140-2400 |
|  |  |  | высота |  | высота | мм | 1350- 37000 |
|  |  |  | производительность |  | производительность | куб.м/ч | 1300- 102000 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1892. | Станция озонирования | 220.42.21.13.190 | обработка сточных вод в целях дезинфекции, обесцвечивания, дезодорации окисление органических загрязнителей | ИТС 47-2017 | - | - | - |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1893. | Установка ультрафиолето- вого облучения | 220.42.21.13.190 | обеззараживание сточных вод обеззараживание с использованием ультрафиолетового бактерицидного излучения | ИТС 47-2017 | - | - | - |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1894. | Установка электродиализ- ная | 220.42.21.13.190 | очистка сточных вод и концентрирование сточных вод обессоливание и удаление ионов | ИТС 47-2017 | - | - | - |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1895. | Фильтр мембранный дисковый | 220.42.21.13.190 | доочистка биологически очищенных сточных вод доочистка промышленных сточных вод после физико- химической очистки, в том числе реагентной напорной флотации и доочистки ливневых вод | ИТС 47-2017 | - | - | - |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1896. | Фильтр с ионообменной смолой | 220.42.21.13.190 | дополнительная очистка сточных вод | ИТС 47-2017 | - | - | - |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1897. | Фильтр сорбционный | 220.42.21.13.190 | для дополнительной очистки сточных вод, предварительно очищенных в пескоотделителе и маслобензоотделителе с использованием сорбентов и/или фильтров тонкой очистки | ИТС 47-2017 | - | - | - |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1898. | Хлоратор | 220.42.21.13.190 | обработка сточных вод в целях дезинфекции, обесцвечивания, дезодорации устранение сероводорода, железа окисление органических загрязнителей | ИТС 47-2017 | - | - | - |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1899. | Центрифуга | 220.42.21.13.190 | для локальной очистки производственных сточных вод очистка от мелкодисперсных включений в составе загрязнений в воде, когда для ее очистки не могут быть применены реагенты для обработки (обезвоживания) осадков сточных вод | ИТС 47-2017 | - | - | - |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1900. | Вакуумнасос | 330.28.13.21 | ротационного (сухого) типа (воздуходувки), "мокрого типа" | ИТС 48-2017 | производительность | куб.м/ мин | 0-200 |
|  |  |  |  |  | рабочее разрежение | мбар | до 500 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1901. | Преобразователь частотный вентилятора проветривания | 330.30.20.31.117 | эффективность снижения потребления электрической энергии | ИТС 48-2017 | эффективность снижения потребления электрической энергии | про- центов | до 30 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1902. | Преобразователь частотный лебедки конвейера | 330.30.20.31.117 | эффективность снижения потребления электрической энергии | ИТС 48-2017 | эффективность снижения потребления электрической энергии | про- центов | до 30 |
| 1903. | Вентилятор шахтный главного проветривания | 330.28.25.20.120 | радиальные центробежные осевые | ИТС 48-2017 | максимальное значение полного коэффициента полезного действия вентилятора | про- центов | не менее 80 |
|  |  |  |  |  | максимальное значение полного коэффициента полезного действия вентилятора | про- центов | не менее 75 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1904. | Вентилятор шахтный местного проветривания | 330.28.25.20.120 | номинальная подача 6-7 куб.м/с (предельное отклонение минус 10 процентов) | ИТС 48-2017 | максимальное значение полного коэффициента полезного действия вентилятора | про- центов | не менее 71 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1905. | Генератор для получения водяного газа | 330.28.29.11.110 | высокая паропроизводительность отсутствие переходных процессов | ИТС 48-2017 | - | - | - |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1906. | Генератор сжатого воздуха (компрессоры) с прямым приводом и частотным регулированием | 330.28.13.2 | отсутствие холостого хода плавный запуск отсутствие переходных процессов | ИТС 48-2017 | - | - | - |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1907. | Грохот | 330.28.92.40.110 | производительность скорость вращения барабана | ИТС 48-2017 | производительность | т/ч | 100-3000 |
|  |  |  | в операциях перечистки |  | скорость вращения барабана | м/с | 1,2-1,4 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1908. | Дробилка | 330.28.92.40.122 330.28.92.40.124 330.28.92.40.125 | производительность до 270 т/ч | ИТС 48-2017 | степень дробления до необходимой крупности, требуемого гранулометрического состава или заданной степени раскрытия зерна | мм | до 5 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1909. | Дробилка валковая | 330.28.92.40.123 | номинальная производительность 1200-4000 т/ч суммарная установленная мощность дробилки от 200 до 400 кВт | ИТС 48-2017 | удельный расход электроэнергии на дробление 1 тонны угля при номинальной (расчетной) производительности | кВт·ч/т | 0,15 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |

| 1910. | Дробилка валковая | 330.28.92.40.123 | производительность валковой дробилки в пределах 60-150 т/ч | ИТС 48-2017 | степень дробления от до , необходимой крупности, требуемого гранулометрического состава или заданной степени раскрытия зерна | мм | до 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1911. | Дробилка щековая | 330.28.92.40.121 | производительность щековых дробилок варьирует в пределах 1-500 т/ч | ИТС 48-2017 | степень дробления от до , необходимой крупности, требуемого гранулометрического состава или заданной степени раскрытия зерна | мм | до 5 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1912. | Комбайн очистной для | 330.28.92.12.110 | суммарная установленная мощность комбайна | ИТС 48-2017 | удельный расход электроэнергии на | кВт·ч/т | 0,8 |  |
|  | добычи угля |  | до 1000 кВт включительно (мощность вынимаемых |  | извлечение 1 т угля при номинальной | кВт·ч/т | 0,75 |  |
|  |  |  | пластов 1,6-4 м) суммарная установленная мощность комбайна 1000-1900 кВт включительно (мощность вынимаемых пластов 2-5 м) суммарная установленная мощность комбайна свыше 1900 кВт (мощность вынимаемых пластов 2,4-5,5 м) |  | (расчетной) производительности | кВтч/ т | 0,7 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1913. | Комбайн проходческий | 330.28.92.12.121 | номинальная производительность 0,3-3 куб.м/мин суммарная мощность приводных электродвигателей не более 300 кВт | ИТС 48-2017 | удельный расход электроэнергии на извлечение 1 тонны угля (горной массы) при номинальной (расчетной) производительности | кВт·ч/т | не более 1,9 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1914. | Компенсатор реактивной мощности | 220.42.22.13 | напряжение реактивная мощность | ИТС 48-2017 | напряжение реактивная мощность | В | 400-6300 |  |
|  |  |  | шаг регулирования |  | шаг регулирования | квар | 600-4500 |  |
|  |  |  |  |  |  | квар | 900 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1915. | Конвейер ленточный для открытых горных работ | 330.28.92.11.120 | номинальная производительность 4000-5000 т/ч, суммарная мощность приводных электродвигателей - 3000-5500 кВт | ИТС 48-2017 | удельный расход электрической энергии по перемещению 1 тонны груза на 1 км | кВт·ч/ (ткм) | 0,1-0,3 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1916. | Конвейер скребковый лавный | 330.28.92.11.120 | конвейеры непрерывного действия для подземных работ номинальная производительность 1000-4000 т/ч, суммарная мощность приводных электродвигателей - 1200-3000 кВт | ИТС 48-2017 | удельный расход электроэнергии на перемещение 1 тонны угля при номинальной (расчетной) производительности | кВт·ч/т | 0,9 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1917. | Конвейер шахтный ленточный | 330.28.92.11.120 | конвейеры непрерывного действия для подземных работ ширина ленты - 1200-1600 мм, номинальная скорость ленты - 3,15-4,5 м/с, суммарная мощность приводных электродвигателей - от 1200 до 3500 кВт | ИТС 48-2017 | удельный расход электрической энергии по перемещению 1 тонны груза на 1 км | кВт·ч/ (ткм) | 1 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1918. | Котел газовый | 330.25.30.1 | совместное сжигание угля и газа паропроизводительность 10 т/ч рабочее давление 14 атмосфер замена 20 процентов сжигаемого топлива на шахтный газ | ИТС 48-2017 | коэффициент полезного действия | про- центов | 85 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1919. | Перегружатель штрековый | 330.28.92.11.120 | номинальная производительность 1500-4000 т/ч суммарная установленная мощность перегружателя 250-500 кВт | ИТС 48-2017 | удельный расход электроэнергии на перемещение 1 тонны угля при номинальной (расчетной) производительности | кВт·ч/т | 0,15 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1920. | Крепь | 330.28.92.12.129 | рабочий диапазон от 1,3 до 5,3 м | ИТС 48-2017 | несущая способность | кН/м | не менее 780 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1921. | Трансформатор | 210.00.11.10.730 330.30.20.31.117 | номинальная мощность трансформатора 100 кВА | ИТС 48-2017 | потери холостого хода | Вт | не более 250 |  |
|  |  |  |  |  | потери короткого замыкания | Вт | не более 1750 |  |
|  |  |  | номинальная мощность трансформатора 160 кВА |  | потери холостого хода | Вт | не более 375 |  |
|  |  |  |  |  | потери короткого замыкания | Вт | не более 2350 |  |
|  |  |  | номинальная мощность трансформатора 250 кВА |  | потери холостого хода | Вт | не более 530 |  |
|  |  |  |  |  | потери короткого замыкания | Вт | не более 3250 |  |
|  |  |  | номинальная мощность трансформатора 400 кВА |  | потери холостого хода | Вт | не более 650 |  |
|  |  |  |  |  | потери короткого замыкания | Вт | не более 4500 |  |
|  |  |  | номинальная мощность трансформатора 630 кВА |  | потери холостого хода | Вт | не более 800 |  |
|  |  |  |  |  | потери короткого замыкания | Вт | не более 6750 |  |
|  |  |  | номинальная мощность трансформатора 1000 кВА |  | потери холостого хода | Вт | не более 1100 |  |
|  |  |  |  |  | потери короткого замыкания | Вт | не более 10500 |  |
|  |  |  | номинальная мощность трансформатора 1600 кВА |  | потери холостого хода | Вт | не более 1700 |  |
|  |  |  |  |  | потери короткого замыкания | Вт | не более 17000 |  |
|  |  |  | номинальная мощность трансформатора 2500 кВА |  | потери холостого хода | Вт | не более 2450 |  |
|  |  |  |  |  | потери короткого замыкания | Вт | не более 20000 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1922. | Экскаватор одноковшовый на гусеничном ходу | 330.28.92.26.110 | экскаваторы карьерные с электрическим (дизель- электрическим) приводом: | ИТС 48-2017 | удельный расход электрической энергии при номинальной |  |  |  |
|  |  |  | объем ковша от 8 до 10 м включительно |  | (расчетной) производительности | кВт·ч/ куб.м | не более 1 |  |
|  |  |  | объем ковша от 10 до 15 м включительно |  |  | кВт·ч/ куб.м | не более 1,2 |  |
|  |  |  | объем ковша от 15 до 20 м включительно |  |  | кВт·ч/ куб.м | не более 1,3 |  |
|  |  |  | объем ковша от 20 до 40 м включительно |  |  | кВт·ч/ куб.м | не более 1,5 |  |
|  |  |  | объем ковша свыше 40 м |  |  | кВт·ч/ куб.м | не более 1,7 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1923. | Вагоны самоходные грузовые | 310.30.99.10.000 | грузоподъемность до 20 тонн включительно установленная мощность электрооборудования не более 200 кВт | ИТС 48-2017 | снижение статорных токов | про- центов | не менее 25 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1924. | Система быстрой заправки | 330.28.13.11.110 | сокращение простоя и непроизводительного потребления топлива экономия времени за смену БелАЗ 75306 - 10 мин БелАЗ 7513 - 6 мин TR100 - 3 мин | ИТС 48-2017 | сокращение времени заправки самосвалов карьерных на 50 процентов | про- центов | 50 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1925. | Привод частотно- регулируемый | 330.26.51.65 | мощность | ИТС 48-2017 | мощность | кВт | 15-315 |  |
|  |  |  | номинальное напряжение |  | номинальное напряжение | В | 380-660 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1926. | Система общего и технологического освещения на светодиодных светильниках | 330.28.29 | отсутствие стробоскопического эффекта отсутствие ртути продолжительный срок службы | ИТС 48-2017 | - | - | - |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1927. | Станок буровой для бурения подземных | 330.28.92.12.130 | применяются для бурения подземных скважин вращательным способом, для | ИТС 48-2017 | диаметр скважины | мм | до 500, более 500 |  |
|  | скважин |  | бурения направленных подземных скважин |  | длина скважины | м | до 1000, более 1000 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1928. | Станок буровой для буровзрывных работ | 330.28.92.12.130 | использование буровых станков для проведения буровзрывных работ позволяет производить разрыхление породы, в результате чего снижаются затраты энергоресурсов на экскавацию, толкание и транспортировку горной массы | ИТС 48-2017 | удельный расход топлива | т/по- гонный метр | не более 0,07 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1929. | Станция управления с | 330.28.29 | мощность | ИТС 48-2017 | мощность | кВт | 15-315 |  |
|  | частотно- регулируемым приводом |  | номинальное напряжение |  | номинальное напряжение | В | 380-660 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1930. | Станция частотно- преобразова- тельная | 330.30.20.31.117 | взрывозащищенная эффективность снижения потребления электрической энергии | ИТС 48-2017 | эффективность снижения потребления электрической энергии | про- центов | до 30 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1931. | Теплоэлектро- станция контейнерная | 330.28.11.21.190 | на шахтовом метане выходная мощность по электрической энергии 0,4-3 МВт (в зависимости от двигателя), при этом тепловая мощность до 1,5 МВт расход 2,3-2,5 кВт/ч | ИТС 48-2017 | коэффициент полезного действия | про- центов | 40-45 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1932. | Установка буровая | 330.28.92.12.130 | применяются для бурения технологических скважин с поверхности | ИТС 48-2017 | диаметр | мм | до 500, более 500 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1933. | Установка водоотливная | 330.28.13.12 330.28.13.13 330.28.13.14 | мощность 0,14-1600 кВт производительность 20-10920 куб.м/ч | ИТС 48-2017 | коэффициент полезного действия насоса | про- центов | не менее 80 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1934. | Система автоматизации водоотливной установки | 320.26.30.11.130 | повышение коэффициента полезного действия | ИТС 48-2017 | повышение коэффициента полезного действия | про- центов | 35 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1935. | Установка газоутилизаци- онная | 330.28.11.21.190 | контейнерная для шахтного газа производительность: 600-2600 куб.м/ч тепловая мощность: 1,7-15 МВт температура сжигания: 1000-1200°С расход 2,3-2,5 кВт/ч | ИТС 48-2017 | коэффициент полезного действия | про- центов | 40-45 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1936. | Установка дробильно- сортировочная | 330.28.92.40.120 330.28.92.40.129 | производительность установки дробильно-сортировочной до 270 т/ч | ИТС 48-2017 | степень дробления от до , необходимой крупности, требуемого гранулометрического состава или заданной степени раскрытия зерна | мм | до 5 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1937. | Установка контейнерная газоутилизаци- онная для шахтного газа | 330.28.11.21.190 | производительность: 600-2600 м/час тепловая мощность: 1,7-15 МВт температура сжигания: 1000-1200°С расход 2,3-2,5 кВт/ч | ИТС 48-2017 | коэффициент полезного действия | про- центов | 40-45 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1938. | Установки дегазационные | 330.28.13.21 | ротационного "сухого" типа (воздуходувки) и "мокрого" типа (водокольцевые) | ИТС 48-2017 | производительность | куб.м/ мин | 0-450 |  |
|  |  |  |  |  | рабочее разрежение | мбар | до 500 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1939. | Устройство плавного пуска электродвига- телей | 330.26.51.65 | ограничение динамических моментов и пусковых токов снижение вероятности перегрева двигателя повышение срока службы двигателя за счет устранения рывков в механической части привода или гидравлических ударов в трубопроводах и задвижках в момент пуска и остановки электродвигателей | ИТС 48-2017 | - | - | - |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1940. | Устройство распредели- тельное | 330.30.20.31.117 | реализуется НДТ 5 напряжение 1-800 кВ, надежность способ секционирования и наличие обходных устройств для исключения обесточивания потребителя наработка на отказ, ч ресурс, ч кратность резервирования, шт. | ИТС 48-2017 | надежность | про- центов | 99,9 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1941. | Экскаватор многоковшовый | 330.28.92.27.114 | тип привода - электрический карьерные, роторные | ИТС 48-2017 | удельный расход электрической энергии при номинальной (расчетной) производительности | кВт·ч/ куб.м | не более 1,2 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1942. | Электродвига- тель | 330.28.29 330.27.90.70.000 | трехфазные асинхронные электродвигатели переменного тока мощностью 37-75 кВт включительно | ИТС 48-2017 | коэффициент полезного действия электродвигателя | про- центов | не менее 94 |  |
|  |  |  | номинальная производительность 0,3-3 куб.м/мин, суммарная мощность приводных электродвигателей не более 300 кВт номинальная производительность 15-30 т/мин суммарная мощность приводных электродвигателей 300-600 кВт |  | удельный расход электроэнергии на извлечение 1 тонны угля при номинальной (расчетной) производительности | кВт·ч/ т | не более 1,9 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1943. | Электропривод вентильно- индукторный | 330.26.51.65 | установленная мощность электродвигателя 400-1600 кВт | ИТС 48-2017 | коэффициент полезного действия электродвигателя | про- центов | не менее 97 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1944. | Электростанция передвижная | 330.28.29 | электроагрегаты питания (дизель-генераторы, дизельные агрегаты для выработки электрической энергии) | ИТС 48-2017 | удельный расход дизельного топлива | л/ч | не более 650 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1945. | Бутобой | 330.28.92.40.120 | максимальный вылет стрелы: горизонтальный - (5000-9800) мм вертикальный - (4200-8000) мм | ИТС 49-2017 | угол поворота стрелы | град. | 70 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1946. | Гидровашгерд | 330.28.92.40.110 | диаметр водовода - (300-400) мм | ИТС 49-2017 | пропускная способность | куб. м/ч | 30-75 |  |
|  |  |  |  |  | расход воды | л/с | 160-330 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1947. | Гидрофильтр мультивихревой | 330.28.25.14.120 | степень очистки газов от пыли | ИТС 49-2017 | степень очистки газов от пыли | про- центов | до 99 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1948. | Гидроциклон | 330.28.25.14.124 | производительность по питанию при давлении 0,8 МПа - 175 куб.м/ч | ИТС 49-2017 | производительность | куб. м/ч | 25-430 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1949. | Грохот вибрационный | 330.28.92.40.110 | мощность двигателя - (2 х 18,5) кВт | ИТС 49-2017 | площадь рассеивающей поверхности | кв.м | 1,26-4,46 |  |
|  |  |  |  |  | производительность | т/ч | 22-240 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1950. | Грохот инерционный | 330.28.92.40.120 | мощность электродвигателя - 18,5 кВт | ИТС 49-2017 | производительность | т/ч | 350-1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1951. | Грохот пластинчатый | 330.28.92.40.120 | граница рассева | ИТС 49-2017 | граница рассева | мм | 50 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1952. | Дезинтегратор | 330.28.92.40.120 | производительность | ИТС 49-2017 | производительность | куб. м/ч | 1-5 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1953. | Дробилка конусная | 330.28.92.40.122 | мощность двигателя - 205 кВт | ИТС 49-2017 | производительность | куб. м/ч | 85-610 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1954. | Дробилка крупного дробления | 330.28.92.40.120 | размер максимального куска (по 5-процентному остатку на квадратной ячейке) не более: питания - (400-1200) мм продукта - (130-390) мм | ИТС 49-2017 | производительность | куб. м/ч | 270-2790 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1955. | Дробилка мелкого дробления | 330.28.92.40.120 | производительность | ИТС 49-2017 | производительность | т/ч | 50-250 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1956. | Дробилка шнеко- зубчатая | 330.28.92.40.120 | производительность на материале с пределом прочности на сжатие -180 МПа | ИТС 49-2017 | производительность | куб. м/ч | 400-500 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1957. | Дробилка щековая | 330.28.92.40.121 | мощность двигателя - 250 кВт | ИТС 49-2017 | производительность | т/ч | 150-1225 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1958. | Каплеуловитель | 330.28.25.14.126 | степень очистки газов от пыли | ИТС 49-2017 | степень очистки газов от пыли | про- центов | до 99 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1959. | Колонна десорбционная | 330.28.25.14.120 | объем | ИТС 49-2017 | объем | куб.м | 0,15-16 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1960. | Колонна сорбционная | 330.28.92.40.110 | объем | ИТС 49-2017 | объем | куб.м | 80-500 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1961. | Конвейер ленточный | 330.28.22.18 | скорость движения ленты | ИТС 49-2017 | скорость движения ленты | м/с | 1-2 |
|  |  |  |  |  | производительность | т/ч | 100-900 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1962. | Концентратор порционной разгрузки (центробежный) | 330.28.92.40.110 | мощность - 50 кВт | ИТС 49-2017 | производительность | т/ч | 130-165 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1963. | Концентрацион- ный стол для мокрого гравитационного обогащения | 330.28.92.40.110 | мощность двигателя - 0,75 Вт | ИТС 49-2017 | производительность | кг/ч | 115-450 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1964. | Машина отсадочная | 330.28.92.40.110 | диаметр выпускного патрубка - (24-27) мм | ИТС 49-2017 | рабочая площадь сита | кв.м | 0,01-0,46 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1965. | Машина флотационная | 330.28.92.40.110 | объем - (16-100) куб.м | ИТС 49-2017 | объем | куб.м | 16-100 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1966. | Мельница мокрого полусамоизмель- чения | 330.28.92.40.120 | рабочий объем - (56-260) куб.м мощность двигателя - до 4000 кВт | ИТС 49-2017 | число оборотов | об./мин | 12,9-1500 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1967. | Мельница самоизмельче- ния | 330.28.92.40.120 | рабочий объем - (36-420) куб.м | ИТС 49-2017 | число оборотов | об./мин | 9-15 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1968. | Мельница шаровая | 330.28.92.40.120 | частота вращения мельницы производительность | ИТС 49-2017 | частота вращения мельницы | об./мин | 21,94-30 |
|  |  |  |  |  | производительность | т/ч | 2-8 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1969. | Мельница шаровая с разгрузкой через решетку | 330.28.92.40.120 | мощность двигателя - 4000 кВт | ИТС 49-2017 | частота вращения мельницы | об./мин | 187,5 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1970. | Мельница шаровая с центральной разгрузкой | 330.28.92.40.120 | мощность двигателя - (2500-4000) кВт рабочий объем - (82,9-190) куб.м | ИТС 49-2017 | частота вращения мельницы | об./мин | 13,69-30 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1971. | Нутч-фильтр | 330.28.29.12 | номинальная вместимость -(1350-2200) кг разрежение - до 80 Па | ИТС 49-2017 | объем заливаемого раствора | куб.м | 1,5-2 |
|  |  |  |  |  | фильтрующая поверхность | кв.м | 5 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1972. | Пачук | 330.28.91.1 | рабочий объем | ИТС 49-2017 | рабочий объем | куб.м | 25-200 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1973. | Печь реактивации угля | 330.28.92.40.122 | производительность | ИТС 49-2017 | производительность | т/ч | 135-295 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1974. | Питатель вибрационный | 330.28.93.17.119 | температура транспортируемого агломерата менее 200°С | ИТС 49-2017 | производительность | т/ч | 200 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1975. | Питатель шнековый | 330.28.93.17.119 | тип винта - сплошной/лопаточный | ИТС 49-2017 | число оборотов шнека производительность | об./ мин | 40-147 |
|  |  |  |  |  |  | куб. м/ч | 1-104 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1976. | Реактор биоокисления (бактериальное окисление) | 330.26.51.53 | рабочий объем | ИТС 49-2017 | рабочий объем | куб.м | 300-1500 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1977. | Сгуститель | 330.28.92.40.110 | производительность по твердой массе | ИТС 49-2017 | производительность по твердой массе | т/ч | менее 166 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1978. | Сепаратор магнитный | 330.28.92.40.110 | частота вращения магнитной системы - 15 об./мин | ИТС 49-2017 | максимальная производительность по исходному материалу | т/ч | 1-2 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1979. | Сепаратор магнитожидкост- ной | 330.28.92.40.110 | объем разделительной среды - (200-300) мл | ИТС 49-2017 | максимальная производительность | кг/ч | менее 3 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1980. | Сепаратор центробежный | 330.28.92.40.110 | техническая производительность | ИТС 49-2017 | техническая производительность | куб. м/ч | 0,8-2,5 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1981. | Скруббер | 330.28.25.14.120 | степень очистки газов от тонкодисперсной пыли | ИТС 49-2017 | степень очистки газов от тонкодисперсной пыли | про- центов | до 97 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1982. | Сушилка | 330.28.99.31.120 | тепловая мощность теплогенератора - (2,5-3,9) МВт мощность привода - 30 кВт | ИТС 49-2017 | скорость вращения | об./мин | 2-6 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1983. | Фильтр вакуумный барабанный | 330.28.29.12 | площадь фильтрации | ИТС 49-2017 | площадь фильтрации | кв.м | 10-45 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1984. | Фильтр дисковый | 330.28.29.12 | диаметр дисков - 3800 мм количество дисков - 20 штук | ИТС 49-2017 | производительность | л/мин | 8000 |
|  |  |  |  |  | фильтрующая площадь | кв.м | 400 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1985. | Фильтр кассетный (ячейковый) | 330.28.25.14.120 | степень очистки газов от пыли | ИТС 49-2017 | степень очистки газов от пыли | про- центов | до 99 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1986. | Фильтр рукавный | 330.28.25.14.120 | степень очистки газов от пыли | ИТС 49-2017 | степень очистки газов от пыли | про- центов | до 99 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1987. | Фильтр-пресс | 330.28.29.1 | максимальное давление - 0,16 МПа | ИТС 49-2017 | площадь фильтрации | кв.м | 238-1060 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1988. | Циклон | 330.28.25.14.125 | аэродинамическое сопротивление - 100 кгс/кв.м допустимая температура газов на входе - менее 300°С | ИТС 49-2017 | степень очистки газов | про- центов | до 85 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1989. | Чан окисления контактный | 330.28.92.40.110 | объем | ИТС 49-2017 | объем | куб.м | 100-500 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1990. | Электролизер | 330.28.99.3 | ток - 1000 А напряжение - 4 В давление - (0,45-0,5) МПа | ИТС 49-2017 | пропускная способность | куб. м/ч | 2-20 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1991. | Электрофильтр | 330.28.25.14.120 | степень очистки газов от пыли | ИТС 49-2017 | степень очистки газов от пыли | про- центов | до 99 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1992. | Электроциклон | 330.28.25.14.120 | степень очистки газов от пыли | ИТС 49-2017 | степень очистки газов от пыли | про- центов | до 99 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1993. | Агрегат детандерно- компрессорный | 330.28.13 | производительность | ИТС 50-2017 | производительность | н.куб. м/ч | 84000 |
|  |  |  | давление до детандера |  | давление до детандера | МПа | 3,3-6,8 |
|  |  |  | давление после детандера |  | давление после детандера | МПа | 1,6-3,6 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1994. | Агрегат турбокомпрес- | 330.28.13.25 | производительность | ИТС 50-2017 | производительность | Гкал/ч | 5 |
|  | сорный пропановый холодильный |  | давление |  | давление | МПа | 1,41-1,65 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1995. | Адсорбер | 330.28.25.14 | диаметр | ИТС 50-2017 | диаметр | мм | 1560-3000 |
|  |  |  | высота |  | высота | мм | 7860- 41500 |
|  |  |  | давление рабочее |  | давление рабочее | МПа | 2-19 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1996. | Аппарат воздушного охлаждения | 330.28.25.12.190 | площадь теплообмена | ИТС 50-2017 | площадь теплообмена | кв.м | 96-10000 |
|  |  |  | давление рабочее |  | давление рабочее | МПа | 0,6-4 |
|  |  |  | температура расчетная |  | температура расчетная | °С | 140-300 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1997. | Барабан грануляции | 330.28.29.31 | производительность температура расчетная | ИТС 50-2017 | производительность | т/ч | 50-54 |
|  |  |  |  |  | температура расчетная | °С | 86-92 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1998. | Барабан пара |  | диаметр | ИТС 50-2017 | диаметр | мм | 2700-2800 |
|  |  |  | высота |  | высота | мм | 9600- 11000 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1999. | Вибросито | 330.28.29 | производительность | ИТС 50-2017 | производительность | т/ч | 55-65 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2000. | Газосепаратор | 330.28.99.3 | объем | ИТС 50-2017 | объем | куб.м | 0,8-16 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2001. | Двигатель внутреннего | 330.28.11.2 | мощность число оборотов | ИТС 50-2017 | мощность | кВт | 180 |
|  | сгорания газовый |  |  |  | число оборотов | об./мин | 1500 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2002. | Десорбер | 330.28.99.3 | объем | ИТС 50-2017 | объем | куб.м | 260-280 |
|  |  |  | давление расчетное |  | давление расчетное | МПа | 1,4-1,8 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2003. | Испаритель | 330.28.25.11.110 | объем | ИТС 50-2017 | объем | куб.м | 1,2-37 |
|  |  |  | давление рабочее |  | давление рабочее | МПа | 1,2-3,2 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2004. | Коагулятор серы | 330.28.29 | диаметр | ИТС 50-2017 | диаметр | мм | 4500-6320 |
|  |  |  | высота |  | высота | мм | 9600- 10400 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2005. | Колонна | 330.28.25.14.129 | диаметр | ИТС 50-2017 | диаметр | мм | 4500-5500 |
|  |  |  | высота |  | высота | мм | 49000- 52000 |
|  |  |  | давление расчетное |  | давление расчетное | МПа | 0,03-0,3 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2006. | Колонна абсорбционная | 330.28.25.14.129 | объем | ИТС 50-2017 | объем | куб.м | 114-128 |
|  |  |  | давление расчетное |  | давление расчетное | МПа | 3,7-4 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2007. | Колонна абсорбционно- | 330.28.25.14.129 | объем | ИТС 50-2017 | объем | куб.м | 160-175 |
|  | отпарная |  | давление расчетное |  | давление расчетное | МПа | 1,9-2,1 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2008. | Колонна вторичной | 330.28.25.14.129 | диаметр | ИТС 50-2017 | диаметр | мм | 3800-5500 |
|  | ректификации |  | высота |  | высота | мм | 40000- 42600 |
|  |  |  | давление рабочее |  | давление рабочее | МПа | 0,25-0,6 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009. | Колонна выделения | 330.28.25.14.129 | диаметр | ИТС 50-2017 | диаметр | мм | 3800-5500 |
|  | изобутан- бутановой фракции |  | высота |  | высота | мм | 59032- 90265 |
|  |  |  | давление расчетное |  | давление расчетное | МПа | 1,4-1,7 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010. | Колонна выделения | 330.28.25.14.129 | диаметр высота | ИТС 50-2017 | диаметр | мм | 2800-4500 |
|  | изопентан- пентановой фракции |  | давление расчетное |  | высота | мм | 45000- 89000 |
|  |  |  |  |  | давление расчетное | МПа | 0,55-0,65 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011. | Колонна выделения | 330.28.25.14.129 | диаметр | ИТС 50-2017 | диаметр | мм | 2400-4200 |
|  | этан- пропановой фракции |  | высота |  | высота | мм | 39000- 80500 |
|  |  |  | давление расчетное |  | давление расчетное | МПа | 2,5-3,7 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012. | Колонна дебутанизации | 330.28.25.14.129 | объем | ИТС 50-2017 | объем | куб.м | 11-46 |
|  |  |  | давление рабочее |  | давление рабочее | МПа | 1,1-1,4 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013. | Колонна деметанизации | 330.28.25.14.129 | объем | ИТС 50-2017 | объем | куб.м | 18-140 |
|  |  |  | давление расчетное |  | давление расчетное | МПа | 1,37-3,38 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014. | Колонна депропанизации | 330.28.25.14.129 | объем | ИТС 50-2017 | объем | куб.м | 25-140 |
|  |  |  | давление рабочее |  | давление рабочее | МПа | 1,7-2,4 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015. | Колонна деэтанизации | 330.28.25.14.129 | объем | ИТС 50-2017 | объем | куб.м | 1-327 |
|  |  |  | давление рабочее |  | давление рабочее | МПа | 1,4-5,5 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016. | Колонна отпарная | 330.28.25.14.129 | диаметр | ИТС 50-2017 | диаметр | мм | 500-1800 |
|  |  |  | длина |  | длина | мм | 2750- 10090 |
|  |  |  | давление рабочее |  | давление рабочее | МПа | 0,3-0,4 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017. | Колонна разделения | 330.28.25.14.129 | диаметр | ИТС 50-2017 | диаметр | мм | 3800 |
|  | пентан- гексановой фракции на сумму пентанов и гексановую фракцию |  | высота |  | высота | мм | 58000- 60000 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018. | Колонна разделения | 330.28.25.14.129 | диаметр | ИТС 50-2017 | диаметр | мм | 3600-5500 |
|  | суммы бутанов на фракции |  | высота |  | высота | мм | 59000- 64100 |
|  | изобутановую и нормального бутана |  |  |  |  |  |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019. | Колонна разделения | 330.28.25.14.129 | диаметр | ИТС 50-2017 | диаметр | мм | 5500 |
|  | суммы пентанов на фракции изопентановую и нормального пентана |  | высота |  | высота | мм | 62000- 64600 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020. | Колонна регенерации | 330.28.25.14.129 | диаметр | ИТС 50-2017 | диаметр | мм | 1200-1600 |
|  |  |  | высота |  | высота | мм | 20500- 27110 |
|  |  |  | давление рабочее |  | давление рабочее | МПа | 0,15-0,4 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021. | Колонна ректификацион- ная | 330.28.25.14.129 | диаметр | ИТС 50-2017 | диаметр | мм | 1400-5500 |
|  |  |  | высота |  | высота | мм | 14135- 60600 |
|  |  |  | давление |  | давление | МПа | 0,2-4 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022. | Колонна ректификацион- ная | 330.28.25.14.129 | диаметр высота | ИТС 50-2017 | диаметр | мм | 3560-3620 |
|  | разделения суммы пентанов на фракции изопентановую и нормального пентана |  |  |  | высота | мм | 58800- 60000 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023. | Колонна ректификацион- ная | 330.28.25.14.129 | диаметр | ИТС 50-2017 | диаметр | мм | 1400-2000 |
|  | удаления метана и этана из этан- пропановой фракции |  | высота |  | высота | мм | 28000- 30000 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024. | Колонна стабилизацион- ная | 330.28.25.14.129 | диаметр | ИТС 50-2017 | диаметр | мм | 1600-4000 |
|  |  |  | высота |  | высота | мм | 37000- 46290 |
|  |  |  | давление расчетное |  | давление расчетное | МПа | 0,37-2 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025. | Колонна экстракционная | 330.28.25.14.129 | диаметр | ИТС 50-2017 | диаметр | мм | 1600-1800 |
|  |  |  | высота |  | высота | мм | 21140- 25360 |
|  |  |  | давление рабочее |  | давление рабочее | МПа | 0,55-0,65 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2026. | Компрессор | 330.28.13 | производительность | ИТС 50-2017 | производительность | н.куб. м/ч | 2400- 275200 |
|  |  |  | давление нагнетания |  | давление нагнетания | МПа | 0,4-8 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2027. | Компрессор винтовой | 330.28.13 | производительность | ИТС 50-2017 | производительность | куб. м/ч | 335-1500 |
|  |  |  | давление |  | давление | МПа | 0,7-1,53 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2028. | Котел- утилизатор | 330.25.30.11.110 | производительность | ИТС 50-2017 | производительность | т/ч | 10-55 |
|  |  |  | давление |  | давление | МПа | 1,6-4,5 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2029. | Нефтеконденса- тоотделитель | 330.28.99.3 | объем | ИТС 50-2017 | объем | куб.м | 220- 240 |
|  |  |  | давление рабочее |  | давление рабочее | МПа | 0,05-0,5 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030. | Печь | 330.28.21.1 | тепловая нагрузка | ИТС 50-2017 | тепловая нагрузка | кВт | 340-41700 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2031. | Печь трубчатая | 330.28.21.1 | тепловая нагрузка | ИТС 50-2017 | тепловая нагрузка | млн. ккал/ч | 0,63-19 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2032. | Пылеуловитель |  | объем | ИТС 50-2017 | объем | куб.м | 3,2-3,9 |
|  |  |  | температура |  | температура | °С | 76-84 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2033. | Разделитель фазный | 330.28.99.3 | объем | ИТС 50-2017 | объем | куб.м | 75-85 |
|  |  |  | давление рабочее |  | давление рабочее | МПа | 3,9-4,1 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2034. | Сепаратор | 330.28.99.3 | объем | ИТС 50-2017 | объем | куб.м | 0,09-266 |
|  |  |  | давление расчетное |  | давление расчетное | МПа | 0,03-12,5 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2035. | Сепаратор нефтегазовый | 330.28.99.3 | диаметр | ИТС 50-2017 | диаметр | мм | 1800-2600 |
|  |  |  | длина |  | длина | мм | 6900- 10762 |
|  |  |  | давление рабочее |  | давление рабочее | МПа | 3,6-4,8 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2036. | Сепаратор трехфазный | 330.28.99.3 | объем | ИТС 50-2017 | объем | куб.м | 14-18 |
|  |  |  | давление расчетное |  | давление расчетное | МПа | 6-6,4 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2037. | Сепаратор факельный | 330.28.99.3 | диаметр | ИТС 50-2017 | диаметр | мм | 1100-1250 |
|  |  |  | длина |  | длина | мм | 4400-500 |
|  |  |  | давление рабочее |  | давление рабочее | МПа | 0,56-0,6 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2038. | Сепаратор- нефтеотдели- тель | 330.28.99.3 | диаметр | ИТС 50-2017 | диаметр | мм | 2800-3000 |
|  |  |  | длина |  | длина | мм | 7520- 15220 |
|  |  |  | давление рабочее |  | давление рабочее | МПа | 1-1,6 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2039. | Скруббер | 330.28.25.14.129 | диаметр | ИТС 50-2017 | диаметр | мм | 1600-2000 |
|  |  |  | длина |  | длина | мм | 5500-6800 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040. | Стабилизатор |  | давление расчетное | ИТС 50-2017 | давление расчетное | МПа | 1,2-1,6 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2041. | Теплообменник | 330.28.25.1 | объем | ИТС 50-2017 | объем | куб.м | 0,027-23 |
|  |  |  | давление расчетное |  | давление расчетное | МПа | 0,2-16 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2042. | Турбина паровая | 330.28.11.2 | производительность | ИТС 50-2017 | производительность | куб. м/ч | 240000- 25000 |
|  |  |  | давление всасывания |  | давление всасывания | МПа | 2,2-2,4 |
|  |  |  | давление нагнетания |  | давление нагнетания | МПа | 0,5-0,6 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2043. | Турбодетандер | 330.28.13 | производительность | ИТС 50-2017 | производительность | н.куб. м/ч | 5100- 300000 |
|  |  |  | давление |  | давление | МПа | 1,4-5,9 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2044. | Турбокомпрессор | 330.28.13.25 | производительность | ИТС 50-2017 | производительность | н.куб. м/ч | 12000- 377000 |
|  |  |  | давление |  | давление | МПа | 1,2-7,8 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2045. | Установка факельная | 220.25.11.23.139 | высота ствола | ИТС 50-2017 | высота ствола | м | 20-85 |
|  |  |  | расход топливного газа |  | расход топливного газа | куб. м/ч | 5-15 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2046. | Фильтр рукавный | 330.28.25.14.120 | производительность | ИТС 50-2017 | производительность | куб. м/ч | 4500-5500 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2047. | Холодильник | 330.28.25.1 | объем | ИТС 50-2017 | объем | куб.м | 0,3-10 |
|  |  |  | давление расчетное |  | давление рабочее | МПа | 0,2-4,3 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2048. | Циклон | 330.28.25.14.129 | производительность | ИТС 50-2017 | производительность | куб.м/ч | 18000- 22000 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2049. | Электрогидратор | 330.28.29 | объем | ИТС 50-2017 | объем | куб.м | 90-100 |
|  |  |  | давление рабочее |  | давление рабочее | МПа | 1,4-1,5 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050. | Электрофильтр | 330.28.25.14.120 | активная площадь | ИТС 50-2017 | активная площадь | кв.м | 12-16 |
|  |  |  | производительность |  | производительность | куб. м/ч | 18000- 22000 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 года N 1712-р) |  |  |  |  |  |  |  |

| 2051. | Абсорбер атмосферный концевой | 330.28.25.14.129 | среда - , , вода | ИТС 02-2019 | давление | МПа | 0,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | температура | °С | до 150 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2052. | Абсорбер высокого давления | 330.28.25.14.120 | конденсация | ИТС 02-2019 | температура | °С | 60 |
|  |  |  | непрореагировавших аммиака и |  | давление | МПа | 1,7 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2053. | Абсорбер насадочный | 330.28.25.14.129 | очистка конвертированного газа от диоксида углерода | ИТС 02-2019 | остаточное содержание углекислого газа () | Ppm | не более 500 |
|  |  |  |  |  | производи- тельность по газу | нм куб.м/ч | 460831 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2054. | Абсорбер низкого давления | 330.28.25.14.120 | абсорбция аммиака и | ИТС 02-2019 | температура | °С | 40 |
|  |  |  |  |  | давление | МПа | 0,25 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2055. | Абсорбер низкого давления | 330.28.25.14.120 | конструкция - исключение | ИТС 02-2019 | давление | МПа | до 1 |
|  |  |  | выбросов аммиаксодержащих газов |  | температура | °С | до 160 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2056. | Адсорбер серосодержащих соединений | 330.28.25.14.120 | поглощение сероводорода в вертикальном аппарате | ИТС 02-2019 | объем | куб.м | до 75 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2057. | Аппарат - смеситель совмещенный с фильтром | 330.28.25.14.120 | совмещенный аппарат по очистке атмосферного воздуха и его смешению с аммиаком | ИТС 02-2019 | площадь поверхности фильтрации | куб.м | до 115 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2058. | Аппарат воздушного охлаждения | 330.25.30.12.110 | повышенная эффективность теплообмена | ИТС 02-2019 | производи- тельность | куб.м/ч | до 800000 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2059. | Аппарат для охлаждения продукта в кипящем слое | 330.28.99.3 | охлаждение готового продукта | ИТС 02-2019 | температура продукта после кипящего слоя | °С | не более 70 |
|  |  |  |  |  | производи- тельность | т/ч | до 100 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2060. | Аппарат очистки воздуха | 330.28.25.14.120 | очистка атмосферного воздуха от механических примесей | ИТС 02-2019 | объемный расход воздуха | куб.м/ч | до 25000 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2061. | Аэротенк доочистки стоков | 220.41.20.20.729 | возможность использования в качестве | ИТС 02-2019 | ширина секции | м | 13,5 |
|  |  |  | нитрификатора и денитрификатора |  | ширина коридора | м | 4,5 |
|  |  |  |  |  | рабочая глубина | м | до 4,4 |
|  |  |  |  |  | рабочий объем | куб.м | до 6420 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2062. | Усреднитель аммоний/нитрат | 220.41.20.20.729 | длина | ИТС 02-2019 | длина | м | 45 |
|  | содержащего стока |  | ширина |  | ширина | м | 39 |
|  |  |  | рабочая глубина |  | рабочая глубина | м | до 1 |
|  |  |  | рабочий объем |  | рабочий объем | куб.м | до 1350 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2063. | Бак деаэраторный с деаэраторной колонкой | 330.25.30.12.110 | подготовка питательной воды для котлов- утилизаторов | ИТС 02-2019 | температура питательной воды на выходе | °C | не более 105 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2064. | Башня приллирования (грануляционная) без вытяжных вентиляторов с | 330.28.29.3 | производство карбамида и других удобрений | ИТС 02-2019 | производи- тельность по готовому продукту | т/ч | от 10 до 200 |
|  | пылеочистным устройством инжекционного типа |  |  |  | затраты электричес- кой энергии | кВт ч/т | 23-30 |
|  |  |  |  |  | сокращение потерь аммиака | кг/т | до 0,3-0,6 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2065. | Башня сушильная | 220.25.11.23.139 | осушка воздуха | ИТС 02-2019 | диаметр башни | м | до 5 |
|  |  |  |  |  | высота | м | до 16 |
|  |  |  |  |  | расход орошающей кислоты | куб.м/ч | до 330 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2066. | Биореактор | 220.41.20.20.729 | длина | ИТС 02-2019 | длина | м | 11,8 |
|  |  |  | ширина |  | ширина | м | 5,8 |
|  |  |  | высота |  | высота | м | 4,4 |
|  |  |  | рабочая глубина |  | рабочая глубина | м | до 3,5 |
|  |  |  | объем |  | объем | куб.м | до 168 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2067. | Блок кондициониро- вания воздуха | 330.28.25.12.190 | предназначен для кондиционирования и подогрева атмосферного воздуха, подогрева газообразного аммиака | ИТС 02-2019 | производи- тельность | кг/ч | до 102000 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2068. | Блок коротко- цикловой адсорбции. Абсорбер КЦА (коротко-цикловой адсорбции) | 330.28.25.14.120 330.28.99.3 | очистка сингаза от примесей: коротко- цикловая адсорбция | ИТС 02-2019 | давление рабочее | МПа | не более 3,35 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2069. | Блок криогенной очистки | 330.28.25.14.120 | удаление из азотоводородной смеси примесей | ИТС 02-2019 | давление (избыточное) | МПа | 3 |
|  |  |  | (избыточного азота, метана и |  | температура | °С | -187 |
|  |  |  | частично аргона) путем криогенного фракционирования |  | содержание водорода в синтез-газе после блока криогенной очистки | процентов объемных | 74,78 |
|  |  |  |  |  | содержание азота в синтез-газе после блока криогенной очистки | процентов объемных | 24,94 |
|  |  |  |  |  | содержание аргона в синтез-газе после блока криогенной очистки | процентов объемных | 0,28 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070. | Блок осушения азотоводородной смеси | 330.28.25.14.120 | удаление из азотоводородной смеси | ИТС 02-2019 | давление рабочее | МПа | 3,3 |
|  |  |  | примесей , |  | температура | °С | 4 |
|  |  |  | , |  | остаточное содержание , и в азотоводо- родной смеси после блока осушения | Ppm | не более 1 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2071. | Брызгоуловитель | 330.28.25.14.126 | улавливание капельной жидкости из потока газа | ИТС 02-2019 | производи- тельность по газу | куб.м/ч | до 500000 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2072. | Вакуум фильтр карусельный | 330.28.29 | фильтрация жидких сред | ИТС 02-2019 | общая поверхность фильтрации | кв.м | 180 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2073. | Воздухоохлади- тель | 330.28.25.12.190 | охлаждение атмосферного воздуха | ИТС 02-2019 | температура воздуха после аппарата | °С | 13-17 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2074. | Газосепаратор | 330.28.99.3 | разложение карбамата аммония | ИТС 02-2019 | температура | °С | 165 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2075. | Гидролизер | 330.28.29 | разложение карбамида в | ИТС 02-2019 | температура | °С | до 185 |
|  |  |  | сточной воде |  | давление | МПа | до 2,2 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2076. | Гидроциклон | 330.28.29.12.190 | сгущение суспензии | ИТС 02-2019 | производи- тельность | куб.м/ч | до 1000 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2077. | Градирня | 220.25.11.23.140 | охлаждение оборотной промводы | ИТС 02-2019 | производи- тельность | куб.м/ч | до 2100 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2078. | Градирня | 220.25.11.23.140 | охлаждение теплоносителя | ИТС 02-2019 | площадь поверхности теплообмена градирни | кв.м | до 200 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2079. | Гранулятор карбамида | 330.28.29 | гранулирование карбамида | ИТС 02-2019 | длина | м | 10-12 |
|  |  |  | в кипящем слое |  | высота | м | 4-6 |
|  |  |  |  |  | ширина | м | 10-11 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080. | Гранулятор тарельчатый | 330.28.99.3 | гранулирование удобрений | ИТС 02-2019 | диаметр тарелки | м | до 6 |
|  |  |  |  |  | производи- тельность | т/ч | до 30 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081. | Денитрификатор | 220.41.20.20.729 | ширина секции | ИТС 02-2019 | ширина секции | м | 13,5 |
|  |  |  | ширина коридора |  | ширина коридора | м | 4,5 |
|  |  |  | рабочая глубина |  | рабочая глубина | м | до 3,2 |
|  |  |  | рабочий объем |  | рабочий объем | куб.м | до 7020 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082. | Десорбер 1-й и 2-й ступени | 330.28.25.14.129 | среда -, | ИТС 02-2019 | давление | МПа | до 0,5 |
|  |  |  | карбамид, вода |  | температура | °С | до 185 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2083. | Десорбер насадочный | 330.28.99.3 | регенерация раствора а-МДЭА | ИТС 02-2019 | давление (избыточное) | МПа | не более 0,07 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2084. | Десорбер промежуточный | 330.28.99.3 | дегазация и сепарация раствора а-МДЭА от углеводородов | ИТС 02-2019 | давление (избыточное) | МПа | не более 0,62 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2085. | Емкость - абсорбер | 330.28.29 | очистка газовых выбросов от аммиака с образованием нитрата аммония | ИТС 02-2019 | производи- тельность по аммиаку на входе | мг/куб.м | до 9780 |
|  |  |  |  |  | производи- тельность по аммиаку на выходе | мг/куб.м | до 50 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2086. | Испаритель - кристаллизатор | 330.28.25.11.110 | выпаривание и кристаллизация раствора сульфата | ИТС 02-2019 | давление рабочее | МПа | до 0,04 |
|  |  |  | аммония |  | температура рабочая | °С | до 125 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2087. | Испаритель 1-й ступени | 330.28.99.3 | среда - раствор карбамида | ИТС 02-2019 | давление | МПа | до 0,1 |
|  |  |  |  |  | температура | °С | 140 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2088. | Испаритель 2-й ступени | 330.28.99.3 | среда - раствор карбамида | ИТС 02-2019 | давление | МПа | до 0,1 |
|  |  |  |  |  | температура | °С | 150 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2089. | Испаритель выпарной | 330.28.99.3 | упаривание раствора (плава) под вакуумом | ИТС 02-2019 | поверхность теплообмена | кв.м | до 21,2 |
|  |  |  |  |  | производи- тельность | т/ч | до 22 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2090. | Аппарат выпарной | 330.28.99.3 | выпаривание воды из раствора аммиачной селитры до определенной концентрации (для приготовления КАС) | ИТС 02-2019 | температура плава аммиачной селитры на выходе | °С | не более 135 |
|  |  |  |  |  | давление плава аммиачной селитры на выходе | МПа | не более 0,2 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2091. | Аппарат выпарной | 330.28.99.3 | выпаривание воды из раствора карбамида до определенной концентрации (для приготовления КАС) | ИТС 02-2019 | температура плава карбамида на выходе | °С | не более 125 |
|  |  |  |  |  | давление плава карбамида на выходе | МПа | не более 0,2 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2092. | Кипятильник к отпарной колонне | 330.28.25.1 | подогрев до кипения газового конденсата путем теплообмена с греющим паром | ИТС 02-2019 | температура газового конденсата на выходе из колонны | °С | не более 130 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2093. | Колонна деаэраторная | 330.28.25.14.129 | удаление газообразных примесей | ИТС 02-2019 | производи- тельность | т/ч | до 200 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2094. | Колонна дистилляции 1-й | 330.28.25.14.129 | разложение карбамата аммония | ИТС 02-2019 | температура | °С | 165 |
|  | ступени |  |  |  | давление | МПа | 1,7 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2095. | Колонна дистилляции 2-й | 330.28.25.14.129 | разложение карбамата аммония | ИТС 02-2019 | температура | °С | 115 |
|  | ступени |  |  |  | давление | МПа | 0,25 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2096. | Колонна конденсационная | 330.28.25.14.129 330.25.30.12.110 | конденсация аммиака из охлажденного газа | ИТС 02-2019 | давление на входе в колонну | МПа | не более 27 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2097. | Колонна отпарная 2-й ступени | 330.28.29.11.130 | удаление аммиака из сточных вод | ИТС 02-2019 | температура | °С | 155 |
|  |  |  |  |  | содержание аммиака | мг/куб.дм | 40 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2098. | Колонна отходящих газов | 330.28.25.14.129 | очистка отходящих газов | ИТС 02-2019 | температура | °С | 40 |
|  |  |  |  |  | давление | МПа | 0,1 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2099. | Колонна ректификацион- ная | 330.28.25.14.129 | среда -, , карбамид, вода | ИТС 02-2019 | давление | МПа | до 0,5 |
|  |  |  |  |  | температура | °С | 140 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100. | Колонна санитарная | 330.28.25.14.129 | абсорбция газообразного аммиака с образованием аммиачной воды | ИТС 02-2019 | производи- тельность по аммиаку | кг/ч | до 3700 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101. | Колонна синтеза (реактор синтеза) | 330.28.25.14.129 | синтез карбамида | ИТС 02-2019 | давление | МПа | до 27,5 |
|  | карбамида |  |  |  | температура | °С | до 220 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2102. | Компактор, пресс валковый | 330.28.93.17 330.28.99.3 | гранулирование методом прессования | ИТС 02-2019 | производи- тельность | т/ч | до 110 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2103. | Компрессор аммиака | 330.28.13 | компримирование аммиака | ИТС 02-2019 | давление на нагнетании (избыточное) | МПа | до 15 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2104. | Компрессор воздуха (компрессор воздушный) | 330.28.13 | компримирование воздуха | ИТС 02-2019 | давление на нагнетании (избыточное) | МПа | до 16 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |

| 2105. | Компрессор диоксида углерода | 330.28.13 | компримирование диоксида углерода | ИТС 02-2019 | давление на нагнетании (избыточное) | МПа |  |  |  | до 26,1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2106. | Компрессор природного газа | 330.28.13 | компримирование природного газа | ИТС 02-2019 | давление на нагнетании (избыточное) | МПа |  |  |  | до 5,35 |  |  |  |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2107. | Центробежный компрессор (синтез-газа) | 330.28.13 | компримирование азотоводородной смеси для синтеза аммиака | ИТС 02-2019 | расчетное давление | МПа |  |  |  | не более 17,2 |  |  |  |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2108. | Конвертер синтеза (аммиачный конвертер) | 330.28.99.3 | синтез аммиака | ИТС 02-2019 | давление рабочее | МПа |  |  |  | до 17,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | температура среды расчетная | °С |  |  |  | до 470 |  |  |  |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2109. | Конвертор метана | 330.28.25.14.129 | паровоздушная каталитическая конверсия метана | ИТС 02-2019 | содержание метана в газовой смеси | процентов объемных |  |  |  | не более 1,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | температура | °С |  |  |  | не более 950 |  |  |  |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2110. | Конденсатор карбамата высокого давления | 330.28.25.14.129 | среда -, , карбамид, вода | ИТС 02-2019 | давление | МПа |  |  |  | до 27,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | температура | °С |  |  |  | 185-220 |  |  |  |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2111. | Конденсатор карбамата низкого | 330.28.25.1 | среда - раствор УАС, соковый пар | ИТС 02-2019 | давление | МПа |  |  |  | до 0,5 |  |  |  |
|  | давления |  |  |  | температура | °С |  |  |  | 140 |  |  |  |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2112. | Конденсатор поверхностный | 330.28.25.1 | конденсация соковых паров для создания вакуума в кристаллизаторах | ИТС 02-2019 | поверхность теплообмена | кв.м |  |  |  | 200-325 |  |  |  |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2113. | Конденсатор ступени дистилляции | 330.28.25.1 | конденсация и | ИТС 02-2019 | площадь теплообмена | кв.м |  |  |  | до 1925 |  |  |  |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2114. | Ректификацион- ная колонна | 220.25.29.11.140 | увеличение мощности | ИТС 02-2019 | объем | куб.м |  |  |  | не более 13,5 |  |  |  |
|  | дистилляции |  | и снижение энергопотребления |  | производи- тельность | т/сут. |  |  |  | до 500 |  |  |  |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2115. | Кристаллизатор | 330.28.25.11.110 | упаривание плава карбамида | ИТС 02-2019 | температура | °С |  |  |  | 85 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | давление (остаточное) | мм вод.ст. |  |  |  | 140 |  |  |  |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2116. | Кристаллизатор циркуляционный вакуумный со встроенным | 330.28.25.11.110 | концентрирование раствора под вакуумом | ИТС 02-2019 | массовая доля нитрата калия | процентов |  |  |  | 53-60 (первая ступень) |  |  |  |
|  | струйным насосом |  |  |  |  |  |  |  |  | 58-64 (вторая ступень) |  |  |  |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2117. | Машина холодильная абсорбционная | 330.28.29 | охлаждение жидких сред | ИТС 02-2019 | холодопро- изводи- тельность | кВт |  |  |  | до 960 |  |  |  |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2118. | Мешалки механические погружные | 330.28.29.12.114 | диаметр пропеллера | ИТС 02-2019 | диаметр пропеллера | мм |  |  |  | 300 |  |  |  |
|  |  |  | номинальная частота вращения пропеллера мощность |  | номинальная частота вращения пропеллера | об/мин |  |  |  | до 931 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | мощность | кВт |  |  |  | до 3,2 |  |  |  |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2119. | Насос аммиака высокого давления | 330.28.13.14 | сжатие аммиака до рабочих параметров синтеза | ИТС 02-2019 | расход аммиака в реактор синтеза | т/ч |  |  |  | до 97 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | давление | МПа |  |  |  | до 23 |  |  |  |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120. | Насос раствора карбамата | 330.28.13.14 | сжатие карбамата до рабочих параметров | ИТС 02-2019 | расход | куб.м/ч |  |  |  | до 150 |  |  |  |
|  |  |  | синтеза |  | давление | МПа |  |  |  | 22 |  |  |  |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2121. | Насос осевой насыщенного раствора сульфата аммония | 330.28.13.14 | циркуляция раствора из кристаллизационная часть* в испарительную кристаллизатора- испарителя | ИТС 02-2019 | производи- тельность | куб.м/ч |  |  |  | до 3250 |  |  |  |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) ________________ * Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2122. | Нейтрализатор | 330.28.99.3 | производство удобрений | ИТС 02-2019 | температура КАС |  | °С |  | не более 135 |  |  |  |  |  |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2123. | Нитрификатор | 220.41.20.20.729 | ширина секции | ИТС 02-2019 | ширина секции |  | м |  | 13,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ширина коридора |  | ширина коридора |  | м |  | 4,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | рабочая глубина |  | рабочая глубина |  | м |  | до 4,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | рабочий объем |  | рабочий объем |  | куб.м |  | до 6420 |  |  |  |  |  |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2124. | Окислитель с подогревателем воздуха | 330.25.30.12.110 | окисление оксида азота в двуокись азота | ИТС 02-2019 | температура нитрозного газа на выходе |  | °С |  | 330-350 |  |  |  |  |  |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2125. | Отстойник конический | 330.28.99.3 | предназначен для отстоя воды от взвешенных веществ | ИТС 02-2019 | производи- тельность |  | куб.м/ч |  | до 2500 |  |  |  |  |  |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2126. | Охладитель синтез-газа блочный | 330.28.99.3 | блочная конструкция охладителя позволяет исключить | ИТС 02-2019 | давление (избыточное) |  | МПа |  | 14,47 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | из технологической схемы четыре |  | температура |  | °С |  | -18,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | отдельных аммиачных испарителя, четыре сепаратора, теплообменник и соединительные трубопроводы, благодаря этому исключаются потенциальные источники утечек |  | массовый расход синтез-газа |  | кг/ч |  | до 357086 |  |  |  |  |  |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2127. | Пароперегрева- тель | 330.25.30.1 | подогрев пара высокого давления | ИТС 02-2019 | температура |  | °С |  | не более 490 |  |  |  |  |  |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2128. | Печь кипящего слоя (сушилка кипящего слоя) | 330.28.21.13.119 330.28.99.31.120 | производительность | ИТС 02-2019 | массовый расход твердой фазы |  | т/ч |  | до 250 |  |  |  |  |  |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2129. | Сушилка вибрационная "кипящего слоя" | 330.28.99.3 | сушка кристаллов сульфата аммония | ИТС 02-2019 | производи- тельность |  | т/ч |  | до 22 |  |  |  |  |  |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130. | Печь парового риформинга | 330.28.21.13.110 | паровой каталитический риформинг природного газа | ИТС 02-2019 | расчетная температура среды |  | °С |  | не более 887 |  |  |  |  |  |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2131. | Печь подогрева | 330.28.21.13.119 | подогрев мелкозернистого хлористого калия | ИТС 02-2019 | производи- тельность |  | т/ч |  | до 120 |  |  |  |  |  |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2132. | Подогреватель паровоздушной смеси | 330.28.21.1 | подогрев паровоздушной смеси | ИТС 02-2019 | температура |  | °С |  | не более 430 |  |  |  |  |  |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2133. | Подогреватель природного газа перед сероочисткой | 330.28.21.1 | подогрев природного газа перед сероочисткой | ИТС 02-2019 | температура |  | °С |  | до 400 |  |  |  |  |  |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2134. | Подогреватель ступени дистилляции | 330.28.21.1 | разложение карбамата аммония | ИТС 02-2019 | площадь теплообмена |  | кв.м |  | до 713 |  |  |  |  |  |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2135. | Подогреватель топливного газа | 330.25.30.12.110 | подогрев топливного газа | ИТС 02-2019 | температура |  | °С |  | не более 150 |  |  |  |  |  |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2136. | Подогреватель хвостового газа | 330.25.30.12.110 | охлаждение нитрозного газа перед абсорбционной колонной оборотной водой | ИТС 02-2019 | температура нитрозного газа на выходе |  | °С |  | 120-160 |  |  |  |  |  |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2137. | Промыватель | 330.28.25.1 | очистка запыленного воздуха после стадии сушки | ИТС 02-2019 | массовая концентрация нитрата калия |  | мг/куб.м |  | не более 20 |  |  |  |  |  |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2138. | Промыватель сокового пара | 330.28.99.3 | промывка сокового пара после отделения грануляции | ИТС 02-2019 | производи- тельность по воздуху |  | куб.м/ч |  | до 10000 |  |  |  |  |  |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2139. | Растворитель шнековый | 330.28.92.40.140 | растворение сильвинитовой руды | ИТС 02-2019 | производи- тельность по руде |  | т/ч |  | до 750 |  |  |  |  |  |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140. | Реактор конверсии (изотермический | 330.28.99.3 | паровая каталитическая конверсия оксида | ИТС 02-2019 | давление рабочее |  | МПа |  | до 4,6 |  |  |  |  |  |
|  | реактор конверсии) |  | углерода |  | температура рабочая |  | °С |  | до 273 |  |  |  |  |  |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2141. | Реактор синтеза аммиака | 330.28.99.3 | синтез аммиака | ИТС 02-2019 | температура |  | °С |  | не более 515 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | давление |  | МПа |  | не более 15,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | массовый расход синтез-газа |  | кг/ч |  | до 477640 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | содержание аммиака в синтез-газе после реактора |  | процентов - объемных |  | не более 19,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | содержание Ar в синтез- газе после реактора |  | процентов - объемных |  | не более 6 |  |  |  |  |  |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2142. | Реактор циклонный | 330.28.99.3 | сжигание кислых и щелочных стоков, | ИТС 02-2019 | расход стоков |  | куб.м/ч |  | не более 8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кубовых остатков производства капролактама в циклонных реакторах с получением соды кальцинированной |  | температура рабочая |  | °С |  | 700-1600 |  |  |  |  |  |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2143. | Реактор гидрирования и обессеривания | 220.25.29.12.191 | очистка природного газа от сернистых соединений | ИТС 02-2019 | давление рабочее |  | МПа |  | не более 4,185 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | температура среды рабочая |  | °С |  | не более 360 |  |  |  |  |  |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2144. | Резервуар изотермический жидкого аммиака | 220.25.29.12 | изотермический способ хранения | ИТС 02-2019 | давление в резервуаре |  | мм вод.ст. |  | 200-800 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | температура в резервуаре |  | °С |  | (-34) - (-30) |  |  |  |  |  |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2145. | Резервуар шаровой жидкого аммиака | 220.25.29.12 | хранение жидкого аммиака под избыточным давлением с отводом аммиака, испаряющегося от теплопритока | ИТС 02-2019 | давление в резервуаре |  | МПа |  | до 0,6 |  |  |  |  |  |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2146. | Сепаратор 1-й ступени, сепаратор 2-й ступени, сепаратор 3-й ступени | 330.28.99.3 | межступенчатое оборудование компрессии синтез- газа отделение влаги из синтез-газа после холодильника 1-й, 2-й или 3-й ступени | ИТС 02-2019 | температура на выходе |  | °С |  | до 60 |  |  |  |  |  |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2147. | Сепаратор жидкого аммиака | 330.28.99.3 | сепарация жидкого аммиака от циркуляционного газа | ИТС 02-2019 | содержание аммиака на выходе из сепаратора |  | процентов |  | не более 11 |  |  |  |  |  |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2148. | Сепаратор испарителя 1-й ступени | 330.28.99.3 | среда - , , , раствор | ИТС 02-2019 | давление |  | МПа |  | до 0,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | карбамида |  | температура |  | °С |  | 140 |  |  |  |  |  |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2149. | Сепаратор испарителя 2-й ступени | 330.28.99.3 | среда - , , , раствор | ИТС 02-2019 | давление |  | МПа |  | до 0,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | карбамида |  | температура |  | °С |  | 150 |  |  |  |  |  |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2150. | Сепаратор сокового пара | 330.28.99.3 | очищение соковых паров от легких органических примесей и аммиака | ИТС 02-2019 | объем |  | куб.м |  | до 10 |  |  |  |  |  |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2151. | Сепаратор ступени дистилляции | 330.28.99.3 | разделение жидкой и газовой фаз | ИТС 02-2019 | объем |  | куб.м |  | до 53 |  |  |  |  |  |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2152. | Система аэрации мембранная трубчатая | 330.28.29.12 | площадь мембранной поверхности | ИТС 02-2019 | площадь мембранной поверхности |  | кв.м |  | 0,24-0,32 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | максимальный расход воздуха |  | максималь- ный расход воздуха |  | куб.м/час |  | 18-24 |  |  |  |  |  |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2153. | Система мелкопузырчатой аэрации мембранная дисковая | 330.28.29.12.114 | диаметр активная поверхность высота | ИТС 02-2019 | диаметр |  | мм |  | 255-270 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | максимальная нагрузка |  | активная поверхность |  | кв.м |  | до 0,061 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | высота |  | мм |  | 68 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | максималь- ная нагрузка |  | куб.м/час |  | до 8 |  |  |  |  |  |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2154. | Скруббер высокого давления | 330.28.25.14.129 | среда -, , карбамид, вода | ИТС 02-2019 | давление |  | МПа |  | до 27,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | температура |  | °С |  | 185-220 |  |  |  |  |  |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2155. | Скруббер- нейтрализатор | 330.28.25.14.120 | нейтрализация азотной кислоты аммиак содержащими газами | ИТС 02-2019 | давление рабочее |  | МПа |  | не более 0,35 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | нейтрализация азотной кислоты аммиаком, содержащимся в газах дистилляции |  | температура рабочая |  | °С |  | не более 125 |  |  |  |  |  |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2156. | Смеситель с фильтром ABC | 330.28.29 | смешение аммиака и воздуха, фильтрация аммиачно-воздушной смеси (ABC) | ИТС 02-2019 | температура аммиачно- воздушной смеси |  | "С |  | 170-230 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | соотношение расходов "аммиак- воздух" |  | процентов |  | 8,7-10,6 |  |  |  |  |  |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2157. | Станция компрессорная дожимная стационарная блочно- контейнерная | 330.28.13.28 | для повышения давления газообразного аммиака | ИТС 02-2019 | холодопро- изводи- тельность | кВт | до 810 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2158. | Стриппер высокого давления | 330.28.25.14.129 | среда -, , карбамид, вода | ИТС 02-2019 | давление температура | МПа °С | до 27,5 185-220 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2159. | Труба-сушилка | 330.28.99.31.120 | сушка хлористого калия | ИТС 02-2019 | производи- тельность по хлористому калию | т/ч | до 120 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2160. | Установка сушильно- охладительная | 330.28.99.31.120 | сушка и охлаждение KCI | ИТС 02-2019 | производи- тельность по хлористому калию | т/ч | 25-150 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2161. | Установка ультрафиолето- вой дезинфекции | 330.28.29.12.114 | производительность давление | ИТС 02-2019 | производи- тельность | куб.м/час | до 250 |
|  | сточных вод |  |  |  | давление | МПа | до 0,6 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2162. | Установка электродиализная (электромембран- ный аппарат) | 330.28.29.12.114 | очистка водных растворов (загрязненной воды) методом электродиализа | ИТС 02-2019 | пропускная способность | куб.м/ч | до 70 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2163. | Фильтр газообразного аммиака | 330.28.25.14.120 | очистка газообразного аммиака от механических примесей и масла | ИТС 02-2019 | производи- тельность по аммиаку | куб.м/ч | до 17600 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2164. | Фильтр мешочный | 330.28.25.14.120 | очистка атмосферного воздуха | ИТС 02-2019 | площадь фильтрую- щей поверхности | кв.м | до 600 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2165. | Фильтр пылеулавливаю- щий (фильтр атмосферного воздуха) | 330.28.29.12 330.28.25.14.129 330.28.25.14 330.28.25.14.111 | улавливание сухой, не прилипающей пыли | ИТС 02-2019 | производи- тельность по воздуху | куб.м/ч | до 82000 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2166. | Фильтр рукавный | 330.28.25.14.120 | уменьшение выбросов пыли, уменьшение потерь сырья | ИТС 02-2019 | производи- тельность по газовоздуш- ной смеси | куб.м/ч | 1300-82000 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2167. | Фильтр-пресс рамный | 330.28.99.3 | фильтрация жидких сред | ИТС 02-2019 | усилие на сдавливание | МПа | до 25 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2168. | Флотатор напорный | 220.25.29.11.140 | диаметр | ИТС 02-2019 | диаметр | м | 2,5 |
|  |  |  | рабочая высота |  | рабочая высота | м | до 5 |
|  |  |  | мощность |  | мощность | кВт | до 0,55 |
|  |  |  | частота вращения |  | частота вращения | об/мин | до 0,56 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2169. | Холодильник 1-й ступени, холодильник 2-й ступени, холодильник 3-й ступени, 4-й ступени | 330.28.25.1 | межступенчатое оборудование компрессии синтез-газа охлаждение газа после 1-й, 2-й, 3-й или 4-й ступени | ИТС 02-2019 | температура на входе | °С | не более 165/182/ 140/45 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2170. | Центрифуга фильтрующая | 330.28.92.40.110 | обезвоживание суспензии | ИТС 02-2019 | производи- тельность | т/ч | до 75 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2171. | Центрифуга, центрифуга пульсирующая | 330.28.92.40.110 330.28.13 | отделение кристаллов от раствора | ИТС 02-2019 | производи- тельность | т/ч | до 32 |
|  |  |  |  |  | содержание влаги | процентов | до 2 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2172. | Экстрактор | 330.28.99.3 | разложение апатитового концентрата | ИТС 02-2019 | рабочий объем | куб.м | до 2000 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2173. | Элеватор ковшовый | 330.28.22.18 | транспортировка сыпучих веществ | ИТС 02-2019 | производи- тельность | т/ч | до 500 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2174. | Энергоблок газотурбинный | 330.28.11.23 | выработка электрической энергии | ИТС 02-2019 | производи- тельность (электричес- кая энергия) | МВт | до 12,9 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2175. | Паровой котел | 330.25.30.11 | выработка тепловой энергии | ИТС 02-2019 | производи- тельность (пар) | т/час | до 52 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2176. | Водогрейный котел | 330.25.30.11 | выработка тепловой энергии | ИТС 02-2019 | производи- тельность (тепловая энергия) | Гкал/час | до 33 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2177. | Ленточный конвейер | 330.28.22.18 | транспортировка сыпучего продукта | ИТС 02-2019 | производи- тельность | т/ч | до 195 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2178. | Вертикальный ковшовый элеватор | 330.28.22.18 | транспортировка сыпучего продукта | ИТС 02-2019 | производи- тельность | т/ч | до 195 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2179. | Дозатор весовой | 330.26.51.66 | дозирование сыпучего продукта | ИТС 02-2019 | производи- тельность | т/ч | до 160 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2180. | Конвейер ленточный | 330.28.22.18.320 330.28.92.11.120 | транспортировка руды, галитовых отходов, готового продукта | ИТС 02-2019 | производи- тельность | т/ч | до 1600 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2181. | Узел пересыпки | 330.28.92.11.110 220.42.99.11.110 | транспортировка руды, галитовых отходов, готового продукта | ИТС 02-2019 | производи- тельность | т/ч | до 1600 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2182. | Ванна электролизная | 330.28.22.18.180 | количество анодов - 46 количество катодов (матриц) - 45 | ИТС 03-2019 | рабочая поверхность | мм | 45751235 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2183. | Камера пылевая | 330.28.25.14.120 | номинальная производительность по газу - 41000 куб.м/ч | ИТС 03-2019 | степень очистки газа от пыли | процентов | 50 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2184. | Конвертер кислородный вертикальный | 330.28.91.11.110 | вместимость конвертера по черновой меди - 30 т высота внутреннего пространства - 6185 мм диаметр по футеровке в цилиндрической части - 2920 мм | ИТС 03-2019 | рабочий объем | куб.м | 38 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2185. | Машина карусельная | 330.28.29.12 | диаметр карусели - 10000 мм количество изложниц - 20 шт. масса одного анода - 272 кг | ИТС 03-2019 | производи- тельность | т/ч | 40 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2186. | Печь анодная | 330.28.91.11.110 | объем печи по меди - 250 т полная загрузка - 270 т расход технологического воздуха макс. - 10000 куб.м/ч | ИТС 03-2019 | максималь- ный расход мазута | кг/ч | 1200 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2187. | Печь кипящего слоя | 330.28.91.11.110 | расход воздуха | ИТС 03-2019 | расход воздуха | куб.м/ч | 2200-2500 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2188. | Пылеуловитель | 330.28.25.14.120 | номинальная производительность по газу - 80000 куб.м/ч | ИТС 03-2019 | степень очистки газа от пыли | процентов | 80 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2189. | Сгуститель | 330.28.92.40.110 | объем сгустителя - 690 куб.м вместимость по твердому - 750 т | ИТС 03-2019 | площадь осаждения | кв.м | 250 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2190. | Фильтр | 330.28.25.14.120 | поверхность фильтрования - 8-40 кв.м число фильтровальных секций - 19-24 шт. | ИТС 03-2019 | величина вакуума при фильтрова- нии | мм. вод.ст. | 850-900 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2191. | Электрофильтр | 330.28.25.14.120 | площадь активного сечения - 40 кв.м количество полей - 4 шт. | ИТС 03-2019 | максималь- ная температура газа на входе | °С | 450 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2192. | Сооружения и оборудование для термического обеззараживания осадков сточных вод, иловой смеси (теплообменники, радиаторы, емкости, камеры) | 220.42.21.13 220.42.21.13.120 220.42.21.13.126 330.25.30.12.110 | осуществление процесса термического обеззараживания осадков сточных вод, иловой смеси в соответствии с требованиями НДТ 16 ИТС 10-2019 (с учетом применимости) | ИТС 10-2019 | технологи- ческие показатели ИТС 9-2020 (с учетом примени- мости) | в соответ- ствии с ИТС 9-2020 | в соответст- вии с ИТС 9-2020 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2193. | Дробилка молотковая | 330.28.92.40.125 | крупность при дроблении | ИТС 11-2019 | крупность кусков: при дроблении стружки при дроблении лома | мм | не более 100 10-100 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2194. | Дробилка ударная | 330.28.92.40.124 | крупность кусков | ИТС 11-2019 | крупность кусков | мм | 10-60 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2195. | Комплекс дробильно- сортировочный по переработке алюминиевого шлака | 330.28.92.40.129 | содержание алюминия в концентрате | ИТС 11-2019 | содержание алюминия в концентрате | процентов | более 60 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2196. | Комплекс розлива жидкого металла в изложницы на конвейере | 330.28.91.11.130 | масса чушек | ИТС 11-2019 | масса чушек | кг | 5-20 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2197. | Машина полунепрерыв- ного литья алюминиевых сплавов в слитки для экструзии или прокатки | 330.28.22.18.180 | длина слитка | ИТС 11-2019 | длина слитка | м | 5-7 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2198. | Машина полунепрерыв- ного литья алюминиевых сплавов в шихтовые чушки | 330.28.22.18.180 | масса чушек | ИТС 11-2019 | масса чушек | кг | 5-20 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2199. | Мельница шаровая | 330.28.92.40.120 | заполнение шарами | ИТС 11-2019 | заполнение шарами | процентов | 28-32 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2200. | Перемешиватель металла электромагнитный канальный с выносным "карманом" | 330.28.91.1 | коэффициент повышения производительности плавки процентов | ИТС 11-2019 | коэффициент повышения производи- тельности плавки | процентов | 10-30 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2201. | Перемешиватель металла электромагнитный с донным размещением | 330.28.91.1 | коэффициент повышения производительности плавки | ИТС 11-2019 | коэффициент повышения производи- тельности плавки | процентов | 10-30 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2202. | Печь отражательная | 330.28.91.1 | емкость печи по алюминию | ИТС 11-2019 | емкость печи по алюминию | т | 25-60 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2203. | Печь роторная наклоняемая | 330.28.91.1 | емкость печи по алюминию | ИТС 11-2019 | емкость печи по алюминию | т | 20-40 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2204. | Пресс для охлаждения шлака | 330.28.22.18.180 | температура шлака после охлаждения | ИТС 11-2019 | температура шлака после охлаждения | °С | 350-400 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2205. | Сепаратор аэродинамичес- кий | 330.28.92.40.110 | содержание неметаллических примесей в сепарированном ломе | ИТС 11-2019 | содержание неметалли- ческих примесей в сепариро- ванном ломе | процентов | не более 1,5 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2206. | Сепаратор магнитный | 330.28.93.13.111 | остаточное содержание примесей железа | ИТС 11-2019 | остаточное содержание примеси железа | процентов | 0,2-0,5 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2207. | Сепаратор рентгенофлуорес- центный | 330.28.92.40.110 | содержание алюминия в сепарированном ломе | ИТС 11-2019 | содержание алюминия в сепариро- ванном ломе | процентов | более 98 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2208. | Сепаратор тяжелосредный | 330.28.92.40.110 | содержание ферросилиция в суспензии | ИТС 11-2019 | содержание ферросили- ция в суспензии | процентов | 30-35 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2209. | Сепаратор электродинами- ческий | 330.28.92.40.110 | содержание металла в ломе после сепаратора | ИТС 11-2019 | содержание металла в ломе после сепаратора | процентов | более 96 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210. | Установка безокислительной сушки стружки | 330.28.99.31.120 | остаточное содержание влаги (включая СОЖ) | ИТС 11-2019 | остаточное содержание влаги (включая СОЖ) | процентов | не более 1 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2211. | Установка по охлаждению и сортировке алюминиевого шлака | 330.28.22.18.180 | содержание алюминия на выходе | ИТС 11-2019 | содержание алюминия на выходе | процентов | 20-40 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2212. | Установка по удалению лакокрасочных покрытий | 330.28.21.1 | температура обработки | ИТС 11-2019 | температура обработки | °С | 390-420 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2213. | Фильтр рукавный | 330.28.25.14.120 | содержание взвешенных веществ после фильтра | ИТС 11-2019 | содержание взвешенных веществ после фильтра, не более: | мг/н. куб.м |  |
|  |  |  |  |  | при обогащении шлака |  | 120 |
|  |  |  |  |  | при сушке стружки |  | 60 |
|  |  |  |  |  | при плавке в отражатель- ных печах |  | 300 |
|  |  |  |  |  | при плавке в роторных печах |  | 500 |
|  |  |  |  |  | при очистке объединен- ных выбросов |  | 200 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2214. | Центрифуга | 330.28.92.40.110 | остаточное содержание влаги (включая СОЖ) | ИТС 11-2019 | остаточное содержание влаги (включая СОЖ) | процентов | не более 1 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2215. | Шредер | 330.28.92.40.125 | крупность кусков | ИТС 11-2019 | крупность кусков | мм | 10-100 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2216. | Бункера опорно- поворотного устройства дроби | 220.25.11.23.139 | объем | ИТС 11-2019 | объем | куб.м | 1,1-3 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2217. | Вакуум-фильтр дисковый | 330.28.29.12 | площадь поверхности фильтрования - 34-68 кв.м | ИТС 11-2019 | вакуум в зоне фильтрова- ния и сушки | Па | 0,25-0,5 |
|  |  |  |  |  | давление воздуха в зоне отдувки | МПа | 0,15-0,24 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2218. | Ванна промывочная | 330.28.22.18.180 | объем | ИТС 12-2019 | объем | куб.м | 3,9-13 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2219. | Ванна пропарки полипропилено- вого прутка | 330.28.22.18.180 | размеры 3860x300x300 мм | ИТС 12-2019 | объем | куб.м | 0,3 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2220. | Ванна электролизная | 330.28.22.18.180 | количество анодов | ИТС 12-2019 | количество анодов | шт. | 48-61 |
|  |  |  | количество катодов |  | количество катодов | шт. | 49-60 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2221. | Вентилятор | 330.28.25.20.119 | производитель- ность - 16000-120000 куб.м/ч | ИТС 12-2019 | мощность | кВт | 30-200 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |

| 2222. | Вибросито | 330.28.92.40.120 | диаметр отверстий - 20 мм | ИТС 12-2019 | мощность двигателя | кВт | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2223. | Воздуходувка | 330.28.25.12.190 | производительность | ИТС 12-2019 | производи- тельность | куб.м/ч | 27 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2224. | Воздухонагрева- тель | 330.28.25.12.190 | производительность - 1,8 куб.м | ИТС 12-2019 | давление | МПа | 1 |
|  |  |  |  |  | мощность | кВт | 12 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2225. | Газгольдер мокрый | 220.42.21.13 | объем - 1000-3000 куб.м | ИТС 12-2019 | рабочее давление | ат. | 0,4 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2226. | Газогенератор | 330.28.29.1 | производительность | ИТС 12-2019 | производи- тельность | куб.м/ч | 240 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2227. | Грохот барабанный | 330.28.92.40.120 | производительность | ИТС 12-2019 | производи- тельность | т/сут | 10 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2228. | Дегазатор | 330.28.25.14.120 | внутренний диаметр дегазатора - 1950 мм | ИТС 12-2019 | рабочее давление | бар | 0,2 |
|  |  |  | высота дегазатора -7000 мм высота насадки - 4000 мм |  | рабочая температура | °С | 72-78 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2229. | Дробилка щековая | 330.28.92.40.120 | конечная фракция | ИТС 12-2019 | конечная фракция | мм | 40250 |
| 2230. | Испаритель | 330.28.99.3 | поверхность теплообмена - 22,9 куб.м | ИТС 12-2019 | температура хлора на выходе | °С | 300 |
|  |  |  | площадь теплообмена - 7,5 кв.м |  | рабочее давление | МПа | 1,6 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2231. | Испаритель вакуумный графитовый | 330.28.99.3 | объем | ИТС 12-2019 | объем | куб.м | 1,15 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2232. | Испаритель кожухотрубный | 330.28.99.3 | объем - 0,065 куб.м | ИТС 12-2019 | рабочее давление | ат. | 16 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2233. | Каплеуловитель | 330.28.25.14.120 | производительность | ИТС 12-2019 | производи- тельность | куб.м/ч | 5000 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2234. | Классификатор двухспиральный | 330.28.93.17.119 | производительность по исходной пульпе - 50-150 т/сут | ИТС 12-2019 | частота вращения | об/мин | 10 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2235. | Колонна насадочная | 330.28.95.11 | производительность по смеси фаз | ИТС 12-2019 | производи- тельность по смеси фаз | куб.м/ч | 45 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2236. | Колонна насадочная (санитарная) | 330.28.95.11 | объем | ИТС 12-2019 | объем | куб.м | 8 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2237. | Колонна осушки воздуха | 330.28.95.11 | вместимость - 0,25 куб.м диаметр - 600 мм высота - 1250 мм | ИТС 12-2019 | давление | МПа | 1,6 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2238. | Колонна тарельчатая (нестанд.) | 330.28.95.11 | диаметр | ИТС 12-2019 | диаметр | мм | 1200 |
|  |  |  | вес |  | вес | кг | 1100 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2239. | Компрессор | 330.28.13.1 | объем - 14 куб.мд | ИТС 12-2019 | давление | кгс/кв.см | 320 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2240. | Компрессор хлорный | 330.28.13.1 | рабочий объем выпуска компрессора - 2520 куб.м/ч | ИТС 12-2019 | давление | бар | 0,94 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2241. | Компрессор воздушный | 330.28.13.1 | производительность - 90-150 куб.м/ч | ИТС 12-2019 | давление | МПа | 1,5-2,5 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2242. | Компрессор горизонтальный | 330.28.13.1 | объем - 0,5 куб.м | ИТС 12-2019 | давление | кгс/кв.см | 250-270 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2243. | Компрессор прямоугольный | 330.28.13.1 | объем - 20 куб.м | ИТС 12-2019 | давление | кгс/кв.см | 8 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2244. | Компрессор хлора из титана водокольцевой | 330.28.13.1 | производительность - 180 куб.нм/ч | ИТС 12-2019 | давление | МПа | 0,15 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2245. | Конденсатор поверхностный кожухотрубный | 330.28.91.11.110 | объем | ИТС 12-2019 | объем | кв.м | 37,9 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2246. | Манипулятор пневматический | 330.26.51.65 | максимальная грузоподъемность | ИТС 12-2019 | максималь- ная грузоподъем- ность | кг | 300 |
|  |  |  | максимальный радиус действия |  | максималь- ный радиус действия | мм | 3370 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2247. | Машина контактной сварки | 330.28.29 | толщина сварных деталей | ИТС 12-2019 | толщина сварных деталей | мм | 0,5-1,2 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2248. | Пачук | 330.28.91.1 | температура среды в пачуке - не более 85°С | ИТС 12-2019 | объем | куб.м | до 225 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2249. | Пневмопресс для увязки пакетов | 330.28.95.11 | ход штока пневмоцилиндра - 300 мм | ИТС 12-2019 | общее рабочее давление пневмоци- линдра | т | 3 |
|  |  |  | перемещение электротележки - 1000 мм |  | давление сжатого воздуха в пневмосистеме | кгс/кв.см | 300 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2250. | Пресс для увязки никеля | 330.28.95.11 | рабочее давление | ИТС 12-2019 | рабочее давление | МПа | 0,6 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2251. | Пресс пакетировочный | 330.28.95.11 | полезный объем прессовой камеры - 0,72 куб.м | ИТС 12-2019 | рабочее давление | кгс/кв.см | не более 250 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2252. | Реактор | 330.28.93.1 | объем | ИТС 12-2019 | объем | куб.м | 2,6 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2253. | Реактор/ цементатор | 330.28.93.1 | объем - 90 куб.м плотность до - 1,4 т/куб.м | ИТС 12-2019 | температура | °С | не более 106 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2254. | Репульпатор | 330.28.92.40.110 | объем | ИТС 12-2019 | объем | куб.м | 2,8-20 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2255. | Ресивер воздуха | 330.28.13.2 | объем - 20-50 куб.м | ИТС 12-2019 | рабочее давление | ат. | 8- 10 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2256. | Ресивер хлорный | 330.28.13.2 | объем - 1,5 куб.м | ИТС 12-2019 | рабочее давление | МПа | 1,6 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2257. | Сборник | 330.25.30.12.110 | плотность до 1,4 т/куб.м | ИТС 12-2019 | объем | куб.м | 30-80 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2258. | Сборник жидкого продукта | 330.25.30.12.110 | объем | ИТС 12-2019 | объем | куб.м | 9-21 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2259. | Сборник промвод | 330.25.30.12.110 | объем | ИТС 12-2019 | объем | куб.м | 45 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2260. | Сборник раствора гипохлорита натрия | 330.25.30.12.110 | объем | ИТС 12-2019 | объем | куб.м | 11 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2261. | Сборник раствора щелочи | 330.25.30.12.110 | объем | ИТС 12-2019 | объем | куб.м | 16 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2262. | Сборник с плоскими днищами (со змеевиком) | 330.25.30.12.110 | площадь теплообмена 2,9 кв.м | ИТС 12-2019 | объем | куб.м | не более 8,4 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2263. | Сборник- отделитель | 330.25.30.12.110 | объем | ИТС 12-2019 | объем | куб.м | 0,5-1 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2264. | Сборник- разрядник | 330.25.30.12.110 | объем | ИТС 12-2019 | объем | куб.м | 1,5 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2265. | Сгуститель | 330.28.29.12 | производительность | ИТС 12-2019 | производи- тельность | т/сут | 90 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2266. | Скрапомойка барабанная | 330.28.29.22.190 | количество подаваемой воды 10 куб.м/ч | ИТС 12-2019 | частота вращения мощность эл. двигателя | об/мин. кВт | 8,2 45 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2267. | Скруббер | 330.28.25.14.120 | расход воздуха на скруббер | ИТС 12-2019 | расход воздуха на скруббер | куб.м/ч | 4000 |
|  |  |  | количество хлора на входе в скруббер |  | количество хлора на входе в скруббер | кг/ч | 9000 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2268. | Станок для резки профиля из ПХВ и алюминия | 330.28.95.11 | мощность 1,5 кВт расход воздуха 5 л/цикл пильный диск 400x30x3,8 | ИТС 12-2019 | рабочее давление воздуха | бар | 6-8 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2269. | Станок пайки полипропилено- вых каркасов | 330.28.95.11 | мощность - 4 кВт | ИТС 12-2019 | рабочее давление воздуха | бар | 6-8 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2270. | Станок пропилки полипропилено- вого прутка | 330.28.95.11 | частота вращения | ИТС 12-2019 | частота вращения | об/мин | 1500 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2271. | Теплообменник | 330.28.25.11.110 | поверхность теплообмена - 49 кв.м производительность охлаждения - 1100кВт вместимость - 1,42 куб.м расход - 12,8 т/ч | ИТС 12-2019 | рабочее давление | кгс/кв.см | до 4 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2272. | Теплообменник пластинчатый | 330.28.25.11.110 | производительность - 4200 кВт массовый расход - 255-300 т/ч объемный расход - 265 куб.м /ч | ИТС 12-2019 | рабочее давление | бар | 4-5 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2273. | Теплообменник пластинчатый разборный | 330.28.25.11.110 | рабочая температура от минус 30°С до 200°С максимальное рабочее давление не более 25 бар количество пластин - 11-659 шт. | ИТС 12-2019 | расчетное давление | МПа | 1,6 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2274. | Теплообменник спиральный | 330.28.25.11.110 | поверхность теплообмена - 108 кв.м масса аппарата - 5300 кг | ИТС 12-2019 | расход | т/ч | 480 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2275. | Трубчатая печь | 330.28.21.13.119 | скорость вращения барабана печи | ИТС 12-2019 | скорость вращения барабана печи | об/мин | 0,5-1,0 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2276. | Установка аварийного скруббера на 250 кг хлора | 330.28.25.14 | вес - 600 кг | ИТС 12-2019 | производи- тельность | куб.м/ч | 1500 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2277. | Установка аспирационного скруббера | 330.28.25.14 | производительность - 30-40 тыс.куб.м/ч вес - 1500 кг | ИТС 12-2019 | производи- тельность | тыс.куб. м/ч | 30-40 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2278. | Фильтр | 330.28.25.14.120 | объем фильтра - 11 куб.м | ИТС 12-2019 | площадь фильтрова- ния | кв.м | 80 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2279. | Фильтр дисковый вакуумный | 330.28.29.12 | поверхность фильтрования - 68 кв.м | ИТС 12-2019 | скорость вращения | об/мин | 0,22-0,97 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2280. | Фильтр для воздуха | 330.28.25.14.120 | вместимость - 0,6 куб.м диаметр - 377 мм | ИТС 12-2019 | давление | МПа | 1,6 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2281. | Фильтр пылевой | 330.28.25.14.120 | объем | ИТС 12-2019 | объем | куб.м | 0,14 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2282. | Фильтр свечевой | 330.28.25.14.120 | объем фильтра - 6-10 куб.м рабочее давление суспензии при фильтровании до 0,4 МПа рабочая температура среды не более - 80°С | ИТС 12-2019 | площадь поверхности фильтрова- ния | кв.м | 40-80 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2283. | Фильтр-пресс | 330.28.29.12 | площадь фильтровальной поверхности | ИТС 12-2019 | площадь фильтро- вальной поверхности | кв.м | до 150 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2284. | Холодильник | 330.28.25.1 | поверхность теплообмена | ИТС 12-2019 | поверхность теплообмена | кв.м | 25,32 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2285. | Цементатор | 330.28.92.30.150 | объем | ИТС 12-2019 | объем | куб.м | до 90 куб.м |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2286. | Центрифуга | 330.28.29.12 | вес - 860 кг | ИТС 12-2019 | мощность | кВт | 11,4 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2287. | Экстрактор | 330.28.99.3 | плотность эмульсии - 1100 кг/куб.м масса экстрактора в рабочем состоянии (заполнен. жидкостью) - до 38000 кг | ИТС 12-2019 | рабочая температура | °С | 30-50°С |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2288. | Элеватор | 330.28.22.18 | объем | ИТС 12-2019 | объем | куб.м | 15,5 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2289. | Электроподогре- ватель | 330.28.21.13.129 | диаметр - 4,1 м высота - 8,25 м объем - 70 куб.м | ИТС 12-2019 | мощность трансформа- тора | МВт | 7 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2290. | Алкилатор | 330.28.29 | объем | ИТС 18-2019 | объем | куб.м | до 19 |
|  |  |  | высота |  | высота | мм | 10165 |
|  |  |  | давление |  | давление | МПа | до 0,4 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2291. | Аппарат воздушного охлаждения | 330.28.25.13.119 | поверхность теплообмена | ИТС 18-2019 | поверхность теплообмена | кв.м | 1173-173225 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2292. | Аппарат контактный | 330.28.29 | диаметр | ИТС 18-2019 | диаметр | мм | 2600-3900 |
|  |  |  | высота |  | высота | мм | 9400-10500 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2293. | Аэротенк доочистки стоков | 220.41.20.20.729 | возможность использования в качестве | ИТС 18-2019 | ширина секции | м | 13,5 |
|  |  |  | нитрификатора и денитрификатора |  | ширина коридора | м | 4,5 |
|  |  |  |  |  | рабочая глубина | м | до 4,4 |
|  |  |  |  |  | рабочий объем | куб.м | до 6420 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |

| 2294. | Усреднитель аммоний/нитрат | 220.41.20.20.729 | длина | ИТС 18-2019 | длина | м | 45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | содержащего стока |  | ширина |  | ширина | м | 39 |
|  |  |  | рабочая глубина |  | рабочая глубина | м | до 1 |
|  |  |  | рабочий объем |  | рабочий объем | куб.м | до 1350 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2295. | Биореактор | 220.41.20.20.729 | длина | ИТС 18-2019 | длина | м | 11,8 |
|  |  |  | ширина |  | ширина | м | 5,8 |
|  |  |  | высота |  | высота | м | 4,4 |
|  |  |  | рабочая глубина |  | рабочая глубина | м | до 3,5 |
|  |  |  | объем |  | объем | куб.м | до 168 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2296. | Воздуходувка | 330.28.25.20.190 | производительность | ИТС 18-2019 | производи- тельность | н.куб.м/ч | 4000-500660 |
|  |  |  | давление |  | давление | МПа | до 0,294 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2297. | Денитрификатор | 220.41.20.20.729 | ширина секции | ИТС 18-2019 | ширина секции | м | 13,5 |
|  |  |  | ширина коридора |  | ширина коридора | м | 4,5 |
|  |  |  | рабочая глубина |  | рабочая глубина | м | до 3,2 |
|  |  |  | рабочий объем |  | рабочий объем | куб.м | до 7020 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2298. | Детандер | 330.28.11.33 | производительность | ИТС 18-2019 | производи- тельность | куб.м/ч | 6248-7969 |
|  |  |  | мощность |  | мощность | кВт | 289-748 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2299. | Емкость разделительная | 330.28.99 | длина - 3400-6690 мм | ИТС 18-2019 | давление | МПа | 0,005-0,01 |
|  |  |  | диаметр - 650-2400 мм |  | объем | куб.м | 1,5-25 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2300. | Испаритель | 330.28.99.3 | поверхность теплообмена | ИТС 18-2019 | поверхность теплообмена | кв.м | 21,8-530 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2301. | Испаритель тонкопленочный | 330.28.99.3 | диаметр | ИТС 18-2019 | диаметр | мм | 680-990 |
|  |  |  | высота |  | высота | мм | 7000-9400 |
|  |  |  | поверхность теплообмена |  | поверхность теплообмена | кв.м | 8-16 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2302. | Колонна - дебутанизатор | 330.28.99.3 | диаметр - 600 мм высота - 19100 мм | ИТС 18-2019 | объем | куб.м | до 5 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2303. | Колонна - депропанизатор | 330.28.99.3 | диаметр - 3600-4800 мм высота - 30500-32380 мм | ИТС 18-2019 | объем | куб.м | до 583 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2304. | Колонна - реабсорбер | 330.28.25.14.120 | высота - 31660 мм диаметр - 1400-3200 мм | ИТС 18-2019 | давление расч. | МПа | 0,031-0,9 |
|  |  |  |  |  | объем | куб.м | до 114 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2305. | Колонна вакуумная | 330.28.99.3 | объем | ИТС 18-2019 | объем | куб.м | 30,9-114 |
|  |  |  | диаметр |  | диаметр | мм | 1600-2400 |
|  |  |  | высота |  | высота | мм | 25475-46950 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2306. | Колонна закалочная | 330.28.99.3 | объем | ИТС 18-2019 | объем | куб.м | до 62 |
|  |  |  | диаметр |  | диаметр | мм | 2200-2620 |
|  |  |  | высота |  | высота | мм | 13580-16395 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2307. | Колонна испарительная | 220.41.20.20.318 | объем | ИТС 18-2019 | объем | куб.м | до 16,8 |
|  |  |  | диаметр |  | диаметр | мм | 2060 |
|  |  |  | высота |  | высота | мм | 8250 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2308. | Колонна санитарная | 330.28.99.3 | диаметр | ИТС 18-2019 | диаметр | куб.м | 3000-3220 |
|  |  |  | высота |  | высота | мм | 19300-52100 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2309. | Компрессор винтовой | 330.28.13.1 | мощность - 660-2800 кВт | ИТС 18-2019 | производи- тельность | куб.м/ч | до 13000 |
|  |  |  |  |  | давление | кПа | 570-21000 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2310. | Компрессор циркуляционный | 330.28.13.1 | рабочий диапазон | ИТС 18-2019 | производи- тельность | куб.м/ч | 75-7200 |
|  |  |  | оборотов - 146 об/мин |  | давление | МПа | 2,0-32 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2311. | Котел паровой | 330.25.30.11.110 | производительность | ИТС 18-2019 | производи- тельность | т/ч | 140 |
|  |  |  | давление пара |  | давление пара | МПа | 4,32 |
|  |  |  | температура пара |  | температура пара | °С | 400 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2312. | Котел-утилизатор | 330.25.30.11.110 | производительность | ИТС 18-2019 | производи- тельность | т/ч | 4-300 |
|  |  |  | давление пара |  | давление пара | МПа | 0,1-13,7 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2313. | Кристаллизатор | 330.28.29 | объем | ИТС 18-2019 | объем | куб.м | 0,56-64 |
|  |  |  | высота |  | высота | мм | 1800-11000 |
|  |  |  | давление |  | давление | МПа | 0,35-2,13 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2314. | Мешалки механические погружные | 330.28.29.12.114 | диаметр пропеллера | ИТС 18-2019 | диаметр пропеллера | мм | 300 |
|  |  |  | номинальная частота вращения пропеллера |  | номинальная частота вращения пропеллера | об/мин | до 931 |
|  |  |  | мощность |  | мощность | кВт | до 3,2 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2315. | Нитрификатор | 220.41.20.20.729 | ширина секции | ИТС 18-2019 | ширина секции | м | 13,5 |
|  |  |  | ширина коридора |  | ширина коридора | м | 4,5 |
|  |  |  | рабочая глубина |  | рабочая глубина | м | до 4,4 |
|  |  |  | рабочий объем |  | рабочий объем | куб.м | до 6420 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2316. | Печь циклонная | 330.28.21.12 | диаметр циклона - 1160 мм | ИТС 18-2019 | рабочая температура | °С | 900-1100 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2317. | Подогреватель | 330.28.99.3 | поверхность теплообмена | ИТС 18-2019 | поверхность теплообмена | кв.м | 2,8-780 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2318. | Реактор циклонный | 330.28.21.13.129 | высота - 14340 мм диаметр - 2342-2752 мм | ИТС 18-2019 | давление | МПа | -0,00015-0 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2319. | Сепаратор | 330.28.99 | диаметр | ИТС 18-2019 | диаметр | мм | 1200- 1800 |
|  |  |  | высота |  | высота | мм | 2590-4440 |
|  |  |  | объем |  | объем | куб.м | 2-10,5 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2320. | Система аэрации мембранная трубчатая | 330.28.29.12 | площадь мембранной поверхности | ИТС 18-2019 | площадь мембранной поверхности | кв.м | 0,24-0,32 |
|  |  |  | максимальный расход воздуха |  | максималь- ный расход воздуха | куб.м/час | 18-24 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2321. | Система мелкопузырчатой | 330.28.29.12.114 | диаметр | ИТС 18-2019 | диаметр | мм | 255-270 |
|  | аэрации мембранная дисковая |  | активная поверхность |  | активная поверхность | кв.м | до 0,061 |
|  |  |  | высота |  | высота | мм | 68 |
|  |  |  | максимальная нагрузка |  | максималь- ная нагрузка | куб.м/час | до 8 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2322. | Скруббер | 330.28.99.3 | диаметр - 3100 мм высота - 15760 мм объем - 11,3 куб.м | ИТС 18-2019 | объемный расход пылегазовоз- душной смеси | куб.м/ч | до 20000 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2323. | Смеситель струйный | 330.28.99.39.190 | диаметр | ИТС 18-2019 | диаметр | мм | 600 |
|  |  |  | высота |  | высота | мм | 1890 |
|  |  |  | объем |  | объем | куб.м | до 0,318 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2324. | Суспензатор | 330.28.99 | объем | ИТС 18-2019 | объем | куб.м | 23 |
|  |  |  | диаметр |  | диаметр | мм | 2812 |
|  |  |  | высота |  | высота | мм | 7000 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2325. | Сушилка | 330.28.99.31.120 | число оборотов | ИТС 18-2019 | число оборотов | об/мин | 3,09-3,18 |
|  |  |  | диаметр |  | диаметр | мм | 2400-2800 |
|  |  |  | длина |  | длина | мм | 14470-20500 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2326. | Турбина паровая | 330.28.11.2 | мощность | ИТС 18-2019 | мощность | кВт | 37-67000 |
|  |  |  | давление |  | давление | МПа | 1,1-13,9 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2327. | Установка ультрафиолето- вой дезинфекции | 330.28.29.12.114 | производительность | ИТС 18-2019 | производительность | куб.м/час | до 250 |
|  | сточных вод |  | давление |  | давление | МПа | до 0,6 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2328. | Фильтр ионообменный | 330.28.99.39.190 | диаметр | ИТС 18-2019 | диаметр | мм | 2000 |
|  |  |  | высота |  | высота | мм | 6320 |
|  |  |  | объем |  | объем | куб.м | до 16 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2329. | Фильтр ротационный напорный | 330.28.25.14 | площадь фильтрации | ИТС 18-2019 | площадь фильтрации | кв.м | 2,6 |
|  |  |  | число оборотов |  | число оборотов | об/мин | 1470 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2330. | Фильтр электростатичес- кий | 330.28.25.14.120 | площадь активного сечения - 28,7 кв.м | ИТС 18-2019 | среднесуточ- ный уровень выброса пыли неорганической | мг/куб.м | до 40 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2331. | Флотатор напорный | 220.25.29.11.140 | диаметр | ИТС 18-2019 | диаметр | м | 2,5 |
|  |  |  | рабочая высота |  | рабочая высота | м | до 5 |
|  |  |  | мощность |  | мощность | кВт | до 0,55 |
|  |  |  | частота вращения |  | частота вращения | об/мин | до 0,56 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2332. | Хлоратор | 330.28.29 | объем | ИТС 18-2019 | объем | куб.м | 22-88 |
|  |  |  | диаметр |  | диаметр | мм | 1800-3200 |
|  |  |  | высота |  | высота | мм | 10100-14000 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2333. | Центрифуга | 330.28.29.12 | число оборотов | ИТС 18-2019 | число оборотов | об/мин | 1480-2100 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2334. | Экстрактор | 330.28.99.3 | диаметр | ИТС 18-2019 | диаметр | мм | 500-1600 |
|  |  |  | высота |  | высота | мм | 1400-22360 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2335. | Этерефикатор | 330.28.29 | вместимость | ИТС 18-2019 | вместимость | куб.м | до 32 |
|  |  |  | диаметр |  | диаметр | мм | 3200 |
|  |  |  | высота |  | высота | мм | 6070 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2336. | Автоматизиро- ванная информационная система производствен- ного экологического контроля | 330.28.23.23 330.26.51.53 | 14 датчиков контроля запыленности 12 датчиков контроля шума 1 метеопост 1 газоанализатор 2 влагомера 1 датчик контроля уровня моря | ИТС 46-2019 | - | - | - |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2337. | Автомашина коммунально- уборочная | 310.29.10.59.390 330.28.29.22.190 | скорость движения в рабочем режиме - 10-20 км/ч | ИТС 46-2019 | - | - | - |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2338. | Дробилка | 330.28.92.40.110 | производительность -200 т/ч ширина ленты - 1000 мм максимальный входящий кусок - 400 мм | ИТС 46-2019 | - | - | - |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2339. | Машина вакуумная подметательно- уборочная | 310.29.10.59.130 | рабочая скорость - 3,5-8 км/ч эффективность уборки - не ниже 95 процентов ширина уборки - не менее 2,4 м вместимость кузова - 7 куб.м масса загружаемого смета - 7200 кг | ИТС 46-2019 | - | - | - |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2340. | Машина комбинированная дорожная | 310.29.10.59.130 | суммарный объем пластиковой емкости - 8,5 куб.м давление в водяной системе - до 10 бар расход воды - до 600 л/мин | ИТС 46-2019 | - | - | - |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2341. | Мобильная система пылеподавления | 310.29.20.23.130 | расход воды - 1-6,5 куб.м/ч дальность распыления - 90 м | ИТС 46-2019 | - | - | - |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2342. | Профиль стальной листовой перфорирован- ный гнутый с трапециевидным ребром жесткости (ветро-шумо- пылезащитный) | 220.00.00.00.000 | температура эксплуатации - от -60 до +60°С толщина покрытия - 160-200 мкм | ИТС 46-2019 | средний коэффициент пылеподав- ления при перфорации | процентов | 30-81 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2343. | Система пылеподавления стационарная на базе снегогенератора | 330.28.29.22.120 | шум - менее 70 дБ дальность распыления - 70-110 м область вращения - 0-340° расход - 400 л/мин. мощность - 44,25 кВт | ИТС 46-2019 | - | - | - |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2344. | Система грейферного пылеподавления для перегружателей | 330.28.22.15.120 | выносная заправочная емкость - не менее 2000 л насос для заполнения емкости производитель- ностью не менее 200 л/мин рабочее давление системы - 6-8 бар | ИТС 46-2019 | - | - | - |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2345. | Система пылеподавления на дробильно- сортировочном комплексе с приемным бункером | 330.28.29.22.120 | расход воды - 45 л/мин суммарная мощность эл. двигателей - 25 кВт рабочее давление - 70-150 бар уровень шума - менее 60 дБ температура - от -30 до +50°С | ИТС 46-2019 | - | - | - |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2346. | Система пылеподавления автодороги стационарная в виде напорной магистрали с форсунками | 330.28.29.22.120 | расход воды системой - 270 л/мин количество автоматизированных поворотных форсунок - 27 мощность системы - 65 кВт давление в форсунках - 100-200 бар расход воды одной форсункой - 30 л/мин шум - менее 60 дБ температура окружающей среды - от +2 до +50°С | ИТС 46-2019 | - | - | - |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2347. | Станция метеорологичес- кая | 330.26.51.1 | скорость ветра от 0,6-60 м/с направление ветра - 0-360° атмосферное давление - 400-1060 гПа температура воздуха - от -50 до +50°С относительная влажность воздуха - 30-98 процентов автоматический расчет точки росы от -50 до +50°С | ИТС 46-2019 | - | - | - |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2348. | Станция пылеподавления передвижного исполнения | 220.41.20.20.729 | область вращения - 340° площадь покрытия - 14500 кв.м мощность - 11 кВт рабочая среда - от +5 до +40°С максимальный расход воды - 140 л/мин | ИТС 46-2019 | дальность распыления | м | 60 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2349. | Станция пылеподавления стационарная | 220.41.20.20.729 | область вращения - 330° площадь покрытия - 23550 кв.м мощность - 90 кВт рабочая среда - от +5 до +40°С максимальный расход воды - 270 л/мин | ИТС 46-2019 | дальность распыления | м | 100 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2350. | Стенки защитные габаритные | 220.42.99.19.141 | высота - 2,5-6 м | ИТС 46-2019 | - | - | - |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2351. | Установка оросительная | 330.28.13 | дальность - 150 м мощность - 5,5 кВт водопотребление - 70 куб.м/ч | ИТС 46-2019 | дальность распыления | м | 150 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2352. | Установка пылеподавления | 330.28.25.14.110 | рабочая среда - -20 - +40°С угол поворота - 340° | ИТС 46-2019 | дальность распыления | м | 150 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2353. | Установка пылеподавления | 330.28.25.14.120 | радиус распыления - до 50 м расход воды - 20-100 л/мин производительность - 1,2-6 куб.м/ч | ИТС 46-2019 | - | - | - |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2354. | Экран ветрозащитный | 220.00.00.00.000 | температура эксплуатации - -60 - +60°С толщина покрытия - 160-200 мкм | ИТС 46-2019 | скорость ветра | м/с | 20 |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2355. | Экран пыле- ветрозащитный | 220.42.99.19.142 | длина экрана - 1805 м высота - 20 м перфорация - 30 процентов | ИТС 46-2019 | - | - | - |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2356. | Экран пыле- шумозащитный | 220.23.61.12.160 | высота - 6 м протяженность - 300 м | ИТС 46-2019 | - | - | - |
| (Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 2196-р) |  |  |  |  |  |  |  |