## ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 декабря 2006 года N 981-ПП

Об утверждении Единых экологических требований
по обустройству мест временного хранения отходов
производства и потребления организациями-природопользователями
города Москвы на занимаемых земельных участках

В целях реализации Закона города Москвы от 12 мая 2004 года N 32 "О государственном экологическом контроле в городе Москве", постановлений Правительства Москвы от 14 октября 2003 года N 865-ПП "О Сводном кадастре отходов производства и потребления города Москвы", от 28 января 2003 года N 34-ПП "О мерах по развитию городской системы сбора и переработки отходов производства и производственного потребления, содержащих вторичное сырье", а также в целях снижения негативного воздействия на окружающую среду и совершенствования системы контроля, учета и управления отходами производства и потребления Правительство Москвы

постановляет:

1. Утвердить Единые экологические требования по обустройству мест временного хранения отходов производства и потребления организациями-природопользователями города Москвы на занимаемых земельных участках (далее - Требования) согласно приложению.

2. Комплексу городского хозяйства города Москвы, Комплексу архитектуры, строительства, развития и реконструкции города Москвы, департаментам, комитетам, управлениям, организациям (предприятиям и учреждениям), расположенным на территории города Москвы, обеспечить выполнение Требований при размещении в местах временного хранения отходов производства и потребления.

3. Комитету города Москвы по государственной экспертизе проектов ценообразования в строительстве при проведении государственной экспертизы проектов строительства объектов на территории города Москвы учитывать необходимость соблюдения Требований в проектно-сметной документации на стадии строительства объектов и в процессе их эксплуатации.

4. Департаменту природопользования и охраны окружающей среды города Москвы:

4.1. Подготовить во II квартале 2007 года предложения о внесении дополнений в главу 6 Закона города Москвы от 30 ноября 2005 года N 68 "Об отходах производства и потребления в городе Москве" в части ответственности за нарушение Требований.

4.2. Совместно с Управлением по организации обезвреживания и переработки отходов производства и потребления города Москвы, Объединением административно-технических инспекций города Москвы обеспечить контроль за выполнением Требований при осуществлении проверок организаций (предприятий и учреждений), в процессе деятельности которых образуются отходы производства и потребления.

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальных изданиях Мэра и Правительства Москвы не позднее 15 дней со дня его принятия.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра Правительства Москвы Бочина Л.А.

Мэр Москвы
Ю.М.Лужков

## Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 12 декабря 2006 года N 981-ПП

ЕДИНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
по обустройству мест временного хранения отходов
производства и потребления организациями - природопользователями
 города Москвы на занимаемых земельных участках

### 1. Область применения

1.1. Настоящие Единые экологические требования по обустройству мест временного хранения отходов производства и потребления организациями - природопользователями города Москвы на занимаемых земельных участках (далее - Требования) устанавливают единые экологические требования к организации временного хранения отходов производства и потребления на земельных участках природопользователей города Москвы, включенных в Сводный кадастр отходов производства и потребления города Москвы.

1.2. Настоящие Требования наравне с другими правовыми актами Российской Федерации и города Москвы в области обращения с отходами производства и потребления, предназначены для руководства юридическими и физическими лицами, осуществляющими деятельность по обращению с отходами производства и потребления в городе Москве, в части сбора и временного хранения отходов на территориях природопользователей, а также для использования органами исполнительной власти города Москвы, осуществляющими контроль за обращением с отходами производства и потребления.

1.3. Настоящие Требования применяются:

- при разработке раздела "Охрана окружающей среды" в составе проектной документации на строительство и реконструкцию хозяйственных и иных объектов;

- при разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;

- при организации и осуществлении государственного контроля за обращением с отходами производства и потребления;

- для организации государственного экологического контроля;

- при проведении экологического аудита;

- для иных целей.

1.4. Настоящие Требования не распространяются на отношения в области обращения с радиоактивными отходами.

1.5. Контроль за выполнением настоящих Требований осуществляет Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, Управление по организации обезвреживания и переработки отходов производства и потребления города Москвы, Объединение административно-технических инспекций города Москвы.

### 2. Основные понятия и определения (в соответствии с
Межгосударственным стандартом ГОСТ 30772-2001),
 введенным в действие постановлением
Госстандарта РФ от 28.12.2001 N 607-СТ

Качество природной среды - степень соответствия природных условий потребностям людей, другим живым организмам и растительности.

Загрязнение - привнесение в среду или возникновение в ней новых, обычно не характерных для нее физических, химических, биологических факторов, приводящих к превышению в рассматриваемое время естественного среднемноголетнего уровня концентраций перечисленных факторов в среде, и, как следствие, приводящих к негативным воздействиям на людей и окружающую среду.

Норматив экологический - показатель, позволяющий свести комплексную экологическую ситуацию к одному или нескольким числовым значениям.

Отходы производства и потребления - остатки продуктов или дополнительный продукт, образующиеся в процессе или по завершении определенной деятельности и не используемые в непосредственной связи с этой деятельностью.

Отходы производства - остатки сырья, материалов, веществ, изделий, предметов, образовавшиеся в процессе производства, выполнения работ (услуг) и утратившие полностью или частично свои потребительские свойства.

Отходы потребления - остатки веществ, материалов, предметов, изделий, товаров (продукции или изделий), частично или полностью утративших свои первоначальные потребительские свойства для использования по прямому или косвенному назначению в результате физического или морального износа в процессах общественного или личного потребления (жизнедеятельности), использования или эксплуатации.

Мусор - мелкие неоднородные сухие или влажные отходы.

Опасные отходы производства и потребления - отходы, существование которых и (или) обращение с которыми представляет опасность для жизни, здоровья человека и окружающей природной среды.

Токсичные отходы производства и потребления - отходы, содержащие вещества, которые в случае попадания в окружающую среду представляют или могут представить угрозу для человека в результате биоаккумулирования и (или) токсичного воздействия на биотические системы.

Инертные отходы производства и потребления - отходы, существование которых не оказывает негативного воздействия на людей и окружающую среду.

Отходопроизводители - юридические лица и индивидуальные предприниматели, в процессе хозяйственной деятельности которых на территории г.Москвы образуются отходы строительства и сноса;

Природопользователь - юридическое лицо (организация, предприятие, общество и т.п.), осуществляющее на территории города Москвы независимо от формы собственности хозяйственную или иные виды деятельности с использованием природных ресурсов и оказывающее воздействие на окружающую природную среду.

Вторичные материальные ресурсы (ВМР) - отходы производства и потребления, образующиеся в народном хозяйстве, для которых существует возможность повторного использования непосредственно или после дополнительной обработки.

Обращение с отходами производства и потребления - виды деятельности, связанные с документированными (в том числе паспортизированными) организационно-технологическими операциями регулирования работ с отходами, включая предупреждение, минимизацию, учет и контроль образования, накопления отходов, а также их сбор, размещение, утилизацию, обезвреживание, транспортирование, хранение, захоронение, уничтожение и трансграничные перемещения.

Размещение отходов производства и потребления - деятельность, связанная с завершением комплекса операций по осуществлению хранения и/или захоронения отходов.

Складирование отходов производства и потребления - деятельность, связанная с упорядоченным размещением отходов в помещениях, сооружениях на отведенных для этого участках территории в целях контролируемого хранения в течение определенного интервала времени.

Хранение отходов производства и потребления - режим (вид) существования отходов, заключающийся в их нахождении в определенном месте, в определенных заданных или известных условиях, в течение определенного интервала времени, с целью последующей обработки, транспортирования, использования, уничтожения или захоронения.

Объекты размещения отходов производства и потребления - полигоны, шламохранилища, хвостохранилища и другие сооружения, обустроенные и эксплуатируемые в соответствии с экологическими требованиями, а также специально оборудованные места для хранения отходов на предприятиях в определенных количествах и на установленные сроки.

Захоронение отходов производства и потребления - размещение отходов в назначенном месте для хранения в течение неограниченного срока, исключающее опасное воздействие захороненных отходов на незащищенных людей и окружающую природную среду.

Утилизация отходов производства и потребления - деятельность, связанная с использованием отходов на этапах их технологического цикла.

Уничтожение отходов производства и потребления - обработка отходов, имеющая целью практически полное прекращение их существования.

Временное хранение отходов производства и потребления - деятельность, связанная с упорядоченным содержанием отходов в объектах размещения отходов в течение определенного интервала времени в целях последующего захоронения, обезвреживания или использования отходов.

### 3. Общие требования к организации временного
хранения отходов производства и потребления

3.1. Временное хранение отходов производства и потребления на территории природопользователей города Москвы осуществляется в случае невозможности их своевременного использования в последующем технологическом цикле по причине отсутствия соответствующих технологий и/или производственных мощностей, при необходимости накопления отходов для формирования транспортной партии в целях передачи сторонним организациям, а также при ликвидации последствий техногенных аварий или природных явлений.

3.2. Организация временного хранения отходов производства и потребления не допускается на территориях со сложными геологическими и гидрогеологическими условиями (на склонах, возвышенностях, холмах и т.п., а также в зоне высокого залегания подземных вод).

3.3. Временное хранение отходов производства и потребления может осуществляться:

- на производственной территории природопользователей, являющихся производителями отходов;

- на территориях приемных пунктов сбора вторичного сырья;

- на территориях специализированных предприятий по переработке и обезвреживанию отходов.

3.4. Для целей временного хранения отходов производства и потребления могут использоваться:

- закрытые площадки временного хранения отходов (производственные, вспомогательные стационарные и/или временные помещения);

- открытые площадки временного хранения отходов;

- технологические емкости и резервуары.

3.5. Обязанностью юридических и физических лиц, осуществляющих обращение с отходами производства и потребления, является обеспечение раздельного сбора образующихся отходов в соответствии с их видом, классом опасности в зависимости от их свойств, содержанием в составе отходов токсичных веществ, агрегатным состоянием, физическими свойствами и другими признаками.

3.6. Сбор отходов производства и потребления, относящихся к категории вторичных материальных ресурсов, осуществляется на объектах образования отходов раздельно, в соответствии с направлениями их использования и переработки. В случае невозможности раздельного сбора таких отходов, следует предусмотреть их передачу на сортировку специализированным предприятиям. Обязательным условием временного хранения таких отходов является сохранение их ценных качеств и свойств, как вторичных материальных ресурсов.

3.7. Размещение мест временного хранения отходов производства и потребления на территории природопользователей и их площадь определяются рабочим проектом строительства (реконструкции) данного объекта, проектом нормативов образования отходов и лимитов на их размещение в соответствии с установленным лимитом (объемом) разрешения временного хранения отходов.

3.8. В зависимости от объема образования отходов производства и потребления размера и конфигурации территории, а также локализации производственных процессов, сбор и временное хранение отходов могут осуществляться в местах их образования (по цеховому принципу) или централизованно.

3.9. Предельное количество временного накопления отходов производства и потребления, которое допускается размещать на территории природопользователей, определяется на основе баланса сырья и материалов в соответствии с необходимостью формирования транспортной партии отходов для их вывоза, с учетом компонентного состава отходов, их физических и химических свойств, агрегатного состояния, токсичности и летучести содержащихся вредных компонентов и минимизации их воздействий на окружающую среду.

3.10. Временное хранение отходов производства и потребления должно осуществляться в условиях, исключающих превышение нормативов допустимого воздействия на окружающую среду, в части загрязнения поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, почв прилегающих территорий.

3.11. Временное хранение отходов производства и потребления не должно приводить к нарушению гигиенических нормативов и ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки на данной территории. Содержание загрязняющих веществ, специфических для отходов производства и потребления, складируемых на площадке, в воздухе на уровне до 2 м не должно превышать 30% от ПДК в воздухе рабочей зоны.

3.12. Временное хранение отходов производства и потребления должно осуществляться в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ-01-03).

3.12.1. Степень огнестойкости объекта, где осуществляется временное хранение отходов производства и потребления, определяется наличием у отходов пожароопасных свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и т.п.):

- безопасные вещества и материалы следует хранить в помещениях или на открытых площадках любого типа (если это не противоречит техническим условиям на вещество);

- малоопасные вещества и материалы допускается хранить в складах всех степеней огнестойкости, кроме V степени огнестойкости;

- опасные вещества и материалы необходимо хранить в складах I и II степени огнестойкости;

- особо опасные вещества и материалы необходимо хранить в складах I и II степени огнестойкости, преимущественно в отдельно стоящих зданиях.

3.12.2. Не разрешается хранение горючих материалов или негорючих материалов в горючей таре, в помещениях подвальных и цокольных этажей, не имеющих окон с приямками для удаления дыма, а также при сообщении общих лестничных клеток зданий с этими этажами.

3.12.3. Складирование отходов производства и потребления не допускается осуществлять вплотную к стенам здания, колоннам и оборудованию, а также штабель к штабелю. Просветы между складируемыми отходами и стеной (колонной и др.) или перекрытием здания должны быть не менее 1 м, светильником - не менее 0,5 м.

Напротив дверных проемов складских помещений должны оставаться свободные проходы шириной, равной ширине дверей, но не менее 1 м. Через каждые 6 м в складах следует устраивать, как правило, продольные проходы, шириной не менее 0,8 м.

3.12.4. Площадка, на которой осуществляется временное хранение отходов производства и потребления, обладающих пожароопасными свойствами, должна быть оборудована первичными средствами пожаротушения.

Количество первичных средств пожаротушения должно соответствовать предельной площади - максимальной площади, защищаемой одним или группой огнетушителей.

3.12.5. Возможность хранения отходов производства и потребления различных наименований в пределах одной площадки определяется на основании количественного учета показателей пожарной опасности, однородности средств пожаротушения. На одной площадке запрещается хранить вещества и материалы, имеющие неоднородные средства пожаротушения.

3.12.6. В пределах одной площадки запрещается складирование таких отходов производства и потребления, которые (без учета защитных свойств тары или упаковки):

- увеличивают пожарную опасность каждого из рассматриваемых материалов и веществ в отдельности;

- вызывают дополнительные трудности при тушении пожара;

- усугубляют экологическую обстановку при пожаре по сравнению с пожаром отдельных веществ и материалов, взятых в соответствующем количестве;

- вступают в реакцию взаимодействия друг с другом с образованием опасных веществ.

3.13. Все операции по складированию и временному хранению отходов производства и потребления должны осуществляться в соответствии с требованиями правил охраны труда при проведении погрузочно-разгрузочных работ.

3.13.1. В случае производства работ в темное время суток, площадка временного хранения отходов производства и потребления должна иметь освещение. Минимальная освещенность - 5 лк.

3.13.2. Площадка временного хранения отходов производства и потребления должна иметь удобные подъездные пути для грузоподъемных механизмов и транспортных средств. Размеры проходов и проездов определяются габаритами транспортных средств, транспортируемых грузов и погрузочно-разгрузочных механизмов.

3.13.3. В случае невозможности или нецелесообразности применения ручного труда при проведении погрузочно-разгрузочных работ в местах хранения отходов производства и потребления необходимо предусмотреть стационарные погрузочно-разгрузочные механизмы для перемещения отходов и приемников (тары), их погрузки на автомобильный или иной грузовой транспорт.

3.13.4. Размещаемые отходы производства и потребления должны складироваться таким образом, чтобы исключалась возможность их падения, опрокидывания, разливания, обеспечивалась доступность и безопасность их погрузки для отправки на специализированные предприятия для обезвреживания, переработки или утилизации.

3.13.5. Способы складирования (в штабели, пакеты и т.п.) отходов производства и потребления в местах временного хранения должны обеспечивать:

- устойчивость штабелей, пакетов и грузов, находящихся в укладках;

- механизированную разборку штабеля и подъем груза навесными захватами подъемно-транспортного оборудования;

- безопасность работающего на штабеле или около него;

- возможность применения и нормального функционирования средств защиты работающих и пожарной техники;

- циркуляцию воздушных потоков при естественной и искусственной вентиляции в закрытых складах;

- соблюдение требований к охранным зонам линий электропередачи, узлам инженерных коммуникаций и энергоснабжения.

### 4. Требования к организации площадок временного
хранения отходов производства и потребления на
 территориях природопользователей

4.1. Временное хранение отходов производства и потребления на территориях природопользователей осуществляется в специально отведенных и оборудованных для этой цели местах (на площадках временного хранения отходов).

4.2. Места, где осуществляется временное хранение отходов, должны иметь знаки безопасности в соответствии с ГОСТ 12.4.026-76.

4.3. Условия хранения отходов производства и потребления зависят от класса опасности отходов, химических и физических свойств отходов, агрегатного состояния, опасных свойств отходов, необходимости сохранения ценных свойств отходов как вторичных материальных ресурсов.

4.4. Для временного хранения отходов производства и потребления могут эксплуатироваться специально оборудованные открытые и/или закрытые площадки.

4.5. Временное хранение отходов производства и потребления в пределах закрытой площадки осуществляется в случае:

- принадлежности отходов к I-III классам опасности в зависимости от их свойств;

- необходимости создания особых условий хранения, а также надежной изоляции отходов от доступа посторонних лиц;

- необходимости создания особых условий хранения отходов для сохранения их ценных качеств как вторичного сырья;

- сбора и накопления отходов в непосредственных местах их образования (цех, производственное помещение и т.д.).

4.5.1. Для организации закрытых площадок временного накопления отходов производства и потребления могут использоваться специально предназначенные для этой цели стационарные складские здания, отдельные помещения или выделенные площади внутри складских и/или производственных, вспомогательных зданий, а также нестационарные складские здания и сооружения.

4.5.2. Стационарные складские помещения должны размещаться в специальных одноэтажных зданиях, разделенных на отсеки по виду хранения отходов. Между отсеками должны быть проходы не менее 1 м.

4.5.3. В случае расположения площадки внутри производственного или вспомогательного помещения, участок складирования отходов производства и потребления следует отделить сеткой-рабицей или другой перегородкой от основной площади.

4.5.4. В целях предотвращения доступа посторонних лиц, здания и помещения, используемые для временного хранения отходов производства и потребления, должны иметь двери, закрываемые на замок.

4.5.5. Помещения, используемые для хранения токсичных отходов производства и потребления, должны быть сухими, светлыми, иметь естественную и механическую вентиляцию.

4.5.6. Пол складских помещений должен быть выполнен из кислото- и щелочеустойчивых материалов с уклоном, обеспечивающим сбор жидких отходов производства и потребления и воды от смыва в приямок. При входе в склад должен быть устроен пандус или порог, предотвращающий растекание жидких отходов в случае аварии за пределы склада.

4.5.7. Складские помещения должны быть оборудованы водопроводом с легко открывающимися кранами, а также шлангами для использования в случае возникновения аварийных ситуаций.

4.5.8. Электрооборудование и электропроводка должны соответствовать условиям данного помещения, с учетом требований нормативных актов в области электротехнической безопасности.

4.5.9. В зависимости от состава и свойств хранящихся отходов производства и потребления в складских помещениях должны быть предусмотрены средства индивидуальной защиты, аптечка для оказания первой медицинской помощи.

4.5.10. В случае хранения отходов производства и потребления, обладающих пожароопасными, взрывоопасными свойствами и/или высокой реакционной способностью, стекла оконных проемов должны быть окрашены в желтый или белый цвет для предотвращения попадания солнечных лучей в помещение склада.

4.6. Временное хранение отходов производства и потребления в пределах открытой площадки может осуществляться при условии соблюдения нормативов допустимого воздействия на окружающую среду и гигиенических нормативов. На открытой площадке могут храниться отходы IV-V классов опасности для окружающей природной среды или более высокого класса в специальной герметично закрывающейся таре.

4.6.1. Открытая площадка временного хранения отходов производства и потребления представляет собой специально выделенный и оборудованный участок, предназначенный для временного хранения отходов, и оборудованный в соответствии с требованиями экологической, санитарно-эпидемиологической и промышленной безопасности.

В зависимости от состава и свойств хранящихся отходов, а также от типа применяемой тары, открытая площадка может быть оборудована навесом или не иметь его.

4.6.2. Открытая площадка временного хранения отходов производства и потребления должна:

- располагаться с подветренной стороны по отношению к жилой застройке;

- быть загорожена забором или сеткой "рабица" для предотвращения доступа посторонних лиц;

- иметь твердое водонепроницаемое покрытие (асфальтовое, бетонное, железобетонное керамзитобетонное и др.);

- спланирована так, чтобы участок складирования отходов был защищен от подтопления поверхностными водами. При необходимости перехвата дождевых и паводковых вод по границе площадки проектируется водоотводный лоток, ограждение или обваловка.

4.6.3. Необходимо исключить попадание поверхностного стока с площадки временного хранения отходов производства и потребления в внесток. Для очистки указанного поверхностного стока предусматриваются или используются имеющиеся специальные очистные сооружения или обеспечивается оборудование площадки (крыша, навес), исключающее сток. Запрещается сброс неочищенного поверхностного стока в общегородскую систему дождевой канализации.

4.6.4. При наличии пункта мойки тары необходимо на площадке предусмотреть систему водоснабжения и канализации или временной подачи воды.

4.6.5. Открытая площадка (или ее часть), где осуществляется хранение жидких отходов, должна быть огорожена сплошным водонепроницаемым бордюром высотой, рассчитанной на гидростатическое давление разлившейся жидкости. Площадки для хранения многотоннажных отходов, а также временные площадки допускается ограждать земляной дамбой (валом). Высота внешнего ограждения должна быть на 0,2 м больше расчетного уровня разлившейся жидкости, ширина земляного вала поверху - 0,5 м, дамбы - 3 м.

Открытая площадка для хранения жидких отходов в емкостях (до 5 т) должна быть оборудована системой для сбора трапных вод.

4.6.6. При временном хранении отходов производства и потребления на открытой площадке без тары или в негерметичной таре поверхность отходов должна быть защищена от взаимодействия с дождевыми водами (при необходимости от ветра). Для этого площадку необходимо защитить навесом или использовать брезентовые или другие укрытия.

4.6.7. Временное хранение отходов производства и потребления на открытой площадке не должно приводить к химическому и/или биологическому загрязнению, а также захламлению почв на прилегающих территориях.

4.6.8. Условия временного хранения отходов производства и потребления на открытой площадке не должны приводить к росту численности грызунов и насекомых, для этого применяются ограждение площадки и/или закрывающаяся тара, а также ограничивают сроки хранения отходов.

4.7. Тип тары, используемой для временного хранения отходов производства и потребления, зависит от класса опасности отходов для окружающей природной среды, содержания в составе отходов летучих вредных компонентов, агрегатного состояния и физических свойств.

4.8. Тара и упаковка должны быть прочными, исправными, полностью предотвращать утечку и/или рассыпание отходов производства и потребления, обеспечивать их сохранность при хранении. Тара должна быть изготовлена из материала, устойчивого к воздействию данного вида отхода и его отдельных компонентов, атмосферных осадков, перепадов температуры и прямых солнечных лучей.

4.9. Для хранения отходов производства и потребления I-III классов опасности в зависимости от их свойств в зависимости от агрегатного состояния и физических свойств необходимо использовать закрытую и/или герметичную тару:

- металлические или пластиковые контейнеры, лари, ящики и др.;

- металлические или пластиковые бочки, баки, баллоны, стеклянные емкости и др.;

- прорезиненные или полиэтиленовые пакеты, бумажные, картонные, тканевые мешки, кули и др.

4.10. Контейнеры, используемые для хранения отходов производства и потребления, должны быть изготовлены из материалов, обеспечивающих качественное проведение очистки и обеззараживания контейнеров в соответствии с применяемыми технологиями.

4.11. Для хранения незначительных количеств отходов производства и потребления I класса опасности, содержащих драгоценные металлы, могут использоваться сейфы, несгораемые шкафы.

4.12. Емкости, используемые для хранения жидких отходов производства и потребления, должны быть установлены на поддонах, обеспечивающих сбор и хранение всей разлившейся жидкости.

4.13. Стеклянная тара, используемая для хранения жидких отходов производства и потребления, должна помещаться в деревянные, пластиковые ящики или иметь обрешетку. Стенки ящиков и обрешеток должны быть выше закупоренных бутылей и банок на 5 см.

4.14. В зависимости от происхождения отходов производства и потребления и характеристики производственных процессов, в результате которых они образуются, временное хранение отходов может осуществляться в технологических емкостях и резервуарах. Емкости и резервуары должны быть оборудованы системой для перекачивания отходов в тару и специальные автотранспортные средства для последующего хранения и/или вывоза.

4.15. Отходы производства и потребления IV и V классов опасности могут храниться в открытой таре. Не допускается хранение в открытой таре отходов, содержащих летучие вредные компоненты.

4.16. Органические отходы производства и потребления, способные к загниванию и сбраживанию, в теплое время года хранятся открытым способом не более суток. При необходимости более длительного хранения отходов следует создавать условия с температурой не выше + 5°С.

4.17. Бункеры-накопители, в которых хранятся органические отходы производства и потребления, должны не реже 1 раза в 10 дней (кроме зимнего периода) промываться и обрабатываться дезинфицирующими растворами.

4.18. Временное хранение твердых отходов IV и V классов опасности, в зависимости от их свойств, допускается осуществлять без тары - навалом, насыпью, в виде гряд, отвалов, в кипах, рулонах, брикетах, тюках, в штабелях и отдельно на поддонах или подставках (в случаях, когда загрузка отходов производства и потребления в контейнер оказывается невозможна или нецелесообразна). При этом оборудование площадки должно соответствовать пп.4.6.4-4.6.6.

4.19. В зависимости от однотипности требований к условиям хранения отходов производства и потребления, все отходы, включенные в классификационный каталог отходов производства и потребления города Москвы, разделены на группы.

В таблице 1 приведена группировка отходов производства и потребления с указанием условий их хранения (тип площадки, тип используемой тары, возможность совместного хранения отходов). Отходы, предусмотренные складировать на закрытой площадке, нельзя складировать на открытой площадке - обратное действие возможно.

4.20. Для отнесения отходов, включенных в классификационный каталог отходов производства и потребления города Москвы, к группе по условиям хранения, следует использовать таблицу 2.

#### Таблица N 1

ГРУППИРОВКА
отходов по однотипности требований
 к оборудованию мест временного хранения

|  | Код по Сводному кадастру отходов производства и потребления г.Москвы |  |  |  |  | Наименование отхода |  | Тип площадки |  |  |  |  |  | Способ хранения |  |  |  |  |  | Условия хранения (совместимость с др. группами) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Группа 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 111 100 00 00 00 0 |  |  |  |  | Отходы от переработки зерновых культур |  | О |  |  |  |  |  | Контейнеры, пакеты, мешки |  |  |  |  |  | 2-5; 7-8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 111 100 00 11 99 5 |  |  |  |  | Пыль зерновая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 111 102 00 08 99 5 |  |  |  |  | Отходы от механической очистки зерна (зерновые отходы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 111 112 00 08 99 5 |  |  |  |  | Отходы дробленки, сечки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 111 113 00 08 99 5 |  |  |  |  | Отруби и высевки, пшеничные и ржаные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 111 121 00 08 00 0 |  |  |  |  | Загрязненная мучка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 111 128 00 00 00 0 |  |  |  |  | Отходы от зачистки оборудования, содержащие зерновые продукты (твердые и шламы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Группа 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 111 200 00 00 00 0 |  |  |  |  | Отходы растениеводства, парникового хозяйства |  | О |  |  |  |  |  | Контейнеры |  |  |  |  |  | 1, 3-5; 7-8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 111 201 00 01 99 5 |  |  |  |  | Ботва от корнеплодов, другие подобные растительные остатки при выращивании овощей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 111 202 00 01 99 5 |  |  |  |  | Ботва от корнеплодов, другие подобные растительные остатки при выращивании овощей, загрязненные землей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 111 203 00 01 99 5 |  |  |  |  | Отходы тростника при выращивании грибов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 111 300 00 99 00 5 |  |  |  |  | Отходы от переработки овощей и фруктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 111 301 00 01 00 5 |  |  |  |  | Бой свеклы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 111 301 01 01 99 5 |  |  |  |  | Свекловичные хвосты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 111 302 00 01 99 5 |  |  |  |  | Жом свекловичный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 111 303 00 01 99 5 |  |  |  |  | Очистки овощного сырья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 111 303 01 01 99 5 |  |  |  |  | Очистки морковные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 111 304 00 00 00 0 |  |  |  |  | Выжимки овощные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 111 304 01 03 99 5 |  |  |  |  | Шкурки и семена томатные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 111 315 00 00 99 5 |  |  |  |  | Мезга картофельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 111 317 00 00 99 5 |  |  |  |  | Отходы крахмальной патоки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 111 317 00 99 00 5 |  |  |  |  | Остатки крахмальной патоки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 111 325 00 01 99 5 |  |  |  |  | Косточки плодовые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 117 000 00 00 00 0 |  |  |  |  | Отходы производства кормовых продуктов (кормов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Группа 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 111 400 00 00 00 0 |  |  |  |  | Отходы пивоваренного, спиртового и ликероводочного производства |  | О |  |  |  |  |  | Контейнеры, пакеты, мешки |  |  |  |  |  | 1-2; 4-5; 7-8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 111 401 00 01 99 5 |  |  |  |  | Солодовые ростки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 111 402 00 11 99 4 |  |  |  |  | Пыль солодовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 111 403 00 01 99 5 |  |  |  |  | Дробина солодовая (пивная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 111 404 00 00 00 5 |  |  |  |  | Хмелевая дробина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 111 421 00 02 00 0 |  |  |  |  | Отходы бражки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Группа 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 111 600 00 00 00 0 |  |  |  |  | Пищевые продукты просроченные и конфискаты |  | О |  |  |  |  |  | Контейнеры |  |  |  |  |  | 1-3; 5; 7-8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 111 611 00 00 05 5 |  |  |  |  | Пищевые консервы в стеклянной таре просроченные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 111 612 00 00 05 5 |  |  |  |  | Пищевые консервы в металлической таре просроченные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 117 003 00 00 00 5 |  |  |  |  | Кормовые консервы в стеклянной таре просроченные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 117 004 00 00 00 5 |  |  |  |  | Кормовые консервы в металлической таре просроченные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 117 003 00 00 00 5 |  |  |  |  | Кормовые консервы в стеклянной таре просроченные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Группа 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 000 00 00 00 0 |  |  | Отходы производства вкусовых продуктов |  |  |  |  | О |  |  |  |  | Контейнеры, пакеты, мешки |  |  |  |  |  |  | 1-4; 7-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 114 001 00 01 00 0 |  |  |  |  | Некондиционные зерна кофе, кофейная шелуха, кофейная пыль, дробленые частицы кофейного полуфабриката |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 114 001 01 11 00 4 |  |  |  |  | Пыль кофейная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 114 001 02 11 99 5 |  |  |  |  | Зерна кофе некондиционные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 114 001 03 11 99 5 |  |  |  |  | Шелуха кофейная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 114 001 04 11 99 5 |  |  |  |  | Дробленые частицы кофейного полуфабриката |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 114 002 00 01 00 0 |  |  |  |  | Чай некондиционный загрязненный, чайная пыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 114 002 01 01 99 5 |  |  |  |  | Чай некондиционный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 114 002 02 11 00 4 |  |  |  |  | Пыль чайная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 114 008 00 00 00 0 |  |  |  |  | Остатки от производства какао |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 114 015 00 01 00 5 |  |  |  |  | Отходы пряностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 114 015 01 01 00 4 |  |  |  |  | Отходы пряностей в виде пыли или порошка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 114 015 02 01 99 5 |  |  |  |  | Пряности некондиционные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Группа 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 114 040 00 00 00 0 |  |  |  |  | Технологические отходы табачного производства |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  | Контейнеры, мешки, пакеты |  |  |  |  |  | 1,4 |  |  |  |  |
|  |  |  | 114 041 00 01 00 0 |  |  |  |  | Остатки табачной мелочи, жилки табачного листа, табачная пыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 114 041 01 11 01 5 |  |  |  |  | Остатки табачной мелочи, жилки табачного листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 114 041 02 11 01 3 |  |  |  |  | Табачная пыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 114 043 00 04 00 0 |  |  |  |  | Шлам от табачного производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Группа 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 912 010 00 00 00 0 |  |  |  |  | Отходы кухонь и предприятий общественного питания |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  | Контейнеры |  |  |  |  |  | 1-5; 8 |  |  |  |  |
|  |  |  | 912 010 01 00 00 5 |  |  |  |  | пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Группа 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 121 000 00 00 00 0 |  |  |  |  | Отходы производства растительных и животных масел |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  | Контейнеры (закрытые емкости) |  |  |  |  |  | 1-5; 7 |  |  |  |  |
|  |  |  | 121 001 00 08 99 5 |  |  |  |  | Остатки масличных семян, лузга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 121 003 00 01 00 0 |  |  |  |  | Отходы жмыха и шрота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 123 000 00 00 00 0 |  |  |  |  | Отходы производства растительных и животных жиров и восков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 123 001 00 00 99 5 |  |  |  |  | Отходы растительных восков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 123 002 00 00 99 5 |  |  |  |  | Отходы животных восков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 123 003 00 00 00 4 |  |  |  |  | Отходы растительных жиров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 123 004 00 00 00 4 |  |  |  |  | Отходы животных жиров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 123 005 00 01 00 4 |  |  |  |  | Отходы шквары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 125 000 00 00 00 0 |  |  |  |  | Эмульсии и смеси, содержащие растительные и животные жировые продукты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 125 001 00 00 00 4 |  |  |  |  | Отходы из жироотделителей, содержащие растительные жировые продукты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 125 002 00 00 00 4 |  |  |  |  | Отходы из жироотделителей, содержащие животные жировые продукты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 125 003 00 06 00 0 |  |  |  |  | Отходы эмульсий масляных, жировых и смазочных из растительного сырья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 125 003 01 06 00 4 |  |  |  |  | Масляные эмульсии от мойки оборудования производства растительных масел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 125 004 00 06 00 0 |  |  |  |  | Отходы эмульсий масляных, жировых и смазочных из животного сырья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 125 004 01 06 00 4 |  |  |  |  | Масляные эмульсии от мойки оборудования производства животных жиров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 126 000 00 00 00 4 |  |  |  |  | Отходы продуктов из растительных и животных жиров, включая просроченные продукты и конфискаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 126 001 00 02 00 4 |  |  |  |  | Отходы смазочных и гидравлических масел из растительного сырья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 126 002 00 02 00 4 |  |  |  |  | Масла растительные отработанные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 126 004 00 00 00 4 |  |  |  |  | Масла и жиры животные прогорклые, просроченные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 126 005 00 00 00 4 |  |  |  |  | Отходы от зачистки растительных и животных жиров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 126 018 00 00 00 4 |  |  |  |  | Конфискаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 127 000 00 00 00 4 |  |  |  |  | Шламы производства растительных и животных жиров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 127 002 00 04 00 4 |  |  |  |  | Шлам производства пищевых жиров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 127 003 00 04 00 4 |  |  |  |  | Шлам производства пищевых растительных масел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 132 006 00 02 00 5 |  |  |  |  | Отходы крови животных и птицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 129 001 00 03 99 0 |  |  |  |  | Отходы отбеливающей глины, содержащей масла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 129 002 00 00 00 0 |  |  |  |  | Погоны дезодорации растительных масел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 198 000 00 00 00 0 |  |  |  |  | Другие отходы от переработки и рафинирования продуктов растительного происхождения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 199 008 01 00 00 0 |  |  |  |  | Соапстоки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 199 000 00 00 00 0 |  |  |  |  | Другие отходы от переработки и рафинирования продуктов животного происхождения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 125 004 01 00 00 4 |  |  |  |  | Гудроны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 199 008 00 02 01 2 |  |  |  |  | Остатки мыльных щелочей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 128 000 00 00 00 0 |  |  |  |  | Отводы производства молочных продуктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 128 504 00 04 00 5 |  |  |  |  | Шлам сепарирования творожной и подсырной сыворотки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 128 506 00 00 00 5 |  |  |  |  | Технологический брак производства молочной продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 128 507 00 02 00 5 |  |  |  |  | Обрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Группа 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 131 000 00 00 00 0 |  |  |  |  | Отходы содержания животных и птиц |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  | Контейнеры (закрытые емкости) |  |  |  |  |  | 10-11 |  |  |  |  |
|  |  |  | 131 001 00 00 00 0 |  |  |  |  | Помет птичий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 131 001 01 03 01 3 |  |  |  |  | Помет куриный свежий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 131 001 01 01 00 4 |  |  |  |  | Помет куриный перепревший |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 131 001 02 03 01 3 |  |  |  |  | помет утиный, гусиный свежий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 131 001 02 01 00 4 |  |  |  |  | Помет утиный, гусиный перепревший |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 131 004 00 00 00 0 |  |  |  |  | Навоз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 131 004 01 03 00 4 |  |  |  |  | Навоз от крупного рогатого скота свежий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 131 004 01 01 00 5 |  |  |  |  | Навоз от крупного рогатого скота перепревший |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 131 004 02 03 01 3 |  |  |  |  | Навоз от свиней свежий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 131 004 02 01 00 4 |  |  |  |  | Навоз от свиней перепревший |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 131 004 03 01 00 4 |  |  |  |  | Навоз от мелкого рогатого скота свежий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 131 004 03 01 00 5 |  |  |  |  | Навоз от мелкого рогатого скота перепревший |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 131 004 05 03 00 4 |  |  |  |  | Навоз конский свежий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 131 004 05 01 00 5 |  |  |  |  | Навоз конский перепревший |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 131 004 06 03 00 4 |  |  |  |  | Навоз от звероводческих хозяйств свежий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 131 004 06 01 00 5 |  |  |  |  | Навоз от звероводческих хозяйств перепревший |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Группа 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 132 000 00 00 00 0 |  |  |  |  | Отходы убоя животных и птиц |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  | Контейнеры |  |  |  |  |  | 9, 11 |  |  |  |  |
|  |  |  | 134 008 00 00 00 5 |  |  |  |  | Отходы от производства консервов из мяса птиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 133 001 00 00 00 0 |  |  |  |  | Конфискаты мясных продуктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 134 000 00 00 00 0 |  |  |  |  | Отходы от переработки мяса птиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 132 002 00 01 00 5 |  |  |  |  | Отходы костей животных и птиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 132 002 01 01 00 5 |  |  |  |  | Отходы костей животных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 132 002 02 01 00 5 |  |  |  |  | Отходы костей птицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 132 012 00 01 00 5 |  |  |  |  | Отходы рогов и копыт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 133 011 00 00 00 5 |  |  |  |  | Отходы желатина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 134 010 00 00 00 0 |  |  |  |  | Конфискаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 132 003 00 99 00 0 |  |  |  |  | Отходы внутренностей животных и птицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 132 003 01 99 00 5 |  |  |  |  | Отходы внутренностей крупного рогатого скота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 132 003 02 99 00 5 |  |  |  |  | Отходы внутренностей мелкого рогатого скота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 132 003 03 99 00 5 |  |  |  |  | Отходы внутренностей птицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 132 004 00 01 00 5 |  |  |  |  | Отходы мяса, кожи, прочие части тушки несортированные от убоя домашней птицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 132 005 00 01 00 5 |  |  |  |  | Отходы мяса животных и птицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 132 008 00 99 00 5 |  |  |  |  | Содержимое желудка и кишок (каныга) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 133 000 00 00 00 0 |  |  |  |  | Отходы от переработки мяса животных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 133 003 00 00 00 5 |  |  |  |  | Отходы кишок от переработки мяса животных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 133 008 00 00 00 5 |  |  |  |  | Отходы от производства консервов из мяса животных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 132 013 00 01 00 0 |  |  |  |  | Отходы скорлупы яичной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 132 013 01 01 00 5 |  |  |  |  | скорлупа от куриных яиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 140 000 01 01 99 5 |  |  |  |  | Отходы волоса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Группа 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 135 000 00 00 00 0 |  |  |  |  | Отходы от переработки рыбы и других морепродуктов |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  | Контейнеры |  |  |  |  |  | 9-10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 135 000 01 00 00 0 |  |  |  |  | Конфискаты рыбных продуктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 135 001 00 01 00 5 |  |  |  |  | Рыба мороженая, некондиционная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 135 002 00 01 00 5 |  |  |  |  | Чешуя рыбная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 135 003 00 00 00 5 |  |  |  |  | Отходы от переработки рыбы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Группа 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 132 001 00 01 00 5 |  |  |  |  | Отходы щетины |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  | Контейнеры, мешки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 131 014 00 01 00 5 |  |  |  |  | Отходы шкур (сырые, необработанные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 132 007 00 01 00 4 |  |  |  |  | Отходы перьев и пуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 132 011 00 01 00 5 |  |  |  |  | Отходы конского волоса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 142 000 00 00 00 0 |  |  |  |  | Отходы мехов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 142 001 00 01 00 5 |  |  |  |  | Меха необработанные некондиционные, а также их остатки и обрезки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 143 000 00 00 00 0 |  |  |  |  | Отходы щетинощеточного производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 141 000 00 00 00 0 |  |  |  |  | Отходы шкур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 141 001 00 00 00 4 |  |  |  |  | Мездра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 141 002 00 01 00 4 |  |  |  |  | Спилок сырой при обработке шкур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 141 003 00 01 00 4 |  |  |  |  | Спилок желатиновый при обработке шкур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 141 004 00 01 00 5 |  |  |  |  | Шкуры необработанные некондиционные, а также их остатки и обрезки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 144 000 00 00 00 0 |  |  |  |  | Отходы дубилен (кроме дубящих веществ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 144 001 00 04 00 4 |  |  |  |  | Шлам зольников, дубилен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 147 000 00 00 00 0 |  |  |  |  | Отходы кожи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 147 002 00 01 00 0 |  |  |  |  | Отходы хромовой кожи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 147 002 01 01 00 4 |  |  |  |  | Обрезки спилка хромовой кожи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 147 002 02 01 00 4 |  |  |  |  | Стружка хромовой кожи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 147 002 03 01 00 4 |  |  |  |  | Обрезки готовой хромовой кожи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 147 003 00 01 00 0 |  |  |  |  | Отходы кож нехромового дубления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 147 003 03 01 99 5 |  |  |  |  | Обрезки готовой кожи нехромового дубления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 147 005 00 01 99 5 |  |  |  |  | Обрезь жесткого кожевенного товара в производстве обуви и кожгалантереи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 147 006 00 01 00 0 |  |  |  |  | Отходы использованных кожаных изделий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 147 006 01 13 00 4 |  |  |  |  | обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские свойства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 147 004 00 00 00 4 |  |  |  |  | Шлам от шлифовки кож и кожная пыль (мука) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Группа 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 171 101 00 01 00 0 |  |  |  |  | Отходы коры |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  | Контейнеры, мешки, |  |  |  |  |  | 14, 16-17 |  |  |  |  |
|  |  |  | 171 101 01 01 00 4 |  |  |  |  | Отходы коры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пакеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 171 101 02 01 00 4 |  |  |  |  | Кора с примесью земли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 171 104 00 01 00 5 |  |  |  |  | Отходы щепы натуральной чистой древесины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 171 108 00 04 00 5 |  |  |  |  | Шлам древесный от шлифовки натуральной чистой древесины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 171 109 00 01 00 5 |  |  |  |  | Древесная шерсть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 171 900 00 00 00 0 |  |  |  |  | Прочие отходы обработки и переработки древесины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 171 901 00 01 00 0 |  |  |  |  | Разнородные древесные отходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 171 102 00 01 00 5 |  |  |  |  | Отходы горбыля, рейки из натуральной чистой древесины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 171 103 00 01 00 5 |  |  |  |  | Отходы шпона натуральной чистой древесины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 171 105 01 01 00 5 |  |  |  |  | Обрезь натуральной чистой древесины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 171 120 00 01 00 5 |  |  |  |  | Древесные отходы из натуральной чистой древесины несортированные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 171 106 00 0100 0 |  |  |  |  | Опилки и стружки натуральной чистой древесины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 171 106 010100 5 |  |  |  |  | Опилки натуральной чистой древесины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 171 106 02 01 00 5 |  |  |  |  | Стружка натуральной чистой древесины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 171 901 02 01 00 4 |  |  |  |  | Стружка разнородной древесины (например, содержащая стружку древесностружечных и/или древесноволокнистых плит) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 171 901 03 01 00 4 |  |  |  |  | Опилки и стружки разнородной древесины (например, содержащие опилки и стружку древесностружечных и/или древесноволокнистых плит) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 171 107 00 11 00 4 |  |  |  |  | Пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 171 202 05 11 01 4 |  |  |  |  | Пыль при изготовлении и обработке древесностружечных и/или древесноволокнистых плит, содержащих связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 171 901 04 11 00 4 |  |  |  |  | Пыль от обработки разнородной древесины (например, содержащая пыль древесностружечных и/или древесноволокнистых плит) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 171 901 06 01 00 4 |  |  |  |  | Обрезь разнородной древесины (например, содержащая обрезь древесностружечных и/или древесноволокнистых плит) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 173 001 00 01 00 0 |  |  |  |  | Отходы древесины от лесоразработок, вырубок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 173 001 01 01 00 5 |  |  |  |  | Отходы сучьев, ветвей от лесоразработок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 173 001 02 01 00 5 |  |  |  |  | Отходы корчевания пней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 915 005 00 00 00 5 |  |  |  |  | Растительные отходы (от газонов, цветников, древесно-кустарниковых посадок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 171 105 00 01 00 0 |  |  |  |  | Деревянная упаковка (невозвратная тара) и деревянные отходы из натуральной чистой древесины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 171 105 02 13 00 5 |  |  |  |  | Деревянная упаковка (невозвратная тара) из натуральной древесины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 171 105 03 13 00 5 |  |  |  |  | Изделия из натуральной древесины, потерявшие свои потребительские свойства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 171 205 00 01 00 4 |  |  |  |  | Отходы древесных строительных лесоматериалов, в том числе от сноса и разборки строений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 171 108 00 04 00 5 |  |  |  |  | Шлам древесный от шлифовки натуральной чистой древесины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 171 202 06 04 01 4 |  |  |  |  | Шлам при изготовлении и обработке древесностружечных и/или древесноволокнистых плит, содержащих связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 171 901 05 04 00 4 |  |  |  |  | Шлам от обработки разнородной древесины (например, содержащий шлам древесностружечных и/или древесноволокнистых плит) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Группа 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 171 200 00 00 00 0 |  |  |  |  | Древесные отходы с пропиткой и покрытиями, не загрязненные опасными веществами |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  | Контейнеры, мешки |  |  |  |  |  | 13, 17 |  |  |  |  |
|  |  |  | 171 201 00 01 00 0 |  |  |  |  | Отходы обработки фанеры, изделия из фанеры, потерявшие свои потребительские свойства, содержащие связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 171 201 01 01 01 4 |  |  |  |  | Обрезь фанеры, содержащей связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 171 201 02 01 01 4 |  |  |  |  | Брак фанерных заготовок, содержащих связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 171 202 00 0100 0 |  |  |  |  | Отходы обработки древесностружечных и/или древесноволокнистых плит, содержащие связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 171 202 01 01 01 4 |  |  |  |  | Опилки древесностружечных и/или древесноволокнистых плит, содержащие связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 171 202 02 01 01 4 |  |  |  |  | Стружка древесностружечных и/или древесноволокнистых плит, содержащая связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 171 202 03 01 01 4 |  |  |  |  | Обрезки, кусковые отходы древесностружечных и/или древесноволокнистых плит, содержащих связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 171 202 04 01 01 4 |  |  |  |  | Древесностружечные и/или древесноволокнистые плиты, содержащие связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно, некондиционные, брак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 171 901 01 01 00 4 |  |  |  |  | Опилки разнородной древесины (например, содержащие опилки древесностружечных и/или древесноволокнистых плит) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Группа 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 181 000 00 00 00 0 |  |  |  |  | Отходы производства целлюлозы |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  | Контейнеры |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |
|  |  |  | 184 000 00 00 00 0 |  |  |  |  | Отходы переработки целлюлозы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 184 007 00 01 00 0 |  |  |  |  | Отходы от переработки макулатуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Группа 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 187 000 00 00 00 0 |  |  |  |  | Отходы бумаги и картона |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  | Контейнеры, мешки, |  |  |  |  |  | 13-15; 18-19 |  |  |  |  |
|  |  |  | 187 100 00 00 00 5 |  |  |  |  | Отходы бумаги и картона незагрязненные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | прессованные кипы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 187 101 00 01 00 5 |  |  |  |  | Отходы бумаги и картона от резки и штамповки незагрязненные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 187 101 01 01 00 5 |  |  |  |  | Отходы бумаги от резки и штамповки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 187 101 02 01 00 5 |  |  |  |  | Отходы картона от резки и штамповки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 187 101 03 01 00 5 |  |  |  |  | Обрезь гофрокартона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 187 102 00 01 00 0 |  |  |  |  | Отходы упаковочных материалов из бумаги и картона незагрязненные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 187 102 01 01 00 5 |  |  |  |  | Отходы упаковочной бумаги незагрязненные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 187 102 02 01 00 5 |  |  |  |  | Отходы упаковочного картона незагрязненные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 187 102 03 01 00 5 |  |  |  |  | Отходы упаковочного гофрокартона незагрязненные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 187 103 00 01 00 5 |  |  |  |  | Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 187 103 19 01 00 5 |  |  |  |  | Срыв бумаги и картона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 187 105 00 01 00 5 |  |  |  |  | Отходы печатной продукции (черно-белая печать) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 187 106 00 01 00 5 |  |  |  |  | Отходы печатной продукции (цветная печать) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 187 107 00 01 00 5 |  |  |  |  | Бумажные фильтры неиспользованные, брак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 187 199 00 0100 0 |  |  |  |  | Прочие незагрязненные отходы бумаги и картона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 187 199 01 01 00 5 |  |  |  |  | Прочие отходы бумаги незагрязненные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 187 199 02 01 00 5 |  |  |  |  | Прочие отходы картона незагрязненные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 187 199 03 01 00 5 |  |  |  |  | Прочие отходы гофрокартона незагрязненные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 187 900 00 00 00 0 |  |  |  |  | Прочие отходы бумаги и картона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 187 901 00 01 03 4 |  |  |  |  | Несортированные отходы бумаги и картона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 187 902 00 01 07 0 |  |  |  |  | Несортированные отходы бумаги и картона загрязненные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 187 902 10 00 00 0 |  |  |  |  | макулатура необработанная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 187 902 11 00 00 0 |  |  |  |  | Бумажная (в т.ч. крафтмешки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 187 902 12 00 00 0 |  |  |  |  | Картонная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 187 902 13 00 00 0 |  |  |  |  | Смешанная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Группа 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 171 206 00 13 01 3 |  |  |  |  | Шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные антисептическими средствами, отработанные и брак |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  | Навалом |  |  |  |  |  | 13-14 |  |  |  |  |
|  |  |  | 171 207 00 01 00 0 |  |  |  |  | Отходы древесины с солевой пропиткой (столбы, мачты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 171 207 01 01 01 4 |  |  |  |  | Отходы древесины, пропитанной 5-процентным раствором (NH)HPO (производство спичек) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Контейнеры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 171 208 00 01 01 4 |  |  |  |  | Отходы древесины с масляной пропиткой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 171 220 00 01 01 4 |  |  |  |  | Древесные отходы с пропиткой и покрытиями несортированные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 171 302 00 01 03 0 |  |  |  |  | Опилки и стружки древесные, загрязненные минеральными маслами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 171 302 01 01 03 4 |  |  |  |  | Опилки древесные, загрязненные минеральными маслами (содержание масел менее 15%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 171 302 01 04 03 3 |  |  |  |  | Опилки древесные, загрязненные минеральными маслами (содержание масел 15% и более) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 171 302 02 01 03 4 |  |  |  |  | Стружка древесная, загрязненная минеральными маслами (содержание масел менее 15%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 171 302 02 04 03 3 |  |  |  |  | Стружка древесная, загрязненная минеральными маслами (содержание масел 15% и более) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 171 303 00 01 03 0 |  |  |  |  | Опилки и стружки древесные, загрязненные бензином |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 171 303 01 01 03 4 |  |  |  |  | Опилки древесные, загрязненные бензином (содержание бензина менее 15%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 171 303 01 04 03 3 |  |  |  |  | Опилки древесные, загрязненные бензином (содержание бензина 15% и более) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 171 303 02 01 03 4 |  |  |  |  | Стружка древесная, загрязненная бензином (содержание бензина менее 15%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 171 303 02 04 03 3 |  |  |  |  | Стружка древесная, загрязненная бензином (содержание бензина 15% и более) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 171 400 00 01 03 2 |  |  |  |  | Опилки, стружки, загрязненные неорганическими химикалиями (кислоты, соли, щелочи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 171 400 01 01 00 0 |  |  |  |  | Фильтрующая загрузка отработанная древесно-стружечная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 171 600 00 01 03 2 |  |  |  |  | Древесная упаковка, древесная шерсть и другие древесные отходы, загрязненные неорганическими химикалиями (кислоты, соли, щелочи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Группа 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 187 200 00 00 00 0 |  |  |  |  | Отходы бумаги и картона с пропиткой и покрытиями |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  | Контейнеры, прессованные кипы |  |  |  |  |  | 13-14; 16-17 |  |  |  |  |
|  |  |  | 187 200 01 01 00 0 |  |  |  |  | Бумага электропроводящая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 187 200 02 01 00 0 |  |  |  |  | Бумага ламинированная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 187 200 03 01 00 4 |  |  |  |  | Макулатура от резки денежных знаков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 187 201 00 01 00 0 |  |  |  |  | Отходы бумаги и картона с синтетическим покрытием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 187 201 01 01 01 4 |  |  |  |  | Отходы бумаги с нанесенным лаком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 187 201 02 01 01 4 |  |  |  |  | Отходы бумажной клеевой ленты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 187 202 00 01 01 4 |  |  |  |  | Отходы фотобумаги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 187 203 00 01 00 5 |  |  |  |  | Отходы вощеной бумаги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Группа 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 187 300 00 01 07 2 |  |  |  |  | Бумажные фильтры, содержащие опасные вещества (преимущественно органические) |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  | Контейнеры |  |  |  |  |  | 13-14; 16-17; 20-25 |  |  |  |  |
|  |  |  | 187 301 00 01 07 2 |  |  |  |  | Бумажные фильтры, пропитанные нефтепродуктами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 187 400 00 01 07 2 |  |  |  |  | Бумажные фильтры, содержащие опасные вещества (преимущественно неорганические) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 187 500 00 01 07 2 |  |  |  |  | Бумага, картон, содержащие опасные вещества (преимущественно органические) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 187 600 00 01 07 2 |  |  |  |  | Бумага, картон, содержащие опасные вещества (преимущественно неорганические) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 187 700 00 01 07 2 |  |  |  |  | Упаковочные материалы из бумаги и картона, содержащие опасные вещества (преимущественно органические) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 187 800 00 01 07 2 |  |  |  |  | Упаковочные материалы из бумаги и картона, содержащие опасные вещества (преимущественно неорганические) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 314 023 02 01 03 4 |  |  |  |  | Песок, загрязненный мазутом (содержание мазута менее 15%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 314 023 02 04 03 3 |  |  |  |  | Песок, загрязненный мазутом (содержание мазута 15% и более) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 314 023 03 01 03 4 |  |  |  |  | Песок, загрязненный маслами (содержание масел менее 15%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 314 023 03 04 03 3 |  |  |  |  | Песок, загрязненный маслами (содержание масел 15% и более) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 314 023 04 01 03 4 |  |  |  |  | Песок, загрязненный бензином (количество бензина менее 15%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 314 023 04 04 03 3 |  |  |  |  | Песок, загрязненный бензином (количество бензина 15% и более) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 314 041 00 01 00 0 |  |  |  |  | Щебень строительный, химически загрязненный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 314 901 00 01 00 3 |  |  |  |  | Грунты, загрязненные органическими веществами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Группа 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 314 800 00 00 00 0 |  |  |  |  | Фильтровочные и поглотительные отработанные массы, загрязненные опасными веществами |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  | Контейнеры |  |  |  |  |  | 19; 21-25 |  |  |  |  |
|  |  |  | 314 801 00 00 00 0 |  |  |  |  | Уголь активированный отработанный, загрязненный опасными веществами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 314 801 02 01 03 4 |  |  |  |  | Уголь активированный отработанный, загрязненный минеральными маслами (содержание масла менее 15%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 314 801 02 01 03 3 |  |  |  |  | Уголь активированный отработанный, загрязненный минеральными маслами (содержание масла 15% и более) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 314 802 00 00 00 0 |  |  |  |  | Угольные фильтры отработанные, загрязненные опасными веществами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 314 802 02 01 03 4 |  |  |  |  | Угольные фильтры отработанные, загрязненные минеральными маслами (содержание масла менее 15%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 314 802 02 01 03 3 |  |  |  |  | Угольные фильтры отработанные, загрязненные минеральными маслами (содержание масла 15% и более) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Группа 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 549 000 00 00 00 0 |  |  |  |  | Прочие отходы нефтепродуктов, продуктов переработки нефти, угля, сланцев и торфа |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  | Контейнеры |  |  |  |  |  | 19-20; 22-25 |  |  |  |  |
|  |  |  | 549 027 00 01 03 0 |  |  |  |  | Обтирочный материал, загрязненный нефтепродуктами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 549 027 01 01 03 4 |  |  |  |  | Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 15%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 549 027 01 01 03 3 |  |  |  |  | Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел 15% и более) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Группа 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 549 030 00 00 00 0 |  |  |  |  | Отходы твердых производственных материалов, загрязненные нефтяными и минеральными жировыми продуктами |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  | Контейнеры |  |  |  |  |  | 19-21; 23-25 |  |  |  |  |
|  |  |  | 549 030 01 04 03 4 |  |  |  |  | Окалина замасленная (содержание масла менее 15%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 549 030 01 04 03 3 |  |  |  |  | Окалина замасленная (содержание масла 15% и более) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 549 030 02 01 03 4 |  |  |  |  | Пенька промасленная (содержание масла менее 15%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 549 030 02 01 03 3 |  |  |  |  | Пенька промасленная (содержание масла 15% и более) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 549 030 03 01 03 4 |  |  |  |  | Сальниковая набивка асбестографитовая, промасленная (содержание масла менее 15%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 549 030 03 01 03 3 |  |  |  |  | Сальниковая набивка асбестографитовая, промасленная (содержание масла 15% и более) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Группа 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 549 029 00 13 03 3 |  |  |  |  | Тара от нефтепродуктов использованная |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  | Контейнеры |  |  |  |  |  | 19-22; 24-25 |  |  |  |  |
|  |  |  | 555 008 00 00 01 3 |  |  |  |  | Лаки с растворителем и/или тяжелыми металлами, а также подсохшие остатки в емкостях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 555 013 00 02 01 3 |  |  |  |  | Лаки и краски старые затвердевшие, а также затвердевшие остатки в емкостях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 571 018 01 13 00 4 |  |  |  |  | Пластмассовые упаковки и емкости с остатками опасных веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Группа 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 582 000 00 00 00 0 |  |  |  |  | Текстиль загрязненный |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  | Контейнеры |  |  |  |  |  | 19-23; 25 |  |  |  |  |
|  |  |  | 582 001 00 01 00 4 |  |  |  |  | Фильтровальные материалы отработанные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 582 001 01 01 00 4 |  |  |  |  | Ткань хлораминовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 582 001 02 01 00 4 |  |  |  |  | Ткань х/б "Бельтинг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 582 002 00 01 99 4 |  |  |  |  | Ткань и мешки фильтровальные, не содержащие опасные вещества, в т.ч. из вентсистем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 582 003 01 01 01 0 |  |  |  |  | Ткани и мешки фильтровальные, содержащие опасные вещества, преимущественно органические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 582 003 02 01 01 2 |  |  |  |  | Ткани и мешки фильтровальные, содержащие опасные вещества, преимущественно неорганические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 582 004 01 01 01 2 |  |  |  |  | Текстильные упаковочные материалы, содержащие опасные вещества, преимущественно органические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 582 004 02 12 01 3 |  |  |  |  | Текстильные упаковочные материалы, содержащие опасные вещества, преимущественно неорганические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 582 005 00 01 01 0 |  |  |  |  | Шерсть и войлок полировальные со специфическими загрязнениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 582 006 00 01 01 4 |  |  |  |  | Ткань обтирочная загрязненная (включая ветошь) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Группа 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 582 005 10 01 00 0 |  |  |  |  | Шлифовальные круги шерстяные |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  | Контейнеры |  |  |  |  |  | 19-24 |  |  |  |  |
|  |  |  | 582 005 11 01 00 0 |  |  |  |  | Не загрязненные пастой ГОИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 582 005 12 01 01 0 |  |  |  |  | Загрязненные пастой ГОИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 582 901 02 01 00 0 |  |  |  |  | Шлифовальные круги х/б загрязненные пастой ГОИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Группа 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 311 000 00 00 00 0 |  |  |  |  | Печной бой, металлургический и литейный щебень (брак) |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  | Контейнеры |  |  |  |  |  | 27-34 |  |  |  |  |
|  |  |  | 311 002 00 01 99 5 |  |  |  |  | Бой неиспользованных кварцевых тиглей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 311 007 00 01 01 3 |  |  |  |  | Остатки хромомагнезита |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 311 011 00 01 99 4 |  |  |  |  | Щебень металлургический и литейный (брак) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 311 100 00 01 00 0 |  |  |  |  | Бой от печей металлургических процессов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 311 100 01 01 99 0 |  |  |  |  | Огнеупоров лом и отходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 311 200 00 01 99 4 |  |  |  |  | Бой от печей неметаллургических процессов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 311 400 00 01 99 4 |  |  |  |  | Бой от печей металлургических процессов с производственно-специфическими опасными веществами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 311 500 00 01 00 4 |  |  |  |  | Бой от печей и прочие отработанные футеровочные материалы неметаллургических процессов с производственно-специфическими опасными веществами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 311 900 00 01 00 0 |  |  |  |  | Прочие отходы огнеупорных и футеровочных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Группа 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 312 000 00 00 00 0 |  |  |  |  | Металлургические шлаки, съемы и пыль |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  | Контейнеры |  |  |  |  |  | 26; 28-34 |  |  |  |  |
|  |  |  | 312 003 00 01 00 0 |  |  |  |  | Шлаки от плавки цветных металлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 312 013 00 10 01 0 |  |  |  |  | Зола оловянная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 312 014 00 10 01 0 |  |  |  |  | Зола свинцовая (свинцовая изгарь) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 312 017 00 11 01 0 |  |  |  |  | Пыль из фильтров с содержанием цветных металлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 312 023 00 00 00 0 |  |  |  |  | Пыль, золы, съемы прочих плавильных процессов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 312 100 00 00 00 0 |  |  |  |  | Шлаки и пыль производства чугуна и стали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 312 900 00 00 00 0 |  |  |  |  | Прочие металлургические шлаки, съемы и пыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 312 900 01 01 00 0 |  |  |  |  | Шлак кузнечный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Группа 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 313 000 00 00 00 0 |  |  |  |  | Золы, шлаки и пыль от топочных установок и от термической обработки отходов |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  | Контейнеры |  |  |  |  |  | 26-27; 29-34 |  |  |  |  |
|  |  |  | 313 00100 1102 0 |  |  |  |  | Зола и пыль топочных установок летучие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 313 002 00 01 00 0 |  |  |  |  | Золошлаки от сжигания углей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 313 004 00 01 01 3 |  |  |  |  | Зола от сжигания мазута |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 313 005 00 11 99 0 |  |  |  |  | Зола от сжигания угля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 313 006 00 11 99 5 |  |  |  |  | Зола древесная и соломенная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 313 007 00 01 99 0 |  |  |  |  | Шлаки от сжигания угля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 313 008 00 01 99 3 |  |  |  |  | Шлаки и золы из установок сжигания отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 313 009 00 11 02 3 |  |  |  |  | Зола и пыль (летучие) из установок сжигания отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 313 010 00 11 00 0 |  |  |  |  | Золы и пыли газоочистительных устройств ТЭЦ, ТЭС, металлопроизводства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 313 011 00 01 99 0 |  |  |  |  | Шлаки ТЭС, ТЭЦ, котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 313 012 00 01 99 0 |  |  |  |  | Остатки твердые солесодержащие из дымоулавливающих устройств при переработке отходов сжиганием и пиролизом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 313 014 00 01 99 0 |  |  |  |  | Остатки твердые солесодержащие из дымоулавливающих устройств топочных агрегатов с традиционным топливом (без реактивного гипса) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 313 016 00 01 99 0 |  |  |  |  | Шлаки и золы пиролизных установок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 313 900 00 00 00 0 |  |  |  |  | Прочие золы, шлаки и пыль от топочных установок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 000 00 00 00 0 |  |  |  |  | Прочие твердые минеральные отходы |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  | Контейнеры |  |  |  |  | 26-28; 30-34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 001 00 08 00 4 |  |  |  |  | Горновой песок литейного производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 002 00 08 00 4 |  |  |  |  | Отходы песка очистных и пескоструйных устройств (в металлургии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 025 00 01 99 4 |  |  |  |  | Остатки формовочной и стержневой смеси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 026 00 01 99 4 |  |  |  |  | Формовочные и стержневые смеси отработанные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 026 01 01 99 5 |  |  |  |  | Формовочные смеси, не содержащие тяжелые металлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 026 02 01 01 4 |  |  |  |  | Формовочные смеси, содержащие тяжелые металлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 043 00 01 00 0 |  |  |  |  | Отходы абразивных материалов и инструментов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 003 00 1100 4 |  |  |  |  | Абразивная пыль и порошок от шлифования черных металлов (с содержанием металла менее 50%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 043 01 01 99 5 |  |  |  |  | Брак заготовок абразивных кругов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 043 02 01 99 5 |  |  |  |  | Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 043 03 01 99 5 |  |  |  |  | Шкурка шлифовальная отработанная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 043 04 11 00 4 |  |  |  |  | Отходы абразивных материалов в виде пыли и порошка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 032 00 01 00 0 |  |  |  |  | Отходы графита |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 032 01 11 00 4 |  |  |  |  | Пыль графитная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 032 02 13 99 5 |  |  |  |  | Электроды графитовые, отработанные, не загрязненные опасными веществами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 032 03 13 99 5 |  |  |  |  | Графит, содержащий драгметаллы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 029 00 11 00 0 |  |  |  |  | Прочие минеральные пыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 039 00 01 00 0 |  |  |  |  | Отходы минеральные от газоочистки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 039 02 11 00 4 |  |  |  |  | Пыль электрофильтров производства кремния |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 017 00 01 99 5 |  |  |  |  | Отходы каменного угля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 018 00 11 00 4 |  |  |  |  | Пыль каменноугольная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 020 00 03 00 0 |  |  |  |  | Электроды угольные отработанные, не загрязненные опасными веществами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 021 00 01 00 0 |  |  |  |  | Огарки обожженных анодов алюминиевого производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 021 01 11 00 4 |  |  |  |  | Отходы каменного угля в виде крошки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 021 02 13 99 5 |  |  |  |  | Огарки пиритовые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 021 03 01 00 4 |  |  |  |  | Отходы активированного угля, не загрязненного опасными веществами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 021 04 01 00 5 |  |  |  |  | Пыль каменная, пыль от полирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 022 00 01 00 4 |  |  |  |  | Отходы сажи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 042 00 01 99 0 |  |  |  |  | Силикатные и кварцевые отходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 044 01 01 00 5 |  |  |  |  | Бой шифера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 050 00 01 99 5 |  |  |  |  | Накипь котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 900 00 01 99 0 |  |  |  |  | Прочие твердые минеральные отходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 900 01 01 99 0 |  |  |  |  | Каменная крошка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 900 02 01 00 0 |  |  |  |  | Уголь от карборизации металлических поверхностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 313 015 00 01 00 0 |  |  |  | Отходы реактивного гипса |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  | Контейнеры, мешки, пакеты |  |  |  |  |  | 26-29; 31-34 |  |  |  |  |  |  |
| 314 006 00 01 00 0 |  |  |  | Отходы керамзита |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 006 01 11 00 4 |  |  |  | Пыль керамзитовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 006 02 01 99 5 |  |  |  | Отходы керамзита в кусковой форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 007 00 01 00 0 |  |  |  | Отходы керамики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 007 01 11 00 4 |  |  |  | Пыль керамическая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 007 02 01 99 5 |  |  |  | Отходы керамики в кусковой форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 007 03 0199 5 |  |  |  | Керамические изделия, потерявшие потребительские свойства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 008 00 01 00 0 |  |  |  | Стеклянные отходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 008 01 11 00 4 |  |  |  | Пыль стеклянная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 008 02 01 99 5 |  |  |  | Стеклянный бой незагрязненный (исключая бой стекла электронно-лучевых трубок и люминесцентных ламп) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 008 03 01 99 5 |  |  |  | Бесцветный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 008 04 01 99 5 |  |  |  | Зеленый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 008 05 01 00 0 |  |  |  | Стеклобой загрязненный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 008 06 01 99 5 |  |  |  | Прочий (отходы термостойкого стекла, стекла кварцевого) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 009 00 01 00 0 |  |  |  | Отходы строительного щебня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 009 01 11 00 4 |  |  |  | Пыль щебеночная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 009 02 01 99 5 |  |  |  | Строительный щебень, потерявший потребительские свойства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 010 00 01 99 5 |  |  |  | Лом дорожного полотна автомобильных дорог (исключая битум и асфальтовые покрытия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 011 00 08 99 5 |  |  |  | Грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веществами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 012 00 01 00 0 |  |  |  | Отходы асбоцемента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 012 01 11 01 3 |  |  |  | Пыль асбоцементная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 012 02 01 01 4 |  |  |  | Отходы асбоцемента в кусковой форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 013 00 01 00 0 |  |  |  | Отходы известняка и доломита |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 013 01 11 00 4 |  |  |  | Пыль известковая и доломитовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 013 02 08 99 5 |  |  |  | Мелочь известковая и доломитовая с размером частиц не более 5 мм (отсев) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 013 03 01 99 5 |  |  |  | Отходы известняка и доломита в кусковой форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 013 04 08 99 5 |  |  |  | Щебень известковый (некондиционный скол) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 013 05 11 00 4 |  |  |  | Отходы мела в виде порошка или пыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 014 00 01 00 0 |  |  |  | Отходы кирпича (включая шамотный кирпич) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 014 01 01 99 5 |  |  |  | Бой шамотного кирпича |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 014 02 11 00 4 |  |  |  | Пыль кирпичная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 014 03 01 99 5 |  |  |  | Бой кирпичной кладки при ремонте зданий и сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 014 04 01 99 5 |  |  |  | Бой строительного кирпича |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 016 00 01 00 0 |  |  |  | Отходы минерального волокна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 016 01 01 00 4 |  |  |  | Отходы шлаковаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 016 02 11 00 4 |  |  |  | Пыль от шлаковаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 016 03 01 00 4 |  |  |  | Отходы базальтового супертонкого волокна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 005 00 01 99 5 |  |  |  | Отходы стекловолокна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 023 00 01 00 0 |  |  |  | Отходы песка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 023 01 01 99 5 |  |  |  | Отходы песка, не загрязненного опасными веществами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 027 00 01 00 5 |  |  |  | Отходы бетона, железобетона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 027 01 01 99 5 |  |  |  | Бой бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 027 02 01 99 5 |  |  |  | Бой железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 027 03 11 00 4 |  |  |  | Пыль бетонная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 035 00 01 00 0 |  |  |  | Отходы асфальтобетона и асфальтобетонной смеси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 035 01 11 00 4 |  |  |  | Отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в виде пыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 035 02 01 00 4 |  |  |  | Отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в кусковой форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 036 00 08 00 0 |  |  |  | Отходы бетонной смеси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 036 01 08 00 4 |  |  |  | Отходы бетонной смеси с содержанием пыли более 30% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 036 02 08 99 5 |  |  |  | Отходы бетонной смеси с содержанием пыли менее 30% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 037 00 01 00 0 |  |  |  | Отходы асбеста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 037 01 11 01 1 |  |  |  | Асбестовая пыль и волокно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 037 02 01 01 4 |  |  |  | Отходы асбеста в кусковой форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 037 03 01 01 4 |  |  |  | Отходы асбестовой бумаги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 037 06 01 01 4 |  |  |  | Отходы асбестовой крошки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 037 07 01 01 4 |  |  |  | Отходы асбеста с примесями, листовой и тканевый асбест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 038 00 01 00 0 |  |  |  | Отходы гипса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 038 01 11 00 4 |  |  |  | Пыль гипсовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 038 02 01 99 5 |  |  |  | Отходы гипса в кусковой форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 055 00 01 00 0 |  |  |  | Отходы цемента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 055 01 11 00 3 |  |  |  | Пыль цементная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 055 02 01 99 5 |  |  |  | Отходы цемента в кусковой форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 060 00 01 00 0 |  |  |  | Отходы глазури (эмали) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 060 01 11 00 4 |  |  |  | Пыль глазури (эмали) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 052 00 00 00 0 |  |  |  | Отходы извести (гашеной и негашеной) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 052 01 01 00 0 |  |  |  | Известь кипелка после гашения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 316 012 00 04 99 4 |  |  |  | Шлам известковый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 316 018 00 04 00 0 |  |  |  | Шлам карбидный, ил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 316 021 00 04 01 0 |  |  |  | Шлам известковый, содержащий опасные вещества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 316 023 02 04 99 5 |  |  |  | Известковый шлам при очистке свекловичного сока в сахарном производстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 700 00 00 00 0 |  |  |  | Фильтровочные и поглотительные отработанные массы, не загрязненные опасными веществами |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  | Контейнеры |  |  |  |  |  | 26-30; 32-34 |  |  |  |  |  |  |
| 314 700 01 01 99 4 |  |  |  | Доломитовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 700 02 01 99 4 |  |  |  | Керамзитопесчаная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 700 03 00 00 4 |  |  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 703 00 01 00 0 |  |  |  | Цеолит отработанный, не загрязненный опасными веществами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 703 01 01 99 5 |  |  |  | Цеолит отработанный при осушке воздуха и газов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 704 00 01 00 0 |  |  |  | Алюмогель отработанный, не загрязненный опасными веществами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 704 01 01 99 5 |  |  |  | Алюмогель, отработанный при осушке воздуха и газов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 705 00 01 00 0 |  |  |  | Силикагель отработанный, не загрязненный опасными веществами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 705 01 01 99 5 |  |  |  | Силикагель, отработанный при осушке воздуха и газов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 316 000 00 00 00 0 |  |  |  | Минеральные шламы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  | Контейнеры |  |  |  |  |  | 26-31; 33-34 |  |  |  |  |  |  |
| 316 001 00 04 00 4 |  |  |  | Шлам бетонного производства, в т.ч. от промывки песка и щебня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 316 002 00 04 00 0 |  |  |  | Шлам от шлифовальных камней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 316 003 00 04 00 0 |  |  |  | Шлам фильтровочный от получения отбеливающей глины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 316 006 00 04 00 4 |  |  |  | Шлам производства силикатного кирпича |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 316 007 00 04 00 0 |  |  |  | Шлам производства готового строительного раствора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 316 008 00 04 00 4 |  |  |  | Шлам алюминиевого производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 316 009 00 04 00 0 |  |  |  | Шлам асбестоцементный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 316 010 00 04 00 4 |  |  |  | Шлам эмалей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 316 011 00 04 99 5 |  |  |  | Шлам графитный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 316 014 00 04 00 0 |  |  |  | Шлам сталелитейный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 316 015 00 04 00 0 |  |  |  | Шлам от прокатки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 316 016 00 04 00 0 |  |  |  | Шлам от литья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 316 017 00 04 00 0 |  |  |  | Шлам от шлифовки стекла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 316 022 00 04 99 4 |  |  |  | Шлам оксида магния |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 316 023 00 04 00 5 |  |  |  | Шлам карбоната кальция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 316 025 00 04 99 5 |  |  |  | Шлам земляной, песчаный, траншейные выемки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 316 026 00 04 00 3 |  |  |  | Шлам производства цветных металлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 316 027 00 04 00 4 |  |  |  | Шлам оксидоалюминиевый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 316 028 00 04 01 1 |  |  |  | Шлам из цианидосодержащих закрепительных (закалочных) ванн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 316 029 00 04 01 0 |  |  |  | Шлам из закрепительных (закалочных) ванн, содержащий нитраты и нитриты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 316 030 00 04 01 0 |  |  |  | Шлам карбоната бария |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 316 031 00 04 01 1 |  |  |  | Шлам сульфата бария |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 316 032 00 04 010 |  |  |  | Шлам сульфата бария от хлорощелочного электролиза с содержанием ртути |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 316 033 00 04 00 0 |  |  |  | Шлам от шлифовки стекла, содержащий опасные вещества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 316 034 00 04 00 0 |  |  |  | Шлам карбонации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 316 035 00 04 99 5 |  |  |  | Шлам земляной от промывки овощей (свеклы, картофеля и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 316 037 00 04 01 0 |  |  |  | Шлам фосфатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 316 041 00 04 01 3 |  |  |  | Шлам фторида кальция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 316 043 00 04 00 0 |  |  |  | Шлам флотации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 316 044 00 04 00 2 |  |  |  | Шлам асбестовый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 316 044 01 04 00 4 |  |  |  | Шлам асбестовый, не загрязненный опасными веществами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 450 00 04 99 5 |  |  |  | Шлам угольный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 316 046 00 04 99 0 |  |  |  | Шлам золошлаковый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 316 047 00 04 99 5 |  |  |  | Шлам диоксида кремния |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 316 060 00 04 00 0 |  |  |  | Шлам минеральный от газоочистки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 316 060 03 04 01 3 |  |  |  | Шлам минеральный от газоочистки производства алюминия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 316 900 00 04 00 0 |  |  |  | Прочие минеральные шламы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  | Контейнеры |  |  |  |  |  | 26-32; 34 |  |  |  |  |  |  |
| 316 900 01 04 00 0 |  |  |  | Шламы, образуемые при металлообработке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 399 000 00 00 00 0 |  |  |  | Другие отходы минерального происхождения, а также отходы рафинирования продуктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 399 003 00 01 00 4 |  |  |  | Остатки каменной соли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 399 007 00 01 03 0 |  |  |  | Остатки, содержащие серу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 399 009 00 01 00 0 |  |  |  | Остатки смешанные, содержащие драгоценные металлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 596 000 00 03 99 0 |  |  |  | Глина отбеливающая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 204 00 01 00 4 |  |  |  | Отходы рубероида толи и бумаги, пропитанной битумом |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  | Контейнеры |  |  |  |  |  | 26-33 |  |  |  |  |  |  |
| 399 010 00 01 01 0 |  |  |  | Прочие твердые минеральные отходы, содержащие опасные вещества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 541 000 00 00 00 0 |  |  |  | Отходы синтетических и минеральных масел |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  | Закрытые емкости |  |  |  |  |  | 36-39 |  |  |  |  |  |  |
| 541 001 00 02 00 0 |  |  |  | Масла кислотосодержащие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 541 002 00 02 00 0 |  |  |  | Синтетические и минеральные масла отработанные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 541 002 01 02 03 3 |  |  |  | Масла моторные отработанные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 541 002 02 02 03 3 |  |  |  | Масла автомобильные отработанные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 541 002 03 02 03 3 |  |  |  | Масла дизельные отработанные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 541 002 04 02 03 3 |  |  |  | Масла авиационные отработанные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 541 002 05 02 03 3 |  |  |  | Масла индустриальные отработанные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 541 002 06 02 03 3 |  |  |  | Масла трансмиссионные отработанные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 541 002 07 02 03 3 |  |  |  | Масла трансформаторные отработанные, не содержащие галогены, полихлорированные дифенилы и терфенилы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 541 002 08 02 07 1 |  |  |  | Масла трансформаторные отработанные, содержащие полихлорированные дифенилы и терфенилы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 541 002 09 02 07 2 |  |  |  | Масла трансформаторные и теплонесущие отработанные, содержащие галогены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 541 002 10 02 07 1 |  |  |  | Прочие масла, содержащие полихлорированные дифенилы и терфенилы, отработанные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 541 002 11 02 03 3 |  |  |  | Масла компрессорные отработанные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 541 002 12 02 03 3 |  |  |  | Масла турбинные отработанные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 541 002 13 02 03 3 |  |  |  | Масла гидравлические отработанные, не содержащие галогены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 541 002 14 02 07 2 |  |  |  | Масла гидравлические отработанные, содержащие галогены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 541 003 15 02 03 3 |  |  |  | Смазочно-охлаждающие масла для механической обработки отработанные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 541 002 21 02 03 3 |  |  |  | Силиконовые масла отработанные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 541 003 00 00 03 0 |  |  |  | Синтетические и минеральные масла, потерявшие потребительские свойства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 541 003 01 02 03 3 |  |  |  | Остатки моторных масел, потерявших потребительские свойства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 544 003 02 02 03 3 |  |  |  | Остатки автомобильных масел, потерявших потребительские свойства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 541 003 03 02 03 3 |  |  |  | Остатки дизельных масел, потерявших потребительские свойства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 541 003 04 02 03 3 |  |  |  | Остатки авиационных масел, потерявших потребительские свойства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 541 003 05 02 03 3 |  |  |  | Остатки индустриальных масел, потерявших потребительские свойства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 541 003 06 02 03 3 |  |  |  | Остатки трансмиссионных масел, потерявших потребительские свойства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 541 003 07 02 03 3 |  |  |  | Остатки трансформаторных масел, не содержащих галогены, полихлорированные дифенилы и терфенилы и потерявших потребительские свойства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 541 003 08 02 07 1 |  |  |  | Остатки трансформаторных масел, содержащих полихлорированные дифенилы и терфенилы и потерявших потребительские свойства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 541 003 09 02 07 2 |  |  |  | Остатки трансформаторных масел, содержащих галогены и потерявших потребительские свойства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 541 003 10 02 07 1 |  |  |  | Остатки прочих масел, содержащих полихлорированные дифенилы и терфенилы и потерявших потребительские свойства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 541 003 11 02 03 3 |  |  |  | Остатки компрессорных масел, потерявших потребительские свойства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 541 003 12 02 03 3 |  |  |  | Остатки турбинных масел, потерявших потребительские свойства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 541 003 13 02 03 3 |  |  |  | Остатки гидравлических масел, не содержащих галогены и потерявших потребительские свойства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 541 003 14 02 07 2 |  |  |  | Остатки гидравлических масел, содержащих галогены и потерявших потребительские свойства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 541 003 15 02 03 3 |  |  |  | Остатки смазочно-охлаждающих масел для механической обработки, потерявших потребительские свойства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 541 003 21 02 03 3 |  |  |  | Остатки силиконовых масел, потерявших потребительские свойства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 541 004 00 02 15 3 |  |  |  | Топливо с температурой вспышки ниже 55 град.С (бензины) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 541 008 00 02 15 0 |  |  |  | Топливо и мазуты с температурой вспышки более 55 град.С (дизельное топливо) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 541 010 00 02 07 1 |  |  |  | Масла для электротехники, содержащие полихлорированные бифенилы и терфенилы (ПХБ и ПХТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 541 011 00 02 03 3 |  |  |  | Остатки дизельного топлива, потерявшего потребительские свойства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 541 900 00 00 00 0 |  |  |  | Прочие отходы синтетических и минеральных масел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 541 901 00 00 00 0 |  |  |  | Масла от термической обработки металлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 542 000 00 00 00 0 |  |  |  | Отходы жиров (смазок) и парафинов из минеральных масел |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  | Закрытые полиэтиле- новые емкости |  |  |  |  |  | 35; 37-39 |  |  |  |  |  |  |
| 542 001 00 01 03 4 |  |  |  | Парафин нефтяной, неочищенный (гач) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 542 002 00 03 03 4 |  |  |  | Жиры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 542 004 00 00 00 4 |  |  |  | Остатки жирных кислот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 542 005 00 00 00 0 |  |  |  | Пек стеариновый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 542 007 00 01 00 0 |  |  |  | Парафины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 542 008 00 03 00 0 |  |  |  | Консервационные смазки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 542 009 00 01 00 0 |  |  |  | Парафиностеариновые массы (модельные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 544 000 00 00 00 0 |  |  |  | Отходы эмульсий и смесей нефтепродуктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  | Закрытые емкости, цистерны |  |  |  |  |  | 35-36; 38-39 |  |  |  |  |  |  |
| 544 001 00 00 00 0 |  |  |  | Синтетические охлаждающие и смазывающие вещества (СОЖ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 544 002 00 06 03 0 |  |  |  | Отходы эмульсий и эмульсионных смесей для механической обработки, содержащие масла или нефтепродукты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 544 002 01 06 03 4 |  |  |  | Эмульсии и эмульсионные смеси для шлифовки металлов отработанные, содержащие масла или нефтепродукты в количестве менее 15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 544 002 01 06 03 3 |  |  |  | Эмульсии и эмульсионные смеси для шлифовки металлов отработанные, содержащие масла или нефтепродукты в количестве 15% и более |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 544 003 00 06 00 3 |  |  |  | Прочие технологические эмульсии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 544 004 00 02 00 0 |  |  |  | Масло хонинговальное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 544 006 00 06 00 0 |  |  |  | Эмульсии парафинов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 544 007 00 06 00 3 |  |  |  | Эмульсии битумные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 544 900 00 06 00 3 |  |  |  | Прочие отходы эмульсий и смесей нефтепродуктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 546 000 00 00 00 0 |  |  |  | Шламы нефти и нефтепродуктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  | Закрытые емкости, цистерны |  |  |  |  |  | 35-37; 39 |  |  |  |  |  |  |
| 546 002 00 06 03 3 |  |  |  | Всплывающая пленка из нефтеуловителей (бензиноуловителей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 546 003 00 04 03 3 |  |  |  | Шлам нефтеотделительных установок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 546 004 00 04 03 3 |  |  |  | Шлам от очистки танков нефтеналивных судов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 546 010 00 04 03 3 |  |  |  | Шлам шлифовальный маслосодержащий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 546 015 00 04 03 0 |  |  |  | Шлам очистки трубопроводов и емкостей (бочек, контейнеров, цистерн, гудронаторов) от нефти и нефтепродуктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 546 015 01 04 03 3 |  |  |  | Шлам очистки трубопроводов и емкостей (бочек, контейнеров, цистерн, гудронаторов) от нефти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 547 019 00 04 01 3 |  |  |  | Прочие нефтешламы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 547 019 01 04 01 3 |  |  |  | Нефтешламы от очистки нефтесодержащих стоков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 547 019 02 04 01 0 |  |  |  | Флотационный шлам, в т.ч. от моечных машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 547 019 03 04 01 3 |  |  |  | Шлам от зачистки топливных резервуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 548 000 00 00 00 0 |  |  |  | Остатки рафинирования нефтепродуктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 548 002 00 00 00 2 |  |  |  | Отходы кислых смол, кислого дегтя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 549 032 00 02 01 0 |  |  |  | Отходы охлаждающих средств на базе нефтепродуктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 549 033 00 02 07 0 |  |  |  | Отходы масел и прочих нефтепродуктов, содержащих растворитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 549 900 00 00 00 0 |  |  |  | Прочие остатки нефтепродуктов, не вошедшие в другие позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 547 000 00 00 00 0 |  |  |  | Шламы минеральных масел |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  | Закрытые емкости, |  |  |  |  |  | 35-38 |  |  |  |  |  |  |
| 547 001 00 01 01 3 |  |  |  | Содержимое песочных уловителей (с содержанием нефти или очистителя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | цистерны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 547 005 00 04 07 3 |  |  |  | Шлам регенерации солярового масла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 547 006 00 04 07 0 |  |  |  | Шлам нефтяных парафинов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 547 007 00 04 07 0 |  |  |  | Шлам электролизных устройств (содержащий керосин и графит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 547 008 00 04 00 0 |  |  |  | Шламы хонинговальные и доводочные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 547 016 00 04 00 3 |  |  |  | Шлам минеральных масел, содержащий сернистое железо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 547 017 00 04 01 3 |  |  |  | Шлам от мойки транспорта, технологического оборудования, деталей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 547 900 00 04 01 3 |  |  |  | Прочие шламы минеральных масел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 547 901 00 00 01 0 |  |  |  | Смесь нефтепродуктов отработанных (группа СНО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 547 901 01 03 01 0 |  |  |  | Пастообразные (включая шламы масляных закалочных ванн и отстоя СОЖ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 547 901 02 04 01 3 |  |  |  | Шламы от отстоя СОЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 552 000 00 00 00 0 |  |  |  | Отходы органических галогеносодержащих растворителей, их смесей и других галогенированных жидкостей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  | Закрытые емкости с обязательной маркировкой |  |  |  |  |  | 41-44 |  |  |  |  |  |  |
| 552 001 00 00 01 0 |  |  |  | Кубовые остатки, содержащие галогены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 552 001 00 02 07 2 |  |  |  | 1,2-дихлорэтан (этиленхлорид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 552 002 00 02 07 2 |  |  |  | Хлорбензол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 552 003 00 02 07 2 |  |  |  | Трихлорметан (хлороформ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 552 005 00 02 07 2 |  |  |  | Хладагенты, порофоры и растворители фторуглеводородосодер- жащие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 552 006 00 02 07 3 |  |  |  | Дихлорметан (метиленхлорид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 552 007 00 02 07 2 |  |  |  | Хлорфенол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 552 008 00 02 07 2 |  |  |  | Парафины хлорированные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 552 009 00 02 07 2 |  |  |  | Тетрахлорэтен (перхлорэтилен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 552 01100 02 07 1 |  |  |  | Тетрахлорметан (четыреххлористый углерод) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 552 012 00 02 07 2 |  |  |  | 1.1,1трихлорэтан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 552 013 00 02 07 3 |  |  |  | Трихлорэтен (трихлорэтилен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 552 014 00 02 07 2 |  |  |  | Хладоочиститель галогеносодержащий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 552 020 00 02 07 2 |  |  |  | Смеси галогеносодержащих растворителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 552 022 00 02 07 2 |  |  |  | Смеси галогенированных и негалогенированных растворителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 552 024 00 02 07 2 |  |  |  | Смесь воды и растворителей - галогенированные растворители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 552 900 00 02 07 0 |  |  |  | Прочие отходы галогеносодержащих растворителей и других галогенированных жидкостей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 552 901 00 02 07 2 |  |  |  | Растворители отработанные, содержащие галогены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 522 000 00 00 00 0 |  |  |  | Отходы органических кислот |  |  |  |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  | Закрытые емкости с |  |  |  |  |  | 40; 42-44 |  |  |  |  |  |  |
| 522 001 00 02 01 2 |  |  |  | Отходы органических галогенированных кислот и их смесей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обязательной маркировкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 522 002 00 02 01 2 |  |  |  | Отходы органических негалогенированных кислот и их смесей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 522 003 00 02 01 2 |  |  |  | Кислоты органические и их смеси с производственно-специфическими примесями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 553 000 00 00 00 0 |  |  |  | Отходы негалогенированных органических растворителей и их смесей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 553 000 01 00 00 2 |  |  |  | Кубовые остатки, не содержащие галогены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 553 001 00 02 07 3 |  |  |  | Отходы ацетона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 553 001 01 02 07 3 |  |  |  | Остатки ацетона, потерявшего потребительские свойства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 553 002 00 02 07 0 |  |  |  | Отходы этилацетата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 553 002 01 02 07 3 |  |  |  | Остатки этилацетата, потерявшего потребительские свойства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 553 003 00 02 07 0 |  |  |  | Отходы этиленгликоля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 553 003 01 02 07 3 |  |  |  | Остатки этиленгликоля, потерявшего потребительские свойства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 553 003 02 02 07 3 |  |  |  | Отработанные охлаждающие жидкости на основе гликоля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 553 006 00 02 07 0 |  |  |  | Отходы бензола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 553 006 01 02 07 3 |  |  |  | Остатки бензола, потерявшего потребительские свойства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 553 010 00 02 07 0 |  |  |  | Отходы эфира диэтилового |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 553 010 01 02 07 3 |  |  |  | Остатки диэтилового эфира, потерявшего потребительские свойства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 553 020 00 02 07 0 |  |  |  | Отходы пиридина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 553 020 01 02 07 2 |  |  |  | Остатки пиридина, потерявшего потребительские свойства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 553 021 00 02 15 0 |  |  |  | Отходы сероуглерода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 553 021 01 02 15 3 |  |  |  | Остатки сероуглерода, потерявшего потребительские свойства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 553 022 00 02 07 3 |  |  |  | Тетрагидрофуран |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 553 023 00 02 07 3 |  |  |  | Тетрагидронафталин (тетралин) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 553 024 00 02 07 4 |  |  |  | Терпентинное масло (скипидар) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 553 025 00 02 07 0 |  |  |  | Отходы толуола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 553 025 01 02 07 3 |  |  |  | Остатки толуола, потерявшего потребительские свойства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 553 026 00 02 07 3 |  |  |  | Бензин для мойки, петролейный эфир, лигроин, уайтспирит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 553 027 00 02 07 0 |  |  |  | Отходы ксилола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 553 027 01 02 07 3 |  |  |  | Остатки ксилола, потерявшего потребительские свойства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 553 051 00 02 07 4 |  |  |  | Этанол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 553 052 00 02 07 3 |  |  |  | Амины алифатические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 553 053 00 02 07 3 |  |  |  | Амины ароматические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 553 054 00 02 07 3 |  |  |  | Бутанол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 553 055 00 05 00 4 |  |  |  | Глицерин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 553 056 00 02 07 3 |  |  |  | Эфиры гликольные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 553 057 00 02 07 3 |  |  |  | Хладоочиститель без галогенов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 553 058 00 02 01 0 |  |  |  | Отходы крезола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 553 058 01 02 01 1 |  |  |  | Остатки крезола, потерявшего потребительские свойства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 553 059 00 02 07 2 |  |  |  | Нитроразбавители для лаков и красок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 553 060 00 02 15 3 |  |  |  | Керосин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 553 061 00 02 07 3 |  |  |  | Спирты полиэфирные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 553 062 00 02 07 3 |  |  |  | Пропанол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 553 063 00 00 00 0 |  |  |  | Сольвент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 553 070 00 02 07 0 |  |  |  | Смеси негалогенированных органических растворителей, а также растворители для льда (средства от обледенения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 553 071 00 02 07 3 |  |  |  | Хладагенты негалогенированные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 553 074 00 02 07 0 |  |  |  | Смесь воды и негалогенированных растворителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 553 900 00 02 07 0 |  |  |  | Прочие отходы негалогенированных органических растворителей и их смесей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 554 000 00 00 00 0 |  |  |  | Шламы, содержащие растворители |  |  |  |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  | Закрытые емкости с обязательной |  |  |  |  |  | 40-41; 43-44 |  |  |  |  |  |  |
| 554 001 00 04 01 2 |  |  |  | Шлам, содержащий галогенированные растворители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маркировкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 554 002 00 04 01 0 |  |  |  | Шлам, содержащий негалогенированные растворители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 554 003 00 00 01 2 |  |  |  | Производственные материалы, содержащие галогенированные растворители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 554 004 00 00 00 0 |  |  |  | Производственные материалы, содержащие негалогенированные растворители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555 000 00 00 00 0 |  |  |  | Отходы лакокрасочных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  | Закрытые емкости |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  |
| 555 002 00 00 01 3 |  |  |  | Лаки и краски старые, содержащие растворитель или тяжелые металлы, а также подсохшие остатки в емкостях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555 003 00 04 01 3 |  |  |  | Шлам лаков и красок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555 004 00 02 01 3 |  |  |  | Лакокрасочные материалы, содержащие воду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555 005 00 01 01 3 |  |  |  | Лакокрасочные материалы, содержащие грунтовку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555 006 00 01 00 3 |  |  |  | Отходы грунтовки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555 007 00 00 01 3 |  |  |  | Краски с растворителем и/или тяжелыми металлами, а также подсохшие остатки в емкостях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555 009 00 10 01 0 |  |  |  | Остатки типографской и копировальной краски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555 010 00 02 01 0 |  |  |  | Краски, содержащие растворитель и воду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555 011 00 06 01 3 |  |  |  | Лаки, содержащие растворитель и воду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555 021 00 10 01 3 |  |  |  | Отходы порошковой краски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555 900 00 00 01 3 |  |  |  | Прочие лакокрасочные отходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 557 000 00 00 00 0 |  |  |  | Отходы клея, клеящих веществ, мастик, незатвердевших смол |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  | Закрытые емкости |  |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  |  |  |
| 557 003 00 03 00 0 |  |  |  | Остатки незатвердевших смол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 559 004 00 00 00 0 |  |  |  | Отходы смоляного масла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 559 005 00 05 00 3 |  |  |  | Отходы клея и клеящих веществ незатвердевшие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 559 006 00 01 00 3 |  |  |  | Отходы клея и клеящих веществ затвердевшие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 559 007 00 03 00 3 |  |  |  | Мастичные и шпаклевочные материалы незатвердевшие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 559 008 00 01 00 0 |  |  |  | Мастичные и шпаклевочные материалы затвердевшие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 559 010 00 00 00 0 |  |  |  | Отходы смол с примесями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599 007 00 00 01 0 |  |  |  | Кубовые остатки от производства красителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 000 00 00 00 0 |  |  |  | Лом и отходы черных металлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  | Навалом |  |  |  |  |  | 46-49; 53; 70 |  |  |  |  |  |  |
| 351 001 01 01 99 5 |  |  |  | Свечи зажигания автомобильные отработанные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 100 00 01 00 0 |  |  |  | Лом и отходы, содержащие чугун |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 101 00 01 00 0 |  |  |  | Лом и отходы, содержащие чугун |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 101 01 01 99 5 |  |  |  | Лом чугунный несортированный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 101 02 01 99 5 |  |  |  | Лом чугунный в кусковой форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 101 03 13 99 5 |  |  |  | Тара и упаковка чугунная незагрязненная, потерявшая потребительские свойства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 101 11 01 00 4 |  |  |  | Отходы, содержащие чугун (в том числе чугунную пыль), несортированные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 101 12 01 99 5 |  |  |  | Отходы, содержащие чугун в кусковой форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 101 18 01 99 5 |  |  |  | Скрап чугунный незагрязненный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 200 00 01 00 0 |  |  |  | Лом и отходы, содержащие сталь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 201 01 01 99 5 |  |  |  | Лом стальной несортированный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 201 02 01 99 5 |  |  |  | Лом стальной в кусковой форме незагрязненный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 201 11 01 00 4 |  |  |  | Отходы, содержащие сталь (в том числе стальную пыль), несортированные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 201 12 01 99 5 |  |  |  | Отходы, содержащие сталь в кусковой форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 201 18 01 99 5 |  |  |  | Скрап стальной незагрязненный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 202 00 01 00 0 |  |  |  | Лом и отходы, содержащие углеродистую сталь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 202 01 01 99 5 |  |  |  | Лом стали углеродистых марок несортированный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 202 02 01 99 5 |  |  |  | Лом стали углеродистых марок в кусковой форме незагрязненный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 202 11 01 00 4 |  |  |  | Отходы, содержащие сталь углеродистых марок (в том числе стальную пыль), несортированные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 202 12 01 99 5 |  |  |  | Отходы, содержащие сталь углеродистых марок в кусковой форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 202 18 01 99 5 |  |  |  | Скрап стали углеродистых марок незагрязненный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 203 00 01 00 0 |  |  |  | Лом и отходы, содержащие легированную сталь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 203 01 01 99 5 |  |  |  | Лом легированной стали несортированный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 203 02 01 99 5 |  |  |  | Лом легированной стали в кусковой форме незагрязненный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 203 11 01 00 4 |  |  |  | Отходы, содержащие легированную сталь (в том числе стальную пыль), несортированные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 203 12 01 99 5 |  |  |  | Отходы, содержащие легированную сталь в кусковой форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 203 18 01 99 5 |  |  |  | Скрап легированной стали незагрязненный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 204 00 01 00 0 |  |  |  | Лом и отходы, содержащие оцинкованную сталь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 204 01 01 99 5 |  |  |  | Лом оцинкованной стали несортированный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 204 02 01 99 5 |  |  |  | Лом оцинкованной стали в кусковой форме незагрязненный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 204 11 01 00 4 |  |  |  | Отходы, содержащие оцинкованную сталь (в том числе стальную пыль), несортированные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 204 12 01 99 5 |  |  |  | Отходы, содержащие оцинкованную сталь в кусковой форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 204 18 01 99 5 |  |  |  | Скрап оцинкованной стали незагрязненный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 205 00 01 00 0 |  |  |  | Лом и отходы, содержащие луженую сталь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 205 01 01 99 5 |  |  |  | Лом луженой стали несортированный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 205 02 01 99 5 |  |  |  | Лом луженой стали в кусковой форме незагрязненный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 205 11 01 00 4 |  |  |  | Отходы, содержащие луженую сталь (в том числе стальную пыль), несортированные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 205 12 01 99 5 |  |  |  | Отходы, содержащие луженую сталь в кусковой форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 205 18 01 99 5 |  |  |  | Скрап луженой стали незагрязненный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 300 00 01 00 0 |  |  |  | Лом и отходы, содержащие несортированные черные металлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 301 00 01 99 5 |  |  |  | Лом черных металлов несортированный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 302 00 01 99 5 |  |  |  | Лом черных металлов в кусковой форме незагрязненный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 311 00 01 00 4 |  |  |  | Отходы, содержащие черные металлы (в том числе чугунную и/или стальную пыль), несортированные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 312 00 01 99 5 |  |  |  | Отходы, содержащие черные металлы в кусковой форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 318 00 01 99 5 |  |  |  | Скрап черных металлов незагрязненный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 201 14 01 99 5 |  |  |  | Отходы, содержащие листовой прокат стали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 203 14 01 99 5 |  |  |  | Отходы, содержащие листовой прокат легированной стали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 201 05 01 99 5 |  |  |  | Провод стальной незагрязненный, потерявший потребительские свойства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 216 00 01 00 0 |  |  |  | Отходы стальных электродов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 216 01 01 99 5 |  |  |  | Остатки и огарки стальных сварочных электродов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 101 15 08 99 5 |  |  |  | Опилки чугунные незагрязненные |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  | Контейнер или другая емкость |  |  |  |  |  | 45, 47-49; 53; 70 |  |  |  |  |  |  |
| 351 101 16 1100 4 |  |  |  | Пыль чугунная незагрязненная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 101 20 01 99 5 |  |  |  | Стружка чугунная незагрязненная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 201 15 08 99 5 |  |  |  | Опилки стальные незагрязненные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 201 16 11 00 4 |  |  |  | Пыль стальная незагрязненная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 201 20 01 99 5 |  |  |  | Стружка стальная незагрязненная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 202 15 08 99 5 |  |  |  | Опилки стали углеродистых марок незагрязненные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 202 16 11 00 4 |  |  |  | Пыль стали углеродистых марок незагрязненная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 202 20 01 99 5 |  |  |  | Стружка стали углеродистых марок незагрязненная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 203 15 08 99 5 |  |  |  | Опилки легированной стали незагрязненные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 203 16 11 00 4 |  |  |  | Пыль легированной стали незагрязненная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 203 20 01 99 5 |  |  |  | Стружка легированной стали незагрязненная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 204 15 08 99 5 |  |  |  | Опилки оцинкованной стали незагрязненные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 204 16 11 00 4 |  |  |  | Пыль оцинкованной стали незагрязненная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 204 20 01 99 5 |  |  |  | Стружка оцинкованной стали незагрязненная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 205 15 08 99 5 |  |  |  | Опилки луженой стали незагрязненные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 205 16 11 00 4 |  |  |  | Пыль луженой стали незагрязненная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 205 20 01 99 5 |  |  |  | Стружка луженой стали незагрязненная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 315 00 08 99 5 |  |  |  | Опилки черных металлов незагрязненные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 316 00 11 00 4 |  |  |  | Пыль черных металлов незагрязненная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 320 00 01 99 5 |  |  |  | Стружка черных металлов незагрязненная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 101 03 13 99 5 |  |  |  | Тара и упаковка чугунная незагрязненная, потерявшая потребительские свойства |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  | Навалом, металли- ческий бункер |  |  |  |  |  | 45-46, 48-49; 53; 70 |  |  |  |  |  |  |
| 351 201 03 13 99 5 |  |  |  | Тара и упаковка из стали незагрязненная, потерявшая потребительские свойства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 202 03 13 99 5 |  |  |  | Тара и упаковка из стали углеродистых марок незагрязненная, потерявшая потребительские свойства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 203 03 13 99 5 |  |  |  | Тара и упаковка из легированной стали незагрязненная, потерявшая потребительские свойства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 204 03 13 99 5 |  |  |  | Тара и упаковка из оцинкованной стали незагрязненная, потерявшая потребительские свойства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 205 03 13 99 5 |  |  |  | Тара и упаковка из луженой стали незагрязненная, потерявшая потребительские свойства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 303 00 13 00 0 |  |  |  | Тара и упаковка из черных металлов незагрязненная, потерявшая потребительские свойства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 303 01 13 99 5 |  |  |  | Железные бочки, потерявшие потребительские свойства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 500 00 01 00 0 |  |  |  | Лом и отходы черных металлов с примесями или загрязненные опасными веществами |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  | Навалом, металли- ческий бункер |  |  |  |  |  | 45-47, 49; 53; 70 |  |  |  |  |  |  |
| 351 503 00 01 00 0 |  |  |  | Отходы черных металлов с примесями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 505 00 01 99 5 |  |  |  | Тормозные колодки отработанные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 504 00 01 00 0 |  |  |  | Окалина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 504 02 01 00 4 |  |  |  | Сростки корунда с ферросплавом в производстве шлифовальных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 503 01 08 00 4 |  |  |  | Металлическая дробь с примесью шлаковой корки (дробеструйная обработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 503 66 11 00 4 |  |  |  | Пыль (или порошок) от шлифования черных металлов с содержанием металла 50% и более |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 001 00 01 00 0 |  |  |  | Лом и отходы металлокерамики с черными металлами |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  | Металли- ческий бункер или контейнер |  |  |  |  |  | 45-48; 53; 70 |  |  |  |  |  |  |
| 351 001 01 01 99 5 |  |  |  | Свечи зажигания автомобильные отработанные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 000 00 00 00 0 |  |  |  | Лом и отходы цветных металлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  | Металли- ческий бункер или контейнер |  |  |  |  |  | 51-52; 54-69; 71-72 |  |  |  |  |  |  |
| 353 045 00 01 00 0 |  |  |  | Лом циркония и другие отходы, содержащие цирконий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 046 00 01 01 0 |  |  |  | Лом сурьмы и другие отходы, содержащие сурьму |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 047 00 01 01 0 |  |  |  | Лом таллия и другие отходы, содержащие таллий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 100 00 01 00 0 |  |  |  | Лом и отходы, содержащие цветные металлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 101 00 01 00 0 |  |  |  | Лом и отходы, содержащие алюминий |  |  |  |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  | Металли- ческий бункер или контейнер |  |  |  |  |  | 50; 52; 54-69; 71-72 |  |  |  |  |  |  |
| 353 101 01 01 99 5 |  |  |  | Лом алюминия несортированный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 101 02 01 99 5 |  |  |  | Лом алюминия в кусковой форме незагрязненный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 101 03 13 99 5 |  |  |  | Тара и упаковка из алюминия незагрязненная, потерявшая потребительские свойства, и брак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 101 05 01 99 5 |  |  |  | Провод алюминиевый незагрязненный, потерявший потребительские свойства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 101 11 01 00 4 |  |  |  | Отходы, содержащие алюминий (в том числе алюминиевую пыль), несортированные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 101 12 01 99 5 |  |  |  | Отходы, содержащие алюминий в кусковой форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 101 13 01 99 5 |  |  |  | Отходы, содержащие алюминиевую фольгу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 101 14 01 99 5 |  |  |  | Отходы, содержащие листовой прокат алюминия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 101 18 01 99 5 |  |  |  | Скрап алюминиевый незагрязненный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 501 00 01 00 0 |  |  |  | Лом и отходы алюминия с примесями или загрязненные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 101 15 08 99 5 |  |  |  | Опилки алюминиевые незагрязненные |  |  |  |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  | Металли- ческий бункер или контейнер |  |  |  |  |  | 50-51; 54-69; 71-72 |  |  |  |  |  |  |
| 353 101 16 11 00 4 |  |  |  | Пыль алюминиевая незагрязненная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 101 20 01 99 5 |  |  |  | Стружка алюминиевая незагрязненная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 501 03 13 03 4 |  |  |  | Тара и упаковка из алюминия, загрязненная горюче-смазочными материалами (содержание горюче-смазочных материалов менее 15% по весу) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  | Контейнер |  |  |  |  |  | 45-49 |  |  |  |  |  |  |
| Группа 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 102 00 01 01 0 |  |  |  | Лом и отходы, содержащие свинец |  |  |  |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  | Металли- ческий бункер или контейнер |  |  |  |  |  | 50-52; 55-69; 71-72 |  |  |  |  |  |  |
| 353 102 01 01 01 3 |  |  |  | Лом свинца несортированный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 102 02 01 01 3 |  |  |  | Лом свинца в кусковой форме незагрязненный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 102 11 01 01 2 |  |  |  | Отходы, содержащие свинец (в том числе пыль и/или опилки свинца), несортированные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 102 12 01 01 3 |  |  |  | Отходы, содержащие свинец в кусковой форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 102 18 01 01 3 |  |  |  | Скрап свинцовый незагрязненный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 502 00 01 00 0 |  |  |  | Лом и отходы свинца с примесями или загрязненные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 102 15 08 01 2 |  |  |  | Опилки свинцовые незагрязненные |  |  |  |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  | Металли- ческий бункер или контейнер |  |  |  |  |  | 50-52; 54; 56-69; 71-72 |  |  |  |  |  |  |
| 353 102 16 11 01 2 |  |  |  | Пыль (порошок) свинца незагрязненная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 102 20 01 01 3 |  |  |  | Стружка свинцовая незагрязненная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 103 00 01 01 0 |  |  |  | Лом и отходы, содержащие медь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  | Металли- ческий бункер или контейнер |  |  |  |  |  | 50-52; 54-55; 57-69; 71-72 |  |  |  |  |  |  |
| 353 103 01 01 01 3 |  |  |  | Лом меди несортированный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 103 02 01 01 3 |  |  |  | Лом меди в кусковой форме незагрязненный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 103 05 01 01 3 |  |  |  | Провод медный незагрязненный, потерявший потребительские свойства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 103 11 01 01 3 |  |  |  | Отходы, содержащие медь, несортированные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 103 12 01 01 3 |  |  |  | Отходы, содержащие медь в кусковой форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 103 14 01 01 3 |  |  |  | Отходы, содержащие листовой прокат меди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 103 18 01 01 3 |  |  |  | Скрап медный незагрязненный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 503 00 01 00 0 |  |  |  | Лом и отходы меди с примесями или загрязненные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 104 00 01 01 0 |  |  |  | Лом и отходы, содержащие цинк |  |  |  |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  | Металли- ческий бункер или контейнер |  |  |  |  |  | 50-52; 54-56; 58-69; 71-72 |  |  |  |  |  |  |
| 353 104 01 01 01 3 |  |  |  | Лом цинка несортированный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 104 02 01 01 3 |  |  |  | Лом цинка в кусковой форме незагрязненный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 104 11 01 01 3 |  |  |  | Отходы, содержащие цинк, несортированные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 104 12 01 01 3 |  |  |  | Отходы, содержащие цинк в кусковой форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 104 14 01 01 3 |  |  |  | Отходы, содержащие листовой прокат цинка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 104 18 01 01 3 |  |  |  | Скрап цинковый незагрязненный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 504 00 01 00 0 |  |  |  | Лом и отходы цинка с примесями или загрязненные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 104 15 08 01 3 |  |  |  | Опилки цинковые незагрязненные |  |  |  |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  | Металли- ческий бункер или контейнер |  |  |  |  |  | 50-52; 54-57; 59-69; 71-72 |  |  |  |  |  |  |
| 353 104 20 01 01 3 |  |  |  | Стружка цинка незагрязненная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 110 00 01 01 0 |  |  |  | Лом и отходы, содержащие никель |  |  |  |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  | Металли- ческий бункер или контейнер |  |  |  |  |  | 50-52; 54-58; 60-69; 71-72 |  |  |  |  |  |  |
| 353 110 01 01 01 4 |  |  |  | Лом никеля несортированный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 110 02 01 01 4 |  |  |  | Лом никеля в кусковой форме незагрязненный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 110 11 01 01 3 |  |  |  | Отходы, содержащие никель (в том числе пыль и/или опилки никеля), несортированные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 110 12 01 01 4 |  |  |  | Отходы, содержащие никель в кусковой форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 110 18 01 01 4 |  |  |  | Скрап никеля незагрязненный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 510 00 01 00 0 |  |  |  | Лом и отходы никеля с примесями или загрязненные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 110 15 08 01 3 |  |  |  | Опилки никеля незагрязненные |  |  |  |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  | Металли- ческий бункер или контейнер |  |  |  |  |  | 50-52; 54-59; 59-69; 71-72 |  |  |  |  |  |  |
| 353 110 16 11 01 3 |  |  |  | Пыль никеля незагрязненная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 110 20 01 01 4 |  |  |  | Стружка никеля незагрязненная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 111 00 01 00 0 |  |  |  | Лом и отходы, содержащие олово |  |  |  |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  | Металли- ческий бункер или контейнер |  |  |  |  |  | 50-52; 54-60; 52-69; 71-72 |  |  |  |  |  |  |
| 353 111 01 01 00 4 |  |  |  | Лом олова несортированный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 111 02 01 00 4 |  |  |  | Лом олова в кусковой форме незагрязненный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 111 03 13 00 4 |  |  |  | Тара и упаковка из олова незагрязненная, потерявшая потребительские свойства, и брак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 111 11 01 00 4 |  |  |  | Отходы, содержащие олово, несортированные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 111 12 01 00 4 |  |  |  | Отходы, содержащие олово в кусковой форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 111 14 01 00 4 |  |  |  | Отходы, содержащие листовой прокат олова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 111 18 01 00 4 |  |  |  | Скрап оловянный незагрязненный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 51100 0100 0 |  |  |  | Лом и отходы олова с примесями или загрязненные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 111 15 08 00 4 |  |  |  | Опилки оловянные незагрязненные |  |  |  |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  | Металли- ческий бункер или контейнер |  |  |  |  |  | 50-52; 54-61; 63-69; 71-72 |  |  |  |  |  |  |
| 353 111 16 11 00 4 |  |  |  | Пыль оловянная незагрязненная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 111 20 01 00 4 |  |  |  | Стружка оловянная незагрязненная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 117 00 01 00 0 |  |  |  | Лом и отходы, содержащие титан |  |  |  |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  | Металли- ческий бункер или контейнер |  |  |  |  |  | 50-52; 54-62; 64-69; 71-72 |  |  |  |  |  |  |
| 353 117 02 01 99 5 |  |  |  | Лом титана в кусковой форме незагрязненный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 117 11 01 00 4 |  |  |  | Отходы, содержащие титан (в том числе титановую пыль), несортированные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 117 12 01 99 5 |  |  |  | Отходы, содержащие титан в кусковой форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 117 18 01 99 5 |  |  |  | Скрап титана незагрязненный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 517 00 01 00 0 |  |  |  | Лом и отходы титана с примесями или загрязненные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 117 15 08 99 5 |  |  |  | Опилки титана незагрязненные |  |  |  |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  | Металли- ческий бункер |  |  |  |  |  | 50-52; 54-63; 65-69; 71-72 |  |  |  |  |  |  |
| 353 117 16 11 00 4 |  |  |  | Пыль титана незагрязненная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | или контейнер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 117 20 01 99 5 |  |  |  | Стружка титана незагрязненная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 119 00 01 01 3 |  |  |  | Лом и отходы, содержащие хром |  |  |  |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  | Металли- ческий бункер или контейнер |  |  |  |  |  | 50-52; 54-64; 66-69 |  |  |  |  |  |  |
| 353 119 11 01 01 3 |  |  |  | Отходы, содержащие хром, несортированные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 119 12 01 01 3 |  |  |  | Отходы, содержащие хром в кусковой форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 119 18 01 01 3 |  |  |  | Скрап хрома незагрязненный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 519 00 01 00 0 |  |  |  | Лом и отходы хрома с примесями или загрязненные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 119 15 08 01 3 |  |  |  | Опилки хрома незагрязненные |  |  |  |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  | Металли- ческий бункер |  |  |  |  |  | 50-52; 54-65; 67-69; 71-72 |  |  |  |  |  |  |
| 353 119 16 11 01 3 |  |  |  | Пыль хрома незагрязненная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | или контейнер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 119 20 01 01 3 |  |  |  | Стружка хрома незагрязненная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 900 00 00 00 0 |  |  |  | Прочие отходы цветных металлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  | Металли- ческий бункер или контейнер |  |  |  |  |  | 50-52; 54-66; 68-69; 71-72 |  |  |  |  |  |  |
| 353 034 00 01 00 0 |  |  |  | Лом цветных металлов бытовой радиоаппаратуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 355 000 00 00 00 0 |  |  |  | Лом и отходы цветных металлов и сплавов несортированные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 354 000 00 00 00 0 |  |  |  | Лом и отходы сплавов цветных металлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  | Металли- ческий бункер или контейнер |  |  |  |  |  | 50-52; 54-67; 69; 71-72 |  |  |  |  |  |  |
| 354 100 00 01 00 0 |  |  |  | Лом и отходы, содержащие сплавы цветных металлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 354 101 00 01 00 0 |  |  |  | Лом и отходы, содержащие медные сплавы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 354 101 01 01 99 5 |  |  |  | Лом медных сплавов несортированный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 354 101 02 01 99 5 |  |  |  | Лом медных сплавов в кусковой форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 354 101 11 01 00 4 |  |  |  | Отходы, содержащие медные сплавы (в том числе пыль медных сплавов), несортированные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 354 101 12 01 99 5 |  |  |  | Отходы, содержащие медные сплавы в кусковой форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 354 101 14 01 99 5 |  |  |  | Отходы, содержащие листовой прокат медных сплавов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 354 101 18 01 99 5 |  |  |  | Скрап медных сплавов незагрязненный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 354 102 00 01 00 0 |  |  |  | Лом и отходы, содержащие бронзу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 354 102 01 01 99 5 |  |  |  | Лом бронзы несортированный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 354 102 02 01 99 5 |  |  |  | Лом бронзы в кусковой форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 354 102 11 01 00 4 |  |  |  | Отходы, содержащие бронзу (в том числе пыль бронзы), несортированные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 354 102 12 01 99 5 |  |  |  | Отходы, содержащие бронзу в кусковой форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 354 102 14 01 99 5 |  |  |  | Отходы, содержащие листовой прокат бронзы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 354 102 18 01 99 5 |  |  |  | Скрап бронзы незагрязненный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 354 103 00 01 00 0 |  |  |  | Лом и отходы, содержащие латунь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 354 103 01 01 99 5 |  |  |  | Лом латуни несортированный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 354 103 02 01 99 5 |  |  |  | Лом латуни в кусковой форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 354 103 11 01 00 4 |  |  |  | Отходы, содержащие латунь (в том числе пыль латуни), несортированные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 354 103 12 01 99 5 |  |  |  | Отходы, содержащие латунь в кусковой форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 354 103 14 01 99 5 |  |  |  | Отходы, содержащие листовой прокат латуни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 354 103 18 01 99 5 |  |  |  | Скрап латуни незагрязненный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 103 15 08 01 3 |  |  |  | Опилки медные незагрязненные |  |  |  |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  | Металли- ческий бункер или контейнер |  |  |  |  |  | 50-52; 54-68; 71-72 |  |  |  |  |  |  |
| 353 103 20 01 01 3 |  |  |  | Стружка медная незагрязненная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 354 101 15 08 99 5 |  |  |  | Опилки медных сплавов незагрязненные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 354 101 16 11 00 4 |  |  |  | Пыль медных сплавов незагрязненная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 354 101 20 01 99 5 |  |  |  | Стружка медных сплавов незагрязненная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 354 102 15 08 99 5 |  |  |  | Опилки бронзы незагрязненные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 354 102 16 11 00 4 |  |  |  | Пыль бронзы незагрязненная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 354 102 20 01 99 5 |  |  |  | Стружка бронзы незагрязненная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 354 103 15 08 99 5 |  |  |  | Опилки латуни незагрязненные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 354 103 16 11 00 4 |  |  |  | Пыль латуни незагрязненная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 354 103 20 01 99 5 |  |  |  | Стружка латуни незагрязненная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 501 16 11 00 4 |  |  |  | Пыль (или порошок) от шлифования алюминия с содержанием металла 50% и более |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  | Контейнер с крышкой |  |  |  |  |  | 50-52; 54-69 |  |  |  |  |  |  |
| 353 502 16 11 01 2 |  |  |  | Пыль (порошок) от шлифования свинца с содержанием металла 50% и более |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 503 16 11 01 3 |  |  |  | Пыль (порошок) от шлифования меди с содержанием металла 50% и более |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 504 16 11 01 3 |  |  |  | Пыль (порошок) от шлифования цинка с содержанием металла 50% и более |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 510 16 11 01 3 |  |  |  | Пыль (порошок) от шлифования никеля с содержанием металла 50% и более |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 511 16 11 00 4 |  |  |  | Пыль (порошок) от шлифования олова с содержанием металла 50% и более |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 517 16 11 00 4 |  |  |  | Пыль (порошок) от шлифования титана с содержанием металла 50% и более |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 519 16 11 01 3 |  |  |  | Пыль (порошок) от шлифования хрома с содержанием металла 50% и более |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 354 601 16 11 00 4 |  |  |  | Пыль (порошок) от шлифования медных сплавов с содержанием металла 50% и более |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 354 602 16 11 00 4 |  |  |  | Пыль (порошок) от шлифования бронзы с содержанием металла 50% и более |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 354 603 16 11 00 4 |  |  |  | Пыль (порошок) от шлифования латуни с содержанием металла 50% и более |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 354 600 00 01 00 0 |  |  |  | Лом и отходы сплавов цветных металлов с примесями или загрязненные |  |  |  |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  | Металли- ческий бункер или контейнер |  |  |  |  |  | 50-52; 54-69 |  |  |  |  |  |  |
| 354 601 00 01 00 0 |  |  |  | Лом и отходы медных сплавов с примесями или загрязненные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 354 602 00 01 00 0 |  |  |  | Лом и отходы бронзы с примесями или загрязненные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 354 603 00 01 00 0 |  |  |  | Лом и отходы латуни с примесями или загрязненные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 033 00 01 99 0 |  |  |  | Металлокерамические отходы и лом цветных металлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  | Металли- ческий бункер или контейнер |  |  |  |  |  | 50-52; 54-69; 71 |  |  |  |  |  |  |
| Группа 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 107 00 02 01 1 |  |  |  | Отходы, содержащие ртуть |  |  |  |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  | Специальные контейнеры |  |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |
| 353 107 01 00 01 1 |  |  |  | Ртуть металлическая, некондиционная, осадки, ртутьсодержащие остатки, стеклобой ртутьсодержащий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с чехлом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 300 00 13 00 1 |  |  |  | Изделия, устройства, приборы, потерявшие потребительские свойства, содержащие ртуть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 301 00 13 01 1 |  |  |  | Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 302 00 13 01 1 |  |  |  | Ртутные вентили (игнитроны и иное) отработанные и брак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 303 00 13 01 1 |  |  |  | Ртутные термометры отработанные и брак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 923 203 00 13 01 0 |  |  |  | Люминесцентные лампы и трубки (исключая ртутные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 923 200 00 13 00 1 |  |  |  | Стекло и стеклянные изделия с нанесенным люминофором |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 923 201 01 13 01 1 |  |  |  | Стеклобой с нанесенным люминофором |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 901 01 01 00 1 |  |  |  | Грунты ртутьсодержащие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  | Бункеры закрытые, многослойные мешки из полиэтилена |  |  |  |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |
| Группа 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 357 000 00 00 00 0 |  |  |  | Металлические шламы |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  | Металли- ческие |  |  |  |  |  |  | 45-49 |  |  |  |  |  |  |
| 357 001 00 04 00 3 |  |  |  | Шлам цинковый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | контейнеры, многослойные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 355 003 00 04 01 3 |  |  |  | Шлам свинцовый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мешки из полиэтилена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 355 004 00 04 01 0 |  |  |  | Шлам оловянный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 355 009 00 04 99 4 |  |  |  | Шлам железный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 355 900 00 04 00 0 |  |  |  | Прочие металлические шламы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 357 002 00 04 00 3 |  |  |  | Шлам металлошлифовочный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 355 005 00 04 00 3 |  |  |  | Шлам анодный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 355 007 00 01 00 0 |  |  |  | Остатки от чистки котлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 355 008 00 04 00 0 |  |  |  | Шлам газоочистки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 511 000 00 00 00 0 |  |  |  | Гальванические шламы |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | Закрытые емкости из |  |  |  |  |  |  | 78-79 |  |  |  |  |  |  |
| 511 001 00 04 00 1 |  |  |  | Шлам гальванический цианидосодержащий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | полиэтилена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 511 003 00 04 01 2 |  |  |  | Шлам гальванический хромосодержащий (3-валентный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 511 004 00 04 01 2 |  |  |  | Шлам гальванический медьсодержащий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 511 005 00 04 01 2 |  |  |  | Шлам гальванический цинкосодержащий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 511 006 00 04 01 0 |  |  |  | Шлам гальванический кадмийсодержащий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 511 007 00 04 01 2 |  |  |  | Шлам гальванический никельсодержащий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 511 008 00 04 01 2 |  |  |  | Шлам гальванический кобальтсодержащий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 511 009 00 04 99 0 |  |  |  | Шлам гальванический железосодержащий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 511 011 00 04 00 3 |  |  |  | Шлам гидроксида алюминия загрязненный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 511 014 00 04 01 3 |  |  |  | Шлам гидроксидов свинца, никеля, кадмия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 511 015 00 04 00 0 |  |  |  | Шлам после нейтрализации гальванических стоков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 511 016 00 04 00 2 |  |  |  | Прочие шламы гидроксидов металлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 511 017 00 04 99 2 |  |  |  | Прочие гальванические шламы оксидов металлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 511 018 00 04 00 4 |  |  |  | Шлам из отстойников электрокоагуляционной очистки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 511 019 00 04 00 0 |  |  |  | Шлам из отстойников после реагентной обработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 511 020 00 04 00 2 |  |  |  | Шлам очистных сооружений гальванических производств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 511 901 00 04 00 0 |  |  |  | Шлам технологических ванн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 511 901 01 04 00 2 |  |  |  | Фосфатный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 511 901 02 04 01 2 |  |  |  | Свинецсодержащий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 355 010 00 04 01 3 |  |  |  | Шлам очистки электролизных ванн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 029 00 00 00 0 |  |  |  | Отходы, содержащие серебро |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | Емкости из полиэтилена |  |  |  |  |  |  | 98-100 |  |  |  |  |  |  |
| 511 010 00 04 99 |  |  |  | Шлам гальванический с содержанием благородных металлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 595 001 01 00 00 3 |  |  |  | Катализаторы, содержащие драгоценные металлы, отработанные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Хранение в соответствии с требова- ниями, предъявля- емыми при хранении драгметаллов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 511 002 00 04 012 |  |  |  | Шлам гальванический хромосодержащий (6-валентный) |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | Закрытые емкости из полиэтилена |  |  |  |  |  |  | 76, 79 |  |  |  |  |  |  |
| 527 012 00 02 01 2 |  |  |  | Отходы концентратов, содержащих 6-валентный хром |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 521 005 00 02 08 1 |  |  |  | Отходы хромистосерной кислоты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513 006 00 00 01 1 |  |  |  | Отходы оксида хрома шестивалентного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513 000 00 00 00 0 |  |  |  | Отходы оксидов и гидроксидов |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | Емкости из полиэтилена |  |  |  |  |  |  | 76; 78 |  |  |  |  |  |  |
| 513 001 00 01 01 3 |  |  |  | Отходы оксида цинка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513 002 00 03 01 3 |  |  |  | Отходы гидроксида цинка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513 003 00 01 01 3 |  |  |  | Отходы касситерита (диоксид олова) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513 004 00 01 00 3 |  |  |  | Отходы пиролюзита, оксида марганца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513 005 00 01 00 4 |  |  |  | Отходы оксида алюминия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513 007 00 01 01 3 |  |  |  | Отходы оксида меди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513 008 00 03 00 4 |  |  |  | Отходы гидроксида алюминия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513 009 00 03 99 2 |  |  |  | Отходы гидроксида железа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513 010 00 01 01 0 |  |  |  | Отходы оксида хрома (трехвалентного) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513 011 00 00 01 1 |  |  |  | Отходы оксидов ванадия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513 012 00 01 00 3 |  |  |  | Отходы смесей оксидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513 013 00 01 99 4 |  |  |  | Отходы оксидов железа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513 014 00 01 00 3 |  |  |  | Отходы оксида титана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513 900 00 00 00 0 |  |  |  | Прочие отходы оксидов и гидроксидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513 901 00 00 00 0 |  |  |  | Отходы гидроксидов от термической обработки металлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 515 007 00 00 010 |  |  |  | Остатки удобрений |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | Мешки из плотного |  |  |  |  |  |  | 81-90 |  |  |  |  |  |  |
| 515 007 00 00 01 0 |  |  |  | Остатки удобрений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | полиэтилена, емкости из |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 515 008 00 00 00 0 |  |  |  | Отходы поташа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | полиэтилена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 515 008 01 01 00 4 |  |  |  | Отходы поташа в твердом виде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 515 009 00 02 00 2 |  |  |  | Нашатырь (хлорид аммония) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 515 010 00 02 01 0 |  |  |  | Аммиачная селитра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 515 000 00 00 00 0 |  |  |  | Отходы солей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 515 011 00 00 00 0 |  |  |  | Отходы соляных ванн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 515 012 00 00 01 2 |  |  |  | Фторид аммония |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 515 016 00 00 00 0 |  |  |  | Соли для воронения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 515 017 00 10 01 0 |  |  |  | Сульфат натрия (глауберова соль) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 515 018 00 00 01 0 |  |  |  | Бромид натрия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 515 019 00 01 01 3 |  |  |  | Хлорид железа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 515 020 00 01 01 3 |  |  |  | Сульфат железа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 515 022 00 01 01 3 |  |  |  | Сульфат аммония |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 515 023 00 01 00 3 |  |  |  | Хлорид натрия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 515 025 00 01 01 0 |  |  |  | Соли бария |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 515 026 00 01 00 4 |  |  |  | Хлорид кальция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 515 027 00 01 00 4 |  |  |  | Хлорид магния |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 515 028 00 01 00 3 |  |  |  | Сульфиды щелочных и щелочноземельных металлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 515 029 00 01 01 3 |  |  |  | Сульфиды тяжелых металлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 515 030 00 00 01 0 |  |  |  | Отходы хлорида меди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 515 030 01 01 01 2 |  |  |  | Отходы хлорида меди в твердом виде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 515 034 00 01 01 3 |  |  |  | Соли с содержанием нитратов, нитритов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 515 035 00 01 01 3 |  |  |  | Соли ванадия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 515 044 00 02 00 2 |  |  |  | Фосфиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 515 045 00 00 01 3 |  |  |  | Отходы, содержащие соли фтора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 515 045 01 00 01 2 |  |  |  | Расплав электролита алюминиевого производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 515 050 00 01 01 3 |  |  |  | Соли меди водорастворимые (кроме хлорида меди) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 515 002 00 00 00 0 |  |  |  | Соли для обработки шкур и мездры |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | Мешки из плотного полиэтилена |  |  |  |  |  |  | 80; 82-90 |  |  |  |  |  |  |
| 515 003 00 00 01 4 |  |  |  | Фосфаты натрия и калия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | или емкости из |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 515 004 00 00 00 0 |  |  |  | Соли пропиточные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | полиэтилена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 515 005 00 00 00 0 |  |  |  | Соли для обработки кожи и дубящие вещества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 527 010 00 02 00 0 |  |  |  | Отходы отваров кожевенного производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 515 042 00 01 01 0 |  |  |  | Сернистый натрий |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | Мешки из плотного |  |  |  |  |  |  | 80-81; 83-90 |  |  |  |  |  |  |
| 527 008 00 02 00 0 |  |  |  | Щелок сульфитный отработанный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | полиэтилена, емкости из полиэтилена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 527 011 00 02 00 0 |  |  |  | Отходы растворов, содержащих сульфиды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 527 017 00 00 00 0 |  |  |  | Щелок отбеливающий отработанный (без содержания хлора) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 527 001 00 02 00 0 |  |  |  | Щелок гипохлоритный отработанный |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | Закрытые емкости из полиэтилена |  |  |  |  |  |  | 80-82; 84-90 |  |  |  |  |  |  |
| 527 018 00 00 01 0 |  |  |  | Щелок отбеливающий отработанный (с содержанием хлора) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 515 032 00 00 013 |  |  |  | Хлорная известь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 515 021 00 00 01 0 |  |  |  | Отходы солей свинца |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | Закрытые емкости из |  |  |  |  |  |  | 80-83; 85-90 |  |  |  |  |  |  |
| 515 021 01 01 01 2 |  |  |  | Отходы солей свинца в твердом виде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | полиэтилена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 515 021 02 01 01 1 |  |  |  | Сульфат свинца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 515 033 00 01 01 1 |  |  |  | Соли с содержанием цианидов твердые |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | Закрытые емкости из полиэтилена |  |  |  |  |  |  | 80-84; 86-90 |  |  |  |  |  |  |
| 527 013 00 02 01 1 |  |  |  | Отходы концентратов, содержащих цианиды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 527 014 00 07 01 1 |  |  |  | Пульпы и промывочные воды цианидосодержащие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 515 039 00 00 01 0 |  |  |  | Отходы солей мышьяка |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | Закрытые емкости из |  |  |  |  |  |  | 80-85; 87-90 |  |  |  |  |  |  |
| 515 014 00 00 01 1 |  |  |  | Трисульфид мышьяка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | полиэтилена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 515 039 01 01 01 1 |  |  |  | отходы солей мышьяка в твердом виде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 515 039 02 01 00 1 |  |  |  | Мышьяковая известь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 515 040 00 00 00 0 |  |  |  | Прочие соли (легкорастворимые) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 515 041 00 01 00 0 |  |  |  | Прочие соли (труднорастворимые) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 530 000 00 00 00 0 |  |  |  | Отходы средств защиты растений, средств дезинфекции |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | Закрытые емкости из полиэтилена |  |  |  |  |  |  | 80-86; 88-90 |  |  |  |  |  |  |
| 531 000 00 00 00 0 |  |  |  | Отходы средств обработки и защиты растений от вредителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 531 003 00 00 01 0 |  |  |  | Отходы средств обработки растений и защиты их от вредителей, в том числе списанные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 531 004 00 00 01 0 |  |  |  | Отходы производства средств обработки растений и защиты их от вредителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 515 045 01 00 01 2 |  |  |  | Расплав электролита алюминиевого производства |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | Закрытые емкости из полиэтилена |  |  |  |  |  |  | 80-87; 89-90 |  |  |  |  |  |  |
| 515 901 00 00 00 0 |  |  |  | Плавы щелочных и щелочноземельных металлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 521 000 00 00 00 0 |  |  |  | Отходы неорганических кислот |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | Закрытые емкости из |  |  |  |  |  |  | 80-88; 90 |  |  |  |  |  |  |
| 521 001 00 02 01 2 |  |  |  | Кислоты аккумуляторные отработанные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | полиэтилена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 521 001 03 04 01 2 |  |  |  | Шлам сернокислотного электролита |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 521 002 00 02 08 2 |  |  |  | Отходы неорганических кислот и их смеси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 521 003 00 02 08 0 |  |  |  | Кислоты и смеси кислот с производственно-специфическими примесями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 524 000 00 00 00 0 |  |  |  | Отходы щелочей |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | Закрытые емкости из |  |  |  |  |  |  | 80-89 |  |  |  |  |  |  |
| 524 001 00 00 01 2 |  |  |  | Щелочи аккумуляторные отработанные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | полиэтилена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 524 002 00 02 01 0 |  |  |  | Отходы щелочей и их смесей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 524 002 01 02 01 4 |  |  |  | Отходы гидроксида натрия с рН = 9,0-10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 524 002 01 02 01 3 |  |  |  | Отходы гидроксида натрия с рН = 10,1-11,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 524 002 01 02 01 2 |  |  |  | Отходы гидроксида натрия с рН > 11,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 524 002 02 02 01 4 |  |  |  | Отходы гидроксида калия с рН = 9,0-10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 524 002 02 02 01 3 |  |  |  | Отходы гидроксида калия с рН = 10,1-11,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 524 002 02 02 01 2 |  |  |  | Отходы гидроксида калия с рН > 11,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 524 003 00 02 01 2 |  |  |  | Отходы раствора аммиака (нашатырный спирт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 527 910 00 02 08 2 |  |  |  | Гальванических и травильных производств |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | Закрытые емкости из полиэтилена |  |  |  |  |  |  | 76; 78-90 |  |  |  |  |  |  |
| 527 911 00 02 08 2 |  |  |  | Отработанные обезжиренные растворы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 527 912 00 02 08 2 |  |  |  | Отработанные электролиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 527 911 01 00 08 2 |  |  |  | Хромосодержащие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 527 911 02 00 08 2 |  |  |  | Цинкосодержащие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 527 911 03 00 08 2 |  |  |  | Медьсодержащие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 527 911 04 00 08 2 |  |  |  | Никельсодержащие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 527 911 05 00 08 2 |  |  |  | Кадмийсодержащие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 527 911 06 00 08 2 |  |  |  | Олововисмутосодержащие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 515 043 00 01 00 2 |  |  |  | Растворы аммиачные для травления меди отработанные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 515 059 00 00 00 0 |  |  |  | Прочие соли процессов травления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 524 004 00 02 01 2 |  |  |  | Щелочи и смеси щелочей с производственно-специфическими примесями (травление, ванны для обезжиривания и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 524 005 00 02 08 2 |  |  |  | Отработанные травильные растворы щелочные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 524 005 01 02 08 2 |  |  |  | травления меди и ее сплавов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 524 005 02 02 08 2 |  |  |  | травления алюминия, магния и их сплавов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 524 005 03 02 08 2 |  |  |  | травления цинка и его сплавов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 515 043 00 01 00 2 |  |  |  | Растворы аммиачные для травления меди отработанные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 521 004 00 02 08 2 |  |  |  | Отработанные травильные растворы кислые, несодержащие хром шестивалентный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 521 004 01 02 08 2 |  |  |  | Травления стали и чугуна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 521 004 02 02 08 2 |  |  |  | Травления меди и ее сплавов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 521 004 03 02 08 2 |  |  |  | Травления цинка и его сплавов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 527 012 01 02 01 2 |  |  |  | Травления меди и ее сплавов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 527 012 02 02 01 2 |  |  |  | Травления цинка и его сплавов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 527 000 00 00 00 0 |  |  |  | Отходы концентратов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 527 016 00 02 00 2 |  |  |  | Отходы концентратов с содержанием солей металлов (растворы нитратов, растворы для удаления ржавчины) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 527 024 00 02 00 0 |  |  |  | Отходы охладительных растворов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 527 025 00 02 00 0 |  |  |  | Прочие отходы водных концентратов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 527 900 00 02 00 0 |  |  |  | Прочие отходы концентратов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 577 000 00 00 00 0 |  |  |  | Резиновые шламы и эмульсии |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  | Полиэтилено- вые емкости, |  |  |  |  |  |  | 93-94 |  |  |  |  |  |  |
| 577 002 00 04 01 4 |  |  |  | Шлам латекса затвердевший |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | контейнеры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 577 003 00 06 01 4 |  |  |  | Отходы латексных эмульсий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 577 004 00 06 01 0 |  |  |  | Отходы растворов каучука |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 577 005 00 04 01 4 |  |  |  | Шлам резиновый без растворителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 577 006 00 04 01 3 |  |  |  | Шлам резиновый, содержащий растворитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 575 001 05 11 00 4 |  |  |  | Пыль (мука) резиновая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 575 005 00 01 00 5 |  |  |  | Отходы пленки (накипи латекса) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 581 014 00 04 00 5 |  |  |  | Шлам от суконного производства |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  | Полиэтилено- вые емкости, контейнеры |  |  |  |  |  |  | 92; 94 |  |  |  |  |  |  |
| 581 015 00 04 01 4 |  |  |  | Шлам от текстильных красилен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 581 016 00 04 00 4 |  |  |  | Шлам с текстильного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 581 017 00 04 00 4 |  |  |  | Шлам с шерстепрядилен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 581 018 00 04 00 4 |  |  |  | Шлам с моечных машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 592 005 00 04 01 1 |  |  |  | Шлам, содержащий тетраэтилсвинец (антидетонационные присадки) |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  | Полиэтилено- вые емкости, контейнеры |  |  |  |  |  |  | 92-93 |  |  |  |  |  |  |
| Группа 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 561 000 00 00 00 0 |  |  |  | Отходы фармацевтической продукции, ее производства и приготовления |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | Полиэтилено- вые закрытые емкости, стеклянная |  |  |  |  |  |  | 96-97 |  |  |  |  |  |  |
| 561 001 00 00 00 0 |  |  |  | Отходы медикаментов, не заражающие воду, без цитостатических средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | закрытая тара с обязательной маркировкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 561 002 00 00 00 0 |  |  |  | Отходы при изготовлении медикаментов (производственные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | каждой емкости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 561 004 00 00 00 0 |  |  |  | Выжимки из лекарственных растений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 561 005 00 00 00 0 |  |  |  | Отходы грибкового мицелия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 561 006 00 00 00 0 |  |  |  | Отходы протеина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 561 007 00 00 00 0 |  |  |  | Отходы дезинфицирующих средств |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | Полиэтилено- вые закрытые емкости или |  |  |  |  |  |  | 95; 97 |  |  |  |  |  |  |
| 561 010 00 00 00 1 |  |  |  | Отходы медикаментов, подвергающих опасности воду, содержащих тяжелые металлы (например, свинец, ртуть) и цитостатические средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | стеклянная закрытая тара с обязательной маркировкой каждой емкости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 566 000 00 00 00 0 |  |  |  | Отходы гигиенических средств |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  | Полиэтилено- вые мешки, |  |  |  |  |  |  | 95-96 |  |  |  |  |  |  |
| 566 001 00 00 00 0 |  |  |  | Гигиенические средства списанные (по сроку годности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | контейнеры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 566 002 00 00 00 0 |  |  |  | Отходы производства гигиенических средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 571 015 00 01 00 4 |  |  |  | Отходы пленки |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | Контейнеры или короба |  |  |  |  |  |  | 99-100; 77 |  |  |  |  |  |  |
| 571 015 01 01 00 4 |  |  |  | - рентгеновской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 571 015 02 01 00 3 |  |  |  | -кино- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 571 015 03 01 00 4 |  |  |  | - фото- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 571 015 04 01 00 3 |  |  |  | - типографского производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 527 913 00 00 01 0 |  |  |  | Серебросодержащие отходы кино, фотопроизводства |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | Полиэтилено- вые закрытые емкости или |  |  |  |  |  |  | 98; 100; 77 |  |  |  |  |  |  |
| 527 007 01 02 00 4 |  |  |  | Фиксаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | стеклянная закрытая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 527 015 00 02 00 0 |  |  |  | Отходы отбеливающих растворов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тара с обязательной маркировкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 920 002 00 13 01 4 |  |  |  | Отходы кинофотопроизводства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | каждой емкости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 527 007 00 02 00 0 |  |  |  | Отходы закрепительных растворов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 527 913 00 00 00 0 |  |  |  | Несеребросодержащие отходы кино, фотопроизводства |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | Полиэтилено- вые закрытые емкости или |  |  |  |  |  |  | 98-99; 77 |  |  |  |  |  |  |
| 527 023 00 02 00 4 |  |  |  | Отходы растворов проявителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | стеклянная закрытая тара с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 527 023 01 02 00 4 |  |  |  | Отходы фотопроизводства цветного и черно-белого, типографского производства (проявитель) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обязательной маркировкой каждой емкости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 527 912 00 02 01 0 |  |  |  | Отходы типографского производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 527 912 01 02 01 2 |  |  |  | Смывки, вымывные растворы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 920 002 01 13 01 4 |  |  |  | Аудиовидеоносители |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  | Контейнеры с крышкой |  |  |  |  |  |  | 102-110 |  |  |  |  |  |  |
| 920 002 02 13 01 4 |  |  |  | Пластины для снятия и передачи изображения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 920 004 00 13 01 3 |  |  |  | Программное обеспечение для всех видов носителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 920 005 00 13 01 4 |  |  |  | Контрафактная продукция: аудио и видеокассеты, компакт-диски, др. виды носителей информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 920 003 00 13 01 4 |  |  |  | Отходы оборудования: оргтехники, электроники, телефонии, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 923 202 00 13 00 0 |  |  |  | Электроинструмент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Кинескопы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 571 000 00 01 01 0 |  |  |  | Затвердевшие отходы пластмасс |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  | Полиэтилено- вые мешки, крафтмешки, |  |  |  |  |  |  | 101; 103-110 |  |  |  |  |  |  |
| 571 000 01 01 01 0 |  |  |  | Затвердевшие отходы реактопластов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | контейнеры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 571 001 00 01 01 4 |  |  |  | Смолы фенолформальдегидные и меламиноформальдегидные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 571 002 00 01 00 5 |  |  |  | Отходы твердых сложных полиэфиров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 571 002 01 00 01 0 |  |  |  | Полимерные смолы отвержденные (полиэфирные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 571 003 00 00 01 0 |  |  |  | Прочие литейные смолы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 571 004 00 00 01 0 |  |  |  | Смолы пропиточные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 571 007 01 01 00 5 |  |  |  | Отходы формовочных масс (термореактивной пластмассы) затвердевшие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 571 008 00 01 00 5 |  |  |  | Отходы твердого полистирола, полистирольной пены или пленки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 571 009 00 01 00 0 |  |  |  | Отходы гетинакса, текстолита, вулканизированной фибры, пленкосинтетического картона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 571 010 00 01 00 5 |  |  |  | Отходы затвердевшего полиуретана, полиуретановой пены или пленки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 571 011 00 01 00 5 |  |  |  | Отходы затвердевших полиамидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 571 012 00 01 00 5 |  |  |  | Отходы жесткого пенопласта (исключая поливинилхлоридный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 571 013 00 13 00 5 |  |  |  | Шланги пластмассовые, потерявшие потребительские свойства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 571 014 00 00 01 4 |  |  |  | Аминопласт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 571 016 00 01 00 4 |  |  |  | Отходы затвердевшего поливинилхлорида и пенопласта на его базе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 571 017 00 01 00 5 |  |  |  | Отходы затвердевших полиакрилатов, поликарбонатов, органического стекла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 571 018 00 13 00 5 |  |  |  | Пластмассовая незагрязненная тара, потерявшая потребительские свойства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 571 018 02 13 01 0 |  |  |  | Пластмассовые упаковки и емкости с остатками неопасного содержимого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 571 019 00 01 00 5 |  |  |  | Отходы пластмассовой (синтетической) пленки незагрязненной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 571 020 00 01 00 5 |  |  |  | Отходы затвердевшего поливинилацетата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 571 021 00 01 00 5 |  |  |  | Отходы затвердевшего поливинилового спирта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 571 022 00 01 00 5 |  |  |  | Отходы затвердевшего поливинилацеталя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 571 023 00 01 01 4 |  |  |  | Смола эпоксидная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 571 026 00 01 01 0 |  |  |  | Пластмассы фторосодержащие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 571 026 01 01 01 0 |  |  |  | Отходы фторопласта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 571 009 01 01 00 4 |  |  |  | Отходы пленкосинтетического картона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 571 009 02 01 00 4 |  |  |  | Отходы пленкоасбокартона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 571 009 03 01 00 5 |  |  |  | Отходы клеенки на тканевой основе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 571 009 04 01 00 5 |  |  |  | Отходы клеенки на бумажной основе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 571 005 01 13 00 5 |  |  |  | Шнуры синтетические, потерявшие потребительские свойства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 571 009 05 01 00 4 |  |  |  | Фольгированный гетинакс, пресс-материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 571 029 00 01 00 0 |  |  |  | Отходы затвердевшего полиэтилена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 571 029 01 01 99 5 |  |  |  | Отходы полиэтилена в виде лома, литников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 571 029 02 01 99 5 |  |  |  | Отходы полиэтилена в виде пленки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 571 029 03 13 99 5 |  |  |  | Полиэтиленовая тара поврежденная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 571 030 00 01 00 0 |  |  |  | Отходы затвердевшего полипропилена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 571 030 01 01 99 0 |  |  |  | Отходы полипропилена в виде лома, литников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 571 030 02 01 99 5 |  |  |  | Отходы полипропилена в виде пленки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 571 031 00 01 00 0 |  |  |  | Изоплен, эластоплен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 571 032 00 01 00 0 |  |  |  | Отходы затвердевших стеклопластиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 571 032 01 01 00 4 |  |  |  | Отходы стеклолакоткани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 571 032 02 01 00 5 |  |  |  | Отходы имидофлекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 571 032 03 01 00 5 |  |  |  | Отходы стеклослюдопласта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 571 033 00 01 00 5 |  |  |  | Отходы затвердевшего компаунда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 571 035 00 01 00 5 |  |  |  | Отходы затвердевших этролов (пластмасс на основе эфиров целлюлозы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 571 036 00 01 00 0 |  |  |  | Отходы твердых сополимеров стирола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 571 036 01 01 00 5 |  |  |  | Отходы твердого акрилонитрилбутадиенстирола (пластик АБС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 571 037 00 01 00 5 |  |  |  | Отходы целлулоида |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 571 038 00 01 00 5 |  |  |  | Отходы целлофана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 571 039 00 01 00 5 |  |  |  | Отходы полиэтилентерефталата (лавсан) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 571 900 00 01 01 4 |  |  |  | Прочие затвердевшие отходы пластмасс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 571 901 99 00 99 4 |  |  |  | Поролон (в т.ч. от ремонтных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 570 001 00 01 01 0 |  |  |  | Теплоизоляционные ткани (в т.ч. стеклоткани) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 571 023 01 01 01 0 |  |  |  | Полимерные смолы отвержденные эпоксидные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 571 028 00 01 00 5 |  |  |  | Отходы затвердевших полиолефинов (кроме полиэтилена и полипропилена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 575 008 00 01 07 0 |  |  |  | Герметики твердые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 575 900 01 01 07 0 |  |  |  | Эбонитных изделий лом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 575 900 02 01 07 0 |  |  |  | Отходы латекса и каучука |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 581 001 00 01 00 0 |  |  |  | Отходы полиамидного волокна и нитей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 581 001 11 01 99 5 |  |  |  | Пережженные поликапроамидные слитки, жилка, щетина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 581 002 00 01 99 5 |  |  |  | Отходы полиэфирного волокна и нитей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 581 003 00 01 99 5 |  |  |  | Отходы полиакрилового волокна и нитей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 578 001 00 01 00 4 |  |  |  | Отходы полимерных материалов из размалывающих устройств (легкие фракции) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 578 002 00 11 00 4 |  |  |  | Пыль полимерных материалов с фильтров размалывающих устройств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 571 024 00 01 00 0 |  |  |  | Отходы затвердевшей смолы ионообменников (в том числе отработанной), не содержащей опасные вещества |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  | Полиэтилено- вые мешки, крафтмешки |  |  |  |  |  |  | 101-102; 104-110 |  |  |  |  |  |  |
| 571 024 01 01 00 5 |  |  |  | Ионообменные смолы для водоподготовки, потерявшие потребительские свойства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 571 024 02 01 00 5 |  |  |  | Ионообменные смолы для умягчения питьевой воды отработанные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 572 000 00 00 00 0 |  |  |  | Отходы незатвердевших пластмасс, формовочных масс и компонентов |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  | Пластмассо- вые закрытые емкости |  |  |  |  |  |  | 101-103; 105-110 |  |  |  |  |  |  |
| 572 001 00 00 00 0 |  |  |  | Отходы пластификатора с галогенированными органическими компонентами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 572 002 00 00 00 0 |  |  |  | Остатки производства и обработки пластмасс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 572 003 00 00 00 0 |  |  |  | Отходы пластификатора без галогенированных органических компонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 573 000 00 00 00 0 |  |  |  | Шламы и эмульсии полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 573 001 00 04 01 4 |  |  |  | Шлам синтетический без растворителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 573 003 00 07 00 4 |  |  |  | Отходы синтетических дисперсионных систем на основе воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 573 004 00 06 01 4 |  |  |  | Отходы синтетических эмульсий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 573 005 00 04 01 2 |  |  |  | Шлам синтетический, содержащий галогенированный растворитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 573 006 00 04 01 4 |  |  |  | Шлам синтетический, содержащий негалогенированный растворитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 573 007 00 04 01 0 |  |  |  | Шлам синтетический, содержащий смесь растворителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 575 001 00 01 00 0 |  |  |  | Твердые отходы резины |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  | Контейнеры |  |  |  |  |  |  | 101-104; 106-110 |  |  |  |  |  |  |
| 575 000 00 00 00 0 |  |  |  | Отходы резины, включая старые шины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 575 001 01 13 00 5 |  |  |  | Резиновые изделия незагрязненные, потерявшие потребительские свойства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 575 001 02 01 00 5 |  |  |  | Обрезки резины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 575 001 03 09 00 5 |  |  |  | Отходы гранулированной резины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 575 001 04 01 00 5 |  |  |  | Резиновая крошка, резиновый скрап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 575 002 00 13 00 4 |  |  |  | Шины пневматические отработанные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 575 002 01 13 00 4 |  |  |  | Камеры пневматические отработанные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 575 002 03 13 00 4 |  |  |  | Покрышки с тканевым кордом отработанные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 575 002 04 13 00 4 |  |  |  | Покрышки с металлическим кордом отработанные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 575 003 00 01 00 4 |  |  |  | Резиноасбестовые отходы (в том числе изделия отработанные и брак) |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  | Контейнеры |  |  |  |  |  |  | 101-105; 107-110 |  |  |  |  |  |  |
| 575 003 01 01 00 0 |  |  |  | Прокладки паронитовые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 575 004 00 01 00 0 |  |  |  | Резинометаллические отходы (в том числе изделия отработанные и брак) |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  | Контейнеры |  |  |  |  |  |  | 101-106; 108-110 |  |  |  |  |  |  |
| 575 004 01 01 00 5 |  |  |  | Резинометаллические отходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 575 004 02 13 00 5 |  |  |  | Резинометаллические изделия отработанные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 575 010 00 12 07 0 |  |  |  | Резинотканевые фильтры отработанные |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  | Контейнеры |  |  |  |  |  |  | 101-107; 109-110 |  |  |  |  |  |  |
| 575 015 00 13 07 0 |  |  |  | Резиновая спецодежда и обувь б/у |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 575 019 00 00 07 0 |  |  |  | Прочие отходы резинотехнических изделий, не вошедшие в другие позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 575 019 01 01 07 0 |  |  |  | Резина вулканизированная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 575 019 02 01 07 0 |  |  |  | Резина невулканизированная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 575 019 03 13 07 0 |  |  |  | Резинотехнические изделия изношенные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 575 019 04 01 07 0 |  |  |  | Резинотканевые материалы (вулканизированные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 575 019 05 00 07 0 |  |  |  | Отходы обрезиненного корда и тканей (невулканизированные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 575 900 00 01 07 0 |  |  |  | Прочие твердые отходы резины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 581 000 00 00 00 0 |  |  |  | Текстильные отходы и шламы |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  | Полиэтилено-вые мешки, |  |  |  |  |  |  | 101-108; 110 |  |  |  |  |  |  |
| 581 004 00 01 99 5 |  |  |  | Отходы целлюлозного волокна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | крафтмешки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 581 005 00 01 99 5 |  |  |  | Отходы шерстяного волокна (включая очесы, прядильные отходы и расщипанное сырье) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 581 006 00 01 00 0 |  |  |  | Отходы растительного волокна (включая очесы, прядильные отходы и расщипанное сырье) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 581 006 01 12 00 5 |  |  |  | Пух трепальный от льняной пряжи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 581 006 02 12 00 5 |  |  |  | Путанка льняной пряжи и нитей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 581 006 03 01 00 5 |  |  |  | Костра льняная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 581 006 11 11 00 4 |  |  |  | Пыль хлопковая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 581 007 00 01 00 5 |  |  |  | Отходы смешанного волокна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 581 008 00 13 00 5 |  |  |  | Отходы веревок и канатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 581 010 00 01 00 5 |  |  |  | Обрезь валяльно-войлочной продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 581 011 00 01 00 0 |  |  |  | Отходы тканей, старая одежда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 581 011 01 01 99 5 |  |  |  | Обрезки и обрывки тканей из полиамидного волокна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 581 011 02 01 99 5 |  |  |  | Обрезки и обрывки тканей из полиэфирного волокна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 581 011 03 01 99 5 |  |  |  | Обрезки и обрывки тканей из полиакрилового волокна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 581 011 08 01 99 5 |  |  |  | Обрезки и обрывки тканей смешанных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 581 019 00 01 00 0 |  |  |  | Разнородные текстильные отходы твердые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 581 019 01 01 00 0 |  |  |  | Обрезь тканей и нетканых материалов из искусственных волокон (в т.ч. от раскроя сипрона и синтепона и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 581 900 00 00 00 0 |  |  |  | Прочие текстильные отходы и шламы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 581 900 03 11 00 0 |  |  |  | Пыль из вентсистем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 581 900 04 11 00 0 |  |  |  | Кноп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 581 900 05 11 99 0 |  |  |  | Обрезь искусственного меха, кожи, замши (в т.ч. раскройных и ремонтных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 582 006 00 01 00 0 |  |  |  | Ветошь х/б обтирочная незамасленная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 581 011 05 01 99 5 |  |  |  | Обрезки и обрывки тканей шерстяных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 581 011 06 01 99 5 |  |  |  | Обрезки и обрывки тканей льняных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 581 011 07 01 99 5 |  |  |  | Обрезки и обрывки тканей хлопчатобумажных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 582 901 00 01 00 0 |  |  |  | Шлифовальные круги х/б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 582 901 02 01 00 0 |  |  |  | не загрязненные пастой ГОИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 582 006 00 01 01 4 |  |  |  | Ткань обтирочная загрязненная (включая ветошь) |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  | Контейнеры с крышкой |  |  |  |  |  |  | 101-109 |  |  |  |  |  |  |
| 582 007 00 01 00 0 |  |  |  | Пенька прографиченная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 582 009 00 13 99 4 |  |  |  | Спецодежда б/у |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 582 900 00 00 00 4 |  |  |  | Прочий загрязненный текстиль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 591 000 00 00 00 0 |  |  |  | Отходы взрывчатых веществ |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | Закрытые емкости из |  |  |  |  |  |  | Хранение производят в |  |  |  |  |  |  |
| 591 001 00 00 06 0 |  |  |  | Пиротехнические отходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пластмасс (исключить |  |  |  |  |  |  | соответствии со специальными |  |  |  |  |  |  |
| 591 002 00 00 06 0 |  |  |  | Отходы взрывчатых веществ и боеприпасов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | стеклянную тару) |  |  |  |  |  |  | требованиями для хранения взрывчатых |  |  |  |  |  |  |
| 591 003 00 00 07 1 |  |  |  | Отходы, содержащие металлоорганические соединения, не вошедшие в другие пункты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | веществ |  |  |  |  |  |  |
| Группа 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 592 000 00 00 00 0 |  |  |  | Отходы карбонилов металлов |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | Специальные металли- |  |  |  |  |  | Исключить совместное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 592 001 00 00 00 0 |  |  |  | Лабораторные отходы и остатки химикалиев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ческие шкафы, закрытые на |  |  |  |  |  | хранение горючей органики с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 593 000 00 00 00 0 |  |  |  | Реактивы с истекшим сроком хранения, реагенты, реактивы, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | замок или склады (ангары). |  |  |  |  |  | сильными окислителями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 593 004 00 00 00 1 |  |  |  | пришедшие в негодность (неликвиды и пр. реактивы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Хранение в стеклянных бутылях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 593 004 01 00 00 1 |  |  |  | органические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V = 20 л, в обрешетке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 593 004 02 00 00 2 |  |  |  | неорганические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | или на поддоне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 593 005 00 00 00 0 |  |  |  | Лабораторные отходы и остатки химикалиев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 593 010 00 00 00 0 |  |  |  | Отходы химических веществ, которые являются новыми, чье воздействие на человека и/или окружающую среду еще не известно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 594 000 00 00 00 0 |  |  |  | Отходы чистящих и моющих средств |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  | Полиэтилено- вые закрытые емкости |  |  |  |  |  | 76-91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 594 001 00 00 00 4 |  |  |  | Остатки производства моющих средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 594 002 00 02 01 4 |  |  |  | Отходы поверхностно-активных веществ жидкие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 594 003 00 01 01 0 |  |  |  | Отходы поверхностно-активных веществ твердые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 594 004 00 02 01 0 |  |  |  | Мыла и кислоты сульфонные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 594 009 00 02 00 4 |  |  |  | Моющие растворы отработанные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 595 001 00 00 00 0 |  |  |  | Катализаторы отработанные |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | Полиэтилено- вые закрытые |  |  |  |  |  | 76-91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 595 001 02 00 01 3 |  |  |  | Катализаторы ванадиевые отработанные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | емкости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 595 001 03 00 01 3 |  |  |  | Катализаторы железные отработанные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 595 001 04 00 01 3 |  |  |  | Катализаторы цинковые отработанные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 595 001 05 00 01 3 |  |  |  | Катализаторы медные отработанные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 595 001 06 00 01 3 |  |  |  | Катализаторы никелевые отработанные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 595 001 07 00 01 2 |  |  |  | Катализаторы хромовые отработанные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 595 001 08 00 01 0 |  |  |  | Катализаторы молибденовые отработанные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 598 000 00 00 00 0 |  |  |  | Отходы упакованных газов |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | Специальные металличес- |  |  |  |  |  | Хранение отдельно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 598 001 00 99 06 0 |  |  |  | Остатки газов в патронах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кие шкафы, закрываемые |  |  |  |  |  | ото всех других видов отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 598 002 00 99 06 0 |  |  |  | Остатки газов в стальных баллонах высокого давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на замок или склады (ангары) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 598 003 00 13 15 0 |  |  |  | Газовые баллоны, содержащие более 45% воспламеняющегося вещества или более 250 г горючих, а также химически неустойчивых веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 598 004 00 13 15 0 |  |  |  | Газовые баллоны, содержащие менее 45% воспламеняющегося вещества или менее 250 г горючих, а также химически неустойчивых веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 911 000 00 00 00 0 |  |  |  | Отходы из жилищ |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  | Контейнеры |  |  |  |  |  | 117-121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 911 001 00 01 00 4 |  |  |  | Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 912 000 00 00 00 0 |  |  |  | Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 912 001 00 01 00 4 |  |  |  | Мусор, смет с территории предприятия незамасленный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 912 004 00 01 00 4 |  |  |  | Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 912 011 00 01 00 5 |  |  |  | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 912 012 00 01 00 5 |  |  |  | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 912 013 00 01 00 5 |  |  |  | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 912 014 00 01 00 5 |  |  |  | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурно спортивных учреждений и зрелищных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 912 015 00 01 00 5 |  |  |  | Отходы от уборки территорий кладбищ, колумбариев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 912 005 01 11 00 5 |  |  |  | Отходы (в т.ч. пыль неорганическая из пылесборников, не вошедшая в предыдущие позиции) от уборки подножных решеток метрополитена и др. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 912 007 00 00 00 0 |  |  |  | Отходы от объектов транспортного обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 912 900 00 00 00 0 |  |  |  | Прочие твердые отходы потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 923 100 00 01 00 0 |  |  |  | Лампы электрические и электронные отработанные и брак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 923 101 00 01 99 5 |  |  |  | Электрические лампы накаливания отработанные и брак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 923 102 00 13 00 0 |  |  |  | Электронные лампы (без люминофора) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 949 001 00 01 00 5 |  |  |  | Мусор с защитных решеток при водозаборе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 990 000 00 00 00 0 |  |  |  | Отходы потребления из жилого сектора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 911 002 00 01 00 5 |  |  |  | Отходы из жилищ крупногабаритные |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  | Бункер, навалом |  |  |  |  |  | 116; 118-121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 912 005 00 01 00 5 |  |  |  | Мусор от бытовых помещений организаций крупногабаритный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 913 002 00 00 00 0 |  |  |  | Отходы от сортировки |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  | Контейнеры с крышкой или |  |  |  |  |  | 116-117; 119-121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 913 001 00 00 00 0 |  |  |  | Макулатура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мешки из плотного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 913 001 01 00 00 0 |  |  |  | - макулатура отработанная (спрессованная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | полиэтилена, крафтмешки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 913 001 02 00 00 0 |  |  |  | - бумажная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 913 001 03 00 00 0 |  |  |  | - картонная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 913 001 04 00 00 0 |  |  |  | - смешанная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 913 002 01 00 00 0 |  |  |  | - макулатура необработанная от сортировки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 913 002 02 00 00 0 |  |  |  | Пленка полиэтиленовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 913 002 03 00 00 0 |  |  |  | Банки из цветных металлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 913 002 04 00 00 0 |  |  |  | Бутылки из ПЭТФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 915 000 00 00 00 0 |  |  |  | Мусор уличный |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  | Контейнеры |  |  |  |  |  | 116-118; 120-121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 915 001 00 00 00 0 |  |  |  | Отходы от летней уборки улиц (смет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 915 002 00 00 00 0 |  |  |  | Отходы от зимней уборки улиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 915 002 01 00 00 4 |  |  |  | Отходы от зимней уборки улиц с использованием песка, каменной крошки и других нетоксичных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 923 600 00 13 00 5 |  |  |  | Отходы изолированных проводов и кабелей |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  | Контейнеры |  |  |  |  |  | 116-119; 121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 923 601 00 13 00 5 |  |  |  | Провод медный эмалированный, потерявший потребительские свойства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 923 602 00 01 01 3 |  |  |  | Провод медный, покрытый никелем, незагрязненный, потерявший потребительские свойства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 923 603 00 13 01 2 |  |  |  | Кабель медножильный освинцованный, потерявший потребительские свойства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 923 604 00 13 00 4 |  |  |  | Соединительные шнуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 912 006 00 01 00 0 |  |  |  | Мусор строительный |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  | Бункер, навалом |  |  |  |  |  | 116-120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 912 006 01 01 00 0 |  |  |  | Мусор строительный от разборки зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 912 006 01 01 00 4 |  |  |  | Отходы бетона и железобетона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 912 006 01 01 00 4 |  |  |  | Отходы керамзитобетона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 912 006 01 01 00 5 |  |  |  | Отходы кирпичной кладки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599 001 01 13 01 1 |  |  |  | Конденсаторы с трихлордифенилом отработанные |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | Контейнеры |  |  |  |  |  | 123-124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599 001 02 13 01 1 |  |  |  | Конденсаторы с пентохлордифенилом отработанные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599 001 03 13 01 1 |  |  |  | Трансформаторы с пентохлордифенилом отработанные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 921 100 00 13 00 0 |  |  |  | Отходы аккумуляторов |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | Деревянные поддоны, |  |  |  |  |  | 122; 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 921 101 00 13 01 0 |  |  |  | Аккумуляторы свинцовые отработанные и брак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | штабелем; контейнеры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 921 101 02 13 01 3 |  |  |  | Аккумуляторы свинцовые отработанные неразобранные со слитым электролитом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 921 101 03 13 01 2 |  |  |  | Аккумуляторы свинцовые с незалитым электролитом, производственный брак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 102 31 01 01 3 |  |  |  | Свинцовые пластины отработанных аккумуляторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 921 102 00 13 01 2 |  |  |  | Аккумуляторы никель-кадмиевые отработанные и брак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 921 102 02 13 01 2 |  |  |  | Аккумуляторы никель-кадмиевые отработанные поврежденные со слитым электролитом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 921 102 03 13 01 2 |  |  |  | Аккумуляторы никель-кадмиевые с незалитым электролитом, производственный брак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 921 103 00 13 01 2 |  |  |  | Аккумуляторы никель-железные отработанные и брак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 921 103 02 13 01 2 |  |  |  | Аккумуляторы никель-железные отработанные поврежденные со слитым электролитом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 921 103 03 13 01 2 |  |  |  | Аккумуляторы никель-железные с незалитым электролитом, производственный брак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 921 112 00 13 01 2 |  |  |  | Батареи (в сборе) щелочно-марганцевые отработанные и брак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 921 111 00 13 01 2 |  |  |  | Батареи (в сборе) щелочно-марганцевые отработанные и брак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 921 101 01 13 01 2 |  |  |  | Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные с неслитым электролитом |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | Деревянные поддоны, штабелем; контейнеры |  |  |  |  |  | 122-123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 921 102 01 13 01 2 |  |  |  | Аккумуляторы никель-кадмиевые отработанные неповрежденные с неслитым электролитом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 921 103 01 13 01 2 |  |  |  | Аккумуляторы никель-железные отработанные неповрежденные с неслитым электролитом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 920 001 00 13 01 0 |  |  |  | Бесхозные автомобили |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  | Без тары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Осадки подготовки и очистки воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 941 000 00 00 00 0 |  |  |  | Отходы (осадки) при подготовке воды |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | Отстойник очистных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 941 001 00 03 99 0 |  |  |  | Осадок из отстойников и осветлителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 941 002 00 03 00 0 |  |  |  | Осадок промывных вод фильтров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 941 003 00 03 00 0 |  |  |  | Осадок от умягчения воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 941 004 00 03 00 4 |  |  |  | Осадок при очистке воды от железа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 941 005 00 03 00 4 |  |  |  | Осадок при очистке воды от марганца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 941 006 00 03 01 0 |  |  |  | Осадок при очистке воды от фтора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 941 007 00 03 01 0 |  |  |  | Осадок с установок обратного осмоса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 941 008 00 03 01 0 |  |  |  | Осадок после промывки баков реагентного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 941 011 00 03 00 0 |  |  |  | Осадки при обработке котельной воды, не вошедшие в другие позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 941 012 00 03 00 0 |  |  |  | Осадок при очистке паровых котлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 941 013 00 03 00 4 |  |  |  | Осадок котельный промывочный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 941 014 00 03 00 0 |  |  |  | Осадок реагентного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 941 015 00 03 00 0 |  |  |  | Общий осадок промывных вод при водоподготовке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 941 900 00 00 00 0 |  |  |  | Прочие осадки и шламы при водоподготовке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 949 000 00 00 00 0 |  |  |  | Отходы от водоэксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 943 000 00 00 00 0 |  |  |  | Отходы (осадки) при механической и биологической очистке сточных вод |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  | Специальная площадка, оснащенная дренажной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 943 001 00 03 00 0 |  |  |  | Отбросы с решеток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | системой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 943 002 00 03 99 0 |  |  |  | Осадок с песколовок и отстойников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 943 003 00 00 00 4 |  |  |  | Осадок и всплывающая пленка из жироловок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 943 006 00 00 00 0 |  |  |  | Осадок после анаэробной или аэробной стабилизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 943 008 00 03 00 3 |  |  |  | Осадок с иловых площадок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 943 009 00 03 01 3 |  |  |  | Осадок, механически обезвоженный с применением неорганических и органических реагентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 943 012 00 00 00 0 |  |  |  | Осадок, подвергнутый биотермическим методам обработки (компостированию, вермикомпостированию, выдержанный в буртах) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 943 901 00 03 00 0 |  |  |  | Осадки очистных сооружений |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  | Отстойник очистных |  |  |  |  |  | 127, 129, 130, 131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 943 901 01 03 01 3 |  |  |  | Стоков поверхностно- ливневых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 943 901 02 03 01 3 |  |  |  | Стоков от мойки автотранспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 129 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 943 900 00 00 00 0 |  |  |  | Прочие осадки от механической и биологической очистки сточных вод |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  | Отстойник |  |  |  |  |  | 127, 128, 130, 131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 943 901 03 03 00 3 |  |  |  | Осадки очистных сооружений жировых стоков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 943 901 04 03 00 3 |  |  |  | Осадки очистных сооружений станций аэрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 941 007 00 03 01 0 |  |  |  | Осадок с установок обратного осмоса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 941 008 00 03 01 0 |  |  |  | Осадок после промывки баков реагентного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 941 011 00 03 00 0 |  |  |  | Осадки при обработке котельной воды, не вошедшие в другие позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 941 012 00 03 00 0 |  |  |  | Осадок при очистке паровых котлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 941 013 00 03 00 4 |  |  |  | Осадок котельный промывочный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 941 014 00 03 00 0 |  |  |  | Осадок реагентного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 941 015 00 03 00 0 |  |  |  | Общий осадок промывных вод при водоподготовке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 941 900 00 00 00 0 |  |  |  | Прочие осадки и шламы при водоподготовке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 943 000 00 00 00 0 |  |  |  | Отходы (осадки) при механической и биологической очистке сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 943 001 00 03 00 0 |  |  |  | Отбросы с решеток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 943 002 00 03 99 0 |  |  |  | Осадок с песколовок и отстойников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 943 003 00 00 00 4 |  |  |  | Осадок и всплывающая пленка из жироловок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 943 006 00 00 00 0 |  |  |  | Осадок после анаэробной или аэробной стабилизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 943 008 00 03 00 3 |  |  |  | Осадок с иловых площадок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 943 009 00 03 01 3 |  |  |  | Осадок, механически обезвоженный с применением неорганических и органических реагентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 943 010 00 03 01 3 |  |  |  | Осадок, обеззараженный химическими реагентами (известью, аммиаком, средствами химической защиты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 943 901 04 03 00 3 |  |  |  | Отходы очистных сооружений станций аэрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 945 000 00 00 00 0 |  |  |  | Отходы (осадки) от реагентной очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 947 000 00 00 00 0 |  |  |  | Отходы (осадки) при промывке канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 948 000 00 00 00 0 |  |  |  | Отходы (осадки) при обработке сточных вод, не вошедшие в другие позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 949 000 00 00 00 0 |  |  |  | Отходы от водоэксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 943 900 00 00 00 0 |  |  |  | Прочие осадки от механической и биологической очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 943 901 03 03 00 3 |  |  |  | жировых стоков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 943 901 04 03 00 3 |  |  |  | станций аэрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 945 000 00 00 00 0 |  |  |  | Отходы (осадки) от реагентной очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 947 000 00 00 00 0 |  |  |  | Отходы (осадки) при промывке канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 978 000 00 00 00 0 |  |  |  | Отходы (осадки) при обработке сточных вод, не вошедшие в другие позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 949 000 00 00 00 0 |  |  |  | Отходы от водоэксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 951 000 00 00 00 0 |  |  |  | Отходы (осадки) из выгребных ям и хозяйственнно-бытовые стоки Фекалии |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  | Отстойник, дренажный колодец |  |  |  |  |  | 127, 128, 129 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 951 001 00 00 00 5 |  |  |  | Инфильтрационные воды объектов размещения отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 953 001 00 03 00 0 |  |  |  | Болотные осадки и лечебные грязи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 991 002 00 00 00 5 |  |  |  | Лечебные грязи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 991 003 00 00 00 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 970 000 00 00 00 0 |  |  |  | Медицинские отходы (больниц и лечебно-оздоровительных учреждений) |  |  |  |  |  | О; З |  |  |  |  |  | Герметичные контейнеры, герметичные пакеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 971 000 00 00 00 0 |  |  |  | Медицинские отходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 971 002 00 00 00 0 |  |  |  | Отработанный перевязочный материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 971 003 00 00 00 0 |  |  |  | Отработанные шприцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 971 004 00 00 00 5 |  |  |  | Отработанные каноли, скальпели, ланцеты и др. острые предметы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Использованные хирургические перчатки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 971 006 00 00 00 5 |  |  |  | Использованное тряпье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 971 007 00 00 00 5 |  |  |  | Отработанный гипс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 971 008 00 00 00 5 |  |  |  | Отработанные пластмассы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 971 009 00 00 00 5 |  |  |  | Стеклобой, использованная стеклянная тара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 971 010 00 00 00 0 |  |  |  | Неликвиды лекарственных препаратов и реагентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 971 012 00 00 00 0 |  |  |  | прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 971 012 02 00 00 0 |  |  |  | Отходы медицинского оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 971 013 00 00 00 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 971 005 00 00 00 0 |  |  |  | Отходы патоанатомии (кровь, части тела и внутренних органов) |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | Герметичные контейнеры, герметичные пакеты |  |  |  |  |  | Пониженная температура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 971 012 01 00 00 0 |  |  |  | Неликвиды лекарственных препаратов и реагентов (биологические) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 001 00 00 00 0 |  |  |  | Трупы животных и птиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 003 00 00 00 0 |  |  |  | Части тел павших животных и птиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 005 00 00 00 0 |  |  |  | Тела и части тел подопытных животных и птиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Условные обозначения:

О - открытая площадка.

З - закрытая площадка.

Примечание:

В графе "Способ хранения" показан тип тары, которая должна использоваться для хранения отходов данной группы.

В графе "Условия хранения" приведены номера групп отходов, с которыми допускается совместное хранение в пределах одной площадки.

#### Таблица N 2

КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ КАТАЛОГ
 отходов производства и потребления города Москвы
с указанием номеров групп по условиям хранения отходов

|  | Код отходов | Наименование отходов | N группы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 000 00 00 00 0 | ОТХОДЫ ОРГАНИЧЕСКИЕ ПРИРОДНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ (ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО) |  |  |  |
|  | 110 000 00 00 00 0 | ОТХОДЫ ПИЩЕВЫХ И ВКУСОВЫХ ПРОДУКТОВ |  |  |  |
|  | 111 000 00 00 00 0 | Отходы производства пищевых продуктов |  |  |  |
|  | 111 100 00 00 00 0 | Отходы от переработки зерновых культур | 1 |  |  |
|  | 111 101 00 11 99 5 | Пыль зерновая | 1 |  |  |
|  | 111 102 00 08 99 5 | Отходы от механической очистки зерна (зерновые отходы) | 1 |  |  |
|  | 111 112 00 08 99 5 | Отходы дробленки, сечки | 1 |  |  |
|  | 111 113 00 08 99 5 | Отруби и высевки, пшеничные и ржаные | 1 |  |  |
|  | 111 121 00 08 00 0 | Загрязненная мучка | 1 |  |  |
|  | 111 128 00 00 00 0 | Отходы от зачистки оборудования, содержащие зерновые продукты (твердые и шламы) | 1 |  |  |
|  | 111 200 00 00 00 0 | Отходы растениеводства, парникового хозяйства | 2 |  |  |
|  | 111 201 00 01 99 5 | Ботва от корнеплодов, другие подобные растительные остатки при выращивании овощей | 2 |  |  |
|  | 111 202 00 01 99 5 | Ботва от корнеплодов, другие подобные растительные остатки при выращивании овощей, загрязненные землей | 2 |  |  |
|  | 111 203 00 01 99 5 | Отходы тростника при выращивании грибов | 2 |  |  |
|  | 111 300 00 99 00 5 | Отходы от переработки овощей и фруктов | 2 |  |  |
|  | 111 301 00 01 00 5 | Бой свеклы | 2 |  |  |
|  | 111 301 01 01 99 5 | свекловичные хвосты | 2 |  |  |
|  | 111 302 00 01 99 5 | Жом свекловичный | 2 |  |  |
|  | 111 303 00 01 99 5 | Очистки овощного сырья | 2 |  |  |
|  | 111 303 01 01 99 5 | очистки морковные | 2 |  |  |
|  | 111 304 00 00 00 0 | Выжимки овощные | 2 |  |  |
|  | 111 304 01 03 99 5 | шкурки и семена томатные | 2 |  |  |
|  | 111 315 00 00 99 5 | Мезга картофельная | 2 |  |  |
|  | 111 317 00 00 99 5 | Отходы крахмальной патоки | 2 |  |  |
|  | 111 317 00 99 00 5 | Остатки крахмальной патоки | 2 |  |  |
|  | 111 325 00 01 99 5 | Косточки плодовые | 2 |  |  |
|  | 111 400 00 00 00 0 | Отходы пивоваренного, спиртового и ликероводочного производства | 3 |  |  |
|  | 111 401 00 01 99 5 | Солодовые ростки | 3 |  |  |
|  | 111 402 00 11 99 4 | Пыль солодовая | 3 |  |  |
|  | 111 403 00 01 99 5 | Дробина солодовая (пивная) | 3 |  |  |
|  | 111 404 00 00 00 5 | Хмелевая дробина | 3 |  |  |
|  | 111 421 00 02 00 0 | Отходы бражки | 3 |  |  |
|  | 111 422 00 00 00 0 | Отходы лигнина |  |  |  |
|  | 111 600 00 00 00 0 | Пищевые продукты просроченные и конфискаты | 4 |  |  |
|  | 111 611 00 00 05 5 | Пищевые консервы в стеклянной таре просроченные | 4 |  |  |
|  | 111 612 00 00 05 5 | Пищевые консервы в металлической таре просроченные | 4 |  |  |
|  | 114 000 00 00 00 0 | Отходы производства вкусовых продуктов | 5 |  |  |
|  | 114 001 00 01 00 0 | Некондиционные зерна кофе, кофейная шелуха, кофейная пыль, дробленые частицы кофейного полуфабриката | 5 |  |  |
|  | 114 001 01 11 00 4 | пыль кофейная | 5 |  |  |
|  | 114 001 02 11 99 5 | зерна кофе некондиционные | 5 |  |  |
|  | 114 001 03 11 99 5 | шелуха кофейная | 5 |  |  |
|  | 114 001 04 11 99 5 | дробленые частицы кофейного полуфабриката | 5 |  |  |
|  | 114 002 00 01 00 0 | Чай некондиционный загрязненный, чайная пыль | 5 |  |  |
|  | 114 002 01 01 99 5 | чай некондиционный | 5 |  |  |
|  | 114 002 02 11 00 4 | пыль чайная | 5 |  |  |
|  | 114 008 00 00 00 0 | Остатки от производства какао | 5 |  |  |
|  | 114 015 00 01 00 5 | Отходы пряностей | 5 |  |  |
|  | 114 015 01 01 00 4 | отходы пряностей в виде пыли или порошка | 5 |  |  |
|  | 114 015 02 01 99 5 | пряности некондиционные | 5 |  |  |
|  | 114 040 00 00 00 0 | Технологические отходы табачного производства | 6 |  |  |
|  | 114 041 00 01 00 0 | Остатки табачной мелочи, жилки табачного листа, табачная пыль | 6 |  |  |
|  | 114 041 01 11 01 5 | остатки табачной мелочи, жилки табачного листа | 6 |  |  |
|  | 114 041 02 11 01 3 | табачная пыль | 6 |  |  |
|  | 114 043 00 04 00 0 | Шлам от табачного производства | 6 |  |  |
|  | 117 000 00 00 00 0 | Отходы производства кормовых продуктов (кормов) | 2 |  |  |
|  | 117 003 00 00 00 5 | Кормовые консервы в стеклянной таре просроченные | 3 |  |  |
|  | 117 004 00 00 00 5 | Кормовые консервы в металлической таре просроченные | 3 |  |  |
|  | 120 000 00 00 00 0 | ОТХОДЫ РАСТИТЕЛЬНЫХ И ЖИВОТНЫХ ЖИРОВЫХ ПРОДУКТОВ |  |  |  |
|  | 121 000 00 00 00 0 | Отходы производства растительных и животных масел | 8 |  |  |
|  | 121 001 00 08 99 5 | Остатки масличных семян, лузга | 8 |  |  |
|  | 121 003 00 01 00 0 | Отходы жмыха и шрота | 8 |  |  |
|  | 123 000 00 00 00 0 | Отходы производства растительных и животных жиров и восков | 8 |  |  |
|  | 123 001 00 00 99 5 | Отходы растительных восков | 8 |  |  |
|  | 123 002 00 00 99 5 | Отходы животных восков | 8 |  |  |
|  | 123 003 00 00 00 4 | Отходы растительных жиров | 8 |  |  |
|  | 123 004 00 00 00 4 | Отходы животных жиров | 8 |  |  |
|  | 123 005 00 01 00 4 | Отходы шквары | 8 |  |  |
|  | 125 000 00 00 00 0 | Эмульсии и смеси, содержащие растительные и животные жировые продукты | 8 |  |  |
|  | 125 001 00 00 00 4 | Отходы из жироотделителей, содержащие растительные жировые продукты | 8 |  |  |
|  | 125 002 00 00 00 4 | Отходы из жироотделителей, содержащие животные жировые продукты | 8 |  |  |
|  | 125 003 00 06 00 0 | Отходы эмульсий масляных, жировых и смазочных из растительного сырья | 8 |  |  |
|  | 125 003 01 06 00 4 | масляные эмульсии от мойки оборудования производства растительных масел | 8 |  |  |
|  | 125 004 00 06 00 0 | Отходы эмульсий масляных, жировых и смазочных из животного сырья | 8 |  |  |
|  | 125 004 01 06 00 4 | масляные эмульсии от мойки оборудования производства животных жиров | 8 |  |  |
|  | 126 000 00 00 00 4 | Отходы продуктов из растительных и животных жиров, включая просроченные продукты и конфискаты | 8 |  |  |
|  | 126 001 00 02 00 4 | Отходы смазочных и гидравлических масел из растительного сырья | 8 |  |  |
|  | 126 002 00 02 00 4 | Масла растительные отработанные | 8 |  |  |
|  | 126 004 00 00 00 4 | Масла и жиры животные прогорклые, просроченные | 8 |  |  |
|  | 126 005 00 00 00 4 | Отходы от зачистки растительных и животных жиров | 8 |  |  |
|  | 126 018 00 00 00 4 | Конфискаты | 8 |  |  |
|  | 127 000 00 00 00 4 | Шламы производства растительных и животных жиров | 8 |  |  |
|  | 127 002 00 04 00 4 | Шлам производства пищевых жиров | 8 |  |  |
|  | 127 003 00 04 00 4 | Шлам производства пищевых растительных масел | 8 |  |  |
|  | 128 000 00 00 00 0 | Отводы производства молочных продуктов | 8 |  |  |
|  | 128 504 00 04 00 5 | Шлам сепарирования творожной и подсырной сыворотки | 8 |  |  |
|  | 128 506 00 00 00 5 | Технологический брак производства молочной продукции | 8 |  |  |
|  | 128 507 00 02 00 5 | Обрат | 8 |  |  |
|  | 129 000 00 00 00 0 | Остатки рафинирования при производстве и переработке растительных и животных жиров | 8 |  |  |
|  | 129 001 00 03 99 0 | Отходы отбеливающей глины, содержащей масла | 8 |  |  |
|  | 129 002 00 00 00 0 | Погоны дезодорации растительных масел | 8 |  |  |
|  | 130 000 00 00 00 0 | ОТХОДЫ СОДЕРЖАНИЯ, УБОЯ И ПЕРЕРАБОТКИ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦЫ (ВКЛЮЧАЯ ОТХОДЫ РЫБЫ И ДР. МОРЕПРОДУКТОВ) |  |  |  |
|  | 131 000 00 00 00 0 | Отходы содержания животных и птиц | 9 |  |  |
|  | 131 001 00 00 00 0 | Помет птичий | 9 |  |  |
|  | 131 001 01 03 01 3 | помет куриный свежий | 9 |  |  |
|  | 131 001 01 01 00 4 | помет куриный перепревший | 9 |  |  |
|  | 131 001 02 03 01 3 | помет утиный, гусиный свежий | 9 |  |  |
|  | 131 001 02 01 00 4 | помет утиный, гусиный перепревший | 9 |  |  |
|  | 131 004 00 00 00 0 | Навоз | 9 |  |  |
|  | 131 004 01 03 00 4 | навоз от крупного рогатого скота свежий | 9 |  |  |
|  | 131 004 01 01 00 5 | навоз от крупного рогатого скота перепревший | 9 |  |  |
|  | 131 004 02 03 01 3 | навоз от свиней свежий | 9 |  |  |
|  | 131 004 02 01 00 4 | навоз от свиней перепревший | 9 |  |  |
|  | 131 004 03 01 00 4 | навоз от мелкого рогатого скота свежий | 9 |  |  |
|  | 131 004 03 01 00 5 | навоз от мелкого рогатого скота перепревший | 9 |  |  |
|  | 131 004 05 03 00 4 | навоз конский свежий | 9 |  |  |
|  | 131 004 05 01 00 5 | навоз конский перепревший | 9 |  |  |
|  | 131 004 06 03 00 4 | навоз от звероводческих хозяйств свежий | 9 |  |  |
|  | 131 004 06 01 00 5 | навоз от звероводческих хозяйств перепревший | 9 |  |  |
|  | 132 000 00 00 00 0 | Отходы убоя животных и птиц |  |  |  |
|  | 132 001 00 01 00 5 | Отходы щетины | 12 |  |  |
|  | 132 002 00 01 00 5 | Отходы костей животных и птиц | 10 |  |  |
|  | 132 002 01 01 00 5 | отходы костей животных | 10 |  |  |
|  | 132 002 02 01 00 5 | отходы костей птицы | 10 |  |  |
|  | 132 003 00 99 00 0 | Отходы внутренностей животных и птицы | 10 |  |  |
|  | 132 003 01 99 00 5 | отходы внутренностей крупного рогатого скота | 10 |  |  |
|  | 132 003 02 99 00 5 | отходы внутренностей мелкого рогатого скота | 10 |  |  |
|  | 132 003 03 99 00 5 | отходы внутренностей птицы | 10 |  |  |
|  | 132 004 00 01 00 5 | Отходы мяса, кожи, прочие части тушки несортированные от убоя домашней птицы | 10 |  |  |
|  | 132 005 00 01 00 5 | Отходы мяса животных и птицы | 10 |  |  |
|  | 132 006 00 02 00 5 | Отходы крови животных и птицы | 10 |  |  |
|  | 132 007 00 01 00 4 | Отходы перьев и пуха | 12 |  |  |
|  | 132 008 00 99 00 5 | Содержимое желудка и кишок (каныга) | 10 |  |  |
|  | 132 011 00 01 00 5 | Отходы конского волоса | 12 |  |  |
|  | 132 012 00 01 00 5 | Отходы рогов и копыт | 10 |  |  |
|  | 132 013 00 01 00 0 | Отходы скорлупы яичной | 10 |  |  |
|  | 132 013 01 01 00 5 | скорлупа от куриных яиц | 10 |  |  |
|  | 131 014 00 01 00 5 | Отходы шкур (сырые, необработанные) | 12 |  |  |
|  | 133 000 00 00 00 0 | Отходы от переработки мяса животных | 10 |  |  |
|  | 133 003 00 00 00 5 | Отходы кишок от переработки мяса животных | 10 |  |  |
|  | 133 008 00 00 00 5 | Отходы от производства консервов из мяса животных | 10 |  |  |
|  | 133 011 00 00 00 5 | Отходы желатина | 10 |  |  |
|  | 134 008 00 00 00 5 | Отходы от производства консервов из мяса птиц | 10 |  |  |
|  | 133 001 00 00 00 0 | Конфискаты мясных продуктов | 10 |  |  |
|  | 134 000 00 00 00 0 | Отходы от переработки мяса птиц | 10 |  |  |
|  | 134 010 00 00 00 0 | Конфискаты | 10 |  |  |
|  | 135 000 00 00 00 0 | Отходы от переработки рыбы и других морепродуктов | 11 |  |  |
|  | 135 000 01 00 00 0 | конфискаты рыбных продуктов | 11 |  |  |
|  | 135 001 00 01 00 5 | Рыба мороженая, некондиционная | 11 |  |  |
|  | 135 002 00 01 00 5 | Чешуя рыбная | 11 |  |  |
|  | 135 003 00 00 00 5 | Отходы от переработки рыбы | 11 |  |  |
|  | 134 001 00 00 00 0 | Трупы животных и птиц | 131 |  |  |
|  | 134 003 00 00 00 0 | Части тел падших животных и птиц | 131 |  |  |
|  | 134 005 00 00 00 0 | Тела и части тел подопытных животных и птиц | 131 |  |  |
|  | 140 000 00 00 00 0 | ОТХОДЫ ШКУР, МЕХОВ И КОЖИ | 12 |  |  |
|  | 140 000 01 01 99 5 | Отходы волоса | 10 |  |  |
|  | 141 000 00 00 00 0 | Отходы шкур | 12 |  |  |
|  | 141 001 00 00 00 4 | Мездра | 12 |  |  |
|  | 141 002 00 01 00 4 | Спилок сырой при обработке шкур | 12 |  |  |
|  | 141 003 00 01 00 4 | Спилок желатиновый при обработке шкур | 12 |  |  |
|  | 141 004 00 01 00 5 | Шкуры необработанные некондиционные, а также их остатки и обрезки | 12 |  |  |
|  | 142 000 00 00 00 0 | Отходы мехов | 12 |  |  |
|  | 142 001 00 01 00 5 | Меха необработанные некондиционные, а также их остатки и обрезки | 12 |  |  |
|  | 143 000 00 00 00 0 | Отходы щетино-щеточного производства | 12 |  |  |
|  | 144 000 00 00 00 0 | Отходы дубилен (кроме дубящих веществ) | 12 |  |  |
|  | 144 001 00 04 00 4 | Шлам зольников, дубилен | 12 |  |  |
|  | 147 000 00 00 00 0 | Отходы кожи | 12 |  |  |
|  | 147 002 00 01 00 0 | Отходы хромовой кожи | 12 |  |  |
|  | 147 002 01 01 00 4 | обрезки спилка хромовой кожи | 12 |  |  |
|  | 147 002 02 01 00 4 | стружка хромовой кожи | 12 |  |  |
|  | 147 002 03 01 00 4 | обрезки готовой хромовой кожи | 12 |  |  |
|  | 147 003 00 01 00 0 | Отходы кож нехромового дубления | 12 |  |  |
|  | 147 003 03 01 99 5 | обрезки готовой кожи нехромового дубления | 12 |  |  |
|  | 147 004 00 00 00 4 | Шлам от шлифовки кож и кожная пыль (мука) | 12 |  |  |
|  | 147 005 00 01 99 5 | Обрезь жесткого кожевенного товара в производстве обуви и кожгалантереи | 12 |  |  |
|  | 147 006 00 01 00 0 | Отходы использованных кожаных изделий | 12 |  |  |
|  | 147 006 01 13 00 4 | обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские свойства | 12 |  |  |
|  | 170 000 00 00 00 0 | ДРЕВЕСНЫЕ ОТХОДЫ |  |  |  |
|  | 171 000 00 00 00 0 | Отходы обработки и переработки древесины |  |  |  |
|  | 171 100 00 00 00 0 | Отходы обработки и переработки натуральной чистой древесины, не загрязненные опасными веществами |  |  |  |
|  | 171 101 00 01 00 0 | Отходы коры | 13 |  |  |
|  | 171 101 01 01 00 4 | отходы коры | 13 |  |  |
|  | 171 101 02 01 00 4 | кора с примесью земли | 13 |  |  |
|  | 171 102 00 01 00 5 | Отходы горбыля, рейки из натуральной чистой древесины | 13 |  |  |
|  | 171 103 00 01 00 5 | Отходы шпона натуральной чистой древесины | 13 |  |  |
|  | 171 104 00 01 00 5 | Отходы щепы натуральной чистой древесины | 13 |  |  |
|  | 171 105 00 01 00 0 | Деревянная упаковка (невозвратная тара) и деревянные отходы из натуральной чистой древесины | 13 |  |  |
|  | 171 105 01 01 00 5 | обрезь натуральной чистой древесины | 13 |  |  |
|  | 171 105 02 13 00 5 | деревянная упаковка (невозвратная тара) из натуральной древесины | 13 |  |  |
|  | 171 105 03 13 00 5 | изделия из натуральной древесины, потерявшие свои потребительские свойства | 13 |  |  |
|  | 171 106 00 01 00 0 | Опилки и стружки натуральной чистой древесины | 13 |  |  |
|  | 171 106 01 01 00 5 | опилки натуральной чистой древесины | 13 |  |  |
|  | 171 106 02 01 00 5 | стружка натуральной чистой древесины | 13 |  |  |
|  | 171 107 00 11 00 4 | Пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины | 13 |  |  |
|  | 171 108 00 04 00 5 | Шлам древесный от шлифовки натуральной чистой древесины | 13 |  |  |
|  | 171 109 00 01 00 5 | Древесная шерсть | 13 |  |  |
|  | 171 120 00 01 00 5 | Древесные отходы из натуральной чистой древесины несортированные | 13 |  |  |
|  | 171 200 00 00 00 0 | Древесные отходы с пропиткой и покрытиями, не загрязненные опасными веществами | 14 |  |  |
|  | 171 201 00 01 00 0 | Отходы обработки фанеры, изделия из фанеры, потерявшие свои потребительские свойства, содержащие связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно | 14 |  |  |
|  | 171 201 01 01 01 4 | обрезь фанеры, содержащей связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно | 14 |  |  |
|  | 171 201 02 01 01 4 | брак фанерных заготовок, содержащих связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно | 14 |  |  |
|  | 171 202 00 01 00 0 | Отходы обработки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит, содержащие связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно | 14 |  |  |
|  | 171 202 01 01 01 4 | опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит, содержащие связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно | 14 |  |  |
|  | 171 202 02 01 01 4 | стружка древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит, содержащая связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно | 14 |  |  |
|  | 171 202 03 01 01 4 | обрезки, кусковые отходы древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит, содержащих связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно | 14 |  |  |
|  | 171 202 04 01 01 4 | древесно-стружечные и/или древесно-волокнистые плиты, содержащие связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно, некондиционные, брак | 14 |  |  |
|  | 171 202 05 11 01 4 | пыль при изготовлении и обработке древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит, содержащих связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно | 13 |  |  |
|  | 171 202 06 04 01 4 | шлам при изготовлении и обработке древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит, содержащих связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно | 13 |  |  |
|  | 171 205 00 01 00 4 | Отходы древесных строительных лесоматериалов, в том числе от сноса и разборки строений | 13 |  |  |
|  | 171 206 00 13 01 3 | Шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные антисептическими средствами, отработанные и брак | 17 |  |  |
|  | 171 207 00 01 00 0 | Отходы древесины с солевой пропиткой (столбы, мачты) | 17 |  |  |
|  | 171 207 01 01 01 4 | отходы древесины, пропитанной 5-процентным раствором (NH) НРО (производство спичек) | 17 |  |  |
|  | 171 208 00 01 01 4 | Отходы древесины с масляной пропиткой | 17 |  |  |
|  | 171 220 00 01 01 4 | Древесные отходы с пропиткой и покрытиями несортированные | 17 |  |  |
|  | 171 300 00 00 00 0 | Опилки и стружки древесные, загрязненные преимущественно органическими веществами (минеральные масла, лаки, растворители) | 17 |  |  |
|  | 171 302 00 01 03 0 | Опилки и стружки древесные, загрязненные минеральными маслами | 17 |  |  |
|  | 171 302 01 01 03 4 | опилки древесные, загрязненные минеральными маслами (содержание масел - менее 15%) | 17 |  |  |
|  | 171 302 01 04 03 3 | опилки древесные, загрязненные минеральными маслами (содержание масел - 15% и более) | 17 |  |  |
|  | 171 302 02 01 03 4 | стружка древесная, загрязненная минеральными маслами (содержание масел - менее 15%) | 17 |  |  |
|  | 171 302 02 04 03 3 | стружка древесная, загрязненная минеральными маслами (содержание масел - 15% и более) | 17 |  |  |
|  | 171 303 00 01 03 0 | Опилки и стружки древесные, загрязненные бензином | 17 |  |  |
|  | 171 303 01 01 03 4 | опилки древесные, загрязненные бензином (содержание бензина - менее 15%) | 17 |  |  |
|  | 171 303 01 04 03 3 | опилки древесные, загрязненные бензином (содержание бензина - 15% и более) | 17 |  |  |
|  | 171 303 02 01 03 4 | стружка древесная, загрязненная бензином (содержание бензина - менее 15%) | 17 |  |  |
|  | 171 303 02 04 03 3 | стружка древесная, загрязненная бензином (содержание бензина -15% и более) | 17 |  |  |
|  | 171 400 00 01 03 2 | Опилки, стружки, загрязненные неорганическими химикалиями (кислоты, соли, щелочи) | 17 |  |  |
|  | 171 400 01 01 00 0 | фильтрующая загрузка отработанная древесно-стружечная | 17 |  |  |
|  | 171 600 00 01 03 2 | Древесная упаковка, древесная шерсть и другие древесные отходы, загрязненные неорганическими химикалиями (кислоты, соли, щелочи) | 17 |  |  |
|  | 171 900 00 00 00 0 | Прочие отходы обработки и переработки древесины | 13 |  |  |
|  | 171 901 00 01 00 0 | Разнородные древесные отходы | 13 |  |  |
|  | 171 901 01 01 00 4 | опилки разнородной древесины (например, содержащие опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) | 14 |  |  |
|  | 171 901 02 01 00 4 | стружка разнородной древесины (например, содержащая стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) | 13 |  |  |
|  | 171 901 03 01 00 4 | опилки и стружки разнородной древесины (например, содержащие опилки и стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) | 13 |  |  |
|  | 171 901 04 11 00 4 | пыль от обработки разнородной древесины (например, содержащая пыль древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) | 13 |  |  |
|  | 171 901 05 04 00 4 | шлам от обработки разнородной древесины (например, содержащий шлам древесно-стружечных и/или древесноволокнистых плит) | 13 |  |  |
|  | 171 901 06 01 00 4 | обрезь разнородной древесины (например, содержащая обрезь древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) | 13 |  |  |
|  | 173 001 00 01 00 0 | Отходы древесины от лесоразработок, вырубок | 13 |  |  |
|  | 173 001 01 01 00 5 | отходы сучьев, ветвей от лесоразработок | 13 |  |  |
|  | 173 001 02 01 00 5 | отходы корчевания пней | 13 |  |  |
|  | 180 000 00 00 00 0 | ОТХОДЫ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ, БУМАГИ И КАРТОНА | 15 |  |  |
|  | 181 000 00 00 00 0 | Отходы производства целлюлозы | 15 |  |  |
|  | 184 000 00 00 00 0 | Отходы переработки целлюлозы | 15 |  |  |
|  | 184 007 00 01 00 0 | Остатки от переработки макулатуры | 15 |  |  |
|  | 184 007 01 01 00 0 | минеральная вата | 121 |  |  |
|  | 187 000 00 00 00 0 | Отходы бумаги и картона | 16 |  |  |
|  | 187 100 00 00 00 5 | Отходы бумаги и картона незагрязненные | 16 |  |  |
|  | 187 101 00 01 00 5 | Отходы бумаги и картона от резки и штамповки незагрязненные | 16 |  |  |
|  | 187 101 01 01 00 5 | отходы бумаги от резки и штамповки | 16 |  |  |
|  | 187 101 02 01 00 5 | отходы картона от резки и штамповки | 16 |  |  |
|  | 187 101 03 01 00 5 | обрезь гофрокартона | 16 |  |  |
|  | 187 102 00 01 00 0 | Отходы упаковочных материалов из бумаги и картона незагрязненные | 16 |  |  |
|  | 187 102 01 01 00 5 | отходы упаковочной бумаги незагрязненные | 16 |  |  |
|  | 187 102 02 01 00 5 | отходы упаковочного картона незагрязненные | 16 |  |  |
|  | 187 102 03 01 00 5 | отходы упаковочного гофрокартона незагрязненные | 16 |  |  |
|  | 187 103 00 01 00 5 | Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства | 16 |  |  |
|  | 187 103 19 01 00 5 | Срыв бумаги и картона | 16 |  |  |
|  | 187 105 00 01 00 5 | Отходы печатной продукции (черно-белая печать) | 16 |  |  |
|  | 187 106 00 01 00 5 | Отходы печатной продукции (цветная печать) | 16 |  |  |
|  | 187 107 00 01 00 5 | Бумажные фильтры неиспользованные, брак | 16 |  |  |
|  | 187 199 00 01 00 0 | Прочие незагрязненные отходы бумаги и картона | 16 |  |  |
|  | 187 199 01 01 00 5 | прочие отходы бумаги незагрязненные | 16 |  |  |
|  | 187 199 02 01 00 5 | прочие отходы картона незагрязненные | 16 |  |  |
|  | 187 199 03 01 00 5 | прочие отходы гофрокартона незагрязненные | 16 |  |  |
|  | 187 200 00 00 00 0 | Отходы бумаги и картона с пропиткой и покрытиями | 18 |  |  |
|  | 187 200 01 01 00 0 | бумага электропроводящая | 16 |  |  |
|  | 187 200 02 01 00 0 | бумага ламинированная | 16 |  |  |
|  | 187 200 03 01 00 4 | макулатура от резки денежных знаков | 16 |  |  |
|  | 187 201 00 01 00 0 | Отходы бумаги и картона с синтетическим покрытием | 16 |  |  |
|  | 187 201 01 01 01 4 | отходы бумаги с нанесенным лаком | 16 |  |  |
|  | 187 201 02 01 01 4 | отходы бумажной клеевой ленты | 16 |  |  |
|  | 187 202 00 01 01 4 | Отходы фотобумаги | 16 |  |  |
|  | 187 203 00 01 00 5 | Отходы вощеной бумаги | 16 |  |  |
|  | 187 204 00 01 00 4 | Отходы рубероида, толи и бумаги, пропитанной битумом | 34 |  |  |
|  | 187 300 00 01 07 2 | Бумажные фильтры, содержащие опасные вещества (преимущественно органические) | 19 |  |  |
|  | 187 301 00 01 07 2 | Бумажные фильтры, пропитанные нефтепродуктами | 19 |  |  |
|  | 187 400 00 01 07 2 | Бумажные фильтры, содержащие опасные вещества (преимущественно неорганические) | 19 |  |  |
|  | 187 500 00 01 07 2 | Бумага, картон, содержащие опасные вещества (преимущественно органические) | 19 |  |  |
|  | 187 600 00 01 07 2 | Бумага, картон, содержащие опасные вещества (преимущественно неорганические) | 19 |  |  |
|  | 187 700 00 01 07 2 | Упаковочные материалы из бумаги и картона, содержащие опасные вещества (преимущественно органические) | 19 |  |  |
|  | 187 800 00 01 07 2 | Упаковочные материалы из бумаги и картона, содержащие опасные вещества (преимущественно неорганические) | 19 |  |  |
|  | 187 900 00 00 00 0 | Прочие отходы бумаги и картона | 16 |  |  |
|  | 187 901 00 01 03 4 | Несортированные отходы бумаги и картона | 16 |  |  |
|  | 187 902 00 01 07 0 | Несортированные отходы бумаги и картона загрязненные | 16 |  |  |
|  | 187 902 10 00 00 0 | макулатура необработанная | 16 |  |  |
|  | 187 902 11 00 00 0 | - бумажная (в т.ч. крафт-мешки) | 16 |  |  |
|  | 187 902 12 00 00 0 | - картонная | 16 |  |  |
|  | 187 902 13 00 00 0 | - смешанная | 16 |  |  |
|  | 190 000 00 00 00 0 | ДРУГИЕ ОТХОДЫ ОТ ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ |  |  |  |
|  | 198 000 00 00 00 0 | Другие отходы от переработки и рафинирования продуктов растительного происхождения | 8 |  |  |
|  | 199 008 01 00 00 0 | соапстоки | 8 |  |  |
|  | 199 000 00 00 00 0 | Другие отходы от переработки и рафинирования продуктов животного происхождения | 8 |  |  |
|  | 125 004 01 00 00 4 | гудроны | 8 |  |  |
|  | 199 008 00 02 01 2 | Остатки мыльных щелочей | 8 |  |  |
|  | 300 000 00 00 00 0 | ОТХОДЫ МИНЕРАЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ |  |  |  |
|  | 310 000 00 00 00 0 | ОТХОДЫ МИНЕРАЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ (ИСКЛЮЧАЯ ОТХОДЫ МЕТАЛЛОВ) |  |  |  |
|  | 311 000 00 00 00 0 | Печной бой, металлургический и литейный щебень (брак) | 26 |  |  |
|  | 311 002 00 01 99 5 | Бой неиспользованных кварцевых тиглей | 26 |  |  |
|  | 311 007 00 01 01 3 | Остатки хромомагнезита | 26 |  |  |
|  | 311 011 00 01 99 4 | Щебень металлургический и литейный (брак) | 26 |  |  |
|  | 311 100 00 01 00 0 | Бой от печей металлургических процессов | 26 |  |  |
|  | 311 100 01 01 99 0 | огнеупоров лом и отходы | 26 |  |  |
|  | 311 200 00 01 99 4 | Бой от печей неметаллургических процессов | 26 |  |  |
|  | 311 400 00 01 99 4 | Бой от печей металлургических процессов с производственно-специфическими опасными веществами | 26 |  |  |
|  | 311 500 00 01 00 4 | Бой от печей и прочие отработанные футеровочные материалы неметаллургических процессов с производственно-специфическими опасными веществами | 26 |  |  |
|  | 311 900 00 01 00 0 | Прочие отходы огнеупорных и футеровочных материалов | 26 |  |  |
|  | 312 000 00 00 00 0 | Металлургические шлаки, съемы и пыль | 27 |  |  |
|  | 312 003 00 01 00 0 | Шлаки от плавки цветных металлов | 27 |  |  |
|  | 312 013 00 10 01 0 | Зола оловянная | 27 |  |  |
|  | 312 014 00 10 01 0 | Зола свинцовая (свинцовая изгарь) | 27 |  |  |
|  | 312 017 00 11 01 0 | Пыль из фильтров с содержанием цветных металлов | 27 |  |  |
|  | 312 023 00 00 00 0 | Пыль, золы, съемы прочих плавильных процессов | 27 |  |  |
|  | 312 100 00 00 00 0 | Шлаки и пыль производства чугуна и стали | 27 |  |  |
|  | 312 900 00 00 00 0 | Прочие металлургические шлаки, съемы и пыль | 27 |  |  |
|  | 312 900 01 01 00 0 | шлак кузнечный | 27 |  |  |
|  | 313 000 00 00 00 0 | Золы, шлаки и пыль от топочных установок и от термической обработки отходов | 28 |  |  |
|  | 313 001 00 11 02 0 | Зола и пыль топочных установок летучие | 28 |  |  |
|  | 313 002 00 01 00 0 | Золошлаки от сжигания углей | 28 |  |  |
|  | 313 004 00 01 01 3 | Зола от сжигания мазута | 28 |  |  |
|  | 313 005 00 11 99 0 | Зола от сжигания угля | 28 |  |  |
|  | 313 006 00 11 99 5 | Зола древесная и соломенная | 28 |  |  |
|  | 313 007 00 01 99 0 | Шлаки от сжигания угля | 28 |  |  |
|  | 313 008 00 01 99 3 | Шлаки и золы из установок сжигания отходов | 28 |  |  |
|  | 313 009 00 11 02 3 | Зола и пыль (летучие) из установок сжигания отходов | 28 |  |  |
|  | 313 010 00 11 00 0 | Золы и пыли газоочистительных устройств ТЭЦ, ТЭС, металлопроизводства | 28 |  |  |
|  | 313 011 00 01 99 0 | Шлаки ТЭС, ТЭЦ, котельных | 28 |  |  |
|  | 313 012 00 01 99 0 | Остатки твердые солесодержащие из дымоулавливающих устройств при переработке отходов сжиганием и пиролизом | 28 |  |  |
|  | 313 014 00 01 99 0 | Остатки твердые солесодержащие из дымоулавливающих устройств топочных агрегатов с традиционным топливом (без реактивного гипса) | 28 |  |  |
|  | 313 015 00 01 00 0 | Отходы реактивного гипса | 30 |  |  |
|  | 313 016 00 01 99 0 | Шлаки и золы пиролизных установок | 28 |  |  |
|  | 313 900 00 00 00 0 | Прочие золы, шлаки и пыль от топочных установок | 28 |  |  |
|  | 314 000 00 00 00 0 | Прочие твердые минеральные отходы | 29 |  |  |
|  | 314 001 00 08 00 4 | Горновой песок литейного производства | 29 |  |  |
|  | 314 002 00 08 00 4 | Отходы песка очистных и пескоструйных устройств (в металлургии) | 29 |  |  |
|  | 314 003 00 11 00 4 | Абразивная пыль и порошок от шлифования черных металлов (с содержанием металла менее 50%) | 29 |  |  |
|  | 314 005 00 01 99 5 | Отходы стекловолокна | 29 |  |  |
|  | 314 006 00 01 00 0 | Отходы керамзита | 30 |  |  |
|  | 314 006 01 11 00 4 | пыль керамзитовая | 30 |  |  |
|  | 314 006 02 01 99 5 | отходы керамзита в кусковой форме | 30 |  |  |
|  | 314 007 00 01 00 0 | Отходы керамики | 30 |  |  |
|  | 314 007 01 11 00 4 | пыль керамическая | 30 |  |  |
|  | 314 007 02 01 99 5 | отходы керамики в кусковой форме | 30 |  |  |
|  | 314 007 03 01 99 5 | керамические изделия, потерявшие потребительские свойства | 30 |  |  |
|  | 314 008 00 01 00 0 | Стеклянные отходы | 30 |  |  |
|  | 314 008 01 11 00 4 | пыль стеклянная | 30 |  |  |
|  | 314 008 02 01 99 5 | стеклянный бой незагрязненный (исключая бой стекла электронно-лучевых трубок и люминесцентных ламп) | 30 |  |  |
|  | 314 008 03 01 99 5 | бесцветный | 30 |  |  |
|  | 314 008 04 01 99 5 | зеленый | 30 |  |  |
|  | 314 008 05 01 00 0 | стеклобой загрязненный | 30 |  |  |
|  | 314 008 06 01 99 5 | прочий (отходы термостойкого стекла, стекла кварцевого) | 30 |  |  |
|  | 314 009 00 01 00 0 | Отходы строительного щебня | 30 |  |  |
|  | 314 009 01 11 00 4 | пыль щебеночная | 30 |  |  |
|  | 314 009 02 01 99 5 | строительный щебень, потерявший потребительские свойства | 30 |  |  |
|  | 314 010 00 01 99 5 | Лом дорожного полотна автомобильных дорог (исключая битум и асфальтовые покрытия) | 30 |  |  |
|  | 314 011 00 08 99 5 | Грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веществами | 30 |  |  |
|  | 314 012 00 01 00 0 | Отходы асбоцемента | 30 |  |  |
|  | 314 012 01 11 01 3 | пыль асбоцементная | 30 |  |  |
|  | 314 012 02 01 01 4 | отходы асбоцемента в кусковой форме | 30 |  |  |
|  | 314 013 00 01 00 0 | Отходы известняка и доломита | 30 |  |  |
|  | 314 013 01 11 00 4 | пыль известковая и доломитовая | 30 |  |  |
|  | 314 013 02 08 99 5 | мелочь известковая и доломитовая с размером частиц не более 5 мм (отсев) | 30 |  |  |
|  | 314 013 03 01 99 5 | отходы известняка и доломита в кусковой форме | 30 |  |  |
|  | 314 013 04 08 99 5 | щебень известковый (некондиционный скол) | 30 |  |  |
|  | 314 013 05 11 00 4 | отходы мела в виде порошка или пыли | 30 |  |  |
|  | 314 014 00 01 00 0 | Отходы кирпича (включая шамотный кирпич) | 30 |  |  |
|  | 314 014 01 01 99 5 | бой шамотного кирпича | 30 |  |  |
|  | 314 014 02 11 00 4 | пыль кирпичная | 30 |  |  |
|  | 314 014 03 01 99 5 | бой кирпичной кладки при ремонте зданий и сооружений | 30 |  |  |
|  | 314 014 04 01 99 5 | бой строительного кирпича | 30 |  |  |
|  | 314 016 00 01 00 0 | Отходы минерального волокна | 30 |  |  |
|  | 314 016 01 01 00 4 | отходы шлаковаты | 30 |  |  |
|  | 314 016 02 11 00 4 | пыль от шлаковаты | 30 |  |  |
|  | 314 016 03 01 00 4 | отходы базальтового супертонкого волокна | 30 |  |  |
|  | 314 017 00 01 99 5 | Отходы активированного угля, не загрязненного опасными веществами | 29 |  |  |
|  | 314 018 00 11 00 4 | Пыль каменная, пыль от полирования | 29 |  |  |
|  | 314 020 00 03 00 0 | Отходы сажи | 29 |  |  |
|  | 314 021 00 01 00 0 | Отходы каменного угля | 29 |  |  |
|  | 314 021 01 11 00 4 | пыль каменноугольная | 29 |  |  |
|  | 314 021 02 13 99 5 | электроды угольные отработанные, не загрязненные опасными веществами | 29 |  |  |
|  | 314 021 03 01 00 4 | огарки обожженных анодов алюминиевого производства | 29 |  |  |
|  | 314 021 04 01 00 5 | отходы каменного угля в виде крошки | 29 |  |  |
|  | 314 022 00 01 00 4 | Огарки пиритовые | 29 |  |  |
|  | 314 023 00 01 00 0 | Отходы песка | 30 |  |  |
|  | 314 023 01 01 99 5 | отходы песка, не загрязненного опасными веществами | 30 |  |  |
|  | 314 023 02 01 03 4 | песок, загрязненный мазутом (содержание мазута - менее 15%) | 19 |  |  |
|  | 314 023 02 04 03 3 | песок, загрязненный мазутом (содержание мазута - 15% и более) | 19 |  |  |
|  | 314 023 03 01 03 4 | песок, загрязненный маслами (содержание масел - менее 15%) | 19 |  |  |
|  | 314 023 03 04 03 3 | песок, загрязненный маслами (содержание масел - 15% и более) | 19 |  |  |
|  | 314 023 04 01 03 4 | песок, загрязненный бензином (количество бензина - менее 15%) | 19 |  |  |
|  | 314 023 04 04 03 3 | песок, загрязненный бензином (количество бензина -15% и более) | 19 |  |  |
|  | 314 025 00 01 99 4 | Остатки формовочной и стержневой смеси | 29 |  |  |
|  | 314 026 00 01 99 4 | Формовочные и стержневые смеси отработанные | 29 |  |  |
|  | 314 026 01 01 99 5 | формовочные смеси, не содержащие тяжелые металлы | 29 |  |  |
|  | 314 026 02 01 01 4 | формовочные смеси, содержащие тяжелые металлы | 29 |  |  |
|  | 314 027 00 01 00 5 | Отходы бетона, железобетона | 30 |  |  |
|  | 314 027 01 01 99 5 | бой бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме | 30 |  |  |
|  | 314 027 02 01 99 5 | бой железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме | 30 |  |  |
|  | 314 027 03 11 00 4 | пыль бетонная | 30 |  |  |
|  | 314 029 00 11 00 0 | Прочие минеральные пыли | 30 |  |  |
|  | 314 032 00 01 00 0 | Отходы графита | 30 |  |  |
|  | 314 032 01 11 00 4 | пыль графитная | 30 |  |  |
|  | 314 032 02 13 99 5 | электроды графитовые, отработанные, не загрязненные опасными веществами | 30 |  |  |
|  | 314 032 03 13 99 5 | графит, содержащий драгметаллы | 30 |  |  |
|  | 314 035 00 01 00 0 | Отходы асфальтобетона и асфальтобетонной смеси | 30 |  |  |
|  | 314 035 01 11 00 4 | отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в виде пыли | 30 |  |  |
|  | 314 035 02 01 00 4 | отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в кусковой форме | 30 |  |  |
|  | 314 036 00 08 00 0 | Отходы бетонной смеси | 30 |  |  |
|  | 314 036 01 08 00 4 | отходы бетонной смеси с содержанием пыли более 30% | 30 |  |  |
|  | 314 036 02 08 99 5 | отходы бетонной смеси с содержанием пыли менее 30% | 30 |  |  |
|  | 314 037 00 01 00 0 | Отходы асбеста | 30 |  |  |
|  | 314 037 01 11 01 1 | асбестовая пыль и волокно | 30 |  |  |
|  | 314 037 02 01 01 4 | отходы асбеста в кусковой форме | 30 |  |  |
|  | 314 037 03 01 01 4 | отходы асбестовой бумаги | 30 |  |  |
|  | 314 037 06 01 01 4 | отходы асбестовой крошки | 30 |  |  |
|  | 314 037 07 01 01 4 | отходы асбеста с примесями, листовой и тканевый асбест | 30 |  |  |
|  | 314 038 00 01 00 0 | Отходы гипса | 30 |  |  |
|  | 314 038 01 11 00 4 | пыль гипсовая | 30 |  |  |
|  | 314 038 02 01 99 5 | отходы гипса в кусковой форме | 30 |  |  |
|  | 314 039 00 01 00 0 | Отходы минеральные от газоочистки | 29 |  |  |
|  | 314 039 02 11 00 4 | пыль электрофильтров производства кремния | 29 |  |  |
|  | 314 041 00 01 00 0 | Щебень строительный, химически загрязненный | 19 |  |  |
|  | 314 042 00 01 99 0 | Силикатные и кварцевые отходы | 29 |  |  |
|  | 314 043 00 01 00 0 | Отходы абразивных материалов и инструментов | 29 |  |  |
|  | 314 043 01 01 99 5 | брак заготовок абразивных кругов | 29 |  |  |
|  | 314 043 02 01 99 5 | абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов | 29 |  |  |
|  | 314 043 03 01 99 5 | шкурка шлифовальная отработанная | 29 |  |  |
|  | 314 043 04 11 00 4 | отходы абразивных материалов в виде пыли и порошка | 29 |  |  |
|  | 314 044 01 01 00 5 | Бой шифера | 29 |  |  |
|  | 314 048 00 01 99 4 | Шлак сварочный | 27 |  |  |
|  | 314 050 00 01 99 5 | Накипь котельная | 29 |  |  |
|  | 314 052 00 00 00 0 | Отходы извести (гашеной и негашеной) | 30 |  |  |
|  | 314 052 01 01 00 0 | известь кипелка после гашения | 30 |  |  |
|  | 314 054 00 01 99 5 | Отходы гравия | 30 |  |  |
|  | 314 055 00 01 00 0 | Отходы цемента | 30 |  |  |
|  | 314 055 01 11 00 3 | пыль цементная | 30 |  |  |
|  | 314 055 02 01 99 5 | отходы цемента в кусковой форме | 30 |  |  |
|  | 314 060 00 01 00 0 | Отходы глазури (эмали) | 30 |  |  |
|  | 314 060 01 11 00 4 | пыль глазури (эмали) | 30 |  |  |
|  | 314 700 00 00 00 0 | Фильтровочные и поглотительные отработанные массы, не загрязненные опасными веществами | 31 |  |  |
|  | 314 700 01 01 99 4 | доломитовая | 31 |  |  |
|  | 314 700 02 01 99 4 | керамзито-песчаная | 31 |  |  |
|  | 314 700 03 00 00 4 | прочие | 31 |  |  |
|  | 314 703 00 01 00 0 | Цеолит отработанный, не загрязненный опасными веществами | 31 |  |  |
|  | 314 703 01 01 99 5 | цеолит отработанный при осушке воздуха и газов | 31 |  |  |
|  | 314 704 00 01 00 0 | Алюмогель отработанный, не загрязненный опасными веществами | 31 |  |  |
|  | 314 704 01 01 99 5 | алюмогель, отработанный при осушке воздуха и газов | 31 |  |  |
|  | 314 705 00 01 00 0 | Силикагель отработанный, не загрязненный опасными веществами | 31 |  |  |
|  | 314 705 01 01 99 5 | силикагель, отработанный при осушке воздуха и газов | 31 |  |  |
|  | 314 800 00 00 00 0 | Фильтровочные и поглотительные отработанные массы, загрязненные опасными веществами | 20 |  |  |
|  | 314 801 00 00 00 0 | Уголь активированный отработанный, загрязненный опасными веществами | 20 |  |  |
|  | 314 801 02 01 03 4 | уголь активированный отработанный, загрязненный минеральными маслами (содержание масла - менее 15%) | 20 |  |  |
|  | 314 801 02 01 03 3 | уголь активированный отработанный, загрязненный минеральными маслами (содержание масла -15% и более) | 20 |  |  |
|  | 314 802 00 00 00 0 | Угольные фильтры отработанные, загрязненные опасными веществами | 20 |  |  |
|  | 314 802 02 01 03 4 | угольные фильтры отработанные, загрязненные минеральными маслами (содержание масла -менее 15%) | 20 |  |  |
|  | 314 802 02 01 03 3 | угольные фильтры отработанные, загрязненные минеральными маслами (содержание масла -15% и более) | 20 |  |  |
|  | 314 900 00 01 99 0 | Прочие твердые минеральные отходы | 29 |  |  |
|  | 314 900 01 01 99 0 | каменная крошка | 29 |  |  |
|  | 314 900 02 01 00 0 | уголь от карборизации металлических поверхностей | 29 |  |  |
|  | 314 901 00 01 00 3 | Грунты, загрязненные органическими веществами | 19 |  |  |
|  | 314 901 01 01 00 1 | Грунты ртутьсодержащие | 74 |  |  |
|  | 316 000 00 00 00 0 | Минеральные шламы | 32 |  |  |
|  | 316 001 00 04 00 4 | Шлам бетонного производства, в т.ч. от промывки песка и щебня | 32 |  |  |
|  | 316 002 00 04 00 0 | Шлам от шлифовальных камней | 32 |  |  |
|  | 316 003 00 04 00 0 | Шлам фильтровочный от получения отбеливающей глины | 32 |  |  |
|  | 316 006 00 04 00 4 | Шлам производства силикатного кирпича | 32 |  |  |
|  | 316 007 00 04 00 0 | Шлам производства готового строительного раствора | 32 |  |  |
|  | 316 008 00 04 00 4 | Шлам алюминиевого производства | 32 |  |  |
|  | 316 009 00 04 00 0 | Шлам асбестоцементный | 32 |  |  |
|  | 316 010 00 04 00 4 | Шлам эмалей | 32 |  |  |
|  | 316 011 00 04 99 5 | Шлам графитный | 32 |  |  |
|  | 316 012 00 04 99 4 | Шлам известковый | 30 |  |  |
|  | 316 014 00 04 00 0 | Шлам сталелитейный | 32 |  |  |
|  | 316 015 00 04 00 0 | Шлам от прокатки | 32 |  |  |
|  | 316 016 00 04 00 0 | Шлам от литья | 32 |  |  |
|  | 316 017 00 04 00 0 | Шлам от шлифовки стекла | 32 |  |  |
|  | 316 018 00 04 00 0 | Шлам карбидный, ил | 30 |  |  |
|  | 316 021 00 04 01 0 | Шлам известковый, содержащий опасные вещества | 30 |  |  |
|  | 316 022 00 04 99 4 | Шлам оксида магния | 32 |  |  |
|  | 316 023 00 04 00 5 | Шлам карбоната кальция | 32 |  |  |
|  | 316 023 02 04 99 5 | известковый шлам при очистке свекловичного сока в сахарном производстве | 30 |  |  |
|  | 316 025 00 04 99 5 | Шлам земляной, песчаный, траншейные выемки | 32 |  |  |
|  | 316 026 00 04 00 3 | Шлам производства цветных металлов | 32 |  |  |
|  | 316 027 00 04 00 4 | Шлам оксидоалюминиевый | 32 |  |  |
|  | 316 028 00 04 01 1 | Шлам из цианидосодержащих закрепительных (закалочных) ванн | 32 |  |  |
|  | 316 029 00 04 01 0 | Шлам из закрепительных (закалочных) ванн, содержащий нитраты и нитриты | 32 |  |  |
|  | 316 030 00 04 01 0 | Шлам карбоната бария | 32 |  |  |
|  | 316 031 00 04 01 1 | Шлам сульфата бария | 32 |  |  |
|  | 316 032 00 04 01 0 | Шлам сульфата бария от хлорощелочного электролиза с содержанием ртути | 32 |  |  |
|  | 316 033 00 04 00 0 | Шлам от шлифовки стекла, содержащий опасные вещества | 32 |  |  |
|  | 316 034 00 04 00 0 | Шлам карбонации | 32 |  |  |
|  | 316 035 00 04 99 5 | Шлам земляной от промывки овощей (свеклы, картофеля и т.д.) | 32 |  |  |
|  | 316 037 00 04 01 0 | Шлам фосфатации | 32 |  |  |
|  | 316 041 00 04 01 3 | Шлам фторида кальция | 32 |  |  |
|  | 316 043 00 04 00 0 | Шлам флотации | 32 |  |  |
|  | 316 044 00 04 00 2 | Шлам асбестовый | 32 |  |  |
|  | 316 044 01 04 00 4 | шлам асбестовый, не загрязненный опасными веществами | 32 |  |  |
|  | 160 450 00 04 99 5 | Шлам угольный | 32 |  |  |
|  | 316 046 00 04 99 0 | Шлам золошлаковый | 32 |  |  |
|  | 316 047 00 04 99 5 | Шлам диоксида кремния | 32 |  |  |
|  | 316 060 00 04 00 0 | Шлам минеральный от газоочистки | 32 |  |  |
|  | 316 060 03 04 01 3 | шлам минеральный от газоочистки производства алюминия | 32 |  |  |
|  | 316 900 00 04 00 0 | Прочие минеральные шламы | 33 |  |  |
|  | 316 900 01 04 00 0 | шламы, образуемые при металлообработке | 32 |  |  |
|  | 350 000 00 00 00 0 | ОТХОДЫ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ | 45 |  |  |
|  | 351 000 00 00 00 0 | Лом и отходы черных металлов | 45 |  |  |
|  | 351 001 00 01 00 0 | Лом и отходы металлокерамики с черными металлами | 49 |  |  |
|  | 351 001 01 01 99 5 | свечи зажигания автомобильные отработанные | 49 |  |  |
|  | 351 100 00 01 00 0 | Лом и отходы, содержащие чугун | 45 |  |  |
|  | 351 101 00 01 00 0 | Лом и отходы, содержащие чугун | 45 |  |  |
|  | 351 101 01 01 99 5 | лом чугунный несортированный | 45 |  |  |
|  | 351 101 02 01 99 5 | лом чугунный в кусковой форме | 45 |  |  |
|  | 351 101 03 13 99 5 | тара и упаковка чугунная незагрязненная, потерявшая потребительские свойства | 45 |  |  |
|  | 351 101 11 01 00 4 | отходы, содержащие чугун (в том числе чугунную пыль), несортированные | 45 |  |  |
|  | 351 101 12 01 99 5 | отходы, содержащие чугун в кусковой форме | 45 |  |  |
|  | 351 101 15 08 99 5 | опилки чугунные незагрязненные | 46 |  |  |
|  | 351 101 16 11 00 4 | пыль чугунная незагрязненная | 46 |  |  |
|  | 351 101 18 01 99 5 | скрап чугунный незагрязненный | 45 |  |  |
|  | 351 101 20 01 99 5 | стружка чугунная незагрязненная | 46 |  |  |
|  | 351 200 00 01 00 0 | Лом и отходы, содержащие сталь | 45 |  |  |
|  | 351 201 01 01 99 5 | лом стальной несортированный | 45 |  |  |
|  | 351 201 02 01 99 5 | лом стальной в кусковой форме незагрязненный | 45 |  |  |
|  | 351 201 03 13 99 5 | тара и упаковка из стали незагрязненная, потерявшая потребительские свойства | 47 |  |  |
|  | 351 201 05 01 99 5 | провод стальной незагрязненный, потерявший потребительские свойства | 45 |  |  |
|  | 351 201 11 01 00 4 | отходы, содержащие сталь (в том числе стальную пыль), несортированные | 45 |  |  |
|  | 351 201 12 01 99 5 | отходы, содержащие сталь в кусковой форме | 45 |  |  |
|  | 351 201 14 01 99 5 | отходы, содержащие листовой прокат стали | 45 |  |  |
|  | 351 201 15 08 99 5 | опилки стальные незагрязненные | 46 |  |  |
|  | 351 201 16 11 00 4 | пыль стальная незагрязненная | 46 |  |  |
|  | 351 201 18 01 99 5 | скрап стальной незагрязненный | 45 |  |  |
|  | 351 201 20 01 99 5 | стружка стальная незагрязненная | 46 |  |  |
|  | 351 202 00 01 00 0 | Лом и отходы, содержащие углеродистую сталь | 45 |  |  |
|  | 351 202 01 01 99 5 | лом стали углеродистых марок несортированный | 45 |  |  |
|  | 351 202 02 01 99 5 | лом стали углеродистых марок в кусковой форме незагрязненный | 45 |  |  |
|  | 351 202 03 13 99 5 | тара и упаковка из стали углеродистых марок незагрязненная, потерявшая потребительские свойства | 47 |  |  |
|  | 351 202 11 01 00 4 | отходы, содержащие сталь углеродистых марок (в том числе стальную пыль), несортированные | 45 |  |  |
|  | 351 202 12 01 99 5 | отходы, содержащие сталь углеродистых марок в кусковой форме | 45 |  |  |
|  | 351 202 14 01 99 5 | отходы, содержащие листовой прокат стали углеродистых марок | 45 |  |  |
|  | 351 202 15 08 99 5 | опилки стали углеродистых марок незагрязненные | 46 |  |  |
|  | 351 202 16 11 00 4 | пыль стали углеродистых марок незагрязненная | 46 |  |  |
|  | 351 202 18 01 99 5 | скрап стали углеродистых марок незагрязненный | 45 |  |  |
|  | 351 202 20 01 99 5 | стружка стали углеродистых марок незагрязненная | 46 |  |  |
|  | 351 203 00 01 00 0 | Лом и отходы, содержащие легированную сталь | 45 |  |  |
|  | 351 203 01 01 99 5 | лом легированной стали несортированный | 45 |  |  |
|  | 351 203 02 01 99 5 | лом легированной стали в кусковой форме незагрязненный | 45 |  |  |
|  | 351 203 03 13 99 5 | тара и упаковка из легированной стали незагрязненная, потерявшая потребительские свойства | 47 |  |  |
|  | 351 203 11 01 00 4 | отходы, содержащие легированную сталь (в том числе стальную пыль), несортированные | 45 |  |  |
|  | 351 203 12 01 99 5 | отходы, содержащие легированную сталь в кусковой форме | 45 |  |  |
|  | 351 203 14 01 99 5 | отходы, содержащие листовой прокат легированной стали | 45 |  |  |
|  | 351 203 15 08 99 5 | опилки легированной стали незагрязненные | 46 |  |  |
|  | 351 203 16 11 00 4 | пыль легированной стали незагрязненная | 46 |  |  |
|  | 351 203 18 01 99 5 | скрап легированной стали незагрязненный | 45 |  |  |
|  | 351 203 20 01 99 5 | стружка легированной стали незагрязненная | 46 |  |  |
|  | 351 204 00 01 00 0 | Лом и отходы, содержащие оцинкованную сталь | 45 |  |  |
|  | 351 204 01 01 99 5 | лом оцинкованной стали несортированный | 45 |  |  |
|  | 351 204 02 01 99 5 | лом оцинкованной стали в кусковой форме незагрязненный | 45 |  |  |
|  | 351 204 03 13 99 5 | тара и упаковка из оцинкованной стали незагрязненная, потерявшая потребительские свойства | 47 |  |  |
|  | 351 204 11 01 00 4 | отходы, содержащие оцинкованную сталь (в том числе стальную пыль), несортированные | 45 |  |  |
|  | 351 204 12 01 99 5 | отходы, содержащие оцинкованную сталь в кусковой форме | 45 |  |  |
|  | 351 204 15 08 99 5 | опилки оцинкованной стали незагрязненные | 46 |  |  |
|  | 351 204 16 11 00 4 | пыль оцинкованной стали незагрязненная | 46 |  |  |
|  | 351 204 18 01 99 5 | скрап оцинкованной стали незагрязненный | 45 |  |  |
|  | 351 204 20 01 99 5 | стружка оцинкованной стали незагрязненная | 46 |  |  |
|  | 351 205 00 01 00 0 | Лом и отходы, содержащие луженую сталь | 45 |  |  |
|  | 351 205 01 01 99 5 | лом луженой стали несортированный | 45 |  |  |
|  | 351 205 02 01 99 5 | лом луженой стали в кусковой форме незагрязненный | 45 |  |  |
|  | 351 205 03 13 99 5 | тара и упаковка из луженой стали незагрязненная, потерявшая потребительские свойства | 47 |  |  |
|  | 351 205 11 01 00 4 | отходы, содержащие луженую сталь (в том числе стальную пыль), несортированные | 45 |  |  |
|  | 351 205 12 01 99 5 | отходы, содержащие луженую сталь в кусковой форме | 45 |  |  |
|  | 351 205 15 08 99 5 | опилки луженой стали незагрязненные | 46 |  |  |
|  | 351 205 16 11 00 4 | пыль луженой стали незагрязненная | 46 |  |  |
|  | 351 205 18 01 99 5 | скрап луженой стали незагрязненный | 45 |  |  |
|  | 351 205 20 01 99 5 | стружка луженой стали незагрязненная | 46 |  |  |
|  | 351 216 00 01 00 0 | Отходы стальных электродов | 45 |  |  |
|  | 351 216 01 01 99 5 | остатки и огарки стальных сварочных электродов | 45 |  |  |
|  | 351 300 00 01 00 0 | Лом и отходы, содержащие несортированные черные металлы | 45 |  |  |
|  | 351 301 00 01 99 5 | Лом черных металлов несортированный | 45 |  |  |
|  | 351 302 00 01 99 5 | Лом черных металлов в кусковой форме незагрязненный | 45 |  |  |
|  | 351 303 00 13 00 0 | Тара и упаковка из черных металлов незагрязненная, потерявшая потребительские свойства | 47 |  |  |
|  | 351 303 01 13 99 5 | железные бочки, потерявшие потребительские свойства | 47 |  |  |
|  | 351 311 00 01 00 4 | Отходы, содержащие черные металлы (в том числе чугунную и/или стальную пыль), несортированные | 45 |  |  |
|  | 351 312 00 01 99 5 | Отходы, содержащие черные металлы в кусковой форме | 45 |  |  |
|  | 351 315 00 08 99 5 | Опилки черных металлов незагрязненные | 46 |  |  |
|  | 351 316 00 11 00 4 | Пыль черных металлов незагрязненная | 46 |  |  |
|  | 351 318 00 01 99 5 | Скрап черных металлов незагрязненный | 45 |  |  |
|  | 351 320 00 01 99 5 | Стружка черных металлов незагрязненная | 46 |  |  |
|  | 351 500 00 01 00 0 | Лом и отходы черных металлов с примесями или загрязненные опасными веществами | 45 |  |  |
|  | 351 503 00 01 00 0 | Отходы черных металлов с примесями | 48 |  |  |
|  | 351 503 01 08 00 4 | металлическая дробь с примесью шлаковой корки (дробеструйная обработка) | 48 |  |  |
|  | 351 503 66 11 00 4 | пыль (или порошок) от шлифования черных металлов с содержанием металла 50% и более | 48 |  |  |
|  | 351 504 00 01 00 0 | Окалина | 58 |  |  |
|  | 351 504 02 01 00 4 | сростки корунда с ферросплавом в производстве шлифовальных материалов | 58 |  |  |
|  | 351 505 00 01 99 5 | Тормозные колодки отработанные | 58 |  |  |
|  | 353 000 00 00 00 0 | Лом и отходы цветных металлов | 50 |  |  |
|  | 353 029 00 00 00 0 | Отходы, содержащие серебро | 77 |  |  |
|  | 353 033 00 01 99 0 | Металлокерамические отходы и лом | 72 |  |  |
|  | 353 034 00 01 00 0 | Лом цветных металлов бытовой радиоаппаратуры | 67 |  |  |
|  | 353 045 00 01 00 0 | Лом циркония и другие отходы, содержащие цирконий | 50 |  |  |
|  | 353 046 00 01 01 0 | Лом сурьмы и другие отходы, содержащие сурьму | 50 |  |  |
|  | 353 047 00 01 01 0 | Лом таллия и другие отходы, содержащие таллий | 50 |  |  |
|  | 353 100 00 01 00 0 | Лом и отходы, содержащие цветные металлы | 50 |  |  |
|  | 353 101 00 01 00 0 | Лом и отходы, содержащие алюминий | 51 |  |  |
|  | 353 101 01 01 99 5 | лом алюминия несортированный | 51 |  |  |
|  | 353 101 02 01 99 5 | лом алюминия в кусковой форме незагрязненный | 51 |  |  |
|  | 353 101 03 13 99 5 | тара и упаковка из алюминия незагрязненная, потерявшая потребительские свойства, и брак | 51 |  |  |
|  | 353 101 05 01 99 5 | провод алюминиевый незагрязненный, потерявший потребительские свойства | 51 |  |  |
|  | 353 101 11 01 00 4 | отходы, содержащие алюминий (в том числе алюминиевую пыль), несортированные | 51 |  |  |
|  | 353 101 12 01 99 5 | отходы, содержащие алюминий в кусковой форме | 51 |  |  |
|  | 353 101 13 01 99 5 | отходы, содержащие алюминиевую фольгу | 51 |  |  |
|  | 353 101 14 01 99 5 | отходы, содержащие листовой прокат алюминия | 51 |  |  |
|  | 353 101 15 08 99 5 | опилки алюминиевые незагрязненные | 52 |  |  |
|  | 353 101 16 11 00 4 | пыль алюминиевая незагрязненная | 52 |  |  |
|  | 353 101 18 01 99 5 | скрап алюминиевый незагрязненный | 51 |  |  |
|  | 353 101 20 01 99 5 | стружка алюминиевая незагрязненная | 52 |  |  |
|  | 353 102 00 01 01 0 | Лом и отходы, содержащие свинец | 54 |  |  |
|  | 353 102 01 01 01 3 | лом свинца несортированный | 54 |  |  |
|  | 353 102 02 01 01 3 | лом свинца в кусковой форме незагрязненный | 54 |  |  |
|  | 353 102 11 01 01 2 | отходы, содержащие свинец (в том числе пыль и/или опилки свинца), несортированные | 54 |  |  |
|  | 353 102 12 01 01 3 | отходы, содержащие свинец в кусковой форме | 54 |  |  |
|  | 353 102 15 08 01 2 | опилки свинцовые незагрязненные | 55 |  |  |
|  | 353 102 16 11 01 2 | пыль (порошок) свинца незагрязненная | 55 |  |  |
|  | 353 102 18 01 01 3 | скрап свинцовый незагрязненный | 54 |  |  |
|  | 353 102 20 01 01 3 | стружка свинцовая незагрязненная | 55 |  |  |
|  | 353 102 31 01 01 3 | свинцовые пластины отработанных аккумуляторов | 123 |  |  |
|  | 353 103 00 01 01 0 | Лом и отходы, содержащие медь | 56 |  |  |
|  | 353 103 01 01 01 3 | лом меди несортированный | 56 |  |  |
|  | 353 103 02 01 01 3 | лом меди в кусковой форме незагрязненный | 56 |  |  |
|  | 353 103 05 01 01 3 | провод медный незагрязненный, потерявший потребительские свойства | 56 |  |  |
|  | 353 103 11 01 01 3 | отходы, содержащие медь, несортированные | 56 |  |  |
|  | 353 103 12 01 01 3 | отходы, содержащие медь в кусковой форме | 56 |  |  |
|  | 353 103 14 01 01 3 | отходы, содержащие листовой прокат меди | 56 |  |  |
|  | 353 103 15 08 01 3 | опилки медные незагрязненные | 69 |  |  |
|  | 353 103 18 01 01 3 | скрап медный незагрязненный | 56 |  |  |
|  | 353 103 20 01 01 3 | стружка медная незагрязненная | 69 |  |  |
|  | 353 104 00 01 01 0 | Лом и отходы, содержащие цинк | 57 |  |  |
|  | 353 104 01 01 01 3 | лом цинка несортированный | 57 |  |  |
|  | 353 104 02 01 01 3 | лом цинка в кусковой форме незагрязненный | 57 |  |  |
|  | 353 104 11 01 01 3 | отходы, содержащие цинк, несортированные | 57 |  |  |
|  | 353 104 12 01 01 3 | отходы, содержащие цинк в кусковой форме | 57 |  |  |
|  | 353 104 14 01 01 3 | отходы, содержащие листовой прокат цинка | 57 |  |  |
|  | 353 104 15 08 01 3 | опилки цинковые незагрязненные | 58 |  |  |
|  | 353 104 18 01 01 3 | скрап цинковый незагрязненный | 57 |  |  |
|  | 353 104 20 01 01 3 | стружка цинка незагрязненная | 58 |  |  |
|  | 353 107 00 02 01 1 | Отходы, содержащие ртуть | 73 |  |  |
|  | 353 107 01 00 01 1 | ртуть металлическая, некондиционная, осадки, ртутьсодержащие остатки, стеклобой ртутьсодержащий | 73 |  |  |
|  | 353 110 00 01 01 0 | Лом и отходы, содержащие никель | 59 |  |  |
|  | 353 110 01 01 01 4 | лом никеля несортированный | 59 |  |  |
|  | 353 110 02 01 01 4 | лом никеля в кусковой форме незагрязненный | 59 |  |  |
|  | 353 110 11 01 01 3 | отходы, содержащие никель (в том числе пыль и/или опилки никеля), несортированные | 59 |  |  |
|  | 353 110 12 01 01 4 | отходы, содержащие никель в кусковой форме | 59 |  |  |
|  | 353 110 15 08 01 3 | опилки никеля незагрязненные | 60 |  |  |
|  | 353 110 16 11 01 3 | пыль никеля незагрязненная | 60 |  |  |
|  | 353 110 18 01 01 4 | скрап никеля незагрязненный | 59 |  |  |
|  | 353 110 20 01 01 4 | стружка никеля незагрязненная | 60 |  |  |
|  | 353 111 00 01 00 0 | Лом и отходы, содержащие олово | 61 |  |  |
|  | 353 111 01 01 00 4 | лом олова несортированный | 61 |  |  |
|  | 353 111 02 01 00 4 | лом олова в кусковой форме незагрязненный | 61 |  |  |
|  | 353 111 03 13 00 4 | тара и упаковка из олова незагрязненная, потерявшая потребительские свойства, и брак | 61 |  |  |
|  | 353 111 11 01 00 4 | отходы, содержащие олово, несортированные | 61 |  |  |
|  | 353 111 12 01 00 4 | отходы, содержащие олово в кусковой форме | 61 |  |  |
|  | 353 111 14 01 00 4 | отходы, содержащие листовой прокат олова | 61 |  |  |
|  | 353 111 15 08 00 4 | опилки оловянные незагрязненные | 62 |  |  |
|  | 353 111 16 11 00 4 | пыль оловянная незагрязненная | 62 |  |  |
|  | 353 111 18 01 00 4 | скрап оловянный незагрязненный | 61 |  |  |
|  | 353 111 20 01 00 4 | стружка оловянная незагрязненная | 62 |  |  |
|  | 353 117 00 01 00 0 | Лом и отходы, содержащие титан | 63 |  |  |
|  | 353 117 02 01 99 5 | лом титана в кусковой форме незагрязненный | 63 |  |  |
|  | 353 117 11 01 00 4 | отходы, содержащие титан (в том числе титановую пыль), несортированные | 63 |  |  |
|  | 353 117 12 01 99 5 | отходы, содержащие титан в кусковой форме | 63 |  |  |
|  | 353 117 15 08 99 5 | опилки титана незагрязненные | 64 |  |  |
|  | 353 117 16 11 00 4 | пыль титана незагрязненная | 64 |  |  |
|  | 353 117 18 01 99 5 | скрап титана незагрязненный | 63 |  |  |
|  | 353 117 20 01 99 5 | стружка титана незагрязненная | 64 |  |  |
|  | 353 119 00 01 01 3 | Лом и отходы, содержащие хром | 65 |  |  |
|  | 353 119 11 01 01 3 | отходы, содержащие хром, несортированные | 65 |  |  |
|  | 353 119 12 01 01 3 | отходы, содержащие хром в кусковой форме | 65 |  |  |
|  | 353 119 15 08 01 3 | опилки хрома незагрязненные | 66 |  |  |
|  | 353 119 16 11 01 3 | пыль хрома незагрязненная | 66 |  |  |
|  | 353 119 18 01 01 3 | скрап хрома незагрязненный | 65 |  |  |
|  | 353 119 20 01 01 3 | стружка хрома незагрязненная | 66 |  |  |
|  | 353 300 00 13 00 1 | Изделия, устройства, приборы, потерявшие потребительские свойства, содержащие ртуть | 73 |  |  |
|  | 353 301 00 13 01 1 | Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак | 73 |  |  |
|  | 353 302 00 13 01 1 | Ртутные вентили (игнитроны и иное) отработанные и брак | 73 |  |  |
|  | 353 303 00 13 01 1 | Ртутные термометры отработанные и брак | 73 |  |  |
|  | 353 500 00 01 00 0 | Лом и отходы цветных металлов с примесями или загрязненные |  |  |  |
|  | 353 501 00 01 00 0 | Лом и отходы алюминия с примесями или загрязненные | 51 |  |  |
|  | 353 501 03 13 03 4 | тара и упаковка из алюминия, загрязненная горюче-смазочными материалами (содержание горюче-смазочных материалов - менее 15% по весу) | 53 |  |  |
|  | 353 501 16 11 00 4 | пыль (или порошок) от шлифования алюминия с содержанием металла 50% и более | 70 |  |  |
|  | 353 502 00 01 00 0 | Лом и отходы свинца с примесями или загрязненные | 54 |  |  |
|  | 353 502 16 11 01 2 | пыль (порошок) от шлифования свинца с содержанием металла 50% и более | 70 |  |  |
|  | 353 503 00 01 00 0 | Лом и отходы меди с примесями или загрязненные | 56 |  |  |
|  | 353 503 16 11 01 3 | пыль (порошок) от шлифования меди с содержанием металла 50% и более | 70 |  |  |
|  | 353 504 00 01 00 0 | Лом и отходы цинка с примесями или загрязненные | 57 |  |  |
|  | 353 504 16 11 01 3 | пыль (порошок) от шлифования цинка с содержанием металла 50% и более | 70 |  |  |
|  | 353 510 00 01 00 0 | Лом и отходы никеля с примесями или загрязненные | 59 |  |  |
|  | 353 510 16 11 01 3 | пыль (порошок) от шлифования никеля с содержанием металла 50% и более | 70 |  |  |
|  | 353 511 00 01 00 0 | Лом и отходы олова с примесями или загрязненные | 61 |  |  |
|  | 353 511 16 11 00 4 | пыль (порошок) от шлифования олова с содержанием металла 50% и более | 70 |  |  |
|  | 353 517 00 01 00 0 | Лом и отходы титана с примесями или загрязненные | 63 |  |  |
|  | 353 517 16 11 00 4 | пыль (порошок) от шлифования титана с содержанием металла 50% и более | 70 |  |  |
|  | 353 519 00 01 00 0 | Лом и отходы хрома с примесями или загрязненные | 65 |  |  |
|  | 353 519 16 11 01 3 | пыль (порошок) от шлифования хрома с содержанием металла 50% и более | 70 |  |  |
|  | 353 900 00 00 00 0 | Прочие отходы цветных металлов | 67 |  |  |
|  | 354 000 00 00 00 0 | Лом и отходы сплавов цветных металлов | 68 |  |  |
|  | 354 100 00 01 00 0 | Лом и отходы, содержащие сплавы цветных металлов | 68 |  |  |
|  | 354 101 00 01 00 0 | Лом и отходы, содержащие медные сплавы | 68 |  |  |
|  | 354 101 01 01 99 5 | лом медных сплавов несортированный | 68 |  |  |
|  | 354 101 02 01 99 5 | лом медных сплавов в кусковой форме | 68 |  |  |
|  | 354 101 11 01 00 4 | отходы, содержащие медные сплавы (в том числе пыль медных сплавов), несортированные | 68 |  |  |
|  | 354 101 12 01 99 5 | отходы, содержащие медные сплавы в кусковой форме | 68 |  |  |
|  | 354 101 14 01 99 5 | отходы, содержащие листовой прокат медных сплавов | 68 |  |  |
|  | 354 101 15 08 99 5 | опилки медных сплавов незагрязненные | 69 |  |  |
|  | 354 101 16 11 00 4 | пыль медных сплавов незагрязненная | 69 |  |  |
|  | 354 101 18 01 99 5 | скрап медных сплавов незагрязненный | 68 |  |  |
|  | 354 101 20 01 99 5 | стружка медных сплавов незагрязненная | 69 |  |  |
|  | 354 102 00 01 00 0 | Лом и отходы, содержащие бронзу | 68 |  |  |
|  | 354 102 01 01 99 5 | лом бронзы несортированный | 68 |  |  |
|  | 354 102 02 01 99 5 | лом бронзы в кусковой форме | 68 |  |  |
|  | 354 102 11 01 00 4 | отходы, содержащие бронзу (в том числе пыль бронзы), несортированные | 68 |  |  |
|  | 354 102 12 01 99 5 | отходы, содержащие бронзу в кусковой форме | 68 |  |  |
|  | 354 102 14 01 99 5 | отходы, содержащие листовой прокат бронзы | 68 |  |  |
|  | 354 102 15 08 99 5 | опилки бронзы незагрязненные | 69 |  |  |
|  | 354 102 16 11 00 4 | пыль бронзы незагрязненная | 69 |  |  |
|  | 354 102 18 01 99 5 | скрап бронзы незагрязненный | 68 |  |  |
|  | 354 102 20 01 99 5 | стружка бронзы незагрязненная | 69 |  |  |
|  | 354 103 00 01 00 0 | Лом и отходы, содержащие латунь | 68 |  |  |
|  | 354 103 01 01 99 5 | лом латуни несортированный | 68 |  |  |
|  | 354 103 02 01 99 5 | лом латуни в кусковой форме | 68 |  |  |
|  | 354 103 11 01 00 4 | отходы, содержащие латунь (в том числе пыль латуни), несортированные | 68 |  |  |
|  | 354 103 12 01 99 5 | отходы, содержащие латунь в кусковой форме | 68 |  |  |
|  | 354 103 14 01 99 5 | отходы, содержащие листовой прокат латуни | 68 |  |  |
|  | 354 103 15 08 99 5 | опилки латуни незагрязненные | 69 |  |  |
|  | 354 103 16 11 00 4 | пыль латуни незагрязненная | 69 |  |  |
|  | 354 103 18 01 99 5 | скрап латуни незагрязненный | 68 |  |  |
|  | 354 103 20 01 99 5 | стружка латуни незагрязненная | 69 |  |  |
|  | 354 600 00 01 00 0 | Лом и отходы сплавов цветных металлов с примесями или загрязненные | 71 |  |  |
|  | 354 601 00 01 00 0 | Лом и отходы медных сплавов с примесями или загрязненные | 71 |  |  |
|  | 354 601 16 11 00 4 | пыль (порошок) от шлифования медных сплавов с содержанием металла 50% и более | 70 |  |  |
|  | 354 602 00 01 00 0 | Лом и отходы бронзы с примесями или загрязненные | 71 |  |  |
|  | 354 602 16 11 00 4 | пыль (порошок) от шлифования бронзы с содержанием металла 50% и более | 70 |  |  |
|  | 354 603 00 01 00 0 | Лом и отходы латуни с примесями или загрязненные | 71 |  |  |
|  | 354 603 16 11 00 4 | пыль (порошок) от шлифования латуни с содержанием металла 50% и более | 70 |  |  |
|  | 355 000 00 00 00 0 | Лом и отходы цветных металлов и сплавов несортированные | 67 |  |  |
|  | 357 000 00 00 00 0 | Металлические шламы | 75 |  |  |
|  | 357 001 00 04 00 3 | Шлам цинковый | 75 |  |  |
|  | 357 002 00 04 00 3 | Шлам металлошлифовочный | 75 |  |  |
|  | 355 003 00 04 01 3 | Шлам свинцовый | 75 |  |  |
|  | 355 004 00 04 01 0 | Шлам оловянный | 75 |  |  |
|  | 355 005 00 04 00 3 | Шлам анодный | 75 |  |  |
|  | 355 007 00 01 00 0 | Остатки от чистки котлов | 75 |  |  |
|  | 355 008 00 04 00 0 | Шлам газоочистки | 75 |  |  |
|  | 355 009 00 04 99 4 | Шлам железный | 75 |  |  |
|  | 355 010 00 04 01 3 | Шлам очистки электролизных ванн | 76 |  |  |
|  | 355 900 00 04 00 0 | Прочие металлические шламы | 75 |  |  |
|  | 390 000 00 00 00 0 | ДРУГИЕ ОТХОДЫ МИНЕРАЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ |  |  |  |
|  | 399 000 00 00 00 0 | Другие отходы минерального происхождения, а также отходы рафинирования продуктов | 33 |  |  |
|  | 399 003 00 01 00 4 | Остатки каменной соли | 33 |  |  |
|  | 399 007 00 01 03 0 | Остатки, содержащие серу | 33 |  |  |
|  | 399 009 00 01 00 0 | Остатки смешанные, содержащие драгоценные металлы | 33 |  |  |
|  | 399 010 00 01 01 0 | Прочие твердые минеральные отходы, содержащие опасные вещества | 34 |  |  |
|  | 399 900 00 00 00 0 | Прочие твердые минеральные отходы | 34 |  |  |
|  | 500 000 00 00 00 0 | ОТХОДЫ ХИМИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ |  |  |  |
|  | 510 000 00 00 00 0 | ОТХОДЫ ОКСИДОВ, ГИДРОКСИДОВ, СОЛЕЙ |  |  |  |
|  | 511 000 00 00 00 0 | Гальванические шламы | 76 |  |  |
|  | 511 001 00 04 00 1 | Шлам гальванический цианидосодержащий | 76 |  |  |
|  | 511 002 00 04 01 2 | Шлам гальванический хромосодержащий (6-валентный) | 78 |  |  |
|  | 511 003 00 04 01 2 | Шлам гальванический хромосодержащий (3-валентный) | 76 |  |  |
|  | 511 004 00 04 01 2 | Шлам гальванический медьсодержащий | 76 |  |  |
|  | 511 005 00 04 01 2 | Шлам гальванический цинкосодержащий | 76 |  |  |
|  | 511 006 00 04 01 0 | Шлам гальванический кадмийсодержащий | 76 |  |  |
|  | 511 007 00 04 01 2 | Шлам гальванический никельсодержащий | 76 |  |  |
|  | 511 008 00 04 01 2 | Шлам гальванический кобальтсодержащий | 76 |  |  |
|  | 511 009 00 04 99 0 | Шлам гальванический железосодержащий | 76 |  |  |
|  | 511 010 00 04 99 0 | Шлам гальванический с содержанием благородных металлов | 77 |  |  |
|  | 511 011 00 04 00 3 | Шлам гидроксида алюминия загрязненный | 76 |  |  |
|  | 511 014 00 04 01 3 | Шлам гидроксидов свинца, никеля, кадмия | 76 |  |  |
|  | 511 015 00 04 00 0 | Шлам после нейтрализации гальванических стоков | 76 |  |  |
|  | 511 016 00 04 00 2 | Прочие шламы гидроксидов металлов | 76 |  |  |
|  | 511 017 00 04 99 2 | Прочие гальванические шламы оксидов металлов | 76 |  |  |
|  | 511 018 00 04 00 4 | Шлам из отстойников электрокоагуляционной очистки | 76 |  |  |
|  | 511 019 00 04 00 0 | Шлам из отстойников после реагентной обработки | 76 |  |  |
|  | 511 020 00 04 00 2 | Шлам очистных сооружений гальванических производств | 76 |  |  |
|  | 511 900 00 04 00 0 | Прочие гальванические шламы | 76 |  |  |
|  | 511 901 00 04 00 0 | Шлам технологических ванн | 76 |  |  |
|  | 511 901 01 04 00 2 | фосфатный | 76 |  |  |
|  | 511 901 02 04 01 2 | свинецсодержащий | 76 |  |  |
|  | 513 000 00 00 00 0 | Отходы оксидов и гидроксидов | 79 |  |  |
|  | 513 001 00 01 01 3 | Отходы оксида цинка | 79 |  |  |
|  | 513 002 00 03 01 3 | Отходы гидроксида цинка | 79 |  |  |
|  | 513 003 00 01 01 3 | Отходы касситерита (диоксид олова) | 79 |  |  |
|  | 513 004 00 01 00 3 | Отходы пиролюзита, оксида марганца | 79 |  |  |
|  | 513 005 00 01 00 4 | Отходы оксида алюминия | 79 |  |  |
|  | 513 006 00 00 01 1 | Отходы оксида хрома шестивалентного | 78 |  |  |
|  | 513 007 00 01 01 3 | Отходы оксида меди | 79 |  |  |
|  | 513 008 00 03 00 4 | Отходы гидроксида алюминия | 79 |  |  |
|  | 513 009 00 03 99 2 | Отходы гидроксида железа | 79 |  |  |
|  | 513 010 00 01 01 0 | Отходы оксида хрома (трехвалентного) | 79 |  |  |
|  | 513 011 00 00 01 1 | Отходы оксидов ванадия | 79 |  |  |
|  | 513 012 00 01 00 3 | Отходы смесей оксидов | 79 |  |  |
|  | 513 013 00 01 99 4 | Отходы оксидов железа | 79 |  |  |
|  | 513 014 00 01 00 3 | Отходы оксида титана | 79 |  |  |
|  | 513 900 00 00 00 0 | Прочие отходы оксидов и гидроксидов | 79 |  |  |
|  | 513 901 00 00 00 0 | Отходы гидроксидов от термической обработки металлов | 79 |  |  |
|  | 515 000 00 00 00 0 | Отходы солей |  |  |  |
|  | 515 002 00 00 00 0 | Соли для обработки шкур и мездры | 81 |  |  |
|  | 515 003 00 00 01 4 | Фосфаты натрия и калия | 81 |  |  |
|  | 515 004 00 00 00 0 | Соли пропиточные | 81 |  |  |
|  | 515 005 00 00 00 0 | Соли для обработки кожи и дубящие вещества | 81 |  |  |
|  | 515 007 00 00 01 0 | Остатки удобрений | 80 |  |  |
|  | 515 008 00 00 00 0 | Отходы поташа | 80 |  |  |
|  | 515 008 01 01 00 4 | отходы поташа в твердом виде | 80 |  |  |
|  | 515 009 00 02 00 2 | Нашатырь (хлорид аммония) | 80 |  |  |
|  | 515 010 00 02 01 0 | Аммиачная селитра | 80 |  |  |
|  | 515 011 00 00 00 0 | Отходы соляных ванн | 80 |  |  |
|  | 515 012 00 00 01 2 | Фторид аммония | 80 |  |  |
|  | 515 014 00 00 01 1 | Трисульфид мышьяка | 86 |  |  |
|  | 515 016 00 00 00 0 | Соли для воронения | 80 |  |  |
|  | 515 017 00 10 01 0 | Сульфат натрия (глауберова соль) | 80 |  |  |
|  | 515 018 00 00 01 0 | Бромид натрия | 80 |  |  |
|  | 515 019 00 01 01 3 | Хлорид железа | 80 |  |  |
|  | 515 020 00 01 01 3 | Сульфат железа | 80 |  |  |
|  | 515 021 00 00 01 0 | Отходы солей свинца | 84 |  |  |
|  | 515 021 01 01 01 2 | отходы солей свинца в твердом виде | 84 |  |  |
|  | 515 021 02 01 01 1 | сульфат свинца | 84 |  |  |
|  | 515 022 00 01 01 3 | Сульфат аммония | 80 |  |  |
|  | 515 023 00 01 00 3 | Хлорид натрия | 80 |  |  |
|  | 515 025 00 01 01 0 | Соли бария | 80 |  |  |
|  | 515 026 00 01 00 4 | Хлорид кальция | 80 |  |  |
|  | 515 027 00 01 00 4 | Хлорид магния | 80 |  |  |
|  | 515 028 00 01 00 3 | Сульфиды щелочных и щелочно-земельных металлов | 80 |  |  |
|  | 515 029 00 01 01 3 | Сульфиды тяжелых металлов | 80 |  |  |
|  | 515 030 00 00 01 0 | Отходы хлорида меди | 80 |  |  |
|  | 515 030 01 01 01 2 | отходы хлорида меди в твердом виде | 80 |  |  |
|  | 515 032 00 00 01 3 | Хлорная известь | 83 |  |  |
|  | 515 033 00 01 01 1 | Соли с содержанием цианидов твердые | 85 |  |  |
|  | 515 034 00 01 01 3 | Соли с содержанием нитратов, нитритов | 80 |  |  |
|  | 515 035 00 01 01 3 | Соли ванадия | 80 |  |  |
|  | 515 039 00 00 01 0 | Отходы солей мышьяка | 86 |  |  |
|  | 515 039 01 01 01 1 | отходы солей мышьяка в твердом виде | 86 |  |  |
|  | 515 039 02 01 00 1 | Мышьяковая известь | 86 |  |  |
|  | 515 040 00 00 00 0 | Прочие соли (легкорастворимые) | 86 |  |  |
|  | 515 041 00 01 00 0 | Прочие соли (труднорастворимые) | 86 |  |  |
|  | 515 042 00 01 01 0 | Сернистый натрий | 82 |  |  |
|  | 515 043 00 01 00 2 | Растворы аммиачные для травления меди отработанные | 91 |  |  |
|  | 515 043 01 02 00 0 | прочие | 80 |  |  |
|  | 515 044 00 02 00 2 | Фосфиты | 80 |  |  |
|  | 515 045 00 00 01 3 | Отходы, содержащие соли фтора | 80 |  |  |
|  | 515 045 01 00 01 2 | расплав электролита алюминиевого производства | 88 |  |  |
|  | 515 050 00 01 01 3 | Соли меди водорастворимые (кроме хлорида меди) | 80 |  |  |
|  | 515 059 00 00 00 0 | Прочие соли процессов травления | 91 |  |  |
|  | 515 900 00 00 00 0 | Прочие соли, не вошедшие в другие позиции | 88 |  |  |
|  | 515 901 00 00 00 0 | Плавы щелочных и щелочно-земельных металлов | 88 |  |  |
|  | 520 000 00 00 00 0 | ОТХОДЫ КИСЛОТ, ЩЕЛОЧЕЙ, КОНЦЕНТРАТОВ |  |  |  |
|  | 521 000 00 00 00 0 | Отходы неорганических кислот | 89 |  |  |
|  | 521 001 00 02 01 2 | Кислоты аккумуляторные отработанные | 89 |  |  |
|  | 521 001 03 04 01 2 | шлам сернокислотного электролита | 89 |  |  |
|  | 521 002 00 02 08 2 | Отходы неорганических кислот и их смесей | 89 |  |  |
|  | 521 003 00 02 08 0 | Кислоты и смеси кислот с производственно-специфическими примесями | 89 |  |  |
|  | 521 004 00 02 08 2 | Отработанные травильные растворы кислые, не содержащие хром шестивалентный | 91 |  |  |
|  | 521 004 01 02 08 2 | травления стали и чугуна | 91 |  |  |
|  | 521 004 02 02 08 2 | травления меди и ее сплавов | 91 |  |  |
|  | 521 004 03 02 08 2 | травления цинка и его сплавов | 91 |  |  |
|  | 521 005 00 02 08 1 | Отходы хромистосерной кислоты | 78 |  |  |
|  | 522 000 00 00 00 0 | Отходы органических кислот | 41 |  |  |
|  | 522 001 00 02 01 2 | Отходы органических галогенированных кислот и их смесей | 41 |  |  |
|  | 522 002 00 02 01 2 | Отходы органических негалогенированных кислот и их смесей | 41 |  |  |
|  | 522 003 00 02 01 2 | Кислоты органические и их смеси с производственно-специфическими примесями | 41 |  |  |
|  | 524 000 00 00 00 0 | Отходы щелочей | 90 |  |  |
|  | 524 001 00 00 01 2 | Щелочи аккумуляторные отработанные | 90 |  |  |
|  | 524 002 00 02 01 0 | Отходы щелочей и их смесей | 90 |  |  |
|  | 524 002 01 02 01 4 | отходы гидроксида натрия с рН = 9,0-10,0 | 90 |  |  |
|  | 524 002 01 02 01 3 | отходы гидроксида натрия с рН = 10,1-11,5 | 90 |  |  |
|  | 524 002 01 02 01 2 | отходы гидроксида натрия с рН > 11,5 | 90 |  |  |
|  | 524 002 02 02 01 4 | отходы гидроксида калия с рН = 9,0-10,0 | 90 |  |  |
|  | 524 002 02 02 01 3 | отходы гидроксида калия с рН = 10,1-11,5 | 90 |  |  |
|  | 524 002 02 02 01 2 | отходы гидроксида калия с рН > 11,5 | 90 |  |  |
|  | 524 003 00 02 01 2 | Отходы раствора аммиака (нашатырный спирт) | 90 |  |  |
|  | 524 004 00 02 01 2 | Щелочи II смеси щелочей с производственно-специфическими примесями (травление, ванны для обезжиривания и т.д.) | 91 |  |  |
|  | 524 005 00 02 08 2 | Отработанные травильные растворы щелочные | 91 |  |  |
|  | 524 005 01 02 08 2 | травления меди и ее сплавов | 91 |  |  |
|  | 524 005 02 02 08 2 | травления алюминия, магния и их сплавов | 91 |  |  |
|  | 524 005 03 02 08 2 | травления цинка и его сплавов | 91 |  |  |
|  | 527 000 00 00 00 0 | Отходы концентратов | 91 |  |  |
|  | 527 001 00 02 00 0 | Щелок гипохлоритный отработанный | 83 |  |  |
|  | 527 007 00 02 00 0 | Отходы закрепительных растворов | 99 |  |  |
|  | 527 007 01 02 00 4 | фиксаж | 99 |  |  |
|  | 527 008 00 02 00 0 | Щелок сульфитный отработанный | 82 |  |  |
|  | 527 010 00 02 00 0 | Отходы отваров кожевенного производства | 81 |  |  |
|  | 527 011 00 02 00 0 | Отходы растворов, содержащих сульфиды | 82 |  |  |
|  | 527 012 00 02 01 2 | Отходы концентратов, содержащих 6-валентный хром | 78 |  |  |
|  | 527 012 01 02 01 2 | травления меди и ее сплавов | 91 |  |  |
|  | 527 012 02 02 01 2 | травления цинка и его сплавов | 91 |  |  |
|  | 527 013 00 02 01 1 | Отходы концентратов, содержащих цианиды | 85 |  |  |
|  | 527 014 00 07 01 1 | Пульпы и промывочные воды цианидосодержащие | 85 |  |  |
|  | 527 015 00 02 00 0 | Отходы отбеливающих растворов | 99 |  |  |
|  | 527 016 00 02 00 2 | Отходы концентратов с содержанием солей металлов (растворы нитратов, растворы для удаления ржавчины) | 91 |  |  |
|  | 527 017 00 00 00 0 | Щелок отбеливающий отработанный (без содержания хлора) | 82 |  |  |
|  | 527 018 00 00 01 0 | Щелок отбеливающий отработанный (с содержанием хлора) | 83 |  |  |
|  | 527 022 00 07 00 2 | Пульпы и промывочные воды с солями металлов |  |  |  |
|  | 527 023 00 02 00 4 | Отходы растворов проявителей | 100 |  |  |
|  | 527 023 01 02 00 4 | отходы фотопроизводства цветного и черно-белого, типографского производства (проявитель) | 100 |  |  |
|  | 527 024 00 02 00 0 | Отходы охладительных растворов | 91 |  |  |
|  | 527 025 00 02 00 0 | Прочие отходы водных концентратов | 91 |  |  |
|  | 527 900 00 02 00 0 | Прочие отходы концентратов | 91 |  |  |
|  | 527 910 00 02 08 2 | Гальванических и травильных производств | 91 |  |  |
|  | 527 911 00 02 08 2 | отработанные обезжиренные растворы | 91 |  |  |
|  | 527 912 00 02 08 2 | отработанные электролиты | 91 |  |  |
|  | 527 911 01 00 08 2 | хромосодержащие | 91 |  |  |
|  | 527 911 02 00 08 2 | цинкосодержащие | 91 |  |  |
|  | 527 911 03 00 08 2 | медьсодержащие | 91 |  |  |
|  | 527 911 04 00 08 2 | никельсодержащие | 91 |  |  |
|  | 527 911 05 00 08 2 | кадмийсодержащие | 91 |  |  |
|  | 527 911 06 00 08 2 | олово-висмутосодержащие | 91 |  |  |
|  | 527 912 00 02 01 0 | Отходы типографского производства | 100 |  |  |
|  | 527 912 01 02 01 2 | смывки, вымывные растворы | 100 |  |  |
|  | 527 913 00 00 01 0 | Серебросодержащие отходы кино-, фотопроизводства | 99 |  |  |
|  | 527 913 00 00 00 0 | Несеребросодержащие отходы кино-, фотопроизводства | 100 |  |  |
|  | 530 000 00 00 00 0 | ОТХОДЫ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ, СРЕДСТВ ДЕЗИНФЕКЦИИ | 87 |  |  |
|  | 531 000 00 00 00 0 | Отходы средств обработки и защиты растений от вредителей | 87 |  |  |
|  | 531 003 00 00 01 0 | Отходы средств обработки растений и защиты их от вредителей, в том числе списанные | 87 |  |  |
|  | 531 004 00 00 01 0 | Отходы производства средств обработки растений и защиты их от вредителей | 87 |  |  |
|  | 540 000 00 00 00 0 | ОТХОДЫ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ, УГЛЯ, СЛАНЦЕВ И ТОРФА |  |  |  |
|  | 541 000 00 00 00 0 | Отходы синтетических и минеральных масел | 35 |  |  |
|  | 541 001 00 02 00 0 | Масла кислотосодержащие | 35 |  |  |
|  | 541 002 00 02 00 0 | Синтетические и минеральные масла отработанные | 35 |  |  |
|  | 541 002 01 02 03 3 | масла моторные отработанные | 35 |  |  |
|  | 541 002 02 02 03 3 | масла автомобильные отработанные | 35 |  |  |
|  | 541 002 03 02 03 3 | масла дизельные отработанные | 35 |  |  |
|  | 541 002 04 02 03 3 | масла авиационные отработанные | 35 |  |  |
|  | 541 002 05 02 03 3 | масла индустриальные отработанные | 35 |  |  |
|  | 541 002 06 02 03 3 | масла трансмиссионные отработанные | 35 |  |  |
|  | 541 002 07 02 03 3 | масла трансформаторные отработанные, не содержащие галогены, полихлорированные дифенилы и терфенилы | 35 |  |  |
|  | 541 002 08 02 07 1 | масла трансформаторные отработанные, содержащие полихлорированные дифенилы и терфенилы | 35 |  |  |
|  | 541 002 09 02 07 2 | масла трансформаторные и теплонесущие отработанные, содержащие галогены | 35 |  |  |
|  | 541 002 10 02 07 1 | прочие масла, содержащие полихлорированные дифенилы и терфенилы, отработанные | 35 |  |  |
|  | 541 002 11 02 03 3 | масла компрессорные отработанные | 35 |  |  |
|  | 541 002 12 02 03 3 | масла турбинные отработанные | 35 |  |  |
|  | 541 002 13 02 03 3 | масла гидравлические отработанные, не содержащие галогены | 35 |  |  |
|  | 541 002 14 02 07 2 | масла гидравлические отработанные, содержащие галогены | 35 |  |  |
|  | 541 003 15 02 03 3 | смазочно-охлаждающие масла для механической обработки отработанные | 35 |  |  |
|  | 541 002 21 02 03 3 | силиконовые масла отработанные | 35 |  |  |
|  | 541 003 00 00 03 0 | Синтетические и минеральные масла, потерявшие потребительские свойства | 35 |  |  |
|  | 541 003 01 02 03 3 | остатки моторных масел, потерявших потребительские свойства | 35 |  |  |
|  | 544 003 02 02 03 3 | остатки автомобильных масел, потерявших потребительские свойства | 35 |  |  |
|  | 541 003 03 02 03 3 | остатки дизельных масел, потерявших потребительские свойства | 35 |  |  |
|  | 541 003 04 02 03 3 | остатки авиационных масел, потерявших потребительские свойства | 35 |  |  |
|  | 541 003 05 02 03 3 | остатки индустриальных масел, потерявших потребительские свойства | 35 |  |  |
|  | 541 003 06 02 03 3 | остатки трансмиссионных масел, потерявших потребительские свойства | 35 |  |  |
|  | 541 003 07 02 03 3 | остатки трансформаторных масел, не содержащих галогены, полихлорированные дифенилы и терфенилы и потерявших потребительские свойства | 35 |  |  |
|  | 541 003 08 02 07 1 | остатки трансформаторных масел, содержащих полихлорированные дифенилы и терфенилы и потерявших потребительские свойства | 35 |  |  |
|  | 541 003 09 02 07 2 | остатки трансформаторных масел, содержащих галогены и потерявших потребительские свойства | 35 |  |  |
|  | 541 003 10 02 07 1 | остатки прочих масел, содержащих полихлорированные дифенилы и терфенилы и потерявших потребительские свойства | 35 |  |  |
|  | 541 003 11 02 03 3 | остатки компрессорных масел, потерявших потребительские свойства | 35 |  |  |
|  | 541 003 12 02 03 3 | остатки турбинных масел, потерявших потребительские свойства | 35 |  |  |
|  | 541 003 13 02 03 3 | остатки гидравлических масел, не содержащих галогены и потерявших потребительские свойства | 35 |  |  |
|  | 541 003 14 02 07 2 | остатки гидравлических масел, содержащих галогены и потерявших потребительские свойства | 35 |  |  |
|  | 541 003 15 02 03 3 | остатки смазочно-охлаждающих масел для механической обработки, потерявших потребительские свойства | 35 |  |  |
|  | 541 003 21 02 03 3 | остатки силиконовых масел, потерявших потребительские свойства | 35 |  |  |
|  | 541 004 00 02 15 3 | Топливо с температурой вспышки ниже 55 град. С (бензины) | 35 |  |  |
|  | 541 008 00 02 15 0 | Топливо и мазуты с температурой вспышки более 55 град. С (дизельное топливо) | 35 |  |  |
|  | 541 010 00 02 07 1 | Масла для электротехники, содержащие полихлорированные бифенилы и терфенилы (ПХБ и ПХТ) | 35 |  |  |
|  | 541 011 00 02 03 3 | Остатки дизельного топлива, потерявшего потребительские свойства | 35 |  |  |
|  | 541 900 00 00 00 0 | Прочие отходы синтетических и минеральных масел | 35 |  |  |
|  | 541 901 00 00 00 0 | Масла от термической обработки металлов | 35 |  |  |
|  | 542 000 00 00 00 0 | Отходы жиров (смазок) и парафинов из минеральных масел | 36 |  |  |
|  | 542 001 00 01 03 4 | Парафин нефтяной, неочищенный (гач) | 35 |  |  |
|  | 542 002 00 03 03 4 | Жиры | 35 |  |  |
|  | 542 004 00 00 00 4 | Остатки жирных кислот | 35 |  |  |
|  | 542 005 00 00 00 0 | Пек стеариновый | 35 |  |  |
|  | 542 007 00 01 00 0 | Парафины | 35 |  |  |
|  | 542 008 00 03 00 0 | Консервационные смазки | 35 |  |  |
|  | 542 009 00 01 00 0 | Парафино-стеариновые массы (модельные) | 35 |  |  |
|  | 544 000 00 00 00 0 | Отходы эмульсий и смесей нефтепродуктов | 37 |  |  |
|  | 544 001 00 00 00 0 | Синтетические охлаждающие и смазывающие вещества (СОЖ) | 37 |  |  |
|  | 544 002 00 06 03 0 | Отходы эмульсий и эмульсионных смесей для механической обработки, содержащие масла или нефтепродукты | 37 |  |  |
|  | 544 002 01 06 03 4 | эмульсии и эмульсионные смеси для шлифовки металлов отработанные, содержащие масла или нефтепродукты в количестве менее 15% | 37 |  |  |
|  | 544 002 01 06 03 3 | эмульсии и эмульсионные смеси для шлифовки металлов отработанные, содержащие масла или нефтепродукты в количестве 15% и более | 37 |  |  |
|  | 544 003 00 06 00 3 | Прочие технологические эмульсии | 37 |  |  |
|  | 544 004 00 02 00 0 | Масло хонинговальное | 37 |  |  |
|  | 544 006 00 06 00 0 | Эмульсии парафинов | 37 |  |  |
|  | 544 007 00 06 00 3 | Эмульсии битумные | 37 |  |  |
|  | 544 900 00 06 00 3 | Прочие отходы эмульсий и смесей нефтепродуктов | 37 |  |  |
|  | 546 000 00 00 00 0 | Шламы нефти и нефтепродуктов | 38 |  |  |
|  | 546 002 00 06 03 3 | Всплывающая пленка из нефтеуловителей (бензиноуловителей) | 38 |  |  |
|  | 546 003 00 04 03 3 | Шлам нефтеотделительных установок | 38 |  |  |
|  | 546 004 00 04 03 3 | Шлам от очистки танков нефтеналивных судов | 38 |  |  |
|  | 546 010 00 04 03 3 | Шлам шлифовальный маслосодержащий | 38 |  |  |
|  | 546 015 00 04 03 0 | Шлам очистки трубопроводов и емкостей (бочек, контейнеров, цистерн, гудронаторов) от нефти и нефтепродуктов | 38 |  |  |
|  | 546 015 01 04 03 3 | шлам очистки трубопроводов и емкостей (бочек, контейнеров, цистерн, гудронаторов) от нефти | 38 |  |  |
|  | 547 000 00 00 00 0 | Шламы минеральных масел | 39 |  |  |
|  | 547 001 00 01 01 3 | Содержимое песочных уловителей (с содержанием нефти или очистителя) | 39 |  |  |
|  | 547 005 00 04 07 3 | Шлам регенерации солярового масла | 39 |  |  |
|  | 547 006 00 04 07 0 | Шлам нефтяных парафинов | 39 |  |  |
|  | 547 007 00 04 07 0 | Шлам электролизных устройств (содержащий керосин и графит) | 39 |  |  |
|  | 547 008 00 04 00 0 | Шламы хонинговальные и доводочные | 39 |  |  |
|  | 547 016 00 04 00 3 | Шлам минеральных масел, содержащий сернистое железо | 39 |  |  |
|  | 547 017 00 04 01 3 | Шлам от мойки транспорта, технологического оборудования, деталей | 39 |  |  |
|  | 547 019 00 04 01 3 | Прочие нефтешламы | 38 |  |  |
|  | 547 019 01 04 01 3 | нефтешламы от очистки нефтесодержащих стоков | 38 |  |  |
|  | 547 019 02 04 01 0 | флотационный шлам, в т.ч. от моечных машин | 38 |  |  |
|  | 547 019 03 04 01 3 | шлам от зачистки топливных резервуаров | 38 |  |  |
|  | 547 900 00 04 01 3 | Прочие шламы минеральных масел | 39 |  |  |
|  | 547 901 00 00 01 0 | Смесь нефтепродуктов отработанных (группа СНО) | 39 |  |  |
|  | 547 901 01 03 01 0 | пастообразные (включая шламы масляных закалочных ванн и отстоя СОЖ) | 39 |  |  |
|  | 547 901 02 04 01 3 | шламы от отстоя СОЖ | 39 |  |  |
|  | 548 000 00 00 00 0 | Остатки рафинирования нефтепродуктов | 38 |  |  |
|  | 548 002 00 00 00 2 | Отходы кислых смол, кислого дегтя | 38 |  |  |
|  | 549 000 00 00 00 0 | Прочие отходы нефтепродуктов, продуктов переработки нефти, угля, сланцев и торфа | 21 |  |  |
|  | 549 027 00 01 03 0 | Обтирочный материал, загрязненный нефтепродуктами | 21 |  |  |
|  | 549 027 01 01 03 4 | обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел - менее 15%) | 21 |  |  |
|  | 549 027 01 01 03 3 | обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел - 15% и более) | 21 |  |  |
|  | 549 029 00 13 03 3 | Тара от нефтепродуктов использованная | 23 |  |  |
|  | 549 030 00 00 00 0 | Отходы твердых производственных материалов, загрязненные нефтяными и минеральными жировыми продуктами | 22 |  |  |
|  | 549 030 01 04 03 4 | окалина замасленная (содержание масла - менее 15%) | 22 |  |  |
|  | 549 030 01 04 03 3 | окалина замасленная (содержание масла -15% и более) | 22 |  |  |
|  | 549 030 02 01 03 4 | пенька промасленная (содержание масла - менее 15%) | 22 |  |  |
|  | 549 030 02 01 03 3 | пенька промасленная (содержание масла -15% и более) | 22 |  |  |
|  | 549 030 03 01 03 4 | сальниковая набивка асбестографитовая, промасленная (содержание масла - менее 15%) | 22 |  |  |
|  | 549 030 03 01 03 3 | сальниковая набивка асбестографитовая, промасленная (содержание масла - 15% и более) | 22 |  |  |
|  | 549 032 00 02 01 0 | Отходы охлаждающих средств на базе нефтепродуктов | 38 |  |  |
|  | 549 033 00 02 07 0 | Отходы масел и прочих нефтепродуктов, содержащих растворитель | 38 |  |  |
|  | 549 900 00 00 00 0 | Прочие остатки нефтепродуктов, не вошедшие в другие позиции | 38 |  |  |
|  | 550 000 00 00 00 0 | ОТХОДЫ ОРГАНИЧЕСКИХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ, КРАСОК, ЛАКОВ, КЛЕЯ, МАСТИК И СМОЛ |  |  |  |
|  | 552 000 00 00 00 0 | Отходы органических галогеносодержащих растворителей, их смесей и других галогенированных жидкостей | 40 |  |  |
|  | 552 001 00 00 01 0 | Кубовые остатки, содержащие галогены | 40 |  |  |
|  | 552 001 00 02 07 2 | 1,2-дихлорэтан (этиленхлорид) | 40 |  |  |
|  | 552 002 00 02 07 2 | Хлорбензол | 40 |  |  |
|  | 552 003 00 02 07 2 | Трихлорметан (хлороформ) | 40 |  |  |
|  | 552 005 00 02 07 2 | Хладагенты, порофоры и растворители фторуглеводородосодержащие | 40 |  |  |
|  | 552 006 00 02 07 3 | Дихлорметан (метиленхлорид) | 40 |  |  |
|  | 552 007 00 02 07 2 | Хлорфенол | 40 |  |  |
|  | 552 008 00 02 07 2 | Парафины хлорированные | 40 |  |  |
|  | 552 009 00 02 07 2 | Тетрахлорэтен (перхлорэтилен) | 40 |  |  |
|  | 552 011 00 02 07 1 | Тетрахлорметан (четыреххлористый углерод) | 40 |  |  |
|  | 552 012 00 02 07 2 | 1.1,1-трихлорэтан | 40 |  |  |
|  | 552 013 00 02 07 3 | Трихлорэтен (трихлорэтилен) | 40 |  |  |
|  | 552 014 00 02 07 2 | Хладоочиститель галогеносодержащий | 40 |  |  |
|  | 552 020 00 02 07 2 | Смеси галогеносодержащих растворителей | 40 |  |  |
|  | 552 022 00 02 07 2 | Смеси галогенированных и негалогенированных растворителей | 40 |  |  |
|  | 552 024 00 02 07 2 | Смесь воды и растворителей + галогенированные растворители | 40 |  |  |
|  | 552 900 00 02 07 0 | Прочие отходы галогеносодержащих растворителей и других галогенированных жидкостей | 40 |  |  |
|  | 552 901 00 02 07 2 | Растворители отработанные, содержащие галогены | 40 |  |  |
|  | 553 000 00 00 00 0 | Отходы негалогенированных органических растворителей и их смесей | 41 |  |  |
|  | 553 000 01 00 00 2 | кубовые остатки, не содержащие галогены | 41 |  |  |
|  | 553 001 00 02 07 3 | Отходы ацетона | 41 |  |  |
|  | 553 001 01 02 07 3 | остатки ацетона, потерявшего потребительские свойства | 41 |  |  |
|  | 553 002 00 02 07 0 | Отходы этилацетата | 41 |  |  |
|  | 553 002 01 02 07 3 | остатки этилацетата, потерявшего потребительские свойства | 41 |  |  |
|  | 553 003 00 02 07 0 | Отходы этиленгликоля | 41 |  |  |
|  | 553 003 01 02 07 3 | остатки этиленгликоля, потерявшего потребительские свойства | 41 |  |  |
|  | 553 003 02 02 07 3 | отработанные охлаждающие жидкости на основе гликоля | 41 |  |  |
|  | 553 006 00 02 07 0 | Отходы бензола | 41 |  |  |
|  | 553 006 01 02 07 3 | остатки бензола, потерявшего потребительские свойства | 41 |  |  |
|  | 553 010 00 02 07 0 | Отходы эфира диэтилового | 41 |  |  |
|  | 553 010 01 02 07 3 | остатки диэтилового эфира, потерявшего потребительские свойства | 41 |  |  |
|  | 553 020 00 02 07 0 | Отходы пиридина | 41 |  |  |
|  | 553 020 01 02 07 2 | остатки пиридина, потерявшего потребительские свойства | 41 |  |  |
|  | 553 021 00 02 15 0 | Отходы сероуглерода | 41 |  |  |
|  | 553 021 01 02 15 3 | остатки сероуглерода, потерявшего потребительские свойства | 41 |  |  |
|  | 553 022 00 02 07 3 | Тетрагидрофуран | 41 |  |  |
|  | 553 023 00 02 07 3 | Тетрагидронафталин (тетралин) | 41 |  |  |
|  | 553 024 00 02 07 4 | Терпентинное масло (скипидар) | 41 |  |  |
|  | 553 025 00 02 07 0 | Отходы толуола | 41 |  |  |
|  | 553 025 01 02 07 3 | остатки толуола, потерявшего потребительские свойства | 41 |  |  |
|  | 553 026 00 02 07 3 | Бензин для мойки, петролейный эфир, лигроин, уайт-спирит | 41 |  |  |
|  | 553 027 00 02 07 0 | Отходы ксилола | 41 |  |  |
|  | 553 027 01 02 07 3 | остатки ксилола, потерявшего потребительские свойства | 41 |  |  |
|  | 553 051 00 02 07 4 | Этанол | 41 |  |  |
|  | 553 052 00 02 07 3 | Амины алифатические | 41 |  |  |
|  | 553 053 00 02 07 3 | Амины ароматические | 41 |  |  |
|  | 553 054 00 02 07 3 | Бутанол | 41 |  |  |
|  | 553 055 00 05 00 4 | Глицерин | 41 |  |  |
|  | 553 056 00 02 07 3 | Эфиры гликольные | 41 |  |  |
|  | 553 057 00 02 07 3 | Хладоочиститель без галогенов | 41 |  |  |
|  | 553 058 00 02 01 0 | Отходы крезола | 41 |  |  |
|  | 553 058 01 02 01 1 | остатки крезола, потерявшего потребительские свойства | 41 |  |  |
|  | 553 059 00 02 07 2 | Нитроразбавители для лаков и красок | 41 |  |  |
|  | 553 060 00 02 15 3 | Керосин | 41 |  |  |
|  | 553 061 00 02 07 3 | Спирты полиэфирные | 41 |  |  |
|  | 553 062 00 02 07 3 | Пропанол | 41 |  |  |
|  | 553 063 00 00 00 0 | Сольвент | 41 |  |  |
|  | 553 070 00 02 07 0 | Смеси негалогенированных органических растворителей, а также растворители для льда (средства от обледенения) | 41 |  |  |
|  | 553 07100 02 07 3 | Хладагенты негалогенированные | 41 |  |  |
|  | 553 074 00 02 07 0 | Смесь воды и негалогенированных растворителей | 41 |  |  |
|  | 553 900 00 02 07 0 | Прочие отходы негалогенированных органических растворителей и их смесей | 41 |  |  |
|  | 554 000 00 00 00 0 | Шламы, содержащие растворители | 42 |  |  |
|  | 554 001 00 04 01 2 | Шлам, содержащий галогенированные растворители | 42 |  |  |
|  | 554 002 00 04 01 0 | Шлам, содержащий негалогенированные растворители | 42 |  |  |
|  | 554 003 00 00 01 2 | Производственные материалы, содержащие галогенированные растворители | 42 |  |  |
|  | 554 004 00 00 00 0 | Производственные материалы, содержащие негалогенированные растворители | 42 |  |  |
|  | 555 000 00 00 00 0 | Отходы лакокрасочных средств | 43 |  |  |
|  | 555 002 00 00 01 3 | Лаки и краски старые, содержащие растворитель или тяжелые металлы, а также подсохшие остатки в емкостях | 43 |  |  |
|  | 555 003 00 04 01 3 | Шлам лаков и красок | 43 |  |  |
|  | 555 004 00 02 01 3 | Лакокрасочные материалы, содержащие воду | 43 |  |  |
|  | 555 005 00 01 01 3 | Лакокрасочные материалы, содержащие грунтовку | 43 |  |  |
|  | 555 006 00 01 00 3 | Отходы грунтовки | 43 |  |  |
|  | 555 007 00 00 01 3 | Краски с растворителем и/или тяжелыми металлами, а также подсохшие остатки в емкостях | 43 |  |  |
|  | 555 008 00 00 01 3 | Лаки с растворителем и/или тяжелыми металлами, а также подсохшие остатки в емкостях | 23 |  |  |
|  | 555 009 00 10 01 0 | Остатки типографской и копировальной краски | 43 |  |  |
|  | 555 010 00 02 01 0 | Краски, содержащие растворитель и воду | 43 |  |  |
|  | 555 011 00 06 01 3 | Лаки, содержащие растворитель и воду | 43 |  |  |
|  | 555 013 00 02 01 3 | Лаки и краски старые затвердевшие, а также затвердевшие остатки в емкостях | 23 |  |  |
|  | 555 021 00 10 01 3 | Отходы порошковой краски | 43 |  |  |
|  | 555 900 00 00 01 3 | Прочие лакокрасочные отходы | 43 |  |  |
|  | 557 000 00 00 00 0 | Отходы клея, клеящих веществ, мастик, незатвердевших смол | 44 |  |  |
|  | 557 003 00 03 00 0 | Остатки незатвердевших смол | 44 |  |  |
|  | 559 004 00 00 00 0 | Отходы смоляного масла | 44 |  |  |
|  | 559 005 00 05 00 3 | Отходы клея и клеящих веществ незатвердевшие | 44 |  |  |
|  | 559 006 00 01 00 3 | Отходы клея и клеящих веществ затвердевшие | 44 |  |  |
|  | 559 007 00 03 00 3 | Мастичные и шпаклевочные материалы незатвердевшие | 44 |  |  |
|  | 559 008 00 0100 0 | Мастичные и шпаклевочные материалы затвердевшие | 44 |  |  |
|  | 559 010 00 00 00 0 | Отходы смол с примесями | 44 |  |  |
|  | 560 000 00 00 00 0 | ОТХОДЫ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ГИГИЕНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ | 95 |  |  |
|  | 561 000 00 00 00 0 | Отходы фармацевтической продукции, ее производства и приготовления | 95 |  |  |
|  | 561 001 00 00 00 0 | Отходы медикаментов, не заражающие воду, без цитостатических средств | 95 |  |  |
|  | 561 002 00 00 00 0 | Отходы при изготовлении медикаментов (производственные) | 95 |  |  |
|  | 561 004 00 00 00 0 | Выжимки из лекарственных растений | 95 |  |  |
|  | 561005 00 00 00 0 | Отходы грибкового мицелия | 95 |  |  |
|  | 561 006 00 00 00 0 | Отходы протеина | 95 |  |  |
|  | 561 007 00 00 00 0 | Отходы дезинфицирующих средств | 96 |  |  |
|  | 561 010 00 00 00 1 | Отходы медикаментов, подвергающих опасности воду, содержащих тяжелые металлы (например, свинец, ртуть) и цитостатические средства | 96 |  |  |
|  | 566 000 00 00 00 0 | Отходы гигиенических средств | 96 |  |  |
|  | 566 001 00 00 00 0 | Гигиенические средства списанные (по сроку годности) | 97 |  |  |
|  | 566 002 00 00 00 0 | Отходы производства гигиенических средств | 97 |  |  |
|  | 570 000 00 00 00 0 | ОТХОДЫ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ |  |  |  |
|  | 570 001 00 01 01 0 | Теплоизоляционные ткани (в т.ч. стеклоткани) | 102 |  |  |
|  | 571 000 00 01 01 0 | Затвердевшие отходы пластмасс | 102 |  |  |
|  | 571 000 01 01 01 0 | затвердевшие отходы реактопластов | 102 |  |  |
|  | 571 001 00 01 01 4 | Смолы фенолформальдегидные и меламиноформальдегидные | 102 |  |  |
|  | 571 002 00 01 00 5 | Отходы твердых сложных полиэфиров | 102 |  |  |
|  | 571 002 01 00 01 0 | полимерные смолы отвержденные (полиэфирные) | 102 |  |  |
|  | 571 003 00 00 01 0 | Прочие литейные смолы | 102 |  |  |
|  | 571 004 00 00 01 0 | Смолы пропиточные | 102 |  |  |
|  | 571 005 01 13 00 5 | Шнуры синтетические, потерявшие потребительские свойства | 102 |  |  |
|  | 571 007 01 01 00 5 | Отходы формовочных масс (термореактивной пластмассы) затвердевшие | 102 |  |  |
|  | 571 008 00 01 00 5 | Отходы твердого полистирола, полистирольной пены или пленки | 102 |  |  |
|  | 571 009 00 01 00 0 | Отходы гетинакса, текстолита, вулканизированной фибры, пленкосинтетического картона | 102 |  |  |
|  | 571 009 01 01 00 4 | отходы пленкосинтетического картона | 102 |  |  |
|  | 571 009 02 01 00 4 | отходы пленкоасбокартона | 102 |  |  |
|  | 571 009 03 01 00 5 | отходы клеенки на тканевой основе | 102 |  |  |
|  | 571 009 04 01 00 5 | отходы клеенки на бумажной основе | 102 |  |  |
|  | 571 009 05 01 00 4 | фольгированный гетинакс, пресс-материалы | 102 |  |  |
|  | 571 010 00 01 00 5 | Отходы затвердевшего полиуретана, полиуретановой пены или пленки | 102 |  |  |
|  | 571 011 00 01 00 5 | Отходы затвердевших полиамидов | 102 |  |  |
|  | 571 012 00 01 00 5 | Отходы жесткого пенопласта (исключая поливинилхлоридный) | 102 |  |  |
|  | 571 013 00 13 00 5 | Шланги пластмассовые, потерявшие потребительские свойства | 102 |  |  |
|  | 571 014 00 00 01 4 | Аминопласт | 102 |  |  |
|  | 571 015 00 01 00 4 | Отходы пленки | 98 |  |  |
|  | 571 015 01 01 00 4 | рентгеновской | 98 |  |  |
|  | 571 015 02 01 00 3 | кино- | 98 |  |  |
|  | 571 015 03 01 00 4 | фото- | 98 |  |  |
|  | 571 015 04 01 00 3 | типографского производства | 98 |  |  |
|  | 571 016 00 01 00 4 | Отходы затвердевшего поливинилхлорида и пенопласта на его базе | 102 |  |  |
|  | 571 017 00 01 00 5 | Отходы затвердевших полиакрилатов, поликарбонатов, органического стекла | 102 |  |  |
|  | 571 018 00 13 00 5 | Пластмассовая незагрязненная тара, потерявшая потребительские свойства | 102 |  |  |
|  | 571 018 01 13 00 4 | Пластмассовые упаковки и емкости с остатками опасных веществ | 23 |  |  |
|  | 571 018 02 13 01 0 | Пластмассовые упаковки и емкости с остатками неопасного содержимого | 102 |  |  |
|  | 571 019 00 01 00 5 | Отходы пластмассовой (синтетической) пленки незагрязненной | 102 |  |  |
|  | 571 020 00 01 00 5 | Отходы затвердевшего поливинилацетата | 102 |  |  |
|  | 571 021 00 01 00 5 | Отходы затвердевшего поливинилового спирта | 102 |  |  |
|  | 571 022 00 01 00 5 | Отходы затвердевшего поливинилацеталя | 102 |  |  |
|  | 571 023 00 01 01 4 | Смола эпоксидная | 102 |  |  |
|  | 571 023 01 01 01 0 | полимерные смолы отвержденные эпоксидные | 102 |  |  |
|  | 571 024 00 01 00 0 | Отходы затвердевшей смолы ионообменников (в том числе отработанной), не содержащей опасные вещества | 103 |  |  |
|  | 571 024 01 01 00 5 | ионообменные смолы для водоподготовки, потерявшие потребительские свойства | 103 |  |  |
|  | 571 024 02 01 00 5 | ионообменные смолы для умягчения питьевой воды отработанные | 103 |  |  |
|  | 571 026 00 01 01 0 | Пластмассы фторосодержащие | 102 |  |  |
|  | 571 026 01 01 01 0 | отходы фторопласта | 102 |  |  |
|  | 571 028 00 01 00 5 | Отходы затвердевших полиолефинов (кроме полиэтилена и полипропилена) | 102 |  |  |
|  | 571 029 00 01 00 0 | Отходы затвердевшего полиэтилена | 102 |  |  |
|  | 571 029 01 01 99 5 | отходы полиэтилена в виде лома, литников | 102 |  |  |
|  | 571 029 02 01 99 5 | отходы полиэтилена в виде пленки | 102 |  |  |
|  | 571 029 03 13 99 5 | полиэтиленовая тара поврежденная | 102 |  |  |
|  | 571 030 00 01 00 0 | Отходы затвердевшего полипропилена | 102 |  |  |
|  | 571 030 01 01 99 5 | отходы полипропилена в виде лома, литников | 102 |  |  |
|  | 571 030 02 01 99 5 | отходы полипропилена в виде пленки | 102 |  |  |
|  | 571 031 00 01 00 0 | Изоплен, эластоплен | 102 |  |  |
|  | 571 032 00 01 00 0 | Отходы затвердевших стеклопластиков | 102 |  |  |
|  | 571 032 01 01 00 4 | отходы стеклолакоткани | 102 |  |  |
|  | 571 032 02 01 00 5 | отходы имидофлекса | 102 |  |  |
|  | 571 032 03 01 00 5 | отходы стеклослюдопласта | 102 |  |  |
|  | 571 033 00 01 00 5 | Отходы затвердевшего компаунда | 102 |  |  |
|  | 571 035 00 01 00 5 | Отходы затвердевших этролов (пластмасс на основе эфиров целлюлозы) | 102 |  |  |
|  | 571 036 00 01 00 0 | Отходы твердых сополимеров стирола | 102 |  |  |
|  | 571 036 01 01 00 5 | отходы твердого акрилонитрилбутадиенстирола (пластик АБС) | 102 |  |  |
|  | 571 037 00 01 00 5 | Отходы целлулоида | 102 |  |  |
|  | 571 038 00 01 00 5 | Отходы целлофана | 102 |  |  |
|  | 571 039 00 01 00 5 | Отходы полиэтилентерефталата (лавсан) | 102 |  |  |
|  | 571 900 00 01 01 4 | Прочие затвердевшие отходы пластмасс | 102 |  |  |
|  | 571 901 99 00 99 4 | Поролон (в т.ч. от ремонтных работ) | 102 |  |  |
|  | 572 000 00 00 00 0 | Отходы незатвердевших пластмасс, формовочных масс и компонентов | 104 |  |  |
|  | 572 001 00 00 00 0 | Отходы пластификатора с галогенированными органическими компонентами | 104 |  |  |
|  | 572 002 00 00 00 0 | Остатки производства и обработки пластмасс | 104 |  |  |
|  | 572 003 00 00 00 0 | Отходы пластификатора без галогенированных органических компонентов | 104 |  |  |
|  | 573 000 00 00 00 0 | Шламы и эмульсии полимерных материалов | 104 |  |  |
|  | 573 001 00 04 01 4 | Шлам синтетический без растворителя | 104 |  |  |
|  | 573 003 00 07 00 4 | Отходы синтетических дисперсионных систем на основе воды | 104 |  |  |
|  | 573 004 00 06 01 4 | Отходы синтетических эмульсий | 104 |  |  |
|  | 573 005 00 04 01 2 | Шлам синтетический, содержащий галогенированный растворитель | 104 |  |  |
|  | 573 006 00 04 01 4 | Шлам синтетический, содержащий негалогенированный растворитель | 104 |  |  |
|  | 573 007 00 04 01 0 | Шлам синтетический, содержащий смесь растворителей | 104 |  |  |
|  | 575 000 00 00 00 0 | Отходы резины, включая старые шины | 105 |  |  |
|  | 575 001 00 01 00 0 | Твердые отходы резины | 105 |  |  |
|  | 575 001 01 13 00 5 | резиновые изделия незагрязненные, потерявшие потребительские свойства | 105 |  |  |
|  | 575 001 02 01 00 5 | обрезки резины | 105 |  |  |
|  | 575 001 03 09 00 5 | отходы гранулированной резины | 105 |  |  |
|  | 575 001 04 01 00 5 | резиновая крошка, резиновый скрап | 105 |  |  |
|  | 575 001 05 11 00 4 | пыль (мука) резиновая | 92 |  |  |
|  | 575 002 0013 00 4 | Шины пневматические отработанные | 105 |  |  |
|  | 575 002 01 13 00 4 | камеры пневматические отработанные | 105 |  |  |
|  | 575 002 02 13 00 4 | покрышки отработанные | 105 |  |  |
|  | 575 002 03 13 00 4 | покрышки с тканевым кордом отработанные | 105 |  |  |
|  | 575 002 04 13 00 4 | покрышки с металлическим кордом отработанные | 105 |  |  |
|  | 575 003 00 01 00 4 | Резиноасбестовые отходы (в том числе изделия отработанные и брак) | 106 |  |  |
|  | 575 003 01 01 00 0 | Прокладки паронитовые | 106 |  |  |
|  | 575 004 00 01 00 0 | Резинометаллические отходы (в том числе изделия отработанные и брак) | 107 |  |  |
|  | 575 004 01 01 00 5 | резинометаллические отходы | 107 |  |  |
|  | 575 004 02 13 00 5 | резинометаллические изделия отработанные | 107 |  |  |
|  | 575 005 00 01 00 5 | Отходы пленки (накипи латекса) | 92 |  |  |
|  | 575 008 00 01 07 0 | Герметики твердые | 102 |  |  |
|  | 575 010 00 12 07 0 | Резинотканевые фильтры отработанные | 108 |  |  |
|  | 575 015 00 13 07 0 | Резиновая спецодежда и обувь б/у | 108 |  |  |
|  | 575 019 00 00 07 0 | Прочие отходы резинотехнических изделий, не вошедшие в другие позиции | 108 |  |  |
|  | 575 019 01 01 07 0 | резина вулканизированная | 108 |  |  |
|  | 575 019 02 01 07 0 | резина невулканизированная | 108 |  |  |
|  | 575 019 03 13 07 0 | резинотехнические изделия изношенные | 108 |  |  |
|  | 575 019 04 01 07 0 | резинотканевые материалы (вулканизированные) | 108 |  |  |
|  | 575 019 05 00 07 0 | отходы обрезиненного корда и тканей (невулканизированные) | 108 |  |  |
|  | 575 900 00 01 07 0 | Прочие твердые отходы резины | 108 |  |  |
|  | 575 900 01 01 07 0 | эбонитных изделий лом | 102 |  |  |
|  | 575 900 02 01 07 0 | отходы латекса и каучука | 102 |  |  |
|  | 577 000 00 00 00 0 | Резиновые шламы и эмульсии | 92 |  |  |
|  | 577 002 00 04 01 4 | Шлам латекса затвердевший | 92 |  |  |
|  | 577 003 00 06 01 4 | Отходы латексных эмульсий | 92 |  |  |
|  | 577 004 00 06 01 0 | Отходы растворов каучука | 92 |  |  |
|  | 577 005 00 04 01 4 | Шлам резиновый без растворителя | 92 |  |  |
|  | 577 006 00 04 01 3 | Шлам резиновый, содержащий растворитель | 92 |  |  |
|  | 578 001 00 01 00 4 | Отходы полимерных материалов из размалывающих устройств (легкие фракции) | 102 |  |  |
|  | 578 002 00 11 00 4 | Пыль полимерных материалов с фильтров размалывающих устройств | 102 |  |  |
|  | 580 000 00 00 00 0 | ОТХОДЫ ТЕКСТИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА, ПРОИЗВОДСТВА ВОЛОКОН |  |  |  |
|  | 581 000 00 00 00 0 | Текстильные отходы и шламы | 109 |  |  |
|  | 581 001 00 01 00 0 | Отходы полиамидного волокна и нитей | 102 |  |  |
|  | 581 001 11 01 99 5 | пережженные поликапроамидные слитки, жилка, щетина | 102 |  |  |
|  | 581 002 00 01 99 5 | Отходы полиэфирного волокна и нитей | 102 |  |  |
|  | 581 003 00 01 99 5 | Отходы полиакрилового волокна и нитей | 102 |  |  |
|  | 581 004 00 01 99 5 | Отходы целлюлозного волокна | 109 |  |  |
|  | 581 005 00 01 99 5 | Отходы шерстяного волокна (включая очесы, прядильные отходы и расщипанное сырье) | 109 |  |  |
|  | 581 006 00 01 00 0 | Отходы растительного волокна (включая очесы, прядильные отходы и расщипанное сырье) | 109 |  |  |
|  | 581 006 01 12 00 5 | пух трепальный от льняной пряжи | 109 |  |  |
|  | 581 006 02 12 00 5 | путанка льняной пряжи и нитей | 109 |  |  |
|  | 581 006 03 01 00 5 | костра льняная | 109 |  |  |
|  | 581 006 11 11 00 4 | пыль хлопковая | 109 |  |  |
|  | 581 007 00 01 00 5 | Отходы смешанного волокна | 109 |  |  |
|  | 581 008 00 13 00 5 | Отходы веревок и канатов | 109 |  |  |
|  | 581 010 00 01 00 5 | Обрезь валяльно-войлочной продукции | 109 |  |  |
|  | 581 011 00 01 00 0 | Отходы тканей, старая одежда | 109 |  |  |
|  | 581 011 01 01 99 5 | обрезки и обрывки тканей из полиамидного волокна | 109 |  |  |
|  | 581 011 02 01 99 5 | обрезки и обрывки тканей из полиэфирного волокна | 109 |  |  |
|  | 581 011 03 01 99 5 | обрезки и обрывки тканей из полиакрилового волокна | 109 |  |  |
|  | 581 011 05 01 99 5 | обрезки и обрывки тканей шерстяных | 109 |  |  |
|  | 581 011 06 01 99 5 | обрезки и обрывки тканей льняных | 109 |  |  |
|  | 581 011 07 01 99 5 | обрезки и обрывки тканей хлопчатобумажных | 109 |  |  |
|  | 581 011 08 01 99 5 | обрезки и обрывки тканей смешанных | 109 |  |  |
|  | 581 014 00 04 00 5 | Шлам от суконного производства | 93 |  |  |
|  | 581 015 00 04 01 4 | Шлам от текстильных красилен | 93 |  |  |
|  | 581 016 00 04 00 4 | Шлам с текстильного оборудования | 93 |  |  |
|  | 581 017 00 04 00 4 | Шлам с шерстепрядилен | 93 |  |  |
|  | 581 018 00 04 00 4 | Шлам с моечных машин | 93 |  |  |
|  | 581 019 00 01 00 0 | Разнородные текстильные отходы твердые | 109 |  |  |
|  | 581 019 01 01 00 0 | обрезь тканей и нетканых материалов из искусственных волокон (в т.ч. от раскроя сипрона и синтепона и др.) | 109 |  |  |
|  | 581 900 00 00 00 0 | Прочие текстильные отходы и шламы | 109 |  |  |
|  | 581 900 03 11 00 0 | пыль из вентсистем | 109 |  |  |
|  | 581 900 04 11 00 0 | кноп | 109 |  |  |
|  | 581 900 05 11 99 0 | обрезь искусственного меха, кожи, замши (в т.ч. раскройных и ремонтных работ) | 109 |  |  |
|  | 582 000 00 00 00 0 | Текстиль загрязненный | 24 |  |  |
|  | 582 001 00 01 00 4 | Фильтровальные материалы отработанные | 24 |  |  |
|  | 582 001 01 01 00 4 | ткань хлораминовая | 24 |  |  |
|  | 582 001 02 01 00 4 | ткань х/б "Бельтинг" | 24 |  |  |
|  | 582 002 00 01 99 4 | Ткань и мешки фильтровальные, не содержащие опасные вещества, в т.ч. из вентсистем | 24 |  |  |
|  | 582 003 01 01 01 0 | Ткани и мешки фильтровальные, содержащие опасные вещества, преимущественно органические | 24 |  |  |
|  | 582 003 02 01 01 2 | Ткани и мешки фильтровальные, содержащие опасные вещества, преимущественно неорганические | 24 |  |  |
|  | 582 004 01 01 01 2 | Текстильные упаковочные материалы, содержащие опасные вещества, преимущественно органические | 24 |  |  |
|  | 582 004 02 12 01 3 | Текстильные упаковочные материалы, содержащие опасные вещества, преимущественно неорганические | 24 |  |  |
|  | 582 005 00 01 01 0 | Шерсть и войлок полировальные со специфическими загрязнениями | 24 |  |  |
|  | 582 005 10 01 00 0 | шлифовальные круги шерстяные | 25 |  |  |
|  | 582 005 11 01 00 0 | - не загрязненные пастой ГОИ | 25 |  |  |
|  | 582 005 12 01 01 0 | - загрязненные пастой ГОИ | 25 |  |  |
|  | 582 006 00 01 01 4 | Ткань обтирочная загрязненная (включая ветошь) | 24 |  |  |
|  | 582 006 00 01 00 0 | Ветошь х/б обтирочная незамасленная | 109 |  |  |
|  | 582 007 00 01 00 0 | Пенька прографиченная | 110 |  |  |
|  | 582 009 00 13 99 4 | Спецодежда б/у | 110 |  |  |
|  | 582 900 00 00 00 4 | Прочий загрязненный текстиль | 110 |  |  |
|  | 582 901 00 01 00 0 | Шлифовальные круги х/б | 109 |  |  |
|  | 582 901 01 01 00 0 | не загрязненные пастой ГОИ | 109 |  |  |
|  | 582 901 02 01 00 0 | загрязненные пастой ГОИ | 109 |  |  |
|  | 590 000 00 00 00 0 | ДРУГИЕ ХИМИЧЕСКИЕ ОТХОДЫ |  |  |  |
|  | 591 000 00 00 00 0 | Отходы взрывчатых веществ | 111 |  |  |
|  | 591 001 00 00 06 0 | Пиротехнические отходы | 111 |  |  |
|  | 591 002 00 00 06 0 | Отходы взрывчатых веществ и боеприпасов | 111 |  |  |
|  | 591 003 00 00 07 1 | Отходы органических химикалиев, многократно азотированных | 111 |  |  |
|  | 592 000 00 00 00 0 | Отходы, содержащие металлоорганические соединения, не вошедшие в другие пункты | 111 |  |  |
|  | 592 001 00 00 00 0 | Отходы карбонилов металлов | 112 |  |  |
|  | 592 005 00 04 01 1 | Шлам, содержащий тетраэтилсвинец (антидетонационные присадки) | 93 |  |  |
|  | 593 000 00 00 00 0 | Лабораторные отходы и остатки химикалиев | 112 |  |  |
|  | 593 004 00 00 00 1 | Реактивы с истекшим сроком хранения, реагенты, реактивы, пришедшие в негодность (неликвиды и пр. реактивы) | 112 |  |  |
|  | 593 004 01 00 00 1 | органические | 112 |  |  |
|  | 593 004 02 00 00 2 | неорганические | 112 |  |  |
|  | 593 005 00 00 00 0 | Лабораторные отходы и остатки химикалиев | 112 |  |  |
|  | 593 010 00 00 00 0 | Отходы химических веществ, которые являются новыми, чье воздействие на человека и/или окружающую среду еще не известно | 112 |  |  |
|  | 594 000 00 00 00 0 | Отходы чистящих и моющих средств | 113 |  |  |
|  | 594 001 00 00 00 4 | Остатки производства моющих средств | 113 |  |  |
|  | 594 002 00 02 01 4 | Отходы поверхностно-активных веществ жидкие | 113 |  |  |
|  | 594 003 00 01 01 0 | Отходы поверхностно-активных веществ твердые | 113 |  |  |
|  | 594 004 00 02 01 0 | Мыла и кислоты сульфонные | 113 |  |  |
|  | 594 005 00 00 06 0 | Отходы чистящих и специальных моющих веществ промышленного предприятия, если они едки, взрывоопасны | 113 |  |  |
|  | 594 009 00 02 00 4 | Моющие растворы отработанные | 113 |  |  |
|  | 595 000 00 00 00 0 | Отходы катализаторов и контактных масс, не вошедших в другие пункты |  |  |  |
|  | 595 001 00 00 00 0 | Катализаторы отработанные | 114 |  |  |
|  | 595 001 01 00 00 3 | катализаторы, содержащие драгоценные металлы, отработанные | 77 |  |  |
|  | 595 001 02 00 01 3 | катализаторы ванадиевые отработанные | 114 |  |  |
|  | 595 001 03 00 01 3 | катализаторы железные отработанные | 114 |  |  |
|  | 595 001 04 00 01 3 | катализаторы цинковые отработанные | 114 |  |  |
|  | 595 001 05 00 01 3 | катализаторы медные отработанные | 114 |  |  |
|  | 595 001 06 00 01 3 | катализаторы никелевые отработанные | 114 |  |  |
|  | 595 001 07 00 01 2 | катализаторы хромовые отработанные | 114 |  |  |
|  | 595 001 08 00 01 0 | катализаторы молибденовые отработанные | 114 |  |  |
|  | 596 000 00 00 00 0 | Сорбенты, не вошедшие в другие пункты | 33 |  |  |
|  | 596 000 00 03 99 0 | Глина отбеливающая | 115 |  |  |
|  | 598 000 00 00 00 0 | Отходы упакованных газов | 115 |  |  |
|  | 598 001 00 99 06 0 | Остатки газов в патронах | 115 |  |  |
|  | 598 002 00 99 06 0 | Остатки газов в стальных баллонах высокого давления | 115 |  |  |
|  | 598 003 00 13 15 0 | Газовые баллоны, содержащие более 45% воспламеняющегося вещества или более 250 г горючих, а также химически неустойчивых веществ | 115 |  |  |
|  | 598 004 00 13 15 0 | Газовые баллоны, содержащие менее 45% воспламеняющегося вещества или менее 250 г горючих, а также химически неустойчивых веществ | 115 |  |  |
|  | 599 000 00 00 00 0 | Прочие отходы процессов преобразования и синтеза |  |  |  |
|  | 599 001 00 00 01 1 | Отходы полихлорированных дифенилов и терфенилов, полибромированных дифенилов, а также отходы веществ и изделий, их содержащих (исключая отходы синтетических и минеральных масел) | 40 |  |  |
|  | 599 001 01 13 01 1 | конденсаторы с трихлордифенилом отработанные | 122 |  |  |
|  | 599 001 02 13 01 1 | конденсаторы с пентохлордифенилом отработанные | 122 |  |  |
|  | 599 001 03 13 01 1 | трансформаторы с пентохлордифенилом отработанные | 122 |  |  |
|  | 599 007 00 00 01 0 | Кубовые остатки от производства красителей | 44 |  |  |
|  | 599 900 00 00 00 0 | Прочие |  |  |  |
|  | 900 000 00 00 00 0 | ОТХОДЫ КОММУНАЛЬНЫЕ |  |  |  |
|  | 911 000 00 00 00 0 | Отходы из жилищ | 116 |  |  |
|  | 911 001 00 01 00 4 | Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) | 116 |  |  |
|  | 911 002 00 01 00 5 | Отходы из жилищ крупногабаритные | 117 |  |  |
|  | 912 000 00 00 00 0 | Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным | 116 |  |  |
|  | 912 001 00 01 00 4 | Мусор, смет с территории предприятия незамасленный | 116 |  |  |
|  | 912 004 00 01 00 4 | Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 116 |  |  |
|  | 912 005 00 01 00 5 | Мусор от бытовых помещений организаций крупногабаритный | 116 |  |  |
|  | 912 006 00 01 00 0 | Мусор строительный | 121 |  |  |
|  | 912 006 01 01 00 0 | мусор строительный от разборки зданий | 121 |  |  |
|  | 912 006 01 01 00 4 | отходы бетона и железобетона | 121 |  |  |
|  | 912 006 01 01 00 4 | отходы керамзитобетона | 121 |  |  |
|  | 912 006 01 01 00 5 | отходы кирпичной кладки | 121 |  |  |
|  | 912 006 01 01 00 5 | отходы древесины | 121 |  |  |
|  | 912 010 00 00 00 0 | Отходы кухонь и предприятий общественного питания | 7 |  |  |
|  | 912 010 01 00 00 5 | пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные | 7 |  |  |
|  | 912 011 00 01 00 5 | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами | 116 |  |  |
|  | 912 012 00 01 00 5 | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами | 116 |  |  |
|  | 912 013 00 01 00 5 | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений | 116 |  |  |
|  | 912 014 00 01 00 5 | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурно-спортивных учреждений и зрелищных мероприятий | 116 |  |  |
|  | 912 015 00 01 00 5 | Отходы от уборки территорий кладбищ, колумбариев | 116 |  |  |
|  | 912 005 01 11 00 5 | отходы (в т.ч. пыль неорганическая из пылесборников, не вошедшая в предыдущие позиции) от уборки подножных решеток метрополитена и др. | 116 |  |  |
|  | 912 007 00 00 00 0 | Отходы от объектов транспортного обслуживания | 116 |  |  |
|  | 912 900 00 00 00 0 | Прочие твердые отходы потребления | 116 |  |  |
|  | 913 000 00 00 00 0 | Вторичные отходы от переработки твердых бытовых отходов | 118 |  |  |
|  | 913 001 00 00 00 0 | Макулатура | 118 |  |  |
|  | 913 001 01 00 00 0 | макулатура отработанная (спрессованная) | 118 |  |  |
|  | 913 001 02 00 00 0 | - бумажная | 118 |  |  |
|  | 913 001 03 00 00 0 | - картонная | 118 |  |  |
|  | 913 001 04 00 00 0 | - смешанная | 118 |  |  |
|  | 913 002 00 00 00 0 | Отходы от сортировки | 118 |  |  |
|  | 913 002 01 00 00 0 | макулатура необработанная от сортировки | 118 |  |  |
|  | 913 002 02 00 00 0 | пленка полиэтиленовая | 118 |  |  |
|  | 913 002 03 00 00 0 | банки из цветных металлов | 118 |  |  |
|  | 913 002 04 00 00 0 | бутылки из ПЭТФ | 118 |  |  |
|  | 913 003 00 00 00 0 | Остатки от обработки отходов на мусороперерабатывающих заводах | 28 |  |  |
|  | 915 000 00 00 00 0 | Мусор уличный | 119 |  |  |
|  | 915 001 00 00 00 0 | Отходы от летней уборки улиц (смет) | 119 |  |  |
|  | 915 002 00 00 00 0 | Отходы от зимней уборки улиц | 119 |  |  |
|  | 915 002 01 00 00 4 | отходы от зимней уборки улиц с использованием песка, каменной крошки и других нетоксичных материалов | 119 |  |  |
|  | 915 002 02 00 00 3 | отходы от зимней уборки улиц с использованием химических противогололедных материалов | 119 |  |  |
|  | 915 005 00 00 00 5 | Растительные отходы (от газонов, цветников, древесно-кустарниковых посадок) | 13 |  |  |
|  | 920 000 00 00 00 0 | ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ СЛОЖНОГО КОМБИНИРОВАННОГО СОСТАВА В ВИДЕ ИЗДЕЛИЙ, ОБОРУДОВАНИЯ, УСТРОЙСТВ, НЕ ВОШЕДШИЕ В ДРУГИЕ ПУНКТЫ |  |  |  |
|  | 920 001 00 13 01 0 | Бесхозные автомобили | 125 |  |  |
|  | 920 002 00 13 01 4 | Отходы кино-, фотопроизводства | 99 |  |  |
|  | 920 002 01 13 01 4 | аудио-, видеоносители | 101 |  |  |
|  | 920 002 02 13 01 4 | пластины для снятия и передачи изображения | 101 |  |  |
|  | 920 003 00 13 01 4 | Отходы оборудования: оргтехники, электроники, телефонии, электроинструмент | 101 |  |  |
|  | 920 004 00 13 01 3 | Программное обеспечение для всех видов носителей | 101 |  |  |
|  | 920 005 00 13 01 4 | Контрафактная продукция: аудио- и видеокассеты, компакт-диски, др. виды носителей информации | 101 |  |  |
|  | 921 000 00 00 00 0 | Электрическое оборудование, приборы, устройства и их части |  |  |  |
|  | 921 100 00 13 00 0 | Отходы аккумуляторов |  |  |  |
|  | 921 101 00 13 01 0 | Аккумуляторы свинцовые отработанные и брак | 123 |  |  |
|  | 921 101 01 13 01 2 | аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные с неслитым электролитом | 124 |  |  |
|  | 921 101 02 13 01 3 | аккумуляторы свинцовые отработанные неразобранные со слитым электролитом | 123 |  |  |
|  | 921 101 03 13 01 2 | аккумуляторы свинцовые с незалитым электролитом, производственный брак | 123 |  |  |
|  | 921 102 00 13 01 2 | Аккумуляторы никель-кадмиевые отработанные и брак |  |  |  |
|  | 921 102 01 13 01 2 | аккумуляторы никель-кадмиевые отработанные неповрежденные с неслитым электролитом | 124 |  |  |
|  | 921 102 02 13 01 2 | аккумуляторы никель-кадмиевые отработанные поврежденные со слитым электролитом | 123 |  |  |
|  | 921 102 03 13 01 2 | аккумуляторы никель-кадмиевые с незалитым электролитом, производственный брак | 123 |  |  |
|  | 921 103 00 13 01 2 | Аккумуляторы никель-железные отработанные и брак |  |  |  |
|  | 921 103 01 13 01 2 | аккумуляторы никель-железные отработанные неповрежденные с неслитым электролитом | 124 |  |  |
|  | 921 103 02 13 01 2 | аккумуляторы никель-железные отработанные поврежденные со слитым электролитом | 123 |  |  |
|  | 921 103 03 13 01 2 | аккумуляторы никель-железные с незалитым электролитом, производственный брак | 123 |  |  |
|  | 921 111 00 13 01 2 | Батареи (в сборе) цинко-угольные отработанные и брак | 123 |  |  |
|  | 921 112 00 13 01 2 | Батареи (в сборе) щелочно-марганцевые отработанные и брак | 123 |  |  |
|  | 923 000 00 00 00 0 | Лампы (накаливания, люминесцентные, электронные и др.), стекло с нанесенным люминофором, провода изолированные, кабели и др. изолированные электрические проводники |  |  |  |
|  | 923 100 00 01 00 0 | Лампы электрические и электронные отработанные и брак | 116 |  |  |
|  | 923 101 00 01 99 5 | Электрические лампы накаливания отработанные и брак | 116 |  |  |
|  | 923 102 00 13 00 0 | Электронные лампы (без люминофора) | 116 |  |  |
|  | 923 200 00 13 00 1 | Стекло и стеклянные изделия с нанесенным люминофором | 73 |  |  |
|  | 923 201 01 13 01 1 | Стеклобой с нанесенным люминофором | 73 |  |  |
|  | 923 202 00 13 00 0 | Кинескопы | 101 |  |  |
|  | 923 203 00 13 01 0 | Люминесцентные лампы и трубки (исключая ртутные) | 120 |  |  |
|  | 923 600 00 13 00 5 | Отходы изолированных проводов и кабелей | 120 |  |  |
|  | 923 601 00 13 00 5 | Провод медный эмалированный, потерявший потребительские свойства | 120 |  |  |
|  | 923 602 00 01 01 3 | Провод медный, покрытый никелем, незагрязненный, потерявший потребительские свойства | 120 |  |  |
|  | 923 603 00 13 01 2 | Кабель медно-жильный освинцованный, потерявший потребительские свойства | 120 |  |  |
|  | 923 604 00 13 00 4 | Соединительные шнуры | 120 |  |  |
|  | 940 000 00 00 00 0 | ОТХОДЫ ОТ ВОДОПОДГОТОВКИ, ОБРАБОТКИ СТОЧНЫХ ВОД И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДЫ |  |  |  |
|  | 941 000 00 00 00 0 | Отходы (осадки) при подготовке воды | 126 |  |  |
|  | 941 001 00 03 99 0 | Осадок из отстойников и осветлителей | 126 |  |  |
|  | 941 002 00 03 00 0 | Осадок промывных вод фильтров | 126 |  |  |
|  | 941 003 00 03 00 0 | Осадок от умягчения воды | 126 |  |  |
|  | 941 004 00 03 00 4 | Осадок при очистке воды от железа | 126 |  |  |
|  | 941 005 00 03 00 4 | Осадок при очистке воды от марганца | 126 |  |  |
|  | 941 006 00 03 01 0 | Осадок при очистке воды от фтора | 126 |  |  |
|  | 941 007 00 03 01 0 | Осадок с установок обратного осмоса | 126 |  |  |
|  | 941 008 00 03 01 0 | Осадок после промывки баков реагентного хозяйства | 126 |  |  |
|  | 941 011 00 03 00 0 | Осадки при обработке котельной воды, не вошедшие в другие позиции | 126 |  |  |
|  | 941 012 00 03 00 0 | Осадок при очистке паровых котлов | 126 |  |  |
|  | 941 013 00 03 00 4 | Осадок котельный промывочный | 126 |  |  |
|  | 941 014 00 03 00 0 | Осадок реагентного хозяйства | 126 |  |  |
|  | 941 015 00 03 00 0 | Общий осадок промывных вод при водоподготовке | 126 |  |  |
|  | 941 900 00 00 00 0 | Прочие осадки и шламы при водоподготовке | 126 |  |  |
|  | 943 000 00 00 00 0 | Отходы (осадки) при механической и биологической очистке сточных вод | 127 |  |  |
|  | 943 001 00 03 00 0 | Отбросы с решеток | 127 |  |  |
|  | 943 002 00 03 99 0 | Осадок с песколовок и отстойников | 127 |  |  |
|  | 943 003 00 00 00 4 | Осадок и всплывающая пленка из жироловок | 127 |  |  |
|  | 943 006 00 00 00 0 | Осадок после анаэробной или аэробной стабилизации | 127 |  |  |
|  | 943 008 00 03 00 3 | Осадок с иловых площадок | 127 |  |  |
|  | 943 009 00 03 01 3 | Осадок, механически обезвоженный с применением неорганических и органических реагентов | 127 |  |  |
|  | 943 010 00 03 01 3 | Осадок, обеззараженный химическими реагентами (известью, аммиаком, средствами химической защиты) | 129 |  |  |
|  | 943 011 00 01 00 3 | Осадок, термически высушенный |  |  |  |
|  | 943 012 00 00 00 0 | Осадок, подвергнутый биотермическим методам обработки (компостированию, вермикомпостированию, выдержанный в буртах) | 127 |  |  |
|  | 943 900 00 00 00 0 | Прочие осадки от механической и биологической очистки сточных вод | 127 |  |  |
|  | 943 901 00 03 00 0 | Осадки очистных сооружений | 127 |  |  |
|  | 943 901 01 03 01 3 | стоков поверхностно-ливневых | 127 |  |  |
|  | 943 901 02 03 01 3 | стоков от мойки автотранспорта | 127 |  |  |
|  | 943 901 03 03 00 3 | жировых стоков | 127 |  |  |
|  | 943 901 04 03 00 3 | станций аэрации | 127 |  |  |
|  | 945 000 00 00 00 0 | Отходы (осадки) от реагентной очистки сточных вод | 128 |  |  |
|  | 947 000 00 00 00 0 | Отходы (осадки) при промывке канализационных сетей | 128 |  |  |
|  | 948 000 00 00 00 0 | Отходы (осадки) при обработке сточных вод, не вошедшие в другие позиции |  |  |  |
|  | 949 000 00 00 00 0 | Отходы от водоэксплуатации | 126 |  |  |
|  | 949 001 00 01 00 5 | Мусор с защитных решеток при водозаборе | 116 |  |  |
|  | 950 000 00 03 00 0 | ЖИДКИЕ ОТХОДЫ ОЧИСТИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ |  |  |  |
|  | 951 000 00 00 00 0 | Отходы (осадки) из выгребных ям и хозяйственно-бытовые стоки | 130 |  |  |
|  | 951 001 00 00 00 5 | Фекалии | 130 |  |  |
|  | 953 000 00 00 00 0 | Инфильтрационные воды объектов размещения отходов | 130 |  |  |
|  | 953 001 00 03 00 0 | Инфильтрационные воды объектов размещения отходов | 130 |  |  |
|  | 954 000 00 03 00 0 | Жидкие отходы термической обработки отходов и от топочных установок | 80 |  |  |
|  | 954 001 00 03 00 0 | Отходы от мойки и газопромывочных процессов | 80 |  |  |
|  | 954 002 00 03 00 0 | Промывные воды от удаления шлаков | 80 |  |  |
|  | 954 003 00 03 00 0 | Остатки от чистки котлов от сажи топочных газов | 80 |  |  |
|  | 970 000 00 00 00 0 | МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ (БОЛЬНИЦ И ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ) |  |  |  |
|  | 971 000 00 00 00 0 | Медицинские отходы | 131 |  |  |
|  | 971 002 00 00 00 0 | Отработанный перевязочный материал | 131 |  |  |
|  | 971 003 00 00 00 0 | Отработанные шприцы | 131 |  |  |
|  | 971 004 00 00 00 5 | Отработанные каноли, скальпели, ланцеты и др. острые предметы | 131 |  |  |
|  | 971 005 00 00 00 0 | Отходы патоанатомии (кровь, части тела и внутренних органов) | 132 |  |  |
|  | 971 006 00 00 00 5 | Использованные хирургические перчатки | 131 |  |  |
|  | 971 007 00 00 00 5 | Использованное тряпье | 131 |  |  |
|  | 971 008 00 00 00 5 | Отработанный гипс | 131 |  |  |
|  | 971 009 00 00 00 5 | Отработанные пластмассы | 131 |  |  |
|  | 971 010 00 00 00 0 | Стеклобой, использованная стеклянная тара | 131 |  |  |
|  | 971 012 00 00 00 0 | Неликвиды лекарственных препаратов и реагентов | 131,132 |  |  |
|  | 971 012 01 00 00 0 | биологические | 132 |  |  |
|  | 971 012 02 00 00 0 | прочие | 131 |  |  |
|  | 971 013 00 00 00 3 | Отходы медицинского оборудования | 131 |  |  |
|  | 990 000 00 00 00 0 | ПРОЧИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ОТХОДЫ |  |  |  |
|  | 990 000 00 00 00 0 | Отходы бытового потребления из жилого сектора | 116 |  |  |
|  | 991 000 00 00 00 0 | Прочие бытовые отходы и отходы потребления | 116 |  |  |
|  | 991 002 00 00 00 5 | Болотные осадки и лечебные грязи | 130 |  |  |
|  | 991 003 00 00 00 0 | Лечебные грязи | 130 |  |  |