# Введен в действие

Постановлением Государственного

комитета СССР по стандартам

от 17 июля 1985 г. N 2256

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ОХРАНА ПРИРОДЫ. ЗЕМЛИ

ТРЕБОВАНИЯ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ НОРМ СНЯТИЯ

ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ПОЧВЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

Nature protection. Lands. Requirements for determination

of the fertile soil layer standard disposal while

performing earth-moving

ГОСТ 17.5.3.06-85

Группа Т58

ОКСТУ 0017

Срок введения

1 июля 1986 года

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17 июля 1985 г. N 2256 срок введения установлен с 01.07.1986.

Переиздание.

1. Настоящий стандарт устанавливает требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ для дальнейшего использования его на малопродуктивных угодьях и рекультивируемых землях.

Стандарт предназначен для составления проектной документации по снятию и использованию плодородного слоя почвы в составе проектов по землеустройству, проектов на горные, строительные и другие работы, связанные с нарушением почвенного покрова.

Термины, применяемые в настоящем стандарте, и определения к ним приведены в справочном Приложении 2.

2. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы включают:

определение показателей состава и свойств плодородного слоя почвы;

использование крупномасштабных почвенных карт.

2.1. Показатели состава и свойств плодородного слоя почвы должны быть следующими:

2.1.1. Массовая доля гумуса по ГОСТ 26213-91, в процентах, в нижней границе плодородного слоя почвы должна составлять: в лесостепной и степной зонах - не менее 2; в южнотаежно-лесной, сухостепной, полупустынной, предгорной пустынно-степной, субтропической предгорной полупустынно-пустынной, субтропической кустарниково-степной и сухолесной, субтропической, влажно-лесной, в северной части лесостепной зоны для серых лесных почв, в почвах горных областей - не менее 1; в пустынной и субтропической пустынной - не менее 0,7.

Массовая доля гумуса в потенциально плодородном слое почвы, в процентах, должна быть в лесостепной и степной зонах - 1 - 2; в сухостепной и пустынной зонах - 0,5 - 1.

2.1.2. Величина pH водной вытяжки в плодородном слое почвы должна составлять 5,5 - 8,2; в подзолисто-желтоземных почвах, красноземах и почвах горных областей - не менее 4,0. Измерение pH водной вытяжки проводится по ГОСТ 17.5.4.01-84.

2.1.3. Величина pH солевой вытяжки дерново-подзолистых почв должна составлять не менее 4,5; в торфяном слое - 3,0 - 8,2.

2.1.4. Массовая доля обменного натрия, в процентах емкости катионного обмена, должна составлять: в образуемой смеси плодородного слоя черноземов, темно-каштановых, каштановых почв и сероземов в комплексах с солонцами - не более 5; на слабо- и среднесолонцеватых разновидностях зональных и гидроморфных почв лесостепной и степной зон - до 15; на слабо- и среднесолонцеватых разновидностях малогумусных южных черноземов, бурых, каштановых почв и сероземов, а также гидроморфных, полугидроморфных почв сухостепной и полупустынной зон - до 10. Определение емкости катионного обмена проводится по ГОСТ 17.4.4.01-84.

2.1.5. Массовая доля водорастворимых токсичных солей в плодородном слое почвы не должна превышать 0,25% массы почвы; предел допустимого количества водорастворимых токсичных солей в плодородном слое почвы может быть увеличен до 0,5% при использовании его на орошаемых участках. Измерение и расчет суммы токсичных солей производится по ГОСТ 17.5.4.02-84.

2.1.6. Массовая доля почвенных частиц менее 0,1 мм должна быть в интервале - от 10 до 75%; на пойменных, старичных, дельтовых песках и приарычных песчаных отложениях - 5 - 10%.

2.2. Крупномасштабные почвенные карты следует использовать для установления типовой, подтиповой, родовой и видовой принадлежности почв.

3. Выборочно устанавливают норму снятия плодородного слоя почвы с учетом структуры почвенного покрова на почвах северных, северо-западных, северо-восточных областей, краев, автономных республик с тундровыми, мерзлотно-таежными почвами, а также в таежно-лесной зоне с подзолистыми почвами, на значительной территории Казахской ССР и Среднеазиатских республик, расположенных в пустынной, предгорной пустынно-степной, субтропической пустынной зонах.

4. Не устанавливают норму снятия плодородного слоя почвы в случае несоответствия его ГОСТ 17.5.3.05-84 и на почвах в сильной степени щебнистых, сильно- и очень сильно каменистых, слабо-, средне- и сильносмытых дерново-подзолистых, бурых лесных, серых и светло-серых лесных; средне- и сильносмытых темно-серых лесных, темно-каштановых, дерново-карбонатных, желтоземах, красноземах, сероземах.

5. Нормы снятия плодородного и потенциально плодородного слоев почв (H), в м3, вычисляют по формуле

H = M · S,

где M - глубина снятия плодородного слоя почвы, м;

S - площадь почвенного контура или группы почвенных контуров с одинаковой глубиной и качеством снимаемого плодородного слоя почвы, м2.

6. Нормы снятия плодородного и потенциально плодородного слоев почв (H), в тоннах, вычисляют по формуле

H = M · S · d,

где M - глубина снятия плодородного слоя, м;

S - площадь почвенного контура или группы почвенных контуров с одинаковой мощностью и качеством снимаемого плодородного слоя почвы, м2;

d - плотность плодородного слоя почвы, т/м3.

7. Нормы снятия плодородного слоя для основных типов и подтипов почв даны в справочном Приложении 1.

# Приложение 1

Справочное

НОРМА СНЯТИЯ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ПОЧВЫ ДЛЯ ОСНОВНЫХ ТИПОВ

И ПОДТИПОВ ПОЧВ ГЛИНИСТОГО И СУГЛИНИСТОГО

МЕХАНИЧЕСКОГО СОСТАВА

───────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────

Тип и подтип почв           │    Диапазон глубин снятия, см

───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────

Дерново-подзолистые                   │ 20 или на всю глубину пахотного

│слоя

Буроземно-подзолистые                 │             20 - 50

Дерново-карбонатные                   │             20 - 40

Дерново-глеевые                       │             30 - 60

Бурые лесные                          │             20 - 80

Светло-серые лесные                   │             20 - 30

Серые лесные                          │             20 - 50

Темно-серые лесные                    │             40 - 70

Черноземы оподзоленные и выщелоченные │             40 - 120

Черноземы типичные                    │             50 - 120

Черноземы обыкновенные                │             40 - 100

Черноземы южные                       │             40 - 70

Лугово-черноземные                    │             60 - 100

Черноземно-луговые                    │             50 - 90

Луговые                               │             30 - 100

Темно-каштановые                      │             40 - 50

Каштановые                            │             30 - 40

Светло-каштановые                     │                30

Лугово-каштановые                     │             40 - 70

Лугово-сероземные                     │             40 - 60

Лугово-такыровидные                   │                30

Сероземы                              │             20 - 40

Красноземы                            │                40

Желтоземы                             │                30

Горно-луговые                         │             30 - 80

Горные лугово-степные                 │             20 - 70

Аллювиальные (пойменные)              │             40 - 120

Торфяные болотные (после осушения)    │ На всю мощность торфяного слоя

# Приложение 2

Справочное

ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ,

И ОПРЕДЕЛЕНИЯ К НИМ

──────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────

Термин          │                  Определение

──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────

Норма снятия плодородного│ Глубина снимаемого плодородного слоя почвы, см;

слоя почвы                │объем, м3, масса, т

Смесь плодородного слоя  │ Генетические горизонты, перемешанные в процессе

почвы                     │снятия одной или нескольких разновидностей почв

│и характеризующиеся усредненными показателями

│свойств почв

Сильнокаменистая и       │ Почва, в которой в тридцатиметровом слое

сильнощебнистая почва     │содержится камня и щебня более 50 м3/га, - для

│почв относительно малокаменистых и значительно

│освоенных, 500 м3/га - для почв малоосвоенных

│северных районов

Степень смытости (слабая,│ Определяется по наличию в почвенном профиле не

средняя, сильная)         │разрушенных эрозией генетических горизонтов почв

Слабосмытая темно-серая  │ Почва, на которой смыто не более половины

и серая почва, черноземы, │горизонта A. Горизонтом A здесь называется

темно-каштановая,         │однородно окрашенный горизонт, в котором еще не

каштановая, светло-       │просвечивается коричневый или бурый оттенок

каштановая почва, сероземы│переходного горизонта B

Среднесмытый чернозем    │ Почва, смытая более чем наполовину, или

│полностью смыт горизонт A. Распахивается или

│подпахивается переходный горизонт B. Пахотный

│слой отличается буроватым оттенком

Сильносмытый чернозем    │ Почва, на которой смыт частично переходный

│горизонт B. Пахотный слой отличается буроватым

│цветом