МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 12 апреля 2019 года N 232

Об утверждении нормативного документа в области охраны окружающей среды "Технологические показатели наилучших доступных технологий интенсивного разведения сельскохозяйственной птицы"

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. N 149 "О разработке, установлении и пересмотре нормативов качества окружающей среды для химических и физических показателей состояния окружающей среды, а также об утверждении нормативных документов в области охраны окружающей среды, устанавливающих технологические показатели наилучших доступных технологий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 8, ст.778)

приказываю:

утвердить прилагаемый нормативный документ в области охраны окружающей среды "Технологические показатели наилучших доступных технологий интенсивного разведения сельскохозяйственной птицы".

Министр

Д.Н.Кобылкин

Зарегистрировано

в Министерстве юстиции

Российской Федерации

13 июня 2019 года,

регистрационный N 54926

УТВЕРЖДЕН

приказом Минприроды России

от 12 апреля 2019 года N 232

Нормативный документ в области охраны окружающей среды "Технологические показатели наилучших доступных технологий интенсивного разведения сельскохозяйственной птицы"

Технологические показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, соответствующие наилучшим доступным технологиям

| Наименование | Для бройлеров |  | Для кур-несушек |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| загрязняющего | Единица | Величина | Единица | Величина |  |
| вещества* | измерения |  | измерения | Для предприятий без котельных** | Для предприятий с котельными** |
| Азота диоксид | т/тыс.т живой массы в год | 0,061-1,765 | г/тыс. яиц в год | 1,5-15,3 | 15,3-61,37 |
| Азота оксид | т/тыс.т живой массы в год | 0,010-0,514 | г/тыс. яиц в год | 0,24-2,54 | 2,54-11,06 |
| Аммиак | т/тыс.т живой массы в год | 0,282-1,763 | г/тыс. яиц в год | 77,94-1 | 56,63 |
| Взвешенные вещества | т/тыс.т живой массы в год | 0,003-3,51 | г/тыс. яиц в год | 0,01-14,2 | 15-92 |
| Метан | т/тыс.т живой массы в год | 0,519-4,26 | г/тыс. яиц в год | 28,77-159,89 | 159,89-308,54 |
| Сероводород | т/тыс.т живой массы в год | 0,011-0,354 | г/тыс. яиц в год | 1,28-7,31 | 7,31-15,71 |
| Серы диоксид | т/тыс.т живой массы в год | 0,003-1,393 | г/тыс. яиц в год | 0,14-3,83 | 24,29-44,69 |
| Углерода оксид | г/тыс.т живой массы в год | 0,258-2,41 | г/тыс. яиц в год | 1,59-14,54 | 25,94-273,92 |

________________

* В соответствии с перечнем загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 июля 2015 г. N 1316-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст.4524).

** В случае постановки котельной на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, в федеральный государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, предусмотренный статьей 69 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 2, ст.133; 2004, N 35, ст.3607; 2005, N 1, ст.25; N 19, ст.1752; 2006, N 1, ст.10; N 52, ст.5498; 2007, N 7, ст.834; N 27, ст.3213; 2008, N 26, ст.3012; N 29, ст.3418; N 30, ст.3616; 2009, N 1, ст.17; N 11, ст.1261; N 52, ст.6450; 2011, N 1, ст.54; N 29, ст.4281; N 30, ст.4590, ст.4591, ст.4596; N 48, ст.6732; N 50, ст.7359; 2012, N 26, ст.3446; 2013, N 11, ст.1164; N 27, ст.3477; N 30, ст.4059; N 52, ст.6971, ст.6974; 2014, N 11, ст.1092; N 30, ст.4220; N 48, ст.6642; 2015, N 1, ст.11; N 27, ст.3994; N 29, ст.4359; N 48, ст.6723; 2016, N 1, ст.24; N 15, ст.2066; N 26, ст.3887; N 27, ст.4187, ст.4286, ст.4291; 2017, N 31, ст.4829; 2018 N 1, ст.47, ст.87; N 30, ст.4547; N 31, ст.4841), совместно с птицефабрикой в рамках единого объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду.