МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 20 марта 2019 года N 177

Об утверждении нормативного документа в области охраны окружающей среды "Технологические показатели наилучших доступных технологий добычи и обогащения железных руд"

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. N 149 "О разработке, установлении и пересмотре нормативов качества окружающей среды для химических и физических показателей состояния окружающей среды, а также об утверждении нормативных документов в области охраны окружающей среды, устанавливающих технологические показатели наилучших доступных технологий" (официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 19.02.2019)

приказываю:

Утвердить прилагаемый нормативный документ в области охраны окружающей среды "Технологические показатели наилучших доступных технологий добычи и обогащения железных руд".

Министр

Д.Н.Кобылкин

Зарегистрировано

в Министерстве юстиции

Российской Федерации

11 апреля 2019 года,

регистрационный N 54359

УТВЕРЖДЕН

приказом Минприроды России

от 20 марта 2019 года N 177

Нормативный документ в области охраны окружающей среды "Технологические показатели наилучших доступных технологий добычи и обогащения железных руд"

Технологические показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, соответствующие наилучшим доступным технологиям

| Производственный процесс | Наименование загрязняющего вещества* | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| Добыча железных руд открытым способом | Взвешенные вещества | г/т добываемой горной массы | 35** |
| Добыча железных руд подземным способом | Взвешенные вещества | г/т добываемой горной массы | 16*** |
| Обогащение железных руд методом измельчения с | Взвешенные вещества | г/т концентрата | 80 |
| последующим разделением полезного компонента и пустой породы | Взвешенные вещества | г/т сушеного концентрата (при сушке) | 130 |
| Окускование железорудного сырья | Взвешенные вещества | г/т окатышей | 530 |
| путем производства обожженных окисленных окатышей | Азота оксид Азота диоксид | г/т окатышей | суммарно 530 |
| Производство железорудного сырья с | Взвешенные вещества | г/т металлизованного продукта | 320 |
| высоким содержанием железа металлического по технологии прямого | Азота оксид Азота диоксид | г/т металлизованного продукта | суммарно 650 |
| восстановления железа в шахтных печах металлизации | Серы диоксид | г/т металлизованного продукта | 280 |

________________

* В соответствии с перечнем загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 июля 2015 г. N 1316-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст.4524).

** Без учета взрывных работ, пыления отвалов пустых пород и некондиционных руд.

*** Показатель распространяется только на один вентиляционный ствол (источник измерений).