Утвержден и введен в действие

Постановлением Государственного

комитета СССР по стандартам

от 16 июля 1985 г. N 2228

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ОХРАНА ПРИРОДЫ. ЗЕМЛИ

КЛАССИФИКАЦИЯ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ РЕКУЛЬТИВАЦИИ

Nature protection. Lands. Classification

of disturbed lands to be recultivated

ГОСТ 17.5.1.02-85

Группа Т58

ОКСТУ 0017

Срок действия

с 1 января 1986 года

до 1 января 1996 года

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16.07.85 N 2228.

2. Срок действия продлен до 01.01.96 Постановлением Госкомприроды СССР от 10.12.90 N 49.

3. Переиздание.

1. Настоящий стандарт устанавливает классификацию нарушенных земель по их пригодности для рекультивации и различных видов использования.

Стандарт применяется при землеустройстве, учете, инвентаризации и картографировании нарушенных земель; отраслевом и территориальном прогнозировании и планировании рекультивационных работ; проектных и изыскательских работах по рекультивации земель, ранее нарушенных предприятиями, организациями и учреждениями по добыче и переработке полезных ископаемых и торфа, а также предприятиями, проводящими строительные или иные работы, вызвавшие нарушение земель; проектировании рекультивации в составе проектов горных и других предприятий, технология которых включает процессы нарушения и рекультивации земель; проектировании линейных, гидротехнических и других сооружений, строительство которых связано с нарушением земельных угодий.

2. Нарушенные земли по направлениям рекультивации классифицируют в соответствии с табл. 1.

Таблица 1

Классификация нарушенных земель по направлениям

рекультивации в зависимости от видов последующего

использования в народном хозяйстве

─────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────

Группа нарушенных земель   │ Вид использования рекультивированных земель

по направлениям рекультивации│

─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────

Земли сельскохозяйственного │ Пашни, сенокосы, пастбища, многолетние

направления рекультивации    │насаждения

Земли лесохозяйственного    │ Лесонасаждения общего хозяйственного

направления рекультивации    │и полезащитного назначения, лесопитомники

Земли водохозяйственного    │ Водоемы для хозяйственно-бытовых,

направления рекультивации    │промышленных нужд, орошения и рыбоводческие

Земли рекреационного        │ Зоны отдыха и спорта, парки и лесопарки,

направления рекультивации    │водоемы для оздоровительных целей, охотничьи

│угодья, туристические базы и спортивные

│сооружения

Земли природоохранного      │ Участки природоохранного назначения,

и санитарно-гигиенического   │противоэрозионные лесонасаждения,

направления рекультивации    │задернованные или обводненные участки,

│участки, закрепленные или законсервированные

│техническими средствами, участки

│самозарастания - специально

│не благоустраиваемые для использования

│в хозяйственных или рекреационных целях

Земли строительного         │ Площадки для промышленного, гражданского

направления рекультивации    │и прочего строительства, включая размещение

│отвалов отходов производства (горных пород,

│строительного мусора, отходов обогащения

│и др.)

Направления рекультивации нарушенных земель и виды их использования должны определяться с учетом табл. 2 и 3 настоящего стандарта, ГОСТ 17.5.1.03-86, ГОСТ 17.5.1.01-83, ГОСТ 17.5.1.04-80 и ГОСТ 25100-82.

Таблица 2

Классификация нарушенных земель по техногенному

рельефу для рекультивации

───────┬───────────┬───────────────────┬─────────────┬──────────────────────┬───────────────────────

Группа │Характе-   │      Фактор,      │Преобладающий│   Морфометрическая   │Возможное использование

нару-  │ристика    │  обусловливающий  │   элемент   │характеристика рельефа│

шенных │нарушенных │   формирование    │   рельефа   ├─────────────┬────────┤

земель │земель     │     рельефа       │             │   Глубина   │  Угол  │

│по форме   │                   │             │ или высота  │ откоса │

│рельефа    │                   │             │относительно │уступов,│

│           │                   │             │естественной │  град. │

│           │                   │             │ поверхности,│        │

│           │                   │             │      м      │        │

───────┴───────────┴───────────────────┴─────────────┴─────────────┴────────┴───────────────────────

Земли, нарушенные при открытых горных работах

Выемки │Котлованно-│Разработка торфяных│Днища,       │   5 - 10    │Свыше 30│ Рыбоводческие водоемы;

карьер-│грядовые   │залежей гидроспо-  │перемычки    │             │        │сенокосы; лесонасажде-

ные    │           │собом              │между        │             │        │ния и задернованные

│           │                   │котлованами  │             │        │участки природоохран-

│           │                   │             │             │        │ного назначения;

│           │                   │             │             │        │охотничьи угодья

│Траншейно- │Разработка торфяных│Днища        │   1 - 5     │Свыше 45│ Водоемы, лесонасаждения

│грядовые   │залежей машинофор- │и откосы     │             │        │и задернованные участки

│           │мовочным способом  │траншей,     │             │        │природоохранного

│           │                   │перемычки    │             │        │назначения; охотничьи

│           │                   │между        │             │        │угодья

│           │                   │траншеями    │             │        │

│Выравненные│Разработка торфяных│Днища        │   1 - 5     │   -    │ Пашня, сенокосы,

│           │залежей фрезерным  │             │             │        │пастбища, все виды

│           │способом           │             │             │        │лесонасаждений

│Террасиро- │                   │             │             │        │

│ванные:    │                   │             │             │        │

│ очень     │Разработка залежей │Уступы       │Свыше 100    │Свыше 45│ Обводненные - водоемы

│ глубокие  │полезного ископа-  │по бортам,   │             │        │многоцелевого назначе-

│ и сверх-  │емого глубинного   │днища, откосы│             │        │ния; сухие - площадки

│ глубокие  │типа, наклонного   │             │             │        │для строительства

│           │(от 8 до 30°) или  │             │             │        │и размещения отходов

│           │крутого (свыше 30°)│             │             │        │производства;

│           │падения с перевоз- │             │             │        │по откосам и бермам -

│           │кой вскрыши во     │             │             │        │лесонасаждения

│           │внешние отвалы     │             │             │        │и задернованные участки

│           │                   │             │             │        │природоохранного

│           │                   │             │             │        │назначения

│ глубокие  │Разработка залежей │Уступы       │  30 - 100   │Свыше 45│ Обводненные - водоемы

│           │полезного ископа-  │по бортам,   │             │        │многоцелевого назначе-

│           │емого глубинного   │днища, откосы│             │        │ния; сухие - площадки

│           │типа, наклонного   │             │             │        │для строительства

│           │или крутого падения│             │             │        │и размещения отходов

│           │с перевозкой вскры-│             │             │        │производства;

│           │ши во внешние      │             │             │        │по откосам и бермам -

│           │отвалы             │             │             │        │лесонасаждения

│           │                   │             │             │        │и задернованные

│           │                   │             │             │        │участки природоохран-

│           │                   │             │             │        │ного назначения

│ средне-   │Разработка в 2 - 3 │Днища, уступы│  15 - 30    │Свыше 45│ Обводненные - водоемы

│ глубокие  │уступа площадных   │             │             │        │многоцелевого назначе-

│           │залежей горизон-   │             │             │        │ния и рыбоводческие;

│           │тального и пологого│             │             │        │сухие - площадки для

│           │падения (до 8 -    │             │             │        │строительства и разме-

│           │10°) средней       │             │             │        │щения отходов произ-

│           │мощности (до 30 м).│             │             │        │водства; на выположен-

│           │Вскрыша отсутствует│             │             │        │ных склонах - сенокосы;

│           │или весьма малой   │             │             │        │по откосам - лесонасажде-

│           │мощности           │             │             │        │ния и задернованные

│           │                   │             │             │        │участки природоохран-

│           │                   │             │             │        │ного назначения; зоны

│           │                   │             │             │        │отдыха и спорта

│Котловино- │                   │             │             │        │

│образные:  │                   │             │             │        │

│ средне-   │Разработка одним   │Днища, откосы│  15 - 30    │Свыше 45│ Обводненные - водоемы

│ глубокие  │уступом площадных  │             │             │        │многоцелевого назначе-

│           │залежей горизон-   │             │             │        │ния и рыбоводческие;

│           │тального и пологого│             │             │        │сухие - площадки для

│           │падения средней    │             │             │        │строительства и разме-

│           │мощности (до 30 м).│             │             │        │щения отходов произ-

│           │Вскрыша отсутствует│             │             │        │водства; на выположен-

│           │или весьма малой   │             │             │        │ных склонах - сенокосы;

│           │мощности           │             │             │        │по откосам - лесонасажде-

│           │                   │             │             │        │ния и задернованные

│           │                   │             │             │        │участки природоохран-

│           │                   │             │             │        │ного назначения; зоны

│           │                   │             │             │        │отдыха и спорта

│ неглубокие│Разработка одним   │Днища, откосы│   5 - 15    │Свыше 30│ Обводненные - водоемы

│           │уступом площадных  │             │             │        │для орошения, рыбовод-

│           │залежей горизон-   │             │             │        │ческие и рекреационного

│           │тального и пологого│             │             │        │назначения; сухие -

│           │падения малой      │             │             │        │сенокосы, пастбища,

│           │мощности (5 -      │             │             │        │многолетние насаждения;

│           │10 м). Вскрыша     │             │             │        │лесонасаждения

│           │отсутствует        │             │             │        │рекреационного назначе-

│           │или весьма малой   │             │             │        │ния; задернованные

│           │мощности           │             │             │        │участки природоохран-

│           │                   │             │             │        │ного назначения; зоны

│           │                   │             │             │        │отдыха и спорта;

│           │                   │             │             │        │площадки для

│           │                   │             │             │        │строительства

│Западино-  │Разработка площад- │Днища, откосы│ 1,5 - 5,0   │Свыше 45│ Обводненные - водоемы

│образные   │ных залежей        │             │             │        │природоохранного

│           │горизонтального    │             │             │        │назначения и рыбовод-

│           │и пологого падения │             │             │        │ческие; сухие - пашня,

│           │весьма малой       │             │             │        │сенокосы, пастбища,

│           │мощности (до 5 м); │             │             │        │все виды лесонасаждений

│           │вскрыша отсутствует│             │             │        │

│Глубинные  │Разработка залежей │Уступы       │Нагорная     │Свыше 45│ В глубинной части -

│нагорно-   │полезного иско-    │по бортам,   │часть - свыше│        │водоемы природоохранно-

│террасиро- │паемого высотно-   │днища        │15, глубинная│        │го и рекреационного

│ванные     │глубинного типа    │             │часть - свыше│        │назначения; в нагор-

│           │наклонного         │             │15           │        │ной - многолетние

│           │или крутого паде-  │             │             │        │насаждения, лесонасаж-

│           │ния, любой мощности│             │             │        │дения природоохранного

│           │с перевозкой       │             │             │        │и рекреационного

│           │вскрыши во внешние │             │             │        │назначения

│           │отвалы             │             │             │        │

│Нагорные   │То же, высотного   │Уступы       │Свыше 30     │Свыше 45│ Многолетние насаждения;

│террасиро- │типа в несколько   │             │             │        │лесонасаждения природо-

│ванные     │уступов            │             │             │        │охранного и рекреацион-

│           │                   │             │             │        │ного назначения

Отвалы │Гребневид- │Перевалка вскрыши  │Системы      │Высота       │30 - 45 │ Пашня, сенокосы,

внут-  │ные        │экскаваторами,     │гребней      │гребней до 15│        │пастбища, многолетние

ренние │           │отвалообразователя-│             │             │        │насаждения, все виды

│           │ми или транспортно-│             │             │        │лесонасаждений на плато

│           │отвальными мостами │             │             │        │после планировки; лесо-

│           │                   │             │             │        │насаждения и задерно-

│           │                   │             │             │        │ванные участки природо-

│           │                   │             │             │        │охранного назначения;

│           │                   │             │             │        │зоны отдыха и спорта

Отвалы │Платообраз-│Формирование       │Плато, откосы│  15 - 30    │25 - 30 │ Пашня, сенокосы,

внешние│ные средне-│одноярусных отвалов│             │             │        │пастбища, многолетние

│высокие    │при транспортных   │             │             │        │насаждения, все виды

│           │системах разработки│             │             │        │лесонасаждений

│           │полезных ископае-  │             │             │        │на плато; лесонасажде-

│           │мых, включая гидро-│             │             │        │ния и задернованные

│           │отвалообразование  │             │             │        │участки природоохранно-

│           │                   │             │             │        │го назначения, сенокосы

│           │                   │             │             │        │по склонам; зоны отдыха

│           │                   │             │             │        │и спорта

│Платообраз-│                   │             │             │        │

│ные терра- │                   │             │             │        │

│сированные:│                   │             │             │        │

│ средне-   │Отсыпка двухъярус- │Плато,       │  30 - 50    │До 45   │ Пашня, сенокосы,

│ высокие   │ных отвалов при    │террасы      │             │        │многолетние насаждения,

│           │транспортных систе-│по откосам   │             │        │все виды лесонасаждений

│           │мах разработки     │             │             │        │на плато; лесонасажде-

│           │полезных ископаемых│             │             │        │ния и задернованные

│           │                   │             │             │        │участки природоохранно-

│           │                   │             │             │        │го назначения по скло-

│           │                   │             │             │        │нам; зоны отдыха

│           │                   │             │             │        │и спорта

│ высокие   │Отсыпка многоярус- │То же        │  50 - 100   │До 45   │ Сенокосы, многолетние

│ и очень   │ных отвалов при    │             │             │        │насаждения, все виды

│ высокие   │транспортных систе-│             │             │        │лесонасаждений на плато

│           │мах разработки     │             │             │        │и террасах; лесонасаж-

│           │полезных ископаемых│             │             │        │дения и задернованные

│           │                   │             │             │        │участки природоохранно-

│           │                   │             │             │        │го назначения

│           │                   │             │             │        │на откосах; зоны отдыха

│           │                   │             │             │        │и спорта

│Гребневид- │Отсыпка бортовых   │Система      │До 30        │До 45   │ Сенокосы, многолетние

│ные        │отвалов при        │гребней,     │             │        │насаждения; лесонасаж-

│           │бестранспортной    │откосы       │             │        │дения и задернованные

│           │системе разработки │             │             │        │участки природоохранно-

│           │полезных ископаемых│             │             │        │го назначения

│Гребневид- │Отсыпка верхнего   │Система      │  30 - 100   │До 45   │ Сенокосы, многолетние

│ные с тер- │яруса на многоярус-│гребней      │             │        │насаждения, все виды

│расирован- │ных отвалах драг-  │по верху;    │             │        │лесонасаждений на плато

│ными       │лайнами или кон-   │террасы      │             │        │после планировки; лесо-

│склонами   │сольными отвалооб- │по откосам   │             │        │насаждения и задерно-

│           │разователями       │             │             │        │ванные участки природо-

│           │                   │             │             │        │назначения на террасах

│           │                   │             │             │        │и откосах

Земли, нарушенные при подземных горных работах

Провалы│Кольцевые  │Разработка крутопа-│Откосы       │   5 - 15    │Свыше 45│ Лесонасаждения и

│           │дающих (свыше 45°) │             │             │        │задернованные участки

│           │штокообразных зале-│             │             │        │природоохранного

│           │жей с обрушением   │             │             │        │назначения после

│           │кровли             │             │             │        │засыпки

│Каньоно-   │Разработка пласто- │То же        │   5 - 15    │Свыше 30│ То же

│образные   │вых залежей средней│             │             │        │

│           │и большой мощности │             │             │        │

│           │(свыше 1,5 м),     │             │             │        │

│           │крутого падения    │             │             │        │

│Котловинные│Разработка пласто- │Откосы, днища│ 1,5 - 5,0   │ 5 - 15 │ Лесонасаждения и

│           │вых залежей при    │             │             │        │задернованные участки

│           │горизонтальном или │             │             │        │природоохранного

│           │пологом (до 27°)   │             │             │        │назначения

│           │залегании пластов  │             │             │        │

│Террасиро- │Разработка пологих │Террасы      │Не           │Свыше 30│ Лесонасаждения и

│ванные     │пластовых залежей  │             │определяется │        │задернованные участки

│           │при наклонном      │             │             │        │природоохранного

│           │рельефе естествен- │             │             │        │назначения

│           │ной поверхности    │             │             │        │

Прогибы│Западинные │Разработка пласто- │Днища, откосы│До 1,5       │ 5 - 15 │ Пашня, сенокосы,

│           │вых залежей малой  │             │             │        │пастбища, все виды

│           │и средней мощности │             │             │        │лесонасаждений, участки

│           │горизонтального    │             │             │        │самозарастания

│           │и волнистого зале- │             │             │        │

│           │гания, пологого    │             │             │        │

│           │падения с обруше-  │             │             │        │

│           │нием кровли        │             │             │        │

Отвалы │Платообраз-│Отсыпка одноярусных│Плато, откосы│До 30        │До 45   │ Лесонасаждения и

│ные        │породных отвалов   │             │             │        │задернованные участки

│           │с применением авто-│             │             │        │природоохранного

│           │мобильного и желез-│             │             │        │назначения; зоны отдыха

│           │нодорожного        │             │             │        │и спорта; площадки

│           │транспорта         │             │             │        │для строительства;

│           │                   │             │             │        │закрепление технически-

│           │                   │             │             │        │ми средствами

│Платообраз-│                   │             │             │        │

│ные терра- │                   │             │             │        │

│сированные:│                   │             │             │        │

│ средне-   │Отсыпка двухъярус- │Террасы      │  15 - 30    │До 45   │ То же

│ высокие   │ных породных отва- │по откосам,  │             │        │

│           │лов с применением  │плато        │             │        │

│           │автомобильного     │             │             │        │

│           │и железнодорожного │             │             │        │

│           │транспорта         │             │             │        │

│ высокие   │Отсыпка многоярус- │Террасы      │  30 - 100   │До 45   │ Лесонасаждения и

│           │ных породных отва- │по откосам,  │             │        │задернованные участки

│           │лов с применением  │плато        │             │        │природоохранного

│           │автомобильного     │             │             │        │назначения; закрепление

│           │и железнодорожного │             │             │        │техническими средствами

│           │транспорта         │             │             │        │

│Гребневид- │Отсыпка породных   │Системы      │До 15        │До 45   │ То же

│ные        │отвалов с примене- │гребней,     │             │        │

│           │нием канатной      │откосы       │             │        │

│           │дороги             │             │             │        │

│Конические │Отсыпка породных   │Откосы       │Свыше 30     │ 30 - 45│ Лесонасаждения и

│           │отвалов с примене- │             │             │        │задернованные участки

│           │нием скипов или    │             │             │        │природоохранного

│           │опрокидных ваго-   │             │             │        │назначения; зоны отдыха

│           │неток              │             │             │        │и спорта; закрепление

│           │                   │             │             │        │техническими средствами

Земли, нарушенные при складировании промышленных, строительных

и коммунально-бытовых отходов

Отвалы │Платообраз-│Размещение золы,   │Плато        │До 15        │До 35   │ Сенокосы; лесонасажде-

│ные        │шлака и отходов    │             │             │        │ния и задернованные

│           │обогащения при     │             │             │        │участки природоохранно-

│           │одноярусном отвало-│             │             │        │го назначения и консер-

│           │образовании        │             │             │        │вация техническими

│           │(хвосто- и шламо-  │             │             │        │средствами

│           │хранилищ, золоотва-│             │             │        │

│           │лов) с использова- │             │             │        │

│           │нием транспортных  │             │             │        │

│           │средств            │             │             │        │

│Платообраз-│                   │             │             │        │

│ные терра- │                   │             │             │        │

│сированные:│                   │             │             │        │

│ средне-   │Размещение золы,   │Откосы, плато│  15 - 50    │До 35   │ Сенокосы; лесонасажде-

│ высокие   │шлака и отходов    │             │             │        │ния и задернованные

│           │обогащения при     │             │             │        │участки природоохранно-

│           │двухъярусном       │             │             │        │го назначения и консер-

│           │отвалообразовании  │             │             │        │вация техническими

│           │с использованием   │             │             │        │средствами

│           │транспортных       │             │             │        │

│           │средств            │             │             │        │

│ высокие   │Размещение золы,   │То же        │ Свыше 50    │До 35   │То же

│           │шлака и отходов    │             │             │        │

│           │обогащения при     │             │             │        │

│           │многоярусном       │             │             │        │

│           │отвалообразовании  │             │             │        │

│           │с использованием   │             │             │        │

│           │транспортных       │             │             │        │

│           │средств            │             │             │        │

│Гребневид- │Размещение отходов │Системы      │До 25        │До 50   │ Лесонасаждения и

│ные        │сухого обогащения  │гребней,     │             │        │задернованные участки

│           │полезных ископаемых│откосы       │             │        │природоохранного

│           │с применением      │             │             │        │назначения; консервация

│           │подвесной канатной │             │             │        │и закрепление

│           │дороги             │             │             │        │техническими средствами

│Конические │Размещение отходов │Откосы       │Свыше 30     │ 30 - 60│ Лесонасаждения и

│           │сухого обогащения  │             │             │        │задернованные участки

│           │с применением      │             │             │        │природоохранного

│           │скипов или опрокид-│             │             │        │назначения; зоны отдыха

│           │ных вагонеток      │             │             │        │и спорта; консервация

│           │                   │             │             │        │и закрепление техничес-

│           │                   │             │             │        │кими средствами

Земли, нарушенные при строительстве линейных сооружений

Выемки │Резервы    │Извлечение горных  │Днища, откосы│   5 - 10    │До 45   │ Обводненные - водоемы

земля- │           │пород для сооруже- │             │             │        │природоохранного

ные    │           │ния насыпи         │             │             │        │назначения, для ороше-

│           │                   │             │             │        │ния и рыбоводческие;

│           │                   │             │             │        │сухие - сенокосы,

│           │                   │             │             │        │пастбища; лесонасажде-

│           │                   │             │             │        │ния и задернованные

│           │                   │             │             │        │участки природоохранно-

│           │                   │             │             │        │го назначения

│Канавы,    │Строительство      │Откосы       │До 5         │Свыше 30│ Обводненные - водоемы

│кюветы     │водоулавливающих   │             │             │        │природоохранного

│           │и водоотводящих    │             │             │        │назначения; сухие -

│           │сооружений         │             │             │        │лесонасаждения

│           │                   │             │             │        │и задернованные участки

│           │                   │             │             │        │природоохранного

│           │                   │             │             │        │назначения

Насыпи │Кавальеры, │Строительство      │То же        │До 15        │Свыше 30│ Лесонасаждения

земля- │дамбы      │гидротехнических   │             │             │        │и задернованные участки

ные    │           │сооружений,        │             │             │        │природоохранного

│           │складирование      │             │             │        │назначения

│           │избыточного объема │             │             │        │

│           │горных пород,      │             │             │        │

│           │удаляемых из выемок│             │             │        │

Таблица 3

Группировка нарушенных земель по характеру

обводнения (увлажнения)

──────────┬──────────┬───────────────────────┬─────────────────────────────

Группа  │Характе-  │    Основной фактор,   │  Возможное использование

нарушенных│ристика   │ определяющий характер ├───────────────┬─────────────

земель  │увлажнения│      увлажнения       │без проведения │с проведением

│          │                       │гидроме-       │гидроме-

│          │                       │лиоративных    │лиоративных

│          │                       │и гидротех-    │и гидротех-

│          │                       │нических       │нических

│          │                       │мероприятий    │мероприятий

──────────┼──────────┼───────────────────────┼───────────────┼─────────────

Выемки    │Сухие     │ Глубокое (относительно│ Сенокосы,     │ Все виды

карьерные │          │днища выемки) залегание│пастбища, все  │использова-

и земляные│          │подземных вод, высокая │виды лесонасаж-│ния, кроме

│          │водопроницаемость      │дений, площадки│водоемов

│          │пород, недостаточное   │для строитель- │

│          │атмосферное увлажнение │ства           │

│Умеренно  │ Неглубокое залегание  │ Все виды      │ Проведение

│влажные   │подземных вод при      │использования, │гидромелиора-

│          │достаточном атмосферном│кроме водоемов │тивных и

│          │увлажнении, невысокая  │               │гидротехни-

│          │водопроницаемость пород│               │ческих

│          │                       │               │мероприятий

│          │                       │               │не требуется

│Переувлаж-│ Близкое (относительно │ Сенокосы,     │ Все виды

│ненные    │днища выемки) залегание│лесонасаждения │использования

│          │подземных вод или      │и задернованные│

│          │значительное количество│участки        │

│          │атмосферных осадков    │природоохран-  │

│          │и низкая водопроницае- │ного назначения│

│          │мость пород            │               │

│Обводнен- │ Выклинивание подземных│ Водоемы       │ Водоемы

│ные       │вод и приток поверх-   │природоохран-  │многоцелевого

│          │ностных вод с образова-│ного назначения│назначения

│          │нием открытого водоема │               │

│          │при низкой водопрони-  │               │

│          │цаемости пород         │               │

Отвалы    │Сухие     │ Недостаточное коли-   │ Сенокосы,     │ Все виды

и насыпи  │          │чество атмосферных     │пастбища, все  │использова-

земляные  │          │осадков, высокая водо- │виды лесонасаж-│ния, кроме

│          │проницаемость пород,   │дений, площадки│водоемов

│          │глубокое относительно  │для строитель- │

│          │подошвы отвала залега- │ства           │

│          │ние подземных вод      │               │

│Умеренно- │ Достаточное атмосфер- │ Все виды      │ Проведение

│влажные   │ное увлажнение, невысо-│использования, │гидромелиора-

│          │кая водопроницаемость  │кроме водоемов │тивных и

│          │пород, неглубокое      │               │гидротехни-

│          │залегание подземных    │               │ческих

│          │вод                    │               │мероприятий

│          │                       │               │не требуется

│Переувлаж-│ Низкая водопроницае-  │ Сенокосы,     │ Все виды

│ненные    │мость пород, значитель-│лесонасаждения │использования

│          │ное количество атмо-   │и задернованные│

│          │сферных осадков или    │участки        │

│          │близкое относительно   │природоохран-  │

│          │подошвы отвала залега- │ного назначения│

│          │ние грунтовых и        │               │

│          │подземных вод          │               │