МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 15 марта 2019 года N 163

Об утверждении нормативного документа в области охраны окружающей среды "Технологические показатели наилучших доступных технологий добычи драгоценных металлов"

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. N 149 "О разработке, установлении и пересмотре нормативов качества окружающей среды для химических и физических показателей состояния окружающей среды, а также об утверждении нормативных документов в области охраны окружающей среды, устанавливающих технологические показатели наилучших доступных технологий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 8, ст.778)

приказываю:

Утвердить прилагаемый нормативный документ в области охраны окружающей среды "Технологические показатели наилучших доступных технологий добычи драгоценных металлов".

Исполняющий обязанности Министра

С.Ю.Радченко

Зарегистрировано

в Министерстве юстиции

Российской Федерации

11 апреля 2019 года,

регистрационный N 54358

УТВЕРЖДЕН

приказом Минприроды России

от 15 марта 2019 года N 163

Нормативный документ в области охраны окружающей среды "Технологические показатели наилучших доступных технологий добычи драгоценных металлов"

Таблица 1. Технологические показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, соответствующие наилучшим доступным технологиям (далее - НДТ)

| Производственный процесс | Технологический передел | Наименование загрязняющего вещества* | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка россыпных и коренных (рудных) месторождений драгоценных металлов | - | Взвешенные вещества | мг/м | 0,5 |
| Первичная переработка минерального сырья | Рудоподготовка | Взвешенные вещества | мг/м | 500 |
|  | Приготовление растворов реагентов, цианирование и сорбция, регенерация, обезвреживание | Водород цианистый | мг/м | 500 |
|  | Флотационное обогащение** | Сероводород*** | мг/м | 100 |
|  | Флотационное обогащение** | Сероуглерод**** | мг/м | 300 |

________________

* В соответствии с перечнем загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 июля 2015 г. N 1316-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст.4524).

** Технологический показатель используется в случае, если на объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду, технология флотационного обогащения является единственной технологией первичной переработки минерального сырья.

*** При использовании в качестве флотореагента сернистого натрия.

**** При использовании в качестве флотореагента бутилового ксантогената калия.

Таблица 2. Технологические показатели концентраций загрязняющих веществ в сбросах в водные объекты, соответствующие НДТ

| Производственный процесс | Наименование загрязняющего вещества* | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| Извлечение минерального сырья из недр открытым и подземным способом | Взвешенные вещества | мг/дм | 30 |

________________

* В соответствии с перечнем загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 июля 2015 г. N 1316-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст.4524).