# Введен Постановлением

Государственного комитета

стандартов Совета Министров СССР

от 28 июня 1977 г. N 1611

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ОХРАНА ПРИРОДЫ. АТМОСФЕРА

ИСТОЧНИКИ И МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

ЗАГРЯЗНЕНИЯ, ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВЫБРОСЫ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Nature protection. Atmosphere.

Sources and meteorological factors of pollution,

industrial emissions. Terms and definitions

ГОСТ 17.2.1.04-77*

(СТ СЭВ 3403-81)

Группа Т00

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28 июня 1977 г. N 1611 дата введения установлена

1 июля 1978 года

Стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения основных понятий в области метеорологических аспектов загрязнения атмосферы и защиты атмосферы от промышленных выбросов.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения в используемой в народном хозяйстве документации всех видов, в научно-технической, учебной и справочной литературе. Приведенные определения можно при необходимости изменять по форме изложения, не допуская нарушения границ понятий.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов - синонимов стандартизованного термина запрещается. Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в стандарте в качестве справочных и обозначены "Ндп".

Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте приведены в качестве справочных их краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования.

В случаях, когда существенные признаки понятия содержатся в буквальном значении термина, определение не приведено и соответственно в графе "Определение" поставлен прочерк.

В стандарте в качестве справочных приведены иностранные эквиваленты стандартизованных терминов на немецком (D), английском (E) и французском (F) языках.

В стандарте приведены алфавитные указатели содержащихся в нем терминов на русском языке и их иностранных эквивалентов, а также Приложение, содержащее термины и определения видов промышленной пыли.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткая форма - светлым, а недопустимые синонимы - курсивом.

Стандарт соответствует СТ СЭВ 3403-81.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

───────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────

Термин                 │            Определение

───────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────

1. #Источник примеси#                                    -

D. Verunreinigungsquelle

E. Source

F. Source

2. #Примесь в атмосфере#                 Рассеянное в атмосфере вещество,

Примесь                              не содержащееся в ее постоянном

Ндп. &Загрязнитель&                  составе

D. Beimengungen, Schadstoff

E. Pollutants

F. Polluants

3. #Предельно допустимая концентрация    Максимальная концентрация примеси

примеси в атмосфере#                 в атмосфере, отнесенная к

ПДК                                  определенному времени осреднения,

Ндп. &Максимально возможная          которая при периодическом

концентрация&                        воздействии или на протяжении всей

&Предельная концентрация&            жизни человека не оказывает на него

D. Maximale Immissionskonzentration  вредного действия, включая

E. Maximum permissible               отдаленные последствия, и на

concentration                     окружающую среду в целом

F. Concentration maximale

admissible

4. #Загрязнение атмосферы#               Изменение состава атмосферы в

D. Luftverunreinigung, Vorgang       результате наличия в ней примесей

E. Air pollution, contamination

F. Pollution d'air

5. #Антропогенное загрязнение            Загрязнение атмосферы,

атмосферы#                           обусловленное деятельностью

Антропогенное загрязнение            человека

D. Antropogenic Luftverunreinigung

E. Anthropogenic air pollution

F. Pollution d'air

6. #Естественное загрязнение             Загрязнение атмосферы,

атмосферы#                           обусловленное природными процессами

Естественное загрязнение

D.  Luftverunreinigung

E. Natural air pollution

F. Pollution d'air naturelle

7. #Метеорологические факторы            Метеорологические элементы,

загрязнения атмосферы#               явления и процессы, влияющие на

Метеорологические факторы            загрязнение атмосферы

D. Meteorologische

der Luftverunreinigung

E. Meteorological factors of air

pollution

F. Facteurs  de

la pollution d'air

8. #Потенциал загрязнения атмосферы#     Сочетание метеорологических

Потенциал загрязнения                факторов, обуславливающих уровень

D. Luftverunreinigungspotential      возможного загрязнения атмосферы от

E. Air pollution potential           источников в данном географическом

F. Potential de pollution d'air      районе

9. #Опасная скорость ветра#              Скорость ветра на установленной

D. Kritische Windgeschwindigkeit     высоте, при которой приземная

E. Critical wind velocity            концентрация от источника примеси

F. Vitesse dangereuse du vent        достигает максимального значения

10. #Остров тепла#                       Область в городе, в которой

D.                     температура воздуха выше, чем за

E. Heat island                      городом

F. Ile thermique

11. #Смог#                               Газообразные и твердые примеси в

D. Smog                             сочетании с туманом или аэрозольной

E. Smog                             дымкой, образующиеся в результате

F. Smog                             их преобразования и вызывающие

интенсивное загрязнение атмосферы

12. #Фотохимический смог#                Смог, образованный в результате

D. Fotochemischer Smog              реакций между примесями в атмосфере

E. Photochemical smog               под влиянием солнечной радиации

F. Smog photochemique

13. #Атмосферная диффузия#               Неупорядоченное перемещение

Ндп. &Вихревая диффузия&            воздуха с находящимися в нем

D.  Diffusion      примесями, обусловленное

E. Atmospheric diffusion            турбулентностью атмосферы

F. Diffusion

14. #Коэффициент турбулентной диффузии   Коэффициент пропорциональности

в атмосфере#                        между средним турбулентным потоком

D. Koeffizient der turbulenten      примеси в атмосфере и градиентом ее

Diffusion                        осредненной концентрации

E. Coefficient of turbulent

diffusion

F. Coefficient de diffusion

turbulente

15. #Самоочищение атмосферы#             Частичное или полное

D. Selbstreinigung der Luft         восстановление естественного

E. Air selfcleaning                 состава атмосферы вследствие

F. Autopurification d'air           удаления примесей под воздействием

природных процессов

16. #Вымывание примеси из атмосферы#     Удаление примеси из атмосферы при

D. Auswaschung                      образовании облаков, туманов и

E. Pollutant washout                выпадении осадков

F. Elimination des polluants

17. #Выпадение примеси из атмосферы#     Удаление примеси из атмосферы под

D. Ausfall                          действием гравитационных сил

E. Pollutant fallout

F.  des polluants

18. #Выброс вещества#                    Вещество, поступающее в атмосферу

Выброс                              из источника примеси

Ндп. &Эмиссия&

&Выпуск&

&Выпускные выделения&

D. Emission

E. Emission, discharge

F. Emission

19. #Мощность выброса#                   Количество выбрасываемого в

D.                    атмосферу вещества в единицу

E. Intensity of emission            времени

F.

20. #Предельно допустимый выброс#        Научно-технический норматив,

ПДВ                                 устанавливаемый из условия, чтобы

D.  Emission             содержание загрязняющих веществ в

E. Maximum permissible discharge    приземном слое воздуха от источника

F. Emission maximale admissible     или их совокупности не превышало

нормативов качества воздуха для

населения, животного и

растительного мира

21. #Инвентаризация выбросов#            Систематизация сведений о

D. Inventur der Emissionen          распределении источников на

E. Emission inventory               территории, количестве и составе

F. Inventaire des       выбросов

22. #Загрязняющее атмосферу вещество#    Примеси в атмосфере, которые могут

Загрязняющее вещество               оказывать неблагоприятное влияние

D. Luftschadstoff                   на здоровье людей и (или) на

E. Air pollutant                    окружающую среду

F.  polluante

23. #Охрана атмосферы#                   Система государственных

D. Luftreinhaltung                  мероприятий по защите атмосферы от

E. Environmental protection         загрязняющих веществ

F. Protection de l'atmosphere

24. #Источник загрязнения атмосферы#     Объект, распространяющий

Источник                            загрязняющие атмосферу вещества

D. Luftverunreinigungsquelle

E. Source of air pollution

F. Source de pollution

24а. #Источник естественного             Источник загрязнения атмосферы,

загрязнения атмосферы#             обусловленный природными процессами

Естественный источник

D.

Luftverunreinigungsquelle

E. Natural source of air

pollution

F. Source naturelle

24б. #Источник антропогенного            Источник загрязнения атмосферы,

загрязнения атмосферы#             обусловленный явлениями, вызванными

Антропогенный источник             деятельностью человека

D. Antropogene

Luftverunreinigungsquelle

E. Man-made source of air

pollution

F. Source antropogene

24в. #Стационарный источник                              -

загрязнения атмосферы#

Стационарный источник

D.

Luftverunreinigungsquelle

E. Stationary source of air

pollution

F. Source stationnaire

24г. #Передвижной источник загрязнения                   -

атмосферы#

Передвижной источник

D. Mobile

Luftverunreinigungsquelle

E. Mobile source of air pollution

F. Source mobile

24д. #Точечный источник загрязнения      Источник, выбрасывающий

атмосферы#                         загрязняющие атмосферу вещества из

Точечный источник                  установленного отверстия

D.

Luftverunreinigungsquelle

E. Point source of air pollution

F. Source ponctuelle

24е. #Линейный источник загрязнения      Источник, выбрасывающий

атмосферы#                         загрязняющие атмосферу вещества с

Линейный источник                  установленной линии

D.

Luftverunreinigungsquelle

E. Line source of air pollution

F. Source de ligne

24ж. #Плоский источник загрязнения       Источник, выбрасывающий

атмосферы#                         загрязняющие атмосферу вещества с

Плоский источник                   установленной поверхности

D.

Luftverunreinigungsquelle

E. Area source of air pollution

F. Source de surface

24з. #Источник непрерывного              Источник, выбрасывающий

загрязнения атмосферы#             загрязняющие атмосферу вещества

D. Kontinuierliche                 непрерывно в течение длительного

Luftverunreinigungsquelle       периода времени

E. Continious source of air

pollution

F. Source continue

24и. #Источник прерываемого                              -

загрязнения атмосферы#

D. Diskontinuierliche

Luftverunreinigungsquelle

E. Intermittent source of air

pollution

F. Source descontinue

24к. #Источник нерегулярного                             -

загрязнения атмосферы#

D.

Luftverunreinigungsquelle

E. Irregular source of air

pollution

F. Source

24а - 24к. (Введены дополнительно,  Изм. N 1).

25. #Промышленный источник загрязнения   Источник загрязнения атмосферы,

атмосферы#                          обусловленный действием

Промышленный источник               производственных процессов или

D. Industrielle Quelle der          взаимосвязанных с ними

Luftverunreinigung               вспомогательных процессов,

E. Industrial air pollution source  осуществляемых в территориально-

F. Source industrielle de la        ограниченных производственных

pollution        комплексах

26. #Промышленный выброс#                                -

D. Emission aus Industrieanlagen

E. Industrial emission

F. Emission industrielle

27. #Организованный промышленный         Промышленный выброс, поступающий в

выброс#                             атмосферу через специально

Организованный выброс               сооруженные газоходы, воздуховоды и

D. Organisierte Emission aus        трубы

Industrieanlagen

E. Organized industrial emission

F. Emission industrielle

28. #Неорганизованный промышленный       Промышленный выброс, поступающий в

выброс#                             атмосферу в виде ненаправленных

Неорганизованный выброс             потоков газа в результате нарушения

D. Nicht organisierte Emission aus  герметичности оборудования,

Industrieanlagen                 отсутствия или неудовлетворительной

E. Non-organized industrial         работы оборудования по отсосу газа

emission                         в местах загрузки, выгрузки или

F. Emission industrielle non        хранения продукта

29. #Химический состав промышленного                     -

выброса#

D. Chemische zusammensetzung der

Emission aus Industrieanlagen

E. Chemical composition of

industrial emission

F. Composition chemique de

industrielle

30. #Очистка газа#                       Отделение от газа или превращение

D. Gasreinigung                     в безвредное состояние загрязняющих

E. Gas cleaning                     атмосферу веществ

F. Epuration de gaz

31. #Промышленная очистка газа#          Очистка газа с целью последующей

D. Industrielle Gasreinigung        утилизации или возврата в

E. Industrial gas cleaning          производство отделенного от газа

F. Epuration industrielle de gaz    или превращенного в безвредное

состояние продукта

32. #Санитарная очистка газа#            Очистка газа от остаточного

D. Hygienische Gasreinigung         содержания в газе загрязняющего

E. Hygiene gas cleaning             вещества, при котором

F. Epuration de gaz des substances  обеспечивается соблюдение

mu'sibles                        установленных для последнего

предельно допустимых концентраций в

воздухе населенных мест или

производственных помещений

33. #Дымовой газ#                        Газ, выделяемый источником

D. Rauchgas                         загрязнения атмосферы при сгорании

E. Fume                             топлива

F.

34. #Неочищенный газ#                                    -

Ндп. &Грязный газ&

D. Das ungereinigte Gas

E. Dirty gas

F. Gaz impur

35. #Очищенный газ#                      Газ, подвергнутый очистке в

Ндп. &Чистый газ&                   очистных установках до требуемой

D. Reingas                          чистоты

E. Purified gas

F. Gaz

36. #Промышленная пыль#                  Пыль, входящая в состав

D. Industrieller Staub              промышленного выброса

E. Industrial dust

F.  industrielle

37. #Дисперсный состав пыли#             Распределение частиц пыли по

D.  des  размерам, характеризуемое

Staubes                          относительным содержанием фракций

E. Particle size distribution       или параметрами функций,

F. Distribution  описывающих указанное распределение

de la

38. #Запыленность газа#                  Массовая концентрация пыли в газе

Ндп. &Коэффициент запыленности

газа&

D. Staubgehalt des Gases

E. Dust content

F.  de gaz

39. #Степень очистки газа#               Отношение массы извлеченного из

Ндп. &Эффективность очистки газа&   газа или прореагировавшего

&Коэффициент очистки газа&          загрязняющего вещества к массе

D. Wirkungsgrad der Gasreinigung    загрязняющего вещества,

E. Efficiency of gas cleaning       присутствующего в газе до очистки

F.  de l'eputation de

gaz

(Измененная редакция, Изм. N 1).

## АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

#Вещество загрязняющее#                                                  22

#Вещество, загрязняющее атмосферу#                                       22

Выброс                                                                   18

#Выброс вещества#                                                        18

Выброс неорганизованный                                                  28

Выброс организованный                                                    27

#Выброс предельно допустимый#                                            20

#Выброс промышленный#                                                    26

#Выброс промышленный неорганизованный#                                   28

#Выброс промышленный организованный#                                     27

#Выделения выпускные#                                                    18

#Вымывание примеси из атмосферы#                                         16

#Выпадение примеси из атмосферы#                                         17

&Выпуск&                                                                 18

&Газ грязный&                                                            34

#Газ дымовой#                                                            33

#Газ неочищенный#                                                        34

#Газ очищенный#                                                          35

&Газ чистый&                                                             35

#Диффузия атмосферная#                                                   13

&Диффузия вихревая&                                                      13

Загрязнение антропогенное                                                 5

#Загрязнение атмосферы#                                                   4

#Загрязнение атмосферы антропогенное#                                     5

#Загрязнение атмосферы естественное#                                      6

Загрязнение естественное                                                  6

&Загрязнитель&                                                            2

#Запыленность газа#                                                      38

#Инвентаризация выбросов#                                                21

Источник                                                                 24

#Источник антропогенного загрязнения атмосферы#                         24б

Источник антропогенный                                                  24б

#Источник естественного загрязнения атмосферы#                          24а

Источник естественный                                                   24а

#Источник загрязнения атмосферы#                                         24

#Источник загрязнения атмосферы линейный#                               24е

#Источник загрязнения атмосферы передвижной#                            24г

#Источник загрязнения атмосферы плоский#                                24ж

#Источник загрязнения атмосферы промышленный#                            25

#Источник загрязнения атмосферы стационарный#                           24в

#Источник загрязнения атмосферы точечный#                               24д

Источник линейный                                                       24е

#Источник непрерывного загрязнения атмосферы#                           24з

#Источник нерегулярного загрязнения атмосферы#                          24к

Источник передвижной                                                    24г

Источник плоский                                                        24ж

#Источник прерываемого загрязнения атмосферы#                           24и

#Источник примеси#                                                        1

Источник промышленный                                                    25

Источник стационарный                                                   24в

Источник точечный                                                       24д

&Концентрация максимально возможная&                                      3

&Концентрация предельная&                                                 3

#Концентрация примеси в атмосфере предельно допустимая#                   3

&Коэффициент запыленности газа&                                          38

&Коэффициент очистки газа&                                               39

#Коэффициент турбулентной диффузии в атмосфере#                          14

#Мощность выброса#                                                       19

#Остров тепла#                                                           10

#Охрана атмосферы#                                                       23

#Очистка газа#                                                           30

#Очистка газа промышленная#                                              31

#Очистка газа санитарная#                                                32

ПДВ                                                                      20

ПДК                                                                       3

Потенциал загрязнения                                                     8

#Потенциал загрязнения атмосферы#                                         8

Примесь                                                                   2

#Примесь в атмосфере#                                                     2

#Пыль промышленная#                                                      36

#Самоочищение атмосферы#                                                 15

#Скорость ветра опасная#                                                  9

(Измененная редакция. Изм. N 1).

## АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

Abgeleitete Emission                                                     27

Antropogene Luftverunreinigung                                           5е

Antropogene Luftverunreinigungsquelle                                   24б

Diffusion                                             13

Ausfall                                                                  17

Auswaschung                                                              16

Beimengungen                                                              2

Chemische Zusammensetzung der Emission aus Industrieanlagen              29

Das ungereinigte Gas                                                     34

Diffuse Emission                                                         28

Diskontinuierliche Luftverunreinigungsquelle                            24и

Emission aus Industrieanlagen                                            26

Luftverunreinigungsquelle                            24ж

Fotochemischer Smog                                                      12

Gasreinigung                                                             30

Hygienische Gasreinigung                                                 32

Industrielle Gasreinigung                                                31

Industrielle Quelle der Luftverunreinigung                               25

Industrieller Staub                                                      36

Inventur der Emissionen                                                  21

Koeffizient der turbulenten Diffusion                                    14

des Staubes                                  37

Kontinuierliche Luftverunreinigungsquelle                               24з

Kritische Windgeschwindigkeit                                             9

Luftverunreinigungsquelle                             24е

Luftreinhaltung                                                          23

Luftschadstoff                                                           22

Luftverunreinigungspotential                                              8

Luftverunreinigung                                                        4

Luftverunreinigungsquelle                                                24

Maximale Immissionskonzentration                                          3

Meteorologische  der Luftverunreinigung                7

Mobile Luftverunreinigungsquelle                                        24г

Luftverunreinigung                                          6

Luftverunreinigungsquelle                                 24а

Luftverunreinigungsquelle                               24д

19

Rauchgas                                                                 33

Reingas                                                                  35

Schadstoff                                                                2

Selbstreinigung der Luft                                                 15

Smog                                                                     11

Staubgehalt des Gases                                                    38

Luftverunreinigungsquelle                                 24в

Luftverunreinigungsquelle                            24к

Verunreinigungsquelle                                                     1

Vorgang                                                                   4

10

Wirkungsgrad der Gasreinigung                                            39

Emission                                                    20

(Измененная редакция. Изм. N 1).

## АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Air pollutant                                                            22

Air pollution                                                             4

Air pollution potential                                                   8

Air selfcleaning                                                         15

Anthropogenic air pollution                                               5

Area source of pollution                                                24ж

Atmospheric diffusion                                                    13

Chemical composition of industrial emission                              29

Coefficient of turbulent diffusion                                       14

Contamination                                                             4

Continuous source of air pollution                                      24з

Critical wind velocity                                                    9

Dirty gas                                                                34

Discharge                                                                18

Dust content                                                             38

Efficiency of gas cleaning                                               39

Emission                                                                 18

Emission from defined place                                              27

Emission from non-defined place                                          28

Emission inventory                                                       21

Environmental protection                                                 23

Fume                                                                     33

Gas cleaning                                                             30

Heat island                                                              10

Hygiene gas cleaning                                                     32

Industrial air pollution source                                          25

Industrial dust                                                          36

Industrial emission                                                      26

Industrial gas cleaning                                                  31

Intensity of emission                                                    19

Intermittent source of air pollution                                    24и

Irregular source of air pollution                                       24к

Line source of air pollution                                            24е

Maximum permissible concentration                                         3

Man-made source of air pollution                                        24б

Maximum permissible discharge                                            20

Meteorological factors of air pollution                                   7

Mobile source of air pollution                                          24г

Natural air pollution                                                     6

Natural source of air pollution                                         24а

Particle size distribution                                               37

Photochemical smog                                                       12

Point source of air pollution                                           24д

Pollutant fallout                                                        17

Pollutants                                                                2

Pollutant washout                                                        16

Purified gas                                                             35

Smog                                                                     11

Source                                                                    1

Source of air pollution                                                  24

Stationary source of air pollution                                      24в

(Измененная редакция. Изм. N 1).

## АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

Autopurification d'air                                                   15

Coefficient de diffusion turbulente                                      14

Composition chimique de  industrielle                       29

Concentration maximale admissible                                         3

Diffusion                                                13

Distribution  de la                        37

de  de gaz                                   39

Elimination des polluants                                                16

Emission                                                                 18

Emission industriele                                                     26

Emission maximale admissible                                             20

Emission ponctuelle                                             27

Emission ponctuelle non                                         28

de gaz                                                  38

Epuration de gaz                                                         30

Epuration de gaz des substances nuisibles                                32

Epuration industrielle de gaz                                            31

Facteurs  de la pollution d'air                        7

33

Gaz                                                                35

Gaz impur                                                                34

Ile thermique                                                            10

19

Inventaire des                                                21

polluante                                                      22

Polluants                                                                 2

Pollution d'air                                                           4

Pollution d'air                                             5

Pollution d'air naturelle                                                 6

Potentiel de pollution d'air                                              8

industrielle                                                 36

Protection de                                             23

des polluants                                          17

Smog                                                                     11

Smog photochimique                                                       12

Source                                                                    1

Source                                                    24б

Source continue                                                         24з

Source de ligne                                                         24е

Source de pollution                                     24

Source de surface                                                       24ж

Source discontinue                                                      24и

Source industrielle de la pollution                     25

Source                                                    24к

Source mobile                                                           24г

Source naturelle                                                        24а

Source ponctuelle                                                       24д

Source stationnaire                                                     24в

Vitesse dangereuse du vent                                                9

(Измененная редакция. Изм. N 1).

# Приложение

Справочное

ВИДЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЫЛИ

─────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────

Термин      │                       Определение

─────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────

1. Механическая │ Промышленная пыль, образующаяся в результате

пыль             │измельчения продукта в ходе технологического процесса

2. Возгоны      │ Промышленная пыль, образующаяся в результате объемной

│конденсации паров веществ при охлаждении газа,

│пропускаемого через технологический аппарат, установку

│или агрегат

3. Летучая зола │ Промышленная пыль в виде несгораемого остатка топлива,

│образующегося из его минеральных примесей при горении,

│содержащегося в дымовом газе во взвешенном состоянии

4. Промышленная │ Промышленная пыль в виде твердого высокодисперсного

сажа             │углерода, образующегося при неполном сгорании или

│термическом разложении углеводородов, входящего в состав

│промышленного выброса