# Введен

Постановлением Государственного

комитета СССР по стандартам

от 19 марта 1982 г. N 1116

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ОХРАНА ПРИРОДЫ

ГИДРОСФЕРА

ПРАВИЛА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА МОРСКИХ ВОД

Nature protection. Hydrosphere.

Procedures for quality control of marine waters

ГОСТ 17.1.3.08-82

Группа Т58

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19 марта 1982 г. N 1116 срок введения установлен

с 1 января 1983 года

Настоящий стандарт устанавливает правила контроля качества воды морей и устьевого взморья рек, включая их замыкающие створы (далее - морских вод), по физическим, химическим и гидробиологическим показателям, осуществляемого Общегосударственной службой наблюдений и контроля за загрязненностью объектов природной среды (ОГСНК).

Стандарт не распространяется на контроль качества морских вод, используемых для конкретных целей водопользования по ГОСТ 17.1.1.03-86, и на экспедиционные обследования. Качество морских вод, используемых для рекреационных целей, контролируют по ГОСТ 17.1.5.02-80.

Термины, используемые в настоящем стандарте, и пояснения к ним - по ГОСТ 17.1.1.01-77, ГОСТ 18458-84, ГОСТ 19179-73, ГОСТ 19185-73, ГОСТ 27065-86 и Приложению 1.

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ И РАСПОЛОЖЕНИЕ ПУНКТОВ КОНТРОЛЯ

1.1. Пункты контроля ОГСНК подразделяют на I, II и III категории. Категорию выбирают с учетом расположения и мощности источников загрязнения, состава, концентрации и форм загрязняющих веществ, физико-географических и региональных особенностей. Границы контролируемых районов определяют для каждого моря и устьевого взморья отдельно с учетом гидрометеорологического режима, распространения загрязняющих веществ и физико-географических особенностей.

1.2. Пункты контроля категории I предназначены для контроля качества морских вод в прибрежных районах, имеющих важное народнохозяйственное значение. Пункты должны быть расположены в районах: водопользования населения; в местах нереста, нагула и сезонных скоплений рыб и других морских организмов; в портах и припортовых акваториях; местах сброса городских сточных вод и сточных вод промышленных и сельскохозяйственных комплексов; разведки, добычи, разработки, транспортировки полезных ископаемых; на устьевом взморье больших рек.

1.3. Пункты контроля категории II предназначены для контроля качества морских вод в прибрежных районах и в районах открытого моря, для исследования сезонной и годовой изменчивости загрязненности морских вод. Пункты должны быть расположены в районах, где поступление загрязняющих веществ происходит за счет миграционных процессов.

1.4. Пункты контроля категории III предназначены для контроля качества морских вод в районах открытого моря, для исследования годовой изменчивости загрязненности морских вод и для расчета баланса химических веществ. Пункты должны быть расположены в районах, где концентрации загрязняющих веществ обычно наиболее низкие.

## 2. ПРОГРАММЫ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЯ

2.1. На пунктах контроля наблюдения проводят по полной и сокращенной программам, указанным в Приложении 2 и Приложении 3.

2.2. Горизонты наблюдений и перечень показателей, контролируемых на пунктах, расположенных в море, приведены в Приложении 4, табл. 1.

2.3. Для пунктов контроля, расположенных на устьевом взморье на замыкающем створе, количество вертикалей в зависимости от ширины реки (рукава) и горизонты наблюдений в зависимости от глубины реки (рукава) приведены в Приложении 4, табл. 2 и 3.

2.4. Периодичность проведения и программы контроля приведены в следующей таблице.

| Периодичность проведения контроля | Программы контроля для категорий |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |
| Два раза в месяц (I и III декады) | Сокращенная программа | Не производится |  |
| Один раз в месяц (II декада) | Полная программа | Не производится |  |
| 5 - 6 раз в год в зависимости от гидрометеорологических условий | Не производится | Полная программа | Не производится |
| 2 - 4 раза в год в зависимости от гидрометеорологических условий | Не производится |  | Полная программа |

2.5. При появлении новых источников загрязнения, изменении мощности, состава и форм старых, изменении вида водопользования и других сложившихся условий категории пункта контроля и перечень контролируемых показателей могут быть изменены в установленном порядке.

2.6. Обеспечение заинтересованных организаций систематической информацией по указанным показателям качества морских вод и о возможности их изменения под влиянием хозяйственной деятельности и гидрометеорологических условий проводят в установленном порядке.

# Приложение 1

Справочное

ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ,

И ПОЯСНЕНИЯ К НИМ

| Термин | Пояснение |
| --- | --- |
| Качество воды | По ГОСТ 17.1.1.01-77 |
| Пункт контроля качества морских вод | Место на акватории моря, в котором проводят комплекс работ для получения данных о качестве воды, предназначенных для последующего обобщения во времени и пространстве и представления обобщенной систематической информации заинтересованным организациям |
| Нормы качества воды | По ГОСТ 17.1.1.01-77 |
| Загрязнение природных вод | По ГОСТ 27065-86 |
| Природные воды | По ГОСТ 19179-73 |
| Загрязненность природных вод | Содержание в воде загрязняющих веществ, вызывающих нарушение (превышение) установленных норм качества воды |
| Загрязняющее воду вещество | По ГОСТ 17.1.1.01-77 |
| Зона загрязненности | Часть водного объекта, в которой нарушены нормы качества воды хотя бы по одному показателю |

# Приложение 2

Обязательное

ПРОГРАММЫ КОНТРОЛЯ ДЛЯ ПУНКТОВ ОГСНК БЕЗ

ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

I. Сокращенная программа:

нефтяные углеводороды, мг/дм3 (мг/л)

растворенный кислород, мг/дм3 (мг/л) и % насыщения

водородный показатель (pH), ед. pH

визуальные наблюдения за состоянием поверхности морского водного объекта.

II. Полная программа:

сокращенная программа

хлорированные углеводороды, в том числе пестициды, мкг/дм3 (мкг/л)

тяжелые металлы (ртуть, свинец, кадмий, медь), мкг/дм3 (мкг/л)

фенолы, мкг/дм3 (мкг/л)

синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ), мкг/дм3 (мкг/л)

дополнительные ингредиенты, специфичные для данного района

нитритный азот, мкг/дм3 (мкг/л)

кремний, мкг/дм3 (мкг/л)

соленость воды, %

температура воды и воздуха, °C

скорость и направление ветра, м/с

прозрачность воды, м

цветность воды, ед. цветности

волнение (визуально), балл.

Примечание. При визуальных наблюдениях отмечают явления, необычные для данного района моря (наличие плавающих примесей, пленок, масляных пятен, включений и других примесей; развитие, скопление и отмирание водорослей; гибель рыбы и других животных; массовый выброс моллюсков (мидий) на берег; появление повышенной мутности, необычной окраски, пены и т.д.).

# Приложение 3

Рекомендуемое

ПРОГРАММЫ КОНТРОЛЯ ДЛЯ ПУНКТОВ ОГСНК

ПО ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ

I. Сокращенная программа:

фитопланктон:

общая численность клеток, кл/дм3 (кл/л)

видовой состав, число и список видов

зоопланктон:

общая численность организмов, экз./м3

видовой состав, число и список видов

микробные показатели:

общая численность микроорганизмов, кл/см3 (кл/мл)

количество сапрофитных бактерий, кл/см3 (кл/мл)

концентрация хлорофилла фитопланктона, мкг/дм3 (мкг/л)

II. Полная программа:

сокращенная программа

зоопланктон:

общая биомасса, мг/м3

численность основных групп и видов, экз./м3

биомасса основных групп и видов, мг/м3

фитопланктон:

общая биомасса, г/м3

видовой состав, число и список видов

количество основных систематических групп, число групп

микробные показатели:

общая биомасса, мг/дм3 (мг/л)

количественное распределение индикаторных групп морской микрофлоры (сапрофитные, нефтеокисляющие, ксилолокисляющие, фенолокисляющие, липолитические бактерии), кл/см3 (кл/мл)

интенсивность фотосинтеза фитопланктона (первичная продукция), мг С/м3·сут (мг С/л·сут)

# Приложение 4

Обязательное

ГОРИЗОНТЫ НАБЛЮДЕНИЙ И РАСПОЛОЖЕНИЕ ВЕРТИКАЛЕЙ

Таблица 1

Горизонты наблюдений в море

| Горизонты, м | Контролируемые показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нефтяные углеводороды, хлорированные углеводороды | СПАВ, фенолы | Тяжелые металлы | Остальные наблюдения из полной или сокращенной программы |
| 0 | Проводятся | Проводятся | Проводятся | Проводятся |
| 5 | Проводятся | Не проводятся | Не проводятся | Не проводятся |
| 10 | Проводятся | Проводятся | Проводятся | Проводятся |
| 20 | Проводятся | Не проводятся | Не проводятся | Проводятся |
| 50 | Не проводятся | Не проводятся | Не проводятся | Проводятся |
| 100 | Не проводятся | Не проводятся | Не проводятся | Проводятся |
| 500 | Не проводятся | Не проводятся | Проводятся | Проводятся |
| 1000 | Не проводятся | Не проводятся | Проводятся | Проводятся |
| У дна | Проводятся | Проводятся | Проводятся | Проводятся |

Примечания:

1. Отбор проб зоопланктона производят планктоновой сетью (газ N 38) в слоях 0 - 10, 10 - 25, 25 - 50, 50 - 100, 100 - 200, 200 - 500 м.

2. Дополнительным горизонтом является слой скачка температуры, на котором проводятся все определения.

Таблица 2

Расположение вертикалей на устьевом взморье на замыкающем

створе в зависимости от ширины реки (рукава)

| Ширина реки в устье или рукава дельты, и | Количество вертикалей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 3 | 5 |
| Менее 100 | Располагаются | - | - |
| 100 - 1000 | - | Располагаются | - |
| Более 1000 | - | - | Располагаются |

Примечание. Одну вертикаль располагают посередине русла, остальные - равномерно по его ширине.

Таблица 3

Горизонты наблюдений на устьевом взморье на замыкающем

створе в зависимости от глубины реки (рукава)

| Глубина реки в устье, м | Горизонты наблюдений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Поверхность | 0,5 глубины | У дна | Через каждые 5 м |
| 1 - 5 | Проводятся | Не проводятся | Проводятся | Не проводятся |
| 5 - 10 | То же | Проводятся | То же | То же |
| Более 10 | " | Не проводятся | " | Проводятся |

Примечание. В случае когда наблюдается ярко выраженный слой скачка плотности, отбирается дополнительная проба на горизонте, расположенном непосредственно в слое скачка.