Об утверждении условий приема загрязняющих веществ, находящихся в сточных водах и отводимых абонентами в систему канализации и на очистные сооружения мкр. Энергетик

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 октября 2011 года N 2676

Об утверждении условий приема загрязняющих веществ, находящихся в сточных водах и отводимых абонентами в систему канализации и на очистные сооружения мкр. Энергетик

В связи с получением разрешения на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду (водные объекты) Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Владимирской области от 26.08.2011 N РС-0029 постановляю:

1. Утвердить условия приема загрязняющих веществ, находящихся в сточных водах и отводимых абонентами в систему канализации и на очистные сооружения мкр. Энергетик, для абонентов муниципального унитарного предприятия "Владимирводоканал" г. Владимира согласно приложению на срок действия разрешения Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Владимирской области от 26.08.2011 N РС-0029 (до 20.04.2016).

2. С 04.10.2011 ввести индивидуальные нормативы допустимых концентраций (ДК), нормативы допустимых сбросов (НДС) на срок до 20 апреля 2016 г.

3. Муниципальному унитарному предприятию "Владимирводоканал" г. Владимира:

- производить расчет по нормативам ДК;

- довести утвержденные нормативы ДК, НДС до сведения абонентов;

- плату, взимаемую с абонентов, использовать для целевого финансирования природоохранных мероприятий.

4. Абонентам оплату за сброс сточных вод с превышением предельно допустимых нормативов загрязняющих веществ в систему городской канализации производить ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, путем перечисления денежных средств на специальный расчетный счет муниципального унитарного предприятия "Владимирводоканал" г. Владимира.

5. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации без приложения (с приложением разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира).

6. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации города, начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Запрягаева А.Б.

Глава администрации города

А.С.ШОХИН

Приложение. Условия приема загрязняющих веществ, находящихся в сточных водах и отводимых абонентами в систему канализации и на очистные сооружения мкр. Энергетик

Приложение

к постановлению

администрации

города Владимира

от 04.10.2011 N 2676

1. Общие положения

1.1. Настоящие "Условия приема загрязняющих веществ, находящихся в сточных водах, отводимых абонентами в систему канализации и на очистные сооружения мкр. Энергетик (в дальнейшем - "Условия приема..."), направлены на обеспечение охраны водоемов от загрязнения недостаточно очищенными сточными водами, предотвращение нарушений в работе сетей и сооружений канализации города, повышение эффективности работы этих сооружений и безопасности их эксплуатации за счет правильной организации приема сточных вод в канализационную сеть города.

Под сточными водами подразумеваются все виды сточных вод, образованных в результате деятельности абонентов после использования воды из всех источников водоснабжения (питьевого, технического, горячего водоснабжения и пара от теплоснабжающих организаций), сбрасываемые в городскую канализацию.

Под загрязняющими веществами подразумеваются органические, неорганические и радиоактивные вещества, находящиеся в воде в растворенной, эмульгированной и нерастворимой форме, патогенные и санитарно-показательные микроорганизмы, присутствие которых в сточной воде в концентрациях выше нормируемых делает эту воду опасной для здоровья и жизни человека, непригодной для использования, наносит ущерб системе канализации и приводит к загрязнению окружающей среды.

1.2. Условия приема определены исходя из нормативов допустимых концентраций загрязняющих веществ на выпусках систем канализации в водные объекты, разработанные в соответствии с:

1.2.1. Водным кодексом Российской Федерации.

1.2.2. Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды".

1.2.3. Постановлением Правительства РФ от 12.02.1999 N 167 "Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации".

1.2.4. Постановлением Правительства РФ от 31.12.1995 N 1310 "О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов".

1.2.5. Постановлением Правительства РФ от 28.08.1992 N 632 "Об утверждении Порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия", в части действующих полномочий.

1.2.6. "Инструктивно-методическими указаниями по взиманию платы за загрязнение окружающей природной среды" (в ред. приказа Госкомэкологии РФ от 15.02.2000 N 77) (с изм., внесенными решением Верховного Суда РФ от 13.11.2007 N ГКПИ07-1000).

1.2.7. Постановлением главы администрации Владимирской области от 29.06.1999 N 398 "О порядке взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов".

1.2.8 "Правилами приема производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов", издание 5-е, дополненное, от 02.03.1984, утвержденными приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР.

1.2.9. "Правилами охраны поверхностных вод (типовые положения)" от 21 февраля 1991 г., утвержденными Государственным комитетом СССР по охране природы.

1.2.10. СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения".

1.2.11. Разрешением на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду с очистных сооружений г. Владимира N РС-0029 от 26.08.2011, выданным Федеральной службой Росприроднадзора по Владимирской области.

1.3. "Условия приема" являются обязательными для всех абонентов, сбрасывающих сточные воды в канализационную сеть города, независимо от их ведомственной принадлежности. Абонентами являются все юридические и физические лица (владельцы объектов и территорий), занимающиеся хозяйственной деятельностью, осуществляющие сброс сточных вод в систему канализации города и заключившие договор на сброс сточных вод с муниципального унитарного предприятия "Владимирводоканал" города Владимира (в дальнейшем - МУП "Владимирводоканал").

Абоненты обязаны строго выполнять установленные в "Условиях приема" требования по сбросу сточных вод и загрязняющих веществ, искать пути сокращения количества отводимых сточных вод и загрязняющих веществ.

1.4. Настоящие "Условия приема..." не распространяются на отношения между организацией водопроводно-канализационного хозяйства и гражданами, отношения между которыми регулируются Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации.

1.5. "Условия приема" разработаны на основании водохозяйственного балансового расчета абонентов, сбрасывающих сточные воды в канализационную сеть города, мониторинга загрязняющих веществ в их контрольных колодцах, эффективности работы очистных сооружений, установленных нормативов допустимого сброса в водный объект для МУП "Владимирводоканал". Исходя из установленных в "Условиях приема..." допустимых концентраций загрязняющих веществ МУП "Владимирводоканал" выдает абонентам разрешения на сброс сточных вод и загрязняющих веществ и заключает с ними договор на отпуск воды и прием сточных вод в систему канализации города.

1.6. Индивидуальные нормативы сбросов загрязняющих веществ для абонентов, не принявших долевого участия в оплате вышеуказанного проекта, устанавливаются организацией МУП "Владимирводоканал", далее - по группе "Прочие предприятия".

1.7. МУП "Владимирводоканал" осуществляет надзор за техническим состоянием системы канализации города при поступлении сточных вод и соблюдением абонентами требований "Условий приема".

2. Порядок приема сточных вод и загрязняющих веществ, отводимых абонентами в систему канализации мкр. Энергетик

2.1. "Условия приема..." устанавливают нормативы водоотведения по составу сточных вод абонентов с учетом сточных вод субабонентов (в дальнейшем - сточные воды абонентов), принимаемых в систему канализации г. Владимира (мкр. Энергетик), находящиеся в хозяйственном ведении МУП "Владимирводоканал").

Нормы ДК по каждому загрязняющему веществу, разработанные в "Условиях приема...", устанавливаются по 20.04.2016 на время действия разрешения на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду N РС-0029, выданного Росприроднадзором по Владимирской области для МУП "Владимирводоканала".

2.2. "Условия приема..." устанавливают нормативы водоотведения сточных вод абонентов, принимаемых в систему канализации мкр. Энергетик, в целях:

- предупреждения загрязнения водных объектов;

- обеспечения безаварийной работы сетей и сооружений системы канализации (предупреждение заиливания, зажиривания, закупорки трубопроводов, агрессивного влияния на материал труб, колодцев, оборудования), а также защиты системы канализации от вредного воздействия загрязняющих веществ;

- обеспечения соблюдения нормативов сбросов сточных вод в поверхностные водные объекты, утвержденные природоохранными органами для МУП "Владимирводоканал".

2.3. МУП "Владимирводоканал" руководствуется "Условиями приема..." при утверждении абонентам допустимого сброса загрязняющих веществ в сточных водах, принимаемых в систему канализации мкр. Энергетик (по существующим и проектируемым выпускам в систему канализации), а также при осуществлении контроля состава и свойств сточных вод абонентов.

2.4. "Условия приема" определяют нормативы водоотведения сточных вод абонентов и содержат:

- нормативные показатели и общие свойства сточных вод, принимаемых в систему канализации;

- перечень и нормативы допустимых концентраций загрязняющих веществ, принимаемых в систему канализации мкр. Энергетик;

- перечень веществ, запрещенных к сбросу в систему канализации мкр. Энергетик;

- предельные объемы (лимиты) сточных вод, принимаемых в систему канализации мкр. Энергетик.

2.5. В канализационную сеть города могут быть приняты сточные воды, которые не вызывают нарушения в работе канализационных сетей и сооружений, обеспечивают безопасность их эксплуатации, удовлетворяющие "Правилам охраны поверхностных вод (типовым положениям)", утвержденным Государственным комитетом СССР по охране природы от 21 февраля 1991 г., "Правилам пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации", утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1999 г. N 167. Сточные воды абонентов, принимаемые в систему канализации города, должны соответствовать установленным нормативам водоотведения по объему (утвержденный лимит водоотведения) и составу сточных вод.

Перед сбросом в систему канализации производственные сточные воды подлежат очистке до степени, позволяющей принять их в систему канализации.

Лимиты абонентам устанавливаются в соответствии с "Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации", утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1999 г. N 167, на основании договоров.

2.6. Общие нормативные показатели сточных вод абонентов.

С целью обеспечения режима безаварийной работы сетей и сооружений канализации устанавливаются нормативные показатели сточных вод абонентов, принимаемых в систему канализации г. Владимира:

pH в пределах 6,5 - 8,5;

t град. C < 40°;

ХПК:БПКполн < 1,5 или ХПК:БПК5 < 2,5;

кратность разбавления сточных вод абонента, при которой исчезает окраска в столбике 10 см, устанавливается не более 1:11;

взвешенные вещества - 200 - 400 мг/куб. дм в зависимости от гидравлического режима сети.

2.7. Запрещается сбрасывать в систему канализации сточных вод, содержащих:

вещества, которые способны засорять трубы, колодцы, решетки или отлагаться на стенках труб, колодцев, решеток (окалина, известь, песок, гипс, металлическая стружка, каныга и т.п.);

вещества, оказывающие разрушающее действие на материал труб и элементы сооружений канализации; вредные вещества в концентрациях, препятствующих биологической очистке сточных вод;

опасные бактериальные загрязняющие вещества;

нерастворимые масла, а также смолы и мазут;

биологические трудно окисляемые органические вещества;

биологически "жесткие" ПАВ;

только минеральные вещества;

взвешенные и всплывающие вещества в концентрациях, превышающих 500 мг/л;

вещества, для которых не установлены предельно допустимые концентрации (ПДК) в воде водных объектов хозяйственно-питьевого, культурно-бытового и рыбохозяйственного водопользования;

кислоты, горючие примеси, токсичные и растворенные газообразные вещества (в частности растворители: бензин, диэтиловый эфир, дихлорметан, бензол и др.), способные образовывать в канализационных сетях и сооружениях токсичные газы (сероводород, сероуглерод, окись углерода, цианистоводородная кислота, пары легколетучих ароматических углеводородов и др.) и другие взрывоопасные и токсичные смеси;

сточные воды, расход и состав которых может привести к превышению допустимого установленными правилами количества загрязняющих веществ, поступающих в водный объект;

производственные сточные воды, имеющие температуру свыше 40°C, pH ниже 6,5 или выше 9, ХПК выше БПК5 более чем в 2,5 раза или БПКполн более чем в 1,5 раза; концентрированные маточные и кубовые растворы;

залповые сбросы производственных сточных вод;

грунт, строительный, бытовой мусор, а также другие производственные и хозяйственные отходы.

2.8. В системе канализации населенных пунктов не допускается объединение производственных сточных вод, взаимодействие которых может привести к образованию эмульсий, ядовитых или взрывоопасных газов, а также большого количества нерастворимых веществ (например, сточных вод, содержащих соли кальция или магния и щелочных растворов; соду и кислые воды; сульфид натрия и воды с чрезмерным содержанием щелочи; хлор и фенолы и т.д.).

2.9. Прием сточных вод, содержащих радиоактивные вещества, осуществляется в соответствии с действующими нормами радиоактивной безопасности и санитарными правилами работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений.

2.10. Сброс в систему канализации сточных вод, требующих дополнительной очистки от технологических процессов, разрешается абонентам только при наличии эффективно действующих локальных очистных сооружений.

2.11. Сброс сточных вод должен осуществляться самостоятельными выпусками с обязательным устройством контрольного колодца, размещаемого за пределами предприятия. Указанные выпуски абоненты должны оборудовать приспособлениями (автоматическими пробоотборниками, расходомерами, пломбируемыми запорными устройствами) для постоянного контроля над расходом и качеством сточных вод по каждому выпуску.

2.12. Абоненты должны обеспечивать равномерный выпуск сточных вод в течение суток (по количественному и качественному составам).

2.13. В случаях, когда количество и состав сточных вод изменяются в течение суток, абоненты должны устанавливаться специальные емкости-усреднители, обеспечивающие равномерный в течение суток сброс производственных сточных вод.

2.14. Перечень и нормативы допустимых концентраций загрязняющих веществ, принимаемых в систему канализации г. Владимира (мкр. Энергетик).

2.14.1. Нормирование состава сточных вод, отводимых абонентами в системы канализации, базируется на следующих основополагающих принципах (далее - в порядке приоритетности):

- необходимости соблюдения на выпуске системы канализации г. Владимира (мкр. Энергетик) величин допустимых концентраций и общих свойств сточных вод, утвержденных в установленном порядке в составе НДС для выпуска системы канализации мкр. Энергетик;

- учета требований к защите сетей и сооружений системы канализации.

Примечания: 1. Жиры и нефтепродукты допускаются к сбросу в систему канализации только в растворенном и эмульгированном состоянии после локальной очистки.

2. Сброс загрязняющих веществ, не указанных в перечне, не допускается.

2.14.2. Достижение нормативных показателей путем разбавления чистыми, условно чистыми и другими водами, не подлежащими отведению в систему канализации города, категорически запрещается.

3. Расчет допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, принимаемых от абонентов в систему канализации мкр. Энергетик г. Владимира

Р. Содышка - рыбохозяйственный водоем второй категории.

Река Содышка в месте выпуска сточных вод протекает в черте населенного пункта. Поэтому согласно п. 1.10 Правил охраны поверхностных вод (типовое положение), утвержденных Государственным комитетом СССР по охране природы от 21 февраля 1991 г. и п. 6.7 СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод" установлены самые жесткие требования к сбрасываемым сточным водам с очистных сооружений мкр. Энергетик.

Нормы ДК по каждому загрязняющему веществу рассчитаны исходя из необходимости обеспечения установленного предприятию МУП "Владимирводоканал" разрешения на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду N РС-0029, выданного Росприроднадзором по Владимирской области для МУП "Владимирводоканала", и с учетом эффективности их удаления на очистных сооружениях согласно приложению N 1*.

________________

* Приложение N 1 не приводится. - Примечание изготовителя базы данных.

Расчет допустимых концентраций загрязняющих веществ, содержащихся в сточных водах, отводимых абонентами в систему канализации мкр. Энергетик, имеющего биологические очистные сооружения на выпуске в водный объект, указанных в приложении N 2*, проводим следующим образом:

________________

* Приложение N 2 не приводится. - Примечание изготовителя базы данных.

- предварительно за допустимую концентрацию (ДК) загрязняющего вещества для сточных вод абонентов жилищного фонда (ДКжил) принимается фактическая усредненная концентрация загрязняющего вещества в составе бытового стока сточных вод абонентов жилищного фонда, или

ДКжил = Сжил,                                                       (1)

где:

Сжил - усредненная фактическая концентрация загрязняющего вещества в бытовых сточных водах, отводимых абонентами жилищного фонда (мг/л).

На основании результатов анализов за 2011 год Сжил составляет:

┌═══┬══════════════════════┬═══════════════┬═══════════════┬══════════════‰

│ N │     Наименование     │ ул. Северная, │ул. Совхозная, │     Сжил     │

│п/п│     ингредиентов     │     д. 2      │     д. 6      │              │

├═══┼══════════════════════┼═══════════════┼═══════════════┼══════════════┤

│ 1.│Водородный показатель,│      7,67     │     6,73      │      7,20    │

│   │ед. pH                │               │               │              │

├═══┼══════════════════════┼═══════════════┼═══════════════┼══════════════┤

│ 2.│Растворенный кислород │               │               │              │

├═══┼══════════════════════┼═══════════════┼═══════════════┼══════════════┤

│ 3.│БПК-5                 │    173        │   119         │    146,00    │

├═══┼══════════════════════┼═══════════════┼═══════════════┼══════════════┤

│ 4.│Взвешенные вещества   │    208        │   166         │    187,00    │

├═══┼══════════════════════┼═══════════════┼═══════════════┼══════════════┤

│ 5.│Сухой остаток         │    690        │   560         │    625,00    │

├═══┼══════════════════════┼═══════════════┼═══════════════┼══════════════┤

│ 6.│Фосфаты (P)           │      4,52     │     3,64      │      4,08    │

├═══┼══════════════════════┼═══════════════┼═══════════════┼══════════════┤

│ 7.│Ион аммония           │     26,5      │    20,02      │     23,26    │

├═══┼══════════════════════┼═══════════════┼═══════════════┼══════════════┤

│ 8.│Нитрит-анион          │      0        │     0,286     │      0,14    │

├═══┼══════════════════════┼═══════════════┼═══════════════┼══════════════┤

│ 9.│АПАВ                  │      5,35     │     1,71      │      3,53    │

├═══┼══════════════════════┼═══════════════┼═══════════════┼══════════════┤

│10.│НПАВ                  │      0,39     │     0,9       │      0,65    │

├═══┼══════════════════════┼═══════════════┼═══════════════┼══════════════┤

│11.│Железо                │      0,412    │     7,26      │      3,84    │

├═══┼══════════════════════┼═══════════════┼═══════════════┼══════════════┤

│12.│Нитрат-анион          │      1,23     │     9,9       │      5,57    │

├═══┼══════════════════════┼═══════════════┼═══════════════┼══════════════┤

│13.│Сульфат-анион         │    148        │    85         │    116,50    │

├═══┼══════════════════════┼═══════════════┼═══════════════┼══════════════┤

│14.│Хлорид-анион          │     32,5      │    42,6       │     37,55    │

├═══┼══════════════════════┼═══════════════┼═══════════════┼══════════════┤

│15.│Нефтепродукты         │      2,17     │     0,54      │      1,36    │

├═══┼══════════════════════┼═══════════════┼═══════════════┼══════════════┤

│16.│ХПК                   │               │               │      0,00    │

├═══┼══════════════════════┼═══════════════┼═══════════════┼══════════════┤

│17.│Сульфиды              │               │               │      0,00    │

├═══┼══════════════════════┼═══════════════┼═══════════════┼══════════════┤

│18.│Жиры                  │     11,8      │    12,5       │     12,15    │

├═══┼══════════════════════┼═══════════════┼═══════════════┼══════════════┤

│19.│Кадмий                │    < 0,05     │   < 0,05      │      0,00    │

├═══┼══════════════════════┼═══════════════┼═══════════════┼══════════════┤

│20.│Медь                  │      0,011    │     0,094     │      0,05    │

├═══┼══════════════════════┼═══════════════┼═══════════════┼══════════════┤

│21.│Метанол               │      0,355    │     0,287     │      0,32    │

├═══┼══════════════════════┼═══════════════┼═══════════════┼══════════════┤

│22.│Никель                │    < 0,01     │   < 0,01      │      0,00    │

├═══┼══════════════════════┼═══════════════┼═══════════════┼══════════════┤

│23.│Фенолы                │      0,022    │     0,032     │      0,03    │

├═══┼══════════════════════┼═══════════════┼═══════════════┼══════════════┤

│24.│Формальдегид          │      0,077    │     0,0378    │      0,06    │

├═══┼══════════════════════┼═══════════════┼═══════════════┼══════════════┤

│25.│Хром 3+               │    < 0,01     │   < 0,01      │      0,00    │

├═══┼══════════════════════┼═══════════════┼═══════════════┼══════════════┤

│26.│Хром 6+               │    < 0,01     │   < 0,01      │      0,00    │

├═══┼══════════════════════┼═══════════════┼═══════════════┼══════════════┤

│27.│Цианид-ион            │    < 0,05     │   < 0,05      │      0,00    │

├═══┼══════════════════════┼═══════════════┼═══════════════┼══════════════┤

│28.│Цинк                  │      0,072    │     0,077     │      0,07    │

├═══┼══════════════════════┼═══════════════┼═══════════════┼══════════════┤

│29.│Кислоты жирного ряда  │     37,79     │     7,35      │     22,57    │

├═══┼══════════════════════┼═══════════════┼═══════════════┼══════════════┤

│30.│Ацетон                │    < 1,0      │   < 1,0       │      0,00    │

└═══┴══════════════════════┴═══════════════┴═══════════════┴══════════════…

- основной расчетной формулой для определения нормативов допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах прочих абонентов (ДКпр) является:

Q

ДКпр = Спсв = ----- (Сгсв - Сжил) + Сжил,                           (2)

Qпр

где:

ДКпр = min (Спсв, Ссеть);

Спсв - расчетная величина допустимой концентрации загрязняющего вещества в сточных водах, отводимых прочими абонентами в систему канализации (мг/куб. дм);

Q - годовой расход сточных вод, поступающих на очистные сооружения (тыс. куб. м/год);

Qпр - годовой расход сточных вод прочих абонентов (тыс. куб. м/год);

Сгсв - допустимая концентрация загрязняющего вещества в сточных водах населенного пункта, поступающих на очистные сооружения (мг/куб. дм);

Ссеть - допустимая концентрация загрязняющего вещества в сточных водах, установленная исходя из условий предупреждения заиливания и агрессивного воздействия на сети (мг/куб. дм), п. 2.12.

Расчет нормативов ДКпр производится в два этапа:

первым этапом расчета является определение величины Сгсв.

Величина Сгсв назначается по наименьшему для конкретного загрязнения значению по сравниваемых Сгсвр, Сбос или

Сгсв = min (Сгсвр; Сбос),                                           (3)

где:

Сбос - теоретически возможная концентрация загрязняющего вещества в составе сточных вод населенного пункта, не оказывающая отрицательного влияния на технологический режим работы сооружений биологической очистки (мг/куб. дм);

Сгсвр - расчетная допустимая концентрация загрязняющего вещества в сточных водах, поступающих на очистные сооружения канализации, исходя из условий обеспечения нормального качества сточных вод на сбросе в водный объект (мг/л):

Сст x 100

Сгсвр = -------------,                                              (4)

100 - Э

где:

Сст - нормативная величина концентрации загрязняющего вещества, утвержденная Росприроднадзором в составе НДС на выпуске системы канализации в водный объект (мг/куб. дм);

Э - эффективность очистки (задержания) загрязняющего вещества, удаляемого на очистных сооружениях (%), принимается по фактическим данным 2010 года ГОС г. Владимира.

Если расчетная концентрация Спсв превышает ДК загрязняющего вещества, обеспечивающую нормальную эксплуатацию сетей и сооружений городской канализации (ДКсеть) или допустимую концентрацию загрязняющего вещества при поступлении на сооружения биологической очистки (ДКбос), то Спсв принимается равной наименьшему из этих значений.

Муниципальное унитарное предприятие "Владимирводоканал" города Владимира имеет несколько производственных площадок в г. Владимире и на территории Владимирской области. Одна из них находится в мкр. Энергетик Ленинского района г. Владимира.

Основными видами деятельности предприятия на данном участке являются:

- снабжение населения п. Энергетик водой хозяйственно-питьевого качества;

- на собственные нужды (производственные и хозпитьевые);

- передача воды на производственные нужды предприятиям, где по условиям производства требуется вода питьевого качества по договорам, с последующим отведением и очисткой стоков.

Сточные воды от жилого мкр. Энергетик, птицефабрик "Центральная", "Юрьевецкая", а также ООО "Селянин" поступают на очистные сооружения биологической очистки и после очистки сбрасываются в р. Содышка. ОСБО мкр. Энергетик находятся с северной стороны от территории АОЗТ "Юрьевецкая птицефабрика", далее на север населенный пункт с. Семеновское, северо-восточнее от промплощадки на расстоянии 250 м протекает р. Содышка.

Производительность ОСБО 3755 куб. м/сут. Выпуск сточных вод после ОСБО осуществляется в р. Содышка рыбохозяйственный водоем II категории.

На очистные сооружения поселка поступают смешанные стоки: хозяйственно-бытовые стоки от жилья, а также промышленные стоки от производственных зданий предприятий малого бизнеса и птицефабрик.

На очистные сооружения направляются также стоки от котельных. В котельных применяется метод умягчения воды перед подачей в котел. Стоки образуются при регенерации фильтров. Стоки не токсичны, но в них находится значительное количество солей и грубодисперсных примесей. Наличие повышенного содержания солей мешает очистке стоков до нормативов рыбохозяйственного водоема, так как соли проходят транзитом и не снимаются в результате биологической очистки.

Поступающие сточные воды на очистку загрязнены взвешенными веществами, нефтепродуктами, железом, фосфатами, сульфатами, АПАВ, сухим остатком, органическими веществами. Бытовые и производственные сточные воды собираются в систему канализации и направляются на очистные сооружения самотеком или при помощи насосов, установленных на насосных станциях.

Особое влияние на очистку оказывают птицефабрики, сточные воды которых содержат трудно окисляемые органические вещества (ХПК), взвешенные вещества, жиры, красители, аминокислоты и БПКполн, которые значительно превышают проектные параметры. Стоки птицефабрик сбрасываются, неравномерно создавая часовую гидравлическую перегрузку, превышающую проектную в 3 раза.

Стоки после использования воды на хозбытовые нужды содержат в большом количестве ионы аммония, фосфаты, поверхностно-активные вещества и целую серию новых органических веществ после использования моющих, чистящих, красящих и т.д. веществ, сильно затрудняющих процесс очистки.

Учитывая выше сказанное, расчет ДК для абонентов проводится по показателям, присутствующим в стоках абонентов.

В соответствии с п. 3 приложения N 3 "Методических рекомендаций по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов" при необеспечении сооружениями биологической очистки указанных в проектах качественных показателей очистки сточных вод следует применять эксплуатационные данные эффективности очистки загрязняющих веществ.

Содержание биогенных элементов на каждые 100 мг/куб. дм БПКполн городских сточных вод не должно быть менее 5 мг/куб. дм азота N и 1 мг/куб. дм фосфора P.

1. Общие показатели

1. Общие показатели.

Общесанитарная группа

Общесанитарная группа

1. БПК5.

2. Взвешенные вещества.

3. Сухой остаток.

1. БПК5

Исходные данные:

┌═══════════════════════════════════════┬═════════════════════════════════‰

│1. Норматив на выпуске в водоем        │Сст = 2,0 мг/куб. дм             │

├═══════════════════════════════════════┼═════════════════════════════════┤

│2. Допустимая концентрация для         │Сбос = 258,6 мг/куб. дм          │

│биологической очистки                  │                                 │

├═══════════════════════════════════════┼═════════════════════════════════┤

│3. Эффективность задержания на очистных│Э = 99,3%                        │

│сооружениях                            │                                 │

├═══════════════════════════════════════┼═════════════════════════════════┤

│4. Концентрация в бытовом стоке        │Сжил = 177,65 мг/куб. дм         │

├═══════════════════════════════════════┼═════════════════════════════════┤

│5. Годовой расход сточных вод на       │Q = 716,68 тыс. куб. м/год       │

│очистные сооружения                    │                                 │

├═══════════════════════════════════════┼═════════════════════════════════┤

│6. Годовой расход сточных вод прочих   │Qпр = 309,12 тыс. куб. м/год     │

│абонентов                              │                                 │

└═══════════════════════════════════════┴═════════════════════════════════…

Расчет.

Применяем эксплуатационные данные эффективности очистки загрязняющих веществ, так как сооружения биологической очистки мкр. Энергетик работают без обеспечения указанных в проектах качественных показателей очистки сточных вод (п. 3 приложения N 3 "Методических рекомендаций по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов").

Сст x 100       2,0 x 100

1. Сгсвр = ----------- = ------------ = 285,7 мг/куб. дм.

100 - Э           100 - 99,3

2. Сгсв = min (Сгсвр; Сбос) = min (285,7; 258,6) = 258,6 мг/куб. дм.

3. ДКпр = Спсв = Q (Сгсв - Сжил) + Сжил = 716,68 / 309,12 (258,6 - 177,65) + 177,65 = 365,45 мг/куб. дм.

4. Таким образом:

величина Сгсв БПК5 назначается по наименьшему для конкретного загрязнения значению, следовательно, берем 258,6 мг/куб. дм.

ДКжил = ДКпр = Сгсв = 258,6 мг/куб. дм;

ДКпр = Спр = 258,6 мг/куб. дм;

БПКполн = БПК5 x 1,15 = 258,6 x 1,15 = 297,4 мг/куб. дм.

Следовательно:

БПКполн : N : P - 297,4 : 14,87 : 0,88 (мг/куб. дм);

ХПК = 2,5 БПК5 = 258,6 x 2,5 = 646,5 мг/куб. дм.

2. Взвешенные вещества

Исходные данные:

┌════════════════════════════════════┬════════════════════════════════════‰

│1. Норматив на выпуске в водоем     │Сст = 15,7 мг/куб. дм               │

├════════════════════════════════════┼════════════════════════════════════┤

│2. Допустимая концентрация для      │Сбос = 245 мг/куб. дм               │

│биологической очистки               │                                    │

├════════════════════════════════════┼════════════════════════════════════┤

│3. Эффективность задержания на      │Э = 95,1%                           │

│очистных сооружениях                │                                    │

├════════════════════════════════════┼════════════════════════════════════┤

│4. Концентрация в бытовом стоке     │Сжил = 619,33 мг/куб. дм            │

├════════════════════════════════════┼════════════════════════════════════┤

│5. Годовой расход сточных вод на    │Q = 716,68 тыс. куб. м/год          │

│очистные сооружения                 │                                    │

├════════════════════════════════════┼════════════════════════════════════┤

│6. Годовой расход сточных вод прочих│Qпр = 309,12 тыс. куб. м/год        │

│абонентов                           │                                    │

└════════════════════════════════════┴════════════════════════════════════…

Расчет.

Сст x 100         15,7 x 100

1. Сгсвр = ----------- = ------------- = 320,4 мг/куб. дм.

100 - Э                 100 - 95,1

2. Сгсв = min (Сгсвр; Сбос) = min (320,4; 245,0) = 245,0 мг/куб. дм.

Q

3.  ДКпр = Спсв = ------ (Сгсв - Сжил) + Сжил= 716,68 / 309,12 (245,0 -

Qпр

- 619,33) + 619,33 = - 249,1 мг/куб. дм.

4. Спр < Сжил, таким образом Спр = Сгсв:

поскольку значения Сжил > Сгсв, одновременно по этому же показателю нормируется качество бытового стока абонентов жилищного фонда на том же уровне, что и ДКпр, а именно:

ДКжил = ДКпр = Сгсв = 245,0 мг/куб. дм;

ДКпр = Спр = 245,0 мг/куб. дм.

3. Сухой остаток

Исходные данные:

┌════════════════════════════════════┬════════════════════════════════════‰

│1. Норматив на выпуске в водоем     │Сст = 878,0 мг/куб. дм              │

├════════════════════════════════════┼════════════════════════════════════┤

│2. Допустимая концентрация для      │Сбос = 0 мг/куб. дм                 │

│биологической очистки               │                                    │

├════════════════════════════════════┼════════════════════════════════════┤

│3. Эффективность задержания на      │Э = 0%                              │

│очистных сооружениях                │                                    │

├════════════════════════════════════┼════════════════════════════════════┤

│4. Концентрация в бытовом стоке     │Сжил = 722,0 мг/куб. дм             │

├════════════════════════════════════┼════════════════════════════════════┤

│5. Годовой расход сточных вод на    │Q = 716,68 тыс. куб. м/год          │

│очистные сооружения                 │                                    │

├════════════════════════════════════┼════════════════════════════════════┤

│6. Годовой расход сточных вод прочих│Qпр = 309,12 тыс. куб. м/год        │

│абонентов                           │                                    │

└════════════════════════════════════┴════════════════════════════════════…

Расчет.

Учитывая, что сухой остаток не удаляется на сооружениях биологической очистки, допустимая концентрация (ДКпр) должна быть на уровне ПДК водоема рыбохозяйственного значения - 1000 мг/куб. дм, при этом Сст = 878 мг/куб. дм (фактические данные по 2-ТП (водхоз) < ПДК водоема рыбохозяйственного значения).

ДК устанавливаем равным Сст = 878,0 мг/куб. дм.

ДКжил = ДКпр = Сгсв = 878,0 мг/куб. дм

4. Фосфор фосфатов

Исходные данные:

┌════════════════════════════════════┬════════════════════════════════════‰

│1. Норматив на выпуске в водоем     │Сст = 0,2 мг/куб. дм                │

├════════════════════════════════════┼════════════════════════════════════┤

│2. Допустимая концентрация для      │Сбос = 20,0 мг/куб. дм              │

│биологической очистки               │                                    │

├════════════════════════════════════┼════════════════════════════════════┤

│3. Эффективность задержания на      │Э = 77,2%                           │

│очистных сооружениях                │                                    │

├════════════════════════════════════┼════════════════════════════════════┤

│4. Концентрация в бытовом стоке     │Сжил = 4,44 мг/куб. дм              │

├════════════════════════════════════┼════════════════════════════════════┤

│5. Годовой расход сточных вод на    │Q = 716,68 тыс. куб. м/год          │

│очистные сооружения                 │                                    │

├════════════════════════════════════┼════════════════════════════════════┤

│6. Годовой расход сточных вод прочих│Qпр = 309,12 тыс. куб. м/год        │

│абонентов                           │                                    │

└════════════════════════════════════┴════════════════════════════════════…

1. Для соблюдения требований очистки на очистных сооружениях - БПКполн : N : Р = 100 : 5 : 1 и с учетом расчетных данных по БПКполн (п. 3 приложения N 3 "Методических рекомендаций...").

На 100 мг/куб. дм БПКполн - 1 мг/куб. дм P.

На 297,4 мг/куб. дм       - x

x = 2,97 мг/куб. дм (P)

Применяем эксплуатационные данные эффективности очистки загрязняющих веществ, так как сооружения биологической очистки мкр. Энергетик работают без обеспечения указанных в проектах качественных показателей очистки сточных вод. (п. 3 Приложения N 3 "Методических рекомендаций по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов").

Сст x 100            0,2 x 100

2. Сгсвр = ----------- = ------------ = 0,88 мг/куб. дм.

100 - Э               100 - 77,2

3. Сгсв = min (Сгсвр; Сбос) = min (0,88; 20,0) = 0,88 мг/куб. дм.

Q

4.  ДКпр  = Спсв = ----- (Сгсв - Сжил) + Сжил = 716,68 / 309,12 (0,88 -

Qпр

- 4,44) + 4,44 = -3,82 мг/куб. дм.

5. Спр < Сжил, таким образом Спр = Сгсв:

ДКпр = Спр = 0,88 мг/куб. дм.

Учитывая, что соблюдать нормативы на сбросе в водный объект по фосфору фосфатов существующей технологии недостаточно - величина Сгсв по фосфору фосфатов назначается по наименьшему для конкретного загрязнения значению, следовательно, берем 0,88 мг/куб. дм.

Следовательно:

ДКжил = ДКпр = Сгсв =0,88 мг/куб. дм.

Токсикологическая группа

1. Азот аммонийный.

2. Нитриты.

3. Нитраты.

4. Жиры.

5. Железо общее.

6. АПАВ.

7. НПАВ

8. Цинк.

9. Медь.

10. Формальдегид.

1. Ион аммония

Исходные данные:

┌════════════════════════════════════┬════════════════════════════════════‰

│1. Норматив на выпуске в водоем     │Сст = 0,234 мг/куб. дм              │

├════════════════════════════════════┼════════════════════════════════════┤

│2. Допустимая концентрация для      │Сбос = 58,3 мг/куб. дм              │

│биологической очистки               │                                    │

├════════════════════════════════════┼════════════════════════════════════┤

│3. Эффективность задержания на      │Э = 99,4%                           │

│очистных сооружениях                │                                    │

├════════════════════════════════════┼════════════════════════════════════┤

│4. Концентрация в бытовом стоке     │Сжил = 27,34 мг/куб. дм             │

├════════════════════════════════════┼════════════════════════════════════┤

│5. Годовой расход сточных вод на    │Q = 716,68 тыс. куб. м/год          │

│очистные сооружения                 │                                    │

├════════════════════════════════════┼════════════════════════════════════┤

│6. Годовой расход сточных вод прочих│Qпр = 309,12 тыс. куб. м/год        │

│абонентов                           │                                    │

└════════════════════════════════════┴════════════════════════════════════…

Применяем эксплуатационные данные эффективности очистки загрязняющих веществ так как сооружения биологической очистки мкр. Энергетик работают без обеспечения указанных в проектах качественных показателей очистки сточных вод (п. 3 приложения N 3 "Методических рекомендаций по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов") и сток поступает неравномерно с часовыми перегрузками.

Принятые величины ДК по иону аммония рассчитаны исходя из соотношения:

БПКполн : N : P = 100 : 5 : 1 и с учетом расчетных данных по БПКполн.

Расчет:

1. На 100 мг/куб. дм БПКполн - 5 мг/куб. дм N.

На 297,4 мг/куб. дм          - x

x = 14,87 мг/куб. дм (N) или ион аммония - 19,06 мг/куб. дм.

5. Таким образом:

ДКпр = Спр - 19,06 мг/куб. дм.

Следовательно:

ДКжил = ДКпр = Сгсв = 19,06 мг/куб. дм.

2. Нитриты. Сст

1. Содержание нитритов в приемной камере принимается на уровне среднего фактического значения за 2010 год - 0,22 мг/куб. дм.

2. Следовательно:

ДКжил = ДКпр = Сгсв = 0,22 мг/куб. дм.

3. Нитраты. Сст

1. Содержание нитратов в приемной камере принимается на уровне среднего фактического значения за 2010 год - 1,05 мг/куб. дм.

2. Следовательно:

ДКжил = ДКпр = Сгсв = 1,05 мг/куб. дм.

4. Жиры

Исходные данные:

┌════════════════════════════════════┬════════════════════════════════════‰

│1. Норматив на выпуске в водоем     │Сст = 0,0 мг/куб. дм                │

├════════════════════════════════════┼════════════════════════════════════┤

│2. Допустимая концентрация для      │Сбос = 50,0 мг/куб. дм              │

│биологической очистки               │                                    │

├════════════════════════════════════┼════════════════════════════════════┤

│3. Концентрация в бытовом стоке     │Сжил = 12,73 мг/куб. дм             │

├════════════════════════════════════┼════════════════════════════════════┤

│4. Годовой расход сточных вод на    │Q = 716,68 тыс. куб. м/год          │

│очистные сооружения                 │                                    │

├════════════════════════════════════┼════════════════════════════════════┤

│5. Годовой расход сточных вод прочих│Qпр = 309,12 тыс. куб. м/год        │

│абонентов                           │                                    │

└════════════════════════════════════┴════════════════════════════════════…

Расчет.

Для тех загрязняющих веществ, на которые не установлена нормативная величина концентрации для НДС, но которые требуют нормирования с целью обеспечения нормальной эксплуатации сооружений в виду их токсичности и присутствия в сточных водах абонентов при отсутствии на выходе, при расчете учитываем то, что во время поступления жиров усложняется эксплуатация очистных сооружений и в целом ухудшая весь процесс очистки.

Учитывая износ очистных сооружений и то, что при проектировании не предусмотрена глубокая очистка по этому ингредиенту, что нет норматива ПДК для водоема рыбохозяйственного значения, а также, что Сст на сбросе в водный объект равна нулю, устанавливаем ДКпр = 0,05 мг/куб. дм. Сброс сточных вод в систему канализации свыше ДКпр = 0,05 мг/куб. дм не разрешается.

Сгсв = ДКпр = ДКжил = 0,05 мг/куб. дм.

5. Железо общее

Исходные данные:

┌════════════════════════════════════┬════════════════════════════════════‰

│1. Норматив на выпуске в водоем     │Сст = 0,064 мг/куб. дм              │

├════════════════════════════════════┼════════════════════════════════════┤

│2. Допустимая концентрация для      │Сбос = 5,0 мг/куб. дм               │

│биологической очистки               │                                    │

├════════════════════════════════════┼════════════════════════════════════┤

│3. Эффективность задержания на      │Э = 97,9%                           │

│очистных сооружениях                │                                    │

├════════════════════════════════════┼════════════════════════════════════┤

│4. Концентрация в бытовом стоке     │Сжил = 3,7 мг/куб. дм               │

├════════════════════════════════════┼════════════════════════════════════┤

│5. Годовой расход сточных вод на    │Q = 716,68 тыс. куб. м/год          │

│очистные сооружения                 │                                    │

├════════════════════════════════════┼════════════════════════════════════┤

│6. Годовой расход сточных вод прочих│Qпр = 309,12 тыс. куб. м/год        │

│абонентов                           │                                    │

└════════════════════════════════════┴════════════════════════════════════…

Расчет.

Сст x 100            0,064 x 100

1. Сгсвр = ----------- = -------------- = 3,05 мг/куб. дм.

100 - Э                 100 - 97,9

2. Сгсв = min (Сгсвр; Сбос) = min (3,05; 5) = 3,05 мг/куб. дм.

Q

3. ДКпр = Спсв = ------- (Сгсв - Сжил) + Сжил = 716,68 / 309,12 (3,05 -

Qпр

- 3,7) + 3,7 = 2,19 мг/куб. дм.

4. Таким образом:

ДКжил = 3,7 мг/куб. дм;

ДКпр = Спр = 2,19 мг/куб. дм.

6. АПАВ

Исходные данные:

┌════════════════════════════════════┬════════════════════════════════════‰

│1. Норматив на выпуске в водоем     │Сст = 0,026 мг/куб. дм              │

├════════════════════════════════════┼════════════════════════════════════┤

│2. Допустимая концентрация для      │Сбос = 20,0 мг/куб. дм              │

│биологической очистки               │                                    │

├════════════════════════════════════┼════════════════════════════════════┤

│3. Эффективность задержания на      │Э = 96,1%                           │

│очистных сооружениях                │                                    │

├════════════════════════════════════┼════════════════════════════════════┤

│4. Концентрация в бытовом стоке     │Сжил = 5,39 мг/куб. дм              │

├════════════════════════════════════┼════════════════════════════════════┤

│5. Годовой расход сточных вод на    │Q = 716,68 тыс. куб. м/год          │

│очистные сооружения                 │                                    │

├════════════════════════════════════┼════════════════════════════════════┤

│6. Годовой расход сточных вод прочих│Qпр = 309,12 тыс. куб. м/год        │

│абонентов                           │                                    │

└════════════════════════════════════┴════════════════════════════════════…

Расчет.

Сст x 100            0,026 x 100

1. Сгсвр = ----------- = -------------- = 0,67 мг/куб. дм.

100 - Э                  100 - 96,1

2. Сгсв = min (Сгсвр; Сбос) = min (0,67; 20,0) = 0,67 мг/куб. дм.

Q

3. ДКпр = Спсв = ------ (Сгсв - Сжил) + Сжил = 716,68 / 309,12 (0,67 -

Qпр

- 5,39) + 5,39 = -5,56 мг/куб. дм.

4. Спр < Сжил, таким образом:

поскольку значения Сжил > Сгсв, одновременно по этому же показателю нормируется качество бытового стока абонентов жилищного фонда на том же уровне, что и ДКпр, а именно:

ДКжил = ДКпр = Сгсв = 0,67 мг/куб. дм;

ДКпр = Спр = 0,67 мг/куб. дм.

7. НПАВ

Исходные данные:

┌════════════════════════════════════┬════════════════════════════════════‰

│1. Норматив на выпуске в водоем     │Сст = 0,0 мг/куб. дм                │

├════════════════════════════════════┼════════════════════════════════════┤

│2. Допустимая концентрация для      │Сбос = 0,0 мг/куб. дм               │

│биологической очистки               │                                    │

├════════════════════════════════════┼════════════════════════════════════┤

│3. Эффективность задержания на      │Э = 100%                            │

│очистных сооружениях                │                                    │

├════════════════════════════════════┼════════════════════════════════════┤

│4. Концентрация в бытовом стоке     │Сжил = 0,58 мг/куб. дм              │

├════════════════════════════════════┼════════════════════════════════════┤

│5. Годовой расход сточных вод на    │Q = 716,68 тыс. куб. м/год          │

│очистные сооружения                 │                                    │

├════════════════════════════════════┼════════════════════════════════════┤

│6. Годовой расход сточных вод прочих│Qпр = 309,12 тыс. куб. м/год        │

│абонентов                           │                                    │

└════════════════════════════════════┴════════════════════════════════════…

Расчет.

1. Следовательно:

для тех загрязняющих веществ, на которые не установлена нормативная величина концентрации для НДС, но которые требуют нормирования с целью обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, учитывая их токсичность и то, что они присутствуют периодически в сточных водах абонентов, при отсутствии на выходе, для соблюдения ПДК водного объекта на выпуске в водный объект устанавливаем ДКпр на уровне ПДК водоема рыбохозяйственного значения - 0,1 мг/куб. дм.

Учитывая износ очистных сооружений и то, что при проектировании не предусмотрена глубокая очистка по этому ингредиенту, а также что Сст на сбросе в водный объект равна нулю, сброс сточных вод в систему канализации свыше ДКпр = 0,1 мг/куб. дм не разрешается.

ДКжил = ДКпр = Сгсв = 0,1 мг/куб. дм;

ДКпр = Спр = 0,1 мг/куб. дм.

8. Цинк

Исходные данные:

┌════════════════════════════════════┬════════════════════════════════════‰

│1. Норматив на выпуске в водоем     │Сст = 0,0 мг/куб. дм                │

├════════════════════════════════════┼════════════════════════════════════┤

│2. Допустимая концентрация для      │Сбос = 1,0 мг/куб. дм               │

│биологической очистки               │                                    │

├════════════════════════════════════┼════════════════════════════════════┤

│3. Концентрация в бытовом стоке     │Сжил = 0,06 мг/куб. дм              │

├════════════════════════════════════┼════════════════════════════════════┤

│4. Годовой расход сточных вод на    │Q = 716,68 тыс. куб. м/год          │

│очистные сооружения                 │                                    │

├════════════════════════════════════┼════════════════════════════════════┤

│5. Годовой расход сточных вод прочих│Qпр = 309,12 тыс. куб. м/год        │

│абонентов                           │                                    │

└════════════════════════════════════┴════════════════════════════════════…

Расчет.

Для тех загрязняющих веществ, на которые не установлена нормативная величина концентрации для НДС, но которые требуют нормирования с целью обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, учитывая их токсичность и то, что они присутствуют периодически в сточных водах абонентов, при отсутствии на выходе, для соблюдения ПДК водного объекта на выпуске в водный объект устанавливаем ДКпр на уровне ПДК водоема рыбохозяйственного значения - 0,01 мг/куб. дм.

Учитывая износ очистных сооружений и то, что при проектировании не предусмотрена глубокая очистка по этому ингредиенту, а также что Сст на сбросе в водный объект равна нулю, сброс сточных вод в систему канализации свыше ДКпр = 0,01 мг/куб. дм не разрешается.

ДКжил = ДКпр = Сгсв = 0,01 мг/куб. дм;

ДКпр = Спр = 0,01 мг/куб. дм.

9. Медь

Исходные данные:

┌════════════════════════════════════┬════════════════════════════════════‰

│1. Норматив на выпуске в водоем     │Сст = 0,0 мг/куб. дм                │

├════════════════════════════════════┼════════════════════════════════════┤

│2. Допустимая концентрация для      │Сбос = 5,0 мг/куб. дм               │

│биологической очистки               │                                    │

├════════════════════════════════════┼════════════════════════════════════┤

│3. Концентрация в бытовом стоке     │Сжил = 0,05 мг/куб. дм              │

├════════════════════════════════════┼════════════════════════════════════┤

│4. Годовой расход сточных вод на    │Q = 716,68 тыс. куб. м/год          │

│очистные сооружения                 │                                    │

├════════════════════════════════════┼════════════════════════════════════┤

│5. Годовой расход сточных вод прочих│Qпр = 309,12 тыс. куб. м/год        │

│абонентов                           │                                    │

└════════════════════════════════════┴════════════════════════════════════…

Расчет.

Для тех загрязняющих веществ, на которые не установлена нормативная величина концентрации для НДС, но которые требуют нормирования с целью обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, учитывая их токсичность и то, что они присутствуют периодически в сточных водах абонентов, при отсутствии на выходе, для соблюдения ПДК водного объекта на выпуске в водный объект устанавливаем ДКпр на уровне ПДК водоема рыбохозяйственного значения - 0,001 мг/куб. дм:

Учитывая износ очистных сооружений и то, что при проектировании не предусмотрена глубокая очистка по этому ингредиенту, а также что Сст на сбросе в водный объект равна нулю, сброс сточных вод в систему канализации свыше ДКпр = 0,001 мг/куб. дм не разрешается.

ДКжил = ДКпр = Сгсв = 0,001 мг/куб. дм;

ДКпр = Спр = 0,001 мг/куб. дм.

10. Формальдегид

Исходные данные:

┌════════════════════════════════════┬════════════════════════════════════‰

│1. Норматив на выпуске в водоем     │Сст = 0,0 мг/куб. дм                │

├════════════════════════════════════┼════════════════════════════════════┤

│2. Допустимая концентрация для      │Сбос = 100,0 мг/куб. дм             │

│биологической очистки               │                                    │

├════════════════════════════════════┼════════════════════════════════════┤

│3. Концентрация в бытовом стоке     │Сжил = 0,06 мг/куб. дм              │

├════════════════════════════════════┼════════════════════════════════════┤

│4. Годовой расход сточных вод на    │Q = 716,68 тыс. куб. м/год          │

│очистные сооружения                 │                                    │

├════════════════════════════════════┼════════════════════════════════════┤

│5. Годовой расход сточных вод прочих│Qпр = 309,12 тыс. куб. м/год        │

│абонентов                           │                                    │

└════════════════════════════════════┴════════════════════════════════════…

Расчет.

Для тех загрязняющих веществ, на которые не установлена нормативная величина концентрации для НДС, но которые требуют нормирования с целью обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, учитывая их легкую окисляемость и то, что они присутствуют периодически в сточных водах абонентов, при отсутствии на выходе, для соблюдения ПДК водного объекта на выпуске в водный объект устанавливаем ДКпр на уровне ПДК водоема рыбохозяйственного значения - 0,1 мг/куб. дм.

Учитывая износ очистных сооружений и то, что при проектировании не предусмотрена глубокая очистка по этому ингредиенту, а также что Сст на сбросе в водный объект равна нулю, сброс сточных вод в систему канализации свыше ДКпр = 0,1 мг/куб. дм не разрешается.

ДКжил = ДКпр = Сгсв = 0,1 мг/куб. дм;

ДКпр = Спр = 0,1 мг/куб. дм.

Санитарно-токсикологическая группа

1. Сульфат-анион.

2. Хлорид-анион.

3. Метанол.

4. Кислоты жирного ряда.

5. Сульфиды.

1. Сульфат-анион

Исходные данные:

┌════════════════════════════════════┬════════════════════════════════════‰

│1. Норматив на выпуске в водоем     │Сст = 100,0 мг/куб. дм              │

├════════════════════════════════════┼════════════════════════════════════┤

│2. Допустимая концентрация для      │Сбос = 0,0 мг/куб. дм               │

│биологической очистки               │                                    │

├════════════════════════════════════┼════════════════════════════════════┤

│3. Эффективность задержания на      │Э = 0                               │

│очистных сооружениях                │                                    │

├════════════════════════════════════┼════════════════════════════════════┤

│4. Концентрация в бытовом стоке     │Сжил = 184,0 мг/куб. дм             │

├════════════════════════════════════┼════════════════════════════════════┤

│5. Годовой расход сточных вод на    │Q = 716,68 тыс. куб. м/год          │

│очистные сооружения                 │                                    │

├════════════════════════════════════┼════════════════════════════════════┤

│6. Годовой расход сточных вод прочих│Qпр = 309,12 тыс. куб. м/год        │

│абонентов                           │                                    │

└════════════════════════════════════┴════════════════════════════════════…

Расчет.

Учитывая, что сульфат-анион не удаляется на сооружениях биологической очистки, допустимая концентрация (ДКпр) должна быть на уровне ПДК водоема рыбохозяйственного значения - 100 мг/куб. дм.

ДК устанавливаем равным Сст = 100,0 мг/куб. дм.

ДКжил = ДКпр = Сгсв = 100 мг/куб. дм.

2. Хлорид-анион

Исходные данные:

┌════════════════════════════════════┬════════════════════════════════════‰

│1. Норматив на выпуске в водоем     │Сст = 130,0 мг/куб. дм              │

├════════════════════════════════════┼════════════════════════════════════┤

│2. Допустимая концентрация для      │Сбос = 0,0 мг/куб. дм               │

│биологической очистки               │                                    │

├════════════════════════════════════┼════════════════════════════════════┤

│3. Эффективность задержания на      │Э = 0%                              │

│очистных сооружениях                │                                    │

├════════════════════════════════════┼════════════════════════════════════┤

│4. Концентрация в бытовом стоке     │Сжил = 31,63 мг/куб. дм             │

├════════════════════════════════════┼════════════════════════════════════┤

│5. Годовой расход сточных вод на    │Q = 716,68 тыс. куб. м/год          │

│очистные сооружения                 │                                    │

├════════════════════════════════════┼════════════════════════════════════┤

│6. Годовой расход сточных вод прочих│Qпр = 309,12 тыс. куб. м/год        │

│абонентов                           │                                    │

└════════════════════════════════════┴════════════════════════════════════…

Расчет.

Учитывая, что хлорид-анион не удаляется на сооружениях биологической очистки, допустимая концентрация (ДКпр) должна быть на уровне ПДК водоема рыбохозяйственного значения - 300 мг/куб. дм, при этом Сст = 130 мг/куб. дм (фактические данные по 2-ТП (водхоз) < ПДК водоема рыбохозяйственного значения).

ДК устанавливаем по наименьшему для конкретного загрязнения значению равным Сст = 130,0 мг/куб. дм.

ДКжил = ДКпр = Сгсв = 130,0 мг/куб. дм.

3. Метанол

Исходные данные:

┌════════════════════════════════════┬════════════════════════════════════‰

│1. Норматив на выпуске в водоем     │Сст = 0,0 мг/куб. дм                │

├════════════════════════════════════┼════════════════════════════════════┤

│2. Допустимая концентрация для      │Сбос = 30,0 мг/куб. дм              │

│биологической очистки               │                                    │

├════════════════════════════════════┼════════════════════════════════════┤

│3. Концентрация в бытовом стоке     │Сжил = 0,31 мг/куб. дм              │

├════════════════════════════════════┼════════════════════════════════════┤

│4. Годовой расход сточных вод на    │Q = 716,68 тыс. куб. м/год          │

│очистные сооружения                 │                                    │

├════════════════════════════════════┼════════════════════════════════════┤

│5. Годовой расход сточных вод прочих│Qпр = 309,12 тыс. куб. м/год        │

│абонентов                           │                                    │

└════════════════════════════════════┴════════════════════════════════════…

Расчет.

Для тех загрязняющих веществ, на которые не установлена нормативная величина концентрации для НДС, но которые требуют нормирования с целью обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, учитывая их легкую окисляемость и то, что они присутствуют периодически в сточных водах абонентов, при отсутствии на выходе, для соблюдения ПДК водного объекта на выпуске в водный объект устанавливаем ДКпр на уровне ПДК водоема рыбохозяйственного значения - 0,1 мг/куб. дм.

Учитывая износ очистных сооружений и то, что при проектировании не предусмотрена глубокая очистка по этому ингредиенту, а также что Сст на сбросе в водный объект равна нулю, сброс сточных вод в систему канализации свыше ДКпр = 0,1 мг/куб. дм не разрешается.

ДКжил = ДКпр = Сгсв = 0,1 мг/куб. дм;

ДКпр = Спр = 0,1 мг/куб. дм.

4. Кислоты жирного ряда

Исходные данные:

┌════════════════════════════════════┬════════════════════════════════════‰

│1. Норматив на выпуске в водоем     │Сст = 0,0 мг/куб. дм                │

├════════════════════════════════════┼════════════════════════════════════┤

│2. Допустимая концентрация для      │Сбос = 0,0 мг/куб. дм               │

│биологической очистки               │                                    │

├════════════════════════════════════┼════════════════════════════════════┤

│3. Концентрация в бытовом стоке     │Сжил = 31,23 мг/куб. дм             │

├════════════════════════════════════┼════════════════════════════════════┤

│4. Годовой расход сточных вод на    │Q = 716,68 тыс. куб. м/год          │

│очистные сооружения                 │                                    │

├════════════════════════════════════┼════════════════════════════════════┤

│5. Годовой расход сточных вод прочих│Qпр = 309,12 тыс. куб. м/год        │

│абонентов                           │                                    │

└════════════════════════════════════┴════════════════════════════════════…

Расчет.

1. Следовательно:

для тех загрязняющих веществ, на которые не установлена нормативная величина концентрации для НДС, но которые требуют нормирования с целью обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, учитывая их токсичность и то, что они присутствуют периодически в сточных водах абонентов, при отсутствии на выходе, для соблюдения ПДК водного объекта на выпуске в водный объект устанавливаем ДКпр на уровне ПДК водоема рыбохозяйственного значения - 0,01 мг/куб. дм.

Учитывая износ очистных сооружений и то, что при проектировании не предусмотрена глубокая очистка по этому ингредиенту, а также что Сст на сбросе в водный объект равна нулю, сброс сточных вод в систему канализации свыше ДКпр = 0,01 мг/куб. дм не разрешается.

ДКжил = ДКпр = Сгсв = 0,01 мг/куб. дм;

ДКпр = Спр = 0,01 мг/куб. дм.

5. Сульфиды

Исходные данные:

┌════════════════════════════════════┬════════════════════════════════════‰

│1. Норматив на выпуске в водоем     │Сст = 0,0 мг/куб. дм                │

├════════════════════════════════════┼════════════════════════════════════┤

│2. Допустимая концентрация для      │Сбос = 1,0 мг/куб. дм               │

│биологической очистки               │                                    │

├════════════════════════════════════┼════════════════════════════════════┤

│3. Концентрация в бытовом стоке     │Сжил = 0,0 мг/куб. дм               │

├════════════════════════════════════┼════════════════════════════════════┤

│4. Годовой расход сточных вод на    │Q = 716,68 тыс. куб. м/год          │

│очистные сооружения                 │                                    │

├════════════════════════════════════┼════════════════════════════════════┤

│5. Годовой расход сточных вод прочих│Qпр = 309,12 тыс. куб. м/год        │

│абонентов                           │                                    │

└════════════════════════════════════┴════════════════════════════════════…

Расчет.

Для тех загрязняющих веществ, на которые не установлена нормативная величина концентрации для НДС, но которые требуют нормирования с целью обеспечения нормальной эксплуатации сооружений ввиду их токсичности, в данном случае вызывая гибель ила и разрушение сетей и сооружений, для соблюдения ПДК водного объекта на выпуске в водный объект, устанавливаем ДКпр = 0.

ДКжил = ДКпр = Сгсв = 0,0 мг/куб. дм;

ДКпр = Спр = 0,0 мг/куб. дм.

Рыбохозяйственная группа

1. Нефтепродукты.

2. Летучие фенолы.

1. Нефтепродукты

Исходные данные:

┌════════════════════════════════════┬════════════════════════════════════‰

│1. Норматив на выпуске в водоем     │Сст = 0,035 мг/куб. дм              │

├════════════════════════════════════┼════════════════════════════════════┤

│2. Допустимая концентрация для      │Сбос = 15,0 мг/куб. дм              │

│биологической очистки               │                                    │

├════════════════════════════════════┼════════════════════════════════════┤

│3. Эффективность задержания на      │Э = 98,5%                           │

│очистных сооружениях                │                                    │

├════════════════════════════════════┼════════════════════════════════════┤

│4. Концентрация в бытовом стоке     │Сжил = 1,76 мг/куб. дм              │

├════════════════════════════════════┼════════════════════════════════════┤

│5. Годовой расход сточных вод на    │Q = 716,68 тыс. куб. м/год          │

│очистные сооружения                 │                                    │

├════════════════════════════════════┼════════════════════════════════════┤

│6. Годовой расход сточных вод прочих│Qпр = 309,12 тыс. куб. м/год        │

│абонентов                           │                                    │

└════════════════════════════════════┴════════════════════════════════════…

Расчет.

Сст x 100            0,035 x 100

1. Сгсвр = ------------- = -------------- = 0,78 мг/куб. дм.

100 - Э                  100 - 95,5

2. Сгсв = min (Сгсвр; Сбос) = min (0,78; 15,0) = 0,78 мг/куб. дм.

Q

3. ДКпр = Спсв = ------- (Сгсв - Сжил) + Сжил = 716,68 / 309,12 (0,78 -

Qпр

- 1,76) + 1,76 = -0,51 мг/куб. дм.

4. Следовательно:

Спр < Сжил, поэтому:

ДКжил = ДКпр = Сгсв = 0,78 мг/куб. дм.

2. Летучие фенолы

Исходные данные:

┌════════════════════════════════════┬════════════════════════════════════‰

│1. Норматив на выпуске в водоем     │Сст = 0,0 мг/куб. дм                │

├════════════════════════════════════┼════════════════════════════════════┤

│2. Допустимая концентрация для      │Сбос = 15,0 мг/куб. дм              │

│биологической очистки               │                                    │

├════════════════════════════════════┼════════════════════════════════════┤

│3. Концентрация в бытовом стоке     │Сжил = 0,02 мг/куб. дм              │

├════════════════════════════════════┼════════════════════════════════════┤

│4. Годовой расход сточных вод на    │Q = 716,68 тыс. куб. м/год          │

│очистные сооружения                 │                                    │

├════════════════════════════════════┼════════════════════════════════════┤

│5. Годовой расход сточных вод прочих│Qпр = 309,12 тыс. куб. м/год        │

│абонентов                           │                                    │

└════════════════════════════════════┴════════════════════════════════════…

Расчет.

Для тех загрязняющих веществ, на которые не установлена нормативная величина концентрации для НДС, но которые требуют нормирования с целью обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, учитывая их легкую окисляемость и то, что они присутствуют периодически в сточных водах абонентов, при отсутствии на выходе, для соблюдения ПДК водного объекта на выпуске в водный объект устанавливаем ДКпр на уровне ПДК водоема рыбохозяйственного значения - 0,001 мг/куб. дм.

Учитывая износ очистных сооружений и то, что при проектировании не предусмотрена глубокая очистка по этому ингредиенту, а также что Сст на сбросе в водный объект равна нулю, сброс сточных вод в систему канализации свыше ДКпр = 0,001 мг/куб. дм не разрешается.

ДКжил = ДКпр = Сгсв = 0,001 мг/куб. дм;

ДКпр = Спр = 0,001 мг/куб. дм.

В основу расчета индивидуальных норм абонентов взяты следующие данные по объемам и результатам анализов (приложение N 3 - не приводится):

- динамика сброса загрязняющих веществ в систему канализации мкр. Энергетик за три последних года с учетом специфики производства;

- отчет о выполненных и планируемых мероприятий по уменьшению концентраций сбросов абонентов города;

- технологический отчет по эффективности очистки очистных сооружений мкр. Энергетик по данным показателям;

- отчет по эффективности работы очистных сооружений мкр. Энергетик за 2010 год;

- перечень и количество загрязняющих веществ, разрешенных к сбросу в р. Содышку с очистных сооружений мкр. Энергетик, выданных МУП "Владимирводоканал" Росприроднадзором по Владимирской области;

- концентрация загрязняющих веществ в составе бытового стока сточных вод абонентов жилищного фонда.

Учитывая, что очистные сооружения рассчитаны на очистку хозяйственно-бытового стока, а концентрация этого стока выше расчетного, приоритетное распределение концентрации оставляем за этим стоком.

Для абонентов, участвующих в разработке нормативов сброса в систему канализации, устанавливаем ДК на уровне расчетных. Для расчета приняты во внимание произошедшие за последние три года изменения в объемах и составе сточных вод, поступающих в системы канализации мкр. Энергетик, включая эксплуатируемые очистные сооружения. В расчетах учтено, чтобы в разрешениях на сброс загрязняющих веществ в систему канализации концентрации загрязняющих веществ корректировались с целью недопущения увеличения массы сброса загрязнений. Увеличение допустимых концентраций на соединения азота и фосфора подлежат установлению после внедрения на очистных сооружениях дополнительных методов очистки стоков от азота и фосфора.

В связи с тем, что качество стока изменилось в сторону увеличения концентраций по жирам, БПКполн от абонентов пищевых предприятий, они включены в расчет дополнительно.

Расчет сделан на все показатели, поступающие на очистные сооружения. МУП "Владимирводоканал" выдает абонентам нормативы на заказанные показатели сроком действия до 20.04.2016, в соответствии с разрешением на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду N РС-0029, выданным Росприроднадзором по Владимирской области. Сброс не указанных в индивидуальных нормах показателей запрещен.

При необходимости дополнительного учета загрязняющих веществ и наличии исходных данных, в период действия данного документа, расчеты могут быть соответственно откорректированы.

ДК приемной камеры устанавливаем так, чтобы материальный баланс количества всех загрязняющих веществ, поступающих на приемную камеру, выдерживался и не превышал расчетного.

Материальный баланс всех загрязняющих веществ выдержан.

Нормативы допустимых концентраций (ДК) мг/л загрязняющих веществ ОСБО мкр. Энергетик

┌═══┬════════════════════════┬══════════════┬══════════════┬══════════════‰

│N  │Наименование                      │Допустимая    │Допустимая    │Допустимая    │

│п/п│загрязняющего вещества  │концентрация  │концентрация  │концентрация  │

│   │                                               │(ДК) приемной │(ДК) абонентов│(ДК)                │

│   │                                                │камеры               │                         │абонентов          │

│   │                                                │                            │                         │жилого фонда    │

├═══┼════════════════════════┼══════════════┼══════════════┼══════════════┤

│1. │PH                      │6,5 < PH < 8,5│6,5 < PH < 8,5│6,5 < PH < 8,5│

├═══┼════════════════════════┼══════════════┼══════════════┼══════════════┤

│2. │Температура             │Не более 40°C │Не более 40°C │Не более 40°C │

├═══┼════════════════════════┼══════════════┼══════════════┼══════════════┤

│3. │Взвешенные вещества     │245,0         │245,0         │245,0         │

├═══┼════════════════════════┼══════════════┼══════════════┼══════════════┤

│4. │Сухой остаток           │878,0         │878,0         │878,0         │

├═══┼════════════════════════┼══════════════┼══════════════┼══════════════┤

│5. │БПК полное              │297,4         │297,4         │297,4         │

├═══┼════════════════════════┼══════════════┼══════════════┼══════════════┤

│6. │Хлориды                 │130,0         │130,0         │130,0         │

├═══┼════════════════════════┼══════════════┼══════════════┼══════════════┤

│7. │Сульфаты                │100,0         │100,0         │100,0         │

├═══┼════════════════════════┼══════════════┼══════════════┼══════════════┤

│8. │Азот аммонийный (NH4+)  │14,87(19,06)  │14,87(19,06)  │14,87(19,06)  │

├═══┼════════════════════════┼══════════════┼══════════════┼══════════════┤

│9. │Нитрит-ион              │0,22          │0,22          │0,22          │

├═══┼════════════════════════┼══════════════┼══════════════┼══════════════┤

│10.│Нитрат-ион              │1,05          │1,05          │1,05          │

├═══┼════════════════════════┼══════════════┼══════════════┼══════════════┤

│11.│Фосфор фосфатов         │0,88          │0,88          │0,88          │

├═══┼════════════════════════┼══════════════┼══════════════┼══════════════┤

│12.│Фенолы                  │<= 0,001      │<= 0,001      │<= 0,001      │

├═══┼════════════════════════┼══════════════┼══════════════┼══════════════┤

│13.│Нефтепродукты           │0,78          │0,78          │0,78          │

├═══┼════════════════════════┼══════════════┼══════════════┼══════════════┤

│14.│АПАВ                    │0,67          │0,67          │0,67          │

├═══┼════════════════════════┼══════════════┼══════════════┼══════════════┤

│15.│Железо                  │3,05          │2,19          │3,7           │

├═══┼════════════════════════┼══════════════┼══════════════┼══════════════┤

│16.│Медь                    │<= 0,001      │<= 0,001      │<= 0,001      │

├═══┼════════════════════════┼══════════════┼══════════════┼══════════════┤

│17.│Жиры                    │<= 0,05       │<= 0,05       │<= 0,05       │

├═══┼════════════════════════┼══════════════┼══════════════┼══════════════┤

│18.│Хром 6+                 │0,0           │-             │-             │

├═══┼════════════════════════┼══════════════┼══════════════┼══════════════┤

│19.│Хром 3+                 │0,0           │-             │-             │

├═══┼════════════════════════┼══════════════┼══════════════┼══════════════┤

│20.│Цинк                    │<= 0,01       │<= 0,01       │<= 0,01       │

├═══┼════════════════════════┼══════════════┼══════════════┼══════════════┤

│21.│Никель                  │0,0           │-             │-             │

├═══┼════════════════════════┼══════════════┼══════════════┼══════════════┤

│22.│Кадмий                  │0,0           │-             │-             │

├═══┼════════════════════════┼══════════════┼══════════════┼══════════════┤

│23.│Формальдегид            │<= 0,1        │<= 0,1        │<= 0,1        │

├═══┼════════════════════════┼══════════════┼══════════════┼══════════════┤

│24.│Алюминий                │0,0           │-             │-             │

├═══┼════════════════════════┼══════════════┼══════════════┼══════════════┤

│25.│Ацетон                  │0,0           │-             │-             │

├═══┼════════════════════════┼══════════════┼══════════════┼══════════════┤

│26.│Метанол                 │<= 0,1        │<= 0,1        │<= 0,1        │

├═══┼════════════════════════┼══════════════┼══════════════┼══════════════┤

│27.│Кислоты жирного ряда    │<= 0,01       │<= 0,01       │<= 0,01       │

├═══┼════════════════════════┼══════════════┼══════════════┼══════════════┤

│28.│Сульфиды                │0,0           │0,0           │0,0           │

├═══┼════════════════════════┼══════════════┼══════════════┼══════════════┤

│29.│НПАВ                    │<= 0,1        │<= 0,1        │<= 0,1        │

├═══┼════════════════════════┼══════════════┼══════════════┼══════════════┤

│30.│ХПК                     │646,5         │646,5         │646,5         │

└═══┴════════════════════════┴══════════════┴══════════════┴══════════════…

Расчет взвешенных веществ

┌═══┬═══════════════┬═════════┬══════════┬════════┬═════════┬════════┬══════════┬════════‰

│ N │  Предприятие│ Объемы │Концентра-│ Масса  │   ДК         │ НДС│  Лимиты  │ Лимиты │

│п/п│                        │ сточных │ция факти-  │ факти-│предприя-│         │ допусти-   │допусти-│

│   │                          │   вод        │  ческая       │ ческая │   тий        │         │   мой          │  мого     │

│   │               │         │          │        │         │                                                   │концентра- │ сброса   │

│   │               │         │          │        │         │                                                    │   ции          │               │

├═══┼═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │               │тыс. куб.│мг/куб. дм│тонн/год│ мг/куб. │тонн/год│мг/куб. дм│тонн/год│

│   │               │  м/год    │                  │               │   дм      │                │                  │              │

├═══┼═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│ 1 │       2       │    3    │    4     │   5    │    6    │   7    │    8     │   9    │

├═══┼═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│1. │ОАО                  │ 182,977 │  844,25  │ 154,48 │  250,0  │  45,74 │          │        │

│   │"Центральная   │         │          │        │         │        │          │        │

│   │птицефабрика"  │         │          │        │         │        │          │        │

├═══┼═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│2. │ЗАО "Юрьевецкая│  91,544 │  846,0   │  77,45 │  310,0  │  28,38 │          │        │

│   │птицефабрика"  │         │          │        │         │        │          │        │

│   ├═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │ВСЕГО          │ 274,521 │          │ 231,92 │         │        │          │        │

│   ├═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │Прочие, всего  │  34,599 │          │   0    │   90,0  │   3,11 │          │        │

│   ├═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │Бытовые стоки, │ 407,56  │  186,0   │  75,81 │  245,0  │  99,85 │          │        │

│   │всего                    │         │          │        │         │        │          │        │

├═══┼═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │ИТОГО          │ 716,68  │          │ 307,73 │         │ 177,09 │          │        │

├═══┼═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │Нормативы           │ 716,38  │  430,0   │ 308,04 │  245,0  │ 175,51 │          │        │

│   │приемной камеры│         │          │        │         │        │          │        │

└═══┴═══════════════┴═════════┴══════════┴════════┴═════════┴════════┴══════════┴════════…

Расчет БПКполн

┌═══┬═══════════════┬═════════┬══════════┬════════┬═════════┬════════┬══════════┬════════‰

│ N │  Предприятие│ Объемы │Концентра-│ Масса  │   ДК         │ НДС│  Лимиты  │ Лимиты │

│п/п│                        │ сточных │ция факти-  │ факти-│предприя-│         │ допусти-   │допусти-│

│   │                          │   вод        │  ческая       │ ческая │   тий        │         │   мой          │  мого     │

│   │               │         │          │        │         │                                                   │концентра- │ сброса   │

│   │               │         │          │        │         │                                                    │   ции          │               │

├═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │               │тыс. куб.│мг/куб. дм│тонн/год│ мг/куб. │тонн/год│мг/куб. дм│тонн/год│

│   │               │  м/год     │                 │               │   дм       │              │                  │               │

├═══┼═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│ 1 │       2       │    3    │    4     │   5    │    6    │   7    │    8     │   9    │

├═══┼═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│1. │ОАО                  │ 182,977 │  906,0   │ 165,78 │  260,0  │  47,57 │          │        │

│   │"Центральная   │         │          │        │         │        │          │        │

│   │птицефабрика"  │         │          │        │         │        │          │        │

├═══┼═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│2. │ЗАО "Юрьевецкая│  91,544 │  504,6   │  46,19 │  420,0  │  38,45 │          │        │

│   │птицефабрика"  │         │          │        │         │        │          │        │

│   ├═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │ВСЕГО          │ 274,521 │          │ 211,97 │         │        │          │        │

│   ├═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │Прочие, всего  │  34,599 │          │   0    │   80,0  │   2,77 │          │        │

│   ├═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │Бытовые стоки, │ 407,56  │  146,0   │  59,50 │  297,4  │ 121,21 │          │        │

│   │всего          │         │          │        │         │        │          │        │

├═══┼═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │ИТОГО          │ 716,68  │          │ 271,47 │         │ 210,00 │          │        │

├═══┼═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │Нормативы           │ 716,38  │  537,1   │ 384,73 │  297,4  │ 213,05 │          │        │

│   │приемной камеры│         │          │        │         │        │          │        │

└═══┴═══════════════┴═════════┴══════════┴════════┴═════════┴════════┴══════════┴════════…

Расчет сухого остатка

┌═══┬═══════════════┬═════════┬══════════┬════════┬═════════┬════════┬══════════┬════════‰

│ N │  Предприятие│ Объемы │Концентра-│ Масса  │   ДК         │ НДС│  Лимиты  │ Лимиты │

│п/п│                        │ сточных │ция факти-  │ факти-│предприя-│         │ допусти-   │допусти-│

│   │                          │   вод        │  ческая       │ ческая │   тий        │         │   мой          │  мого     │

│   │               │         │          │        │         │                                                   │концентра- │ сброса   │

│   │               │         │          │        │         │                                                    │   ции          │               │

├═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │               │тыс. куб.│мг/куб. дм│тонн/год│ мг/куб. │тонн/год│мг/куб. дм│тонн/год│

│   │               │  м/год     │                 │               │   дм       │              │                  │               │

├═══┼═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│ 1 │       2       │    3    │    4     │   5    │    6    │   7    │    8     │   9    │

├═══┼═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│1. │ОАО            │ 182,977 │  1455    │ 266,23 │  878,0  │ 160,65 │          │        │

│   │"Центральная   │         │          │        │         │        │          │        │

│   │птицефабрика"  │         │          │        │         │        │          │        │

├═══┼═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│2. │ЗАО "Юрьевецкая│  91,544 │  1159,2  │ 106,12 │  878,0  │  80,38 │          │        │

│   │птицефабрика"  │         │          │        │         │        │          │        │

│   ├═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │ВСЕГО          │ 274,521 │          │ 372,35 │         │        │          │        │

│   ├═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │Прочие, всего  │  34,599 │          │   0    │  600,0  │  20,76 │          │        │

│   ├═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │Бытовые стоки, │ 407,56  │   625,0  │ 254,73 │  878,0  │ 357,84 │          │        │

│   │всего          │         │          │        │         │        │          │        │

├═══┼═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │ИТОГО          │ 716,68  │          │ 627,07 │         │ 619,63 │          │        │

├═══┼═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │Нормативы      │ 716,38  │  1231,0  │ 881,86 │  878,0  │ 628,98 │          │        │

│   │приемной камеры│         │          │        │         │        │          │        │

└═══┴═══════════════┴═════════┴══════════┴════════┴═════════┴════════┴══════════┴════════…

Расчет фосфора фосфатов

┌═══┬═══════════════┬═════════┬══════════┬════════┬═════════┬════════┬══════════┬════════‰

│ N │  Предприятие│ Объемы │Концентра-│ Масса  │   ДК         │ НДС│  Лимиты  │ Лимиты │

│п/п│                        │ сточных │ция факти-  │ факти-│предприя-│         │ допусти-   │допусти-│

│   │                          │   вод        │  ческая       │ ческая │   тий        │         │   мой          │  мого     │

│   │               │         │          │        │         │                                                   │концентра- │ сброса   │

│   │               │         │          │        │         │                                                    │   ции          │               │

├═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │               │тыс. куб.│мг/куб. дм│тонн/год│ мг/куб. │тонн/год│мг/куб. дм│тонн/год│

│   │               │  м/год     │                 │               │   дм       │              │                  │               │

├═══┼═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│ 1 │       2       │    3    │    4     │   5    │    6    │   7    │    8     │   9    │

├═══┼═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│1. │ОАО            │ 182,977 │  5,245   │  0,96  │  2,5    │ 0,46   │          │        │

│   │"Центральная   │         │          │        │         │        │          │        │

│   │птицефабрика"  │         │          │        │         │        │          │        │

├═══┼═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│2. │ЗАО "Юрьевецкая│  91,544 │  5,0     │  0,46  │  2,8    │ 0,26   │          │        │

│   │птицефабрика"  │         │          │        │         │        │          │        │

│   ├═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │ВСЕГО          │ 274,521 │          │  1,42  │         │        │          │        │

│   ├═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │Прочие, всего  │  34,599 │          │  0     │  0,02   │ 0,001  │          │        │

│   ├═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │Бытовые стоки, │ 407,56  │  4,08    │  1,66  │  2,97   │ 1,21   │          │        │

│   │всего          │         │          │        │         │        │          │        │

├═══┼═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │ИТОГО          │ 716,68  │          │  3,08  │         │ 1,925  │          │        │

├═══┼═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │Нормативы      │ 716,38  │  4,92    │  3,52  │  2,97   │ 2,128  │          │        │

│   │приемной камеры│         │          │        │         │        │          │        │

└═══┴═══════════════┴═════════┴══════════┴════════┴═════════┴════════┴══════════┴════════…

Расчет АПАВ

┌═══┬═══════════════┬═════════┬══════════┬════════┬═════════┬════════┬══════════┬════════‰

│ N │  Предприятие│ Объемы │Концентра-│ Масса  │   ДК         │ НДС│  Лимиты  │ Лимиты │

│п/п│                        │ сточных │ция факти-  │ факти-│предприя-│         │ допусти-   │допусти-│

│   │                          │   вод        │  ческая       │ ческая │   тий        │         │   мой          │  мого     │

│   │               │         │          │        │         │                                                   │концентра- │ сброса   │

│   │               │         │          │        │         │                                                    │   ции          │               │

├═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │               │тыс. куб.│мг/куб. дм│тонн/год│ мг/куб. │тонн/год│мг/куб. дм│тонн/год│

│   │               │  м/год     │                 │               │   дм       │              │                  │               │

├═══┼═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│ 1 │       2       │    3    │    4     │   5    │    6    │   7    │    8     │   9    │

├═══┼═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│1. │ОАО            │ 182,977 │  0,338   │  0,06  │  0,30   │ 0,05   │          │        │

│   │"Центральная   │         │          │        │         │        │          │        │

│   │птицефабрика"  │         │          │        │         │        │          │        │

├═══┼═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│2. │ЗАО "Юрьевецкая│  91,544 │  0,43    │  0,04  │  0,35   │ 0,032  │          │        │

│   │птицефабрика"  │         │          │        │         │        │          │        │

├═══┼═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │ВСЕГО          │ 274,521 │          │  0,10  │         │        │          │        │

├═══┼═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │Прочие, всего  │  34,599 │          │  0     │  0,22   │ 0,01   │          │        │

├═══┼═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │Бытовые стоки, │ 407,56  │  3,53    │  1,44  │  0,67   │ 0,27   │          │        │

│   │всего          │         │          │        │         │        │          │        │

├═══┼═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │ИТОГО          │ 716,68  │          │  1,54  │         │ 0,37   │          │        │

├═══┼═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │Нормативы      │ 716,38  │  0,696   │  0,50  │  0,67   │ 0,48   │          │        │

│   │приемной камеры│         │          │        │         │        │          │        │

└═══┴═══════════════┴═════════┴══════════┴════════┴═════════┴════════┴══════════┴════════…

Расчет НПАВ

┌═══┬═══════════════┬═════════┬══════════┬════════┬═════════┬════════┬══════════┬════════‰

│ N │  Предприятие│ Объемы │Концентра-│ Масса  │   ДК         │ НДС│  Лимиты  │ Лимиты │

│п/п│                        │ сточных │ция факти-  │ факти-│предприя-│         │ допусти-   │допусти-│

│   │                          │   вод        │  ческая       │ ческая │   тий        │         │   мой          │  мого     │

│   │               │         │          │        │         │                                                   │концентра- │ сброса   │

│   │               │         │          │        │         │                                                    │   ции          │               │

├═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │               │тыс. куб.│мг/куб. дм│тонн/год│ мг/куб. │тонн/год│мг/куб. дм│тонн/год│

│   │               │  м/год     │                 │               │   дм       │              │                  │               │

├═══┼═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│ 1 │       2       │    3    │    4     │   5    │    6    │   7    │    8     │   9    │

├═══┼═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│1. │ОАО            │ 182,977 │  0,24    │  0,04  │  0,1    │ 0,02   │          │        │

│   │"Центральная   │         │          │        │         │        │          │        │

│   │птицефабрика"  │         │          │        │         │        │          │        │

├═══┼═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│2. │ЗАО "Юрьевецкая│  91,544 │  0,25    │  0,02  │  0,1    │ 0,009  │          │        │

│   │птицефабрика"  │         │          │        │         │        │          │        │

│   ├═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │ВСЕГО          │ 274,521 │          │  0,07  │         │        │          │        │

│   ├═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │Прочие, всего  │  34,599 │          │  0     │  0,0    │ 0,000  │          │        │

│   ├═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │Бытовые стоки, │ 407,56  │  0,65    │  0,26  │  0,08   │ 0,033  │          │        │

│   │всего          │         │          │        │         │        │          │        │

├═══┼═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │ИТОГО          │ 716,68  │          │  0,33  │         │ 0,060  │          │        │

├═══┼═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │Нормативы      │ 716,38  │  0,239   │  0,17  │  0,1    │ 0,072  │          │        │

│   │приемной камеры│         │          │        │         │        │          │        │

└═══┴═══════════════┴═════════┴══════════┴════════┴═════════┴════════┴══════════┴════════…

Расчет хлоридов

┌═══┬═══════════════┬═════════┬══════════┬════════┬═════════┬════════┬══════════┬════════‰

│ N │  Предприятие│ Объемы │Концентра-│ Масса  │   ДК         │ НДС│  Лимиты  │ Лимиты │

│п/п│                        │ сточных │ция факти-  │ факти-│предприя-│         │ допусти-   │допусти-│

│   │                          │   вод        │  ческая       │ ческая │   тий        │         │   мой          │  мого     │

│   │               │         │          │        │         │                                                   │концентра- │ сброса   │

│   │               │         │          │        │         │                                                    │   ции          │               │

├═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │               │тыс. куб.│мг/куб. дм│тонн/год│ мг/куб. │тонн/год│мг/куб. дм│тонн/год│

│   │               │  м/год     │                 │               │   дм       │              │                  │               │

├═══┼═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│ 1 │       2       │   3     │    4     │   5    │    6    │   7    │    8     │   9    │

├═══┼═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│1. │ОАО            │ 182,977 │   77,75  │  14,23 │   77,8  │ 14,23  │          │        │

│   │"Центральная   │         │          │        │         │        │          │        │

│   │птицефабрика"  │         │          │        │         │        │          │        │

├═══┼═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│2. │ЗАО "Юрьевецкая│  91,544 │  142,2   │  13,02 │  142,2  │ 13,02  │          │        │

│   │птицефабрика"  │         │          │        │         │        │          │        │

│   ├═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │ВСЕГО          │ 274,521 │          │  27,24 │         │        │          │        │

│   ├═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │Прочие, всего  │  34,599 │          │   0    │   90,0  │  3,11  │          │        │

│   ├═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │Бытовые стоки, │ 407,56  │   37,6   │  15,30 │  130,0  │ 52,98  │          │        │

│   │всего          │         │          │        │         │        │          │        │

├═══┼═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │ИТОГО          │ 716,68  │          │  42,55 │         │ 83,34  │          │        │

├═══┼═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │Нормативы      │ 716,38  │  259,7   │ 186,04 │  130,0  │ 93,13  │          │        │

│   │приемной камеры│         │          │        │         │        │          │        │

└═══┴═══════════════┴═════════┴══════════┴════════┴═════════┴════════┴══════════┴════════…

Расчет сульфатов

┌═══┬═══════════════┬═════════┬══════════┬════════┬═════════┬════════┬══════════┬════════‰

│ N │  Предприятие│ Объемы │Концентра-│ Масса  │   ДК         │ НДС│  Лимиты  │ Лимиты │

│п/п│                        │ сточных │ция факти-  │ факти-│предприя-│         │ допусти-   │допусти-│

│   │                          │   вод        │  ческая       │ ческая │   тий        │         │   мой          │  мого     │

│   │               │         │          │        │         │                                                   │концентра- │ сброса   │

│   │               │         │          │        │         │                                                    │   ции          │               │

├═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │               │тыс. куб.│мг/куб. дм│тонн/год│ мг/куб. │тонн/год│мг/куб. дм│тонн/год│

│   │               │  м/год     │                 │               │   дм       │              │                  │               │

├═══┼═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│ 1 │       2       │   3     │    4     │   5    │    6    │   7    │    8     │   9    │

├═══┼═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│ 1.│ОАО            │ 182,977 │  523     │  95,70 │  100,0  │ 18,30  │          │        │

│   │"Центральная   │         │          │        │         │        │          │        │

│   │птицефабрика"  │         │          │        │         │        │          │        │

├═══┼═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│ 2.│ЗАО "Юрьевецкая│  91,544 │  451,5   │  41,33 │  100,0  │  9,15  │          │        │

│   │птицефабрика"  │         │          │        │         │        │          │        │

│   ├═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │ВСЕГО          │ 274,521 │          │ 137,03 │         │        │          │        │

│   ├═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │Прочие, всего  │  34,599 │          │   0    │   50,0  │  1,73  │          │        │

│   ├═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │Бытовые стоки, │ 407,56  │  116,50  │  47,48 │  100,0  │ 40,76  │          │        │

│   │всего          │         │          │        │         │        │          │        │

├═══┼═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │ИТОГО          │ 716,68  │          │ 184,51 │         │ 69,94  │          │        │

├═══┼═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │Нормативы      │ 716,38  │  317,0   │ 227,09 │  100,0  │ 71,64  │          │        │

│   │приемной камеры│         │          │        │         │        │          │        │

└═══┴═══════════════┴═════════┴══════════┴════════┴═════════┴════════┴══════════┴════════…

Расчет нефтепродуктов

┌═══┬═══════════════┬═════════┬══════════┬════════┬═════════┬════════┬══════════┬════════‰

│ N │  Предприятие│ Объемы │Концентра-│ Масса  │   ДК         │ НДС│  Лимиты  │ Лимиты │

│п/п│                        │ сточных │ция факти-  │ факти-│предприя-│         │ допусти-   │допусти-│

│   │                          │   вод        │  ческая       │ ческая │   тий        │         │   мой          │  мого     │

│   │               │         │          │        │         │                                                   │концентра- │ сброса   │

│   │               │         │          │        │         │                                                    │   ции          │               │

├═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │               │тыс. куб.│мг/куб. дм│тонн/год│ мг/куб. │тонн/год│мг/куб. дм│тонн/год│

│   │               │  м/год     │                 │               │   дм       │              │                  │               │

├═══┼═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│ 1 │       2       │    3    │    4     │   5    │    6    │   7    │    8     │   9    │

├═══┼═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│1. │ОАО            │ 182,977 │   1,86   │  0,34  │  0,50   │ 0,09   │          │        │

│   │"Центральная   │         │          │        │         │        │          │        │

│   │птицефабрика"  │         │          │        │         │        │          │        │

├═══┼═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│2. │ЗАО "Юрьевецкая│  91,544 │   2,31   │  0,21  │  1,00   │ 0,092  │          │        │

│   │птицефабрика"  │         │          │        │         │        │          │        │

│   ├═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │ВСЕГО          │ 274,521 │          │  0,55  │         │        │          │        │

│   ├═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │Прочие, всего  │  34,599 │          │  0     │  0,20   │ 0,01   │          │        │

│   ├═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │Бытовые стоки, │ 407,56  │   1,36   │  0,55  │  0,78   │ 0,32   │          │        │

│   │всего          │         │          │        │         │        │          │        │

├═══┼═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │ИТОГО          │ 716,68  │          │  1,11  │         │ 0,51   │          │        │

├═══┼═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │Нормативы      │ 716,38  │   3,15   │  2,26  │  0,78   │ 0,56   │          │        │

│   │приемной камеры│         │          │        │         │        │          │        │

└═══┴═══════════════┴═════════┴══════════┴════════┴═════════┴════════┴══════════┴════════…

Расчет железа общего

┌═══┬═══════════════┬═════════┬══════════┬════════┬═════════┬════════┬══════════┬════════‰

│ N │  Предприятие│ Объемы │Концентра-│ Масса  │   ДК         │ НДС│  Лимиты  │ Лимиты │

│п/п│                        │ сточных │ция факти-  │ факти-│предприя-│         │ допусти-   │допусти-│

│   │                          │   вод        │  ческая       │ ческая │   тий        │         │   мой          │  мого     │

│   │               │         │          │        │         │                                                   │концентра- │ сброса   │

│   │               │         │          │        │         │                                                    │   ции          │               │

├═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │               │тыс. куб.│мг/куб. дм│тонн/год│ мг/куб. │тонн/год│мг/куб. дм│тонн/год│

│   │               │  м/год     │                 │               │   дм       │              │                  │               │

├═══┼═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│ 1 │       2       │    3    │    4     │   5    │    6    │   7    │    8     │   9    │

├═══┼═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│1. │ОАО            │ 182,977 │  2,73    │  0,50  │  1,65   │  0,30  │          │        │

│   │"Центральная   │         │          │        │         │        │          │        │

│   │птицефабрика"  │         │          │        │         │        │          │        │

├═══┼═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│2. │ЗАО "Юрьевецкая│  91,544 │  2,768   │  0,25  │  1,65   │  0,15  │          │        │

│   │птицефабрика"  │         │          │        │         │        │          │        │

│   ├═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │ВСЕГО          │ 274,521 │          │  0,75  │         │        │          │        │

│   ├═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │Прочие, всего  │  34,599 │          │  0     │  1,20   │  0,04  │          │        │

│   ├═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │Бытовые стоки, │ 407,56  │  3,84    │  1,57  │  3,70   │  1,51  │          │        │

│   │всего          │         │          │        │         │        │          │        │

├═══┼═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │ИТОГО          │ 716,68  │          │  2,32  │         │  2,00  │          │        │

├═══┼═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │Нормативы      │ 716,38  │  4,120   │  2,95  │  3,05   │  2,18  │          │        │

│   │приемной камеры│         │          │        │         │        │          │        │

└═══┴═══════════════┴═════════┴══════════┴════════┴═════════┴════════┴══════════┴════════…

Расчет нитратов

┌═══┬═══════════════┬═════════┬══════════┬════════┬═════════┬════════┬══════════┬════════‰

│ N │  Предприятие│ Объемы │Концентра-│ Масса  │   ДК         │ НДС│  Лимиты  │ Лимиты │

│п/п│                        │ сточных │ция факти-  │ факти-│предприя-│         │ допусти-   │допусти-│

│   │                          │   вод        │  ческая       │ ческая │   тий        │         │   мой          │  мого     │

│   │               │         │          │        │         │                                                   │концентра- │ сброса   │

│   │               │         │          │        │         │                                                    │   ции          │               │

├═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │               │тыс. куб.│мг/куб. дм│тонн/год│ мг/куб. │тонн/год│мг/куб. дм│тонн/год│

│   │               │  м/год     │                 │               │   дм       │              │                  │               │

├═══┼═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│ 1 │       2       │    3    │    4     │   5    │    6    │   7    │    8     │   9    │

├═══┼═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│1. │ОАО            │ 182,977 │  1,15    │  0,21  │  1,05   │  0,19  │          │        │

│   │"Центральная   │         │          │        │         │        │          │        │

│   │птицефабрика"  │         │          │        │         │        │          │        │

├═══┼═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│2. │ЗАО "Юрьевецкая│  91,544 │  0,95    │  0,09  │  1,05   │  0,10  │          │        │

│   │птицефабрика"  │         │          │        │         │        │          │        │

│   ├═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │ВСЕГО          │ 274,521 │          │  0,30  │         │        │          │        │

│   ├═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │Прочие, всего  │  34,599 │          │  0     │  1,05   │  0,04  │          │        │

│   ├═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │Бытовые стоки, │ 407,56  │  5,57    │  2,27  │  1,05   │  0,43  │          │        │

│   │всего          │         │          │        │         │        │          │        │

├═══┼═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │ИТОГО          │ 716,68  │          │  2,57  │         │  0,75  │          │        │

├═══┼═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │Нормативы      │ 716,38  │  1,050   │  0,75  │  1,05   │  0,75  │          │        │

│   │приемной камеры│         │          │        │         │        │          │        │

└═══┴═══════════════┴═════════┴══════════┴════════┴═════════┴════════┴══════════┴════════…

Расчет иона аммония

┌═══┬═══════════════┬═════════┬══════════┬════════┬═════════┬════════┬══════════┬════════‰

│ N │  Предприятие│ Объемы │Концентра-│ Масса  │   ДК         │ НДС│  Лимиты  │ Лимиты │

│п/п│                        │ сточных │ция факти-  │ факти-│предприя-│         │ допусти-   │допусти-│

│   │                          │   вод        │  ческая       │ ческая │   тий        │         │   мой          │  мого     │

│   │               │         │          │        │         │                                                   │концентра- │ сброса   │

│   │               │         │          │        │         │                                                    │   ции          │               │

├═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │               │тыс. куб.│мг/куб. дм│тонн/год│ мг/куб. │тонн/год│мг/куб. дм│тонн/год│

│   │               │  м/год     │                 │               │   дм       │              │                  │               │

├═══┼═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│ 1 │       2       │    3    │    4     │   5    │    6    │   7    │    8     │   9    │

├═══┼═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│1. │ОАО            │ 182,977 │  17,4    │  3,18  │  17,40  │  3,18  │          │        │

│   │"Центральная   │         │          │        │         │        │          │        │

│   │птицефабрика"  │         │          │        │         │        │          │        │

├═══┼═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│2. │ЗАО "Юрьевецкая│  91,544 │  25,74   │  2,36  │  19,06  │  1,74  │          │        │

│   │птицефабрика"  │         │          │        │         │        │          │        │

│   ├═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │ВСЕГО          │ 274,521 │          │  5,54  │         │        │          │        │

│   ├═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │Прочие, всего  │  34,599 │          │  0     │   9,00  │  0,31  │          │        │

│   ├═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │Бытовые стоки, │ 407,56  │  23,26   │  9,48  │  19,06  │  7,77  │          │        │

│   │всего          │         │          │        │         │        │          │        │

├═══┼═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │ИТОГО          │ 716,68  │          │ 15,02  │         │ 13,01  │          │        │

├═══┼═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │Нормативы      │ 716,38  │  39,1    │ 28,01  │  19,06  │ 13,65  │          │        │

│   │приемной камеры│         │          │        │         │        │          │        │

└═══┴═══════════════┴═════════┴══════════┴════════┴═════════┴════════┴══════════┴════════…

Расчет нитритов

┌═══┬═══════════════┬═════════┬══════════┬════════┬═════════┬════════┬══════════┬════════‰

│ N │  Предприятие│ Объемы │Концентра-│ Масса  │   ДК         │ НДС│  Лимиты  │ Лимиты │

│п/п│                        │ сточных │ция факти-  │ факти-│предприя-│         │ допусти-   │допусти-│

│   │                          │   вод        │  ческая       │ ческая │   тий        │         │   мой          │  мого     │

│   │               │         │          │        │         │                                                   │концентра- │ сброса   │

│   │               │         │          │        │         │                                                    │   ции          │               │

├═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │               │тыс. куб.│мг/куб. дм│тонн/год│ мг/куб. │тонн/год│мг/куб. дм│тонн/год│

│   │               │  м/год     │                 │               │   дм       │              │                  │               │

├═══┼═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│ 1 │       2       │    3    │    4     │   5    │    6    │   7    │    8     │   9    │

├═══┼═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│ 1.│ОАО            │ 182,977 │  0,105   │  0,02  │  0,22   │  0,04  │          │        │

│   │"Центральная   │         │          │        │         │        │          │        │

│   │птицефабрика"  │         │          │        │         │        │          │        │

├═══┼═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│ 2.│ЗАО "Юрьевецкая│  91,544 │  0,11    │  0,01  │  0,22   │  0,02  │          │        │

│   │птицефабрика"  │         │          │        │         │        │          │        │

│   ├═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │ВСЕГО          │ 274,521 │          │  0,03  │         │        │          │        │

│   ├═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │Прочие, всего  │  34,599 │          │  0     │  0,00   │  0,00  │          │        │

│   ├═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │Бытовые стоки, │ 407,56  │  0,14    │  0,06  │  0,22   │  0,09  │          │        │

│   │всего          │         │          │        │         │        │          │        │

├═══┼═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │ИТОГО          │ 716,68  │          │  0,09  │         │  0,15  │          │        │

├═══┼═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │Нормативы      │ 716,38  │  0,22    │  0,16  │  0,22   │  0,16  │          │        │

│   │приемной камеры│         │          │        │         │        │          │        │

└═══┴═══════════════┴═════════┴══════════┴════════┴═════════┴════════┴══════════┴════════…

Расчет метанола

┌═══┬═══════════════┬═════════┬══════════┬════════┬═════════┬════════┬══════════┬════════‰

│ N │  Предприятие│ Объемы │Концентра-│ Масса  │   ДК         │ НДС│  Лимиты  │ Лимиты │

│п/п│                        │ сточных │ция факти-  │ факти-│предприя-│         │ допусти-   │допусти-│

│   │                          │   вод        │  ческая       │ ческая │   тий        │         │   мой          │  мого     │

│   │               │         │          │        │         │                                                   │концентра- │ сброса   │

│   │               │         │          │        │         │                                                    │   ции          │               │

├═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │               │тыс. куб.│мг/куб. дм│тонн/год│ мг/куб. │тонн/год│мг/куб. дм│тонн/год│

│   │               │  м/год     │                 │               │   дм       │              │                  │               │

├═══┼═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│ 1 │       2       │    3    │    4     │   5    │    6    │   7    │    8     │   9    │

├═══┼═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│1. │ОАО            │ 182,977 │  0,275   │  0,05  │   0,1   │ 0,02   │          │        │

│   │"Центральная   │         │          │        │         │        │          │        │

│   │птицефабрика"  │         │          │        │         │        │          │        │

├═══┼═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│2. │ЗАО "Юрьевецкая│  91,544 │  0,156   │  0,01  │   0,1   │ 0,009  │          │        │

│   │птицефабрика"  │         │          │        │         │        │          │        │

│   ├═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │ВСЕГО          │ 274,521 │          │  0,06  │         │        │          │        │

│   ├═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │Прочие, всего  │  34,599 │          │  0     │   0,0   │ 0,000  │          │        │

│   ├═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │Бытовые стоки, │ 407,56  │  0,32    │  0,13  │   0,1   │ 0,04   │          │        │

│   │всего          │         │          │        │         │        │          │        │

├═══┼═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │ИТОГО          │ 716,68  │          │  0,20  │         │ 0,07   │          │        │

├═══┼═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │Нормативы      │ 716,38  │  0,0     │  0,00  │   0,1   │ 0,07   │          │        │

│   │приемной камеры│         │          │        │         │        │          │        │

└═══┴═══════════════┴═════════┴══════════┴════════┴═════════┴════════┴══════════┴════════…

Расчет фенола

┌═══┬════════════════┬═════════┬══════════┬════════┬═════════┬════════┬══════════┬════════‰

│ N │  Предприятие│ Объемы │Концентра-│ Масса  │   ДК         │ НДС│  Лимиты  │ Лимиты │

│п/п│                        │ сточных │ция факти-  │ факти-│предприя-│         │ допусти-   │допусти-│

│   │                          │   вод        │  ческая       │ ческая │   тий        │         │   мой          │  мого     │

│   │               │         │          │        │         │                                                   │концентра- │ сброса   │

│   │               │         │          │        │         │                                                    │   ции          │               │

├═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │               │тыс. куб.│мг/куб. дм│тонн/год│ мг/куб. │тонн/год│мг/куб. дм│тонн/год│

│   │               │  м/год     │                 │               │   дм       │              │                  │               │

├═══┼════════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│ 1 │       2        │    3    │    4     │   5    │    6    │   7    │    8     │   9    │

├═══┼════════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│1. │ОАО             │182,977  │0,054     │0,01    │0,001    │0,0002  │          │        │

│   │"Центральная    │         │          │        │         │        │          │        │

│   │птицефабрика"   │         │          │        │         │        │          │        │

├═══┼════════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│2. │ЗАО "Юрьевецкая │91,544   │0,069     │0,01    │0,001    │0,0001  │          │        │

│   │птицефабрика"   │         │          │        │         │        │          │        │

│   ├════════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │ВСЕГО           │274,521  │          │0,02    │         │        │          │        │

│   ├════════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │Прочие, всего   │34,599   │          │0       │0,0      │0,0000  │          │        │

│   ├════════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │Бытовые стоки,  │407,56   │0,03      │0,01    │0,001    │0,0004  │          │        │

│   │всего           │         │          │        │         │        │          │        │

├═══┼════════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │ИТОГО           │716,68   │          │0,03    │         │0,0007  │          │        │

├═══┼════════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │Нормативы       │716,38   │0,0       │0,00    │0,001    │0,0007  │          │        │

│   │приемной камеры │         │          │        │         │        │          │        │

└═══┴════════════════┴═════════┴══════════┴════════┴═════════┴════════┴══════════┴════════…

Расчет меди

┌═══┬════════════════┬═════════┬══════════┬════════┬═════════┬════════┬══════════┬════════‰

│ N │  Предприятие│ Объемы │Концентра-│ Масса  │   ДК         │ НДС│  Лимиты  │ Лимиты │

│п/п│                        │ сточных │ция факти-  │ факти-│предприя-│         │ допусти-   │допусти-│

│   │                          │   вод        │  ческая       │ ческая │   тий        │         │   мой          │  мого     │

│   │               │         │          │        │         │                                                   │концентра- │ сброса   │

│   │               │         │          │        │         │                                                    │   ции          │               │

├═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │               │тыс. куб.│мг/куб. дм│тонн/год│ мг/куб. │тонн/год│мг/куб. дм│тонн/год│

│   │               │  м/год     │                 │               │   дм       │              │                  │               │

├═══┼════════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│ 1 │       2        │    3    │    4     │   5    │    6    │   7    │    8     │   9    │

├═══┼════════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│1. │ОАО             │ 182,977 │  0,0275  │ 0,005  │  0,001  │ 0,0002 │          │        │

│   │"Центральная    │         │          │        │         │        │          │        │

│   │птицефабрика"   │         │          │        │         │        │          │        │

├═══┼════════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│2. │ЗАО "Юрьевецкая │  91,544 │  0,0186  │ 0,002  │  0,001  │ 0,0001 │          │        │

│   │птицефабрика"   │         │          │        │         │        │          │        │

│   ├════════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │ВСЕГО           │ 274,521 │          │ 0,007  │         │        │          │        │

│   ├════════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │Прочие, всего   │  34,599 │          │ 0      │  0,000  │ 0,0000 │          │        │

│   ├════════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │Бытовые стоки,  │ 407,56  │  0,05    │ 0,02   │  0,001  │ 0,0004 │          │        │

│   │всего           │         │          │        │         │        │          │        │

├═══┼════════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │ИТОГО           │ 716,68  │          │ 0,03   │         │ 0,0007 │          │        │

├═══┼════════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │Нормативы       │ 716,38  │          │ 0,00   │  0,001  │ 0,0007 │          │        │

│   │приемной камеры │         │          │        │         │        │          │        │

└═══┴════════════════┴═════════┴══════════┴════════┴═════════┴════════┴══════════┴════════…

Расчет формальдегида

┌═══┬═══════════════┬═════════┬══════════┬════════┬═════════┬════════┬══════════┬════════‰

│ N │  Предприятие│ Объемы │Концентра-│ Масса  │   ДК         │ НДС│  Лимиты  │ Лимиты │

│п/п│                        │ сточных │ция факти-  │ факти-│предприя-│         │ допусти-   │допусти-│

│   │                          │   вод        │  ческая       │ ческая │   тий        │         │   мой          │  мого     │

│   │               │         │          │        │         │                                                   │концентра- │ сброса   │

│   │               │         │          │        │         │                                                    │   ции          │               │

├═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │               │тыс. куб.│мг/куб. дм│тонн/год│ мг/куб. │тонн/год│мг/куб. дм│тонн/год│

│   │               │  м/год     │                 │               │   дм       │              │                  │               │

├═══┼═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│ 1 │       2       │    3    │    4     │   5    │    6    │   7    │    8     │   9    │

├═══┼═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│1. │ОАО            │ 182,977 │  0,0758  │ 0,014  │  0,100  │ 0,02   │          │        │

│   │"Центральная   │         │          │        │         │        │          │        │

│   │птицефабрика"  │         │          │        │         │        │          │        │

├═══┼═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│2. │ЗАО "Юрьевецкая│  91,544 │  0,0906  │ 0,008  │  0,100  │ 0,009  │          │        │

│   │птицефабрика"  │         │          │        │         │        │          │        │

│   ├═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │ВСЕГО          │ 274,521 │  0,166   │ 0,022  │         │        │          │        │

│   ├═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │Прочие, всего  │  34,599 │          │ 0,000  │  0,0    │ 0,0000 │          │        │

│   ├═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │Бытовые стоки, │ 407,56  │  0,06    │ 0,024  │  0,100  │ 0,0408 │          │        │

│   │всего          │         │          │        │         │        │          │        │

├═══┼═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │ИТОГО          │ 716,68  │          │ 0,047  │         │ 0,0682 │          │        │

├═══┼═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │Нормативы      │ 716,38  │  0,0     │ 0,000  │  0,100  │ 0,0716 │          │        │

│   │приемной камеры│         │          │        │         │        │          │        │

└═══┴═══════════════┴═════════┴══════════┴════════┴═════════┴════════┴══════════┴════════…

Расчет цинка

┌═══┬═══════════════┬═════════┬══════════┬════════┬═════════┬════════┬══════════┬════════‰

│ N │  Предприятие│ Объемы │Концентра-│ Масса  │   ДК         │ НДС│  Лимиты  │ Лимиты │

│п/п│                        │ сточных │ция факти-  │ факти-│предприя-│         │ допусти-   │допусти-│

│   │                          │   вод        │  ческая       │ ческая │   тий        │         │   мой          │  мого     │

│   │               │         │          │        │         │                                                   │концентра- │ сброса   │

│   │               │         │          │        │         │                                                    │   ции          │               │

├═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │               │тыс. куб.│мг/куб. дм│тонн/год│ мг/куб. │тонн/год│мг/куб. дм│тонн/год│

│   │               │  м/год     │                 │               │   дм       │              │                  │               │

├═══┼═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│ 1 │       2       │    3    │    4     │   5    │    6    │   7    │    8     │   9    │

├═══┼═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│1. │ОАО            │ 182,977 │  0,318   │ 0,058  │  0,01   │ 0,002  │          │        │

│   │"Центральная   │         │          │        │         │        │          │        │

│   │птицефабрика"  │         │          │        │         │        │          │        │

├═══┼═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│2. │ЗАО "Юрьевецкая│  91,544 │  0,1425  │ 0,013  │  0,01   │ 0,0009 │          │        │

│   │птицефабрика"  │         │          │        │         │        │          │        │

│   ├═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │ВСЕГО          │ 274,521 │          │ 0,071  │         │        │          │        │

│   ├═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │Прочие, всего  │  34,599 │          │ 0      │  0,0    │ 0,0    │          │        │

│   ├═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │Бытовые стоки, │ 407,56  │  0,07    │ 0,03   │  0,01   │ 0,0041 │          │        │

│   │всего          │         │          │        │         │        │          │        │

├═══┼═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │ИТОГО          │ 716,68  │          │ 0,10   │         │ 0,0068 │          │        │

├═══┼═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │Нормативы      │ 716,38  │          │ 0,00   │  0,01   │ 0,0072 │          │        │

│   │приемной камеры│         │          │        │         │        │          │        │

└═══┴═══════════════┴═════════┴══════════┴════════┴═════════┴════════┴══════════┴════════…

Расчет жиров

┌═══┬═══════════════┬═════════┬══════════┬════════┬═════════┬════════┬══════════┬════════‰

│ N │  Предприятие│ Объемы │Концентра-│ Масса  │   ДК         │ НДС│  Лимиты  │ Лимиты │

│п/п│                        │ сточных │ция факти-  │ факти-│предприя-│         │ допусти-   │допусти-│

│   │                          │   вод        │  ческая       │ ческая │   тий        │         │   мой          │  мого     │

│   │               │         │          │        │         │                                                   │концентра- │ сброса   │

│   │               │         │          │        │         │                                                    │   ции          │               │

├═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │               │тыс. куб.│мг/куб. дм│тонн/год│ мг/куб. │тонн/год│мг/куб. дм│тонн/год│

│   │               │  м/год     │                 │               │   дм       │              │                  │               │

├═══┼═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│ 1 │       2       │    3    │    4     │   5    │    6    │   7    │    8     │   9    │

├═══┼═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│1. │ОАО            │ 182,977 │   6,2    │ 1,134  │  0,050  │ 0,01   │          │        │

│   │"Центральная   │         │          │        │         │        │          │        │

│   │птицефабрика"  │         │          │        │         │        │          │        │

├═══┼═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│2. │ЗАО "Юрьевецкая│  91,544 │   0,00   │ 0,00   │  0,050  │ 0,005  │          │        │

│   │птицефабрика"  │         │          │        │         │        │          │        │

│   ├═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │ВСЕГО          │ 274,521 │   6,200  │ 1,134  │         │        │          │        │

│   ├═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │Прочие, всего  │  34,599 │          │ 0,000  │  0,0    │ 0,0000 │          │        │

│   ├═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │Бытовые стоки, │ 407,56  │  12,15   │ 4,952  │  0,050  │ 0,0204 │          │        │

│   │всего          │         │          │        │         │        │          │        │

├═══┼═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │ИТОГО          │ 716,68  │          │ 6,086  │         │ 0,0341 │          │        │

├═══┼═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │Нормативы      │ 716,38  │   0,0    │ 0,000  │  0,050  │ 0,0358 │          │        │

│   │приемной камеры│         │          │        │         │        │          │        │

└═══┴═══════════════┴═════════┴══════════┴════════┴═════════┴════════┴══════════┴════════…

Расчет уксусной кислоты

┌═══┬═══════════════┬═════════┬══════════┬════════┬═════════┬════════┬══════════┬════════‰

│ N │  Предприятие│ Объемы │Концентра-│ Масса  │   ДК         │ НДС│  Лимиты  │ Лимиты │

│п/п│                        │ сточных │ция факти-  │ факти-│предприя-│         │ допусти-   │допусти-│

│   │                          │   вод        │  ческая       │ ческая │   тий        │         │   мой          │  мого     │

│   │               │         │          │        │         │                                                   │концентра- │ сброса   │

│   │               │         │          │        │         │                                                    │   ции          │               │

├═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │               │тыс. куб.│мг/куб. дм│тонн/год│ мг/куб. │тонн/год│мг/куб. дм│тонн/год│

│   │               │  м/год     │                 │               │   дм       │              │                  │               │

├═══┼═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│ 1 │       2       │    3    │    4     │   5    │    6    │   7    │    8     │   9    │

├═══┼═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│1. │ОАО            │ 182,977 │  22,59   │  4,133 │  0,01   │ 0,002  │          │        │

│   │"Центральная   │         │          │        │         │        │          │        │

│   │птицефабрика"  │         │          │        │         │        │          │        │

├═══┼═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│2. │ЗАО "Юрьевецкая│  91,544 │   0,00   │  0,00  │  0,00   │ 0,00   │          │        │

│   │птицефабрика"  │         │          │        │         │        │          │        │

│   ├═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │ВСЕГО          │ 274,521 │          │  4,133 │         │        │          │        │

│   ├═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │Прочие, всего  │  34,599 │          │  0     │  0,0    │ 0,0    │          │        │

│   ├═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │Бытовые стоки, │ 407,56  │  22,57   │  9,20  │  0,01   │ 0,0041 │          │        │

│   │всего          │         │          │        │         │        │          │        │

├═══┼═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │ИТОГО          │ 716,68  │          │ 13,33  │         │ 0,0059 │          │        │

├═══┼═══════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │Нормативы      │ 716,38  │          │  0,00  │  0,01   │ 0,0072 │          │        │

│   │приемной камеры│         │          │        │         │        │          │        │

└═══┴═══════════════┴═════════┴══════════┴════════┴═════════┴════════┴══════════┴════════…

Расчет сульфидов

┌═══┬════════════════┬═════════┬══════════┬════════┬═════════┬════════┬══════════┬════════‰

│ N │  Предприятие│ Объемы │Концентра-│ Масса  │   ДК         │ НДС│  Лимиты  │ Лимиты │

│п/п│                        │ сточных │ция факти-  │ факти-│предприя-│         │ допусти-   │допусти-│

│   │                          │   вод        │  ческая       │ ческая │   тий        │         │   мой          │  мого     │

│   │               │         │          │        │         │                                                   │концентра- │ сброса   │

│   │               │         │          │        │         │                                                    │   ции          │               │

├═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │               │тыс. куб.│мг/куб. дм│тонн/год│ мг/куб. │тонн/год│мг/куб. дм│тонн/год│

│   │               │  м/год     │                 │               │   дм       │              │                  │               │

├═══┼════════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│ 1 │       2        │    3    │    4     │   5    │    6    │   7    │    8     │   9    │

├═══┼════════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│1. │ОАО             │ 182,977 │   6,2    │ 1,134  │  1,5    │ 0,27   │          │        │

│   │"Центральная    │         │          │        │         │        │          │        │

│   │птицефабрика"   │         │          │        │         │        │          │        │

├═══┼════════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│2. │ЗАО "Юрьевецкая │  91,544 │   0,00   │ 0,00   │  1,5    │ 0,14   │          │        │

│   │птицефабрика"   │         │          │        │         │        │          │        │

│   ├════════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │ВСЕГО           │ 274,521 │   6,200  │ 1,134  │         │        │          │        │

│   ├════════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │Прочие, всего   │  34,599 │          │ 0,000  │  0,0    │ 0,0000 │          │        │

│   ├════════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │Бытовые стоки,  │ 407,56  │  12,15   │ 4,952  │  0,050  │ 0,0204 │          │        │

│   │всего           │         │          │        │         │        │          │        │

├═══┼════════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │ИТОГО           │ 716,68  │          │ 6,086  │         │ 0,4322 │          │        │

├═══┼════════════════┼═════════┼══════════┼════════┼═════════┼════════┼══════════┼════════┤

│   │Нормативы       │ 716,38  │   0,0    │ 0,000  │  0,050  │ 0,0358 │          │        │

│   │приемной камеры │         │          │        │         │        │          │        │

└═══┴════════════════┴═════════┴══════════┴════════┴═════════┴════════┴══════════┴════════…

Нормативы ДК (НДС) для ЗАО "Юрьевецкая птицефабрика"

объем сточных вод равен    91,544    тыс. куб. м/год

┌════┬════════════════════════┬══════════┬══════════┬══════════┬══════════‰

│ N  │Наименование ингредиента│ ДК, мг/л │НДС, т/год│ВСК, мг/л │ВСС, т/год│

│п/п │                                                │                │                  │                   │                  │

├════┼════════════════════════┼══════════┼══════════┼══════════┼══════════┤

│ 1. │Взвешенные вещества     │ 310,0    │ 28,38    │          │          │

├════┼════════════════════════┼══════════┼══════════┼══════════┼══════════┤

│ 2. │БПКполн                 │ 420,0    │ 38,45    │          │          │

├════┼════════════════════════┼══════════┼══════════┼══════════┼══════════┤

│ 3. │Сухой остаток           │ 878,0    │ 80,38    │          │          │

├════┼════════════════════════┼══════════┼══════════┼══════════┼══════════┤

│ 4. │Фосфаты                 │   2,8    │  0,26    │          │          │

├════┼════════════════════════┼══════════┼══════════┼══════════┼══════════┤

│ 5. │Сульфаты                │ 100      │  9,15    │          │          │

├════┼════════════════════════┼══════════┼══════════┼══════════┼══════════┤

│ 6. │Хлориды                 │ 142,2    │ 13,02    │          │          │

├════┼════════════════════════┼══════════┼══════════┼══════════┼══════════┤

│ 7. │Нитраты                 │   1,05   │  0,10    │          │          │

├════┼════════════════════════┼══════════┼══════════┼══════════┼══════════┤

│ 8. │АПАВ                    │   0,35   │  0,032   │          │          │

├════┼════════════════════════┼══════════┼══════════┼══════════┼══════════┤

│ 9. │НПАВ                    │   0,1    │  0,009   │          │          │

├════┼════════════════════════┼══════════┼══════════┼══════════┼══════════┤

│10. │Аммоний-ион             │  19,06   │  1,74    │          │          │

├════┼════════════════════════┼══════════┼══════════┼══════════┼══════════┤

│11. │Нитриты                 │   0,22   │  0,020   │          │          │

├════┼════════════════════════┼══════════┼══════════┼══════════┼══════════┤

│12. │Железо                  │   1,65   │  0,15    │          │          │

├════┼════════════════════════┼══════════┼══════════┼══════════┼══════════┤

│13. │Медь                    │   0,001  │  0,0001  │          │          │

├════┼════════════════════════┼══════════┼══════════┼══════════┼══════════┤

│14. │Цинк                    │   0,01   │  0,0009  │          │          │

├════┼════════════════════════┼══════════┼══════════┼══════════┼══════════┤

│15. │Хром трехвалентный      │   -      │          │          │          │

├════┼════════════════════════┼══════════┼══════════┼══════════┼══════════┤

│16. │Хром шестивалентный     │   -      │          │          │          │

├════┼════════════════════════┼══════════┼══════════┼══════════┼══════════┤

│17. │Никель                  │   -      │          │          │          │

├════┼════════════════════════┼══════════┼══════════┼══════════┼══════════┤

│18. │Кадмий                  │   -      │          │          │          │

├════┼════════════════════════┼══════════┼══════════┼══════════┼══════════┤

│19. │Формальдегид            │   0,100  │  0,009   │          │          │

├════┼════════════════════════┼══════════┼══════════┼══════════┼══════════┤

│20. │Ацетон                  │   -      │          │          │          │

├════┼════════════════════════┼══════════┼══════════┼══════════┼══════════┤

│21. │Цианиды                 │   -      │          │          │          │

├════┼════════════════════════┼══════════┼══════════┼══════════┼══════════┤

│22. │Метанол                 │   0,1    │  0,009   │          │          │

├════┼════════════════════════┼══════════┼══════════┼══════════┼══════════┤

│23. │Нефтепродукты           │   1,0    │  0,092   │          │          │

├════┼════════════════════════┼══════════┼══════════┼══════════┼══════════┤

│24. │Фенол                   │   0,001  │  0,0001  │          │          │

├════┼════════════════════════┼══════════┼══════════┼══════════┼══════════┤

│25. │Уксусная кислота        │   -      │          │          │          │

├════┼════════════════════════┼══════════┼══════════┼══════════┼══════════┤

│26. │Жиры                    │   0,050  │  0,005   │          │          │

├════┼════════════════════════┼══════════┼══════════┼══════════┼══════════┤

│27. │Сульфиды                │   1,5    │  0,14    │          │          │

└════┴════════════════════════┴══════════┴══════════┴══════════┴══════════…

Сброс веществ, не указанных выше, запрещен.

Ознакомлен

Нормативы ДК (НДС) для ОАО "Птицефабрика Центральная"

объем сточных вод равен   182,977   тыс. куб. м/год

┌════┬════════════════════════┬══════════┬══════════┬══════════┬══════════‰

│ N  │Наименование ингредиента│ ДК, мг/л │НДС, т/год│ВСК, мг/л │ВСС, т/год│

│п/п │                                                │                │                   │                   │                 │

├════┼════════════════════════┼══════════┼══════════┼══════════┼══════════┤

│ 1. │Взвешенные вещества     │ 250,0    │  45,74   │          │          │

├════┼════════════════════════┼══════════┼══════════┼══════════┼══════════┤

│ 2. │БПКполн                 │ 260,0    │  47,57   │          │          │

├════┼════════════════════════┼══════════┼══════════┼══════════┼══════════┤

│ 3. │Сухой остаток           │ 878,0    │ 160,65   │          │          │

├════┼════════════════════════┼══════════┼══════════┼══════════┼══════════┤

│ 4. │Фосфаты                 │   2,5    │   0,46   │          │          │

├════┼════════════════════════┼══════════┼══════════┼══════════┼══════════┤

│ 5. │Сульфаты                │ 100      │  18,30   │          │          │

├════┼════════════════════════┼══════════┼══════════┼══════════┼══════════┤

│ 6. │Хлориды                 │  77,8    │  14,23   │          │          │

├════┼════════════════════════┼══════════┼══════════┼══════════┼══════════┤

│ 7. │Нитраты                 │   1,05   │   0,19   │          │          │

├════┼════════════════════════┼══════════┼══════════┼══════════┼══════════┤

│ 8. │АПАВ                    │   0,3    │   0,05   │          │          │

├════┼════════════════════════┼══════════┼══════════┼══════════┼══════════┤

│ 9. │НПАВ                    │   0,1    │   0,02   │          │          │

├════┼════════════════════════┼══════════┼══════════┼══════════┼══════════┤

│10. │Аммония-ион             │  17,40   │   3,18   │          │          │

├════┼════════════════════════┼══════════┼══════════┼══════════┼══════════┤

│11. │Нитриты                 │   0,22   │   0,04   │          │          │

├════┼════════════════════════┼══════════┼══════════┼══════════┼══════════┤

│12. │Железо                  │   1,65   │   0,30   │          │          │

├════┼════════════════════════┼══════════┼══════════┼══════════┼══════════┤

│13. │Медь                    │   0,001  │   0,0002 │          │          │

├════┼════════════════════════┼══════════┼══════════┼══════════┼══════════┤

│14. │Цинк                    │   0,01   │   0,002  │          │          │

├════┼════════════════════════┼══════════┼══════════┼══════════┼══════════┤

│15. │Хром трехвалентный      │          │   0,00   │          │          │

├════┼════════════════════════┼══════════┼══════════┼══════════┼══════════┤

│16. │Хром шестивалентный     │          │   0,00   │          │          │

├════┼════════════════════════┼══════════┼══════════┼══════════┼══════════┤

│17. │Никель                  │          │   0,00   │          │          │

├════┼════════════════════════┼══════════┼══════════┼══════════┼══════════┤

│18. │Кадмий                  │          │   0,00   │          │          │

├════┼════════════════════════┼══════════┼══════════┼══════════┼══════════┤

│19. │Формальдегид            │   0,100  │   0,02   │          │          │

├════┼════════════════════════┼══════════┼══════════┼══════════┼══════════┤

│20. │Ацетон                  │          │   0,00   │          │          │

├════┼════════════════════════┼══════════┼══════════┼══════════┼══════════┤

│21. │Цианиды                 │          │   0,00   │          │          │

├════┼════════════════════════┼══════════┼══════════┼══════════┼══════════┤

│22. │Метанол                 │   0,1    │   0,02   │          │          │

├════┼════════════════════════┼══════════┼══════════┼══════════┼══════════┤

│23. │Нефтепродукты           │   0,5    │   0,09   │          │          │

├════┼════════════════════════┼══════════┼══════════┼══════════┼══════════┤

│24. │Фенол                   │   0,001  │   0,0002 │          │          │

├════┼════════════════════════┼══════════┼══════════┼══════════┼══════════┤

│25. │Уксусная кислота        │   0,01   │   0,002  │          │          │

├════┼════════════════════════┼══════════┼══════════┼══════════┼══════════┤

│26. │Жиры                    │   0,050  │   0,01   │          │          │

├════┼════════════════════════┼══════════┼══════════┼══════════┼══════════┤

│27. │Сульфиды                │   1,5    │   0,27   │          │          │

├════┼════════════════════════┼══════════┼══════════┼══════════┼══════════┤

│28. │Водородный показатель   │6,5 - 8,5 │          │          │          │

└════┴════════════════════════┴══════════┴══════════┴══════════┴══════════…

Сброс веществ, не указанных выше, запрещен.

Ознакомлен _________________ ________________

Эффективность удаления загрязняющих веществ на очистных сооружениях мкр. Энергетик

┌════┬════════════════════════════════════════┬═══════════════════════════‰

│ N  │               Показатели               │ Эффективность очистки, %  │

├════┼════════════════════════════════════════┼═══════════════════════════┤

│ 1. │Температура                             │             -             │

├════┼════════════════════════════════════════┼═══════════════════════════┤

│ 2. │pH                                      │             -             │

├════┼════════════════════════════════════════┼═══════════════════════════┤

│ 3. │Прозрачность                            │             -             │

├════┼════════════════════════════════════════┼═══════════════════════════┤

│ 4. │Осадок по V 2 ч                         │             -             │

├════┼════════════════════════════════════════┼═══════════════════════════┤

│ 5. │Ион аммония                             │            99,4           │

├════┼════════════════════════════════════════┼═══════════════════════════┤

│ 6. │Нитрит-ион                              │             -             │

├════┼════════════════════════════════════════┼═══════════════════════════┤

│ 7. │Нитрат-ион                              │             -             │

├════┼════════════════════════════════════════┼═══════════════════════════┤

│ 8. │Фосфор фосфатов                         │            77,2           │

├════┼════════════════════════════════════════┼═══════════════════════════┤

│ 9. │БПК-5                                   │            99,3           │

├════┼════════════════════════════════════════┼═══════════════════════════┤

│10. │ХПК                                     │            97,0           │

├════┼════════════════════════════════════════┼═══════════════════════════┤

│11. │Взвешенные вещества                     │            95,1           │

├════┼════════════════════════════════════════┼═══════════════════════════┤

│12. │Взвешенные вещества прокаленные         │            87,8           │

├════┼════════════════════════════════════════┼═══════════════════════════┤

│13. │Растворенный кислород                   │             -             │

├════┼════════════════════════════════════════┼═══════════════════════════┤

│14. │Сухой остаток                           │             -             │

├════┼════════════════════════════════════════┼═══════════════════════════┤

│15. │Сухой остаток прокаленный               │             -             │

├════┼════════════════════════════════════════┼═══════════════════════════┤

│16. │Хлорид-ион                              │             -             │

├════┼════════════════════════════════════════┼═══════════════════════════┤

│17. │Сульфат-ион                             │             -             │

├════┼════════════════════════════════════════┼═══════════════════════════┤

│18. │Железо общее                            │            97,9           │

├════┼════════════════════════════════════════┼═══════════════════════════┤

│19. │АПАВ                                    │            96,1           │

├════┼════════════════════════════════════════┼═══════════════════════════┤

│20. │НПАВ                                    │           100,0           │

├════┼════════════════════════════════════════┼═══════════════════════════┤

│21. │Нефтепродукты                           │            98,5           │

└════┴════════════════════════════════════════┴═══════════════════════════…

Таблица N 3. Отчет год 2010 г. ОСК п. Энергетик

год 2010 г. ОСК п. ЭНЕРГЕТИК

(таблица N 3)

┌═══┬═══════════════┬═════════════┬══════┬══════════════════════════┬═══════════════════════┬══════‰

│ N │  Показатели   │     Ед.     │ ПДК  │ Фактические показатели - │      Фактические     │Эфф., │

│   │                          │     изм.    │            │           вход                          │  показатели - сброс│  %   │

│   │                          │                │      ├═══════┬═════════┬════════┼═══════┬═══════┬═══════┼══════┤

│   │               │             │                               │ мин. │   max │ средн. │ мин.  │  max  │средн.│      │

├═══┼═══════════════┼═════════════┼══════┼═══════┼═════════┼════════┼═══════┼═══════┼═══════┼══════┤

│ 1.│Температура    │°C           │ -    │  6    │  25     │ 16     │ 4     │ 27    │14     │  -   │

├═══┼═══════════════┼═════════════┼══════┼═══════┼═════════┼════════┼═══════┼═══════┼═══════┼══════┤

│ 2.│рН             │ед. pH       │ -    │  7,06 │   7,82  │  7,42  │ 7,01  │  8,16 │ 7,40  │  -   │

├═══┼═══════════════┼═════════════┼══════┼═══════┼═════════┼════════┼═══════┼═══════┼═══════┼══════┤

│ 3.│Прозрачность   │см           │ -    │  0,5  │   2,5   │  1,3   │10,0   │ 31,0  │20,4   │  -   │

│   │нат. отст.     │см           │      │  1,0  │   4,2   │  2,2   │16,0   │ 31,0  │26,3   │      │

├═══┼═══════════════┼═════════════┼══════┼═══════┼═════════┼════════┼═══════┼═══════┼═══════┼══════┤

│ 4.│Осадок по V 2 ч│куб. см      │ -    │  1,4  │  14,0   │  5,0   │ 0,0   │  6,6  │ 1,4   │  -   │

├═══┼═══════════════┼═════════════┼══════┼═══════┼═════════┼════════┼═══════┼═══════┼═══════┼══════┤

│ 5.│Ион аммония    │мг/куб. дм   │ 0,49 │ 17,4  │  59,0   │ 39,1   │ 0,0   │  0,73 │ 0,237 │ 99,4 │

├═══┼═══════════════┼═════════════┼══════┼═══════┼═════════┼════════┼═══════┼═══════┼═══════┼══════┤

│ 6.│Нитрит-ион     │мг/куб. дм   │ 0,08 │  0,0  │   1,1330│  0,2218│ 0,0   │  1,550│ 0,2854│  -   │

├═══┼═══════════════┼═════════════┼══════┼═══════┼═════════┼════════┼═══════┼═══════┼═══════┼══════┤

│ 7.│Нитрат-ион     │мг/куб. дм   │40,0  │  0,0  │   6,5   │  1,050 │25,0   │168    │80,7   │  -   │

├═══┼═══════════════┼═════════════┼══════┼═══════┼═════════┼════════┼═══════┼═══════┼═══════┼══════┤

│ 8.│Фосфор фосфата │мг/куб. дм   │ 0,2  │  2,81 │   7,14  │  4,92  │ 0,153 │  3,48 │ 1,121 │ 77,2 │

├═══┼═══════════════┼═════════════┼══════┼═══════┼═════════┼════════┼═══════┼═══════┼═══════┼══════┤

│ 9.│БПК-5          │мг O /куб. дм│ 2,00 │169    │1030     │467     │ 1,68  │  5,76 │ 3,11  │ 99,3 │

│   │               │    2        │      │       │         │        │       │       │       │      │

├═══┼═══════════════┼═════════════┼══════┼═══════┼═════════┼════════┼═══════┼═══════┼═══════┼══════┤

│10.│ХПК            │мг O /куб. дм│ -    │372    │2050     │947     │14,6   │ 65,0  │28,5   │ 97,0 │

│   │               │    2        │      │       │         │        │       │       │       │      │

└═══┴═══════════════┴═════════════┴══════┴═══════┴═════════┴════════┴═══════┴═══════┴═══════┴══════…

год 2010 г.                                                                            (таблица N 3)

┌═══┬═══════════════┬══════════┬═══════┬════════════════════════┬══════════════════════════┬═══════‰

│ N │  Показатели   │     Ед.     │ ПДК  │ Фактические показатели - │      Фактические     │Эфф., │

│   │                          │     изм.    │            │           вход                          │  показатели - сброс│  %   │

│   │                          │                │      ├═══════┬═════════┬════════┼═══════┬═══════┬═══════┼══════┤

│   │               │             │                               │ мин. │   max │ средн. │ мин.  │  max  │средн.│      │

├═══┼═══════════════┼══════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════┼════════┼════════┼════════┼═══════┤

│11.│Взвешенные     │мг/куб. дм│ 14,75 │176    │1104   │ 430    │  5,0   │  38,8  │ 20,9   │  95,1 │

│   │вещества       │          │       │       │       │        │        │        │        │       │

├═══┼═══════════════┼══════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════┼════════┼════════┼════════┼═══════┤

│12.│Взвешенные     │мг/куб. дм│  -    │ 57    │ 307   │ 118    │  4,0   │  27,8  │ 14,4   │  87,8 │

│   │вещества       │          │       │       │       │        │        │        │        │       │

│   │прокаленные    │          │       │       │       │        │        │        │        │       │

├═══┼═══════════════┼══════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════┼════════┼════════┼════════┼═══════┤

│13.│Растворенный   │мг/куб. дм│  -    │  -    │   -   │   -    │  2,25  │  10,37 │  5,20  │   -   │

│   │кислород       │          │       │       │       │        │        │        │        │       │

├═══┼═══════════════┼══════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════┼════════┼════════┼════════┼═══════┤

│14.│Сухой остаток  │мг/куб. дм│834,75 │748    │1680   │1231    │546     │1340    │891     │   -   │

├═══┼═══════════════┼══════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════┼════════┼════════┼════════┼═══════┤

│15.│Сухой остаток  │мг/куб. дм│       │376    │1420   │ 819    │320     │1032    │603     │   -   │

│   │прокаленный    │          │       │       │       │        │        │        │        │       │

├═══┼═══════════════┼══════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════┼════════┼════════┼════════┼═══════┤

│16.│Хлорид-ион     │мг/куб. дм│144,142│ 49    │ 993   │ 259,7  │ 54,7   │ 255    │150,0   │   -   │

├═══┼═══════════════┼══════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════┼════════┼════════┼════════┼═══════┤

│17.│Сульфат-ион    │мг/куб. дм│100,0  │130    │ 432   │ 317    │101     │ 409    │220     │   -   │

├═══┼═══════════════┼══════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════┼════════┼════════┼════════┼═══════┤

│18.│Железо общее   │мг/куб. дм│  0,1  │  1,36 │  14,10│   4,12 │  0,0   │   0,380│  0,0870│  97,9 │

├═══┼═══════════════┼══════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════┼════════┼════════┼════════┼═══════┤

│19.│АПАВ           │мг/куб. дм│  0,049│  0,294│   2,18│   0,696│  0,0   │   0,176│  0,0271│  96,1 │

├═══┼═══════════════┼══════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════┼════════┼════════┼════════┼═══════┤

│20.│НПАВ           │мг/куб. дм│  0,0  │  0,0  │   0,55│   0,239│  0,0   │   0,0  │  0,0   │ 100   │

├═══┼═══════════════┼══════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════┼════════┼════════┼════════┼═══════┤

│21.│Нефтепродукты  │мг/куб. дм│  0,05 │  0,62 │   6,2 │   3,15 │  0,0063│   0,121│  0,0480│  98,5 │

├═══┼═══════════════┼══════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════┼════════┴════════┴════════┼═══════┤

│   │               │          │       │       │       │        │- сброс (п/контактных)    │       │

├═══┼═══════════════┼══════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════┼═════════════════┬════════┼═══════┤

│ 1.│Нефтепродукты  │мг/куб. дм│  0,05 │       │       │        │                 │  0,052 │       │

├═══┼═══════════════┼══════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════┼═════════════════┼════════┼═══════┤

│ 2.│Активный хлор  │мг/куб. дм│       │       │       │        │                 │  1,5   │       │

└═══┴═══════════════┴══════════┴═══════┴═══════┴═══════┴════════┴═════════════════┴════════┴═══════…

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

"ВЛАДИМИРВОДОКАНАЛ" города Владимира

Центр контроля воды

Контрольная лаборатория

Адрес: 600026, г. Владимир,                      Аттестат аккредитации ЦКВ

ул. Нижегородская, д. 136                        N РОСС RU. 0001.511433

действителен до 19.06.2016

Протокол результатов КХА природных и сточных вод N 310 от 25 июля 2011 г.

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ КХА ПРИРОДНЫХ И СТОЧНЫХ ВОД N 310

от "25" июля 2011 г.                   Экз. N 1

(на двух страницах)

Заказчик МУП

"Владимирводоканал"_______________________________________________________

Место отбора проб _мкр._Энергетик,_ул._Северная_

д. 2____________________________________________

Объект контроля _хоз._бытовая_

вода___________________________________________________________

Цель отбора проб _-_

_______________________________________________________________

Акт отбора (приема) проб _N_346_от_

18.07.11_______________________________________________________

Регистрационный N проб _1828_

_______________________________________________________________

Вид проб

___разовая_________________________________________________________________

Дата начала анализа

__18.07.11_________________________________________________________________

Дата окончания

анализа__25.07.11__________________________________________________________

Дополнительные сведения (заполняются при

наличии)__________________________________________

Средства  измерения:  барометр-анероид  БАММ-1  (зав.  N  1545); психрометр

аспирационный  МВ-4-2М  (зав. N 590); кондуктометр PWT (зав. N 346-1); весы

электронные AJ-150 (зав. N 78278); РА 214 (зав. N 8330060250); РА 512 (зав.

N  8330140276);  фотоэлектроколориметры  КФК-3 (зав. N 9400594, N 0400211);

КФК-2МП  (зав.  N 9101851); спектрофотометр UV-1800 (зав. N 11454735018CS);

анализатор  жидкости  Флюорат  02-3М  (зав.  N  4040); pH-метры Анион 4100,

inoLab pH 720 (зав. N 1146, N 08501469), измеритель растворенного кислорода

HI 9143 (зав. N U1178463).

Результаты анализа

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА

┌═══┬═══════════════════════════┬══════════┬══════════════════════════════‰

│ N │  Наименование показателя  │Результат   │   Шифр методики измерений    │

│   │                                                   │измерения,│                                                       │

│   │                                                   │мг/куб. дм │                                                       │

├═══┼═══════════════════════════┼══════════┼══════════════════════════════┤

│ 1.│Активный хлор              │   -      │ПНД Ф 14.1:2.113-97           │

├═══┼═══════════════════════════┼══════════┼══════════════════════════════┤

│ 2.│Алюминий                   │   -      │ПНД Ф 14.1:2:4.181-02         │

├═══┼═══════════════════════════┼══════════┼══════════════════════════════┤

│ 3.│Аммоний-ион (азот аммония) │  26,5    │ПНД Ф 14.1:21-95              │

├═══┼═══════════════════════════┼══════════┼══════════════════════════════┤

│ 4.│АПАВ                       │   5,35   │ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000;      │

│   │                                     │          │14.1:2.15-95                  │

├═══┼═══════════════════════════┼══════════┼══════════════════════════════┤

│ 5.│Ацетон                     │ < 1,0    │М-1-2001                      │

├═══┼═══════════════════════════┼══════════┼══════════════════════════════┤

│ 6.│БПК5, БПКполн, мг          │ 173      │ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97       │

│   │O /куб. дм                 │          │                              │

│   │ 2                         │          │                              │

├═══┼═══════════════════════════┼══════════┼══════════════════════════════┤

│ 7.│Взвешенные вещества        │ 228      │ПНД Ф 14.1:2.110-97           │

├═══┼═══════════════════════════┼══════════┼══════════════════════════════┤

│ 8.│Водородный показатель, ед. │   7,67   │ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97       │

│   │pH                                             │          │                              │

├═══┼═══════════════════════════┼══════════┼══════════════════════════════┤

│ 9.│Железо общее               │   0,412  │ПНД Ф 14.1:2.50-96;           │

│   │                                             │          │14.1:2.2-95                   │

├═══┼═══════════════════════════┼══════════┼══════════════════════════════┤

│10.│Жиры                       │  11,8    │ПНД Ф 14.1:2:122-97           │

├═══┼═══════════════════════════┼══════════┼══════════════════════════════┤

│11.│Кадмий                     │ < 0,05   │ПНД Ф 14.1:2.180-02           │

├═══┼═══════════════════════════┼══════════┼══════════════════════════════┤

│12.│Медь                       │   0,0110 │ПНД Ф 14.1:2.48-96            │

├═══┼═══════════════════════════┼══════════┼══════════════════════════════┤

│13.│Метанол                    │   0,355  │ПНД Ф 14.1:2.102-97           │

└═══┴═══════════════════════════┴══════════┴══════════════════════════════…

Продолжение Протокола N _310_ от _25_ "_июля_" 2011 г.

┌═══┬═══════════════════════════┬══════════┬══════════════════════════════‰

│14.│НПАВ                       │   0,39   │НДП 10.2:3.64-06/Версия 2     │

├═══┼═══════════════════════════┼══════════┼══════════════════════════════┤

│15.│Нефтепродукты              │   2,17   │ПНД Ф 14.1:2.116-97;          │

│   │                                               │          │14.1:2:4.128-98               │

├═══┼═══════════════════════════┼══════════┼══════════════════════════════┤

│16.│Никель                     │ < 0,01   │ПНД Ф 14.1.46-96; ПНД Ф       │

│   │                                        │          │14.1:2:4.202-03               │

├═══┼═══════════════════════════┼══════════┼══════════════════════════════┤

│17.│Нитрат-ион (азот нитратов) │   1,23   │ПНД Ф 14.1:2.4-95             │

├═══┼═══════════════════════════┼══════════┼══════════════════════════════┤

│18.│Нитрит-ион (азот нитритов) │ < 0,02   │ПНД Ф 14.1:2.3-95             │

├═══┼═══════════════════════════┼══════════┼══════════════════════════════┤

│19.│Перманганатная окисляемость│   -      │ПНД Ф 14.1:2:4.154-99         │

├═══┼═══════════════════════════┼══════════┼══════════════════════════════┤

│20.│Растворенный кислород      │   -      │ПНД Ф 14.1:2.101-97; паспорт к│

│   │                                                  │          │HI 9143                       │

├═══┼═══════════════════════════┼══════════┼══════════════════════════════┤

│21.│Сульфат-ион                │ 148      │ПНД Ф 14.1:2.108-97; РД       │

│   │                                            │          │52.24.483-2005                │

├═══┼═══════════════════════════┼══════════┼══════════════════════════════┤

│22.│Сульфид-ион                │   -      │ПНД Ф 14.1:2:4.178-02         │

├═══┼═══════════════════════════┼══════════┼══════════════════════════════┤

│23.│Сухой остаток              │ 690      │ПНД Ф 14.1:2.114-97           │

├═══┼═══════════════════════════┼══════════┼══════════════════════════════┤

│24.│Температура, °C            │   -      │Паспорт к термометру СП-2     │

├═══┼═══════════════════════════┼══════════┼══════════════════════════════┤

│25.│Фенолы                     │   0,0220 │ПНД Ф 14.1:2:4.182-02; ПНД Ф  │

│   │                                          │          │14.1:2:105-97                 │

├═══┼═══════════════════════════┼══════════┼══════════════════════════════┤

│26.│Формальдегид               │   0,077  │ПНД Ф 14.1:2.97-97            │

├═══┼═══════════════════════════┼══════════┼══════════════════════════════┤

│27.│Фосфат-ион (фосфор         │   4,52   │ПНД Ф 14.1:2.112-97           │

│   │фосфатов)                               │          │                              │

├═══┼═══════════════════════════┼══════════┼══════════════════════════════┤

│28.│Фторид-ион                 │   -      │ПНД Ф 14.1:2.179-02           │

├═══┼═══════════════════════════┼══════════┼══════════════════════════════┤

│29.│ХПК                        │   -      │ПНД Ф 14.1:2.100-97;          │

│   │                           │          │14.1:2:4.190-03               │

├═══┼═══════════════════════════┼══════════┼══════════════════════════════┤

│30.│Хлорид-ион                 │  32,5    │ПНД Ф 14.1:2.96-97            │

├═══┼═══════════════════════════┼══════════┼══════════════════════════════┤

│31.│Хром трехвалентный         │ < 0,01   │ПНД Ф 14.1:2.52-96            │

├═══┼═══════════════════════════┼══════════┼══════════════════════════════┤

│32.│Хром шестивалентный        │ < 0,01   │ПНД Ф 14.1:2.52-96            │

├═══┼═══════════════════════════┼══════════┼══════════════════════════════┤

│33.│Цианид-ион                 │ < 0,005  │ПНД Ф 14.1:2.56-96            │

├═══┼═══════════════════════════┼══════════┼══════════════════════════════┤

│34.│Цинк                       │   0,072  │ПНД Ф 14.1:2.60-96;           │

│   │                                         │          │14.1:2:4.183-02               │

├═══┼═══════════════════════════┼══════════┼══════════════════════════════┤

│35.│Кислоты жирного ряда       │  37,79   │Методика технологического     │

│   │                                                     │          │контроля не входит в область  │

│   │                                                     │          │аккредитации                             │

└═══┴═══════════════════════════┴══════════┴══════════════════════════════…

Начальник Контрольной лаборатории

Примечание: Использование Протокола без ведома Центра контроля воды

запрещено.

Результаты КХА распространяются на пробу, представленную на анализ.

Протокол  КХА  составлен  в  двух  экземплярах. Первый экземпляр заказчика,

второй экземпляр Контрольной лаборатории.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

"ВЛАДИМИРВОДОКАНАЛ" города Владимира

Центр контроля воды

Контрольная лаборатория

Адрес: 600026, г. Владимир,                      Аттестат аккредитации ЦКВ

ул. Нижегородская, д. 136                        N РОСС RU. 0001.511433

действителен до 19.06.2016

Протокол результатов КХА природных и сточных вод N 311 от 25 июля 2011 г.

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ КХА ПРИРОДНЫХ И СТОЧНЫХ ВОД N 311

от "_25_"_июля_2011_г.                  Экз. N 1

(на двух страницах)

Заказчик _МУП

"Владимирводоканал"________________________________________________

Место отбора проб _мкр._Энергетик,_ул._Совхозная_

д._6_____________________________________________

Объект контроля _хоз._бытовая_

вода_____________________________________________

Цель отбора проб _-_

___________________________________________________________________

Акт отбора (приема) проб _N_347_от_

18.07.11_____________________________________________

Регистрационный N проб _1829_

_____________________________________________________

Вид проб

___разовая_________________________________________________________________

Дата начала анализа

__18.07.11__________________________________________________________

Дата окончания

анализа__23.07.11.___________________________________________________

Дополнительные сведения (заполняются при

наличии)___________________________________

Средства  измерения:  барометр-анероид  БАММ-1  (зав.  N  1545); психрометр

аспирационный  МВ-4-2М  (зав. N 590); кондуктометр PWT (зав. N 346-1); весы

электронные AJ-150 (зав. N 78278); РА 214 (зав. N 8330060250); РА 512 (зав.

N  8330140276);  фотоэлектроколориметры  КФК-3 (зав. N 9400594, N 0400211);

КФК-2МП  (зав.  N 9101851); спектрофотометр UV-1800 (зав. N 11454735018CS);

анализатор  жидкости  Флюорат  02-3М  (зав.  N  4040); рН-метры Анион 4100,

inoLab pH 720 (зав. N 1146, N 08501469), измеритель растворенного кислорода

HI 9143 (зав. N U1178463).

Результаты анализа

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА

┌═══┬═══════════════════════════┬══════════┬══════════════════════════════‰

│ N │Наименование               │Результат │Шифр методики измерений       │

│   │показателя                       │измерения,│                                                     │

│   │                                          │мг/куб. дм│                                                     │

├═══┼═══════════════════════════┼══════════┼══════════════════════════════┤

│ 1.│Активный хлор              │    -     │ПНД Ф 14.1:2.113-97           │

├═══┼═══════════════════════════┼══════════┼══════════════════════════════┤

│ 2.│Алюминий                   │    -     │ПНД Ф 14.1:2:4.181-02         │

├═══┼═══════════════════════════┼══════════┼══════════════════════════════┤

│ 3.│Аммоний-ион (азот аммония) │   20,0   │ПНД Ф 14.1:21-95              │

├═══┼═══════════════════════════┼══════════┼══════════════════════════════┤

│ 4.│АПАВ                       │    1,71  │ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000;      │

│   │                                       │          │14.1:2.15-95                  │

├═══┼═══════════════════════════┼══════════┼══════════════════════════════┤

│ 5.│Ацетон                     │  < 1,0   │М-1-2001                      │

├═══┼═══════════════════════════┼══════════┼══════════════════════════════┤

│ 6.│БПК5, БПКполн, мг          │  119     │ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97       │

│   │O /куб. дм                 │          │                              │

│   │ 2                         │          │                              │

├═══┼═══════════════════════════┼══════════┼══════════════════════════════┤

│ 7.│Взвешенные вещества        │ 1066     │ПНД Ф 14.1:2.110-97           │

├═══┼═══════════════════════════┼══════════┼══════════════════════════════┤

│ 8.│Водородный показатель, ед. │    6,73  │ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97       │

│   │pH                         │          │                              │

├═══┼═══════════════════════════┼══════════┼══════════════════════════════┤

│ 9.│Железо общее               │    7,26  │ПНД Ф 14.1:2.50-96;           │

│   │                                            │          │14.1:2.2-95                   │

├═══┼═══════════════════════════┼══════════┼══════════════════════════════┤

│10.│Жиры                       │   12,5   │ПНД Ф 14.1:2:122-97           │

├═══┼═══════════════════════════┼══════════┼══════════════════════════════┤

│11.│Кадмий                     │  < 0,05  │ПНД Ф 14.1:2.180-02           │

├═══┼═══════════════════════════┼══════════┼══════════════════════════════┤

│12.│Медь                       │    0,094 │ПНД Ф 14.1:2.48-96            │

├═══┼═══════════════════════════┼══════════┼══════════════════════════════┤

│13.│Метанол                    │    0,287 │ПНД Ф 14.1:2.102-97           │

└═══┴═══════════════════════════┴══════════┴══════════════════════════════…

Продолжение Протокола N_311_от _25_ "_июля_" 2011 г.

┌═══┬═══════════════════════════┬══════════┬══════════════════════════════‰

│14.│НПАВ                       │   0,90   │НДП 10.2:3.64-06/Версия 2     │

├═══┼═══════════════════════════┼══════════┼══════════════════════════════┤

│15.│Нефтепродукты              │   0,54   │ПНД Ф 14.1:2.116-97;          │

│   │                                              │          │14.1:2:4.128-98               │

├═══┼═══════════════════════════┼══════════┼══════════════════════════════┤

│16.│Никель                     │ < 0,01   │ПНД Ф 14.1.46-96; ПНД Ф       │

│   │                                         │          │14.1:2:4.202-03               │

├═══┼═══════════════════════════┼══════════┼══════════════════════════════┤

│17.│Нитрат-ион (азот нитратов) │   9,9    │ПНД Ф 14.1:2.4-95             │

├═══┼═══════════════════════════┼══════════┼══════════════════════════════┤

│18.│Нитрит-ион (азот нитритов) │   0,286  │ПНД Ф 14.1:2.3-95             │

├═══┼═══════════════════════════┼══════════┼══════════════════════════════┤

│19.│Перманганатная окисляемость│   -      │ПНД Ф 14.1:2:4.154-99         │

├═══┼═══════════════════════════┼══════════┼══════════════════════════════┤

│20.│Растворенный кислород      │   -      │ПНД Ф 14.1:2.101-97; паспорт к│

│   │                                                  │          │HI 9143                       │

├═══┼═══════════════════════════┼══════════┼══════════════════════════════┤

│21.│Сульфат-ион                │  85      │ПНД Ф 14.1:2.108-97; РД       │

│   │                                          │          │52.24.483-2005                │

├═══┼═══════════════════════════┼══════════┼══════════════════════════════┤

│22.│Сульфид-ион                │   -      │ПНД Ф 14.1:2:4.178-02         │

├═══┼═══════════════════════════┼══════════┼══════════════════════════════┤

│23.│Сухой остаток              │ 560      │ПНД Ф 14.1:2.114-97           │

├═══┼═══════════════════════════┼══════════┼══════════════════════════════┤

│24.│Температура, °C            │   -      │Паспорт к термометру СП-2     │

├═══┼═══════════════════════════┼══════════┼══════════════════════════════┤

│25.│Фенолы                     │   0,032  │ПНД Ф 14.1:2:4.182-02; ПНД Ф  │

│   │                                         │          │14.1:2:105-97                 │

├═══┼═══════════════════════════┼══════════┼══════════════════════════════┤

│26.│Формальдегид               │   0,0378 │ПНД Ф 14.1:2.97-97            │

├═══┼═══════════════════════════┼══════════┼══════════════════════════════┤

│27.│Фосфат-ион (фосфор         │   3,64   │ПНД Ф 14.1:2.112-97           │

│   │фосфатов)                              │          │                              │

├═══┼═══════════════════════════┼══════════┼══════════════════════════════┤

│28.│Фторид-ион                 │   -      │ПНД Ф 14.1:2.179-02           │

├═══┼═══════════════════════════┼══════════┼══════════════════════════════┤

│29.│ХПК                        │   -      │ПНД Ф 14.1:2.100-97;          │

│   │                                     │          │14.1:2:4.190-03               │

├═══┼═══════════════════════════┼══════════┼══════════════════════════════┤

│30.│Хлорид-ион                 │  42,6    │ПНД Ф 14.1:2.96-97            │

├═══┼═══════════════════════════┼══════════┼══════════════════════════════┤

│31.│Хром трехвалентный         │ < 0,01   │ПНД Ф 14.1:2.52-96            │

├═══┼═══════════════════════════┼══════════┼══════════════════════════════┤

│32.│Хром шестивалентный        │ < 0,01   │ПНД Ф 14.1:2.52-96            │

├═══┼═══════════════════════════┼══════════┼══════════════════════════════┤

│33.│Цианид-ион                 │ < 0,005  │ПНД Ф 14.1:2.56-96            │

├═══┼═══════════════════════════┼══════════┼══════════════════════════════┤

│34.│Цинк                       │   0,077  │ПНД Ф 14.1:2.60-96;           │

│   │                                      │          │14.1:2:4.183-02               │

├═══┼═══════════════════════════┼══════════┼══════════════════════════════┤

│35.│Кислоты жирного ряда       │   7,35   │Методика технологического     │

│   │                                               │          │контроля не входит в область  │

│   │                                                │          │аккредитации                  │

└═══┴═══════════════════════════┴══════════┴══════════════════════════════…

Начальник Контрольной лаборатории

Примечание:   Использование  Протокола  без  ведома  Центра  контроля  воды

запрещено.

Результаты КХА распространяются на пробу, представленную на анализ.

Протокол  КХА  составлен  в  двух  экземплярах. Первый экземпляр заказчика,

второй экземпляр Контрольной лаборатории.