Об утверждении Порядка взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов в Иркутской области (с изменениями на 18 января 2018 года)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 февраля 2011 года N 40-пп

Об утверждении Порядка взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов в Иркутской области

(с изменениями на 18 января 2018 года)

(в ред. Постановлений Правительства Иркутской области от 20.01.2014 N 16-пп, от 14.04.2014 N 195-пп, от 23.03.2017 N 181-пп, от 18.01.2018 N 17-пп)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1995 года N 1310 "О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов", постановлением Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1999 года N 167 "Об утверждении правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации", руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов в Иркутской области.

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 18 августа 2010 года.

Губернатор

Иркутской области

Д.Ф.МЕЗЕНЦЕВ

Порядок взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов в Иркутской области

Утвержден

постановлением

Правительства Иркутской области

от 24 февраля 2011 года

N 40-пп

(в ред. Постановлений Правительства Иркутской области от 20.01.2014 N 16-пп, от 14.04.2014 N 195-пп, от 23.03.2017 N 181-пп, от 18.01.2018 N 17-пп)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет расчеты платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ (далее - сброс сточных вод) в системы канализации населенных пунктов в Иркутской области (далее - населенные пункты).

Установить, что действие настоящего Порядка не распространяется на абонентов, в отношении которых устанавливаются лимиты на сбросы и нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосбросные площади.

(абзац введен Постановлением Правительства Иркутской области от 20.01.2014 N 16-пп)

2. Порядок разработан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1995 года N 1310 "О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов", постановлением Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1999 года N 167 "Об утверждении правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации".

3. Утратил силу. - Постановление Правительства Иркутской области от 20.01.2014 N 16-пп.

Глава 2. Плата за сброс сточных вод

4. Взимание платы за сброс сточных вод осуществляется организациями водопроводно-канализационного хозяйства с абонентов за фактический сброс сточных вод в системы канализации населенных пунктов.

5. Фактический сброс сточных вод абонентами в системы канализации населенных пунктов подразделяется на:

а) сброс сточных вод в пределах нормативов водоотведения по объему и составу;

б) сброс сточных вод по временным условиям приема сточных вод;

в) сброс сточных вод, превышающий установленные нормативы водоотведения по объему и составу; сброс сточных вод, превышающий временные условия приема сточных вод.

6. Расчетным периодом считается:

а) при расчете платы за сброс сточных вод в пределах нормативов водоотведения по объему и составу - календарный квартал;

б) при расчете платы за сброс сточных вод, превышающий установленные нормативы водоотведения по объему и составу, - календарный месяц.

7. Для населенных пунктов с системами канализации, не обеспеченными очистными сооружениями, расчет платы за сброс сточных вод производится без учета коэффициента очистки (задержания) загрязняющих веществ на канализационных очистных сооружениях.

Глава 3. Расчет платы за сброс сточных вод в пределах нормативов водоотведения по объему и составу

8. Плата за сброс сточных вод в пределах нормативов водоотведения по объему и составу производится в размере тарифа за услуги водоотведения, установленного органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (далее - тариф за услуги водоотведения), за каждый кубический метр сбрасываемых сточных вод и рассчитывается по формуле 1:

П = Т x Q (рубли), где:

Т - тариф за услуги водоотведения за 1 куб.м (рубли);

Q - объем фактически сброшенных сточных вод в пределах нормативов водоотведения по объему и составу за расчетный период (куб.м).

Глава 4. Расчет платы за сброс сточных вод по временным условиям приема сточных вод

9. Плата за сброс сточных вод по временным условиям приема сточных вод рассчитывается исходя из ставки платы за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты и ставки платы за размещение отходов производства и потребления по классу их опасности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2016 года N 913 "О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах" (далее - Постановление N 913), с применением дополнительного коэффициента 2 для Байкальской природной территории по формуле 2:

П = {[(ВДК-ДК) * БНв * Ко] * 10-6 + До * БНо} * Кк * Q (рубли), где

ВДК - временно допустимая концентрация загрязняющего вещества, утвержденная организацией водопроводно-канализационного хозяйства, в составе временных условий приема сточных вод (мг/л);

ДК - допустимая концентрация того же загрязняющего вещества, утвержденная организацией водопроводно-канализационного хозяйства, в составе допустимого сброса сточных вод (мг/л).

Разница между временно допустимой и допустимой концентрацией загрязняющего вещества является фактической концентрацией сброшенного загрязняющего вещества;

БНв - ставка платы за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты в соответствии с Постановлением N 913 с применением дополнительного коэффициента 2 для Байкальской природной территории (руб./т);

Ко - коэффициент очистки (задержания) загрязняющих веществ на канализационных очистных сооружениях, рассчитывается по формуле:

Ко = (100% - Э) / 100%, где:

Э - фактическая эффективность очистки (задержания) загрязняющих веществ на канализационных очистных сооружениях, определяемая как усредненный за год процент фактического снижения содержания конкретного загрязняющего вещества до и после сброса сточных вод на канализационных очистных сооружениях по данным анализа контрольных проб сточных вод, проводимых в соответствии с Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1999 года N 167;

10-6 - переводной коэффициент (мг/л в т/куб.м);

До - удельная величина, характеризующая отношение установленного для организации водопроводно-канализационного хозяйства на текущий год лимита на размещение отходов (осадков) к общему годовому пропуску сточных вод через очистные сооружения, согласно годовой форме федерального статистического наблюдения N 2-ТП (водхоз) "Сведения об использовании воды" (т/куб.м);

БНо - ставка платы за размещение одной тонны отходов производства и потребления по классу их опасности в соответствии с Постановлением N 913 с применением дополнительного коэффициента 2 для Байкальской природной территории (руб./т);

Q - объем фактически сброшенных сточных вод абонента за расчетный период (куб.м);

Кк - компенсационный коэффициент, учитывающий дополнительные расходы организации водопроводно-канализационного хозяйства по приему сточных вод, превышающему установленные нормативы водоотведения по объему и составу, а также сброс сточных вод, превышающий временные условия приема сточных вод, ежегодно определяемый организацией водопроводно-канализационного хозяйства, рассчитывается по формуле 3:

Кк = (Пп + Звп + Рпм) / Пп, где:

Пп - прогнозируемое поступление денежных средств от взимания платы по приему сточных вод с абонентов за превышение установленных нормативов водоотведения по объему и составу;

Звп - затраты на выполнение работ по приему сточных вод от абонентов, превышающему установленные нормативы водоотведения по объему и составу;

Рпм - дополнительные расходы организации водопроводно-канализационного хозяйства по приему сточных вод, превышающих установленные нормативы водоотведения по объему и составу.

(п. 9 в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 23.03.2017 N 181-пп)

Глава 5. Расчет платы за сброс сточных вод, превышающий установленные нормативы водоотведения по объему и составу; сброс сточных вод, превышающий временные условия приема сточных вод

10. Плата за сброс сточных вод, превышающий установленные нормативы водоотведения по составу, рассчитывается исходя из пятикратного значения ставки за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты и ставки платы за размещение отходов производства и потребления по классу их опасности, утвержденных Постановлением N 913, с применением дополнительного коэффициента 2 для Байкальской природной территории по формуле 4:

П = {[(ФК - ДК) x БНв x Ко] x 10-6 + До x БНо} x 5 x Кк x Q (рубли), где:

ФК - фактическая концентрация загрязняющего вещества в сточных водах абонента (мг/л); определяется как разница между временно допустимой и допустимой концентрацией загрязняющего вещества.

5 - пятикратный повышающий коэффициент к ставке платы за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты и к ставке платы за размещение отходов производства и потребления по классу их опасности, утвержденных Постановлением N 913.

Иные показатели, используемые в формуле 4, применяются в том же значении, что и в формуле 2.

(п. 10 в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 18.01.2018 N 17-пп)

11. Плата за сброс сточных вод, не разрешенных к сбросу в системы канализации населенных пунктов, а также за установленный факт сброса сточных вод с превышением более чем в 100 раз допустимой концентрации загрязняющего вещества по любому виду загрязняющих веществ, а также сброс агрессивных стоков с pH менее 6,5 и более 8,5, рассчитывается исходя из кратности к тарифу за услуги водоотведения и объема фактически сброшенных абонентом сточных вод с момента установления факта сброса до момента его устранения по формуле 5:

П = ((ФК - ДК) / ДК) x 10 x Т x Кк x Q (рубли), где:

10 - кратность к тарифу за услуги водоотведения;

Т - тариф за услуги водоотведения за 1 куб.м (рубли);

Q - объем фактически сброшенных абонентом сточных вод с момента установления не разрешенных к сбросу сточных вод, сброса сточных вод с превышением более чем в 100 раз допустимой концентрации загрязняющего вещества по любому виду загрязнителей (загрязнений), а также сброса агрессивных стоков с pH менее 6,5 и более 8,5 до момента его устранения (куб.м).

Иные показатели, используемые в формуле 5, применяются в том же значении, что и в формулах 2, 4.

12. Плата за сброс сточных вод, превышающий установленные нормативы водоотведения по объему, рассчитывается исходя из кратности к тарифу за услуги водоотведения и объема фактически сброшенных сточных вод за расчетный период по формуле 6:

П = 2 x Т x Q (рубли), где:

2 - кратность к тарифу за услуги водоотведения;

Т - тариф за услуги водоотведения за 1 куб.м (рубли);

Q - объем фактически сброшенных сточных вод, превышающий установленные

нормативы водоотведения по объему за расчетный период (куб.м).

13. Плата за сброс сточных вод, превышающий временные условия приема сточных вод, рассчитывается исходя из пятикратного значения ставки платы за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты и ставки платы за размещение отходов производства и потребления по классу их опасности, утвержденных Постановлением N 913, с применением дополнительного коэффициента 2 для Байкальской природной территории по формуле 7:

П = {[(ФК - ВДК) x БНв x Ко] x 10-6 + До x БНо} x 5 x Кк x Q (рубли)

Показатели, используемые в формуле 7, применяются в том же значении, что и в формулах 2, 4.

(п. 13 в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 18.01.2018 N 17-пп)

14. В случае, если абонент одновременно осуществил сброс сточных вод, превышающий установленные нормативы водоотведения и по составу и по объему, плата организациями водопроводно-канализационного хозяйства взимается с абонента раздельно по каждому превышению в соответствии с пунктами 10, 12 настоящего Порядка.

Первый заместитель Председателя

Правительства Иркутской области

В.И.ПАШКОВ