МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 16 ноября 2021 года N 854

Об утверждении нормативного документа в области охраны окружающей среды "Технологические показатели наилучших доступных технологий производства свинца, цинка и кадмия"

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. N 149 "О разработке, установлении и пересмотре нормативов качества окружающей среды для химических и физических показателей состояния окружающей среды, а также об утверждении нормативных документов в области охраны окружающей среды, устанавливающих технологические показатели наилучших доступных технологий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 8, ст.778)

приказываю:

1. Утвердить прилагаемый нормативный документ в области охраны окружающей среды "Технологические показатели наилучших доступных технологий производства свинца, цинка и кадмия".

2. Признать утратившим силу приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. N 264 "Об утверждении нормативного документа в области охраны окружающей среды "Технологические показатели наилучших доступных технологий производства свинца, цинка и кадмия" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 мая 2019 г., регистрационный N 54737).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 г. и действует в течение шести лет.

Исполняющий обязанности Министра

К.А.Цыганов

Зарегистрировано

в Министерстве юстиции

Российской Федерации

30 ноября 2021 года,

регистрационный N 66080

УТВЕРЖДЕН

приказом Минприроды России

от 16 ноября 2021 года N 854

Нормативный документ в области охраны окружающей среды "Технологические показатели наилучших доступных технологий производства свинца, цинка и кадмия"

Технологические показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, соответствующие наилучшим доступным технологиям (далее - НДТ)

| Производственный процесс | Наименование загрязняющего вещества* | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| ________________ * Перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 июля 2015 г. N 1316-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст.4524, 2019, N 20, ст.2472). |  |  |  |
| Процессы подготовки сырья (прием, обработка, хранение, перемешивание, смешивание, дозирования, сушка, измельчение, резка и просеивание) (кроме | Взвешенные вещества | мг/нм | 11 (Среднесуточное значение или среднее значение за период пробоотбора) |
| аккумуляторных батарей) при производстве первичного и вторичного свинца и олова | Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20, 20-70, а также более 70 процентов | мг/нм | 11 (Среднесуточное значение или среднее значение за период пробоотбора) |
| Процессы подготовки аккумуляторных батарей (дробление, просеивание и классификация) | Серная кислота | мг/нм | 2,8 (Среднесуточное значение или среднее значение за период пробоотбора) |
| Процессы загрузки, плавки и выпуска при производстве первичного и вторичного свинца и олова | Серы диоксид | мг/нм | 350 (Среднесуточное значение или среднее значение за период пробоотбора) |
|  | Свинец и его соединения, кроме тетраэтилсвинца (в пересчете на свинец) | мг/нм | 2 (Среднесуточное значение или среднее значение за период пробоотбора) |
|  | Азота оксид | мг/нм | 40 (Среднесуточное значение или среднее значение за период пробоотбора) |
|  | Азота диоксид | мг/нм | 240 (Среднесуточное значение или среднее значение за период пробоотбора) |
| Работа прокалочной печи и вельц-печи при производстве цинка | Взвешенные вещества | мг/нм | 60 (Среднесуточное значение или среднее значение за период пробоотбора) |
|  | Мышьяк и его соединения, кроме водорода мышьяковистого (при наличии в сырье) | мг/нм | 1 (Среднесуточное значение или среднее значение за период пробоотбора) |
|  | Азота оксид | мг/нм | 40 (Среднесуточное значение или среднее значение за период пробоотбора) |
|  | Азота диоксид | мг/нм | 240 (Среднесуточное значение или среднее значение за период пробоотбора) |
| Работа помольного комплекса при производстве цинка | Взвешенные вещества | мг/нм | 60 (Среднесуточное значение или среднее значение за период пробоотбора) |
|  | Мышьяк и его соединения, кроме водорода мышьяковистого (при наличии в сырье) | мг/нм | 16 (Среднесуточное значение или среднее значение за период пробоотбора) |
| Процессы плавки, легирования при производстве цинка | Взвешенные вещества | мг/нм | 50 (Среднесуточное значение или среднее значение за период пробоотбора) |
|  | Азота оксид | мг/нм | 40 (Среднесуточное значение или среднее значение за период пробоотбора) |
|  | Азота диоксид | мг/нм | 240 (Среднесуточное значение или среднее значение за период пробоотбора) |
| Процессы производства цинковой пыли | Взвешенные вещества | мг/нм | 200 (Среднесуточное значение или среднее значение за период пробоотбора) |
| Процессы десульфуризации при пирометаллургических процессах производства цинка | Серы диоксид | мг/нм | 500 (Среднесуточное значение или среднее значение за период пробоотбора) |
| Процессы использования установки получения серной кислоты (в целях сокращения выбросов SO) | Серы диоксид | мг/нм | 850 (Среднесуточное значение или среднее значение за период пробоотбора) |
| Процессы выщелачивания, очистки и электролиза при производстве цинка | Взвешенные вещества | мг/нм | 400 (Среднесуточное значение или среднее значение за период пробоотбора) |
| Процессы пирометаллургического получения кадмия (плавка, легирование и литье кадмиевых слитков при производстве кадмия) | Взвешенные вещества | мг/нм | 50 (Среднесуточное значение или среднее значение за период пробоотбора) |
|  | Кадмий и его соединения | мг/нм | 0,3 (Среднесуточное значение или среднее значение за период пробоотбора) |
|  | Азота оксид | мг/нм | 40 (Среднесуточное значение или среднее значение за период пробоотбора) |
|  | Азота диоксид | мг/нм | 240 (Среднесуточное значение или среднее значение за период пробоотбора) |

Технологические показатели загрязняющих веществ в сбросах в водные объекты, соответствующие НДТ

| Наименование загрязняющего вещества* | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- |
| ________________ * Перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 июля 2015 г. N 1316-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст.4524, 2019, N 20, ст.2472). |  |  |
| Мышьяк и его соединения | мг/дм | 0,2 (Среднесуточное значение) |
| Кадмий | мг/дм | 0,5 (Среднесуточное значение) |
| Медь | мг/дм | 1,0 (Среднесуточное значение) |
| Свинец | мг/дм | 1,0 (Среднесуточное значение) |
| Цинк | мг/дм | 1,2 (Среднесуточное значение) |
| Взвешенные вещества | мг/дм | 25 (Среднесуточное значение) |