ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 ноября 2020 года N 1847

Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

В соответствии с частью 5 статьи 5 Федерального закона "Об обеспечении единства измерений" Правительство Российской Федерации

постановляет:

1. Утвердить прилагаемый перечень измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, согласно приложению.

2. Установить, что актуализация перечня, утвержденного настоящим постановлением, осуществляется на основании предложений Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, подготовленных совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует до 1 января 2027 г.

Председатель Правительства

Российской Федерации

М.Мишустин

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 16 ноября 2020 года N 1847

Перечень измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений*

________________

* Обязательные метрологические требования к измерениям, установленные настоящим перечнем, распространяются на измерения, выполняемые в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, в том числе при осуществлении производственного контроля за соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта, выполнении работ по оценке соответствия продукции и иных объектов обязательным требованиям в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, выполнении поручений суда, органов прокуратуры, государственных органов исполнительной власти, а также при осуществлении мероприятий государственного контроля (надзора).

| Наименование вида измерения |  |  |  |  | Обязательные метрологические требования к измерениям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | диапазон измерений | пределы допускаемой погрешности измерений |
|  | 1. Измерения при осуществлении деятельности в области здравоохранения |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Измерение температуры тела человека контактным методом |  |  |  | от 32 до 42°С вкл. | ±0,1°С |
| 1.2. | Измерение веса (массы) человека |  |  |  | от 0,5 до 15 кг вкл. | ±0,01 кг |
|  |  |  |  |  | свыше 15 до 150 кг | ±0,1 кг |
| 1.3. | Измерение роста человека |  |  |  | от 300 до 2000 мм | ±5 мм |
| 1.4. | Измерение силы, развиваемой какой-либо группой мышц человека |  |  |  | от 5 до 500 даН | ±5% |
| 1.5. | Измерение дозированной по мощности физической |  |  |  | от 7 до 100 Вт вкл. | ±2% |
|  | нагрузки |  |  |  | свыше 100 до 500 Вт вкл. | ±3% |
|  |  |  |  |  | свыше 500 до 1000 Вт | ±5% |
| 1.6. | Измерение артериального давления крови (неинвазивное) |  |  |  | от 40 до 250 мм рт.ст. | ±3 мм рт.ст. |
| 1.7. | Измерение объема вдыхаемого (выдыхаемого) воздуха |  |  |  | от 0,2 до 8,0 л | ±3% |
| 1.8. | Измерение объемных расходов воздуха при дыхании |  |  |  | от 0,4 до 12,0 л/с | ±5% |
| 1.9. | Измерение процентного содержания кислорода во |  |  |  | от 5 до 25% вкл. | ±1% |
|  | вдыхаемом(ой) и (или) выдыхаемом(ой) воздухе или искусственной газовой дыхательной смеси в нормобарических условиях |  |  |  | свыше 25 до 100% | ±3% |
| 1.10. | Измерение процентного содержания диоксида |  |  |  | от 0 до 4% вкл. | ±0,01% |
|  | углерода (углекислого газа) во вдыхаемом(ой) и (или) выдыхаемом(ой) воздухе или искусственной газовой дыхательной смеси в нормобарических условиях |  |  |  | свыше 4 до 15% | ±0,5% |
| 1.11. | Измерение массовой концентрации паров |  |  |  | от 0 до 0,5 мг/л вкл. | ±0,05 мг/л |
|  | этанола в выдыхаемом воздухе |  |  |  | свыше 0,5 до 0,95 мг/л | ±10% |
| 1.12. | Измерение оптико-физических характеристик наборов пробных очковых линз |  |  |  | оптическая сила от минус 20 до 20 дптр | ±(0,060,25) дптр |
|  |  |  |  |  | призматическое действие от 0,5 до 10 дптр | ±(0,20,3) дптр |
| 1.13. | Измерение интенсивности тестовых тональных |  |  |  | от 125 до 4000 Гц вкл. | ±3 дБ |
|  | звуковых сигналов различной частоты при воздушном и костном звукопроведении |  |  |  | свыше 4000 до 8000 Гц | ±5 дБ |
| 1.14. | Измерения при лучевой терапии поглощенной дозы в воде, поглощенной дозы в биологической ткани, кермы в воздухе: |  |  |  |  |  |
|  | при внешнем облучении |  |  |  | от 5·10 до 10 Гр | ±3% |
|  | при внутритканевом и полостном облучении |  |  |  | от 5·10 до 10 Гр | ±5% |
| 1.15. | Измерения при рентгенодиагностических исследованиях: |  |  |  |  |  |
|  | поглощенной дозы в воде, поглощенной дозы в биологической ткани, кермы в воздухе |  |  |  | от 5·10 до 2·10 Гр | ±15% |
|  | произведения дозы (кермы в воздухе) на площадь |  |  |  | от 1·10 до 10 Гр·м | ±15% |
|  | произведения дозы (кермы в воздухе) на длину для компьютерной томографии |  |  |  | от 3·10 до 50 Гр·см | ±15% |
| 1.16. | Измерение мощностей амбиентного и направленного эквивалентов доз на рабочих местах персонала и индивидуального эквивалента дозы для персонала |  |  |  | от 1·10 до 10 Зв | ±20% |
| 1.17. | Измерение активности радионуклидов в препаратах, применяемых для микробиологических исследований, диагностики и лечения заболеваний |  |  |  | от 10 до 10 Бк | ±10% |
| 1.18. | Измерение значений оптической плотности (ОП) |  |  |  | от 0 до 2 ед. ОП вкл. | ±0,06 ед. ОП |
|  | с последующим пересчетом измеренного значения в необходимый параметр в соответствии с методикой исследования |  |  |  | св. 2 до 4 ед. ОП | ±0,6 ед. ОП |
| 2. Измерения при осуществлении ветеринарной деятельности |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Измерение массы животного |  |  | от 0,01 до 2000 кг | ±(5·1060) кг |
| 2.2. |  | Измерение размеров животного |  |  | от 0,01 до 3 м | ±(5·100,5) м |
| 2.3. |  | Измерение относительной влажности |  |  | от 5 до 98% | ±(13)% |
| 2.4. |  | Измерение температуры различных сред контактным способом |  |  | от минус 80 до 800°С | ±(0,15)°С |
| 2.5. |  | Измерение атмосферного давления |  |  | от 600 до 1100 гПа | ±0,3 гПа |
| 2.6. |  | Измерение температуры различных сред неконтактным способом |  |  | от минус 50 до 150°С | ±(0,15)°С |
| 2.7. |  | Измерение массы веществ и материалов, а также тест-систем (лабораторных животных) в испытательных лабораториях |  |  | от 2·10 до 50 кг | ±(2·100,3) кг |
| 2.8. |  | Измерение времени |  |  | от 1 до 1·10 с | ±2% |
| 2.9. |  | Измерение объема дозирования |  |  | от 0,01 до 10000 мкл | ±(1,58)% |
| 2.10. |  | Измерение плотности жидких сред |  |  | от 700 до 1840 кг/м | ±1 кг/м |
| 2.11. |  | Измерение содержания веществ в различных средах, в том числе биологических пробах и лекарственных средствах для животных, методами: |  |  |  |  |
| 2.11.1. |  | Хромато-масс-спектрометрия |  |  | от 5·10 до 80% | ±(1050)% |
|  |  |  |  |  | от 1 до 1200 а.е.м. | ±(0,11) а.е.м. |
| 2.11.2. |  | Хроматография |  |  | от 1·10 до 80% | ±(430)% |
| 2.11.3. |  | Атомная абсорбция |  |  | от 1·10 до 90% | ±(535)% |
| 2.11.4. |  | Спектрофотометрия |  |  | от 0,1 до 80% | ±(525)% |
| 2.11.5. |  | Титриметрия |  |  | от 0,1 до 80% | ±(25)% |
| 2.11.6. |  | Рефрактометрия |  |  | от 1 до 80% | ±(510)% |
| 2.11.7. |  | Потенциометрия |  |  | от минус 4 до 20 ед.рН (ед.рХ) | ±(0,030,3) ед.рН (ед.рХ) |
| 2.11.8. |  | Вольтамперометрия |  |  | от 0,02 до 10000 мкг/дм | ±25% |
| 2.11.9. |  | Кондуктометрия |  |  | от 0,1·10 до 199,9 мСм/м | ±(0,510)% |
| 2.11.10 |  | Флуориметрия |  |  | от 0 до 1 мг/дм | ±(110)% |
| 2.11.11 |  | Измерение удельной активности радионуклидов в пробах |  |  | от 3 до 5·10 Бк/кг | ±(1050)% |
| 2.11.12. |  | Измерение мощности амбиентного эквивалента дозы фотонного излучения |  |  | от 1·10 до 1·10 3в/ч | ±(1030)% |
| 2.12. |  | Определение состава и свойств веществ и биологических материалов биологическими методами: |  |  |  |  |
| 2.12.1. |  | Вирусологический |  |  | от 10 до 10 | ±0,5 lg |
| 2.12.2. |  | ПЦР-анализ |  |  | от 0,03 до 100% | не более 25% |
| 2.12.3. |  | Ферментный |  |  | от 0,1 до 100% | ±(510)% |
| 2.12.4. |  | Микробиологический: |  |  |  |  |
| 2.12.5. |  | Количество действующего вещества |  |  | от 10 до 10 КОЕ/г (см) | ±10% |
| 2.12.6. |  | Микробиологическая чистота |  |  | от 1 до 300 КОЕ/г (см) | ±10% |
| 2.12.7. |  | Иммуноферментный |  |  | от 10 до 100% | ±(510)% |
| 2.13. |  | Определение состава и свойств веществ и биологических материалов микроскопическим методом: |  |  |  |  |
| 2.13.1. |  | Определение дрожжей |  |  | не более 300 КОЕ/г | ±10% |
| 2.13.2. |  | Определение плесени |  |  | не более 500 КОЕ/г | ±10% |
| 2.14. |  | Измерение физиологических параметров: |  |  |  |  |
| 2.14.1. |  | Частота пульса |  |  | от 28 до 340 мин | ±5% |
| 2.14.2. |  | Температура тела |  |  | от 37,5 до 44°С | ±0,5°С |
| 2.14.3. |  | Частота дыхания |  |  | от 8 до 150 мин | ±15% |
| 2.14.4. |  | Артериальное давление |  |  | от 0 до 150 мм рт.ст. | ±3 мм рт.ст. |
|  |  |  |  |  | от 150 до 300 мм рт.ст. | ±2% |
| 2.14.5. |  | Офтальмологические показатели |  |  | от 125 до 16000 Гц | ±1% |
|  |  |  |  |  | от минус 10 до 120 дБ | ±(35) дБ |
|  |  |  |  |  | суммарный коэффициент гармоник | ±(25)% |
| 3. Измерения при осуществлении деятельности в области охраны окружающей среды |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Измерение массовой концентрации органических и неорганических веществ: |  |  |  |  |
| 3.1.1. |  | В атмосферном воздухе для стойких органических загрязнителей, полициклических ароматических углеводородов, летучих органических соединений |  |  | от 10 до 10 мг/м | ±(2572)% |
| 3.1.2. |  | В атмосферном воздухе |  |  | от 10 до 2000 мг/м | ±(1025)% |
| 3.1.3. |  | В промышленных выбросах в атмосферу |  |  | от 10 до 100000 мг/м | ±(835)% |
| 3.1.4. |  | В атмосферных осадках |  |  | от 0,5·10 до 50000 мг/дм | ±(580)% |
| 3.1.5. |  | В поверхностных и подземных водах |  |  | от 5·10 до 10 мг/дм | ±(380)% (предельно допустимая погрешность измерений для значения 0,5 предельно допустимой концентрации (ПДК) не должна превышать 1,2) |
| 3.1.6. |  | В морских водах |  |  | от 10 до 50 мг/дм | ±(380)% (предельно допустимая погрешность измерений для значения 0,5 ПДК не должна превышать 1,2) |
| 3.1.7. |  | В сточных водах |  |  | от 0,5·10 до 10 мг/дм | ±(580)% |
| 3.2. |  | Измерение массовой доли (концентрации) органических и неорганических веществ: |  |  |  |  |
| 3.2.1. |  | В почвах, грунтах |  |  | от 10 до 10 мг/кг | ±(580)% |
| 3.2.2. |  | В отходах |  |  | от 10 до 10 мг/кг | ±(580)% |
| 3.3. |  | Измерение мощности амбиентного эквивалента дозы фотонного излучения |  |  | от 10 до 10 Зв/ч | ±(2060)% |
| 3.4. |  | Измерение плотности выпадений радионуклидов из атмосферы на подстилающую поверхность за сутки, месяц, квартал, год: |  |  |  |  |
| 3.4.1. |  | Суммарная бета-активность радиоактивных атмосферных выпадений |  |  | от 0,4 до 2·10 Бк/м сут. | ±(1560)% |
| 3.4.2. |  | Выпадения гамма-излучающих радионуклидов (гамма-спектрометрия) |  |  | от 0,15 до 10 Бк/(м сут.) | ±(1560)% |
| 3.5. |  | Измерение удельной и объемной активности радионуклидов в пробах окружающей среды: |  |  |  |  |
| 3.5.1. |  | В атмосферном воздухе: |  |  |  |  |
| 3.5.1.1. |  | Суммарная объемная бета-активность радионуклидов |  |  | от 5·10 до 4·10 Бк/м | ±(1560)% |
| 3.5.1.2. |  | Объемная активность гамма-излучающих радионуклидов (гамма-спектрометрия) |  |  | от 2·10 до 10 Бк/м | ±(1560)% |
| 3.5.1.3 |  | Объемная активность альфа-излучающих радионуклидов (изотопы плутония, радиоизотопный анализ) |  |  | от 10 до 10 Бк/м | ±(1550)% |
| 3.5.1.4 |  | Объемная активность бета-излучающих радионуклидов (изотопы стронция) |  |  | от 1,0·10 до 10 Бк/м | ±(1550)% |
| 3.5.2. |  | В поверхностных и морских водах, в снеге (талая вода): |  |  |  |  |
| 3.5.2.1. |  | Суммарная удельная альфа-активность |  |  | от 0,02 до 5·10 Бк/кг | ±(1550)% |
| 3.5.2.2. |  | Суммарная удельная бета-активность |  |  | от 0,1 до 5·10 Бк/кг | ±(1550)% |
| 3.5.2.3. |  | Удельная активность гамма-излучающих радионуклидов |  |  | от 2·10 до 10 Бк/кг | ±(1540)% |
| 3.5.2.4. |  | Удельная активность бета-излучающих радионуклидов (изотопы стронция) |  |  | от 0,02 до 10 Бк/кг | ±(1550)% |
| 3.5.2.5. |  | Удельная активность альфа-излучающих радионуклидов (изотопы плутония) |  |  | от 0,02 до 100 Бк/кг | ±(1560)% |
| 3.5.2.6. |  | Удельная активность трития (включая осадки) с изотопным обогащением |  |  | от 0,05 до 10 Бк/кг | ±(1260)% |
| 3.5.3. |  | В почве и донных отложениях: |  |  |  |  |
| 3.5.3.1. |  | Удельная активность гамма-излучающих радионуклидов |  |  | от 0,1 до 10 Бк/кг | ±(1560)% |
| 3.5.3.2. |  | Удельная активность бета-излучающих радионуклидов (изотопы стронция) |  |  | от 0,02 до 10 Бк/кг | ±(1550)% |
| 3.5.3.3. |  | Удельная активность альфа-излучающих радионуклидов (изотопы плутония) |  |  | от 0,02 до 100 Бк/кг | ±(1560)% |
| 3.5.4. |  | В наземной и водной биоте (на килограмм сырой массы): |  |  |  |  |
| 3.5.4.1. |  | Удельная активность гамма-излучающих радионуклидов |  |  | от 0,2 до 10 Бк/кг | ±(2050)% |
| 3.5.4.2. |  | Удельная активность альфа-излучающих радионуклидов (изотопы плутония) |  |  | от 0,02 до 100 Бк/кг | ±(1560)% |
| 3.5.4.3. |  | Удельная активность бета-излучающих радионуклидов (изотопы стронция) |  |  | от 0,02 до 10 Бк/кг | ±(1550)% |
| 3.6. |  | Измерение массы вещества |  |  | от 10 до 10000 г | ±(15)% |
| 3.7. |  | Измерение объемов пробы |  |  | от 10 до 10 м | ±5% |
| 3.8. |  | Измерение времени |  |  | от 1 до 3·10 с | ±2% |
| 3.9. |  | Измерение температуры: атмосферный воздух |  |  | от минус 50 до 60°С | ±1,0°С |
|  |  | промышленные выбросы (сбросы), почвы |  |  | от минус 50 до 1300°С | ±(0,510)% ±(0,35)°С |
| 3.10. |  | Измерение скорости газопылевых потоков |  |  | от 0,5 до 100 м/с | ±(425)% |
| 3.11. |  | Измерение скорости воздушных потоков технических устройств |  |  | от 0,1 до 25 м/с | ±(0,13) м/с |
| 3.12. |  | Измерение относительной влажности атмосферного воздуха |  |  | от 10 до 98% | ±(210)% |
| 3.13. |  | Измерение давления: атмосферного воздуха |  |  | от 600 до 1100 гПа | ±0,3 гПа |
|  |  | промышленные выбросы |  |  | от 40 до 110 кПа | ±(0,13) кПа (при температуре от 0 до 60°С) ±1 кПа (при температуре от минус 20 до 0°С) |
| 3.14. |  | Измерение кислотности почв, воды (водородный показатель), атмосферных осадков |  |  | от 1 до 14 ед.рН | ±(0,050,2) ед.рН |
| 3.15. |  | Измерение удельной электропроводности (почв, воды, атмосферных осадков) |  |  | от 2 до 10000 мкСм/см | ±(520)% |
| 3.16. |  | Измерение влажности почв, грунтов, илов, осадков сточных вод, отходов |  |  | от 0,05 до 99% | ±(510)% |
| 3.17. |  | Измерение скорости ветра |  |  | от 0,1 до 60 м/с | ±(0,3+0,05·V), где V - значение скорости, м/с |
| 3.18. |  | Измерение направления ветра |  |  | от 0 до 360° | ±10° |
| 3.19. |  | Измерение зольности почв, грунтов, илов, осадков сточных вод, отходов |  |  | от 1 до 100% | ±(15)% |
| 3.20. |  | Измерение шума: уровень звука (эквивалентный уровень звука, максимальный уровень звука) |  |  | от 18 до 150 дБ отн. 20 мкПа | ±1,5 дБ |
| 3.21. |  | Измерение напряженности электрического поля (промышленная частота 50 Гц) |  |  | от 0,01 до 100 кВ/м | ±(1020)% |
| 4. Измерения при выполнении работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Измерение температуры воздуха при специальной оценке условий труда |  |  | от минус 30 до 50°С | ±1°С |
| 4.2. |  | Измерение относительной влажности воздуха при специальной оценке условий труда |  |  | от 5 до 90% | ±5% |
| 4.3. |  | Измерение скорости движения воздуха |  |  | от 0,05 до 1 м/с | ±0,1 м/с |
| 4.4. |  | Измерение интенсивности и экспозиционной дозы |  |  | от 10 до 500 Вт/м | ±(810)% |
|  |  | инфракрасного излучения |  |  | от 50 до 2000 Вт·ч | ±(810)% |
| 4.5. |  | Измерение напряженности электрического поля (промышленная частота 50 Гц) |  |  | от 0,05 до 25 кВ/м | ±20% |
| 4.6. |  | Измерение напряженности магнитного поля (промышленная частота 50 Гц) |  |  | от 80 до 6400 А/м | ±20% |
| 4.7. |  | Измерение напряженности электрического поля: |  |  |  |  |
|  |  | в диапазоне частот от 0,01 до 0,03 МГц |  |  | от 150 до 5000 В/м | ±30% |
|  |  | в диапазоне частот от 0,03 до 3 МГц |  |  | от 5 до 500 В/м | ±30% |
|  |  | в диапазоне частот от 3 до 30 МГц |  |  | от 3 до 300 В/м | ±30% |
|  |  | в диапазоне частот от 30 до 50 МГц |  |  | от 1 до 80 В/м | ±30% |
|  |  | в диапазоне частот от 50 до 300 МГц |  |  | от 1 до 80 В/м | ±30% |
| 4.8. |  | Измерение напряженности магнитного поля: |  |  |  |  |
|  |  | в диапазоне частот от 0,03 до 3 МГц |  |  | от 1,0 до 50 А/м | ±30% |
|  |  | в диапазоне частот от 30 до 50 МГц |  |  | от 1,0 до 3 А/м | ±30% |
| 4.9. |  | Измерение плотности потока энергии электромагнитных излучений радиочастотного диапазона в диапазоне частот от 300 МГц до 300 ГГц |  |  | от 1 до 5000 мкВт/см | ±(23) дБ |
| 4.10. |  | Измерение максимального амплитудного значения напряженности электрического поля в импульсе |  |  | от 0,1 до 100 кВ/м | ±20% |
| 4.11. |  | Измерение длительности импульса напряженности импульсного электрического поля |  |  | от 1 до 1000 нс | ±20% |
| 4.12. |  | Измерение длительности фронта импульса напряженности импульсного электрического поля |  |  | от 0,1 до 50 нс | ±20% |
| 4.13. |  | Измерение общего количества электромагнитных импульсов напряженности импульсного электрического поля в течение интервала рабочего времени |  |  | более одного импульса | ±1 импульс |
| 4.14. |  | Измерение напряженности электростатического поля |  |  | от 6 до 300 кВ/м | ±15% |
| 4.15. |  | Измерение напряженности постоянного магнитного поля/измерение индукции постоянного магнитного поля (в том числе для |  |  | для постоянного магнитного поля от 2,4 до 160 кА/м/ от 3 до 200 мТл | ±20% |
|  |  | расчета коэффициента ослабления геомагнитного поля) |  |  | для геомагнитного поля от 0,3 до 200 А/м/ от 0,375 до 250 мкТл | ±20% |
| 4.16. |  | Измерение интенсивности источников УФ излучения в диапазонах длин волн от 200 до 400 нм |  |  | от 0,001 до 200 Вт/м | ±10% |
| 4.17. |  | Измерение энергетической освещенности в диапазонах длин волн: |  |  |  |  |
|  |  | от 400 до 315 нм (УФ-А) |  |  | от 0,1 до 200 Вт/м | ±10% |
|  |  | от 315 до 280 нм (УФ-В) |  |  | от 0,01 до 20 Вт/м | ±10% |
|  |  | от 280 до 200 нм (УФ-С) |  |  | от 0,001 до 20 Вт/м | ±10% |
| 4.18. |  | Измерение энергетической экспозиции лазерного излучения в диапазоне длин волн: |  |  |  |  |
|  |  | от 0,18 до 0,38 мкм |  |  | от 10 до 1·10 Дж/м | ±25% (для излучений с известными параметрами) |
|  |  | от 0,38 до 1,4 мкм |  |  | от 1·10 до 1 Дж/м | ±45% (для излучений с неизвестными параметрами) |
|  |  | от 1,4 до 20 мкм |  |  | от 10 до 1·10 Дж/м |  |
| 4.19. |  | Измерение облученности глаз и кожи при воздействии лазерного излучения в диапазоне длин волн: |  |  |  |  |
|  |  | от 0,18 до 0,38 мкм |  |  | от 10 до 1·10 Вт/м | ±25% (для излучений с известными параметрами) |
|  |  | от 0,38 до 1,4 мкм |  |  | от 1·10 до 1·10 Вт/м | ±45% (для излучений с неизвестными параметрами) |
|  |  | от 1,4 до 20 мкм |  |  | от 1·10 до 1·10 Вт/м |  |
| 4.20. |  | Измерение мощности амбиентного эквивалента дозы: |  |  |  |  |
|  |  | фотонного излучения |  |  | от 1·10 до 5 Зв/ч | ±(1550)% |
|  |  | нейтронного излучения |  |  | от 5·10 до 2 Зв/ч | ±(4080)% |
| 4.21. |  | Измерение индивидуального эквивалента дозы: |  |  |  |  |
|  |  | фотонного излучения |  |  | от 1·10 до 1 Зв | ±(3050)% |
|  |  | нейтронного излучения |  |  | от 1·10 до 1 Зв | ±(5090)% |
| 4.22. |  | Измерение плотности потока альфа-излучения |  |  | от 0,5 до 5·10 мин·см | ±(2050)% |
| 4.23. |  | Измерение плотности потока бета-излучения |  |  | от 5 до 10 мин·см | ±(2050)% |
| 4.24. |  | Измерение удельной активности материалов и объектов окружающей среды |  |  | от 1 до 10 Бк/кг | ±(1560)% |
| 4.25. |  | Измерение объемной активности радиоактивных аэрозолей |  |  | от 0,1 до 10 Бк/м | ±(3060)% |
| 4.26. |  | Измерение объемной активности радиоактивных |  |  | от 10 до 10 Бк/м | ±(3060)% |
|  |  | газов, в том числе радон и торон |  |  |  |  |
| 4.27. |  | Измерение активности радионуклидов во всем теле, органах и тканях |  |  | от 40 до 10 Бк | ±(3060)% |
| 4.28. |  | Измерение уровней звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц |  |  | от 25 до 140 дБ | ±1 дБ |
| 4.29. |  | Измерение уровня звука |  |  | от 25 до 140 дБ | ±1 дБ |
| 4.30. |  | Измерение эквивалентного уровня звука |  |  | от 25 до 140 дБ | ±1 дБ |
| 4.31. |  | Измерение максимального уровня звука |  |  | от 25 до 140 дБ | ±1 дБ |
| 4.32. |  | Измерение общего уровня звукового давления инфразвука |  |  | от 50 до 120 дБ | ±1 дБ |
| 4.33. |  | Измерение эквивалентного (по энергии) общего (линейного) уровня звукового давления инфразвука |  |  | от 50 до 120 дБ | ±1 дБ |
| 4.34. |  | Измерение уровней звукового давления инфразвука в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8, 16 или в 1/3 октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами: 1,6; 2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20 Гц |  |  | от 50 до 120 дБ | ±1 дБ |
| 4.35. |  | Измерение уровней звукового давления в 1/3 октавных полосах со среднегеометрическими частотами: 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100 кГц ультразвука воздушного |  |  | от 70 до 120 дБ | ±1 дБ |
| 4.36. |  | Измерение средних квадратических значений виброускорения или |  |  | от 0,1 до 300 м/с | ±1% |
|  |  | логарифмических уровней в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами: 8; 16; 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000 Гц при оценке локальной вибрации |  |  | от 100 до 170 дБ | ±1 дБ |
| 4.37. |  | Измерение средних квадратических значений виброускорения или |  |  | от 0,001 до 30 м/с | ±1% |
|  |  | логарифмических уровней в октавных или 1/3 октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами: 0,8; 1; 1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,15; 4,0; 5,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 16,0; 20,0; 25,0; 31,5; 40,0; 50,0; 63,0; 80,0 Гц при оценке общей вибрации |  |  | от 60 до 150 дБ | ±1 дБ |
| 4.38. |  | Измерение освещенности рабочей поверхности |  |  | от 1 до 20000 лк | ±15% |
| 4.39. |  | Измерение яркости |  |  | от 1 до 200000 кд/м | ±10% |
| 4.40. |  | Измерение коэффициента пульсации освещенности |  |  | от 1 до 100% | ±10% |
| 4.41. |  | Измерение напряжения в сети освещения (при оценке параметров световой среды) |  |  | от 5 до 380 В (для сетей переменного тока) | ±10% |
|  |  |  |  |  | от 2,4 до 380 В (для сетей постоянного тока) | ±10% |
| 4.42. |  | Измерение длительности интервалов времени |  |  | от 1 до 3600 с | ±(210)% |
| 4.43. |  | Измерение массовой концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны |  |  | должно быть обеспечено избирательное измерение концентрации вредного вещества в присутствии сопутствующих компонентов на уровне 0,5 ПДК, мг/м | ±(1535)% (при единичных измерениях, при однократном отборе проб) |
| 4.44. |  | Измерение расхода воздуха при отборе проб воздуха рабочей зоны |  |  | от 0,1 до значения, установленного в аттестованной методике измерений, дм/мин | ±10% |
| 4.45. |  | Измерение массовой концентрации твердых веществ в пробах воздуха рабочей зоны |  |  | должно быть обеспечено измерение концентрации твердых веществ (общая пыль, РМ-10, РМ-2.5, РМ-1) на уровне 0,5 ПДК, мг/м | ±25% (при единичных измерениях, при однократном отборе проб) |
| 4.46. |  | Измерение напряжения и тока утечки при обеспечении |  |  | от 12 до 120 В | ±20% |
|  |  | электробезопасности |  |  | от 0,25 до 500 мА | ±20% |
| 4.47. |  | Измерение напряжения и силы тока при контроле |  |  | от 1000 до 7500 В | ±30% |
|  |  | электрической прочности изоляции средств защиты в низковольтных распределительных сетях |  |  | от 1 до 7,5 мА | ±30% |
| 4.48. |  | Измерение электрического сопротивления при контроле параметров: |  |  |  |  |
|  |  | заземления электроизоляции |  |  | от 0,05 до 300 Ом | ±30% |
|  |  |  |  |  | не менее 0,5·10 Ом | ±30% |
| 4.49. |  | Измерение напряжений прикосновения и токов |  |  | от 0 до 50 В | ±20% |
|  |  | короткого замыкания |  |  | от 10 до 10 А | ±20% |
| 4.50. |  | Измерение барометрического давления при специальной оценке условий труда |  |  | от 600 до 900 мм рт.ст. от 80 до 120 кПа | ±0,2% |
| 4.51. |  | Измерение давления: |  |  |  |  |
|  |  | в пневматических системах |  |  | более 1 МПа | ±4% |
|  |  | в гидравлических системах (за исключением технологических трубопроводов и оборудования для транспорта энергоресурсов) |  |  | более 10 МПа | ±4% |
| 5. Измерения при осуществлении торговли, выполнении работ по расфасовке товаров |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. При осуществлении торговли |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. |  | Измерение линейных размеров товаров в |  |  | до 10 см вкл. | ±0,1 мм |
|  |  | розничной торговле |  |  | свыше 10 см до 1 м вкл. | ±1 мм |
|  |  |  |  |  | свыше 1 до 10 м вкл. | ±2,2 мм |
|  |  |  |  |  | свыше 10 м | ±0,25% |
| 5.1.2. |  | Измерение массы (объема) при торговле и товарообменных операциях |  |  | от 10 г (мл) до 100 г (мл) вкл. | ±0,2 г (мл) |
|  |  |  |  |  | свыше 100 г (мл) до 500 г (мл) вкл. | ±0,4 г (мл) |
|  |  |  |  |  | свыше 500 г (мл) до 2000 г (мл) вкл. | ±1 г (мл) |
|  |  |  |  |  | свыше 2000 г (мл) до 10000 г (мл) вкл. | ±5 г (мл) |
|  |  |  |  |  | свыше 10000 г (мл) до 50000 г (мл) вкл. | ±50 г (мл) |
|  |  |  |  |  | свыше 50000 г (мл) до 100000 г (мл) вкл. | ±100 г (мл) |
| 5.2. При выполнении работ по расфасовке товаров |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. |  | Измерение количества фасованных товаров с |  |  | от 0 до 50 г (мл) вкл. | ±1,8% |
|  |  | одинаковым значением номинального количества, выраженного в единицах |  |  | свыше 50 до 100 г (мл) вкл. | ±0,9 г (мл) |
|  |  | массы или объема |  |  | свыше 100 до 200 г (мл) вкл. | ±0,9% |
|  |  |  |  |  | свыше 200 до 300 г (мл) вкл. | ±1,8 г (мл) |
|  |  |  |  |  | свыше 300 до 500 г (мл) вкл. | ±0,6% |
|  |  |  |  |  | свыше 500 до 1000 г (мл) вкл. | ±3 г (мл) |
|  |  |  |  |  | свыше 1000 до 10000 г (мл) вкл. | ±0,3% |
|  |  |  |  |  | свыше 10000 до 15000 г (мл) вкл. | ±30 г (мл) |
|  |  |  |  |  | свыше 15000 г (мл) | ±0,2% |
| 6. Измерения при выполнении государственных учетных операций и учете количества энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  |  | Измерения количества нефти добытой, первой по своему качеству соответствующей техническому регламенту, национальному стандарту при хранении и (или) погрузке (выгрузке) для (после) транспортировки магистральным трубопроводным, железнодорожным, автомобильным, водным видами транспорта (за исключением операций, проводимых в целях контроля технологических процессов): |  |  |  |
| 6.1.1. |  |  | прямым и косвенным методами динамических измерений |  | без ограничений | ±0,25% (брутто) ±0,35% (нетто) |
| 6.1.2. |  |  | прямым методом статических измерений взвешиванием на весах расцепленных вагонов-цистерн и автомобильных цистерн |  | без ограничений | ±0,4% (брутто) ±0,5% (нетто) |
| 6.1.3. |  |  | прямым методом статических измерений взвешиванием на весах: |  |  |  |
| 6.1.3.1 |  |  | движущихся нерасцепленных вагонов-цистерн и составов из них: |  |  |  |
|  |  |  | для составов общей массой до 1000 тонн |  | без ограничений | ±1% (брутто) ±1,1% (нетто) |
|  |  |  | для составов общей массой 1000 тонн и более |  | без ограничений | ±2,5% (брутто) ±2,6% (нетто) |
| 6.1.3.2. |  |  | остановленных нерасцепленных вагонов-цистерн и составов из них |  | без ограничений | ±1% (брутто) ±1,1% (нетто) |
| 6.1.4. |  |  | косвенным методом статических измерений и косвенным методом измерений, основанным на |  | от 200 т и более | ±0,5% (брутто) ±0,6% (нетто) |
|  |  |  | гидростатическом принципе |  | до 200 т вкл. | ±0,65% (брутто) ±0,75% (нетто) |
| 6.2. |  |  | Измерения количества нефтегазоводяной смеси (скважинной жидкости), поставленной и (или) принятой, не соответствующей техническому регламенту, национальному стандарту, но отвечающей положениям договорных отношений между продавцом (поставщиком) и покупателем (получателем), при погрузке (передаче) для транспортировки трубопроводным, железнодорожным, автомобильным, водным видами транспорта (за исключением операций, проводимых в целях контроля технологических процессов): |  |  |  |
| 6.2.1. |  |  | прямым и косвенным методами динамических измерений при вязкости нефти в пластовых условиях: |  |  |  |
|  |  |  | до 200 мПа·с |  | без ограничений | ±2,5% |
|  |  |  | 200 мПа·с и более |  | без ограничений | ±10% |
| 6.2.2. |  |  | прямым методом статических измерений взвешиванием на весах расцепленных вагонов-цистерн и автомобильных цистерн при вязкости нефти в пластовых условиях: |  |  |  |
|  |  |  | до 200 мПа·с |  | без ограничений | ±0,40% |
|  |  |  | 200 мПа·с и более |  | без ограничений | не регулируется |
| 6.2.3. |  |  | прямым методом статических измерений взвешиванием на весах движущихся нерасцепленных вагонов-цистерн и составов из них при вязкости нефти в пластовых условиях: |  |  |  |
|  |  |  | до 200 мПа·с |  | без ограничений | ±2,5% |
|  |  |  | 200 мПа·с и более |  | без ограничений | не регулируется |
| 6.2.4. |  |  | косвенным методом измерений, основанным на гидростатическом принципе при вязкости нефти в пластовых условиях: |  |  |  |
|  |  |  | до 200 мПа·с |  | без ограничений | ±2,5% |
|  |  |  | 200 мПа·с и более |  | без ограничений | не регулируется |
| 6.3. |  |  | Измерения массы (объема) нефтепродуктов при хранении, передаче на транспортировку, приеме по итогам транспортировки и реализации (за исключением операций, проводимых в целях контроля технологических процессов): |  |  |  |
| 6.3.1. |  |  | прямым и косвенным методами динамических измерений |  | без ограничений | ±0,25% |
| 6.3.2. |  |  | прямым методом статических измерений взвешиванием на весах расцепленных вагонов-цистерн и автомобильных цистерн |  | без ограничений | ±0,4% |
| 6.3.3. |  |  | прямым методом статических измерений взвешиванием на весах: |  |  |  |
| 6.3.3.1 |  |  | движущихся нерасцепленных вагонов-цистерн и составов из них: |  |  |  |
|  |  |  | для составов общей массой до 1000 тонн |  | без ограничений | ±1% |
|  |  |  | для составов общей массой 1000 тонн и более |  | без ограничений | ±2,5% |
| 6.3.3.2 |  |  | остановленных нерасцепленных вагонов-цистерн и составов из них |  | без ограничений | ±1% |
| 6.3.4. |  |  | прямым методом динамических измерений объема или массы при реализации на автозаправочных станциях через: |  |  |  |
|  |  |  | колонки топливораздаточные |  | без ограничений | ±0,5% (до 01.01.2024) ±0,25% (с 01.01.2024) |
|  |  |  | колонки маслораздаточные |  | без ограничений | ±0,5% (до 01.01.2024) ±0,25% (с 01.01.2024) |
| 6.3.5. |  |  | косвенным методом статических измерений и косвенным методом измерений, основанным на гидростатическом принципе |  | от 200 т | ±0,5% |
|  |  |  |  |  | до 200 т | ±0,65% |
| 6.3.6. |  |  | прямым методом статических измерений взвешиванием на весах нерасцепленных вагонов-цистерн с остановкой |  | без ограничений | ±1% |
| 6.4. |  |  | Измерения массы вакуумного газойля прямым и косвенным методами динамических измерений (за исключением операций, проводимых в целях контроля технологических процессов): |  | без ограничений | ±0,5% |
| 6.5. |  |  | Измерения объема попутного (нефтяного) газа, приведенного к стандартным условиям, при добыче (включая факельные установки) (за исключением операций, проводимых в целях контроля технологических процессов): |  | без ограничений | ±5% |
| 6.6. |  |  | Измерения объема попутного (нефтяного) газа, приведенного к |  | до 10 м/ч | ±4% |
|  |  |  | стандартным условиям при переработке, транспортировке, хранении |  | от 10 до 2·10 м/ч | ±2,5% |
|  |  |  | и реализации (за исключением операций, проводимых в целях |  | от 2·10 до 10 м/ч | ±2% |
|  |  |  | контроля технологических процессов): |  | от 10 м/ч | ±1,5% |
| 6.7. |  |  | Измерение количества газа горючего природного (природного газа) (за исключением операций, проводимых в целях контроля технологических процессов): |  |  |  |
| 6.7.1. |  |  | Измерение объема газа горючего природного (природного газа), |  | от 10 м/ч | ±1,5% |
|  |  |  | приведенного к стандартным условиям при добыче, переработке, |  | от 2·10 до 10 м/ч | ±2% |
|  |  |  | транспортировке, хранении, реализации и потреблении (за исключением случаев, |  | от 10 до 2·10 м/ч | ±2,5% |
|  |  |  | предусмотренных пунктом 6.7.2) |  | от 150 до 10 м/ч | ±3% |
|  |  |  |  |  | до 150 м/ч | ±4% |
| 6.7.2. |  |  | Измерение объема газа горючего природного (природного газа) в рабочих условиях сетей газораспределения и газопотребления низкого давления (до 0,005 МПа) при потреблении |  | до 10 м/ч | ±4% |
| 6.7.3. |  |  | Измерение массы производимого, отгружаемого (разгружаемого) для транспортировки (по итогам транспортировки), хранимого, потребляемого сжиженного природного газа: |  |  |  |
|  |  |  | при прямом методе динамических измерений |  | без ограничений | ±1% |
|  |  |  | при косвенном методе динамических измерений |  | без ограничений | ±1,5% |
|  |  |  | при прямом методе статических измерений |  | без ограничений | ±0,75% |
|  |  |  | при косвенном методе статических измерений |  | без ограничений | ±1% |
| 6.8. |  |  | Измерения массы газового конденсата стабильного (нестабильного), сжиженного углеводородного газа (за исключением операций, проводимых в целях контроля технологических процессов): |  |  |  |
| 6.8.1. |  |  | Измерения массы газового конденсата стабильного при выпуске в обращение после получения, хранении, погрузке (выгрузке) для (после) транспортировки магистральным трубопроводным, железнодорожным, автомобильным, водным видами транспорта, реализации: |  |  |  |
| 6.8.1.1. |  |  | прямым и косвенным методами динамических измерений |  | без ограничений | ±0,25% (брутто) ±0,35% (нетто) |
| 6.8.1.2. |  |  | прямым методом статических измерений взвешиванием на весах расцепленных вагонов-цистерн и автомобильных цистерн |  | без ограничений | ±0,4% (брутто) ±0,5% (нетто) |
| 6.8.1.3. |  |  | прямым методом статических измерений взвешиванием на весах: |  |  |  |
| 6.8.1.3.1. |  |  | движущихся нерасцепленных вагонов-цистерн и составов из них: |  |  |  |
|  |  |  | для составов общей массой до 1000 тонн |  | без ограничений | ±1% (брутто) ±1,1% (нетто) |
|  |  |  | для составов общей массой 1000 тонн и более |  | без ограничений | ±2,5% (брутто) ±2,6% (нетто) |
| 6.8.1.3.2. |  |  | остановленных нерасцепленных вагонов-цистерн и составов из них |  | без ограничений | ±1% (брутто) ±1,1% (нетто) |
| 6.8.1.4. |  |  | косвенным методом статических измерений и косвенным методом измерений, основанном на гидростатическом принципе |  | от 200 т и более | ±0,5% (брутто) ±0,6% (нетто) |
|  |  |  |  |  | до 200 т | ±0,65% (брутто) ±0,75% (нетто) |
| 6.8.2. |  |  | Измерения массы нестабильных углеводородных сред при транспортировке, хранении и реализации (нестабильного газового конденсата, сжиженных углеводородных газов, широкой фракции легких углеводородов): |  |  |  |
| 6.8.2.1. |  |  | прямым методом статических измерений взвешиванием на весах расцепленных вагонов-цистерн и автомобильных цистерн |  | без ограничений | ±0,8% |
| 6.8.2.2. |  |  | при прямом методе статических измерений взвешиванием на весах: |  |  |  |
| 6.8.2.2.1. |  |  | движущихся нерасцепленных вагонов-цистерн и составов из них: |  |  |  |
|  |  |  | для составов общей массой до 1000 тонн |  | без ограничений | ±1% |
|  |  |  | для составов общей массой 1000 тонн и более |  | без ограничений | ±2,5% |
| 6.8.2.2.2. |  |  | остановленных нерасцепленных вагонов-цистерн и составов из них |  | без ограничений | ±1% |
| 6.8.2.3. |  |  | при прямом методе динамических измерений |  | без ограничений | ±0,35% |
| 6.8.2.4. |  |  | при косвенном методе динамических измерений |  | без ограничений | ±0,5% |
| 6.8.2.5. |  |  | косвенным методом статических измерений, и |  | от 200 т и более | ±0,5% |
|  |  |  | косвенным методом измерений, основанном на гидростатическом принципе |  | до 200 т | ±0,65% |
| 6.9. |  |  | Измерение количества угля при транспортировке, хранении и реализации угля |  |  |  |
| 6.9.1. |  |  | прямым методом статических измерений взвешиванием груженого вагона с остановкой и расцепкой на вагонных весах |  | без ограничений | ±0,6% |
| 6.9.2. |  |  | прямым методом статических измерений взвешиванием груженого вагона с остановкой без расцепки на вагонных весах |  | без ограничений | ±1% |
| 6.10. |  |  | Измерение количества угля (масса нетто) взвешиванием груженого вагона с остановкой без расцепки на вагонных весах (тара вагона по трафарету) |  | без ограничений | ±1% |
| 6.11. |  |  | Измерение количества угля (масса нетто) взвешиванием груженого вагона на ходу (тара вагона по трафарету): |  |  |  |
|  |  |  | для составов общей массой до 1000 т |  | без ограничений | ±1,54% |
|  |  |  | для составов общей массой от 1000 т |  | без ограничений | ±2,5% |
| 6.12. |  |  | Измерение количества активной электрической энергии прибором учета, в кВт·ч |  | без ограничений | в соответствии с техническими требованиями к приборам учета активной электрической энергии утвержденного типа с классом точности от 0,2S до 2,0 |
| 6.13. |  |  | Измерение количества реактивной электрической энергии прибором учета, в квар·ч |  | без ограничений | в соответствии с техническими требованиями к приборам учета реактивной электрической энергии утвержденного типа с классом точности от 0,5 до 3,0 |
| 6.14. |  |  | Измерение теплоты сгорания (высшей) твердого минерального топлива |  | от 10 до 35 МДж/кг | ±0,6% |
| 6.15. |  |  | Измерение теплоты сгорания (высшей) нефтепродукта, мазута, авиационного топлива |  | от 40 до 50 МДж/кг | ±0,6% |
| 6.16. |  |  | Измерение объемной теплоты сгорания (низшей) газа горючего природного (за исключением операций, проводимых в целях контроля технологических процессов) |  | от 30 до 42 МДж/м | ±0,8% |
| 6.17. |  |  | Измерение теплоты сгорания (низшей) нефтяного попутного газа |  | от 39 до 60 МДж/м | ±1,5% |
| 6.18. |  |  | Измерение теплоты сгорания (низшей) доменного, коксового, генераторного газа, биогаза |  | от 4 до 25 МДж/м | ±1,5% |
| 6.19. |  |  | Измерение тепловой энергии, теплоносителя (за исключением операций, проводимых в целях контроля технологических процессов) |  |  |  |
| 6.19.1. |  |  | Измерение тепловой энергии в водяных системах теплоснабжения в точках учета тепловой энергии, теплоносителя: |  |  |  |
|  |  |  | закрытые водяные системы теплоснабжения: при применении теплосчетчиков по национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 51649-2014, класса 1 и измерительных систем по национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 56942-2016 на их основе; |  | без ограничений | ±6,5% |
|  |  |  | при применении теплосчетчиков по национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 51649-2014), класса 2 и измерительных систем по национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 56942-2016 на их основе; |  | без ограничений | ±7,5% |
|  |  |  | открытые водяные системы теплоснабжения |  | без ограничений | не регулируется |
| 6.19.2. |  |  | Измерение массы (объема) теплоносителя в водяных системах теплоснабжения в точках учета тепловой энергии, теплоносителя: |  |  |  |
|  |  |  | при применении теплосчетчиков по национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 51649-2014, класса 1 и измерительных систем по национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 56942-2016 на их основе; |  | без ограничений | ±3,5% |
|  |  |  | при применении теплосчетчиков по национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 51649-2014, класса 2 и измерительных систем по национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 56942-2016 на их основе |  | без ограничений | ±5% |
| 6.19.3. |  |  | Измерение тепловой энергии в паровых системах теплоснабжения в точках учета тепловой энергии, теплоносителя: |  |  |  |
|  |  |  | перегретый пар |  | менее 10% верхнего предела измерений массового расхода | не регулируется |
|  |  |  |  |  | от 10 до 30% верхнего предела измерений массового расхода | ±5% |
|  |  |  |  |  | от 30 до 100% верхнего предела измерений массового расхода | ±4% |
|  |  |  | насыщенный пар |  | без ограничений | не регулируется |
| 6.19.4. |  |  | Измерение количества теплоносителя в паровых системах теплоснабжения в точках учета тепловой энергии, теплоносителя: |  |  |  |
|  |  |  | масса перегретого пара |  | менее 10% верхнего предела измерений массового расхода | не регулируется |
|  |  |  |  |  | от 10 до 100% верхнего предела измерений массового расхода | ±3% |
|  |  |  | масса насыщенного пара |  | без ограничений | не регулируется |
|  |  |  | масса (объем) возвращаемого конденсата |  | без ограничений | ±3,5% |
| 6.19.5. |  |  | Измерение массы невозвращенного теплоносителя в водяных и паровых системах теплоснабжения |  | без ограничений | не регулируется |
| 7. Измерения при оказании услуг почтовой связи, учете объема оказанных услуг электросвязи операторами связи и обеспечении целостности и устойчивости функционирования сети связи общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Измерения, выполняемые при оказании услуг почтовой связи |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. |  |  | Измерение массы почтовых отправлений (за |  | от 0,02 до 0,5 кг | ±0,001 кг |
|  |  |  | исключением почтовых карточек и простых писем) |  | свыше 0,5 до 2 кг | ±0,002 кг |
|  |  |  |  |  | свыше 2 до 3 кг | ±0,003 кг |
|  |  |  |  |  | свыше 3 до 4 кг | ±0,004 кг |
|  |  |  |  |  | свыше 4 до 6 кг | ±0,006 кг |
|  |  |  |  |  | свыше 6 до 10 кг | ±0,01 кг |
|  |  |  |  |  | свыше 20 до 32 кг | ±0,025 кг |
|  |  |  |  |  | до 500 кг | ±0,3 кг |
| 7.2. Измерения, выполняемые при учете объема оказанных услуг электросвязи операторами связи |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1. |  |  | Измерение разности (расхождения) шкал времени в сетях операторов связи относительно национальной шкалы времени Российской Федерации UTC (SU) |  | от 1 до 3600 с | ±0,3 с |
| 7.2.2. |  |  | Измерение продолжительности: |  |  |  |
|  |  |  | телефонного соединения (за исключением таксофонного) |  | от 1 до 3600 с | ±1с |
|  |  |  | сеанса передачи данных |  | от 1 до 3600 с | ±1 с |
|  |  |  | телефонного соединения с использованием таксофона |  | от 1 до 100 с | ±1 с |
|  |  |  |  |  | от 100 до 600 с | ±1% от длительности соединения |
| 7.2.3. |  |  | Измерение количества переданной (принятой) |  | К100 Кбайт | ±10 байт |
|  |  |  | информации (данных) |  | К>100 кбайт | ±1·10 К |
| 7.3. Измерения параметров сетей передачи данных в целях обеспечения целостности и устойчивости функционирования сетей связи общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1. |  |  | Средняя задержка передачи пакетов данных (PD - Pocket Delay) |  | от 0 до 10 мкс | ±0,1 мкс |
|  |  |  |  |  | от 10 до 1,5·10 мкс | ±1% |
| 7.3.2. |  |  | Вариация задержки передачи пакетов данных |  | от 0 до 10 мкс | ±0,1 мкс |
|  |  |  | (PDV - Pocket Delay Variation) |  | от 10 до 1·10 мкс | ±1% |
| 7.3.3. |  |  | Коэффициент потерь пакетов данных (PL - Pocket Loss) |  | от 10 до 1 | ±3·10 |
| 7.3.4. |  |  | Пропускная способность канала передачи данных |  | свыше 10 кбит/с | ±1% |
| 7.4. Измерения параметров сетей тактовой сетевой синхронизации в целях обеспечения целостности и устойчивости сетей связи общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.1. |  |  | Ошибка временного интервала ОВИ (TIE - Time Interval Error), не |  | от минус 1 с до 1 с | 0,05·ОВИ + 2,5 нс + + 0,0275 нс/с· при 0,05 с1000 с 0,05·ОВИ + 29 нс + + 0,001 нс/с· при >1000 с |
|  |  |  | где: 1) t - первоначальный момент наблюдения; 2) - интервал наблюдения; 3) ОВИ в течение времени наблюдения (): |  |  |  |
| 7.4.2. |  |  | Максимальная ошибка временного интервала МОВИ (MTIE - Maximum Time Interval Error), нс |  | от 0 до 2 с | 0,07·МОВИ + 3 нс + + 0,033 нс/с· при 0,05 с1000 с 0,07·МОВИ + 35 нс + + 0,0012 нс/с· при >1000 с |
|  |  |  | где: 1) - интервал наблюдения, с; 2) МОВИ в течение времени наблюдения () для всех значений времени наблюдения, длительность которых находится в пределах периода измерения (Т): |  |  |  |
| 7.4.3. |  |  | Девиация временного интервала ДВИ (TDEV - Time DEViation), нс |  | от 0 нс до 20 мкс | 0,07·ДВИ + 2,5 нс + + 0,088 нс/с· при 0,05 с100 с 0,07·ДВИ + 2,5 нс + + 0,028 нс/с· при 100 с<1000 с 0,07·ДВИ + 29 нс + + 0,6 нс/с· при 1000 с<10000 с |
|  |  |  | где: 1) - интервал наблюдения, с; 2) погрешность измерений МОВИ/ДВИ учитывает погрешность измерения ОВИ и погрешность алгоритма вычисления МОВИ/ДВИ, реализуемого средством измерений; 3) ДВИ с интервалом выборки в течение интервала наблюдения (): |  |  |  |
| 7.5. Измерения параметров временной синхронизации в целях обеспечения целостности и устойчивости сети связи общего пользования (ССОП) |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.1. |  |  | Максимальная абсолютная ошибка времени - МАОВ (Мах¦ТЕ¦), нс |  | от 0 до 2 с | 0,07·МАОВ + 10 нс + + 0,033 нс/с· при 2 с1000 с 0,07·МАОВ + 35 нс + + 0,0012 нс/с· при >1000 с |
|  |  |  | где: 1) - интервал наблюдения, с; 2) МАОВ соответствует максимальному абсолютному значению функции ОВ синхронизированных часов: ; 3) МАОВ контролируется для сигналов времени, выделенных из пакетов PTP/NTP или на интерфейсе 1PPS, с применением математического фильтра нижних частот с частотой среза 0,1 Гц при обработке измеренных значений ОВ. |  |  |  |
| 7.5.2. |  |  | Ошибка времени - ОВ (ТЕ - Time Error), нс |  | от минус 1 с до 1 с | 0,05·ОВ+10 нс + + 0,0275 нс/с· при 2 с1000 с 0,05·ОВ+29 нс+ +0,001 нс/с· при >1000 с |
|  |  |  | где: 1) - интервал наблюдения, с; 2) ОВ контролируется для сигналов времени x(t)=T(t)-Tref(t) (разность временного положения секундных меток проверяемых и опорных часов) на физическом интерфейсе 1PPS (1 Pulse Per Second - импульс начала отсчета новой секунды) или для секундных меток, выделенных из пакетов протоколов синхронизации времени РТР (Precision Time Protocol - протокол точного времени), NTP (Network Time Protocol - протокол сетевого времени); 3) ОВ - сумма составляющих: сТЕ (Constant Time Error - постоянной ОВ) и dTE (Dynamic Time Error - динамической OB): TE(t) = сТЕ + dTE(t); 4) погрешность измерений cTE/dTE/MAOB учитывает погрешность измерений ОВ и погрешность алгоритма вычислений cTE/dTE/MAOB, реализуемого средством измерений. |  |  |  |
| 7.5.3. |  |  | Постоянная и динамическая ОВ (cTE и dTE) |  | от минус 1 с до 1 с | 0,07·ОВ + 10 нс + + 0,033 нс/с· при 2 с 1000 с 0,07·ОВ + 35 нс + + 0,0012 нс/с· при >1000 с |
|  |  |  | где: погрешность измерений cTE/dTE/MAOB учитывает погрешность измерений ОВ и погрешность алгоритма вычислений cTE/dTE/MAOB, реализуемого средством измерений. |  |  |  |
| 7.6. Измерения параметров цифровых стыков и синхронной цифровой иерархии (СЦИ) |  |  |  |  |  |  |
| 7.6.1. |  |  | Коэффициент ошибок |  | от 10 до 10 при скорости передачи от 64 кбит/с до 139264 кбит/с | ±5% |
|  |  |  |  |  | от 10 до 10 при скорости передачи от 155 Мбит/с до 2488 Мбит/с | ±5% |
| 7.6.2. |  |  | Максимально допустимые фазовые дрожания (джиттер) потока Е1 при относительной |  | от 0,01ЕИ до 1,5ЕИ для полосы частот от 20 Гц до 18 кГц | ±7% |
|  |  |  | погрешности скорости передачи 2048 кбит/с, равной ±50·10 |  | от 0,01ЕИ до 0,2ЕИ для полосы частот от 18 кГц до 100 кГц | ±7% |
|  |  |  | где: ЕИ - (Unit Interval - единичный интервал) период следования тактовых импульсов |  |  |  |
| 8. Измерения при осуществлении геодезической и картографической деятельности** |  |  |  |  |  |  |
| ________________ ** В обязательных метрологических требованиях к измерениям, установленных разделом 8 настоящего перечня, приведены значения средней квадратической погрешности. Погрешности измерений по пунктам 8.3.4, 8.3.5, 8.3.8, 8.3.9 и подпунктам "а" - "в" пункта 8.3.10 настоящего перечня указаны для открытой местности, для других категорий местности по указанным пунктам погрешности увеличиваются на 50 процентов. Погрешности измерений по подпунктам "г" и "д" пунктов 8.3.8 и 8.3.10 настоящего перечня в части, касающейся топографической съемки масштабов 1:50000 и 1:100000, указаны для открытой местности, для других категорий местности по указанным пунктам погрешности увеличиваются на 100 процентов. |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Измерения при определении параметров фигуры и внешнего гравитационного поля Земли |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1. |  |  | Измерения высот квазигеоида на территории Российской Федерации при расстоянии между пунктами до 1000 км |  | ±110 м | 0,5 м |
| 8.1.2. |  |  | Измерения ускорения силы тяжести на пунктах государственной фундаментальной гравиметрической сети |  | от 9,75 до 9,85 м/с | 8·10 м/с |
| 8.1.3. |  |  | Измерения ускорения силы тяжести на пунктах государственной гравиметрической сети I класса |  | от 9,75 до 9,85 м/с | 30·10 м/с |
| 8.2. Измерения при создании, развитии и поддержании в рабочем состоянии государственных геодезических, гравиметрических и нивелирных сетей |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.1. |  |  | Угловые измерения при поддержании в рабочем состоянии государственных геодезических сетей: |  |  |  |
|  |  |  | 1 класса |  | от 0 до 360° | 0,7" |
|  |  |  | 2 класса |  | от 0 до 360° | 1,0" |
|  |  |  | 3 класса |  | от 0 до 360° | 1,5" |
|  |  |  | 4 класса |  | от 0 до 360° | 2,0" |
| 8.2.2. |  |  | Линейные измерения при поддержании в рабочем состоянии государственных геодезических сетей: |  |  |  |
|  |  |  | 1 класса |  | до 30 км | 2,5·10·D мм |
|  |  |  | 2 класса |  | от 7 до 20 км | 4·10·D мм |
|  |  |  | 3 класса |  | от 5 до 8 км | 5·10·D мм |
|  |  |  | 4 класса |  | от 2 до 5 км | 7·10·D мм (где D - расстояние между пунктами, мм) |
| 8.2.3. |  |  | Измерения превышений при создании, развитии и поддержании в рабочем состоянии государственной нивелирной сетей: |  |  |  |
|  |  |  | нивелирной сети I класса |  | без ограничений | 0,8 мм на 1 км |
|  |  |  | нивелирной сети II класса |  | без ограничений | 2 мм на 1 км |
|  |  |  | нивелирной сети III класса |  | без ограничений | 5 мм на 1 км |
|  |  |  | нивелирной сети IV класса |  | без ограничений | 10 мм на 1 км |
| 8.2.4. |  |  | Определение геоцентрических координат на пунктах фундаментальной астрономо-геодезической сети |  | без ограничений | 0,1 м |
| 8.2.5. |  |  | Измерения взаимного положения пунктов, относящихся к фундаментальной астрономо-геодезической сети: |  |  |  |
|  |  |  | в плане |  | от 650 до 1000 км | 2 см |
|  |  |  | по высоте |  | от 650 до 1000 км | 3 см |
| 8.2.6. |  |  | Измерения взаимного положения пунктов, относящихся к высокоточной геодезической сети: |  |  |  |
|  |  |  | в плане |  | от 150 до 300 км | 3+5·10·D мм |
|  |  |  | по высоте |  | от 150 до 300 км | 5+7·10·D мм |
| 8.2.7. |  |  | Измерения взаимного положения пунктов, относящихся к спутниковой сети 1 класса: |  |  |  |
|  |  |  | в плане |  | от 25 до 35 км | 3+1·10·D мм |
|  |  |  | по высоте |  | от 25 до 35 км | 5+2·10·D мм |
| 8.2.8. |  |  | Измерения длин базисов: |  |  |  |
|  |  |  | 2 разряда |  | от 1 км | 1·10·D мм |
|  |  |  | 3 разряда |  | от 1 км | 3·10·D мм |
| 8.3. Измерения при создании и обновлении государственных топографических карт и планов в графической, цифровой, фотографической и иных формах |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.1. |  |  | Угловые измерения, создаваемые методом полигонометрии в геодезических сетях специального назначения |  | от 0 до 360° | 5" |
| 8.3.2. |  |  | Угловые измерения в теодолитных ходах при производстве топографических съемок |  | от 0 до 360° | (3060)" |
| 8.3.3. |  |  | Линейные измерения, создаваемые методом полигонометрии в геодезических сетях специального назначения |  | без ограничений | 1·10·D мм |
| 8.3.4. |  |  | Измерения положения точек плановой съемочной геодезической сети относительно пунктов государственной геодезической сети |  | без ограничений | 0,125·М мм (где М - знаменатель масштаба топографической съемки) |
| 8.3.5. |  |  | Измерения планового положения объектов и контуров местности относительно пунктов государственной геодезической сети |  | без ограничений | 0,625·М мм |
| 8.3.6. |  |  | Измерения планового положения контуров растительного покрова и грунтов относительно пунктов государственной геодезической сети |  | без ограничений | 1,00·М мм |
| 8.3.7. |  |  | Измерения планового положения точек фотограмметрических сетей сгущения (при создании и обновлении топографических планов и карт масштабов 1:500-1:25000 |  | без ограничений | 0,375·М мм |
| 8.3.8. |  |  | Измерения высот точек высотной съемочной геодезической сети относительно пунктов государственных геодезической и нивелирной сетей при: |  |  |  |
|  |  |  | топографической съемке масштабов 1:500-1:25000 |  | без ограничений | 0,125·h (где h - высота сечения рельефа при топографической съемке) |
|  |  |  | топографической съемке масштаба 1:50000 |  | без ограничений | 0,1·h |
|  |  |  | топографической съемке масштаба 1:100000 |  | без ограничений | 0,094·h |
| 8.3.9. |  |  | Измерения высот точек фотограмметрических сетей сгущения при создании и обновлении топографических планов и карт масштабов 1:500-1:25000 при: |  |  |  |
|  |  |  | съемках с высотой сечения рельефа 1,0 м и 0,5 м (для масштабов 1:500 и 1:1000) |  | без ограничений | 0,25·h |
|  |  |  | съемках с высотой сечения рельефа 2,5 м и 0,5 м (для масштабов 1:2000 и 1:5000) |  | без ограничений | 0,312·h |
|  |  |  | съемках с высотой сечения рельефа 5 и 10 м |  | без ограничений | 0,438·h |
| 8.3.10. |  |  | Измерения высот горизонталей относительно пунктов государственных геодезической и нивелирной сетей в равнинных и всхолмленных районах для: |  |  |  |
|  |  |  | а) планов масштабов 1:500-1:5000 |  | без ограничений | 0,412·h |
|  |  |  | б) карт масштаба 1:10000 |  | без ограничений | 0,415·h |
|  |  |  | в) карт масштаба 1:25000 |  | без ограничений | 0,5·h |
|  |  |  | г) карт масштаба 1:50000 |  | без ограничений | 0,5·h |
|  |  |  | д) карт масштаба 1:100000 |  | без ограничений | 0,5·h |
| 8.3.11. |  |  | Измерения глубин на акваториях океанов, морей в пределах континентального шельфа и внутренних водоемов |  | от 0 до 250 м | 0,5 м |
| 8.3.12. |  |  | измерения значений колебаний уровня моря |  | от 0 до 12 м | 1% |
| 8.4. Измерения при геодинамических исследованиях |  |  |  |  |  |  |
| 8.4.1. |  |  | Угловые измерения |  | от 0 до 360° | 0,7" |
| 8.4.2. |  |  | Линейные измерения |  | без ограничений | 1·10·D мм |
| 8.4.3. |  |  | Измерения превышений |  | без ограничений | 0,5 мм/1 км |
| 8.4.4. |  |  | Измерения ускорения силы тяжести |  | от 9,75 до 9,85 м/с | 8·10 м/с |
| 8.4.5. |  |  | Измерения приращений ускорения силы тяжести |  | без ограничений | 5·10 м/с |
| 8.4.6. |  |  | Измерения взаимного положения пунктов, относящихся к деформационным сетям геодинамических полигонов: |  | без ограничений |  |
|  |  |  | в плане |  | от 25 до 200 км | 3+7·10·D мм |
|  |  |  | по высоте |  | от 25 до 200 км | 5+10·10·D мм |
| 8.5. Геодезические измерения при выполнении кадастровых и землеустроительных работ |  |  |  |  |  |  |
| 8.5.1. |  |  | Угловые измерения при определении координат характерных точек границ земельных участков, характерных точек контура конструктивных элементов здания, сооружения или объекта незавершенного строительства, расположенных на поверхности земельного участка |  | от 0 до 360° | 5" |
| 8.5.2. |  |  | Линейные измерения при определении координат характерных точек границ земельных участков, характерных точек контура конструктивных элементов здания, сооружения или объекта незавершенного строительства, расположенных на поверхности земельного участка |  | без ограничений | 2+2·10 D мм (где D - расстояние в мм) |
| 8.5.3. |  |  | Измерения длин с использованием спутниковой геодезической аппаратуры при определении координат характерных точек границ земельных участков, характерных точек контура конструктивных элементов здания, сооружения или объекта незавершенного строительства, расположенных на поверхности земельного участка: |  |  |  |
|  |  |  | - в статическом режиме |  | без ограничений | 5+0,5·10 D мм |
|  |  |  | - в кинематическом режиме |  | без ограничений | 10+1·10 D мм |
|  |  |  | - в дифференциальном режиме |  | без ограничений | 500+1·10 D мм (где D - расстояние в мм) |
| 8.5.4. |  |  | Определение координат характерных точек границ земельных участков, характерных точек контура конструктивных элементов здания, сооружения или объекта незавершенного строительства, расположенных на поверхности земельного участка с использованием спутниковой геодезической аппаратуры в абсолютном режиме: |  |  |  |
|  |  |  | - в плане |  | без ограничений | 1,2 м |
|  |  |  | - по высоте |  | без ограничений | 1,8 м |
| 8.6. Измерения в тахеометрических ходах при производстве топографических съемок |  |  |  |  |  |  |
| 8.6.1. |  |  | Угловые измерения в тахеометрических ходах при производстве топографических съемок: |  |  |  |
|  |  |  | горизонтальный угол |  | от 0 до 360° | 60" |
|  |  |  | вертикальный угол |  | от 0 до 180° | 60" |
| 8.6.2. |  |  | Линейные измерения в тахеометрических ходах при производстве топографических съемок: |  |  |  |
|  |  |  | масштабов 1:5000 |  | от 1 до 300 м | 1,84 м |
|  |  |  | масштабов 1:2000 |  | от 1 до 200 м | 1,12 м |
|  |  |  | масштабов 1:1000 |  | от 1 до 150 м | 0,65 м |
|  |  |  | масштабов 1:500 |  | 1 до 100 м | 0,35 м |
| 8.6.3. |  |  | Высотные измерения в тахеометрических ходах при производстве топографических съемок при сечении рельефа: |  |  |  |
|  |  |  | 0,5 м |  | без ограничений | 0,28 м |
|  |  |  | 1 м |  | без ограничений | 0,35 м |
|  |  |  | 2 м |  | без ограничений | 0,4 м |
|  |  |  | 5 м |  | без ограничений | 0,5 м |
| 8.7. Измерения, производимые лазерным сканером |  |  |  |  |  |  |
| 8.7.1. |  |  | Угловые измерения, производимые лазерным сканером: |  |  |  |
|  |  |  | горизонтальный угол |  | без ограничений | 12" |
|  |  |  | вертикальный угол |  | без ограничений | 12" |
| 8.7.2. |  |  | Линейные измерения, производимые лазерным сканером |  | без ограничений | 6 мм |
| 9. Измерения при осуществлении деятельности в области гидрометеорологии, мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. |  |  | Измерение скорости ветра (V) |  | от 1 до 55 м/с | ±0,5 м/с для V5 м/с |
|  |  |  |  |  |  | ±10% для V>5 м/с |
| 9.2. |  |  | Измерение направления ветра |  | от 0 до 360° | ±10° |
| 9.3. |  |  | Измерение атмосферного давления |  | от 600 до 1070 гПа | ±0,5 гПа |
| 9.4. |  |  | Измерение температуры воздуха, t |  | от минус 60 до 55°С | ±0,4°С для tминус 30°С ±0,5°С для t<минус 30°С |
| 9.5. |  |  | Измерение относительной влажности воздуха |  | от 10 до 98% | ±5% для tминус 10°С ±10% для t<минус 10°С |
| 9.6. |  |  | Измерение температуры подстилающей поверхности почвы |  | от минус 60 до 70°С | ±0,5°С |
| 9.7. |  |  | Измерение температуры почвы на различных глубинах: |  |  |  |
|  |  |  | на оголенном участке |  | от минус 10 до 50°С | ±0,5°С |
|  |  |  | под естественным покровом |  | от минус 20 до 30°С | ±0,2°С |
| 9.8. |  |  | Измерение количества атмосферных осадков, X |  | от 0,2 до 200 мм | ±0,2 мм для X1,0 мм ±5% для X>1,0 мм |
| 9.9. |  |  | Измерение высоты снежного покрова |  | от 0 до 1000 см | ±1 см |
| 9.10. |  |  | Измерение продолжительности солнечного сияния |  | от 0 до 24 ч | ±0,1 ч |
| 9.11. |  |  | Измерение высоты нижней границы облаков (ВНГО) |  | от 15 до 2000 м | ±10 м для ВНГО100 м ±10% для ВНГО>100 м |
| 9.12. |  |  | Измерение метеорологической дальности видимости (МДВ): |  |  |  |
|  |  |  | для авиаметеорологических наблюдений |  | от 20 до 6000 м | =±15% для МОД250 м; =±10% для 250 м<МОД3000 м; |
|  |  |  | для наземных метеорологических наблюдений |  | от 50 до 50000 м | =±20% для МДВ>3000 м |
| 9.13. |  |  | Измерение прямой солнечной радиации |  | от 0,04 до 1,10 кВт/м | ±4% |
| 9.14. |  |  | Измерение ультрафиолетовой солнечной радиации |  | от 5 до 20 Вт/м | ±25% |
| 9.15. |  |  | Измерение суммарной, рассеянной, отраженной солнечной радиации |  | от 0,01 до 1,6 кВт/м | ±16% |
| 9.16. |  |  | Измерение радиационного баланса |  | от 0,01 до 1,1 кВт/м | ±20% |
| 9.17. |  |  | Измерения температуры на глубине узла кущения |  | от минус 30 до 50°С | ±0,5°С |
| 9.18. |  |  | Измерение температуры пахотного слоя почвы |  | от 0 до 50°С | ±0,5°С |
| 9.19. |  |  | Измерение влажности почвы |  | от 3 до 45% | ±3% |
| 9.20. |  |  | Измерение массы: |  |  |  |
|  |  |  | растительной |  | от 0,005 до 10 кг | ±(0,0010,005) кг |
|  |  |  | почвы |  | от 0,005 до 0,5 кг | ±0,001 кг |
| 9.21. |  |  | Измерение температуры воздуха при аэрологическом зондировании атмосферы |  | от минус 90 до 50°С | ±1,25°С (от поверхности Земли до уровня 100 гПа) ±2,5°С (на уровнях выше 100 гПа) |
| 9.22. |  |  | Измерение относительной влажности воздуха при аэрологическом зондировании атмосферы |  | от 0 до 98% | ±15% (от поверхности Земли до уровня тропопаузы) |
| 9.23. |  |  | Измерение скорости водного потока |  | от 0,01 до 5,0 м/с | ±(0,3530)% |
| 9.24. |  |  | Измерение температуры воды на водотоках |  | от минус 2 до 30°С | ±0,2°С |
| 9.25. |  |  | Измерение уровня воды на водотоках |  | от 0 до 20 м | ±0,07 м |
| 9.26. |  |  | Измерение температуры моря |  | от минус 2 до 45°С | ±0,2°С |
| 9.27. |  |  | Измерение скорости морских течений (V) |  | от 0,01 до 6,00 м/с | ±0,01 при V<1,00 м/с ±0,05 при V>1,00 м/с |
| 9.28. |  |  | Соленость морской воды, ПЕС |  | от 2 до 42 | ±(0,010,05) |
|  |  |  | Измерение относительной электрической проводимости морской воды (ОЭП), отн.ед. |  | от 0,07 до 1,5 | ±(1,78,6)·10 |
|  |  |  | Измерение удельной электрической проводимости морской воды (УЭП), См/м (мСм/см) |  | от 0,3 до 6,4 (от 3 до 64) 1,5 отн.ед. ОЭП соответствует 6,4 См/м | ±(от 0,0007 до 0,0037) ±(от 0,007 до 0,037) |
| 9.29. |  |  | Измерение гидростатического давления (Р) |  | от 0 до 60 МПа | ±(0,050,2)% |
| 9.30. |  |  | Измерение уровня моря |  | от 0 до 20 м | ±(0,010,07) м |
| 9.31. |  |  | Измерение высоты волн (Н) |  | от 0,1 до 14 м | ±0,25 м при Н1,5 м ±0,5 м при 1,5<Н4 м ±1 м при Н>4 м |
| 9.32. |  |  | Измерение периода следования волн |  | от 0 до 100 с | ±0,1 с |
| 9.33. |  |  | Измерение плотности потока протонов в околоземном космическом пространстве для Ер=(0,1 кэВ 600 МэВ) |  | от 10 до 10 см·с | ±40% |
| 9.34. |  |  | Измерение плотности потока электронов в околоземном космическим пространстве для Ее=(0,1 кэВ 10 МэВ) |  | от 10 до 10 см·с | ±40% |
| 9.35. |  |  | Измерение потока энергии рентгеновского излучения Солнца для Er=(110 кэВ) |  | от 10 до 10 Вт/м | ±25% |
| 9.36. |  |  | Измерение магнитной индукции на земной поверхности |  | от 10 до 10 нТл | ±2 нТл |
| 9.37. |  |  | Измерение магнитной индукции в околоземном космическом пространстве |  | ±65000 нТл | ±15 нТл |
| 9.38. |  |  | Измерение критической частоты слоя F2 ионосферы |  | от 1 до 20 МГц | ±0,1 МГц |
| 9.39. |  |  | Измерение минимальной действующей высоты области F |  | от 200 до 500 км | ±10 км |
| 9.40. |  |  | Измерение предельной частоты слоя Es ионосферы |  | от 1 до 20 МГц | ±0,1 МГц |
| 9.41. |  |  | Измерение полного электронного содержания ионосферы |  | 10 до 10 м | ±10 м |
| 9.42. |  |  | Измерение потока энергии ультрафиолетового излучения Солнца для нм |  | от 5·10 до 2·10 Вт/м | ±5% |
| 9.43. |  |  | Измерение набега приведенной разности фаз двух когерентных сигналов для f от 150 до 400 МГц |  | от 0° до 360° | ±2,4° |
| 9.44. |  |  | Измерение уровней подводного шума в особо охраняемых арктических зонах Российской Федерации |  | от 80 до 200 дБ отн. 1 мкПа | ±4 дБ |
| 9.45. |  |  | Измерение уровней подводного шума, излучаемого коммерческими судами |  | от 80 до 200 дБ отн. 1 мкПа | ±3 дБ |
| 9.46. |  |  | Измерение подводного шума при сооружении и эксплуатации морских стационарных объектов |  | от 80 до 200 дБ отн. 1 мкПа | ±4 дБ |
| 10. Измерения при проведении банковских, налоговых, таможенных операций и таможенного контроля |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. |  |  | Измерение линейных размеров товара |  | от 0 до 300 мм вкл. | ±0,1 мм |
|  |  |  |  |  | свыше 300 до 650 мм вкл. | ±1 мм |
|  |  |  |  |  | свыше 650 до 800 мм вкл. | ±2 мм |
|  |  |  |  |  | свыше 800 до 1000 мм вкл. | ±0,4 мм |
|  |  |  |  |  | свыше 1 до 2 м вкл. | ±0,6 мм |
|  |  |  |  |  | свыше 2 до 3 м вкл. | ±0,8 мм |
|  |  |  |  |  | свыше 3 до 5 м вкл. | ±1,2 мм |
|  |  |  |  |  | свыше 5 до 10 м вкл. | ±2,2 мм |
|  |  |  |  |  | свыше 10 до 50 м вкл. | ±10,2 мм |
|  |  |  |  |  | свыше 50 до 100 м вкл. | ±20,2 мм |
| 10.2. |  |  | Измерение площади товара, м |  | без ограничений | ±0,25% |
| 10.3. |  |  | Измерение объема товара, м |  | без ограничений | ±(121)% (пределы допускаемой погрешности измерений конкретного товара определяются соответствующей аттестованной методикой измерений) |
| 10.4. |  |  | Измерение массы товара |  | до 1,5 кг вкл. | ±1,5 г |
|  |  |  |  |  | свыше 1,5 до 3 кг вкл. | ±3 г |
|  |  |  |  |  | свыше 3 до 6 кг вкл. | ±6 г |
|  |  |  |  |  | свыше 6 до 15 кг вкл. | ±15 г |
|  |  |  |  |  | свыше 15 до 30 кг вкл. | ±30 г |
|  |  |  |  |  | свыше 30 до 60 кг вкл. | ±60 г |
|  |  |  |  |  | свыше 60 до 200 кг вкл. | ±150 г |
|  |  |  |  |  | свыше 200 до 300 кг вкл. | ±300 г |
|  |  |  |  |  | свыше 300 до 600 кг вкл. | ±600 г |
|  |  |  |  |  | свыше 600 до 1000 кг вкл. | ±750 г |
|  |  |  |  |  | свыше 1000 до 1500 кг вкл. | ±1,5 кг |
|  |  |  |  |  | свыше 1500 до 2000 кг вкл. | ±2 кг |
|  |  |  |  |  | свыше 2000 до 3000 кг вкл. | ±3 кг |
|  |  |  |  |  | свыше 3000 до 5000 кг вкл. | ±6 кг |
|  |  |  |  |  | свыше 5000 до 10000 кг вкл. | ±10 кг (крановые) |
|  |  |  |  |  |  | ±40 кг (автомобильные) |
|  |  |  |  |  | свыше 10000 до 15000 кг вкл. | ±15 кг |
|  |  |  |  |  | свыше 15000 до 30000 кг вкл. | ±30 кг |
|  |  |  |  |  | свыше 30000 до 60000 кг вкл. | ±60 кг |
|  |  |  |  |  | свыше 60000 до 100000 кг вкл. | ±100 кг |
|  |  |  |  |  | свыше 150000 кг вкл. | ±150 кг |
| 10.5. |  |  | Измерение вместимости товара, л |  | без ограничений | ±0,6% |
| 10.6. |  |  | Измерение активности радионуклида, КИ |  | без ограничений | ±50% |
| 11. Измерения при проведении официальных спортивных соревнований, обеспечении подготовки спортсменов высокого класса |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. |  |  | Измерение времени |  | до 60 мин | ±0,01 с |
|  |  |  |  |  | свыше 60 мин | ±0,1 с |
| 11.2. |  |  | Измерение длины |  | до 100 мм | ±0,05 мм |
|  |  |  |  |  | до 1000 мм | ±0,15 мм |
|  |  |  |  |  | свыше 1 до 100 м | ±1 мм |
|  |  |  |  |  | до 1000 м | ±0,1 м |
| 11.3. |  |  | Измерение массы |  | до 50 кг | ±0,02 кг |
|  |  |  |  |  | до 200 кг | ±0,05 кг |
|  |  |  |  |  | до 500 кг | ±0,2 кг |
| 12. Измерения при обеспечении безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. |  |  | Измерение скорости движения транспортных средств: |  |  |  |
| 12.1.1. |  |  | Для доплеровских измерителей скорости (включая доплеровские |  | нижний предел - не более 20 км/ч | ±3 км/ч (до 100 км/ч) |
|  |  |  | измерители скорости, определяющие координаты ТС) |  | верхний предел - не менее 250 км/ч | ±3% (св. 100 км/ч) |
| 12.1.2. |  |  | Для недоплеровских измерителей скорости: |  |  |  |
|  |  |  | с использованием видеокадров |  | нижний предел - не более 5 км/ч; верхний предел - не менее 250 км/ч | ±3 км/ч (до 100 км/ч) |
|  |  |  | с использованием лазерных методов |  | нижний предел - не более 20 км/ч; верхний предел - не менее 250 км/ч | ±3% (св. 100 км/ч) |
| 12.1.3. |  |  | С использованием зонального контроля на протяженных участках дорог |  | нижний предел - не более 5 км/ч; верхний предел - не менее 250 км/ч | ±3% |
| 12.1.4. |  |  | Тахографом на основе импульсов, получаемых от датчика движения |  | нижний предел - не более 20 км/ч; верхний предел - не менее 180 км/ч; | ±2 км/ч (инструментальная погрешность по уровню вероятности 0,95) |
| 12.2. |  |  | Измерение массовой концентрации паров |  | от 0 до 0,5 мг/л | ±0,05 мг/л |
|  |  |  | этанола в выдыхаемом воздухе |  | от 0,5 до 0,95 мг/л | ±10% |
| 12.3. |  |  | Измерение нагрузки на ось (группу осей) автотранспортного средства: |  |  |  |
| 12.3.1. |  |  | На стационарных и (или) передвижных пунктах весового контроля: |  |  |  |
| 12.3.1.1. |  |  | В статическом состоянии: |  |  |  |
|  |  |  | при последовательном взвешивании осей транспортного средства |  | от 1500 до 20000 и свыше кг | ±2% |
|  |  |  | при одновременном взвешивании всех осей транспортного средства |  | от 1500·N до 20000·N и свыше кг (N - количество осей автотранспортного средства) | ±2% |
|  |  |  | при последовательном взвешивании осей транспортного средства, входящих в группу осей |  | от 1500 до 20000 и свыше кг | ±2% |
|  |  |  | при одновременном взвешивании всех осей транспортного средства, входящих в группу осей, на одной весовой платформе |  | от 1500·G до 20000·G и свыше кг (G - количество осей входящих в группу осей автотранспортного средства) | ±2% |
| 12.3.1.2. |  |  | В динамическом состоянии: |  |  | ±2% |
|  |  |  | при последовательном взвешивании осей транспортного средства (при скорости движения от 1 до 5 км/ч) |  | от 1500 до 20000 и свыше кг |  |
|  |  |  | при последовательном взвешивании осей транспортного средства, входящих в группу осей (при скорости движения от 1 до 5 км/ч) |  | от 1500 до 20000 и свыше кг | ±2% |
| 12.3.2. |  |  | На автоматических пунктах весового контроля (при скорости движения |  | от 1500 до 20000 и свыше кг | ±11% |
|  |  |  | от 20 до 140 км/ч) |  | от 1500·N до 20000·N и свыше кг | ±11% |
|  |  |  |  |  | от 1500·G до 20000·G и свыше кг | ±11% |
| 12.4. |  |  | Измерение массы автотранспортного средства: |  |  |  |
| 12.4.1. |  |  | На стационарных и (или) передвижных пунктах весового контроля: |  |  |  |
| 12.4.1.1. |  |  | В статическом состоянии: при последовательном взвешивании осей или |  | от 1500 до 20000 и свыше кг | ±2% |
|  |  |  | групп осей транспортного средства |  | от 1500·G до 20000·G и свыше кг | ±2% |
|  |  |  |  |  | от 1500·N до 20000·N и свыше кг | ±2% |
|  |  |  | при одновременном взвешивании всех осей или групп осей транспортного средства |  | от 1500·G·k до 20000·G·k и свыше кг (k - количество групп осей) | ±2% |
|  |  |  | при взвешивании всего транспортного средства в целом на одной весовой платформе |  | от 1500 до 20000 и свыше кг | ±2% |
| 12.4.1.2. |  |  | В динамическом состоянии при последовательном взвешивании осей транспортного средства (при скорости движения от 1 до 5 км/ч) |  | от 1500 до 20000 и свыше кг | ±2% |
| 12.4.2. |  |  | На автоматических пунктах весового контроля (при скорости движения |  | от 1500 до 20000 и свыше кг | ±5% |
|  |  |  | от 20 до 140 км/ч) |  | от 1500·N до 20000·N и свыше кг | ±5% |
|  |  |  |  |  | от 1500·G до 20000·G и свыше кг | ±5% |
|  |  |  |  |  | от 1500·G·k до 20000·G·k и свыше кг | ±5% |
| 12.5. |  |  | Измерение силы света внешних световых приборов транспортного средства |  | от 200 до 125000 кд | ±15% |
| 12.6. |  |  | Измерение удельной тормозной силы тормозной системы автотранспортных средств |  | от 0 до 3·10 Н | ±3% |
| 12.7. |  |  | Измерение высоты рисунка протектора колес автотранспортных средств |  | от 0 до 100 мм | ±0,05 мм |
| 12.8. |  |  | Измерение уровня шума автотранспортных средств |  | от 70 до 100 дБ | ±1 дБ |
| 12.9. |  |  | Измерение светопропускания стекол автотранспортных средств |  | от 10 до 100% | ±2% |
| 12.10. |  |  | Измерение уровня дымности автотранспортных средств |  | коэффициент поглощения света, М 0 - бесконечность (0-10, при k>10 k=бесконечность) | ±0,05 при k=1,61,8 |
| 12.11. |  |  | Измерение уровня содержания загрязняющих веществ в отработавших газах автотранспортных средств с двигателями с искровым зажиганием: |  |  |  |
| 12.11.1. |  |  | Измерение уровня содержания оксида углерода (CO) |  | от 0 до 5% | ±3% |
| 12.11.2. |  |  | Измерение уровня содержания диоксида углерода () |  | от 0 до 16% | ±4% |
| 12.11.3. |  |  | Измерение уровня содержания кислорода () |  | от 0 до 21% | ±3% |
| 12.11.4. |  |  | Измерение уровня содержания углеводородов () |  | от 0 до 2000 млн | ±5% |
| 12.12. |  |  | Измерение геометрических параметров автомобильных дорог: |  |  |  |
| 12.12.1. |  |  | Протяженность участков |  | до 1000 м | ±0,1 м |
|  |  |  |  |  | от 1000 м | ±1 м |
| 12.12.2. |  |  | Уклон участков |  | ±120‰ | ±3‰ |
| 12.12.3. |  |  | Угол поворота |  | ±180° | ±1° |
| 12.12.4. |  |  | Радиус поворота |  | от 1 до 3000 м | ±10% |
| 12.12.5. |  |  | Ровность покрытия |  | от 0 до 800 см/км | ±10% |
| 12.12.6. |  |  | Микропрофиль покрытия |  | от 0,001 до 0,15 м | ±10% |
| 12.12.7. |  |  | Колея покрытия |  | от 0,003 до 0,3 м | ±0,002 м |
| 12.12.8. |  |  | Упругий прогиб покрытия |  | от 0,2 до 1,5 мм | ±5% |
| 12.12.9. |  |  | Толщина покрытия |  | от 0,05 до 0,5 м | ±0,02 м |
| 12.13. |  |  | Измерение геометрических параметров обочин |  | от 0 до 100 м | ±0,01 м |
|  |  |  | автомобильных дорог |  | от 100 до 10000 м | ±1 м |
| 12.14. |  |  | Измерение коэффициента сцепления шин транспортных средств с дорожным покрытием |  | от 0,1 до 0,7 | ±0,05 |
| 12.15. |  |  | Измерение дальности видимости дорожных знаков |  | от 0,3 до 150 м | ±20 мм |
| 12.16. |  |  | Измерение уровня освещенности дорожного покрытия |  | от 10 до 2·10 лк | ±8% |
| 12.17. |  |  | Измерение уровня яркости дорожного покрытия |  | от 10 до 2·10 кд/м | ±10% |
| 12.18. |  |  | Измерение коэффициента яркости дорожных знаков |  | от 0 до 100% | ±2% |
| 12.19. |  |  | Измерение коэффициента яркости дорожных разметок |  | от 0 до 100% | ±2% |
| 12.20. |  |  | Измерение поперечных уклонов дорожного полотна |  | от минус 56 до 120‰ | ±2‰ |
| 12.21. |  |  | Измерение продольных уклонов дорожного полотна |  | от минус 56 до 120‰ | ±2‰ |
| 12.22. |  |  | Измерение ровности дорожного покрытия |  | от минус 56 до 120‰ | ±2‰ |
| 12.23. |  |  | Измерение высоты инженерных сооружений |  | от 0 до 100 м | ±20 мм |
| 12.24. |  |  | Измерение суммарного люфта рулевого управления |  | от 0 до 45° | ±0,5° |
| 12.25. |  |  | Измерение тормозного пути |  | от 0 до 50 м | ±5% |
| 12.26. |  |  | Измерение усилия на органе управления |  | от 200 до 800 Н | ±7% |
| 12.27. |  |  | Измерение установившегося замедления |  | от 0 до 10 м/с | ±4% |
| 12.28. |  |  | Измерение давления воздуха в пневматическом или пневмогидравлическом тормозном приводе |  | от 0 до 20 МПа | ±5% |
| 12.29. |  |  | Измерение усилия вталкивания сцепного устройства прицепов, оборудованных инерционным тормозом |  | от 50 до 3700 Н | ±5% |
| 12.30. |  |  | Измерение продольного уклона площадки для выполнения торможений |  | от 0 до 40% | ±1% |
| 12.31. |  |  | Измерение времени срабатывания тормозной системы |  | от 0 до 3 с | ±0,1 с |
| 12.32. |  |  | Измерение времени запаздывания тормозной системы |  | от 0 до 3 с | ±0,1 с |
| 12.33. |  |  | Измерение времени нарастания замедления |  | от 0 до 3 с | ±0,1 с |
| 12.34. |  |  | Измерение давления на контрольном выводе регулятора уровня пола автотранспортных средств с пневмоподвеской |  | от 0 до 20 МПа | ±5% |
| 12.35. |  |  | Измерение давления воздуха в шинах автотранспортных средств |  | от 0,1 до 2 МПа | ±(0,010,2) МПа |
| 12.36. |  |  | Измерение силы натяжения ремня привода насоса усилителя рулевого управления автотранспортных средств |  | от 0 до 1000 Н | ±7% |
| 12.37. |  |  | Измерение коэффициента световозвращения дорожной разметки |  | от 0 до 2000) мкд/м лк | ±10% |
| 12.38. |  |  | Измерение коэффициента световозвращения дорожных знаков |  | от 0 до 2000) мкд/м лк | ±10% |
| 12.39. |  |  | Измерение координат цветности дорожных знаков |  | х: от 0,004 до 0,735 | ±0,01 |
|  |  |  | и разметки |  | у: от 0,005 до 0,834 | ±0,02 |
| 12.40. |  |  | Измерение координат цветности светофоров |  | х: от 0,004 до 0,735 | ±0,01 |
|  |  |  | дорожных |  | у: от 0,005 до 0,834 | ±0,01 |
| 12.41. |  |  | Измерение силы света светофоров дорожных |  | от 0 до 200000 лк | ±8% |
| 12.42. |  |  | Измерение координат, времени, скорости с использованием глобальных навигационных спутниковых систем: |  |  |  |
| 12.42.1. |  |  | Определение координат в плане |  |  | ±10 м |
| 12.42.2. |  |  | Определение значений текущего времени |  | от 0 до 24 ч | ±3 с (относительно шкалы времени UTC(SU)) |
| 12.42.3. |  |  | Определение скорости |  | от 0 до 100 м/с | ±0,1 м/с |
| 12.42.4. |  |  | Измерение координат, времени, скорости с использованием блока СКЗИ тахографа: |  |  |  |
| 12.42.4.1. |  |  | Определение координат местоположения транспортного средства по координатным осям |  | широта ±90° | ±15 м (по уровню вероятности 0,95) при геометрическом факторе ухудшения точности PDOP3 |
|  |  |  |  |  | долгота ±180° | ±3 м (по уровню вероятности 0,95) при геометрическом факторе ухудшения точности PDOP3 (инструментальная погрешность) |
| 12.42.4.2. |  |  | Синхронизация внутренней шкалы времени с национальной шкалой координированного времени UTC(SU) при работе по сигналам ГНСС ГЛОНАСС/GPS Синхронизация шкалы времени внутреннего опорного генератора тахографа со шкалой времени блока СКЗИ при работе по сигналам ГНСС ГЛОНАСС/GPS |  | от 0 до 3600 с | ±2 с (по уровню вероятности 0,95) |
| 12.42.4.3 |  |  | Определение скорости движения транспортного средства в плане |  | нижний предел - не более 20 км/ч; верхний предел - не менее 180 км/ч | ±2 км/ч (по уровню вероятности 0,95) при геометрическом факторе ухудшения точности PDOP3 |
| 12.42.5. |  |  | Определение координат местоположения транспортного средства по координатным осям навигационной аппаратурой потребителя (НАП, АСН, С(У)ВЭОС, НКМ, и т.д.), установленной на транспортные средства |  | широта ±90° долгота ±180° | ±15 м (по уровню вероятности 0,95) при геометрическом факторе ухудшения точности PDOP3 |
| 12.43. |  |  | Измерение длительности интервалов времени |  | от 6 с до 86400 с | ±6 с |
| 12.44. |  |  | Измерения линейных расстояний: |  |  |  |
| 12.44.1. |  |  | Во время движения контролируемых транспортных средств: |  |  |  |
|  |  |  | линейная дальность от технического средства измерения до транспортного средства |  | от 5 до 50 и свыше м | ±1 м |
|  |  |  | дистанция между измеряемым транспортным средством и предыдущим транспортным средством |  | от 2 до 30 и свыше м | ±2 м |
| 12.44.2. |  |  | Во время движения транспортного средства, оснащенного специальным измерительным оборудованием: |  |  |  |
|  |  |  | линейная дальность от технического средства измерения до измеряемого объекта |  | от 2 до 15 и свыше м | ±2 м |
|  |  |  | расстояние (путь) от реперной точки до измеряемого транспортного средства (например, от дорожного знака с известными параметрами) |  | от2 до 150 и свыше м | ±2 м |
|  |  |  | расстояние (путь) между двумя произвольными фиксированными точками (например, между двух опор для зонального контроля скорости) |  | от 5 до 1000 и свыше м | ±(1 м + 0,2% от измеренного расстояния) |
| 12.44.3. |  |  | С помощью технических средств для измерения линейных расстояний |  | от 0 до 50 и свыше м | ±3 мм |
| 12.44.4. |  |  | При проведении практического экзамена на автоматизированном автодроме |  | от 0 до 5 см | ±2,5 см |
| 12.44.5. |  |  | Измерение блоком СКЗИ тахографа пройденного пути транспортного средства |  | от 1 до 9999999,9 км | ±1% (инструментальная погрешность) (по уровню вероятности 0,95) для участка пройденного пути протяженностью не менее 1000 м |
| 12.45. |  |  | Измерение габаритных размеров автотранспортных средств: |  |  |  |
| 12.45.1 |  |  | В статическом состоянии с помощью технических средств для измерения линейных расстояний |  | от 1600 до 30000 и свыше мм | ±3 мм |
| 12.45.2 |  |  | В динамическом состоянии посредством автоматических пунктов габаритного контроля (при скорости движения от 20 до 140 км/ч):*** |  |  |  |
| ________________ *** Допускается измерение при значениях скорости движения транспортных средств от 1 км/ч при условии соответствия погрешности такого измерения предельно допустимой погрешности, установленной настоящим перечнем. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1) длина |  | от 3 до 30 и свыше м | ±0,6 м |
|  |  |  | 2) ширина |  | от 1,6 до 5 и свыше м | ±0,1 м |
|  |  |  | 3) высота |  | от 1,6 до 5 и свыше м | ±0,06 м |
| 12.46. |  |  | Измерение межосевых расстояний автотранспортных средств |  |  |  |
| 12.46.1. |  |  | На стационарных и (или) передвижных пунктах весового контроля: |  |  |  |
| 12.46.1.1. |  |  | В статическом состоянии с помощью технических средств для измерения линейных расстояний |  | от 0,5 до 12,0 и свыше м | ±3 мм |
| 12.46.1.2. |  |  | В динамическом состоянии (при скорости движения от 1 |  | от 0,5 до 2,5 вкл. м | ±0,05 м |
|  |  |  | до 5 км/ч) |  | свыше 2,5 до 12,5 и свыше м | ±0,1 м |
| 12.46.2. |  |  | На автоматических пунктах весового контроля (при скорости движения от 20 до 140 км/ч)*** |  | от 0,5 до 30 и свыше м | ±0,03 м |
| ________________ *** Допускается измерение при значениях скорости движения транспортных средств от 1 км/ч при условии соответствия погрешности такого измерения предельно допустимой погрешности, установленной настоящим перечнем. |  |  |  |  |  |  |
| 12.47 |  |  | Измерение координат цветности источников света, |  | х: от 0,0039 до 0,7347 | ±(0,00300,01) |
|  |  |  | устройств освещения (фар) и световой сигнализации транспортных средств |  | у: от 0,0048 до 0,8338 | ±(0,00300,01) |